目  录

概述	- 1 -

1、项目由来及特点	- 1 -

2、环境影响评价的工作过程	- 3 -

3、分析判定情况	- 4 -

4、关注的主要环境问题及环境影响	- 4 -

第一章  总论	- 6 -

1.1 编制依据	- 6 -

1.2 评价对象	- 7 -

1.3 评价目的和原则	- 8 -

1.4环境影响因素识别及评价因子筛选	- 9 -

1.5 评价标准	- 10 -

1.6 评价等级及评价范围	- 14 -

1.7政策相符性分析	- 18 -

1.8报告书章节设置与评价重点	- 25 -

第二章  工程分析	- 26 -

2.1 西平一场生猪养殖项目概况	- 26 -

2.2 本次工程	- 69 -

2.3 项目建成后污染物排放“三笔账”情况	- 107 -

第三章  环境现状调查与评价	- 108 -

3.1自然现状调查与评价	- 108 -

3.2环境保护目标调查	- 111 -

3.3现状监测	- 112 -

3.4区域污染源调查	- 129 -

第四章  环境影响预测与评价	- 130 -

4.1 施工期环境影响分析	- 130 -

4.2 营运期环境影响预测与评价	- 138 -

第五章  污染防治措施可行性分析	- 169 -

5.1 施工期污染防治措施	- 169 -

5.2 营运期污染防治措施可行性分析	- 172 -

5.3 污染防治环保投资估算	- 199 -

第六章  环境影响经济损益分析	- 202 -

6.1 环保投资估算	- 202 -

6.2 环境影响经济损益分析	- 202 -

6.3 经济效益分析	- 203 -

6.4 环境效益分析	- 203 -

6.5 社会效益分析	- 204 -

6.6 生态效益分析	- 205 -

6.7环境经济损益分析结论	- 205 -

第七章  环境管理与监测计划	- 207 -

7.1 环境管理计划	- 207 -

7.2 环境监测制度建议	- 209 -

7.3 环保“三同时”验收一览表	- 210 -

第八章  场址选择及场区平面布置合理性分析	- 214 -

8.1场址可行性分析	- 214 -

8.2 场区平面布置合理性分析	- 221 -

第九章  评价结论	- 223 -

9.1项目的建设概况	- 223 -

9.2 环境质量现状	- 223 -

9.3 污染物排放情况	- 224 -

9.4 环境保护措施	- 226 -

9.5环境影响分析	- 227 -

9.6 风险评价结论	- 228 -

9.7总量控制	- 228 -

9.8公众意见采纳情况	- 228 -

附图：

附图一   项目地理位置示意图

附图二   项目周围环境概况图及大气评价范围图及权寨镇供水井保护范围图

附图三   西平县集中式饮用水源地保护区范围图

附图四   平面布置图

附图五   全厂平面布置图

附图六   监测布点示意图

附图七   项目分区防渗示意图

附图八   沼液消纳地及管网铺设图

附图九   现场照片

附图十   现有工程盖泄湖沼气池及固粪处理区实景照片

附件：

附件一  委托书

附件二  项目备案确认书

附件三  执行标准

附件四  国土局文件

附件五  禁养区、限养区证明

附件六  卫生防护距离不建敏感点承诺

附件七  沼液利用协议

附件八  医疗废物处理协议

附件九  专家意见及签名

附件十  修改清单

- 概述

## 1、项目由来及特点

（1）项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

牧原食品股份有限公司是集约化养猪规模居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业，始建于1992年，注册资本2.42亿元，拥有职工30000余人。主要产品为仔猪、种猪和商品猪。经过二十多年的发展和积累，本公司形成了以“自育、自繁、自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式：截至目前，公司已拥80多家子公司，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并通过40%参股河南龙大牧原肉食品有限公司，介入下游的生猪屠宰行业。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所敲钟上市，正式进入资本市场，股票种类为A股，股票简称“牧原股份”，代码为002714。2017年5月牧原食品股份有限公司注资了全资子公司西平牧原农牧有限公司。

企业于2017年7月委托河南可人科技有限公司编制《西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目环境影响报告书》，2017年12月5日获得驻马店市环境保护局批复（驻环函[2017]29号）。该项目正在建设，尚未验收运行。

现由于猪瘟影响，西平牧原农牧有限公司从企业自身发展考虑，新增占地257亩，拟在驻马店市西平县权寨镇冯堂村（西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目西侧），建设“西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目”。

西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目位于驻马店市西平县权寨镇冯堂村，建设规模为年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。建设内容：哺乳舍、怀孕舍、宿舍办公楼、伙房、仓库等，其建筑面积为48633.18m2。本项目有机肥发酵设施、废水处理设施、沼气综合利用设施均利用西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目。

项目中心坐标东经：113.850610，北纬：33.460500。厂界拐点坐标见下表：

表1    项目场界拐点坐标

| 拐点编号 | 经度（东经） | 纬度（北纬） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 113.850385 | 33.463588 |
| 2 | 113.852295 | 33.463391 |
| 3 | 113.851511 | 33.460344 |
| 4 | 113.853330 | 33.459999 |
| 5 | 113.852638 | 33.457824 |
| 6 | 113.849022 | 33.458169 |

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），该项目属“一、畜牧业：1畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上”（本项目出栏仔猪按体重折合后为年出栏6800头育肥猪），因此本项目环评类别为环境影响报告书。受西平牧原农牧有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

（2）项目特点

本项目为生猪养殖项目，建设规模为年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。建设性质为扩建，养殖工艺主要为生猪的繁育，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入堆肥区制有机肥，经固液分离后的废水进入盖泄湖沼气池处理。经盖泄湖沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪处理区晾晒后制有机肥基肥；盖泄湖沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，沼气锅炉燃烧。

（3）环境特点

项目位于本项目位于驻马店市西平县权寨镇冯堂村，距离最近的村庄为项目东南侧510m的朱庄村，距离最近的水体为项目南侧1430m的淤泥河，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区等。

## 2、环境影响评价的工作过程

2019年4月，西平牧原农牧有限公司委托我公司开展环境影响评价工作；评价单位在多次实地踏勘、调研和收集分析资料的基础上，开展了该项目环境影响评价工作，评价工作中对厂址区域环境空气质量现状、地表水质量现状、地下水质量现状、噪声进行了调查、监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险等进行了分析，编制完成了该项目环境影响报告书。本次评价工作程序见图见图1。

图1      环境影响评价工作程序

## 3、分析判定情况

（1）产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正版）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业第5条畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

（2）规划相符性

《西平县城市总体规划》（2011-2030）

本项目位于驻马店市西平县权寨镇冯堂村，依据《西平县城市总体规划》（2011-2030）可知，本项目不在《西平县城市总体规划》（2011-2030）范围内，故本项目的建设不违背西平县城市总体规划。

饮用水源地保护区划

根据“河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知{豫政办[2016]23号}”划分的结果可知，本项目距离最近西平县权寨镇地下水集中供水井2900m，不在其保护区范围内，符合饮用水源保护规划要求。

《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》

对照《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》本项目不在本项目不在禁养区、限养区范围内，西平县畜牧局关于其不在禁养区、限养区的证明见附件五。

## 4、关注的主要环境问题及环境影响

本项目运营过程中关注的主要环境问题及环境影响为：猪舍排放的恶臭、无害化处理车间恶臭、厨房油烟和沼气锅炉废气等废气影响；生猪养殖过程产生的粪污、无害化处理车间废水及员工生活污水影响；生产运营过程中产生的病死猪尸体、医疗废物、生活垃圾、废脱硫剂、废离子树脂等固体废物；生产过程产生的猪叫、风机噪声等噪声影响。项目区及沼液消纳地对地下水的影响，沼液消纳地对土壤的影响等。

因此本次评价针对以上项目运营过程中产生的主要环境影响进行预测分析，根据预测结果提出切实可行的环保措施。

5、环境影响评价的主要结论

本项目建设和营运过程中将不可避免地带来一些环境的负面影响，但只要严格实施本评价提出的污染防治措施，可将项目对环境的不利影响降至最低程度，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保环保设施正常运行，从环境影响角度分析，本项目建设可行。

- 第一章  总论

- 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（10）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（生态环境部部令第1号）；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）；

（14）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

### 1.1.2 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ 2.3－2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发【2010】151号；

（13）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（14） 农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”（农医发〔2013〕34号）；

（15）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（16）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

### 1.1.3 地方性法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（2）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（3）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（4）《西平县城市总体规划》（2011-2030）；

（5） 西平县人民政府关于印发《西平县人民政府办公室关于印发西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》（西政办〔2016〕92号）；

### 1.1.4 其他有关资料

（1）西平牧原农牧有限公司关于该项目环评工作的委托书（见附件一）；

（2）西平县发展和改革委员会出具的备案（2019-411721-03-03-016752）（见附件二）。

- 1.2 评价对象

西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目。

- 1.3 评价目的和原则

### 1.3.1 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘，进一步核实确定工程污染产生情况，分析和预测运行期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 1.3.2 评价原则

（1）相关资料的收集应全面、充分，现状调查和类比调查分析应具有代表性；

（2）严格贯彻执行“达标排放”、“环境管理监测与计划”等环保政策法规；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）报告书内容力求主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确，实用性强，符合当地实情；

（5）提出的污染防治措施应具有可操作性，提出的环境管理和监测计划要切实可行。

### 1.3.3 评价重点

#### 1.3.3.1工程特点

（1）本次工程属扩建项目，建设规模为年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。采用环保部认定的干清粪工艺。

（2）工艺特点

① 工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水为主，为减少废水排放对河流影响，工程拟采用沼液作为农肥消纳处理方案，控制废水产生量并实现废水资源化利用；

② 工程养殖废水为高浓度有机废水，在还田利用前进行无害化处理，其配套建设的沼气工程应同时满足沼液还田的要求；

③ 工程沼液还田配套建设沼液输送管网及暂存设施，可作为工程组成部分和养殖废水资源化利用的保证。

（3）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发【2010】151号）中总则第四项要求：畜禽养殖污染防治应贯穿“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面利用处理相结合”的技术路线，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”。本工程废水综合利用方案充分利用当土地特点，废水经过厌氧发酵后，沼液进入沼液储存池内暂存，后期通过管网输送至配套综合利用基地进行综合利用，实现农养一体化目标。

#### 1.3.3.2 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的河流为南侧1430m的淤泥河，淤泥河执行Ⅲ类地表水体标准。

（2）周围环境特点

该项目位于西平县权寨镇冯堂村，场区四周农田围绕，地形相对平坦。场址周围敏感点（以距离本项目厂界最近的农户测量）：东南510m为朱庄村，南1000m为冯堂村、西南720m葛庄，东南1500m为苗堂村，东北侧1740m为苗张村。根据调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

（3）项目所在区域不属于SO2、酸雨控制区。

- 1.4环境影响因素识别及评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表1.4-1。

表1.4-1      环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 |  | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 灌溉管网 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|  | 土壤 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.2 评价因子筛选

根据表1.4-1筛选结果确定本项目的评价因子见表1.4-2。

表1.4-2      项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2 、PM2.5、PM10 | NH3、H2S、SO2、NOx |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 固体废物 | / | 猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物、废离子树脂等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 | / |

- 1.5 评价标准

根据西平县环保局出具的关于本项目的执行标准函（见附件三），项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.5.1 环境质量标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见表1.5-1。

表1.5-1      环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D | H2S | mg/m3 | 1小时平均：0.01 |  |
|  |  | NH3 | mg/m3 | 1小时平均：0.20 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  |  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | ≤100 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 氟 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） | pH | / | 6.5~7.5 |  |
|  |  | 铜（其他） | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 镉（其他） | mg/kg | 0.30 |  |
|  |  | 汞（其他） | mg/kg | 2.4 |  |
|  |  | 砷（旱地） | mg/kg | 30 |  |
|  |  | 铅（旱地） | mg/kg | 120 |  |
|  |  | 铬（旱地） | mg/kg | 200 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 |  |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 | pH | / | 6-9 |  |
|  |  | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 1500 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 100（成年）/3（幼年） |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 4000 |  |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10.0 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | NH3 | mg/m3 | 5 |  |
|  |  | H2S | mg/m3 | 2 |  |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 1 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 昼间 | dB（A） | 60 |  |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |

### 1.5.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；沼气锅炉废气执行《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关标准；食堂废气执行《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目粪便排放《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；一般固废《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单），具体标准值如下表1.5-2所示。

表1.5-2      污染物排放标准一览表

| 污 染 类 型 | 标准名称 |  | 污染因子 |  | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最高允许排放浓度 |  |  |  |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | NH3（mg/m3） |  | ≤1.5 |  |  |  |
|  |  |  | H2S（mg/m3） |  | ≤0.06 |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 臭气浓度 |  | ≤70 |  |  |  |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)小型 |  | 油烟排放限值 |  | 1.5（mg/m3） |  |  |  |
|  |  |  | 油烟去除率 |  | ≥90% |  |  |  |
|  | 河南省2019年度锅炉综合整治方案 |  | SO2（mg/m3） |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | NO2（mg/m3） |  | 30 |  |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 噪声dB（A） |  | 昼间 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  | 噪声dB（A） |  | 功能类别 | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  |  |  |  | 2类 | 60 |  | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 |  | 死亡率≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数值 |  | ≤105个/kg |  |  |  |  |

- 1.6 评价等级及评价范围

### 1.6.1 环境空气

项目营运期评价预测因子为H2S、NH3、SO2、NOX，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），计算公式如下：

QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表1.6-1   评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.6-2  大气环境影响工作等级判据表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(mg/m3) | Cmax (mg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 确定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | SO2 | 0.5 | 0.0001775 | 0.04 | / | 三级 |
|  | NOX | 0.2 | 0.001183 | 0.59 | / | 三级 |
|  | H2S | 0.01 | 0.00014 | 1.4 | / | 二级 |
|  | NH3 | 0.2 | 0.00182 | 0.91 | / | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，结合本项目的特点，本次大气评价等级定为二级。

### 1.6.2 地表水

本项目为水污染影响型建设项目，评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018）中划分原则判别。

表1.6-3  评价等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目为间接排放。确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

### 1.6.3 地下水

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B  农、林、牧、渔、海洋  14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表1.6-4。

表1.6-4   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

项目区位于西平县权寨镇冯堂村，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》【豫政办〔2016〕23号】中相关内容得知：西平县权寨镇设有2个集中供水井（位于权寨镇育英小学，一级保护区范围为取水井外围45m的区域，本项目距离供水井的最近距离为2900m）。本项目周边其余村庄供水采用居民家中的自备井供水，属于分散式饮用水水源地，根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.6-5。

表1.6-5      本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，地下水评价工作等级确定为三级，评价范围为包括项目区及项目配套沼液消纳地约4.0km2的范围。

### 1.6.4 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自猪舍风机、猪叫及水泵等运行产生的设备噪声及猪叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1.6-6。

表1.6-6      声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增加较多 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 1.6.5 生态环境

场址所在地为一般农田，不属于生态敏感区，工程占地257亩（0.17km2），根据《环境影响评价技术导则·生态影响》[HJ19－2011]，结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表1.6-7      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.6.6 环境风险

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

按导则要求，经过对建设项目的初步工程分析，本项目项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1。

表1.6-8   风险评价工作等级划分表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。为了更好的进行风险防范和制定合理的应急措施，本次风险大气评价范围考虑设置为以项目所在地为半径3km范围。

### 1.6.7评价范围

本次评价的评价范围见下表。

表1.6-9         评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以厂址中心为中心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | / |
| 地下水 | 三级 | / |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m区域 |
| 生态环境 | 三级 | 项目厂址周边 |
| 风险 | 简单分析 | 以事故源为中心，半径为3km的圆形区域 |

- 1.7政策相符性分析

### 1.7.1《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》

本项目为生猪规模化养殖建设项目，根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版），本项目属于鼓励类“一、农林业中5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

### 1.7.2西平县人民政府办公室关于印发《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》（西政办〔2016〕92号）

1.7.2.1划分依据

1、《中华人民共和国畜牧法》

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国城乡规划法》

4、《畜禽规模养殖污染防治条例》

5、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

6、《动物防疫条件审查办法》

1.7.2.2禁养区

畜禽养殖禁养区是按照法律、法规、规章等规定，在指定范围内禁止任何单位和个人养殖畜禽的区域。禁养范围内已建成的畜禽养殖场（户），依法责令限期搬迁、关闭或取缔。

①县城规划区：经县政府批准的西平县城市建设规划用地范围；

②饮用水源保护区：县城现有生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域；

③乡镇规划区：乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内；

④风景名胜区：国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围；

⑤国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊保护的其它区域。

1.7.2.3限养区
　  畜禽养殖限养区是指按照法律、法规、规章等规定，在一定区域内限定畜禽养殖数量，禁止新建规模化畜禽养殖场的区域。限养区内现有的畜禽养殖场应限期治理，污染物处理达到排放要求。无法完成限期治理的，要限期搬迁或关闭。

①城市规划区外围：县城规划区外延500米范围内的区域；

②饮用水源地外围：县城生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围内；

③河流水库外围：小洪河、引洪道、柳堰河、洪澍河、淤泥河等两侧及县境内水库周围各外延500米范围内的区域；

④风景规划区外围：国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围边界外延500米区域；

⑤主要交通干线外围：107国道、京珠高速、京广铁路、京广高铁、345国道两侧外沿500米区。

1.7.2.4适养区

禁养区、限养区以外的其他区域原则上作为畜禽养殖适养区。在畜禽养殖适养区内从事畜禽养殖的，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理，开展环境影响评价。其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求。

1.7.2.5各个范围内的相关要求

①禁养区内的管理要求：禁养区内禁止新建、改建、扩建养殖场。对已建设的养殖场，畜牧部门要摸清情况，拉出清单，牵头组织搬迁或关闭禁养区内的规模养殖场（户）；辖区乡镇人民政府（街道办事处）负责落实，县环保局、工商质监局、电业局、城建及水务等部门配合该项工作。按《河南省碧水工程行动计划》的时间节点要求，确保2017年底完成禁养区内所有养殖场的搬迁、关闭或取缔工作。

②限养区内的管理要求：限养区内不得新建、扩建养殖场，促进养殖业从限养区向适养区转移和发展。对现有的畜禽养殖场，畜牧部门要指导其进行标准化改造，建设配套粪污处理设施，按照环境保护有关规定，做到达标排放或零排放；对畜禽养殖废渣废水污染排放未达到限期治理要求的畜禽养殖场，依法进行处理；对污染严重、治理不达标、不具备治理达标条件或不按要求治理的已建成畜禽养殖场，必须依法限期关闭。畜牧、环保、土地等部门要加强监督和检查。

③适养区内的管理要求：适养区内的畜禽养殖场必须以“不影响周边群众的正常生产、生活、不影响环境质量”为标准，在符合当地环境承载量的情况下，按照适度规模、种植业与养殖业结合的原则，优先发展生态型和资源综合利用型的畜禽养殖场；在新建、扩建和改建时，必须按照有关规定严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，未达到建设要求的不得正式开展养殖活动，并限令整改；对不按要求进行标准化改造、不建设粪污处理设施，仍然随意排放畜禽排泄物的养殖场，将按照环保法律法规予以行政处罚。适养区内的畜禽养殖场（户）要对畜禽养殖污染实施治理，承担环境保护责任。鼓励支持养殖场（户）将畜禽粪便用于生态还田，生产沼气，生产有机肥等无害化处理和资源化利用。对于新建的养殖场必须严格遵循综合利用优先化、资源化、无害化、减量化的“四化”原则，落实畜禽养殖场废物、恶臭、废水等安全处理措施，执行《畜禽养殖污染防治技术规范》。对污染严重、治理不达标、不具备治理达标条件或不按要求进行污染治理的畜禽养殖场依法实行关停。

1.7.2.6 项目与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》相符性分析

项目所在地为西平县权寨镇冯堂村，北侧距离S330省道1520m。

项目选址与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》相符性分析见表1.7-1。

表1.7-1  项目选址与西平县畜禽养殖区域划分及环保管理规定相符性分析

| 序号 | 西平县畜禽养殖区域划分及环境保护管理规定 |  | 项目选址 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 1 | 经县政府批准的西平县城市建设规划用地范围 | 根据西平县国土资源局土地证明（详见附件四）可知，本项目选址不在县政府批准的西平县城市建设规划用地范围内 | 相符 |
|  | 2 | 县城现有生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域 | 距离项目最近现有生活饮用水源井约2900m，项目周围1000m范围内无饮用水源地 | 相符 |
|  | 3 | 乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 | 项目选址不在乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 | 相符 |
|  | 4 | 国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围； | 本项目选址位于西平县权寨镇冯堂村，不在棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围内 | 相符 |
|  | 5 | 国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊保护的其它区域。 | 根据现场调查，本项目选址不属于国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊包含的其它区域（西平县畜牧局证明详见附件5） | 相符 |
| 限 养 区 | 1 | 县城规划区外延500米范围内的区域 | 项目选址位于县城规划区约12.5km，满足县城规划区外延500m范围要求 | 相符 |
|  | 2 | 县城生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围内 | 项目周围1000m范围内无饮用水源地 | 相符 |
|  | 3 | 小洪河、引洪道、柳堰河、洪澍河、淤泥河等两侧及县境内水库周围各外延500米范围内的区域 | 项目选址周边500m范围内无地表水体 | 相符 |
|  | 4 | 国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围边界外延500米区域 | 项目选址周边500m范围内无风景名胜区 | 相符 |
|  | 5 | 107国道、京珠高速、京广铁路、京广高铁、345国道两侧外沿500米区 | 项目距离330省道1520m，不在国道、省道公路两侧500m以内的区域 | 相符 |
| 管理规定 | 1 | 禁养区内禁止新建、改建、扩建养殖场 | 场址所在区域不属于禁养区 | 相符 |
|  | 2 | 限养区内不得新建、扩建养殖场，促进养殖业从限养区向适养区转移和发展 | 场址所在区域不属于限养区 | 相符 |
|  | 3 | 适养区内的畜禽养殖场必须以“不影响周边群众的正常生产、生活、不影响环境质量”为标准，在符合当地环境承载量的情况下，按照适度规模、种植业与养殖业结合的原则，优先发展生态型和资源综合利用型的畜禽养殖场；在新建、扩建和改建时，必须按照有关规定严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，未达到建设要求的不得正式开展养殖活动，并限令整改；对不按要求进行标准化改造、不建设粪污处理设施，仍然随意排放畜禽排泄物的养殖场，将按照环保法律法规予以行政处罚。适养区内的畜禽养殖场（户）要对畜禽养殖污染实施治理，承担环境保护责任。鼓励支持养殖场（户）将畜禽粪便用于生态还田，生产沼气，生产有机肥等无害化处理和资源化利用。对于新建的养殖场必须严格遵循综合利用优先化、资源化、无害化、减量化的“四化”原则，落实畜禽养殖场废物、恶臭、废水等安全处理措施，执行《畜禽养殖污染防治技术规范》。对污染严重、治理不达标、不具备治理达标条件或不按要求进行污染治理的畜禽养殖场依法实行关停。 | 项目防护距离范围内无居民、学校等敏感点，为规模化养殖，合理优化设计养殖小区，实行污染物集中治理，项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目产生的畜禽粪便经加工为有机肥资源化利用，养殖废水经处理后还田利用，严格遵循综合利用优先化、资源化、无害化、减量化的“四化”原则，养殖场废物、恶臭、废水等采取安全有效处理措施，严格执行《畜禽养殖污染防治技术规范》要求。 | 相符 |

由表1.7-1知，项目场址地处农村地区，项目东南距最近环境敏感点朱庄村510m，北侧距离S330省道1520m，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区；根据区域地下水调查资料可知，项目周围1000m范围内无饮用水源地。本项目不在禁养区、限养区范围内，西平县畜牧局关于其不在禁养区、限养区的证明见附件五。因此，本项目选址符合《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》规定的要求。

### 1.7.3 西平县城市总体规划（2011-2030）

（1）城市性质

西平城区是驻马店市域经济发展的中心之一，是西平县政治、经济、文化、科技、信息中心，是以发展绿色食品工业为先导，以发展医药化工、轻工服装为重点的工贸城市。

（2）城市功能规划

西平县城市功能规划可归结为“三心八区”，其中“三心”，即绿心——城区中心公园、老城中心和新城中心；“八区”分别为城西居住区、城南居住区、城北居住区、老城居住区、城西南工业区、城南工业园区、城东工业区和城东南工业小区。

（3）城市规划范围

北至淤泥河，东至京珠高速公路，南至仙女池河，西至专探衡坡——遂平沈寨公路。

（4）城区用地发展方向

近期主要向南、向西发展；远期主要向西、向南，并适度向东发展。

（5）本项目与《西平县城市总体规划》（2011-2030）的相符性分析

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，本项目不在《西平县城市总体规划》（2011-2030）范围内，故本次项目的建设不违背西平县城市总体规划。

### 1.7.4西平县城市饮用水水源地规划

西平县自来水厂周范地下水井群（小洪河以北，引洪道两侧），水厂现有水源井13眼井，设计井深200米，开孔孔径500mm。抽水井距600米，井间距800米。

一级保护区范围：西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米的区域，见下表1.7-2。

表1.7-2          西平县水源地一级保护区划分结果

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区划分面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#邢店水井 | 以水源井为中心，以43.5m为半径的圆形区域，面积5941m2。 |
| 2 | 2#刘庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 3 | 3#潘庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 4 | 4#蔡庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 5 | 5#周范水井1 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 6 | 6#周范水井2 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 7 | 7#孙湾水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 8 | 8#谢湾水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 9 | 9#周庄水井1 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 10 | 10#周庄水井2 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 11 | 11#小田庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 12 | 12#大田庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 13 | 13#桂李庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498 m2。 |

二级保护区范围：一级保护区外，小洪河以北，引洪道以西1～10号、引洪道以东11～13号各组取水井外围600米外公切线所包含区域。

西平县县城饮用水均为地下水，现有供水水井13个，13眼均在正常使用，总服务人口为12.7万人，设计取水量为2.0万t/d，实际取水量为1.2万t/d，已服务3年。

本项目距离西平县集中式饮用水源地约13km，距离较远，根据附图三西平县集中式饮用水源地保护区范围图可知，本项目不在西平县集中式饮用水源地保护范围内，项目建设不会对西平县饮用水源地的保护造成影响，项目选址可行。

1.7.5与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区 划的通知》（豫政办〔2016〕23号）中内容，西平县权寨镇饮用水源保护区分布情况如下：西平县权寨镇地下水井群(共2眼井)，位于权寨镇镇区育英小学，一级保护区范围:取水井外围45米的区域。

项目区位于西平县权寨镇冯堂村，距离最近西平县权寨镇地下水集中供水井2900m（具体见附图2），不在其一级保护区范围内，根据现场走访调查，项目周边村庄饮用水皆采用分散式自家自建自备井供给，未采用集中供水。项目厂区距离各村庄较远，沼液消纳地分散在村庄的周边，村民自备井未设置保护范围，根据类比西平县权寨镇地下水井群的保护范围要求一级保护区范围:取水井外围45米的区域，本项目沼液消纳地距离最近的村民自备井距离在50m以上，不在保护范围内。

- 1.8报告书章节设置与评价重点

### 1.8.1 评价专题设置

1、总论

2、建设项目工程分析

3、环境现状调查与评价

4、环境质量影响预测与评价

5、环境保护措施及其可行性论证

6、环境影响经济损益分析

7、环境管理与监控计划

8、场址选择及场区平面布置合理性分析

9、环境影响评价结论与建议

### 1.8.2 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

- 第二章  工程分析

西平牧原农牧有限公司成立于2017年5月。

企业于2017年7月委托河南可人科技有限公司编制《西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目环境影响报告书》，2017年12月5日获得驻马店市环境保护局批复（驻环函[2017]29号）。该项目正在建设，尚未验收运行。

现由于猪瘟影响，西平牧原农牧有限公司从企业自身发展考虑，新增占地257亩，拟在驻马店市西平县权寨镇冯堂村（西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目西侧），建设“西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目”。

本项目为扩建项目，新增占地257亩，项目年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。主要建设内容包括哺乳舍、怀孕舍、宿舍办公楼、伙房、仓库等，其建筑面积为48633.18m2。本项目有机肥发酵设施、废水处理设施、沼气综合利用设施均利用西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目。

- 2.1 西平一场生猪养殖项目概况

- 2.1.1 西平一场生猪养殖项目概况

### 2.1.1.1西平一场生猪养殖项目变动情况

企业于2017年7月委托河南可人科技有限公司编制《西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目环境影响报告书》，2017年12月5日获得驻马店市环境保护局批复（驻环函[2017]29号）。该项目正在建设，尚未验收运行。

项目实际建设过程中，根据企业实际情况，项目建设内容变更如下：

表2.1-1   西平一场生猪养殖项目变更情况一览表

| 序号 | 项 目 | 环评及其批复 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗澡间 | 能源使用沼气热水炉 | 能源使用电热水器 |
| 2 | 沼气综合利用系统 | 项目盖泄湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气热水炉及火炬燃烧。配套沼气净化装置1套 | 项目盖泄湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气锅炉---采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。配套沼气净化装置1套 |
| 3 | 病死猪处理 | 委托西平益民动物无害化处理有限公司进行处理 | 依托扩建工程无害化处理车间，进行无害化处理 |
| 4 | 仔猪 | 依托已建成养殖场 | 依托本项目扩建工程 |

### 2.1.1.2西平一场生猪养殖项目基本概况

西平一场生猪养殖项目基本情况一览表2.1-2。

表2.1-2   西平一场生猪养殖项目经济技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 西平牧原农牧有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 西平县权寨镇冯堂村 |
| 6 | 占地 | 510亩，约340017m2，已调整为一般农田 |
| 7 | 建筑面积 | 93254.36m2 |
| 8 | 投资 | 9061.25万元 |
| 9 | 规模 | 养殖场设计规模为年存栏量71500头（其中包括保育猪24500头、育肥猪45500头，后备猪1500头）、年出栏生猪14万头 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 年工作日365天，8小时工作制。全场劳动定员80人，其中后勤人员10人，生产人员70人 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 项目位于西平县权寨镇冯堂村，项目南侧510m为朱庄村，南1000m为冯堂村、西南720m葛庄，南侧1430m为淤泥河 |
| 12 | 工程主要组成 | 建设保育舍36个，育肥舍68个、后备舍6个，配套沼气工程；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固粪堆肥设施、病死猪处理设施及其它辅助生产设施 |
| 13 | 排水去向 | 废水经沼气工程处理后，全部实现还田利用 |

### 2.1.1.3西平一场生猪养殖项目主要建设内容

现有工程占地510亩，年存栏量71500头（其中包括保育猪24500头、育肥猪45500头，后备猪1500头）、年出栏生猪14万头的猪舍及附属设施，主要建设内容包括保育舍36个，育肥舍68个、后备舍6个，其建筑面积为93254.36m2；配套建设粪污处理设施等辅助工程及公用工程。

表2.1-3    现有工程主要建设内容

| 项目组成 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保育舍 |  | 新建：36座，规格为62.90×8.12m，总建筑面积18386.93m2 |
|  | 育肥舍 |  | 新建：68座，规格为70.7×14m，总建筑面积67306.4m2 |
|  | 后备舍 |  | 新建：6座，规格为32.3×14m，总建筑面积452.2m2 |
| 辅助工程 | 宿舍办公楼 |  | 新建：1栋，3F，建筑面积共5868.53m2，员工冬季取暖采用空调。 |
|  | 伙房 |  | 新建：1栋，1F，建筑面积共294m2 |
|  | 洗澡间 |  | 新建：6座，建筑面积共197.19m2，位于厂区内的生产区 |
|  | 仓库 |  | 新建：1座，建筑面积共196m2 |
|  | 门卫室 |  | 新建：1座，建筑面积共215.55m2 |
|  | 车辆消毒通道 |  | 新建：1个，建筑面积共63m2 |
|  | 装猪台 |  | 新建：1个，建筑面积243.51m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 新建：1个，建筑面积141.29m2 |
|  | 固粪处理区 |  | 新建：2个，规模分别为78m×14m，建筑面积2184m2，其中包括沼渣干化间1092m2及有机肥发酵棚1092m2 |
|  | 环保值班室 |  | 新建：1座，建筑面积共196.27m2 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 项目用水由自备井供给，场区内拟建设1眼自备井，深200m，直径0.6m，单井出水约为50m3/h |
|  | 排水工程 |  | 项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内盖泻湖沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 新建收集池2个，每个容积300m3，总容积600m3 新建沼液暂存池1个，总容积335928m3 新建盖泄湖沼气池2个，每个容积18000m3，总容积36000m3 |
|  | 供电系统 |  | 项目电源由权寨镇供电所供电 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 新建：项目盖泄湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气锅炉。配套沼气净化装置1套。 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 沼液暂存池1个，总容积335928m3，总占地面积25000m2 沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总干管长度3000m，支管13000m；主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm |
|  |  |  | 沼液消纳地5500亩，主要分布于养殖场四周 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 污水处理系统1套，新建收集池2个，每个容积300m3，总容积600m3；沼液暂存池1个，总容积335928m3；盖泄湖沼气池2个，每个容积18000m3，总容积36000m3 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 危废暂存间2个，面积12m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 一般废物 | 固废暂存池6座，总建筑面积36m2 |

### 2.1.1.4西平一场生猪养殖项目主要生产设备

2.1.4.1 养殖设备

表2.1-4      西平一场生猪养殖项目主要养殖设备一览表

| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 |
| 保育舍 | 36 | 24 | 864 | 5 | 180 | 1 | 36 |
| 育肥舍 | 68 | 28 | 1904 | 7 | 476 | 1 | 68 |
| 后备舍 | 6 | 12 | 72 | 5 | 30 | 1 | 6 |

2.1.4.2 治污设备

项目拟在场内设置1套粪污处理系统，用于处理猪粪、猪尿及猪舍冲洗水等。

表2.1-5      西平一场生猪养殖项目治污设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪尿收集 |  |  |  |
| 1 | 猪舍漏粪板 | 个 | / | 牧原专用漏粪板 |
| 二 | 污水处理工程 |  |  |  |
| 1 | 收集池 | 个 | 2 | 每个容积300m3，总容积600m3 |
| 2 | 固液分离机 | 台 | 2 | —— |
| 3 | 盖泄湖沼气池 | 个 | 2 | 盖泄湖沼气池2个，每个容积18000m3，总容积36000m3 |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 沼气脱硫器 | 台 | 1 | —— |
| 2 | 沼气除水器 | 台 | 1 | —— |
| 四 | 有机肥发酵工程 |  |  |  |
| 1 | 铲车翻堆机 | 台 | 2 | / |
| 五 | 食堂 |  |  |  |
| 1 | 食堂油烟净化器 | 台 | 1 | 用于净化食堂油烟 |

### 2.1.1.5西平一场生猪养殖项目主要产品方案、养殖规模

西平一场生猪养殖项目包括仔猪的保育、育肥，年存栏量71500头（其中包括保育猪24500头、育肥猪45500头，后备猪1500头）、年出栏生猪14万头。

表2.1-6     西平一场生猪养殖项目设计养殖方案

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） | 存栏总量（头） | 养殖规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保育舍 | 36 | 24500 | 年出栏生猪14万头 |
| 育肥舍 | 68 | 45500 |  |
| 后备舍 | 6 | 1500 |  |
| 合计 | 110 | 71500 |  |

### 2.1.1.6西平一场生猪养殖项目主要原辅材料及动力消耗

（1）仔猪来源

建成后规模为年出栏生猪14万头，每年共需仔猪14万头，仔猪来源：依托扩建项目。

（2）饲料来源及储存方式

饲料来源为牧原集团公司统一供给，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

表2.1-7      西平一场生猪养殖项目主要饲料消耗量

| 生猪种类 | 存栏规模（头） | 饲料定额（kg/头·d） | 饲料消耗总量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/d | t/a |
| 保育猪 | 24500 | 0.8 | 19.6 | 7154 |
| 育肥猪 | 45500 | 2.0 | 91.00 | 33215.00 |
| 后备猪 | 1500 | 2.0 | 3.00 | 1095.00 |
| 合计 |  |  | 113.6 | 41464 |

（3）辅助材料消耗

西平一场生猪养殖项目辅助材料主要包括消毒药品、植物除臭剂、脱硫剂及防疫药品。其中生物除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、固粪处理区和沼液储存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约为4.0t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为2.0t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为4.0t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，年共需防疫药品1.4t/a。

（4）主要辅助材料及资源能源消耗汇总

表2.1-8  西平一场生猪养殖项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 200 | / |
| 水 | t/a | 231401.12 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 4.0 | 储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 2.0 | 需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 4.0 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 1.4 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

### 2.1.1.7配套工程

2.1.7.1用水情况

西平一场生猪养殖项目全场新鲜水总用水量为231401.12m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水等。用水全部由场区自备井供应，现有工程拟建1眼供水井，井深200m，单井出水量约为50m3/h，则年出水规模为438000m3，可满足项目用水需求。

西平一场生猪养殖项目猪舍采用漏缝板养殖模式，养殖过程中采用牧原公司改进的限位式饮水器，限位式饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水，经实践验证，对比传统的挤压式饮水器可减少60%左右的饮用水用量。此外，公司还采取电脑控制单元降温用水，根据牧原公司统计数据显示：通过电脑控制，降温用水量比传统方式大幅减少。猪舍冲洗只在猪只转栏时进行冲洗，冲洗采用高压水枪冲洗，有效的减少冲洗水的用量，因此跟同类养殖场比，牧原养殖场用水量较少 ，运营过程中用水情况具体见下文。

（1）猪只饮用及猪舍冲洗水

项目投入运营后保育猪存栏24500头，育肥猪存栏45500头，后备猪存栏1500头，猪的饮水量根据牧原公司其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体为：保育猪饮水量夏季5.5L/d·头，根据牧原公司多年统计数据发现，春秋冬季猪只饮用水量变化不大，因此按照牧原公司多年养殖经验及统计数据可知春秋冬季猪只饮水量平均为3L/d·头；育肥猪及后备舍夏季饮水量11L/d·头，春秋冬季平均为6.5L/d·头。

表2.1-9     西平一场生猪养殖项目生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | （m3/d） |  | （m3/a） |
|  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 |  |
| 保育猪 | 5.5 | 3.0 | 24500头 | 134.75 | 73.5 | 34300.00 |
| 育肥猪 | 11 | 6.5 | 45500头 | 500.5 | 295.75 | 132928.25 |
| 后备猪 | 11 | 6.5 | 1500头 | 16.5 | 9.75 | 4382.25 |
| 合 计 |  |  |  | 651.75 | 379.00 | 171610.5 |
| 夏季按122d计算，其他季节为243d。 |  |  |  |  |  |  |

表2.1-10      西平一场生猪养殖项目猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 |  | 保育猪 | 育肥猪 | 后备猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍（栋） |  | 36 | 68 | 6 | / |
| 存栏数（头） |  | 24500 | 45500 | 1500 | / |
| 清圈周期（d） |  | 56 | 117 | 117 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 6 | 3 | 3 | / |
| 猪舍冲洗水数 | （m3/次·栋） | 15 | 30 | 12 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 3240 | 6120 | 216 | 9576 |
| 备注：养殖过程中不用水冲洗，只在猪舍转（出）栏时，对猪舍进行消毒时使用水清洗。 |  |  |  |  |  |

（2）降温喷洒用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：0.198 m3/（栋·d），项目需要降温的单元共计68个（只育肥舍需要降温），则降温喷淋用水量为807.87m3/60天，13.464m3/d。

（3）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至污水工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。项目劳动定员80人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为9.6m3/d、3504m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为7.68m3/d、2803.2m3/a。

（4）绿化用水

项目建成后绿化面积为51002.55m2，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），绿化用水系数按0.9m3/m2·a计，则绿化用水实际用水量为125.76m3/d、45902.30m3/a。

表2.1-11      西平一场生猪养殖项目用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 |  | m3 | 231401.12 |
| 1 | 猪饮用水 | m3 | 171610.95 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 9576 |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 3504 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 807.87 |
| 5 | 绿化用水 | m3 | 45902.30 |

2.1.7.2排水情况

西平一场生猪养殖项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。猪舍采用干清粪工艺，生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥，废水进入污水处理工程处理。

本项目投入运营后保育猪存栏24500头，育肥猪存栏45500头，后备猪存栏1500头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防止最佳可行技术指南》（征求意见稿），

猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W(kg)

式中：Yu为猪尿排泄量

W为猪只饮用水量

经计算保育猪排尿量夏季2.61L/d·头，春秋冬季1.52L/d·头；育肥猪及后备猪排尿量夏季5.02L/d·头，春秋冬季3.05L/d·头。

表2.1-12      西平一场生猪养殖项目猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 排尿总量（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季 | 其他季节 | （m3/a） |
| 保育猪 | 2.61 | 1.52 | 24500 | 63.95 | 37.24 | 16851.22 |
| 育肥猪 | 5.02 | 3.05 | 45500 | 228.41 | 138.78 | 61589.56 |
| 后备猪 | 5.02 | 3.05 | 1500 | 7.53 | 4.58 | 2031.6 |
| 合 计 |  |  |  | 299.89 | 180.6 | 80472.38 |
| 备注：夏季按122d计算，其他季节为243d。 |  |  |  |  |  |  |

经计算，本项目用排水状况见表2.1-13、2.1-14。

表2.1-13    西平一场生猪养殖项目用排水一览表（夏季122d）

| 名称 | 用水量（m3/122d） | 排水量（m3/122d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 3200.75 | 2880.68 |
| 猪饮用水 | 79513.5 | 36586.58 |
| 猪舍降温用水 | 807.87 | 0 |
| 职工生活用水 | 1171.2 | 936.96 |
| 绿化用水 | 15342.72 | 0 |
| 合计 | 100036.04 | 40084.14 |

表2.1-14    西平一场生猪养殖项目用排水一览表（其它季节243d）

| 名称 | 用水量（m3/243d） | 排水量（m3/243d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 6375.25 | 5737.73 |
| 猪饮用水 | 92097.0 | 43885.8 |
| 猪舍降温用水 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 2332.8 | 1866.24 |
| 绿化用水 | 30559.68 | 0 |
| 合计 | 131364.73 | 51489.77 |

2.1.7.3供配电情况

根据建设单位提供的资料，西平一场生猪养殖项目年用电量为200万kWh。西平一场生猪养殖项目用电由西平县权寨镇供电所供应。

2.1.7.4西平一场生猪养殖项目取暖情况

猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

2.1.7.5降温

猪舍降温通过自动控制系统控制，每栋猪舍配备有风机降温设施、安装有绕流风机和温度自动控制系统，在温度达到设定数值的时候降温设施自动开启，满足猪群的温度需求。降温设施主要是风机，达到设定温度时，风机启动，将舍内热空气抽出，达到降温效果。

2.1.7.6通排风情况

西平一场生猪养殖项目通风主要通过机械通风，通过自动温控系统控制风机的运转达到通风效果，同时兼顾维持舍内温度稳定，既满足了猪群对新鲜空气的需求，又防止了过度通风带来不必要的热量损失。在很大程度上减少了燃料和电能的使用，符合清洁生产要求。

### 2.1.1.8劳动定员

西平一场生猪养殖项目劳动定员共计80人，分为生产人员、后勤人员、管理人员等，工作制度实行8小时工作制，并辅以少量的值班人员。

- 2.1.2西平一场生猪养殖项目工艺流程

该养殖场采用集约化养殖方式饲养生猪，采用干清粪生产工艺。

### 2.1.2.1养殖工艺流程

按照集约化养殖要求设计生产工艺流程，将生猪养殖按照生长特点划分为不同生长阶段，主要为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。本项目主要的饲养工序为仔猪保育、育肥。

保育舍

56天

育肥舍（选出优质猪进入后备育肥舍）117天

仔猪

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

恶臭G1

生猪养殖过程

病死猪尸S3

医疗废物S4

盖泄湖沼气池

职工生活

沼气

S4废脱硫剂

沼液

沼液储存池

G3恶臭

沼渣S2

G4恶臭

S6生活垃圾

油烟G6

无害化处理

固粪处理区

外售

还田利用

沼液

收集池

猪粪

固液分离机

废水

G2恶臭

净化

W4生活污水

伙房或沼气锅炉

养殖过程工艺流程及产污环节见图2.1-1。

图2.1-1    西平一场生猪养殖项目工艺流程及产污环节

（2）养殖工艺说明

本项目仔猪在保育舍经56天的保育饲养后转入育肥舍或后备育肥舍，经过117天左右的育肥饲养成长至约110kg即为成品三元商品猪，作为商品猪出售。

项目按现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按生产过程专业化的要求划分为保育阶段和生产育成阶段。

①仔猪保育阶段

本项目引进断奶仔猪进行饲养。这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4-5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

②生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

③后备育肥阶段

挑选部分优质保育猪进行后备育肥，经过117天左右的育肥饲养成长至约110kg即为成品三元商品猪，作为商品猪出售。

后备育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

④工艺参数

本项目每年出栏生猪2.1批，出栏生猪体重约110kg。

（3）养殖设备工艺

①供料系统

饲料有牧原农牧有限公司统一供给。猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽（专利证号ZL2009 2 0223840.9），机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③取暖系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

热交换系统主要应用于保育舍、育肥舍、后备育肥舍。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

根据牧原公司在已有几个场区的试验结果，0℃左右的空气可被升温10-15℃左右，公司已经在部分场区进行了改造使用，效果比试验预期还要好。另外，热交换主要在单元装猪的第一个月猪群还未长大时进行使用，当猪群成长一个月左右，仅依靠猪群自身散热即可达到对温度的需求，最后甚至还要打开侧窗进行散热。

④ 降温系统

夏季降温：为了降低能耗，提高效率，项目保育舍采用自然通风加机械通风方式降温，育肥猪舍采用喷雾降温，在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，喷淋每喷30s，停15分钟。保育猪舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。后备育肥舍采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

⑤漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥，废水进入沼气工程区生产沼气。

⑥卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水或消毒剂对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体绿化立体隔离；厂区大门口建设与门同宽，长18m，宽3.5，深0.2 m的消毒池。

### 2.1.2.2污染治理工程工艺

##### （1）清粪工艺

现有工程采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

固粪处理区

图2.1-2  现有工程粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪污进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处理区生产有机肥；液体进入盖泻湖沼气池进行厌氧发酵。

污水处理系统厌氧发酵产生的沼液暂存于沼液暂存池，施肥季节用于农田施肥。厌氧发酵产生的沼渣通过管道送入固粪处理区。固粪处理区地面由上至下分别铺设锰钢网、碎石子，底部为斜坡，进入固粪处理区的沼渣堆放在碎石子地面上，水分在重力作用下经锰钢网和碎石子渗滤到底部斜坡上，由斜坡导流入废水收集管道，再汇集到废水收集池，去污水处理系统进一步处理。

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号，见附件十）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

##### （2）猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内通风管、红外灯和风机相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处理区喷洒除臭剂。

##### （3）粪污处理工艺

本项目粪污水处理工艺见图2.1-3。

猪舍

外售

猪粪生产有机肥

沼气

沼液储存池

做农肥

粪尿

收集池

燃烧

脱硫剂

废脱硫剂

恶臭

盖泄湖沼气池

干清粪工艺

净化

固液分离机

废水

沼液

固粪处理区

沼渣

图2.1-3    污水处理工艺

工艺简述：

工艺流程简述：本项目采用“干湿分离+厌氧发酵”工艺处理项目粪污水。

干湿分离段：采用“过滤+固液分离”工艺，粪污水收集经过过滤网过滤，去除粪污中的杂质等，然后进入收集池，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处理区暂存；液体进入进行厌氧发酵段继续处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泻湖沼气池”，粪便污水经固液分离后进入盖泻湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为35天，发酵结束后，沼渣进入固粪处理区，经10d的自然风干至含水率60%左右，作为有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余部分沼气锅炉燃烧。

盖泻湖沼气池：2个，容积36000m3，主要处理经固液分离后的粪污水。

沼液储存池：沼液储存池1个，总容积335928m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

图2.1-4   盖泻湖剖面图

图2.1-5   盖泻湖内部结构图

盖泻湖内部结构及铺设要求：

为保证废水处理效果，盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天，粪污进沼气池前先经过收集池均匀水质水量，再经螺旋挤压式固液分离机对粪污固液进行分离，分离后的液体进入沼气池进行厌氧发酵，盖泻湖沼气池底部、四周及顶部采用全黑膜包裹，内部设置进水管、排泥管、排气管及出水管，进水管一般15米一根，根据具体池体长度定，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排泥管从第一根开始往后一次增加长度2m。

盖泻湖沼气池在铺膜前先进行清场夯压，土地完全平整后首先进行人工检查，完全去除碎砖块、石块、玻璃渣等尖锐性杂物，避免坚硬物对膜造成损伤。人工检查合格后进行HDPE膜铺设，防渗膜选用进口标准防渗膜，膜焊接过程中选用进口焊机，焊接前做焊缝强度检测，焊接后对每一道焊缝进行冲压检测，冲压0.2Mpa同时保持3分钟不掉压。焊接完成后先进行通水试验，检查HDPE是否渗漏试验，通水试验无渗漏，则可判定沼气池建设合格后方通入污水进行厌氧发酵，经35天水利停留能够有效减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。”

##### （4）沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据牧原实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.3m3沼气进行计算，因此本项目夏季沼气产生量为1380.87m3/d、其他季节沼气产生量为934.44m3/d，全年沼气产生量395535.06m3/a。

沼气在使用前需要进行脱硫处理，沼气利用前所采取的措施如图2.1-6。

沼气

脱硫器

阻火器

燃烧

废脱硫剂

脱水器

废气

图2.1-6       沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量为16mg/m3。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

干法脱硫装置包括要包括主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组件。项目干法脱硫装置设计规模为50m3/h，操作压力≤15kpa，阻力≤15kpa，净化率≥95%。

（3）沼气利用方案

项目运营后夏季沼气产生量为1380.87m3/d、其他季节沼气产生量为934.44m3/d，全年沼气产生量395535.06m3/a，用于伙房做饭及沼气锅炉燃烧。

##### （5）有机肥发酵工艺

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，牧原公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵棚堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

牧原公司采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥工艺流程如下：

半成品有机肥

混料

条垛发酵堆

猪粪

恶臭

有机肥

翻抛

发酵菌种

图2.1-8    制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置2个固粪处理区，四周设置围墙，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见附图四厂区平面布置图）。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处理区分区存放，根据后续分析，本次项目堆肥猪粪量为4526.0t/a（含水率55%），通过控水接种少量菌种（约5.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥，发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，最终有机肥的产量为1222.02t/a。有机肥暂存在固粪处理区中设置的成品堆放区堆存直接装车拉走外售。

（3）有机肥产品标准

本项目有机肥产品标准见表2.1-15。

表2.1-15      有机肥产品标准一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30 |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1%～2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |
|  | 苍蝇：有效地控制苍蝇孽生，堆体周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

发酵生产的有机肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求。

##### （6）病死猪处理工程

病猪进入隔离猪舍进行注射治疗；一旦发现疫猪（疫死猪），第一时间对疫猪及所在猪舍进行隔离，并向场内防疫部及西平县动物卫生监督所汇报，在卫生监督所的监督指导下进行安全填埋处理，并对猪舍进行消毒，防止疫情扩散。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目营运期间产生的病死猪尸体待后期牧原的无害化处理车间建成后进入无害化处理车间进行处理。

- 2.1.3西平一场生猪养殖项目主要产污环节分析

营运期间的主要污染环节见表2.1-16和图2.1-9。

表2.1-16    西平一场生猪养殖项目产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 |  | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 经盖泄湖沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | Z2 | 机械噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 堆肥猪粪 | / | 生产有机肥 |
|  |  | S2 | 病死猪尸体 | / | 无害化处置 |
|  |  | S3 | 医疗废物 | / | 交由有资质的单位处理 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 堆肥区暂存后外售 |
|  | 堆肥区 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 |  | G4 | 伙房 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 经处理后作农肥还田 |
|  |  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |
| 沼气脱硫装置 |  | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |

臭气（G1）、病死猪（S2）、医疗废物（S3）、猪叫（Z1）、风机噪声（Z2）

W3生活污水

职工生活

沼渣（S4）

沼气

固粪处理区

G4油烟废气

沼气池

S6废脱硫剂

Z3机械噪声

G3废气

尿液（W1）、冲洗水（W2）

猪粪（S1）

G2臭气

生猪饲养

沼液

外售

S5生活垃圾

注： W—废水

G—废气

S—固体废物

Z—噪声

Z4机械噪声

图2.1-9       西平一场生猪养殖项目产排污环节分析图

### 2.1.3.1大气污染源

本项目产生的废气主要是猪舍、沼气工程区域、固粪处理区和沼液储存池排放的恶臭、厨房油烟和沼气燃烧废气等。

（1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

项目区内恶臭气体主要来自是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处理区恶臭。

A、养殖区恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比与本项目采用同种工艺的牧原公司卧龙七场（年出栏10万头育肥猪，已通过环评验收）环评及验收报告、唐河牧原农牧有限公司唐河十场（年存栏2300头母猪，2016年12月通过环评验收）环评及验收报告，并结合牧原公司其他养猪场多年统计的相关数据，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d（后备育肥猪同育肥猪），保育猪乘以0.2的系数即NH3产生源强为0.04g/头·d，H2S产生源强为0.0034g/头·d，以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，本项目猪舍下面的猪粪和猪尿是混在一起的，猪尿起到“水封”的作用，采用节水型饮水器、全漏缝地板及时清粪等措施对项目产生的H2S和NH3进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量。计算结果见表2.1-17。

表2.1-17          本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 污染源 | 存栏数 (头) | 污染物产生量（kg/d） |  | 拟处理措施 | 污染物排放量（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 保育舍 | 24500 | 0.083 | 0.98 | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂等，恶臭去除效率可达到70% | 0.050 | 0.588 |
| 育肥舍 | 45500 | 0.774 | 9.1 |  | 0.464 | 5.46 |
| 后备育肥猪 | 1500 | 0.026 | 0.3 |  | 0.016 | 0.18 |
| 合计 | 71500 | 0.883 | 10.38 |  | 0.530 | 6.228 |

B、污水前处理系统恶臭

盖泄湖沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而盖泄湖沼气池为密闭的，因此只有在收集池、沼液储存池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目废水BOD5产生量为878.05t/a，按5%去除率核算收集池恶臭，则收集池NH3产生量为0.136t/a，H2S产生量为0.005t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

表2.1-18             本项目污水处理站恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站收集池 | H2S | NH3 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | H2S | NH3 |
|  | 0.005 | 0.136 |  | 0.003 | 0.068 |

备注：本项目BOD5产生量为878.05t/a，按5%去除率核算收集池恶臭。

C、固粪处理区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处理区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处理区暂存。建设单位拟设置2个固粪处理区（固粪处理区四周设围墙，顶部设顶棚、地面硬化防渗处理），在固粪处理区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，通过已通过验收的牧原公司实际运营的有机肥固粪处理区的H2S和NH3的产生速率，其中H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，则H2S的产生量0.328kg/d、0.120t/a，NH3的产生量为5.46kg/d、1.993t/a。

D、沼液储存池臭气

污水处理站产生沼液在非耕作期于场内沼液储存池中暂存。项目场内设1座沼液储存池，容积为335928m3，占地面积25000m2，根据类比牧原内乡二十五场（已验收）沼液储存池：占地面积13622m2，H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积25000m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.0575kg/d，NH3的产生量为0.7500kg/d。

项目养殖过程中猪舍恶臭气体产生及排放情况具体见表2.1-19。

表2.1-19   项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 |  | 拟处理措施 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/d） | (t/a) |  | （kg/d） | (t/a) |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 10.38 | 3.789 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70% | 6.228 | 2.273 |
| 2 | H2S |  | 0.883 | 0.322 |  | 0.530 | 0.194 |
| 3 | NH3 | 污水前处理系统 | / | 0.136 | 喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70%， | / | 0.068 |
| 4 | H2S |  | / | 0.005 |  | / | 0.003 |
| 5 | NH3 | 固粪处理区 | 5.460 | 1.993 | 喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70% | 2.730 | 0.997 |
| 6 | H2S |  | 0.328 | 0.120 |  | 0.164 | 0.060 |
| 7 | NH3 | 沼液储存池 | 0.750 | 0.274 | 四周喷洒除臭剂，四周绿化，去除率可达70% | 0.450 | 0.164 |
| 8 | H2S |  | 0.058 | 0.021 |  | 0.035 | 0.013 |
| 合计 | NH3 | 全厂 | / | 6.192 | / | / | 3.502 |
|  | H2S |  | / | 0.468 | / | / | 0.270 |

（2）沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分用于沼气锅炉燃烧。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

根据企业经验值，项目锅炉燃烧的沼气量为372175.06m3/a，烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），烟气量为5071226.477m3/a。

根据质量平衡定律计算出SO2产生量=H2S产生量/34*64，沼气产生SO2量为372175.06×16×10-6×64÷34=11.209kg/a，即0.0112t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX排放量为0.4t/a。

根据现行环保要求，本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上，本次评价NOx去除效率按80%计。则本项目NOX排放量为0.08t/a。

表2.1-20   沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 以新带老消减量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 372175.06 | SO2 | 5071226.477 | 2.21 | 0.0112 | / | 2.21 | 0.0112 |
|  |  | NOX |  | 79 | 0.4 | 0.32 | 15.8 | 0.08 |

（3）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台3个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员80人，食堂每天供应三餐，类比牧原食品股份有限公司其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油2kg/d、0.73t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.06kg/d、0.022t/a。项目废气量为2500m3/h，则油烟产生浓度为4.8mg/m3，建设单位安装净化效率不低于75%的油烟净化装置，经处理后由排气筒排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0055t/a，排放浓度为1.2mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中中型规模标准排放浓度小于2.0mg/m3的要求，实现达标排放。

### 2.1.3.2废水污染物

（1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、猪尿

本项目投入运营后保育猪存栏24500头，育肥猪存栏45500头，后备猪存栏1500头，猪的饮水量根据牧原公司其他已投入运营的的干清粪养殖工艺养猪场的实际运营情况确定。具体为：保育猪饮水量夏季5.5L/d·头，非夏季3.0L/d·头；育肥猪及后备猪夏季饮水量11L/d·头，非夏季6.5L/d·头。经计算夏季猪尿产生量为36586.58m3、229.89m3/d，其他季节猪尿产生量为43885.8m3、180.6m3/d，全年猪尿产生量为80472.38m3/a。

B、猪舍冲洗废水

依据内乡九场（已运行）的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。保育舍冲洗频率为每年6次，育肥舍及后备舍冲洗频率为每年3次，保育舍每次冲洗水量为3t，育肥舍及后备舍为6t，则项目猪舍冲洗水量总计为9576m3/a（合26.24m3/d），冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为8618.4m3/a（合23.61m3/d）。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至盖泻湖沼气池进行处理。

项目劳动定员80人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为9.6m3/d、3504m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为7.68m3/d、2803.2m3/a。

D、猪粪带入污水系统的废水

本项目采用干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，经固液分离后，猪粪运至固粪处理区制有机肥，污水进入盖泄湖湖沼气池进行处理，则猪粪带入水量为37.8m3/d、13797.0m3/a。

（2）污水水质分析

项目养殖废水总排放量为102887.78m3/a。清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

生活污水产生量为7.68m3/d、2803.2m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD0.494 t/a、BOD50.247 t/a、SS0.329 t/a、NH3-N0.0329 t/a。

根据牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为104398.88m3/a，即夏季365.44m3/d，其他季节246.15m3/d。

本项目采取“漏缝板+干清粪、盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行35d厌氧发酵处理，盖泄湖沼气池设计总容积为36000m3，满足夏季最大容纳35天共12914.3m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入盖泄湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2.1-21。

表2.1-21    工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等） | 102887.78 | COD | 16010 | 1647.23 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8530 | 877.63 |  |  |
|  |  | SS | 17065 | 1755.78 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1280 | 131.70 |  |  |
| 生活污水 | 2803.2 | COD | 300 | 0.84 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150.00 | 0.42 |  |  |
|  |  | SS | 200.00 | 0.56 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30.00 | 0.08 |  |  |
| 混合后废水 | 105690.98 | COD | 15593.29 | 1648.07 |  |  |
|  |  | BOD5 | 8307.71 | 878.05 |  |  |
|  |  | SS | 16617.69 | 1756.34 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1246.84 | 131.78 |  |  |
| 处理后废水 | 105690.98 | COD | 3118.66 | 329.61 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1453.85 | 153.66 |  |  |
|  |  | SS | 2077.21 | 219.54 |  |  |
|  |  | NH3-N | 935.13 | 98.83 |  |  |

（4）本项目水平衡及物料平衡图

本项目养殖废水产生量为102887.78m3/a，生活污水产生量为2803.2m3/a，则本项目与生活污水混合后废水总排水量为105690.98m3/a，即夏季368.98m3/d，其他季节249.69m3/d。夏季、其他季节水平衡情况见图2.1-10、2.1-11。

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水44.62

体能损耗307.24

猪尿299.89

651.75

26.236

23.612

2.624

1.92

9.6

7.68

6.622

6.622

368.98

固液分离

364.24

44.62

猪粪带走6.82

堆肥发酵制有机肥1.43

自然蒸发5.39

沼渣携带4.74

37.8

819.968

固废处理区

绿化用水

125.76

125.76

固粪处理区

干化后制有机肥基肥1.26

自然蒸发3.48

图2.1-10        项目夏季水平衡图   （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水44.62

体能损耗153.78

猪尿180.6

379

26.236

23.612

2.624

1.92

9.6

7.68

249.69

固液分离

244.95

44.62

猪粪带走6.82

堆肥发酵制有机肥1.43

自然蒸发5.39

沼渣携带4.74

37.8

540.596

固废处理区

绿化用水

133.16

125.76

固粪处理区

干化后制有机肥基肥1.26

自然蒸发3.48

图2.1-11        项目其它季节水平衡图   （单位：m3/d）

由上述水平衡可知，本项目污水工程沼液产生量为夏季364.24m3/d、非夏季244.95m3/d，全年103960.13m3/a。

项目物料（饲料）平衡图见图2.1-12

饲料

19.6

保育猪

111.6

生长吸收17.738

1.862

11.156

固粪处理区

5.578

5.578

有机肥

降解2.789

7.2514

污水处理站

土地利用1.1156

猪粪

沼液

1.1156

沼渣

1.6734

后备猪

猪粪

3

生长吸收2.696

0.3048

1.6734

育肥猪

猪粪

生长吸收80.01

8.99

89

。

图2.1-12  项目物料（饲料）平衡图（单位：干t/d）

### 2.1.3.3噪声排放情况

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表2.1-22。

表2.1-22  工程主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

### 2.1.3.4固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

（一）猪粪和沼渣

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2.1-23。

表2.1-23    猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头.d） | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 保育猪 | 24500 | 0.8 | 0.38 | 9.31 | 3398.15 |
| 育肥猪 | 44500 | 2 | 1.01 | 44.95 | 16406.75 |
| 后备猪 | 1500 | 2 | 1.01 | 1.52 | 554.80 |
| 合计 |  | / | / | 55.78 | 20359.7 |

养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的50%计，则分离出来的猪粪总重（以含水量55%计）为4526.0t/a，在固粪处理区生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入盖泄湖沼气池进行处理。

猪只刚排出的新鲜猪粪含水率为80%，经跟猪尿混合后粪污总含水率为96%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离（螺旋挤压式固液分离机），固液分离效率按50%计，经分离后含水量为55%的猪粪4526.0t/a，进入固粪处理区发酵生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪（干重2036.7）连同污水一起进入盖泻湖沼气池进行处理。

经固液分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥。有机肥产生量按原料干重总量的30%计，有机肥产生量为1222.02t/a。项目发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售。

（2）沼渣

项目进入盖泄湖沼气池猪粪干重为2036.7t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为2036.7t/a。盖泄湖沼气池设置排泥管，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排泥管从第一根开始往后一次增加长度2m。沼渣收集后通过管道送至固粪处理区经过晾晒、自然风干到含水率60%，作为有机肥基肥外售，有机肥基肥产生量为763.76/a。

(二) 病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比牧原食品股份有限公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目猪死亡率及病死猪产生情况见下表：

表2.1-24    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 批次（批/a） | 死亡率 （%） | 死亡数 （头） | 平均重量 （kg/头） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 24500 | 6 | 2 | 2940 | 10 | 29.4 |
| 育肥猪 | 45500 | 3 | 1 | 1365 | 50 | 68.25 |
| 后备猪 | 1500 | 3 | 1 | 45 | 50 | 2.25 |
| 合计 |  |  |  | 4350 | / | 99.9 |

由上表计算结果可知，每年保育病死猪的产生量为2940头；每年育肥病死猪的产生量为1365头，每年后备育肥病死猪的产生量为45头，折合后本项目病死猪的总产生量为99.9t/a。项目病死猪前期委托西平益民动物无害化处理有限公司进行处理，后期待西平牧原公司配套建设的无害化处理车间建成后进入无害化处理车间进行集中处置。

(三) 疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.7t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由交由有资质单位处置。

(四)废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为2.0t。

(五)生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.8kg/d人计，本项目建成后拟聘职工80人，则场区职工生活垃圾产生量为64kg/d、23.36t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2.1-25。

表2.1-25    固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 堆肥猪粪 | 一般固废 | 4526.0 | 生产有机肥 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 2036.7 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 99.99 | 前期委托西平益民动物无害化处理有限公司进行处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.7 | 交由有资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 2.0 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 23.36 | 送交环卫部门处理 | 0 |

- 2.1.4 西平一场生猪养殖项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表2.1-26。

表2.1-26      西平一场生猪养殖项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区 | NH3 | — | 6.192 | 2.690 | — | 3.502 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.468 | 0.198 | — | 0.270 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 4.8 | 0.022 | 0.0165 | 1.2 | 0.0055 | 油烟净化器 |
|  | 沼气锅炉废气 | SO2 | 2.21 | 0.0112 | 0 | 2.21 | 0.0112 | 8m高排气筒排放，采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术 |
|  |  | NOX | 79 | 0.4 | 0.32 | 15.8 | 0.08 |  |
| 废水 |  | 废水量 | — | 105690.98 | 105690.98 | — | 0 | 经盖泻湖沼气池（2个，总容积36000m3）处理后，做农肥使用，不外排 |
|  |  | COD | 15593.29 | 1648.07 | 1648.07 | 3118.66 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 8307.71 | 878.05 | 878.05 | 1453.85 | 0 |  |
|  |  | SS | 16617.69 | 1756.34 | 1756.34 | 2077.21 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 1246.84 | 131.78 | 131.78 | 935.13 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 堆肥猪粪 | — | 4526.0 | 4526.0 | — | 0 | 发酵制有机肥，外售 |
|  |  | 沼渣 | — | 2036.7 | 2036.7 | — | 0 | 干化后作为基肥外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 99.99 | 99.99 | — | 0 | 无害化处理 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 23.36 | 23.36 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.7 | 0.7 | — | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 2.0 | 2.0 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

- 2.2 本次工程

- 2.2.1 本项目概况

### 2.2.1.1工程基本概况

项目工程基本情况一览表2.2-1。

表2.2-1   项目经济技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 西平牧原农牧有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 西平县权寨镇冯堂村 |
| 6 | 占地 | 新增257亩，约171333m2，已调整为一般农田 |
| 7 | 建筑面积 | 48633.18m2 |
| 8 | 投资 | 5867.5万元 |
| 9 | 规模 | 养殖场设计规模为年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 年工作日365天，8小时工作制。全场劳动定员60人 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 项目位于西平县权寨镇冯堂村，项目最近敏感点东南南侧510m为朱庄村，南侧1430m为淤泥河 |
| 12 | 工程主要组成 | 建设哺乳舍35个、怀孕舍52个，配套病死猪处理设施及其它辅助生产设施 |

### 2.2.1.2项目主要建设内容

本项目新增占地257亩，项目年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。主要建设内容包括哺乳舍35个、怀孕舍52个，其建筑面积为48633.18m2。项目主要建设内容见表2.2-2。

表2.2-2    项目主要建设内容

| 项目组成 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 怀孕舍 |  | 新建：52座，其中规格为35.06×13.56，总建筑面积30081.48m2 |
|  | 哺乳舍 |  | 新建：35座，规格为29.6×15.6，总建筑面积16161.6m2 |
| 辅助工程 | 宿舍办公楼 |  | 新建：1栋，3F，建筑面积共1763m2，员工冬季取暖采用空调。 |
|  | 伙房 |  | 新建：1栋，1F，建筑面积共294m2 |
|  | 洗澡间 |  | 新建：18座，建筑面积共592m2，位于厂区内的生产区 |
|  | 仓库 |  | 新建：1座，建筑面积共196m2 |
|  | 门卫室 |  | 新建：1座，建筑面积共221.7m2 |
|  | 车辆消毒通道 |  | 新建：1个，建筑面积共63m2 |
|  | 装猪台 |  | 新建：3个，建筑面积962.16m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 新建：1个，建筑面积56.7m2 |
|  | 固粪处理区 |  | 依托现有工程。 |
|  | 无害化处理车间 |  | 规格为30m×10m，总建筑面积300 m2；高温高压化制烘干一体机一台，处理能力为2t/次。 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 依托现有工程。 |
|  | 排水工程 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部； 养殖废水和生活污水依托现有工程。 |
|  | 供电系统 |  | 本项目电源由权寨镇供电所供电 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 1吨的蒸汽锅炉1台 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 依托现有工程。 新增沼液输送主干管长度1000m，支管长度为5000m。主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm |
|  |  |  | 新增沼液消纳地3000亩，主要分布于养殖场四周 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 依托现有工程 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 新建：危废暂存间1个，面积6m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 一般废物 | 垃圾桶若干 |

### 2.2.1.3项目主要生产设备

（1）养殖设备

项目主要的养殖设备为风机、饲料罐及饮水器等，主要设备见表2.2-3。

表2.2-3      项目主要养殖设备一览表

| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 |  | 热交换系统 | 水帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 |  |  |
| 怀孕舍 | 52 | 200 | 10400 | 5 | 260 | 1 | 52 | 1套 | 1套 |
| 哺乳舍 | 35 | 56 | 1960 | 5 | 175 | 0.5 | 18 | 1套 | / |

（2）治污设备

表2.2-4      项目治污设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪尿收集 |  |  |  |  |  |
| 1 | 猪舍漏粪板 |  | 个 |  | / | 牧原专用漏粪板 |
| 二 | 污水处理工程（依托现有工程） |  |  |  |  |  |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1t/h沼气蒸汽锅炉 | 台 |  | 1 |  | 用于病死猪高温化制 |
| 四 | 有机肥发酵工程（依托现有工程） |  |  |  |  |  |
| 五 | 食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 食堂油烟净化器 |  | 台 |  | 1 | 用于净化食堂油烟 |
| 六 | 无害化车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温高压化制烘干一体机 |  | 台 |  | 1 | 无害化处理 |

### 2.2.1.4项目主要产品方案、养殖规模

表2.2-5     项目设计养殖方案

| 猪舍类型 | 单元数（舍） | 存栏数（头） | 养殖规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕舍 | 52 | 6885 | 年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头（仔猪量按存栏怀孕母猪及哺乳母猪的20倍计） |
| 哺乳舍 | 35 | 1615 |  |
| 合计 | 87 | 8500 |  |

### 2.2.1.5主要原辅材料及动力消耗

（1）饲料来源及储存方式

本项目饲料由牧原农牧有限公司统一配送。

项目饲料用量见表2.2-6。

表2.2-6      工程主要饲料消耗量

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额 （kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 6885 | 2.5 | 17.2 | 6278 |
| 哺乳猪 | 1615 | 5.5 | 8.9 | 3248.5 |
| 合计 |  |  | 26.1 | 9526.5 |

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括消毒药品、植物除臭剂、脱硫剂及防疫药品。其中生物除臭剂为喷洒在猪舍等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约为1t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.31t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为1.0t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，本项目年共需防疫药品0.05t/a。

（3）项目主要辅助材料及资源能源消耗汇总

项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表2.2-7。

表2.2-7  项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 200 | / |
| 水 | t/a | 90373.66 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 1 | 储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.31 | 依托现有工程，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 1 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.05 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

### 2.2.1.6配套工程

（1）项目用水情况

项目新鲜水总用水量为90373.66m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、无害化车间用水等。项目用水依托现有工程自备井供应，现有工程拟建1眼供水井，井深200m，单井出水量约为50m3/h，则年出水规模为438000m3，可满足项目用水需求。

1）猪只饮用及猪舍冲洗水

本项目投入运营后猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量根据牧原公司其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定。

表2.2-8      工程母猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 20 | 13 | 6885 | 137.7 | 89.5 | 38547.9 |
| 哺乳猪 | 55 | 30 | 1615 | 88.83 | 48.5 | 22622.76 |
| 合 计 |  |  |  | 226.53 | 138 | 61170.66 |

表2.2-9      猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 |  | 怀孕舍 | 哺乳舍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） |  | 52 | 35 | / |
| 存栏数（头） |  | 6885 | 1615 | / |
| 清圈周期（d） |  | 114 | 30 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | 12 | / |
| 猪舍冲洗水 | （m3/次·单元） | 15 | 12 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 2340 | 5040 | 7380 |

2）降温喷洒用水

本项目夏季猪舍降温主要利用水帘降温，循环水量为150m3/d，损失部分主要是蒸发损失，损失量为8m3/d，损失的这部分水由新鲜水进行补充，夏季按122天计算，则夏季猪舍降温用水为8m3/d、976m3/a。

3）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至污水工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。项目劳动定员60人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为7.2m3/d、2628m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为5.76m3/d、2102.4m3/a。

4）绿化用水

项目建成后绿化面积为20000m2，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），绿化用水系数按0.9m3/m2·a计，则绿化用水实际用水量为49.3m3/d、18000m3/a。

5）无害化处理车间用水

本项目无害化处理车间热源采用一台一吨的沼气锅炉，一台电锅炉（备用）。按照卫生防疫的需要，每日需对车间地面进行一次冲洗，车间冲洗水量按照2L/m2计算，无害化车间总占地面积300m2，则冲洗用水量为0.6m3/d（219 m3/a）。

表2.2-10      项目用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 |  | m3 | 90373.66 |
| 1 | 猪饮用水 | m3 | 61170.66 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 7380 |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 2628 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 976 |
| 6 | 绿化用水 | m3 | 18000 |
| 7 | 无害化处理车间用水 | m3 | 219 |

（2）项目排水情况

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区。本项目废水处理依托现有工程，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥，废水进入盖泻湖沼气池处理。

猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防止最佳可行技术指南》（征求意见稿），

猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W(kg)

式中：Yu为猪尿排泄量

W为猪只饮用水量

经计算后：怀孕母猪排尿量夏季8.97L/d·头，非夏季5.9L/d·头；哺乳母猪排尿量夏季24.3L/d·头，非夏季13.35L/d·头。猪尿排放参数见表2.2-11。

表2.2-11      猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 排尿单位 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | （m3/a） |
| 怀孕猪 | 8.97 | 5.9 | 6885 | 61.76 | 40.62 | 17405.38 |
| 哺乳猪 | 24.3 | 13.35 | 1615 | 39.24 | 21.56 | 10026.36 |
| 合 计 |  |  |  | 101 | 62.18 | 27431.74 |

经计算，本项目用排水状况见表2.2-12、2.2-13。

表2.2-12    项目用排水一览表（夏季122d）

| 名称 | 用水量（m3/122d） | 排水量（m3/122d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 2466.7 | 2220.03 |
| 猪饮用水 | 27636.66 | 12322 |
| 猪舍降温用水 | 976 | 0 |
| 职工生活用水 | 878.4 | 702.72 |
| 绿化用水 | 6016.4 | 0 |
| 无害化处理车间用水 | 73.2 | 58.56 |
| 合计 | 38047.36 | 15303.31 |

表2.2-13    项目用排水一览表（其它季节243d）

| 名称 | 用水量（m3/243d） | 排水量（m3/243d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 4913.3 | 4421.97 |
| 猪饮用水 | 33534 | 15109.74 |
| 猪舍降温用水 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 1749.6 | 1399.68 |
| 绿化用水 | 11983.6 | 0 |
| 无害化处理车间用水 | 145.8 | 116.64 |
| 合计 | 52326.3 | 21048.03 |

（3）供配电情况

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为200万kWh。项目用电由西平县权寨镇供电所供应。

（4）项目取暖情况

猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

（5）降温

夏季采用水帘风机降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（6）通排风情况

猪舍的通风采用公司发明的猪舍通风系统(专利号：ZL2008 2 0221077.1)，猪舍通风系统具有位于猪舍屋顶中间部位的排空气口，排空气口上部具有可产生虹吸作用的出风管道，猪舍的两侧设有进风窗。由于具有出风管道的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，无需增加抽风装置，降低了运行成本，通风效果好，通过进风窗可控制对流的大小，操作方便。畅开的通风管可正常保持猪舍内的通风，圆形的排空气口设有排气扇，在夏天外界温度较高时，打开排风扇，可向外界抽风，从而保证猪舍内的通风。上进风窗位于猪床上部的墙壁上，从而保证猪床上部猪舍内的空气的对流，下进风窗设在猪床下部墙壁上，从而保证猪床下部猪舍内的空气的对流，即时将猪粪道内的有害气体排出。与现有技术相比，具有结构简单，通风效果好，运行成本低，操作方便的优点。

### 2.2.1.7平面布置分析

本项目建设内容分为生产区（怀孕舍52栋、待配舍35栋）及其附属配套设施，场区地形较为平坦。具体分布如下：

（1）养殖区：根据养殖工艺需要，养殖区共布置怀孕舍52栋、待配舍35栋。

（2）污水治理区：本项目污水治理区依托现有工程，现有工程污水治理区位于本项目东侧，通过绿化带与养殖区隔开。

- 办公生活区：占地较小，布置在场区北部，位于主导风向上风向，与养殖区保持一定距离并通过绿化带隔开。

- 场区内道路规划：根据工艺需要，车间内各功能区均设置物料运输道路，基本满足车间内人员流和货物流需要。为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目在养殖区西北部以及办公生活区北部各设置进出口1个。

同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经场区内雨水沟流至场区外的农田；污水经污水管道排入现有工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的要求。

### 2.2.1.8劳动定员

项目劳动定员共计60人，分为生产人员、后勤人员、管理人员等，工作制度实行8小时工作制，并辅以少量的值班人员。

### 2.2.1.9建设期限

建设期1年，2019年9月—2020年8月。

- 2.2.2项目工艺流程

该养殖场采用集约化养殖方式饲养生猪，采用干清粪生产工艺。

### 2.2.2.1养殖工艺流程

按照集约化养殖要求设计生产工艺流程，将生猪养殖按照生长特点划分为不同生长阶段，主要可划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段。养殖过程工艺流程及产污环节见图2.2-1。

待配（人工授精）10天

妊娠15周

种母猪

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

养殖过程

病死猪尸S3

医疗废物S4

盖泻湖沼气池

职工生活

沼气

S4废脱硫剂

G5废气

沼液

沼液储存池

G3恶臭

沼渣S2

G4恶臭

S6生活垃圾

油烟G6

无害化

固粪处理区

外售

还田利用

沼液

收集池

猪粪

固液分离机

废水

G2恶臭

净化

W4生活污水

沼气锅炉燃烧

哺乳舍30天

现有工程

恶臭G1

依托现有工程

图2.2-1    运营期间工艺流程及产污环节

（2）养殖工艺说明

① 配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。种母猪在待配舍进行人工授精配种怀孕后，怀孕母猪在怀孕舍饲养105天（15周），提前一周进入哺乳舍。断奶后配种栏3～5头母猪小群饲养，有利发情；妊娠栏单头笼养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率，初生重。

② 分娩哺乳阶段

产仔哺乳阶段要完成分娩和对仔猪的哺育。哺乳舍30天（4周）。仔猪的哺育期一般为28～35天（4～5周）。断奶后仔猪外售。母猪回待配舍，进入下一个繁殖周期的配种。

③工艺参数

本项目母猪年产胎数为2胎，母猪胎次间隔165天；平均窝产仔数10头；仔猪成活率90%；出栏仔猪体重6.5公斤。

（3）养殖设备工艺

① 供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，由公司统一配送。猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

② 饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③ 取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

④ 降温系统

夏季降温：夏季采用水帘风机降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

⑤ 卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水或消毒剂对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长18m，宽3.5m，深0.2m的消毒池。

⑥漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥，废水进入沼气工程区生产沼气。

### 2.2.2.2养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，牧原食品股份有限公司在高架网床的基础上，进行了一定的技术改造，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式，该模式已在牧原食品股份有限公司养殖场得到了广泛应用。

牧原公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式属于环保部认定的干清粪工艺的一种（环办函[2015]425号）。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

### 2.2.2.3污染治理工程工艺

##### （1）清粪工艺

本项目清粪工艺与现有工程一致，详见章节2.1.2.2.

##### （2）猪舍除臭工艺

本项目猪舍除臭工艺与现有工程一致，详见章节2.1.2.2。

##### （3）粪污处理工艺

本项目粪污处理工艺依托现有工程，粪污处理工艺详见章节2.1.2.2。

##### （4）沼气利用工程

本项目粪污处理工艺依托现有工程，产生的沼气用于沼气蒸汽锅炉燃烧。

根据牧原实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.3m3沼气进行计算，因此本项目夏季沼气产生量为320m3/d、其他季节沼气产生量为244m3/d，全年沼气产生量98332m3/a。

##### （5）有机肥发酵工艺

本项目有机肥发酵工艺依托现有工程，详见章节2.1.2.2.

根据后续分析，本次项目堆肥猪粪量为1088.01t/a（含水率55%），通过控水接种少量菌种（约1t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥，发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，最终有机肥的产量为700t/a。有机肥暂存在固粪处理区中设置的成品堆放区堆存直接装车拉走外售。

##### （6）病死猪及分娩胎盘处理工程

本项目无害化处理车间服务对象为西平一场的病死猪和胎盘等废物，设计处置规模为2t/h，处置工艺采用《病死动物无害化处理技术规范》(农医发﹝2013〕34号中的干法化制工艺，处理工艺主要包括入料、高温化制、泄压、烘干等工序。病死猪处理每次处理病死猪2吨，每天最多可处理8吨，使用一台1吨的沼气锅炉，同时设1台电锅炉作为备用，沼气不够用时用电锅炉。

工艺流程介绍如下：

入料：病死猪即产即处理，病死猪经密封转运车运至无害化处理车间后，通过传送带直接输送至化制烘干一体机，该设备每批次可处理病死猪只2t。

高温化制：一体机装入猪只后，采用间接加热方式(腔体外侧夹套内通入蒸汽，对猪只加热蒸煮，保持化制机内高温高压(处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa)2.5h后，高温高压将病死猪只携带的细菌病毒全部杀死。厂区配套一台一吨的沼气锅炉，一台一吨电锅炉沼气（备用）。

泄压：化制完成后进行泄压，泄压过程持续0.5h，高温高压过程猪体产生的蒸汽在泄压过程经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

烘干：泄压后物料在化制机内再通过间接加热方式进行烘干(通蒸汽0.5h)，烘干过程中的物料所含水分蒸发后再经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

除臭：泄压、烘干期间产生的恶臭气体通过冷凝洗涤装置将溶于水的部分吸收。

通过处理后最终产生肉骨渣外售制作生物有机肥。病死猪干法化制工艺流程及产污节点见图3-5。

外售

图2.2-2 病死猪无害化处理工艺流程及产污节点图

- 2.2.3主要产污环节分析

### 2.2.3.1施工期污染源

##### （1）大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

##### （2）废水

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员80人，施工期为12个月，施工人员用水量为30L/d，则施工期生活污水产生量为1.92m3/d，整个施工期的生活污水产生量为691.2m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

##### （3）噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

##### （4）固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员80人，施工期为12个月，则项目施工期生活垃圾产生量为40kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为14.4t。项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积48633.18m2，则项目建筑垃圾产生量为48.6t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方约20000m3，填方12000 m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

##### （5）生态影响

项目场区占地257亩，全部为一般农田，项目占地类型及生物量情况具体见表2.2-15。

表2.2-15    项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地类型 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物群落 | 257 | 小麦 | 1.2 | 308.4 | 一般农田 | 0 |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是小麦。

项目建设共破坏农田植被257亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在厂区的东南侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、二灰砂砾、环保砖、沥青砼均在西平县购买，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于施工场地东南角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 2.2.3.2运营期主要污染源分析

营运期间的主要污染环节见表2.2-16和图2.2-2。

表2.2-16    工程产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 |  | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 依托现有工程处理，经盖泻湖沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | Z2 | 机械噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 猪粪 | / | 依托现有工程处理，生产有机肥 |
|  |  | S2 | 病死猪尸体 | / | 无害化处理 |
|  |  | S3 | 医疗废物 | / | 有资质的单位进行处理 |
| 粪污处理区（依托现有工程） | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 堆肥区暂存后外售 |
|  |  | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |
|  | 堆肥区 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 无害化处理 | 无害化处理 | G5 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W4 | 车间冲洗水 | COD、NH3-N | 依托现有工程处理，经盖泻湖沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | S7 | 固体物 | / | 作为有机肥基肥出售 |
|  |  | S8 | 废离子树脂 | 废离子树脂 | 厂家回收处理 |
| 职工生活 |  | G4 | 伙房 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 依托现有工程处理，经盖泻湖沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |

臭气（G1）、医疗废物（S3）、噪声（Z1）

猪叫（Z1）、排风扇噪声（Z2）

W3生活污水

职工生活

沼渣（S4）

沼气

固粪处理区

G4油烟废气

沼气池

S6废脱硫剂

Z3机械噪声

G3废气

尿液（W1）、冲洗水（W2）

猪粪（S1）

G2臭气

生猪饲养

沼液

外售

S5生活垃圾

注： W—废水

G—废气

S—固体废物

Z—噪声

Z4机械噪声

依托现有工程

病死猪（S2）

无害化处理

臭气（G5）、废水（W4）、有机肥（S7）、废离子树脂（S8）

图2.2-3       工程产排污环节分析图

##### （1）大气污染源

本项目粪污处理、废水处理均依托现有工程。粪污处理固粪处理区恶臭产生量跟有机肥固粪处理区面积、除臭措施有关，跟处理量无关；盖泄湖沼气池为密闭结构；污水收集池、沼液储存池恶臭产生量跟污水收集池表面积、沼液储存池表面积、除臭措施有关，跟处理量无关。本项目不新增粪污处理设施、废水处理设施。

本项目废气主要是猪舍排放的恶臭、厨房油烟、新增沼气锅炉废气和无害化车间废气等。

1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

项目区内恶臭气体主要来自是养殖区恶臭。

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比采用根据对牧原公司内乡二十四场（年存栏1万头母猪场，2013年6月取得批复，现已全部投产）的数据，母猪NH3产生源强为0.24g/头·d，H2S产生源强为0.02g/头·d），以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

经过牧原公司多年研究结果表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行。

根据企业提供的资料，本次项目生猪存栏量为：怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表2.2-17。

表2.2-17          本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 繁育区猪舍 | 0.062 | 0.745 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.019 | 0.224 |

2）无害化处理车间废气

项目无害化车间采用高温化制工艺，整个处理过程均在密闭设备内进行，作业过程中产生的尾气主要成分为水蒸气、H2S和NH3，尾气呈无组织排放。

本项目H2S、NH3排放源强类比已报批的《沈阳经济技术开发区大潘春吉养猪场项目》中的源强，经类比计算本项目无害化车间氨气、硫化氢排放量分别为0.034t/a和0.0008t/a。

3）沼气锅炉废气

本项目沼气处理依托现有工程。项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3。

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。

经计算，本项目燃烧的沼气量为98332m3/a，烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），烟气量为1339863.67m3/a。

根据质量平衡定律计算出SO2产生量=H2S产生量/34*64，沼气产生SO2量为98332×16×10-6×64÷34=2.96kg/a，即0.00296t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX排放量为0.106t/a。本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上，本次评价NOx去除效率按80%计。则本项目NOX排放量为0.021t/a。

表2.2-18   沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 98332 | SO2 | 1339863.67 | 2.21 | 0.00296 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术 | 2.21 | 0.00296 |
|  |  | NOX |  | 79.11 | 0.106 |  | 15.82 | 0.021 |

4）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台2个，使用液化气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员60人，食堂每天供应三餐，类比牧原食品股份有限公司其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油1.5kg/d、0.55t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.045kg/d、0.017t/a。项目废气量为4000m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为2.8mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0017t/a，排放浓度为0.28mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

##### （2）废水污染物

1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、猪尿

本项目投入运营后年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算夏季猪尿产生量为101m3/d，非夏季猪尿产生量为62.18m3/d，全年猪尿产生量为27431.74m3/a。

B、猪舍冲洗废水

依据牧原已运营养殖场的冲洗规律，只在猪转栏时利用高压水枪对各猪舍进行冲洗、消毒。怀孕舍每冲洗频率为每年3次，哺乳舍冲洗频率为每年12次，则项目猪舍冲洗水量总计为7380m3/a，冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为6642m3/a（合18.2m3/d）。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至盖泻湖沼气池进行处理。

项目劳动定员60人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为7.2m3/d、2628m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为5.76m3/d、2102.4m3/a。

D、猪粪带入污水系统的废水

本项目采用干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水处理系统进行固液分离，经固液分离后，猪粪运至固粪处理区制有机肥，污水进入盖泄湖湖沼气池进行处理，则猪粪带入水量为9.09m3/d、3318.442m3/a。

E、无害化处理车间废水

本项目无害化处理车间采用高温化制法处理本厂区病死猪及胎盘，化制过程中不会产生废水，无害化处理车间废水主要为无害化车间清洗废水。

无害化车间清洗废水：废水排放量为175.2m3/a。

2）污水水质分析

项目养殖废水总排放量为34074.74m3/a。清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

生活污水产生量为5.76m3/d、2102.4m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L。

无害化车间清洗废水排放量为175.2m3/a，主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

根据牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为36352.34 m3/a，即夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d。

本项目采取“漏缝板+干清粪、盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行35d厌氧发酵处理。本项目不新增盖泄湖沼气池，依托现有工程，现有工程盖泄湖沼气池设计总容积为36000m3，现有工程夏季最大容纳35天共12914.3m3废水，本项目夏季最大容纳35天共4390.4m3废水。本项目建成后，现有工程与本项目夏季35天共17304.7 m3废水，小于36000m3。

项目场区废水产生后统一进入盖泄湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2.2-19。

表2.2-19    工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、进污水站猪粪含水等） | 34074.74 | COD | 16010 | 385.44 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8530 | 290.66 |  |  |
|  |  | SS | 17065 | 581.49 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1280 | 43.62 |  |  |
| 生活污水 | 2102.4 | COD | 300 | 0.63 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150.00 | 0.32 |  |  |
|  |  | SS | 200.00 | 0.42 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30.00 | 0.063 |  |  |
| 无害化车间清洗废水 | 175.2 | COD | 700 | 0.123 |  |  |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.061 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.035 |  |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.007 |  |  |
| 混合后废水 | 36352.34 | COD | 10671.66 | 386.07 |  |  |
|  |  | BOD5 | 8043.2 | 290.98 |  |  |
|  |  | SS | 16085.02 | 581.91 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1207.48 | 43.683 |  |  |
| 处理后废水 | 36352.34 | COD | 2134.33 | 77.214 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1407.56 | 50.92 |  |  |
|  |  | SS | 2010.63 | 72.74 |  |  |
|  |  | NH3-N | 905.61 | 32.76 |  |  |

3）本项目水平衡图

本项目与生活污水混合后废水总排水量为36352.34m3/a，即夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d。夏季、其他季节水平衡情况见图2.2-4、2.2-5。

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水10.73

体能损耗215.8

猪尿101

226.53

20.219

18.2

2.019

1.44

7.2

5.76

8

8

125.44

固液分离

123.36

10.73

猪粪带走1.64

堆肥发酵制有机肥0.57

自然蒸发1.07

沼渣携带2.08

9.09

311.849

固粪处理区

绿化用水

49.3

49.3

固粪处理区

干化后制有机肥基肥0.604

自然蒸发1.476

无害化车间

0.12

0.6

0.48

图2.2-4        项目夏季水平衡图   （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水10.73

体能损耗65.09

猪尿62.18

138

20.219

18.2

2.019

1.44

7.2

5.76

95.71

固液分离

93.63

10.73

猪粪带走1.64

堆肥发酵制有机肥0.57

自然蒸发1.07

沼渣携带2.08

9.09

215.119

固粪处理区

绿化用水

49.3

49.3

固粪处理区

干化后制有机肥基肥0.604

自然蒸发1.476

无害化车间

0.12

0.6

0.48

图2.2-5        项目其它季节水平衡图   （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水55.35

体能损耗523.04

猪尿400.89

878.28

46.455

41.812

4.643

3.36

16.8

13.44

14.622

14.622

394.42

固液分离

487.6

55.35

猪粪带走8.46

堆肥发酵制有机肥2

自然蒸发6.46

沼渣携带6.82

46.89

1131.817

固粪处理区

绿化用水

175.06

175.06

固粪处理区

干化后制有机肥基肥1.864

自然蒸发4.956

无害化车间

0.12

0.6

0.48

图2.2-6        全厂夏季水平衡图   （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

盖泄湖沼气池

沼液

猪粪含水55.35

体能损耗218.87

猪尿242.78

517

46.455

41.812

4.643

3.36

16.8

13.44

345.4

固液分离

338.58

55.35

猪粪带走8.46

堆肥发酵制有机肥2

自然蒸发6.46

沼渣携带6.82

46.89

755.715

固粪处理区

绿化用水

175.06

175.06

固粪处理区

干化后制有机肥基肥1.864

自然蒸发4.956

无害化车间

0.12

0.6

0.48

图2.2-7        全厂其它季节水平衡图   （单位：m3/d）

本项目物料（饲料）平衡图见图2.2-8

饲料

17.2125

配怀猪

26.095

生长吸收15.4555

1.757

2.6827

固粪处理区

1.34135

1.34135

有机肥

降解0.6707

1.74373

污水处理站

土地利用0.26827

猪粪

沼液

0.26827

沼渣

0.40238

哺乳猪

猪粪

8.8825

生长吸收7.9568

0.92578

0.40238

。

图2.2-8  项目物料（饲料）平衡图（单位：干t/d）

全厂物料（饲料）平衡图见图2.2-9。

饲料

17.2125

哺乳猪

配怀猪

137.695

8.8825

生长吸收15.4555

猪粪

1.757

0.9257

生长吸收7.9568

13.8387

固粪处理区

6.91935

6.91935

有机肥

降解3.4597

8.99513

污水处理站

土地利用1.38387

猪粪

沼液

1.38387

沼渣

2.07578

保育猪

猪粪

育肥猪

猪粪

后备猪

猪粪

19.6

89

3

生长吸收80.01

8.99

8

生长吸收35.956

4.044

生长吸收2.696

0.304

2.07578

图2.2-9  全厂物料（饲料）平衡图（单位：干t/d）

##### （3）噪声排放情况

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、病死猪高温化制处理机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表2.2-20。

表2.2-20 工程主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 无害化处理车间 | 无害化化制处理机 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |

##### （4）固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂、废离子树脂及职工生活垃圾等。

（一）猪粪和沼渣

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2.2-21。

表2.2-21    猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 |  | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （kg/d） | （t/a） | （kg/d） | （t/a） |
| 配怀猪 | 6885 | 2.5 | 1.276 | 17212.5 | 6282.56 | 8785.26 | 3206.62 |
| 哺乳猪 | 1615 | 5.5 | 2.866 | 8882.5 | 3242.11 | 4628.59 | 1689.44 |
| 合计 |  | / | / | 26095 | 9524.67 | 13413.85 | 4896.06 |

养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的50%计，则分离出来的猪粪总重（以含水量55%计）为1088.01t/a，在固粪处理区生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入盖泄湖沼气池进行处理。

猪只刚排出的新鲜猪粪含水率为80%，经跟猪尿混合后粪污总含水率为96%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离（螺旋挤压式固液分离机），固液分离效率按50%计，经分离后含水量为55%的猪粪1088.01t/a，进入固粪处理区发酵生产有机肥，剩余溶解在废水里的猪粪（干重489.606）连同污水一起进入盖泻湖沼气池进行处理。

经固液分离后的猪粪通过接种有机肥半成品通过发酵生成有机肥。

（2）沼渣

项目进入盖泄湖沼气池猪粪干重为489.606t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为979.212t/a。盖泄湖沼气池设置排泥管，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排泥管从第一根开始往后一次增加长度2m。沼渣收集后通过管道送至固粪处理区经过晾晒、自然风干到含水率60%，作为有机肥基肥外售，有机肥基肥产生量为367.2t/a。

(二) 病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比牧原食品股份有限公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目猪死亡率及病死猪产生情况见下表：

表2.2-22    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 数量（头） | 平均死亡率（%） | 平均重量（kg/头） | 病死猪产生量 （头） | 病死猪产生重量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪（怀孕母猪、哺乳母猪） | 8500 | 1 | 120 | 85 | 10.2 |
| 仔猪 | 170000 | 2 | 2 | 3400 | 6.8 |

由上表计算结果可知，本项目病死猪的总产生量为17t/a，进入无害化处理车间进行集中处置。

(三) 分娩胎盘

母猪在生育过程中会产生一定量的胎盘，每头母猪生育产生胎盘量约为2kg/a，全场产生量约为17t/a，进入无害化处理车间进行集中处置。

(四) 疾病防疫产生的医疗废物

母猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.04t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由交由有资质的医疗废物集中处理有限公司处置。

(五)废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。则废脱硫剂产生量约为0.31t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

(六)生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.8kg/d人计，本项目建成后拟聘职工60人，则场区职工生活垃圾产生量为48kg/d、17.52t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

(七)废离子树脂

本项目纯水制备采用离子交换树脂法，树脂使用一段时间后需要定期更换，根据建设单位提供的数据，离子交换树脂使用量为1m3/a，约一年更换一次，这部分固废属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物中非特定行业 900-015-13，于厂区危废暂存间暂存后由生产厂家回收处理.

项目固体废物产排情况及处置措施见表2.2-23。

表2.2-23     固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1088.01 | 生产有机肥 | 0 |
|  | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 367.2 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 17 | 无害化处理 | 0 |
|  |  | 分娩胎盘 | 一般固废 | 17 |  | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.04 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 17.52 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.31 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 6 | 废树脂 | 废离子树脂 | 危险废物 （HW13） | 1m3/a | 由生产厂家统一回收 | 0 |

- 2.2.4 本项目主要污染物产排情况

本项目主要污染物产排情况见表2.2-24。

表2.2-24      项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区 | NH3 | — | 0.745 | 0.521 | — | 0.224 | 控制养殖密度、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.062 | 0.043 | — | 0.019 |  |
|  | 无害化处理车间 | NH3 | — | 0.034 | 0 | — | 0.034 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | — | 0.0008 | 0 | — | 0.0008 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.8 | 0.017 | 0.0153 | 0.28 | 0.0017 | 油烟净化器 |
|  | 沼气锅炉 | SO2 | 2.21 | 0.00296 | 0 | 2.21 | 0.00296 | 1t/h沼气锅炉 |
|  |  | NOX | 79.11 | 0.106 | 0.085 | 15.77 | 0.021 |  |
| 废水 |  | 废水量 | — | 36352.34 | 36352.34 | — | 0 | 依托现有工程（经盖泻湖沼气池（2个，总容积36000m3）处理后，做农肥使用,不外排） |
|  |  | COD | 10671.66 | 386.07 | 386.07 | 2134.33 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 8043.2 | 290.98 | 290.98 | 1407.56 | 0 |  |
|  |  | SS | 16085.02 | 581.91 | 581.91 | 2010.63 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 1207.48 | 43.683 | 43.683 | 905.61 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 堆肥猪粪 | — | 1088.01 | 1088.01 | — | 0 | 依托现有工程，发酵制有机肥，外售 |
|  |  | 沼渣 | — | 367.2 | 367.2 | — | 0 | 依托现有工程，干化后作为基肥外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 17 | 17 | — | 0 | 无害化处理 |
|  |  | 分娩胎盘 |  | 17 | 17 |  |  | 无害化处理 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 17.52 | 17.52 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.04 | 0.04 | — | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.31 | 0.31 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |
|  |  | 废离子树脂 | — | 1m3/a | 1m3/a | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

- 2.3 项目建成后污染物排放“三笔账”情况

项目改扩建完成后，项目污染物排放“三笔账”情况见表2.3-1。

表2.3-1  污染物排放“三笔账”情况一览表

| 污染物 类别 | 污染物 名称 | 现有工程 环评批复排放量 | 扩建工程排放量 |  |  | 以新带老削减量 | 扩建完成后全厂排放量 | 扩建前后 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废 水 | 废水量(t/a) | 0 | 36352.34 | 36352.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD(t/a) | 0 | 386.07 | 386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮(t/a) | 0 | 43.683 | 43.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废 气 | SO2(t/a) | 0.0112 | 0.00296 | 0 | 0.00296 | 0 | 0.01416 | +0.00296 |
|  | NOx(t/a)* | 0.4 | 0.106 | 0.085 | 0.021 | 0.32 | 0.101 | -0.299 |
| 固废 | 一般固废(t/a) | 0 | 1473.04 | 1473.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废(t/a) | 0 | 34.04 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 第三章  环境现状调查与评价

- 3.1自然现状调查与评价

### 3.1.1地理位置

西平县位于河南省中南部，隶属驻马店市，居驻马店地区的最北端。东邻上蔡县，西接舞钢市、舞阳县，南依遂平县，北连漯河市。地处北纬33°10′至33°32′，东经113°36′至114°13′之间。县境东西长60km，南北宽32km，全县总面积1089.77km2。

权寨镇位于河南省西平县城西北15公里处，辖13个村委，共3.7万人，6.2万亩耕地西出公路穿境而过，此距漯舞公路5公里，东距107国道10公里，地理位置优越，交通便利。

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，紧邻乡道Y003。项目场地及周边现状为农田，养殖区域周边500m内无居民集中区、学校、医院、疗养院等，400m内无功能性地表水体。场址地理位置见附图一。

### 3.1.2地形地貌

西平县地势西高东低，伏牛山余脉自县境西南绵延入境，形成山区向平原过渡地带。海拔最高550m，最低53m，平均59.9m。西部为浅山丘陵区，有大小山峰10余座，面积96.4km2，占全县总面积的8.85%。中部、南部有缓岗，有师灵岗、蔡寨岗、金刚寺岗，总面积60km2，占全县总面积的5.5%。东部平原面积933.37km2，占全县面积的85.65%。

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，属平原地区，地势平坦，稍有起伏。

### 3.1.3地质构造

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

本项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。是近代河床及河滩冲积砂、砾石层及亚砂土层，厚1～15m。地质承载力为6～20t/m2。区域地震基本烈度低于6度，周边以往无大的山体滑坡及泥石流发生，地质灾害较小，地质环境质量较好。

### 3.1.4气候气象

西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm，最大冻土深度160mm。最大风力35kg/m2，最大风速25m/s，全年平均风速1.55m/s；静风频率也较高，全年平均约6.02％。平均风向频率玫瑰图见图3.1-1。

图3.1-1   西平县风玫瑰图

### 3.1.4水文

#### 3.1.4.1地表水

西平县境内的河流属于淮河流域的洪、汝河水系，洪河、柳堰河和淤泥河为3条主要河道。流域面积在5km2以上的河流共69条。属洪河水系的流域面积717km2，属汝河水系的流域面积323km2。

洪河古称沅水，源于舞阳县三里河，自吕店乡常寺入境，东行36km到西平县城，绕城西北穿过京广铁路，向东经上蔡、平舆到新蔡县城东南班台与汝河汇合，再向东南，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。洪河在西平县境内河段长75km，流域面积717km2。历年平均水位内55.41m，历年平均流量11.0m3/s，是西平县城西、城北区域的主要纳污河流。

北柳堰河发源于西平县西北神沟庙和魏老坟，由姜龙池入西平境，流经谷河、专探，向东至陈茨园入二郎乡境，从韩桥过京广铁路，流入重渠乡，到王湾后沿西平—上蔡东南行汇入汝河。全长55km，流域面积234km2。

淤泥河是洪河的支流，源于舞阳县吴城，自权寨镇马庄入境，往东经小刘店、张湾，过京广铁路，穿过老王坡腹地至五沟营北丁桥入洪河。全长36km，流域面积533km2。境内河段长30km，流域面积401km2。

项目南侧距淤泥河1430m，淤泥河水质目标为Ⅲ类。

#### 3.1.4.2地下水

西平县境内地下上层滞水总量为2.256亿m3，水质良好，可作为居民生活用水和工农业用水。按埋藏条件，全县划分为5个水文地质区，即富水亚砂区、中等富水粘砂区、弱富水亚粘土区、品水亚粘土区、贫水区。由于部分地下水开发难度较大，各区之间水资源利用很不平衡，全县实际利用量只占地下水资源总量的14%。进入80年代后期，由于降水量偏少，河道治理后径流下泄快，地下水得不到应有补充，加之工农业用水井大量抽用，致使一些区水位下降。如环城乡王店村周围地下水埋深由原来的3～4m下降到7～8m；富水亚砂区（人和、宋集、五沟营、盆尧4乡及谭店北半部）地下水埋深原为2.06m，单井出水量70m3/h，1993年地下水埋深降到6.4m，单井出水量减少为50m3/h。

地下水流向呈西北至东南，集聚区所在区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件较好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

### 3.1.5土壤及植被

西平县土壤可分为黄棕壤土、潮土、砂姜黑土三种土类型，五个亚类（砂姜黑土、黄潮土、灰潮土、黄褐土和粗骨性黄褐土），十二个土属，三十三个土种。黄棕壤土主要分布于县境西部低山丘陵区、冈丘区及部分高地，面积29333ha，占全县总土地面积的35.5%，大部分土层较厚，适宜耕作。潮土主要分布在洪河、柳堰河及其支流两侧，面积17233ha，占全县总土地面积的20.7%，适宜耕作。砂姜黑土主要分布在淤泥河两岸及白坡寺、胡坡等低洼地带，面积36333ha，占全县总土地面积的43.8%，土层深厚，较易耕作。

西平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带，温度、雨量等条件均适合温带森林的生长。但目前自然森林已很少，多为人工栽培的林木和灌木，其中大部分地区为草木植被和人工栽培的农作物。

### 3.1.5矿产资源

西平县矿产资源较为贫瘠，且大多不具有开采价值。西平县境内1986年前探明的矿藏有9种。1989年省地矿厅第二地质队初步普查，酒店乡朱仓庄至蜘蛛山一带有黑花岗岩、陶土、玄武岩等矿藏，储量约为2100万t。

### 3.1.5生物资源

项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。项目所在区域尚未开发，区域基本为农田覆盖。

- 3.2环境保护目标调查

经过对拟建项目区域的现场踏勘，评价区域内尚未发现重点文物、自然保护区、珍稀护目标，项目周边2.5km范围内的环境保护目标具体见表3.2-1。

表3.2-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 朱庄村 | 东南 | 510 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D |
|  | 冯堂村 | 东南 | 1000 |  |
|  | 葛庄 | 西南 | 720 |  |
|  | 苗堂村 | 东南 | 1500 |  |
|  | 苗张村 | 东北 | 1740 |  |
|  | 牛庄 | 南 | 1026 |  |
|  | 石羊王 | 南 | 1500 |  |
|  | 秦庄村 | 南 | 1500 |  |
|  | 武庄村 | 东南 | 2000 |  |
|  | 权寨镇 | 东南 | 1850 |  |
|  | 大张庄 | 东南 | 2500 |  |
|  | 刘庄村 | 西南 | 1100 |  |
|  | 尽头吴 | 西南 | 1400 |  |
|  | 问十乡（漯河市） | 西北 | 2500 |  |
|  | 张庄 | 东北 | 1650 |  |
|  | 高庄 | 东北 | 2000 |  |
|  | 骆坡村 | 北 | 2200 |  |
| 地表水环境 | 淤泥河 | 南 | 1430 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
| 地下水环境 | 厂区下游村庄地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤 | 厂区附近土壤环境 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |
| 噪声 | 四周场界 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

- 3.3现状监测

### 3.3.1环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1监测点布设

评价区位于西平县权寨镇冯堂村，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设6个，详见表3.3-1，监测点位见附图六。

表3.3-1      环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 张庄 | 东北 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3、H2S |
| 2# | 问十乡政府 | 西北 |  |
| 3# | 葛庄 | 西南 |  |
| 4# | 朱庄 | 南 |  |
| 5# | 武庄 | 东南 |  |
| 6# | 秦庄村 | 南 |  |

3.3.1.2监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、NH3、H2S、PM2.5、PM10六项。监测方法见表3.3-2。

表3.3-2      环境空气监测方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m³） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 1小时平均0.007 24小时平均0.004 | HJ 482-2009 |
| NO2 | Saltzman法 | 1小时平均0.015 24小时平均0.006 | GB/T 15435-1995 |
| PM10 | 重量法 | 0.010 | HJ 618-2011 |
| PM2.5 | 重量法 | 0.010 | HJ 618-2011 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.004 | HJ 533-2009 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 | 《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版） |

3.3.1.3监测时间及监测频率

建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2017年05月23-05月29日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3.3-3。

表3.3-3      环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| NO2 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每小时不小于45分钟 |
| H2S | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| NH3 | 一次值 | 连续监测7天，每天采样4次 |
| PM2.5 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |
| PM10 | 24小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于20小时 |

3.3.1.4评价因子和评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

3.3.1.5评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D限值，评价执行标准具体见表3.3-4。

表3.3-4      环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | µg/m3 | 10 |
| NH3 | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
| SO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
| NO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |

3.3.1.6监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于表3.3-5。

表3.3-5      环境空气质量现状评价结果

| 大气 监测 指标 | 监测点 | 1小时浓度值µg/m3 |  |  |  | 24小时平均浓度值µg /m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 | 浓度范围 | 最大标准 指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 |
| SO2 | 张庄 | 10-30 | 0.015 | 0 | 0 | 12-24 | 0.160 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | 9-32 | 0.064 | 0 | 0 | 11-25 | 0.167 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | 10-33 | 0.066 | 0 | 0 | 13-26 | 0.173 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 10-29 | 0.058 | 0 | 0 | 13-24 | 0.160 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | 11-34 | 0.068 | 0 | 0 | 13-27 | 0.180 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | 11-33 | 0.066 | 0 | 0 | 13-26 | 0.173 | 0 | 0 |
| NO2 | 张庄 | 12-44 | 0.220 | 0 | 0 | 16-33 | 0.413 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | 14-40 | 0.200 | 0 | 0 | 16-33 | 0.413 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | 13-45 | 0.225 | 0 | 0 | 17-33 | 0.413 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 12-46 | 0.230 | 0 | 0 | 16-33 | 0.413 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | 13-45 | 0.225 | 0 | 0 | 16-33 | 0.413 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | 14-44 | 0.220 | 0 | 0 | 17-33 | 0.413 | 0 | 0 |
| PM10 | 张庄 | -- | -- | -- | -- | 59-137 | 0.913 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | -- | -- | -- | -- | 57-141 | 0.940 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | -- | -- | -- | -- | 59-139 | 0.927 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | -- | -- | -- | -- | 58-135 | 0.900 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | -- | -- | -- | -- | 61-133 | 0.887 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | -- | -- | -- | -- | 57-141 | 0.940 | 0 | 0 |
| PM2.5 | 张庄 | -- | -- | -- | -- | 33-69 | 0.920 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | -- | -- | -- | -- | 35-71 | 0.947 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | -- | -- | -- | -- | 34-70 | 0.933 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | -- | -- | -- | -- | 33-63 | 0.840 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | -- | -- | -- | -- | 32-70 | 0.933 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | -- | -- | -- | -- | 36-73 | 0.973 | 0 | 0 |

表3.3-6    环境空气质量现状评价结果

| 大气 监测 指标 | 监测点 | 1小时浓度值mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 |
| H2S | 张庄 | 0.000-0.005 | 0.500 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | 0.000-0.005 | 0.500 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | 0.000-0.005 | 0.500 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 0.000-0.005 | 0.500 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | 0.000-0.004 | 0.400 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | 0.000-0.004 | 0.400 | 0 | 0 |
| NH3 | 张庄 | 0.025-0.038 | 0.190 | 0 | 0 |
|  | 问十乡政府 | 0.025-0.036 | 0.180 | 0 | 0 |
|  | 葛庄 | 0.025-0.039 | 0.195 | 0 | 0 |
|  | 朱庄 | 0.025-0.037 | 0.185 | 0 | 0 |
|  | 武庄 | 0.025-0.036 | 0.180 | 0 | 0 |
|  | 秦庄 | 0.026-0.037 | 0.185 | 0 | 0 |

由监测结果可知，各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D限值；所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

为进一步对项目所在区域大气环境进行了解，本次评价引用西平县大气自动监测站2018年环境空气质量监测数据，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价全县城市环境空气质量。全县城市环境空气质量首要污染物为PM2.5。二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10、一氧化碳、臭氧监测浓度及评价结果见表3.3-7。

表3.3-7         2018年西平县环境空气监测浓度及评价结果

单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3）

| 项目 | 日均值评价 |  |  |  | 年均值评价 |  | 特定百分位数评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 样本数（个） | 达标率（%） | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 |
| SO2 | 2 | 110 | 365 | 100 | 26 | 二级 | 66 | 二级 |
| NO2 | 9 | 90 | 365 | 99.5 | 37 | 二级 | 75 | 二级 |
| PM2.5 | 11 | 462 | 364 | 78.6 | 27 | 二级 | 84 | 二级 |
| PM10 | 12 | 333 | 365 | 86.6 | 45 | 二级 | 75 | 二级 |
| 一氧化碳 | 0.2 | 5.4 | 365 | 100 | -- | -- | 2.7 | 二级 |
| 臭氧 | 1.7 | 216 | 365 | 92.1 | -- | -- | 45 | 二级 |

根据监测结果统计，本评价区SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5等各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，氨气、硫化氢浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

3.3.2.1 区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水用于生产沼气，无废水外排。

场区区域地表水体为项目南侧1430m的淤泥河。淤泥河是洪河的支流，源于舞阳县吴城，自权寨镇马庄入境，往东经小刘店、张湾，过京广铁路，穿过老王坡腹地至五沟营北丁桥入洪河。全长36km，流域面积533km2。境内河段长30km，流域面积401km2。

根据项目附近水域特点，为了反映项目区的地表水体现状，西平牧原农牧有限公司委托河南贝纳检测技术有限公司于2017年05月23日-2017年05月25日对项目区域附近地表水体淤泥河进行了现状监测。

3.3.2.2监测断面

表3.3-8     地表水环境现状监测断面布设一览表

| 序号 | 位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目南侧淤泥河 | 项目南侧淤泥河支流入淤泥河下游200m处 |

3.3.2.3监测因子

pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群及有关水文数据。

3.3.2.4监测频次

连续监测3天，每天采样2次。

3.3.2.5监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表3.3-9。

表3.3-9    地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） | HJ/T 347-2007 |

3.3.2.6评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd,pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0,pHj≻7.0

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

3.3.2.7 监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见下表3.3-10。

表3.3-10      监测结果分析

| 断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP | SS | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 范围 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 |  | 该断面基本无水，处于断流状态 |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果可知，本次监测断面基本无水，处于断流状态，因此无水质监测数据。

本次评价采用驻马店环保局网站公示的2017年1月、2月、4月份淤泥河出境断面的地表水监测数据，见表3.3-11。

表3.3-11   2017年1月、2月、4月淤泥河目标断面监测结果（淤泥河断面）

| 指标 时间 | 浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N |
| 2017年4月 | 20.6 | 3.12 |
| 2017年2月 | 22.4 | 1.85 |
| 2017年1月 | 23.2 | 2.63 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | 20 | 1 |

由表3.3-11可知，西平县淤泥河淤泥河断面水质一般，COD、NH3-N监测结果均出现超标现象，水质不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准要求，主要是淤泥河接纳了沿途的生活污水所致。

### 3.3.3地下水质量现状监测与评价

3.3.3.1监测断面的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水，地下水流向西北向东南。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设6个监测点，地下水监测布点设置见表3.3-12。

表3.3-12      地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 有效日数 | 与项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区上游（30~50m） | 2 | 西北 |
| 2# | 厂区西部（沼液消纳地） | 2 | 西 |
| 3# | 冯堂村 | 2 | 东南 |
| 4# | 项目区 | 2 | / |
| 5# | 葛庄 | 2 | 东南 |
| 6# | 武庄 | 2 | 东南 |

3.3.3.2监测项目、时间及分析方法

监测因子： 1#、2#、3#监测因子：钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时检测井功能、井深、水位、水温。4#、5#、6#只检测井功能、井深、水位、水温。

监测时间：地下水监测由河南贝纳检测技术有限公司于2017年05月23日～05月24日进行监测。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，监测分析方法见表3.3-13。

表3.3-13         地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 方法名称 | 方法编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 3 | 硝酸盐氮 | 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | GB/T 7493-1987 |
| 5 | 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 6 | 总硬度 （以CaCO3计） | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 |
| 7 | 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章七（二） |
| 8 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-89 |
| 9 | 硫酸盐 （硫酸根离子） | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 |
| 10 | 氯化物 （氯离子） | 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 |
| 11 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 |
| 12 | 细菌总数 | 平皿计数法 |  |
| 13 | 钾离子 | 原子吸收 分光光度法 | GB/T 11904-1989 |
| 14 | 钠离子 |  |  |
| 15 | 钙离子 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 11905-1989 |
| 16 | 镁离子 |  |  |
| 17 | 碳酸根离子 | 酸碱指示剂 滴定法 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年)第三篇第一章十二 |
| 18 | 碳酸氢根离子 |  |  |
| 19 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |
| 20 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/T 84-2001 |
| 21 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 22 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 23 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
| 24 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 25 | 砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇第四章三 |
| 26 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-1989 |
| 27 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-1989 |

3.3.3.3评价方法

采用单因子污染指数法。

3.3.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求对地下水因子进行监测。

3.3.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3.3-14。

由表3.3-14的监测结果可知，各监测点位的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

表3.3-14    地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 监测点 | 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 水温 | 井深 | 水位 | 井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区上游40m | 最小值 | 7.40 | 0.108 | 10.7 | 未检出 | 1.5 | 313 | 508 | 未检出 | 71 | 13.5 | 29 | 3.7 | 灌溉 |
|  | 最大值 | 7.42 | 0.113 | 11.3 | / | 1.6 | 317 | 526 | / | 75 | 13.6 | / | / | / |
|  | 均值 | 7.41 | 0.110 | 11.0 | / | 1.6 | 315 | 517 | / | 73 | 13.6 | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 项目西侧（沼液消纳地） | 最小值 | 7.26 | 0.128 | 14.2 | 未检出 | 1.8 | 320 | 529 | 未检出 | 87 | 14.0 | 25 | 4.0 | 灌溉 |
|  | 最大值 | 7.29 | 0.132 | 15.0 | / | 2.0 | 335 | 530 | / | 89 | 14.2 | / | / | / |
|  | 均值 | 7.28 | 0.130 | 14.6 | / | 1.9 | 328 | 530 | / | 0 | 14.1 | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 冯堂村 | 最大值 | 6.88 | 0.084 | 9.36 | 未检出 | 1.1 | 245 | 440 | 未检出 | 64 | 13.3 | 27 | 3.5 | 引用 |
|  | 最小值 | 6.93 | 0.089 | 9.45 | / | 1.4 | 263 | 472 | / | 66 | 13.4 | / | / | / |
|  | 均值 | 6.91 | 0.087 | 9.41 | / | 1.3 | 254 | 456 | / | 0 | 13.4 | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
| 项目区 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12.8-13.1 | 31 | 3.4 | 灌溉 |
| 葛庄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14.0-14.2 | 28 | 4.1 | 引用 |
| 武庄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 13.6-13.7 | 35 | 3.9 | 引用 |
| 标准值 | / | 6.5～8.5 | 0.2 | 20 | 0.02 | 3.0 | 450 | 1000 | 3.0 | 100 | / | / | / | / |

续表3.3-14      地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 氰化物 | 砷 | 六价铬 | 汞 | 铅 | 氟化物（氟） | 镉 | 铁 | 锰 | 氯化物 （氯离子） | 硫酸盐 （硫酸根） | 挥发性 酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区上游40m | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 92 | 83 | 未检出 |
|  | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 95 | 86 | 未检出 |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | 0.24 | / | / | / | 94 | 85 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / |
| 项目西侧（沼液消纳地） | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 71 | 101 | 未检出 |
|  | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 103 | 未检出 |
|  | 均值 | / | 0 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | 74 | 102 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / |
| 冯堂村 | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 101 | 71 | 未检出 |
|  | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 105 | 77 | 未检出 |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | 0.26 | / | / | / | 103 | 74 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / |
| 标准值 | / | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 |

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

3.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3.3-15。

表3.3-15      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |

监测时间：噪声监测由河南贝纳检测技术有限公司于2017年05月23日～05月24日进行监测。

3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3.3-16。

表3.3-16     声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

3.3.4.3监测结果

监测结果见表3.3-17。

表3.3-17       声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 52-53 | 42-43 | 场界 |
| 南场界 | 55-56 | 41-43 | 场界 |
| 西场界 | 50-51 | 40-42 | 场界 |
| 北场界 | 48-50 | 39-40 | 场界 |

由表3.3-17的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 3.3.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测在沼液消纳区土壤设1个土壤监测点，分别采取土壤层为0-15cm，15-30cm的土壤进行监测。土壤监测由河南贝纳检测技术有限公司于2017年05月23日进行监测。

3.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测因子：pH、铜、铅、砷、汞、镉、锌、镍、铬共9项。

3.3.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。见表3.3-18。

表3.3-18      土壤环境现状评价标准  （单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5.5~6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 |
| 2 | 铜（其他） | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 镉（其他） | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 4 | 汞（其他） | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 5 | 砷（旱地） | 40 | 30 | 25 |
| 6 | 铅（旱地） | 90 | 120 | 170 |
| 7 | 铬（旱地） | 150 | 200 | 250 |
| 8 | 锌 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 镍 | 70 | 100 | 190 |

现状评价土壤现状监测方法见表3.3-19。

表3.3-19       土壤现状监测方法

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / | GB6920-1989 |
| 2 | 铜 | 原子吸收火焰法 | 1.0 | GB/T7475-1987 |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 汞 | 原子荧光法 | 0.005 | GB/T22105.1-2008 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | 0.01 | GB/T22105.2-2008 |
| 6 | 铅 | 原子荧光法 | 0.06 | GB/T22105.3-2008 |
| 7 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《环境监测分析方法》 |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |

3.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表3.3-20。

表3.3-20     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 监测点位 | 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 铜 | 砷 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | 6.5~7.5 | ≤0.30 | ≤2.4 | ≤100 | ≤30 | ≤120 | ≤200 | ≤250 | ≤50 |
| 项目区 | 沼液消纳地0-15cm土壤 | 监测值 | 6.91 | 0.17 | 0.116 | 42 | 2.54 | 35.2 | 38 | 37.1 | 29 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.57 | 0.05 | 0.42 | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.58 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沼液消纳地15-30cm土壤 | 监测值 | 6.84 | 0.12 | 0.088 | 33 | 2.03 | 27.6 | 22 | 35.2 | 21 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.40 | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.42 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目西侧沼液消纳地 | 沼液消纳地0-15cm土壤 | 监测值 | 7.31 | 0.22 | 0.121 | 47 | 2.28 | 29.1 | 47 | 44.3 | 18 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.73 | 0.05 | 0.47 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.36 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 沼液消纳地15-30cm土壤 | 监测值 | 7.24 | 0.10 | 0.104 | 39 | 1.97 | 23.6 | 41 | 31.8 | 12 |
|  |  | 标准指数 | / | 0.33 | 0.04 | 0.39 | 0.07 | 0.2 | 0.21 | 0.13 | 0.24 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，各监测点位土壤检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）标准要求。

### 3.3.6养殖区环境评价

现状监测统计及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对结果见表3.3-21。

表3.3-21      环境现状监测统计及评价结果表

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 项目区 | 镉 | mg/kg | 0.17 | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.116 | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 2.54 | 40 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 42 | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 35.2 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 38 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 37.1 | 500 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 29 | 200 |
|  | 项目西侧沼液消纳地 | 镉 | mg/kg | 0.22 | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.121 | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 2.28 | 40 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 47 | 400 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 29.1 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 47 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 44.3 | 500 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 18 | 200 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 | 项目西侧沼液消纳地 | pH | / | 7.26-7.29 | 5.5-9.0 |
|  |  | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 313-317 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年）/3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 508-526 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10.7-11.3 | 10.0 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | 张庄 | NH3 | mg/m3 | 0.025-0.038 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.005 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 59-137 | 1 |
|  | 问十乡政府 | NH3 | mg/m3 | 0.025-0.036 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.005 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 57-141 | 1000 |
|  | 葛庄 | NH3 | mg/m3 | 0.025-0.039 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.005 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 59-139 | 1000 |
|  | 朱庄 | NH3 | mg/m3 | 0.025-0.037 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.005 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 58-135 | 1000 |
|  | 武庄 | NH3 | mg/m3 | 0.025-0.036 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.004 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 61-133 | 1000 |
|  | 秦庄 | NH3 | mg/m3 | 0.026-0.037 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出-0.004 | 2 |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 57-141 | 1000 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 52-53 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42-43 | 50 |
|  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 55-56 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 41-43 | 50 |
|  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 50-51 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 40-42 | 50 |
|  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 48-50 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 39-40 | 50 |

根据以上与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状良好。

- 3.4区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。

- 第四章  环境影响预测与评价

- 4.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于西平县权寨镇冯堂村。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

4.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。

防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

4.1.1.2施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.1-1      在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表4.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表4.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表4.1-2      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘。评价要求，项目在建设前先做好场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

本项目位于农村地区，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办[2017]7号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市治理扬尘污染攻坚战7个实施方案（2016-2017年）等7个方案》（驻政办〔2016〕88号）及《西平县人民政府办公室关于印发2016年度西平县蓝天工程实施方案》（西政办（2016）14号）中的相关内容，2017年河南省全省大气污染防治为巩固提高和建立长效机制阶段，为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的影响，切实响应省、市、县对施工期扬尘污染治理的要求，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）深化施工扬尘综合治理，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工；

（2）所有建筑场必须做到“六个百分之百”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程必须100%洒水压尘，出工地车辆必须100%冲净轮胎，暂不开发场地100%绿化。建筑面积1万平方米及以上的建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥。

（3）所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设；露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘；所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬；所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘；所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净；所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。

（4）减少城市道路运输扬尘，对乡村土路与交通主次干道结合部实施硬化处理，防止泥土粘带，按照全县运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。

（5）强化渣土车等物料运输车辆管理：建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 4.1.2施工期噪声环境影响分析

4.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4.1-3。

表4.1-3      主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表4.1-4。

表4.1-4     距声源不同距离处的噪声值          单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.1-5。从表4.1-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表4.1-5         建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为南侧502m为朱庄村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对朱庄村居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3 施工期废水环境影响分析

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人80人，施工人员为项目周边村民，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共12个月，总用水量为2.4m3/d、864m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生691.2m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

### 4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

本项目施工期施工人员80人，施工期为12个月，施工期生活垃圾产生量为14.4t。项目建筑垃圾产生量为95.6t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方约20000m3，填方12000 m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

综上所述，采取上述措施后，本项目施工期产生固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

### 4.1.5 施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分都为农田，地形较为平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。

施工期对场内土地的平整、土石方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏及水土流失。项目施工过程中应减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过复垦进行补偿，在项目建设完成后应尽可能恢复裸露地面植被。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

4.1.5.1生态破坏影响

（1）场区土地利用现状

根据现场调查，场区用地类型为一般农田，项目占地面积257亩，植被类型主要为小麦。根据现场调查，项目各环境要素评价范围内不存在环境敏区。

（2）土地利用变化的影响

项目的建成将改变土地利用性质，由一般农田变为农用地，失去其原有的功能。但本项目只改变项目占地区域内的土地利用性质，其周边土地仍然保持原有的土地性质，且项目运营过程中产生的沼液和沼渣用作项目周边农田农肥，提高了周边农田的产量，增强了周边农田的土地利用效率。

项目用地相对于项目区所在地整个区域来说，用地比例较小，不会改变区域内整体的土地利用结构，也不会破坏区域内总的生态系统结构。

（3）生物量损失

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是玉米、小麦、花生。项目建设共破坏农田植被257亩，评价区域生物量总和为308.4t。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目占地破坏的植被在项目运营后对项目区进行绿化，可适当补偿植被生物量，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

（4）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

4.1.5.2水土流失

（1）水土流失情况

本项目因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：①施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；②在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）水土流失对土壤理化性质的影响

本项目施工期将会清除用地区域的植被造成，构筑物的建设还会产生土方开挖和填筑的施工活动。这些施工行为遇到降雨时势必会形成水土流失。

根据现场调查，项目所在区域用地现状以农田为主。因此项目施工活动产生的水土流失危害主要体现为水土流失对农田耕作层肥力和土壤理化性质的影响。

由于水土流失，耕作层中有机质得不到有效积累，土壤肥力下降，裸露地一经雨水冲刷，会使含腐殖质多的表层土壤流失，造成土壤肥力下降。此外，水土流失还会对土壤的物理、化学性质以及农业生态环境也会带来一系列不利影响，主要为水土流失将会破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低作物产量和质量。

（3）水土流失治理方案

施工期水土流失影响较大的是污水管道铺设和开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖土方和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

1、项目场地施工期防护措施及恢复方案

① 施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

② 本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③ 施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为30m3；

④ 凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤ 加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥ 污水管道开挖应尽量沿着道路走向铺设，开挖之前提前关注天气，大风天气禁止施工，选择在非种植期进行施工，以减少对地表农作物的破坏，施工过程加强洒水降尘，在管道铺设完成后及时覆土，并进行生态恢复。

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目营运期对区域生态环境影响较小。

- 4.2 营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1环境空气影响预测与评价

##### 4.2.1.1地面气象参数

（1）气象资料来源

地面气象资料来源于西平县气象观测站，西平县气象观测站距离本工程厂址约20.3km，其常规气象资料可以反应出项目区域的基本气候特征。

（2）多年气象要素分析

拟建厂址位于驻马店市西平县权寨镇冯堂村。西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。

据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm。根据西平县20年以上气象资料统计，地面气象要素统计见表4.2-1。

表4.2-1   常规气象要素统计表

| 月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 1.4 | 3.7 | 8.5 | 15.5 | 20.6 | 25.2 | 27.4 | 26.3 | 21.7 | 16.2 | 9.5 | 3.7 | 15.0 |
|  | 极端最高 | 20.0 | 25.2 | 28.8 | 33.1 | 37.8 | 39.6 | 40.3 | 40.8 | 38.6 | 34.7 | 30.0 | 21.7 | 40.8 |
|  | 极端最低 | -18.1 | -12.5 | -6.5 | -1.0 | -5.1 | 11.5 | 17.5 | 15.7 | 8.1 | 0.6 | -7.9 | -14.9 | -18.1 |
| 气压(hPa) | 平均 | 1017.2 | 1014.8 | 1010.7 | 1004.8 | 1000.8 | 995.9 | 993.9 | 996.9 | 1004.3 | 1010.6 | 1015.0 | 1017.5 | 1006.9 |
| 相对湿度(%) | 平均 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 74 | 82 | 83 | 79 | 75 | 73 | 70 | 75 |
| 降水量 (mm) | 平均 | 24.1 | 33.8 | 57.2 | 72.3 | 89.2 | 144.8 | 155.9 | 135.3 | 93.7 | 70.5 | 42.6 | 19.4 | 938.8 |
|  | 极端最高 | 49.3 | 62.6 | 97.2 | 143.4 | 182.5 | 214.8 | 197.3 | 171.5 | 137.4 | 115.2 | 78.5 | 59.6 | 1509.0 |
|  | 极端最低 | 1.4 | 3.7 | 8.5 | 15.5 | 20.6 | 25.2 | 27.4 | 26.3 | 21.7 | 16.2 | 9.5 | 3.7 | 15.0 |
| 蒸发量(mm) | 平均 | 20.0 | 25.2 | 28.8 | 33.1 | 37.8 | 39.6 | 40.3 | 40.8 | 38.6 | 34.7 | 30.0 | 21.7 | 40.8 |

##### 4.2.1.3预测因子、评价标准、污染物排放源强

1、 预测因子及预测内容

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3、SO2、NOX。

2、污染源强

表4.2-2  点源污染源排放参数

| 污染物 | 废气量(m3/h) | 排放高度(m) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) | 处理效率(%) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉废气- SO2 | 153 | 8 | 0.0003 | 2.21 | 0.00296 | 0 | 0.0003 | 2.21 | 0.00296 |
| 沼气锅炉废气- NOX | 153 | 8 | 0.012 | 79.11 | 0.106 | 80 | 0.002 | 15.77 | 0.021 |

表4.2-3  厂区面源污染源排放参数

| 排放源 | 污染物 | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区恶臭 | H2S | 0.002 | 0.0198 |
|  | NH3 | 0.029 | 0.258 |

3、环境目标值

表4.2-4   环境目标值   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次浓度 | 0.06（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.01 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D |
| NH3 | 一次浓度 | 1.5（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.2 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D |
| SO2 | 小时值 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） |
| NOX | 小时值 | 0.2 |  |

4、预测模式

根依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表4.2-5   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.8℃ |
| 最低环境温度 |  | -18.1℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 平原 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

点源参数见表4.2-6，面源参数见表4.2-7。

表4.2-6   点源参数表

| 污染源名称 | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m3/s) |  |  |  |
| 沼气锅炉废气- SO2 | 8 | 0.3 | 100 | 0.04 | SO2 | 0.0003 | kg/h |
| 沼气锅炉废气- NOX | 8 | 0.3 | 100 | 0.04 | NOX | 0.002 | kg/h |

表4.2-7  面源参数表

| 污染源名称 | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） |  |  |  |
| 厂区恶臭 | 680 | 252 | 7 | H2S | 0.002 | kg/h |
|  |  |  |  | NH3 | 0.029 | kg/h |

5、评价等级

项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下：

Pi =Ci/C0i

Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表4.2-8   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

评价等级判别结果见下表4.2-9。

表4.2-9   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(mg/m3) | Cmax (mg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 确定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | SO2 | 0.5 | 0.0001775 | 0.04 | / | 三级 |
|  | NOX | 0.2 | 0.001183 | 0.59 | / | 三级 |
|  | H2S | 0.01 | 0.00014 | 1.4 | / | 二级 |
|  | NH3 | 0.2 | 0.00182 | 0.91 | / | 三级 |

经计算，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6、污染物排放量核算

4.2-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | SO2 | 2.21 | 0.0003 | 0.00296 |
| 2 | DA001 | NOX | 15.77 | 0.002 | 0.021 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.00296 |
|  |  | NOX |  |  | 0.021 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.00296 |
|  |  | NOX |  |  | 0.021 |

4.2-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值 |  |
| 1 | 厂区恶臭 | H2S |  | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 0.06mg/m3 | 0.0198 |
| 2 | 厂区恶臭 | NH3 |  |  |  |  | 1.5mg/m3 | 0.258 |
| 无组织排放总计（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | H2S |  |  | 0.0198 |  |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 0.258 |  |  |

5.3-12 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.00296 |
| 2 | NOX | 0.021 |
| 3 | H2S | 0.0198 |
| 4 | NH3 | 0.258 |

7、卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，最终核定项目养殖区防护距离为500m。根据现场勘查，在防护距离500m范围内无敏感目标，故本项目符合防护距离要求。

8、建设项目大气环境影响评价自查表

表4.2-12 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(H2S、NH3、SO2、NOX)、其他污染物( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |
|  | 评价基准年 | (2017)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据标准 |  |  |  |  |  | 现状补充标准□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 ( )h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(H2S、NH3、SO2、NOX) |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：( ) |  |  |  |  |  |  | 监测点位数( ) |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )厂界最远( )m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0.00296)t/a |  |  |  | NOx:( 0.021)t/a |  |  |  | 颗粒物:(0)t/a |  |  | VOCs:(0)t/a |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“( )”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，评价认为项目废气对周围环境影响不大。

### 4.2.2地表水环境分析

1、废水污染物源强

①正常工况

本项目废水产生量为夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d，经场内污水站处理后沼渣带走2.08m3/d，剩余部分即沼液的产生量为夏季123.36m3/d、非夏季93.63m3/d，沼液作为农肥施用于项目周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

②雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池。本项目不新增沼液暂存池，依托现有工程，现有工程沼液暂存池设计总容积为335928m3。根据现有工程环评，现有工程沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为76490.4m3；本项目沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为25905.6m3。本项目建成后，现有工程与本项目210d储存沼液最大所需总容积为102396 m3，小于335928m3，位于项目用地东侧。

③消纳区对地表水影响分析

本项目及配套沼液消纳区位于项目西侧，距西平县权寨镇水源井（2口）最近距离约为2.6km，距离最近地表水体为南侧1430m的淤泥河，消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流灌溉，确保沼液不外流，由于项目距离地表水体较远对周边地表水体影响不大。

2、评价等级与评价范围

①评价等级判别

本项目为水污染影响型建设项目，评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018）中划分原则判别。

表4.2-13  评价等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

本项目为间接排放。确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

②评价范围

依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B项目不进行水环境影响预测，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。

3、依托现有工程废水处理设施可行性分析：

本项目采取“漏缝板+干清粪、盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行35d厌氧发酵处理。本项目不新增盖泄湖沼气池，依托现有工程，现有工程盖泄湖沼气池设计总容积为36000m3，现有工程夏季最大容纳35天共12914.3m3废水，本项目夏季最大容纳35天共4390.4m3废水。本项目建成后，现有工程与本项目夏季35天共17304.7废水，小于36000m3。

本项目不新增沼液暂存池，依托现有工程，现有工程沼液暂存池设计总容积为335928m3。根据现有工程环评，现有工程沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为76490.4m3；本项目沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为25905.6m3。本项目建成后，现有工程与本项目210d储存沼液最大所需总容积为102396 m3，小于335928m3。

因此，项目废水依托现有工程废水处理设施可行。

4、建设项目地表水环境影响评价自查表

表4.2-14   建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.3地下水环境影响分析

4.2.3.1 评价工作等级确定

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。通过查阅相关资料，预测并分析本项目对地下水产生的影响。

4.2.3.2区域环境水文地质状况

1、地质状况

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。

2、水文地质条件

（1）浅层水文地质条件

西平县浅层地下水含水岩组含水介质岩性主要为：全新统、上更新统、中更新统及下更新统顶部的中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等，地下水赋存于砂层孔隙及粘性土的孔隙裂隙中，为潜水。含水岩组底板埋深变化较大，砂层分布不均匀，沿洪河河道带的腹部地带砂层累计厚度较大，一般10-20m，最厚29.75m，西北、西南、东南边缘地带砂层累计厚度小于10m，局部无砂层，含水介质为中、上更新统粉土、粉质粘土。

（2）中深层水文地质条件

含水岩组岩性主要为下更新统含砾粗砂、中粗砂、含砾泥质中粗砂、中细砂等。中深层地下水属承压水，含水地组顶板埋深变化具带状规律，西南部近山前地带、东南部蔡寨—二郎—张庄老—王阁一线东南，埋深小于90m，洪河与淤泥河之间地带大于100m，其余大部均在90—100m左右。底板埋深15—250m，砂层分布于浅层含水岩组相近，明显受地貌形态和新构造运动控制。区内大部分砂层累计厚度为50—60m，可见2—8层砂层，西南部进山前的翟老庄—聂庄一张西南，西北部油坊陈—师灵—老温庄一线以北砂层累计厚度小于30 m，可见4—7层砂。

根据《河南省西平县1：100000区域水文地质调查报告》将区域中深层含水岩组的富水性分成三个以下区段。

①、强富水区：分布于西平县东北部，花牛陈—龙泉寺—王阁一线东北。

②、富水区：西平县大部分地区是中深层富水区。

③、中等富水区：分布于西平县罗刚庄。

中深层地下水的补给：中深层地下水的补给主要是侧向径流补给。

中深层地下水的径流；在天然条件下下水头梯度小，径流微弱，地下水总体流向自西向东，在县城及其周围，由于集中或开采已形成降落漏斗，由漏斗边缘向漏斗中心，水头梯度逐渐增大，径流也随之逐渐增强。

中深层地下水的排泄：中深层地下水的排泄方式有人工开采和径流排泄，由于径流迟缘径流排泄量很小，人工开采主要分布于县城区及其周围和师灵岗地其它各乡（镇）为零星开采。

中深层地下水动态：天然条件下中深层地下水动态类型为补给—径流型，在县城区附近，由于人工开采影响，以径流—开采型为主。

本项目所在区域深层地下水含水层顶板埋深为100m，富水强度为强。

西平县浅层含水岩组与中深层含水岩组之间，分别有厚度不均的隔水层，隔水层岩性为中更新统粘土、粉质粘土，厚度多在40m左右，埋深30—35m，向西南部埋深和厚度逐渐减小，至西南山前地带出露地表。在区域西南部的山前地区，浅层地下水得到大气降水补给，向东运移，并转化为中深层的承压水，使区域内的中深层地下水得到补充。而在区域上的其他大部分地区，因隔水层厚度、埋深都较大，粘土层的透水性较差，天然条件下浅层与中深层地下水联系较弱。

4.2.3.3 项目区域地下水情况

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，地下水流向呈西北至东南方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h，包气带岩性主要为黏土，土壤渗透系数为2×10-7cm/s＜K＜5×10-4cm/s，含水岩组岩性主要为：中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等单独存在或复合而成。

##### 4.2.3.4本项目周边地下水开采利用现状

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，本项目位于西平县城市饮用水水源地西北侧，距其最近距离约为13km，根据对照《西平县城市饮用水水源地规划》，西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米区域，不设二级保护区，本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

本项目位于西平县权寨镇水源井（2口）西北侧2.6km处的，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区 划的通知》（豫政办〔2016〕23号）中内容：“西平县权寨乡地下水井群(共2眼井)，位于权寨镇镇区，一级保护区范围:取水井外围45米的区域。”本项目不在其保护区范围内。

##### 4.2.3.5污染源调查

本项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。农村面源污染主要是农田中大量使用化肥和农药。

4.2.3.6地下水环境影响预测

A正常工况下污染源预测

本项目运营期间正常工况无废水外排，对地下水的影响主要可能出现在沼液的农灌利用。

另外，牧原公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解左右，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

根据牧原公司多年的沼液农田施肥经验，为合理、适量施用沼液，在非施肥期（含雨季），沼气工程产生的沼液全部排入沼液储存池；在施肥期，沼液按照农作物生长规律分底肥、追肥分期、定量施用，底肥采用喷灌方式施用，严格控制施用量。根据区域地质情况分析，沼液消纳区分布相对稳定、连续，因此场地包气带防污性能为中，水层易污染特征为不易，地下水环境敏感程度为不敏感含水层不易污染，因此对地下水影响较小。

##### 4.2.3.7地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水影响分析

场区包括养殖区以及污水管道等，其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表4.2-15。

表4.2-15   项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，渗透系数1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求 |
| 2 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 3 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |
| 4 | 无害化处理车间 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，车间密闭 |  |

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地地下水影响分析

①沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主官网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，新增主干管长度为1000m，支干管网长度为5000m，项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm，75mm，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-60m，埋深0.8m。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水质产生影响。

4.2.3.8预防地下水污染的要求和管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②本项目应在建设问十乡中学（沼液消纳地西北）、冯堂村（沼液消纳地东南）及沼液消纳地内各布设1个跟踪监测点，应明确各监测点的点位、井深、监测浅层地下水、监测因子及监测频次等参数，并明确各检测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

③企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制。

### 4.2.4 声环境影响分析与评价

4.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表4.2-16所示。

表4.2-16     项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 无害化处理车间 | 无害化化制处理机 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

4.2.4.2场界噪声的预测

预测模式采用：

①点声源衰减模式

Lr＝Lo－20lg（r/ro）

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

L＝10lg（  100.1Li）

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

根据公司提供的场区平面布置图，则混合点声源对场界噪声的贡献值见表4.2-17。

表4.2-17      项目场界噪声贡献值            dB(A)

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 厂界距离噪声源距离（m） | 对厂界噪声贡献值（dB(A)） | 昼间对厂界噪声贡献值叠加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 猪舍风机 | 40 | 33 | 38.9 |
|  |  | 猪叫声 | 10 | 35 |  |
|  |  | 无害化化制处理机 | 100 | 18 |  |
| 2 | 西场界 | 猪舍风机 | 40 | 33 | 39.2 |
|  |  | 猪叫声 | 10 | 35 |  |
|  |  | 无害化化制处理机 | 10 | 35 |  |
| 3 | 南场界 | 猪舍风机 | 30 | 35 | 35.64 |
|  |  | 猪叫声 | 25 | 27 |  |
|  |  | 无害化化制处理机 | 530 | 2 |  |
| 4 | 北场界 | 猪舍风机 | 100 | 25 | 28.4 |
|  |  | 猪叫声 | 95 | 15 |  |
|  |  | 无害化化制处理机 | 10 | 35 |  |

由以上分析知：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类昼间标准要求。

### 4.2.5 固体废物对环境的影响分析

4.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4.2-18。

表4.2-18    项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1088.01 | 生产有机肥 | 0 |
|  | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 367.2 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 17 | 无害化处理 | 0 |
|  |  | 分娩胎盘 | 一般固废 | 17 |  | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.04 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 17.52 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.31 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 6 | 废树脂 | 废离子树脂 | 危险废物 （HW13） | 1m3/a | 由生产厂家统一回收 | 0 |

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

4.2.5.2固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

### 4.2.6 环境风险评价

根据国家环境保护局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行风险评价。拟通过分析项目中主要物料的危险性，划分评价等级，识别装置的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目为扩建项目，新增占地257亩，主要建设内容包括哺乳舍、怀孕舍、宿舍办公楼、伙房、仓库等，其建筑面积为48633.18m2。本项目有机肥发酵设施、废水处理设施、沼气综合利用设施均利用西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目。

##### 4.2.6.1风险识别及评价等级确定

（1）风险识别

①病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

②沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表4.2-19。

表4.2-19  甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） | 燃爆危险： | 易燃。 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

（2）环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表4.2-20。

表4.2-20 重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 盖泻湖沼气池 | 盖泻湖沼气池、管线 | 维护保养不当 | 盖泻湖沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

（3）评价等级确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4.2-21   风险评价工作等级划分表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

表4.2-22 建设项目Q值确定表

| 序号 | 类别 | 物质 名称 | 临界量（t）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B | 实际最大存储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃气体 | 甲烷 | 10t | 8.7 | 0.87 |

本项目厂区设置2个盖泻湖沼气池，总容积为36000m3，最大储气量约12000m3。其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照60%计算，贮存甲烷约为8.7t。经计算，本项目Q﹤1（0.87）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级为简单分析。为了更好的进行风险防范和制定合理的应急措施，本次风险大气评价范围考虑设置为以项目所在地为半径3km范围。

##### 4.2.6.2 源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

1、火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表4.2-23。

表4.2-23  危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为50m，因此沼气着火时对猪舍的影响危害等级介于B、C级之间，猪舍内猪死亡概率很低。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距为140m，对人不会造成伤害。

2、爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表4.2-24。

表4.2-24  冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 |  |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为50m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于A和B级之间因此沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是巨大的爆炸声对猪只耳膜的损害及抛射物砸伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距140m，对人不会造成伤害。

##### 4.2.6.3最大可信事故

本项目最大风险源为盖泻湖沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此本项目最大可信事故定为火灾和爆炸。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、盖泻湖沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

##### 4.2.6.4 环境敏感点调查

评价确定本项目风险评价范围为距离源点半径3km的圆形区域范围，本项目周边3km范围内环境敏感点情况见表4.2-25和图4.2-1。

表4.2-25   本项目周边3km范围内环境敏感点情况调查表

| 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱庄村 | 东南 | 510 | 959 |
| 冯堂村 | 东南 | 1000 | 598 |
| 葛庄 | 西南 | 720 | 1100 |
| 苗堂村 | 东南 | 1500 | 610 |
| 苗张村 | 东北 | 1740 | 1100 |
| 牛庄 | 南 | 1026 | 310 |
| 石羊王 | 南 | 1500 | 800 |
| 秦庄村 | 东南 | 1500 | 1200 |
| 武庄村 | 东南 | 2000 | 350 |
| 权寨村 | 东南 | 1850 | 3100 |
| 大张庄 | 西南 | 2500 | 1000 |
| 刘庄村 | 西南 | 1100 | 1592 |
| 尽头吴 | 西北 | 1400 | 1000 |
| 问十乡（漯河市） | 东北 | 2500 | 2500 |
| 张庄 | 东北 | 1650 | 600 |
| 高村 | 东南 | 2000 | 320 |
| 蛮杨村 | 东北 | 2700 | 1200 |
| 骆坡村 | 北 | 2200 | 2700 |
| 黑村 | 西南 | 2600 | 400 |
| 花王村 | 东北 | 2900 | 500 |
| 印板王 | 西北 | 2700 | 200 |
| 前李庄 | 西北 | 2900 | 600 |

北

3km

图4.2-1    本项目周边3km范围内环境敏感点分布示意图

##### 4.2.6.5环境风险防范措施及应急预案

A环境风险防范措施

（1） 沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①盖泻湖沼气池的检查

盖泻湖沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对盖泻湖沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

②防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（2）火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在盖泻湖沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在盖泻湖沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

（3）动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

⑤患病猪只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或投入焚烧炉焚烧；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

B风险事故应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表4.2-26。

表4.2-26    项目应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

##### 4.2.6.6 风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在500m以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目盖泻湖沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

### 4.2.7总量控制分析

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气锅炉废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，项目沼气燃烧废气中SO2排放量为0.00296t/a，NOX排放量为0.021t/a。本项目为扩建项目，扩建完成后，项目对沼气锅炉废气进行了脱硝处理，结合项目现有工程污染物总量，项目废气污染物扩建前后变化情况见表4.2-27。

表4.2-27 项目扩建前后废气污染物变化情况一览表

| 污染物 类别 | 污染物 名称 | 现有工程 排放量 | 扩建工程排放量 |  |  | 以新带老削减量 | 扩建完成后全厂排放量 | 扩建前后 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废 气 | SO2(t/a) | 0.0112 | 0.00296 | 0 | 0.00296 | 0 | 0.01416 | +0.00296 |
|  | NOx(t/a)* | 0.4 | 0.106 | 0.085 | 0.021 | 0.32 | 0.101 | -0.299 |

由上表可知，项目不新增NOX排放量，SO2排放量增加了0.00296t/a，因此，项目废气污染物总量控制指标为：SO2：0.00296t/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2：0.00296t/a。

- 第五章  污染防治措施可行性分析

- 5.1 施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表5.1-1。

表5.1-1      施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥 |

### 5.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，根据《河南省人民政府办公厅  关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办[2017]7号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市治理扬尘污染攻坚战7个实施方案（2016-2017年）等7个方案》（驻政办〔2016〕88号）及《西平县人民政府办公室关于印发2016年度西平县蓝天工程实施方案》（西政办（2016）14号）中的相关要求本项目具体采取以下控制措施：

（1）深化施工扬尘综合治理，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工；

（2）所有建筑场必须做到“六个百分之百”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程必须100%洒水压尘，出工地车辆必须100%冲净轮胎，暂不开发场地100%绿化。建筑面积1万平方米及以上的建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥。

（3）所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设；露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘；所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬；所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘；所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净；所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。

（4）减少城市道路运输扬尘，对乡村土路与交通主次干道结合部实施硬化处理，防止泥土粘带，按照全县运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。

（5）强化渣土车等物料运输车辆管理：建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

5.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远，一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表5.1-2。

表5.1-2      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

### 5.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-3。

表5.1-3      施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

### 5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整、开挖对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

- 5.2 营运期污染防治措施可行性分析

### 5.2.1养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，生活区位于项目的西北侧，养殖区均位于中间，粪污处理区依托现有工程，位于均位于场区东北侧。场区的平面布置满足规定要求。

本项目场区排水系统实现雨、污分流。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中，雨水沟可设置为明沟；养殖废水则由废水管道收集进入收集池，经固液分离后进入盖泻湖沼气池进行处理，处理后的沼液进入沼液储存池暂存，后做液体农肥，猪粪用于生产有机肥、沼渣收集后经10天自然风干外售作为基肥外售，满足规定要求。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺。猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥，液体经厌氧发酵处理后综合利用，粪便与尿、污水不混合处理，满足规定要求。环保部文件-环办函【2015】425号文件（2015年3月24日，详见附件十四），明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

### 5.2.2废气污染防治措施分析

5.2.2.1恶臭气体防治措施可行性论证

（1）恶臭产生的场所

本项目恶臭主要指养殖场恶臭。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

■通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

■温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

②过程整治

■猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体集热板和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

■加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

■场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

■产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目猪舍均需要喷洒除臭剂，根据面积核算，除臭剂用量共计约1t/a。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

②与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2
③与氨NH3的反应：
    R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
④与硫醇类恶臭气体的反应：
   R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
   R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5.2-1    项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制密度，及时清粪；喷洒除臭剂，厂区绿化 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 |
| 2 | 堆肥区 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周设置绿化 | 四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |
| 5 | 无害化处理车间 | 四周设置绿化 | 四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化， |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求。根据《畜禽养殖技术规范》防护距离需要500m，最终设置防护距离为500m，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

因此采用喷洒除臭剂、四周种植可吸附恶臭的绿植的方式可有效去除恶臭，达到减降目的。

5.2.5.2沼气燃烧废气

本项目为了减少锅炉烟气对区域大气环境的污染，项目拟采用节能环保的沼气锅炉，燃用沼气，产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。废气采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术处理后经8m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度不得低于8m的要求，烟气中二氧化硫、氮氧化物的浓度分别为2.21mg/m3、15.77mg/m3，可以达到《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求（二氧化硫和NO2排放浓度分别不高于10mg/m3和30mg/m3）的要求

5.2.5.3食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于1.5mg/m3，可达到《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的

挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、

链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物

的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗

粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 5.2.3废水处理及综合利用措施分析

##### 5.2.3.1废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目废水处理依托现有工程。

采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

牧原农牧有限公司针对本集团已运行的UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的问题（反应器对进水SS要求较低，操作难度大、投资多、使用寿命短），广泛考察了国内其他规模化养殖项目的实用废水治理技术，拟采用“盖泻湖沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺。该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）盖泻湖沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

盖泻湖沼气池是在开挖好并经检测的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在盖泻湖沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。盖泻湖沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。盖泻湖沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经盖泻湖沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

盖泻湖沼气池的优点如下：

①盖泻湖沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②盖泻湖沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④盖泻湖沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，盖泻湖沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤盖泻湖沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

⑥使用寿命长，一般使用寿命在15-20年。

盖泻湖沼气池的缺点：占地面积大。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表见表5.2-2。

表5.2-2   UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 盖泻湖沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 10~15年 | 15~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，盖泻湖沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

- 处理效果对比

根据牧原公司提供的数据，牧原公司已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5.2-3。

5.2-3     牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 5天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用环保部认定的干清粪养殖工艺，污水处理采用盖泻湖沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表5.2-4。

5.2-4      本项目设计废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
| 废水处理系统 | 进水 | 10671.66 | 8043.2 | 16085.02 | 1207.48 |  |  |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 87.5% | 25 |  |  |
|  | 出水 | 2134.33 | 1407.56 | 2010.63 | 905.61 |  |  |

由表5.2-3可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为5天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；由表5.2-4可知，盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 80%、BOD5 82.5%、SS87.5%、氨氮25%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用盖泻湖沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过过滤池初步过滤，收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

##### 5.2.3.1废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的农肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

牧原公司在厌氧过程中不再简单追求COD、氨氮的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后确定本次选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的盖泻湖沼气池沼气池。

##### 5.2.3.2 项目拟废水治理措施工艺

本项目污染物处理及综合利用见图5.2-1。

猪舍

干清粪工艺

粪尿

收集池

燃烧

脱硫剂

外售

猪粪生产有机肥

固液分离机

净化

废水

沼气

盖泻湖沼气池

沼渣干化场

沼渣

废脱硫剂

恶臭

沼液

沼液储存池

做农肥

图5.2-1    项目污染物处理及综合利用图

本工程污染治理工艺说明描述如下：

收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

盖泻湖沼气池：本项目废水经固液分离、调节后经进入盖泻湖沼气池，经35天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。

①盖泻湖沼气池规模的确定

本项目不新增盖泄湖沼气池，依托现有工程，现有工程盖泄湖沼气池设计总容积为36000m3，现有工程夏季最大容纳35天共12914.3m3废水，本项目夏季最大容纳35天共4390.4m3废水。本项目建成后，现有工程与本项目夏季35天共17304.7废水，小于36000m3，能够满足项目35d废水处理需要。

②沼液储存池

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。

结合相关法规、牧原养殖场产生污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际沼液储存池按能够容纳不少于210天的沼液量设计，按照夏季一天最大沼液量计算，现有工程沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为76490.4m3；本项目沼液储存池210d储存沼液最大所需总容积为25905.6m3。本项目建成后，现有工程与本项目210d储存沼液最大所需总容积为102396 m3，小于335928m3。可以满足项目210天储存沼液的需要。

- 污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表5.2-5。

表5.2-5      废水处理效率及预测结果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 废水处理系统 | 进水 | 10671.66 | 8043.2 | 16085.02 | 1207.48 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 87.5% | 25 |
|  | 出水 | 2134.33 | 1407.56 | 2010.63 | 905.61 |

由表5.2-5知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、SS 、NH3-N的去除率分别达到80%、82.5%、87.5%、25%以上。

##### 5.2.3.4沼气综合利用可行性分析

项目采用节能环保的沼气锅炉，燃用沼气，产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。废气采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术处理后经8m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度不得低于8m的要求，烟气中二氧化硫、氮氧化物的浓度分别为2.21mg/m3、15.77mg/m3，可以达到《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求（二氧化硫和NO2排放浓度分别不高于10mg/m3和30mg/m3）的要求。

##### 5.2.3.5沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

项目沼液做农田农肥综合利用，环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（2）土地沼液消纳能力

①沼液肥效确定

多年来，西平县县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程分析，项目沼液中的氨氮含量为905.61mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1132mg/L。

②农田消纳能力计算

按照农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知和省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施，即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均用于制备有机肥外售，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，本项目若按照“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法计算沼液消纳地的话会导致数量偏大，因此本项目根据固体肥与农肥中营养成分的比例来计算出一个换算系数。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报，2000，4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源, 1997,4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文 “升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用盖泻湖沼气池发酵工艺，与USR工艺均为升流式厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地，本项目相当于年出栏7.55万头商品猪，需配套的沼液消纳地面积约为1481亩。

另外，本项目所处为华北平原旱作农业区，常年以小麦——玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为19kg/亩（折合沼液量为16.9m³）；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为23kg/亩（折合沼液量为20.4m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为37.3m3。本项目土地利用沼液量为37626.81m3/a，若完全消纳至少需要农田1009亩，评价要求配套农田有0.5倍以上的轮作面积，则消耗项目沼液需农田面积不少于2018亩。

通过两种方式计算，选取使用消纳地较大的计算方式，即需配套的沼液消纳地面积约为2018亩。为了保证项目产生的沼液能够100%综合利用，西平牧原农牧有限公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议（见附件八），利用权寨镇刘庄村共3000亩农田，消纳项目产生的沼液，消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。沼液消纳范围详见附图七。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后,土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥，本评价沼液储存池的储存时间按210天计。

根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥。本项目沼液的产生量为37626.81m3/a，沼液消纳地面积为3000亩。通过管网输送至田间，施用到农田。

建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。

沼液施肥首部包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通PVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证本项目使用的PVC塑料管材在沼液管道灌溉中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至施肥农田配套输送管长度6000m，其中主管网长度1000m，支管5000m；项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm，埋设深度为0.8m～1m。

根据沼液综合利用协议可知，牧原公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50-80m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。另外，根据施肥需求西平牧原农牧有限公司定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50～80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题，采用喷灌的施肥方式。

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在厂址西南方位沼液消纳地内设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（4）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、暂存池中的各种杂质淤泥。

##### 5.2.3.6 雨污分流处理措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

评价要求，企业必须建设雨、污分流管网，同时应具备防止淤集以有利于定期清理的条件，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致沼气各处理池外溢造成污染。

### 5.2.4地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍等，如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

② 雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见表5.2-6，5.2-7。

表5.2-6    污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表5.2-7   天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以砂姜黑土为主，沼液消纳区的渗透系数一般在5.79×10-5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表5.2-8：

表5.2-8    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据表5.2-8判定，项目属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化，结合建设单位以往建设的养殖场的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表5.2-9。

表5.2-9    本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在沼液消纳地西北、沼液消纳地、沼液消纳地东南方位各设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 3 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |
| 4 | 无害化处理车间 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，车间密闭 |  |

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到沼气工程集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括：猪舍、危险废物暂存池、无害化处理车间等；一般污染防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等。分区防渗示意图见附图七。

●一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

●重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上沼液储存池采用铺设HDPE膜进行防渗，污水处理区、养殖区、固粪处理区等用混凝土进行防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为固粪处理区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好粪污处理设施的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.6噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要为猪叫声及设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为60～85dB(A)。

项目采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~20dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

### 5.2.7固体废物处置措施分析

5.2.7.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸及分娩胎盘、猪粪固形物、盖泄湖沼气池产生的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

项目猪粪和沼渣用于制成有机肥，猪粪便和沼渣堆肥处理生产的有机肥中砷、镉、铅、汞等重金属均能满足《有机肥料》（NY525-2011）表2有机肥中重金属限量指标的要求。固废污染产生及防治措施见表5.2-10。

表5.2-10   固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1088.01 | 生产有机肥 | 0 |
|  | 盖泻湖沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 367.2 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 17 | 无害化处理 | 0 |
|  |  | 分娩胎盘 | 一般固废 | 17 |  | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.04 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 17.52 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.31 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 6 | 废树脂 | 废离子树脂 | 危险废物 （HW13） | 1m3/a | 由生产厂家统一回收 | 0 |

5.2.7.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目在防疫药品间旁设置1个危废暂存间，占地面积6m2，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

5.2.7.3粪便综合利用措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场猪粪可采取堆肥发酵法、干燥法和焚烧法等。结合项目特点，猪粪、沼渣等拟采取堆肥发酵后，全部外售，作有机肥还田利用，符合畜禽粪便“无害化、减量化、资源化”相关要求。

猪粪及沼渣含有丰富的有机质和氮、磷、钾元素，具有优良改良土壤的作用。其养份含量见表5.2-11。

表5.2-11              猪粪及沼渣的养份含量表　　　　　   单位：%

| 有机质 | 全氮 | 速效氮 | 全磷 | 速效磷 | 全钾 | 速效钾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.62 | 1.92 | 0.27 | 2.94 | 1.39 | 0.39 | 0.22 |

▲堆肥发酵工艺比选

堆肥是在微生物作用下通过发酵使有机物矿质化、腐殖化和无害化而变成腐熟肥料的过程，根据生物处理过程中起作用的微生物对氧气需求不同，可以把固体废物堆肥分为好氧堆肥和厌氧堆肥。

好氧堆肥技术：好氧堆肥是在有氧条件下，依靠好氧微生物（主要是好氧细菌）作用来进行的，在堆肥过程中，有机废物种的可溶性有机物，渗入细胞。微生物通过自身的生物代谢活动，对一部分有机物进行分解代谢，即氧化分解以获得生物生长、活动所需能量，把另一部分有机物转化合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体。好氧堆肥温度高，一般在50-65℃，故亦称为高温堆肥，高温堆肥技术成熟投资较小可以最大限度地杀灭病原菌，同时对有机质的降解速度快。现代化的堆肥生产一般采用采用好氧堆肥工艺。

厌氧堆肥技术：厌氧堆肥是在无氧条件下，借助厌氧微生物（主要是厌氧细菌）将有机质进行分解，被分解的有机碳化物中的能量大部分转化储存在甲烷中，仅一小部分有机碳化物转化为二氧化碳，释放的能量供微生物生命活动需要，在这一分解过程中，仅积储少量的微生物。厌氧发酵工艺有机物分解缓慢，发酵周期4～6个月。

厌氧发酵工艺肥效好，但一次性投资较高，且发酵周期较长，与厌氧发酵工艺相比，好氧发酵具有投资小、发酵周期短、技术应用比较广泛的优点，另外，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。因此本次推荐采用好氧堆肥工艺，场区内建设具备“防渗漏、防雨、防溢流”三防措施的堆肥场，沼渣沥水后与猪粪、粪渣混合，好氧堆肥发酵后，制成固体有机肥外售。

▲猪粪、沼渣综合利用措施可行性分析

猪粪有机质腐熟后形成腐殖质储存在土壤中，对改良土壤、培养地力有明显效果。因此，家畜粪便在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。化肥中的磷酸钙会与土壤中的石灰质、铁反映形成沉淀物，大大降低磷的利用率。有机肥料中的磷是有机磷，肥效优于磷酸钙，被固定的可能性小，相对提高了磷肥肥效。同时畜粪中的有机质在积肥、施肥过程中，经过微生物的加工分解以至重新合成，最后形成腐殖质储存在土壤中。腐殖质对改良土壤、培养地力的作用是多方面的：它能调节土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要；能调节土壤的酸碱度，形成土壤的团粒结构；能延长和增进肥效，促进水分迅速进入植物体，并有催芽、促进根系发育和保温等作用。同时有机质腐熟后，形成较高量的胡敏酸，具有典型的亲水胶体性，能把细小的土壤粘结起来形成较大的团粒，构成土壤的团粒结构，同时在转化过程中释放能量，能刺激作物根系多吸收养分，改良土壤提高产量。

5.2.7.4 养殖场防疫、病死畜禽尸体处置措施分析

（1）养殖场防疫

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、牛囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。项目拟采取有如下防疫卫生措施：

①严格了“三区分离”制度，生活管理区、养殖区和粪污处理处置区，实现了分区建设，有效避免了交叉污染。

②养殖区有明确的净道与脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③进入养殖区各出入口设置有消毒池，出入车辆须经消毒池进行消毒处理，消毒池设置门楼和防水堰，防止雨水进入导致消毒液外溢污染；主厂区门口设置消毒室，设置有脚踏消毒槽、洗手盆。入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理。

④进场人员不得携带任何肉类及肉类制品，对于随身所带物品，小件物品须经紫外线照射消毒20min，大件物品须经熏蒸消毒后方可带入；场内所有人员不准饲养犬、猫及其它动物；人员进场后必须在生活区隔离48h，并保证进场前48h内没有去过屠宰厂、疾病诊断实验室等类似场所。

⑤生活区工作人员一般情况下不准进入生产区，确需进入时，须经批准，在更衣消毒间经更衣、淋浴、消毒后方可进入；生产区工作人员不准穿工作服随意出入生产区，工作完毕后要把工作靴刷洗干净。处理死猪的工作人员不得再返回猪舍工作，所穿衣、靴须经专门消毒后再用。

企业采取有严格的畜禽规范化管理措施，其疾病控制能力大大提高。企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有较高科学管理水平。因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

（2）病死畜禽尸体处置措施分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪由自建无害化处理车间处置。

采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

- 5.2.8 雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

本项目采用雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm。排污采取密闭管道。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表5.2-12  项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 为满足210天沼液储存，设计容积不小于335928m3的沼液暂存池，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 3 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫 |  |

### 5.2.9绿化

5.2.9.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

5.2.9.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

- 5.3 污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为101万元，本项目总投资5867.5万元，环保投资占总投资的比例为2%。具体见表5.3-1。

表5.3-1               项目污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 |  | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 依托现有工程污水处理设施（养殖废水与生活污水一起经“预处理+盖泻湖厌氧发酵”处理，包括收集池、固液分离机、盖泻湖沼气池（2个，总容积为36000m3）等）； 雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 20 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 |  | 控制饲养密度，采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪 | 18 |
|  | 收集池 |  | 喷洒除臭剂（除臭剂的喷扫操作方式为人工喷洒，喷洒频率为：污水处理站运行前期连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次），周边设置绿化带 | 依托现有工程 |
|  | 固粪处理区 |  | 喷洒除臭剂，周边设置绿化带 | 依托现有工程 |
|  | 沼液储存池 |  | 四周喷洒除臭剂、周边设置绿化带 | 依托现有工程 |
|  | 沼气锅炉 |  | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒排放 | 2 |
|  | 无害化处理车间 |  | 四周设置绿化带 | 0.5 |
|  | 食堂油烟 |  | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 2 |
| 固废 | 猪粪和沼渣 |  | 粪便发酵制有机肥外售、沼渣经干化后做有机肥基肥外售 | 依托现有工程 |
|  | 病死猪尸体 |  | 无害化处理车间 | 5 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 |  | 暂存于危废暂存间，设置危废暂存标志，定期交由有资质单位处置 | 1 |
|  | 废脱硫剂、废离子树脂 |  | 暂存于固废暂存间，由生产厂家统一回收 | 1 |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集，集中送环卫部门处理 | 0.5 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 基础减振、隔声等措施 | 13 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 |  | 加强设备的维护，按规定定期对盖泻湖沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 依托现有工程 |
|  | 消防器材 |  | 若干 |  |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 |  | 建设沼液储存池1个，容积335928m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；新增沼液输送系统管网铺设 | 3 |
|  | 地下水监测 |  | 在问十乡中学（沼液消纳地西北方位）、沼液消纳地、冯堂村（沼液消纳地东南）各设置1口地下水观测井 | 依托现有工程 |
|  | 监测仪器 |  | COD检测仪、生化培养箱 | 依托现有工程 |
|  | 生态保护 |  | 加强场区绿化 | 10 |
|  | 水土保持 |  | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |
| 防渗措施 | 沼液储存池 |  | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳不少于270天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 依托现有工程 |
|  | 固粪处理区 |  | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，四周设置围墙，顶部设顶棚，防止雨水进入造成溢流污染 | 依托现有工程 |
|  | 污水处理区 | 收集池 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗 |  |
|  | 养殖区 | 场区 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗 | 10 |
|  | 沼液消纳区 | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 5 |
| 卫生事故 |  |  | 加强场区内卫生防疫工作 | 10 |
| 环境管理 |  |  | 制定环境管理体系，加强环境管理 |  |
| 环境监测 |  |  | 制定环境监测计划，定期监测 |  |
| 合 计 |  |  |  | 101 |

- 第六章  环境影响经济损益分析

- 6.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为101万元，占总投资的比例为2%。

- 6.2 环境影响经济损益分析

### 6.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂、设置绿化带等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 6.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部通过管道输入污水处理站统一处理，处理后作为农肥施用于周边农田，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 6.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

- 6.3 经济效益分析

### 6.3.1本项目经济技术指标

本项目为生猪养殖项目，总投资为5867.5万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表6.3-1。

表6.3-1    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 5867.5 | / |
| 2 | 年税后利润 | 万元 | 1900 | / |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 25.7 | 税后 |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 4 | 税后，含建设期12个月 |

### 6.3.2环保措施运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

表6.3-2    本项目环保措施运行费用

| 项目 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 污水输送 | 电费 | 4 |
|  | 人工费 | 4 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 5 |
| 污水处理 | 处理费用 | 4 |
| 总 计 |  | 17 |

- 6.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资101万元，占总投资的比例为2%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6.4-1。

表6.4-1    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气：燃烧利用； |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 猪粪制作固体有机肥；沼渣用于制作固体有机肥 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

- 6.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气，燃烧利用。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

- 6.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

- 6.7环境经济损益分析结论

表6.7-1    本项目环境经济损益分析结果

| 环保运行费用（万元/年） | 环保投资收益（万元/年） | 费用和收益比 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 25 | 1：1.5 |

由上表可知，本项目环保运行费用17万元，年环保投资收益25万元，运行费用与年环保收益比为1：1.5，说明环保运行费用小于采取环保措施而带来的经济收益。

综上所述，工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

- 第七章  环境管理与监测计划

- 7.1 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 7.1.1 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员3人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表7.1-1。

表7.1-1    排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 7.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表7.1-2。

表7.1-2    本项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 业主 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 业主 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 业主 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 业主 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。 | 业主 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

### 7.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

- 7.2 环境监测制度建议

### 7.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 7.2.2 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

### 7.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见表7.2-1。

表7.2-1    环境监测内容一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
|  | 沼气锅炉 | SO2、NOX | 建议每半年监测一次 |
| 废水 | 依托现有工程（养殖场污水处理设施进、出口） | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 依托现有工程（上游：问十乡中学（1眼）（沼液消纳西北方向）） | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、镉、汞、铜、砷、锌等 | 建议每年监测两次（丰、枯水期） |
|  | 依托现有工程（沼液消纳地） |  |  |
|  | 依托现有工程（下游：冯堂村（1眼）（沼液消纳地东南方向）） |  |  |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 依托现有工程（沼液消纳地监测点） | pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议3年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。

- 7.3 环保“三同时”验收一览表

本项目“三同时”竣工验收一览表见下表：

表7.3-1    环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水 生活污水 无害化车间废水 |  | 36352.34m3/a | COD：10671.66 mg/L BOD5：8043.2mg/L SS：16085.02mg/L NH3-N：1207.48mg/L； | 依托现有工程（养殖废水与生活污水混合后进入盖泻湖沼气池经35d厌氧发酵经过配套农肥系统用于农田综合利用） | 盖泻湖沼气池出水浓度： COD：2134.33mg/L BOD5：1407.56mg/L SS：2010.63mg/L NH3-N：905.61mg/L； | 污水处理设施 | 依托现有工程（收集池2座，总容积600m3；盖泻湖沼气池2个，总容积36000m3；沼液储存池1个，总容积335928m3 ） | 废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD82.5%、SS87.5%、氨氮25% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农灌 系统 | 新增沼液配套输送管长度6000m，其中主管网长度1000m，支管5000m。管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。 依托现有工程（在沼液消纳地西北方位、沼液消纳地、沼液消纳地东南方位各设置1口地下水观测井） |  |
|  | 雨水 |  | / | / | / | / | 废水管理 | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 废气 | 猪舍 |  | NH3: 0.745t/a H2S : 0.062t/a |  | 控制饲养密度、定期冲圈、及时清粪、加强绿化 | NH3: 0.224t/a H2S : 0.019t/a | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，厂区绿化，去除效率可达到70% |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 无害化处理车间废气 |  | NH3: 0.034t/a H2S : 0.0008t/a |  | 周边绿化 | NH3: 0.034t/a H2S : 0.0008t/a | 周边绿化 |  |  |
|  | 沼气锅炉 |  | SO2 0.00296t/a，2.21 mg/m3 NOx：0.106t/a，79.11 mg/m3 |  | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒 | SO2 0.00296t/a，2.21 mg/m3 NOx：0.021t/a，15.77mg/m3 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒 |  | 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求（SO2:10mg/Nm3、NOX:30mg/Nm3）。 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.017t/a | 2.8mg/m3 | 油烟净化器 | 0.0017t/a 0.28mg/m3 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018) |
| 固 废 | 堆肥猪粪 |  | 1088.01t/a |  | 送至固粪处理区处理 | / | 依托现有工程（固粪处理区2座，四周设置围墙，顶部设顶棚，总占地面积2184m2；底部水泥硬化） |  | / |
|  | 沼渣 |  | 367.2t/a |  | 干化后外售 |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.31t/a |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 生产厂家统一回收处置 |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 |  | 17.52t/a |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 垃圾桶若干，定期由当地环卫部门收运，在明显处设置固体废物的图形标志 |  |  |
|  | 病死猪尸 |  | 17t/a |  | / | / | 无害化处理 |  | / |
|  | 分娩胎盘 |  | 17t/a |  | / | / | 无害化处理 |  | / |
|  | 废离子树脂 |  | 1m3/a |  | 暂存于危废暂存池，由生产厂家统一回收 | / | 危险废物暂存池1个，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 医疗固废 |  | 0.04t/a |  | 暂存于危废暂存池，定期交新蔡县中绿环保科技有限公司处置 | / |  |  |  |
| 噪声 | 养殖区 |  | 70～85dB(A) |  | 隔声、减振 | 55～65 dB(A) | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） |
| 防渗措施 | 场区防渗 | 养殖区、粪道 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 养殖场区底部混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |

- 第八章  场址选择及场区平面布置合理性分析

- 8.1场址可行性分析

### 8.1.1 规划相符性分析

（1）西平县城市总体规划（2011-2030）

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，本项目不在《西平县城市总体规划》（2011-2030）范围内，故本次项目的建设不违背西平县城市总体规划。

（2）土地利用规划

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，本项目占地为一般农田，项目用地符合西平县总体规划要求。西平县国土资源局证明见附件4。

（3）西平县城市饮用水水源地规划

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，经对比西平县饮用水水源地保护区划，本项目距离西平县集中式饮用水源地约13km，不在西平县饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与西平县城市饮用水水源地规划是相符的。

（4）权寨镇饮用水水源地保护区划

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，经对比权寨镇饮用水水源地保护区划，本项目距权寨镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.9km，不在权寨镇饮用水水源保护区范围内，故项目的建设与权寨镇饮用水水源地保护区划是相符的。

（5）项目与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》（西政办〔2016〕92号）相符性分析

本项目位于西平县权寨镇冯堂村，为生猪养殖项目，项目选址符合《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》，西平县农业农村局关于本项目不在限养区禁养区的证明见附件5，因此项目建设符合选址要求。

本项目与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》对比分析见下表8-1。

表8-1  与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》对比分析一览表

| 序号 | 西平县畜禽养殖区域划分及环境保护管理规定 |  | 项目选址 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 1 | 经县政府批准的西平县城市建设规划用地范围 | 根据西平县国土资源局土地证明（详见附件四）可知，本项目选址不在县政府批准的西平县城市建设规划用地范围内 | 相符 |
|  | 2 | 县城现有生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域 | 距离项目最近现有生活饮用水源井约2900m，项目周围1000m范围内无饮用水源地 | 相符 |
|  | 3 | 乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 | 项目选址不在乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 | 相符 |
|  | 4 | 国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围； | 本项目选址位于西平县权寨镇冯堂村，不在棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围内 | 相符 |
|  | 5 | 国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊保护的其它区域。 | 根据现场调查，本项目选址不属于国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊包含的其它区域（西平县畜牧局证明详见附件5） | 相符 |
| 限 养 区 | 1 | 县城规划区外延500米范围内的区域 | 项目选址位于县城规划区约12.5km，满足县城规划区外延500m范围要求 | 相符 |
|  | 2 | 县城生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围内 | 项目周围1000m范围内无饮用水源地 | 相符 |
|  | 3 | 小洪河、引洪道、柳堰河、洪澍河、淤泥河等两侧及县境内水库周围各外延500米范围内的区域 | 项目选址周边500m范围内无地表水体 | 相符 |
|  | 4 | 国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围边界外延500米区域 | 项目选址周边500m范围内无风景名胜区 | 相符 |
|  | 5 | 107国道、京珠高速、京广铁路、京广高铁、345国道两侧外沿500米区 | 项目距离330省道1520m，不在国道、省道公路两侧500m以内的区域 | 相符 |
| 管理规定 | 1 | 禁养区内禁止新建、改建、扩建养殖场 | 场址所在区域不属于禁养区 | 相符 |
|  | 2 | 限养区内不得新建、扩建养殖场，促进养殖业从限养区向适养区转移和发展 | 场址所在区域不属于限养区 | 相符 |
|  | 3 | 适养区内的畜禽养殖场必须以“不影响周边群众的正常生产、生活、不影响环境质量”为标准，在符合当地环境承载量的情况下，按照适度规模、种植业与养殖业结合的原则，优先发展生态型和资源综合利用型的畜禽养殖场；在新建、扩建和改建时，必须按照有关规定严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，未达到建设要求的不得正式开展养殖活动，并限令整改；对不按要求进行标准化改造、不建设粪污处理设施，仍然随意排放畜禽排泄物的养殖场，将按照环保法律法规予以行政处罚。适养区内的畜禽养殖场（户）要对畜禽养殖污染实施治理，承担环境保护责任。鼓励支持养殖场（户）将畜禽粪便用于生态还田，生产沼气，生产有机肥等无害化处理和资源化利用。对于新建的养殖场必须严格遵循综合利用优先化、资源化、无害化、减量化的“四化”原则，落实畜禽养殖场废物、恶臭、废水等安全处理措施，执行《畜禽养殖污染防治技术规范》。对污染严重、治理不达标、不具备治理达标条件或不按要求进行污染治理的畜禽养殖场依法实行关停。 | 项目防护距离范围内无居民、学校等敏感点，为规模化养殖，合理优化设计养殖小区，实行污染物集中治理，项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目产生的畜禽粪便经加工为有机肥资源化利用，养殖废水经处理后还田利用，严格遵循综合利用优先化、资源化、无害化、减量化的“四化”原则，养殖场废物、恶臭、废水等采取安全有效处理措施，严格执行《畜禽养殖污染防治技术规范》要求。 | 相符 |

（6）“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

①生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中北汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于西平县权寨镇冯堂村，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据现状监测数据，所有监测点位SO2、NO2、PM2.5、PM10均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

项目所在地的主要地表水体为淤泥河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据本次评价实测监测点位的监测因子不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。本项目无废水外排，因此，不会对地表水体产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

### 8.1.2 环境条件可行性分析

本项目场址环境地质条件、环境自然条件、气象气候条件、水文条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足工程建设条件，从环境条件上讲，场址可行。本项目场址环境条件可行性分析见表8-2。

表8-2场址环境条件可行性分析结果

| 项目 | 环境条件描述 | 是否满足项目建设条件 |
| --- | --- | --- |
| 场址 | 位于西平县权寨镇冯堂村，场区周围主要为农田，非城市、城镇居民集中区，场址符合西平县总体发展规划。 | 满足 |
| 占地类型 | 该养殖场占地性质为一般农田，新增占地面积257亩。 | 满足 |
| 发展规划相符性 | 项目符合《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》；项目与城市饮用水水源地一级保护区最近距离约为13km，距权寨镇饮用水水源地一级保护区最近距离约为2.9km，项目场界距离周边村庄均在500m以上，不在禁养 区限养区范围内，属于适养区。 | 满足 |
| 周围敏感点及设防距离 | 距离养殖场区最近村庄为东南510m的朱庄，满足500m防护距离要求. | 满足 |
| 沼液消纳能力分析 | 场区产生的沼液需农田面积不少于2018亩，西平牧原农牧有限公司已与权寨镇刘庄村等村民委员会签订沼液消纳利用协议，租用村民土地3000亩，可实现完全消纳沼液。 | 满足 |
| 区域地表水体 | 项目选址周边500m范围内无地表水体，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）的规定（粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m）；粪污处理及暂存区处于生产区、生活管理区的常年主导风向的侧风向和下风向处，满足HJ/T81—2001的管理规定 | 满足 |
| 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件良好。该区域全年主导风向为东北风，距离养殖场区最近的村庄朱庄在当地主导风向的侧风向。 | 满足 |
| 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 | 满足 |
| 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 | 满足 |
| 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作 | 满足 |
| 与文物古迹的关系 | 项目周围没有文物古迹 | 满足 |
| 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 满足 |
| 政府及管理部门意见 | 对项目表支持态度，同意本工程在此地建设 | 满足 |
| 分析结果 | 从环境保护角度分析，本项目选址可行 | 满足 |

综上所述，项目选址可行。

### 8.1.3 防护距离可行性分析

根据环境影响预测结果及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）可知，养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

由卫生防护距离图可知项目卫生防护距离内无敏感点，评价要求在项目卫生防护距离范围内，不再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点和食品、医药、饮料等环境敏感企业。因此，从防护距离方面讲，拟建工程场址可行。

### 8.1.4 环境影响可行性分析

项目建成后环境影响可行性分析见表8-3。

表8-3项目环境影响可行性分析表

| 项目 | 内容 | 场址是否可行 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气影响 | 项目建成后，无组织恶臭根据不同产生单元，采取相应的处理方式后，各场界的浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中场界标准值的要求；有组织废气可实现达标排放，对环境空气的贡献量较小，环境保护目标能够满足评价标准要求。 | 可行 |
| 地表水影响 | 项目废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排 | 可行 |
| 地下水影响 | 基本维持现状 | 可行 |
| 声环境影响 | 场界噪声达标，对周围环境影响较小 | 可行 |

根据环境影响预测结果可知，项目的废气对环境的影响不大；废水经场区内污水处理设施处理后，暂存于沼液储存池内，定期肥田，不外排，对地表水和地下水影响不大。场界噪声达标，项目不会对周边环境敏感点造成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境、噪声环境的预测结果可知，拟建工程从环境影响方面来说选址是可行的。

### 8.1.5 环境风险评价结论

项目营运过程中涉及到的沼气为易燃气体且具有一定的毒性。在物质的运输（输送）、贮存和使用过程中，如管理操作不当或发生意外泄露，存在着中毒等事故风险。一旦发生这类事故，将造成有害物质的外泄，对周围环境产生较大的不利影响。

项目采取了较为完善、合理可行的风险防范措施，可将项目的环境风险水平降至最低，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，并尽快开展安全评价工作，进一步补充、完善突发事件后的应急预案，防止重大风险事故的发生，其环境风险程度属于可接受水平。

### 8.1.6 场址可行性结论

综上所述，项目场址符合西平县城市总体规划（2011-2030）、《西平县土地利用总体规划》、《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》（西政办〔2016〕92号）及西平县饮用水水源保护区划，本项目不在西平县集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄朱庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

- 8.2 场区平面布置合理性分析

场区实行养殖区、办公生活区与污染治理区的三区分离，项目共分为养殖区、办公生活区与污染治理区三部分。生活区包括宿舍、食堂、仓库和车棚等；养殖区主要包括怀孕舍、待配舍等；污水治理区依托现有工程。

根据企业设计，办公生活区设置在养殖区东北侧，位于区域主导风向的侧风向，和养殖区之间有绿化带相隔，生产人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于猪舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。考虑到沼液储存池所处地势较低有利于污水处理站出水的自流，将沼液储存池置于养殖区西侧。污水处理区位于养殖区东北侧，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，污水处理后可自流至沼液储存池中。沼液储存池、固粪处理区、污水处理设施均位于养殖区及生活区的侧风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场设置围墙，隔绝与外界往来，内设清洁路与脏路。清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用运出粪便及废弃物的流动路线。同时在场区内设置专门兽医和病疫诊断化验设施，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有绿化带，道路和绿化带的设置可有效防止各区之间交叉污染影响，同时也可为员工的办公和生产营造一个良好的工作环境。另外，评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

（3）整个场区总体布置简洁明快，道路通畅。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

- 第九章  评价结论

- 9.1项目的建设概况

西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目位于西平县权寨镇冯堂村，建设规模为年存栏8500头母猪（其中包括怀孕母猪6885头，哺乳母猪1615头），年出栏断奶仔猪17万头。建设内容：哺乳舍35个、怀孕舍52个，采用环保部认定的干清粪工艺，废水盖泻湖沼气池厌氧发酵处理；该养殖场总占地面积257亩，总投资5867.5万元，企业拟定员工为60人。

项目周边最近敏感点为东南侧510m处的朱庄村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》的要求。

- 9.2 环境质量现状

### 9.2.1 环境空气

本次监测共设置6个监测点位，有张庄、问十乡政府、葛庄、朱庄、武庄、秦庄，监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3和H2S共六项。由监测结果可知，评价区域内各监测点位SO2、NO2小时及24小时平均浓度值，PM10、PM2.524小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；各监测点位NH3、H2S一次浓度值均符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D限值要求。

### 9.2.2 地表水

本次监测共设1个监测点位，监测因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群，根据监测结果可知本次监测断面基本无水，处于断流状态，因此无水质监测数据。本次评价采用驻马店环保局网站公示的2017年1月、2月、4月份淤泥河出境断面的地表水监测数据，根据监测数据可知西平县淤泥河断面水质一般，COD、NH3-N监测结果均出现超标现象，水质不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准要求，主要是淤泥河接纳了沿途的生活污水所致。

### 9.2.3 地下水

本次监测共设置6个监测点位，1#、2#、3#监测因子有钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时检测井功能、井深、水位、水温；4#、5#、6#只检测井功能、井深、水位、水温。由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

### 9.2.4 声环境

本次监测分别在项目东、西、南、北设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

### 9.2.5土壤

根据监测报告可知，监测因子pH、汞、镉、砷、铅、锌、铜、铬、镍共9项，均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中二级标准要求。

- 9.3 污染物排放情况

### 9.3.1 废气

本项目大气污染物主要为养殖过程产生的恶臭气体、无害化处理车间废气、厨房油烟以及沼气燃烧废气。

项目养殖过程猪舍恶臭产生量为H2S：0.062t/a，NH3：0.745t/a，经采取控制饲养密度、采用节水型饮水器、全漏缝地板及时清粪等措施后，污染物的排放量分别为H2S：0.019t/a，NH3：0.224t/a。

项目无害化车间采用高温化制工艺，整个处理过程均在密闭设备内进行，作业过程中产生的尾气主要成分为水蒸气、H2S和NH3，尾气呈无组织排放。类比已报批的《沈阳经济技术开发区大潘春吉养猪场项目》中的源强，经类比计算本项目无害化车间氨气、硫化氢排放量分别为0.034t/a和0.0008t/a。

项目采用节能环保的沼气锅炉，燃用沼气，产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。废气采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术处理后经8m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度不得低于8m的要求，烟气中二氧化硫、氮氧化物的浓度分别为2.21mg/m3、15.77mg/m3，可以达到《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求（二氧化硫和NO2排放浓度分别不高于10mg/m3和30mg/m3）的要求。

项目厨房油烟产生浓度为2.8mg/m3，产生量约0.017t/a。建设单位拟安装风量为4000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟年排放量为0.0017t/a，排放浓度为0.28mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)小型规模标准，实现达标排放。

### 9.3.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总排水量为36352.34 m3/a，即夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d，排入污水处理工程进行处理。

### 9.3.3 噪声

本项目噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、无害化化制处理机等设备运行噪声，源强为70～85dB(A)。

### 9.3.4 固废

本项目产生的固体废物主要猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物产生量为0.04t/a，定期交由有资质的单位处置；病死猪尸产生量为17t/a，分娩胎盘产生量为17t/a，进行无害化处理；堆肥猪粪产生量为1088.01t/a，沼渣产生量为367.2t/a，猪粪发酵制有机肥外售，沼渣干化后作为有机肥基肥外售；废脱硫剂产生量为0.31t/a，废离子树脂1m3/a，由厂家统一回收处置；职工生活垃圾产生量为17.52t/a，集中收集后交由环卫部门处置。

- 9.4 环境保护措施

### 9.4.1 废气

本项目大气污染物主要为养殖过程的恶臭气体、无害化处理车间恶臭气体、沼气燃烧废气、厨房油烟。

恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，猪舍：采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪并喷洒除臭剂；无害化处理车间采取周边绿化。通过各项防护措施后，预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D要求。

项目采用节能环保的沼气锅炉，燃用沼气，产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。废气采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术处理后经8m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对排气筒高度不得低于8m的要求，烟气中二氧化硫、氮氧化物的浓度分别为2.21mg/m3、15.77mg/m3，可以达到《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求（二氧化硫和NO2排放浓度分别不高于10mg/m3和30mg/m3）的要求。

项目厨房油烟产生浓度为2.8mg/m3，产生量约0.017t/a。建设单位拟安装风量为4000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟年排放量为0.0017t/a，排放浓度为0.28mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)小型规模标准，实现达标排放。

### 9.4.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总排水量为36352.34 m3/a，即夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d。项目废水经现有工程污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“盖泄湖沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为农肥，经无害化处理后，全部还田综合利用零排放。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

### 9.4.3 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、无害化化制处理机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为60～85 dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。

### 9.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物产生量为0.04t/a，定期交由有资质的单位处置；病死猪尸产生量为17t/a，分娩胎盘产生量为17t/a，进行无害化处理；堆肥猪粪产生量为1088.01t/a，沼渣产生量为367.2t/a，猪粪发酵制有机肥外售，沼渣干化后作为有机肥基肥外售；废脱硫剂产生量为0.31t/a，废离子树脂1m3/a，由厂家统一回收处置；职工生活垃圾产生量为17.52t/a，集中收集后交由环卫部门处置。

- 9.5环境影响分析

### 9.5.1地表水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总排水量为36352.34 m3/a，即夏季125.44m3/d，其他季节95.71m3/d。项目废水经现有工程污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“盖泄湖沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为农肥，经无害化处理后，全部还田综合利用零排放。

因此本项目运营期产生的废水，对周边环境的影响不大。

### 9.5.2环境空气

（1）本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

（2）本项目最终的防护距离为500m，防护距离内无人口集中区、医院、学校等敏感点存在，满足项目防护距离要求，同时评价建议在该防护距离内不得建设敏感点。

### 9.5.3噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求。

### 9.5.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、分娩胎盘、猪粪固形物、盖泄湖沼气池产生的沼渣、废脱硫剂，废离子树脂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

- 9.6 风险评价结论

本项目涉及的风险为疫情。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

- 9.7总量控制

项目总量控制指标为SO2：0.00296t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

- 9.8公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》要求，西平牧原农牧有限公司于 2019年3月26日~2019年4月9日在环评爱好者网（http://www.eiafans.com） 发布第一次公众参与信息。2019年 4月项目环境影响报告书征求意见稿形成后，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令 第 4 号 2019 年 9 月 1 日实施）要求，西平牧原农牧有限公司于 2019 年4月11 日~4 月25日在环评爱好者网（http://www.eiafans.com）、项目所在地公众易于接触的报纸——天中晚报同步发布了第二次公众参与信息，并在项目周边朱庄、葛庄、权寨张贴公告进行了公示。

公示期间未收到公众反馈意见，问卷调查期间对于公众比较关心的对废气、废水、噪声、固废的排放量及其预防措施有效性等问题。通过与评价单位沟通后从严进行工程分析，并按相关法规、标准提出切实可行的污染防治措施实现达标排放。

综上，西平牧原农牧有限公司西平一场扩建项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施后，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受，项目能够被绝大多数公众认可。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。