汝南县乘胜牧业有限公司

年出栏16000头生猪养殖项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：汝南县乘胜牧业有限公司

编制单位：湖南大自然环保科技有限公司

二〇一九年十一月

目  录

1.概述	1

1.1项目由来	1

1.2 分析判定相关情况	3

1.3环境影响评价工作过程	4

1.4关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5主要结论	6

2.总则	7

2.1编制依据	7

2.2环境影响识别和评价重点	11

2.3评价因子	12

2.4评价标准	12

2.5评价工作等级以及评价范围、保护目标	16

3.新建项目概况及工程分析	21

3.1项目概况	21

3.2总图布置	28

3.3项目工程分析	29

3.3污染源及源强分析	48

4.环境现状调查与评价	62

4.1自然环境现状调查与评价	62

4.2环境质量现状调查与评价	65

4.3区域污染源调查	72

5. 环境影响预测与评价	75

5.1施工期环境影响分析	75

5.2 运营期环境影响分析	82

6.环境保护措施及可行性论证	101

6.1施工期污染防治措施	101

6.2营运期污染防治措施	104

7.环境影响经济损益分析	120

7.1经济效益分析	120

7.2社会效益分析	123

7.3环境效益效益分析	123

8.环境管理与监测计划	124

8.1环境管理	124

8.2污染物排放清单及总量控制指标	128

8.3环境监测计划	129

8.4信息公开	129

8.5排污许可证管理要求	130

8.6项目验收要求	131

8.7环保“三同时”验收一览表	131

9.结论与建议	136

9.1建设项目概况	136

9.2环境质量现状	136

9.3拟采取的环境保护措施	136

9.4环境影响分析	137

9.5环境影响经济损益分析	138

9.6公众意见采纳情况	138

9.7环境管理与监测计划	139

9.8总结论	139

9.10建议	139

附件

附件一 项目立项文件；

附件二 委托书；

附件三 企业营业执照；

附件四 法人身份证复印件；

附件五 用地证明；

附件六 选址意见书

附件七 沼液综合利用协议

附件八 医疗废物处置意向书；

附件九 监测报告；

附表

附表一 建设项目环评审批基础信息表

# 1.概述

## 1.1项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。河南省是我国排名前列的畜牧大省，已进入了由传统畜牧产业向现代畜牧产业的关键转型期，以布局区域化、养殖规模化、品种良种化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为特征的现代畜牧业已处于快速发展阶段。然而，河南省畜牧业的发展面临着转变发展方式与传统分散养殖共存的矛盾，如生产标准化程度低、生产方式落后、畜牧污染严重、畜产品质量安全、疫情形势日趋复杂，疫病风险不断加大等，已成为制约河南省畜牧业发展的瓶颈。与此同时，兽药、饲料、饲料添加剂等的广泛推广和应用，在促进畜产品产量大幅度增长的同时，也带来了畜产品质量安全的隐患。因此，规模化、标准化、现代化的生猪养殖模式代替传统分散养殖是行业发展的必然趋势，也是河南省农业产业结构调整的必经之路。。

2018 年以来，全国猪肉价格相比同期上涨了70%以上，饲料原料上涨、疫病来源多样化及多变化等因素致使了生猪存栏量不足，供应紧张。现代化规模养猪场的建设，将成为当地商品猪养殖的龙头，随着养猪业的发展，必然要增加玉米、小麦等优质饲料的种植面积，带动饲料生产，从而加快农业产业结构调整。同时也可改变当地畜牧业技术落后、产品品质不高、效益不大的弊病，促进畜牧业品种结构的调整，形成“以牧促农，农牧结合”的良性循环。

另外，随着人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了很大的变化，对肉的需求量大大增加。为了满足人们的这一需求，规模集约化大型养猪养殖场相继建成。汝南县乘胜牧业有限公司拟投资20000万元，新建25栋猪舍、仓库、料房等建筑，并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程，占地面积为65333平方米，项目建成后养殖规模可达到年出栏生猪1.6万头。项目中心坐标东经：114.307052，北纬：33.072439。

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）》及农业部《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）均明确指出：畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪规模养殖场基础设施进行标准化建设，畜禽标准化规模养殖场的排泄物可实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升；鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）“第四章构建循环型农业体系 第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。根据《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128号），要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展，规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。

汝南县乘胜牧业有限公司在生猪养殖过程中遵循循环经济发展战略、秉持着生态环保理念，积极推进畜禽养殖清洁生产和有机生态农业的发展，项目产生的粪污经固液分离后固形物进入固粪处理区制有机肥基肥，经固液分离后的废水进入沼气池处理。经沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪处理区晾晒后制有机肥基肥料；沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场区食堂灶台，多余部分用于无害化处理。这种间接的种养结合发展模式是符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展观的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境管理保护条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关文件的规定，本项目需要进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017）》“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区”，本项目年出栏生猪1.6万头，应该编制环境影响报告书。为此，汝南县乘胜牧业有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织相关专业技术人员进行了实地踏勘，查阅了相关文件并广泛收集有关资料。在收集与该项目有关的技术资料、实地考察、现状监测和影响预测的基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范，编制完成了《汝南县乘胜牧业有限公司年出栏16000头生猪养殖项目环境影响报告书》。

## 1.2 分析判定相关情况

1、产业政策相符性

项目属于生猪规模化养殖项目，对照《产业结构调整指导目录 2011 年本》（修订版），本项目属于其中鼓励类“一 农林类 畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，不在不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 修订）》（发展改革委 2013 年第 21 号令）中淘汰类项目，属于允许类项目；本项目所用生产工艺装备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类项目，属于允许类项目。项目建设符合相关产业政策要求。

2、选址相符性

本项目位于汝南县汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区，根据汝南县宿鸭湖办事处出具的入驻证明，本项目符合该办事处乡镇规划。同时，根据现场调查，本项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等。对照《河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》 距离本项目最近的城市集中供水源地为汝南县天中山地下井群位于宿鸭湖街道办事处（井群18眼），相距约7050 m，符合城市饮用水源地保护区规定，对城市饮用水源地无影响。

因此，本项目选址合理。

3、“三线一单”相符性

（1）生态红线

对照《驻马店市生态保护红线分类管控图》，本项目厂区距西北侧最近的生态红线管控区“汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区”1.2km。本项目不在生态红线区管控区的范围内，不涉及《驻马店市生态保护红线分类管控图》所列的生态保护目标，详见附图5。

（2）环境质量底线

本项目在运营期产生的废气、生活污水、噪声、固废等污染物，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

本项目水、电均由园区统一供应。本项目项目建成后不会突破当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目所在地没有相关环境准入负面清单。

对照《国家发展改革委 商务部关于印发市场准入负面清单草案（试点版）的通知》，本项目不属于其中禁止类和限制类项目。

对照产业政策文件，本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》及关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正本）》有关条款的决定中限制类或禁止类项目 。

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。

通过初步筛查，建设项目符合国家、地方产业政策、厂址符合区域总体规划，环保规划，满足生态保护要求。

- 1.3环境影响评价工作过程

我单位接受委托前根据国家、地方现行的产业政策、项目所在园区规划、国家和地方有关环境保护法律、法规等，对本项目选址、规模、工艺路线等进行了初步分析，确定了环境影响评价文件的类型。在接受委托后首先进行了实地踏勘、调研，并向建设单位收集、核实了有关资料，在对环境现状调查的基础上，进行了初步的工程分析，并制定了环境影响评价工作的工作方案，拟定了环境现状监测的监测方案。随后根据工作方案，进行进一步的工程分析，明确工艺过程及污染源，确定其主要污染因子和排放强度，核定项目主要污染物排放清单；分析项目对周围环境的影响程度和范围；并从环境的角度论证项目建设的可行性，进而提出相应的防治对策；根据环境影响评价技术导则和国家、地方环保要求，编制了本环境影响报告书。为项目的决策、设计、管理提供科学依据，为环境保护行政主管部门审批提供决策依据。

本次评价采用的工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  评价工作程序图

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目属于畜牧养殖业，污染物主要为运营期产生的臭气、养殖污水和粪 便。

本项目为新建项目，本次环评在调查项目所在地环境质量现状的基础上，通过现场调查和工程分析，识别项目污染因子和环境影响因素，预测项目对周围环境的影响范围和程度，论证项目实施的环境可行性，并对项目选址及总体布局的合理性、环保措施的可行性作出评价，提出减轻和防治污染的具体对策及建议，为工程设计、环保决策提供科学依据。

本次环境评价工作重点是环境质量现状调查、工程分析、环境影响预测与评

价、环境保护措施及其可行性论证及环境管理与监测计划。

## 1.5主要结论

本项目的建设符合国家及河南省的产业政策；项目选址位于汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区，项目用地符合宿鸭湖街道乡镇规划。

项目所在区域环境质量良好，基本能够达到相应的功能区划要求。本项目实施后采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会改变区域环境功能；项目在经济损益方面有着正面影响；公众对于本项目的建设多数持支持态度。因此本项目在认真落实本报告书提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响在可控制范围内，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 2.总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2016年1月1日起施行，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正通过）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修改）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2016年11月7日起施行）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修改）（国家主席[2012]54号令）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（修改）（国令第682号，2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第1号 2018年4月28日修改）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年版）（2016年8月1日起施行）；

（11）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号，2001.12.17）；

（12）《国家安全监督总局关于公布首批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.8）；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013.9.10）；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014.3.25）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）；

（18）关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知（环发[2015]163号 2015年12月10日）；

（19）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号 2015年12月30）；

（20）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号 2016 年5月28日）；

（21）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号 2016年10月26日）；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告（2017）第43号，2017年10月1日起施行）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）；

（25）《危险废物规范化管理指标体系》（2015年修订）（国家环境保护部，2016.1.1施行）；

（26）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号，2016年11月24日）。

### 2.1.2地方有关法规及相关文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2006年12月20日）；

（2）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2011年12月06日）；

（3）《河南省减少污染物排放条例》（2013年11月04日）；

（4）《河南省水污染防治条例》（2010年04月06日）；

（5）《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文【2012】18 号）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的通知》（豫政办【2007】125 号）；

（7）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》的通知》（豫政办 【2013】107 号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的通知》（豫政办【2016】23 号）；

（9）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文【2015】33 号）；

（10）《河南省环境保护厅关于加强建设单位环评信息公开工作的公告》（2016 年第7号）；

（11）《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》（豫政【2014】72 号）；

（12）《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政【2014】12 号）；

（13）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》，豫环文[2012]159 号；

（14）《关于推进城市生活垃圾区域统筹收运处理的实施意见》（豫建城【2016】62 号）；

（15）《河南省水环境功能区划》（2006 年 7 月）；

（16）《河南省“十三五”能源发展规划》（2017 年 1 月）；

（17）《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016 年 3 月）；

（18）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十二五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》（豫政办【2013】35号）；

（19）《河南省环境保护厅关于进一步规范建设项目环境影响报告书附件的通知》（豫环文【2009】150号）；

（20）《河南省人民政府关于印发河南省蓝天工程行动计划的通知》（豫政

【2014】32号）；

（21）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（驻政办〔2018〕157 号）；

（22）《汝南县人民政府办公室关于印发汝南县 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（汝政办〔2018〕14 号）；

（23）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（24）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）。

### 2.1.3技术导则

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28修改）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（14）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568—2010）。

### 2.1.4项目有关文件、资料

（1）建设项目发改委备案文件；

（2）环境影响评价现状数据资料；

（3）委托方提供的有关技术资料。

## 2.2环境影响识别和评价重点

### 2.2.1环境影响识别

环境影响识别见表2.2-1。

表2.2-1  建设项目环境影响识别表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 热水炉废气 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 施肥管网 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2评价重点

根据拟建项目的环境影响特征，结合当前环境管理的有关要求，确定本评价重点如下：

（1）与国家、地方相关产业政策的相符性分析；项目选址合理性分析，地区总体规划相容性分析；

（2）通过工程分析，确定新建项目污染源及各污染源的相关参数，提出明确的污染防治措施；

（3）污染防治措施可行性论证；

（4）污染物排放总量控制；

## 2.3评价因子

建设项目评价因子列于表2.3-1。

表2.3-1  建设项目环境影响评价因子

| 评价要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子/考核因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、一氧化碳、臭氧、NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | / | / |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | / | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 | 产生量 | 综合处置量 |
|  | 危险固废 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |

## 2.4评价标准

根据汝南县环境保护局出具的《汝南县乘胜牧业有限公司年出栏16000头生猪养殖项目环境影响评价执行标准的函》，项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所在区域大气环境为二类功能区。评价区周围空气中基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）相关标准； NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准，具体见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量标准主要指标值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| NH3 | 1 小时平均 | 200 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D TVOC空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |

（2）地表水环境质量标准

项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，SS 执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2  地表水环境质量标准  (单位：mg/l，pH除外)

| 项目 | Ⅳ类 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| COD | 30 |
| SS | 60 |
| 氨氮 | 1.5 |
| 总磷 | 0.3 |
| 总氮 | 1.5 |
| 粪大肠菌群 | 20000个/L |

（3）地下水环境质量标准

地下水环境参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准。

表2.4-3  地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目名称 | 标准限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| pH | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5，8.5~9 | ＜5.5，＞9 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 砷 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 耗氧量 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | ＞100 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |

（4）噪声环境质量标准

项目所在地属于农业用地，项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表2.4-4  声环境质量标准    单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准，具体见表2.4-5。

表2.4-5  土壤环境质量标准 （单位：mg/kg，pH除外）

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | pH | / | 6.5~7.5 | ＞7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.30 | 0.6 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 2.4 | 3.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 30 | 25 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 | 100 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 120 | 170 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 200 | 250 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 250 | 300 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 | 190 |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目大气污染因子（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，沼气燃烧废气河南省2019年度锅炉综合整治方案中规定的排放限值，食堂油烟执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

表2.4-6  大气污染物排放标准

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建 | NH3 | 厂界标准值 | 1.5 mg/m3 |
|  |  | H2S |  | 0.06 mg/m3 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |  |
|  | 河南省2019年度锅炉综合整治方案 | 颗粒物 | 5mg/Nm3 |  |
|  |  | SO2 | 10mg/Nm3 |  |
|  |  | NO2 | 30mg/Nm3 |  |
|  | 餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018） | 食堂油烟 | 小型 1.5 mg/m3 |  |

（2）厂界噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准具体参见表2.4-7。

表2.4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.4-8。

表2.4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）固废

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

## 2.5评价工作等级以及评价范围、保护目标

### 2.5.1评价工作等级确定

1、大气环境影响评价工作等级

项目营运期产生的废气源主要为猪舍、粪污处理区等产生的恶臭（NH3、H2S），根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式计算结果，对照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）（2-6）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价。根据AERSCREEN模式计算得出各污染源占标率见表2.5-2，表2.5-3。

表2.5-1   评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.5-2  点源估算模式参数取值一览表

| 点源 | 污染源名称 | 污染物 | 排放速率t/a | 烟囱几何高度m | 烟囱出口 内径m | 烟气 温度 ℃ | 环境 温度 ℃ | 城市/乡村 选项 | 评价标准mg/m3 | Pmax % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沼气锅炉 | SO2 | 0.0016 | 8 | 0.06 | 100 | 20 | 农村 | 0.5 | 0.02 |
|  |  | NO2 | 0.0117 |  |  |  |  |  | 2 | 2.0 |

表2.5-3  面源估算模式参数取值一览表

| 面源 | 无组织 排放源 | 主要 污染物 | 排放强度（t/a） | 面积 | 评价标准 mg/m3 | Pmax % | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场区 | NH3 | 0.29795 | 65333 | 0.20 | 6.77 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.02009 |  | 0.01 | 2.29 | 三级 |

由表可见，拟建项目污染物排放占标率最大的为场区无组织排放的H2S，其占标率为P NH3 max为6.77%＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

2、地表水环境影响评价工作等级

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表 。

表 2.5-4    地表水环境评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 本项目 | 有废水产生，但综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |  |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

3、噪声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目所在区域属于2标准地区，项目建成后环境噪声变化不明显，因此本评价项目的声环境影响评价工作等级为二级。

4、地下水评价工作等级

项目所在地远离饮用水源保护区，周边无分散式饮用水源地，周边无特殊地下水资源，地下水环境敏感程度属于“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，见表2.5-5，经判定，项目地下水环境影响评价类别为“Ⅲ类”项目，项目所在区域地下水环境敏感程度定为“不敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水评价等级定为三级。

表2.5-5  地下水环境影响评价分级判定

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

5、环境风险评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》所规定的方法，根据风险专项评价中建设项目物质危险性识别得出，建设项目涉及的物质中，主要为沼气，沼气储存量为2500m3，折合3.075（1t即813.6m3），低于临界量50t，项目突发环境风险物质数量与其临界量比值见表 2.5-6。

表 2.5-6突发环境风险物质数量与其临界量比值一览表

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） |  |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |  |
| 1 | 沼气 | 3.075 | 50 | 0.0615 | 不构成 |

由上表可知，本项目突发环境风险物质数量与其临界量比值 Q=0.0615＜1，该项目风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为开展简单分析，见表 2.5-7。

表2.5-7  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6、生态环境评价等级

场址所在地为一般耕地，不涉及基本农田。不属于生态敏感区，项目占地98亩，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表2.5-8  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.2评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-9。

表2.5-9  评价范围表

| 编号 | 类别 | 评价工作范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以拟建项目厂址为中心，沿主导风为主轴，边长5km的矩形 |
| 2 | 地表水 | 定性分析 |
| 3 | 噪声 | 厂界外1~200m |
| 4 | 地下水 | 养殖场及沼液消纳地周边1km范围内浅层地下水 |
| 5 | 环境风险 | 以厂址中心为中心点，半径为3km的圆形区域 |
| 6 | 生态环境 | 评为建设项目边界1km内区域。 |

### 2.5.3场址周围环境特点及环境保护目标

（1）场址周围环境特点

区域地表水：评价区域地表水体主要为项目南侧120m处的汝河，根据《河南省水环境功能区划》，规划水质为Ⅲ类。本项目畜禽粪便贮存位置距离汝河约450m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

项目区周边环境概况如下：项目区地处农村，周围无工业企业分布，均为农田及村庄。

（2）环境保护目标

该项目位于汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区，场区四周农田围绕，地形相对平坦。场址周围最近的敏感点为东南侧295m处的新庄。项目周围环境保护目标见表2.5-10和附图二。

表2.5-10   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 人口 | 户数 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 新庄 | 东南 | 295 | 120 | 40 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 王湾 | 南 | 640 | 135 | 45 |  |
|  | 阎庄 | 西 | 670 | 105 | 35 |  |
|  | 孔湾 | 西南 | 680 | 180 | 60 |  |
|  | 韩寨 | 西北 | 720 | 120 | 40 |  |
|  | 宋庄 | 西 | 1010 | 270 | 90 |  |
|  | 桃园铺村 | 东 | 1050 | 360 | 120 |  |
|  | 小潘湾 | 北 | 1060 | 75 | 25 |  |
|  | 李堤 | 北 | 1120 | 345 | 115 |  |
|  | 杨庄 | 南 | 1180 | 255 | 85 |  |
|  | 李井 | 东南 | 1190 | 39 | 13 |  |
|  | 岗子 | 西南 | 1250 | 45 | 15 |  |
|  | 杨沟 | 西南 | 1400 | 270 | 90 |  |
|  | 潘湾 | 西北 | 1420 | 150 | 50 |  |
|  | 刘庄 | 东 | 1475 | 180 | 60 |  |
|  | 小许庄 | 西南 | 1490 | 36 | 12 |  |
|  | 园艺场 | 北 | 1715 | 120 | 40 |  |
|  | 北王庄 | 东南 | 1900 | 75 | 25 |  |
|  | 门庄 | 东南 | 1905 | 105 | 35 |  |
| 地表水 环境 | 汝河 | S | 120 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 |  |  | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 |  |  | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 |  |  | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

# 3.新建项目概况及工程分析

## 3.1项目概况

### 3.1.1基础情况

项目名称：年出栏16000头生猪养殖项目；

项目代码：2019-411727-03-03-053757；

建设单位：汝南县乘胜牧业有限公司；

项目性质：新建；

建设地点：汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区；

占地面积：65333m2   建筑面积26000 m2

投资总额：项目总投资2000万元，其中环保投资100万元，约占总投资的5%；

建设规模：年出栏16000头生猪；

人员编制：新增员工25人；

工作制度：八小时工作制，年工作365天，工作时数8760h；

项目建设内容一览表见表3.1-1。

表3.1-1 项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 怀孕舍 |  | 6栋，规格为45m×9.5m，总建筑面积为2565m2 |
|  | 哺乳舍 |  | 6栋，规格为45m×9.5m，总建筑面积为2565m2 |
|  | 保育育肥一体舍 |  | 13栋，规格为45m×9.5m，总建筑面积为5558m2 |
|  | 后备舍 |  | 1栋，规格为6m×20m，总建筑面积为120m2 |
| 辅助工程 | 门卫 |  | 建筑面积162m2 |
|  | 高压冲洗房 |  | 2个，总建筑面积为36m2 |
|  | 宿舍楼 |  | 总建筑面积为315m2 |
|  | 气罐草坪 |  | 总建筑面积为90m2 |
|  | 装猪台 |  | 总建筑面积为90m2 |
|  | 无害化车间 |  | 总建筑面积为30m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 总建筑面积为360m2 |
|  | 危废暂存间 |  | 总建筑面积为9m2 |
| 公用工程 | 给水系统 |  | 本项目用水由厂区1口自备井供应，深度65m |
|  | 排水系统 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
|  | 供电系统 |  | 本项目电源由汝宁镇供电所专线供电 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 新建：本项目盖泻湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气锅炉。场区配套沼气净化装置1套 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 沼沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总干管长度1250m，主管750米，支管500m |
|  | 废水处理 |  | 污水处理系统1套，处理规模50/d，厌氧反应器1座，容积400m3（水力停留时间5天），出水池1座400m3 |
| 环保工程 | 固废 | 医疗废物 | 危废暂存间1个，占地面积9m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 病死猪 | 病死猪暂存间1间，36 m2。 |

### 3.1.2项目主要产品方案、养殖规模

本项目包括怀孕猪、哺乳猪、保育猪、育肥猪以及后备育肥猪，规划建设规模为常年存栏量6250头，具体养殖规模见表3.1-2。

表3.1-2  设计养殖方案

| 名称 | 实际存栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 620 | 包括配种母猪 |
| 哺乳猪 | 120 | / |
| 保育猪 | 3200 | 保育 |
| 育肥猪 | 2250 | 育肥 |
| 后备育肥猪 | 60 | 后备育肥 |
| 合计 | 6250 | / |

表3.1-3  设计养殖能力一览表

| 养殖单元名称 | 单元数量（舍） |
| --- | --- |
| 怀孕舍 | 9 |
| 哺乳舍 | 9 |
| 保育育肥一体舍 | 32 |
| 后备育肥舍 | 1 |
| 共计 | 51 |

本项目生产设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详细见表3.1-4。

表3.1-4      项目主要设备一览表

| 名称 | 数量 | 饲料罐（个） |  | 风机（个） |  | 饮水器（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 | 每舍 | 总数 |
| 保育育肥一体舍 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 28 | 896 |
| 后备育肥舍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 怀孕舍 | 9 | 1 | 9 | 6 | 54 | 22 | 198 |
| 哺乳舍 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 18 |

### 3.1.3主要原辅材料及动力消耗

（1）饲料来源及储存方式

本项目场区内不设饲料制作车间，全部饲料均由外部饲料加工厂统一配送，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

项目饲料用量见表3.1-5。

表3.1-5   项目饲料用量一览表

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额 （kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 3200 | 0.8 | 2.56 | 934.4 |
| 成年猪 | 2930 | 2 | 5.86 | 2138.9 |
| 合计 |  |  | 8.42 | 3073.3 |

（2）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括植物除臭剂、脱硫剂、消毒药品及防疫药品。其中植物除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、堆肥区和沼液暂存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约0.03t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.02t/a；消毒剂主要用于公司日常对人员、猪舍及进出场区的车辆消毒，总用量约为0.1t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，年共需防疫药品0.1t/a。

（3）项目主要辅助材料及资源能源消耗汇总

项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表3.1-6。

表3.1-6   项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 20 | / |
| 水 | m3/a | 18399.88 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 0.02 | 主要为丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物，储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.02 | 主要成分为氧化铁，需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 0.1 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.1 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

### 3.1.4 配套情况

1、项目用水情况

项目完成后全场新鲜水总用水量为18399.88m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、消毒水用、无害化处理中心用水等。项目用水全部由场区自备井供应，本项目拟建1眼供水井，井深65m，单井出水量约为30m3/h，则年出水规模为262800m3，可满足项目用水需求。

（1）猪只饮用水及猪舍冲洗水

本项目投入运营后幼年存栏3320头，成年猪年存栏2930头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量参照同类其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表3.1-7。

表3.1-7   工程生猪饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3） | 其他季节243d （m3） | （m3/a） |
| 幼猪 | 5.5 | 3 | 3320 | 2228 | 2420 | 4648 |
| 成年猪 | 11 | 6.5 | 2930 | 3932 | 4628 | 8560 |
| 合 计 |  |  |  | 6160 | 7048 | 13208 |

表3.1-8   猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 |  | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） |  | 51 | / |
| 清圈周期（d） |  | 120 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | / |
| 猪舍冲洗水 | 新鲜水m3/次 | 18 | / |
|  | 沼液m3/次 | 15 | / |
|  | 新鲜水m3/a | 2754 | 2754 |
|  | 沼液m3/a | 2295 | 2295 |
|  | 合计 |  | 5049 |

猪舍冲洗水中新鲜水和沼液比例是6:5，猪舍冲洗用水总量为5049 m3/a，其中新鲜水用量为2754m3/a，沼液回用量为2295 m3/a。

（2）猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：0.198m3/（舍·d），则降温喷淋用水量为605.88m3/60天。

（3）消毒用水

主要是对人员及车辆消毒用水，用水量约为600m3/a，损耗蒸发或由汽车带走，不外排。

（4）无害化处理车间用水

本项目无害化处理中心热源采用燃气锅炉，项目沼气除用于食堂外，剩余部分全部用于无害化处理中心燃气锅炉，参考牧原食品股份有限公司已建无害化处理间的实际用水情况，本项目无害化处理中心新鲜用水量为0.375m3/d（137m3/a），具体用水量见表3.1-9。

表3.1-9  本项目无害化处理中心用水量

| 项目 | 用水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 冲洗无害化处理中心用水 | 0.375 | 车间冲洗水量按照3.75L/ m2/d计算，无害化车间总占地面积100m2， |

（5）员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本项目员工人数为25人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为3m3/d、1095m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.4m3/d、876m3/a。

项目新鲜用水消耗量一览表见表3.1-10。

表3.1-10     项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用水 | m3 | 13208 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 2754（不含沼液） |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 1095 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 605.88 |
| 5 | 消毒用水 | m3 | 600 |
| 6 | 无害化处理车间用水 | m3 | 137 |
| 7 | 合计 | m3 | 18399.88 |

2、项目排水情况

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。

（1）养殖废水

猪舍采用干清粪工艺，猪舍采用漏缝板，平时不冲洗，仅在猪只转栏清圈时进行冲洗；猪舍下方安装有刮粪板用于定时清出猪粪，刮板采用处理好的沼液冲洗，不使用新鲜水。

①猪尿液

本项目投入运营后幼年存栏3320头，成年猪年存栏2930头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防止最佳可行技术指南》（征求意见稿）：

猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W(kg)

式中：Yu为猪尿排泄量

W为猪只饮用水量

经计算幼猪排尿量夏季2.09L/d·头，非夏季1.56L/d·头；成年猪排尿量夏季3.97L/d·头，非夏季2.96L/d·头。猪尿排放参数见表3.1-11。

表3.1-11      猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 排尿单位 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/a） | 其他季节243d （m3/a） | （m3/a） |
| 幼猪 | 2.614 | 1.519 | 3320 | 1058.8 | 1225.5 | 2284.3 |
| 成年猪 | 5.023 | 3.052 | 2930 | 1795.5 | 2173 | 3968.5 |
| 合 计 |  |  |  | 2854.3 | 3398.5 | 6252.8 |

②猪舍冲洗废水

则本工程猪舍冲洗水量总计为5049m3/a（其中新鲜水用量为2754m3/a，沼液回用量为2295m3/a），冲洗过程损耗量按20%计，则本工程猪舍冲洗废水产生量为4039m3/a。

③猪粪带入沼气池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥原料，污水进入盖泻湖沼气池进行处理。

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，项目猪粪产生量为1518.1t/a（4.159/d），则经固液分离后猪粪带入沼气工程的总水量为1.664m3/d、607.21m3/a。

（2）生活污水

本工程生活用水量为3m3/d、1095m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.4m3/d、876m3/a。

经计算，本项目用排水状况见表3.1-12、3.1-13。

表3.1-12    项目用排水一览表（夏季122d）

| 名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 7.55 | 11.07 |
| 猪饮用水 | 50.5 | 23.4 |
| 猪粪固液分离 | 0 | 1.664 |
| 猪舍降温用水 | 6.534 | 0 |
| 职工生活用水 | 3 | 2.4 |
| 消毒用水 | 1.64 | 0 |
| 无害化处置用水 | 0.375 | 0.3 |
| 合计 | 69.599 | 38.834 |

表3.1-13   项目用排水一览表（其它季节243d）

| 名称 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 7.55 | 11.07 |
| 猪饮用水 | 29 | 13.9 |
| 猪粪固液分离 | 0 | 1.664 |
| 猪舍降温用水 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 3 | 2.4 |
| 消毒用水 | 1.64 | 0 |
| 无害化处置用水 | 0.375 | 0.3 |
| 合计 | 41.565 | 29.334 |

3、供配电情况

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为20万度。项目用电由汝宁镇供电所供应。

4、项目取暖情况

猪舍墙体做隔热保温层，切断单元内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

5、降温

为了降低能耗，提高效率，项目育肥猪舍用喷淋降温，在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，对育肥舍进行喷雾降温。保育猪舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷淋降温。

6、 通排风情况

猪舍通风系统具有位于猪舍屋顶中间部位的排空气口，排空气口上部具有可产生虹吸作用的出风管道，猪舍的两侧设有进风窗。由于具有出风管道的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，无需增加抽风装置，降低了运行成本，通风效果好，通过进风窗可控制对流的大小，操作方便。畅开的通风管可正常保持猪舍内的通风，圆形的排空气口设有排气扇，在夏天外界温度较高时，打开排风扇，可向外界抽风，从而保证猪舍内的通风。上进风窗位于猪床上部的墙壁上，从而保证猪床上部猪舍内的空气的对流，下进风窗设在猪床下部墙壁上，从而保证猪床下部猪舍内的空气的对流，即时将猪粪道内的有害气体排出。

## 3.2总图布置

### 3.2.1总平面布置

项目总占地98亩（约合65333m2），总建筑面积约为26000m2，主要建设内容分为生产区、粪污治理区、生活管理区，场区地形较为平坦。根据企业设计，考虑到周边地形、进出场区道路问题（污染治理区道路单独设计，与生产生活区道路分开；为了防疫安全，进出污染治理区、生活区道路要尽可能避开生产区），场区实行养殖区、办公区和粪污治理区三区分离，之间通过绿化带进行分离，办公区位于常年主导风向的上风向。具体分布如下：

（1）养殖区：根据养殖工艺需要，养殖区共布置猪舍51栋。

（2）污水治理区：考虑到进出场区道路及地势问题，为便于管理，沼气池位于场区东北部，场区的污水通过收集池收集，经固液分离后进入沼气池厌氧发酵处理。沼气池通过绿化带与养殖区隔开；粪污治理区为沼液储存池、沼气池及固粪处置区。

- 办公生活区：占地较小，布置在场区东南部，与养殖区保持一定距离并通过绿化带隔开。

- 场区内道路规划：根据工艺需要，车间内各功能区均设置物料运输道路，基本满足车间内人员流和货物流需要。为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目在养殖区东部设置进出口1个。

同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经场区内雨水沟流至场区外的农田；污水经污水管道排入沼气工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的要求，具体平面布置图见附图三。

### 3.2.2项目周边环境概况

建设项目位于汝南县汝宁镇宿鸭湖街道。项目区周边环境概况如下：项目区地处农村，周围无工业企业分布，均为农田及村庄。

## 3.3项目工程分析

- 3.3.1养殖工艺流程

本项目共涉及4个阶段，其工艺流程如下：

1、配种妊娠阶段

配种妊娠阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种期约需4周，妊娠期 12 周，临产母猪提前一周进入分娩区。

2、分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育。分娩舍每次使用按 5 周计，临产母猪产前1周经清洗消毒后进入分娩区，仔猪3周断奶后，母猪返回后备舍，乳猪留1周后转到保育舍，对分娩舍进行消毒后续用，有利于提高栏舍利用率。

3、仔猪保育阶段

仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

4、生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。保育猪和育肥猪养殖过程工艺流程及产污环节见图3.3-1。

图3.3-1  工艺流程及产污环节图

- 3.3.2养殖设备工艺

（1）供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，饲料由饲料厂统一配送，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

（4）降温系统

夏季降温：夏季采用喷雾降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（5）卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m，深0.2m的消毒池。

（6）漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥原料，废水进入沼气工程区生产沼气。

- 3.3.3养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，汝南县乘胜牧业有限公司在高架网床的基础上，进行了一定的技术改造，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式。

汝南县乘胜牧业有限公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥原料外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

- 3.3.3污染治理工程工艺

一、清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

图3.3-2   项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处置区生产有机肥原料；液体进入污水处理站进行厌氧发酵。

二、猪舍、粪污池除臭工艺

（1）项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统、红外灯和喷雾相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

（2）在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

（3）养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

（4）加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（5）对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪处置区喷洒除臭剂。

三、粪污水处理工艺

项目产生的废水主要包括冲舍废水（猪尿及冲舍水）、办公生活污水等。企业拟采用UASB工艺对全场废水进行厌氧发酵处理制取沼气，产生的沼液作为液体农肥使用，沼渣用于生产有机肥，沼气用于厌氧反应器前端加热，实现沼液、沼气和沼渣综合利用。本项目粪污水处理工艺见图3.3-3。

图3.3-3 工程污水处理工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

项目废水进入水解酸化池，解酸化池内分污泥床区和清水层区，待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内，并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。污泥床较厚，类似于过滤层，从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物，在池内缺氧条件下，被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌作用下，将不溶性有机物水解为溶解性物质，将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质，为后续生化处理提供良好的水质环境。

进入水解酸化池池的废水经静置后上清液进入厌氧反应器，底部沉淀物的固形物制备有机肥，厌氧反应器水力停留时间为5天，容积400m3，经过厌氧反应器发酵的出水为沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排；厌氧反应器内的沉淀物为沼渣，与猪粪一起进有机肥发酵区制有机肥。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于沼气热水炉。

水解酸化池：用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。

UASB厌氧反应器:

UASB工艺又称为升流式厌氧污泥床工艺，该工艺是上世纪70年代开发的一种适用于低SS工业有机废水的厌氧处理工艺，由于其具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点，能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源—沼气。

四、沼气利用工程

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》提供的数据，本项目日处理废水量为夏季38.834m3/d、非夏季29.334 m3/d，沼气产生量按照沼气工程厌氧发酵过程中削减1kgCOD产0.25m3沼气计算；本项目废水COD中产生浓度为13879.046mg/L，污水工程处理后出水浓度3000mg/L，则沼气产生量为夏季105.6m3/d、非夏季79.78m3/d，则全年沼气产生量为67663.7m3。

沼气在使用前需要进行脱硫处理，沼气利用前所采取的措施如图3.3-4。

图3.3-4   沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从储气柜进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，脱水是因为导气管中积累了水会溶解硫化氢腐蚀管道，此外当沼气被加压储存时，沼气中的水会凝结冻坏储气罐。发酵装置出来的沼气中所含的水分形式是饱和水蒸气，一般采用冷分离法将其除去。通过调整压力引起混合气体温度发生变化，使水蒸气从气态冷凝为液态的水后，将其从沼气中脱除。

在沼气输送过程中，还有一部分水要析出。为了避免析出的水分腐蚀或堵塞管道，常在管路的最低处安装集水器或者放水阀门，定期排出集水器中的水。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫，脱硫剂主要成分为硫化铁。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，主要成分为氧化铁，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

经类比牧原公司内乡十五分场污水处理设施实际运行效果，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般厌氧池设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对厌氧池产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

本项目脱硫剂由供应厂商统一提供，废脱硫剂由供应厂商统一回收处置。

（3）沼气利用方案

项目运营后夏季沼气产生量为105.6m3/d、其他季节沼气产生量为79.78m3/d，年总产气量为67663.7m3/a，沼气优先用于食堂灶台，其余部分用于沼锅炉。

①食堂灶台

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按1.25m3/d，项目劳动定员20人，项目食堂灶台沼气用量为31.25m3/d，11406.25m3/a。

②沼气锅炉

本项目沼气处食堂利用外均采于沼气锅炉，沼气用量56257.45m3/a。

图3.3-6   沼气利用平衡图  单位：m3/d

五、有机肥发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

本项目参照其他公司试验研究，在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、三面设置不低于1.0米高围挡、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本公司采用现代化的工艺生产有机肥基肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取有机肥肥料工艺流程如下：

图3.3-7   制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处置区（有机肥基肥料生产车间），固粪处置区三面设置1米高围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见附图四厂区平面布置图）。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处置区分区存放，根据后续分析，本次项目固粪处理区猪粪量为433.99t/a（含水率65%），通过接种少量菌种（约2.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基肥，发酵后的固体有机肥基肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后称重后工人用铁锨装入40kg的袋中，经过封袋机封口后统一经货车拉走外售。最终有机肥基肥料的产量为531.86t/a。

六、卫生防疫系统

（1）卫生防疫(猪舍、人员、车辆消毒)

在猪出栏后，通过高压水枪喷淋过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区内人员通过密封通道到达猪舍单元，饲料车和其它车辆通过专门道路到达指定区域；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长4m，宽2m的消毒池。

（2）消毒防疫管理制度

①猪流管理制度

段长之间要提前沟通，(哺乳转保育转育肥)。

转猪群前先做好计划，安排好车辆，认真彻底消毒。

死猪无害化处理——生产区内死亡猪尸体，应于同一天内妥善弃置于指定的区域内转走。

②车流管理

a、外部拉猪车

包括种猪、商品猪、淘汰猪等运输车辆。

活动范围：场外装猪台区域

消毒要求：进场检查消毒情况，出示消毒凭证，装猪后及时清刷，消毒装猪台。必须根据车辆来源，运输猪的危险性做好相应的防控，避免车辆的接触，人员的接触，乃至车辆内物品，人员的衣物等的处理。

b、公司送料车

活动范围：生产区指定的路线

消毒要求：进入大门时要对车辆全面清洗消毒，经过消毒池进入场内，在生产区内卸料时要避免饲养员直接接触饲料车，可以指定专人操作，杜绝司机下车。

c、内部转猪车辆

活动范围：生产区内----转猪台

消毒要求：装猪前后都要消毒，活动范围尽量缩小，在装猪台清洗消毒，清洗污水入粪池。

d、场外其他办公车辆

活动范围：非必要进场的车辆一律在场外，需进场车辆在生活区内停放。

消毒要求：大门口消毒后进入。

③人员流动管理

请假制度：员工外出必须到办公室领取请假条，注明场区、工段、请假时间段、单元代理人后，交予领导签批(1—3天由段长签批，3天以上需由场长签批)，领导签批后将假条交予办公室存档。

进场流程(从黑区进入灰区)：

进入生产区流程(灰区进入白区)：

进单元：

其他饲养员帮忙转猪生物安全流程：

外来施工人员进入生产区生物安全流程

病死猪剖检台生物安全流程：

各岗位人员执行生物安全流程注意事项：

人员跨场调动--生活区隔离3天后方可进生产。

家属(学生放假，家属驻场)洗澡更衣后进场，活动区域仅限生活区。

施工人员——门口洗手，沾脚后在指定施工区域内作业，区域受限，警戒标示。

巡场人员——生产管理，技术人员，财务等进出厂区，在生产区洗澡更衣方可进入。

场内后勤服务人员—水电维修等进段更衣，进单元换鞋。料车司机不下车。治污人员划定活动路线。

生产区内所有人员统一着工装，不允许有其他衣服，所有工装不允许带出生产区。

（3）消毒剂及兽药

消毒剂的种类大概可以分为酸性消毒剂、碱性消毒剂、中性消毒剂等，根据猪场内不同情况，企业买3至4种消毒剂交替使用，年用量为30.1t/a左右。为防止产生氯代有机物及其它的二次污染，禁止选用醛类、氯类及重金属类不易降解类消毒剂。消毒试剂用量见表3.3-1。

表3.3-1  消毒剂消耗情况表

| 序号 | 名称 | 年用量(t/a) | 最大贮量（t） | 规格及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 酸性消毒剂 |  |  |  |
| 1 | 过氧乙酸溶液 | 8.73 | 2.17 | 4%，喷洒消毒 |
| 2 | 高锰酸钾溶液 | 2.17 | 1.73 | 0.1%，清洗消毒 |
| 二 | 碱性消毒剂 |  |  |  |
| 1 | 烧碱水 | 4.37 | 0.87 | 2%，浸泡消毒 |
| 2 | 石灰水 | 6.57 | 2.17 | 5%，喷洒浸泡消毒 |
| 三 | 中性消毒剂 |  |  |  |
| 1 | 碘制剂 | 3.07 | 1.30 | 2%，喷洒消毒 |
| 2 | 双链季铵盐溶液 | 0.87 | 0.43 | 0.5%，喷洒消毒 |
| 四 | 兽药 | 2.60 | 0.10 | 治疗 |
| 五 | 疫苗 | 1.73 | 0.10 | 防疫 |
| 六 | 合计 | 30.10 | 8.87 |  |

七、无害化处理中心(病死猪处理)

本项目无害化处理中心服务对象为汝南县乘胜牧业有限公司生猪养殖场区的病死猪，设计处置规模为每日最大处理能力为2吨，处置工艺采用《病死动物无害化处理技术规范》(农医发﹝2013〕34号）中的高温化制工艺，处理工艺主要包括入料、高温化制、泄压、烘干等工序。

本病死猪处理每次处理病死猪2吨，每天一批次，最多可处理2吨，使用一台1吨的沼气锅炉，同时设1台电锅炉作为备用，沼气不够用时用电锅炉。

工艺流程介绍如下：

入料：病死猪即产即处理，病死猪经密封转运车运至无害化处理车间后，通过传送带直接输送至化制烘干一体机，该设备每批次可处理病死猪只2t。

高温化制：一体机装入猪只后，采用间接加热方式(腔体外侧夹套内通入蒸汽，对猪只加热蒸煮，保持化制机内高温高压(处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa)2.5h后，高温高压将病死猪只携带的细菌病毒全部杀死。厂区配套一台40万大卡的沼气锅炉，一台电锅炉沼气（备用）。

泄压：化制完成后进行泄压，泄压过程持续0.5h，高温高压过程猪体产生的蒸汽在泄压过程经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

烘干：泄压后物料在化制机内再通过间接加热方式进行烘干(通蒸汽0.5h)，烘干过程中的物料所含水分蒸发后再经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

除臭：泄压、烘干期间产生的恶臭气体通过冷凝洗涤装置将溶于水的部分吸收。

通过处理后最终产生肉骨渣外售制作生物有机肥。工艺流程图见下图

图3.3-8 病死猪无害化处理工艺流程及产污节点图

## 3.3污染源及源强分析

- 3.3.1施工期污染源

#### 3.3.1.1大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

#### 3.3.1.2废水污染源

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，施工人员每人每天生活污水量为30L，则施工期生活污水产生量为1.5m3/d，整个施工期的生活污水产生量为273m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

#### 3.3.1.3噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

#### 3.3.1.4固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t。项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积26000m2，则项目建筑垃圾产生量为26t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方约20000m3，填方12000m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

#### 3.3.1.5生态影响

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是小麦。

项目建设共破坏农田植被98亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在厂区的东南侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、二灰砂砾、环保砖、沥青砼均在平舆购买，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于施工场地东南角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

- 3.3.2运营期主要污染源分析

营运期间的主要污染环节见表3.3-1。

表3.3-1    工程产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 |  | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 经厌氧发酵处理后作液体肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | Z2 | 机械噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 猪粪 | / | 生产有机肥基肥 |
|  |  | S2 | 病死猪尸体 | / | 由厂区无害化处理车间处置 |
|  |  | S3 | 医疗废物 | / | 交由汝南县三门闸街道卫生院 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 堆肥区暂存后外售 |
|  | 堆肥区 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 |  | G4 | 伙房 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | G3 | 沼气锅炉 | SO2、NOx | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 经处理后作农肥还田 |
|  |  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |
| 沼气脱硫装置 |  | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |

#### 3.3.2.1大气污染源

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭、无害化处理中心恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处置区恶臭。

A、猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况类比来源为已批复的《邓州牧原食品有限公司高李分场生猪养殖建设项目环境影响报告书》中的数据，该项目规模为年出栏12.5万头商品猪。平均NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

经过汝南县乘胜牧业有限公司多年研究结果表明采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；喷洒除臭剂；通过合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行。

根据企业提供的资料，本次项目生猪存栏量为6250头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表3.3-2。

表3.3-2  项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 0.0388 | 0.456 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0116 | 0.1368 |

B、污水前处理系统恶臭

沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而厌氧发酵设备为密闭的，因此只有在固液分离机、水解酸化池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。本项目废水产生量为12884.51m3/a，BOD5去除量为53.525t/a，则收集池NH3产生量为0.166t/a，H2S产生量为0.006t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

C、沼液暂存池恶臭

本项目场内设1座沼液储存池，容积为6000m3，占地面积500m2，根据类比牧原内乡二十三场（已验收）沼液储存池：占地面积13622m2，H2S的产生量为0.0316kg/d，NH3的产生量为0.3953kg/d，折合后产生量分别为H2S 0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d。本项目沼液储存池占地面积500m2，则沼液储存池H2S的产生量为0.00115kg/d（0.0004t/a），NH3的产生量为0.015kg/d（0.0055t/a）。

由于沼液储存池相对占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。评价建议采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。

污水处理区恶臭排放情况见表3.3-3。

表3.3-3    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 发酵池恶臭 | 0.006 | 0.166 | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | 0.0018 | 0.0498 |
| 沼液暂存池恶臭 | 0.0004 | 0.0055 |  | 0.0012 | 0.00165 |
| 合计 | 0.0064 | 0.1715 |  | 0.003 | 0.05145 |

D、固粪处置区恶臭

项目猪粪经固液分离后清至固粪处置区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处置区暂存。建设单位拟设置1个固粪处置区（固粪处置区三面设置1m高的围墙、顶部设置彩瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理，底部设置渗滤液导流沟，渗滤液经污道进入收集池进行处理）和固粪处置区，在暂存场通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱臭处理，通过已通过验收的牧原公司实际运营的固粪处置区的H2S和NH3的产生速率，其中H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，本项目固粪处置区面积为200m2，则H2S的产生量为0.0219t/a，NH3的产生量为0.365t/a。各恶臭气体产排情况结果见表3.3-4。

表3.3-4   项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.456 | 调整日粮结构，喷洒除臭剂，加强通风，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.1368 |
| 2 | H2S |  | 0.0388 |  | 0.0116 |
| 3 | NH3 | 水解酸化池恶臭 | 0.166 | 喷洒除臭剂，设置绿化带，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.0498 |
| 4 | H2S |  | 0.006 |  | 0.0018 |
| 5 | NH3 | 沼液暂存池 | 0.0055 |  | 0.00165 |
| 6 | H2S |  | 0.0004 |  | 0.00012 |
| 7 | NH3 | 固粪处置区 | 0.365 |  | 0.1095 |
| 8 | H2S |  | 0.0219 |  | 0.00657 |
| 合计 | NH3 | 养殖区 | 0.9925 | / | 0.29775 |
|  | H2S |  | 0.0671 |  | 0.02009 |

（2）沼气热水炉燃烧废气

沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），沼气锅炉燃烧产生的烟气量为850141m3/a。

沼气锅炉燃烧沼气产生SO2量为56257.45×16×10-6×64÷34=1.69kg/a，即0.0016t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为0.067t/a。本项目锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术。高效低氮燃烧技术它是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，又称低NOx燃烧技术。本项目采用低氮燃烧器进行炉内脱氮，其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风气比例，降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。该技术在北京地区应用广泛，对NOx减排效率可达到80%以上，本次评价NOx去除效率按80%计。

表3.3-5  沼气锅炉燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气锅炉 | 56257.45 | SO2 | 766559 | 2.21 | 0.0016 | 2.21 | 0.0016 |
|  |  | NOX |  | 71.14 | 0.06 | 14.23 | 0.0117 |

（5）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员25人，食堂每天供应三餐，类比其它猪场食堂食用油用量的一般情况，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.625kg/d、0.223t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.0189kg/d、0.0069t/a。项目废气量为4500m3/h，每天运行4h，则油烟产生浓度为1.07mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0019t/a，排放浓度为0.3mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3要求，实现达标排放。

表3.3-6     厨房油烟产生与排放情况

| 污染源 | 用油指标 (g/人·d) | 定员 | 耗油量 (t/a) | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量 (t/a) | 产生浓度 (mg/m3) | 油烟排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 25 | 25 | 0.223 | 3% | 0.0069 | 1.07 | 0.0007 | 0.17 |

项目建成后全厂废气污染物产排情况见表3.3-7。

表3.3-7  项目建成后全厂废气污染物产排情况一览表

| 产生部位 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区无组织废气 | NH3 (t/a) | 0.9925 | 0.69475 | 0.29795 |
|  | H2S (t/a) | 0.0671 | 0.04701 | 0.02009 |
| 沼气燃烧 | 废气量(m3/a) | 766559 | 00.0016 | 766559 |
|  | SO2(t/a) | 0.0016 | 0 | 0.0016 |
|  | NOX(t/a) | 0.06 | 0.0483 | 0.0117 |
| 食堂油烟 | 油烟(t/a) | 0.0069 | 0.0062 | 0.0007 |

#### 3.3.2.1废水污染物

（1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、猪尿

本项目投入运营后幼年存栏3320头，成年猪年存栏2930头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算夏季猪尿产生量为23.4m3/d，非夏季猪尿产生量13.9m3/d，全年猪尿产生量为6252.8m3/a。

B、猪舍冲洗废水

依据其它已建养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。保育育肥舍冲洗频率为每年3次，猪舍每次冲洗水用量为33m3（其中新鲜水18m3，回用沼液15m3），则项目猪舍冲洗水量总计为5049m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则猪舍冲洗废水产生量为4039m3/a。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至沼气工程进行处理。

项目劳动定员25人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为3m3/d、1095m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为2.4m3/d、876m3/a。

D、猪粪带入水解酸化池的废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥基肥，污水进入厌氧发酵池进行处理，则猪粪带入水解酸化池的总水量为1.664m3/d、607.21m3/a。

E、无害化处理中心废水

本项目无害化处理中心采用化制法处理本厂区病死猪及胎盘，化制过程中不会产生废水，无害化处理中心废水主要为无害化车间清洗废水。

无害化车间清洗废水：废水排放量为109.5m3/a，主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

（2）污水水质分析

A)养殖废水

项目养殖废水总量为11899.01m3/a。根据其他已建成运行养殖场废水产生情况，养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD 19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N 1200mg/L，则本项目污染物产生量分别为COD 514.8t/a、BOD5274.56t/a、SS 549.11t/a、NH3-N41.18t/a，经过固液分离器进入沼气池后废水水质为COD15000mg/L、BOD5 6000mg/L、SS78000mg/L、NH3-N1000mg/L。废水经“UASB厌氧发酵、沼气沼液沼渣综合利用”工艺处理后，废水中主要污染物浓度约为COD3000mg/L、BOD51400mg/L、SS2000mg/L、NH3-N900mg/L。

B)生活污水

生活污水产生量为2.4m3/d、876m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L。

C)无害化处置车间废水

无害化车间清洗废水：废水排放量为109.5m3/a，主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

根据其他公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为12884.51m3/a，夏季38.834m3/d，其他季节29.334m3/d。

本项目采取环保部认定的干清粪工艺，UASB厌氧发酵处理、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套UASB沼气工程，经无害化处理后，全部综合利用；根据上述分析，考虑废水处理的不稳定性的冲击影响，按夏季废水38.834m3/d计算，日处理系数按1.2计，污水处理规模设计为450m3/d。

本项目采取“清干粪工艺、UASB厌氧发酵处理、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入配套UASB沼气工程，经无害化处理后，全部综合利用；根据上述分析，考虑废水处理的不稳定性的冲击影响，按夏季废水38.834m3/d计算，日处理系数按1.2计，污水处理规模设计为45m3/d。

项目场区废水产生后统一进入场区沼气工程进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%。

项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表3.3-8。

表3.3-8  工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 11899.01 | COD | 15000 | 178.485 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 6000 | 71.394 |  |  |
|  |  | SS | 7800 | 92.812 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1000 | 11.899 |  |  |
| 生活污水 | 876 | COD | 300 | 0.263 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.131 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.175 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0263 |  |  |
| 无害化车间废水 | 109.5 | COD | 700 | 0.0767 |  |  |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.038 |  |  |
|  |  | SS | 40 | 0.0044 |  |  |
|  |  | NH3-N | 200 | 0.0219 |  |  |
| 混合后废水 | 12884.51 | COD | 13879.046 | 178.8247 |  |  |
|  |  | BOD5 | 5554.188 | 71.563 |  |  |
|  |  | SS | 7217.302 | 92.9914 |  |  |
|  |  | NH3-N | 927.253 | 11.9472 |  |  |
| 处理后废水 | 12884.51 | COD | 3000 | 38.654 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400 | 18.038 |  |  |
|  |  | SS | 2000 | 25.769 |  |  |
|  |  | NH3-N | 900 | 11.596 |  |  |

（3）本项目水平衡图

本项目养殖废水与生活污水混合后废水量为12884.51m3/a，夏季38.834m3/d，其他季节29.334m3/d，夏季、其他季节水平衡情况见图3.3-1、3.3-2。

图3.3-1  项目夏季季水平衡图（122天），单位：m3/d

图3.3-2  项目其他季季水平衡图（234天），单位：m3/d

#### 3.3.2.3噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表3.3-9。

表3.3-9   工程主要噪声源强一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
| 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

#### 3.3.2.4固废

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

一般固体废物

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表3.3-10，

表3.3-10   猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 |  | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） | （t/d） | （t/a） |
| 幼猪 | 3200 | 0.8 | 0.375 | 2.56 | 934.4 | 1.2 | 438 |
| 成年猪 | 2930 | 2 | 1.01 | 5.86 | 2138.9 | 2.959 | 1080.1 |
| 合计 |  | / | / | 8.42 | 3073.3 | 4.159 | 1518.1 |

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，经分离后猪粪总重（以含水量65%计）t/a，在堆肥区发酵生产有机肥基肥，剩余溶解在废水里的猪粪进入沼气工程进行处理。

拟建项目产生的粪便及去向详见表3.3-11。

表3.3-11   拟建项目猪粪产生及去向一览表

| 产生/去向 类别 | 产生量（含水率80%） |  | 清出堆肥（含水率65%） |  | 进入沼气工程的猪粪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 干重 | 0.832 | 303.62 | 0.416 | 151.84 | 0.416 | 151.84 |
| 湿重 | 4.159 | 1518.1 | 1.189 | 433.99 | 2.08 | 759.05 |

（2）沼渣

项目进入沼气工程池粪干重为151.84t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为303.68收集后作为有机肥基肥外售。

（3）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，但此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比其它公司现有已运营养殖场的具体情况，本项目病死猪数量按表3.3-12中死亡率及重量计，保育猪每年3批，年出栏量为9600头，因此每年保育病死猪的产生量为192头；育肥猪每年3批，年出栏量为6750头，因此每年育肥病死猪的产生量为68头，折合后本项目病死猪的总产生量为260t/a，0.712t/d。建设单位拟采用病死动物无害化高温生物降解机处理（1t/d）。

表3.3-12    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 2% | 10kg/头 | 192头 | 1.92 t/a |
| 育肥猪 | 1% | 40kg/头 | 68头 | 2.72t/a |
| 总计 | / | / | 260头 | 4.64t/a |

（4）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.08t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由上蔡县日昇医疗废物处置有限公司处置（处置协议见附件十）。

（5）脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.02t。

（6）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.1kg/d•人计，则场区职工生活垃圾产生量为0.913t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表3.3-13。

表3.3-13     固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 433.99 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气工程 | 沼渣 | 一般固废 | 303.68 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 4.64 | 交场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.08 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.913 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.02 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 743.323 | / | / |

- 3.3.3项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表3.3-14。

表3.3-14    项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3（mg/L） | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3（mg/L） | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区无组织废气 | NH3 | — | 0.9925 | 0.69475 | — | 0.29795 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.0671 | 0.04701 | — | 0.02009 |  |
|  | 沼气锅炉燃烧废气 | SO2 | 2.21 | 0.0016 | 0 | 2.21 | 0.0016 | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |
|  |  | NOX | 71.14 | 0.06 | 0.0483 | 14.23 | 0.0117 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.07 | 0.0069 | 0.0058 | 0.17 | 0.0007 | 油烟净化器 |
| 废水 |  | 废水量 | - | 12884.51 | 12884.51 | — | 0 | 经“盖泻湖沼气池”处理后做农肥使用不外排，盖泻湖沼气池容积63000m3 |
|  |  | COD | 13879.046 | 178.8247 | 140.1707 | 3000 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 5554.188 | 71.563 | 53.525 | 1400 | 0 |  |
|  |  | SS | 7217.302 | 92.9914 | 67.2224 | 2000 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 927.253 | 11.9472 | 0.3512 | 900 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 清出猪粪 | — | 433.99 | 433.99 | — | 0 | 经过发酵加工处理制作有机肥基肥料，外售 |
|  |  | 沼渣 | — | 303.68 | 303.68 | — | 0 |  |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 4.64 | 4.64 | — | 0 | 场区内自建无害化处理中心处置 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 0.08 | 0.08 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.913 | 0.913 | — | 0 | 交由汝南县三门闸街道卫生院处置 |
|  |  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.02 | 0.02 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1 地理位置

汝南县地处河南省东南部，驻马店市域中部，属驻马店市辖县；东与平舆县接壤，南与正阳县交界，西与驿城区、确山县、遂平县毗邻，北连上蔡县。位于东经 114°04′~114°35′北纬 32°29′〜33°11′之间，南北长 57km，东西宽40km。

- 4.1.2 地形、地质、地貌

地貌因构造、岩性、河流等外力作用的控制和影响，地面海拔40～70m之间，地势平坦，坡度很小。全县西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。东南和东北部海拔在 40～45m；西部海拔 65～70m；南部和北部有些岗丘，海拔 70～100m。南部丘陵区，面积 84km2，占总面积的 5.3%，主要分布在常兴镇的大部，和孝镇和梁祝镇的南部。坡洼地区，面积 273km2，占总面积的 17.3%。主要分布在县境东部三门闸街道、东北部板店乡和留盆镇，东南部王岗、古塔街道、金铺等乡镇的东部。平原区，面积约 1056km2，占总面积的 66.8%。主要分布在正阳至蔡公路以西，梁祝至和孝、常兴公路以北的地带。

汝南县地质结构属第四系淮河堆积区。地质结构比较稳定，其下方没有明显的地震断裂带，因此发生具有破坏性地震的可能性极小。地貌单元属于山前冲洪积平原，地基土为粉质粘土。汝南县矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有15种，煤、铁、石油及一些非金属矿资源含量大、品质好，其中化工炭岩、玻璃用砂、莹石，新探明的金红石矿储量达150万吨以上。煤炭储量达3千万吨。

汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝乡孙王庄――台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约 3.5km 为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在 240~280m 之间。

- 4.1.3水文

（1）地表水

汝南县地处淮河冲积湖积平原区，县境内沟河纵横，自成排水体系。县域西部诸沟河之水排入汝河，属汝河水系，汝河水系覆盖县域 81%的面积，流域面积共1277km2。县北、东北、东部诸河水逐级汇入洪河，属洪河水系，洪河水系流域面积约303km2，占全县总面积的 19%。县境内流域面积 100km2 以上的河流 10 条，汝河水系有8条，即汝河、北汝河、练江河、臻头河、小沙河、邓河、吕岗河、文殊河；洪河水系2条，即南马肠河、杜一沟。流域面积30～100 km2 的河流21条，汝河水系16条，洪河水系5条。流域面积 10～30km2 的支沟 43 条，属汝河水系的 25 条，洪河水系的 18 条。流域面积在 10km2 以下的沟有近百条之多。汝南境内有水库 12座，水面 7 万亩，年均水资源总量约为 6.5 亿立方米。

（1）地下水

汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚 4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在 15~20m。浅层地下水（50m 以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为 2923 万 m3，深层地下水（50m 以下）水质良好，矿化度 0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为 1023.5 万 m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。

根据西侧填埋场场区工程地质勘察报告，该场地地下水类型为粘土裂隙潜水，含水层为第四系全新统和上更新统粉质粘土及粉土夹层，地下水位埋深 1.5m，主要接受大气降水入渗和水塘地表水入渗补给，大气蒸发排泄。区域地下水位波动受季节影响，年水位变幅约 1～2m。

- 4.1.4 气候特征

汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。

该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。

气温：夏季绝对最高温度零上 41.2℃，冬季绝对最低温度零下 20.7℃，历年平均气温为 14.9℃。

地温：历年平均温度为 17.5℃，冬季地面平均温度为 2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。

降水：历年平均降水量 914.0mm，年最大降水量 1356mm（1956 年），年最小降水量为 401mm（1966 年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998 年—2004年间，

一次降水比较大的情况：1998 年 6 月 29~30 日，连续 2 天全县普降特大暴雨，日降水量为 235.1mm（连续二天为 470.2mm）；2003 年 6 月 26 日~7 月 4 日，强降雨，

总降水量达 331.4mm，

蒸发：历年最大蒸发量 1443.5mm。年最小蒸发量 1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。

风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为 18m/s，多年平均风速为 2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。

日照：年平均日照 2196.1 小时，日照率 50%，太阳总辐射量 4941KJ/km2。冻土深度：最大冻土深度 40mm。

无霜期：全年无霜期为 221 天左右。。

- 4.1.5 土壤

汝南县土壤为砂礓黑土类，其耕层厚 11.70 厘米左右，亚耕层厚约 15.10 厘米，均有弱石灰反应。质地较粘重，属重土壤。砂礓黑土分布区地势低平，潜在养分含量高，是县内较肥沃土壤，主要为稻麦轮作，或麦、玉米、稻、油菜轮作。砂礓黑土亚类含岗黑土、湖黑土 2 个土属，前者分布地势稍高，剖面中少有砂礓和铁锰结核，后者分布位置较低，有少量铁锰结核。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1大气环境现状调查与评价

#### 4.2.1.1空气质量达标区域判定

根据环境空气质量功能区划分，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《2018年度驻马店市环境质量概要》中数据，2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为13μg/m3、35 μg/m3、110 μg/m3、62 μg/m3、1.6 mg/m3、180 μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准。驻马店市环境空气优良达标天数203天，达标率为55.6%。

驻马店市目前大气环境中PM2.5现状浓度超标，本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)进行了不达标区的环境影响分析，由于本项目污染物排放量较小，分析预测结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》中关于不达标区环境影响可行性的相关要求，项目建设具备环境可行性。

PM2.5超标主要是城市建设等原因所致。要求城建单位在建设施工过程中严格做好施工期扬尘的控制措施，采取的措施如下：

1）在施工区域的周边必须设置不低于2米的固定式硬质围挡，以防止施工区扬尘对外界的影响；施工单位应当落实专人负责设施的维护，定期巡查，并做好清洁保养工作，及时修复或调换破损、污损的维护设施。

2）施工机械在管道施工等施工过程中涉及挖土、装土、堆土等作业时，应当采用洒雾状水等措施，防止扬尘污染。

3）在工地内设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，在运输车辆驶出工地前，做好冲洗、遮蔽、保洁工作，防止建筑材料和建筑垃圾、渣土的散落。

4）沿线运输物料的道路、进出堆场的道路应及时进行洒水处理，建设单位应要求施工承包单位自备洒水车，一般每天可洒水二次，在干燥炎热的夏季或大风天气，应适当增加洒水次数，保证路面无扬尘。

5）水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，应采取防风遮盖措施以减少扬尘。

#### 4.2.1.2大气环境质量标准

本项目所在区域大气环境为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 4.2.1.3大气环境质量特征因子现状监测

河南省正信检测技术有限公司于2019年10月17日~10月23日对项目所在地的周边大气环境质量现状进行了实地监测。

（1）监测布点和监测因子

根据工程所处位置，在大气环境评价范围内以考虑大气环境功能区及环境敏感保护目标，并兼顾均匀布点及下风向加密布点为原则，共布设2个大气监测点，具体测点距离方位见表4.2-1。

表4.2-1  大气环境现状监测点位

| 序号 | 监测点位 | 与本项目关系 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目地 | / | H2S、NH3 | 现场监测 |
| G2 | 孔湾（下风向） | 西南680m |  |  |

（2）监测时间和频次

对区域的大气环境质量连续7天监测，监测频次和时间按照监测规范执行，现场大气监测的同时，同步测量和记录现场的气温、气压、风速、风向等气象要素。

TVOC每日采样4次（时间分别为2：00、8：00、14：00、20：00），每小时至少连续采样45min。

（3）监测分析方法

监测及分析方法：按照国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。

（4）监测结果

本次监测特征因子的监测结果经统计整理汇总为表4.2-2。

表4.2-2  特征污染物环境质量现状

| 点位名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | 未检出 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 0.02~0.07 | 0 | 达标 |
| 孔湾 | H2S | 1小时平均 | 0.01 | 未检出 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 0.02~0.06 | 0 | 达标 |

（5）评价方法

采用单因子指数法，对环境空气质量现状进行评价。

式中：Iij：第 i 种污染物在第 j 点的标准指数；

Cij：第 i 种污染物在第 j 点的监测平均值，mg/m3；

Csi：第 i 种污染物的评价标准，mg/m3。

（6）评价结果

由表 4.2-3 中的数据可以反映出，各污染因子I值均小于1，各监测点超标率均为0，没有超标现象，评价区域内2个大气环境监测点可达到大气环境二类区的功能要求，建设项目周边环境空气质量良好

### 4.2.2声环境现状调查与评价

（1）评价标准

本项目位于经济开发区，属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3级标准。

（2）监测方法：

对各测点每天昼夜各监测一次，连续监测2天，按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关要求和规定执行。

（3）监测项目：

等效连续A声级LeqdB（A）。

（4）监测时间：

本次评价由河南省正信检测技术有限公司对项目用地周边进行监测，监测时间为2019年10月17日~18日。

（5）监测结果

本次声环境监测结果见表4.2-3。

表4.2-3本项目声环境监测结果表 单位：dB(A)

| 采样时间 | 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.17 | 场界（东） | 53.0 | 41.5 |
|  | 场界（南） | 51.7 | 40.8 |
|  | 场界（西） | 52.8 | 39.7 |
|  | 场界（北） | 52.2 | 39.2 |
| 2019.10.18 | 场界（东） | 52.6 | 40.6 |
|  | 场界（南） | 51.3 | 40.3 |
|  | 场界（西） | 52.1 | 39.1 |
|  | 场界（北） | 51.9 | 39.9 |

由监测结果可知，项目各边界现状噪声均能满足GB3096－2008中2类区的标准要求，声环境质量良好。

### 4.2.3地下水环境现状调查与评价

（1）监测布点和监测因子

本项目地下水环境现状布设3个采样点，由河南省正信检测技术有限公司于2019年7月17日进行实测，监测因子见表4.2-4。

表4.2-4  地下水水质监测点及监测因子表

| 序号 | 监测点名称 | 距场区方位及距离 | 相对位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韩庒 | 西北760m | 地下水上游 | 民用井 |
| 2 | 新庄 | 东南295m | 地下水下游 | 民用井 |
| 3 | 项目所在地 | / | / | / |

监测项目：

监测因子为：pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氯化物、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铁、铅、锰、耗氧量、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO32-共29项，同时检测井深、水位和水温。

（2）监测时间和分析方法

监测频次：取样一次。

分析方法：水质监测采样和分析均按国家环保总局编制的《环境监测技术规范》（地下水环境部分）的要求进行。

（3）监测结果

水质监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-5 区域地下水水质监测结果汇总 单位：mg/L

| 检测项目 采样时间 | 单位 | 韩庄 |  | 新庄 |  | 项目地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.10.17 | 2019.10.18 | 2019.10.17 | 2019.10.18 | 2019.10.17 | 2019.10.18 |
| 井深 | m | 28.5 |  | 26.3 |  | 27.2 |  |
| 水位 | m | 13.4 |  | 13.1 |  | 13.6 |  |
| 水温 | ℃ | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 13.6 |
| pH | / | 7.26 | 7.25 | 7.33 | 7.32 | 7.18 | 7.15 |
| 氨氮 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.16 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 318 | 322 | 309 | 306 | 327 | 325 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 735 | 739 | 742 | 737 | 725 | 722 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| 氰化物 | mg/L | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| 氯化物 | mg/L | 62.1 | 61.5 | 59.8 | 59.6 | 63.0 | 62.5 |
| 硫酸盐 | mg/L | 98.6 | 99.1 | 98.2 | 98.0 | 104 | 102 |
| 挥发性酚类 | mg/L | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
| 氟化物 | mg/L | 0.715 | 0.712 | 0.697 | 0.701 | 0.728 | 0.726 |
| 铅 | mg/L | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 | < 0.0025 |
| 砷 | mg/L | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 | < 0.0010 |
| 六价铬 | mg/L | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
| 汞 | mg/L | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
| 铁 | mg/L | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 锰 | mg/L | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 |
| 镉 | mg/L | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 33 | 32 | 39 | 38 | 40 | 38 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| K+ | mg/L | 3.86 | 3.82 | 4.26 | 4.25 | 4.17 | 4.15 |
| Na+ | mg/L | 105 | 103 | 112 | 109 | 117 | 113 |
| Ca2+ | mg/L | 115 | 114 | 120 | 119 | 118 | 117 |
| Mg2+ | mg/L | 59.5 | 60.2 | 61.0 | 60.8 | 62.7 | 62.5 |
| CO32- | mg/L | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| HCO3- | mg/L | 687 | 690 | 658 | 652 | 673 | 671 |
| Cl- | mg/L | 59.5 | 59.2 | 57.1 | 56.8 | 60.4 | 60.1 |
| SO42- | mg/L | 95.9 | 96.3 | 96.8 | 96.5 | 101 | 100 |

（4）评价评价结果

在评价区域内各因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 4.2.4土壤环境现状调查与评价

（1）监测点位

根据项目工程及排污特点，本次评价设2个土壤监测点，为项目厂区、沼液消纳区。

（2）监测项目和监测方法

监测因子：pH、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍共8项。

监测方法：根据GB36600-2018中相关规定进行。

（3）监测时间和频次

监测时间为2019年8月18日，监测一次。

（4）监测结果

根据河南省正信检测技术有限公司的实测数据，本次土壤监测结果见表4.2-6。

表4.2-6  土壤环境现状检测结果一览表 单位mg/kg

| 检测项目 | 单位 | 项目地 | 沼液消纳区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2m | 0.2m |
| pH | / | 8.06 | 8.11 |
| 砷 | mg/kg | 6.25 | 6.22 |
| 镉 | mg/kg | 0.15 | 0.14 |
| 铬 | mg/kg | 75 | 73 |
| 铜 | mg/kg | 13 | 14 |
| 铅 | mg/kg | 11.8 | 12. |
| 汞 | mg/kg | 0.076 | 0.078 |
| 镍 | mg/kg | 36 | 34 |
| 锌 | mg/kg | 76.8 | 77.2 |

由上表可见项目所在区域土壤环境质量总体较好，各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

## 4.3区域污染源调查

### 4.3.1区域污染源调查

本项目最近的产业园区为汝南县产业集聚区，产业集聚区主要产业为装备制造和建材业。集聚区内主要污染源见表 4.3-1。

#### 4.3.1.1水环境

本项目最近的产业园区为汝南县产业集聚区内，改区域内要污染源为工业区内现有企业产生的废水。

该区域排污管网完善，区内工业废水全部排入污水管网，进入汝南县城市第二污水处理厂最后排入汝河，对纳污水体汝河的水质有一定的影响。

#### 4.3.1.2 空气环境

区域内环境空气污染主要是来自集聚区的工业废气，对局部地区有一定的影响。此外，道路扬尘和汽车尾气也是大气污染源。其中汽车尾气程度较轻，对周围环境影响不大。

#### 4.3.1.3 噪声环境

区内的工业噪声和附近的交通噪声是评价区目前最主要的噪声源，对局部地区有一定的影响。

#### 4.3.1.4 固体废弃物

主要是区内工业固体废物和生活垃圾，经合理处置后对环境的影响不大。

表 4.3-1 区域现有主要污染源情况一览表

# 5. 环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析

项目施工期主要包括项目用地范围内的地面挖掘、场地平整、修筑道路、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动。在项目建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生影响，而且以粉尘和施工噪声最为明显。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。

- 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

根据河南省环境保护厅关于发布《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》 （暂行）的公告（第二批）中相关规定，扬尘基本排放量测算如下：施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围500m范围内无敏感点，距项目最近敏感点为西侧505m处的小杨庄，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

- 5.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建旱厕，生活污水用于浇灌附近农田。

- 5.1.3施工期地下水环境影响分析

施工期可能影响地下水水质的主要是施工过程中的各种废物、油污以及泥浆。堆积的废弃物主要为建筑材料，对水质可能产生的影响较小；而油污含量一般很低，且易浮于泥浆之上而被带出；土方开挖期间也会扰动或地下入流等造成对地下水影响，主要以SS为主，建设单位在土方施工期间必须通过井点降水或明沟排水等方式降低地下水水位，疏干基土中的水分，使地下水埋深降至开挖深度以下，避免开挖过程中地下水受到影响。

- 5.1.4施工期声环境影响分析

噪声是施工期的主要污染因子之一，本项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。

本项目施工过程主要分为土石方阶段、结构施工阶段和装修阶段等。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染较为严重。不同的施工阶段又有其独立的噪声特性，其影响程度及范围也不尽相同。

①土石方施工阶段

土石方施工阶段的施工噪声没有明显的指向性，主要噪声是推土机、挖掘机、装载机和运输车辆等，其声功率级范围一般为100~120dB（A），其中70%的声功率级集中在100~110 dB（A）。

②结构施工阶段

结构施工阶段是施工中周期最长的阶段，使用的设备种类较多。主要的噪声源有：运输设备（包括汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等）；结构工程设备（包括混凝土搅拌机、振捣器、水泥搅拌等）；其他辅助设备（包括电锯、砂轮锯等）。结构施工阶段的声功率级介于90~110 dB（A），主要集中在100 dB（A）左右。

③装修阶段

装修施工阶段的声源数量较少，基本上没有强噪声源，是整个施工过程中噪声影响较小的环节。装修阶段的噪声设备主要有砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等，其声功率级基本上介于80~100 dB（A）。

本报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工期噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。因此，噪声预测方法采用考虑距离衰减和声屏障衰减作用的模式，其预测模式如下：

Lpi=L0-20lg(r/ r0)-a(r- r0)-A

式中：a-衰减常数dB（A）；

r-离声源的距离（m）；

r0-参考位置；

L0-离声源距离r0米处的声压级dB（A）。

模式中衰减系数a是与频率、温度、湿度有关的参数。由于本工程区域平均气温15.2℃，年平均相对湿度80%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此本评价取a=0.0029。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算

式中：n-声源总数；Lpi-对于某点总的声压级。

将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场施工时具体多少台设备同时运转，现在很难预测，由于本项目不存在打桩问题，先分三个阶段来进行预测。三个阶段分别为土石方阶段，使用的设备有挖土机、推土机、运土卡车；结构阶段，使用的设备有钻机、搅拌机、气锤风钻、卷扬机、压缩机等；装修阶段使用的设备有吊车、升降机、圆锯等将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见表5.1-2、5.1-3。

根据两个表的噪声预测结果，可以看出：施工现场建筑机械所产生的噪声比较严重，按各个施工阶段来预测：土石方阶段三种设备同时运转、在200m以外能达到《建筑施工场界噪声限值》昼间70 dB（A）标准；结构阶段6台设备同时运转，在100米以外能达到《建筑施工场界噪声限值》昼间70 dB（A）标准；装修阶段在施工现场边界就可以达到装修阶段昼间70 dB（A）标准。

表5.1-1  单台设备噪声预测结果   dB（A）

| 距离（m） 设备名称 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土破碎机 | 71.3 | 66.1 | 61.3 | 59.5 | 56.3 | 54.5 | 51.5 |
| 钻机 | 76.3 | 70.1 | 66.3 | 64.5 | 61.3 | 59.5 | 56.5 |
| 挖土机 | 79.3 | 73.1 | 69.3 | 67.5 | 64.3 | 62.5 | 59.7 |
| 卷扬机 | 74.3 | 68.1 | 64.3 | 62.5 | 59.3 | 57.5 | 54.5 |
| 运土卡车 | 80.3 | 74.1 | 70.3 | 68.5 | 65.3 | 63.5 | 60.7 |
| 压缩机 | 74.3 | 68.1 | 64.3 | 62.5 | 59.3 | 57.5 | 54.7 |
| 推土机 | 80.3 | 74.1 | 70.3 | 68.5 | 65.3 | 63.5 | 60.7 |
| 砂轮机 | 56 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 吊车 | 45 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | - |
| 升降机 | 43 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | - |
| 圆锯 | 55 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 |

表5.1-2 各个阶段设备同时运转噪声预测结果   dB（A）

| 距离（m） 施工阶段 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 82.5 | 76.2 | 72.4 | 70.6 | 67.5 | 65.7 | 62.9 |
| 结构阶段 | 77.5 | 71.3 | 67.5 | 65.7 | 62.5 | 60.7 | 57.7 |
| 装修阶段 | 55 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 |

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下控制措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）施工机械尽量放置于对厂界外造成影响最小的地点，在高噪声设备周围放置掩蔽物。

（4）施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工业区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

采取了上述噪声防治措施后，可将施工期对环境的噪声污染降至最小。

- 5.1.5施工期固体废弃物影响分析

施工垃圾主要来自施工产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。

【建筑垃圾】施工期间将涉及到土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

【生活垃圾】以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量较高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有BOD5、COD、大肠杆菌等对周围环境造成不良影响。

施工期可采取以下防治对策：

（1）在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响；

（2）建筑垃圾应及时清扫、分拣，尽量废物利用，不能利用的部分及时清运，于筑路或填埋低洼地；

（3）施工人员生活垃圾要收集在有雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，由环卫部门按时集中清运，避免产生二次污染。生活垃圾纳入市政垃圾处理系统。

- 5.1.6施工期生态影响分析

（1）植被影响分析和生态恢复措施

施工过程中占用的土地原有的植被遭到破坏，直接减少了工程区内的生物量。施工扬尘随风飞扬，会在周边农田、农作物和果木等的叶片表面沉积下来，堵塞叶片的气孔，影响植物正常的光合作用和蒸腾作用，严重时会导致植物生长不良，减少产量和生长量，若施工阶段恰逢作物的开花授粉期时，扬尘可能影响作物授粉结果，直接导致作物产量下降。

施工期可采用以下预防措施：

①施工开挖过程中采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。

②施工结束后，对开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地的物种，避免影响当地物种的种群结构，并加强养护提高成活率。

③施工中产生的废弃土方选择合理地点填埋或堆放，施工完毕后要及时运走。

④加强对承包商的宣传教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地、堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。

⑤施工开始前，施工单位必须先与当地政府相关部门取得联系，协调有关施工场地交通、水电等问题。

（2）水土保持措施

依照“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》中的有关规定，本工程须采取切实可行的水土保持措施。

由于拟建工程建设主要在平原地区进行，因此，只要在施工过程中加强环境管理和监理，采取各种有效的防止措施，因工程施工带来的水土流失量会大大减少。拟采取的水土保持措施主要包括：

①尽量避免雨季施工。降雨是造成水土流失的主要动力来源，降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。因此，施工单位应尽量避免雨季施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在；如必须在雨季施工时，要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

②施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道保持一定距离；建筑材料和未及时清运的弃方，在大风大雨天气时要用篷布严密遮盖。

③工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应及时处理。

④工程施工尽量做到分期、分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面时，必须采取切实可行的防止措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。

⑤弃土临时堆放场地中，若有相对比较密集的地方，其周边应挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地、植物恢复等，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

⑥加强施工管理，强化对工人关于水土保持的教育工作。

在采取上述措施后，项目建设可以较好的做到水土保持。考虑到即使采取了上述措施，施工阶段间一次暴雨造成的水土流失也会相当可观，因此各个施工队必须随时配备一定数量的防护物，如草席、稻草和塑料布等遮盖物等，在暴雨未下之前及时将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水直接冲刷，从而降低水土流失量。

- 5.2 运营期环境影响分析

- 5.2.1大气环境影响预测评价

本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN进行本项目环境空气影响估算预测。

#### 5.2.1.1预测分析因子

根据拟建项目污染物排放特征，选取SO2、NO2、H2S和NH3作为本次评价的预测评价因子。

#### 5.2.1.2污染物清单

本项目估算模型参数见表5.2-1

表5.2-1  AERSGREEN估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -19.6 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本次预测污染源情况见表5.2-2。

表5.2-2项目污染物排放源强

| 点源 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气量（m3/a） | 烟气出口温度（℃） | 年排放天数（d） | 排放工况 | 污染物排放量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | NO2 |
| 沼气燃烧废气 | 8 | 0.06 | 766559 | 100 | 365 | 4h/d | 0.0016 |  | 0.0117 |
| 面源 |  | 占地面积（m2） |  | 面源特征（m） |  | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S |  | NH3 |  |
| 厂区 |  | 65333 |  |  |  | 0.02009 |  | 0.29795 |  |

#### 5.2.1.3预测分析结果

大气污染物排放影响

根据估算模式计算了本项目排放的废气对大气环境的影响。

表5.2-3  无组织大气污染物排放影响估算结果表

| 距离（m） | NH31小时最大浓度 |  | H2S1小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.005634 | 2.82 | 0.0000822 | 0.82 |
| 100 | 0.007442 | 3.72 | 0.0001086 | 1.08 |
| 200 | 0.009218 | 4.61 | 0.0001346 | 1.35 |
| 300 | 0.01122 | 5.61 | 0.0001638 | 1.64 |
| 400 | 0.0131 | 6.55 | 0.0001912 | 1.91 |
| 500 | 0.01344 | 6.72 | 0.0001962 | 1.96 |
| 600 | 0.0126 | 6.3 | 0.0001838 | 1.84 |
| 700 | 0.01159 | 5.79 | 0.0001692 | 1.69 |
| 800 | 0.01067 | 5.33 | 0.0001558 | 1.56 |
| 900 | 0.009893 | 4.95 | 0.0001444 | 1.44 |
| 1000 | 0.009235 | 4.62 | 0.0001348 | 1.35 |
| 1100 | 0.008675 | 4.34 | 0.0001266 | 1.27 |
| 1200 | 0.008188 | 4.09 | 0.0001196 | 1.19 |
| 1300 | 0.007761 | 3.88 | 0.0001132 | 1.13 |
| 1400 | 0.007381 | 3.69 | 0.0001078 | 1.078 |
| 1500 | 0.007038 | 3.52 | 0.0001028 | 1.03 |
| 1600 | 0.006727 | 3.36 | 0.0000982 | 0.98 |
| 1700 | 0.006443 | 3.22 | 0.000094 | 0.94 |
| 1800 | 0.006184 | 3.09 | 0.0000902 | 0.902 |
| 1900 | 0.00595 | 2.97 | 0.0000868 | 0.87 |
| 2000 | 0.005736 | 2.87 | 0.0000838 | 0.84 |
| 2100 | 0.005543 | 2.77 | 0.000081 | 0.81 |
| 2200 | 0.005365 | 2.68 | 0.0000784 | 0.78 |
| 2300 | 0.005204 | 2.6 | 0.000076 | 0.76 |
| 2400 | 0.005053 | 2.53 | 0.0000738 | 0.74 |
| 2500 | 0.00491 | 2.45 | 0.0000716 | 0.72 |
| 最大浓度（463m） | 0.01354 | 6.77 | 0.000229 | 2.29 |
| 标准 | 0.2mg/m3 |  | 0.01 mg/m3 |  |

从上表可以看出，本项目无组织排放NH3、H2S对敏感点NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在463m，占标率分别为6.77%、2.29%。

有组织排放污染源贡献浓度预测结果见下表。

表5.2-4  本项目有组织排放SO2及NOX贡献值预测结果（mg/m3）

| 距离（m） | SO21小时最大浓度 |  | NOX1小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.00009653 | 0.02 | 0.0037 | 1.85 |
| 200 | 0.00009969 | 0.02 | 0.003822 | 1.91 |
| 300 | 0.00009412 | 0.02 | 0.003608 | 1.8 |
| 400 | 0.00008553 | 0.02 | 0.003279 | 1.64 |
| 500 | 0.00007809 | 0.01 | 0.002993 | 1.5 |
| 600 | 0.00006812 | 0.01 | 0.002611 | 1.31 |
| 700 | 0.00007075 | 0.01 | 0.002712 | 1.36 |
| 800 | 0.0000744 | 0.02 | 0.002852 | 1.43 |
| 900 | 0.00007541 | 0.01 | 0.002891 | 1.45 |
| 1000 | 0.00007467 | 0.01 | 0.002862 | 1.43 |
| 1100 | 0.00007251 | 0.01 | 0.00278 | 1.39 |
| 1200 | 0.00006987 | 0.01 | 0.002678 | 1.34 |
| 1300 | 0.00006698 | 0.01 | 0.002568 | 1.28 |
| 1400 | 0.00006401 | 0.01 | 0.002454 | 1.23 |
| 1500 | 0.00006105 | 0.01 | 0.00234 | 1.17 |
| 1600 | 0.00005817 | 0.01 | 0.00223 | 1.11 |
| 1700 | 0.00005539 | 0.01 | 0.002123 | 1.06 |
| 1800 | 0.00005275 | 0.01 | 0.002022 | 1.01 |
| 1900 | 0.00005025 | 0.01 | 0.001926 | 0.96 |
| 2000 | 0.0000479 | 0.01 | 0.001836 | 0.92 |
| 2100 | 0.00004571 | 0.01 | 0.001752 | 0.88 |
| 2200 | 0.00004366 | 0.01 | 0.001674 | 0.84 |
| 2300 | 0.00004176 | 0.01 | 0.001601 | 0.8 |
| 2400 | 0.00003998 | 0.01 | 0.001532 | 0.77 |
| 2500 | 0.00003831 | 0.02 | 0.001469 | 0.73 |
| 最大浓度（102m） | 0.0001045 | 0.02 | 0.004007 | 2 |
| 标准 | 0.5mg/m3 |  | 0.2mg/m3 |  |

从上表可以看出，本项目有组织排放SO2、NOX小时最大浓度贡献值出现在102m，占标率分别为0.02%、2.0%。

#### 5.2.1.4大气环境影响等级判定

评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

COi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气环境影响评价等级判别依据见表5.2-5

表5.2-5大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本报告采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中的推荐模式AERSCREEN进行本项目环境空气影响估算预测，根据上文预测结果，本项目的大气环境评价工作等级定为二级

#### 5.2.1.5业企业卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/Nm3；

L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取；

Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

由于本项目建设与原有项目在同一个面源内，本报告按全厂无组织排放量进行计算，卫生防护距离所用参数和计算结果见表5.2-6。

表5.2-6  卫生防护距离计算结果表

| 无组织 排放源 | 主要 污染物 | 排放量t/a | 评价标准 mg/m3 | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护距离 计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 厂区 | H2S | 0.02009 | 0.01 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 17.36 | 100 |
|  | NH3 | 0.29795 | 0.20 |  |  |  |  | 9.535 | 100 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”

经计算，项目无组织排放2种有害气体，因此，场区需设置卫生防护距离为100m。根据核实，项目最卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。

- 5.2.2地表水环境影响分析

项目废水经场内污水站处理后，部分回用于猪舍冲洗，剩余作为农肥施用于项目配套农田的种植。废水全部消纳利用，不外排。项目的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

（1）雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池，项目场内设1个沼液储存池，按照存储166d沼液的规模设计沼液储存池，总容积为63000m3，占地面积500m2，位于项目用地东北侧。

（2）消纳区对地表水影响分析

本项目及配套沼液消纳区距离最近地表水体为南侧120m处的汝河，消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流灌溉，确保沼液不外流，由于项目距离地表水体较远对周边地表水体影响不大。

- 5.2.3噪声环境影响预测与评价

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源采取相应降噪措施后各噪声值如表5.2-7所示。

表5.2-7   项目噪声源强采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 噪声来源 |  | 种类 | 产生 方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  |  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 65 |
|  | 固粪处理区 | 水泵 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

（一）预测模式

本次噪声评价选择车间边界噪声监测点位置作为预测点。根据噪声预测模式和设备的声功率预测计算各评价点处的噪声增量（即总影响值）。根据工程分析中噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并对多声源进行叠加。

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：

Loct(r)--点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级；

r--预测点距声源的距离，m；

r0--参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式（A.6）近似求出：

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

（4）预测值计算

按下列公式计算

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

（二）预测结果

根据拟建项目噪声源分布情况和各噪声源与生产厂房边界声环境评价点的距离，在计算时将作适当的简化。经预测各噪声源对厂界声环境评价点（预测点高度设为1.2m）的综合影响值以及与现状值叠加后的预测值计算结果列于表5.2-8。

表5.2-8  厂房边界声环境影响预测结果

| 预测点 | 贡献值 | 现状值 |  | 预测值 |  | 标准 |  | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 |
| N1（东厂界） | 48.5 | 53.0 | 41.5 | 55.6 | 43.8 | 60 | 50 | 达标 |
| N2（南厂界） | 42.2 | 51.7 | 40.8 | 53.5 | 42.1 | 60 | 50 | 达标 |
| N3（西厂界） | 50.3 | 52.8 | 39.7 | 55.3 | 42.2 | 60 | 50 | 达标 |
| N4（北厂界） | 52.2 | 52.2 | 39.9 | 56.2 | 43.1 | 60 | 50 | 达标 |

预测结果表明，在拟建项目各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，项目产生的噪声对边界声环境影响不大，叠加现状值后，边界各评价点的噪声预测值均低于相应评价标准值，对周围声环境质量影响较小。

- 5.2.4固体废物环境影响分析

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-9。

表5.2-9  项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 433.99 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 303.68 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 4.64 | 场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.08 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.913 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.02 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 743.323 | / | / |

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

- 5.2.5地下水环境影响分析

#### 5.2.5.1评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对平舆县饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 5.2.5.2 区域环境水文地质条件及区域地下水开采情况

本项目位于汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区，地下水流向和地势基本一致，由西南向东北减低，平均比降1/3600～1/4000。

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

本项目位于汝宁镇宿鸭湖街道桃源辅社区，本项目位于宿鸭湖城市饮用水水源地东北侧，本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

#### 5.2.5.3 地下水环境影响分析

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧处理后用于附近农田施肥，雨季及非农灌期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析营运期废水对地下水水质的影响。

本项目为养殖项目，营运期间无废水排放，项目地下水的影响主要为沼液储存池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后1d、100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液储存池防渗采用“素土夯实+HDPE膜”，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：沼液储存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标吴自岐庄的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目沼液储存池占地面积较大，整个沼液储存池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内表面积的10%计。

本项目按照沼液储存池（63000m3）有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%为2000m2，沼液渗漏量约为40m3。沼液中COD浓度为3000mg/L，氨氮为900mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD120kg，氨氮36kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为44.4kg。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

非正常状况时横截面面积按照沼液储存池占地面积的10%计，即2000m2。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/n

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

n——有效孔隙度。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.0143m/d。

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、场界、场址下游的韩庄进行预测。

预测结果见表5.2-10~表5.2-13。

表5.2-10  非正常状况下本项目场址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 16.71 | 0 | 27 | 0 | 4 | 3.0 |
| 100d | 1.67 | 0 | 268 | 0 | 0 | 3.0 |
| 1000d | 0.53 | 0 | 854 | 0 | 0 | 3.0 |

表5.2-11  非正常状况下本项目场址下游地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 14.03 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0.5 |
| 100d | 1.403 | 1 | 268 | 0 | 36 | 0.5 |
| 1000d | 0.44 | 14 | 853 | 0 | 77 | 0.5 |

表5.2-12    非正常状况下敏感点及场界地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 20 | 1 | 1.01 | 116 | / | 1.4099 | 0 | 9999 | 3.0 |
| 韩庄 | 2980 | / | / | / | 0.8 | 0.8 | / | / | 3.0 |

表5.2-13    非正常状况下敏感点及场界地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 20 | 1 | 0.848 | 116 | / | 0.727 | 24 | 9999 | 0.5 |
| 韩庒 | 780 | / | / | / | 0.61 | 0.61 | / | / | 0.5 |

根据预测结果可知非正常状况下：

①CODMn第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为16.71mg/L、1.67mg/L、0.53mg/L，其中第1天的最大预测值不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第100天、第1000天的最大预测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为4m，第100天、第1000天的预测值不超标。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为27m、268m、854m。

②氨氮第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为14.03mg/L、1.403mg/L、0.44mg/L，第1天、第100天和第1000天最大预测值均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为6m，第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为36m，第1000天开始超标距离为0m、开始达标距离为77m。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为26m、268m、853m。

③场界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。CODMn泄漏后经1天可到达场界，对场界的最大预测值为1.4099mg/L能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

④场界处氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。氨氮泄漏后经1天可到达场界，对场界的最大预测值为0.848mg/L，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

因此为避免非正常工况下沼液渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对沼液储存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

（1）养殖区地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪乱堆乱放，以恶臭和地表径流的形式可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表5.2-14。

表5.2-14   项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的废水产生量，并采用HDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池应为砖混结构 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土硬化防渗，设置顶棚 |  |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

因此，建设单位应当做好地面的防渗漏处理和地面硬化，同时还应加强管理，合理施肥，建立地下水监控体系，以防污染地下水。

（2）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。营运期建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③做好收集池、沼气池、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

- 5.2.6土壤环境影响分析

项目沼液在场区内暂存后，施肥期用于周边农田施肥，沼液施用于土壤，存在污染土壤的风险。根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的验收监测数据，沼液消纳区土壤的2个监测点位的监测因子浓度为：pH7.12-7.2、铜25-28mg/kg、砷未检出、锌32-48.2mg/kg、汞未检出，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准要求。本项目清粪工艺、污水处理工艺、沼液储存及沼液利用与安皋分场相同，由此类比分析，本项目沼液利用对土壤的影响较小。

- 5.2.7环境风险评价

本项目产生的沼气为易燃、易爆物质，具有一定的潜在危险性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。

根据国家环境保护局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)对本项目进行风险评价。拟通过分析项目中主要物料的危险性，划分评价等级，识别装置的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

#### 5.2.7.1风险识别及评价等级确定

（1）沼气的组成

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表5.2-15。

表5.2-15   甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

（2）沼气的特性

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，沼气的主要特性参数见表5.2-16。

表5.2-16  沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

（3）风险识别

①物质风险识别

Ⅰ、病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料和水等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

Ⅱ、沼气

项目的建设营运过程中产生的副产物为沼气。沼气为无色、略有气味可燃的混合气体，其中主要成份为CH4（50%-70%）和CO2（30%-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气的主要成份为CH4，在发酵、存储及使用过程中，若管理不善或操作不当，遇到明火可发生燃烧、爆炸等风险事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。

根据本项目相关物品的危险类型，确定环境风险评价因子为畜禽传染病及沼气泄漏。

- 生产设施风险识别

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表5.2-17。

表5.2-17   重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 盖泻湖沼气池 | 盖泻湖沼气池、管线 | 维护保养不当 | 盖泻湖沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

（4）重大危险源辨识

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），拟建工程的重大危险源辨识结果如下：

场区各个生产装置、设施的边缘距离小于500m的可以按1个功能单元，本项目有1个沼气储气池，按1个功能单元考虑。

本项目沼气池储存量为2500m3，折合3.075（1t即813.6m3）。低于临界量50t，

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1

式中：q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2 …Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

拟建工程涉及的危险化学品中，属于上述标准中所列的危险物质有：沼气。本项目危险化学品重大危险源辨识见表5.2-18

表5.2-18   拟建工程危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） |  |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |  |
| 1 | 沼气 | 3.075 | 50 | 0.0615 | 不构成 |

根据表可知，拟建工程厂区尚未构成重大危险源，该项目风险潜势为 I。。

（5）评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，环境风险评价的工作等级主要由评价项目所涉及的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素所确定的，详见表5.2-19。

表5.2-19  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为开展简单分析。

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在本项目爆炸影响范围之外，本项目沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 6.环境保护措施及可行性论证

- 6.1施工期污染防治措施

本项目施工期包括场区的建设及沼液输送管网的铺设。根据企业提供的沼液管线铺设图，本项目沼液管线铺设过程中不穿过河流及公路。本项目沼液管使用的管材为PVC管，沼液管为地埋式，在铺设过程中需开挖出宽约50cm、深约80cm的明沟，将管材铺设在沟内，然后将沟填埋。

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

- 6.1.1施工期水环境影响及保护措施

工程对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表6.1-1。

表6.1-1   施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于浇灌周边绿地 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

- 6.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格执行国家环境保护总局（公告2007年第74号）《防治城市扬尘污染技术规范》，河南省住房和城乡建设厅《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》(豫建建【2014】83号)、《驻马店市2017年度大气污染防治攻坚战工作方案》（驻政办〔2017〕24号）具体要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表6.1-2。

表6.1-2   施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |
| 4 | 施工过程对周边环境的影响 | 施工现场必须全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业;施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化,出口必须设置定型化自动冲洗设施,出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | 减轻施工过程对周边大气环境的影响 |

- 6.1.3施工期噪声污染防治措施

工程施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表6.1-3。

表.61-3  施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

- 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6.1-4。

表6.1-4       施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

- 6.1.5施工期水土流失防治措施分析

表6.1-5     施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

- 6.2营运期污染防治措施

- 6.2.1废水处理及综合利用措施分析

（1）废水处理工艺

废水沼气化处理工艺能够实现养殖场粪污的综合利用，沼气化处理工艺的种类较多，工艺的选择由粪污种类、工程类型和工艺路线确定，常用的有以下几种：

CSTR工艺：CSTR工艺适合各类粪污处理沼气工程。其特征是原料液要预处理、液泵进料、进料TS浓度为6～8%（采用螺杆泵才能达到8%）。因我国使用单一的畜禽粪，故产气率在中温条件下，一般为0.8～1.0m3/m3；沼渣沼液一般不经固液分离直接用于农田施肥。其缺点是原料要进行预处理，工程投资偏高；能耗偏大，能量输出率偏低，如进行热电联产(CHP)， 能量输出率可大幅度提高。

USR工艺：采用上流式污泥床原理，其特征是原料预处理，液泵进料，进料TS浓度3～5%，采用下进料上出料方式，没有机械搅拌；原料从底部进入消化器内，与消化器里的活性污泥接触，使原料得到快速消化。未消化的有机物固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部溢出，这样可以得到比水力滞留期高得多的固体滞留期（SRT）和微生物滞留期（MRT），从而提高了固体有机物的分解率和消化器的效率。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面，有较多的应用。产气率在中温条件下，一般为0.7m3/m3左右。USR是一种简单而又低值的反应器。

UASB工艺：UASB工艺是20世纪70年代开发的一种适用于低SS工业有机废水的厌氧处理工艺，并被应用于畜禽养殖场的污水处理。其原理是先对养殖场污水进行固液分离，污水进入UASB反应器进行厌氧反应，产生沼气，出水需进一步好氧处理达标排放，是一种以环保治理为主，生产能源为辅的能源环保型沼气工程工艺。

HCF工艺：是一种全混式工艺，其原理是将粪污按照TS浓度8～12%调配，直接进入带搅拌器的HCF反应器进行厌氧反应，产气率在中温条件下视原料不同在0.8～1.2m3/m3之间，产生的沼渣直接用于农田施肥，也是典型的能源生态型沼气工程工艺。

IC工艺：是目前效能最高的厌氧反应器。该反应器是集UASB反应器和流化反应器的优点于一身，利用反应器内所产沼气的提升力实现发酵料液内循环的一种新型反应器。但在实际工程存在运行能耗大、一次性投资高的问题。

五种工艺的列表比较如下。

表6.2-1  污水处理工艺对比一览表

| 工艺 | CSTR | UASB | HCF | USR | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场粪污 | 畜禽场污水 | 畜禽场粪污 | 猪场粪污水 | 畜禽场粪污 |
| 原料TS浓度 | 6～8% | ＜2% | 8～12% | 3～5% | 2～8% |
| 应用区域 | 全国各地 | 中部、南部 | 全国各地 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 高 | 中等 | 低 | 中等 | 高 |
| 单池容积 | 300～1000m3 | 100～1000m3 | 100～300m3 | 100～600m3 | 100～1000m3 |
| 操作难度 | 高 | 中等 | 低 | 中等 | 低 |
| 产气率 | ≥0.8m3/m3 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 | ≥0.7m3/m3 | ≥0.5m3/m3 |
| 经济效益 | 较佳 | 低 | 中等 | 较低 | 佳 |

由以上分析可知， HCF工艺和CSTR工艺属于全混式工艺，将粪污按照TS浓度调配，直接进入反应器进行反应，本项目使用干清粪工艺，将粪污已分离，因此不选用HCF工艺和CSTR工艺；UASB 工艺与IC工艺、CSTR工艺相比，IC工艺运行能耗大、一次性投资高，CSTR工艺投资偏高、能耗偏大、能量输出率偏低，而UASB工艺单位能耗相对较低；UASB工艺与USR 工艺相比，USR工艺产气率≥0.7m3/m3，UASB工艺产气率≥0.5m3/m3，主要为养殖废水的综合利用，所以本项目选用UASB 工艺。

综上，本项目选用UASB 工艺处理本项目产生的养殖废水。

（2）废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”，公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

汝南县乘胜牧业有限公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类同样采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，采用UASB厌氧发酵工艺。

该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

项目厌氧反应器设计反应温度为常温，汝南县乘胜牧业有限公司设计的废水处理是在厌氧无害化消除病原菌的基础上，尽量保留粪水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。经过UASB处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

（3）废水治理措施工艺

本项目猪舍采用漏缝地板，猪粪实现日产日清，废水采用“UASB厌氧发酵+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。

①工程废水处理工艺：

UASB反应器：由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。

出水池：接收厌氧反应器处理后的沼液，通过再一次沉淀和水量缓冲后，输送至沼液储存池中。

沼液储存池：项目场内设2个沼液储存池，设在南场区东部。沼液部分回用冲洗刮板，其余作为肥料定期给附近农田施肥。项目污染处理及综合利用工艺见图6.2-1。

图6.2-1  项目污水处理工艺流程图

②污水处理规模的确定

本项目夏季废水量为38.834m3/d（夏季最大），设置一座沼气工程。考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.2计，建议本次工程沼气工程规模设计为45m3/d。

厌氧罐的设计容积为400m3，水利停留时间5d，设计发酵温度为常温。厌氧罐拟采用沼气热水炉作为增温热源，沼气热水炉燃料采用工程产生的沼气。满足工艺要求，厌氧处理设施可正常运行。

③沼液储存池

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。

结合相关法规、汝南县乘胜牧业有限公司产生污水实际及当地农业施肥实际要求，本项目实际沼液储存池按能够容纳不少于166天的沼液量设计，按照夏季一天最大沼液量38.834m3/d，计算166天的沼液量为6446.5m3，另外沼液暂存池容积还应预留降雨体积，汝南县近年最大小时降雨量为90mm/h，降雨历时2h。

另外，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）沼液存储池的容积要求，存储池预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。根据公司设计资料，沼液储存池占地面积为2500m2，考虑预留0.9m超高，预留体积为8700m3。

沼液储存池最大所需总容积=储存时间×夏季最大产污水量+最大小时降雨量×降雨历时+储存池预留高×储存池占地面积；

④污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表6.2-2。

表6.2-2  废水处理效率及预测结果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 废水处理系统 | 进水 | 15000 | 8000 | 1200 | 16000 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 25% | 87.5% |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |

由表6.2-2知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到80%、82.5%、25%和87.5%以上，产生的沼液经处理后进入沼液储存池暂存。

### 6.2.2废气污染防治措施分析

1、恶臭

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和处理场等处均可产生，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、沼渣等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

通过合理搭配日粮；而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

②过程整治

猪场采用“漏缝板+干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器、红外灯和喷雾降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

猪粪及沼渣及时运往固粪处置区，固粪处置区场设置顶棚，即能防雨又能保持通风，三面设置围堰。

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池四周应加强绿化，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响；

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理站、固粪处置区附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场专用植物性除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，在场界外500m范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

表6.2-3工程废气污染防治措施一栏表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 定期冲圈，猪舍周边喷洒除臭剂 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求。 |
| 2 | 固粪处置区 | 加强通风，喷洒除臭剂 | 设置顶棚，三面设置围堰，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：每次翻堆时人工喷洒 |  |
| 3 | 污水处理站 | 加强管理，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 周边绿化 | 四周加强绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

2、沼气和天然气燃烧废气

沼气锅炉燃烧的烟气产生量为766559m3/a,SO2产生量为1.6kg/a，NOx产生量为0.0117kg/a，SO2、NOx的产生浓度为2.21mg/m3、71.14mg/m3。经高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术由8m高排气筒排放，SO2、NOx的产生浓度为2.21mg/m3、14.23mg/m3，SO2产排放为1.6kg/a，NOx排放量为0.0117kg/a，满足河南省2019年度锅炉综合整治方案要求。

- 6.2.3噪声污染防治措施分析

本工程噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15～25dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

- 6.2.4地下水污染防治措施

项目产生的废水主要废养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

项目地下水污染防治措施详见表6.2-4。

表6.2-4   项目地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的全场废水产生量，并采用HDPE膜+素土夯实防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池采用混凝土防渗措施，评价要求严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三周设置围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（2）分区防渗措施

项目防渗工程污染防治分区情况如下表。

表6.2-5  项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 | 下图中颜色区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |  |
| 2 | 固粪处置区 | 固粪处置区地面 | 重点 |  |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 5 | 其他区域 | 地面 | 一般 |  |

养殖区（猪舍底部）、固粪处置区、污水处理区、沼液储存区重点防渗，养殖区（猪舍底部）、收集池采用混凝土防渗，渗透系数能够达到4.19×10-9cm/s；沼液储存池采用HDPE膜+素土夯实防渗，HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s；场区道路采用水泥防渗。

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜+素土夯实进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米水泥地面、坡度2%以上；三周砌筑1米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；固粪处置区内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处置区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好收集池、盖泄湖沼气池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

- 6.2.5固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂和职工生活垃圾。固废污染产生及防治措施见表6.2-6。

表6.2-4 固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 433.99 | 生产有机肥基肥 | 0 |
| 2 | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 303.68 | 干化后作为基肥外售 | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 4.64 | 场区内自建无害化处理中心处置 | 0 |
| 4 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.08 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 5 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.913 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.02 | 由生产厂家统一回收 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 2892.66 | / | / |

1、固体废物暂存措施

项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

病死猪尸的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪产生量为4.64t/a，每天由密闭罐车运送至场区内自建无害化处理中心处置。

（2）危险固体废物

危险固废主要为防疫医疗废物。

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗将产生医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.045kg/a，本项目医疗废物产生量为0.08t/a，全场医疗废物暂存于危废暂存间内，定期交汝南县三门闸街道卫生院处置。项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。

项目设置危废暂存间1个，占地面积9m2。用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2013〕34号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

2、猪粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至固粪处置区采取条垛式堆肥无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

汝南县乘胜牧业有限公司经多次试验研究，在好氧条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用半封闭场棚结构，受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对固粪处置区场地进行了改进，直接在猪舍的机械刮板终端设置固粪处置区，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

各种堆肥系统的优缺点比较：

表6.2-7  各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态堆肥 | 反应器堆肥 | 改良后的条垛堆肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 | 较低 |
| 受气候条件影响大小 | 大 | 较大 | 小 | 中 |
| 臭味处理 | 难 | 较易 | 易 | 易 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 | 中 |
| 堆肥时间 | 长 | 中 | 短 | 中 |

从投资成本、操作难度等方面比较，反应器堆肥成本较高，操作难度大。本项目为畜牧业属第一产业，且项目主体是生猪养殖，有机肥基肥制作只是项目的副产品，从经济可行性上分析，不选用反应器堆肥方式。

改良后的条垛堆肥与静态通风堆肥相比：①在运行和维护费用上改良后的条垛堆肥较静态堆肥低，条垛堆肥在前期固粪处置区建成后，仅需定期使用翻堆机进行翻堆即可，而静态堆肥需要铺设管道定期通风，通风耗电量较大，运行成本较高，且管道容易腐蚀，维护费用较高。②在受气候条件影响程度上，改良后的条垛堆肥较静态堆肥小，静态堆肥为露天，而改良后的条垛固粪处置区场地设有半封闭场棚，受气候条件影响程度较小。③占地面积，改良后的条垛堆肥通过产污区和治污区的集约整合，一定程度上减小了占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。④堆肥时间和堆肥产品质量，改良后的条垛堆肥使用专业的翻堆机定期翻堆，增大了物料的充氧量，使物料充分发酵，在一定程度上降低了堆肥时间，堆肥产品的质量也有一定提高。

通过比较，改良后的条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，本项目采用改良后的条垛堆肥方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次，翻堆后加盖塑料薄膜，加盖塑料膜一方面有利于保温，一方面能够降低臭气的挥发速率。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

- 6.2.6 养殖场防疫措施

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

②仔猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

③进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

- 7.环境影响经济损益分析

- 7.1经济效益分析

- 7.1.1目的和方法

1、目的

环境经济损益分析是环评报告中的一个重要组成部分。衡量一个建设项目的效益除经济效益外，还有环境效益和社会效益，与工程经济分析不同，环境经济分析将建设项目产生的直接和间接的、可定量和不可定量的各种影响都列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平。

2、方法

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及日常运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价，环境经济损益分析方法通常采用指标计算方法。

指标计算方法是指项目对环境经济产生的损益，首先分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益指标，再按完整的指标体系进行逐项计算，然后通过环境经济静态分析，得出项目环保投资的年净效益，环保治理费用的经济效益和效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用（年运行费用）之比。当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济上是可行的，否则是不可行的。

- 7.1.2基础数据

（1）工程投资及环保投资

本项目总投资2000元，其中环保投资100万元，占总投资的5%。

（2）环保设施年运行费用

本项目完成后，全场环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用20万元，运行费用估算见表7-1。

表7-1    全场环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 9 | 15万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 5 | 总投资100万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 20 | / |

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构所需投入的资金和人员工资等，一般按环保投资的0.5%～0.8%计，根据本项目的实际情况，本项目计算中取0.5%，环保辅助费用为0.5万元。

（4）设备折旧年限

本项目按工程设计有效生产年限30年计。

- 7.1.3  环保经济指标确定

（1）环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需用的各项投资费用，由污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

C=C1×βη+C2＋C3

式中：C－环保费用指标

C1－环保投资费用，按100万元计算

C2－年运行费用，本工程为30万元

C3－环保辅助费用，本工程为0.5万元

η－为设备折旧年限， 以有效生产年限30年计

β－为固定资产形成率，本项目以投资经费的80%计

计算得出本项目年环保费用指标为33.17万元。

（2）环保效益指标

环境效益指标包括直接经济效益R1和间接经济效益R2。

（1）直接经济效益指标计算式

式中:R1——直接经济效益指标。

Ni——能源利用的经济效益；包括各种燃气的回收，固体、液体、气体显热和潜热利用；

Mj——水资源利用的经济效益，包括水资源利用率提高，减少废水外排量而节约的费用。

Sk——固体废物综合利用的经济效益。包括对各种固体废物，污泥、粉尘等的回收综合利用

i、j、k——分别为能源、水资源和固体废物的综合利用种类。

本项目直接环境经济效益主要包括：项目采取治理措施减少了废气、废水等污染物的排放量，减少了大气环境、水环境治理的费用。

（2）间接经济效益指标计算式

式中:R2——间接经济效益指标。

Ji——控制污染后减少的对环境影响支出；

Kj——控制污染后减少的对人体健康支出；

Zk——控制污染减少的赔偿费和罚款支出。

i、j、k——分别为减少环境影响、人体健康及赔偿费和罚款支出的种类。

本项目环保投资直接的经济效益来源于环保设施投运后能够减少大量的排污费。经测算，该部分费用约为200万元。

- 7.1.4  环保经济指标确定

（1）环保年净效益

环保年净效益指环保直接经济效益(本项目即为效益指标)扣除环保费用指标后所得到的经济效益。即：

年净效益=环保效益指标-环保费用指标

根据前面计算，本项目环保效益指标为200万元，扣除环保费用指标33.17万元，得到年净效益为166.83万元。

（2）环保效益与费用比

环保效益与费用比＝环保效益指标环保费用指标

环保效益与污染控制费用比，一般认为比值大于或等于1时，该项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。

本项目环保效益与费用比指标为200/33.17=6.03比值大于1，说明本项目环境控制方案在技术上是可行的。

- 7.2社会效益分析

本项目建成后，以国家产业政策为导向，引进了国际国内先进的生产技术，提高了产品挡次和附加值，增强了市场的竞争能力，具有良好的发展前景。企业创利能力也有了较大的增强，为国家和地方增加了税收来源。同时，项目对推动当地的经济有一定的作用，因而具有较好的社会效益。

综上分析，项目正常生产过程中产生的“三废”得到了有效防治和利用，节省了生产成本，产生了良好的经济效益和环境效益，实现生产过程中的“污染排放最小化、废物资源化和无害化”、遵循着循环经济的生产模式。

- 7.3环境效益效益分析

（1）经分析计算，本项目年环保费用指标为33.17万元，主要为环保设施运行费用；环保效益指标为200万元，主要为减少排污的经济效益，环保年净效益166.83万元。

（2）本项目建成投产后对周围环境质量影响较小，对环境造成的污染损失极微。

（3）建设项目生产期每年环保效益与污染控制费用比为6.03，比值大于1，说明本项目的环境污染控制方案，在环保技术上是可行的，在经济上也是合理的，项目具有极大的经济效益及环保效益。

由此可见，本项目通过对可能产生的环境污染进行了有效控制后，对环境影响的经济损失较小，对地方财税、国民经济、生活质量的提高具有正面效应，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

- 8.环境管理与监测计划

- 8.1环境管理

- 8.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为公司的生产管理和环境管理提供保证，针对新建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

- 8.1.2环境管理机构

（1）机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由行政保卫部负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（2）环保机构定员

运营期应在行政保卫部，并设专职的环保管理人员。

- 8.1.3环境管理内容

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行，应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对本项目环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

- 8.1.4环保管理制度的建立

1、报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本次建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2、管理制度

设立以公司总经理为组长、各部门领导成员组成的管理小组，对公司的各项管理工作进行决策、监管和协调。

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

危废管理制度：

①标识管理制度

a、危险废物贮存的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

b、收集、贮存、运输的设施及场所，必须设置危险废物识别标志。危险废物的容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。

c、危险废物的标识必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）要求。

②定期报告制度

每年年底由各部门负责人根据危险废物收集、贮存、产生、转移台账汇总年度的公司危险废物收集转移情况，总结上年度危险废物管理工作进展及存在的问题，并在此基础上提出下一年度危险废物减量减排计划及整改措施。

③分类管理制度

a、收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性结合《国家危险废物名录》（2016版）对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

b、贮存危险废物时严格按照国家环境保护标准的防护措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

④转移联单管理制度

根据转移备案表及实际转移情况如实填写联单中产生单位项目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护局行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

⑤经营许可证制度

根据国家相关法律法规要求，结合公司实际产生危险废物的种类、数量，公司产生的危险废物，除能自行利用的，均须委托有资质的危险废物处置单位进行处理。因特殊原因暂不委托处理的，且存储期限超过一年的，需向扬州区环保局上报批准。

在签订委托处理危险废物合同时，须核实接受单位的《危险废物经营许可证》、运输单位持有的交通主管部门核发的道路危险货物运输经营许可证，核对《危险废物经营许可证》所列的危废种类是否与公司需转移的相符。在签订合同后需保存以上证明材料复印件。

与接收单位签订危险废物处理协议（合同）后，应及时填写危险废物备案表，经协议双方及双方所在地环保管理部门盖章后生效。

以上危废处理单位的《危险废物经营许可证》、道路危险货物运输经营许可证、委托处理协议、转移备案表等相关材料统一由行政人员保管。

⑥危险废物贮运制度

a、根据相关法律法规要求，公司生产排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。并由专人管理危险废物的出入库登记台账。

b、危险废物储存点不得放置其他物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。

c、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。

d、产生危险废物的部门，应及时联系危险废物暂存场管理部门做好厂内储运工作。

e、生产运作负责人按照相关管理制度对危险废物暂存场进行规范管理，做好危险废物产生、暂存、堆场库存台账，台账每月报危废管理小组备案。

f、贮存场所的负责人每天必须对贮存的危险废物进行检查，贮存场所必须采取防流失、防泄漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃危险废物。发现问题，按照技术要求及时处置。

g、当危险废物贮存一定量时，专管人员要及时上报行政负责人，由其通知储运工作人员及时办理危险废物转移相关手续。

h、严格按照国家对危险废物的相关要求和公司的相关规定办理危险废物转移工作。

i、在由危险货物运输车辆装车前，必须对车辆所运输的危废类别及其数量与转移联单进行核对确保无误。

j、在贮存库显眼位置必须设置危险废物标识，同时设置危险废物危险告知牌和相关管理制度。

k、按照安全消防巡查制度进行每日巡查，发现隐患问题，应及时处理，不能及时处理的要立即报告相关领导。

l、按照规定定期对安全消防设施和器材进行维护、保养和检查工作，保证安全消防设施在位有效，确保安全疏散通道和安全出口通畅。

⑦危险废物台账制度

a、建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、流向等信息，提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性、可靠性。

b、危险废物的产生数量、去向必须有严格的台账记录，记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。

3、应急预案备案制度

a、根据公司厂区范围内生产、贮存过程中可能出现的爆炸、燃烧、泄漏等意外事故，制定应急预案。

b、应急预案由各应急指挥和应急队伍的负责人确认，经签发盖章后交泗洪县生态环境局备案。每年或者企业生产、贮存情况发生明显变化时，且原预案不能满足事故应急处理要求时需要由指挥领导小组进行修订并更换旧版且重新报备。

c、公司每年应举行不少于一次事故应急演练。演练由行政部门主导，演练前需要制定演练方案（计划），演练后编写演练报告，针对演练中发现的问题从人员、机械、物料、规章制度和环境等方面进行整改，从而确保在危险废物意外事故发生时，应急预案的有效实施。

4、奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

- 8.2污染物排放清单及总量控制指标

- 8.2.1本项目污染物排放清单

本次新建项目生产运行阶段产生的主要污染物来源为生产过程产生的废气、废水、相关设备噪声及固废等。本项目建设单位应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，应严格执行“三同时”制度，确保各环境保护措施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。在此基础上，通过本项目工程分析，主要污染物的排放清单情况汇总如表8.2-1。

表8.2-1  拟建项目污染物排放总量控制指标表  t/a

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 最终排放量 | 本项目申请量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 0.9925 | 0.69475 | 0.29795 | 0 |
|  |  | H2S | 0.0671 | 0.04701 | 0.02009 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0 |
|  |  | NOX | 0.06 | 0.0483 | 0.0117 | 0 |
|  |  | 油烟 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0007 | 0 |
| 废水 | 混合 污水 | 废水量 | 12884.51 | 12884.51 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 178.8247 | 140.1707 | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 71.563 | 53.525 | 0 | 0 |
|  |  | SS | 92.9914 | 67.2224 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 11.9472 | 0.3512 | 0 | 0 |
| 固废 |  | 一般固体废物 | 742.31 | 742.31 | 0 | 0 |
|  |  | 危险固废 | 0.933 | 0.933 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |

本项目不涉及总量申请。

- 8.3环境监测计划

本项目施工期短暂，随着施工期的结束，施工期影响消失。监测计划主要考虑营运期。营运期建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

（1）污染源监测

主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。

表8.3-1  监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 在配套农田西侧和东侧方位各设置1口地下水观测井，场区沼液池东侧侧设置1口地下水观测 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每半年监测一次 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 配套农田 | pH、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每3年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报平舆县环保局备案。另外，建议建设单位对沼液消纳地范围内的地下水、土壤根跟踪监测的结果进行统计分析，了解其变化范围及规律，进一步探索沼液施用的合理方案，以达到沼液长期持续施用、并能够改善土壤环境质量的目的。

- 8.4信息公开

在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开：

(1)企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

(2)企业年度资源消耗量；

(3)企业环保投资和环境技术开发情况；

(4)企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；

(5)企业环保设施的建设和运行情况；

(6)企业在生产过程中产生的废物处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

(7)与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

(8)企业履行社会责任的情况；

(9)企业建设项目的基础信息；自行监测方案等内容；

(10)企业自愿公开的其他环境信息。

- 8.5排污许可证管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。

因此建设方应按照国家相关要求积极申请排污许可证。排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。

排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容：

（一）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析；

（二）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。

年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容：

（一）排污单位基本生产信息；

（二）污染防治设施运行情况；

（三）自行监测执行情况；

（四）环境管理台账记录执行情况；

（五）信息公开情况；

（六）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

（七）其他排污许可证规定的内容执行情况等。

建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。

- 8.6项目验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，明确了“编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。“建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，“除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”

- 8.7环保“三同时”验收一览表

本项目“三同时”竣工验收一览表见表8.7-1。

表8.7-1  环保设施竣工验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 |  |  |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 |  | 12884.51m3/a | COD：15000mg/L BOD5：8000 mg/L SS：16000mg/L NH3-N：1200mg/L | 养殖废水与生活污水混合后经场区1套盖泄湖沼气池处理，定期经过配套农灌系统用于农田施肥 | 出水浓度： COD：3000mg/L BOD5：1400mg/L SS：2000mg/L NH3-N：900mg/L | 污水处理设施 | 水解酸化池+UASB厌氧反应器 |  |  | 废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS 87.5%、氨氮25% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农灌 系统 | 全场沼液输送总干管长度1250m，主管750米，支管500m； |  |  |  |
| 废气 | 猪舍 |  | NH3:0.9925t/a H2S :0.0671t/a |  | 定期冲圈、喷洒除臭剂 | NH3:0.29775t/a H2S :0.02009/a | 定期冲圈，喷洒除臭剂，除臭效率70% |  | 喷 雾 器 4 个 | 除臭剂由人工喷洒，除臭剂的喷洒频率为：前期连续喷洒3天，以后每隔5天喷洒一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5 mg/m3、 H2S≤0.06 mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  |  |  | 喷洒除臭剂 |  | 喷洒除臭剂，除臭效率70% |  |  |  |  |
|  | 固粪处置区 |  |  |  | 设置顶棚，三周设置围挡，铲车翻堆机1台，喷洒除臭剂 |  | 设置顶棚，三周设置围挡，，铲车翻堆机1台，喷洒除臭剂，除臭效率50% |  |  | 除臭剂的喷洒频率为：每次翻堆时喷洒 |  |
|  | 沼液储存池 |  |  |  | 周边绿化 |  | 草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |  |  |  |
|  | 沼气锅炉 |  | SO2 : 0.0016t/a NOX： 0.06 t/a | SO2 : 2.21mg/m3 NOX：71.14mg/m3 | 高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术+8m高排气筒排放 | SO2 : 2.21mg/m3 SO2 :0.0016t/a NOX：14.23mg/m3 NOX：0.0117t/a | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |  |  |  | 《河南省2019年度锅炉综合整治方案》相关污染物排放限值要求 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.0069t/a | 1.07mg/m3 | 烟气经过处理效率为65%的油烟净化装置 | 0.0007t/a | 1套处理效率为90%的油烟净化装置 |  |  |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5 mg/m3 |
| 固废 | 猪粪 |  | 433.99t/a |  | 粪便送至固粪处置区处理 | / | 新建固粪处置区，包括100m2固粪处置区。 |  |  |  | 综合利用 |
|  | 沼渣 |  | 303.68t/a |  | 晾晒后作为基肥外售 | / |  |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.02 t/a |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 废脱硫剂暂存后定期交由厂家回收 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 |  | 0.913 t/a |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 在生活区设置若干垃圾桶，定期由环卫部门收运 |  |  |  |  |
|  | 病死猪尸 |  | 4.64 t/a |  | 每天由密闭罐车运送至场区内自建无害化处理中心处置。 | / | 1个暂存间，36m2，位于场区东北侧，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 医疗固废 |  | 0.08 t/a |  | 在危废暂存间暂存后，定期交由汝南三门闸街道卫生院处置 | / | 1个危废暂存间，9m2，位于场区西侧，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  |  |  |  |
| 噪声 | 猪舍、风机 |  | 70~85dB(A) |  | 隔声、消声 | 55~70 dB(A) | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50 dB（A） |
|  | 粪污处理区 |  | 85 dB(A) |  | 隔声、减振 | 65 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | / |  | 安装燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器和消防器器材 | / | 消防器材若干，燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器1套 |  |  |  | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池防渗 |  | / |  | 做好1.5MMHDPE防渗膜措施 | / | 沼液储存池底部和池壁铺设HDPE膜＋素土夯实 |  |  |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 场区防渗 | 污水处理区 | / |  | 严格做好混凝土措施 | / | 盖泻湖沼气池采用HDPE膜防渗，总防渗等级达到4.19×10-9cm/s 养殖场区底部铺设混凝土 |  |  |  |  |
|  |  | 养殖区 | / |  | 严格做好混凝土措施 | / | 养殖场区底部铺设混凝土， |  |  |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 固粪处置区 | / |  | 严格做好混凝土措施 | / | 地面铺设混凝土 |  |  |  |  |
| 敏感目标 | / |  | / |  | / | / | / |  |  |  | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准、 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
| 厂界 | / |  | / |  | / | / | / |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |

- 9.结论与建议

- 9.1建设项目概况

另外，随着人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了很大的变化，对肉的需求量大大增加。为了满足人们的这一需求，规模集约化大型养猪养殖场相继建成。汝南县乘胜牧业有限公司拟投资20000万元，新建25栋猪舍、仓库、料房等建筑，并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程，占地面积为65333平方米，项目建成后养殖规模可达到年出栏生猪1.6万头。项目中心坐标东经：114.307052，北纬：33.072439。

- 9.2环境质量现状

（1）大气环境现状评价

2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为13μg/m3、35 μg/m3、110 μg/m3、62 μg/m3、1.6 mg/m3、180 μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准；各监测点位NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。

（2）声环境现状评价

由监测结果可知，项目各边界现状噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类标准要求，声环境质量良好。

（3）地下水环境现状评价

在评价区域内各因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）土壤环境现状评价

项目场区及沼液消纳区土壤各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中二级标准要求。

- 9.3拟采取的环境保护措施

（1）废气

项目全场产生废气为猪舍、污水处理系统、固粪处置区、沼液储存池等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气、无害化处理废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：猪舍定期冲洗、喷洒除臭剂，饲料添加除臭剂；②污水处理系统、粪污处理过程喷洒除臭剂：③臭气产生单元周围加强绿化工作。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，废气在对周围环境的影响较小。

（2）废水

项目废水主要为养殖废水、生活污水。全场废水总量为12884.51m3/a。全场废水经污水处理系统处理后做农肥。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

（3）噪声防治措施

全场噪声主要为猪猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，全场噪声能够达标排放，措施可行。

（4）固废防治措施

全场猪粪在场区内固粪处理区进行发酵，制成有机肥基肥直接出售。沼渣晾晒后作为有机肥基肥外售。病死猪尸每天由密闭罐车运送至场区内自建无害化处理中心处理；医疗废物定期交由汝南县三门闸街道卫生院处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

- 9.4环境影响分析

（1）大气环境影响评价

①项目实施后，工程排放的SO2、NO2在各关心点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

②经计算，本项目卫生防护距离均为100m。根据场区平面布置，确定本项目厂界卫生防护距离范围为：东场界100m、南场界100m、西场界100m、北场界100m。

③卫生防护距离内无敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

（2）声环境影响评价

在项目各项噪声污染防治措施落实到位的情况下，项目产生的噪声对边界声环境影响不大，叠加现状值后，边界各评价点的噪声预测值均低于相应评价标准值。本项目所产生的噪声对周围环境的影响较小。

（3）固体废物环境影响评价

从项目拟采用的固废处置措施来分析，对产生的各类固废按其性质分类收集，并根据固废的利用价值大小采取不同的处置方法。各类固废均能得到妥善处置，不外排，对环境影响较小。

（4）地下水环境影响评价

本项目在确保各项防渗措施得以落实的情况下，可有效避免污染物下渗进入土壤、地下水，不会对区域地下水产生明显影响。

- 9.5环境影响经济损益分析

环境经济损失主要为企业为使各污染物能够达到相应的标准要求，尽可能减少对环境的影响而实施各项环保措施的支出费用。项目的建设，社会经济效益显著，不仅可以为企业自身带来良好的经济效益，同时可以带动和拉动上下游产业链的发展，优化区域资源配置，为促进区域经济加速发展起着积极的推动作用。

总体而言，本项目的建设经济效益远大于经济损失，具有显著的经济和社会效益。通过各项环保措施的落实，项目对周围环境的影响在可接受的水平。本项目的环境损益是可以接受的。

- 9.6公众意见采纳情况

根据《汝南县乘胜牧业有限公司年出栏16000头生猪养殖项目公众参与情况说明》，建设单位开展的公众参与工作程序、时间符合法律、法规的要求，大部分公众表示“在企业做好环保治理措施的情况下支持本项目的建设。建设单位应重视环境保护，切实落实各项环境保护措施，保证项目周围环境不会受到明显影响。”建设单位表示愿意接受公众所提出的建议，严格落实本项目的各项污染防治措施，尽可能减少本项目对周围环境的影响。

- 9.7环境管理与监测计划

本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解该项目在不同时期对环境造成影响程度，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

- 9.8总结论

综上所述，项目所在区域环境质量良好，能够达到相应的功能区划要求。本项目实施后采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会改变区域环境功能；项目在经济损益方面有着正面影响；公众对于本项目的建设多数持支持态度。因此本项目在认真落实本报告书提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响在可控制范围内，项目建设从环境保护角度分析是可行的。

- 9.10建议

（1）加强对生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免环境污染事故发生；

（2）建设单位须建立完善的安全生产管理制度，建立健全事故防范措施及应急措施。

（3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境管理文件的要求，建立健全各项环保规章制度。