目录

概述	1

1 项目由来	1

2 建设项目特点	3

3 与产业政策、区域规划相符性分析以及清洁生产水平	4

4 关注的主要环境问题	5

5 环境影响报告书的主要结论	5

1.1编制依据	7

1.1.1法律、法规依据	7

1.1.2行业标准和技术规范	8

1.1.3地方性法规及规范性文件	9

1.1.4其他相关资料	10

1.2评价对象、目的和重点	10

1.2.1评价对象	10

1.2.2评价目的	10

1.2.3评价重点	10

1.3环境影响因素识别及评价因子筛选	11

1.3.1环境影响因素识别	11

1.3.2评价因子筛选	11

1.4评价标准	12

1.4.1环境质量标准	12

1.4.2污染物排放标准	16

1.5 评价等级及评价范围	17

1.5.1 环境空气评价	17

1.5.2 地表水评价	18

1.5.3地下水评价	19

1.5.4声环境	20

1.5.5生态环境	21

1.5.6土壤环境	21

1.5.7环境风险	22

1.5.8评价工作等级及评价范围汇总	24

1.6工程特点和环境保护目标	24

1.7分析判定相关情况	26

1.7.1 产业政策符合性	26

1.7.2与河南省畜牧业“十三五”发展规划的相符性	26

1.7.3 与泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）的相符性	27

1.7.4 泌阳县饮用水源地规划	29

1.7.5与《泌阳县畜禽养殖禁养区调整划分方案》的通知（泌政文[2020]15号）相符性分析	31

1.7.6三线一单	34

1.7.7项目建设与环办环评（2018）31号相符性分析	36

1.7.8项目建设与河南省人民政府办公厅《关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》豫政办（2019）52号相符性分析	38

1.8厂址可行性分析	41

1.8.1本项目厂址基本情况	41

1.8.2可行性分析	43

1.8.3总图平面布置合理性分析	48

1.9报告书章节设置与评价重点	49

1.9.1 评价专题设置	49

1.9.2 评价重点	49

1.10 环境影响评价过程	50

1.10.1 第一阶段	50

1.10.2 第二阶段	50

1.10.3 第三阶段	51

第二章 建设项目工程分析	53

2.1建设项目概况	53

2.1.1项目基本情况	53

2.1.2产品方案及养殖规模	54

2.1.3 项目主要建设内容	54

2.1.4 项目主要原辅材料及能源	57

2.1.5项目主要设备	58

2.1.6公用工程	59

2.1.7项目总平面布置	69

2.2工程分析	69

2.2.1施工期工程分析	70

2.2.2运营期工程分析	70

2.3污染因素分析	79

2.3.1施工期污染源分析	79

2.3.2运营期主要污染源分析	82

2.4项目主要污染物产排情况	95

2.5清洁生产分析	97

2.5.1清洁生产要求	97

2.5.2清洁生产目的	97

2.5.3清洁生产分析	97

2.5.3.2清洁的饲料	98

2.5.3.3卫生及防疫设施	98

第三章   环境现状调查与评价	100

3.1自然环境概况	100

3.1.1地理位置	100

3.1.2地形地貌	100

3.1.3气候特征	101

3.1.4水文特征	101

3.1.5土壤与植被	103

3.1.6矿产资源	104

3.2评价区域现有主要污染源调查	104

3.3 环境质量现状监测与评价	104

3.3.1区域环境质量现状调查与评价	104

3.3.2地表水环境质量现状监测与评价	108

3.3.3地下水质量现状监测与评价	111

3.3.4声环境质量现状监测与评价	118

3.3.5土壤环境质量现状检测与评价	119

3.3.6养殖区环境评价	121

3.4环境质量现状结论	123

第四章  环境影响预测与评价	125

4.1施工期环境影响分析	125

4.1.1施工期大气环境影响分析	125

4.1.2施工期废水环境影响分析	128

4.1.3施工期噪声环境影响分析	128

4.1.4施工期固废环境影响分析	129

4.1.5施工期生态环境影响分析	130

4.2营运期环境影响预测与评价	132

4.2.1环境空气影响预测与评价	133

4.2.2地表水环境影响分析	142

4.2.3地下水环境影响分析	145

4.2.4声环境影响分析与评价	156

4.2.5固体废物对环境的影响分析	158

4.2.6土壤环境影响分析	161

4.3 环境风险评价	165

4.3.1 概述	165

4.3.2 风险识别与评价等级的确定	165

4.3.3 源项分析	172

4.3.4 最大可信事故	172

4.3.5 环境敏感点调查	173

4.3.6环境风险防范措施	176

4.3.7风险应急预案	179

4.3.8风险评价结论	184

第五章  环境保护措施及其可行性论证	185

5.1施工期污染防治措施	185

5.1.1施工期水环境影响分析	185

5.1.2施工期环境空气保护措施分析	185

5.1.3 施工期噪声污染防治措施	187

5.1.4 施工期固废污染防治措施分析	188

5.1.5 施工期水土保持措施分析	189

5.1.6 生态保护措施分析	189

5.2 营运期污染防治措施	190

5.2.1 养殖场污染治理基本要求	190

5.2.2废气污染防治措施分析	193

5.2.3废水污染防治措施分析	199

5.2.4地下水污染防治措施分析	215

5.2.5噪声防治措施分析	220

5.2.6 固体废物处理处置措施分析	220

5.2.7养殖场防疫及病死猪处理与处置	222

5.2.8场区绿化	225

5.3污染防治措施及环保投资估算	226

5.4环保“三同时”措施实施及排污申报管理要求	227

第六章  环境影响经济损益分析	230

6.1 环保投资估算	230

6.2环境影响经济损益分析	230

6.2.1噪声影响经济损失	230

6.2.2环境空气影响经济损失	230

6.2.3水环境影响经济损失	231

6.2.4生态影响经济损失	231

6.3经济效益分析	231

6.3.1经济技术指标	231

6.3.2环保措施运行费用	231

6.4环境效益分析	232

6.5社会效益分析	233

6.6生态效益分	233

6.7分析结论	234

第七章  环境管理与监控计划	235

7.1环境管理的重要性	235

7.2环境管理	235

7.2.1环境管理机构的设立	235

7.2.2环境管理机构职责	236

7.2.3环境管理制度	236

7.2.4环境风险管理	237

7.2.5环境管理总体规划	237

7.2.6环境管理要求	238

7.2.7环境管理计划	239

7.3污染物排放管理要求	240

7.4  环境监测计划	242

7.4.1排污口规范化整治	242

7.4.2环境监控范围	244

7.4.3环境监测设施配备	244

7.4.4污染源监控	244

7.4.5应急监测	246

7.4.6地下水跟踪监测与信息公开	246

7.4.7排污许可证管理要求	247

7.4.8项目验收要求	248

第八章  环境影响评价结论	250

8.1评价结论	250

8.1.1项目建设概况	250

8.1.2项目与相关规划相符性	250

8.2环境现状	250

8.2.1环境空气	250

8.2.2地表水	251

8.2.3地下水	251

8.2.4声环境	251

8.2.5土壤环境	251

8.2.5养殖区环境评价	251

8.3污染防治措施	252

8.3.1废气	252

8.3.2废水	252

8.3.3噪声	252

8.3.4固体废物	253

8.4环境影响预测与评价	253

8.4.1地表水	253

8.4.2地下水	253

8.4.3环境空气	254

8.4.4噪声	254

8.4.5固体废物	254

8.4.6生态影响	254

8.5环境风险分析	254

8.6总量控制	255

8.7公众意见采纳情况	255

8.8建议	255

附图、附件、附表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  周围敏感点示意图

附图3  总平面布置图

附图4  土地利用总体规划图

附图5  监测点位示意图

附图6  项目与饮用水源地位置关系图

附图7  大气、风险评价范围图

附图8  水文地质图

附图9  项目分区防渗图

附图10  实景照片

附件

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  营业执照及法人身份证

附件4  测绘坐标

附件5  选址意见书

附件6  项目不在禁养区的证明

附件7  项目执行标准

附件8  取水证明

附件9  死亡猪处理协议

附件10复耕承诺

附件11  确认书

附件12  检测报告

附件13  土地租赁协议

附件14  废水消纳协议

附件15  猪粪综合利用协议

附表

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表

附表4  环评审批基础信息表

附表5  清洁生产登记表

# 概述

### 1 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标

志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量

也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

泌阳县汇财种猪养殖有限公司成立于2017年05月25日，注册资本80万元，地址位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组。经营范围：猪的饲养、销售，饲料加工、销售（营业执照见附件3）。

为促进农业产业结构调整和养殖业的发展，推动养殖业专业化进程，更好的促进和带动当地畜牧业的发展，推动农业增效、农民增收，泌阳县汇财种猪养殖有限公司拟在驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组建设“生猪标准化养殖项目”。项目总投资6000万元，占地约150亩，总建筑面积37000m2。备案内容为：新建猪舍37栋（9栋妊娠舍、8栋哺乳舍、10栋保育舍、10栋育肥舍），建筑面积37000平方米，配套职工宿舍、办公用房500平方米。设计年出栏生猪40000头。配套设施：消毒防疫设备一套、自动上料设施四套、小环境智能控制系统、水帘风机、空调、粪污收集池3000立方米；技术工艺：仔猪保育-生长测定、粪污处理循环利用。

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。《全国畜牧业发展第十三个五年规划（2016-2020）》及农业部《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6

号）均明确指出：畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪规模养殖场基础设施进行标准化建设，畜禽标准化规模养殖场的排泄物可实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升；鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5 号）“第四章构建

循环型农业体系第三节畜牧业”明确指出：推进畜禽养殖清洁生产，推进适度规模养殖，鼓励养殖与种植相结合，建设标准化畜禽养殖场，推广畜禽清洁养殖、雨污分流、干湿分离和设施化处理技术；加强畜禽粪污资源化利用，推广堆肥处理、工厂化生产有机肥、好氧发酵农田直接施用技术，促进养殖粪污资源化利用和无害化处理；构建农牧业循环经济产业链，构建畜禽粪便—沼气—发电，畜禽粪便—沼气—沼渣、沼液—无害化处理—肥料、农药—农林作物，畜禽加工—副产物—生化制品等产业链。根据《河南省人民政府办公厅关于推动全省都市生态农业发展的指导意见》（豫政办[2014]128 号），要加快我省生态农业发展，加强农业生态环境建设，加大农业面源污染防治力度，控制农药化肥使用，发展农牧结合循环经济，推进畜禽粪污资源化利用，推进以沼气池建设为重点的农村生态循环经济发展,规范农业投入品使用，支持推广农业物理和生物防控技术，减少化学农药用量。

本项目为生猪养殖项目，建设规模为年出栏生猪40000头。建设性质为新建，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入固粪暂存场委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制成有机肥，经固液分离后的废水进入沼气池处理。经沼气池处理后产生沼液的作为农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪暂存场；沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场区食堂灶台及沼气热水器。这种间接的种养结合发展模式是符合生态农业发展要求的同时也是满足可持续发展观的。

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）（国家发展和改革委员会令第29号）》，本项目属于鼓励类中的“一、农林类”中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；符合国家产业政策。泌阳县发展和改革委员会于2019年11月11日出具了项目的备案证明，项目代码为：2019-411726-03-03-062721（附件2）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改版）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关要求，该项目属一、畜牧业/1/畜禽养殖场、养殖小区/年出栏生猪5000头及以上；涉及环境敏感区的，环评类别为报告书。本项目设计年出栏生猪40000头，环评类别为环境影响报告书。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，本项目需进行环境影响评价。受泌阳县汇财种猪养殖有限公司委托，河南省豫启宇源环保科技有限公司承担了该项目环境影响报告书的编制工作（委托书见附件1）。评价单位在接受委托后，积极收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，分析项目相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了《泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目环境影响报告书》。

根据现场勘查，项目办公楼、饲料加工车间已经已建设完成，主体工程猪舍、仓库及相应环保设施等其他建筑物未建。

### 2 建设项目特点

2.1 工程特点

（1）该项目属于生猪标准化养殖项目，经查阅国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；符合国家产业政策要求。

（2）本项目属于新建性质，生产规模为年出栏生猪40000头，采用环保部认定的干清粪工艺，建设内容包括：新建猪舍37栋（9栋妊娠舍、8栋哺乳舍、10栋保育舍、10栋育肥舍）及配套的生活设施、环保设施。

（3）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声

为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（4）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程

中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处

理装置产生的沼渣运至场区固粪暂存场一起委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制成有机肥；项目废水采用黑膜沼气池无害化处理后将沼液作为农肥消纳处理，实现废水资源化利用。工程沼液还田配套建设沼液输送管网及暂存设施，可作为工程组成部分和养殖废水资源化利用的保证。

（5）项目养殖区产生的恶臭气体通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。

2.2 环境特点

（1）项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，周边多以农田和村镇为主。距离项目较近的敏感点为项目西南侧315m的刘沟组、东南侧365m的坟后，北侧430m的凤凰台村，东北侧705m的黄庄村。项目周围环境示意图见附图 2。

（2）项目北侧530米处为三山水库，属Ⅱ类地表水体；项目所在地环境空气为二类功能区；声环境功能区为2类。项目厂址区域不属于SO2总量控制区。

### 3 与产业政策、区域规划相符性分析以及清洁生产水平

3.1产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“一、农林类”中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；符合国家产业政策。

3.2区域规划相符性分析

本项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，与《泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）》城乡规划区范围对比，项目不在《泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）》中心城区规划范围内，项目的建设不违背泌阳县中心城区规划。根据《官庄乡土地利用总体规划图》（2010-2020），项目占地规划为自然保留地，官庄镇人民政府已出具关于本项目选址的用地说明（见附件5），项目符合官庄镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划，同意项目在拟选厂址建设。经对比泌阳县集中式饮用水水源地保护区划和河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划，项目不在饮用水水源保护区范围内；2020年2月17日，泌阳县人民政府印发《泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案》的通知，经对比《泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案》，项目不在禁养区范围内，泌阳县畜牧局出具了该项目不在泌阳县人民政府划定的畜禽养殖禁养区和限养区的证明（见附件6）；泌阳县汇财种猪养殖有限公司作出了养殖场租赁合同期满后承担土地复耕的承诺（见附件11）。

### 4 关注的主要环境问题

本项目为生猪标准化养殖类项目，本次环评关注的主要问题是：

（1）施工期：主要分析施工期对生态破坏及水土流失的影响；其次是施工人员的生活污水、生活垃圾、施工扬尘、固体废物等对环境的影响。

（2）运营期：

项目区域环境空气、地表水、地下水、土壤及声环境质量现状能否满足相应的标准限值要求；

项目选址的合理性分析；

项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：

①重点关注项目建设产生的恶臭对区域环境空气质量以及敏感点的影响恶臭气体的排放情况。

②重点关注项目废水收集、处理措施及完全综合利用处置措施的可行性。

③重点关注项目实施后高噪声设备对区域声环境的影响；

④重点关注危险固废，猪粪、病死猪收集、暂存、处置措施的合理性，防止二次污染。

### 5 环境影响报告书的主要结论

泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目符合国家产业政策及清洁生产要求，选址符合官庄乡土地利用总体规划（2010-2020），符合泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案的通知，不在泌阳县城市、乡镇集中式饮用水源地保护区范围内，符合环境功能区划。项目废气、废水、噪声、固体废物处理措施合理，各污染物均能够满足达标排放、综合利用的环保要求，对环境影响较小，工程环境风险可接受、选址合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施并充分考虑评价建议的基础上，从环保角度而言，该项目建设可行。

第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）（征求意见稿）》(2018.7.11)；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（10）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，2011年1月8日修订）；

（11）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年修改版)；

（13）《环境影响评价公众参与办法》(2019.1.1)；

（14）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

（15）《医疗废物管理条例》（国务院令第380号，2011.1.8修订）；

（16）《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令第45号，2006年7月1号）；

（17）《中华人民共和国动物防疫法》（2012年6月）；

（18）《动物防疫条件审查办法》（中国人民共和国农业部令2010年第7号，2010年1月21日）。

### 1.1.2行业标准和技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》，（HJ 2.1－2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》，（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》，（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》，（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

（9）《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）

（10）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发【2010】151号；

（15）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（16）农业部“关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知”（农医发〔2017〕25号）；

（17）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（18）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（19）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010） ；

（20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。

（21）《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气【2018】100号）。

### 1.1.3地方性法规及规范性文件

（1）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（2）《河南省减少污染物排放条例》（2013.9）；

（3）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010.3.1）；

（4）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（5）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）；

（6）《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

（7）《关于印发2014年河南省畜禽养殖总量减排实施方案的通知》（豫环文[2014]111号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2016年度蓝天工程实施方案的通知》（豫政办〔2016〕27 号）；

（9）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1 号）；

（10）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125 号）；

（11）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号）；

（12））《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）；

（13）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157 号）；

（14）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（驻政办〔2019〕39号）；

（15）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市2014年畜禽养殖主要污染物总量减排实施方案的通知》（驻政办〔2014〕66号）

（16）泌阳县人民政府关于印发《泌阳县畜禽养殖禁养区调整划分方案》的通知（泌政文[2020]15号）；

（17）《泌阳县城市总体规划修编（2012-2030年）》；

（18）《官庄乡土地利用总体规划》（2010-2020年）。

### 1.1.4其他相关资料

（1）泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目委托书（附件1）；

（2）泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目备案证明（附件2）；

（3）泌阳县环境保护局关于《泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目》环境影响评价执行标准的意见（附件7）；

（4）《泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目》环境质量监测报告（附件13）；

（5）建设单位提供的与建设方案有关的工程技术资料。

## 1.2评价对象、目的和重点

### 1.2.1评价对象

泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目。

### 1.2.2评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘，进一步核实确定工程污染产生情况，分析和预测运行期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 1.2.3评价重点

根据对项目工程分析和选址地环境特征，确定本项目环境影响评价的重点为：

（1）工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测与评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区域环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策措施建议。

## 1.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 1.3.1环境影响因素识别

根据项目所在位置、项目周围环境敏感点的分布情况，在工程分析基础上分析项目施工期和营运期对周围自然环境、社会环境的影响，建立项目环境影响识别矩阵表见表1-1。

表1-1               环境影响因素识别矩阵表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ◆L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，筛选本项目污染源评价因子和环境影响评价因子。本项目生产过程中污染物主要为恶臭废气、废水、噪声和生产固废等，筛选出本项目环境影响评价因子见表1-2。

表1-2             环境影响评价因子筛选结果表

| 环境类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子：CO、O3、H2S、NH3、SO2、NO2、PM10、PM2.5 影响预测因子：H2S、NH3、SO2、NOx、PM10 总量控制因子：SO2、NO2 |
| 地表水环境 | 现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |
| 地下水环境 | 现状评价因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
| 固体废物 | 猪粪、污泥（沼渣）、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤环境 | pH、铜、铅、砷、汞、镍、镉、铬、锌 |

## 1.4评价标准

根据泌阳县环境保护局文件《关于泌阳县汇财养殖有限公司生猪标注化养殖项目环境影响评价执行标准的意见》，项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.4.1环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区二级标准；其中恶臭气体（H2S、NH3）参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求；

地表水环境执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1相关标准。

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（ HJ568-2010）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值详见表1-3。

表1-3               环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及类别 |  | 项 目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |  | TSP年平均（μg/m3） | 200 |
|  |  |  | TSP24小时平均（μg/m3） | 300 |
|  |  |  | PM10年平均（μg/m3） | 70 |
|  |  |  | PM1024小时平均（μg/m3） | 150 |
|  |  |  | PM2.5年平均（μg/m3） | 35 |
|  |  |  | PM2.524小时平均（μg/m3） | 75 |
|  |  |  | SO2年平均（μg/m3） | 60 |
|  |  |  | SO224小时平均（μg/m3） | 150 |
|  |  |  | SO21小时平均（μg/m3） | 500 |
|  |  |  | NO2年平均（μg/m3） | 40 |
|  |  |  | NO224小时平均（μg/m3） | 80 |
|  |  |  | NO21小时平均（μg/m3） | 200 |
|  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |  | 硫化氢1小时平均（μg/m3） | 10 |
|  |  |  | 氨1小时平均（μg/m3） | 200 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |  | pH | 6～9 |
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 20 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4 |
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.2 |
|  |  |  |  | （湖、库）0.05 |
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 1.0 |
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 1.0 |
|  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 |  | pH | 6.5～8.5 |
|  |  |  | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 |
|  |  |  | 硝酸盐(mg/L) | ≤20 |
|  |  |  | 亚硝酸盐(mg/L) | ≤1.0 |
|  |  |  | 总硬度(mg/L) | 450 |
|  |  |  | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |
|  |  |  | 挥发性酚(mg/L) | ≤0.002 |
|  |  |  | 耗氧量（CODMn法）(mg/L) | ≤3.0 |
|  |  |  | 总大肠菌群(mg/L) | ≤3.0 |
|  |  |  | 石油类(mg/L) | / |
|  |  |  | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 |
|  |  |  | 砷(mg/L) | ≤0.01 |
|  |  |  | 汞(mg/L) | ≤0.001 |
|  |  |  | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 |
|  |  |  | 铅(mg/L) | ≤0.01 |
|  |  |  | 氟(mg/L) | / |
|  |  |  | 镉(mg/L) | ≤0.005 |
|  |  |  | 铁(mg/L) | ≤0.3 |
|  |  |  | 锰(mg/L) | ≤0.1 |
|  |  |  | 镍(mg/L) | / |
|  |  |  | 锌(mg/L) | ≤1.0 |
|  |  |  | 总磷(mg/L) | / |
|  |  |  | 菌落总数(mg/L) | ≤100 |
|  |  |  | K+ | / |
|  |  |  | Na+ | / |
|  |  |  | Ca2+ | / |
|  |  |  | Mg2+ | / |
|  |  |  | CO32- | / |
|  |  |  | HCO3- | / |
|  |  |  | Cl-(氯化物(mg/L) | ≤250 |
|  |  |  | SO42-(硫酸盐(mg/L)) | ≤250 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 昼间[dB（A）] | 60 |
|  |  |  | 夜间[dB（A）] | 50 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） | 表1中农用地土壤污染风险筛选值 | pH | >7.5 |
|  |  |  | 铜（mg/kg） | 100 |
|  |  |  | 铅（mg/kg） | 170 |
|  |  |  | 砷（mg/kg） | 25 |
|  |  |  | 汞（mg/kg） | 3.4 |
|  |  |  | 镍（mg/kg） | 190 |
|  |  |  | 镉（mg/kg） | 0.6 |
|  |  |  | 铬（mg/kg） | 250 |
|  |  |  | 锌（mg/kg） | 300 |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 |  | pH | 5.5-9.0 |
|  |  |  | 色 | 30 |
|  |  |  | 浑浊度 | 20 |
|  |  |  | 臭和味 | 不得有异臭、异味 |
|  |  |  | 总硬度（以CaCO3）（mg/L） | 1500 |
|  |  |  | 溶解性总固体（mg/L） | 4000 |
|  |  |  | 硫酸盐（以SO42-） | 500 |
|  |  |  | 氟化物（以F计） | 2.0 |
|  |  |  | 氰化物 | 0.20 |
|  |  |  | 砷 | 0.2 |
|  |  |  | 汞 | 0.01 |
|  |  |  | 铅 | 0.1 |
|  |  |  | 铬（六价） | 0.1 |
|  |  |  | 镉 | 0.5 |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 10.0 |
|  |  |  | 六六六 | 0.005 |
|  |  |  | 滴滴涕 | 0.001 |
|  |  |  | 乐果 | 0.08 |
|  |  |  | 敌敌畏 | 0.001 |
|  |  |  | 总大肠菌群（mg/L） | 100（成年） 3（幼年） |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 |  | 镉（mg/kg） | 1.0 |
|  |  |  | 汞（mg/kg） | 1.5 |
|  |  |  | 砷（mg/kg） | 40 |
|  |  |  | 铜（mg/kg） | 400 |
|  |  |  | 铅（mg/kg） | 500 |
|  |  |  | 铬（mg/kg） | 300 |
|  |  |  | 锌（mg/kg） | 500 |
|  |  |  | 镍（mg/kg） | 200 |
|  |  |  | 六六六 | 1.0 |
|  |  |  | 滴滴涕 | 1.0 |
|  |  |  | 寄生虫卵数（个/kg土） | 10 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） |  | NH3（mg/m3） | 5 |
|  |  |  | H2S（mg/m3） | 2 |
|  |  |  | CO2（mg/m3） | 750 |
|  |  |  | PM10（mg/m3） | 1 |
|  |  |  | TSP（mg/m3） | 2 |
|  |  |  | 恶臭（稀释倍数） | 50（无量纲） |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 |  | 昼间dB（A） | 60 |
|  |  |  | 夜间dB（A） | 50 |

### 1.4.2污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水执行“零排放”。

本项目NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准及表2标准，厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；饲料加工废气、沼气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值；食堂油烟执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。具体标准值如下表1-4所示。

表1-4                  污染物排放标准一览表

| 污 染 类 型 | 标准名称 | 污染因子 |  |  | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 无组织 | NH3（mg/m3） |  | 最高允许排放浓度≤1.5 |  |  |  |
|  |  |  | H2S（mg/m3） |  | 最高允许排放浓度≤0.06 |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 最高允许排放浓度≤70 |  |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 |  |  | 有组织：120mg/m3，3.5kg/h；15m |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织：1.0mg/m3 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  | 无组织：0.40mg/m3 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 无组织：0.12mg/m3 |  |  |  |
|  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018） | 食堂油烟（小型） |  |  | 油烟最高允许排放浓度：1.5mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 净化设施最低去除效率：90% |  |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） |  |  | 昼间 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） |  |  | 功能 类别 | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  |  |  |  | 2类 | 60 |  | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 |  | 死亡率≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数值 |  | ≤105个/kg |  |  |  |  |

## 1.5 评价等级及评价范围

### 1.5.1 环境空气评价

依据工程分析以及《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气评价工作进行分级。估算模式中第i种污染物的最大地面浓度占标率Pi的定义见下列公式：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作等级按表1-5的分级判据进行划分，本次采用AERSCREEN估算模式计算出的等级结果见表1-6。

表1-5                      评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 三级 | Pmax<1% |

表1-6              环境空气评价等级计算结果

| 排放源名称 | 主要污染物 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（μg/m3） | Pmax（%） | D10%m | 判断等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源（饲料加工排放口） | PM10 | 20 | 1.96 | 0.22 | 0 | 三级 |
| 面源（猪舍、污水处理站、固粪暂存区、沼液暂存池） | NH3 | 271 | 0.131 | 6.82 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 271 | 0.541 | 5.64 | 0 | 二级 |

本项目占标率最大的污染因子为NH3，1%≤Pmax=6.82%＜10%，根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的矩形区域范围内。

### 1.5.2 地表水评价

项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。项目属于水污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表1-7。

表1-7             地表水评价工作等级判定表

| 判定等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d），水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q﹤200且 W﹤6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 本项目 | 有废水产生，全部综合利用，不排放到外环境，按三级B评价 |  |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级 B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 1.5.3地下水评价

本项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B农、林、牧、渔、海洋14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表1-8。

表1-8                 地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

本项目位于泌阳县官庄镇刘沟组，项目位于三山水库下游，距离三山水库530m，根据三山水库保护区范围，项目不在三山水库一级保护区、二级保护区、准保护区范围内。泌阳县设置19个乡镇集中式饮用水源保护区，距离项目最近的为官庄镇集中供水井，约4.0km。项目不在泌阳县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内，区域不存在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区，亦非泌阳县地下水集中饮用水源地主要补给区和径流区。

本项目周边村庄供水均采用居民家中的自备井供水，属于分散式饮用水水源地，根据地下水敏感程度分级表，本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1-9。

表1-9       本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，依据建设项目类别和地下水敏感程度，地下水评价工作等级确定为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用查表法确定本次地下水评价范围为6km2，具体为本次工程拟选场址及下游边长2km×3km 范围。

### 1.5.4声环境

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自饲料加工设备、废水处理设备、风机等运行产生的设备噪声及猪叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1-10。

表1-10              声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 1.5.5生态环境

项目场址所在地为耕地，根据《官庄镇土地利用总体规划图》（2010-2020年），项目占地为自然保留地，不属于生态敏感区，总占地面积100000m2，即0.1km2。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表1-11            生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中“附录A土壤环境影响评价项目类别”可知“年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”属于“Ⅱ类”项目，“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”因此本项目属于Ⅲ类项目。

本项目占地面积占地150亩（10hm2），因此本项目属于中型项目。

本项目周边存在耕地，因此本建设项目所在周边的土壤环境敏感程度为敏感。详见表1-12。

表1-12          污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为三级，详见表1-13。

表1-13           污染影响型评价工作等级划分

| 评价工作等级 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为三级，评价范围为占地范围外0.05km。详见表1-14。

表1-14            评价范围表

| 评价工作等级 | 评价范围a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 占地范围内b | 占地范围外 |
| 一级 | 全部 | 1km范围内 |
| 二级 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 |  | 0.05km范围内 |
| a：涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向最大落地浓度点适当调整。 b：矿山类项目指开采区与各场地占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |

### 1.5.7环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

项目危险单元主要来自黑膜沼气池，本次评价沼气存在量以单日沼气最大产生量的10倍进行计算，则沼气最大储存量为4.886t（1t即813.6m3），其中含甲烷（60%）2.9316t，低于临界量。

本项目危废物质最大贮存量与临界量比较表见表1-15，风险评价工作级别划分见表1-16。

表1-15          危险物质最大贮存量与临界量比较表

| 序号 | 物质名称 | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 2.9316 | 10 | 0.29316 |

表1-16               评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表1-17	      环境风险评价等级划分依据一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的划分依据和原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故风险评价工作等级为简单分析，本次风险评价大气环境影响评价范围确定为距离源点不低于5km范围内。

### 1.5.8评价工作等级及评价范围汇总

项目的评价工作等级及评价范围汇总详见表1-18。

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以养殖场区中心点为中点，边长为 5km的矩形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 项目周围6km2范围内 |
| 4 | 声环境 | / | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 项目场界内范围及沼液消纳区范围 |
| 6 | 土壤 | 三级 | 项目占地范围外0.05km |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 | 大气环境风险范围以沼气池为中心半径5km的圆形合围的区域 |

## 1.6工程特点和环境保护目标

1.6.1工程特点

（1）本项目属于新建性质，生产规模为年出栏生猪4万头，采用环保部认定的干清粪工艺，建设内容包括：新建猪舍37栋（9栋妊娠舍、8栋哺乳舍、10栋保育舍、10栋育肥舍）及配套的生活设施、环保设施。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声

为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用环保部认定的干清粪工艺，减少养殖过程

中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的猪粪以及本项目污水处

理装置产生的沼渣运至场区固粪暂存区，外售制作有机肥；

（4）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发【2010】 151 号）中总则第四项要求：畜禽养殖污染防治应贯穿“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面利用处理相结合” 的技术路线，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用” 。本工程废水综合利用方案充分利用当地土地特点，废水经过厌氧发酵后， 沼液进入沼液储存池内暂存，后期通过管网输送至配套基地综合利用，实现农养一体化目标。

（5）项目产生的废气污染物主要为猪舍、固粪暂存区及污水处理站恶臭气体（硫化氢、氨气）以及饲料加工产生的粉尘，沼气燃烧废气(颗粒物、NOX、SO2)，采取完善的污染防治措施后，污染可得到有效控制。

1.6.2环境保护目标

该项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，占地类型为自然保留地，四周均为农田，距离项目较近的敏感点为项目西南侧315m的刘沟、东南365m的坟后，北侧430m的凤凰台村。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区等。

项目周围环境保护目标见表1-19和附图2。

表1-19                 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 保护对象（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 凤凰台村 | 北 | 430 | 350 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 贺庄 | 北 | 1255 | 378 |  |
|  | 后寨 | 北 | 2221 | 740 |  |
|  | 黄庄 | 东北 | 705 | 206 |  |
|  | 小梁洼 | 东 | 966 | 225 |  |
|  | 大梁洼 | 东 | 1153 | 245 |  |
|  | 茅草玲 | 东 | 2065 | 330 |  |
|  | 坟后 | 东南 | 365 | 875 |  |
|  | 焦坟 | 东南 | 987 | 236 |  |
|  | 小集 | 东南 | 1742 | 194 |  |
|  | 菜园村 | 东南 | 1162 | 467 |  |
|  | 文庄 | 东南 | 1665 | 286 |  |
|  | 陡沟 | 东南 | 2500 | 402 |  |
|  | 张良洼 | 东南 | 2346 | 226 |  |
|  | 坟西 | 南 | 1235 | 650 |  |
|  | 程庄 | 南 | 2090 | 284 |  |
|  | 小牛岗 | 南 | 2050 | 175 |  |
|  | 山湾村 | 西南 | 1315 | 629 |  |
|  | 梁河村 | 西南 | 2150 | 1200 |  |
|  | 刘沟 | 西南 | 315 | 185 |  |
|  | 董英 | 西 | 1092 | 200 |  |
|  | 后梁河 | 西 | 1550 | 585 |  |
|  | 三山 | 西北 | 1697 | 575 |  |
|  | 前寨 | 西北 | 1584 | 890 |  |
|  | 老河田 | 西北 | 2526 | 335 |  |
| 地表水环境 | 三山水库 | 北 | 530 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 梁河 | 西 | 1330 |  |  |
| 地下水环境 | 场区下游村庄地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 噪声 | 厂界200m范围内 |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

## 1.7分析判定相关情况

### 1.7.1 产业政策符合性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“一、农林类”中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。泌阳县发展和改革委员会于2019年11月11日出具了项目的备案证明，项目代码为：2019-411726-03-03-062721（附件2）。

### 1.7.2与河南省畜牧业“十三五”发展规划的相符性

畜牧业是河南省农业和农村经济的支柱产业，在保障国家食物安全、增加农民收入、推进农业现代化、加快中原经济区建设中发挥着极为重要的作用，为科学指导全省畜牧业发展，结合河南省实际情况，特制定河南省畜牧业“十三五”发展规划。规划期限为2016年至2020年。

河南省畜牧业“十三五”发展规划中与项目先关的内容如下：专栏二大力发展标准化规模养殖重点项目：

1、规模养殖场标准化建设项目。支持年生猪500头、肉牛100头、肉羊300只、肉鸡5万只以上和年存栏奶牛200头、蛋鸡1万只以上的规模养殖场进行标准化建设。到2020年，全省累计新建1万个标准化养殖场。

2、畜禽标准化示范场创建。按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，到2020年创建300个国家级畜禽标准化示范场。

3、培育大型标准化养殖企业。力争到2020年，培育年出栏万头以上生猪养殖企业1000家，千万头以上生猪养殖企业2-3家；年生产加工肉禽1亿只以上企业3-5家；年出栏万头以上肉牛养殖企业10家，年出栏3万只以上肉羊养殖企业5家。

本项目建设完成后年出栏生猪40000头，为河南省畜牧业“十三五”发展规划中的生猪标准化规模养殖重点项目，符合河南省畜牧业“十三五”发展规划。

### 1.7.3 与泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）的相符性

一、城市规划范围

分县域、规划区、中心城区三个层次。

县域：泌阳县行政区范围，总面积2336km2；

城市规划区：东起铜山湖风景区用地边界，西至赊湾镇镇区西侧（中心城区西环路以西约5km处），南起沪陕高速公路及县域边界，北至杨家集乡陈岗村边界（中心城区北一环路以北约5km处），规划区面积为260.8km2。

中心城区：范围涉及泌水、古城和花园3个街道，城市用地建设总面积约为54.8平方公里。

规划至2020年末，泌阳县中心城区人口规模规划控制在33万人；规划至2030年末，泌阳县中心城区人口规模规划控制在55万人。

规划至2020年末，泌阳县中心城区建设用地规模控制在33.9km2以内，人均建设用地控制在102.9m2以内。规划至2030年末，泌阳县中心城区建设用地规模控制在54.8km2以内，人均建设用地控制在99.7m2以内。

二、规划期限

本规划期限自2012年至2030年，其中：近期：2012年至2020年；远期：2021年至2030年；远景：2030年以后。

三、县域城镇体系空间布局结构

形成“一主两副，双轴双带”的“井”字型城镇空间结构。

（1）一主两副

一主指以泌阳县城作为县域中心，完善发展构筑全县的政治、经济、文化中心；两副指春水镇、羊册镇，结合其发展优势打造县域东北部、西北部的中心镇，承担县域副中心功能。

（2）双轴双带

指沿沪陕高速、焦桐高速、S333省道、X034县道等形成的“井”字型城镇发展轴带。培育增强位于城镇发展轴上的重点乡镇，为周边城乡服务。

四、城市性质定位

泌阳县中心城区的城市性质为：驻马店西部的区域经济中心，绿色农副产品深加工基地和沿海转移产业承接基地，山水园林城市与滨水型生态宜居城市，是泌阳县政治、经济和文化中心。

五、城市发展目标

贯彻落实十八大精神，将宜居城市作为总的发展目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会。规划期末，形成中原经济区内，豫西南四市（信阳、南阳、驻马店、平顶山）间，带动城乡统筹发展有力的区域经济中心城市、承接沿海产业转移的新型工业基地、服务设施良好的文化旅游胜地和人居环境优美的生态宜居城市。

六、城市规划用地布局结构

形成 “一带四片、五轴四心” 的城市用地布局形态。

一带：泌水河及支流的滨河发展带；

四片：以泌水河及支流、平桐路、工业路为界，划分的商务中心区、中心生活服务区、城南商业中心区、产业集聚区；

五轴：形成“三主两次”五条发展轴，即以盘古大道、人民路、花园路为城市发展主轴，以棠西北路、北一环路为城市发展次轴；

四心：形成商务、商业、产业等四个城市公共中心。结合盘古大道、人民路、花园路城市发展主轴打造四个城市商务、城北商业、城南商业、产业中心。

七、城市用地远景发展设想

（1）向东发展，沿北一路拓展，延续城市发展的主要趋势，完善商务中心区用地结构；沿棠西北路拓展，开发新的城市居住组团。

（2）向北发展，完善北部城市居住组团，加强城北新区与中心生活服务区之间的联系。

（3）适当向西发展产业，形成南北协调、布局合理、设施共享的产业集聚区。

本项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，距离泌阳县城区较远，不在泌阳县城市总体规划范围内，因此本项目的建设不违背泌阳县城市总体规划。

### 1.7.4 泌阳县饮用水源地规划

2014年1月，河南省人民办公厅发布《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，在2007年省政府对全省18个省辖市、20个县级市的113个集中式饮用水水源地划定保护区的基础上，本次区划对其余83个县的148个集中式饮用水水源地划定了保护区。其中，确定泌阳县宋家场水库和泌阳县泌阳河高庄为泌阳县为集中式饮用水水源地。

（1）泌阳县宋家场水库

一级保护区范围：水库取水口半径750米（主坝长）内正常水位线（187米）以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库正常水位线以下区域及正常水位线以上200米、西南至环湖路、西至030乡道—水库变电站连线的区域。

准保护区范围：二级保护区外，入库支流十八里河、铜峰河上游2000米河道内及北至新泌高速公路、南至森林公园—铜峰河上游2000米处连线的区域。

（2）泌阳县泌阳河高庄

一级保护区范围：泌阳河取水口上游平桐路大桥至下游100米河堤内水域及两侧各50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，泌阳河上游2000米至下游335省道桥河堤内及两侧各1000米、右岸西至335省道—迎宾路连线的区域。

准保护区范围：二级保护区外，泌阳河上游至宋家场水库大坝水闸河道内及两侧各50米的区域。

（3）三山水库

根据河南省人民政府《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），划定泌阳县三山水库饮用水水源保护区。具体范围如下：

一级保护区：水库大坝至上游430米（半岛—拦水坝）正常水位线（191米）以内的区域及正常水位线以外200米西至溢洪道—苗圃路—县道002、南至山脊线——副坝的区域。

二级保护区：一级保护区外，水库正常水位线（191米）以内的全部区域及正常水位线以外东、西、南至分水岭，北至四布袋岗村南侧沟渠—戴庄村北侧沟渠—石碑坟水库北岸—上庄村至棠梨沟村的“村村通”道路—西石佛村至石头和村的“村村通”道路的区域。

准保护区：二级保护区外，水库全部回水区域。

项目位于三山水库下游530m，不在三山水库汇水范围，不在三山水库饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区范围内，详见附图10。

（4）官庄镇集中式饮用水

泌阳县官庄镇乡镇集中式饮用水水井位于官庄镇，一级保护区范围为取水井外围45m区域。

项目位于取水井距离约4.0km，不在饮用水源地保护区内，详见附图11。

本项目不在泌阳县城市总体规划范围内，且不在饮用水源地保护区内，不会对饮用水源造成威胁。

### 1.7.5与《泌阳县畜禽养殖禁养区调整划分方案》的通知（泌政文[2020]15号）相符性分析

为贯彻落实国务院常务会议和全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议精神，规范畜禽养殖禁养区划定和管理，促进生猪生产发展，依据《中华人民共和国畜牧法》、《国务院畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规的规定，结合泌阳县实际，泌阳县人民政府特对《泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》进行调整，泌阳县畜禽养殖禁养区划定调整方案如下（节选）：

三、禁养区划定范围

（一）饮用水源一级保护区

1、城市集中式饮用水水源保护区、板桥水库地表水饮用水源保护区、宋家场水库地表水饮用水源保护区和三山水库地表水饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。板桥水库地表水饮用水水源一级保护区范围为板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。宋家场水库地表水饮用水水源一级保护区的范围为水库取水口半径750米（主坝长）内正常水位线（187米）以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。三山水库饮用水水源一级保护区的范围为水库大坝至上游430米（半岛—拦水坝）正常水位线（191米）以内的区域及正常水位线以外200米西至溢洪道—苗圃路—县道002、南至山脊线—副坝的区域。

2、乡镇集中式饮用水源保护区：19个乡镇饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。马谷田镇和双庙街乡饮用水水源一级保护区范围为取水井外围75米的区域，高店镇、盘古乡、铜山乡、高邑镇、王店镇、杨家集镇、贾楼乡、付庄乡、羊册镇、赊湾镇、泰山庙镇、春水镇、象河乡、黄山口乡、下碑寺乡、官庄镇、郭集镇饮用水水源一级保护区范围为取水井外围45米的区域。

（二）城镇建成区

1、县城建成区，即《泌阳县2012-2030年城市总体规划》中泌阳县建成区域内禁止建设养殖场。其他规划区域内禁止建设有污染物排放的养殖场。

镇区建成区内禁止建设养殖场。

（三）风景名胜区

铜山省级风景区名胜区的核心景区禁止建设养殖场。

（四）法律、法规规定的其他禁养区域。

四、禁养区的管理

属于禁止建设养殖场的区域，禁止新建、改建、扩建养殖场。对已建成或正在建设的养殖场，畜牧部门要摸清情况，登记造册，上报县政府备案，以适当的方式向社会公布。县政府依据《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等有关法律、法规的规定，结合实际制定专项整治方案，组织相关部门，对禁养区内的养殖场依法予以关闭或搬迁，优先支持异地重建。

属于禁止建设有污染物排放的养殖场的区域，禁止新建、改建、扩建有污染物排放的养殖场。对已建成或正在建设的有污染物排放的养殖场，环保部门责令限期整改。并加强对养殖场监督监管。环保部门要加强对养殖场监督监管，畜牧部门要加强对养殖场技术指导和服务。

三、相符性分析

本项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，根据调查，项目所在的泌阳县及驻马店市现均未编制养殖业发展规划，评价通过将本项目情况与《泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划分工作实施方案调整》进行分析及咨询泌阳县畜牧局，本项目不在泌阳县禁养区、限养区范围内，项目建设符合泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的规定。由泌阳县畜牧局出具的关于本项目不在禁养区限养区的证明见附件6。

表1-20  项目选址与《泌阳县畜禽养殖禁养区调整划分方案》相符性分析

| 类别 | 相关要求 |  | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、泌阳县人民政府关于印发泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划分工作实施方案调整的通知 | 禁养区 | 县城建成区，即：《泌阳县2012-2030年城市总体规划》中泌阳县建成区域内禁止建设养殖场。其他规划区域内禁止建设有污染物排放的养殖场。 | 项目厂址距离县城规划区16.8km。 | 相符 |
|  |  | 镇区建成区内禁止建设养殖场。 | 项目厂址距离最近镇区为官庄镇，距离4km。 | 相符 |
|  |  | 风景名胜区：铜山省级风景区名胜区的核心景区禁止建设养殖场。 | 厂址距离铜山省级风景区名胜区的核心景区27km。 | 相符 |
|  |  | 法律、法规规定的其他禁养区域。 | 根据泌阳县畜牧局出具证明，项目选址不在禁养区范围内。 | 相符 |
|  |  | 城市集中式饮用水水源保护区、板桥水库地表水饮用水源保护区、宋家场水库地表水饮用水源保护区和三山水库地表水饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。板桥水库地表水饮用水水源一级保护区范围为板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。宋家场水库地表水饮用水水源一级保护区的范围为水库取水口半径750米（主坝长）内正常水位线（187米）以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。三山水库饮用水水源一级保护区的范围为水库大坝至上游430米（半岛—拦水坝）正常水位线（191米）以内的区域及正常水位线以外200米西至溢洪道—苗圃路—县道002、南至山脊线—副坝的区域。 | 厂址距离板桥水库一级保护区边界约12.5km；厂址距离宋家场水库一级保护区边界约18.6km；厂址距离三山水库530m；位于三山水库下游，不在划定的三山水库饮用水水源一级保护区范围内、一二级保护区范围内、准保护区范围内；不属于三山水库汇水范围。 | 相符 |
|  |  | 乡镇集中饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。马谷田镇和双庙街乡饮用水水源一级保护区范围：取水井外围75米的区域。其他乡镇饮用水水源一级保护区范围：取水井外围45米的区域。 | 项目厂址距离最近的为官庄镇集中饮用水源地下水取水井，距离约4km。 |  |
|  |  | 属于禁止建设养殖场的区域，禁止新建、改建、扩建养殖场。对已建成或正在建设的养殖场，畜牧部门要摸清情况，登记造册，上报县政府备案，以适当的方式向社会公布。县政府依据《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等有关法律、法规的规定，结合实际制定专项整治方案，组织相关部门，对禁养区内的养殖场依法予以关闭或搬迁，优先支持异地重建。 属于禁止建设有污染物排放的养殖场的区域，禁止新建、改建、扩建有污染物排放的养殖场。对已建成或正在建设的有污染物排放的养殖场，环保部门责令限期整改。并加强对养殖场监督监管。环保部门要加强对养殖场监督监管，畜牧部门要加强对养殖场技术指导和服务。 | 项目不在禁养区 | 符合 |

由上表可知。项目建设符合《泌阳县畜禽养殖禁养区划调整划分方案》的要求。

### 1.7.6三线一单

（1）生态保护红线

项目位于泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声、土壤等均能满足相关环境质量标准。项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。

①项目废气中养殖区猪舍、沼渣暂存场、沼液储存池的恶臭气体通过控制饲养密度、对猪舍喷洒除臭剂、加强通风、饲料中加入添加剂、沼渣暂存场喷洒除臭剂以及加强场区绿化等进行除臭，饲料加工产生的粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，对周围环境的影响较小。

②项目噪声主要自于饲料加工设备、猪叫声、粪污处理设施、空压机等设备运行时产生的噪声，经采取猪舍隔声、选低噪声设备、减振等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③场区废水经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。

④项目产生的固体废物为猪粪固形物、沼渣、病死猪尸体及母猪胎盘、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾及废脱硫剂等，猪粪固形物与沼渣在场区暂存后，外售制有机肥；场区设置冰箱存放病死猪尸体及母猪胎盘，定期由密闭罐车运送至无害化处理场进行化制处理；疾病防疫产生的医疗废物在场内暂存，定期交有资质单位处理；废脱硫剂经生产厂家统一回收处置；生活垃圾送环卫部门处理。综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。

（3）资源利用上线

①供电：该项目用电由泌阳县供电电网供给，项目用电量为80万kw•h。

②给水：项目用水水源来自备井供给。项目用水量为76165.792m3/a。本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。

因此，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。

### 1.7.7项目建设与环办环评（2018）31号相符性分析

为打好污染防治攻坚战，改善农业农村生产生活环境，充分发挥环境影响评价制度的预防作用，生态环境部办公厅于2018年10月12日印发了《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评（2018）31号），本项目与该文件要求相符性分析见表1-21。

表1-21          本项目与环办环评（2018）31号相符性分析

| 环办环评（2018）31号 |  | 本项目环评要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 | 1、应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区城，并与区城主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区城的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 2、应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。 3、参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 1、本项目不在泌阳县禁养区和限养区范围内，并与区城主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调，项目亦不在泌阳县饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、以及人口集中区域内； 2、项目优化了平面布置，将生活区设置于泌阳县主导风向的上风向，固粪暂存场、沼液储存池、黑膜沼气池设置于主导风向的下风向，远离敏感点，并且与周围敏感点绿化带相隔； 3、参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，项目粪污储存区距离地表水体760m，满足要求。 | 满足要求 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 | 1、项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。 2、鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 3、项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 4、鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承裁能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 1、项目采用全配合饲料； 2、项目采用鼓励的干清粪方式工艺；场区采取雨污分离措施； 3、项目养殖废水经黑膜沼气池处理后，沼液作为液态农肥全部还田；猪粪及沼渣经厂区暂后外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社制造有机肥，实现粪污全部资源化利用。 4、项目沼液委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社配套沼液消纳农田2800亩，位于厂区南侧，产生的粪污实现全部就地利用。 | 满足要求 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 | 1、应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 2、应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。 3、进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 4、畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 5、依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 1、项目区设置雨水分流设施，项目养殖废水经沼气池处理后，沼液作为液态农肥全部还田；猪粪和沼渣外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社制造有机肥。 2、项目固粪暂存场地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，四周设置围挡并高出地面1.8米，防止雨水进入造成溢流污染。 3、项目在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 4、项目配套建设沼气工程，养殖废水经黑膜沼气池处理后，沼液储存池储存后利用专用粪污管道还田；猪粪和沼渣外售委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制作有机肥。 5、项目病死猪委托泌阳东工生物科技有限公司妥善处置；猪舍采取控制饲料密度、合理设计猪的日粮、及时清理猪粪、喷洒除臭剂、污水处理区采取喷洒除臭剂，池体加设盖板，周边设置绿化带喷洒除臭剂。 | 满足要求 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评倌息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 建设单位已采取三种方式进行公示，在网站上进行第一次、第二次公示；附近村庄张贴公告、召开座谈会；对附近村民发放调查表进行调查。 | 满足要求 |

### 1.7.8项目建设与河南省人民政府办公厅《关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》豫政办（2019）52号相符性分析

各省辖市人民政府、济源示范区管委会、各省直管县（市）人民政府，省人民政府有关部门：

为贯彻落实党中央、国务院关于稳定生猪生产、保障市场供应的决策部署，切实做好我省各项工作，经省政府同意，现将有关事宜通知如下：

其中：三、加快发展标准化、规模化养殖

统筹兼顾生猪产能恢复和生猪产业转型升级，因势利导，大力发展标准化规模养殖。科学指导现有规模养猪场（户）加快标准化改造升级，严格落实各项防疫措施，有序补栏，扩大生产。引导鼓励农业产业化龙头企业开展兼并重组，加快规模扩张。鼓励支持农业产业化龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体将规模以下养猪场（户）纳入现代化养殖体系，推进规模以下养猪场（户）规范发展。加快推进新建生猪养殖基地项目建设，培育一批现代化生猪养殖企业。加大生猪调出大县奖励力度，鼓励生猪调出大县利用奖励资金与担保机构合作，共同设立生猪生产融资风险补偿金，支持生猪养殖企业圈舍改造、良种引进等。将与优势特色农业结合紧密、实现农牧循环的生猪养殖企业纳入现代农业产业园创建和绿色循环优质高效特色农业促进等项目扶持范围。利用中央预算内投资对2020年年底前新建、改扩建种猪场、规模养猪场（户）和禁养区内规模养猪场（户）异地重建给予一次性补助。将饲料加工、自动喂料、畜禽粪污处理利用、病死猪无害化处理和资源化利用等装备纳入农机购置补贴范围，实行敞开补贴。对生猪养殖、种猪繁育用电执行农业生产用电价格政策。按照“放管服”改革要求，对新建和改扩建养猪场项目在办理环境影响评价、建设用地等审批手续方面简化程序、加快审批。

四、切实加强良种繁育体系建设

实施生猪良种补贴政策，2019年支持生猪养殖大县对使用良种猪精液开展人工授精的养殖场(户)，按每头能繁母猪不超过40元/年的标准给予补贴。支持种猪场尤其是国家核心育种场加快种猪繁育，提高供种能力，对2019年10月1日—2022年12月31日从国外引进的种猪每头补贴3000元，累计补贴1万头。支持区域性种公猪站发展，加快良种推广，提高生产效率。2019年省财政安排地方猪遗传物质保种资金，加大淮南猪、豫南黑猪等地方良种保护力度，推动特色产品开发利用。

五、规范畜禽养殖禁养区划定和管理

严格依法依规科学划定禁养区，除饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖的区域外，不得超范围划定禁养区。各地要深入开展自查，取消违反法律法规规定的生猪禁养、限养规定；对超出法律法规规定范围划定的禁养区，要立即调整。各地不得以改善生态环境为由，限制养猪业发展或压减生猪产能。对因污染需要整改的养猪场（户），要给予合理过渡期和技术指导，避免处置措施简单粗暴、一关了之。各地要于2019年10月20日前将自查结果及调整后的禁养区划定情况报省生态环境厅、农业农村厅。

六、切实保障生猪养殖用地

各地要依据农业发展规划和国土空间规划，积极引导新建或扩建的生猪养殖项目合理选址，鼓励利用荒山、荒沟、荒丘、荒滩和农村集体建设用地发展生猪生产。对依法依规划定的禁养区内关停搬迁的养猪场（户），合理安排用地，支持异地重建。要妥善解决生猪养殖、病死猪无害化处理、洗消、粪污处理利用、屠宰加工等生猪产业发展用地需求。生猪产业发展用地属于农用地的，按农用地管理，不需办理农用地转用审批手续。在不占用永久基本农田的前提下，合理安排生猪养殖空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途，不需补划耕地。对生猪养殖圈舍、场区内通道及绿化隔离带等生产设施用地，根据养殖规模确定。取消生猪养殖附属设施用地15亩上限，保障生猪养殖废弃物处理等设施用地。农村整理出的土地指标优先保障生猪屠宰加工等配套建设项目用地。

七、加强生猪生产监测预警

建立省级生猪生产调度机制，省农业农村厅每月对各地生猪和能繁母猪存栏情况进行监测调度，对全省年出栏500头以上的养猪场（户）进行月度跟踪调查，生产调度情况定期报告省政府、农业农村部。各地要加强监测体系建设，完善监测网络，加大生猪生产调查频次，及时准确掌握生猪生产形势变化情况；要加强市场监测和分析研判，及时发布市场动态、疫情防控等信息，加强舆论引导，稳定公众和市场预期，提振养殖企业（户）信心。

八、加快畜禽粪污资源化利用项目建设

对在建和即将实施的65个畜牧大县粪污资源化利用整县推进项目，各项目县政府要认真履行项目实施的主体责任，及时拨付补助资金，加快项目建设，严格按照规定的时间节点完成任务，推进粪污就地就近还田消纳利用，降低养猪场（户）环保成本。2019年省财政安排1.7亿元启动实施的10个非畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目、3个畜禽粪污资源化利用创新试点项目，要确保在2019年11月底前开工，2020年6月底前完成建设任务。

相符性分析：本项目位于泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，属于生猪标准化养殖建设项目，本项目不在泌阳县禁养区和限养区范围内；根据《官庄乡土地利用总体规划图》（2010-2020）本项目占地规划为自然保留地，目前种植农田，官庄镇人民政府已出具关于本项目选址的用地说明（见附件5），项目符合官庄镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划，同意项目在拟选厂址建设。项目养殖废水经黑膜沼气池处理后用于工程配套农田施肥，可实现畜禽粪便就地、就近消纳。因此，项目建设与河南省人民政府办公厅《关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》豫政办（2019）52号相符。

### 1.8厂址可行性分析

### 1.8.1本项目厂址基本情况

泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，厂界拐点坐标见表1-22。

表1-22         项目界址坐标一览表

| 拐点编号 | 坐标 |  | 拐点编号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| J1 | 3641859.736 | 38439196.324 | J13 | 3641667.271 | 38439526.295 |
| J2 | 3641857.236 | 38439238.904 | J14 | 3641515.663 | 38439519.833 |
| J3 | 3641840.219 | 38439307.539 | J15 | 3641525.745 | 38439429.755 |
| J4 | 3641839.331 | 38439328.623 | J16 | 3641557.013 | 38439359.177 |
| J5 | 3641840.255 | 38439336.168 | J17 | 3641587.544 | 38439291.002 |
| J6 | 3641845.872 | 38439382.031 | J18 | 3641607.947 | 38439252.091 |
| J7 | 3641848.522 | 38439410.666 | J19 | 3641622.673 | 38439220.132 |
| J8 | 3641843.267 | 38439455.521 | J20 | 3641625.761 | 38439208.752 |
| J9 | 3641843.073 | 38439458.708 | J21 | 3641650.690 | 38439129.477 |
| J10 | 3641842.951 | 38439460.706 | J22 | 3641677.015 | 38439147.042 |
| J11 | 3641838.510 | 38439533.592 | J23 | 3641816.088 | 38439193.621 |
| J12 | 3641752.891 | 38439529.943 | J1 | 3641859.736 | 38439196.324 |
| 面积=99998.96平方米=150亩 |  |  |  |  |  |

本项目厂址基本情况详见表1-23。

表1-23             本项目厂址基本情况

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场址 | 位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，场区周围均为耕地，非城市、城镇居民集中区，距离项目最近的敏感点为西南侧315m处的刘沟组、东南侧365m的坟后村和北侧430m处的凤凰台村。 |
| 2 | 占地类型 | 根据《官庄乡土地利用总体规划图》（2010-2020）本项目占地规划为自然保留地。 |
| 3 | 泌阳县城乡总体 规划 | 位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，距离泌阳县城区较远，不在泌阳县城市总体规划范围内。 |
| 4 | 发展规划相符性 | 项目所在的泌阳县及驻马店市现均未编制养殖业发展规划。 |
| 5 | 周围敏感点 | 距离项目场址边界最近的村庄为西南侧约315m处的刘沟组，东南侧365m的坟后村和北侧430m处的凤凰台村。项目四周设置绿化带，减轻对周边敏感点的影响。 |
| 6 | 区域地表水体 | 项目厂界距离区域最近地表水为项目北侧530m处的三山水库，其次为项目西侧1330m的梁河；满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中畜禽粪便贮存场距离地表水体不得小于400m要求。 |
| 7 | 气候、气象 | 场址所处区域地势平坦，气候温暖，四季分明，且地质条件良好。该区域全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。 |
| 8 | 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低。 |
| 9 | 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低。 |
| 10 | 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作。 |
| 11 | 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平。 |
| 12 | 政府及管理部门意见 | 对项目持支持态度，同意本项目在此地建设。 |

### 1.8.2可行性分析

根据本项目特点，评价将从城市总体规划、厂址周围敏感点分布、环境影响预测结果、环境风险评价结论和公众参与调查结果等多方面对厂址可行性进行综合分析论证。

评价在总体把握《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关技术条款的框架下，严格按照《泌阳县畜禽养殖禁养区调整划分方案》要求进行选址。另外畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本项目选址与相关文件及技术规范要求的对比情况具体见表1-24。

表1-24       场址选择的基本要求及本项目的相符性分析一览

| 类别 | 相关要求 |  | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 第第3条 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养区域（详见第2项分析）；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。项目位于三山水库南侧，距离三山水库530m，位于三山水库一级保护区常年主导风向的侧风向处，场界与禁养区域边界的最小距离满足500m要求。 | 相符 |
|  | 第第5条 | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 最近地表水为项目北侧530m处的三山水库，其次为项目西侧1330m的梁河；项目固粪暂存场距离三山水库760m，本项目与各类功能地表水体均在400m范围外，本项目所在区域该全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。项目固粪暂存场置于项目南侧，生活区位于固粪暂存场上风向，养殖区位于侧风向。 | 相符 |
| 2、泌阳县人民政府关于印发泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知 | 禁养区 | 县城建成区，即：《泌阳县2012-2030年城市总体规划》中泌阳县建成区域内禁止建设养殖场。其他规划区域内禁止建设有污染物排放的养殖场。 | 项目厂址距离县城规划区北16.8km。 | 相符 |
|  |  | 镇区建成区内禁止建设养殖场。 | 项目厂址距离最近镇区为官庄镇，距离4km。 | 相符 |
|  |  | 风景名胜区：铜山省级风景区名胜区的核心景区禁止建设养殖场。 | 厂址距离铜山省级风景区名胜区的核心景区27km。 | 相符 |
|  |  | 法律、法规规定的其他禁养区域。 | 根据泌阳县畜牧局出具证明，项目选址不在禁养区范围内。 | 相符 |
|  |  | 城市集中式饮用水水源保护区、板桥水库地表水饮用水源保护区、宋家场水库地表水饮用水源保护区和三山水库地表水饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。板桥水库地表水饮用水水源一级保护区范围为板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。宋家场水库地表水饮用水水源一级保护区的范围为水库取水口半径750米（主坝长）内正常水位线（187米）以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。三山水库饮用水水源一级保护区的范围为水库大坝至上游430米（半岛—拦水坝）正常水位线（191米）以内的区域及正常水位线以外200米西至溢洪道—苗圃路—县道002、南至山脊线—副坝的区域。 | 厂址距离板桥水库一级保护区边界约18km；厂址距离宋家场水库一级保护区边界约18.6km；厂址距离三山水库530m；位于三山水库下游，不在划定的三山水库饮用水水源一级保护区范围内、一二级保护区范围内、准保护区范围内；不属于三山水库汇水范围。 | 相符 |
|  |  | 乡镇集中饮用水水源保护区一级保护区内禁止建设养殖场。马谷田镇和双庙街乡饮用水水源一级保护区范围：取水井外围75米的区域。其他乡镇饮用水水源一级保护区范围：取水井外围45米的区域。 | 项目厂址距离最近的为官庄镇集中饮用水源地下水取水井，距离4.0km。 |  |
| 3、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 第四十条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域。 | 1、本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域 | 相符 |
| 4、《动物防疫条件审查办法》（中国人民共和国农业部令2010年第7号 | 第五条 | 动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件： （一）距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米； （二）距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上； （三）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。 | 1、厂址距离最近的为官庄镇集中饮用水源地下水井，距离4.0km； 项目区500m范围内没有动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场和动物诊疗场所。1000m范围内没有种畜禽场； 2、3000m范围内无动物隔离场所和无害化处理场所； 3、项目距离最近的敏感点为西南侧约315m处的前寨村刘沟组及北侧440m的凤凰台村，不属于城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域。500m范围内无城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线。 | 相符 |

1.8.2.1厂址与相关规划符合性

（1）与《泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）》相符性

根据《泌阳县城市总体规划修编（2012-2030）》，本项目不在其规划范围内，不违背《泌阳县城市总体规划（2012-2030）》要求。

（2）与《官庄乡土地利用总体规划》（2010-2020）相符性

根据《官庄乡土地利用总体规划图》（2010-2020）本项目用地规划为自然保留地，泌阳县畜牧局已出具关于本项目选址意见（见附件5）。

（3）与发展规划相符性

项目所在的泌阳县及驻马店市现均未编制养殖业发展规划，因此项目选址合理。

#### 1.8.2.2厂址与饮用水水源保护区规划的相符性

本项目位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，距离本项目最近项目西南方向的泌阳县官庄镇集中式饮用水源取水井，距离其保护区4.2km，项目不在饮用水水源保护区范围内（见附图11）。

#### 1.8.2.3厂址不在城市主导风向的上风向

泌阳县全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。本项目厂址位于泌阳县城北侧约16.8km，不在城区主导风向的上风向。

#### 1.8.2.4供水、供电可靠

本项目用水取自厂区内1眼自备井，项目新鲜水用量约为76165.792m3/a，能够满足本项目生产、生活用水需求。

本项目用电量80万kWh/a，由官庄镇电网引入，厂区自备变压器为厂内供电，可完全满足生产需要。

#### 1.8.2.5交通运输便利

项目位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，紧邻乡村公路，交通便利。

#### 1.8.2.6厂址周围主要敏感点分布

项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，周边多以农田和村镇为主。距离项目较近的敏感点为项目西南侧315m的刘沟组、东南侧365m的坟后，北侧430m的凤凰台村，东北侧705m的黄庄村。项目北侧530米处为三山水库，属Ⅲ类地表水体。

#### 1.8.2.7环境的可接受性

根据环境影响预测结果可知，本项目实施后，评价区各环境敏感点空气质量仍满足环境功能区要求，项目的废气对环境的影响不大；本项目养殖废水、生活污水经黑膜沼气池处理后用于周边农田施肥，不外排，对地表水的影响不大；项目对厂区道路进行硬化，污水处理设施等处做重点防渗处理，减少污染物下渗，对项目区域地下水环境影响较小。场界噪声达标，且厂界外200m内无环境敏感点，本项目不会对周边敏感点形成噪声污染。在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，综合大气环境、水环境和噪声环境的预测结果可知，本项目选址可行。

#### 1.8.2.8环境风险评价结论

根据环境风险评价结果可知，建设单位只要严格按照国家的有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本评价提出的防范措施，制定详细、可行的风险应急预案，事故风险在可接受范围之内。

#### 1.8.2.9 公众参与调查结果

根据本项目厂址周围村庄及居民点分布情况，建设单位在进行公众参与时，进行了项目公示、环境影响评价公示、公众参与座谈会、调查问卷，认真听取公众意见并对厂址周围村庄村民进行了调查。被调查者均支持该工程的建设，普遍认为工程的建设对促进当地经济发展做出了积极的贡献，但在建设的同时需进行污染治理，特别是对废气的治理。建设单位表示对于公众提出的合理意见和建议，在工程设计和具体施工过程中会充分考虑和采纳，并在建成投产后欢迎公众监督环保设施的安装到位和正常运行。

#### 1.8.2.11厂址可行性综合分析

根据《官庄镇土地利用总体规划图》（2010-2020），本项目用地为自然保留地，泌阳县畜牧局已出具关于本项目选址意见（见附件5）；本项目厂址不在泌阳县主导风向的上风向；不在泌阳县地下水井饮用水水源地保护区范围内；不在泌阳县人民政府规定的禁养区；供水、供电可靠，交通运输便利；在所设定的最大可信事故情况下，事故风险在可接受范围之内；公众参与调查结果表明，公众均支持本工程建设；厂址周围无文物古迹及其他需要特殊保护目标，在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，本项目对环境的影响可以接受。土选址可行。

### 1.8.3总图平面布置合理性分析

项目场区实行生产区、办公区与污染治理区的三区分离，项目共分为办公生活区、养殖区和粪污处理区三部分。

泌阳县全年主导风向为东风，本项目养殖区位于厂区西部和北部，配套办公生活区位于厂区东南角，配套粪便污水处理设施位于场区南部，办公区位于粪便污水处理设施的上风向，养殖区位于粪便污水处理设施的侧风向，且办公区和养殖区、粪污治理区之间有绿化带相隔，可最大程度减轻对场区内部的影响，满足畜禽养殖场平面布置的相关要求，因此本项目场区的平面布置满足规定要求。

项目设有不同的净污通道，方便不同人员进入各区，减少病菌的传播；同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经收集后，顺着场区内雨水暗地沟流至场区外的农田；污水经暗渠排入污水处理设施进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求，因此本项目场区平面布置合理。

评价建议企业在建设过程中，对场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，如在猪舍之间及粪污处理区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

## 1.9报告书章节设置与评价重点

### 1.9.1 评价专题设置

（1）总则

（2）建设项目工程分析

（3）环境现状调查与评价

（4）环境影响预测与评价

（5）环境保护措施及其可行性论证

（6）环境影响经济损益分析

（7）环境管理与监控计划

（8）环境影响评价结论

### 1.9.2 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

（4）项目选址可行性：根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001），以及《泌阳县畜禽养殖禁养区限养区划分工作实施方案调整》的选址要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

## 1.10 环境影响评价过程

### 1.10.1 第一阶段

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的要求，该项目应进行环境评价。

2019年11月6日，受建设单位委托，河南省豫启宇源环保科技公司承担了该项目的环境影响评价工作（见附件1）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改版），该项目环评类别为环境影响报告书。

接受委托后，我公司组织专业技术人员，认真研究项目的建设单位提供的相关资料及相关文件要求。然后对项目进行初步的工程分析，初步明确项目评价重点、项目周围敏感点及项目需关注的问题，并制定了现场踏勘方案。

根据制定的现场踏勘方案，进行了初步的环境现状调查，逐一确认落实项目周围敏感点，并重点调查需关注的问题。

在对现场进行详细踏勘、收集相关资料、进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，进而确定工作等级、评价范围和评价标准。进而制定了详细的工作方案，并按工作方案进行该项目的环境影响评价工作。

- 1.10.2 第二阶段

在项目环评编制过程中，我单位严格按照各环境要素导则的相关要求制定了环境现状监测方案，并由建设单位委托有资质的单位进行现状监测。

我单位认真按导则要求编制该项目的工程分析内容，之后进行各环境要素环境影响预测与评价和各专题环境影响分析与评价。

- 1.10.3 第三阶段

根据项目工程分析和影响预测情况提出有针对性的环境保护措施，并进行了经济技术论证；按相关要求明确给出了项目污染物排放清单；进而给出了项目环境影响评价是可行的结论。从而编制完成了《泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目环境影响报告书》。评价工作程序见图1。

1、研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等

2、依据相关规划确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步环境现状调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查、监测与评价

建设项目

工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施、进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境可行性的评价结论

第

二

阶

段

第

三

阶

段

第

一

阶

段

编制环境影响报告书

图1    环境影响评价工作程序图

## 第二章 建设项目工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目基本情况

本项目基本情况见表2-1。

表2-1                      项目的基本情况

| 序号 | 项目 |  | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目 |
| 2 | 建设单位 |  | 泌阳县汇财种猪养殖有限公司 |
| 3 | 建设地点 |  | 泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组 |
| 4 | 建设性质 |  | 新建 |
| 5 | 行业类别 |  | A03畜牧业 |
| 6 | 占地面积 |  | 占地150亩，建设单位已签订土地租赁协议 |
| 7 | 总投资 |  | 6000万元 |
| 8 | 建设规模 |  | 年出栏生猪40000头 |
| 9 | 工程主要内容及设备 |  | 新建猪舍37栋（9栋妊娠舍、8栋哺乳舍、10栋保育舍、10栋育肥舍），总建筑面积37000m2，配套职工宿舍、办公用房500平方米；配套设施：消毒防疫设备一套、自动上料设施四套、小环境智能控制系统、水帘风机、空调、粪污收集池3000立方米； |
| 10 | 公用工程 | 供水 | 由场区1眼自备井提供 |
|  |  | 供电 | 通过官庄镇电网接入，能够满足用电需求 |
|  |  | 供热制冷 | 生活区采用空调制冷；猪舍夏季使用水帘；猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失； |
| 11 | 劳动定员及工作制度 |  | 全场劳动定员50人，年工作日365天，实行三班倒制度，每班8小时 |
| 12 | 选址及周边环境现状 |  | 项目场址位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，项目周边以农田、村庄及水域为主；距离项目最近的村庄为项目西南侧315m的刘沟组，项目北侧距三山水库约530m。 |
| 13 | 排水去向及固废去向 |  | 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。养殖废水和生活污水经场区污水站处理后，沼液全部综合利用不外排。猪粪及沼渣外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化制作有机肥（见附件16）；病死猪全部委托泌阳东工生物科技有限公司处理，协议见附件9。 |
| 14 | 预计正式运行日期 |  | 2020年6月 |

### 2.1.2产品方案及养殖规模

项目为全线育肥猪场，包括母猪妊娠阶段、分娩哺乳阶段、保育阶段、育肥阶段。工程设计规模为年出栏4万头育肥猪，设计养殖方案及养殖规模见表2-2。

表2-2             产品方案表

| 名称 | 实际存栏量（头） | 存栏周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 怀孕猪 | 2000 | 114 | 包括配种母猪 |
| 哺乳猪 | 1000 | 21 | / |
| 保育猪 | 13000 | 63 | 保育 |
| 育肥猪 | 9000 | 117 | 育肥 |
| 合计 | 25000 | / | 4万头 |

### 2.1.3 项目主要建设内容

本项目主要建设内容见表2-3。

表2-3               项目建设内容构成情况一览表

| 工程名称 |  | 建（构）筑物名称 | 建筑规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 妊娠舍 | 妊娠舍9栋，轻钢结构；规格为47m×17m，每栋建筑面积799m2，总建筑面积7191m2，怀孕母猪使用 | 未建 |
|  |  | 哺乳舍 | 8栋，轻钢结构；规格为40m×17m，每栋建筑面积680m2，总建筑面积5440m2，分娩母猪使用 | 未建 |
|  |  | 保育舍 | 10栋，轻钢结构；规格为40m×17m，每栋建筑面积680m2，总建筑面积6800m2，饲养断奶仔猪 | 未建 |
|  |  | 育肥舍 | 10栋，轻钢结构；其中7栋建设规格为50m×18m，每栋建筑面积900m2；3栋规格为40m×17m，每栋建筑面积680m2；总建筑面积8340m2，饲养育肥猪 | 未建 |
|  |  | 饲料车间 | 1栋，钢结构，规格为50m×20m，总建筑面积1000m2，饲料制备车间 | 已建成 |
| 辅助工程 |  | 仓库 | 4栋，钢结构，总建筑面积3750m2，其中玉米原料库750m2，辅料仓库2025平方米，饲料成品库750m2，工具存放仓库225m2 | 未建 |
|  |  | 晾晒场 | 位于厂区东侧，部分外购原料玉米加工前进行晾晒处理 | 未建 |
|  |  | 职工宿舍办公楼 | 1座，2层，砖混结构，建筑面积560m2，一层设置办公室、职工食堂，二层设置职工宿舍 | 已建成 |
|  |  | 门卫室 | 1座，2层，砖混结构，建筑面积22.5m2 | 未建 |
|  |  | 消毒通道 | 1个，位于场区入口处，与场区大门同宽，长10m | 未建 |
|  |  | 药房 | 1座，砖混结构，建筑面积105m2 | 未建 |
|  |  | 配电房 | 1座，砖混结构，建筑面积105m2 | 未建 |
|  |  | 蓄水池 | 1座，直径18.5*14.5m，深6m，蓄水总容积1600m3，（对自备井抽取出来的水起到储蓄作用，能够维持正常流进流出，维持生产的持续用） | 未建 |
|  |  | 污水处理系统 | 收集池1座，3000m3，黑膜沼气池1座，容积8000m3，黑膜防渗储液池1座，容积15000m3 | 未建 |
|  |  | 粪污处理区 | 位于沼气池西侧，占地面积500m2，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡 | 未建 |
|  |  | 工程配套废水消纳农田 | 项目沼液消纳地面积为2800亩，消纳农田为项目南侧刘沟组农田，沼液输送主干管长度为2000m，管材为PVC管，主干管直径为160mm | 未建 |
| 公用工程 |  | 给水工程 | 用水取自场区1眼自备井 | 未建 |
|  |  | 排水工程 | 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。养殖废水和生活污水经场区黑膜沼气池处理后，沼液全部综合利用不外排。 | 未建 |
|  |  | 供电工程 | 一部分来自由官庄镇电网供电，一部分来自场区沼气发电提供 | 未建 |
|  |  | 制冷及供暖 | 办公、宿舍楼采用空调制冷、供暖；猪舍降温采用水帘，供暖采用通风热交换系统，同时猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失。 | 未建 |
| 环保工程 | 废水工程 | 废水处理 | 收集池1座，3000m3，黑膜沼气池1座，容积8000m3，黑膜防渗储液池1座，容积15000m3，处理后全部回用于项目配套农田施肥。 | 未建 |
|  |  | 初期雨水 | 经雨水管道排出场外。 | 未建 |
|  | 废气处理 | 饲料加工车间 | 饲料加工产生的破碎、搅拌、包装等粉尘经一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 | 未建 |
|  |  | 养殖恶臭 | 猪饲料中添加EM，猪粪日产日清，猪舍及时通风，喷洒除臭剂 | 未建 |
|  |  | 固粪暂存场 | 定期喷洒除臭剂 | 未建 |
|  |  | 污水处理站 | 收集池加盖，定期喷洒除臭剂 | 未建 |
|  |  | 沼液储存池 | 加强绿化 | 未建 |
|  |  | 沼气利用系统 | 项目沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置脱水脱硫后作为食堂燃料，多余部分用于沼气热水器 | 未建 |
|  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后经专门烟道排放 | 未建 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 设置危废暂存间1间，建筑面积为10m2，用于存放医疗废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设计 | 未建 |
|  |  | 病死猪、分娩胎衣 | 病死猪、分娩胎衣交由泌阳东工生物科技有限公司处理进行处置 | 未建 |
|  |  | 猪粪、沼渣 | 固粪暂存场1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积500m2，固粪及沼渣委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制成有机肥 | 未建 |
|  |  | 生活垃圾 | 经厂区收集后由当地环卫部门统一清运 | 未建 |

### 2.1.4 项目主要原辅材料及能源

2.1.4.1饲料

本项目使用饲料为自行配置，项目外购玉米、麸皮、豆粕、添加剂预混剂，玉米经粉粹机粉碎后与麸皮、豆粕、饲料预混剂配料混合即可。玉米占比60%，麸皮占比10%，豆粕占比20%，饲料预混剂占比10%。项目饲料加工后暂存仓库内，根据需要，采用推车，每天运至猪舍，采用全自动配料上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。项目饲料消耗参数表见表2-4，项目主要原料消耗表见表2-5。

表2-4           项目饲料消耗参数一览表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单头猪饲料定额（kg/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 怀孕猪 | 2000 | 2.53 | 5.06 | 1846.9 |
| 2 | 哺乳猪 | 1000 | 5.78 | 5.78 | 2109.7 |
| 3 | 保育猪 | 13000 | 0.78 | 10.14 | 3701.1 |
| 4 | 育肥猪 | 9000 | 2 | 18 | 6570 |
| 合计 |  |  | - | 38.98 | 14227.7 |

表2-5         项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米 | t/a | 8550 | 袋装粒料 | 经粉粹机粉碎成粉状 |
| 2 | 麸皮 | t/a | 1425 | 袋装粉料 | 无需加工处理，直接配料 |
| 3 | 豆粕 | t/a | 2850 | 袋装粉料 | 无需加工处理，直接配料 |
| 4 | 饲料预混剂 | t/a | 1425 | 袋装粉料 | 包括微量元素、维生素、促生长剂、抗氧化剂、氨基酸、氯化钠、葡萄糖等 |

2.1.4.2辅助材料及能源消耗

项目辅助材料主要包括消毒药品、脱硫剂及防疫药品。其中植物型除臭剂为喷洒在猪舍、沼气工程、固粪处理区和沼液储存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量约为14.6t/a；脱硫剂为氧化铁，

用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.532t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季

铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用

量为1.8t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫

苗4种，出栏的生猪每头各需1份，年共需防疫药品0.4t/a。建设项目辅助材料及资源、能源消耗情况见表2-6。

表2-6         项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物除臭剂 | t/a | 14.6 | 储存于项目仓库 |
| 2 | 脱硫剂 | t/a | 0.35 | 储存于项目仓库 |
| 3 | 药品疫苗 | t/a | 0.4 | 储存于项目仓库冰箱，防疫 |
| 4 | 消毒剂 | t/a | 1.8 | 对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消水井毒 |
| 5 | 新鲜水 | t/a | 76165.792 | 厂区自备水井 |
| 6 | 电 | 万度/年 | 80 | 官庄镇电网 |

### 2.1.5项目主要设备

本项目主要仪器设备详见表2-7。

表2-7             项目主要养殖设备设施一览表

| 猪舍构筑物 |  | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 |  | 水帘 |  |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 |
| 妊娠舍 | 9 | 20 | 180 | 7 | 63 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 哺乳舍 | 8 | 18 | 164 | 7 | 56 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 保育舍 | 13 | 28 | 364 | 7 | 91 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 育肥舍 | 7 | 24 | 168 | 7 | 49 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 辅助设施构筑物 |  | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 料棚 |  | 粉碎机1台，搅拌机1台，初清筛1台，配套系统1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工食堂 |  | 油烟净化装置1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄水池 |  | 1个，压力罐1个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理构筑物 |  | 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收集池 |  | 3000m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑膜沼气池 |  | 总容积8000m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼液储存池 |  | 沼液储存池总容积15000m3；配套消纳地面积2800亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气净化装置 |  | 沼气脱硫器1台、沼气脱水器1台、阻火器1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气热水器 |  | 5台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆肥区 |  | 铲车翻堆机1台 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.6公用工程

#### 2.1.6.1供电

本项目用电量为80万kwh/a，由泌阳县官庄镇电网接入，可以满足场区生产、办公需求。

#### 2.1.6.2给水

本项目用水来自场区1眼自备井，单井出水量约为50m3/h，日供水能力1200m3。项目用水全部由场区自备井供应，可满足项目用水需求。项目用水主要为员工生活用水、猪饮用水、猪舍冲洗用水、水帘用水、消毒用水和绿化用水，根据核算项目总用水量约为208.6734m3/d，76165.792m3/a。因此拟建自备井可以满足项目用水需求。

（1）员工生活用水

项目劳动定员50人，设有员工食堂和宿舍，全年工作365天，用水量按每人每天100L计，用水量为5m3/d，年用水量为1825m3。

（2）猪饮用水

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（ HJ497-2009）》、《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJT81-2001）》等相关技术规范，并考察牧原食品股份有限公司同类已运行养殖场的相关运行资料，结合引进节能减排等先进技术，建设单位确定项目统筹确定本项目养殖过程各工艺用水参数。

猪只饮用水用量如下表所示：

表2-8                猪只饮用水参数一览表

| 名称 | 数量（头） | 猪只饮用水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季（L/天•头） | 其他季节（L/天•头） | 总量（m3/a） |
| 怀孕猪 | 2000 | 20 | 13 | 11198 |
| 哺乳猪 | 1000 | 50 | 30 | 13390 |
| 保育猪 | 13000 | 5.5 | 3 | 18200 |
| 育肥猪 | 9000 | 11 | 6.5 | 26293.5 |
| 合计 |  | / | / | 69081.5 |
| 备注：夏季按122d计算，其它季节按243d计算。 |  |  |  |  |

综上，项目存栏猪的总饮用水量约69081.5m3/a（189.264m3/d），其中夏季31781m3，260.5m3/d，其他季节37300.5m3，153.5m3/d。

（3）猪舍冲洗水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，猪粪经猪脚踩踏及猪尿冲洗相对比较清洁，且采用高压水枪对猪舍进行冲洗，冲洗水量较小。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（ HJ497-2009）》、《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJT81-2001）》等相关技术规范，并考察牧原食品股份有限公司同类已运行养殖场的相关运行资料，结合引进节能减排等先进技术，建设单位确定项目统筹确定本项目养殖过程各工艺用水参数。

项目猪舍冲洗用水量见表2-9。

表2-9             猪舍冲洗用水量一览表

| 猪舍 种类 | 数量（栋） | 清舍次数 （次/a） | 用水参数（L/m2·次） | 建筑面积 （m2） | 用水量（m3/a） | 合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妊娠舍 | 9 | 3 | 6.0 | 7191 | 129.492 | 1079.292 |
| 哺乳舍 | 8 | 17 |  | 5440 | 554.880 |  |
| 保育舍 | 10 | 6 |  | 6800 | 244.8 |  |
| 育肥舍 | 10 | 3 |  | 8340 | 150.12 |  |

（4）夏季猪舍控温用水

水帘是一种特种纸质蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象，即水在重力的作用下自上下流，在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，空气经过水帘时与水帘表面的水膜发生热量交换实现降温。

根据建设单位提供的资料，水帘降温用水循环使用，补充用水量约为30m3/d，降温水帘只在每年5月～9月使用，每年降温天数按122d计，则水帘降温用水总量为3660m3/a。

（5）消毒用水

避免猪传染病的发生及传染，猪舍及各类用具需定期消毒，场区、猪舍消毒时消毒液均需用水配制后使用，项目每周消毒一次，根据建设单位提供资料，本项目消毒用水量为10.0m3/次，年用水量约520m3/a。

综上，本项目总用水量76165.792m3/a，208.6734m3/d。

#### 2.1.6.3排水

（1）雨水

采用雨污分流制，场区雨水设排水沟渠，雨水经雨水管道排出场外进入区域灌溉沟渠，并设置初期雨水切换阀门，初期雨水进入污水管道，最终进入污水站处理。

- 生活污水

项目劳动定员50人，设有员工食堂和宿舍，全年工作365天，用水量按每人每天100L计，用水量为5m3/d，年用水量为1825m3，废水产生量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为4m3/d，年产生量为1460m3。人员生活污水经污水管道排入收集池，通过沼气池处理后用于本项目工程配套农田消纳，综合利用，不外排。

（3）猪尿

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿的排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——为猪尿排泄量（L/d·头）

W——为猪只饮用水量（L/d·头）

通过计算，项目养殖过程猪尿液产生情况见表2-10。

表2-10               项目养殖过程尿液产生情况一览表

| 名称 | 数量（头） | 猪只饮用水 （L/天•头） |  | 单头猪尿液产生量L/d·头 |  | 猪尿液产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d |  | m3/a |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其它季节 | 年产生量 |
| 怀孕猪 | 2000 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 17.93 | 11.798 | 5054.374 |
| 哺乳猪 | 1000 | 50 | 30 | 22.086 | 12.132 | 22.086 | 12.132 | 5642.568 |
| 保育猪 | 13000 | 5.5 | 3 | 2.614 | 1.519 | 33.982 | 19.747 | 8944.325 |
| 育肥猪 | 9000 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 45.207 | 27.468 | 12189.978 |
| 合计 |  | —— | —— | —— | —— | 119.205 | 71.145 | 31831.245 |
| 备注：夏季按122d计算，其它季节按243d计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）猪舍冲洗废水

项目采用干清粪工艺，废水产生量按用水量的80%计，项目猪舍冲洗用水量为1079.292m3/a，则冲洗废水产生量为863.4336m3/a，2.3656m3/d。

（5）水帘用水及消毒用水

该部分用水自然蒸发。

综上，项目废水的产生量为34154.6786m3/a，经场区污水站处理后，沼液作为农肥，不外排。

项目用排水情况一览表见2-11、2-12。

表2-11           项目用排水一览表（夏季122d）

| 名称 | 用水量（m3/122d） | 排水量（m3/122d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 360.75 | 288.6 |
| 猪饮用水 | 31781 | 14543.01 |
| 猪舍降温用水 | 3660 | 0 |
| 职工生活用水 | 610 | 488 |
| 消毒用水 | 173.81 | 0 |
| 合计 | 36585.56 | 15319.61 |

表2-12           项目用排水一览表（其它季节243d）

| 名称 | 用水量（m3/243d） | 排水量（m3/243d） |
| --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 718.542 | 574.8336 |
| 猪饮用水 | 37300.5 | 17288.235 |
| 猪舍降温用水 | 0 | 0 |
| 职工生活用水 | 1215 | 972 |
| 消毒用水 | 346.19 | 0 |
| 合计 | 39580.232 | 18835.0686 |

项目夏季水平衡情况见图2-2，其他季节水平衡情况见图2-3。

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

黑膜沼气池

沼液

猪粪含水15.5474

体能损耗125.7476

猪尿119.205

260.5

2.9575

2.3656

0.5919

1

5

4

30

30

137.5326

固液分离

133.6456

15.5474

猪粪带走3.5854

外售制作有机肥

沼渣携带3.887

11.962

299.3825

固废处理区

消毒

1.425

1.425

农田施肥

图2-1  项目夏季水平衡图      单位：t/d

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

黑膜沼气池

沼液

猪粪含水15.5474

体能损耗66.8076

猪尿71.145

153.5

2.9575

2.3656

0.5919

1

5

4

89.4726

固液分离

85.6956

15.5474

猪粪带走3.5854

沼渣携带3.887

11.962

162.8825

固废处理区

消毒用水

1.425

1.425

外售制作有机肥

农田施肥

图2-2  项目其他季节水平衡图    单位：t/d

#### 2.1.6.4喂料、饮水情况

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

#### 2.1.6.5控温系统

1、猪舍

（1）冬季取暖

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

①猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

②通风热交换系统

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大

提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得

热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证

在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有

害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了

饲养成本。

（2）夏季降温

夏季停止热交换器工作，同时打开密闭的风机，利用风机对猪舍进行通风。同时采用水帘风机降温，仅在夏季最热的两个月使用。

#### 2.1.6.6猪舍清粪情况

本项目采用经牧原公司技术改造的“漏缝板+重力干清粪”，该工艺为环保部认定（环办函【2015】425号）的干清粪工艺，工艺原理：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏；及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入固液分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

#### 图2-3本项目清粪工艺示意图

本项目干清粪工艺具有以下特点：

（1）养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

（2）养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池实现定期及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

（3）粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和转化处理，经干湿分离后固体粪送至固粪暂存场，委托泌阳县贵辉种植专业合作社转化处理，制作有机肥；废水经厌氧发酵后沼液综合利用，沼渣运至固粪暂存场，可以实现粪污离开收集池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

#### 综上，本次项目采用的“漏缝板+重力干清粪”模式符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2012]151号）要求。

#### 2.1.6.7卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，并建设消毒间。

#### 2.1.6.8病死猪、分娩胎衣废物处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。第一时间对病死猪、分娩物委托当地政府制定的无害化处理中心清运和处理。

### 2.1.7项目总平面布置

项目平面布置设计按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行，场区内各建筑设施之间以及与周边建筑之间的安全距离能够达到《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，符合安全管理要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施应在养殖场的生产、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

泌阳县全年主导风向为东风，本项目养殖区位于厂区西部和北部，配套办公生活区位于厂区东南角，配套粪便污水处理设施位于场区南部，办公区位于粪便污水处理设施的上风向，养殖区位于粪便污水处理设施的侧风向，且办公区和养殖区、粪污治理区之间有绿化带相隔，可最大程度减轻对场区内部的影响，满足畜禽养殖场平面布置的相关要求，因此本项目场区的平面布置满足规定要求。项目平面布置图见附图三。

项目设有不同的净污通道，方便不同人员进入各区，减少病菌的传播；同时，场区排水采用雨污分流制，在污水处理站设置初期雨水切换管阀，初期雨水经管道排入污水处理站处置，后期雨水顺着场区内雨水暗地沟流至场区外的农田；污水经暗渠排入污水处理工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求。综上所述，本项目场区平面布置合理。

## 2.2工程分析

### 2.2.1施工期工程分析

建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图2-4。

场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程验收

噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

噪声、固体废物

施工废水、生活污水、生活垃圾

图2-4    项目施工期主要污染环节示意图

### 2.2.2运营期工程分析

#### 2.2.2.1饲料加工工艺流程

（1）原料接收与清理系统

项目原料主要为玉米、豆粕、麸皮、饲料预混剂，原料全部为袋装原料储存于原料库中。其中豆粕、麸皮为粉状，可直接搅拌利用，项目玉米原料需要晾晒、粉碎处理，项目拟采用1套进料系统给料。

玉米经过初清机的筛选及永磁筒的磁选后进入待粉粹仓。初清筛主要为了清除一些大的杂质，磁选机主要为了除去原料中的一些磁性杂质，保护设备和饲料的安全。

（2）粉碎系统

初筛后的玉米进入粉碎机进行粉碎，粉碎后的玉米经过提升机提升后进入配料仓中。

（3）混合搅拌

根据配料比例，其他辅料通过添加机进入混合机中搅拌混合。

（4）成品饲料

配料混合后的饲料进入成品仓，备用。

饲料加工工艺流程及产污环节见图2-5。

#### 2.2.2.2养殖生产工艺流程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。

本项目为生猪繁育场，主要为生猪的配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仔猪保育育肥阶段。养殖工艺流程如下：

（1）配种妊娠阶段

配种妊娠阶段生猪要完成配种并度过妊娠期。配种周期为1~1.5周，确认受孕后的生猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍生猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养周期14~15周。

（2）分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段生猪要完成分娩和对仔猪的哺育，生猪产前一周入哺乳舍，仔猪

哺乳期一般为21天（3周）。哺乳期结束后，仔猪全部运至其场内保育舍，保育期一般为63天，保育结束后运至育肥舍，母猪回妊娠舍，进入下一个繁殖周期。

（3）保育阶段

这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲

料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在 20℃～22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

（4）生长育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。养殖过程工艺流程及产污环节见图2-5。

饲料

分娩哺乳

生猪

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

养殖过程

病死猪尸S3

医疗废物S4

黑膜沼气池

职工生活

沼气

S5废脱硫剂

G6废气

沼液

沼液储存池

G4恶臭

沼渣S2

G5恶臭

S6生活垃圾

油烟G7

委托处置

固粪处理区

外售制作有机肥

还田利用

沼液

收集池

猪粪

固液分离机

废水

G3恶臭

净化

W4生活污水

食堂、沼气热水器

保育

育肥

恶臭G2

猪叫声N2

空压机N3

配种妊娠

混合搅拌

筛选破碎

玉米

豆粕、麸皮

饲料预混剂

粉尘G1、

设备噪声N1

杂质S7

设备噪声N4

图2-5    运营期间工艺流程及产污环节

#### 2.2.2.3猪舍、粪污池除臭工艺

（1）项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内通风管、红外灯和风机相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

（2）在猪舍设置通风口，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

（3）养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

（4）加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（5）对猪舍、收集池、沼液储存池周边、固粪暂存区喷洒除臭剂。

#### 2.2.2.4粪污水处理工艺流程

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“黑膜沼气池”，粪便污水经固液分离后污水进入黑膜沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为35天，发酵结束后，沼渣进入固粪暂存场，固液分离出的固形物进入固粪暂存场，委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理，制成有机肥。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于食堂，多余部分用于沼气热水器。

收集池：1个，总容积3000m3，收集项目粪污水；

黑膜沼气池：1个，总容积8000m3，主要处理经固液分离后的粪污水。

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用 HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。黑膜沼气池排渣自流至固粪暂存场，渗滤液通过底部斜坡自流至收集池，平均5-7天排渣一次。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分用于沼气热水器；沼液收集后委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社进行农田施肥，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求，黑膜沼气池结构见图2-6。

图2-6黑膜沼气池结构示意图

#### 2.2.2.5沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜

作为燃料直接利用。类比同类企业，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，项目COD去除量445.08t，则项目全年沼气产生量111270m3/a。其中夏季沼气产生量为48467.37 m3、397.27m3/d，其他季节沼气产生量为62802.63 m3，258.45m3/d。

沼气收集、净化工艺如图2-7。

图 2-7      沼气利用流程及产污环节图

（1）脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法。将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

同时经类比同规模养殖场污水处理设施竣工环保验收监测，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达85%以上。

（2）沼气利用

项目运营后夏季沼气产生量为397.27m3/d、其他季节沼气产生量为258.45m3/d，全年沼气产生量111270m3/a。沼气优先用于食堂，多余部分用于沼气热水器。

①食堂

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按1.28m3/d，项目劳动定50人，项目食堂灶台沼气用量为64m3/d，23360m3/a。

②沼气用途

产生的沼气除食堂外，还剩余87910m3/a，计划将这部分沼气用于沼气热水器提供热水供应员工洗澡。本项目选用6台沼气热水器，耗气量约14m3/h，每日热水供应时间为24小时，则日需用气量为336m3/d，气量不足时，采用电热水器辅助加热，本项目沼气可以完全利用，不外排。

项目沼气利用平衡图见图2-8。

沼气热水器

397.27

333.27

夏季沼气产生量

64

沼气产生量

职工食堂

194.45

沼气热水器

冬季沼气产生量

258.45

64

职工食堂

图2-8      项目沼气利用平衡图     单位：m3/d

#### 2.2.2.6项目有机肥生产

项目粪污水经采用环保部认定的干清粪工艺处理后，猪粪以及污水处理装置产生的沼渣在场区沼渣暂存场暂存后，外售制有机肥。场区拟建固粪处理区1座，占地面积500m2，钢框架结构，半封闭车间设置顶棚，地面采用混凝土防渗。

项目产生的猪粪和沼渣在沼渣暂存场暂存后，由密闭罐车运至泌阳县贵辉农业种植专业合作社发酵制有机肥，密闭罐车厢体材料为无害化处理车专用材料，有较强的密封性，车厢制作严密，有防漏水功能，避免疫病传播，车厢材料光滑平整，便于清理、清洗，该车有自卸功能，可自动卸出车内的猪粪和沼渣。罐车具有特定的运输路线，该路线由当地畜牧局为企业制定，应尽量避开人口密集地区。每辆运输车上都安装有GPS卫星定位系统，在运送猪粪和沼渣的过程当中，建设单位和主管部门可以随时追踪车辆的行驶路线，确保运输车从养猪场直接运至有机肥公司发酵制有机肥，而不是中途“卸货”。评价建议企业严格做好猪粪和沼渣在密闭罐车内的储存工作，确保罐车的消毒、密闭功能健全，定期检查及检修，加强运输途中的人员、车辆管理，不得中途“卸货”，要及时将猪粪和沼渣运至有机肥公司发酵制有机肥。

#### 2.2.3项目运营期主要污染源分析

项目产污环节见表2-13。

表2-13             工程产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料制作车间 |  | G1 | 破碎、搅拌粉尘 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  | N1 | 生产设备噪声 | / | 基础减震，厂房隔声，达标排放 |
| 猪舍 |  | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 经黑膜沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | N2 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | N3 | 风机噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 猪粪 | / | 外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社生产有机肥 |
|  |  | S3 | 病死猪尸体 | / | 委托泌阳东工生物科技有限公司处置 |
|  |  | S4 | 医疗废物 | / | 委托有资质的单位进行处理 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G3 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | G4 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | G6 | 沼气燃烧废气 | SO2、NOx 颗粒物 | 达标排放 |
|  |  | N4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S2 | 沼渣 | / | 外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社生产有机肥 |
|  |  | S5 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |
|  | 堆肥区 | G5 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | N4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 |  | G7 | 职工食堂 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 经黑膜沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | S6 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |

#### 2.2.4项目物料平衡

项目饲料平衡图见图2-9

饲料

5.06

哺乳猪

怀孕猪

38.98

5.78

生长吸收4.5432

猪粪

0.5168

0.6029

生长吸收5.1771

3.887

固粪处理区

1.9435

1.9435

外售制做有机肥

降解0.97175

2.52655

污水处理站

土地利用0.3887

猪粪

沼液

0.3887

沼渣

0.58305

保育猪

猪粪

育肥猪

猪粪

10.14

18

生长吸收9.1926

0.9474

8

生长吸收16.1801

1.8199

0.58305

图2-9      项目物料平衡图     单位：干t/d

。

## 2.3污染因素分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工期污染源以及项目运营期污染源。

### 2.3.1施工期污染源分析

#### 2.3.1.1大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆经过县道进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

#### 2.3.1.2废水污染源

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人20人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照20L/d人计算，整个施工期共90d，总用水量为36m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生28.8m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

#### 2.3.1.3噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表2-14。

表2-14                    施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB(A)） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

#### 2.3.1.4固体废弃物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员20人，施工期为3个月，则项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为0.9t。

项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积约37000m2，则项目建筑垃圾产生量为37t，施工建筑垃圾运至市政管理部门指定地方。以减少对区域生态环境及景观的影响。

#### 根据项目建设方案，本工程预计挖方9.83m3，全部用于回填及绿化覆土，不对外排放对环境无明显影响。经计算，本工程开挖土方总量约为8.6万m3，填方总量约为8.6万m3，项目土方挖填平衡后，无剩余土方。

项目土方平衡表见表2-15。

表2-15                 项目土方平衡表

| 项目 | 开挖土方（万m3） | 回填土方（万m3） | 剩余土方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 场区平整、绿化覆土 | 1.12 | 6.88 | 0m3 |
| 养殖区、管理区及污水处理区等 | 7.32 | 1.57 |  |
| 沼液消纳地管网 | 0.16 | 0.15 |  |
| 合计 | 8.6 | 8.6 |  |

#### 2.3.1.5生态影响

#### （1）水土流失

#### 工程施工期进行的土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，将破坏了工程区域原有地貌，从而带来水土流失等隐患。

#### 土方开挖包括场地平整、场内各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设以及道路修建等，其中主要是养殖区、管理区及污水处理区等建设，工期长、土方量大。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦力减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的防侵蚀能力降低。扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量，破坏生态环境。施工期流失的土石方随着地表径流将进入河道，携带土壤中营养元素进入水体，从而使河水浑浊度增加，污染物含量增加。同时，携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河道的淤积，影响河道的行洪，而且流失的土石有可能侵入农田，淤塞田间沟渠，对农田耕作带来不利。

#### （2）地表植被的破坏

工程建设用地目前为空地，少量覆盖地表植被。工程施工的土石方开挖将破坏原来的生态系统，使区域绿地面积减少，造成区域生态活力减弱。

工程服务期满后，所有占地可恢复植被，最终成为可耕地。

（3）对周围生态环境的影响

施工期产生的尘土、噪声可能会对区域内的动物、植物产生不良的影响，主要

表现为粉尘覆盖影响植物光合作用和传粉、授粉；土方开挖影响野生动物的迁徙、迁移等，影响区域生态系统功能的正常发挥。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 2.3.2运营期主要污染源分析

#### 2.3.2.1废气污染源分析

本项目运营期所产生的废气主要为饲料加工废气、养殖过程中猪舍产生的恶臭气体、污水处理及堆肥区产生的恶臭气体、沼气燃烧废气、食堂油烟。

（1）饲料加工粉尘

项目生产过程中分产主要产生于投料、筛选、粉粹、转运，均设置了脉冲布袋除尘器。

根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》上册“1320饲料加工行业”中“规模等级为10万吨/年以下的、生产工艺为颗粒物饲料加工工艺的配合饲料工业粉尘排污系数为0.045kg/吨·产品，粉末状配合饲料排污系数等于配合饲料排污系数乘以调整系数1.2”，本项目饲料均为粉末配合料，产物系数为0.054kg/吨·产品。

项目年加工饲料14250吨，则项目饲料生产工艺粉尘产生量为0.77t/a。项目生产过程各产尘点配置密闭集气罩，集气罩上方连接脉冲袋式除尘器对各环节粉尘进行处理，脉冲除尘器的除尘效率约99%，风机风量为5000m3/h，年运行2400h。项目饲料加工粉尘产排情况见表2-16。

表2-16        项目饲料加工生产过程中粉尘产排情况

| 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理方式 | 去除率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |  |  | 排放量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| 饲料加工粉尘 | 0.77 | 64.2 | 0.321 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 99% | 0.0077 | 0.642 | 0.0032 |

（2）恶臭

影响畜禽场恶臭气体产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，NH3和H2S的排放强度受很多因素的影响，除前述因素外还包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、通风情况以及粪污堆积时间等。

恶臭气体污染物源强确定：项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、堆肥区恶臭和沼液储存池臭气。

①养殖过程猪舍恶臭气体

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比牧原公司养殖场数据，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d（保育猪乘以0.2的系数，母猪乘以1.2的系数），以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

项目采用饲料中加入添加剂、对猪舍喷洒除臭剂、采用节水型饮水器、全漏缝地板及时清粪等措施对项目产生的H2S和NH3进行治理。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，去除率可达70%。

根据企业提供的资料，本次项目生猪存栏量为：怀孕母猪2000头，哺乳母猪1000头，保育猪13000头，育肥猪9000头。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表2-17。

表2-17          本项目养殖过程猪舍恶臭气体产排情况

| 污染源 | 污染物产生情况（kg/d） |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 养殖区猪舍 | 0.2584 | 2.04 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.078 | 0.612 |

②污水前处理系统恶臭

黑膜沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而黑膜沼气池为全密闭的，因此只有在收集池会产生少量恶臭气体。由于仅设备位置未完全密封，恶臭散逸量可忽略不计。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

③固粪暂存场

项目猪粪和沼渣收集后运至固粪暂存场暂存后由泌阳县贵辉农业种植专业合作社运走转化处理制作有机肥。本项目设置1个固粪暂存场，占地面积500m2，根据类比同类型项目估算参数，固粪暂存场NH3的产生量为5g/m2·d，H2S的产生量0.3g/m2·d。据此进行计算，本项目粪污处理过程恶臭气体产生量为NH32.5kg/d、H2S0.15kg/d。

项目拟采用喷洒除臭剂的方式对固粪暂存过程恶臭气体进行处理。经处理后，项目粪污处理过程恶臭气体排放量为NH30.75kg/d、H2S0.045kg/d。

表2-18         本项目固粪暂存场恶臭气体产排情况

| 污染源 | 污染物产生情况（kg/d） |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 固粪暂存场 | 0.15 | 2.5 | 喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.045 | 0.75 |

④沼液储存池

污水处理站产生沼液在非耕作期于场内沼液储存池中暂存。项目场内设1座沼

液储存池，占地面积3000m2；根据类比同类型项目估算参数，沼液储存池H2S产生量为0.0023g/m2·d，NH30.03g/m2·d，据此进行计算，本项目粪污处理过程恶臭气体产生量为NH30.09kg/d、H2S0.0069kg/d。由于沼液储存池相对占地面积较大，不便于喷洒除臭剂，且池上方不能加盖，因此产生的臭气全部逸散至空气中。

评价建议采取在沼液储存池周边加强绿化来吸收产生的恶臭气体。使其对周围环境的影响降至最低。

表2-19          本项目沼液暂存池恶臭气体产排情况

| 污染源 | 污染物产生情况（kg/d） |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况（kg/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 沼液暂存池 | 0.0069 | 0.09 | 绿化 | 0.0069 | 0.09 |

综上，项目项目养殖过程中恶臭气体产生及排放情况具体见表2-20。

表2-20    项目养殖过程恶臭气体产生及排放情况一览表  单位：kg/d

| 序号 | 污染源 | 污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 1 | 养殖区猪舍 | 0.2584 | 2.04 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.078 | 0.612 |
| 2 | 固粪暂存场 | 0.15 | 2.5 | 喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.045 | 0.75 |
| 3 | 沼液暂存池 | 0.0069 | 0.09 | 绿化 | 0.0069 | 0.09 |
| 4 | 全厂 | 0.4153 | 4.63 | / | 0.0597 | 1.452 |

（3）沼气燃烧废气

①沼气产生量

项目运营后夏季沼气产生量为397.27m3/d、其他季节沼气产生量为258.45m3/d，全年沼气产生量111270m3/a。沼气优先用于食堂，多余部分用于沼气热水器。项目食堂灶台沼气用量为64m3/d，23360m3/a。产生的沼气除食堂外，还剩余87910m3/a，计划将这部分沼气用于沼气热水炉。项目沼气燃烧废气主要为烟尘、SO2、NOX，然后后无组织排放。

沼气物理化学性质一览表见表2-21。

表2-21             沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 60%、CO2 35%、H2S0.034%、N2及其他4.966% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

②沼气燃烧废气

根据本项目沼气特性，1m3沼气燃烧后产生的理论废气量为8.914m3，项目沼气发电量为87910m3/a，则本项目沼气发电燃烧烟气产生量为783629.74m3/a。沼气中H2S含量为0.034%，沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，按95%计，根据硫元素平衡，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2产生量为0.0004kg/h，0.0034t/a。根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则项目NOX产生速率0.0108kg/h、产生量为0.0946t/a。根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数，1m3沼气燃烧后可产生烟尘0.14g，沼气燃烧废气中烟尘产生速率、产生量分别为0.0014kg/h、0.0123t/a；则项目沼气燃烧废气的排放情况见表2-22。

表2-22        沼气燃烧废气排放情况一览表

| 污染物 | 烟气量 m3/a | 本项目排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| SO2 | 783629.74 | 0.0034 | 0.0004 |
| NOx |  | 0.0946 | 0.0108 |
| 烟尘 |  | 0.0123 | 0.0014 |

（4）厨房油烟

项目设食堂，为员工提供一日三餐，就餐人数约50人，设有2个基准灶头，为小型规模食堂，能源为沼气。食堂食用油消耗按30g/人·d计，总耗油量为0.5475t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目以3%计，项目油烟产生量为0.0164t/a。基准灶头排风量按2000m3/h计，每天运行4h，油烟产生浓度约为5.62mg/m3。

本项目食堂属于小型规模，配套的油烟净化设施的去除效率为90%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量为0.0016t/a，油烟排放浓度为0.562mg/m3，通过高出屋顶1.5m的专用烟道排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准（油烟1.5mg/m3）。评价要求建设单位将食堂油烟排放口设计在食堂所在建筑屋顶，且油烟排气口与周围环境敏感目标距离不应小于20m。

表2-23                          本项目正常工况下废气污染源源强核算一览表

| 污染源 | 排放 方式 | 污染物 | 处理前 |  |  | 污染防治措施 |  | 处理后 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 工艺 | 效率% | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h |  |
| 饲料加工车间 | 有组织 | 颗粒物 | 0.77 | 64.2 | 0.321 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 99 | 0.077 | 0.642 | 0.0032 | 2400 |
| 食堂 | 有组织 | 油烟 | 0.0164 | 5.62 | 0.0112 | 油烟净化器 | 90 | 0.0016 | 0.562 | 0.0011 | 1460 |
| 沼气热水器 | 无组织 | SO2 | 0.0034 | / | 0.0004 | / | / | 0.0034 | / | 0.0004 | 8760 |
|  |  | NOX | 0.0946 | / | 0.0108 |  |  | 0.0946 | / | 0.0108 |  |
|  |  | 烟尘 | 0.0123 | / | 0.0014 |  |  | 0.0123 | / | 0.0014 |  |
| 猪舍 | 无组织 | NH3 | 0.7446 | / | 0.085 | 干清粪工艺，喷洒除臭剂，饲料中添加EM菌 | 70 | 0.438 | / | 0.0255 | 8760 |
|  |  | H2S | 0.09432 | / | 0.0108 |  |  | 0.026 | / | 0.0003 |  |
| 固粪暂存场 | 无组织 | NH3 | 0.9125 | / | 0.1042 | 喷洒除臭剂 | 70 | 0.2738 | / | 0.0313 | 8760 |
|  |  | H2S | 0.05475 | / | 0.006 |  |  | 0.01643 | / | 0.0018 |  |
| 沼液暂存池 | 无组织 | NH3 | 0.0329 | / | 0.0038 | 绿化 | / | 0.0329 | / | 0.0038 | 8760 |
|  |  | H2S | 0.0025 | / | 0.0003 |  |  | 0.0025 | / | 0.0001 |  |

#### 2.3.2.2废水污染源分析

（1）废水产生量

①猪尿

经计算夏季猪尿产生量为14543.01m3/a、119.205m3/d，其他季节猪尿产生量为17288.235m3、71.145m3/d，全年猪尿产生量为31831.245m3/a，87.21m3/d。

②猪舍冲洗废水

项目采用干清粪工艺，废水产生量按用水量的80%计，项目猪舍冲洗用水量为1079.292m3/a，则冲洗废水产生量为863.4336m3/a，2.366m3/d。

③猪粪带入污水系统的废水

拟建项目采用环保部认定的干清粪工艺，养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，经固液分离效率后，猪粪暂存猪粪暂存场外售制肥，污水进入黑膜沼气池进行处理，则猪粪带入污水处理系统水量为11.962t/d，4366.13t/a。

综上，项目养殖废水的产生量为37060.8086m3/a。

④生活污水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至黑膜沼气池进行处理。项目生活用水量为5m3/d、1825m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为4m3/d、1460m3/a。

（2）废水水质分析

项目养殖废水总排放量为37060.8086m3/a，根据类比《西平县华港牧业有限责任公司年出栏 147000头生猪养殖小区项目》，该程采用与本项目相同的干清粪工艺，养殖废水采用黑膜沼气池工艺处理，与本项目处理工艺相同，可类比该工程废水水质。清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD15000mg/L、BOD58000mg/L、SS16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

生活污水产生量为4m3/d、1460m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，污染物产生量分别为COD0.736t/a、BOD50.368 t/a、SS0.491t/a、NH3-N0.0736t/a。

本项目采取“漏缝板+干清粪、黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入黑膜沼气池进行35d厌氧发酵处理。项目夏季最大35天废水处理需求需沼气池容积5777m3，项目设计沼气池容积8000m3，满足项目需求。

项目场区废水产生后统一进入黑膜沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2-24。

表2-24       工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、猪粪带入废水） | 37060.8086 | COD | 15000 | 555.912 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 296.486 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 592.973 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 44.473 |  |  |
| 生活污水 | 1460 | COD | 300 | 0.438 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.219 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.292 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.044 |  |  |
| 混合后废水 | 38520.8086 | COD | 14442.84 | 556.35 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7702.46 | 296.705 |  |  |
|  |  | SS | 15401 | 593.265 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1155.66 | 44.517 |  |  |
| 处理后废水 | 38520.8086 | COD | 2888.57 | 111.27 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1347.93 | 51.923 |  |  |
|  |  | SS | 1925.5 | 74.158 |  |  |
|  |  | NH3-N | 866.75 | 33.388 |  |  |

（3）初期雨水

场区初期雨水主要产生于养殖区及粪污处理区，养殖区初期雨水主要为脏道、场区道路落雨，脏道即养殖场粪污输送通道。根据核算，污水处理系统汇水面积（包括脏道汇集）4000m2计。初期雨水量以多年平均小时最大降雨量的前15min降水作为初期雨水，泌阳县近年最大小时降雨量为154.7mm/h，因该部分雨水具有较大的不确定性，所以评价将其作为一次污染源，不能直接将初期雨水排入河流或者自然承受水体。

评价要求场区范围内脏道及场区道路，雨水经雨水管汇总后分两路，一路经雨水管道进入场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路直

接进场区雨水管。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开进污水

管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭进污水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管；项目场区猪舍及办公生活区等建筑物占地雨水直接经过顶部雨水收集管道进入雨水管网。污水处理区最大初期降雨汇集量不低于15.47m3 /次，初期雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，后期雨水及场区其它雨水通过雨水管网直接外排。

图 2-10      项目初期雨水收集示意图

#### 2.3.2.3噪声污染源分析

噪声主要为饲料加工生产设备、猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套风机、粪污处理设施水泵、固液分离机、翻抛机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为65～90dB(A)。工程主要噪声设施、治理措施和产排源强情况见表2-25。

表2-25          项目主要噪声源及治理措施一览表

| 污染源 | 设备名称 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 风机 | 连续 | 85 | 隔声、减振 | 60 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、减振 | 65 |
|  | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声 | 45 |
| 污水处理站 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
| 饲料加工车间 | 粉碎机 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 初筛清理机 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 提升机 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 搅拌 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 脉冲袋式除尘器风机 | 连续 | 90 |  | 70 |

#### 2.3.2.4固废污染源分析

本项目固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、 病死猪及分娩胎衣、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾及废脱硫剂等。

（一）猪粪和沼渣

（1）猪粪

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049，

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表 2-26。

表2-26       猪粪产生情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 单头猪饲料定额（kg/d） | 单头猪粪产生量（kg/d） | 猪粪产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| 1 | 怀孕猪 | 2000 | 2.53 | 1.2919 | 2.5838 | 943.087 |
| 2 | 哺乳猪 | 1000 | 5.78 | 3.0144 | 3.0144 | 1100.256 |
| 3 | 保育猪 | 13000 | 0.78 | 0.3644 | 4.7372 | 1729.078 |
| 4 | 育肥猪 | 9000 | 2 | 1.011 | 9.099 | 3321.135 |
| 合计 |  |  | - | - | 19.4344 | 7093.556 |

猪只刚排出的新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在粪污处理区进行固液分离，固液分离效率按分离出干物质的50%计，则分离出来的猪粪湿重（以含水量65%计）为5.5529t/d、2026.7303t/a，在固粪暂存场暂存，剩余进入黑膜沼气池进行处理。

表2-27           项目猪粪产生及去向一览表

| 类别 | 猪粪总产生量（含水率80%） |  | 固液分离后暂存（含水率65%） |  | 进入黑膜沼气池的猪粪（含水率80%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 湿重 | 19.4344 | 7093.556 | 5.5529 | 2026.7303 | 9.7175 | 3546.8875 |
| 干重 | 3.887 | 1418.7112 | 1.9435 | 709.3556 | 1.9435 | 709.3556 |

（2）沼渣

进入黑膜沼气池猪粪干重1.9435t/d、709.3556t/a，粪渣中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣。厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣实际产生量为3.887t/d、1418.7112t/a。

项目猪粪、沼渣平衡图见图2-11。

1.9435

降解0.97175

沼液0.3887

1.36045

猪粪3.887

黑膜沼气池

沼渣0.58305

1.9435

固粪暂存区暂存后外售制有机肥

图2-11    项目猪粪、沼渣平衡图     单位：干t/d

（二）病死猪、分娩胎衣废物

母猪在生育过程中会产生一定量的分娩废物，每头母猪生育产生分娩胎衣废物约为2kg/a，全场产生量约为4t/a。

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据类比现有规模化养殖场生产情况，项目病死猪产生情况为：成年母猪平均死亡率为1%，平均重量70kg/头；保育猪平均死亡率为1%，平均重量1kg/头，育肥猪平均死亡率为1%，平均重量40kg/头。根据计算结果，项目病死猪年产生量为5.83t/a。

根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物’被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，根据以上规定，病死猪不属于危险废物。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发【2012】12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发【2013】34号）的有关要求进行无害化处理。项目病死猪尸体及母猪胎盘（场区病死猪暂存间内设置冰箱存放病死猪尸体及分娩胎衣废物）依托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理，定期由密闭罐车运送至该无害化处理区进行化制处理，满足《病死动物无害化处理技术规范》（农医发【2013】34号）要求。

（三）疾病防疫产生的医疗废物

项目医疗废物包括猪舍消毒废包装物、注射器、废药品、药品包装等医疗废物，医疗废物产生量约为180kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01。要求企业在场区建设危废暂存间（1座，10m2），用于医疗废物及危险废物的临时储存，定期委托有资质的医疗废物处置中心处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，并设立危险废物标志。严禁将医疗废物露天存放，以防风吹、日晒、雨淋，污染环境。

（四）废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报 2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，按95%计，根据S元素平衡，项目硫化氢的吸收量为43.9kg/a，则废脱硫剂产生量约为0.076t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（五）生活垃圾

本项目劳动定员50人，垃圾平均产生量为0.5kg/人·d，年产生生活垃圾量为9.125t/a，产生的生活垃圾由当地环卫部门定期清运统一处理。

本项目固体废物汇总如下表2-28。

表2-28            项目固体废物汇总表

| 序号 | 固废名称 | 污染来源 | 形态 | 属性 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 一般固废 | — | — | 9.125 |
| 2 | 猪粪 | 猪舍 | 固态 | 一般固废 | — | — | 2026.7303 |
| 3 | 病死猪 |  | 固态 | 一般固废 | — | — | 5.83 |
| 4 | 分娩胎衣 |  | 固态 | 一般固废 | — | — | 4 |
| 5 | 医疗废物 |  | 固态 | 危险废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.18 |
| 6 | 沼渣 | 污水处理站 | 固态 | 一般固废 | — | — | 1418.7112 |
| 7 | 废脱硫剂 | 沼气净化 | 固态 | 一般固废 | — | — | 0.076 |

## 2.4项目主要污染物产排情况

项目工程实施后正常工况下，全场污染物产排情况见表2-29。

表2-29                    本项目污染物产排情况一览表

| 项目 |  | 污染因子 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 处理后浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工 | 粉尘 | 64.2 | 0.77 | 0.7623 | 0.642 | 0.0077 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |
|  | 养殖过程中产生的恶臭气体 | NH3 | / | 1.69 | 0.9453 | / | 0.7447 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | / | 0.15157 | 0.10664 | / | 0.04493 |  |
|  | 沼气热水器 | SO2 | / | 0.0034 | / | / | 0.0034 | 无组织排放 |
|  |  | NOX | / | 0.0946 | / | / | 0.0946 |  |
|  |  | 烟尘 | / | 0.0123 | / | / | 0.0123 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.016 | 5.62 | 0. 0144 | 0.56 | 0.0016 | 1 套处理效率为90%的油烟净化装置 |
| 废水 | 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、猪粪带入废水）、生活污水 | 废水量 | / | 38520.8086 | 38520.8086 | / | 0 | 经黑膜沼气池（1个，容积8000m3）处理后，做农肥使用，不外排 |
|  |  | COD | 14442.84 | 556.35 | 445.08 | 2888.57 | 111.27 |  |
|  |  | BOD5 | 7702.46 | 296.705 | 244.782 | 1347.93 | 51.923 |  |
|  |  | SS | 15401 | 593.265 | 519.017 | 1925.5 | 74.158 |  |
|  |  | NH3-N | 1155.66 | 44.517 | 11.129 | 866.75 | 33.388 |  |
| 固废 |  | 猪粪 | / | 709.3556 | 709.3556 | / | 0 | 固粪暂存区暂存后委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制有机肥 |
|  |  | 沼渣 | / | 1418.7112 | 1418.7112 | / |  |  |
|  |  | 病死猪 | / | 5.83 | 5.83 | / |  | 厂区暂存后委托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理 |
|  |  | 分娩胎衣废物 | / | 4 | 4 | / |  |  |
|  |  | 医疗废物 | / | 0.18 | 0.18 | / |  | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 |
|  |  | 废脱硫剂 | / | 0.6 | 0.6 | / |  | 由生产厂家统一回收 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 9.125 | 9.125 | / |  | 送环卫部门处理 |
| 噪声 |  | 噪声主要为饲料加工生产设备产生的机械噪声，猪叫、排风机、猪粪清理设备运行等噪声等，根据类比调查，其源强为65～90dB(A) |  |  |  |  |  |  |

## 2.5清洁生产分析

### 2.5.1清洁生产要求

清洁生产是指对人类及环境危害到最小的生产过程，其基本要求为：

（1）节约原材料和能源，使资源得到最有效的利用

（2）尽量采用无毒、无害、无污染、少污染的原材料

（3）采用无污染、少污染、节省原材料及能源的高效技术设备

（4）采用的生产工艺能够把原材料最大限度地转化为产品

（5）发展换代型的对环境无污染或少污染的新产品

### 2.5.2清洁生产目的

清洁生产即污染预防，是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境战略，清洁生产分析的目的为：

（1）减轻建设项目的末端处理负担

（2）提高建设项目的环境可靠性

（3）提高建设项目的市场竞争力

（4）降低建设项目的环境责任风险

（5）节能降耗、减少污染物排放总量、提高经济效益和环境效益

### 2.5.3清洁生产分析

2.5.3.1农牧生产的生态良性循环

污染主要来源于粪便和污水。项目粪便和污水均得到了妥善处理，可实现废物的综合利用。

（1）猪粪、沼渣

猪粪最普遍的利用方式有三种，猪粪作肥料、猪粪作饲料、猪粪作生物能源。拟建项目采用干清粪工艺，产生量2026.7303t/a，沼渣产生量1418.7112t/a，猪粪、沼渣拟综合利用于农田。猪粪、沼渣对植物是很好的肥料，猪粪、沼渣经堆肥发酵处理后，用于周边农田施肥，猪粪、沼渣厂区暂存后委托泌阳县贵辉农业种植合作社转化堆肥，既解决了猪粪、沼渣的污染问题，同时也能增加土壤的有机质，提高土壤肥力。

（2）废水

本项目废水主要来源于养殖废水、生活污水。生活污水、养殖废水经黑膜沼气池处理后用于项目配套农田农灌，不外排。

### 2.5.3.2清洁的饲料

本项目所需饲料均由指定厂家负责生产，其产品质量符合国家饲料标准，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养型和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，属清洁原料。拟建项目严禁使用兽药禁药目录里面的兽药品种，确保饲料安全地和药品使用。

### 2.5.3.3卫生及防疫设施

（1）养殖环境与方式

养猪场的总体规划设计、场内布置、舍内环境的控制等，都应考虑有利于防疫、灭病，适宜“全进全出”的饲养方式。

a、场地选择。场址选择在环境开阔，利于通风，地势高燥，水电设施齐全，远离村庄、屠宰场、交易市场和便于污染物处理的地方。

b、场内布置。猪场周围应建筑围墙防止外来人员和动物进入。猪场和猪舍入口处要设消毒池，生产区入口处要设洗澡更衣室；生产区和生活区严格分开，并保持适当的距离。

c、猪舍环境。饲养密度不宜过大。温度要适宜、稳定，湿度过高时，应及时采取通风和清扫场地等措施；过低时，可通过地面洒水等措施加以提高。

d、饲养方式。规模养猪应实行“全进全出制”，每批猪出栏后要对栏舍进行彻底清洗消毒。饲养方式最好采用栏养，不接触粪便，减少污染机会，以利控制白痢、球虫等病的发生与传播。

（2）免疫接种

猪的疫病种类很多，只有贯彻以“预防为主”的方针，才能防止疫病的发生传播。本项目猪的免疫接种委托专业的防疫站进行。

（3）卫生消毒

每一个猪舍必须制定严格的消毒制度，并且认真贯彻执行，杜绝一切可能的传染来源。

a、进出口消毒。人口地面设置消毒池，主要消毒车辆轮胎和人员鞋靴；另外还应设置喷雾消毒装置，主要消毒车身及人员体表，消毒药可用新洁尔灭等。

b、人员消毒。工作人员进入猪舍前，要在更衣室更换工作服、鞋、帽；凡必须进入生产区的外来人员，均要进行喷雾或紫外线消毒等，然后换上经消毒后的衣、鞋、帽。

c、器具、猪舍消毒。凡已使用过的生产用具，如蛋箱、推车、料桶、猪笼等，均用高压水枪冲洗，最后用福尔马林薰蒸消毒。饲养期间食槽、饮水器必须每天洗刷，地面要保持清洁干燥，定期带猪消毒和全场消毒。

d、防蚊蝇，灭鼠害。搞好猪舍的卫生，填平猪舍外的污水坑，设地下排水沟。粪便要及时清理，蚊、蝇繁殖季节，每周可用0.5％敌百虫或0.02％溴氢菊脂撒布粪池和水沟。猪场环境分别喷洒溴氧菊酯和敌敌畏。一般猪舍均应装配纱窗、纱门。对管道、通风口，应用铁丝网封堵，防止老鼠等侵入为害。

e、病死猪处理。及时妥善处理病死猪，是防制传染病的重要措施之一。由于拟建项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量约为5.83t/a。本项目场区不设置无害化处理去，病死猪委托泌阳县东工生物科技有限公司处置。

本项目发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”；本项目充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保猪粪有效合理处置，防止二次污染。综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》中清洁生产相关要求。

# 第三章   环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

泌阳县位于东经113°06′～113°48′，北纬32°24′～33°06′之间，地处驻马店市西南部，南阳盆地东缘。北交方城、舞钢，南临桐柏，东接确山、遂平，西连唐河、社旗，全境南北长68.5km，东西宽67.5km，面积2790km2，约占全省面积的1.67%，是驻马店市面积最大的县，县人民政府设在泌水镇，因县城在泌水北岸，故名泌阳。

官庄镇位于泌阳县西北方向，本项目位于泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，距离泌阳县16.8km处，项目地理位置图见附图1。

### 3.1.2地形地貌

泌阳县地形复杂，境内山区、丘陵、平原地貌类型都具备。地势基本是中部高，东北、西南两隅低平。桐柏山余脉在县境内呈“S”形走向，形成南阳盆地东缘的脊背地带和江、淮两大水系支流的分水岭。山区1168.2km2，占41.87%；丘陵1159.8km2，占41.57%；平原462km2，占16.56%。

位于县境东北部的白云山，海拔983m，为全县诸山之冠，亦为驻马店地区最高峰。沙河店镇梨树湾地势最低，海拔83m。板桥以东呈扇形地带与黄淮平原接壤。县城周围与赊湾一带，海拔140m左右。

县城地势较平坦，地面大致东高西低，老城高，北部新发展区低，高低差5～8m。城区土壤成份：东北部中等膨胀土，西部、北部为轻微膨胀土，中部亚粘土，南城区为黄粘土，原体育场四周是1～2m的腐质土或淤积土，南菜园为砂砾土。

泌阳县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），泌阳县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

本项目位于泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，地势平坦，适合本项目建设。

### 3.1.3气候特征

泌阳县处于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，四季分明，气候湿润。

日照：常年日照时数在1758.6－2361.5小时之间。年平均日照时数2062.2小时，平均日照率为47%。

气温：年平均气温14.6℃，平均气温最高值为15.8℃，最低值为13.9℃。

地温：平均地面温度17.0℃，一月最冷为2.1℃，七月最高为31.0℃。

霜：年平均无霜期219天，90%的年份在203天以上，最长243天，最短195天。

降水：境内夏季降水集中，强度大，春、秋降水较集中，冬季降水量小，年均降雨量950.1mm。

湿度和蒸发：平均相对湿度为73%，平均蒸发量为1603.1毫米。

风：据《泌阳县城总体规划》，全年主导风向以东风为主，东南风、东北风

次之；夏季盛行东风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.7m/s；

静风频率也较高，全年平均约为12%。泌阳县风玫瑰图见图3-1。

图3-1   风向频率玫瑰图

### 3.1.4水文特征

#### 3.1.4.1地表水

#### （1）河流水系

#### 泌阳县水资源总量为65599.3万m3，其中年降水量为950.1mm，地表水资源量为48600万m3，地下水资源量为17000万m3。泌阳为江、淮两大水系支流上游发源地之一。境内大小河流共153条，多为上游河。其中干流两条，即泌阳河和汝河（沙河）。泌阳河西流，属于长江流域唐白河水系；汝河东流，属于淮河流域洪汝河水系。县城主要有泌阳河和梁河经过。

#### 泌阳河为境内最大河，常年河，古称比水、沘水及泌水，建国后改为泌阳河。源于白云山东麓，曲折南下，至大路庄乡邓庄铺折向西，与铜山南北之水同注于宋家场水库。出库流向西南，经高邑又折向西，环县城南侧迤西，至赊湾乡多庄出县境，至唐河县源潭镇汇入唐河。为省内著名的倒流河，有“泌水倒流”之说。境内河流长74.3km，宽150～300m，流域面积1338km2，有18条支流汇入。河道比降：自发源地至凤凰脖为55‰，凤凰脖至宋家场为2.5‰，宋家场至多庄为1.03‰。最大流量为4550m3/s（1975年8月），其次为4410m3/s（1955年7月9日），最小流量为0.14m3/s（1929年）。

#### 梁河，为泌阳河右岸支流。源于官庄乡黄山北麓，流经石头河、三山、杨家集至县城北折向西南入泌阳河。河道长34.3km，流域面积143km2。河道比降：自发源地至石头河37.6‰，石头河至入河口2.2‰。河宽50～80m。其支流，左有坡山街河、大熊庄河，右有秦冲河。县境地表水除有较多的河流外，还有人工修建的大、中、小型水库73座，总库容5.12亿m3。塘堰1399个，蓄水面积10km2。年平均地表径流总量8亿m3，年降水平均径流300mm。径流量最大年份是1975年，为18.8亿m3；最小是1966年，为0.46亿m3。

#### 泌阳河出泌阳境前有一驻马店市“市控”目标责任断面——“涧岭店辛庄断面”，用于控制泌阳河出境水质，2019年涧岭店辛庄断面COD控制目标为20mg/L，氨氮控制目标为1.0mg/L，总磷0.2 mg/L。

（2）水库

泌阳县境内地表水除有较多的河流外，还有人工修建的大、中、小型水库76座，总蓄水量5.12亿m3，其中大型水库两座：板桥水库和宋家场水库。

板桥水库位于淮河支流汝河上游泌阳县板桥镇，风光秀丽的白云山脚下。是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽项目。水库控制流域面积768km2，最大库容6.75亿m3。兴利水位111.5m，

相应库容2.56亿m3，可养殖面积3万亩，水电站装机3200kw，坝顶高程120m，最

大坝高50.5m，水库总泄量15000m3/s，大坝全长3720m。

宋家场水库位于泌阳县城东侧20km处，为泌阳河上游，总库容1.32亿m3，

灌溉面积约15万亩，是一座以防洪为主、兼顾灌溉、养殖的大（Ⅱ）型水库。

#### 3.1.4.2地下水

泌阳县全县地下水主要为35m以上的浅层水。山区基岩广布，地下水贫乏，仅局部沿河两岸含水丰富，可成井；丘陵缓岗区，近大河和凹地地下水丰富，岗地及斜坡处贫缺。水位埋深随地形地貌不同而变化。水的化学类型为重碳酸钙钠型水，矿化度0.31~0.54g/L，水质较好，适合工农业用水和生活用水。根据项目所在区域水文地质图，项目所在区域地下水流向为自东向西。

泌阳县城位于泌阳河老鳖盖的北侧，本区域均属浅层中等富水区段，含水层埋深5～25m，厚度200m，含水层岩性即砂砾土、亚砂土。单井出水量30m3/h，一般水源地层分为四层，即：黄土状亚粘土、亚砂土、砂及砾石、粘土。大气降水和河水是本区域内地下水之来源。

全县只有局部深层地下水，据勘察，岗地在110m深度以内，一般无良好含水层，且分布不均。

### 3.1.5土壤与植被

境内生物资源较丰富。以温带植物为主，兼有部分亚热带植物。有各种植物近1000个品种，其中栽培作物470多个品种，野生植物500余种，各种动物200多种。全县有林地面积142万亩。

泌阳县地貌多样性和地质岩性的复杂性导致土壤形成和分布复杂。根据土壤普查，全县共有黄棕壤、潮土、砂礓黑土、水稻土共4个土类，6个亚类、17个土属，48个土种。土壤呈复区分布。

项目所在区域的植被种类主要为区域内种植的小麦、油菜、玉米、花生、大豆、棉花、红薯、高粱、烟叶、蔬菜等农业经济作物。

### 3.1.6矿产资源

泌阳县境内蕴藏有丰富的矿产资源，现已探明和发现的有金、铜、锌、铁、石油、天然气、金红石、含钾粘板岩、玄武岩、石英、萤石、花岗岩、石灰岩、磁土、建筑灰岩、芒硝、天然石英砂等40余种矿产。现已开发的有铁矿、萤石、花岗岩、大理石、石灰岩、石油、石英、建筑灰岩、玄武岩、金矿等10种矿产。有开发价值尚未开发的矿产资源主要有金红石、含钾粘板岩、芒硝和天然碱。

泌阳县矿产资源的分布比较广泛，南部山区主要以铁矿、石灰岩、萤石为主，西部和中部主要是石油、天然气、金红石，北部主要是含钾粘板岩、玄武岩、铁矿和花岗岩，东部山区蕴藏有丰富的花岗岩、石英和萤石。铁矿地质勘查总储量约2000万吨，石油已探明的储量超过3000万吨，天然气6亿立方米。萤石总储量在300万吨以上。石灰岩储量约5000万吨。石英储量在1000万吨以上。花岗岩储量在5000万立方米以上。

本项目厂址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

## 3.2评价区域现有主要污染源调查

根据现场勘查，本项目评价区域内主要为农田和村庄，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。

## 3.3 环境质量现状监测与评价

### 3.3.1区域环境质量现状调查与评价

#### 3.3.1.1区域基本污染物环境空气质量现状

根据环境空气质量功能区划分，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量

应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《2018年度驻马店市环境质量概要》中数据，2018年驻马店市区环境空气中污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值浓度分别为13μg/m3、35μg/m3、110μg/m3、62μg/m3、1.6mg/m3、180μg/m3。按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，首要污染物为PM2.5，全年空气质量超出二级标准。其中PM2.5、PM10的浓度年均值超二级标准要求，SO2、NO2的浓度年均值达到二级标准要求，CO的95百分位数浓度达到二级标准要求，O3的90百分位数浓度超过二级标准要求。

综上可知，项目所在区域的PM10、PM2.5、O3不达标，则项目所在评价区域环境空气质量不达标。

本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)进行了不达标区的环境影响分析，由于本项目污染物排放量较小，分析预测结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》中关于不达标区环境影响可行性的相关要求，项目建设具备环境可行性。

PM2.5超标主要是城市建设等原因所致。要求城建单位在建设施工过程中严格做

好施工期扬尘的控制措施，采取的措施如下：

（1）在施工区域的周边必须设置不低于2米的固定式硬质围挡，以防止施工区扬尘对外界的影响；施工单位应当落实专人负责设施的维护，定期巡查，并做好清洁保养工作，及时修复或调换破损、污损的维护设施。

（2）施工机械在管道施工等施工过程中涉及挖土、装土、堆土等作业时，应当采用洒雾状水等措施，防止扬尘污染。

（3）在工地内设置车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，在运输车辆驶出工地前，做好冲洗、遮蔽、保洁工作，防止建筑材料和建筑垃圾、渣土的散落。

（4）沿线运输物料的道路、进出堆场的道路应及时进行洒水处理，建设单位应要求施工承包单位自备洒水车，一般每天可洒水二次，在干燥炎热的夏季或大风天气，应适当增加洒水次数，保证路面无扬尘。

（5）水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，应采取防风遮盖措施以减少扬尘。

根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》可知：2020年度目标为全市PM2.5年均浓度达到35ug/m3以下，PM10年均浓度达到 87ug/m3以下，全年优良天数达到293天以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

#### 3.3.1.2特征污染物环境空气质量现状

本项目为生猪养殖项目，特征污染物主要NH3、H2S和臭气浓度，根据本项目特点，为进一步了解建设项目所在区域环境空气质量现状，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日至12月02日对厂址区域环境NH3、H2S及臭气浓度的现状进行监测（检测报告见附件13）。

（1）监测点布设

项目位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，根据当地气象条件（全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设2个。详见表3-1。

表3-1              环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 厂址处 |
| 2# | 前寨村刘沟组 |

（2）监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为NH3、H2S和臭气浓度3项。监测方法见表3-2。

表3-2                     环境空气监测方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 紫外可见分光光度计TU-1810 | 0.01mg/m3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| H2S | 紫外可见分光光度计TU-1810 | 0.001mg/m3 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003） |
| 臭气浓度 | / | 10（无量纲） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |

（3）监测时间及监测频率

建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日～12月02日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见下表。

表3-3                环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 取值 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不小于45min | 监测同时、同步观测各监测时间的地面风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等常规气象要素 |
| H2S | 1h平均 | 连续监测7天，每天4次，每次采样时间不小于45min |  |
| 臭气浓度 | 一次值 | 连续监测7天，每天4次 |  |

（4）评价因子和评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

（5）评价标准

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求，评价执行标准具体见下表。

表3-4                     环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | μg/m3 | 10 |
| NH3 | 1h平均 | μg/m3 | 200 |

（6）监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于表3-5。

表3-5               环境空气质量现状评价结果

| 检测点位 | 检测因子 | 取值类型 | 浓度范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址 | 氨气 | 1小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | ＜10 | / | / | / | / |
| 前寨村刘沟组 | 氨气 | 1小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 一次值 | ＜10 | / | / | / | / |

由上表监测结果可知，本项目厂区区域、敏感点前寨村刘沟组环境空气中臭气浓度检测值小于10；氨气、硫化氢均未检出，符合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求。

### 3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 3.3.2.1地表水监测布点

#### 项目位于泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，场区区域地表水体为项目西北侧三山水库及西侧梁河。项目地表水现状监测点位共布设2个，详见表3-6。

表3-6       地表水现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 三山水库（项目区上游500m处） |
| 2# | 梁河（水库下游1000m处） |

#### 3.3.2.2监测分析方法

本次地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采

取全过程质量控制，具体分析方法见表3-7。

表3-7                     环境空气监测方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 | / | 玻璃温度计 |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / | 便携式PH计PHBJ-260 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | 50mL具塞滴定管 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 智能生化培养箱 SPX-180 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1810 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1810 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1810 |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018 | / | 电热恒温培养箱DH-500型 |

#### 3.3.2.3监测项目、时间和频率

建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日～2019年11月28日对地表水环境质量现状进行了监测，本次地表水监测项目、监测时间及频率见表3-8。

表3-8       地表水环境质量监测情况一览表

| 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
| pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群共7项，同时记录各监测断面的水文资料，包括河流流量、流速、水温等水文参数 | 连续监测3天， 每天采样1次混合样 | 2019年11月26日～2019 年11月28日 |

#### 3.3.2.4评价方法

评价方法采用单因子标准指数法进行评价，其标准指数如下：单项水质参数Sij在j点的标准指数，用下式：

pH值标准指数用下式：

式中：Sij ----单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij----污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi----水质参数Sij的地表水质标准，mg/L；

SpH j ----单项水质参数pH在第j点的标准指数；

pH j ----j点的pH值；

pH su ----地表水水质标准中规定的pH值上限；

pH sd ----地表水水质标准中规定的pH值下限。

#### 3.3.2.5评价标准

地表水评价标准按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，具

体浓度限值列于表3-9。

表3-9       地表水现状监测评价标准一览表     单位：mg/L  pH除外

| 项目因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群（个/L ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.2（湖、库0.05） | 10000 |

#### 3.3.2.5监测结果统计及评价

表3-10                监测结果分析           单位：mg/L  pH除外

| 断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 范围 | 7.67~7.91 | 17~18 | 2.6~2.8 | 0.31~0.42 | 0.72~0.89 | 0.03~0.04 | 240~250 |
|  | 标准指数 | 0.67~0.91 | 0.85~0.9 | 0.65~0.7 | 0.31~0.42 | 0.72~0.89 | 0.6~0.8 | / |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 2# | 范围 | 7.24~7.56 | 12~16 | 2.4~2.6 | 0.28 | 0.68~0.74 | 0.11~0.14 | 250~260 |
|  | 标准指数 | 0.24~0.56 | 0.6~0.8 | 0.6~0.65 | 0.28 | 0.68~0.74 | 0.55~0.7 | / |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

根据监测结果可知，项目区域地表水各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准。

### 3.3.3地下水质量现状监测与评价

#### 3.3.3.1监测点位设置、监测因子、频次

泌阳县全县地下水主要为35m以上的浅层水。山区基岩广布，地下水贫乏，仅局部沿河两岸含水丰富，可成井；丘陵缓岗区，近大河和凹地地下水丰富，岗地及斜坡处贫缺。水位埋深随地形地貌不同而变化。全县只有局部深层地下水，据勘察，岗地在110m深度以内，一般无良好含水层，且分布不均。项目区域地下水流向为由东流向西，依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日～27日对项目区域环境地下水进行了现状进行监测，共布设6个监测点，其中3个水质检测点位、3个水位监测点位，地下水监测布点设置见表3-11。

表3-11	           地下水现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点 | 距离(m) | 方位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址东侧 | 280 | 东 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、溶解性总固体、高锰酸盐指数、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，同时记录井深和水位、水温、坐标和井功能 | 连续监测 2天，每天 采样1次 | 背景点 |
| 2# | 厂址区域 | -- | -- | pH 2+ 2+ 铅、铁、锰、砷、K+、Na+、Ca 、Mg 、 - CO32-、HCO、Cl 、SO42-共 21 项，同时记 录井深和水位、水温、坐标 | 连续监测 2 天，每天 采样 1 次 | 监测点 |
| 3# | 董英 | 1702 | 西 | pH 2+ 2+ 铅、铁、锰、砷、K+、Na+、Ca 、Mg 、 - CO32-、HCO、Cl 、SO42-共 21 项，同时记 录井深和水位、水温、坐标 | 连续监测 2 天，每天 采样 1 次 | 监测点 |
| 4# | 凤凰台 | 594 | 东北 | 记录井深、水位、水温、坐标和井功能 | / | 监测点 |
| 5# | 前寨刘沟组 | 350 | 西南 |  |  | 监测点 |
| 6# | 坟后 | 516 | 东南 |  |  | 监测点 |

#### 3.3.3.2监测分析方法

地下水水质监测分析方法见表3-12。

表3-12               地下水水质监测及分析方法

| 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(5.1pH值玻璃电极（GB/T5750.4-2006） | pH计，PHS-3C | / |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T11892-1989 | 水浴锅 滴定管 | 0.5mg/L |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | 0.2mg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.32mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.001mg/L |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(7.1总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法)（GB/T5750.4-2006） | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1 溶解性总固体 称量法) GB/T 5750.4-2006 | 恒温干燥箱 电子天平，ATY224 | / |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计PF3HXJC005 | 0.04μg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.002mg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 （10.1铬（六价）二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T5750.6-2006） | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.004mg/L |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标(2.1氯化物硝酸银容量（GB/T5750.5-2006） | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | 超净工作台 | / |
| 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | 超净工作台 | / |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 8mg/L |
| 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.0003mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 离子计，PXSJ-216F | 0.05mg/L |
| 铁 | 水质 铁 锰的测定 火焰原子吸收分光光法 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
| 锰 | 水质 铁 锰的测定 火焰原子吸收分光光法 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸根分光光度法GB/T 7485-1987 | 紫外可见分光光度计，TU-1901 | 0.0004mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇 第四章 七 （四） | 原子吸收分光光度计 TAS-990 HXJC-004 | 0.0001mg/L |
| K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） | 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| Na+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 11905-1989） | 原子吸收分光光度计 | 0.02mg/L |
| Mg2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 11905-1989） | 原子吸收分光光度计 | 0.002mg/L |
| CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根（DZ/T 0064.49-1993） | 滴定管 | 5mg/L |
| HCO3- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根（DZ/T 0064.49-1993） | 滴定管 | 2mg/L |

#### 3.3.3.3评价方法

采用单因子污染指数法。

评价方法采用单因子标准指数法进行评价，其标准指数如下：单项水质参数Sij在j点的标准指数，用下式：

pH值标准指数用下式：

式中：Sij ----单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij----污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi----水质参数Sij的地表水质标准，mg/L；

SpH j ----单项水质参数pH在第j点的标准指数；

pH j ----j点的pH值；

pH su ----地表水水质标准中规定的pH值上限；

pH sd ----地表水水质标准中规定的pH值下限。

#### 3.3.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

#### 3.3.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3-13。

表3-13        地下水环境现状监测统计及评价结果     单位：mg/L

| 监测点位 | 监测因子 | 测值 |  | 标准指数 | 超标率(%) | 超标倍数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址东侧 | K+ | 0.61～0.65 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Na+ | 30.5～30.7 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Ca2+ | 36.7～37.1 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Mg2+ | 5～5.3 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | CO32- | 0 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | HCO3- | 180～188 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | 氯化物（Cl-） | 24.3～26.2 |  | 0.0972~0.1048 | 0 | 0 | ≤250 |
|  | 硫酸盐（SO42-） | 18.1～18.6 |  | 0.0724~0.0744 | 0 | 0 | ≤250 |
|  | pH值 | 7.32～7.52 |  | 0.213~0.347 | 0 | 0 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮 | 0.026 |  | 0.052 | 0 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | 8.98~10.1 |  | 0.213~0.347 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.005 |  | 0.005 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 总硬度 | 146～149 |  | 0.324~0.331 | 0 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体 | 234～238 |  | 0.234~0.238 | 0 | 0 | ≤1000 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.002 |
|  | 耗氧量 （高锰酸盐指数） | 0.58~0.62 |  | 0.193~0.207 | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 砷 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 汞 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铬（六价） | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | 0.21 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | 镉 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.052 |  | 0.173 | 0 | 0 | ≤0.3 |
|  | 锰 | 0.028～0.034 |  | 0.28~0.34 | 0 | 0 | ≤0.1 |
|  | 菌落总数 | 84～85 |  | / | 0 | 0 | ≤100 |
|  | 井深 | 70m |  |  |  |  |  |
|  | 水位 | 30m |  |  |  |  |  |
|  | 水温 | 12.4℃ |  |  |  |  |  |
| 2#厂址区域 | K+ | 1.19～1.29 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Ca2+ | 81.1～83.6 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Na+ | 41.6～42 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | Mg2+ | 8.7～9.0 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | CO32- | 0 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | HCO3- | 172～194 |  | / | 0 | 0 | / |
|  | 氯化物（Cl-） | 20.2～20.3 |  | 0.0803~0.0812 | 0 | 0 | ≤250 |
|  | 硫酸盐（SO42-） | 27.4～28.2 |  | 0.1096~0.1128 | 0 | 0 | ≤250 |
|  | pH值 | 7.12～7.2 |  | 0.08~0.13 | 0 | 0 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮 | 0.034～0.041 |  | 0.068~0.082 | 0 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | 9.07～13.9 |  | 0.4535~0.695 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 总硬度 | 179～188 |  | 0.398~0.419 | 0 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体 | 229～235 |  | 0.229~0.235 | 0 | 0 | ≤1000 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.002 |
|  | 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 0.57～0.59 |  | 0.19~0.197 | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 砷 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 氟化物 | 0.24 |  | 0.24 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 镉 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.072 |  | 0.24 | 0 | 0 | ≤0.3 |
|  | 锰 | 未检出 |  | / | 0 | 0 | ≤0.1 |
|  | 菌落总数 | 79～84 |  | / | 0 | 0 | ≤100 |
|  | 井深 | 100m |  |  |  |  |  |
|  | 水位 | 50m |  |  |  |  |  |
|  | 水温 | 12.5℃ |  |  |  |  |  |
| 3#董英 | K+ | 2.84～2.87 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | Ca2+ | 48.8～49.1 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | Na+ | 16.6～17.0 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | Mg2+ | 8～8.5 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | CO32- | 0 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | HCO3- | 209～215 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | 氯化物（Cl-） | 29.4～29.9 | 0.1176~0.1196 |  | 0 | 0 | ≤250 |
|  | 硫酸盐（SO42-） | 28.4～28.8 | 0.1136~0.1152 |  | 0 | 0 | ≤250 |
|  | pH值 | 7.01～7.06 | 0.007~0.04 |  | 0 | 0 | 6.5～8.5 |
|  | 氨氮 | 0.049～0.056 | 0.098~0.112 |  | 0 | 0 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | 9.17～10.2 | 0.4585~0.51 |  | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 总硬度 | 234～260 | 0.52~0.58 |  | 0 | 0 | 450 |
|  | 溶解性总固体 | 306～312 | 0.306~0.312 |  | 0 | 0 | ≤1000 |
|  | 挥发性酚类 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.002 |
|  | 耗氧量 （高锰酸盐指数） | 0.64～0.65 | 0.213~0.217 |  | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤3.0 |
|  | 氰化物 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 砷 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.01 |
|  | 汞 | 未检出 | 0.24 |  | 0 | 0 | ≤0.001 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 氟化物 | 0.47~0.55 | / |  | 0 | 0 | / |
|  | 镉 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.005 |
|  | 铁 | 0.031~0.072 | 0.1~0.24 |  | 0 | 0 | ≤0.3 |
|  | 锰 | 未检出 | / |  | 0 | 0 | ≤0.1 |
|  | 菌落总数 | 76～86 | / |  | 0 | 0 | ≤100 |
|  | 井深 | 76m |  |  |  |  |  |
|  | 水位 | 27m |  |  |  |  |  |
|  | 水温 | 12.9℃ |  |  |  |  |  |

由表3-13的监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

#### 3.3.3.6地下水位及井深监测

本次评价地下水位设置3个监测点位，地下水位及井深监测结果见表3-14。

表3-14            地下水位及井深监测结果一览表

| 监测点位 | 井深（m） | 水位（m） | 水温(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4#凤凰台 | 12 | 3 | 12.8 |
| 5#前寨刘沟组 | 35 | 28 | 12.7 |
| 6#坟后 | 45 | 36 | 12.8 |

### 3.3.4声环境质量现状监测与评价

建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日～27日对项目区域环境噪声进行了现状进行监测。

#### 3.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3-15。

表3-15             声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界 噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008 执行 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 南场界 |  |  |  |  |  |

#### 3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-16。

表3-16            声环境质量现状评价标准          单位：dB（A）

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

#### 3.3.4.3监测结果

监测结果见表3-17。

表3-17             声环境现状监测结果统计表       单位：dB（A）

| 检查日期 | 检测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.26 | 东厂界 | 45.7 | 44.6 |
|  | 南厂界 | 48.9 | 45.2 |
|  | 西厂界 | 46.6 | 44.8 |
|  | 北厂界 | 49.2 | 44.8 |
| 2019.11.27 | 东厂界 | 46.3 | 45.3 |
|  | 南厂界 | 48.0 | 47.1 |
|  | 西厂界 | 45.8 | 45.7 |
|  | 北厂界 | 48.5 | 45.3 |

由表3.3-17的监测结果可知，项目场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 3.3.5土壤环境质量现状检测与评价

本次土壤环境质量现状检测由建设单位委托进行。

#### 3.3.5.1 土壤环境质量现状检测

（1）检测布点、因子及检测时间

检测布点：根据土壤环境导则要求，本次评价在场区设3个土壤表层检测点，分别位于项目养殖区、污水处理站和堆肥场；检测因子：pH、镉、汞、总砷、铜、铅、铬、锌、镍共9项。

检测时间：项目土壤环境质量现状检测由洛阳嘉清检测技术有限公司于2019年11月26日进行检测，检测1天，每天一次。

（2）检测方法

本次现状评价土壤现状检测方法见表3-18。

表3-18                土壤现状检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 2 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 3 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 4 | 砷 | 原子荧光法 | B/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 5 | 汞 | 冷原子吸收法 | GB/T 17136-1997 | 0.005mg/kg |
| 6 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 5mg/kg |
| 7 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 0.5mg/kg |
| 8 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 5mg/kg |

#### 3.3.5.2 土壤环境质量现状评价

（1）评价标准及方法

本项目厂址区域检测点位执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值。

（2）检测结果及分析

土壤环境现状理化性质调查见表3-19。

表3-19      土壤环境现状检测数据统计及评价

| 调查日期 | 调查因子 | 调查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂址养殖区 | 厂址污水处理站 | 厂址堆肥场 |
| 2019.11.26 | 经度 | 113°35′38.39″ | 113°33′19.71″ | 113°33′22.63″ |
|  | 维度 | 32°08′82.08″ | 32°08′77.09″ | 32°08′79.32″ |
|  | 颜色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
|  | 氧化还原电位（Eh） | 144 | 141 | 139 |
|  | 土壤容重（kg/m³） | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 5.9 | 6.0 | 5.8 |

土壤环境现状检测统计及评价结果见表3-20。

表3-20       土壤环境现状检测数据统计及评价    单位：mg/kg，pH除外

| 检测点位 | 项目 | PH | 铜 | 铅 | 砷 | 汞 | 铬 | 锌 | 镍 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#养殖区 | 检测值 | 8.40 | 18 | 45 | 4.59 | 0.055 | 22 | 103 | 25 | 0.107 |
|  | 标准值 | >7.5 | 100 | 170 | 25 | 3.4 | 250 | 300 | 190 | 0.6 |
|  | 标准指数 | / | 0.18 | 0.265 | 0.184 | 0.016 | 0.088 | 0.343 | 0.132 | 0.178 |
|  | 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#污水站 | 检测值 | 8.36 | 55 | 29 | 13.7 | 0.074 | 58 | 64 | 38 | 0.095 |
|  | 标准值 | >7.5 | 100 | 170 | 25 | 3.4 | 250 | 300 | 190 | 0.6 |
|  | 标准指数 | / | 0.25 | 0.171 | 0.548 | 0.022 | 0.232 | 0.213 | 0.2 | 0.158 |
|  | 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#固粪暂存场 | 检测值 | 8.39 | 32 | 22 | 20.3 | 0.071 | 78 | 72 | 52 | 0.046 |
|  | 标准值 | >7.5 | 100 | 170 | 25 | 3.4 | 250 | 300 | 190 | 0.6 |
|  | 标准指数 | / | 0.32 | 0.129 | 0.812 | 0.021 | 0.312 | 0.24 | 0.274 | 0.077 |
|  | 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，厂址区域3个检测点位中pH、镉、汞、砷、铅、铬、镍、铜、锌的检测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的要求。

### 3.3.6养殖区环境评价

现状监测统计及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对结果见表3-21。

表3-21	                环境现状监测统计及结果评价表

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | 项目厂址 | NH3 | mg/m3 | 未检出 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 0.11 | 1 |
|  | 前寨村刘沟组 | NH3 | mg/m3 | 未检出 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 未检出 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 0.11 | 1 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 | 厂址东侧 | pH | / | 7.32～7.52 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 146～149 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 234～238 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 8.98~10.1 | 10.0 |
|  |  | 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 18.1～18.6 | 500 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.21 | 2.0 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.5 |
|  | 厂址区域 | pH | / | 7.12～7.2 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 179～188 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 229～235 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 未检出 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 9.07～13.9 | 10.0 |
|  |  | 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 27.4～28.2 | 500 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.24 | 2.0 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.5 |
|  | 董英 | pH | / | 7.01～7.06 | 5.5~9.0 |
|  |  | 总硬度（以 CaCO3） | mg/L | 234～260 | 1500 |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 100（成年） /3（幼年） |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 306～312 | 4000 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 9.17～10.2 | 10.0 |
|  |  | 硫酸盐（SO42-） | mg/L | 28.4～28.8 | 500 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.47~0.55 | 2.0 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 未检出 | 0.1 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.5 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 养殖区 | 汞 | mg/kg | 0.055 | 1.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 18 | 400 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 4.59 | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 45 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 22 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 103 | 500 |
|  | 污水处理站 | 汞 | mg/kg | 0.074 | 1.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 55 | 400 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 13.7 | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 29 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 58 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 64 | 500 |
|  | 固粪暂存场 | 汞 | mg/kg | 0.071 | 1.5 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 32 | 400 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 20.3 | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 22 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 78 | 300 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 72 | 500 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》表6声环境质量评价指标限值（HJ568-2010）中表 6声环境质量评价指标限值 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 45.7~46.3 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 44.6~45.3 | 50 |
|  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 48~48.9 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 46.6~43.5 | 50 |
|  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 45.8~46.6 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.1~42.9 | 50 |
|  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 48.5~49.2 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 44.8~45.3 | 50 |

根据监测数据，经与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状一般，项目所在区域地下水硝酸盐略超标，但满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。项目所在区域环境空气、土壤、噪声环境均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

### 3.4环境质量现状结论

环境空气：驻马店市目前大气环境中PM2.5、PM10、臭氧浓度现状浓度超标，区域环境空气质量不达标，评价区域为不达标区。项目特征因子中氨气、硫化氢可满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求，区域环境空气质量现状一般。

地表水：项目地表水现状监测点位共布设2个，根据监测结果，项目西北侧三山水库及西侧梁河各监测因子满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水质标准。

地下水：本次地下水监测共设置6个监测点位，各监测点位及监测因子均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

声环境：本项目所在区域声环境质量现状较好，四周场界昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

土壤环境：经检测，厂址3个区域检测点位中镉、汞、砷、铅、镍、铜的检测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的要求。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的，但也是多方面的。以下将就这些污染及其对周围环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

#### 4.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。由于是间歇性、流动性的，加之施工区地势平坦，空气流通相对较好，因此，在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放，施工机械尾气对环境影响较小。

#### 4.1.1.2施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q =0.123(V / 5)(W / 6.8) 0.85 (P / 0.5) 0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表 4-1    	在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表4-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表4-2	               施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目建设周边路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好场区道路及与场区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好场区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工期间大部分开挖泥土全部回用于工程。施工方在注意场区主要道路湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施的情况下，扬尘将得到有效控制。拟采取的防护措施如下：

①运输土方和建筑材料的车辆不应装载过满，并用帆布覆盖，以免在运输途中震动洒落，减少扬尘污染；

②施工场地和临时土方堆场要有专人负责，在大风或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，应采用覆盖和洒水等措施，减少扬尘的污染，同时对于施工现场也要有专门的撒水装置，在风沙扬尘天时，对易扬尘场地采取洒水方式控制扬尘污染，一般每天可洒水两次，在进出口保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘；

③运输车辆应严格合理安排工作时间，并统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

经采取上述措施后，项目工程施工期扬尘等大气污染物对场区周边大气影响将较小，不会对周边居民点造成较大影响，大气污染防治措施可行。

### 4.1.2施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。建筑废水产生量很小，约为1.6m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期的生活污水产生量为28.8m3，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排。项目施工期无废水外排，对环境影响不大。

### 4.1.3施工期噪声环境影响分析

#### 4.1.3.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表2-7。

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表4-3。

表4-3	              距声源不同距离处的噪声值	       单位：dB(A)

| 设备名称 | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 76 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 78 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 82 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 切割机 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

#### 4.1.3.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-4。从表4-3中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表4-4            建筑施工场界环境噪声排放限值      单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为项目西南侧315m处的刘沟组。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m。因此，项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周围居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.4施工期固废环境影响分析

施工期间，产生的固体废物主要有：施工产生的废弃物料等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。施工单位应按照国家有关建筑垃圾处置管理的规定，及时清运至指定的堆放场所。在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施：

（1）根据需要设置容量足够的和有覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理。

（2）须外运的建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。生活垃圾应及时清运至垃圾填埋场统一处置。

（3）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

综上所述，只要加强管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以缓解或消除的。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

项目区地势平坦，在施工过程中因降雨、地表开挖和弃土弃渣处置不当，可能
会引起不同程度的水土流失及生态破坏。

#### 4.1.5.1生态破坏

该项目场址周围大部分都为农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。施工期对场内土地的平整、土石方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏。项目施工过程中应减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过绿化进行补偿，在项目建设完成后对裸露地面进行植被恢复。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响，经后期对厂区内进行植被绿化后，项目施工期对生态环境的影响较小。

（1）土地功能变化

根据现状调查，拟建项目用地原为自然保留地，项目建成后将完全改变土地利用状况，变为养殖场区建设用地，失去其原有功能。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前泌阳县地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为 2700元。根据公司预测，拟建项目建成后，每亩地年产值约为 4 万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

#### 4.1.5.2水土流失

（1）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。

自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，近 20 年降水年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨，形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和料物堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速

侵蚀。

（2）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致

水土流失增加。

（3）水土保持措施

①主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露

地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

②施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影

响。

③进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种

植高大植物予以绿化。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

综上分析，拟建项目在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则拟建项

目建设对生态环境影响是可接受的。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1环境空气影响预测与评价

#### 4.2.1.1气候概况

#### 泌阳县处于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，四季分明，气候湿润。常年日照时数在1758.6-2361.5小时之间。年平均日照时数2062.2小时，平均日照率为47%；平均气温14.6℃,平均气温最高值为15.8℃，最低值为13.9℃；平均地面温度17.0℃，一月最冷为2.1℃，七月最高为31.0℃，年平均无霜期219天，90%的年份在203天以上，最长243天，最短195天；境内夏季降水集中，强度大，春、秋降水较集中，冬季降水量小，年平均降水量950.1mm，全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之，夏季盛行东风，一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.7m/s；静风频率也高，全年平均约为12%。近30 年各风向频率玫瑰图见图4-1。

#### 图4-1    泌阳县近30年平均风频玫瑰图

#### 常规地面气象观测资料

地面气象资料来源于泌阳县气象观测站，泌阳县气象观测站地理位置为32.717N，113.299E。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价气象资料采用泌阳县气象观测站2017年的地面气象观测资料。

（1）温度

当地年平均气温月变化情况见表4-5，年平均气温月变化曲线见图4-2。从年平均气温月变化资料中可以看出泌阳县7月份平均气温最高（27.17ºC），1月份气温平均最低（0.67ºC）。

表4-5            泌阳县 2017年年平均温度月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 0.67 | 3.50 | 11.59 | 16.42 | 21.31 | 26.55 | 27.17 | 26.80 | 0.67 | 3.50 | 11.59 | 16.42 |

#### 图4-2    泌阳县2017年月平均温度变化图

（2）风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表4-6 和表 4-7，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图4-3和图4-4。

表4-6          泌阳县 2017 年年平均风速月变化一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 (m/s) | 1.89 | 2.18 | 2.01 | 1.93 | 1.90 | 1.68 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.27 | 1.80 | 1.82 |

#### 图4-3   泌阳县2017年年平均风速月变化图

表4-7    泌阳县2017年季小时平均风速的日变化      单位：m/s

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.71 | 1.98 | 2.24 | 2.52 | 2.80 |
| 夏季 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.48 | 1.62 | 1.77 | 1.91 | 2.07 |
| 秋季 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.82 | 1.97 |
| 冬季 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.40 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.07 | 2.87 | 2.65 | 2.45 | 2.24 | 2.03 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.59 | 1.50 |
| 夏季 | 2.20 | 2.10 | 1.98 | 1.87 | 1.76 | 1.65 | 1.54 | 1.47 | 1.40 | 1.34 | 1.27 | 1.22 |
| 秋季 | 2.11 | 1.99 | 1.86 | 1.74 | 1.62 | 1.49 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.33 |
| 冬季 | 2.54 | 2.43 | 2.33 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.79 | 1.79 |

图4-4泌阳县2017年季小时平均风速的日变化

从月平均风速统计资料中可以看出泌阳县2月份平均风速最高（2.18m/s），10月份平均风速最低（1.27m/s）；从各季小时月平均风速统计资料中可以看出泌阳县在春季最高、秋季最低，一天内13:00的平均风速最高。

（3）风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表4-8和表4-9。

表 4-8                        泌阳县2017年年均风频的月变化

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 6.99 | 12.10 | 16.13 | 13.31 | 17.88 | 7.26 | 2.96 | 1.61 | 2.42 | 1.21 | 1.34 | 1.21 | 1.61 | 3.90 | 2.69 | 3.76 | 3.63 |
| 二月 | 6.32 | 6.18 | 7.47 | 13.94 | 22.27 | 7.04 | 3.02 | 1.58 | 3.30 | 3.02 | 3.45 | 4.74 | 5.32 | 3.16 | 3.02 | 4.31 | 1.87 |
| 三月 | 3.23 | 2.96 | 5.24 | 6.05 | 11.83 | 14.78 | 8.60 | 7.12 | 6.18 | 4.17 | 4.30 | 4.03 | 9.01 | 4.30 | 4.30 | 3.09 | 0.81 |
| 四月 | 4.86 | 9.86 | 6.53 | 6.94 | 15.97 | 11.25 | 6.67 | 5.00 | 5.14 | 4.03 | 5.14 | 4.72 | 2.78 | 1.67 | 2.50 | 2.08 | 4.86 |
| 五月 | 5.65 | 7.80 | 7.39 | 7.26 | 14.65 | 12.77 | 9.01 | 10.62 | 8.47 | 1.88 | 2.02 | 1.34 | 1.88 | 3.23 | 2.15 | 2.28 | 1.61 |
| 六月 | 6.39 | 10.97 | 7.64 | 6.81 | 7.78 | 7.36 | 9.03 | 22.22 | 10.42 | 2.08 | 1.94 | 1.11 | 0.97 | 0.83 | 0.56 | 0.97 | 2.92 |
| 七月 | 5.65 | 9.95 | 12.90 | 10.22 | 16.53 | 8.87 | 5.78 | 2.69 | 2.69 | 2.15 | 2.69 | 2.02 | 2.69 | 1.08 | 1.75 | 1.88 | 10.48 |
| 八月 | 4.03 | 7.80 | 9.68 | 21.24 | 28.49 | 9.54 | 3.63 | 1.75 | 1.88 | 0.54 | 0.67 | 1.08 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 1.34 | 5.51 |
| 九月 | 8.19 | 8.33 | 12.22 | 14.72 | 32.50 | 8.47 | 3.47 | 2.22 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 1.11 | 1.11 | 1.53 | 1.94 | 0.83 |
| 十月 | 5.11 | 4.44 | 5.24 | 10.48 | 30.65 | 13.17 | 5.65 | 2.96 | 3.49 | 2.42 | 2.82 | 2.55 | 4.03 | 2.69 | 1.21 | 1.75 | 1.34 |
| 十一月 | 10.56 | 11.53 | 8.89 | 10.83 | 24.31 | 6.67 | 3.33 | 2.36 | 3.47 | 2.08 | 1.94 | 1.39 | 1.94 | 2.36 | 2.92 | 3.47 | 1.94 |
| 十二月 | 5.65 | 13.58 | 9.68 | 10.35 | 29.03 | 7.93 | 3.63 | 2.15 | 3.23 | 1.88 | 1.61 | 2.82 | 2.15 | 1.75 | 1.48 | 2.55 | 0.54 |

表 4-9                        泌阳县2017年年均风频的变化及年均风频

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.57 | 6.84 | 6.39 | 6.75 | 14.13 | 12.95 | 8.11 | 7.61 | 6.61 | 3.35 | 3.80 | 3.35 | 4.57 | 3.08 | 2.99 | 2.49 | 2.40 |
| 夏季 | 5.34 | 9.56 | 10.10 | 12.82 | 17.71 | 8.61 | 6.11 | 8.74 | 4.94 | 1.59 | 1.77 | 1.40 | 1.49 | 1.00 | 1.09 | 1.40 | 6.34 |
| 秋季 | 7.92 | 8.06 | 8.75 | 12.00 | 29.17 | 9.48 | 4.17 | 2.52 | 2.66 | 1.79 | 1.88 | 1.56 | 2.38 | 2.06 | 1.88 | 2.38 | 1.37 |
| 冬季 | 6.32 | 10.71 | 11.17 | 12.50 | 23.08 | 7.42 | 3.21 | 1.79 | 2.98 | 2.01 | 2.11 | 2.88 | 2.98 | 2.93 | 2.38 | 3.53 | 2.01 |
| 全年 | 6.03 | 8.79 | 9.10 | 11.01 | 20.99 | 9.62 | 5.41 | 5.18 | 4.30 | 2.19 | 2.39 | 2.30 | 2.86 | 2.27 | 2.08 | 2.45 | 3.04 |

由年均风频的变化统计资料可以看出，泌阳县2017年年均风频最大风向为E风向（风频为20.99%）、次多风向为ENE风向（风频为11.01%），全年静风风频为3.04%，泌阳县2017年内主导风向以东风为主，次主导风向为东北风为主。泌阳县2017年全年及各季风向玫瑰图见图4-5。

图4-5 泌阳县2017年全年及各季风向玫瑰图

#### 4.2.1.3预测因子、评价标准、污染物排放源强、评价等级的确定

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为PM10、H2S、NH3、SO2、NOX。

（2）评价标准

本次评价工作的标准见表4-10。

表4-10                     评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 0.06mg/m3（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 10ug/m3 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 浓度参考限值 |
| NH3 | 1h平均 | 1.5mg/m3（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 200ug/m3 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 浓度参考限值 |
| PM10 | 年平均 | 70ug/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150ug/m3 |  |

（3）本项目污染排放源强

考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN计算排气筒落地浓度，各计算参数见表4-11。

表4-11         	    点源污染源排放参数

| 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOx |
| 饲料加工废气 | 15 | 0.4 | 11.05 | 20 | 2400 | 正常 | 0.0032 | / | / |

根据项目平面布局特点，本次评价将无组织排放源作为一个整体面源来考虑对环境的影响。面源参数见表4-12。

表 4-12        	厂区面源污染源排放参数

| 名称 | 面源中心坐标 |  | 面源海拔高度 /m | 面源长 度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放 高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 厂区 | 113.357599 | 32.897101 | / | 350 | 290 | 0 | 7 | 8760 | 正常排放 | 0.0605 | 0.0025 |

表 4-13                  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -19.6 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3条表1的分级判据标准确定本项目的评价工作等级。采用环保部环境评估中心推荐的AERSCREEN 估算模式进行计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及该污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级判别结果见表4-14。

表 4-14             评价工作等级判别结果

| 排放源名称 | 主要污染物 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（μg/m3） | Pmax（%） | D10% m | 判断等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源（饲料加工排放口） | PM10 | 20 | 1.96 | 0.22 | 0 | 三级 |
| 面源（猪舍、污水处理站、固粪暂存区、沼液暂存池） | NH3 | 271 | 0.131 | 6.82 | 0 | 二级 |
|  | H2S | 271 | 0.541 | 5.64 | 0 | 二级 |

由上表可以看出，污染物浓度的1%≤Pmax=6.82%<10%，地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%=0m，即计算过程中所有污染因子的筛选点占标率均低于10%。根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为二级。

#### 4.2.1.4评价范围、预测内容

（1）评价范围

以本项目场址为原点，环境空气评价范围定为以本项目场址为原点，以5km为边长的矩形区域。

（2）预测内容

根据导则要求，二级评价不需要进一步预测，仅对污染源强进行核算。

#### 4.2.1.5污染物与排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下述公式计算：

式中；E 年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a；

表 4-15         项目大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工废气（1个） | PM10 | 0.642 | 0.0032 | 0.077 |
| 排放口合计（1个） | SO2 |  |  | / |
|  | NOX |  |  | / |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.077 |
| 有组织排放量 |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | SO2 |  |  | / |
|  | NOX |  |  | / |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.077 |

表4-16         项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措 施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 恶臭废气 | NH3 | 场界绿化、喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.7447 |
|  |  | H2S |  |  | 600 | 0.0449 |
| 2 | 沼气利用沼气热水器 | SO2 | 清洁能源，沼气燃烧废气无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 400 | 0.0123 |
|  |  | NOX |  |  | 120 | 0.0946 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1000 | 0.0034 |

表4-17         项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.0123 |
| 2 | NOX | 0.0946 |
| 3 | 颗粒物 | 0.0804 |
| 4 | NH3 | 0.7447 |
| 5 | H2S | 0.0449 |

#### 4.2.1.6防护距离的确定

（1）大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经AERSCREEN模型估算，本项目厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求，厂界外大气污染物均满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值要求；根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。

#### 4.2.1.7环境空气预测结论

（1）工程采取处理措施后饲料加工产生的颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；无组织排放的H2S、NH3污染物浓度均能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1浓度参考限值，NH31小时平均浓度值按200ug/m3，H2S 1小时评价浓度值为10ug/m3。

（2）本项目无组织排放的H2S、NH3在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

（3）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。

### 4.2.2地表水环境影响分析

4.2.2.1正常工况

项目废水总排水量38520.8086m3/a，105.5365m3/d，即夏季137.533m3/d，16779.026 m3/122d，其他季节89.473m3/d，21741.939 m3/243d。项目场区废水产生后统一进入黑膜沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行施肥综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

4.2.2.2非正常工况

本项目事故主要考虑沼气工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，收集池兼做事故池，生产和生活废水先进入收集池内暂存，待沼气工程正常运行后，未处理废水再进入沼气工程进行处理。

4.2.2.3雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，项目所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液储存池。项目场内设置1个沼液储存池，按照存储120d沼液的规模设计沼液储存池，有效容积为12305m3，企业拟建设总容积15000m3的沼液储存池，占地面积3000m2，满足项目需要。

4.2.2.4地表水环境影响评价等级

（1）评价等级

本项目为水污染影响型建设项目，评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018）中划分原则判别。

根据泌阳县环境保护局对本次评价执行标准的批复意见，区域三山水库及梁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目废水作为农肥施用于工程配套农田的种植，废水全部消纳利用。按《环境影响评价技术导则 地面水环境》
（HJ/T2.3-2018）中的规定，本项目的地表水影响评价工作等级为三级B，不进行水环境影响预测，等级判断依据见表4-19。

表4-19            水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）、水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算 排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量 书综合，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价 等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围内有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m³/d，评价等级为一级；排水量<500万 m³/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B项目不进行水环境影响预测，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。

4.2.2.5废水处理设施可行性分析

本项目采取“漏缝板+干清粪、黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入黑膜沼气池进行35d厌氧发酵处理。项目夏季最大35天废水处理需求需沼气池容积4814m3，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.5计，环评建议黑膜沼气池设计池容不小于7221m3，项目设计沼气池容积8000m3，满足项目需求。

项目场内设置1个沼液储存池，按照存储120d沼液的规模设计沼液储存池，有效容积为12305m3，企业拟建设总容积15000m3的沼液储存池，占地面积3000m2，满足项目需要。

本项目工程配套消纳农田2800亩，可将项目产生的沼液完全消纳。

本项目场界北侧距离三山水库530m，项目位于三山水库的下游，不在其汇水范围内。根据三山水库汇水范围，项目所在区域地表水流向为自北向南，项目配套沼液消纳地位于项目南侧。雨涝季节项目区及周边消纳地的积水随地势由北向南流，项目生产运营不会对三山水库地表水环境造成污染影响。项目西侧距离梁河1330m，配套消纳地距离西侧梁河355m，并有道路相隔。消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流灌溉，确保沼液不外流，通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，废水不会流入梁河，对三梁河水质不会造成影响。

因此，项目废水处理设施可行。

### 4.2.3地下水环境影响分析

#### 4.2.3.1评价区域地下水概况

#### 泌阳县城位于泌阳河老鳖盖的北侧，本区域均属浅层中等富水区段，含水层埋深5~25m，厚度200m，含水层岩性即砂砾土、亚砂土。单井出水量30m3/h，一般水源地层分为四层，即：黄土状亚粘土、亚砂土、砂及砾石、粘土。大气降水不易渗漏，水多从地表排泄，故地下水储存较少。泌阳县地下水主要补给为大气降水、农田灌溉和地表径流补给，其中降水补给占 79%左右，地表水补给占16%，农田灌溉补给只占5%。

#### 4.2.3.2区域地下水特征

泌阳县地层出露新生界、中生界、古生界部分地层及元古界地层，新生界地层主要有第四系冲积层（Qhal），上更新统冲洪积层（QP1al+pl）、中更新统洪积（QP2pl）层、下更新统湖相沉积层（QP3cal）；古近系（N）、中生界白垩系（K）、下古生界、

上元古界（Pt3）、中元古界（Pt2）、下元古界（Pt1）。岩性按地层由新至老分述如下：

（1）新生界第四系地层（Q）

1）第四系全新统

①第四系冲积层（Qhal）

分布于现代河床、河漫滩及一级阶地地带，河流冲积相。岩性为砂、砂砾石及亚粘土，区域上厚度小于9m，富含孔隙潜水。

2）第四系更新统（Q p）

①第四系上更新统冲积层（Q p1al）

岩性为冲积相亚粘土、砂及砂砾石层，厚度大于23m。富含孔隙潜水，渗透系数为20~90m/d。

②第四系中更新统坡冲洪积层（Q p1apl）

上部岩性主要为棕黄、棕红色亚粘土，底部局部分布泥质砂砾石层，厚度小于31m，以粘土裂隙水为主。

3）第四系下更新统（QP3cal）湖相沉积相

冰水湖相灰绿色、灰白色亚粘土、亚砂土，泥质中细沙、泥质粗砂砾石，在山前地带有漂砾出露，樊城盆地极贫水-中等富水，平氏盆地贫水-富水。

（2）古近系（E）

第三系上新统（N2）

灰色、红色砂质泥岩，页岩及砂砾岩，含孔隙裂隙水，以裂隙水为主，泉流量 0.014-0.039L/s，单井涌水量10.28-79.5m3/d，渗透系数0.0025-0.0163m/d。

（3）中生界白垩系（K）

①白垩系胡岗组（K2h）

紫红色、灰白色含砾砂岩，砂质砾岩、巨砾岩、厚度大于136m。含孔隙水，极贫水。

②白垩系陈棚组（K1h）

紫红色晶屑凝灰岩，凝灰质火山砾岩、流纹质凝灰岩，厚度为 64m，含风化裂隙水，极贫水。

（4）古生界寒武系（∈）

①寒武系刘山岩岩组（∈3l）

片岩夹变粒岩及大理岩透镜体，含风化裂隙水，局部大理岩层位稳定，厚度762m，含裂隙溶洞水，泉流量0.01-2.02L/s。

②寒武系张家大庄岩组（∈2z）

变粒岩夹片岩及大理岩透镜体，厚度为1067m，以风化裂隙水为主，地下径流模数小于1L/秒平方公里。泉流量0.027-0.128L/s。

③寒武系大栗树岩组（∈1d）

变粒岩、片岩，厚度1244m，以风化裂隙水为主，地下径流模数小于1L/秒平方公里。

（5）上元古界（Pt3）

上元古界歪头山岩组（Pt3w）

变粒岩、片岩夹大理岩透镜体，厚度1600m，以含裂隙水为主，局部含溶蚀裂隙脉状水，泉流量0.06L/s，地下径流模数0.3L/秒平方公里。

（6）上元古界（Pt2）

中元古界毛集岩群（Pt2 m），片岩为主，夹石英岩、大理岩透镜体，以裂隙岩溶洞水及风化裂隙水为主，泉流量0.184L/s。

（7）下元古界（Pt1）

下元古界秦岭岩组（Pt1q）

上部以大理岩为主，夹少量片岩，富含裂隙溶洞水，泉流量1~3L/s，最大9.866L/s，地下径流模数一般3~6L/s平方公里。

下部以片麻岩为主，夹少量大理岩透镜体，以风化裂隙水为主，地下径流模数 1.0-1.30L/s平方公里。

#### 4.2.3.3 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） 附录A地下水环境影响评价行业分类表，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：农、林、牧、渔、海洋14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，本项目属于Ⅲ类建设项目，其地下水评价等级的确定如下：

表4-20         	地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相 关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以 外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时，则敏感程度上调一级。 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于泌阳县官庄镇刘沟组，项目位于三山水库下游，距离三山水库530m，根据三山水库保护区范围，项目不在三山水库一级保护区、二级保护区、准保护区范围内。泌阳县设置19个乡镇集中式饮用水源保护区，距离项目最近的为官庄镇集中供水井，约4.0km。项目不在泌阳县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内，区域不存在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区，亦非泌阳县地下水集中饮用水源地主要补给区和径流区。

本项目周边村庄供水均采用居民家中的自备井供水，属于分散式饮用水水源地，根据地下水敏感程度分级表，本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

表4-21	        地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

#### 4.2.3.4评价范围

根据本次水文地质调查结果，地质水文条件相对简单。本次地下水评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用查表法确定本次地下水评价范围为6km2，具体为本次工程拟选场址及下游边长2km×3km范围。

#### 4.2.3.4本项目周边地下水开采利用现状

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

本项目位于泌阳县官庄镇，泌阳县设置19个乡镇集中式饮用水源保护区，距离项目最近的为官庄镇集中供水井，约4.0km。项目不在泌阳县集中饮用水源地一级保护区、二级保护区范围内。

#### 4.2.3.5地下水环境影响预测

项目为生猪养殖项目，营运期间无废水排放，项目地下水的影响主要为沼液储存池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后1d、100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液储存池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：沼液储存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标董英村的影响进行预测。

（3）预测因子

项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。沼液储存池泄漏的废水中COD浓度取2888.57mg/L，氨氮取866.75mg/L，一般COD与高锰酸盐指数比值约为1.5~4，本次取2.5，因此折算成后高锰酸盐指数为1156mg/L。

（4）预测源强及预测模型

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定拟建项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到拟建项目沼液储存池占地面积较大，整个沼液储存池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故拟建项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内占地面积的10%计。

本项目按照沼液储存池（15000m3）有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%为430m2，沼液渗漏量约8.6m3。沼液中COD浓度为2888.57mg/L，氨氮为866.75mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD24.84kg，氨氮7.45kg。根据有关资料，一般COD与高锰酸盐指数比值约为1.5~4，本次取2.5，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为9.936kg。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

W—横截面面积，m2；

n—有效孔隙度，无量纲。

预测参数确定：

①纵向弥散系数

厂址区域浅层含水层岩性多为粉砂。根据国内外经验系数，确定项目所在区域弥散系数为0.05m2/d。

②地下水流速

地下水流速可以利用水利坡度及渗透系数求出。具体计算公式为：

V=KI/n

V—地下水流速（m/d）；

k—渗透系数（m/d），按地下水导则推荐经验值，细砂取0.8m/d；

I—水力坡度，取值0.0118。

n—有效孔隙度，取值0.35。

实际流速计算相关参数见表4-22

表4-22   	       地下水实际流速计算相关参数一览表

| 含水层 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度 | 有效孔隙度 | 实际流速（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉砂 | 0.80 | 0.0118 | 0.35 | 0.027 |

根据地下水流速计算模型、水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为 0.027m/d。

③横截面面积

正常状况时横截面面积按照沼液储存池占地面积的10%计，即300m2。

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d、场界、场址下游的董庄进行预测。

NH3-N预测结果：本项目下游地下水NH3-N预测结果见表4-23，高锰酸盐指数预测结果见表4-24。

表4-23          本项目下游地下水NH3-N预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 89.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 100d | 8.95 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0.5 |
| 1000d | 2.83 | 27 | 52 | 0 | 45 | 0.5 |

高锰酸盐指数预测结果：

表4-24          本项目下游地下水高锰酸盐指数预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 119.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 100d | 11.93 | 3 | 12 | 0 | 7 | 3 |
| 1000d | 3.77 | 27 | 53 | 0 | 33 | 3 |

表4-25    非正常状况下敏感点及场界地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 65 | 175 | 0 | 2340 | / | 2.45 | / | / | 3.0 |
| 董庄 | 560 | / | / | / | 0.8 | 0.8 | / | / | 3.0 |

表4-26    非正常状况下敏感点及场界地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 污染物到达敏感点时间（d） | 最大贡献值（mg/L） | 最大贡献值出现时间（d） | 背景值（mg/L） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 65 | 175 | 0 | 2340 | / | 1.84 | 1597 | 3434 | 0.5 |
| 董庄 | 560 | / | / | / | 0.61 | 0.61 | / | / | 0.5 |

根据预测结果可知，

（1）CODMn第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为119.38mg/L、11.93mg/L、3.77mg/L，均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求；第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为1m，第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为7m，第1000天开始超标距离为0m、开始达标距离为33m。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为1m、12、53m。

（2）氨氮第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为89.51mg/L、8.95mg/L、2.83mg/L，第1天、第100天和第1000天最大预测值均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为1m，第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为10m，第1000天开始超标距离为0m、开始达标距离为45m。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为1m、12、52m。

（3）场界处CODMn的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。CODMn泄漏后经175天可到达场界，对场界的最大预测值为2.45mg/L能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

（4）场界处氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。氨氮泄漏后经175天可到达场界，对场界的最大预测值为1.84mg/L，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 Ⅲ类要求。

因此为避免非正常工况下沼液渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对沼液储存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

#### 4.2.3.6地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经黑膜沼气池处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内黑膜沼气池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

（1）地下水污染污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪乱堆乱放，以恶臭和地表径流的形式可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理及地下水监测工作。项目区地下水污染防治措施详见表4-27。

表4-27             项目分区地面防渗设计

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 一般防渗区 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在厂址消纳农田西南侧设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 沼液储存池 | 重点防渗区 | 沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜+混凝土进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，渗透系数达到1.0×10-10cm/s， |  |
| 3 | 污水处理系统 | 重点防渗区 | 各水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理，渗透系数1.0×10-7cm/s |  |
| 4 | 危废暂存间 | 重点防渗区 | 混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 重点防渗区 | 雨污分流、雨水设置雨水通道，污水经防渗处理的污水管道进入收集池，污水管道的综合防渗系数不低于1.0×10-7cm/s |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入污水处理系统；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地地下水影响分析

①沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主管网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总管长度4500m，主管网2000米，支管网2500m；项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm，支管直径分别为 110mm，75mm，每个施肥口设有阀门。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。

由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区， NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水位产生影响。

4.2.3.7预防地下水污染的要求和管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到废水池。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②固粪处理区设置顶棚、地面防渗措施，防止粪便淋滤液污染地下水。

③本项目应在建设项目沼液消纳地上、下游各布设1个跟踪监测点，应明确各监测点的点位、井深、监测浅层地下水、监测因子及监测频次等参数，并明确各检测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

④企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

### 4.2.4声环境影响分析与评价

#### 4.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表4-28所示。

表4-28	  项目主要噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表	单位：dB(A)

| 污染源 | 设备名称 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 风机 | 连续 | 85 | 隔声、减振 | 60 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声、减振 | 65 |
|  | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声 | 45 |
| 污水处理站 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
| 饲料加工车间 | 粉碎机 | 连续 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 初筛清理机 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 提升机 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 搅拌 | 连续 | 70 |  | 50 |
|  | 脉冲袋式除尘器风机 | 连续 | 90 |  | 70 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

#### 4.2.4.2预测噪声模式

噪声预测选用如下公式：

- 室外点声源衰减公式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

根据企业提供的场区平面布置图（附图3），则混合点声源对场界噪声的贡献值见表4-29。

表4-29        	项目场界噪声贡献值	单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 噪声值 | 距离厂界最近距离（m） | 贡献值） | 对预测点噪声贡献值叠加 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 猪舍（中间） | 71.82 | 90 | 32.7 | 36.1 | 昼间60dB（A）夜间50dB（A） |
|  |  | 污水处理站 | 67.92 | 160 | 27.7 |  |  |
|  |  | 饲料加工车间 | 71.17 | 90 | 32.1 |  |  |
| 2 | 西场界 | 猪舍（中间） | 71.82 | 30 | 42.3 | 42.5 |  |
|  |  | 污水处理站 | 67.92 | 195 | 26 |  |  |
|  |  | 饲料加工车间 | 71.17 | 250 | 23.9 |  |  |
| 3 | 南场界 | 猪舍（中间） | 71.82 | 22 | 45 | 45.1 |  |
|  |  | 污水处理站 | 67.92 | 250 | 20 |  |  |
|  |  | 饲料加工车间 | 71.17 | 230 | 23.9 |  |  |
| 4 | 北场界 | 猪舍（中间） | 71.82 | 20 | 45.8 | 47 |  |
|  |  | 污水处理站 | 67.92 | 30 | 38.4 |  |  |
|  |  | 饲料加工车间 | 71.17 | 50 | 37.2 |  |  |

经预测评价结果表明，本项目建成投产后，生产噪设备运行噪声对厂址周围环境声环境噪声贡献较小，其厂界噪声值完全能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 4.2.5固体废物对环境的影响分析

#### 4.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪、及分娩胎衣、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4-30。

表4-30	          项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 污染来源 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 9.125 | 送环卫部门处理 | 0 |
| 2 | 病死猪 | 猪舍 | 一般固废 | 5.83 | 厂区暂存后委托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理 | 0 |
| 3 | 分娩胎衣 |  | 一般固废 | 4 |  | 0 |
| 4 | 医疗废物 |  | 危险废物 | 0.18 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 0 |
| 5 | 猪粪 |  | 一般固废 | 2026.7303 | 固粪暂存区暂存后委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制有机肥 | 0 |
| 6 | 沼渣 | 污水处理站 | 一般固废 | 1418.7112 |  | 0 |
| 7 | 废脱硫剂 | 沼气净化 | 一般固废 | 0.6 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

#### 4.2.5.2固体废物环境影响分析

（1）一般固废环境影响分析

本项目产生的一般固体废物主要为猪粪、污水处理站污泥、病死猪和分娩胎衣以及生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门统一处理；病死猪、分娩胎衣委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理；猪粪、污泥经过场区堆肥发酵处理后制成有机肥外售。

（2）危险固体废物环境影响分析

工程产生的防疫器具、病死猪等有一定的危险性，如果保存不当，可能会对周围环境造成影响。项目产生的病死猪由泌阳县东工生物科技有限公司处理；医疗废物委托有资质的单位处理。对防疫器具、病死猪的收集、贮存、外运，应采取下述措施：

①企业应及时将防疫器具、病死猪等危废外运处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。为此，企业在场区内应专门设立危废储存间，危废间要防风、防雨、防晒，在场区内应避开易燃、高压输电线路防护区域，基础必须防渗。

②企业须按照与相应危废处理单位签订的协议，定期将防疫器具、病死猪送交处置。

③危废管理应作为厂内环境管理的重要组成部分，由专门人员负责防疫器具的收集、贮存及处置，按月统计产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

④防疫器具等危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置危险废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

由于本项目医疗废物在未能及时处理或运往相关的回收单位前，需要在场内临时暂存，场区新建一处危废暂存间，本危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，采取以下控制措施：

①按照贮存危险固废场所建设要求，并设立危险固废标志。

②危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造和防风、防晒、防雨设施。危废间地面渗透系数≤10-10cm/s。

总之，对本项目产生的固体废物必须分类存放，及时清运。建设单位必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB37/534-2005）“表4.2畜禽养殖业废渣无害化环境标准”、《粪便无害化卫生标准 》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，建设符合要求的临时贮存设施，落实防风、防雨、防渗措施。

泌阳县东工生物科技有限公司位于泌阳县马谷田镇陈庄村委，是泌阳县病死畜禽无害化处理中心，占地100多亩，于2015年12月1日投产使用（营业执照见附件9）。

泌阳县病死畜禽无害化处理中心采用先进的管理模式，病死畜禽集中处理实现病死从收集、运输、处理的全域覆盖，无害化处理厂产出产品流向全程可控，可追溯采用成熟的无害化处理设备，控制动物疫情扩散，治理病死畜禽污染环境配合县政府对泌阳县病死畜禽无害化处理的各项要求，与生猪保险工作无缝对接，努力遏制泌阳县病死畜禽抛弃现象，保障不让一头病死猪流向市场，维护广大人民群众食品安全。

中心采用新型、高效、环保的无害化处理技术和装备，规划处理病死畜禽能力为3~6吨/批，满足泌阳县日常病死畜禽处理量，项目二期规划处理能力（合计）6~10吨/批，满足疫情突发应急处理能力。

泌阳县病死畜禽无害化处理中心采用符合农业部要求的化制法进行无害化处理，化制法史指在密闭的高压容器内通过向容器夹层或容器通入高温饱和蒸汽，在干热、压力或高温、压力的作用下，处理动物尸体及相关动物产品的方法，本中心采用先进的化制设备，设备制造商为河北诚铸机械制造有限公司，该设备已成熟应用于河南省济源市第一无害化处理中心，河南双汇集团，河南牧原集团、河南大用集团、河南永达集团等省市重点单位，化制设备理物中心温度≥140℃，压力≥0.5Mpa（绝对压力），时间≥4H，加热烘干产生的热蒸气经处后排出，加热烘干产生的动物尸体残渣传输至压榨系统处理，处理产生的水解废气通过管道进入集捕器将气体中央带的物料过滤沉淀，然后通过管道过滤器先后进入冷凝塔、冷凝后的冷凝水通过真空泵进入污水处理罐，由污水存储罐存储，定期转运至专业污水处理厂，整套病死畜禽无害化处理设备，针对养殖过程中产生的死动物完全采取厂区内封闭处理，通过高温压灭菌的方式将所有细菌全部杀死、避免安全隐患从根本上杜绝疫情的再传播，处理过程满足环境处理要求有少量废气，废水排放，经过实际验证、废气、废水能够达到国家要求的排放标准，固体产物可直接用作动物饲料或有机肥完全符合低碳环保的要求，对环境没有污染，真正实现了畜禽的无害化处理。

综上所述，本项目所产生的固体废物在落实本报告书所提出的治理措施的前提下，固体废弃物将全部得到了妥善处理，特别是将危废堆存对环境产生的影响降低到最小，符合我国对危废堆存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求，对环境的影响很小。

### 4.2.6土壤环境影响分析

4.2.6.1评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1，本项目属于农林牧渔业年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，因此本项目属于Ⅲ类项目。

本项目占地面积占地150亩（10hm2），因此本项目属于中型项目。

本项目周围为耕地，因此本建设项目所在周边的土壤环境敏感程度为敏感。详见表4-31。

表4-31          污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为三级，详见表4-32。

表4-32          污染影响型评价工作等级划分

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为三级，评价范围为占地范围外0.05km。详见表4-33。

表4-33                  评价范围表

| 评价工作等级 | 评价范围a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 占地范围内b | 占地范围外 |
| 一级 | 全部 | 1km范围内 |
| 二级 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 |  | 0.05km范围内 |
| a：涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向最大落地浓度点适当调整。 b：矿山类项目指开采区与各场地占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |

4.2.6.2预测评价范围

预测评价范围一般与现状调查评价范围一致，预测评价范围项目占地范围外延0.05km。

4.2.6.3预测评价时段

本项目土壤环境影响类型与影响途径识别详见表4-34。

表4-34  土壤环境影响类型与影响途径识别一览表

| 不同时段 | 污染影响类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

本项目厂区雨污分流，所有污水经污水管网排入场区污水处理站，经处理后的沼液用于周边农田施肥，配套设置沼液贮存池等设施，设置有围堰、导流沟等应急措施，泄漏的各类物质能及时有效收集，因此本项目土壤环境污染类型不涉及地面漫流影响。

本项目有组织废气均达标排放，废气排放污染物主要为NH3、H2S、SO2、NOX、颗粒物等，因此本项目土壤环境污染类型不涉及大气沉降。

根据建设项目环境影响识别结果，本项目重点预测评价时段为运营期，主要的污染类型为垂直入渗。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），本项目预测因子主要为重金属。

4.2.6.4情景识别

（1）土壤环境影响识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别，详见表4-35。

表4-35   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪饲料中含有的少量重金属，经饲养过程转移到废水、猪粪中 | 猪舍饲养、污水处理站、固粪暂存区 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直入渗√ | / | 重金属 | / |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| a：根据工程分析结果填写 b：应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故；涉及大气沉降途径的应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

（2）土壤环境影响预测与评价情景假设

根据表4-35本项目污染环境影响预测与评价假设的情景为：猪舍饲养、污水处理站、固粪暂存区，废水和猪粪中的重金属经垂直入渗进入土壤环境。

4.2.6.5预测与评价因子

根据表4-35，本项目污染环境影响预测与评价因子为重金属。

4.2.6.6预测评价标准

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），本项目土壤基本项目已能涵盖本项目的特征指标，评价因子和评价标准监表4-36。

表4-36             评价标准和评价因子表

| 污染物项目 | 风险筛选值，单位mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：重金属和类金属砷均按元素总量计。对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |

4.2.6.7预测与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目评价等级为三级，可采用定性描述进行预测。

本项目不涉及地面漫流，不涉及大气沉降，仅涉及垂直入渗。饲料中含有的少量重金属，经饲养过程转移到废水、猪粪中，猪舍饲养、污水处理站、固粪暂存区等工艺节点，可能通过垂直入渗的途径进入土壤环境。项目猪舍、污水处理站、固粪暂存区均设置为重点防渗区域，防渗措施满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

综上分析，本项目对土壤环境影响较小，对土壤环境的影响可接受。

## 4.3 环境风险评价

### 4.3.1 概述

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

### 4.3.2 风险识别与评价等级的确定

#### 4.3.2.1 物质风险识别

（1）病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

（2）沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表4-37。

表4-37               甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） | 燃爆危险： | 易燃。 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

#### 4.3.2.2 环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表4-38。

表4-38            重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 黑膜沼气池 | 黑膜沼气池、管线 | 维护保养不当 | 黑膜沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

#### 4.3.2.3 评价等级确定

- （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险评价导则附录B 中对应临界量的比值Q。

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的风险物质为甲烷，本次评价按照甲烷用量计算Q值。

表4-39      建设项目Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气池甲烷 | 74-82-8 | 2.9316 | 10 | 0.29 |

本次评价沼气存在量以单日沼气最大产生量的10倍进行计算，则沼气最大储存量为4.886t（1t即813.6m3），其中甲烷含量约为55%--70%，本项目甲烷含量按照60%计算，贮存甲烷约为2.9316t。经计算，本项目Q﹤1（0.29）。该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2）行业及生产工艺（M）

根据导则，行业及生产工艺（M）按表4-40评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3 和M4 表示。

表4-40               行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |

由表4-40，确定本项目分值为5，行业及生产工艺（M）为M4。

3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-40确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表4-41       危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综合确定，本项目P值为P4。

- （2）环境敏感程度（E）的分级确定

1）大气环境敏感程度

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-42。

表4-42                  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5 万人；或周边500 m范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 |

结合本项目周边情况，距离项目较近的敏感点为项目西南侧315m的刘沟组以及东南430m的坟后村，但项目周边500m范围内人口总数小于1000人；项目周边5km范围内人口总数小于5万人，确定大气环境敏感程度分级为E2。

2）地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-42。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表4-43和表4-44。

表4-43              地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4-44               地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4-45             环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标 |

结合项目周围地表水情况，本项目北部530m处为三山水库，三山水库规划水体功能为Ⅲ类。项目位于三山水库下游，故地表水功能敏感性分区为F3，区域环境敏感目标分级为S3，据此确定地表水环境敏感程度分级为E3。

3）地下水环境敏感程度

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-46。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4-47和表4-48。

表4-46            地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4-47           地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4-48          包气带防污性能分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

结合项目周围地下水情况，本项目不涉及饮用水源保护区，项目周边村庄饮用水采用居民家中自备井供水，属于分散式饮用水源地，因此，地下水环境敏感特征为较敏感G2，包气带防污性能分级为D2，据此确定地下水环境敏感程度分级为E3。

综上，项目区域环境敏感程度分级为E3。

- （3）环境风险潜势确定

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-49确定环境风险潜势。

表4-49     建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

结合前文分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

- （4）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-50确定评价工作等级。

表4-50          评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，故风险评价工作等级为简单分析。

### 4.3.3 源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率，确定危险化学品的泄漏量，一般采取类比调查、概率法或指数确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。

### 4.3.4 最大可信事故

本项目最大风险源为黑膜沼气池、运输管线，最易燃易爆的物质是CH4，由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫器处理后，沼气燃烧后的主要产物为CO2，故主要风险类型为火灾、爆炸。因此本项目最大可信事故定为火灾和爆炸。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

（1）阀门、泵、仪表管道、黑膜沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

（2）由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的 8.0%；

（3）泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的 13.0%；

（4）由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的 4.0%；

（5）由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

### 4.3.5 环境敏感点调查

4.3.5.1 敏感点评价范围

根据本项目评价等级确定本项目风险评价范围为距建设项目边界5km区域范围，本项目周边5km范围内环境敏感点情况见表4-51和附图七。

表4-51                  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 保护对象（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 凤凰台村 | 北 | 430 | 350 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 贺庄 | 北 | 1255 | 378 |  |
|  | 后寨 | 北 | 2221 | 740 |  |
|  | 黄庄 | 东北 | 705 | 206 |  |
|  | 小梁洼 | 东 | 966 | 225 |  |
|  | 大梁洼 | 东 | 1153 | 245 |  |
|  | 茅草玲 | 东 | 2065 | 330 |  |
|  | 坟后 | 东南 | 365 | 875 |  |
|  | 焦坟 | 东南 | 987 | 236 |  |
|  | 小集 | 东南 | 1742 | 194 |  |
|  | 菜园村 | 东南 | 1162 | 467 |  |
|  | 文庄 | 东南 | 1665 | 286 |  |
|  | 陡沟 | 东南 | 2500 | 402 |  |
|  | 张良洼 | 东南 | 2346 | 226 |  |
|  | 坟西 | 南 | 1235 | 650 |  |
|  | 程庄 | 南 | 2090 | 284 |  |
|  | 小牛岗 | 南 | 2050 | 175 |  |
|  | 山湾村 | 西南 | 1315 | 629 |  |
|  | 梁河村 | 西南 | 2150 | 1200 |  |
|  | 刘沟 | 西南 | 315 | 185 |  |
|  | 董英 | 西 | 1092 | 200 |  |
|  | 后梁河 | 西 | 1550 | 585 |  |
|  | 三山 | 西北 | 1697 | 575 |  |
|  | 前寨 | 西北 | 1584 | 890 |  |
|  | 老河田 | 西北 | 2526 | 335 |  |
|  | 活水田 | 东 | 2970 | 30 |  |
|  | 三石 | 东 | 3180 | 14 |  |
|  | 稻谷田村 | 东 | 4005 | 300 |  |
|  | 后稻谷田村 | 东 | 4045 | 260 |  |
|  | 小池沟 | 东北 | 3084 | 84 |  |
|  | 大池沟 | 东北 | 3418 | 60 |  |
|  | 楼房沟 | 东北 | 3955 | 135 |  |
|  | 刘沟 | 东北 | 3630 | 33 |  |
|  | 石头河村 | 东北 | 3030 | 450 |  |
|  | 新庄 | 东北 | 3940 | 45 |  |
|  | 梨树沟 | 东北 | 4402 | 16 |  |
|  | 西石佛 | 东北 | 4290 | 155 |  |
|  | 王毛沟 | 东北 | 3900 | 60 |  |
|  | 董庄 | 东北 | 3780 | 80 |  |
|  | 秦老庄村 | 北 | 3340 | 780 |  |
|  | 冯庄 | 北 | 3840 | 267 |  |
|  | 石庄 | 北 | 2560 | 132 |  |
|  | 焦庄 | 北 | 2520 | 183 |  |
|  | 戴庄 | 北 | 4560 | 72 |  |
|  | 弯沟 | 北 | 3020 | 90 |  |
|  | 前海子 | 西北 | 4450 | 180 |  |
|  | 东北沟 | 西北 | 3828 | 60 |  |
|  | 霍沟 | 西北 | 3320 | 30 |  |
|  | 山后赵 | 西北 | 3900 | 500 |  |
|  | 寺山村 | 西北 | 4333 | 150 |  |
|  | 八里庄 | 西北 | 3404 | 170 |  |
|  | 三山寺 | 西北 | 3800 | 150 |  |
|  | 山口村 | 西北 | 4500 | 90 |  |
|  | 齐庄 | 西 | 3172 | 380 |  |
|  | 孟庄 | 西 | 3020 | 600 |  |
|  | 禹赵庄 | 西 | 4225 | 270 |  |
|  | 东山前王村 | 西 | 3950 | 300 |  |
|  | 西山前王村 | 西 | 4460 | 240 |  |
|  | 牛岗 | 西南 | 2680 | 290 |  |
|  | 官庄镇 | 西南 | 4200 | 1000 |  |
|  | 薛庄 | 西南 | 3610 | 460 |  |
|  | 吴庄村 | 西南 | 4072 | 290 |  |
|  | 吉庄 | 西南 | 4550 | 300 |  |
|  | 施庄 | 西南 | 3380 | 210 |  |
|  | 蒋庄村 | 南 | 3802 | 400 |  |
|  | 小高庄 | 南 | 4078 | 80 |  |
|  | 陈楼村 | 南 | 4676 | 450 |  |
|  | 王兴教庄 | 南 | 2688 | 600 |  |
|  | 大高庄 | 南 | 3069 | 90 |  |
|  | 大张庄 | 南 | 3213 | 45 |  |
|  | 侯庄 | 南 | 3575 | 105 |  |
|  | 冯楼村 | 南 | 3635 | 70 |  |
|  | 大阎庄 | 东南 | 3805 | 180 |  |
|  | 小阎庄 | 东南 | 4222 | 160 |  |
|  | 前熊庄 | 东南 | 4550 | 145 |  |
|  | 熊庄 | 东南 | 4270 | 160 |  |
|  | 王稳村 | 东南 | 4580 | 108 |  |
|  | 小寨 | 东南 | 3470 | 140 |  |
|  | 大寨 | 东南 | 3672 | 270 |  |
|  | 下沟 | 东南 | 3233 | 33 |  |
|  | 小张沟 | 东南 | 2945 | 72 |  |
|  | 大张沟村 | 东南 | 3360 | 246 |  |
|  | 罐子沟 | 东南 | 4375 | 42 |  |
| 地表水环境 | 三山水库 | 北 | 530 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 梁河 | 西 | 1330 |  |  |
| 地下水环境 | 场区下游村庄地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 噪声 | 厂界200m范围内 |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |

4.3.5.2 地表水环境风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）表1 中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水影响评价等级为三级 B。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。评价范围为应满足污水处理设施环境可行性分析的要求。

4.3.5.3 地下水环境风险评价范围

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。本项目位于泌阳县官庄镇前寨村刘沟组，地下水流向呈东至西方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）。

### 4.3.6环境风险防范措施

#### 4.3.6.1 地下水风险防范措施

针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水风险防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

在施工过程中黑膜沼气池底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。其次，池底部于HDPE膜下方每隔20m设置透水管，通过定期观察透水管，检查黑膜沼气池是否泄露，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。 黑膜沼气池内部安装液位探头，定期观测沼液储存量。一旦发生泄露应立即将黑膜沼气池中的沼液转至沼液储存池内。

针对黑膜沼气池事故的风险，项目对场内黑膜沼气池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。

#### 4.3.6.2 沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）黑膜沼气池的检查

黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

（2）防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

4.3.6.3火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

4.3.6.4动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

（1）制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对猪群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

（2）饲养区内猪只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

（3）根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给猪只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

（4）养殖区内做好环境卫生和猪舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

（5）养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④实行全进全出或实行分单元全进全出的饲养管理制度，一栋猪舍一个批次，每批猪只出栏后，圈舍应进行彻底的清洗、消毒，灭杀病原、防止连续感染和交叉感染；

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

### 4.3.7风险应急预案

环境风险应急措施应贯彻预防为主，实施统一领导，部门之间相互协调；部门为主，单位自救与工厂救援相结合的原则。

#### 4.3.7.1应急组织方案

1、公司应建立应急中心，职责主要是：

①组织制定本企业预防灾害事故的管理制度和应急预案；

②组织本企业事故多发工段/工种员工的上岗培训和应急救援常识学习，组织特种行业员工按照国家要求进行培训；

③定期组织检查本企业各部门的事故隐患并提出整改方案和措施，组织和指导事故灾害自救和社会自救工作。

2、应急中心下设若干专业部门，明确相关部门的分工责任，各部门建立畅通的沟通渠道和信息交流机制：

①安全生产监督部门负责制定预防灾害事故的管理制度和日常安全生产管理制度；组织与指导工厂灾害事故的自救与社会应急救援；组织事故分析上报。

②环境保护管理部门负责组织对灾害事故的现场监测和环境监测，确定事故造成危害的区域范围，指导现场人员救护和防护。

③消防部门负责组织控制事故灾害扩大、营救受害人员。

④卫生医疗部门负责组织事故现场医疗救护，确定分析危险源对现场人员的危害程度，指导现场人员救护。

⑤交通部门负责保证救灾运输，撤离和运送受伤人员。

⑥信息通讯部门保证在事故发生时通讯的畅通。

⑦保卫部门负责组织快速应急救援队伍，协助公安和消防部门营救受害人员和治安保卫任务。

#### 4.3.7.2应急救援程序和措施

养殖场应急中心应制定各种事故风险预案，包括交通运输事故和事故排放等应急预案，一旦发生事故，能迅速参照应急预案进行救援。

事故救援程序和措施如下：

①生产部门在发生事故时，应迅速准确地报警同时组织消防队伍开展自救，采取措施控制危险源，防止次生灾害的发生。当需要工厂应急中心救援时，迅速报告。由应急中心组织各部门赶往现场各司其职，实施救援任务。

②在事故现场的救援中，由现场指挥部统一指挥。灾害情况和救援活动由指挥部向应急中心报告。工厂应急中心根据事故情况，如需向社会救援，由应急中心协助其派遣的专业队伍实施救援。

③工厂在运输过程中发生的交通事故，按照就近原则，请求事故所在地社会救援中心或消防组织救援，并报告应急中心。

#### 4.3.7.3应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②对应急事故进行记录、建立档案。并根据实践经验，组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

#### 4.3.7.4 应急演习和应急技术培训

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

每一次演练后，企业应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查，并找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：

①事故期间通讯系统是否能运作；

②人员是否能安全撤离；

③应急服务机构能否及时参与事故抢救；

④能否有效控制事故进一步扩大；

⑤企业应根据演习中的问题提出解决方案，并及时修定应急预案；

⑥企业应在危险设施和危险源发生变化时及时修改事故应急处理预案，并把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的人员。

#### 表4-52                    应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖区、粪污处理区 |
| 4 | 应急组织 | 场区：场内指挥部——负责现场全面指挥，如发生疫情应立即组成防疫小组，尽快做出确切的诊断，迅速向有关上级部门报告疫情； 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部——负责项目附近地区全面指挥、救援、管制、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备一旦发现属于人畜共患病类传染疾病死因的病死猪，应立即报告有关部门，同时将整个种群隔离，限制人员流动，对病死猪类及其污染物进行焚烧处理。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装 置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制 规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与 恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事 故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品 等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负 责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

#### 表4-53            建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市泌阳县官庄镇 |
| 地理坐标 | 经度：113.357298 纬度：32.897227 |
| 主要危险物质及分布 | 物质：沼气泄露、病原菌传播 分布：污水处理站、养殖区 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水） | 1、沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成甲烷泄露，遇明火引发火灾及爆炸；沼气贮存系统常会出现由于设备损坏或操作失误引起泄露，甲烷的泄漏将会导致火灾、爆炸等重大事故发生。将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。 2、建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人。 |
| 风险防范措施要求 | 1、针对黑膜沼气池事故的风险，项目对场内黑膜沼气池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。 2、沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏；加强火源管理；沼气工程外设专职人员进行监理和维护，强化安全监督检查和管理。 3、制定项目区卫生防疫管理制度，定期消毒，做好个人防护措施； 4、编制应急预案。 |
| 填表说明： 项目环境风险可接受 |  |

### 4.3.8风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。通过本次评价要求，在采取本评价推荐的环境风险防范措施后，可使投入运营后全场的风险事故隐患降至最低，因此，该项目的建设在环境风险方面，其风险水平可接受，该项目风险防范措施可行，项目建设从环境风险角度是可行的。

当前我国猪群中危害严重的传染病较多，但大部分传染病只会在猪群内传播，不会给人类带来较大的危害，但建设单位仍需做好猪群疫病的防御及监控工作，建立疫病监测监控制度，及时掌握疫情动态，以便做好疫情预警预测工作，发现问题及时采取有力措施将损失控制到最小限度，确保人群及猪群的健康。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

# 第五章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期水环境影响分析

项目对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水。施工人员生活污水经临时化粪池处理后，定期清运肥田，实现综合利用，不外排。施工废水经沉淀之后回用，或者用于厂区洒水降尘。

项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流污染道路和周围环境。施工现场要保持道路畅通，场地平整，无大面积地面积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。经采取上述措施后，废水均可实现综合利用或得到合理处理处置，对周围环境影响不大。

### 5.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

评价建议严格按照《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》及泌阳县大气污染攻坚等要求，实现建筑工地现场标准化管理的目标，确保实现 “六个100%”相关要求，实行“环保黑名单制”，全面提升施工场地管理监控水平。

建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

（1）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标准牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。

（2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡，主干道围挡高度不低于2.5m，次干道围挡高度不低于2m。围挡无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。围挡率达到100%。

（3）严禁从空中抛撒废弃物。

（4）施工现场应保持整洁、场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土路面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生、无扬尘和垃圾污染。车行道路及施工现场要经常洒水，保持地面的湿度，降低扬尘；道路清扫时都必须采取洒水措施。硬化率达到100%。

（5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。确保出场运输车辆清洗率达到100%。

（6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业，湿法作业率达到100%。

（7）建设项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

（8）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

（9）水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。覆盖率达到100%。

（10）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。渣土车辆100%密闭运输。

（11）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木材等污染严重的燃料。

（12）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁负责区。

（13）施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。

建设单位应坚持文明施工，严格执行上述扬尘污染控制措施，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。施工期扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

结合项目选址场地周边区域现状，项目选址场地四周均为农田，因此本次工程施工扬尘基本不会对村民造成影响，主要影响为进出项目施工场地的车辆交通扬尘。

评价认为，经过采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘污染防治措施可行。

### 5.1.3 施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施：

（1）从声源上控制。建设单位应使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，避免施工噪声扰民。

（3）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。

（4）合理安排施工计划和进度。

（5）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

在采取上述措施后，施工噪声将得到有效控制，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值的要求。在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响，施工噪声将随着施工活动的结束而停止，采取上述降噪措施后，噪声对环境的影响在可接受范围内。

### 5.1.4 施工期固废污染防治措施分析

生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。

施工产生的土石方临时堆放时必须加盖毡布，部分渣土回填于项目区内，剩余渣土在项目区内临时堆放时应加盖毡布，防止渣土飞扬对周边环境产生影响，渣土应及时回填。要求施工土石方工程结束后，施工单位应及时组织人力和物力，尽可能在最短时间内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

应尽量回收有用建筑垃圾作为填方使用，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门要求执行：

建筑垃圾需按照相关要求向所在地的区市政管理局申报产生建筑垃圾的种类、数量和处置方案，并领取建筑垃圾处置核准文件和双向登记卡，并签订责任书。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。清运建筑垃圾采用封闭车，并由专人负责管理。

### 5.1.5 施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

①工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

②加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

③施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

### 5.1.6 生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由县道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地根据《官庄乡镇土地利用总体规划图》（2010-2020，）本项目现状用地为自然保留地，泌阳县官庄镇人民政府已出具关于本项目选址意见（见附件5）。项目紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整对项目区植被的破坏，项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物；

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果；

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2 营运期污染防治措施

### 5.2.1 养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

（1）本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，并设置绿化带隔离；粪污处理区位于场区南侧，根据布局，项目生活区位于粪污处理区的东侧，属于粪污处理区常年主导风向的上风向；养殖区位于粪污处理区的北侧，属于粪污处理区常年主导风向的侧风向；场区的平面布置满足规定要求。

（2）场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。本项目前期雨水收集后送入污水处理系统处理，后期雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；养殖废水则由废水管道收集后，经场内废水处理设施处理，产生的沼液经暂存池暂存后做农肥，猪粪、沼渣收集后制备有机肥，满足规定要求。

（3）清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，本项目拟采用的经环保部认定的重力干清粪工艺，评价结合机械刮板干清粪工艺、水泡粪工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上三种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，最终确定适合拟建项目的清粪工艺，对比分析结果见表5-1。

表5-1              清粪工艺对比分析

| 工艺名称 | 水泡粪工艺 | 机械刮板干清粪处理工艺 | 环保部认定的干清粪工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺说明 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污 储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 |
| 优点 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放，排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 用排水量较小，可保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，节能，成本低，易于管理 |
| 缺点 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 刮板设备易出现断裂等故障，需经常更换，刮板过程中粪尿经常翻动造成大量臭气的产生和逸散，一次性投资大，设备操作难度高 | 排水固液分离效率偏低，废水中 SS 浓度高 |

①水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是新鲜水用量较大，水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

②机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现断裂等故障，且刮板过程中粪尿经常造成大量臭气的产生和逸散。

③重力干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，因重力作用由两侧排至排粪沟，排粪沟设置为一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端。项目粪污储存池每次转栏时将排粪塞拔出，粪尿依靠储存池底部坡度由排粪塞排出，进入场区粪污主管网，最终送至收集调节池，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。环保部文件-环办函【2015】425 号文件（2015年3月24日），明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，新鲜水使用量较低，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

针对项目采用的环保部认定的重力干清粪工艺与机械刮板干清粪工艺从以下几点进行对比分析：①臭气排放方面：项目采用的工艺具有猪舍臭气排放量小的特点，采用工艺不会因经常对粪尿进行翻动使大量臭气外逸；②猪舍清水使用量方面：两种工艺均需要在转栏时用清水对漏缝板进行冲洗，清水使用量一致；③设备维护及使用寿命方面：机械刮板设备易出现断裂，需要经常更换，使用寿命短，投资额度大，操作难度高，重力干清粪工艺具有节能，建设和营运成本低，易于管理，在一定程度上提高了项目的经济效益。综上所述，评价认为采用环保部认定的重力干清粪工艺可行。

### 5.2.2废气污染防治措施分析

#### 5.2.2.1饲料加工废气

项目年加工饲料14250吨，则项目饲料生产工艺粉尘产生量为0.77t/a。项目生产过程各产尘点配置密闭集气罩，集气罩上方连接脉冲袋式除尘器对各环节粉尘进行处理，脉冲除尘器的除尘效率约99%，风机风量为5000m3/h，年运行2400h。产生浓度64.2mg/m3、0.321kg/h，排放浓度0.64mg/m3、0.0032kg/h。根据预测，项目采取处理措施后饲料加工产生的颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

脉冲布袋除尘器：脉冲布袋除尘器主要由底部钢结构、灰斗、上箱体、进出风口、滤袋、清灰装置、电气控制等几部分组成。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入上箱体后，再由出风口排出。随着过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开始，压缩空气以极短促的时间上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋，使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。经过过滤和清灰工作把截留下来的粉尘落入灰斗，再由灰斗口的卸灰装置集中排出。

脉冲布袋除尘器具有以下特点：适应高浓度除尘；采用离线清灰技术进行分室反吹脉冲清灰，既避免了在线式清灰产生的粉尘二次飞扬“再吸附”现象，又不影响设备运行工况的正常连续运作，提高了清灰效果，延长了滤袋使用寿命；采用气箱式结构，从而降低了设备的局部受阻，并免除了安装滤袋不方便等问题；电磁脉冲采用双膜片结构，具有控制灵敏，效率高，寿命长等优点。

5.2.2.2恶臭气体防治措施可行性论证

（1）恶臭产生的场所

项目恶臭主要产生在养殖舍、污水处理站、沼渣暂存场及沼液储存池等，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗措施。

温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；EM 是有效生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；是摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将垫料粪中的 NH4+-N 转化成 NO3--N，而 NO3--N 则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH3-N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM 微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

②过程整治

项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。每个猪舍都安装一套水帘降温系统，夏季用以降低猪舍温度，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣及时清理运走，以减少污染。

加强养殖场自动化生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能和管理水平；场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目猪舍均需要喷洒除臭剂，根据面积核算，除臭剂用量共计约1t/a。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

①硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+ H2O

②与甲醛HCHO的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

③与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

④与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5-2        项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制密度，及时清粪；喷洒除臭剂，厂区绿化 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 |
| 2 | 固粪暂存区 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周设置绿化 | 四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求。

因此采用喷洒除臭剂、四周种植可吸附恶臭的绿植的方式可有效去除恶臭，达到减降目的。

5.2.2.3沼气燃烧废气防治措施分析

黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4外，还含有CO2、H2S和其它极少量的气体。其中CH4含量约为50%～70%，CO2含量约为30%～40%。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此新生成的沼气不宜直接用作燃料，需先进行脱水和脱硫净化处理。

项目沼气脱水采用沼气除水器，除水器内安装有水平和竖直滤网，当沼气以一定的压力从装置上部以切线方式进入后，沼气在离心力作用下进行旋转，然后依次经过水平滤网和竖直滤网，可使沼气和水蒸气分离，在器壁上凝成水滴，沿内壁向下流动存于装置底部，定期排至消毒池，经消毒后用于农田灌溉。

沼气脱硫净化采用以氧化铁为脱硫剂的干法脱硫技术，是在脱硫罐内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。沼气在进入脱硫罐通过脱硫剂时，同时通入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的氧气将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，从而达到对沼气的脱硫效果。脱硫剂定期更换，由厂家回收处理。

该干法沼气脱硫工艺技术成熟，广泛应用于沼气、煤气等脱硫处理，为《规模化畜禽养殖场沼气设计规范》（NY/T1220-2006）推荐工艺。具有运行稳定、投资较低、无湿法脱硫废水的二次污染。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）“厌氧处理产生的沼气须完全利用，经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等”。按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，项目将产生的沼气用于食堂燃料，多余部分用于沼气燃烧发电。

本项目沼气主要供应食堂和沼气热水器，本项目全年沼气产生量为111270m3/a，项目食堂灶台沼气用量为64m3/d，23360m3/a；沼气热水器燃烧量为87910m3/a。烟气产生量为783629.74m3/a，SO2产生量为0.0004kg/h，0.0034t/a；NOX产生浓度速率0.0108kg/h，产生量为0.0946t/a；烟尘产生速率、产生量分别为0.0014kg/h、0.0123t/a。沼气热水器产生的废气无组织排放。

#### 5.2.2.4食堂油烟废气

本项目场区设置食堂一座，食堂在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。评价建议食堂内灶头上方安装集气罩，食堂配套一套油烟净化器对油烟进行净化处理（共计1套）。油烟净化器的处理效率≥90%，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）要求。净化后的油烟废气通过专用烟道引至屋顶排放。

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后的油烟排放浓度小于 1.5mg/m3，可达到河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化器采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 5.2.3废水污染防治措施分析

5.2.3.1废水厌氧发酵处理工艺比选

项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

项目根据其他养殖场已运行的UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的问题（反应器对进水SS要求较低，操作难度大、投资多、使用寿命短），广泛考察了国内其他规模化养殖项目的实用废水治理技术，拟采用“黑膜沼气池”工艺。 根据考察，该工艺已在牧原公司唐河十场进行应用，取得较好的效果。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）黑膜沼气池工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之厌氧反应池（黑膜沼气池）顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度 2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水 SS 浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

1）工艺指标对比

UASB 工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表见表5-3。

表5-3      UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 厌氧反应池（黑膜沼气池） |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 工艺要求 | 需控制进水SS浓度，不宜过高 | 对SS进水浓度无要求 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 停留时间 | 3 天 | 35 天 |
| 反应温度 | 受温度影响大，需对厌氧反应装置加温 | 沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，在冬季也可保持常温发酵，污水处理效果稳定 |
| 反应条件 | 对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差 | 耐冲击力较好 |
| COD进口浓度 mg/L | 11300~21100 | 14300~20300 |
| COD 出口浓度 | 1590~5500 | 2040~5040 |
| COD去除效率 | 68.1%~85.9% | 71.7%~86.7% |
| 主体工程使用寿命 | 15~20年 | 60~80年 |
| 沼气收集 | 需配套沼气收集装置 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体 |
| 装置要求 | 自动化程度要求高，须配套监控 设备，控制水量、投药量等计量 设备及温度测量等自动化仪表 | 污水进出自流、污泥产生量小，自 动除渣，不容易堵塞，对自动化程 度要求不高 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |

由以上分析可知，黑膜沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

①厌氧反应器（黑膜沼气池）具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②厌氧反应器（黑膜沼气池）施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城市垃圾填埋场等。

③项目厌氧反应器（黑膜沼气池）厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④厌氧反应器（黑膜沼气池）内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，厌氧反应器（黑膜沼气池）内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤厌氧反应器（黑膜湖沼气池）厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

因此，拟建项目选用厌氧反应器（黑膜沼气池）工艺处理养殖场废水。

2）处理效果对比

根据类比牧原公司提供的数据，牧原公司已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5-4。

5-4     牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 5天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用环保部认定的干清粪养殖工艺，污水处理采用黑膜沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表5-5。

5-5           本项目设计废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
| 废水处理系统 | 进水 | 14442.84 | 7702.46 | 15401 | 1155.66 |  |  |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 87.5% | 25% |  |  |
|  | 出水 | 2888.57 | 1347.93 | 1925.5 | 866.75 |  |  |

由表5-4可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为5天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；由表5-5可知，黑膜沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD80%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的黑膜沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用黑膜沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目黑膜沼气池设计水力停留时间为35天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过过滤池初步过滤，收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥黑膜沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农田有机肥。

5.2.3.2 项目废水治理工艺

项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪实现日产日清，废水由排污管道进入污水处理系统，采用环保部认定的干清粪工艺，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

（1）工程废水处理工艺

项目废水经干湿分离后，液体进入黑膜沼气池后经 35 天厌氧发酵去除大部分有机物，固粪和沼渣运至固粪暂存场暂存定期外售制有机肥，沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。项目污水处理工艺流程图见图5-1。黑膜沼气池结构示意图见图5-2。

本项目污染物处理及综合利用见图5-3。

猪舍

干清粪工艺

粪尿

收集池

食堂、沼气

热水器

脱硫剂

固粪暂存场

猪粪

固液分离机

净化

废水

外售制作有机肥

沼气

黑膜沼气池

沼渣

废脱硫剂

恶臭

沼液

沼液储存池

做农肥

图5-1    项目污染物处理及综合利用图

图5-2        黑膜沼气池内部示意图

图5-3        建成后的黑膜沼气池示意图

黑膜沼气池的工作原理：

黑膜沼气池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入黑膜沼气池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。

收集池：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

厌氧反应池：拟建项目粪便通过地下管网靠重力作用输送至预留池后，泵入黑膜沼气池，经35d厌氧发酵去除大部分有机物（pH为6~9，温度为18~25℃），污水出沼气池后，沼液排入沼液储存池储存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，沼渣外售制有机肥。

厌氧反应器（黑膜沼气池）设计示意图如图5-4所示：

图5-4    厌氧反应器（黑膜沼气池）设计示意图

厌氧反应池集发酵、贮气采用HDPE防渗膜将整个厌氧塘进行全封闭，利用黑膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。农业

废物在经厌氧消化处理和沉淀后，产生有机肥，并最终达到粪污“零排放”，其他优点如下：

①厌氧反应池（黑膜沼气池）具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②厌氧反应池（黑膜沼气池）施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③厌氧反应池（黑膜沼气池）厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④厌氧反应池（黑膜沼气池）内温度稳定，季节能运行：池底挖深 6m，利用地温保证池内常温发酵；池壁加厚（梯形结构，上边6m宽，为中部地区池壁2-3倍），保温效果良好；同时进料管道、收集池和沉淀池均采用地下结构，保证进料温度；同时黑膜材质自带吸收阳光功能，增温保温效果好。有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，厌氧反应池（黑膜沼气池）内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤防渗系数高：池中安装的防膜具有普通防水材料所无法比拟的防身效果，不会污染地下水，具有高强抗拉伸机械性能，优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀和收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。

⑥厌氧反应池（黑膜沼气池）存储方便，自动水渣分离。粪污可以随时存储，存储周期可以根据施肥周期及粪污熟化期要求确定，粪便可以方便存取和使用；利用池中气压，水压将底层沼渣压出沼气池，上层沼液进入储存系统。

⑦厌氧反应池（黑膜沼气池）厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费用低。

⑧厌氧反应池（黑膜沼气池）防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解，可裸露在外使用；具有优异的抗穿刺能力，可以抵抗植物大部分植物根系，避免对防渗膜的损害，保证防渗膜的使用年限和功能发挥；易操作，易维修。池体坚固不易塌方，薄膜破损容易修补。

⑨厌氧反应池（黑膜沼气池）发酵完全，产气量大。污水在沼气池中停留时间长，池内温度可保持20度左右，经沼气池处理的污水COD可降低89%以上。处理费低。

⑩厌氧反应池（黑膜沼气池）运营成本低。沼气池常规运作费用仅为抽污耗电费用，出水，出渣，出气可通过沼气池系统自身完成。

⑪容量大、负荷高：粪污容量大，进水水质要求不高。

⑫沼液有机物含量低，有效去除臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

综上所述，厌氧反应池（黑膜沼气池）具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低等优点它从建设成本、维护管理，及产气、发电、污水处理等多方面来说，有着天然的优势，因而有着很强的经济效益、社会效益和生态效益。通过调查南阳、周口太康（牧原集团）等地区养殖企业已采用该种污水处理模式。项目污水处理工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中的相关要求。

（2）污水处理规模

全场夏季废水量最大，污水处理站设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量（137.533m3/d）为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.2计，环评建议黑膜沼气池设计池容不小于5777m3。建设单位将黑膜沼气池的总容积设计为 8000m3，满足污水处理要求。项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，全部作为燃料，用于食堂燃料及沼气发电；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。废水处理工程所需设备及工程建设内容见表5-6。

表 5-6          废水处理工程主要构筑物设计一览表

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集调节池 | 3000m3 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 8000m3 | 采用 HDPE 膜+混凝土防渗 |
| 3 | 沼液储存池 | 15000m3 | 采用 HDPE 膜+混凝土防渗 |

（3）沼液储存池

沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，根据设计资料，拟建项目设1个沼液储存池，占地面积3000m3，沼液储存池深5m，所建沼液储存池总容积为15000m3，扣除雨水预留体积后，可以存储120天的沼液量（按夏季最大产生量计算），能够满足要求。

（4）污水处理效果的分析

类比同类型已运行的养殖场可知，黑膜沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 80%、BOD5 82.5%、SS87.5%、氨氮25%。

（5）污水处理措施经济可行性分析

项目污水处理站总投资150万元，占总投资6000万元的2.5%。年运行费用23.7

万元，占年利润总额4800万元的0.49%，运行费用较低，经济可行。污水处理设施

运行费用见表5-7。

表 5-7            污水处理设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 7.2 | 12万kW·h/年，单价0.6元/kW·h |
| 2 | 工人工资 | 3 | 1人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 13.5 | 总投资150万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 23.7 | / |

（6）初期雨水处理措施分析

评价要求场区范围内，雨水经雨水管汇总后分两路，一路经雨水管道进入场区收集调节池，收集后由进入场区污水处理系统进行处理，另一路直接进场区雨水管。每一分路设手动闸阀，由人工控制。当降雨开始前，打开进污水管阀门，关闭进雨水管阀门，一段时间后，打开进雨水管阀门，关闭进污水管阀门，通过人工操作的方式使初期雨水进入污水处理系统，中后期清洁雨水进入雨水管。污水处理区最大初期降雨汇集量不低于15.74m3/次，初期雨水进入场区污水处理系统进行处理措施可行。

初期雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，后期雨水及场区其它雨水通过雨水管网直接外排。

5.2.2.3沼气综合利用可行性分析

根据工程分析可知，项目沼气经配套沼气净化设施净化后，部分用于食堂燃料，剩下作为用于沼气热水器。

5.2.2.4沼液综合利用措施可行性分析

项目制备沼液做农田液体肥料综合利用（非农田灌溉水），环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。

（2）土地沼液消纳分析

①沼液肥效确定

多年来，平舆县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，泌阳县土壤碱解氮含量为约57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。 根据工程设计， 工程沼液中的氨氮含量为866.75mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1083.4mg/L。

- 农田消纳能力计算

按照农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》 的通知和省环保厅、省农业厅、省畜牧局《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（ 豫环文2012）99号中“养猪场采用干清粪方式，场建设治污设施， 即粪便生产有机肥或制沼气，有机肥、沼渣还田；污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排”，采用此模式要求养殖场每出栏10头猪需配套不少于1亩土地。

本项目养殖过程产生的猪粪和污水处理系统产生的沼渣均外售，用于制备有机肥，只有污水处理系统产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥， 本项目若按照“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法计算沼液消纳地的话会导致数量偏大，因此本项目根据固体肥与农肥中营养成分的比例来计算出一个换算系数。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在猪粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

根据陶涛和李宝林研究的“集约化猪场粪尿处理问题探讨”（武汉城市建设学院学报,2000,4[17]）及李宝林，王凯军等研究的“大型集约化猪场猪粪尿问题研究综述及建议”（农村能源,1997,4[74]），猪粪尿物质构成中，猪粪与猪尿中氮的含量比为1.81:1，根据东北大学2008年硕士论文“升流式固体反应器处理畜禽废水试验研究”，经过USR反应器处理后沼液与沼渣中全氮的含量比为1.25:1，本项目废水处理工艺采用黑膜沼气池发酵工艺，与USR工艺均为升流式厌氧反应工艺，沼液与沼渣中全氮的含量比具有可类比性。通过计算，猪粪和沼渣中氮的含量与沼液中氮的含量的比值为4.1:1。根据猪粪和沼渣制备有机肥后，沼液用于农田施肥进行土地面积核定，确定每51头猪需配套1亩地，本项目年出栏4万头生猪，需配套的沼液消纳地面积约为784.3亩。

另外，本项目所处为华北平原旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农[2013]45号—农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》 的通知，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在650kg/亩，推荐氮肥施用量为19kg/亩（折合沼液量为17.5m3）；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量23kg/亩（折合沼液量为21.2m3），因此每亩地每年所需沼液总量37.3m3。本项目沼液产生量为38520.8086m3/a，若完全消纳至少需要农田1032.7亩，评价要求配套农田有0.5倍以上的轮作面积，则消耗项目沼液需农田面积不少于2065.4亩。

通过两种方式计算，选取使用消纳地较大的计算方式，即需配套的沼液消纳地面积约为2065.4亩。为了保证项目产生的沼液能够100%综合利用，泌阳县汇财种猪养殖有限公司与泌阳县贵辉农业种植专业合作社签订沼液综合利用协议（见附件13），消纳项目产生的沼液，根据协议，泌阳县贵辉农业种植专业合作社为本项目提供消纳土地2800亩，满足项目需要。沼液消纳范围详见附图九。

（3）沼液利用的现实操作性

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥。根据走访调研，当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，基肥量与追肥量的比例为3:1，因此项目沼液储存池的储存时间应不小于90天计。根据设计本项目沼气池可以存储120天的沼液量（按夏季最大产生量计算），满足要求。

泌阳县贵辉农业种植专业合作社在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网， 并合理设置预留口。

沼液施肥系统包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通 PVC 等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆、抗堵等安全功能，具有有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪、石头等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证 PVC 塑料管材在沼液管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

由场区沼液储存池引至施肥农田主干管长度为100m。项目使用的管材为PVC管，主干管直径为160mm。项目沼液在沼液储存池暂存，施肥期经流进沼液主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

（4）农田利用系统二次污染防治措施

①沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液暂存池，待维护完毕后方可输送。

②沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题。

③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击浇灌，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

沼液储存池底部首先进行清场夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设HDPE膜，具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

④沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，根据项目所在区域的地下水流向为东到西，建议在场区西南方向配套农田设置 1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（4）沼液利用工程的管理要求

①基本要求

企业建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时在每个场区指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块，每个片区指定1人专门负责该片区的沼液消纳工作；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况；严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存；做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

②管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

### 5.2.4地下水污染防治措施分析

项目产生的废水主要废养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近农田施肥，雨季及非农灌期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

#### 5.2.4.1地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。拟建项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪及废水经厌氧发酵产生的沼液、沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

#### 5.2.4.2防控措施

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、污水处理站、绿化区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②沼液储存池，容积不小于120天的废水产生量；沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设1.5mmHDPE防渗膜进行防渗；

③沼气工程各水池（除黑膜沼气池采用HDPE膜防渗）应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理，高出地面50cm；

④猪粪和沼渣暂存区，地面混凝土进行防渗，其上搭建顶棚，周边设置1m高围挡；

⑤雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理；路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5及表6进行判定，具体判定内容见表5-7、表5-8。

表5-7              污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表5-8              天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以黏土为主，污水处理站及绿化区的渗透系数一般在5.79×10-5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，故污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表5-9：

表5-9                地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物、污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物、污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目地下水防渗分区一览表见表5-10。

表 5-10      本项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 一般防渗区 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在厂址消纳农田西南侧设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 沼液储存池 | 重点防渗区 | 沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设 HDPE 膜+混凝土进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，渗透系数达到1.0×10-10cm/s， |  |
| 3 | 污水处理系统 | 重点防渗区 | 各水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理，渗透系数1.0×10-7cm/s |  |
| 4 | 危废暂存间 | 重点防渗区 | 混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 重点防渗区 | 雨污分流、雨水设置雨水通道，污水经防渗处理的污水管道进入收集池，污水管道的综合防渗系数不低于1.0×10-7cm/s |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入污水处理系统；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（ HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

② 猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括：猪舍、污水处理站、固粪暂存区、沼液储存池、危险废物暂存池等；一般污染防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等。项目分区防渗图见附图八。

一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

重点防渗区：沼液储存池采用铺设HDPE膜进行防渗，污水处理区、养殖区、堆肥场等用混凝土进行防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为P6，渗透系数能够达到1.0×10-7cm/s以上，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99 号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为发酵区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好排水沟、收集调节池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.2.5噪声防治措施分析

本工程主要噪声为有排风机、猪叫、清粪设备、运输车辆、水泵等噪声，其源强为65～90dB(A)。

（1）企业在设备选型上，包括风机、水泵，应选择低噪声设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对猪舍风机等噪声源强较高的设备，采取加设减振垫并安装在密闭场房内隔声处理等，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地进行绿化；场区绿化应结合场区猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求猪舍风机等噪声源强较高的设备，距项目各场界距离均不低于10m，因距离的原因衰减值可达15～20dB(A)/10m。

经采取以上措施，噪声可衰减约15～25dB(A)，各场界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，本项目噪声对该区域声环境影响不大。

### 5.2.6 固体废物处理处置措施分析

#### 5.2.6.1 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪、分娩胎衣、猪粪、职工生活垃圾等。固废污染产生及防治措施见表5-11。

表5-11	          项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 污染来源 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 9.125 | 送环卫部门处理 | 0 |
| 2 | 病死猪 | 猪舍 | 一般固废 | 5.83 | 厂区暂存后委托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理 | 0 |
| 3 | 分娩胎衣 |  | 一般固废 | 4 |  | 0 |
| 4 | 医疗废物 |  | 危险废物 | 0.18 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 0 |
| 5 | 猪粪 |  | 一般固废 | 2026.7303 | 固粪暂存区暂存后委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制有机肥 | 0 |
| 6 | 沼渣 | 污水处理站 | 一般固废 | 1418.7112 |  | 0 |
| 7 | 废脱硫剂 | 沼气净化 | 一般固废 | 0.0766 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

#### 5.2.6.2 固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目在场区北侧设置危险废物暂存间1座，占地面积10m2，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。转移病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危险废物暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.7养殖场防疫及病死猪处理与处置

#### 5.2.7.1防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染病的发生与传播，必须具备三个相互连接的基本环节：传染源、传播途径和易感禽群。其中缺少任何一个环节，传染病都不可能流行和传播。

传染源，亦称传染来源，是指某种传染病的病原体在其中寄居、生长、繁殖，并能排出体外的动物机体。具体地说传染源就是受到感染的病禽，包括传染病病禽和带菌（毒）家禽、死禽、野鸟、鼠类和其它动物。家禽在急性爆发疾病的过程中或在病情转剧期可排出大量病原体，故此时传染源的危害作用最大。

病原体由传染源排出后，经一定的方式再侵入其它易感动物所经的途径为传播途径。了解传染病传播途径的目的在于切断病原体的继续传播，防止易感动物受到感染。从传播方式上，可经消化道、呼吸道或皮肤粘膜创伤等在同一代动物之间的横向传播，为水平传播。下表列出了猪粪便中潜在的病原微生物。

表 5-12         畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 猪粪 | 病原菌大肠杆菌，沙门氏菌，禽结核杆菌、白色念珠菌、梭菌、棒杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、烟曲霉、鹦鹉热衣原体等 |

#### 5.2.7.2防疫卫生要求分析

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①采用“全进全出”的饲养方式，有足够的空舍消毒时间；

②严格“三区分离”制度，将办公区（含仓库）、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染；

③进入养殖区出入口设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置防溢、防渗措施，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率；定期消灭养禽场内有害昆虫如蚁、蝇等和鼠类；引进禽种需来自无禽流感的养禽场；做好猪只饲养管理。提高猪只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作；避免与鸡只和野生鸟类接触，养禽场内不饲养狗、猫等宠物。养禽场的职工不要饲养家禽或笼养鸟；采取封闭式饲养，严防野鸟从门、窗进入禽舍；防止水源和饲料被野禽粪便污染。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然；提高猪只的抗病力，注意秋冬、冬春之交季节气候变化，做好保暖防寒工作。

⑤生活区工作人员一般情况下不准进入生产区，确需进入时，须经批准，在更衣消毒间经更衣、淋浴、消毒后方可进入；生产区工作人员不准穿工作服随意出入生产区，工作完毕后要把工作靴刷洗干净。处理死猪的工作人员不得再返回猪舍工作，所穿衣、靴须经专门消毒后再用。

企业采取有严格的畜禽规范化管理措施，其疾病控制能力大大提高。企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有较高科学管理水平。因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小

5.2.7.3病死畜禽尸体处置措施分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第 9 条规定：

（1）病死畜禽尸体要及时处理， 严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（2）病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

（3）不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪委托泌阳东工生物科技有限公司处理，泌阳县东工生物科技有限公司是泌阳县病死畜禽无害化处理中心、位于泌阳县马谷田镇陈庄村委，占地100多亩，于2015年12月1日投产使用。中心采用新型、高效、环保的无害化处理技术和装备，规划处理病死畜禽能力为3~6吨/批，满足泌阳县日常病死畜禽处理量，项目二期规划处理能力（合计）6~10吨/批，满足疫情突发应急处理能力。泌阳县病死畜禽无害化处理中心采用符合农业部要求的化制法进行无害化处理，通过高温压灭菌的方式将所有细菌全部杀死、避免安全隐患从根本上杜绝疫情的再传播，处理过程满足环境处理要求有少量废气，废水排放，经过实际验证、废气、废水能够达到国家要求的排放标准，固体产物可直接用作动物饲料或有机肥完全符合低碳环保的要求，对环境没有污染，真正实现了畜禽的无害化处理。

项目病死猪运输车辆运输路线：场区—斗泌线—铜山湖大道—S008白马线—S335省道—无害化处理中心。评价要求运输路线应尽量避让村庄。

#### 5.2.7.3医疗废物的处理与处置

猪只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它企业实际生产情况，全场猪防疫废物产生量约为180kg/a，定期交由有处理资质的单位进行处置。

### 5.2.8场区绿化

#### 5.2.8.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 5.2.8.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

评价建议，建设单位应提前进行绿化设计及建设。

## 5.3污染防治措施及环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为385万元，本项目总投资6000万元，环保投资占总投资的比例为6.42%。具体见下表。

表 5-13           项目污染防治措施及环保投资汇总一览表

| 项目 | 类别 |  | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 污水处理设施，工艺为“收集池+黑膜沼气池”；1套沼气干法脱硫装置；1座收集池（容积3000m2），1 座黑膜沼气池（容积为8000m3），1座沼液储存池（容积为15000m3），雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 150 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 废气 | 饲料加工废气 |  | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 10 |
|  | 猪舍恶臭 |  | 控制饲养密度，采用节水型饮水器、全漏缝地板 并及时清粪强制通风，饲料添加EM、喷洒除臭剂 | 12 |
|  | 收集池恶臭 |  | 收集池密闭，仅固液分离设备处不完全密闭，喷洒除臭剂（除臭剂的喷扫操作方式为人工喷洒，对操作人员强化培训，喷洒频率为：污水处理系统运营前连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次），周边绿化 | 3 |
|  | 固粪暂存区恶臭 |  | 顶部有棚，三面设置不低于1m高围挡，喷洒除臭 剂，底部设置导流沟 | 2 |
|  | 沼液储存池恶臭 |  | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 | 1 |
|  | 沼气燃烧废气 |  | 沼气脱水脱硫装置，废气无组织排放 | 6 |
|  | 食堂油烟 |  | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物1.5m的排气筒排放 | 1 |
| 固废 | 疾病防疫产生的医疗废物 |  | 设危险废物暂存间1座（10m2），用于收集危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 | 2 |
|  | 猪粪、沼渣 |  | 设置暂存场1座，500m2，委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理 | 15 |
|  | 病死猪、分娩胎衣 |  | 暂存间1座，20m2，委托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理 | 3 |
|  | 废脱硫剂 |  | 收集后由原厂家回收 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 |  | 经厂区内收集后集中送环卫部门处理 | 0.5 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 基础减振、隔声等措施 | 8 |
| 风险 | 消防器材 |  | 若干 | 3 |
|  | 沼气泄露 |  | 加强设备的维护，按规定定期对黑膜沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 15 |
| 其他 | 环境监测 |  | 在场址东侧方位、场址西南消纳地方位各设置1口地下水观测井 | 6 |
|  | 生态保护 |  | 场区绿化 | 20 |
|  | 水土保持 |  | 施工场地硬化，施工期设置导流沟，建筑材料土方及时覆盖 | 5 |
|  | 养殖区 | 场区、排污管 | 猪舍及排污管在清场夯压的基础上混凝土防渗，排污管采用防渗混凝土管 | 100 |
| 消毒池 |  |  | 用于进出车辆的消毒 | 2 |
| 卫生事故 |  |  | 加强场区内卫生防疫工作 | 5 |
| 环境管理 |  |  | 制定环境管理体系，加强环境管理 | 5 |
| 环境监理 |  |  | 加强施工期环境监理 | 10 |
| 合 计 |  |  |  | 385 |

## 5.4环保“三同时”措施实施及排污申报管理要求

1、“三同时”要求

建设单位应严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》中的有关规定，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(简称“三同时”)的规定。

2、企业排污许可申报及自行环保验收要求

建设单位应按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）等相关规定自行完成环保验收工作。

本项目环保设施竣工验收一览表见表5-14。

表5-14           环保设施竣工验收一览表

| 污染源 |  | 环保验收内容 | 执行标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 1座收集池（容积3000m2），1座黑膜沼气池（容积为8000m3），1座沼液储存池（容积为15000m3），雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 配套农田施肥，综合利用，零排放 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 废气 | 饲料加工废气 | 6个集气罩+1台脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 猪舍恶臭 | 采用干清粪工艺，强制通风，饲料添加EM、喷洒除臭剂 |  |
|  | 收集池恶臭 | 收集池加盖，喷洒除臭剂 |  |
|  | 固粪暂存区恶臭 | 顶部有棚，三面设置不低于1m高围挡，喷洒除臭剂，底部设置导流沟 |  |
|  | 沼液储存池恶臭 | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |  |
|  | 沼气热水器燃烧废气 | 沼气脱水脱硫装置，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 食堂油烟 | 一套净化效率不低于90%的油烟净化装置，排放口高于本体建筑物1.5m | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模排放限值和油烟去除效率要求 |
| 固废 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 设危险废物暂存间1座（10m2），用于收集危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 猪粪、污泥 | 顶部有棚，三面设置不低于1m高围挡，喷洒除臭剂，底部设置导流沟 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单 |
|  | 病死猪、分娩胎衣 | 病死猪暂存间1间，20m2，委托洛阳东工生物科技有限公司无害化处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 经厂区内收集后集中送环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪声 | 机器设备 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 风险 | 消防器材若干、应急预案 |  | 满足消防验收要求 |
| 其他 | 环境监测 | 在场址东侧方位、消纳农田西南侧方位各设置1口地下水观测井 | / |
|  | 水土保持 | 施工场地硬化，施工期设置导流沟，建筑材料土方及时覆盖 | / |
|  | 养殖区 场区、排污管 | 猪舍及排污管在清场夯压的基础上混凝土防渗，排污管采用防渗混凝土管 | / |

# 第六章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 6.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为385万元，占总投资的比例为6.42%，具体见项目污染防治投资估算表（表5-13）。

## 6.2环境影响经济损益分析

### 6.2.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比 70dB（A）以下的同类地方高，噪声级在 70dB（A）以上环境的居民有 66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到 70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.2.2环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、 醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是 NH3和 H2S。

项目建设后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围居民的影响可降至最低。

### 6.2.3水环境影响经济损失

营运期项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，全部通过管道输入污水处理站统一处理，之后作为农肥施肥周边农田，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 6.2.4生态影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 6.3经济效益分析

### 6.3.1经济技术指标

本项目为生猪养殖项目，总投资为6000万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表6-1。

表6-1             项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 6000 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 4800 | / |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 20.48 | 税后 |
| 4 | 财务净现值 | 万元 | 12000 | / |
| 5 | 全部投资回收期 | 年 | 5.4 | 税后，含建设期1年 |

### 6.3.2环保措施运行费用

本项目环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。年运行费用57.1万元，运行费用估算见表6-2。

表6-2         本项目环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 |  | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区恶臭 | 除臭剂费用 | 5 | / |
|  |  | 环保人员工资 | 3 | 1人，3万元/人.年 |
| 废水 | 养殖及生活废水 | 折旧费 | 13.5 | 总投资150万元，按20年折旧期 |
|  |  | 电费 | 7.2 | 12万kW·h/年，单价0.6元/kW·h |
|  |  | 人工费 | 6 | 人员按2人计，人员工资3万元/人·年 |
| 合计 |  |  | 34.7 | / |

本项目年利润总额为4800万元，环保设施运行年费用为34.7万，占年利润总额的0.73%，本项目环保设施运行费用合理。

## 6.4环境效益分析

项目将猪舍粪便收集后，资源化利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，同时有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资385万元，占总投资的比例为6.42%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6-3。

表6-3          项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期还田利用；沼气部分用于食堂燃料。剩余部分作为沼气热水器；猪粪、沼渣外售制有机肥 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 外售制作有机肥 |
| 3 | 沼气回收、处理、利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放。 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染。 |

## 6.5社会效益分析

项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。拟建项目利用养殖场尿液生成沼气作为食堂燃料及用于厂区沼气发电，降低能源费用，实现以沼气设施为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综上所述，本工程采取了一定的环保措施后，减少了废水、废气、噪声、恶臭等污染物的排放量，减轻了对环境的污染，有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

## 6.6生态效益分

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农灌肥水综合利用，沼气是清洁能源，作为食堂燃料，可减少大气污染物排放。长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 6.7分析结论

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

# 第七章  环境管理与监控计划

## 7.1环境管理的重要性

环境管理是企业管理的重要内容之一，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用，加大环境监督、管理力度是实现企业环境效益、经济效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的基础，加强污染监控工作是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径，是监督企业环保设施正常运行、确保污染物达标排放的可靠保证。

加强环境管理，除了建设配套的末端污染治理措施并维持其正常运行外，还必须将清洁生产的指导思想贯穿生产全过程之中，注意各个生产环节的环境管理，减轻末端治理的压力，为此，本工程建成后必须建立健全各项管理和监测制度，确保各种污染物治理和清洁生产措施发挥应有的作用。

因此，制订严格的环境管理制度和合理的监测计划，并确保其认真落实，是日常生产管理工作的重要一环，也是企业生存和发展的关键因素之一。

## 7.2环境管理

### 7.2.1环境管理机构的设立

根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，泌阳县汇财种猪养殖有限公司厂区设立环境管理机构，建立日常环境管理制度和环境管理台账。

环境管理机构应由企业副总经理主管，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1～2名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。

### 7.2.2环境管理机构职责

环境保护管理机构的任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，其工作职责主要有：

（1）贯彻执行国家有关环境保护法规、政策、标准和各项环保法规，组织制定、修改并监督执行本企业的环境保护规章制度，制定并组织实施环境保护规划和计划。

（2）认真核实环评报告书环保对策中各项措施的落实情况，本项目建成竣工后，提请环境保护行政主管部门进行建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可进行正常的生产营运；在项目投入正常生产营运后，定期检查企业环境保护设施的运行情况。

（3）负责对项目各污染源环境监测的领导和组织工作，对环保设施的运行情况及治理效果进行监控，建立污染源档案，及时了解存在的问题并给予解决，确保污染防治设施的正常运行并达到设计指标要求，为环境保护数据资料统计、各污染源治理提供基础数据。

（4）制定企业环境风险防范措施及应急预案，并指导进行操作演练。配合专业技术人员进行事故隐患检查，杜绝环境污染事故发生。指导并参与污染事故的调查及处理工作，负责将事故发生及处理结果上报当地环保等有关部门。

（5）落实企业清洁生产方案，进一步完善废物循环利用技术，降低能源消耗，减少生产成本。

（6）加强企业领导到职工的安全及环保专业技术培训和考核，提高企业全体员工的环保素质和实施清洁生产的自觉意识。

### 7.2.3环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。

（1）排污定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、地下排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。

### 7.2.4环境风险管理

（1）建立、健全原辅材料的采购、储存保管、使用、废弃处置等环节的环境风险管理制度和操作规程，明确各岗位人员的岗位职责。

（2）定期检查、维护保养系统设备、管道、阀门及污水管网，发现腐蚀及时更换，确保设备、管件的完好率，保证其有效运行。

（3）制订事故应急预案，建立应急抢险救助队伍，配备防护、求助设施，加强对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，定期组织演练。

### 7.2.5环境管理总体规划

环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，本项目环境管理总体规划见表7-1。

表7-1    本项目环境管理总体规划表

| 实施阶段 | 环境管理主要内容 |
| --- | --- |
| 可研阶段 | 委托评价单位进行环境影响评价工作。 |
|  | 配合环评单位的工作，进行环境现状监测。 |
| 设计阶段 | 配合设计单位工作，为建立企业内部环境管理制度作好前期准备工作。 |
|  | 工程环保设计内容应报当地环保局备案。 |
| 验收阶段 | 正式生产前向环保管理部门提出工程竣工验收申请，实施工程竣工验收监测。 |
| 规模生产阶段 | （1）企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。 （2）应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 （3）贯彻执行环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。 （5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作 假。监测运营中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 （7）建立企业的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物治理 设施的运行、操作和管理情况；c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况； d、采用监测分析方法和监测记录；e、限期治理执行情况；f、事故情况及有关记录； g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h、其它与污染防治有关的情 况和资料等。 （8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内， 向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情 况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结 果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的 单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈 和群众监 督 | （1）反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （2）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 （3）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门 |

### 7.2.6环境管理要求

本项目施工期主要为环保设施的安装，环境管理主要为运营期，生产运营期管理要求：加强生产设备的管理和维护，及时维修或更换泄漏设备，严防“跑、冒、滴、漏”现象的发生，减少污染物的产生；对环保设备运行状况定时检查，保证能正常运行；项目所用外购原辅材料在运输、储存和使用时要遵守相关规定，严格遵守危险废物管理规定。

### 7.2.7环境管理计划

项目环境管理计划见表7-2。

表7-2                    环境管理计划

| 阶段 | 类别 | 潜在的负 面影响 |  |  | 减缓措施 | 实施及 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 粉尘、扬尘污染 |  |  | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 泌阳县汇财种猪养殖有限公司 | 泌阳县环保局 |
|  | 噪声 | 施工机械、车辆 |  |  | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 |  |  |
|  | 固体废物 | 土方、装修垃圾 |  |  | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运 |  |  |
| 运营期 | 大气污染物 | 饲料加工废气 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 泌阳县汇财种猪养殖有限公司 | 泌阳县环保局 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 无组织 | 颗粒物 | 沼气脱水脱硫装置 |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |  |
|  |  | 猪舍恶臭 | 无组织 | 硫化氢、氨气 | 控制饲养密度、加强通风、饲料中加入添加剂等，恶臭去除效率可达到70% |  |  |
|  |  | 收集池恶臭 |  |  | 收集池和沉淀池加盖密闭，喷洒除臭剂，除臭效率70% |  |  |
|  |  | 固粪暂存场 |  |  | 添加植物型除臭剂，去除效率可达到 70% |  |  |
|  |  | 沼液储存池 |  |  | 加强绿化，喷洒除臭剂 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 |  | 经1套油烟净化装置处理后由专用烟道排出 |  |  |
|  | 水污染物 | 废水 | 养殖废水、生活污水 |  | 项目场区废水经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排 |  |  |
|  |  |  | 初期雨水 |  | 初期雨水进入污水管道经沼气池处理后肥田，不外排 |  |  |
|  | 噪声污染源 | 猪叫声、污水处理、通风设备、饲料加工设备噪声等 |  |  | 设置减振基础、隔声、置于室内 |  |  |
|  | 固体废物 | 猪粪、沼渣 |  |  | 外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制作有机肥 |  |  |
|  |  | 病死猪、分娩胎衣 |  |  | 病死猪、分娩胎衣由洛阳东工生物科技有限公司清运和处理。应急病死猪暂存冰柜 |  |  |
|  |  | 医疗废物 |  |  | 猪舍消毒废包装物、注射器、废药品、药品包装等医疗废物经危废暂存间暂存后定期委托有资质的医疗废物处置中心处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 厂区内集中收集后运至泌阳县官庄镇垃圾中转站处置 |  |  |
|  | 环境风险事故 |  |  |  | 主要为火灾，配备有灭火器、消防栓等消防设施，消防废水收集池 |  |  |

## 7.3污染物排放管理要求

对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和排放总量以及执行的环境标准等信息汇总，为后续的排污许可证制度奠定基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。

本项目污染物排放清单见表7-3。

表7-3                项目污染物排放清单

| 种类 | 污染源 | 采取的环保措施 | 污染物 |  | 排放 浓度 | 排放量 | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 固液分离+厌氧发酵 | COD、SS、氨氮 |  | 不外排 |  | 项目场区废水经过厌氧发酵处理后通过沼液管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排 |
| 废气 | 饲料加工废气 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物 | 有组织 | 0.642 | 0.077 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 养殖过程（猪舍） | 控制饲养密度、干清粪工艺，喷洒除臭剂，饲料中添加EM菌 | NH3 | 无组织 | 0.438t/a |  | 《恶臭污染物排放标准》表 2标准限值及《畜禽养殖业 污染物排放标准》 （GB18596-2001） 表7无组织臭气浓度标准 |
|  |  |  | H2S |  | 0.026t/a |  |  |
|  | 固粪暂存场 | 喷洒除臭剂 | NH3 | 无组织 | 0.2738t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.01643t/a |  |  |
|  | 沼液暂存池 | 污水日产日清，暂存池加盖密闭并喷洒除臭剂 | NH3 | 无组织 | 0.0329t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.0025t/a |  |  |
|  | 沼气燃烧废气 | 沼气脱水脱硫装置无组织排放 | SO2 | 无组织 | 0.0123t/a |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | NOX |  | 0.0946t/a |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 0.0034t/a |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 | 油烟 | 有组织 | 0.562 mg/m3 | 0.0016 t/a | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018 ）表2中小型规模标准 |
| 噪声 | 猪叫声、污水处理、通风设备、饲料加工设备噪声等 | 设置减振基础、隔声、置于室内 | 噪声 |  | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 员工生活 | 送环卫部门处理 | 生活垃圾 |  | / | 0 | / |
|  | 猪舍 | 厂区暂存后委托泌阳东工生物科技有限公司无害化处理 | 病死猪 |  | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  |  |  | 分娩胎衣 |  | / | 0 |  |
|  |  | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 医疗废物 |  | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 固粪暂存区暂存后委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社转化处理制有机肥 | 猪粪 |  | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 污水处理站 |  | 沼渣 |  | / | 0 |  |
|  | 沼气净化 | 由生产厂家统一回收 | 废脱硫剂 |  | / | 0 |  |

建设单位应委托当地环境监测站定期对项目污染物排放情况进行监测，并及时将监测结果向社会公开。

## 7.4  环境监测计划

环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，控制污染物排放的有效途径。因而本项目要配套建设能开展常规监测的化验室并有固定的工作场所，配备监测（分析）人员、仪器和设备等。制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。对于企业暂无监测能力的事项建议委托当地环保监测站实施。监测和分析应按国家的有关规范要求进行，监测人员要接受一定的培训教育，持证上岗。

为了有效地了解企业的排污情况和环境现状，保证各污染源排放的污染物符合国家标准，实现达标排放和污染物排放总量控制，确保企业实现可持续发展，必须对企业各污染源的排放口实行监测、监督。

### 7.4.1排污口规范化整治

废水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

7.4.1.1废水排放口

本项目废水经污水处理系统处理后用于农作物液体肥料，不外排，并在排口附近醒目处设置标志牌。

（2）废气排气筒

①各排气筒设置便于采样、监测的采样口或采样监测平台；

②废气净化设施的进出口均设置采样口。

（3）固体废物贮存场所

本项目产生的固废暂存于固体废物临时贮存场内。一般来说，固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1–1995，GB15562.2–1995）规定制作。

危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中对危险废物贮存、处置的要求进行贮存、处置，当中应做到以下几点：

a、贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》GB15562.2-1995的专用标志；

b、贮存场所内禁止混放不相容固体废物；

c、贮存场所要符合消防要求；

d、废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

排污口环境保护图形标志见表7-4。

表7-4         排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 7.4.2环境监控范围

本项目的监测范围应包括两部分：一是竣工验收监测，二为营运期的常规监测计划。

（1）竣工验收监测

本项目生产一段时间后，公司应及时和环保主管部门和有资质的环保监测单位取得联系，委托环保监测单位对建设工程环保“三同时”设施组织竣工验收监测。

（2）营运期的常规监测

公司应对“三废”治理设施运转情况进行定期监测，应具备对常规指标的采样和监测能力，复杂指标的采样和监测应委托有资质的环保监测机构进行监测。同时，委托有资质单位定期对项目所在区域环境质量进行监测。

### 7.4.3环境监测设施配备

由于企业规模相对较小，建议企业将各项监测工作委托有资质单位进行。

### 7.4.4污染源监控

定期检查废气、噪声、废水污染防治设施的运行情况，发现问题，马上安排检修，做好记录。对重大污染事故，要及时向主管环保部门汇报，并提出控制污染的建议。环境监测计划见表7-5。

表7-5         本项目运营期环境监测计划

| 项 目 | 污染源 | 监测指标 | 环境保护措施 | 监测点 位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周厂界 | H2S、NH3 | 控制饲养密度、饲料中加入氨基酸、加强通风，喷洒 除臭剂，污水池封闭 | 场界外 10m范 围内的 浓度最 高点 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-9 3）表 1 | 1次/ 季度 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试 剂分光光度法； 空气质量 硫化氢的测定 气相色谱法（A） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《畜禽养殖业 污染物排放标准》 （GB18596-2 001）表7标准 |  | 《环境质量 恶臭 的测定 三点比较 式臭袋法》 （GB/T14675-19 93） |
|  | 饲料加工废气 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 排气筒出口 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求 | 1次/ 季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
|  | 沼气燃烧 | SO2、NOx、烟尘 | 无组织排放 | 场界外 10m范 围内的 浓度最 高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1次/ 季度 | / |
|  | 食堂 | 食堂 油烟 | 经油烟净化装置（净化效率不低于90%） 处理后排 放 | 油烟净 化器排 气口 | 满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物 排放标准》（DB41/1604-2018）表 2 中小型规模标准 | 1次/ 年 | GB18483-2001 中 红外分光光度法 |
| 厂 界 噪 声 | 运行设备、猪群 | 昼间、夜间 噪声等效A 声级 | 隔声、减振 降噪措施 | 厂界外 1m，高 度1.2m 以上 | 满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2 008）表 1 中2 类标准 | 1次/ 季度 | 工业企业厂界噪声测量方法 |
| 地 下 水 | / | pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶 解性总固体、高锰酸 盐指数、总大肠菌群、菌落总数等 |  | 场址东侧、消纳地西南角监测井，2眼 | 《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类 | 1次/季度 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848- 2017） |
| 土壤 | / | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH共计9项 |  | 厂址南侧消纳地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值 | 1次/年 | （GB15618- 2018）表4 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报驻马店市环保局备案。另外，建议建设单位对沼液消纳地范围内的地下水、土壤跟踪监测的结果进行统计分析，了解其变化范围及规律，进一步探索沼液施用的合理方案，以达到沼液长期持续施用、并能够改善土壤环境质量的目的。

### 7.4.5应急监测

当环保设备及设施运行不力时，此时污染物排放可能对环境产生严重影响，厂内环境监测部分应对该情况下产生的污染物立即组织应急监测，并对产生的原因进行分析，以便及时采取措施，将产生的污染物影响控制在最小程度，对发生较大的污染影响，应立即报告上级主管部门，果断采取联合措施，制止污染事故的蔓延。

### 7.4.6地下水跟踪监测与信息公开

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境 》（HJ610-2016）中有关地下水环境监测与管理的相关规定，环评建议企业：

（1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

（2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个，本项目设置2个监测点，1个位于厂址东侧，为背景监测点，另1个位于厂址消纳地西南侧。

（3）制定地下水环境跟踪与信息公开计划，落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，主要包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管廊和管线、贮存与运输装置、污染贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。信息公开计划至少应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

（4）制定地下水污染应急响应制度，明确污染状况下采取的控制措施、切断污染源的途径等。

### 7.4.7排污许可证管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。

因此建设方应按照国家相关要求积极申请排污许可证。排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。

排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。

季度执行报告和月执行报告至少应当包括以下内容：

（一）根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析；

（二）排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。

年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容：

（一）排污单位基本生产信息；

（二）污染防治设施运行情况；

（三）自行监测执行情况；

（四）环境管理台账记录执行情况；

（五）信息公开情况；

（六）排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

（七）其他排污许可证规定的内容执行情况等。

建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。

### 7.4.8项目验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，明确了“编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。“建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，“除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”

# 第八章  环境影响评价结论

## 8.1评价结论

### 8.1.1项目建设概况

泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目总投资6000万元，主要建设内容及规模：占地约150亩，总建筑面积37000m2。备案内容为：新建猪舍37栋（9栋妊娠舍、8栋哺乳舍、10栋保育舍、10栋育肥舍），建筑面积37000平方米，配套职工宿舍、办公用房500平方米。设计年出栏生猪40000头。配套设施：消毒防疫设备一套、自动上料设施四套、小环境智能控制系统、水帘风机、空调、粪污收集池3000立方米；技术工艺：仔猪保育-生长测定、粪污处理循环利用。

### 8.1.2项目与相关规划相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中的“畜禽标准化养殖技术开发与应用”；泌阳县发展和改革委员会于2019年11月11日出具了项目的备案证明，项目代码为：2019-411726-03-03-062721（附件2）。

本项目位于驻马店市泌阳县官庄镇前寨村委刘沟组，测绘坐标见附件4，根据《官庄乡土地利用总体规划图》（2010-2020）本项目现状用地为自然保留地，官庄镇人民政府已出具关于本项目选址的用地说明（见附件5），项目符合官庄镇建设总体规划、土地利用总体规划及产业布局总体规划，同意项目在拟选厂址建设。泌阳县畜牧局出具了该项目不在泌阳县人民政府划定的畜禽养殖禁养区和限养区的证明（见附件6）；泌阳县汇财种猪养殖有限公司作出了养殖场租赁合同期满后承担土地复耕的承诺（见附件11）。

## 8.2环境现状

### 8.2.1环境空气

项目所在区域的 PM10、PM2.5、O3不达标，则项目所在评价区域环境空气质量不达标。项目特征因子中NH3、H2S一次浓度值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值。

### 8.2.2地表水

本项目产生的污水不外排，本次监测共设2个监测点，监测因子为pH、COD、 BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群，1#三山水库、2#梁河监测点位的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

### 8.2.3地下水

本次监测共设置6个监测点位，1#、2#、3#监测点监测因子有钾离子、钠离子、钙、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时检测井功能、井深、水位；4#、5#、6#监测点只检测井功能、井深、水位。 由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目区及周边地下水环境质量良好。

### 8.2.4声环境

本次监测分别在项目东、西、南、北设置4个监测点位，根据监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

### 8.2.5土壤环境

经检测，厂址3个区域检测点位土壤中镉、汞、砷、铅、铬、镍、铜的检测值均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值的要求。

### 8.2.5养殖区环境评价

根据监测数据，经与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状一般，项目所在区域地下水硝酸盐略超标，但满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。项目所在区域环境空气、土壤环境、噪声环境满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

## 8.3污染防治措施

### 8.3.1废气

工程产生废气为猪舍、污水处理系统、固粪处理区等产生的恶臭气体、沼气发电燃烧废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①饲料加工车间：集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒；②猪舍：猪舍定期冲洗、饲料添加除臭剂；③臭气产生单元周围喷洒除臭剂、加强绿化工作；④食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部烟囱排放；⑤沼气燃烧废气无组织排放。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录 D 中有害物质的最高允许浓度要求，废气在对周围环境的影响较小。

### 8.3.2废水

项目废水主要为养殖废水、生活污水，养殖废水为尿液、猪舍冲洗水、猪粪带入污水系统的废水等。废水经污水处理系统处理后沼液用于农田施肥。经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

### 8.3.3噪声

噪声主要为饲料加工设备、猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。

在采取相应的隔声减振措施后，噪声能够达标排放，措施可行。通过对主要噪声源经采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)），项目运营期对区域声环境质量现状影响不大。

### 8.3.4固体废物

本项目产生的一般固体废物主要为，项目营运期产生的固废主要包括猪粪、病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。

生活垃圾委托环卫部门统一处理；病死猪、分娩胎衣委托当地畜禽无害化处理中心清运和处理；猪粪、沼渣外售泌阳县贵辉农业种植专业合作社；医疗废物交由资质单位处置，废脱硫剂由生产厂家回收再生处理。

本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。

## 8.4环境影响预测与评价

### 8.4.1地表水

①正常工况

本项目养殖废水经污水处理设施处理后用于工程配套农田施肥，废水全部消纳利用，不外排。项目运营期不会对评价区地表水环境造成污染影响。

②雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，因此，本项目对周边地表水环境的影响较小。

### 8.4.2地下水

项目在施工和运营阶段，做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②污水处理站各构筑物、粪道进行重点防渗，按期清淤，采用50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料的防渗工艺，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s，各池高出地面在50cm以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

采取并落实以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。

### 8.4.3环境空气

项目无组织恶臭气体对场界和周围环境恶臭浓度预测值均较小，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（H2S0.06mg/m3，NH31.5mg/m3）要求。

### 8.4.4噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取房屋隔声、基础减振、消声及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)），项目实施对周边环境影响较小。

### 8.4.5固体废物

本项目产生的一般固体废物主要为，项目营运期产生的固废主要包括猪粪、病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。生活垃圾委托环卫部门统一处理；病死猪、分娩胎衣委托洛阳东工生物技术有限公司清运和处理；猪粪、沼渣委托泌阳县贵辉农业种植专业合作社；医疗废物交由资质单位处置，废脱硫剂由生产厂家回收再生处理。

通过加强管理，定期维护，确保各项措施得到落实，本项目固废均可得到有效处置，对环境影响较小。

### 8.4.6生态影响

项目建设共破坏农田植被150亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为6000m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 8.5环境风险分析

本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

## 8.6总量控制

本项目脱硫后的沼气用于发电，沼气发电燃烧废气收集后有组织排放，建议项目SO2和NOX总量控制指标为0.0123t/a、0.0946t/a 。

项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

项目总量控制指标为0。

## 8.7公众意见采纳情况

本项目采取了现场公示、网络公示（泌阳县人民政府网站）的形式对项目基本情况、环保措施进行了公示，并发放调查问卷、召开公众参与座谈会的方式进行征求附近村民及社会团体的意见，公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，无人反对本项目建设，同意本项目选址和建设。

## 8.8建议

1、评价建议项目服务期满后，建设单位负责进行土地修复。

2、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的污染物防治措施，确保工程的环保投资及时足额到位，以保证排放的污染物稳定达标。

3、加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，制定防范措施和应急预案加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生；建立企业内部环境管理制度，加强内部管理。

综上，泌阳县汇财种猪养殖有限公司生猪标准化养殖项目符合国家产业政策，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。