建设项目环境影响报告表

- （报批版）

项 目 名 称：中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目

建设单位（盖章）：驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司

编制日期：2020年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘磊 |  |  |  | 联系人 | 刘磊 |  |
| 通讯地址 | 驻马店市金雀路278号财政局9楼903室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0396-2753998 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 463000 |
| 建设地点 | 驻马店市经济开发区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 驻马店市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 驻发改城镇[2019]274号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营K7010 市政道路工程建筑E4813 |  |
| 占地面积 (平方米) | 14750000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 1753308 |  |
| 总投资 (万元) | 672478.43 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 413 | 环保投资占总投资比例 | 0.06% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |
| 项目由来 为深化农业结构调整和优势区域布局，推动低效农业向高效农业转变、传统农业向现代农业转变，中共中央国务院发布的2017年中央一号文件《深入推进农业供给侧结构性改革》提出：建设现代农业科技园。以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素，建设“生产+加工+科技”的现代农业科技园。 河南作为中国的农业大省，素有“中国粮仓”、“国人厨房”之美誉。驻马店位于河南省中南部，是黄淮地区中心城市之一，也是国家和河南省重要的粮油生产基地。在中原经济区建设发展规划中，驻马店市被国务院确定为国家级现代农业示范区。自1998年至2018年，由国家农业部和河南省人民政府联合主办“中国农产品加工业投资贸易洽谈会”，已连续成功在河南省驻马店市举办二十一届，在国内乃至国际上都有广泛影响。 为进一步促进经济发展，发挥区域优势和本土产业优势，2018年初，河南省人民政府向农业部发出《关于恳请建设中国国际农产品加工产业园的函》。2018年1月，农业部复函河南省人民政府同意在驻马店市建设中国国际农产品加工产业园。根据产业中国（驻马店）国际农产品加工产业园总体（空间）规划，园区规划范围西起京广铁路、东至迎宾大道，南临板桥路、北接遂平县城北环路，约62.60平方公里（9.39万亩），力求通过建设，打造加工、物流、休闲、娱乐为一体的现代农产品加工产业园区。 同时，为实现项目开发建设的可操作性与可持续性，拟通过分期实施、滚动开发模式进行园区开发建设。结合园区总体布局，以打造综合性功能区、引导园区拓展及周边建设、提升土地利用效率和公共设施服务效力为原则，在经过充分论证的基础上，最终划定棠溪大道以南、创业大道以北、农业路以东、迎宾大道以西约14.75平方公里（约2.2万亩）围合区域作为一期项目。该区域为园区的中心区域，建设完成后对周边区域的开发能产生强有力的带动作用，能够满足国际农产品加工产业园未来规模扩张的需要，引导新区功能和用地开发的有序拓展。通过一期项目开发，新增财政收入能够覆盖项目建设、运营投入，实现区域投入产出自平衡的要求。 由于该园区不在驻马店市产业集聚区范围内，产业新城持续快速推进过程中面临的产业空间载体资源不足（产业用地指标不足）、产业项目环评手续无法办理等瓶颈和问题日益突出，签约入驻的产业项目无法及时开工、投产，严重影响了驻马店市东北片区产业发展。为此，规划建设驻中国（驻马店）国际农产品加工产业园，消除建设发展过程中的瓶颈和障碍，实现与现有产业集聚区形成优势互补、协同发展的新格局，推动驿城区经济高质量发展。驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司委托上海千年城市规划工程设计股份有限公司编制了《中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目项目可行性研究报告》。 驻马店国际农产品加工产业园（以下简称“园区”）位于驻马店市驿城区，是在驻马店市东北部产业片区的基础上进行谋划，总规划面积62.60平方公里（9.39万亩）。规划期限为2018～2035年。本次评价对象为中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目规划，规划范围为驻马店市棠溪大道、创业大道、农业路和迎宾大道围合区域，占地约2.2万亩，产业规划主要包括中间体食品及保健食品。 根据国家发展改革委员会《产业政策调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中的第二十二——城市基础设施——4、城市道路及智能交通体系建设，符合国家、省、市的相关产业导向。驻马店市发展和改革委员会已于2019年6月26日出具了《关于中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目可行性研究报告的批复》（驻发改城镇[2019]247号）（见附件2）。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—172 城市道路（不含维护，不含支路）—新建快速路、干道和三十六、房地产—106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等—其他”，综合考虑应当编制环境影响报告表。 受驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司所托（委托书见附件1），北京时代润华环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员进行实地踏勘、调查及收集资料，并征求环保管理部门的意见，按照环境影响评价的相关技术规范要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告表，现交由建设单位提请审查。 工程内容及规模 1 项目概况及主要建设内容 项目名称：中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目 建设性质：新建 建设单位：驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司 建设地点：驻马店市经济开发区内，棠溪大道、创业大道、农业路和迎宾大道围合区域，占地约2.2万亩。 项目投资：672478.43万元 本项目主要建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 分类; 项目; 具体内容; 备注. 主体工程、辅助工程、公用工程; 市政基础设施; 新建26条道路、27座桥梁、三段综合管廊（总长8288.1米）、四条水系、公园绿化面积1287273平方米、防护绿化面积466035平方米、8座小型垃圾转运站、19座公共厕所、8座再生资源回收站等基础设施工程; 未建. 公共服务设施; 新建综合服务中心92000平方米、文化馆18000平方米、图书馆9000平方米、产业园公共体育馆22000平方米、全面健身活动中心A6500平方米、国际农产品加工创客中心5000平方米、能源站1座（装机容量约40MW）、标准化厂房80667平方米等公共服务设施工程; 未建. 智能化建设; 主要包括基础设施建设及业务支撑体系搭建，构建园区智能化管理平台，构建园区的云计算数据中心、产业园运营中心、产业园超脑、智慧环保、智慧交通、智慧社区、平安城市等。; 未建. 环保工程; 噪声污染防治; 采用沥青路面，邻路居民需安装双层隔声门窗，加强绿化; 未建. 废气污染防治措施; 污水暂存池采用全密封防止恶臭排放，加强路面养护、定期清扫和洒水，减少扬尘; 未建. 废水污染防治措施; 本项目无废水产生，路面排水通过纵向排水系统进入雨水排水管网，最终排入河道; 未建. 固废污染防治; 垃圾收集箱，用于收集沿街的生活垃圾; 未建. 因目前小型垃圾转运站、19座公共厕所、8座再生资源回收站、1座能源站均为没有具体建设方案，因此本次评价不包含上述内容。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定，上表建设内容中道路、桥梁、综合管廊需编制报告表，其余内容均为登记表。因此，本次评价主要针对道路、桥梁、综合管廊、水系、绿化工程以及公共服务设施中的房地产开发建设部分，后续入驻文化馆、图书馆、体育馆以及企业进驻标准化厂房的项目应另行评价。 2、道路工程 本项目道路工程内容见表2。 表2 本项目道路工程内容表 序号; 道路名称; 道路等级; 总长（m）; 走向; 横断面; 红线（m）; 设计速度（km/h）; 路面结构. 1; 迎宾路（棠溪大道-重阳大道）; 主干道; 1819; 南北; 5m（人行道）+7m（非机动车道）+3m（侧分带）+30m（机动 车道）+3m（侧分带）+7m（非机动车道）+5m（人行道）=60m; 60; 50; 机动车道：沥青混凝土；非机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 2; 吴房路（兴业大道-迎宾大道）; 次干道; 1656; 东西; 7m（人行道）+11m（混行车道）+7m（人行道）=25m; 25; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 3; 棠溪大道（农业路-迎宾大道）; 主干道; 3904; 东西; 5m（人行道）+4.25m（非机动车道）+21.5m（机动车道）+4.25m （非机动车道）+5m（人行道）=40m; 40; 50; 机动车道：沥青混凝土；非机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 4; 汝宁大道（棠溪大道-吴房路）; 次干道; 1375; 南北; 7m（人行道）+21m（混行车道）+7m（人行道）=35m; 35; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 5; 汝宁大道(顺河路-创业大道 ); 次干道; 284; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 6; 蔡州大道（吴房路-创业大道）; 次干道; 959; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 7; 周庄大道（前进大道-迎宾大道）; 次干道; 2043; 东西; 7m（人行道）+21m（混行车道）+7m（人行道）=35m; 35; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 8; 柏城路（前进大道-中原大道）; 次干道; 1675; 东西; 7m（人行道）+21m（混行车道）+7m（人行道）=35m; 35; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 9; 丰华路（棠溪大道-创业大道）; 次干道; 2278; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 10; 汝宁大道(吴房路-顺河路 ); 次干道; 644; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 11; 纵六路（周庄-吴房路）; 次干道; 1020; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 12; 纵十三路（横一路-吴房路）; 次干道; 1266; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 13; 横四路（汝宁大道-中原大道）; 支路; 408; 东西; 7m（人行道）+11m（混行车道）+7m（人行道）=25m; 25; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 14; 横六路（农业路-纵六路）; 次干道; 590; 东西; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 15; 横九路（丰华路-纵十三路）; 支路; 617; 东西; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 16; 横十路（纵六路-汝宁大道）; 支路; 983; 东西; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 17; 农业路（棠溪大道-重阳大道）; 次干道; 958; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 18; 柏城路（农业路-前进大道）; 次干道; 352; 东西; 7m（人行道）+21m（混行车道）+7m（人行道）=35m; 35; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 19; 农业路（重阳大道-创业大道）; 次干道; 1328; 南北; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 20; 横一路（前进大道-迎宾大道）; 支路; 1834; 东西; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 21; 横四路（前进大道-纵六路）; 支路; 260; 东西; 7m（人行道）+11m（混行车道）+7m（人行道）=25m; 25; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 22; 横六路（丰华路-纵十三路）; 次干道; 591; 东西; 横断面形式 4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m; 30; 40; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 23; 纵八路（横一路-重阳大道）; 支路; 790; 南北; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 24; 纵八路（重阳大道-吴房路）; 支路; 341; 南北; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 25; 纵十一路（横一路-重阳大道）; 支路; 842; 南北; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 26; 纵十一路（重阳大道-吴房路）; 支路; 341; 南北; 横断面形式 3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20m; 20; 30; 机动车道：沥青混凝土；人行道：透水砖. 合计; 29149. 1）横断面设计 （1）B--B道路横断面 迎宾大道（棠溪大道—柏城路）采用B--B道路横断面，规划红线宽60m。规划方案：5m（人行道）+7m（非机动车道）+3m（侧分带）+30m（机动车道）+3m（侧分带）+7m（非机动车道）+5m（人行道）=60m 道路规划横断面 2）D--D道路横断面 棠溪大道（前进大道--迎宾大道）、前进大道（平交国电热电公司铁路专用线）采用D--D道路横断面，规划红线宽40m。 规划方案：5m（人行道）+4.25m（非机动车道）+21.5m（机动车道）+4.25m（非机动车道）+5m（人行道）=40m。 道路规划横断面 （3）G--G道路横断面 汝宁大道（棠溪大道—吴房路）、规划三街、周庄路（前进大道—迎宾大道）、柏城路（前进大道—中原大道）、柏城路（中原大道—迎宾大道）采用G--G道路横断面，规划红线宽35m。 规划方案：7m（人行道）+21m（混行车道）+7m（人行道）=35m。 道路规划横断面 （4）L--L道路横断面 丰华路（棠溪大道--创业大道）采用L--L道路横断面，规划红线宽30m。规划方案：横断面形式4.5m（人行道）+21m（混行车道）+4.5m（人行道）=30m。 道路规划横断面 （5）J--J道路横断面 吴房路（农业路—迎宾大道）、规划四路采用J--J道路横断面，规划红线宽25m。 规划方案：7m（人行道）+11m（混行车道）+7m（人行道）=25m。 道路规划横断面 （6）H--H道路横断面 规划二路、规划三路、农业路、规划五路采用H--H道路横断面，规划红线宽20m。规划断面分配合理，无需进行比选。 规划方案：横断面形式3m（人行道）+14m（混行车道）+3m（人行道）=20。 道路规划横断面 2）路面结构设计 （1）主干路机动车道路面结构,总厚80cm： 4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 沥青粘层 8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）沥青封层及透层 18cm5%水泥稳定碎石 18cm5%水泥稳定碎石 16cm6%水泥稳定土 16cm6%水泥稳定土 （2）主干路非机动车道路面结构（迎宾大道），总厚度59cm： 4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 沥青粘层 5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）沥青封层及透层 18cm5%水泥稳定碎石 16cm6%水泥稳定土 16cm6%水泥稳定土 （3）次干路车行道路面结构，总厚度64cm： 4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 沥青粘层 6cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）沥青封层及透层 18cm5%水泥稳定碎石 18cm5%水泥稳定碎石 18cm6%水泥稳定土 （4）支路车行道路面结构，总厚度61cm： 4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 沥青粘层 5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）沥青封层及透层 18cm5%水泥稳定碎石 16cm5%水泥稳定碎石 18cm6%水泥稳定土 （5）人行道路面结构 迎宾路、棠溪大道等主干路人行道路面结构，总厚度41cm： 6cm透水砖 5cm中粗砂 10cmC15透水混凝土 20cm级配碎石 其余次干路、支路人行道路面结构，总厚度34cm：6cm透水砖 3cmM10水泥砂浆 10cmC15透水混凝土 15cm级配碎石 本工程主干路、次干路及支路拟采用花岗岩预制路缘石、路平石、平缘石，花岗岩石料应石质一致，无裂纹和风化等现象；要求饱水极限抗压强度大于120MPa，磨耗率小于30％（洛杉矶法），放射性水平应满足放射性比活度CRAE≤1000Bq/kg。 3、桥梁工程 本项目区域内的水系桥位处河口宽约11～47m，整体河口宽度较小，桥梁跨径可根据河口宽度不同采用适宜的跨径布置。对于桥位处河口宽度较小的桥梁，可采用单跨预应力砼空心板简支梁桥。河口宽度较大时可采用多跨预应力砼空心板简支梁桥或单跨装配式预应力砼简支箱梁，景观要求较高时可采用三跨钢筋砼拱桥。 本项目共设桥梁27座，桥梁分布情况见下图。 桥梁分布平面图（一） 桥梁分布平面图（二） 1）典型桥梁设计 （1）单跨预应力砼空心板简支梁桥 上部结构采用预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式台，钻孔灌注桩基础或重力式台，扩大基础。景观要求较高处可在桥梁侧边架设装饰板。 （2）三跨空心板简支梁桥 本项目有三跨空心板简支梁桥共14座，上部结构采用6m～20m预应力砼空心板梁，梁高0.42～0.8m，下部结构采用柱式墩台，钻孔灌注桩基础。 （3）单跨钢筋砼拱桥 上部结构采用钢筋砼拱桥，下部结构采用钢筋混凝土实体台，钻孔灌注桩基础。 （4）三跨钢筋砼拱桥 上部结构采用钢筋砼拱桥，下部结构采用钢筋混凝土实体墩台，钻孔灌注桩基础。 2）附属工程 桥梁采用板式橡胶支座或盆式支座。考虑抗震需要，在盖梁挡块与梁板之间设置200×150×21mm橡胶防震块。 小箱梁桥面下部采用8cmC50防水砼铺装，空心板采用10cmC50整体化砼铺装，内设D10带肋钢筋网；行车车道表面为10cm沥青砼铺装。在C50混凝土铺装表面铺设二阶反应型防水粘结材料。 桥台处设D80型钢伸缩缝，人行道设简易钢板伸缩缝，桥墩分联处设D160型钢伸缩缝。行车道范围内的桥台台后均设置8m长的钢筋砼搭板，采用C35砼。 3）桥梁的主要材料 混凝土 混凝土空心板、铰缝、小箱梁采用C50混凝土； 桥面铺装采用C50防水混凝土，空心板封端采用C40混凝土；桥台盖梁、搭板、枕梁、人行道预制板采用C35混凝土； 钻孔灌注桩采用C30水下混凝土；垫层采用C20混凝土； 普通钢筋 采用符合（GB1499.1-2017）标准的HPB300光圆钢筋和符合（GB1499.2-2018）标准的HRB400螺纹钢筋。 钢绞线 采用《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2014）规范270K高强度低松弛预应力钢绞线，公称直径为15.2mm，标准强度为fpk=1860MPa；Ep=1.95×105MPa。 钢板 采用符合GB700—2006标准的Q235钢板。支座采用板式橡胶支座及盆式橡胶支座，其性能应满足《公路桥梁板式橡胶支座规格系列（JT／T663－2006）》和《公路桥梁盆式橡胶支座规范（JT/T391-2009）》的规定。 伸缩缝 本工程伸缩缝采用D40、D60、D80、D160型钢伸缩缝；人行道采用简易钢板伸缩缝。 4、雨水工程 迎宾大道（棠溪大道-重阳大道） 本次设计雨水管为双侧布置，管道敷设在距道路中心线20米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1000、DN1350，总长度为3637m。 吴房路（兴业大道-迎宾大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南4米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1350、DN1600、DN1800，总长度为3311m。 棠溪大道（农业路-迎宾大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南11米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000、DN1350、DN1600，总长度为7808m。 汝宁大道（棠溪大道-吴房路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1200、DN1350，总长度为2749m。 汝宁大道（顺河路-创业路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为567m。 蔡州大道（吴房路-创业大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1200，总长度为1917m。 周庄路（前进大道-迎宾大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000、DN1200总长度为4085m。 柏城路（前进大道-中原大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN1000、DN1200，总长度为3350m。 丰华路（棠溪大道-创业大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1200、DN1500、DN1800，总长度为4555m。 汝宁大道（吴房路-顺河路）； 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN1000、DN1200，总长度为1287m。 纵六路（周庄路-吴房路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1200、DN1500、DN1800，总长度为2039m。 纵十三（横一路-吴房路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN1000、DN1200、DN1500，总长度为2531m。 横四路（汝宁大道-中原大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为815m。 横六路（农业路-纵六路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1179m。 横九路（丰华路-纵十三路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为1234m。 横十路（纵六路-汝宁大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1965m。 农业路（棠溪大道-重阳大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1916m。 柏城路（农业路-前进大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN1000，总长度为703m。 农业路（重阳大道-创业大道） a)本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为2655m。 横一路（前进大道-迎宾大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近雨水管网，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为3668m。 横四路（前进大道-纵六路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，自西向东流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为519m。 横六路（丰华路-纵十三路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线南6.5米处；雨水经雨水管道收集后，流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1182m。 纵八路（横一路-重阳大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1580m。 纵八路（重阳大道-吴房路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为681m。 纵十一路（横一路-重阳大道） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800、DN1000，总长度为1684m。 纵十一路（重阳大道-吴房路） 本次设计雨水管为单侧布置，管道敷设在距道路中心线东8.5米处；雨水经雨水管道收集后，自南向北流入附近河流，雨水管管径为DN600、DN800，总长度为681m。 5、污水工程 本设计范围内污水主要排入驻马店市第四污水处理厂。 迎宾大道（棠溪大道—重阳大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧23米位置，管径DN400~DN800，总长1760米。污水自北向南排入重阳大道污水管网。 吴房路（兴业大道—迎宾大道） 污水管道敷设于道路中心线北侧4米位置，管径DN400，总长3340米。兴业大道至汝宁大道污水自东向西排入兴业大道污水管网；汝宁大道至迎宾大道污水自西向东排入迎宾大道污水管网。 棠溪大道（农业路—迎宾大道） 污水管道敷设于道路中心线南侧13米位置，管径DN400~DN1000，总长4230米。农业路至中原大道的污水自西向东排入中原大道污水管网，中原大道至迎宾大道的污水自西向东排入迎宾大道污水管网。 汝宁大道（棠溪大道—吴房路） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400~DN500，总长2790米。棠溪大道至柏城路污水自南向北排入棠溪大道污水管网；柏城路至吴房路污水自两侧向中间排入重阳大道污水管网。 汝宁大道（顺河路—创业大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400，总长610米。污水自北向南排入创业大道污水管网。 蔡州大道（吴房路—创业大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400，总长1930米。污水自南向北排入吴房路污水管网。 周庄路（前进大道—迎宾大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400，总长4150米。污水自西向东排入迎宾大道污水管网。 柏城路（前进大道—中原大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400，总长3354米。污水自西向东排入中原大道污水管网。 丰华路（棠溪大道—创业大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长4581米。棠溪大道至周庄路污水自南向北排入棠溪大道污水管网；周庄路至顺河路污水自两端排入重阳大道污水管网；顺河路至创业大道污水自北向南排入创业大道污水管网。 汝宁大道（吴房路—顺河路） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400~DN500，总长1321米。污水自南向北排入北段汝宁大道污水管网。 纵六路（周庄路—吴房路） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长2073米。污水自两端排入重阳大道污水管网。 纵十三路（横一路—吴房路） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长2565米。横一路至周庄路污水自南向北排入横一路污水管网。周庄路至吴房路污水自两端排入重阳大道污水管网。 横四路（汝宁大道—中原大道） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长840米。污水自西向东排入中原大道污水管网。 横六路（农业路—纵六路） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长1203米。污水自两端排入前进大道污水管网。 横九路（丰华路—纵十三路） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长1258米。污水自两侧排入兴业大道污水管网。 横十路（纵六路—汝宁大道） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长1683米。污水自两侧排入兴业大道污水管网。 农业路（棠溪大道—重阳大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长1952米。污水自北向南排入重阳大道污水管网。 柏城路（农业路—前进大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧8.5米位置，管径DN400，总长743米。污水自西向东排入前进大道污水管网。 农业路（重阳大道—创业大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长2692米。重阳大道至智慧路污水自南向北排入重阳大道污水管网。智慧路至创业大道污水自北向南排入创业大道污水管网。 横一路（前进大道—迎宾大道） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400~DN600，总长3694米。污水自西向东排入迎宾大道污水管网。 横四路（前进大道-纵六路） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长543米。污水自西向东排入纵六路污水管网。 横六路（丰华路—纵十三路） 污水管道敷设于道路中心线位置，管径DN400，总长1264米。污水自两侧排入兴业大道污水管网。 纵八路（横一路—重阳大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长1824米。横一路至周庄路污水自南向北排入横一路污水管网；周庄路至重阳大道污水自北向南排入重阳大道污水管网。 纵八路（重阳大道—吴房路） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长743米。污水自南向北排入重阳大道污水管网。 纵十一路（横一路—重阳大道） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长1828米。横一路至周庄路污水自南向北排入横一路污水管网；周庄路至重阳大道污水自北向南排入重阳大道污水管网。 纵十一路（重阳大道—吴房路） 污水管道敷设于道路中心线西侧6.5米位置，管径DN400，总长738米。污水自南向北排入重阳大道污水管网。 6、给水工程 根据规划区的用地布局，以及主城区自来水厂位置，将主干管布局在主干道上。主要给水干管管径DN400mm-DN1200mm，形成供水环状管网，提高供水的安全性。支路下敷设DN200-300mm的给水支管，为各个街区供水。 给水管线一般布置在道路的西侧、北侧。 消防采用低压消防制系统，消防标准按国家规范用同一时间发生两处火灾考虑，一次灭火用水量为45L/s，灭火时间2小时，本区消防用水量为648m3，其消防用水量在管网及水厂设计时予以考虑。消火栓间距不大于120m，管径不小于DN150mm。本工程＞DN300的供水管采用球墨铸铁给水管K9级；≤DN300供水管采用给水聚乙烯PE100管。 7、中水工程 驻马店市规划第四再生水厂，位于中原大道与重阳大道交叉口东北处，为正在建设的再生水厂。近期再生水处理量为4.5万m3/日，远期再生水处理量为12万m3/日。 再生水工程规划：园区再生水工程规划原则规划快速路以南区域通过驻马店市第四再生水厂供应再生水，规划快速路以北区域通过遂平县第二再生水厂供应再生水。再生水管道沿规划道路铺设，根据地形局部可以设置提升泵站。 中水管道设计：本项目中水主要用途为工业冷却水、浇洒绿地、景观用水等。根据本项目的设计道路范围，在靠近绿地、水系及工业等地块附近市政道路下设置中水管道。根据规划区的用地布局，以及主城区再生水厂位置，将主干管布局在主干道上，主干管主要沿迎宾大道、中原大道、驿城大道布局。主要给水干管管径DN600mm-DN1000mm，形成供水环状管网，提高供水的安全性。支路下敷设DN300-400mm的给水支管，为各个街区供水。 中水管道管材同给水管道，根据比选，本工程＞DN300的供水管采用球墨铸铁给水管K9级；≤DN300供水管采用给水聚乙烯PE100管。 8、燃气管网 （1）高压管网 对园区内现状长输管道进行改迁，管位迁至园区道路外围的京港澳高速公路西侧绿带内。 （2）次高压管网 管径DN350-DN300。管道沿兴业大道、迎宾大道敷设。 次高压管道路由驻马店中心城区兴业大道向北接入遂平县规划门站。与园区外的次高压成环状布置。 （3）中压管网 根据园区总体规划和现状道路及现有管网情况，结合城市建设布局和发展以及居民用户、公建用户、工业用户分布统筹布置中压输配管网。中压输配管网采取环状布置。 规划管径DE300-DE150mm。 9、热力工程 规划近期供热管网采用枝状布置，远期当条件成熟时可发展热水管网联网运行，并逐渐形成区域环状管网以提高供热系统的安全性、经济性。主干供热管线沿城市干道兴业大道、中原大道敷设。充分利用现有供热管网，节约投资。热水供热管网采用直埋敷设方式；蒸汽管网在城区内的部分满足直埋敷设条件的，应尽量采用直埋敷设方式，在工厂厂区内敷设时可采用架空敷设。在供热管道与公路、铁路交叉时，采用通行地沟敷设。供热管道穿越河流或大型渠道时，可随桥架设或单独设置管桥，也可采用虹吸由河底通过。 10、综合管廊工程 驻马店国际农产品加工产业园园区14.75km2范围内拟规划建设三段管沟，分别位于重阳大道、创业大道、兴业大道上。规划入管沟管线包括电力管线、通讯管线，规划建设总长度约8288.1m。设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的管沟。设置见下图： 本地下综合管沟工程概况见下表。 表5本地下综合管沟工程概况 序号; 路段; 起止点; 长度（m）. 1; 重阳大道; 农业路-中原大道; 3074.6. 2; 创业大道; 农业路-兴业大道; 1651.3. 3; 兴业大道; 棠溪大道-创业大道; 3562.2. 小计; 8288.1. 本项目因创业大道为现状路，故有现状道路的拆除并需恢复，拆除恢复工程量暂估如下：6cm透水砖约6604平方米；3cmM10水泥砂浆约6604平方米；10cmC15透水混凝土约6604平方米；15cm级配碎石约6604平方米。 （1）总体设计 空间设计 管沟设置在道路人行道下，由于管沟埋深较浅，紧邻道路红线布置。 穿越河道时应选择在河床稳定的河段，最小覆土深度应满足河道整治和综合管廊安全运行的要求，本项目管沟顶部高程应在河道底设计高程1．0m以下。 综合管沟断面 综合管沟的断面型式采用矩形断面。采用这种断面的优点在于施工方便，综合管沟的内部空间可以得以充分利用。 根据规划，纳入综合管沟内的管线主要有通信、电力电缆等市政公用管线。强、弱电缆处于同一室内，为避免强、弱电相互干扰，必须采用屏蔽措施。 （2）管线设计 排水系统 综合管沟内排水系统能够有效排除管道连接处的漏水、管道检修时的放水、管沟内冲洗水、管沟结构缝出渗漏水以及管沟开口处漏水。规划综合管沟内在一定距离和节点位置设置集水坑，在集水坑设置排水泵，排至市政排水系统。 标识系统 综合管沟内设置包括综合管沟介绍牌、管道标识、警示警告标识、方向标识、器材编码标识等标识系统。 （3）安全防灾 设置安全器材包括：煤气监测报警装置、温度探测装置、喷雾冷却装置、异常浸水报警系统、侵入监视装置、电话、有线广播、诱导指示、避难诱导灯、防水门、防火门、各类标识等。 按照消防规范进行消防设计，所有电气设备设置接地保护装置，走道楼梯等设施设保护栏杆，地沟水井设置带提示的盖板，配备防毒面具、安全带、安全帽等劳保用品等。 为防止综合管沟发生事故时引起重大损失，模拟事故，制定相应预案，在出现管线泄漏事故前，起到快速应急处理、降低损失的目的。 11、绿化工程 本次园区内的设计范围北至棠溪大道，南至创业大道，西自农业路，东至迎宾大道，园区内共有26条道路，道路附属绿地以防护绿地为主，道路绿地面积为466035m2。根据园区道路交通的性质，园区范围内道路网分为主干路、次干路、支路三个等级。具体如下： 主干道 主干道是新区各个功能片区内的骨架路网，也是内部各功能区块与园区外部交通联系的重要依托，承担着汇集和疏散对外公路交通流的功能，主干道的设置应尽可能的均匀分布于园区内部，提供快速出行服务。主干路分别有迎宾大道和棠溪大道。 迎宾大道规划断面为60m宽，其中机动车路幅30m，侧分带分别为3m宽，人行道分别为5m宽，道路两侧绿化带分别有30m宽，东侧为京港澳高速湿地绿化带，西侧30m宽纳为本次绿化设计范围内。 棠溪大道规划断面为40m宽，其中机动车路幅30m，人行道分别为5m宽，道路两侧绿化带分别为30m宽，南侧为棠溪大道带状滨水公园，北侧30m绿化带纳入本次绿化设计范围内。 次干道 次干路承担着本园区内各功能区和周边的交通联系的功能，是园区主干路网的补充，为主干路和对外公路提供分流服务，直接服务于园区内的各个功能区块的联系，与主干路一起构成园区内部道路骨架，同时兼顾非机动车辆和行人的交通需求，保证每个地块物流功能能够实现快速的对内、对外交通衔接。次干道红线控制宽度25—30米。 纵横园区的次干道路有汝宁大道、蔡州大道、周庄路、柏城路、丰华路、纵六路、纵十三、横六路、农业路等。除丰华路两侧分别为20m绿化带以外，其余道路均无路侧绿化。 支路 支路是次干道与街坊内部道路的连接线，以生活服务功能为主。此级道路应根据地形和用地功能合理布置，以有利生产、方便生活。加强功能片区内的支路系统建设，提高支路的路网密度特别是公共中心地区的支路路网密度，提高支路系统总体交通容量。次干路红线控制宽度小于等于20米。 支路有横四路、横九路、横十路、农业路、横一路、横六路、纵八路、纵十一路等。 12、公共服务设施 主要建设内容为标准厂房、综合服务中心、文化馆、图书馆、产业园公共体育馆、全民健身活动中心A、国际农产品加工创客中心、能源站等。 ◆标准厂房 新建标准厂房，占地面积约80667平方米，建筑面积约80667平方米，服务于产业园。 ◆综合服务中心 新建综合服务中心，占地面积约30629平方米，建筑面积约92000平方米，综合服务中心选址位于重阳大道和兴业大道交叉口的东北侧，主要承担园区管理、行政审批、海关抵港、检验检疫、对进出口货物监督管理等行政办公服务以及为企业提供的展览、会议、交流等专业化服务功能等。 在场地的南侧和北侧分别设置了机动车主要出入口，人流的主要出入口与机动车出入口通过广场联系，解决了大量的人员疏散问题。在建筑的四周设置了≥6m宽的环形消防通道，机动车停放区域分为地上和地下部分，自行车棚设置在建筑周边的绿化区域内。 总平面设计充分考虑了综合服务楼所处的地理环境，周密规划了总体布局和交通流线。 总体布局上，可分为3个功能区。 综合服务楼：每栋综合楼由两个高低不一的体块相互咬合，并围合成内庭院，北侧的两栋综合楼之间用连廊连接。 景观步道：景观步道由建筑体量切割围合而成，呈十字交叉式，作为公共休息空间，步道上设置喷泉，绿地，休闲座椅等，满足人们的休息娱乐需要，同时在入口处设置集散广场，广场与景观步道连接，延伸至城市空间。 停车区：停车区分为地上和地下两个部分，地上部分位于南北集散广场的周围，南北两处的停车数量分别为33辆和15辆，地下停车数量为866辆，共计914个停车位。 新建的综合楼围合限定出的景观步道，具有很强的引导性，主入口处设置雕塑和喷泉，场地周边配以绿化、小品、石桌凳等，完善周围的环境，使得整个场地空间环境优雅生动。 ◆文化馆、图书馆 新建公共图书馆1处，占地面积1.00公顷，建筑面积9000平方米，位于前进大道与规划八街交叉口西南，服务半径2.5千米，设置各类学科及中外文藏书，报刊及杂志阅览及租借等。 规划新建文化馆1处，占地面积2.00公顷，建筑面积18000平方米，位于前进大道与规划八街交叉口西南，内含科技馆，室外留出不少于1200平米的活动空间。主要以科技文化为主，职能包括举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究等。 ◆产业园公共体育馆 新建公共体育场，占地面积5.35公顷，建筑面积22000平方米，服务于产业园,服务半径3～4km,位于规划十街与汝宁大道交叉口东北。 ◆全民健身活动中心A 新建全民健身活动中心A，占地面积1.61公顷，建筑面积6500平方米，位于丰华路与周庄路交叉口西北，主要设施包括篮球、网球、羽毛球、乒乓球、台球、器械健身、游泳等训练场地。 ◆国际农产品加工创客中心 新建国际农产品加工创客中心，占地面积2500平方米，建筑面积5000平方米，位于中原大道与重阳大道交叉口西南，包括行政管理办公区、研发区、孵化区、中试区、配套服务区。 13、交通量预测 根据机动车拥有量预测可知，机动车拥有量将在今后不断增长，机动车出行次数也将随之增长。根据本项目工程可行性研究报告及设计，随着道路流量的增长，本项目建成后的道路预测流量见表4。 表4 道路预测交通量 道路名称; 预测特征年; 时段; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 迎宾路; 2021; 昼间; 272; 78; 39; 389. 夜间; 136; 39; 19; 194. 2027; 昼间; 407; 116; 58; 581. 夜间; 204; 58; 28; 290. 2035; 昼间; 611; 175; 87; 873. 夜间; 306; 87; 44; 437. 棠溪大道; 2021; 昼间; 272; 78; 39; 389. 夜间; 136; 39; 19; 194. 2027; 昼间; 407; 116; 58; 581. 夜间; 204; 58; 28; 290. 2035; 昼间; 611; 175; 87; 873. 夜间; 306; 87; 44; 437. 吴房路; 2021; 昼间; 258; 74; 37; 369. 夜间; 129; 37; 18; 184. 2027; 昼间; 386; 110; 55; 551. 夜间; 193; 55; 28; 276. 2035; 昼间; 580; 166; 83; 829. 夜间; 176; 83; 41; 300. 汝宁大道; 2021; 昼间; 258; 74; 37; 369. 夜间; 129; 37; 18; 184. 2027; 昼间; 386; 110; 55; 551. 夜间; 193; 55; 28; 276. 2035; 昼间; 580; 166; 83; 829. 夜间; 176; 83; 41; 300. 蔡州大道; 2021; 昼间; 258; 74; 37; 369. 夜间; 129; 37; 18; 184. 2027; 昼间; 386; 110; 55; 551. 夜间; 193; 55; 28; 276. 2035; 昼间; 580; 166; 83; 829. 夜间; 176; 83; 41; 300. 周庄大道; 2021; 昼间; 193; 55; 28; 276. 夜间; 113; 32; 16; 161. 2027; 昼间; 289; 83; 41; 413. 夜间; 170; 49; 24; 243. 2035; 昼间; 433; 124; 62; 619. 夜间; 255; 73; 36; 364. 柏城路; 2021; 昼间; 168; 48; 24; 240. 夜间; 78; 22; 11; 111. 2027; 昼间; 252; 72; 36; 360. 夜间; 118; 34; 17; 169. 2035; 昼间; 378; 108; 54; 540. 夜间; 176; 50; 25; 25. 华丰路; 2021; 昼间; 168; 48; 24; 240. 夜间; 78; 22; 11; 111. 2027; 昼间; 252; 72; 36; 360. 夜间; 118; 34; 17; 169. 2035; 昼间; 378; 108; 54; 540. 夜间; 176; 50; 25; 251. 农业路; 2021; 昼间; 168; 48; 24; 240. 夜间; 78; 22; 11; 111. 2027; 昼间; 252; 72; 36; 360. 夜间; 118; 34; 17; 169. 2035; 昼间; 378; 108; 54; 540. 夜间; 176; 50; 25; 251. 其余道路; 2021; 昼间; 118; 34; 17; 168. 夜间; 55; 15; 8; 78. 2027; 昼间; 176; 50; 25; 252. 夜间; 83; 24; 12; 118. 2035; 昼间; 265; 76; 38; 378. 夜间; 123; 35; 18; 176. 14、工程施工总体布置及施工组织 14.1施工场地布置 本项目各项工程建筑材料采用购买方式，不在工程区内设置砂石料加工生产区，混凝土和沥青均采用购买方式，沿线不设置混凝土拌合站和沥青搅拌站。施工营地设置在空旷地带，周边为空地（具体位置见附图3）。项目处于城区，附近有较多就餐地点，就餐较为方便，项目不提供餐食。 14.2施工用水、用电情况 施工用水：项目工程及生活用水主要来自市政自来水公司供水站； 施工用电：道路沿线电网发达，工程用电可与电力部门供应联系。 14.3施工临时占地 项目施工期在道路两侧各设置2米宽临时占地，总长29149米，总占地面积为116569平方米，施工完毕后即恢复。 15、施工组织和施工工艺 15.1施工组织 （1）施工材料均以汽车运输，由现有道路送达现场。 （2）在招投标过程中，选择具有相应施工资质、机械化水平较高、实力雄厚的专业化施工单位，采用机械化施工，确保工程质量和进度。 （3）雨季汛期做好防洪设施，防护基础工程的实施，应布设临时施工围堰拦挡等措施。 （4）本着便于施工、降低造价、缩短工期、保证质量的原则，形式基本一致且数量多的构件统一集中预制。 15.2 施工工艺 本项目为城市道路建设工程，其主要的施工工艺如下： （1）路基工程：将原地表进行清理，整平压实。穿村镇路段，分段、分幅施工，尽量满足沿线居民和厂区的出行。 （2）排水工程：排水工程为在路基下埋设雨水管涵，管涵均为预制管；槽坑采用机械开挖，管涵为机械吊装。 （3）路面工程：路面面层为沥青混凝土；基层为水泥稳定碎石。施工中底基层、基层采用摊铺机分层摊铺，压路机压实。 （4）绿化工程：项目绿化工程为人行道行道树栽植，采用移栽人工植被的方式。 （5）附属工程：项目附属工程均在路基完成后建设，照明工程采用外购设备与配件进行安装；交通安全设施的安装，主要为路面标线绘制、道路交通标志设置，均为采用外购设备安装。 16、投资及进度安排 16.1工程投资 本项目总投资672478.43万元。项目的建设资金主要自筹和争取上级资金等多渠道解决。 16.2项目实施计划 建设工期：施工期为8个月，计划2020年5月开工建设，2020年12月底建成通车。 17、项目选址及规划相关要求符合性分析 根据《中国（驻马店）国家农产品加工产业园建设总体方案》（豫政文〔2018〕110 号）、《中国（驻马店）国际农产品加工产业园总体（空间）规划（2018-2035年）》、《中国（驻马店）国家农产品加工产业园建设总体方案》（豫政文[2018]110号）、驻马店市人民政府关于《中国（驻马店）国际农产品加工产业园总体（空间）规划（2018-2035年）的批复》（驻政文[2019]114号）、《关于中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目可行性研究报告的批复》（驻发改城镇[2019]247号），本项目为中国（驻马店）国家农产品加工产业园的部分建设内容。 本项目占地类型为农村道路及未利用地等，不占用基本农田符合土地利用规划，本次道路建设工程在路道路红线范围内实施，无临时占地。项目建设区域内无生态保护区、文物古迹等环境敏感保护目标，项目选址合理。 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 根据现场勘察，项目属扩建和改建道路，存在一些现有污染。园区现状道路部分为水泥路，主要污染为废气污染为：扬尘和汽车尾气；废水污染为：雨水冲洗路面产生的污水；固废污染主要为：行人和车辆随手丢弃的果皮纸屑；噪声污染主要为：车辆鸣笛。部分道路为自然硬化土路，主要废气污染为：扬尘和汽车尾气；废水污染为：雨水冲洗路面产生的污水；固废污染主要为：行人和车辆随手丢弃的果皮纸屑；噪声污染主要为：车辆鸣笛。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 驻马店是河南省下辖地级市，位于河南中南部，东经113°10'～115°12'，北纬32°18'～33°35'，北接漯河，南临信阳，地处淮河上游的丘陵平原地区。古为交通要冲，因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。素有“豫州之腹地、天下之最中”的美称。京广铁路、京珠、大广高速和107、106国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道纵横交错。 2、地形地貌 驻马店市地势较为平坦，绝大部分为冲洪积平原，广泛分布着第四纪洪水沉积物，属“山前倾斜平原”地貌单元。整个地形西北高、东南地，市区地面高程在海拔67－86.4m之间，地面坡度为1/1000－1/1800。 3、地质概况 （一）新构造运动特征 根据驻马店市区域的地形地貌、新生代沉积特征和地震构造特征，区域上可分为四个新构造运动区：周口坳陷、驻马店-淮滨坳陷、豫西差异隆起和北秦岭断块隆起。 周口场陷新生代以来全区广泛下沉接受沉积，最大沉积厚度达7000m以上，断裂比较发育，他们对坳陷的形成、发展及内部形态变化起着重要的控制作用;驻马店淮滨坳陷经历了中生代隆起、新生代坳陷重要发展阶段，形成了现今断坳式的坳陷面貌;豫西差异隆起为大面积抬升隆起区，该区广泛出露震旦系及燕山期花岗岩，仅在隆起边缘有第四系地层分布，主要接受北西和北东向两组断裂控制。第四纪以来断裂活动和地震活动均较弱，北秦岭断块隆起长期处于隆起状态，具有间隙性上升的特点，新构造运动以来，处于长期稳定的剥蚀环境。总之，区域新构造运动以来以差异升降为主，其早期具有明显继承性、晚期则表现为振荡行沉积。 （二）地层岩性 驻马店市区域地层自老到新分述如下： 一）震旦系（Z） 区域内未出露。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000）》，该地层为一套变质岩层，各组间除罗圈组与下伏地层为平行不整合接触外，其它均呈整合接触关系。 - 震旦系中统（Z2） 1）白草坪组（Z2b）：出露于黄山北部，岩性以紫红色、红色板岩和砂质板岩为主。夹石英砂岩和钙质砂岩。厚度一般为140-170m。 2）北大尖组（Z2bd）：浅灰色、灰色厚层状石英岩，夹绢云母石英片岩。厚度约200m。 （2）晨旦系上统（Z3） 1）崔庄组（Z3c）：灰色、灰黑色板岩含钾较高，厚度约130m。 2）三教堂组（Z3s）：灰色、灰白色，厚层状石英岩，以细粒为主，石英约占95%以上，质纯，厚度约113m. 3）洛峪口组（Z3l）：以白云质灰岩为主，中部夹石英砂岩，下部为灰色、灰黑色扳岩。厚度约40 -200m. 罗圈组（Z3lq）：灰绿色、黄褐色含冰碛砾石板岩。厚度约200-250m. 二）寒武系（G） 岩层轻度变质，各统（包括组）之间均呈整和接触关系，与下伏震旦系地层呈平行不整和接触。 （1）寒武系下统（G） 分为二组，自上而下叙述： 1）辛集组（G1c）：灰色、黄色板岩，局部为炭质板岩，该地层含磷较高，局部形成磷矿层。厚度约60-200m。 2）朱砂洞组（G1z）：灰、浅灰色厚层状结晶白云质灰岩，厚度约100m。 3）馒头组（G1m）：灰色，灰黄色板岩夹泥岩透镜体，厚度约170m。 （2）寒武系中统（G2） 1）岗山组（G2g）：上部为灰色白云岩与粘士质白云岩互层，中部为白云岩，下部为含角砾白云岩。厚度约375-408m. 三）奥陶系（0） 零星出露于确山县城南及卧牛山至后胥山一带，包括中统及下统，两统（包括组）之间呈整合接触关系，与下伏寒武系地层星平行不整合接触。 （1）奥陶系下统（01） 1）冶里组（01y）：上部为自云岩与泥质白云岩互层，中部为厚层状白云岩，下部为彩岩，砾石成份为自云岩及泥质白云岩，胶结物为钙质。厚度251-332m。 （2）马家沟组（02mj） 按岩性特征自下面上分为五层。与下使奥阳系下统为整和接触关系。岩性为深灰色中原层次白云明灰岩，灰质白云岩，自色没灰色厚层状据机灰岩，数密块现隐品一细粒结构，质原纯、易风化，层内偶夹石灰岩、深灰色石灰岩及深灰色就土质天岩。本组第五层灰色、浅灰色白云质灰岩及虎现状白云质灰岩，岩溶比较发育，溶洞内有粘土充填。 四）石炭系（C） （1）本溪组（C2b） 仅见于钻孔中，为杂色铝士页岩，底部含窝状赤铁矿。本组和中奥陶统马家 沟组平行不整合接触。厚度2 -10m。 （2）太原组（C2t） 本组仅见于钻孔中，为灰色一深灰色灰岩夹细砂岩、泥岩，含A组煤2-6层。 五）二迭系（P） 为一套陆相含煤碎屑岩沉积，整和于石炭系之上，平均厚度367m分为上下两统。 （1）二迭系下统（P1s） 1）山西组（P1s）： 由浅灰色钙质砂岩、深灰色砂质泥岩，浅灰色铝土质泥岩和泥岩等组成。含B组煤并含植物化石。钻孔中可见厚度20-24m。 2）下石盒子组 （P1x）：底部为深灰色薄层状中细粒长石石英砂岩其间夹有粉砂岩、薄层泥质砂岩。中上部为深灰色粉砂岩，砂质泥岩中一粗粒石英砂岩及长石石英砂岩组成，本组厚34-83m。 （2）二叠系上统（P2） 1）上石盒子组（P2s）：底部暗紫色、黄褐色、浅灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，中部浅灰色中细粒砂岩，灰色砂质泥岩，灰黑色泥岩组成含C组煤。上部浅灰色薄层或厚层状中细粒石英砂岩，深灰色粉砂岩，砂质泥岩和泥岩组成。厚度298m。 六）第三系（R） （1）古近系（E） 上部为紫红色泥岩，灰绿色粉砂岩与黄绿色中细粒砂岩互层，下部为紫灰砖红色砂砾岩及砾岩。厚度10-1548m，见于钻孔中。 （2）新近系（N） 上部为棕红、灰绿、兰灰色厚层状粘士岩、细砂岩。细砂岩中含硬粘土质砾石，水平层理发育，并具交错管理，顶部有一层钙质粉砂岩，底部为砾岩。厚度10-380m. - 七）第四系（Q） 区域内广泛分布，普遍不整合在老地层之上。 （1）下更新统（Q1）：调查区内未出露，为冲洪积地层，沉积物分为冰碛物及冰水沉积物。冰磺、冰水湖相杂色粘士夹砾石，泥质中细砂及风化砂层，驻马店一带夹1-3层泥灰岩，含岩溶水。本统含深层承压水、含水层顶板埋深85-210m，厚度2 44m，静止水位49.97-61.27m，单位涌水量3.03-14.92吨/时.米，渗透系数4.55-23.47米/日。 （2）中更新统（Q2）：主要分布于山麓边缘及丘陵岗地，为洪积-坡洪积层。岩性下部大体为红棕色、灰白色和灰绿色的粘土砾石层、细砂层，上部为褐棕色、黄棕色粉质粘土，总厚度一-般为40-100m。 （3）上更新统（Q3）：主要分布于山区边缘中更新统分布的外围，为湖积层。沉积物为棕黄色、褐黄色黄土状粉质粘士、黄土状粉士夹薄层中细砂，粉细砂及粉砂层。粘性士内富含粉土及分散钙质结核，具大孔隙及垂直节理，含砾状钙核，钙核直径2mm左右，具微层理构造，西部山前地带底部常有砾石层，该层总厚1-3m。 （4）全新统（Q4）：分布于河流冲积平原和河流的两侧各级阶地，为冲积层。河流冲积平原沉积物为暗灰色的淤泥质粉土沉积，含蜗牛碎片，可见少许的云母片，内有小的风化状铁锰结核，手搓易成粉末。河岸两侧1-3km范围内，沉积物为褐灰色、灰色粉质粘土及粉士，植物根系发育，含根系和虫孔，厚0. 5-1. 5m左右。 （三）近场区主要活动断裂 近场区内大面积被第四系沉积物覆盖，主要为隐伏断裂，见表5。现将近场区内的主要断裂评述如下： 表5 近场区主要断裂活动特征一览表 编号; 断裂名称; 性质; 走向; 倾向; 倾角; 最新活动时代; 与产业聚集区最近距离（km）. F1; 宿鸭湖断裂; 正断; NW/SE; SW; /; Q2; 18. F2; 驻马店-息县断裂; 正断; NNW; NE; 65~73°; Q2; 2. F3; 方城-确山-正阳断裂; 逆断; NWW; SW; 57~67°; Q1; 18. F4; 上蔡岗断裂; 逆断; 近SN; E; 78~85°; Q1; 30. 一）宿鸭湖断裂（F1） 该断裂为一北西南东向断裂，南起新蔡西南，北止于西平县西南，全长约140km。该断裂与驻马店息县断 裂为一组共生断裂，断裂东北盘 为平與西平隆起为，上升盘，西南盘为驻马店-淮滨凹陷为下降盘。该断裂控制了一系列的现代河湖走向，在北端控制了洪河在吕店到杨庄一段的河流走向，中部控制了宿鸭湖的长轴方向，南端则控制了汝河近80km的河流走向。据河床两岸阶地发育状况对比可明显看出该断裂在第四纪有活动。 根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZ13测线上方发育宽度为300m的裂隙发育带，在上升盘ZK3孔提取了土层样品（30. 0~30.2m），经热释光法测试，其年龄为182. 84±15.54ka，说明该断裂最新活动时代为中更新世。 二）驻马店-息县断裂（F2） 该断裂起自舞阳东南，经遂平县西北、东风镇、驻马店市区、正阳东，止于息县，全长约125km。其走向为北北西向，为正断层，倾向北东。据卫星图片资料分析，该断裂向北西方向延伸可与新安县西北的城崖地断裂相连，影像上显示为一较宽的线性带。该断裂在漯河以西以一连串的低地形式产出，如泥河洼滞洪区，老王坡滞洪区等一系列北西 向低地。在临汝有系列的热水 点分布。 根据2001年驻马店城市活断层探测资料，在浅层地震勘探DZ16测线上显示该断裂上覆第四系地层裂隙发育带，上部带宽300m，T4波组（对应中更新统地层，约40m）以下各波组扭曲畸变，另外从位于该断裂下降盘上ZK1孔40.0~40.2m提取了土层样品，采用热释光法测试，其年龄为172.93±14. 69ka， 为中更新世晚期，说明该断裂最新活动时代为中更新世。 三）方城-确山-正阳断裂（F3） 该断裂为华北新块区南缘断裂带的一段，由方城经大寺、娘娘庙、桃园、确山、正阳，继续向东延伸，走向约310°，倾向南西，倾角57~67°，为一逆断层，发育在元古界混合岩中，沿断裂发育多个岩体。北段断层角砾岩发育，南段岩石压碎及糜棱岩化现象较为普遍。断层地貌特征明显，在大寺附近有断裂谷，南盘断层三角面发育清晰。在范沟吴沟附近，断层南西盘为元古界石英岩，北东盘为元古界花岗岩，沿断裂带发育数千米长的断层沟。断裂带覆盖有中更新统洪坡积红色十及砾石层，上更新统和全新统坡积红土碎石地层，可见厚度约15m，其中更新统地层层理清晰，未见任何变形。断裂活动时代为早更新世。 四）上蔡岗断裂（F4） 该断裂北起绳李经李七楼向南到合营，全长约16km，走向近南北，倾向东，倾角78~85° ，为一逆冲断层。该断裂发有在上更系统地层中，据水文钻孔资料揭露该析裂在新近纪末开始活动，使原来的上蔡凹陷转变为冲断隆起，构成了上蔡岗地地貌的锥形。自第四纪以来，上蔡岗地控制了早、中更新世的沉积轮廓，在该断裂的东盘可见第四纪沉积物具明显地湖盆边缘相特征。该断裂在第四纪晚更新世仍有二次活动的明显迹象，使该断裂又一次上冲，东盘上升，西盘下降，切割了上更新统的地层，形成了现今的地面景观。该断裂为晚更新世活动断裂。 4、气候气象 驻马店位于北亚热带向環温带过渡区，属大陆性季风气候。主要气候特点是：季风气候明显，四季分明，温热适中，雨热同季。据驻马店气象站1999~2018年的观测资料，多年平均年降水量1547.35 mm，多年平均最大日降水量94.31mm，极值228.10mm（出现在2009年7月15日）。温度适中，多年平均气温18.98°C。1月最冷，月平均气温6.68°C，最低气温-5.4°C；7月份最热，月平均气温29.49°C，最高气温41.0°C以上。多年平均相对湿度76.89%。 5、水文条件 （1）地表水 驻马店市属淮河流城洪汝河水系，区域的主要地表水体有河流和湖库，其中，主要河流有效河、臻头河、练江河、冷水河、小清河、奎旺河和北汝河，流经驿城区的河流有二条，即练江河和冷水河湖库主要有板桥水库、宿鸭湖水库和薄山水库。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于湖阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库，水库泄水经刘大桥、宿期海引洪道，至夏电汇入难头河。过淮洪用沿建头河放道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阅湾北又走新道，经奉庄北、北胡北至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。妆河为淮河水系级支流。在新蔡县班台和小洪河汇合后于安徽省的王家坝附近注入淮河干流，其流域面积12380km2，耕地100万亩，人口约610万，流城内土地肥袄，气候温和，是河南省主要的粮棉油生产基地之一”。 臻头河，发源于确山与泌阳交界的干眼岭，为准河北岸支流妆河分支。流经确山、汝南两县，于汝南县沙口村注入汝河。全长135km，流城面积1800km2，臻头河古称凑水，今称“溱头河”，又作臻头河。臻头河俗称大沙河（区别于小沙河），在上游称石滚河，下游称余子河。 练江河，发源于市区西部的桃木山北侧，在水屯东流入宿鸭湖，全长42.7km，流城面积204km2，河床较浅，不易泛滥，比降1：1500，流量变化较大。根据驻马店市水文站长期观测资料，最大径流量达716m2/s，最小流量为0，目前已成为驻马店市的排污河，驻马店市刘楼城市污水处理厂投入运行后，练江河水质有了显著改善。 冷水河，发源于市区北郊的范楼，东入宿鸭湖，全长18.8km，为一条人工河流，比降1：1000。 小清河，季节性河流，发源于驻马店市刘阁乡汪刘庄北部，并接纳板桥水库南干渠排水，最终入宿鸭湖水库上游。 奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支称北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支称南石关河，发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合；全长25km，流域面积81.6km2。南支汇合后称奎旺河，东流到姨忍受庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入驻马店市境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。奎旺河属季节性河流，平时水量很小。奎旺河最终汇入北汝河。 北汝河，发源于西平县境内，有红澍河、北柳堰河、奎旺河等支流汇入，在汝南县境内汇入汝河。 板桥水库，位于淮河支流汝河上游泌阳县板桥镇，风光秀丽的白云山脚下。是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。水库始建于1951年，控制流城面积768km2，最大库容6.75亿m3。兴利水位11.5m，相应库容2.56亿m3，可养殖面积3万亩，水电站装机3200kw，坝顶高程120m，最大坝高50.5m，水库总泄量1000m3/s，大坝全长3720m. 宿鸭湖水库，为一平原人工水库，1958年修建，位于驻马店市东部汝南县境内，距离本工程约l5km。宿鸭湖水库南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。库容达16.5亿m3，水位高程一般保持在52.5-53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m，是一座以防洪灌溉为主，结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。汝河从库区自西北至东南穿过，汝河最终与洪河汇合后流入淮河。 薄山水库，又称薄山湖，以防洪，灌溉为主结合发电、养鱼、等综合利用多功能水库位于确山县西南23km的汝河支流臻头河上。控制流域面积580km2，1954年建成。1956年按100年一遇设计，1000年一遇校核标准进行加固。1979-1983年又按防御可能最大洪水标准进行除险加固，水库总库容6.20亿m3，相应水位128.2m，设计水位121.3m，相应库容3.95亿m3，兴利水位116.6m，相应库容2.8亿m3。 地下水 调查评价区地貌属山前缓倾斜平原区，地形自西南向东北缓倾，地面坡降1-3%o。地层岩性主要是中更新统棕黄色、棕红色、姜黄色粉质粘土，含水层主要为泥灰岩、泥质砂、中粗砂、含砾中粗砂及裂隙较发育的粉质粘士，富水性不均。根据地下水的埋藏深度，区内地下水可分为钱层地下水和中深层地下水。 1、浅层地下水 浅层地下水一般指埋藏在50米以，上的孔隙裂隙水，含水层岩性般为泥质砂、中粗砂、含砾中粗砂及裂隙较发育的粉质粘士。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下： ①中等富水区（单井涌水量500~1000m3/d） 分布于张楼阎庄一刘阁一-线以东、双高楼周湾一庄王一线以北的大部分地区。含水层岩性为粉质粘士，裂隙较发育，属松散岩类孔隙裂隙潜水。水位埋深4~8m，局部2~-4m，流向自西向东。水化学类型北部和东南部为HCO3-Ca型，中部HCO3-Ca•Mg型和HCO3.Cl-Ca•Mg型，溶解性总固体大部分为500~1000mg/L，西部、北部300~500mg/L。 ②弱富水区（单井涌水量100~500m3/d） 分布于练江河两侧。含水层岩性为粉质粘士，裂隙发育较弱，属于松散岩类孔隙裂隙潜水，水位埋深3~8m，向河谷方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型、HCO3-Ca•Mg型、HCO3•C1-Ca•Mg型，溶解性总固体西部300~500mg/L，107国道以东为500~1000mg/L。 ③贫水区（单井涌水量<100m3/d） 分布于西南部殷岗一香山一大全庄一线西南。含水层上部为粉质粘土，属松批岩类孔隙裂隙潜水，底部为碳酸盐岩类岩溶水，水位埋深大于6m，自西南向东北方向流动。水化学类型为HCO3-Ca型，溶解性总固体200~500mg/L。 2、中深层地下水 指埋藏在50-300m之间的松散岩类孔隙承压水和碳酸盐岩类溶隙、溶洞水，含水层岩性为中更新统泥质粗砂砾石、泥质中粗砂、泥质粉细砂、新近系泥质卵砾及砾石层，寒武系灰白色灰岩、白云质灰岩、泥质白云岩和奥陶系深灰色结晶灰岩、浅灰色白云质灰岩。根据地貌条件、地质结构和富水性分述如下： ①富水区（单井涌水量1000~3000m3/d） 分布于调查区大部分区域，组成岩性为寒武系灰岩及下更新统泥灰岩。据《中华人民共和国区域水文地质普查报告（汝南幅1：200000》资料，下更新统泥灰岩厚6.20~13.24m，寒武系灰岩厚11.32~58.28m，灰岩（泥灰岩）总厚度10.46~71.52m，岩溶中等发育。降水可通过裸露型岩溶水和浅层水间接补给攪盖型岩溶水。水位埋深15~25m，单井出水量1000~3000吨/日，水化学类型为HCO3-Ca•Mg型水，矿化度0.26g/L，属淡水。 ②中等富水区（单井涌水量500~1000m3/d） 分布于殷岗王楼大余庄一线西南，属碳酸盐岩类岩溶水，水化学类型为HCO3-Ca型。 3、浅层地下水和中深层地下水的水力联系 根据本地水文地质勘探成果，结合区域以往水文地质资料和区城水文地质剖面图，浅层水和中深层水之间分布有厚度大于30m的粉质粘土、粘士层，成为浅层水和中深层水之间的相对隔水层。同时，本次水质和水位监测期间，浅层水水位埋深为3.67~6.02m，水化类型主要以HCO3•CI-Ca•Mg型和HCO3-Ca•Mg型为主，总硬度、锰、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮超出《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值；中深层水水位埋深为30.7~36.7m，水化类型以HCO3-Ca•Mg型和HCO3-Ca型为主，水质良好，故调查评价区内浅层水和中深层水之间无水力联系。 6、生物资源 1．矿产资源 驻马店矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有30多种，煤、铁、石油及一些非金属矿资源含量大、品质好，其中化工炭岩、玻璃用砂、莹石储量分别居全省第一、第二和第四位，新探明的金红石矿储量达5000万吨以上，居全国第一位。煤炭储量达1.37亿吨。 2、渔业资源 驻马店市境内共有鱼类79种，其中有经济价值的20余种，主要养殖鱼类有鲢、鳙、草、青、鲤、鳊等，还有一定的甲鱼、黄鳝、淡水白鲳、银鱼等特种水产品。全市共有养殖总水面52万亩，占全省总水面的7.4%，居全省第三位。可养殖面积42.8万亩，其中水库162座，21万亩，池塘36000个，19.3万亩，河道36段，2.5万亩。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。 本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2018年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2018年监测数据统计分析见表6。 表6 市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表 项目 时间; 污染物; 年均值(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. 2018年; SO2; 13; 60; 21.67%; 达标. NO2; 35; 40; 87.50%; 达标. PM10; 110; 70; 157.14%; 超标. PM2.5; 62; 35; 177.14%; 超标. CO; 1600; 4000; 40.00%; 达标. O3; 180; 160; 112.50%; 超标. 2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，全年空气质量超出二级标准。空气质量首要污染物为PM2.5，全年优良天数为203天，达标率55.6%，环境空气质量综合指数为5.959。与上年相比较，全市空气质量级别仍为轻污染，超二级标准，达标天数减少16天，达标率下降4.4个百分点，环境空气质量综合指数升高0.099，由5.860升为5.959，空气质量仍不达标。 由上表可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO 2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。 2、地表水环境质量现状 （1）监测点位 园区污水排放去向为驻马店市第四污水处理厂，驻马店市第四污水处理厂出水受纳水体为小清河，经汝河分洪道进入宿鸭湖，最终汇入淮河。本次具体断面位置见表7。 表7 地表水监测断面布设情况表 编号; 水体; 断面位置; 功能. 1#; 小清河; 污水处理厂排水入河口上游200m; 对照断面. 2#; 小清河; 污水处理厂排水入河口下游200m; 混合断面. 3#; 小清河; 污水处理厂排水入河口下游1000m; 消减断面. 4#; 小清河; 小清河汇入汝河分洪道上游200m; 背景断面. 5#; 汝河分洪道; 小清河汇入汝河分洪道上游200m; 背景断面. 6#; 汝河分洪道; 小清河汇入汝河分洪道下游200m; 控制断面. （2）监测项目与频率 监测项目为流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、挥发酚、动植物油、石油类，监测频率为连续3天，每天一次混合样送检。 （3）监测分析方法 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中选配的方法进行分析。 若河沟中没有水，请在监测报告中注明“无水”。 （4）监测结果 表8 地表水常规监测数据统计结果 单位：mg/L 检测 点位; 采样 时间; 流量(m3/s); pH; COD（mg/L）; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; BOD5（mg/L）; 挥发酚（mg/L）; 动植物油（mg/L）; 石油类（mg/L）. 1#; 2020年 3 月 10 日; 0.010; 7.73; 16; 10; 0.368; 0.86; 0.22; 3.5; 未检出; 未检出; 未检出. 2#; 0.240; 7.75; 18; 11; 0.289; 1.01; 0.28; 3.6; 未检出; 0.12; 0.08. 3#; 0.248; 7.69; 17; 9; 0.376; 0.92; 0.26; 3.5; 未检出; 0.11; 0.08. 4#; 0.275; 7.71; 15; 10; 0.278; 0.86; 0.25; 3.3; 未检出; 0.08; 未检出. 5#; 0.288; 7.65; 16; 8; 0.356; 0.78; 0.23; 3.3; 未检出; 未检出; 未检出. 6#; 0.320; 7.67; 13; 9; 0.346; 0.72; 0.24; 3.4; 未检出; 未检出; 未检出. 1#; 2020年 3 月11日; 0.010; 7.65; 17; 10; 0.365; 0.83; 0.25; 3.6; 未检出; 未检出; 未检出. 2#; 0.240; 7.68; 19; 8; 0.292; 1.20; 0.29; 3.2; 未检出; 0.14; 0.09. 3#; 0.248; 7.76; 16; 7; 0.373; 0.94; 0.27; 3.6; 未检出; 0.10; 0.06. 4#; 0.275; 7.70; 14; 10; 0.376; 0.85; 0.26; 3.2; 未检出; 0.07; 未检出. 5#; 0.288; 7.60; 15; 7; 0.352; 0.80; 0.24; 3.0; 未检出; 未检出; 未检出. 6#; 0.320; 7.69; 13; 8; 0.348; 0.72; 0.22; 2.8; 未检出; 未检出; 未检出. 1#; 2020年 3 月12日; 0.010; 7.70; 16; 11; 0.270; 0.88; 0.24; 3.7; 未检出; 未检出; 未检出. 2#; 0.240; 7.76; 18; 10; 0.287; 1.13; 0.27; 3.8; 未检出; 0.10; 0.05. 3#; 0.248; 7.67; 15; 9; 0.277; 0.90; 0.26; 3.5; 未检出; 0.10; 未检出. 4#; 0.275; 7.74; 16; 11; 0.279; 0.88; 0.24; 3.4; 未检出; 0.08; 0.05. 5#; 0.288; 7.67; 14; 6; 0.357; 0.76; 0.22; 3.0; 未检出; 未检出; 未检出. 6#; 0.320; 7.67; 15; 9; 0.348; 0.70; 0.23; 3.5; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，各断面监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，，表明监测期间区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 本项目位于声环境功能2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），道路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。本项目对项目厂界及环境敏感点进行声环境质量现场实测，详见下表。 表9 声环境现状实测结果一览表 由上表可知，园区内敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区域内声环境质量较好。 检测点位; 昼间; 夜间. 2020年3月10日; 2020年3月11日; 2020年3月10日; 2020年3月11日. 尤河; 52.3; 53.6; 43.4; 42.6. 黄庄; 53.7; 52.4; 42.7; 41.8. 张庄; 52.9; 54.2; 42.9; 41.2. 牌坊张楼; 54.1; 53.5; 41.1; 43.5. 边庙; 52.6; 53.1; 40.2; 41.7. 大陈庄; 53.2; 53.6; 41.3; 41.3. 大刘庄; 52.3; 53.6; 43.4; 42.6. 何庄; 53.7; 52.4; 42.7; 42.8. 赵庄; 52.9; 53.2; 41.9; 42.2. 4、生态环境现状 本项目四周天然植被较少，主要为工业企业、学校、道路，主要为当地常见的绿化树种，生态结构类型单一，无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 主要环境保护目标见下表10。 表10 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 备注. 环境空气; 名称; 人口（人）; 方位及距离（m）; 二类环境功能区. 尤河; 150; 园区内. 韩竹园; 260; 园区内. 信庄; 160; 园区内. 黄庄; 180; 园区内. 龙庄; 340; 园区内. 张庄; 130; 园区内. 魏王庄; 170; 园区内. 牌坊张楼; 280; 园区内. 大魏庄; 100; 园区内. 小魏庄; 160; 园区内. 周江庄; 260; 园区内. 张贾庄; 60; 园区内. 白庄; 40; 园区内. 边庙; 15; 园区内. 毛李庄; 90; 园区内. 老孟庄; 115; 园区内. 大陈庄; 230; 园区内. 大刘庄; 130; 园区内. 小申庄; 180; 园区内. 马庄; 90; 园区内. 何庄; 200; 园区内. 公租房; 350; 园区内. 姜庄; 120; 园区内. 陈庄; 140; 园区内. 王庄; 40; 园区内. 赵庄; 90; 园区内. 地表水; 小清河; Ⅳ类. 汝河分洪道; Ⅳ类. 地下水; 区外1km范围内居民饮用水井; Ⅲ类标准. 生态环境; 保护区域生态系统完整、生态结构稳定，强化或不降低区域生态功能等.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值，有关标准值见下表11。 表11 环境空气质量标准 单位：ug/m3（标准状态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、声环境 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准，具体标准限值见下表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体标准限值见下表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; 标准限值; 备注. 1; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ 类. 2; 高锰酸盐指数; ≤10 mg/L. 3; 化学需氧量; ≤30 mg/L. 4; 五日生化需氧量; ≤6 mg/L. 5; 氨氮; ≤1.5 mg/L. 6; 总磷; ≤0.3 mg/L. 7; 总氮; ≤1.5 mg/L. 8; 氟化物; ≤1.5 mg/L. 9; 铬（六价）; ≤0.05 mg/L. 10; 挥发酚; ≤0.01 mg/L. 11; 石油类; ≤0.5 mg/L. 12; 阴离子表面活性剂; ≤0.3 mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 根据园区入驻企业废水污染产、排特征，要求企业废水全部排入驻马店第四污水处理厂，企业水污染物应对照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和驻马店第四污水处理厂进水水质要求。 表13 水污染物控制标准 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; —. 总氮; mg/L; —. 总磷; mg/L; —. 驻马店第四污水处理厂进水水质要求; COD; mg/L; 420. BOD5; mg/L; 180. SS; mg/L; 200. NH3-N; mg/L; 30. 总氮; mg/L; 35. 总磷; mg/L; 5. 2、废气 施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级标准，具体标准见表14。 表14 大气污染物排放限值（单位：mg/m3） 污染物; 颗粒物; NO2; SO2. 标准; 1.0; 0.12; 0.40. 3、噪声 和4类7 表17 工业企业场界环境噪声排放标准 等效声级Leq/dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4、固废 一般固体废弃物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1.1 道路工程 道路建设工艺流程及主要产污节点详见图2所示： 扬尘、噪声 施工废水、扬尘、噪声 施工废水、沥青烟、噪声 弃方 清表 建筑垃圾 拆除 路基施工 路面摊铺 管线施工 弃方 辅助设施施工、平整场地及环保生态工程建设 汽车尾气、交通噪声 道路运营 初期雨水、扬尘、固体垃圾 图2 道路工程施工及运营流程及产污环节图 1.2土石方 具体各工程挖填方量见表16。 表16 工程土石方平衡及流向表 工程 单元; 挖方; 填方; 借方; 弃方m3. m3; m3; m3; 来源. 道路、管线; 41760; 52361; 10601; 外购商品土方; 0. 本项目无弃土，故不设弃土场，建设过程依据土石方平衡，需借方10601m3，直接外购商品土方，不设取土场。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、大气污染源 项目施工期对大气环境的影响主要为：厂区土建施工过程中产生的扬尘，建筑垃圾、物料等运输、装卸和堆放过程中的扬尘。施工期扬尘会对周围环境空气质量造成一定的影响，但施工期影响是短期的，并随着工程的结束而结束。 施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表19和表20列出了北京环科所和石家庄市环境监测中心对不同施工场地扬尘情况的实测数据。 表19 北京某建筑工地施工扬尘监测结果 单位：mg/m3 监测位置; 工地上 风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303～0.328; 0.409～0.759; 0.434～0.538; 0.356～0.465; 0.309～0.336; 平均风速2.5m/s. 均 值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表20 石家庄某施工现场扬尘监测结果 单位：mg/m3 距工地距离; 10m; 50m; 100m; 备注. 场地未洒水; 1.75; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.250; 0.238. 由上表分析可知，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，采取洒水抑尘措施后可明显降低施工扬尘的影响范围。项目所在区域近年平均风速为2.2m/s，施工扬尘影响范围主要在150m范围以内。现场踏勘，项目施工区域西侧紧邻石道村，项目施工扬尘会对其环境空气质量产生一定影响。其它敏感点均距施工区域较远，不在其主要影响范围内，项目施工扬尘对其影响较小。 2、噪声污染源 施工噪声主要来自施工开挖、砂石料粉碎、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。本项目施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖土机、运输车辆、搅拌机等施工机械设备。据同类机械调查，一些施工机械的噪声强度可达85～100dB(A)，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言，建设期施工噪声影响是短期的，而且具有局部路段特性。根据类比调查，项目施工过程中施工噪声源强见下表。 表21 施工期主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 噪声强度; 序号; 声源名称; 噪声强度. 1; 空压机; 110; 9; 吊车; 76. 2; 破碎机; 97; 10; 电锯; 90. 3; 挖掘机; 83; 11; 焊接机; 78. 4; 推土机; 85; 12; 平铲; 80. 5; 装载机; 85; 13; 压路机; 84. 6; 升降机; 72; 14; 打桩机; 110. 7; 卷扬机; 97; 15; 震捣棒; 105. 8; 载重汽车; 83; 16; 混凝土泵; 85. 本工程夜间不安排施工，故仅评价昼间施工噪声影响范围。施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、空气吸收、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间场界达标距离为40m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。现场调查，本项目厂区西侧为石道村，项目施工噪声会对其声环境质量产生一定的不良影响。 3、废水污染源 项目工程量较小，施工期不设施工营地，施工人员食宿在附近村庄或旅馆解决，无生活污水产生，施工期产生的废水主要为施工车辆的冲洗废水，主要污染物为泥沙，经沉淀池沉淀澄清后全部回用，不外排，不会对周围环境造成影响。 4、固体废物 项目施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。建筑垃圾如钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收、送废物收购站处理；混凝土废料、废砖、石、砂等废弃渣土集中堆放，定期清运至环卫部门指定地点进行处理。施工人员生活垃圾经收集后送环卫部门指定地点进行处理。 - 运营期工程分析 本项目各项工程营运过程中，对区域的社会经济环境、环境空气、声环境、水环境和城市景观生态环境等均会有不同程度的影响。 项目建成后，将有效改善项目区内的交通及运输条件，随着交通运输网络的进一步完善，将提高其通达深度和广度，将对驻马店市的社会经济发展、城镇规划实施、基础设施建设、工农业生产、交通运输发展等起到重要的促进作用。 1、废水污染源 道路营运期对水环境的影响主要是大雨时雨水冲刷路面，将路面的部分泥沙、油污冲入附近沟渠，进而影响附近土壤；污水收集池收集废水。本项目配套设置雨水收集管网，路面冲洗雨水全部收集后进入雨水管网；污水收集池收集后通过污水管道排入驻马店市第四污水处理厂，污水收集池设防渗因此不会对附近土壤造成影响。 2、废气污染源 营运期的大气污染源主要是汽车尾气和汽车行驶产生扬尘。 汽车尾气和汽车行驶产生扬尘即为道路营运期的主要空气污染源，由于汽车行驶路面的好转，汽车产生的扬尘会有所减少。但随着车流的增加，汽车尾气会有所增加，其主要成分为NOx和CO等碳氢化合物，由于目前国内推广使用无铅汽油，因此废气中铅的含量很小。 3、噪声污染源 营运期噪声污染源主要为公路行驶车辆，根据《公路交通噪声排放源试验》结果，确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级见表20。项目将根据交通量的变化预测交通噪声对沿线环境敏感点的影响程度，采取必要的噪声防治措施。 表19 车辆行驶速度及平均辐射噪声级 车型; 平均辐射声级LOi，LdB（A）; 备注. 小型车; LoL =12.6+34.73lgVL; VL小型车平均行驶速度. 中型车; LoM =8.8+40.48lgVM; VM中型车平均行驶速度. 大型车; LoS =22.0+36.32lgVH; VS大型车平均行驶速度. 根据上表中的公式，计算得到本项目各预测时段小、中、大型车单车平均辐射声级结果，见下表。 表20 项目营运期各车型单车平均辐射声级 单位：dB（A） 道路; 车型; 2021; 2027; 2035. 车速（km/h）; 车辆辐射声级dB（A）; 车速（km/h）; 车辆辐射声级dB（A）; 车速（km/h）; 车辆辐射声级dB（A）. 主干路; 小型车; 昼间; 60; 74.36; 60; 74.36; 60; 74.36. 夜间; 60; 74.36; 60; 74.36; 60; 74.36. 中型车; 昼间; 60; 80.78; 60; 80.78; 60; 80.78. 夜间; 60; 80.78; 60; 80.78; 60; 80.78. 大型车; 昼间; 60; 86.58; 60; 86.58; 60; 86.58. 夜间; 60; 86.58; 60; 86.58; 60; 86.58. 次干路; 小型车; 昼间; 40; 68.24; 40; 68.24; 40; 68.24. 夜间; 40; 68.24; 40; 68.24; 40; 68.24. 中型车; 昼间; 40; 73.65; 40; 73.65; 40; 73.65. 夜间; 40; 73.65; 40; 73.65; 40; 73.65. 大型车; 昼间; 40; 80.19; 40; 80.19; 40; 80.19. 夜间; 40; 80.19; 40; 80.19; 40; 80.19. 支路; 小型车; 昼间; 40; 68.24; 40; 68.24; 40; 68.24. 夜间; 40; 68.24; 40; 68.24; 40; 68.24. 中型车; 昼间; 40; 73.65; 40; 73.65; 40; 73.65. 夜间; 40; 73.65; 40; 73.65; 40; 73.65. 大型车; 昼间; 40; 80.19; 40; 80.19; 40; 80.19. 夜间; 40; 80.19; 40; 80.19; 40; 80.19. 4、固体废物污染源 本项目营运期固体废物主要为道路沿线过往行人产生的垃圾以及道路养护、维修产生的废旧材料。固体废物如处理不当会影响景观、造成视觉污染。因此，加强道路环保的宣传力度，培养群众环境保护的主人翁责任感，对保护道路及其周边自然环境具有重要意义。 道路沿线过往行人产生的垃圾应进行分类收集，道路两旁设置垃圾收集箱，可以回收的进行回收利用，不能回收的统一收集后清运到垃圾处理厂进行填埋处理； 道路养护、维修产生的废旧材料等应及时运往指定地点收集处理；营运期固体废物对周围环境的影响可以接受。 5、景观环境的影响 道路绿化造型、色彩应与区域及沿线的自然景观和人文景观相协调，不仅可起到美化环境、提高行车安全的作用，而且对及时恢复区域原有植被、防止水土流失有着积极有效的作用，并对减少汽车扬尘，吸收汽车噪声等有很好的效果。 6、施工营地生态影响分析 本项目设施工营地一个，位于空旷地带，周边为空地，在施工场地均设有简单平流式沉淀池，施工废水由沉淀池收集处理后全部用作工程回用水或周边植被的绿化用水，施工结束后，施工废料、垃圾等不得弃于施工场地，禁止倾倒在水体附近，及时清运至规定地点或按规定处理。施工结束后，施工营地占地分层回填，达到绿化要求。 7、道路两侧临时占地生态影响分析 项目施工期在道路两侧各设置2米宽临时占地，总长29149米，总占地面积为116569平方米，施工完毕后占地分层回填，达到绿化要求。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 沥青烟 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械尾气 |  | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 汽车尾气 扬尘 |  | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS 石油类 | 1000-3000 mg/L / | 0 |
|  |  | 工地生活污水 | 废水 | 1.2m3/d | 0 |
|  |  |  | COD BOD5 SS NH3-N | 300mg/L(0.36kg/d) 180mg/L(0.216kg/d) 320mg/L(0.384kg/d) 20mg/L(0.024kg/d) | 0 |
|  | 营运期 | 初期雨水、污水收集池废水 |  | / | / |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 3148m3 | 0 |
|  |  | 沥青废料 |  | 少量 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 11.25t | 0 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  | 0.01t/d | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声、施工噪声 |  | 昼间84-90Leq（A） 夜间55 Leq（A） | 昼间65-75Leq（A） 夜间55 Leq（A） |
|  | 运营期 | 噪声主要来自于过往车辆噪声， 噪声源强75～80dB(A） |  |  |  |
| 主要生态影响 道路建设生态影响主要存在对土地利用、对沿线动植物、对沿线水土流失等方面的影响。本工程在原有路基上建设，不新征土地，对土地利用基本没有影响。施工过程中大量的筑路材料的运输将增加道路交通量，尤其在大吨位车辆通行时可能对道路造成一定程度的破坏，故应做好道路的养护工作；本项目所建道路在市区内，区域内无大型野生动物存在，仅有少量小型、一般种类的野生动物（爬行动物、昆虫、鸟类等）存在，无珍稀濒危野生动物物种，所以道路的建设对沿线动物生存环境影响较小。该项目在建设和运行期间，扰动地表是导致项目区水土流失的主要因素，施工期严格按照主体设计以及水保的要求，路基路面设置纵横排水工程，项目区径流洪水安全排泄；营运期随着开挖土石方坡面的护坡工程和绿化方案的落实，则可以在原水土流失面上形成比较稳定的土壤表层和人工植被，水土流失面积将明显减少。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响评价简要分析 1、大气环境影响分析 项目施工期扬尘环节主要是土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。施工期产生的粉尘属于无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响较突出。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 本项目施工期产生的大气污染源主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械及运输车辆尾气等，根据《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《郑州市2019年大气污染防治攻坚战工作方案》等，本次评价针对不同的污染源提出具体环保措施，具体措施如下： （1）主体工程施工场地内扬尘污染防治 ①施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），施工现场四周设置2.5米高的围挡（墙）。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶；主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物；建筑工地建筑施工外脚手架也应采用全封闭的细目滞尘隔离网围护； ②各类施工单位扬尘污染治理必须遵循的基本要求是：施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；施工过程中必须做到 “八个百分之百”， 即“工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积5000平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械车辆100%达标”；严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ③合理设置出入口，采取混凝土硬化，出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，确保出场运输车辆清洗率达到100%； ④施工期间应做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆场采取清扫、洒水措施；四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； ⑤建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； ⑥工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存等内容； ⑦加强原料堆放场的管理，采取定期喷水、覆盖等措施。配备高压水枪，由专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆清洁干净，不得将泥土带出现场； ⑧石灰、黄沙等堆场尽可能不露天堆放，如不得不露天堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，如遇大风天气还需采取必要的覆盖措施；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在物料库内，或加盖苫布； ⑨施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （2）主体工程场外物料运输扬尘污染防治 ①运输方式：装载卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ②车辆选择：应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成物料洒落地面，从而造成扬尘污染； ③车辆限速：建议物料运输车辆行驶速度不大于5km/h，据资料显示，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3； ④运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9:00-11:00，下午3:00-5:00，晚上7:30-10:30； ⑤运输路线：尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 （3）沥青烟 本项目使用商品沥青，不设置沥青熔融作业场地，因此本项目只会在沥青拌摊铺作业时对沿线产生污染影响。 沥青拌摊铺路面作业时排放的烟气污染物影响距离一般在100m之内，因此沥青铺浇时应避免针对敏感点的时段，以免对人体健康产生影响。另外当沥青铺设点靠近敏感点时，应当采取加强通风等方式加快沥青烟的扩散。 类比类似的施工现场，影响范围在施工现场及附近，施工期间采取有效措施防治后，造成大气环境质量的变化感觉不明显，影响不大，且这些影响都是短暂的，待施工完成后污染随之消失。 施工期废气能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水环境 施工期废水来源主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。拟采取的污染防治措施有： （1）混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后可用于降尘，不得向外环境排放； （2）在基础施工阶段产生的泥浆废水，要设置沉淀池经充分沉淀分离后用于场地洒水降尘，不得外排； （3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体； （4）项目施工废水设置沉淀池，经沉淀后回用，用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止施工废水直接进入市政雨水管道； （5）对于施工人员生活污水，环评要求施工营地设置一个2m3的临时废水收集池，洗漱废水暂存于收集池内，定期用于施工场地洒水抑尘。 经采取上述措施处理后，施工期废水对周围水环境影响较小。 3、声环境 项目施工期使用大量的挖土机、挖掘机、运输车辆等各种机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声。 施工期在土石方阶段和打桩阶段噪声对周边的环境影响较大，为了降低施工噪声对周边环境的影响，评价提出以下降噪措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。合理安排好施工时间，不得在夜间（22：00~6：00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。中、高考期间严禁施工。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向有关部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 （3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至距敏感点较远处。 （4）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （6）合理安排施工计划和进度。 （7）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 对施工噪声除采取以上措施外，还应与周围单位以及周边居民建立良好的社会关系，加强沟通，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们通知施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。随着施工期的结束，其影响将会消失。 4、固体废弃物 （1）施工弃土：本项目施工过程中土石方工程量较小，弃土送至当地渣土场堆存； （2）施工期间派专人对建筑垃圾进行严格管理：对施工过程中产生的建筑固废尽可能回收利用，废弃的建筑固废则及时清运，送至当地政府指定的建筑固废堆存场，不随意抛弃、转移和扩散。 （3）建议在施工场地设置封闭式垃圾箱对生活垃圾进行集中收集，并及时交由当地环卫部门统一处理，不会对周围环境产生明显影响。 经采取上述措施处理后，施工期的固体废物均得到了安全合理的处置，对周边环境影响较小。 5.生态影响 5.1项目土地利用现状 根据现场勘查，本项目工程位于驻马店市开发区，土地利用现状为城市公共道路和未利用地。建设场地基本平整，经平整后即可进行施工建设。 5.2项目施工期施工设备堆存场设置 根据项目建设单位的设计，给雨水管网工程、雨水收集池工程和道路工程同时施工建设，雨水管网工程和道路工程共用一个施工堆存场。项目设置一个移动式施工堆存场，施工堆存场随着施工进度移动。堆存场占地面积为200平方米，施工堆存场始终位于施工场地内。该堆存场主要用于施工机械和建筑材料的堆存，施工人员不在堆存场内住宿和饮食。 5.3项目取土场和排土场设置 （1）项目土石方平衡分析 根据道路工程和排水管网工程设计，路基需到达较高的压实度，利用现有路基，需借土方，无弃土产生。 （2）项目取土场和排土场设置 由土石方平衡分析可知，本项目施工过程需要外购商品土方，不需要设置取土场；废弃土方全部回用于本工程地基垫方，故本项目不在单独设置排土场。道路工程产生的建筑垃圾即产即清，不在施工场地堆存；雨水管网工程开挖过程产生的挖方临时堆存在道路两侧，采用防尘网遮盖抑尘。 5.4水土保持 项目的水土保持工程主要为路基路面排水。由于路基受雨水侵蚀导致路面受破坏是较为常见的，因此要重视防护工程的养护和路面的排水。路面排水主要依靠路面横向坡度把水排入村庄附近排水沟。 本次环评要求项目建设方施工时尽可能避开雨季进行开挖施工，以免在下雨天开挖造成施工区域大面积水土流失。 5.5工程占地对农业生态影响分析 ⑴雨天路面排水对农田和农作物的影响 项目将布设完整的集排水系统，包括雨水口、排水沟、雨水管等，道路排水沟过水断面均根据径流条件满足防洪要求设计，运营期形成的地面径流将最终通过新建雨水排水系统合理排放，不会直接进入路旁农田、耕地；在发生特大暴雨时，边沟漫溢，这时候雨污水有可能进入农田、耕地中。但是，在这种情况下，污水中污染物已经得到极大稀释，对农作物不会构成不利影响。 ⑵扬尘沉降在农田中，对农作物的影响 扬尘对于农田生态系统的影响，主要是扬尘沉降在农作物的叶面上，不仅堵塞气孔、妨碍呼吸，还影响作物的光合作用效率。 在施工期通过施工场地和道路清洁、干燥天气洒水防尘，结合道旁绿化等措施，即可以大大减低扬尘量。事实上，随着建筑材料的不断升级，建设技术和管理水平的不断提高，以往常见的那种“汽车过处，尘土飞扬”的场景已经基本绝迹。总体而言，营运期施工场地的扬尘对于两旁的农田生态系统的影响较小。 ⑶汽车尾气对农作物的影响 汽车尾气对于农作物的影响，主要是高浓度、长时间的熏染可以导致作物产生病变，影响正常生长、降低产量。但是，尾气可在一定时间和空间内迅速扩散，浓度很快减低。在路线两旁种植适宜的绿化树种也能够有效的吸收废气污染物。因此，汽车尾气中污染物的影响只局限于道旁很小的距离内，施工场地和拟建道路的汽车尾气对于农田生态系统的影响较小。 ⑷对田间动物的影响。 拟建道路汽车的开动和所发出的交通噪声在一定程度上会惊吓田间动物，特别是对于近处的麻雀、蛙类、鼠类等。但是随着时间的延续，各种动物将逐渐适应这种变化，新的农田生态系统的平衡体系架构建立起来并稳定以后，施工期和通车后的这种负面影响将逐渐减低以致消除。 路基的修筑、道路的分割作用对于爬行类动物影响比较大，主要是分割了空间、局限了其活动区域；而对于鸟类、鼠类和飞行昆虫的影响不会太大。随着道路投入营运的时间延续，沿线动物将逐步适应这种改变，道路两侧区域内新的食物链将重新形成，生态系统在一个新的基础上重新达到动态平衡。 5.6工程对植被、植物影响分析 工程建设占用土地将完全损毁原有的植被类型，其上生长的植物将全部被清除，但清除部分所占面积占评价区的植物的极少部分，其对植被的直接破坏相对较小。随着道路的建成，路域植被将通过行道树的栽培等措施得到有效地恢复，道路通车后对植物的影响大大减轻。因此，本项目的建设整体上对当地植被的影响较小。 从区域植物组成种类和植被现状分析可知，项目用地范围内耕地中以蔬菜、粮食作物（玉米、小麦）为主。拟建道路中心线两边各300m范围内，未发现珍稀濒危野生植物，因此，工程对本区域的植物多样性不会造成很大的影响。 6.社环境影响分析 本项目施工期间会造成新建及改建路段区间的交通不便。施工期间道路沿线的施工会产生一定量的弃方，这些弃方临时堆放在道路上，会对当地居民的交通造成一定的影响，本道路穿村镇路段，分段、分幅施工，尽量满足沿线居民和厂区的出行，且施工期较为短暂，因此对社会环境造成的影响是短暂的，可恢复的。 综上所述，项目在施工中虽然会对当地的经济、社会、环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，在施工中和结束后通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。 二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响 1.1汽车尾气 项目营运期对环境空气的影响主要来自汽车尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。氮氧化物产生于由过量空气（氧气和氮气）的高温高压的气缸内。由于目前已逐步推广使用清洁车用燃料，使汽车尾气排放的污染影响已得到了有效控制。本工程各路段公路两侧无高大建筑物，比较空旷， 有利于汽车尾气的稀释、扩散，因此尾气对环境造成的影响很小。 1.2粉尘 本工程路面采用沥青罩面处理，粉尘污染很小，定期清扫和洒水，经道路两侧绿化带吸尘及自然扩散，对周围环境影响较小。 2.声环境影响 交通项目运营期噪声主要影响沿街第一排建筑声敏感建筑物，本次评价通过对这些敏感点的预测，了解项目在建成运营后可能形成的声环境水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 2.1预测时段 预测时段选择2021年、2027年、2035年。 2.2预测模式 （1）预测模式 道路交通预测点等效声级预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）公式，具体公式见下式1与公式2。 小型车L0=12.6+34.73lg（Vs）+ △L路面-------------------（1） 中型车L0=8.8+40.48lg（Vs）+ △L坡度-------------------（2） 大型车L0=22.0+36.32lg（Vs）+ △L坡度-------------------（3） Laeq=L0+10lg（Ni/T•Vi）+10lg（7.5/r）+10lg{（Ψ1+Ψ2）/π}+△L -16 --（2）Leq（T）=10lg（100.1Laeq（大）+100.1 Laeq（中）+100.1 Laeq（小））--------（3） L0—某车型车辆在参照点(7.5m处)的平均辐射噪声级，dB； Vs、Vi—车辆的平均车速，km/h; T—计算等效声级的时间，取T=1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段的张角，弧度。 r— 预测点至道路中心线距离； △L—由其他因素引起的修正量，dB，△L=△L1 −ΔL2 + ΔL3； △L1=△L坡度+△L路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc △L坡度—公路纵坡修正量， dB(A) △L路面—公路路面材料引起的修正量， dB(A) ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量， dB(A) ΔL3—由反射等引起的修正量， dB(A) Ni—某车型车辆占比； （2）预测模式中各参数的确定 ①交通量 根据项目可研，项目建成后评价路段的各车型总交通量折合成小型车流量，运营期各年份交通量预测结果见表5。 ②公路纵坡引起的交通噪声修正量 大中型车上坡时，会引起噪声增大，交通噪声修正量按表24确定。本公路主要路段纵坡坡度小于 2%，噪声修正值为0。 表 31公路纵坡对车辆噪声的修正S 单位：dB (A) 道路纵坡坡度（％); <1; 3〜4; 5-6. 修正位（dB); 0; +2; +3. ③公路路面引起的交通噪声修正 路面噪声修正量按表25确定，本项目大部分地段采用沥青混凝土路面，因此路面噪声修正量取零。 表32 不同路面噪声修正值单位：dB (A) 路面类型; 沥靑混凝k路面; 水泥混凝土路面. 修正值（dB); 0; 1-2. 根据选定的预测模式和参数，计算出本公路运营期的交通噪声贡献值见表 26。预测中未考虑树林引起的噪声衰减量、建筑物引起的噪声衰减量以及大气吸收效应和地面效应等引起的衰减，公路曲线或有限长路段交通噪声修正量，也未考虑采取措施的削减量。 表33 迎宾路、棠溪大道营运期交通噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路红线距离（m）; 评价标准; 2021年; 2027年; 2035年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 2类; 58.86; 55.86; 60.62; 57.62; 62.36; 59.38. 20; 57.33; 54.32; 59.09; 56.09; 60.83; 57.85. 40; 55.05; 52.04; 56.8; 53.8; 58.55; 55.56. 80; 51.83; 48.83; 53.59; 50.59; 55.34; 52.35. 120; 49.47; 46.46; 51.23; 48.22; 52.97; 49.98. 160; 47.26; 44.25; 49.01; 46.01; 50.76; 47.77. 200; 45.4; 42.39; 47.15; 44.15; 48.9; 45.91. 各特征年各时段距路边线达标距离（m）; 2类 标准; 1; 64; 12; 92; 24; 119. 4类 标准; 0; 12; 0; 26; 0; 46. 表34 吴房路、汝宁大道、蔡州大道营运期交通噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路红线距离（m）; 评价标准; 2021年; 2027年; 2035年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 2类; 57.55; 54.54; 59.3; 56.35; 60.34; 58.11. 20; 56.65; 53.64; 58.4; 55.45; 59.44; 57.21. 40; 55.21; 52.2; 56.97; 54.01; 58.01; 55.77. 80; 53.1; 50.1; 54.86; 51.9; 55.9; 53.66. 120; 51.52; 48.51; 53.27; 50.32; 54.32; 52.08. 160; 50.22; 47.21; 51.97; 49.02; 53.01; 50.78. 200; 49.1; 46.09; 50.85; 47.89; 51.89; 49.66. 各特征年各时段距路边线达标距离（m）; 2类 标准; 0; 82; 1; 129; 11; 191. 4类 标准; 0; 1; 1; 22; 0; 48. 表35周庄大道营运期交通噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路红线距离（m）; 评价标准; 2021年; 2027年; 2035年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 2类; 57.09; 54.09; 58.66; 55.67; 58.7; 55.72. 20; 55.51; 52.52; 57.09; 54.1; 57.15; 54.17. 40; 53.27; 50.29; 54.85; 51.87; 54.94; 51.98. 80; 50.35; 47.4; 51.94; 48.99; 52.11; 49.19. 120; 48.39; 45.45; 49.98; 47.06; 50.22; 47.33. 160; 46.88; 43.97; 48.48; 45.59; 48.78; 45.94. 200; 45.94; 43.04; 47.54; 44.66; 47.89; 45.06. 各特征年各时段距路边线达标距离（m）; 2类 标准; 0; 43; 1; 62; 1; 63. 4类 标准; 0; 2; 0; 12; 0; 12. 表36 柏城路、华丰路、农业路营运期交通噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路红线距离（m）; 评价标准; 2021年; 2027年; 2035年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 2类; 56.45; 54.1; 58.2; 55.93; 59.94; 57.67. 20; 55.23; 52.88; 56.98; 54.71; 58.72; 56.45. 40; 53.36; 51.01; 55.11; 52.83; 56.84; 54.57. 80; 50.76; 48.39; 52.51; 50.22; 54.21; 51.93. 120; 48.91; 46.53; 50.66; 48.35; 52.33; 50.04. 160; 47.48; 45.09; 49.22; 46.9; 50.86; 48.56. 200; 46.31; 43.91; 48.05; 45.71; 49.65; 47.34. 各特征年各时段距路边线达标距离（m）; 2类 标准; 0; 50; 0; 84; 2; 121. 4类 标准; 0; 2; 0; 12; 0; 28. 表37 其余道路营运期交通噪声预测结果 单位：dB（A） 距道路红线距离（m）; 评价标准; 2021年; 2027年; 2035年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 2类; 40.42; 38.74; 41.67; 40.05; 42.92; 41.29. 20; 39.54; 37.86; 40.80; 39.17; 42.04; 40.42. 40; 38.21; 36.52; 39.46; 37.83; 40.70; 39.07. 80; 36.34; 34.65; 37.60; 35.96; 38.81; 37.18. 120; 35.02; 33.32; 36.27; 34.62; 37.47; 35.83. 160; 34.00; 32.28; 35.24; 33.58; 36.42; 34.77. 200; 33.16; 31.44; 34.40; 32.73; 35.55; 33.90. 各特征年各时段距路边线达标距离（m）; 2类 标准; 0; 50; 0; 84; 2; 121. 4类 标准; 0; 2; 0; 12; 0; 28. 与点声源相比，线声源具有影响因素复杂，声级随着距离的衰减量变化小等特点。由表33-37可知，在不考虑环境噪声背景值，也未考虑树林、建筑物引起的噪声衰减量以及采取措施的噪声削减量时，交通噪声对环境的影响范围较大。根据预测结果分析，本项目建成后中、远期车辆的运行对位于本工程两侧50距离内的居民影响较大。 2.3对敏感点噪声影响分析。 表37 交通噪声对各敏感点贡献值预测结果 敏感点; 标准; 时段; 现状监测值; 2021年; 2027年; 2035年. 贡献值; 预测值; 贡献值; 预测值; 贡献值; 预测值. 尤河; 60; 昼间; 53.6; 58.23; 59.18; 60.53; 61.11; 61.54; 62.01. 50; 夜间; 43.4; 55.64; 55.82; 57.23; 57.36; 59.12; 59.20. 黄庄; 60; 昼间; 53.7; 59.32; 60.07; 61.12; 61.63; 62.85; 63.20. 50; 夜间; 42.7; 56.42; 56.55; 58.21; 58.30; 59.86; 59.92. 张庄; 60; 昼间; 54.2; 58.23; 59.28; 60.53; 61.18; 61.54; 62.06. 50; 夜间; 42.9; 55.64; 55.79; 57.23; 57.23; 59.12; 59.12. 牌坊张楼; 60; 昼间; 54.1; 55.95; 57.06; 57.42; 58.24; 58.82; 59.43. 50; 夜间; 43.5; 52.98; 53.20; 54.46; 54.62; 56.56; 56.66. 边庙; 60; 昼间; 53.1; 58.23; 59.18; 60.53; 61.11; 61.54; 62.01. 50; 夜间; 41.7; 55.64; 55.82; 57.23; 57.36; 59.12; 59.20. 大陈庄; 60; 昼间; 53.6; 59.32; 60.07; 61.12; 61.63; 62.85; 63.20. 50; 夜间; 41.3; 56.42; 56.55; 58.21; 58.30; 59.86; 59.92. 大刘庄; 60; 昼间; 53.6; 58.23; 59.28; 60.53; 61.18; 61.54; 62.06. 50; 夜间; 43.4; 55.64; 55.79; 57.23; 57.23; 59.12; 59.12. 何庄; 60; 昼间; 53.7; 55.95; 57.06; 57.42; 58.24; 58.82; 59.43. 50; 夜间; 42.8; 52.98; 53.20; 54.46; 54.62; 56.56; 56.66. 赵庄; 60; 昼间; 53.2; 53.2; 57.06; 57.42; 58.24; 58.82; 59.43. 50; 夜间; 53.6; 53.6; 53.20; 54.46; 54.62; 56.56; 56.66. 在未采取措施的情况下，本项目道路噪声近期、中期、远期在各敏感保护目标处临近道路第一排房屋外的环境噪声预测值只有牌坊张楼、何庄昼间可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60 dB（A）要求，其他敏感点昼间、夜间均对不达标，道路运营期噪声不会对周边各敏感保护目标声环境影响较大。对于环境噪声预测值超标的重点保护目标，需安装双层隔声门窗。采取双层隔声门窗等措施后，传至室内的环境噪声可较室外环境噪声降低 30～35dB(A)，因此，尽管室外环境噪声可能不达标，但室内噪声可满足相关国家标准要求，即满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的附录 C 标准要求。 对沿线规划的居住区地块，居住区开发商在临路第一排可布置对噪声不敏感的商业建筑或体育运动、娱乐用房等，在其后再布置居住建筑。若临路第一排建筑规划为住宅楼，应参考《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010），为满足住宅建筑室内使用功能（噪声标准值为昼间≤45dB，夜间≤37dB），居住区开发商应对临路第一排建筑进行优化建筑物功能布局、建筑隔声设计、采用隔声门窗、控制开窗面积及朝向等措施，以保证住宅室内声环境质量满足使用要求。 根据项目该道路的环境特点，建议本项目在声环境敏感点附近适当加宽绿化带或种植高大树木，充分发挥绿地的降噪效果，以有效减弱交通噪声的影响。逐步完善和提高机动车噪声的排放标准。实行定期检测机动车噪声的制度，对超标车辆实行强行维修，直到噪声达标才能上路行驶。限制噪声较大的车辆如拖拉机、重载货车等通行；制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，是降低道路交噪声最直接最有效的措施；安装高效能消声器，以降低引擎和排气噪声；在敏感路段严格限制行车速度，特别是夜间的超速行驶；加强对机动车鸣笛的管理，禁止在环境保护目标较多的路段鸣笛；做好路面的维修保养，对受损路面及时修复道路修建后，一方面由于道路平整度提高，将有助于道路的通畅，减少车辆与道路的磨擦，从而减少交通噪声的影响。同时建议在运营期应在敏感地段限制车速、设置禁止鸣笛标志，减低噪声污染。 3.水环境影响 3.1地表水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要是路边雨水径流及污水收集池废水，雨水经雨水管网排入河道，对地表水产生一定影响；污水收集池收集后通过污水管道排入驻马店市第四污水处理厂，污水收集池设防渗。 道路运营后，路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘、尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。但由于本项目车流量不大，汽车尾气的排放物通过地表径流对水环境质量产生的影响极小，除非发生强暴雨，否则地面很难形成径流。因此，该道路沿线通过降雨形成的径流落在地面上，并通过路面排水系统进入雨水排水管网。路面排水不会对沿线水体造成影响。 综上所述，本项目在营运期对地表水系统的影响不大。 3.2地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录T城市交通设施138城市道路中其他快速路、主干路、次干路、支路，按地下水环境影响评价项目类别划分为Ⅳ类，无需开展地下水评价。 （1）污水收集池物料下渗对地下水质影响 收集过程中，难免会有跑、冒、滴、漏，若该处土层或岩层又是透水的，则会下渗污染地下水。 评价建议，污水均通过密闭的设备管道进行输送，并做好防渗设施。因而在正常情况下污水收集池内废水不会对地下水造成不良影响。 （2）管输带对水质影响 产业集聚区基础设施雨、污水管网建议采用高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管），该种管线具有优异的抗腐蚀性、密封性、柔韧性、可靠性、耐老化性等特性。管路全防护、管道接口熔融连接、无渗漏应用于产业集聚区，能够有效防止污水渗漏而导致的地下水污染。 （3）地下水环境保护措施与对策 本项目不产生废水， 污水收集池主要对生活污水进行收集，污染物浓度较低，可采取合理的防治措施，继续降低非正常工况下造成的地下水影响。 污水收集池污水管道均设防渗，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度，对地下水环境影响较小。 （4）地下水环境影响跟踪监测计划 为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。 ①监测井布设 a.监测井数 因为污水收集池附近相对较易污染的是浅层地下水，因此，此次以浅层地下水为监测对象，根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求，布设地下水水质监测井1眼，以便随时掌握地下水水质变化。为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时水泥封孔。地下水主径流方向下游布设1眼监测井，用于检测下游地下水状况。 b.监测项目及频率 监测频率：为了及时掌握区内地下水污染情况，监测点每季度一次。 监测项目为：pH、氨氮、耗氧量。 经类比，厂区采取有效防渗措施、加强监控管理，避免管道跑冒滴漏等现象，厂区地下水水质不会受到污染影响。 4.固体废物影响 本项目营运期固体废物主要为道路沿线过往行人产生的垃圾以及道路养护、维修产生的废旧材料。固体废物如处理不当会影响景观、造成视觉污染。因此，加强道路环保的宣传力度，培养群众环境保护的主人翁责任感，对保护道路及其周边自然环境具有重要意义。 道路沿线过往行人产生的垃圾应进行分类收集，道路两旁设置垃圾收集箱，可以回收的进行回收利用，不能回收的统一收集后清运到垃圾处理厂进行填埋处理； 道路养护、维修产生的废旧材料等应及时运往指定地点收集处理；营运期固体废物对周围环境的影响可以接受。 5.生态环境影响 道路建设生态影响主要存在对土地利用、对沿线动植物、对沿线水土流失等方面的影响。本工程在原有路基上建设，不新征土地，对土地利用基本没有影响。施工过程中大量的筑路材料的运输将增加道路交通量，尤其在吨位车辆通行时可能对道路造成一定程度的破坏，故应做好道路的养护工作；本项目所建道路在市区内，区域内无大型野生动物存在，仅有少量小型、一般种类的野生动物（爬行动物、昆虫、鸟类等），无珍稀濒危野生动物物种，所以道路的建设对沿线动物生存环境影响较小。该项目在建设和运行期间，扰动地表是导致项目区水土流失的主要因素，施工期严格按照主体设计以及水保的要求，路基路面设置纵横排水工程，项目区径流洪水安全排泄；建设护坡工程，使路基不产生冲刷和滑坡；营运期随着开挖土石方坡面的护坡工程和绿化方案的落实，则可以在原水土流失面上形成比较稳定的土壤表层和人工植被，水土流失面积将明显减少。 6.环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对本项目可能产生的环境风险进行分析。 6.1风险识别 （1）风险物质识别 本项目作为城市道路基础设施建设项目，项目本身不涉及风险物质。 （2）风险单元的识别 本项目运营期道路工程可能运输易燃易爆物品，其风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运输的石油类、天然气等运输途中突发性发生泄漏、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成危害，各财产和人民生命安全造成巨大损失。 （3）事故概率分析 项目在前期设计时，在认真、详细现场探勘的基础上，进行了精心的设计和地质勘查，对施工可能出现的各种问题都进行了研讨和协商，通过方案初步设计，尽可能避免产生大的环境问题，故施工期发生环境风险的概率较小。 本次环评根据工程车流量、危险品可能运输线路、事故概率等因素综合分析，通过调查，该区域交通事故发生概率较低。 6.2环境风险事故的影响分析及对策 项目路段有其他通路与外界联通，便于疏散和封闭事故路段进行事故处理。 综上分析可知，危险品运输发生风险概率很低，发生事故性污染风险对道路沿线环境影响程度轻微，所以危险品运输对环境造成严重影响可能性很小。即便如此，要针对可能发生的危险，采取相应控制措施如加强交通管理并制定应急预案。 针对不可完全避免的危险品运输及交通事故，采取如下措施： （1）加强交通管理，路段设置限速标记、交叉口等标示。 （2）加强危险品运输管理，危险品运输因上报管理部门，由管理部门制定路线、时段，必要时进行护卫。 （3）加强与环保部门的联系，制定紧急情况处理预案。 （4）优化设计，通过对线形、横纵断面、车位等优化设计，减少事故发生几率及危害。 6.3环境风险突发事故应急预案 本项目突发事故环境应急预案执行驻马店市道路应急预案。 7、环保投资 表38 环保投资一览表 施工阶段; 工程内容; 环保措施; 投资万元. 施工期; 大气污染防治措施; 加盖篷布、洒水车洒水降尘等; 350. 水污染防治措施; 沉淀池; 18. 噪声污染防治措施; 采取隔声及减震处理，设置移动式隔声屏等措施; 30. 固废污染防治措施; 垃圾桶，设置临时堆存场; 10. 营运期; 噪声污染防治; 采用沥青路面，加强绿化; 纳入工程建设投资. 废气污染防治措施; 定期洒水车清扫和洒水; 纳入工程建设投资. 废水污染防治措施; 本项目无废水产生，路面排水通过纵向排水系统进入雨水排水管网，最终排入河道，污水收集池收集后通过污水管道排入驻马店市第四污水处理厂，污水收集池设防渗; 纳入工程建设投资. 固废污染防治; 垃圾收集箱; 5. 合计; 413.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 |  | TSP | 加盖篷布、洒水降尘等、设立围挡、严格执行有关要求，强化管理、制定防尘措施，文明施工 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求 |
|  | 营运道路 |  | 汽车尾气、扬尘 | 建议实施车辆达标管理制度；对路面应及时保洁、清扫、洒水 | 达标排放 |
| 水 污染物 | 施工期 | 施工废水 | COD、BOD5 SS、NH3-N、石油类 | 回用工程或地面洒水降尘 | 妥善处置，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS | 地面洒水降尘 |  |
|  | 运营期 | 路面排水及污水收集池 | 石油类、SS | 通过纵向排水系统进入雨水排水管网，最终排入河道；污水收集池收集后通过污水管道排入驻马店市第四污水处理厂，污水收集池设防渗 | 妥善处置 |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 最终全部运往城建局指定堆放点 | 妥善处置 |
|  |  |  | 沥青废料 | 集中收集后重复使用 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门集中收集，收集后运往驻马店市垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后由环卫部门集中处置 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 机械噪声 施工作业噪声 运输车辆噪声 | 隔声工棚降噪，选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强维护保养 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准限值 |
|  | 运营期 |  | 来往车辆噪声 | 采用沥青路面，邻路居民需安装双层隔声门窗，加强绿化 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)）2类、4a类 |

- 结论与建议

1、项目概况 本项目包括三方面内容，一是新建26条道路、27座桥梁、三段综合管廊（总长8288.1米）、四条水系、公园绿化面积1287273平方米、防护绿化面积466035平方米、8座小型垃圾转运站、19座公共厕所、8座再生资源回收站等基础设施工程；二是新建综合服务中心92000平方米、文化馆18000平方米、图书馆9000平方米、产业园公共体育馆22000平方米、全面健身活动中心A6500平方米、国际农产品加工创客中心5000平方米、能源站1座（装机容量约40MW）、标准化厂房80667平方米等公共服务设施工程；三是智能化建设，主要包括基础设施建设及业务支撑体系搭建，构建园区智能化管理平台，构建园区的云计算数据中心、产业园运营中心、产业园超脑、智慧环保、智慧交通、智慧社区、平安城市等。 因目前小型垃圾转运站、19座公共厕所、8座再生资源回收站、1座能源站均为没有具体建设方案，因此本次评价不包含上述内容。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）规定，本项目建设内容中道路、桥梁、综合管廊需编制报告表，其余内容均为登记表。因此，本次评价主要针对道路、桥梁、综合管廊、水系、绿化工程以及公共服务设施中的房地产开发建设部分，后续入驻文化馆、图书馆、体育馆以及企业进驻标准化厂房的项目应另行评价。 2、产业政策及规划符合性分析结论 该项目符合国家有关产业政策、园区土地利用总体规划和建设总体发展规划。 3、环境质量现状分析结论 （1）环境空气质量现状 项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO 2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。 （2）地表水环境质量现状 各断面监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，表明监测期间区域地表水环境较好。 （3）声环境质量现状 园区内敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区域内声环境质量较好。 4、环境影响分析结论 4.1生态环境 4.1.1施工期保护措施 施工建设应做好挖填土方的合理调配工作，施工场地临时堆放点应采取防护措施（如制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施）。避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失；落实地表层土壤的保护利用。 4.1.2营运期保护措施 依据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，本项目必须采取生态恢复、补偿措施及绿化措施，以减轻施工建设对生态环境的影响程度，改善区域生态系统功能。 4.2大气环境保护措施 4.2.1施工期保护措施 控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和施工机械、运输车辆的尾气及沥青烟排放。做到合理规划运输车辆行驶线路，物料运输和临时存放点须采取防风遮挡措施；施工作业场地及时洒水清扫，建筑垃圾运输车辆实行密闭运输，及时清洗运输车辆，减少扬尘污染。 在施工过程中，建议应采取如下方案： ①施工现场应设置围栏，以减轻施工时产生的粉尘对周围环境的影响； ②使用商品混凝土，不在施工现场进行搅拌作业； ③运建筑垃圾卡车要求保持完好，装载不宜过满，保证运土过程不散落； ④经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土，减少汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面； ⑤及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，减少卡车运行过程和刮风引起的扬尘； ⑥保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面清洁，减少施工扬尘； ⑦应避免在有风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成施工扬尘； ⑧应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填； ⑨尽可能选用电动设备，燃烧柴油的重型机械设备在尾气排口安装吸收装置，减少大气污染物排放； ⑩规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 类比类似的施工现场，影响范围在施工现场及附近，施工期间采取有效措施防治后，造成大气环境质量的变化感觉不明显，影响不大，且这些影响都是短暂的，待施工完成后污染随之消失。 4.2.2营运期保护措施 项目运营后会造成该道路沿线的CO和NO2和道路扬尘浓度增加，但增量均不大。由于项目所处地区平均风速较大，大气扩散能力强，加强路面养护、定期清扫和洒水，减少扬尘，对周围环境影响较小。 4.3水环境保护措施 4.3.1施工期保护措施 建设防渗沉淀池处理施工生产废水，沉淀后的废水可用于洒水抑尘；尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量；生活污水用于施工区域洒水抑尘。 4.3.2营运期保护措施 本项目在道路运营后，路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘、尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。但由于本项目车流量不大，汽车尾气的排放物通过地表径流对水环境质量产生的影响极小。该道路运营期排水采用雨污分流。雨水通过雨水管网排入汤河，污水通过市政污水管网进入污水处理厂处理。工程应严格按照设计要求建设，完善各种市政管线的建设，使道路营运后，冲刷路面的雨水能够进入雨水管道；定期检查各道路的排水系统，确保排水系统畅通；做好路面清扫，减少路面沉土，保持路面清洁。 污水收集池收集后通过污水管道排入宝山污水处理厂，污水收集池设防渗，对周围水环境影响较小。 4.4 声环境保护措施 4.4.1施工期保护措施 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺；合理安排施工工序；合理安排施工时间和施工场所；加强对运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道；提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4.4.2营运期保护措施 营运期项目对声环境的影响主要为来往车辆交通噪声。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，采用沥青路面，加强共交通、公路运输管理，行驶的机动车辆，道路两侧加强绿化，因本项目都在集中居民区路段，应设禁止鸣笛标志，这样可有效降低交通噪声源强和突发性高噪声。 4.5 固体废物防治措施 4.5.1施工期保护措施 （1）建筑垃圾和工程渣土应分类堆放；根据土石方平衡，土石方全部回用。建筑垃圾由建设方运送至城建部门指定的建筑垃圾填埋场，建筑垃圾严禁随地倾倒，不得占用绿地、道路堆放建筑垃圾。运输建筑垃圾的车辆必须按规定做到密封、覆盖，外观整洁，不得溢、撒、漏、夹带建筑废土污染路面，建筑垃圾应及时清运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场处置。 （2）设置垃圾收集装置，统一收集施工人员的生活垃圾，由环卫部门负责定期处理。 4.5.2营运期保护措施 项目建设完成后，应在道路两侧设置分类垃圾箱，以便分类收集过往行人的生活垃圾及路面清扫垃圾，垃圾经收集后交由环卫部门集中处置。加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。 5、主要建议 （1）建立健全有专人负责的环境管理机构，在营运期不定期监测道路扬尘、噪声，确保工程投产后对环境的影响达到环境保护的要求。 （2）认真落实各项环保措施，严格执行建设项目“三同时”规定。 （3）建设项目的环保设施要与主体项目同时设计、同时施工、同时运行；建设项目建设完毕后，应按照现有的验收管理办法组织验收，通过验收后方可投入生产。 6、环评总结论 中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目符合国家和地方产业政策，符合园区总体规划；项目施工期产生的各类污染物经治理后均可实现合理处置，对区域环境影响较小；污染物排放总量满足驻马店市总量控制指标要求。项目的实施对推动地方经济发展、改善区域环境治理起到积极作用；项目的实施具有良好的社会效益、经济效益，从环境保护的角度来讲，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日