目  录

前  言	i

第一章  总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价对象、评价目的和评价重点	3

1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	4

1.4 评价标准	5

1.5 评价等级及评价范围	8

1.6 相关规划介绍	15

1.7 工程特点和环境保护目标	22

1.8 评价专题设置	23

1.9 评价方法及工作程序	24

第二章  工程分析	26

2.1 项目概况	26

2.2 项目主体工程分析	41

2.3 项目环保工程分析	45

2.4 项目辅助工程分析	48

2.5 主要产污环节及物料平衡	52

2.6 污染源强分析	54

2.7 项目主要污染物产排情况	63

2.8 清洁生产分析	64

2.9 项目污染物排放“三本账”	71

2.10 非正常工况分析	72

第三章  环境现状调查与评价	74

3.1 自然环境概况	74

3.2 区域污染源调查	78

3.3 环境空气质量现状监测与评价	78

3.4 地表水质量现状调查	81

3.5 地下水质量现状监测与评价	81

3.6 声环境质量现状监测与评价	84

3.7 土壤环境质量现状监测与评价	85

第四章  环境影响预测与评价	87

4.1 施工期环境影响分析	87

4.2 营运期环境影响预测与评价	94

4.3 环境风险分析	116

第五章  环境保护措施及可行性论证	131

5.1 施工期污染防治措施	131

5.2 营运期污染防治措施	134

5.3 污染防治环保投资估算	157

5.4 环保竣工验收	159

第六章  环境影响经济损益分析	163

6.1 环保投资估算	163

6.2 环境影响经济损失分析	163

6.3 经济效益分析	165

6.4 环境效益分析	165

6.5 社会效益分析	166

6.6 生态效益分析	167

6.7 分析结论	167

第七章  环境管理与监测计划	168

7.1 环境管理计划	168

7.2 环境监测制度建议	171

第八章  环境影响评价结论	174

8.1 评价结论	174

8.2 对策建议	178

8.3 评价总结论	180

附图

附图一  本项目地理位置图

附图二  本项目周边环境示意图

附图三  区域水系图

附图四  本项目全厂平面布置图

附图五  本项目卫生防护距离示意图

附图六  本项目扩建临时堆土区生态防治措施图

附图七  本项目监测布点图（一）

附图八  本项目监测布点图（二）

附图九  遂平县城市总体规划图

附件

附件一  环评委托书

附件二  营业执照

附件三  本项目环评执行标准

附件四  发改委备案表

附件五  遂平县国土资源局关于本项目建设选址的意见

附件六  现有工程环评登记表手续

附件七  本项目环境质量现状检测报告

附件八  沼液农田消纳协议

附表

环评审批基础信息表

前  言

- 项目由来

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。其中奶业作为我国畜牧业建设的组成成分，其发展水平在规模化、标准化、机械化等方面也得到了大幅提升，产业素质明显提高，为保障乳品供给、促进奶农增收做出了积极贡献。为持续推进奶业振兴，保障乳品质量安全，进一步提升奶业竞争力，国务院办公厅于2018年发布了《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发〔2018〕43号），意见指出要不断提高奶业发展质量效益和竞争力，大力推进奶业现代化，为全面建成小康社会提供有力支撑。

遂平县鑫盛源农业发展有限公司自成立以来，坚持“养健康奶牛，产优质牛奶，走生态循环现代化农业之路”的理念，采用现代化设备、优质奶牛和先进养牛理念，建设高产优质奶牛养殖基地。公司已于2017年12月在遂平县文城乡上仓村东南投资建设了年存栏450头奶牛养殖项目并已投入生产，近年来结合市场需求增长，同时考虑企业自身的发展需要，遂平县鑫盛源农业发展有限公司拟投资1500万元，在现有养殖场占地范围内建设年存栏奶牛1000头养殖扩建项目，在原有450头奶牛基础上，新引进奶牛550头，新建待配舍、怀孕舍、待产舍、喂奶舍、犊牛舍、干奶舍、挤奶厅以及生活附属设施等，并建设污水处理装置、病死牛处理设施及粪污综合利用等配套工程；清粪方式采用干清粪工艺；扩建工程完成后，与现有工程同时投入运行。

该项目属畜禽养殖类项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目属鼓励类，符合当前国家产业政策。遂平县鑫盛源农业发展有限公司已在遂平县发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-411728-03-03-037544（见附件2）。项目扩建无新增占地，现有场址属于一般耕地，符合项目建设用地要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，对新建或改扩建项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号），该项目属于“一、畜牧业/畜禽养殖场、养殖小区/年出栏生猪5000头及以上”，因本项目规模为奶牛年存栏量1000头（根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）应折合年出栏生猪1万头），因此本项目应当编制环境影响评价报告书。受遂平县鑫盛源农业发展有限公司委托，山东森源环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作。我公司在接受委托后，组织有关技术人员，对项目工程资料进行了详细研究及现场勘查、调研，同时对项目区域环境现状进行了监测，根据环境影响评价有关技术导则的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，编制了《遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目环境影响报告书》，现提请审查！

在报告书的编制过程中，我们得到了驻马店市生态环境局、遂平县分局以及建设单位的大力支持，在此表示衷心感谢！

- 环境保护目标和环境特点

1、工程特点

（1）本次工程属扩建项目，建设规模为年存栏550头奶牛，采用“刮板干清粪”工艺。

（2）工艺特点

①本项目采用干清粪工艺，干湿分离，清粪采用铲车清理。固体粪收集后用于制造有机肥，粪尿污水进入污水处理系统中的固液分离系统，然后由泵送入厌氧反应池，经过发酵处理产生的沼气进入储气罐暂存，然后经沼气净化系统进行脱硫、脱水处理后拟供场区炊事利用，剩余作为沼气热水炉燃料，热水用于生活。经发酵系统出来的发酵液即沼液进入沼液暂存池暂存，用于场区周围农田施肥灌溉，沼渣运输至发酵车间制成固态有机肥外售。

②本项目养殖及粪污处理过程产生的恶臭气体通过饲料中添加EM实现源头控制，并在牛舍及粪污处理区喷洒除臭剂实现过程控制，同时采取增加场区绿化，加强管理的措施，进一步减少恶臭气体的排放。

③本项目在场区设置有安全填埋井进行填埋处置。

2、场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

本项目周边河流主要为项目北侧约1290m的赵文献河（汇入汝河）和东侧约2300m的汝河干流，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。根据相关调查资料，汝河在评价河段的水质规划功能为Ⅳ类。

（2）周围环境

本项目位于遂平县文城乡上仓村东南，地形平坦。区域种植作物主要有玉米、小麦等；场址周围较近敏感点有：北侧550m处为沟流村，西南侧560m处湖李村，南侧477m董庄村。

- 评价工作过程

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址周围的环境现状；以已建同类工程为参考依据，分析该项目建设可能带来的环境问题；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策、措施、建议，在以上工作的基础上做出项目建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图1。

图1  环境影响评价工作程序图

- 主要建设内容

主体工程：待配舍、怀孕舍、待产舍、喂奶舍、犊牛舍、干奶舍、挤奶厅；

辅助工程：宿舍楼；

公用工程：配电室等；

环保工程：厌氧沼气池、污水处理系统、堆肥发酵场等。

- 与产业政策、区域规划相符性分析

- 产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“一、农林业”中“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

- 区域规划相符性分析

本项目位于遂平县文城乡上仓村，经对照《遂平县县城总体规划》（2013~2030），项目建设选址不在城市规划建设区内；

根据遂平县国土资源局出具的《遂平县设施农用地审核备案表》，本项目占地性质为一般耕地，符合遂平县土地利用规划，已经通过遂平县国土资源局审核。

经对比遂平县集中式饮用水源地保护区名录以及河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划，项目不在饮用水水源保护区范围内；经对比遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案，本项目不在禁养区和限养区范围内。项目符合区域相关规划要求。

- 主要关注的环境问题

本项目为奶牛规模化养殖项目，生产过程中关注的主要环境问题及环境影响为：牛舍、沼气利用工程、有机肥堆肥区和沼液储存池排放的恶臭、食堂油烟和沼气燃烧废气等废气影响；养殖过程产生的粪污及员工生活污水影响；生产运营过程中产生的病死牲畜尸体、医疗废物、生活垃圾废脱硫剂等固体废物；生产过程产生的动物叫声、风机噪声等噪声影响。项目区及沼液消纳地对地下水的影响，沼液消纳地对土壤的影响等。

因此本次评价针对以上项目运营过程中产生的主要环境影响进行预测分析，根据预测结果提出切实可行的环保措施。

- 环境影响评价的主要结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合遂平县集中式饮用水源地保护区划以及遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案等相关环境保护规划的要求。项目运行过程中采用先进的工艺和设备，对产生的废气、废水、噪声、固体废物等均采取了合理的处理处置措施，项目污染物排放可实现最大程度的削减，产生的各类污染物能够达标排放。经预测与分析，本项目废气、废水、噪声的排放不会对周围环境及敏感点产生明显影响，固废综合利用不外排。周边公众赞成本项目的建设，无反对意见，未对场址提出异议。综上所述，本次项目的建设对于评价区域整体环境是可以承纳的，具备环境可行性，从环保角度分析，该项目的建设可行。

第一章  总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月31日修订施行）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日修订施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月1日修订施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订施行）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

（12）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（14）《国家危险废物名录》（2016.6.14）；

（15）《基本农田保护条例》（1998年12月27日）；

（16）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订施行）；

（17）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

（18）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号，2005年12月3日）；

（19）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（国家环保总局，环发〔2001〕19号）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（22）《遂平县人民政府办公室关于印发<遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案>的通知》（遂政办〔2017〕25号）；

（23）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）；

（24）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发〔2010〕6号）；

（25）《畜禽养殖业污染防治管理办法》（国家环境保护总局令 第9号）；

（26）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）；

（27）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；

（28）《河南省建设项目环境管理条例》（2006年12月1日）；

（29）《河南省水污染防治条例》（河南省人民政府，2010年3月1日）；

（30）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文〔2012〕99号）。

1.1.2 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（14）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（15）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（16）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（17）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（18）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）；

1.1.3 其他有关资料

（1）本项目环评工作委托书；

（2）驻马店市生态环境局遂平县分局《关于遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目环境影响评价执行标准的意见》；

（3）与项目有关的其他资料和文件。

1.2 评价对象、评价目的和评价重点

1.2.1 评价对象

遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目。

1.2.2 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查及现状监测，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘、监测，进一步核实工程污染产生情况，分析和预测营运期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

1.2.3 评价重点

根据对项目工程分析和选址地环境特征的调查，确定本项目环境影响评价的重点为：

（1）工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、噪声、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测与评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区域环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性，提出相应的对策措施建议。

1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选

1.3.1 环境影响因素识别

项目环境影响因素识别见表1.3-1。

表1.3-1             工程环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 道路工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 工程废水 | ◆L | ○ | △L | ○ | △L | △L | ◆L |
|  |  | 生产恶臭 | ▲L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲L |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 固废综合利用 |  | ◆L | △L | △L | ○ | ○ | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ▲L | ○ | ○ | ▲L |
|  | 土壤 |  | ○ | △L | △L | ○ | ○ | ○ | ▲L |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.2 评价因子筛选

根据工程特点及环境影响识别，筛选评价因素见表1.3-2。

表1.3-2                评价因子筛选结果表

| 环境类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3 |
| 地表水环境 | COD、NH3-N、TP |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群 |
| 固体废物 | 牛粪、沼渣、病死牛、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤环境 | 12项因子，详见环境质量执行标准因子 |

1.4 评价标准

根据驻马店市生态环境局遂平县分局《关于遂平县鑫盛源农业发展有限公司扩建项目环境影响评价执行标准的意见》，项目执行的环境质量标准和污染物排放标准如下。

1.4.1 环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中恶臭气体（H2S、NH3）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险筛选值。

各环境要素执行标准主要指标的标准值详见表1.4-1。

表1.4-1               环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |
|  |  | NOx | µg/m3 | 年平均：50 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：100 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：250 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均：4 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：10 |  |
|  |  | O3 | µg/m3 | 日最大8小时平均：160 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | H2S | µg/m3 | 1小时平均：10 |  |
|  |  | NH3 | µg/m3 | 1小时平均：200 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | 30 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | 6 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.5 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.3 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 20000 |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5～8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | TDS | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 硫化物 | mg/L | ≤200 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地风险筛选值 | pH | / | >7.5 | 6.5<PH≤7.5 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.6 | 0.3 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 3.4 | 2.4 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 25 | 30 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 170 | 120 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 250 | 200 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 | 100 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 | 100 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 | 250 |
|  |  | 六六六 | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 滴滴涕 | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.55 | 0.55 |

1.4.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口。

本项目大气污染因子（NH3、H2S）参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；沼气热水炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求，其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准要求。

表1.4-2               污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建 | NH3 | 厂界标准值 |  | 1.5mg/m3 |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 （无量纲） | 70 |  |  |  |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（13271-2014）表3燃气锅炉 | 颗粒物 | 20mg/m3 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 50mg/m3 |  |  |  |
|  |  | NOx | 150mg/m3 |  |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |  |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 |  | 50 |
| 固废 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | / | / |  |  |  |
|  | 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | / | / |  |  |  |

1.5 评价等级及评价范围

1.5.1 环境空气

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

评价选取氨、硫化氢分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），以及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），计算最大地面浓度占标率，计算公式如下：

Pi＝（Ci/C0i）×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表1.5-1。

表1.5-1                  评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算模式所用参数见表1.5-2。

表1.5-2                  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | 0 |
| 最高环境温度 |  | 41.9°C |
| 最低环境温度 |  | -18.1°C |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 2 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

估算数值计算结果见表1.5-3。

表1.5-3               环境空气评价等级判定

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 最大占标率(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍、沼液暂存池及堆粪棚 | H2S | 0.8732 | 8.73 | 二级 |
|  | NH3 | 13.7820 | 6.89 | 二级 |
| 热水炉 | 烟尘 | 2.0632 | 0.23 | 三级 |
|  | SO2 | 0.4826 | 0.1 | 三级 |
|  | NOx | 2.4915 | 1.25 | 二级 |

由表1.5-3计算结果可知，据评价等级判断标准，确定本次评价等级为二级。根据（HJ2.2-2018）中的规定，评价范围以本项目场址中心为原点，分别向东南西北扩展2.5km，面积为25km2。

1.5.2 地表水

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。

废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，污水水质为简单；根据设计方案，本项目废水经厌氧发酵工艺制作沼液，用于农田施肥，全部综合利用不外排，不向地表水体排放。

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2综合利用不外排建设项目评价为三级B。

评价要求：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。本次评价重点对污水处理措施及回用可行性进行分析。

1.5.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“B农、林、牧、渔、海洋，14、畜禽养殖场、养殖小区”，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1，本项目场址所在地无生活供水水源地保护区、准保护区、特殊地下水资源准保护区，项目评价范围内有分散居民饮用水源，属于较敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2的有关规定，该项目地下水环境影响评价工作等级定为三级。

评价范围：经预测，本项目评价范围为以养殖场为边界，地下水流向两侧572m，下游1143m范围内的浅层地下水。

1.5.4 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。项目选址500m范围内无敏感点，评价建议项目声环境可执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，营运期噪声源主要来自废水处理设备、风机等运行产生的设备噪声及牛叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1.5-4。

表1.5-4               声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 场区执行标准 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 受影响人口及噪声级变化 | 变化不大，预计增加＜3dB(A) |  |
| 噪声源种类及数量 | 略有增加 |  |

评价范围：项目边界外200m范围内。

1.5.5 生态环境

场址所在地为一般耕地，不属于生态敏感区，项目占地约45亩，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），结合项目特点及现场调查，区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，因此生态影响评价工作等级为三级，对区域生态环境的影响主要集中在施工期。

表1.5-5             生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.5.6 土壤环境

（1）项目类别

本项目属于畜禽养殖行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别划分见下表1.5-6。

表1.5-6            土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌溉区 | 新建5万亩至5万亩的、改造30万亩及以上的罐区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或小区 | 其他 |
| 本项目类别 | / | / | √ | / |

由上表可知，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

（2）土壤影响类型

《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，“土壤环境生态影响”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。

本项目属于养殖业，同时涉及生态影响型与污染影响型。

（3）生态影响型评价等级

①生态影响敏感程度

生态影响型敏感程度分级详见表1.5-7。

表1.5-7             生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

盐化敏感程度：根据遂平县气象局统计数据，遂平县近20年平均降水量为985.6毫米，近20年均蒸发量为1631.8毫米，因此遂平县的干燥度为1.8＜2.18＜2.5；地下水位埋深一般在4~6m，因此盐化敏感程度为“不敏感”。

酸化、碱化：根据土壤检测结果，项目地区土壤pH值为7.50，属于“不敏感”。

含盐量：根据土壤检测结果，本区域土壤含盐量1.7g/kg＜2g/kg。

综上所述，本项目生态敏感程度为“不敏感”。

②生态影响型评价等级判定

根据识别的土壤环境影响评价项目类别（Ⅲ类）与敏感程度（不敏感）分级结果划分评价工作等级，详见表1.5-8。

表1.5-8            生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |  |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |  |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

综上所述，本项目需要进行三级生态影响型土壤评价工作，评价范围为项目周边1km范围内。

（4）污染影响型评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。

建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下：

表1.5-9             污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目占地约45亩，属于小型项目，项目四周均存在耕地，则周边环境敏感程度为敏感，并且本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅱ类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），评价工作等级划分如下：

表1.5-10            污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目需要进行三级污染影响型土壤评价工作，评价范围为项目周边0.05km范围内。

1.5.7 环境风险

根据本项目生产所用化学物质名称及贮存量，经辨识确定本项目涉及到的主要危险物质有沼气（主要成分为甲烷），主要表现的风险类型为因储存容器泄露，造成沼气的泄漏，因消防等管理措施不当，进一步引起火灾、爆炸和中毒事故。

经环境风险潜势初判，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.072，属于Q＜1区间内，可知本项目环境风险潜势为I，综合评定本次建设项目的环境风险评价等级为简单分析，需对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

1.5.8 评价工作等级及评价范围汇总

项目的评价工作等级及评价范围汇总详见表1.5-8。

表1.5-8            评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以养殖场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内 |
| 2 | 地表水环境 | / | 定性分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 以养殖场为边界，地下水流向两侧572m，下游1143m范围内的浅层地下水。 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 项目边界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | / |
| 6 | 土壤环境 | 三级 | 项目周边0.05km范围内 |
| 7 | 风险 | 简单分析 | / |

1.6 相关规划介绍

1.6.1 《产业结构调整指导目录》（2019年本）

本项目为奶牛规模化养殖建设项目，已经在遂平县发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-411728-03-03-037544。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“一、农林业5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。

1.6.2 遂平县县城总体规划（2013-2030）

遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约156km2。

1、产业发展目标

把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。

2、产业发展战略

（1）农业现代化

按照工业化的理念统筹农业现代化建设，遵循“政府主导、市场引领、农民自愿”的原则，以发展规模农业、品牌农业、设施农业为重点，以规模化、产业化和园区化为发展方向，加强农业示范园区的建设，充分发挥示范园区的带动作用。扶持一批农产品加工龙头企业，延伸农副产品加工链，增加农副产品的附加值，推进农业向现代化发展。

（2）工业集聚化

统筹城乡产业用地空间资源，优化配置生产要素，促进产业用地的集约发展，引导工业向产业集聚区集中。并加强产业集聚区内各工业园区的建设，完善园区配套设施，并明确各工业园区的产业发展方向，同时注重与区域内产业发展进行协调。

3、产业发展方向

遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。重点发展产业主要是装备制造业。限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。

（1）第一产业发展方向

谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。

（2）第二产业发展方向

遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。

（3）第三产业发展方向

遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。

4、产业空间布局

构筑遂平县“一心、两轴、五区”的产业布局结构。

一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。

两轴：指以南北向复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以007县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚遂平县最繁荣的一二三产业。

五区：指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。

依据《遂平县县城总体规划（2013-2030）》内容，本项目拟建场址不在城市总体规划建设范围，本项目不违背遂平县城市总体规划，用地意见证明见附件。

1.6.3 遂平县土地利用规划

项目本次改扩建在现有养殖场内进行，不新增占地。根据遂平县国土资源局出具的《遂平县设施农用地审核备案表》，项目土地流转面积870亩，另生产设施面积35亩，附属设施面积1.5亩，配套设施面积8.5亩，占地均为一般耕地。经判断项目占地符合遂平县土地利用规划。

1.6.4 遂平县集中式饮用水水源保护区划分

1、区划范围

遂平县饮用水水源保护区划分主要为遂平县域三个饮用水水源地，分别为：灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水源地。

其中灈阳镇水源地现有水井7眼，共划分7个一级保护区，以每口井的取水点为圆心，半径50m的圆形区域；莲花湖饮用水源地在建，共有18眼井，2眼备用，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积；桥南新区饮用水源地拟建，共有13眼井，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积共为0.29315km2。

2、保护区范围

遂平县饮用水源地根据本县实际情况，不划分二级保护区及准保护区，只化一级保护区。

（1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径50m划定为一级保护区，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积共为0.0498km2。

（2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413km2。

（3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205km2。

3、水源地保护区内必须遵守下列规定

（1）禁止利用渗坑、渗井等排放污水和其他有害废弃物；

（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；

（3）未经批准，禁止任何单位和个人在一级水源保护区内打井开采地下水资源。

4、一级保护区内禁止下列行为

（1）禁止修建与取水设施无关的建筑物；

（2）禁止从事牧业活动或集中式养殖业；

（3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；

（4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；

（5）禁止修建油库；

（6）禁止建立墓地；

（7）在水源一级保护区内建立隔离工程；加强农药污染防治，严禁使用高毒、高残留农药，合理使用化肥。

经核对，本项目的选址位置处于遂平县集中式饮用水水源保护区的范围之外，因此，本项目的开发建设活动不会对饮用水源保护区造成影响。

1.6.5 河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338-2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。

遂平县：

（1）遂平县车站街道办事处地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（2）遂平县和兴镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围80米的区域。

（3）遂平县沈寨镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

（4）遂平县石寨铺地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（5）遂平县常庄乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（6）遂平县阳丰乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井连线外围50米的区域。

（7）遂平县花庄乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（8）遂平县槐树乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

（9）遂平县玉山镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（10）遂平县嵖岈山镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

本项目位于遂平县文城乡，距离乡镇集中式饮用水源最近的为阳丰乡地下水井。阳丰乡地下水井位于本项目北侧约6.3km处，本项目不在其保护范围内，故本项目场址与遂平县乡镇集中式饮用水源保护区划相符。

1.6.6 遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案

为优化我县畜禽养殖业结构，合理布局场点，突出重点区域、重点流域的环境保护，最大限度地减少畜禽养殖业污染，保障人民群众身体健康，促进全县畜禽养殖业持续健康发展，根据《河南省碧水工程行动计划》、《河南省碧水工程实施方案》和《河南省畜牧局 河南省环保厅关于做好2016年畜禽养殖禁养区限养区划定调整有关工作的通知》要求，结合我县实际，特制定本方案。

1.6.6.1 指导思想

坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，以国家和地方环境保护法律、法规为依据，以农业部、环保部联合下发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》为指导，以推动畜牧业绿色发展和改善生态环境质量为目标，结合我县生态保护与建设要求，调整优化全县畜禽养殖业的生产布局，开展畜禽养殖污染综合治理，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化，促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。

1.6.6.2 划分原则

（一）生产与生态统筹协调的原则；

（二）循序渐进稳步推进的原则；

（三）依法依规突出重点的原则；

1.6.6.3 划分依据及有关规定

（一）划定依据

1、《环境保护法》；

2、《畜牧法》；

3、《水污染防治法》；

4、《大气污染防治法》；

5、《畜禽规模养殖污染防治条例》；

6、《水污染防治行动计划》；

7、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2007）。

（二）有关规定

1、《中华人民共和国畜牧法》、国务院《畜禽规模养殖污染防治条例》规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区，风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城市和城镇中居民区、文化教育科学研究区等人口集中地区；法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

2、《动物防疫条件审查办法》要求，动物饲养区应距离生活饮用水源地、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上；

4、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》规定，畜禽养殖场的选址、建设、管理应符合有关法律法规规定。

1.6.6.4 划分区域

（一）禁养区范围

1、县城现有生活饮用水源地、乡村集中式生活饮用水源地周围500米范围内；

2、风景区、名胜古迹、自然保护区；嵖岈山风景区、嵖岈山卫星人民公社用地范围内；

3、遂平县城规划区。即：西边界褚堂路向西500米，北边界奎旺河北环路向北500米，东边界至京港澳高速，南边界红石路向南500米范围内；

4、乡镇规划区、新农村规划区、人口集中区（常驻人口3000人以上）内；

5、法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

（二）限养区范围

l、县城生活饮用水源地、乡村集中式生活饮用水水源地设定的禁养区周围外延500米范围内；

2、风景区、名胜古迹设定的禁养区外延1000米范围内；

3、县城规划区、乡镇规划区、新农村规划区、人口集中区（常驻人口3000人以上）外延500米范围内；

4、水库周边外延500米范围内；奎旺河、汝河及其主要支流两侧外延200米范围内；

5、107国道、京港澳高速公路、铜山大道、遂景公路等主要交通干线两侧500米范围内。

（三）可养区范围

禁养区、限养区之外为可养殖区域。

1.6.6.5 项目建设与《遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》相符性分析

本项目位于遂平县文城乡上仓村东南，经对比遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案，本项目选址不在畜禽养殖禁养区和限养区范围内，项目建设符合《遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》的要求。

1.7 工程特点和环境保护目标

1.7.1 工程特点

（1）本项目属于扩建性质，扩建完成后年存栏奶牛1000头，采用铲车干清粪工艺。

（2）项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）项目为规模化养殖，养殖区采用干清粪工艺，可减少养殖过程中冲洗废水产生量、降低废水中污染物的浓度；项目产生的粪便、污水处理装置产生的沼渣均运至堆肥发酵场生产有机肥；病死牛尸体利用安全井进行填埋处置。

（4）项目产生的废水采用“污水处理+综合利用”的处理方式，实现废水资源化利用。

1.7.2 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）场址周围环境特点

区域地表水：本项目周边河流主要为项目北侧约1290m的赵文献河（汇入汝河）和东侧约2300m的汝河干流，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。根据相关调查资料，汝河在评价河段的水质规划功能为Ⅳ类。

（2）环境保护目标

该项目位于遂平县文城乡上仓村东南，地形平坦。种植作物有玉米、小麦等；场址周围较近敏感点有：北侧550m处为沟流村，西南侧560m处湖李村，南侧477m董庄村。项目周围环境保护目标见表1.7-1和附图。

表1.7-1                环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 人口 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 沟流村 | N | 550 | 330 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 湖李村 | SW | 560 | 370 |  |
|  | 董庄村 | S | 477 | 90 |  |
|  | 刘庄村 | SW | 825 | 380 |  |
|  | 尹庄村 | SSW | 885 | 390 |  |
|  | 车庄村 | SSE | 875 | 350 |  |
|  | 崔庄村 | NE | 845 | 235 |  |
|  | 魏庄村 | E | 1285 | 460 |  |
| 地表水 环境 | 赵文献河 | N | 1290 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 汝河干流 | E | 2300 | / |  |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水 |  |  | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 噪声 | 场区四周场界外200m范围内 |  |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 土壤 | 场区及四周场界外50m范围内 |  |  |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地 |

1.8 评价专题设置

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题。

第一章  总则

第二章  工程分析

第三章  环境现状调查与评价

第四章  环境影响预测与评价

第五章  环境保护措施及可行性分析

第六章  环境影响经济损益分析

第七章  环境管理与监测计划

第八章  环境影响评价结论

第二章  工程分析

本次拟在原有450头奶牛基础上，新引进奶牛550头，扩建增至年存栏量1000头奶牛，现有工程年存栏450头奶牛建设项目目前已建成投入生产，考虑本次扩建工程建设完成后，将与现有工程合并投入运行，因此本次评价在对现有工程进行概述的基础上，将重点结合扩建完成后的全场污染物产排污情况进行分析评价。

2.1 项目概况

2.1.1 现有工程概况

本次现有工程奶牛存栏量450头，其中成母牛320头，育成牛96头，犊牛34头，鲜奶产量为3000t/a。

2.1.1.1 现有工程基本情况

现有工程基本情况见表2.1-1。

表2.1-1               现有工程基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目 |  | / |
| 2 | 建设单位 | 遂平县鑫盛源农业发展有限公司 |  | / |
| 3 | 建设地点 | 遂平县文城乡上仓村东南 |  | / |
| 4 | 占地面积 | 约45亩 |  | 一般耕地，不占用基本农田 |
| 5 | 规模 | 存栏奶牛450头，年产鲜奶3000t |  | / |
| 6 | 投资 | 3000万元，全部企业自筹 |  | / |
| 7 | 劳动定员 及工作制度 | 定员20人，年工作365天，三班运转制 |  | / |
| 8 | 工程主要 组成 | 主体工程 | 牛舍5栋，挤奶厅2栋 | / |
|  |  | 配套工程 | 青贮池2座，干草棚1座 | / |
|  |  | 环保工程 | 沼气化处理工程1套，处理规模100m3/d；堆粪棚1座，贮液池1座；安全填埋井1座 | 废水沼气化处理后，沼液、沼渣、沼气实现综合利用 |
|  |  | 公用工程 | 办公生活区；供水、供电设施 | / |

2.1.1.2 现有工程建设内容

工程建设内容共分为养殖区主体工程、饲料加工辅助工程、粪污处理环保工程、办公生活区及公用工程等。现有工程建设内容见表2.1-2。

表2.1-2               现有工程建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 构筑物 | 建筑面积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 养殖区 | 泌乳牛舍 | 100m×50m，5000m2 | 1栋 | 产奶牛舍 |
| 2 |  | 哺乳犊牛舍 | 100m×20m，2000m2 | 1栋 | / |
| 3 |  | 育成牛舍 | 100m×50m，5000m2 | 1栋 | / |
| 4 |  | 母牛舍 | 120m×50m，6000m2 | 2栋 | / |
| 5 |  | 挤奶厅 | 24m×20m，480m2 | 2栋 | / |
| 6 |  | 综合厅 | 76m×20m，1520m2 | 1栋 | 2层 |
| 7 | 辅助工程 饲料储备 | 青贮池1 | 60m×10m，600m2 | 1座 | / |
| 8 |  | 青贮池2 | 60m×10m，600m2 | 1座 | / |
| 10 |  | 干草棚 | 26m×60m，1560m2 | 1座 | / |
| 13 | 环保工程 粪污处理及利用区 | 贮气池 | 500m2 | 1个 | / |
| 14 |  | 沼液贮存池 | 100m×25m，2500m2 | 1座 | / |
| 15 |  | 堆粪棚 | 60m×20m，1200m2 | 1座 | / |
| 16 |  | 安全填埋井 | 4m×4m，16m2 | 1座 | 包含4眼 |
| 17 | 办公生活区 | 综合办公室 | 50m×30m×2，3000m2 | 1座 | 2层 |
| 18 | 公用工程 | 配电室 | 50m2 | 1座 | 在建 |
| 19 |  | 深水井 | / | 4眼 | 在建 |

2.1.1.3 现有工程主要设备

现有工程主要设备见表2.1-3。

表2.1-3               现有工程主要设备一览表

| 序号 | 项目 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 牛舍 | 饮水槽 | 7 | 个 | / |
| 2 |  |  | 颈枷 | 297 | 套 | 660型 |
| 3 |  |  | 卧栏 | 286 | 套 | / |
| 4 |  |  | 自动饲喂系统 | 1 | 套 | 犊牛自动饲喂系统 |
| 5 |  | 挤奶厅 | 贮奶罐 | 1 | 个 | 50t |
| 6 |  |  | 全自动挤奶设备 | 1 | 套 | DL-VP32B2DV300，80位 |
| 7 |  |  | 全自动挤奶设备 | 1 | 套 | 2台，16位×2 |
| 8 |  |  | 压缩机 | 1 | 台 | / |
| 9 | 辅助工程 | 饲料储备 | TMR饲料搅拌机 | 1 | 台 | 16m3 |
| 10 |  |  | 铡草机 | 1 | 台 | 青贮秸秆切割（应急备用） |
| 11 | 环保工程 | 污水处理系统 |  | 1 | 套 | 沼气工程，处理规模为100m3/d |
| 12 |  | 沼气脱硫装置 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 公用工程 | 场区用电设备及柴油发电机 |  | 1 |  | / |
| 14 |  | 电热水器 |  | 1 | 台 | 用于挤奶厅热水加热 |
| 15 |  | 变压器 |  | 1 | 台 | / |

2.1.1.4 现有工程原辅材料及能源消耗量

现有工程主要原辅材料及能源消耗量见表2.1-4。

表2.1-4           现有工程原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精饲料 | t/a | 1536 | 购进全价饲料，场内不需加工 |
| 2 | 青贮饲料 | t/a | 4517 | 收购已切碎玉米或小麦秸秆入青贮池贮存35天 |
| 3 | 干草 | t/a | 542 | 购入打捆苜蓿，场内不需加工 |
| 4 | 水 | m3/a | 57556.5 | 地下水 |
| 5 | 电 | ×104kwh/a | 6.6 | 市政供电 |

2.1.1.5 主要工艺流程及产污环节

现有工程奶牛饲养工艺及主要产污环节与本次扩建工程一致，工艺说明及流程图见扩建工程图2.2-3。

2.1.1.6 现有工程污染源及环保措施分析

（1）大气污染源分析

现有工程于2019年12月20日~26日委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对厂址处NH3和H2S进行了监测，监测结果见下表2.1-5。

表2.1-5          现有工程无组织废气排放监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 浓度（mg/m3） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月20日~26日 | 厂址 | NH3 | 0.012~0.042 | ≤1.5mg/m3 |
|  |  | H2S | 未检出 | ≤0.06mg/m3 |

由上表可知，厂址处无组织排放的NH3和H2S均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放标准。

牛舍养殖过程中的牛粪会产生恶臭气体。对牛粪中NH3和H2S的排放系数分别按照1.2g/头·d和0.02g/头·d，牛犊按照50%计算。本项目成母牛及育成牛合计416头，牛犊34头，则养殖区污染物NH3产生量为0.190t/a（0.022kg/h），H2S产生量为0.00316t/a（0.00036kg/h）。现有工程未采取相应的除臭措施，因此处理效率以0计。则NH3排放量为0.190t/a（0.022kg/h），H2S排放量为0.00316t/a（0.00036kg/h）。

现有工程牛粪产生量约为10t/d、3650t/a（牛粪含水率为80%）。一般干清粪工艺清粪率为80%，则清出的牛粪量为8.0t/d（2920t/a）以牛粪含水率为80%计算，则牛粪的固份约为1.60t/d（584t/a）。

牛粪含氮量约为0.35%，含硫量约为0.02%，则本项目牛粪中含氮总量为5.6kg/d，含硫总量0.32kg/d。通过类比同类型养牛场，有机肥发酵区好氧发酵过程中总氮、总硫转化率不超过1%，则NH3和H2S最大产生速率分别为0.056kg/d、0.0032kg/d。现有工程未采取相应的除臭措施，因此处理效率以0计，则NH3和H2S最大排放速率分别为0.056kg/d（0.0204t/a）、0.0032kg/d（0.0012t/a）。

（3）水污染源分析

项目废水经污粪池（沉淀池）沉淀酸化后，用于周边肥田。从项目运行至今，污粪池均正常运行，未发生污染事故。

（3）噪声污染源分析

现有工程于2019年12月20日~21日委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司对厂界噪声进行了监测，监测结果见下表2.1-6。

表2.1-6               现有工程厂界噪声监测结果

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东边界 | 51.5~52.6 | 40.8~42.3 | 场界 |
| 南边界 | 51.8~52.3 | 41.2~42.6 | 场界 |
| 西边界 | 50.7~52.1 | 41.8~41.9 | 场界 |
| 北边界 | 50.9~53.0 | 42.4~42.5 | 场界 |

由上表可知，现有工程在监测期间，四周场界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准（即昼间噪声≤55分贝，夜间噪声≤45分贝）。

（4）固体废物分析

现有工程营运期固废主要为牛粪和职工生活垃圾。

①牛粪

项目牛粪采用干清粪工艺，牛粪产生量按22kg/头·d计，即10t/d、3650t/a。新鲜牛粪含水率约为80%，经收集后在晾粪棚进行堆存发酵。发酵完成后用于农田农作物种植肥料。

②生活垃圾

现有工程共有员工20人，每天垃圾产生量为10kg/d，3.65t/a。该部分生活垃圾经收集后定期交由环卫部门处置。

③医疗废物

牛舍消毒用药剂的包装物，以及牛在检疫、治疗过程中产生医疗废物，产生量约为15kg/a，该部分废物现状混入生活垃圾进行处置，不符合环保要求。

2.1.1.7 环保手续履行情况

现有工程于2017年12月20日填报《建设项目环境影响登记表》，并进行备案，备案号：201741172800000100。根据现场踏勘，对项目环保手续落实情况详见下表2.1-7。

表2.1-7              环评手续落实情况一览表

| 项目 | 环评要求治理措施 | 已采取治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体采取牛舍设置通风系统及时清理牛粪便，对储粪池加装顶盖，减少恶臭气体排放 | 所有牛舍均已设置通风系统，牛粪采用干清粪工艺。储粪池加装顶盖，减少了恶臭气体排放 |
| 废水 | 生活污水及生产废水采取沉淀池沉淀无害化处理措施后通过排水管排放至农田用于农作物灌溉种植 | 项目生活污水及生产废水经沼气池处理后，沼液定期拉走用于周边农田肥田 |
| 固废 | 牛粪经过处理后全部用于肥田，牛胎盘采取填埋方式进行无害化处理 | 项目设置堆肥发酵场，将牛粪发酵后用于周边肥田；牛胎盘等分娩物采取填埋方式进行无害化处理 |
| 噪声 | 牛舍周围种植农作物用于减少噪声污染 | 采用低噪声设备、并加强厂区周边绿化 |

由上表可知，现有工程已按照环评备案的要求建设污染治理措施，符合环评备案相关要求。

2.1.1.8 现有工程存在环保问题及整改方案

通过对现场实地踏勘及分析，项目现有工程存在的环保问题及整改方案详见下表。

表2.1-8         现有工程存在的环保问题及整改方案

| 序号 | 存在问题 | 整改方案 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程无危废暂存间，同时未签订危废处置协议 | 建设单位应与具有处置资质的企业签订危废处置协议，将医疗废物送至资质单位进行处置，并在场区内设置危废暂存间 | 2020年3月1日 |
| 2 | 现有工程污水处理方案不符合改扩建要求 | 现有污水处理方案较为简单，不能满足扩大规模后的污水处理要求，应对现有污水处理工艺进行升级，新建污水处理系统 | 扩建工程投产前 |
| 3 | 厂区部分地面未硬化，绿化率较低 | 扩建工程完成后，厂区应及时进行地面的硬化和绿化 | 扩建工程投产前 |

2.1.2 扩建工程概况

遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目位于遂平县文城乡上仓村东南，基本情况见下表2.1-9。

表2.1-9                  项目的基本情况

| 序号 | 项目 |  | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目 |
| 2 | 建设地点 |  | 遂平县文城乡上仓村东南 |
| 3 | 建设性质 |  | 扩建 |
| 4 | 用地面积 |  | 项目用地45亩，不新增占地 |
| 5 | 总投资 |  | 1500万元 |
| 6 | 建设规模 |  | 年存栏1000头奶牛 |
| 7 | 建设内容 |  | 牛舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、环保设施，配套道路硬化、围墙、室外给排水、室外电力等工程，同时配套沼气池等其它相关功能构筑物 |
| 8 | 排水去向及固废去向 |  | 废水通过厌氧发酵系统处理后，沼液暂存于暂存池内，用于农田施肥；沼渣发酵制有机肥；病死牛利用安全井进行填埋处置；废脱硫剂交由生产厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后运至最近的垃圾中转站；防疫医疗废物交由有相关危险废物处置资质的单位进行处理。 |
| 9 | 建设周期 |  | 2020年3月至2020年12月 |
| 10 | 公用 工程 | 供水 | 厂区自备井供水 |
|  |  | 供电 | 通过当地电网接入场内，为养殖场供电 |
|  |  | 供热制冷 | 生活区采用空调制冷；牛舍夏季使用喷淋降温；全场热水供应采用沼气热水炉（燃料为自产沼气）供应 |
| 11 | 劳动定员 |  | 扩建新增20人，全厂40人 |
| 12 | 工作制度 |  | 年工作365天，实行三班倒制度，每班8小时 |

2.1.3 产品方案及养殖规模

本项目扩建完成后奶牛年存栏量为1000头（其中成母牛600头、育成牛270头、犊牛130头），产品主要为年产鲜奶6670吨，另外年淘汰成母牛163头、母犊牛15头、公犊牛221头，本项目产品规模见下表2.1-10。

表2.1-10                   产品方案

| 序号 | 产品种类 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜奶 | 6670 | 吨/年 |
| 2 | 公犊牛 | 221 | 头/年 |
| 3 | 淘汰成母牛 | 163 | 头/年 |
| 4 | 淘汰母犊牛 | 15 | 头/年 |

2.1.4 项目主要辅助材料及能源

项目主要原料为精饲料（玉米、麸皮等）、青贮饲料（秸秆）、干草（苜蓿、羊草和燕麦草）等，辅助材料主要包括脱硫剂、药品疫苗等。项目原辅材料及资源、能源消耗情况见表2.1-11，并补充部分原辅材料理化性质。

表2.1-11      项目主要原辅材料及能源、资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精饲料 | t/a | 1000 | 储存周期60d，外购 |
| 2 | 青贮饲料 | t/a | 7000 | 储存周期13个月，外购 |
| 3 | 干草 | t/a | 460 | 储存周期90~180d，外购 |
| 4 | 脱硫剂 | t/a | 0.05 | 沼气脱硫，外购 |
| 5 | 牛用疫苗、药品 | t/a | 0.45 | 卫生防疫用，外购 |
| 6 | 消毒剂 | t/a | 0.17 | 卫生消毒用，外购 |
| 7 | EM菌液 | t/a | 24 | 投加饲料减少臭气产生，外购 |
| 8 | 除臭剂 | t/a | 0.25 | 除臭，外购 |
| 9 | 稀盐酸（含量20%） | t/a | 0.3 | 挤奶厅CIP清洗系统用酸碱液，外购 |
| 10 | 碱（氢氧化钠） | t/a | 0.3 |  |
| 11 | 新鲜水 | m3/a | 38400 | 场区自备井水 |
| 12 | 电 | kW·h/a | 50万 | 当地电网 |

①消毒剂

项目场区采用聚维酮碘和卫可作为消毒剂。

聚维酮碘：分子式C6H9I2NO，是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。其熔点300℃，沸点217.6℃，闪点93.9℃，常温常压下性状稳定。

卫可：过硫酸氢钾三盐复合物、表面活性剂、有机酸、无机缓冲体系组成的复合粉状制剂。外观粉红/灰色粉末，气味呈淡柠檬味。无刺激性、腐蚀性，对环境、水体、食品安全，自然分解。形状稳定，其稀释液在14天内仍有效。

②除臭剂

养殖场除臭剂主要有物理除臭剂、化学除臭剂、微生物型除臭剂、植物型除臭剂和复合型除臭剂等。项目采用的除臭剂为植物型除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。

③氢氧化钠

化学式为NaOH，俗称烧碱、苛性钠，具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。

④稀盐酸

透明无色或稍带黄色的强腐蚀性液体，有刺激性气味。可与水和乙醇混溶。工业制品的盐酸浓度通常为18°、20°、22°和23°Bé。浓度超过8.5°Bé（12.5%）的产品在潮湿空气中发烟，并使周围大气有腐蚀性。

⑤EM菌液

它是光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群、放线菌群、丝状菌群等5种10属80余种微生物组成的。

⑥脱硫剂

项目采用的脱硫剂为氧化铁脱硫剂，是以氧化铁为主要活性组份，为黄褐色圆柱状，水分≤10%，侧压强度大于等于40N/cm，饱和硫容量为700mg/L。

2.1.5 项目主要建设内容

扩建工程建设情况见表2.1-12。

表2.1-12            项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 项目 | 构筑物 | 建筑面积或容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 养殖区 | 待配牛舍 | 33m×20m，660m2 | 1栋 | 合建 |
| 2 |  | 怀孕牛舍 | 33m×20m，660m2 | 1栋 |  |
| 3 |  | 待产牛舍 | 33m×20m，660m2 | 1栋 |  |
| 4 |  | 泌乳牛舍 | 60m×60m，3600m2 | 1栋 | 拟建 |
| 5 |  | 哺乳犊牛舍 | 30m×60m，1800m2 | 1栋 | 拟建 |
| 6 | 配套工程 | 干草棚 | 2000m2 | 1座 | 拟建 |
| 7 |  | 挤奶厅 | 24m×20m，480m2 | 2栋 | 拟建 |
| 8 |  | 安全填埋井 | 4m×4m，16m2 | 1座 | 含4眼 |
| 9 |  | 厌氧发酵系统 | 新增处理规模为100m3/d | 1套 | 拟建 |

2.1.6 项目主要设备

扩建工程主要设备见表2.1-13。

表2.1-13              扩建工程主要设备一览表

| 序号 | 项目 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 养殖区 | 牛舍 | 饮水槽 | 60 | 个 | 拟建 |
| 2 |  |  | 颈枷 | 550 | 套 | 660型，拟建 |
| 3 |  |  | 卧栏 | 550 | 套 | 拟建 |
| 4 | 辅助工程 | 饲料储备 | 饲料搅拌机 | 1 | 台 | 16m3，拟建 |
| 5 |  | 有机堆肥 | 抛翻机（铲车） | 1 | 台 | 2t |

2.1.7 项目公用工程

2.2.7.1 供电

本项目用电由文城乡供电电网供应，可以满足场区生产、办公需求。

2.2.7.2 给排水

1、给水

本项目用水来源为厂区自备地下水井。

2、排水

项目运营期废水来源主要为牛尿液、挤奶厅冲洗废水、生活污水、喷淋废水、青贮窖渗滤液等。

项目排水实行雨污分流制，雨水采用雨水管道，污水采用污水管道。

污水管网：项目采用“干清粪”工艺，牛尿液、挤奶厅冲洗废水、喷淋废水、生活污水、青贮窖渗滤液等一并进入厌氧发酵系统进行处理，经处理后进入暂存池暂存，用于农田施肥；牛粪和沼渣经堆肥发酵处理后作为有机肥外售。

雨水管网：路面、屋面水设置单独雨水收集管网，外排。

3、产、排核算

（1）项目用水

①牛饮用水

本工程奶牛存栏量为1000头（其中成母牛600头、育成牛270头、犊牛130头），根据不同种类存栏奶牛单头夏季日均饮用水量以及其他季节日均饮用水量情况，经计算，则本项目年存栏1000头牛饮用水量夏季为59.41m3/d，其他季节为54.93m3/d。夏季按90天计，其他季节按275天计，则本项目奶牛年饮用水量为20452.7m3/a。

②挤奶厅冲洗用水

A、挤奶设备冲洗用水

本项目采用集中机械化挤奶，在挤奶厅装有固定的挤奶管线，从乳头到奶罐全程封闭，确保了牛奶质量安全。因此，挤奶设备的清洗至关重要，应严格按规定程序进行清洗保养。主要包括挤奶机、管道、奶罐等。

项目每天挤奶3次，挤完牛奶后，需要采用CIP清洗系统对设备进行清洗，每套CIP清洗系统采用4个储罐，分别为2个清水罐、1个稀盐酸罐、1个氢氧化钠碱液罐，每个储罐容积为1.5m3（液体含量一般占70%），每天清洗3次，日冲洗用水量为25.2m3/d。

B、挤奶厅地面冲洗用水

项目挤奶厅地面每天要冲洗3次，使用高压水枪进行冲洗，用水指标按1.3L/m2·次，挤奶厅建筑面积为960m2，则挤奶厅地面冲洗用水量为3.75m3/d。

③夏季降温用水

本项目牛舍采用喷淋+风机降温，仅在夏季使用（按90d），根据实际生产经验，喷淋用水量为60m3/d，部分挥发进入空气中，部分作为牛舍废水外排。

④项目生活用水

本项目劳动定员40人，年工作时间365d，场区设置食堂、住宿。参考《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），职工用水量平均按120L/人·d计，则项目生活用水量为4.8m3/d、1752m3/a。

项目营运期用水详见下表2.1-14。

表2.1-14             项目营运期用水情况一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 用水量标准（L/头·d） |  | 用水量（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 总用水量 |
| 1 | 牛饮用水 | 犊牛 | 130头 | 7 | 6 | 0.91 | 0.73 | 296.4m3/a |
| 2 |  | 育成牛 | 270头 | 50 | 45 | 13.5 | 12.2 | 4556.3m3/a |
| 3 |  | 成母牛 | 600头 | 75 | 70 | 45 | 42 | 15600m3/a |
| 4 | 挤奶厅冲洗用水 | 设备冲洗用水 | / | 每天清洗3次 |  | 25.2m3/d |  | 9198m3/a |
| 5 |  | 地面冲洗用水 | 960m2 | 1.3L/m2·次，每天清洗3次 |  | 3.75m3/d |  | 1368.75m3/a |
| 6 | 夏季降温用水 |  | / | / |  | 60m3/d |  | 5400m3/a |
| 7 | 员工生活用水 |  | 20人 | 120L/人·d |  | 4.8m3/d |  | 1752m3/a |
| 合计 |  |  |  |  |  | 153.16m3/d（夏季）、88.68m3/d（其他季节） |  | 38171.45m3/a |

（2）项目废水

①牛尿

经查阅规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）（环保部2013年7月，发布）文件：畜禽养殖废水按干清粪养殖牛时，产生量参考值为20kg/d·头；另查阅畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）：畜禽粪污的排泄量因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，不同统计资料提供的数值不尽相同，规范中给出的牛尿产生量参考值为10kg/d·头。考虑到奶牛在不同时期排尿量不同，在参考相关规范文件的基础上，类比同行业养殖企业经验数据确定本项目排放系数为：犊牛排尿量夏季2.5L/d·头，其他季节2.0L/d·头；成母牛夏季20L/d·头，其他季节15L/d·头；育成牛夏季10.5L/d·头，其他季节7.8L/d·头。

综合以上数据，经计算，本项目夏季牛尿产生量为15.16m3/d，其他季节牛尿产生量为11.37m3/d，全年牛尿产生量为4490.1m3/a（折算12.30m3/d）。本项目牛尿产生情况见表2.1-15。

表2.1-15              项目牛尿产生情况一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 牛尿经验值（L/头·d） |  | 牛尿产生量（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 废水量 |
| 1 | 牛饮用水 | 犊牛 | 130头 | 2.5 | 2 | 0.33 | 0.26 | 100.8 |
| 2 |  | 育成牛 | 270头 | 10.5 | 7.8 | 2.84 | 2.11 | 834.3 |
| 3 |  | 成母牛 | 600头 | 20 | 15 | 12 | 9 | 3555 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15.17m3/d（夏季）11.37m3/d（其他季节） |  | 4490.1m3/a |

②挤奶厅冲洗废水

项目挤奶厅冲洗（包含挤奶设备冲洗和挤奶厅地面清洗）总用水量为28.95m3/d，排污系数按0.9计，则挤奶厅冲洗废水产生量为26.06m3/d（合计9510.08m3/a）。

③喷淋废水

本项目牛舍采用喷淋+风机降温，喷淋用水量为60m3/d，根据生产经验，约50%喷淋水蒸发，50%喷淋水滴落地面，则喷淋废水产生量为30m3/d（合计2700m3/a）。

④青贮窖渗滤液

本项目饲喂奶牛所需的青贮料为7000t/a，青贮料自然发酵前含水率为70%，发酵后含水率约为65%，经计算可知其水分损耗量为1000t/a。其中蒸发损耗占总水分损耗量的70%，剩余30%形成青贮渗滤液，其产生量为0.822t/d（合计300t/a）。

⑤生活污水

项目职工人数约40人，职工日常生活用水量为4.8m3/d（合计1752m3/a），按0.8的排污系数计，职工日常生活污水产生量为3.84m3/d（合计1401.6m3/a）。

⑥初期雨水

项目牛舍为通透式联合牛舍，顶部安装有采光板，牛全部在牛舍活动，牛粪采用清粪车运至堆粪棚堆肥发酵，清运过程无抛洒；牛尿通过专用管网排至厌氧发酵系统，牛舍及生活区雨水直接进入厂区雨水管网。

⑦本项目排水情况

根据以上计算可知，项目综合废水产生量为：夏季废水产生量为75.89m3/d，其他季节42.09m3/d，全年综合废水产生总量为18401.78m3/a。项目废水经配套的污水管网排入配套污水处理系统（厌氧发酵系统）进行处理，废水经处理后由周边农田全部消纳利用。

本项目废水量产生情况详见下表2.1-16。

表2.1-16            本项目废水量产生情况一览表

| 废水种类 | 日废水产生量（m3/d） |  | 年废水产生量 （m3/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  |  |
| 牛尿 | 15.17 | 11.37 | 4490.1 | 厌氧发酵系统处理后储存于暂存池，用作农田施肥 |
| 挤奶厅冲洗废水 | 26.06 |  | 9510.08 |  |
| 喷淋废水 | 30 | / | 2700 |  |
| 青贮窖渗滤液 | 0.822 |  | 300 |  |
| 生活污水 | 3.84 |  | 1401.6 |  |
| 合计 | 75.89 | 42.09 | 18401.78 |  |

本项目扩建完成后夏季及其他季节水平衡见图2.1-1及图2.1-2。

图2.1-1  项目运营期夏季水平衡图  单位：m3/d

图2.1-2  项目运营期其他季节水平衡图  单位：m3/d

2.2.7.3 供暖与制冷

（1）冬季供暖

项目员工办公、宿舍通过锅炉供暖系统保温。

（2）夏季制冷

本项目牛舍采用喷淋+风机降温。

2.2.7.4 卫生防疫

本项目养殖区、办公生活区和粪污处理区分离，养殖区建设有消毒间，对进入养殖区的工作人员进行消毒。

（1）环境消毒

牛舍周围环境定期采用聚维酮碘和卫可交替消毒。在牛场、牛舍入口设消毒池。

（2）人员消毒

工作人员进入生产区净道和牛舍，要更换工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒；外来人员必须进入生产区时，应更换场内工作服、工作鞋，并经紫外线照射10min进行消毒，并遵守场内防疫制度，按指定路线行走。

（3）牛舍消毒

每天清扫，定期喷雾消毒。

（4）用具消毒

定期对水槽、饲料车、料桶等饲养用具进行消毒。

2.1.8 平面布置合理性分析

场区实行生产区、生活区与污染治理区的三区分离。根据企业设计，生活区分别设置在养殖区外的南侧（全场中部），便于生产人员进出场区时可以尽可能避开养殖区，有利于牛舍防疫，可最大程度减轻对场区内部的影响。

考虑到生活区位置以及全场地形高低，将厌氧发酵塘和沼液储存池置于养殖区东北角，以便于养殖区污水通过管道直接输送至污水处理区，污水处理后可流至沼液储存池中。有机肥发酵区位于养殖区西北角，尽量远离生活区，可减轻对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（1）养殖区设置消毒设施，进场人员入消毒间消毒再进入饲养区，养殖场设置围墙，隔绝与外界往来，同时在场区内设置专门兽医，负责防疫、治疗、检疫等工作。

（2）场区各功能区之间都设有隔离道路，可有效防止各区之间交叉污染影响，评价建议企业在建设过程中，对场区和场界进行多层次绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响。

根据场区布置情况，评价认为项目平面布置功能分区明确，场址平面布置可行，同时，要求项目建设时应严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求进行布置。

评价建议企业在建设过程中，对场区和场界进行多层次立体绿化，如在牛舍之间及粪污处理及暂存区加强绿化，减轻工程恶臭污染物排放对区域环境的影响，并逐步完善和优化场区平面布置。

2.2 项目主体工程分析

本项目采用集约化养殖方式、先进的养殖技术和生产工艺饲养奶牛，养殖场采用干清粪工艺；养殖过程中产生的粪便及污水处理工段产生的沼渣等固废，采用有机堆肥生产工艺制成有机肥；养殖过程中废水经场内自建的污水处理站处理后，处理后废水外送周边农田灌溉。

2.2.1 奶牛养殖种群均衡模式

本项目投产后，拟分批次购入15~20月龄的优质奶牛。进场奶牛达到性成熟期后选用国内外经过后裔测定验证的优秀种公牛冷冻精液进行人工授精，受孕后妊娠期为280天，头胎产下牛犊后正式进入产奶期，即开始作为泌乳牛进行饲养和管理。泌乳牛一般产后60~80天后再次进行人工授精，产后245天处于产奶期，之后进入2个月的产前干奶期。待产下犊牛后继续产奶，产后60~80天再次进行人工授精，以此循环。泌乳牛随着年龄的增大，管理员会根据其状态、产奶质量和产奶量等状况，实行优胜劣汰制，将部分奶牛淘汰并外售。

一般奶牛场产下的公牛犊和母牛犊比例为4:6。产下的公牛犊直接外售，母牛犊采用人工喂食母乳的方式喂食2个月左右，母乳由挤奶厅挤出获取，冷藏储存，饲喂时经解冻机和巴氏消毒（电能供热）后人工喂食。此阶段的中后期辅以适量的犊牛开口料，训练其自行进食能力。待其连续3天均可自行采食1.5kg以上后（约为45天），为其断奶，断奶过渡期为15天。断奶后的犊牛转至断奶犊牛舍内饲养。待饲养至6月龄后，母牛犊转至育成牛舍饲养，7~18月龄为育成母牛，19~24月龄为青年母牛，在此期间，视后备牛的性成熟期状况和身体状态为其人工受孕，初产牛不超过24月龄。

项目奶牛养殖种群均衡模式详见下图2.2-1。

图2.2-2  项目奶牛养殖种群均衡模式图

2.2.2 奶牛饲养工艺流程

目前国内新建机械化奶牛场多采用散栏式饲养模式，散栏式饲养是分别设置奶牛采食区、休息区和挤奶区，奶牛在休息区、采食区内自由活动采食及休息，在挤奶厅统一挤奶；该饲养工艺便于工厂化、机械化生产经营；同时散栏式牛舍内部设备简单、造价低。这是现代奶牛业的发展趋势。本项目采用散栏式饲养方式。

（1）备料

本项目青贮料经切碎后加入青贮窖中压实，装填越紧实，空气排出越彻底，为青贮窖创造厌氧乳酸菌发酵的良好条件，装填完后立即严密封埋，一般应将原料装至高出窖面1m左右，再用塑料薄膜盖严后用土覆盖，做到不透气、不漏水。青贮30~50天便可用来饲喂。青贮饲料气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存；粗饲料（干草等）与精饲料、青贮料根据饲养标准进行配比投入饲料搅拌车中完全搅拌混合，后经装载机将饲料投放至采食区域。

本项目发酵后青贮料的含水率一般在65%左右，另外青贮料和干草均在厂外切碎后进厂。因此，在青贮备料和混料搅拌过程中不会产生粉尘污染。但在青贮料的发酵过程中会有少量渗滤液产生。

（2）饲养

本项目购入15~20个月的纯种荷斯坦高产奶牛，通过人工授精的方法配种，繁育优质后备奶牛。项目采用圈养模式，育成牛、配种后怀孕青年牛及产犊的成年母牛采用散栏式饲养方式，自由采食、饮水。

成年母牛按泌乳阶段、产奶量、体况、妊娠等情况进行分群散栏饲养，全混合日粮机械化饲喂。哺乳期犊牛在犊牛舍饲养，采用人工喂奶的方式并辅以少量高蛋犊牛开口料。

饲喂方式以国际上较为先进的TMR饲喂方式，进行分群管理、阶段饲养、自由采食。按各牛群营养需要输入TMR搅拌车的电脑控制系统，按先粗后精再副料、先干后湿的配罝原则进行配置。配置搅拌后的饲料经装载机将饲料投放至采食区域。奶牛饮水由场区自备井供给，经水泵加压后输送至各牛舍的饮水槽内。

在奶牛饲养过程中，牛舍内产生的污染物主要包括恶臭、粪尿及分娩物等。

（3）挤奶

①挤奶及牛奶储存流程

本项目泌乳牛群在挤奶厅内挤奶，厅内安装转盘挤奶设备。每班挤奶操作前，应对挤奶设备进行清洗，持续时间为10min。挤出的牛奶通过封闭管道输送到板式换热器与制冷机组的载冷剂（乙二醇）进行在线换热冷却，冷却至4℃后进入奶仓暂存，存储周期不超过24小时，每天用奶罐车运输到乳品加工厂。泌乳牛每天挤奶3次。

本项目挤奶设备均由真空泵和挤奶器两大部分组成。前者包括真空泵、电动机、真空罐、真空调节器、真空压力表等。后者由挤奶桶、搏动器（或脉动器）、集乳器、挤奶杯和导管及橡皮管组成。乳汁由挤奶杯通过挤乳器，由管道直接流入贮奶罐，与外界完全隔绝，且能根据乳流自动调节挤奶杯的真空压力，挤净后可自动脱落，整个过程中牛奶与空气接触的时间不超过3分钟。贮奶罐由不锈钢制成，双层中空隔热，在24小时的储存周期内温度基本不发生变化。

②挤奶厅清洗操作流程

本项目共设置2座挤奶厅，均配设CIP自动清洗设备各1套。两座挤奶厅的挤奶设备均采用各自所属的CIP自动清洗设备清洗，清洗频次为3次/日（挤奶后），清洗流程为预清洗→碱洗（NaOH溶液）→中间清洗→酸洗（稀盐酸溶液）→后清洗。

两座挤奶厅排放的设备及地面冲洗废水均进入收集水池中暂存，废水中的碱酸可在收集池内全部中和，最终随之排入污水处理系统进行处理。

本项目在挤奶过程中产生的污染物主要是挤奶厅清洗废水以及设备噪声。

（4）病疫牛处置流程

一旦发现病牛，应及时隔离，根据病情需要选择在场内自行治疗或外送至兽医院治疗，直至康复后方可回到牛舍。发现可疑疫情时，应及时隔离，并及时向当地畜牧局报告并封闭全场。病疫牛按照监督部门指导进行封锁、隔离、紧急免疫、扑杀、无害化处理、消毒等。

此过程会产生医疗废物，如出现严重疾病还会产生病死牛。

（5）防疫管理

按照国家规定，所有奶牛每年春秋两季节必须进行检疫。通过不断的检疫，淘汰病畜，使牛群得到净化。同时在引进奶牛时，必须经过产地动物防疫监督部门的检疫，持有检疫合格证明和健康证的奶牛才能出入产地。此过程会产生医疗废物。

项目奶牛饲养工艺流程见下图2.2-2。

图2.2-3  项目奶牛养殖工艺及排污节点流程图

2.3 项目环保工程分析

2.3.1 清粪工艺

本项目采用干清粪工艺，清粪采用铲车定期清理。铲车清粪是目前畜牧养殖场广泛采用的方法。用铲车的铲斗把动物粪便从饲养棚的一头推到另一头，然后用铲车把动物粪便装上运粪车运出。铲车清粪的优点是可推粪，推不动可铲起，能充分满足清粪要求，同时一机多用，还可完成舍外粪便、草料的装运。

铲车对牛舍地面要求相对简单，且机械操作简便，工作安全可靠，清粪时间可以人为控制，对牛群的行走、饲喂、休息不造成任何影响，运行、维护成本低，对提高牛的舒适度、减轻牛蹄疾病等都有决定性影响。

2.3.2 污水处理工程

牛场排出的粪尿污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行粪尿分离处理。整套粪污处理系统是由粪污收集、输送、分离系统和有机肥发酵系统等四个部分组成。

本项目采用干清粪工艺，干湿分离，清粪采用铲车清理。固体粪收集后用于制造有机肥，粪尿污水进入污水处理系统中的固液分离系统，然后由泵送入厌氧反应池，经过发酵处理产生的沼气进入储气罐暂存，然后经沼气净化系统进行脱硫、脱水处理后拟供场区炊事利用，剩余作为沼气热水炉燃料，热水用于生活。经发酵系统出来的发酵液即沼液进入沼液暂存池暂存，用于场区周围农田施肥灌溉，沼渣运输至发酵车间制成固态有机肥外售。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，本项目粪污水处理工艺采用HDPE厌氧发酵工艺，流程图见图2.3-1。

图2.3-1  粪污水处理工艺流程图

2.3.3 除臭工程

本项目养殖及粪污处理过程产生的恶臭气体通过饲料中添加EM实现源头控制，并在牛舍及粪污处理区喷洒除臭剂实现过程控制，同时采取增加场区绿化，加强管理的措施，进一步减少恶臭气体的排放。

2.3.4 病死牛处理处置

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）中规定：畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

本项目在场区设置有安全填埋井进行填埋处置，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，安全填埋井应建2个以上，应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。本项目拟建设安全填埋井4眼，规格均为4m×4m，深度为4m，采用混凝土结构，位置设在厂区东北角，远离养殖区。在进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。安全填埋井在填满后，须用粘土填埋压实封口，并永久封存。

2.4 项目辅助工程分析

2.4.1 沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）中相关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水剂脱硫等净化处理，本项目沼气利用前所采取的措施如图2.4-1所示。

图2.4-1  沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从贮气柜进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气。沼气自消化池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设备。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

沼气中含有一定量的H2S，需要进行脱硫处理，以防止对储气池以及沼气输送管道的腐蚀影响。项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，脱硫装置内放入专用脱硫剂。脱硫装置远离为在一个容器内放入填料，填料层有氧化铁等，沼气以低流速从一端经过容器内填料层，H2S氧化成硫或硫化物后，余留在填料层中，净化后的气体从容器另一端排出。

（3）沼气的安全利用

沼气净化后进入贮气柜，贮气柜对整个系统具有气量调蓄和稳压的作用。

（4）沼气利用方案

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY-T 1222-2006）中的参考数据，理论上每去除1kgCOD可产生0.35m3沼气进行计算，结合项目水平衡及沼气工程设计参数，本项目废水经厌氧沼气池处理后，日均COD去除量约为201.68kg/d，则沼气的产生量约为70.59m3/d，沼气用于烧水、职工洗浴及食堂炊事，能够完全利用所产沼气。

①职工食堂炊事

经查阅相关资料，项目职工食堂人均沼气用量按0.5m3/d，项目劳动定员40人，项目食堂灶台沼气用量为20m3/d。

②沼气热水炉

污水处理站产生的沼气除伙房炊事外，还剩余沼气量为50.59m3/d，计划将这部分沼气作为沼气热水炉燃料，热水炉产生的热水用于职工洗浴及生活。

2.4.2 沼液利用工程

项目废水经场内污水处理站处理后产生的沼液暂存于沼液池，由于其含有丰富的有机质、腐殖酸、粗蛋白、氮、磷、钾和多种微量元素等，是缓速兼备的优质有机肥，因此，沼液可作为液肥用于农田，实现资源化利用。

结合相关法规、项目养殖场产污水实际情况及当地农业灌溉实际要求，本项目实际沼液暂存池设计为能够容纳约120天的沼液量，另外考虑到预留雨水量，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。根据企业设计资料，沼液暂存池深4.5m，则有效池容深度为3.6m，设计建设1座10000m3的沼液暂存池，能够满足沼液120天储存需求。

沼液在耕作施肥期用于配套消纳耕地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。

2.4.3 有机肥生产

本项目粪污水经采用干清粪工艺处理后，牛粪以及污水处理设备产生的沼渣运至堆肥发酵场高温发酵生产有机肥，制成的有机肥外售。项目采用条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

（1）原料预处理

牛粪和沼渣送至堆肥发酵场待发酵，按一定的比例添加菌种进行发酵，后续产生的新鲜牛粪和初期产生的半成品有机肥混合发酵，既起到接种的目的，又解决了新鲜牛粪含水率高的问题。

（2）发酵

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，搅拌补养后进行筛分，形成有机肥。有机肥工艺流程如图2.4-2所示。

图2.4-2  有机肥工艺流程及产污环节

（3）有机肥产品标准

有机肥发酵生产的有机肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中第8.2.7款要求，有机肥产品标准见表2.4-1。

表2.4-1              有机肥产品主要标准一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30% |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1%～2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |

2.5 主要产污环节及物料平衡

2.5.1 产污环节分析

营运期间的主要污染环节见图2.5-1和表2.5-1。

图2.5-1  本项目营运期间工艺流程及产污环节示意图

表2.5-1                 工程产污环节分析

| 项目 | 序号 | 产污环节 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 牛舍恶臭气体 | H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | G2 | 厌氧发酵系统恶臭气体 |  |
|  | G3 | 有机堆肥发酵废气 |  |
|  | G4 | 沼液暂存池 |  |
|  | G5 | 沼气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx |
| 废水 | W1 | 牛舍尿液 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |
|  | W2 | 职工生活污水 |  |
|  | W3 | 喷淋废水 |  |
|  | W4 | 挤奶厅冲洗废水 |  |
|  | W5 | 青贮窖渗滤液 |  |
| 固体 废物 | S1 | 厌氧发酵系统沼渣 | 有机质 |
|  | S2 | 病死牛尸及胎盘 | 有机质 |
|  | S3 | 疾病防疫的医疗废物 | / |
|  | S4 | 废脱硫剂 | / |
|  | S5 | 生活垃圾 | / |
| 噪声 | N1 | 污水处理各类泵 | 噪声 |
|  | N2 | 挤奶厅压缩机 | 噪声 |
|  | N3 | 牛舍牛群叫声、设备噪声 | 噪声 |

2.5.2 物料平衡

项目物料（饲料）平衡见图2.5-2。

图2.5-2  项目物料（饲料）平衡图

2.6 污染源强分析

2.6.1 废水污染源分析

本项目废水主要有牛尿、挤奶厅冲洗废水、喷淋废水、青贮窖渗滤液和职工生活污水等。

（1）牛尿

查阅规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）（环保部2013年7月，发布）文件：畜禽养殖废水按干清粪养殖牛时，产生量参考值为20kg/d·头；另查阅畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）：畜禽粪污的排泄量因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，不同统计资料提供的数值不尽相同，规范中给出的牛尿产生量参考值为10kg/d·头。考虑到奶牛在不同时期排尿量不同，在参考各规范文件的基础上，类比同行业养殖企业经验数据因此可知：犊牛排尿量夏季2.5L/d·头，其他季节2.0L/d·头；成母牛夏季20L/d·头，其他季节15L/d·头；育成牛夏季10.5L/d·头，其他季节7.8L/d·头。

综合以上数据，经计算，本项目夏季牛尿产生量为15.16m3/d，其他季节牛尿产生量为11.37m3/d，全年牛尿产生量为4490.1m3/a（折算12.30m3/d）。

（2）挤奶厅冲洗废水

项目挤奶厅冲洗（包含挤奶设备冲洗和挤奶厅地面清洗）总用水量为28.95m3/d，排污系数按0.9计，则挤奶厅冲洗废水产生量为26.06m3/d（合计9510.08m3/a）。

（3）喷淋废水

本项目牛舍采用喷淋+风机降温，喷淋用水量为60m3/d，根据生产经验，约50%喷淋水蒸发，50%喷淋水滴落地面，则喷淋废水产生量为30m3/d（合计2700m3/a）。

（4）青贮窖渗滤液

本项目饲喂奶牛所需的青贮料为7000t/a，青贮料自然发酵前含水率为70%，发酵后含水率约为65%，经计算可知其水分损耗量为1000t/a。其中蒸发损耗占总水分损耗量的70%，剩余30%形成青贮渗滤液，其产生量为0.822t/d（合计300t/a）。

（5）生活污水

项目职工人数约40人，职工日常生活用水量为4.8m3/d（合计1752m3/a），按0.8的排污系数计，则职工日常生活污水产生量为3.84m3/d（合计1401.6m3/a）。

（5）初期雨水

项目牛舍为通透式联合牛舍，顶部安装有采光板，牛全部在牛舍活动，牛粪采用清粪车运至堆粪棚堆肥发酵，清运过程无抛洒；牛尿通过专用管网排至厌氧发酵系统，牛舍及生活区雨水直接进入厂区雨水管网。

（6）本项目排水情况

根据以上计算可知，项目综合废水产生量为：夏季废水产生量为75.89m3/d，其他季节42.09m3/d，全年综合废水产生总量为18401.6m3/a。项目废水经配套的污水管网排入配套污水处理系统（厌氧发酵系统）进行处理，废水经处理后由周边农田全部消纳利用。

项目废水产生情况详见下表2.5-1。

表2.6-1               项目废水产生情况一览表

| 污染源 |  | 产生量 |  | 污染 因子 | 污染物 |  | 排放量 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/d） | （m3/a） |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  |
| 养殖区 | 牛尿 | 夏季72.05，其他季节38.2 | 17000.1 | COD | 6000 | 102 | 0 | 经场内厌氧沼气装置处理后，沼渣用于制备有机肥，沼液外运周边农田灌溉，不外排。 |
|  | 挤奶冲洗水 |  |  | BOD5 | 2200 | 37.4 |  |  |
|  | 喷淋废水 |  |  | NH3-N | 350 | 5.95 |  |  |
|  | 青贮窖渗滤液 |  |  | SS | 1500 | 25.5 |  |  |
| 生活区 | 生活 污水 | 3.84 | 1401.6 | COD | 350 | 0.49 |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 180 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 300 | 0.42 |  |  |
| 合计 |  | 夏季75.89，其他季节42.09 | 18401.6 | COD | 5570 | 102.49 |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 2046 | 37.65 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 326 | 5.99 |  |  |
|  |  |  |  | SS | 1409 | 25.92 |  |  |

根据《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）农牧发〔2017〕11号、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及结合同类同规模处理措施，本项目废水宜采用厌氧发酵系统，经处理后用于施肥。

沼气系统出料分为沼液和沼渣。沼渣作为原料堆肥发酵生产有机肥，沼液进入暂存池，定期用于周边农田施肥。

2.6.2 废气污染源分析

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程牛舍产生恶臭气体、污水处理及堆肥场恶臭。

影响畜禽场恶臭气体产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭气体主要成分为NH3、H2S，其排放强度受很多因素的影响，除前述因素外还包括生产工艺、气温、湿度、牛群种类、通风情况以及粪污堆积时间等。本项目牛舍通排风均采用机械动力方式，通过加强管理措施、绿化和喷洒除臭剂等防护手段进行减免与防护。

（1）牛舍恶臭气体

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，参考《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中NH3、H2S散发量的影响》（《中国裔牧杂志》，2010（46）20）、《半开放型暖棚牛舍冬春季节环境监测评价》（中国牧业通讯2008.8）、《中国牛和奶牛粪尿氨（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）等。成年奶牛粪污中NH3和H2S的排放系数分別按1.2g/头·d和0.02g/头·d，后备牛按成母牛的50%计算，本项目成年奶牛600头，后备奶牛400头，则牛舍污染物NH3产生量为0.35t/a，H2S产生量为0.006t/a。

查阅资料及调查其他养殖场，采用干清粪工艺、及时清理牛粪以及喷洒除臭剂等措施可有效降低恶臭气体的排放。同时，通过在日粮中添加EM（复合微生物菌剂）来控制饲料密度，并合理设计搭配牛舍日粮，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生，从源头减少产生量；另一方面它又可利用H2S作供氢体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上综合措施可使牛舍恶臭气体去除85%。本项目牛舍恶臭产排量见下表2.6-2。

表2.6-2                    牛舍恶臭产排情况

| 生产区 | 存栏量 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 措施 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | 1000头 | H2S | 0.0007 | 控制饲料密度、合理设计牛舍日粮，干清粪、及时清理牛粪、加强通风、喷洒除臭剂，厂区加强绿化，去除效率按85%计 | 0.0001 |
|  |  | NH3 | 0.04 |  | 0.006 |

（2）污水处理过程产生的恶臭气体

本项目污水处理系统厌氧反应器均采取密闭形式，因此污水处理系统恶臭气体主要产生于集水调节池和固液分离设备，且集水调节池顶部加盖。为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价采用类比法，类比资料采用已批复的《平顶山优然牧业新建12000头奶牛养殖示范园区项目》，源强类比结果基本项目本项目污水处理工程产污情况见表2.6-3。

表2.6-3           项目污水处理工程恶臭产生源强一览表

| 污染源 | 污染物产生源强 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3（kg/h） | H2S（kg/h） |
| 污水处理站（200m3/d） | 0.03 | 0.0017 |

为减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，污水处理过程恶臭气体产生环节喷洒除臭剂，进行场区绿化。经处理后，项目污水处理过程恶臭气体排放情况见表2.6-4。

（3）有机肥发酵区臭气

项目牛粪和污水处理产生的沼渣收集后运至有机肥发酵区进行条垛堆肥处理，项目在场区西北侧设置1个有机肥发酵区，占地面积为1200m2，发酵区通过喷洒除臭剂、加盖顶棚等措施降低牛粪发酵区的恶臭排放量，参考《养殖恶臭气体的量化分析及控制对策研究》（中国环境科学学报）及类比其他奶牛场监测数据，本项目有机肥发酵区NH3的产生系数为0.7g/m2·d，H2S的产生量为0.03g/m2·d。则本项目有机肥发酵区恶臭气体产生量为NH3 0.34kg/d、H2S 0.05kg/d，有机肥发酵气体排放情况见表2.6-4。

表2.6-4    项目污水处理和粪污处理过程恶臭气体产排情况一览表

| 污染源 | 源面积 （m2） | 污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S （kg/d） | NH3 （kg/d） |  | H2S（kg/d） | NH3（kg/d） |
| 有机肥发酵区 | 1200 | 0.036 | 0.242 | 喷洒除臭剂、加盖顶棚、周边加强绿化、去除效率可达到50% | 0.018 | 0.121 |
| 污水处理站 | 200 | 0.0017 | 0.03 |  | 0.021 | 0.36 |

（4）沼液暂存池废气

项目沼液产生量为18295.35m3/a，储存至暂存池，类比同类型项目，沼液暂存池恶臭气体产生指标为：恶臭污染物NH3的产生源强为2g/m3，H2S的产生源强为0.18g/m3，则沼液暂存池NH3产生量为0.035t/a，H2S产生量为0.0032t/a。项目设计通过喷洒除臭剂来去除恶臭，周边设置绿化带，种植可吸收恶臭的植物，去除效率为60%，项目沼液暂存池恶臭气体的产排情况见下表2.6-5。

表2.6-5           项目沼液暂存池恶臭气体产排情况一览表          单位：t/a

| 场区 | 污染物产情况 |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 沼液暂存池 | 0.035 | 0.0032 | 喷洒除臭剂进行脱臭，周边设置绿化带，种植可吸收恶臭的植物，处理效果40% | 0.021 | 0.002 |

（5）沼气燃烧废气

项目沼气产生量为70.59m3/d、2.58万m3/a，全部作为沼气热水炉燃料。沼气特性参数一览表如下表2.6-6。

表2.6-6               沼气特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH460% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO240% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 比重 |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

根据本项目沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3，沼气中H2S含量为0.034%，沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到95%以上，按95%计，则本项目场区烟气产生量为2.30×105m3/a，脱硫后的场区沼气燃烧废气中SO2产生量为0.0006kg/h，0.0054t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则项目场区NOX排放量为0.032kg/h，0.28t/a。

SO2、NOX的排放浓度分别为4.38mg/m3、121mg/m3，由10m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准要求。

表2.6-7           项目沼气燃烧废气产生情况一览表

| 设施 | 烟气量m3/a | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） |
| 沼气热水炉 | 2.30×105 | 0.0054 | 4.38 | 0.28 | 121 |

2.6.3 噪声排放情况

本项目噪声主要来源于牛舍内牛叫声、挤奶厅压缩机、污水处理系统泵类运行时产生的噪声。评价通过类比调研同类设备噪声产生情况，确定工程设备噪声源强，并提出相应的治理措施。工程设备噪声源强及治理措施见下表2.6-8。

表2.6-8               项目主要噪声源强一览表          单位：dB(A)

| 噪声来源 | 种类 | 产生 方式 | 数量 | 治理前源强 [dB(A)] | 治理措施 | 治理后源强 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | 牛叫声 | 间断 | 1000头 | 70 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 | 70 |
| 挤奶厅 | 压缩机 | 连续 | 2台 | 80 | 厂房隔声、减振 | 60 |
| 污水处理系统 | 水泵 | 连续 | 4台 | 80 | 选低噪声设备 | 65 |
| 有机肥 | 抛反机 | 间隙 | 1台 | 85 | 厂房隔声 | 70 |

由上表可以看出，工程噪声源强在70~85dB（A）之间，经过隔声、减振等降噪措施治理后，工程设备噪声源强均能降至70dB（A）以下。

2.6.4 固体废弃物排放情况

本项目产生的固体废物主要包括牛粪固形物和沼渣、胎盘、养殖过程产生的少量病死牛尸、疾病防疫产生的医疗废物、职工生活垃圾以及废脱硫剂等。

2.6.4.1 牛粪固形物和沼渣

（1）牛粪固形物

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及养牛场经验数据，各奶牛种类日均产粪量为15kg/d·头，本项目奶牛存栏量为1000头，本项目牛粪产生量为15t/d（5475t/a，含水率为75%）。本项目采用干清粪工艺，一般情况下干清粪工艺清粪率为90%，则清出的牛粪量为13.5t/d（合计4927.5t/a，含水率为75%），随牛尿液进入污水处理站的牛粪量为1.5t/d（合计547.5t/a）。

（2）沼渣

沼渣主要由养殖废水中的固形物转化而成，主要为牛粪进入厌氧发酵系统进行处理形成的，本项目采用干清粪工艺，约有10%的粪便进入厌氧发酵系统。根据实际生产经验，粪便中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解约70%，5%进入沼液，25%转化为沼渣。

本项目进入厌氧发酵系统的牛粪产生量为1.5t/d（含水率为75%），其中干牛粪量为0.375t/d（合计136.875t/a），则干沼渣产生量为34.2t/a，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为93%，经固液分离后，沼渣湿重为0.293t/d（合计106.88t/a，含水率68%），送堆肥场进行发酵处理，用于生产有机肥。

2.6.4.2 病死牛尸

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死牛产生量很小。本项目奶牛存栏量为1000头，其中成母牛600头，后备牛400头。根据企业提供的生产数据，成母牛的死亡率约为1‰，后备牛的死亡率约为2‰。经计算每年产生的病疫死牛为成母牛1头、后备牛1头，成母牛重量按600kg/头计，后备牛体重按400kg/头计，则本项目病死牛尸产生量约为1.0t/a；根据企业提供的资料，本项目成母牛分娩率为85%，即每年约510头成母牛产下新生牛犊，共产生分娩胎衣510件/年，胎衣单重约7.5kg，合计为3.83t/a。

另根据《中华人民共和国环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号）“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物被列入《国家危险废物名录》（编号为900-001-01），但是根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，因此我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目”，本次评价根据以上规定，认为病死牛不属于危险废物。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发〔2012〕12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任；按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）的有关要求进行无害化处理。根据项目建设内容，本项目配套建设安全填埋井，病死牛尸均进行安全填埋处置，不外排。

2.6.4.3 疾病防疫产生的医疗废物

奶牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量防疫废物，每头牛防疫产生废物量约为80g/a，约合0.08t/a。经查阅《国家危险废物名录（2016年版）》，废注射器和废药瓶均属于危险废物，废物类别为HW01（医疗废物），废物代码为900-001-01（为防治动物传染病而需要收集和处置的废物）。

评价要求在场区内按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位清运处置。本项目计划在北侧建设1座具备“三防”措施的危险废物暂存间（规格为10m2），危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置。

2.6.4.4 废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.05t。

2.6.4.5 生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，则场区职工生活垃圾产生量为3.65t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往垃圾填埋场。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2.6-9。

表2.6-9         固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清出牛粪 | 牛粪固形物 | 一般固废 | 4927.5 | 送有机肥场高温发酵制成有机肥 | 0 |
| 2 | 厌氧沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 106.88 |  | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死牛尸 | 一般固废 | 1.0 | 安全填埋处置 | 0 |
| 4 | 养殖过程 | 分娩物 | 一般固废 | 3.83 | 安全填埋处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05 | 生产厂家回收处置 | 0 |
| 5 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.65 | 送环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 | 0.08 | 委托资质单位处置 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 6205.04 | / | 0 |

2.7 项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表2.7-1。

表2.7-1              项目主要污染物产排情况一览表

| 种类 | 污染因子 |  | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 18401.6m3/a | 0 | 处理后用于周边农田灌溉 |
|  | COD |  | 102.49t/a |  |  |
|  | BOD5 |  | 37.65t/a |  |  |
|  | NH3-N |  | 5.99t/a |  |  |
|  | SS |  | 25.92t/a |  |  |
| 废气 | 牛舍区 | NH3 | 0.96kg/d，0.35t/a | 0.144kg/d，52.56kg/a | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.0168kg/d，6.132kg/a | 0.0024kg/d，0.876kg/a |  |
|  | 沼液暂存区 | NH3 | 0.096kg/d，0.035t/a | 0.058kg/d，0.021t/a |  |
|  |  | H2S | 0.009kg/d，0.0032t/a | 0.005kg/d，0.002t/a |  |
|  | 污水处理 | NH3 | 0.03kg/d，0.011t/a | 0.015kg/d，0.0055t/a |  |
|  |  | H2S | 0.0017kg/d，0.0006t/a | 0.00085kg/d，0.0003t/a |  |
|  | 有机肥发酵区 | NH3 | 0.242kg/d，88.33kg/a | 0.121kg/d，44.17kg/a |  |
|  |  | H2S | 0.036kg/d，13.14kg/a | 0.018kg/d，6.57kg/a |  |
|  | 沼气锅炉 | SO2 | 0.0144kg/d，0.0054t/a | 0.0144kg/d，0.0054t/a | 通过10m高排气筒排放 |
|  |  | NOX | 0.768kg/d，0.28t/a | 0.768kg/d，0.28t/a |  |
| 噪声 | 牛叫声、牛舍降温配套喷淋风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，源强为70～85dB(A) |  |  |  | 减振、隔声、消声等降噪措施 |
| 固废 | 牛粪 |  | 4927.5t/a | 0 | 送至有机肥场高温发酵处理 |
|  | 沼渣 |  | 106.88t/a |  |  |
|  | 病死牛尸 |  | 1.0t/a |  | 安全填埋 |
|  | 分娩物 |  | 3.83t/a |  | 安全填埋 |
|  | 生活垃圾 |  | 3.65t/a |  | 送环卫部门处理 |
|  | 医疗固废 |  | 0.08t/a |  | 委托资质单位处置 |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.05t/a |  | 生产厂家回收处置 |

2.8 清洁生产分析

2.8.1 本项目清洁生产过程分析

结合本项目特点，结合行业及工程特点，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生及废物回收利用和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

2.8.2 生产工艺与装备要求

2.8.2.1 生产工艺

（1）清粪工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养殖场清粪工艺分为三种：干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对这三种工艺进行对比分析，最终确定本项目的清粪工艺为干清粪工艺，对比分析结果见表2.8-1。

表2.8-1                   工艺对比分析

| 工艺名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 同上 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 同上 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，清粪率偏低 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源 较少 | 劳动强度大、粪污资源利用率较低 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持牛舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持牛舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③干清粪工艺在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用。

针对本项目采用的干清粪工艺与目前国内清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，干清粪工艺均优于其他清粪工艺；本项目采用干清粪工艺，节约用水，减少废水的产生量，更符合清洁生产要求。

（2）污水处理工艺

本项目采用干清粪工艺，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，结合项目实际情况，本项目粪污处理工艺采用“HDPE膜厌氧发酵塘+沼气、沼液、沼渣综合利用”。

养殖场牛舍产生的牛尿及污水进入厌氧发酵塘，经过发酵处理产生的沼气进入储气罐暂存，然后经沼气净化系统进行脱硫、脱水处理后供场区炊事利用和沼气热水炉燃料。经发酵系统出来的发酵液进入固液分离单元分为沼液和沼渣，沼液进入沼液暂存池暂存，用于厂区周围农田施肥灌溉，沼渣运输至发酵车间，同牛粪一并经堆肥发酵、翻抛调节及后熟发酵等过程后成为固态有机肥，外售处理。

2.8.2.2 生产设备

牛舍内设置电加热自动饮水器，可以保证储水箱内水质干净和充足，从而保证肉牛全年饮水质量。还能够避免牛在饮水时把把水溅到地面或牛粪上，一方面可以保证地面和粪便干燥，另一方面也节约了水。生产工艺与装备先进性分析见表2.8-2。

表2.8-2            本项目生产工艺与装备先进性分析

| 序号 | 相关系统 | 本项目所用工艺 | 先进性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清粪工艺 | 采用干清粪工艺。畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；干清粪工艺在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用 |
| 2 | 污水处理工艺 | 粪污处理工艺采用HDPE膜厌氧发酵工艺。养殖场牛舍产生的牛尿及污水进入厌氧发酵塘，经过发酵处理产生的沼气进入储气罐暂存，然后经沼气净化系统进行脱硫、脱水处理后供场区炊事利用和沼气热水炉燃料。经发酵系统出来的发酵液进入固液分离单元分为沼液和沼渣，沼液进入沼液暂存池暂存，用于厂区周围农田施肥灌溉，沼渣运输至发酵车间，同牛粪一并经堆肥发酵、翻抛调节及后熟发酵等过程后成为固态有机肥，外售处理。 | 该处理工艺实现了牛场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使动物粪便变废为宝，取得良好的经济效益与生态效益。 |
| 3 | 自动饮水器 | 牛舍内设置自动饮水器 | 可以保证储水箱内水质干净和充足，还能够避免牛在饮水时把把水溅到地面或牛粪上，一方面可以保证地面和粪便干燥，另一方面也节约了水 |

2.8.3 资源能源利用指标

（1）原辅材料的选取

原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用这五个方面建立指标。牛养殖所用饲料为青贮料、干草以及混合精料，作为养殖项目，这些是必须消耗的，从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比（即消耗量的多少、利用率的高低）、出奶率、生长速度等方面。

本项目采用的青贮料是厂区周边种植的玉米秸秆粉碎后直接送入厂区青贮池发酵制成，并且公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序，确保饲料品质符合国家标准和满足本公司奶牛饲养的需要，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，从源头上对食品安全进行了控制。

公司结合项目特点，进行合理饲料配比。本项目主要结合奶牛各阶段的生理特征，采用现代化饲养技术，散栏喂养、调整饲料配比，提高饲料利用率，并能减少臭气产生量。

（2）资源能源利用指标

本项目污水经污水处理设施处理产生沼气，经脱水、脱硫处理后拟供场区炊事利用和沼气热水炉燃料。污废水经厌氧发酵处理后，沼液作为农肥灌溉配套农田，不外排，沼渣同牛凤通过发酵堆粪制固态有机肥。本项目采用先进、节能的设备，节约电能，符合清洁生产要求。

2.8.4 产品指标

（1）有机肥

在我国，化肥的推广对农业增产增收起到了关键作用，然而，由于过量施用化学肥料，有机肥不足，致使农田生态环境和土壤理化性状等受到不同程度的破坏，在一定程度上影响了农产品的品质。我国农业产品要与西方国家和世界其它国家农产品进行竞争，其首要前提就是要推广施用“绿色无公害”肥料。以本项目产生的牛粪和污水处理系统产生的沼渣用于生产有机肥，不但实现了本项目牛粪的无害化处理，同时也实现了粪便废物的回收利用，同时牛粪生产的有机肥是发展绿色农业、生态农业、环保农业、高效农业的最理想的肥料，是当前和今后肥料生产的发展方向，使用该肥，可显著提高各种植物产品的品质，达到无公害、绿色、有机食品和产品的要求，符合清洁生产要求。

（2）牛奶

本项目奶牛饲养采用青贮料、干草以及混合精料，并且公司对使用的饲料均制定了严格的质量标准和品质检验、控制程序，确保饲料品质符合国家标准和满足本公司饲养的需要；同时项目采取分群散栏喂养喂养方式，可最大程度保障奶牛健康，避免交叉传染，场内挤奶厅设置CIP清洗装置和鲜奶冷藏储罐，可以优先保障原料乳的采集和预加工卫生可靠，从源头上对食品安全进行了控制。

2.8.5 污染物产生及废物回收利用

本项目运营后采用干清粪工艺，项目污染物产生情况见表2.8-3。

表2.8-3             本项目主要污染物产生情况

| 项目名称 | 污染因子 | 产生量 | 治理削减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 18401.6m3/a | 18401.6m3/a | 0 |
|  | COD | 102.49t/a | 102.49t/a |  |
|  | BOD5 | 37.65t/a | 37.65t/a |  |
|  | NH3-N | 5.99t/a | 5.99t/a |  |
|  | SS | 25.92t/a | 25.92t/a |  |
| 废气 | NH3 | 484.33kg/a | 361.1kg/a | 123.23kg/a |
|  | H2S | 51.872kg/a | 42.126kg/a | 9.746kg/a |
|  | SO2 | 0.0054t/a | 0 | 0.0054t/a |
|  | NOX | 0.28t/a | 0 | 0.28t/a |
| 固体废物 | 危险固废 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 一般固废 | 6204.96 | 6204.96 | 0 |

（1）废物资源化利用

本项目产生的养殖废水经厌氧发酵处理后，沼液作为农肥灌溉配套农田，不外排，沼渣、牛粪通过发酵堆粪制固态有机肥。厌氧发酵产生的沼气经沼气净化系统进行脱硫、脱水处理后拟供场区炊事利用燃料。

（2）减少废气产生和排放

项目废气排放主要为牛舍、污水处理站等单元排放的恶臭气体。本项目采取以下措施可以从源头减少恶臭的产生：温度高时恶臭气体浓度高，牛粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。粪便应尽快从牛舍内清除，在牛舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少牛粪污染；通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮，可抑制腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生。

此外通过在恶臭产生单元喷洒除臭剂、加强绿化等措施保证场界臭气排放达标。

（3）噪声达标排放

项目营运期间污水处理设施设备运转产生的噪声，通过采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，再经场界距离衰减后，可以在场界噪声达标排放。

（4）固体废物资源化利用

本项目牛粪、沼渣是极佳的农肥，通过发酵堆肥处理后转化为有机肥料还田利用，并进一步替代化肥使用量，具有良好的生态环境效益和社会效益。

2.8.6 环境管理要求

（1）清洁生产、生产管理和环境管理一体化

将清洁生产管理制度和环境管理体系认证纳入生产管理和环境保护管理制度中，在实施清洁生产过程中将制度不断加以完善，其制度的宗旨是保证生产过程中合理利用水资源和电等能源，减少各种资源的浪费，在源头防治各类污染物的产生，以实现生产和环保的协调发展。

（2）清洁生产指标融入制度管理中

生产管理的各项规章制度中均纳入环保和清洁生产指标，例如各生产环节的废气、废水、噪声和固废的排放，实施浓度和总量双重控制，管理部门必须随时掌握生产过程中污染物的排放情况，把环保列入生产调度内容中，定时对环保情况、清洁生产指标进行检查和考核，对生产过程中发生的污染事故要及时组织妥善处理。

（3）确保环保装置稳定运转

根据各环保设施的工艺特点，制定定期检查、保养、维修制度，并且责任落实到人，定期通报环境保护管理情况，包括装置检修及环保工程运行情况，提高装置的稳定性和完好率，确保其正常稳定运转。

（4）实行清洁生产宣传教育

积极向员工进行清洁生产方面的宣传教育，根据清洁生产工作计划定期对各有关管理人员和技术员工进行清洁生产方面的岗位培训，确保场区环境清洁和尽量使污染物排放量较到最低。

经以上分析，结合公司拟运营情况以及工程污染物综合利用措施情况分析，本工程清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平。

2.8.7 清洁生产水平分析

目前我国并未制定养牛行业清洁生产标准及相应的指标体系，本项目以技术工艺、设备、管理水平及员工素质，原辅材料和能源消耗、废水产生量等作为清洁生产指标，与河南两家同行业公司进行对比分析，其中河南天成元生态科技有限公司肉牛育肥项目、河南省凯达畜牧养殖有限公司均采用干清粪工艺，两个公司各项指标均属国内先进水平。本项目清洁生产指标对比情况具体见表2.8-4。

表2.8-4       本项目与同行业生产技术指标对比分析

| 项目 | 本项目 | 河南天成元生态科技有限公司肉牛育肥项目 | 河南省凯达畜牧养殖有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清粪工艺 | 铲车干清粪 | 人工干清粪 | 人工干清粪 |
| 养殖设备 | TMR全自动喂料 | 人工喂料 | 半自动喂料 |
| 管理水平及员工素质 | 聘请具备规模化养殖经验的管理人员，加强员工清洁生产培训及技术素质培训 | 聘请具备规模化养殖经验的管理人员，增强员工操作水平 | 聘请具备规模化养殖经验的管理人员，增强员工操作水平 |
| 过程控制及废物回收利用 | 场区合理布局，自动化方式易控制饲料利用，废水产生量较小，沼气利用率较高 | 人工操作的方式难以实现过程控制，易造成饲料浪费，废水产生量很小，沼气利用率较低 | 半自动操作方式可以实现过程控制，原料利用及废物资源化利用率一般 |
| 资源消耗 | 平均用水量50.4L/头·d | 平均用水量113.0L/头·d | 平均用水量126.9L/头·d |
| 牛粪利用措施 | 高温发酵制备有机肥、回收利用率高 | 高温发酵制备生物肥、回收利用率高 | 高温发酵制备生物肥、回收利用率高 |

由上表可知，本项目与其他两个企业相比，本项目平均用水量消耗量较少，且从技术工艺、设备、废物回收利用等方面分析，本项目清洁生产水平基本可达到国内同类行业清洁生产先进水平。

评价结果表明，项目生产工艺及设备先进，资源消耗量较低，废物综合利用率较高，本项目的建设基本符合清洁生产原则。

2.8.8 清洁生产结论

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；能耗、物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与国内同行业相比，本项目水耗、物耗、能耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。

2.9 本项目污染物排放“三本账”

本项目污染物排放“三本账”见表2.9-1。

表2.9-1            本项目建成后污染物排放“两本账”

| 项目名称 | 污染因子 | 产生量 | 治理削减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 18401.6m3/a | 18401.6m3/a | 0 |
|  | COD | 102.49t/a | 102.49t/a |  |
|  | BOD5 | 37.65t/a | 37.65t/a |  |
|  | NH3-N | 5.99t/a | 5.99t/a |  |
|  | SS | 25.92t/a | 25.92t/a |  |
| 废气 | NH3 | 484.33kg/a | 361.1kg/a | 123.23kg/a |
|  | H2S | 51.872kg/a | 42.126kg/a | 9.746kg/a |
|  | SO2 | 0.0054t/a | 0 | 0.0054t/a |
|  | NOX | 0.28t/a | 0 | 0.28t/a |
| 固体废物 | 危险固废 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 一般固废 | 6204.96 | 6204.96 | 0 |

2.10 非正常工况分析

非正常工况是指开、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄露及设备检修时物料流失等情况下排放的废气和噪声对环境造成的影响。

本项目所采用的生产设备主要采用电能，设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。

项目废气处理装置主要是沼气脱硫设施故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0%计。出现以上事故后，建设单位一般能在60min内进行有效处理，因此按60min进行事故排放源强计算。本项目废气非正常工况主要考虑热水炉的沼气脱硫设施出现故障，导致处理效率下降（按最快情况考虑），则非正常工况排放情况见下表2.10-1。

表2.10-1           废气污染物非正常工况排放情况表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（μg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水炉 | 未经脱硫直接燃烧 | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 1 | 1 | 锅炉 停运 检修 |
|  |  |  | SO2 | 61.6 | 0.124 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | NOx | 15.98 | 0.0320 | 1 | 1 |  |

由上表可见，最大工况下假定脱硫非正常工况下运行，则SO2排放浓度将超标。为保证脱硫设施的正常运行，要求建设单位做到以下几点：

（1）加强对锅炉操作人员岗位培训，使其熟练掌握脱硫的操作规程和技术，确保脱硫剂及脱硫装置可靠有效运行。

（2）应积极联系脱硫剂供应的备选企业，保证脱硫剂的充足供应。

（3）加强企业的运行管理，通过规章制度约束工人按操作规程工作。

（4）脱硫设施如发生事故，应立刻停炉以避免对周围环境造成污染。

第三章  环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

遂平县位于河南省南部，地处北纬32°59'~33°18'，东经113°37'~114°10'之间。东与上蔡、汝南为邻，北与西平接壤，西与舞钢市、遂平毗连，南与驿城区、确山县交界。遂平县总面积1080平方公里，总人口55万，辖11个乡镇、3个街道、2个景区管委会，207个行政村（居委会）。遂平县地理位置优越，有京广高铁、京广铁路、107国道、京港澳高速公路纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路四通八达。北至郑州180公里，南距武汉300公里，距驻马店中心城区16公里。

本项目位于遂平县文城乡上仓村东南，场区四周农田环绕，地形相对平坦。场址周围较近的敏感点有：北侧550m沟流村，西南侧560m湖李村，南侧477m董庄村，西南侧825m刘庄村，东北侧845m崔庄村，西南偏南885m尹庄村，东南偏南875m车庄村，东侧1285m魏庄村，厂区雨水经田间排水沟排入北侧1290m处的赵文献河，最终向东汇入汝河干流。项目周边环境情况详见附图。

3.1.2 地形地貌

遂平县地形为"一山两岗一平原"，西部为伏牛山余脉，中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐递降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。山地分布在西部，面积为212.42平方公里，占总面积的17.37%。地面高度一般在海拨100米以上，大小山峰四十余座，最高峰大顶山海拨757.5米。山势一般平缓，诸峰多在海拨300~500米之问，平丘梁顶在海拔100~200米之间。

项目选址位于驻马店市遂平县西南，属平原地带，地势平坦、地形开阔。属于第四纪冲积平原区。地面以下0.8~1.0m左右为表面耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为中粉质壤土层，呈棕黄色。该地区地震裂度为6度。

本项目所在区域地势平坦，无不良地质影响，建设条件较好。根据现场调查，项目所在地较为平缓，适合项目建设。

3.1.3 气候气象

遂平县气候属于大陆性暖温带季风型的亚湿润气候，四季分明，气候温和。据当地近30年气象资料统计，市区年平均气温14.8℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73%，年日照时数2166.8h，平均年降水量985.6mm，多年平均风速2.3m/s，近30年气候统计情况见表3.1-1。

表3.1-1             遂平县多年主要气象要素特征

| 序号 | 气象要素 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 14.8℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 41.9℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -18.1℃ |
| 4 | 年均气压 | 1006.9hPa |
| 5 | 年均降雨量 | 985.6mm |
| 6 | 年均相对湿度 | 73% |
| 7 | 全年无霜期 | 217天 |
| 8 | 年均日照时间 | 2166.8h |
| 9 | 主导风向 | 西北偏北风 |

3.1.4 水文特征

（1）地表水

区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。

汝河，又名沙河，发源于遂平县韭菜皮山西北麓，经遂平的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m/s。

奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。

汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。

项目所在区域地表水系见附图。

（2）地下水

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

Ⅱ3亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

3.1.5 土壤植被

遂平县的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。1994年土壤耕层养分普查时，依据《河南省土壤普查技术规程》，将区内的土壤划分为4个土类：黄棕壤土、潮土、砂疆黑土、水稻土。

项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在区域内西部、中部、南部、东南部、西北部岗丘地带、平原区地势较高部位。该类土壤覆盖面积大，是驻马店市主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。

项目区域地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。

本项目所在区域主要植被为农作物小麦和玉米。

3.1.6 生态环境

遂平县常见的林木有桐、杨、刺槐、榆、柳、桑等，农作物有棉花、小麦、大豆、玉米等，植被主要为人工栽培植被为主，缺乏天然植被。由于地处平原地带，开发较早，生态系统较为简单，野生动植物种类较少，动植物类型多以人工饲养、种植为主。项目所占地目前种植的为小麦，四周均为农田。

3.2 区域污染源调查

项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。

3.3 环境空气质量现状监测与评价

3.3.1 区域环境质量达标情况判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2018年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2018年监测数据统计分析见表4.1-1。

表4.1-1      市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表

| 项目 时间 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | SO2 | 13 | 60 | 21.67% | 达标 |
|  | NO2 | 35 | 40 | 87.50% | 达标 |
|  | PM10 | 110 | 70 | 157.14% | 超标 |
|  | PM2.5 | 62 | 35 | 177.14% | 超标 |
|  | CO | 1600 | 4000 | 40.00% | 达标 |
|  | O3 | 180 | 160 | 112.50% | 超标 |

2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，全年空气质量超出二级标准。空气质量首要污染物为PM2.5，全年优良天数为203天，达标率55.6%，环境空气质量综合指数为5.959。与上年相比较，全市空气质量级别仍为轻污染，超二级标准，达标天数减少16天，达标率下降4.4个百分点，环境空气质量综合指数升高0.099，由5.860升为5.959，空气质量仍不达标。

由上表可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、一氧化碳2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。

3.3.2 空气环境质量现状监测

空气环境质量现状补充监测委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年12月20日至2019年12月26日对项目周边环境空气质量进行了监测。

3.3.2.1 监测点布设

根据项目所处的地理位置及厂址周围环境敏感点的分布情况，同时结合监测期间当地主导风向等因素，共布设2个监测点位。各监测点位详细情况见表3.3-1，分布示意图见附图。

表3.3-1            空气环境监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址 | / | H2S、NH3 |
| 2 | 董庄 | SE，480m |  |

3.3.2.2 监测因子及监测分析方法

监测因子：根据当地环境状况及工程特点，本次环境空气质量现状监测选取氨、硫化氢共2项监测因子，监测同时观测风向、风速、总云、低云、气压、气温等气象参数。监测方法见表3.3-2。

表3.3-2                环境空气监测方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m3） | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 | 空气和废气监测分析方法 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.01 | HJ533-2009 |

3.3.2.3 监测时间及监测频率

建设单位委托驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年12月20日至2019年12月26日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3.3-3。

表3.3-3              环境空气监测频率一览表

| 项目 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | 连续7天，4次/天，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样 |
| NH3 | 一次值 | 连续7天，4次/天，每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样 |

3.3.2.4 评价方法

采用单因子污染指数法对环境空气质量现状进行评价。

Ii=Ci/Csi

式中：Ii—第i项污染物污染指数；

Ci—第i项污染物实测1小时平均浓度（日均浓度）值，mg/Nm3；

Csi—第i项污染物1小时平均浓度（日均浓度）标准值，mg/Nm3。

3.3.2.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，评价执行标准具体见表3.3-4。

表3.3-4                 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.2 |

3.3.2.6 监测结果与分析

环境空气质量现状监测结果见表3.3-5。

表3.3-5             环境空气质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 最大超标倍数 | 污染指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | H2S | 未检出 | 0.01 | 0 | / | 0 |
|  | NH3 | 0.012~0.045 | 0.2 | 0 | / | 0 |
| 董庄村 | H2S | 未检出 | 0.01 | 0 | / | 0 |
|  | NH3 | 0.012~0.042 | 0.2 | 0 | / | 0 |

由监测结果可知，各监测点位的各项监测因子均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，监测期间区域环境空气质量较好。

3.4 地表水质量现状调查

评价针对项目所处区域的汝河，为进一步了解其地表水水质现状，收集了《驻马店市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》2018年9月～2019年9月的汝河王桥常规监测数据作为基础调查数据，其统计结果见表3.4-1。

表3.4-1         汝河王桥断面常规监测数据统计结果        单位：mg/L

| 项目 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 月浓度范围 | 11～22 | 0.14～0.39 | 0.02~0.18 |
| 月浓度平均值 | 14.4 | 0.25 | 0.06 |
| Ⅳ类水体标准值 | 30 | 1.5 | 0.3 |

由以上统计结果可知，2018年9月～2019年9月汝河王桥断面COD浓度范围为11～22mg/L、月浓度平均值为14.4mg/L；氨氮浓度范围为0.14～0.39mg/L、月浓度平均值为0.25mg/L，总磷浓度范围为0.02～0.18mg/L、月浓度平均值为0.06mg/L，监测期间数据均能满足地表水环境质量标准中Ⅳ类标准要求。

3.5 地下水质量现状监测与评价

3.5.1 监测点的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次地下水监测布设6个监测点，具体布点情况详见表3.5-1及附图。

表3.5-1           地下水现状监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 与场区方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟留村 | 上游 | 550 | 水质、水位 |
| 2# | 董庄村 | 下游 | 477 | 水质、水位 |
| 3# | 厂区 | / | / | 水质、水位 |
| 4# | 崔庄村 | 上游 | 845 | 水位 |
| 5# | 湖李村 | 西侧 | 560 | 水位 |
| 6# | 诸市果蔬基地 | 东侧 | 330 | 水位 |

注：各监测井监测水质水位，另设置单独的水位监测井，建议保持一定的距离，只监测水位。

3.5.2 监测项目、时间频次及分析方法

本次地下水现状监测因子确定为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群等7项，同时测定井深、水温、水位。

监测时间：驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年12月20日进行采样监测。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

3.5.3 评价方法

采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Cij——第i个水质因子的监测浓度（mg/L）；

Csi——第i个水质因子的标准限值（mg/L)。

pH的标准指数为：

SpH，j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)     (pHi≤7.0时)

SpH，j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)     (pHi＞7.0时)

式中：SpH，j——第j点pH的标准指数；

pHj——第j点的监测值；

pHsu、pHsd——pH标准限值的上、下限值。

3.5.4 评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群，详见表3.5-2。

表3.5-2        III类地下水环境质量标准相关指标    单位mg/L，pH除外

| 污染物名称 | pH | 溶解性总固体 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 总大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | 1000 | 1.00 | 0.50 | 3.0 | 20.0 | 3.0 |

3.5.5 监测统计及评价结果

地下水环境现状监测水井情况见表3.5-3，监测数据统计及评价结果见表3.5-4。

表3.5-3            地下水现状监测水井情况

| 序号 | 监测点名称 | 水质 | 水位 | 水温（℃） | 井深（m） | 井用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崔庄村 | 中性 | 18 | 16.1~16.2 | 100 | 灌溉水 |
| 2 | 湖李村 | 中性 | 19 | 16.2~16.3 | 100 | 灌溉水 |
| 3 | 诸市果蔬基地 | 中性 | 18 | 16.2~16.3 | 100 | 灌溉水 |

表3.5-4         地下水水质监测统计及评价结果表

| 采样点名称 | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | 标准指数范围 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟留村 | pH | 7.50~7.53 | 6.5~8.5 | 0.48~0.5 | / |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.8~2.1 | 3.0 | 0.6~0.7 | / |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 718~740 | 1000 | 0.72~0.74 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.142~0144 | 0.2 | 0.71~0.72 | / |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 6.49~6.58 | 20 | 0.32~0.33 | / |
|  | 总大肠菌群（个/L） | <3 | 3.0 | / | / |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | 未检出 | 0.02 | / | / |
| 董庄村 | pH | 7.56~7.58 | 6.5~8.5 | 0.36~0.37 | / |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.9~2.2 | 3.0 | 0.63~0.73 | / |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 758~770 | 1000 | 0.76~0.77 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.168~0.17 | 0.2 | 0.84~0.85 | / |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 6.79~7.01 | 20 | 0.34~0.35 | / |
|  | 总大肠菌群（个/L） | <3 | 3.0 | / | / |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | 未检出 | 0.02 | / | / |
| 厂区 | pH | 7.55~7.59 | 6.5~8.5 | 0.5~0.52 | / |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.0~2.2 | 3.0 | 0.66~0.73 | / |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 750~762 | 1000 | 0.75~0.76 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.161~0.168 | 0.2 | 0.81~0.84 | / |
|  | 硝酸盐（mg/L） | 6.75~6.88 | 20 | 0.337~0.344 | / |
|  | 总大肠菌群（个/L） | <3 | 3.0 | / | / |
|  | 亚硝酸盐（mg/L） | 未检出 | 0.02 | / | / |

由监测结果可知，各监测点位监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

3.6 声环境质量现状监测与评价

3.6.1 监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3.6-1及附图。

表3.6-1               声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点 位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东边界 | 场界 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB12348-2008执行 | 驻马店市顺达环境技术服务有限公司，2019年12月20日至21日 |
| 2 | 南边界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西边界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北边界 |  |  |  |  |  |  |

3.6.2 评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3.6-2。

表3.6-2            声环境质量现状评价标准           单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

3.6.3 监测结果

监测结果见表3.6-3。

表3.6-3             声环境现状监测结果统计表          单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东边界 | 51.5~52.6 | 40.8~42.3 | 场界 |
| 南边界 | 51.8~52.3 | 41.2~42.6 | 场界 |
| 西边界 | 50.7~52.1 | 41.8~41.9 | 场界 |
| 北边界 | 50.9~53.0 | 42.4~42.5 | 场界 |

由表3.6-3的监测结果可知，场址四周场界昼、夜声环境监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.7 土壤环境质量现状监测与评价

3.7.1 监测点位与监测因子

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）》，本次监测点位共3个，均为表层样，监测点位与监测因子情况见表3.7-1。

表3.7-1               监测点位与监测因子一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内生活区附近空地 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、全盐量、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘 |
| 2 | 厂内沼气池东侧空地 |  |
| 3 | 厂界外东侧农田 |  |

3.7.2 监测时间与频率

驻马店市顺达环境技术服务有限公司于2019年12月20日进行采样监测。

3.7.3 评价标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地标准。

3.7.4 监测结果与分析

土壤环境质量监测结果与分析情况见表3.7-2。

表3.7-2          土壤环境质量监测结果与分析一览表

| 序号 | 监测因子 | 监测值（mg/kg） | 标准值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.48~7.51（无量纲） | / | / |
| 2 | 铜 | 21~23 | 100 | 达标 |
| 3 | 铅 | 14~16 | 120 | 达标 |
| 4 | 砷 | 2.15~2.35 | 30 | 达标 |
| 5 | 汞 | 0.02~0.04 | 2.4 | 达标 |
| 6 | 镉 | 0.138~0.148 | 0.3 | 达标 |
| 7 | 镍 | 15~17 | 100 | 达标 |
| 8 | 铬 | 22~25 | 200 | 达标 |
| 9 | 锌 | 35~40 | 250 | 达标 |
| 10 | 六六六 | 未检出 | 0.1 | 达标 |
| 11 | 滴滴涕 | 未检出 | 0.1 | 达标 |
| 12 | 苯并[a]芘 | 未检出 | 0.55 | 达标 |

由上表可知，各监测因子均可满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地风险筛选值，区域土壤环境质量较好。

第四章  环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

本项目养殖场占地面积45亩，建设工期计划为1年。

本项目施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

4.1.1 施工期扬尘影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政攻坚办〔2019〕25号）、《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（驻政办〔2018〕157号）以及《关于印发遂平县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（遂政办〔2019〕20号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工；

（2）加强建筑施工等各类工地监管，施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分百湿法作业、出入车辆百分之百冲洗、路面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输；

（3）所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池（浅水池技术规格要求：宽度不小于5m，池水深度不低于10cm）供车辆冲洗用；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对沿线施工便道和进出堆场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次；

（4）减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度；

（5）建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆；

（6）规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控；

（7）当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作；

（8）各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下基本要求：

①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；

②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；

③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中；

④严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围400m范围内无敏感点，距项目最近敏感点为南侧477m处的董庄村，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

4.1.2 施工噪声影响分析

4.1.2.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4.1-1。

表4.1-1            主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)

r-预测点距噪声源距离，m

r0-距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表4.1-2。

表4.1-2        本项目施工期噪声源强及达标情况一览表    单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 42 | 236 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |  |  |  |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |  |  |  |

4.1.2.2 施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.1-3。从表4.1-2中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。本项目夜间不施工，昼间施工时评价要求高噪声施工设备要合理安排施工位置，远离场界，使场界昼间噪声达标。

表4.1-3            建筑施工场界环境噪声排放限值       单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为南侧477m处的董庄村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m（本项目夜间不施工）。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

4.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地建旱厕，生活污水用于浇灌附近农田。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土、建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾量很少，定期送至垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

4.1.5 施工期生态环境影响分析

项目区地势平坦，在施工过程中因降雨、地表开挖和弃土弃渣处置不当，可能会引起不同程度的水土流失及生态破坏。

4.1.5.1 生态破坏

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（2）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（3）生态结构与功能变化

项目建成后，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。根据对当地种植情况的调查，目前遂平县地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2700元。根据遂平县鑫盛源农业发展有限公司预测，本项目建成后，每亩地年产值约为4万元，大大提高了单位面积土地的生产能力。

原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

4.1.5.2 水土流失

（1）工程建设区水土流失概况

项目区内地形平坦，水土流失形式主要为水力侵蚀，主要类型包括面蚀、雨滴溅蚀等。根据该区水土流失强度分级图、《土壤侵蚀分类分级标准》（SLl90-2007）和通过现场查勘、调查，依据地质报告及以往同类工程进行类比，确定工程建设区内土壤多年平均侵蚀模数为1500t/（km2·a）。

（2）引起水土流失的原因

自然因素和人为因素是造成该区水土流失的主要原因。

自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地势较为平坦，林草植被覆盖多，降雨年内分布很不均匀，多集中在数次暴雨，形成水土流失的主要自然因素是暴雨。

人为因素：由于项目工程建设，土方开挖和料物堆砌损坏了原有的地形地貌和植被，施工活动扰动了原有的土体结构，致使土体抗侵蚀能力降低，造成区域加速侵蚀。

（3）可能产生的水土流失情况

由于工程建设过程中破坏地貌植被，对该区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定平衡和土壤结构遭到破坏，土体疏散，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。

（4）水土保持措施

项目牛舍的建设应顺着地势进行建设，合理安排牛舍的长度和宽度，减少土地平整量，可以有效减少土石方产生量。主体及辅助工程开挖完工后及时对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

综上分析，本项目在施工期间对生态环境产生一定的影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

4.2 营运期环境影响预测与评价

4.2.1 大气环境影响预测与评价

本项目大气污染物包括牛舍、厌氧发酵系统、沼液暂存池及有机堆肥产生的恶臭、热水炉沼气燃烧废气以及食堂油烟废气。

食堂油烟废气在采用油烟处理设备后，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中的排放限值要求，项目距离周边居民住宅较远，因此少量油烟废气经自然扩散后不会对周边居民造成影响，对区域大气环境质量影响较小。

因此本次重点对项目场区牛舍、厌氧发酵系统、沼液暂存池及有机堆肥产生的恶臭、热水炉沼气燃烧废气进行预测。

项目主要废气污染源排放情况如下。

表4.2-1           项目大气污染物排放情况一览表

| 序 号 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 废气量（m3/h） | 排放高度（m） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 | 牛舍 | H2S | / | 0.0001 | / | 10 | 0.0009 |
|  |  |  | NH3 | / | 0.006 | / |  | 0.053 |
|  |  | 厌氧发酵系统 | H2S |  | 0.0017 |  | 10 | 0.015 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.03 |  |  | 0.263 |
|  |  | 有机堆肥 | H2S | / | 0.00075 | / | 5 | 0.007 |
|  |  |  | NH3 | / | 0.005 | / |  | 0.044 |
|  |  | 沼液暂存池 | H2S | / | 0.0002 | / | / | 0.002 |
|  |  |  | NH3 | / | 0.0024 | / |  | 0.021 |
|  |  | 总计 | H2S | / | 0.00275 | / | / | 0.0249 |
|  |  |  | NH3 | / | 0.0434 | / |  | 0.381 |
| 2 | 有组织 | 热水炉沼气燃烧废气 | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 2000 | 15 | 0.232 |
|  |  |  | SO2 | 3.08 | 0.0062 |  |  | 0.054 |
|  |  |  | NOX | 15.98 | 0.0320 |  |  | 0.28 |

4.2.1.1 区域气象条件及地形资料

（1）地面气象资料

遂平县处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风性湿润气候，其特点是：季风明显、四季分明、温湿适中、雨热同季。遂平县年平均日照2082.2小时，全年平均气温15℃，年变化不大，较暖年平均气温15.8℃，较冷年平均气温14.3℃，平均值仅相差1.5℃。全年平均降水量985.6mm，年最大降水量2220mm，年最小年降水量399.4mm，最大日降水量80.7mm。一次最大降水量为197.6mm，常年主导风向以西北偏北风为主，夏季以南风和北风为主，近5年平均风速2.3m/s。

（2）风向风速特征

根据对近一年气象资料的统计，各气象参数统计情况及风向频率玫瑰图见表4.2-2-6和图4.2-1。

表4.2-2              全年及各季风向频率（%）

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.3 | 3.7 | 8.2 | 4.6 | 5.8 | 1.8 | 7.3 | 6.9 | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 12.0 | 5.2 | 12.7 | 1.8 | 8.3 |
| 夏季 | 2.3 | 2.6 | 10.8 | 5.4 | 10.1 | 3.6 | 8.2 | 4.7 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 11.4 | 1.2 | 15.2 |
| 秋季 | 6.2 | 5.0 | 9.9 | 3.1 | 5.5 | 1.6 | 5.8 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 18.0 | 2.7 | 16.5 |
| 冬季 | 11.4 | 2.8 | 7.8 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 6.3 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 10.7 | 2.8 | 15.3 | 5.4 | 12.6 |
| 全年 | 5.8 | 3.5 | 9.2 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 6.9 | 4.4 | 6.3 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | 14.4 | 2.7 | 13.1 |

图4.1-1  区域全年及各季风向频率玫瑰图

风速为污染物输送、扩散的重要因子，近五年将各月及全年平均风速分别列在表4.2-3中。

表4.2-3         遂平县2013-2017年各月及全年平均风速

| 月份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均风速（0.1m/s） | 平均风速（0.1m/s） | 平均风速（0.1m/s） | 平均风速（0.1m/s） | 平均风速（0.1m/s） |
| 1 | 22 | 25 | 22 | 20 | 23 |
| 2 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 |
| 3 | 28 | 28 | 21 | 21 | 27 |
| 4 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 |
| 5 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 6 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| 7 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 |
| 8 | 23 | 20 | 21 | 21 | 25 |
| 9 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| 11 | 27 | 20 | 21 | 20 | 24 |
| 12 | 21 | 29 | 21 | 22 | 22 |
| 全年 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 |

4.2.1.2 评价因子、评价标准及评价等级的确定

（1）评价因子和评价标准筛选

根据工程污染特征，评价因子为H2S、NH3、SO2、NOX、TSP。项目评价因子和评价标准表见下表4.2-4。

表4.2-4                评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |

（2）估算模型参数

表4.2-5                  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.9°C |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.1°C |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）项目污染源调查

本项目点源参数调查清单见下表4.2-6。

表4.2-6                 正常工况点源参数表

| 名称 | 排气筒海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水炉 | 65 | 10 | 0.3 | 7.85 | 100 | 8760 | 烟尘 | 0.0265 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0062 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.0320 |

本项目生产过程中，牛舍、沼液暂存池、厌氧沼气池及堆粪棚均产生恶臭，并且由于沼液暂存池、堆粪棚、厌氧沼气池与牛舍临近，因此按照一个整体面源进行预测。

表4.2-7                 正常工况面源参数表

| 名称 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭源 | 65 | 256 | 77 | 58 | 8 | 8760 | H2S | 0.00275 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.0434 |

（4）评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判定依据下表4.2-8进行。

表4.2-8                  评价工作级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据上述估算模型计算结果，各污染源占标率见下表4.2-9。

表4.2-9               大气环境评价等级依据表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 最大占标率(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍、沼液暂存池及堆粪区 | H2S | 0.8732 | 8.73 | 二级 |
|  | NH3 | 13.7820 | 6.89 | 二级 |
| 热水炉 | 烟尘 | 2.0632 | 0.23 | 三级 |
|  | SO2 | 0.4826 | 0.1 | 三级 |
|  | NOx | 2.4915 | 1.25 | 二级 |

由上表估算模型计算结果可知，各评价因子中污染物最大占标率1%≤Pmax＜10%。根据大气导则相关规定，确定本项目大气环境评价等级为二级，评价范围定为以本项目场址为中心，边长5km的方形区域。

根据导则规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，对污染物排放量进行核算。

4.2.1.3 污染源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的二级评价内容，本项目污染源排放量核算见表4.2-10至表4.2-13。

表4.2-10         本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （μg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 0.232 |
|  |  | SO2 | 3.08 | 0.0062 | 0.054 |
|  |  | NOx | 15.98 | 0.0320 | 0.28 |
| 主要排放口合计 |  | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 0.232 |
|  |  | SO2 | 3.08 | 0.0062 | 0.054 |
|  |  | NOx | 15.98 | 0.0320 | 0.28 |
| 有组织排放总计 |  | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 0.232 |
|  |  | SO2 | 3.08 | 0.0062 | 0.054 |
|  |  | NOx | 15.98 | 0.0320 | 0.28 |

表4.2-11         本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μg/m3） |  |
| 1 | / | 牛舍 | H2S | 控制饲料密度、合理设计牛舍的日粮，干清粪工艺及时清理牛粪、喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准 | ≤60 | 0.0009 |
|  |  |  | NH3 |  |  | ≤1500 | 0.053 |
| 2 | / | 厌氧发酵系统 | H2S | 喷洒除臭剂进行脱臭，四周设置绿化带 |  | ≤60 | 0.015 |
|  |  |  | NH3 |  |  | ≤1500 | 0.263 |
| 3 | / | 有机堆肥 | H2S | 晾晒棚全封闭，喷洒除臭剂进行脱臭，四周设置绿化带 |  | ≤60 | 0.007 |
|  |  |  | NH3 |  |  | ≤1500 | 0.044 |
| 4 | / | 沼液暂存池 | H2S | 喷洒除臭剂进行脱臭，四周设置绿化带 |  | ≤60 | 0.002 |
|  |  |  | NH3 |  |  | ≤1500 | 0.021 |

表4.2-12           本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 0.232 |
| 2 | SO2 | 0.054 |
| 3 | NOx | 0.28 |
| 4 | H2S | 0.0249 |
| 5 | NH3 | 0.381 |

表4.2-13              污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（μg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水炉 | 未经脱硫直接燃烧 | 烟尘 | 13.25 | 0.0265 | 1 | 1 | 锅炉 停运 检修 |
|  |  |  | SO2 | 61.6 | 0.124 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | NOx | 15.98 | 0.0320 | 1 | 1 |  |

4.2.1.4 防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，新的大气环境防护距离是基于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据本项目的工程分析和评价等级筛选分析所做预测结果，项目无组织废气主要为牛舍养殖过程及粪尿处置过程中逸散的废气，经计算本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离确定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《地方大气污染物排放标准的技术导则》表进行确定；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

无组织排放卫生防护距离计算参数及结果见表4.2-14。

表4.2-14     无组织废气的卫生防护距离计算参数以及计算结果

| 位置 | 主要污染源 | 源强kg/h | 标准值mg/m3 | 面源面积 | 卫生防护距离m | 提级后卫生防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | H2S | 0.00275 | 0.01 | 256m×77m | 2.878 | 50 |
|  | NH3 | 0.0434 | 0.2 |  | 2.171 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）的规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当按两种或两种以上的有害气体所计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业卫生防护距离级别应提高一级。

综合以上分析，本项目扩建完成后，遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛养殖场的卫生防护距离为100m。结合全场平面布置，环评建议以场址为中心各场界外设置100m的卫生防护距离。

另根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，最终核定项目养殖区环境防护距离为500m。为了保证其生活环境质量，建设单位在运营期间应加强自身管理且及时做好与周边居民的沟通协商，避免矛盾的发生。本项目卫生防护距离示意图见附图。

4.2.2 地表水环境影响预测与评价

4.2.2.1 地表水评价等级

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。

废水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮、总磷等，污水水质为简单；根据设计方案，本项目废水经厌氧处理工艺制作沼液，沼液属于优质液体有机肥用于农田施肥，全部综合利用不外排，不向地表水体排放。

按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2综合利用不外排建设项目评价为三级B，可不进行水环境影响预测，本次评价主要对污水处理措施及回用可行性进行分析。

4.2.2.2 正常工况回用分析

工程废水产生量夏季75.89m3/d，其他季节42.09m3/d，废水经厌氧沼气池处理后，废水全部外运周边农田灌溉，无污废水外排。

根据《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020 年）农牧发〔2017〕11号、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），本项目废水采用“中温厌氧发酵”处理工艺，在一个密闭罐体内完成料液的发酵、沼气产生的过程，发酵罐内装搅拌装置，使发酵原料和微生物处于完全混合状态，发酵罐内物料均匀分布，避免了分层状态，增加了物料和微生物接触的机会，大大提高了产气率和投资率，同时使反应器一年四季均可正常工作。

项目厂区四周均为农田（农田消纳协议见附件），项目产生的沼液用于周边农田，沼液农田利用具有可行性，建设单位对沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，遇雨季，应将沼液暂存于暂存池内，严禁进行消纳地施肥，防止沼液雨季随地表径流进入淮河，污染地表水体。

4.2.2.3 非正常工况保障分析

本项目事故主要考虑污水工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，项目厌氧发酵系统配套沼液暂存池总容积为1万立方米，可满足120d以上的废水暂存需求，足以确保在故障处理单元恢复正常前无废水排放，废水先进入暂存池内暂存，待厌氧发酵系统正常运行后，废水再进入厌氧发酵系统进行处理。

4.2.2.4 雨季及非施肥期分析

本项目场内实行雨污分流，路面屋面水都单独收集有单独雨水管网，外排，运动场初期雨水经管道排入厂区雨水收集池沉淀处理后，可用于厂区绿化；雨季和非施肥期沼液进入暂存池进行暂存，暂存池总容积为10000立方米，可满足130d以上的沼液暂存需求。

4.2.3 地下水环境影响预测与评价

4.2.3.1 评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅲ类项目，结合建设项目地下水环境敏感程度分级表以及地下水评价等级划分表，本项目地下水评价等级为三级，依据详见表4.2-15及表4.2-16。

表4.2-15         建设项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区* |
| 不敏感 | 上述地区以外的其它地区a。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表4.2-16                评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照导则要求，本次地下水评价等级为三级。根据三级评价要求主要是通过现有资料，说明地下水分布情况；了解建设项目区域环境水文地质条件，进行地下水现状评价与影响分析，提出切实可行的环境保护措施与跟踪监测计划。

4.2.3.2 区域地质情况

遂平县属于华北地层区，前第四世纪底层主要出露于西部山区，由元古界及下古生界寒武系、奥陶系等地层组成，分别为：中元古界、上元古界、下古生界寒武系、下古生界奥陶系、中生界白垩系。

遂平县在大地构造上位于中国东部第二凹陷的西南边缘，经历了中岳期、阿森特期、燕山期、喜山期等多次地壳运动，在各期区域构造应力场作用下形成纬向、新华夏和豫中北西向等三个不同的构造体系，构成了区内的现代构造格局。项目位于伏牛山山前缓倾斜平原区，由于受到构造运动控制，第四系地层发育不全，主要由早更新统冰水湖相地层、中更新统冲洪积相地层以及全新统冲击想地层。项目去第四系地层的划分依据水文地质普查报告资料，以及构造地层学、沉积岩石学、气象地层学等划分原则为依据，利用重矿物、可溶及C14等微观分析手段，结合区域宏观特征进行划分，由老到新划分为：更新系统、中更新系统和全新统。

4.2.3.3 区域水文地质情况

建设项目场地的含水层易污染特征：区域地貌单元属于冲积平原，地貌单一，地形平坦。主要地层为从上往下均为粉质粘土，其属于弱透水性岩土，不属于潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；勘察未发现不良地质作用，在拟建场区内未发现地下古河道、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物，地形较平坦，场地稳定。厂址所在区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要补给源为大气降水入渗补给，其动态变化主要受季节性降水影响，与地表水联系不密切。

4.2.3.4 厂址区域地质勘察情况

本次评价参考《遂平县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》引用的岩土工程勘察报告，

项目所在区域地形较平坦，地貌类型为山前冲洪积平原。12m深度范围内为第四系上更新统和中更新统沉积粉质粘土，属山前冲洪积相。勘察所达深度范围内揭露的主要地层为从上往下依次为粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土，勘察未发现不良地质作用，未发现地下古河道、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物，地形较平坦，场地稳定。各地层性状见表4.2-17。

表4.2-17                 地层性状一览表

| 层号 | 地层 名称 | 地层描述 | 土层厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉质 粘土 | 场地普遍分布，灰褐色，可塑~硬塑状，含铁锰质结核。干强度中等，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。表层约0.5m的耕植土。 | 3.50~5.20 |
| 2 | 粉质 粘土 | 场地普遍分布，灰、灰黄色，可塑状，局部含灰黑色淤泥质粉质粘土。干强度中等，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。 | 3.40~5.40 |
| 3 | 粉质 粘土 | 场区普遍分布，黄褐色，硬塑状，含钙质结核（1-3cm）中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。本层勘探深度内未揭露，最大揭露深度为4.70米。 | ＞3.20 |

根据勘察，区域地下水类型为第四系松散岩孔隙潜水，赋存于土体的孔隙裂隙中。受区域地下水动态影响，主要接受大气降水补给影响，排泄途径为蒸发及人工抽水。

根据《环境影响评价实用技术指南》中的统计资料，根据地下水的形成条件和地下水混合开采层的岩性、厚度、富水性以及埋藏条件等，不同土层水文地质参数详见表4.2-16。

表4.2-16          项目所在区域的水文地质参数一览表

| 松散岩石 | 渗透系数K （m/d） | 给水度µ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 最小 | 平均 |
| 粘土 | / | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 亚粘土 | 0.001~0.10 | / | / | / |
| 亚砂土 | 0.10~0.50 | / | / | / |
| 砂黏 | / | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| 粉砂 | 0.50~1.00 | 0.19 | 0.03 | 0.18 |
| 细砂 | 1.00~5.00 | 0.28 | 0.10 | 0.21 |
| 中砂 | 5.00~20.0 | 0.32 | 0.15 | 0.26 |
| 粗砂 | 20.0~50.0 | 0.35 | 0.20 | 0.27 |
| 砾砂 | 50.0~150.0 | 0.35 | 0.20 | 0.25 |
| 卵石 | 100.0~500.0 | / | / | / |
| 细砾 | / | 0.35 | 0.21 | 0.25 |
| 中砾 | / | 0.26 | 0.13 | 0.23 |
| 粗砾 | / | 0.26 | 0.12 | 0.22 |

从表4.2-16中可以看出，项目区域土层粉质粘土属于亚粘土，渗透系数在0.001~0.10m/d，渗透性能很弱，隔水隔污作用强，污染物一般不会渗入到含水层中。

4.2.3.4 评价范围的确定

本项目新建场址位于山前冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据场址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B，表5-25取轻质粘土渗透系数值0.1m/d；

I—水力坡度，无量纲；根据本次地下水现状监测结果，计算出水力坡度范围为0.0008~0.008，本次取值平均值为0.004。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

表4.2-19                 渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 |

评价区域潜水含水介质以粉质黏土为主，孔隙度为0.05~0.25，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域潜水含水层有效孔隙度约为0.05~0.23。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.12。

经计算L=34m，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目评价范围以养殖场为边界，地下水流向两侧22m，下游34m范围内的浅层地下水。

4.2.3.5 地下水环境影响预测

本项目为奶牛养殖项目，营运期间无废水排放，项目地下水的影响主要为厌氧沼气池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，厌氧沼气池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：厌氧沼气池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标杜村的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目厌氧沼气池占地面积较小，整个厌氧沼气池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内表面积的10%计。

本项目按照厌氧沼气池有效底面积的10%计算，预计沼液的最大渗漏量约为23.4m3。沼液中COD浓度为3100mg/L，氨氮为1410mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD72540g，氨氮32994g。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为195858g。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

Cx,t=mw2neπDLte-x-ut24DLt

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

W—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/s；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率

（5）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间、100d、1000d。

预测结果见表4.2-20~表4.2-21。

表4.2-20   非正常状况下本项目场址下游地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 16.72 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 | 3.0 |
| 100d | 1.26 | 2 | 21 | / | / | 3.0 |
| 1000d | 0.56 | 11.4 | 57 | / | / | 3.0 |

表4.2-21    非正常状况下本项目场址下游地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 最大预测值（mg/L） | 最大预测值出现距离（m） | 最远影响距离（m） | 开始超标距离（m） | 开始达标距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d | 11.95 | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |
| 100d | 1.02 | 1.1 | 15.6 | 0 | 3.4 | 0.2 |
| 1000d | 0.38 | 11.3 | 56.9 | 6.3 | 16.6 | 0.2 |

根据预测结果可知非正常状况下：

①CODMn第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为16.72mg/L、1.26mg/L、0.56mg/L，其中第1天的最大预测值不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为0.2m；第100天、第1000天的预测值不超标。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为2.9m、21m、57m。

②氨氮第1天、第100天和第1000天最大预测值分别为11.95mg/L、1.02mg/L、0.38mg/L，最大预测值均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类要求，第1天开始超标距离为0m、开始达标距离为0.4m，第100天开始超标距离为0m、开始达标距离为3.4m，第1000天开始超标距离为6.3m、开始达标距离为16.6m。第1天、第100天和第1000天最远影响距离分别为1.4m、15.6m、56.9m。

因此为避免非正常工况下沼液渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对厌氧沼气池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

4.2.3.6 地下水环境影响分析

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，本次评价主要从以下方面分析营运期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、牛粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；牛粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表4.2-22。

表4.2-22         项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 污水反应池采用混凝土防渗，评价要求严格做好防渗措施 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 堆肥发酵场 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，三周设置围堰并高出地面1米，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
| 3 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 4 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（2）预防地下水污染物的防控对策

①源头控制

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理设施集中处理。

②分区防控措施

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

牛粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

做好收集池、排水沟、厌氧沼气池、沼液暂存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集调节池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

A、正常工况下污染源预测

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即S=KdC，吸附系数Kd=0.0976；降解曲线符合一级动力学方程，即C=C0e-λt，降解系数λ=0.0324d-1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要6d，污染能穿透1m的包气带土层；10d能穿透2m的包气带土层；23天后污染物浓度会降为0。由此可知，NH3-N基本上不会到达地下水层，因此，本项目NH3-N排放对地下水不会产生较大影响。

B、事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解左右，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

评价建议项目建设和运行过程中要加强地下水污染防治措施以减轻对区域地下水的影响：

对场内厌氧沼气池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏对地下水造成污染。成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，以防止污染地下水。

③地下水环境监测与管理

为了解项目运营期项目所在厂址及地下水环境现状，建设单位应建设地下水环境监测管理体系，包括地下水环境影响跟踪监测计划以及跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，并做好相应的跟踪监控记录、统计、分析等报告的编制。

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

4.2.4 声环境影响预测与评价

4.2.4.1 预测噪声源强

噪声主要为牛叫声、粪污处理设施、风机、锅炉等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70~90dB(A)。各噪声采取基础减振、隔声等措施，项目主要噪声源采取相应降噪措施后各噪声值如表4.2-23所示。

表4.2-23    项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | 牛叫 | 70 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 喷淋风机 | 80 | 选低噪声设备、隔音罩、消声 | 60 |
| 粪污处理区 | 鼓风机 | 85 | 选低噪声设备、消声 | 65 |
|  | 水泵 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 65 |
|  | 固液分离机 | 80 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 发电机 | 80 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
| 堆肥车间 | 抛反机 | 85 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 70 |

4.2.4.2 场界噪声的预测

本项目污水处理区、沼气锅炉高噪声设备预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。然后，计算衰减至各场界的噪声贡献值。

预测模式采用：

①点声源衰减模式

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。

根据公司提供的场区平面布置图，则混合点声源对场界噪声的贡献值见表4.2-24。

表4.2-24              项目场界噪声贡献值             单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 源强 dB(A) | 预测点距离噪声源距离m | 对预测点噪声贡献值dB(A) | 对预测点噪声贡献值叠加dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西场界 | 牛舍 | 61.2 | 13 | 38.9 | 39.1 |
|  |  | 风机 | 70 | 150 | 26.5 |  |
| 2 | 东场界 | 污水处理 | 58 | 8 | 39.94 | 41.46 |
|  |  | 热水炉 | 57 | 11 | 36.17 |  |
| 3 | 北场界 | 牛舍 | 61.2 | 8 | 43.1 | 43.8 |
|  |  | 牛舍 | 61.2 | 110 | 20.9 |  |
|  |  | 污水处理 | 58 | 15 | 34.5 |  |
|  |  | 风机 | 70 | 164 | 25.7 |  |
| 4 | 南场界 | 牛舍 | 61.2 | 18 | 36.1 | 37 |
|  |  | 水泵 | 70 | 104 | 29.7 |  |

由以上分析知：项目主要噪声源经采取隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，噪声贡献值较小，各场界均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.2.5 固体废物对环境的影响分析

4.2.5.1 项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括牛粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死牛尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4.2-25。

表4.2-25       项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛舍 | 牛粪 | 4927.5 | 制有机肥 |
| 2 | 厌氧发酵系统 | 沼渣 | 106.88 | 制有机肥 |
| 3 | 牛舍 | 病死牛尸 | 1.0 | 安全填埋 |
| 4 | 牛舍 | 分娩物 | 3.83 | 安全填埋 |
| 5 | 牛舍 | 医疗固废 | 0.08 | 场内暂存，定期交有资质单位处理 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.05 | 生产厂家统一回收处置 |
| 6 | 职工生活 | 生活垃圾 | 8.21 | 送交环卫部门处理 |
| 7 | 合计 |  | 6205.04 | / |

4.2.5.2 固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

拟建项目位于遂平县文城乡上仓村东南，厂址周围无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域。

4.2.6 土壤环境影响分析

4.2.6.1 土壤评价等级确定

《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，“土壤环境生态影响”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。

本项目属于养殖业，同时涉及生态影响型与污染影响型。

根据识别的土壤环境影响评价项目类别（Ⅲ类）与敏感程度（不敏感）分级结果划分评价工作等级（详见第一章评价等级判定），本项目生态影响型与污染影响型的土壤评价等级均为三级。

4.2.6.2 影响类型及途径

土壤污染是指污染物通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度，对土壤环境产生化学性、物理性或生物性污染危害，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤质量恶化，影响作物的生产发育。

本项目营运期废水经处理后用于周围农田施肥，合理的施用可提高土壤肥力，但过量施用或未经处理直接施用则可能导致过量有机物进入土壤，成为土壤自身难以消纳的污染物，使土壤受到污染。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），三级评价建设项目可参照导则附录E或进行定性分析或类比分析。本次评价结合畜禽养殖场生产特点，采用类比同类型项目验收监测期间土壤影响情况进行分析。

本项目为畜禽养殖工程，主要污水处理设施等均采取有严格防渗措施，日常运营过程中加强管理，可避免污水侵入土壤，从而造成土壤污染，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响；本次评价主要分析沼液灌溉排放对土壤的影响，采取相关实用工程研究论文成果作为类比分析依据，具体如下：

（1）类比资料来源：《沼液灌溉对土壤质量的影响》，（《土壤》2008年第四期第40卷，浙江大学环境与资源学院，慈溪市农业局）

（2）项目实用来源：慈溪市周巷镇蔬菜农业种植基地生猪养殖沼气池，沼液用于种植基地。

（3）项目实用结果：

①沼液灌溉对有机质及pH值影响。根据监测结果，沼液灌溉相比施用化肥可提高土壤pH值，有效防止土壤酸化，相比施用化肥，采用沼液灌溉可有效降低土壤电导率，减少盐渍化损害；

②沼液灌溉对土壤氮磷钾成分的影响。根据监测结果，沼液灌溉可有效提高土壤氮磷钾成分比例，有助于快速改善土壤肥力，但随着灌溉时间延长，在浅层土壤中的氮钾比例将提高，磷的含量将失衡下降，但对作物影响较小。

③沼液灌溉对土壤污染物成分的影响。沼液中不含有六六六、滴滴涕、苯并[a]芘等土壤质量控制的有机POPs污染物，可能存在含镉、铜等重金属，根据监测结果，长期沼液灌溉可增加土壤中铜的含量，但不会引发镉金属含量增加，同时对照土壤质量标准，铜金属增加后仍可满足农用地质量标准要求。

（4）本项目沼液灌溉拟使用情况：

①本项目周边农田约1200亩，可以满足消纳项目沼液，采取轮转制灌溉方式；

②奶牛养殖废水相比生猪养殖废水，具有有机物浓度相对较低，N、P含量低，有害微生物少的特点，经沼液发酵处理后，出水浓度和主要指标低于生猪养殖沼液出水；

③沼液废水不具有酸碱性，无盐分，不会造成土壤的盐化、酸化和碱化；非施肥季节存放于沼液储存池，本次环评要求废水贮存、输送、处理的设施均应采取有效的防漏、防渗处理工艺，可有效避免事故排放或无序使用对土壤环境造成的不利影响。

综合上述类比分析情况，类比长期沼液灌溉工程未对类比项目所在区域土壤环境产生明显影响（重金属均未出现超标），而本项目建成后使用沼液灌溉采取轮转制，不会长期在同一地块单一使用沼液灌溉，因此可进一步避免沼液长期综合利用对土壤的不利影响，评价认为在厂区采取相应的分区防渗措施后，本项目对区域土壤环境的影响较小，在可接受范围。

4.3 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）及《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。

本项目属于规模化养殖项目，涉及的风险物质主要为沼气池厌氧发酵产生的沼气（主要成分为甲烷）。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。根据（HJ169-2018）对本项目进行风险评价。拟通过分析项目中主要物料的危险性，划分评价等级，识别装置的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

4.3.1 风险识别及评价等级确定

4.3.1.1 物质危险性识别

本项目涉及到的主要危险物质有沼气（主要成分为甲烷）。根据导则（HJ169-2018）中有关危险物质判定见表4.3-1，其中沼气及甲烷的理化性质及毒理性质见表4.3-2、表4.3-3。

表4.3-1                    物质危险性判定

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

表4.3-2               沼气的理化性质及毒理性质

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃） |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |  |  |
| 急性毒性 | 小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |

表4.3-3             甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） | 燃爆危险： |  | 易燃 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C |  | 相对密度（水＝1） |  | 0.42（-1640C） |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 |  | 相对密度（空气=1） |  | 0.55 |
| 最低点火能量 | 0.28mj |  | 爆炸上限％（V/V）： |  | 15%（体积百分比） |
| 沸点（℃）： | -161.50C |  | 爆炸下限％（V/V）： |  | 5.15% |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 |  | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |  |

由表4.3-1~表4.3-3可知，本项目所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

4.3.1.2 工艺系统危险性识别

沼气属于易燃气体，在贮存和输送过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧、爆炸等事故风险，一旦发生这类事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。

本项目的事故风险易发生环节主要有：沼气贮存过程；沼气的输送过程。

（1）沼气贮存、输送过程

本项目产生的沼气为易燃气体，火灾危险性类别为甲类，如贮存输送过程维护保养不当、操作不当使得管线损坏、水封高度不足，造成沼气泄露，遇明火存在着火灾、爆炸的事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的影响，甚至还要危及人身的生命安全。

（2）沼气收集、利用过程

①沼气收集利用过程中，因沼气池出气不均匀，导致部分塌陷，致使整个黑膜垮塌，从断裂处泄漏气体。

②沼气输送过程中，管道内沼气遇明火，系统未能形成负压，回火引燃，导致短时间聚集的大量沼气引爆沼气池。

根据对本项目工艺系统的风险调查分析，确定本项目主要危险单元为：沼气储存单元、沼气输送管道。

4.3.1.3 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4.3-4进行环境风险潜势判定。

表4.3-4             建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析本建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。

本项目沼气最大储存量为1000m3。沼气中主要成分为CH4，其密度均值约0.714kg/m3，即本项目CH4储存量折合为0.72t；稀盐酸为20%浓度，不构成风险物质，且最大存储一周的消耗量，存储量为0.125t（5桶，25kg/桶），氢氧化钠不构成风险物质，且最大存储一周的消耗量，存储量为0.175t（5桶，25kg/桶）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势判定见下表4.3-5。

表4.3-5                环境风险潜势判定表

| 序号 | 物质名称 | 贮存场所（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大贮存量q | 临界量Q | q/Q |
| 1 | 沼气（甲烷） | 0.72 | 10 | 0.072 |

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中辨识危险物质数量与临界量比值的方法：

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn

式中：q1，q2，q3······，qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

据此按照公式计算，本项目Q的计算结果为0.0179，其属于Q＜1区间内，

4.3.1.4 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级表4.3-6。

表4.3-6              环境风险评价工作等级判据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级为进行简单分析，对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

4.3.1.5 环境敏感目标

本项目周边环境敏感点情况见表4.3-7和图4.3-1。

表4.3-7           本项目事故源周边环境敏感点分布

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 沟流村 | N | 550 | 330 |
|  | 湖李村 | SW | 560 | 370 |
|  | 董庄村 | S | 477 | 90 |
|  | 刘庄村 | SW | 825 | 380 |
|  | 尹庄村 | SSW | 885 | 390 |
|  | 车庄村 | SSE | 875 | 350 |
|  | 崔庄村 | NE | 845 | 235 |
|  | 魏庄村 | E | 1285 | 460 |
| 地表水 环境 | 赵文献河 | N | 1290 | / |
|  | 汝河干流 | E | 2300 | / |

本项目

种植基地

图4.3-1  项目周边范围内环境敏感点情况图

4.3.2 风险分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故及其概率，一般采取类比调查、概率法或指数法确定，本评价以类比调查结合《环境风险评价实用技术和方法》推荐的方法进行分析。

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。沼气事故案例统计详见表4.3-8。

表4.3-8                 沼气典型事故案例

| 序号 | 时间 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004.6.26 | 甘肃高崖金城水泥有限公司自营工程队3位民工在清理高崖生活福利区化粪池和下水主管道时，不幸因沼气中毒身亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 2 | 2004.4.9 | 上海市南区污水干线某泵站改建工程中中毒死亡1人。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 3 | 2004.6.26 | 甘肃高崖金城水泥有限公司自营工程队3位民工在清理高崖生活福利区化粪池和下水主管道时，不幸因沼气中毒身亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 4 | 2006.5.7 | 且末县供排水公司11名工作人员在检修且末县客运站至且末县玉石商贸城排水管沟时，1名职工下井作业长时间无回应，供排水公司随即组织井上6名职工陆续下井营救，营救过程中，因井下沼气浓度过高，造成6人死亡，1人受伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 5 | 2009.6.24 | 银川市西夏区海珑药业公司2名工人在没有任何防护措施的情况下到污水井进行疏通作业，导致沼气中毒，随后被距离事故现场10米处的3名工厂保安发现。救人心切的3名工厂保安也在没有任何保护措施的情况下下井救人，结果也中毒晕倒在井底。最终导致3人死亡，1人重伤，1人轻伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |

由表4.3-8可知，沼气发生的事故多为中毒事件，主要原因是由于人们对沼气缺乏足够的认识和重视，作业时没有采取相应的防范措施，违反操作规程造成事故的发生。

根据风险导则定义，在所有预测概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故为最大可信事故。根据上述分析并结合本项目实际特点，本项目主要风险设施为沼气池，可能发生的风险事故有：

①池内遇明火、雷电、静电及人为撞击摩擦发生燃烧爆炸事故；

②沼气输送管线或阀门破损、操作失误等发生沼气泄漏事故，进而引起火灾、爆炸，或者中毒事件。

本项目最大可信事故状态下会发生沼气泄露，沼气的主要成分为甲烷，甲烷气体本身无色无毒，具有易燃的特点，在发生泄漏后较难以发现，当空气中甲烷体积达25%~30%时会引起人体不适，长时间在该环境下最终可导致窒息死亡。如果短时间内气体迅速聚集，在遇到明火或摩擦、静电的状态下还会发生火灾和爆炸事故，伴生的烟雾和NO2也会对周边环境和人群健康形成一定影响，但在经过一个较短的周期后，可恢复到原有水平。

4.3.4 环境风险防范措施及应急预案

4.3.4.1 环境风险防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。

- 事故防范措施

根据工程设计，建设方拟在沼气池及沼气输送管道周边安装燃气泄漏报警器，并在生活区安装火灾报警器。除此之外，建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

（4）沼气池与沼气管道连接处设置阻火器，防止发生回火。

评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

（1）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（2）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（3）落实工程安全技术措施

①在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

（4）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；建议沼气贮存装置加装水喷淋措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在沼气池周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别沼气池是否已经产生沼气；严禁在沼气池导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等；

⑧合理规划沼气池中沼气用量，尽量均匀的向外输送气体输气管网由副管与主管构成，副管为环管，沿池体四壁布设，最后通入主管道后由引风机送出沼气池。这样设置目的是为了能够使气体均匀输送，防治黑膜坍塌，使气体泄漏。

⑨在沼气主管出口处设置液封与阻火器，防止气体泄漏或回火发生爆炸。

- 防范措施汇总

综上，本项目环境风险防范措施汇总详见表4.3-9。

表4.3-9             本项目环境风险防范措施

| 内容 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 场所、设备设计 | 严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定；高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。 |
|  | 应有急救设施、救援通道及应急疏散通道。 |
|  | 设计应留有一定的安全系统。 |
|  | 储气装置设有阻火器，防止回火。 |
|  | 加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏。 |
|  | 管道设防腐层、降低管道腐蚀风险，并定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 |
|  | 黑膜沼气池沼气副管沿池壁环状布设，定期检查气口进气情况，防止堵塞。 |
| 工程设计 | 严格执行防火、防雷等设计规范。 |
|  | 严把工程质量关，验收合格后方能投入使用。 |
| 安全制度 | 加强岗位培训，落实安全生产责任制。 |
| 消防、火灾和爆炸防范措施 | 应加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。 |
|  | 具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。 |
|  | 配备足够的消防、气体防护设施。 |
|  | 场区内严禁烟火。 |
|  | 建筑物采取防雷措施，安装避雷针。 |
|  | 黑膜沼气池沼气主管出口设置液封与阻火器。 |

- 风险防范措施投资

本项目风险事故预防及应急设施设备投资费用详见表4.3-10。

表4.3-10                 事故风险环保投资

| 序号 | 项目 | 主要设施 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 消防器材 | —— | 1 |
| 2 | 报警装置 | 可燃气体泄漏报警器、火灾报警装置 | 各1套 | 1 |
| 3 | 火灾预防 | 阻火器 | 若干 | 0.5 |
| 4 | 合计 | / | / | 2.5 |

4.3.4.2 沼气储存泄漏应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，场长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据项目特点，公司应对项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表4.3-11。

表4.3-11              沼气储存泄露应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 沼气产生区、贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部——负责全场全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责养殖场附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对养殖场专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料贮存区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 （2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 （3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 养殖场邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

4.3.5 事故废水风险分析

4.3.5.1 事故废水渗流风险分析

本项目污水处理系统的预处理工艺较为简单，废水经收集、固液分离后进入沼气池，该沼气池由黑膜密闭覆盖，不存在雨水淋滤导致沼液漫溢的可能。事故废水主要为养殖区、收集池、沼气池、有机肥发酵区等防渗措施不完好，造成未经处理的沼液进入外部环境，对区域内地下水和土壤形成污染。

4.3.5.2 沼气池泄露事故风险分析

项目场内新增设1个沼气池，在施工过程中沼气池底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。其次，池底部于HDPE膜下方每隔20m设置透水管，通过定期观察透水管，检查沼气池是否泄露，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。最后，一旦发生泄露应立即将沼气池中的沼液转至沼液储存池内。本项目沼气池采用HDPE膜，总防渗等级达到1.0×10-10cm/s。

经过上述处理后，沼气池沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

当沼气池出现泄漏、输送管道出现破裂等事故情况时，泄漏的沼液可能根据地势自南向北径流对赵文献河产生影响。本项目场界北距离赵文献河1290m，距离较远，且中间区域主要为大面积的农田，通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，沼液不会流入赵文献河。

针对沼气池事故的风险，遂平县鑫盛源农业发展有限公司应对场内沼气池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。

4.3.5.3 沼气池泄露应急预案

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，预防重大环保事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据沼气池设计特点，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定本应急预案。沼气池泄露应急预案见表4.3-12。

表4.3-12               沼气池泄露应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 沼气池处理区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部——负责全场全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责养殖场附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对养殖场专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 贮存区： （1）防止原辅料泄漏、外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

4.3.6 风险评价结论

本项目主要风险物质为沼气（甲烷）与事故废水，存在的主要事故类型为沼气泄露后对周边环境恶化、人员中毒等风险和沼气泄露后短时间聚集遇明火发生火灾或爆炸能次生事故，以及因防渗措施不完好造成的事故废水进入外环境对区域内地下水或土壤形成污染。评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。

第五章  环境保护措施及可行性论证

5.1 施工期污染防治措施

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

5.1.1 施工期水环境保护措施

工程对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表5.1-1。

表5.1-1            施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和水泥，简单沉淀后用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于浇灌周边绿地 | 保护施工人员居住处的环境卫生 |

5.1.2 施工期环境空气保护措施

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政攻坚办〔2019〕25号）、《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（驻政办〔2018〕157号）以及《关于印发遂平县2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（遂政办〔2019〕20号）相关要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工；

（2）加强建筑施工等各类工地监管，施工过程中必须做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分百湿法作业、出入车辆百分之百冲洗、路面百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输；

（3）所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池（浅水池技术规格要求：宽度不小于5m，池水深度不低于10cm）供车辆冲洗用；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对沿线施工便道和进出堆场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次；

（4）减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度；

（5）建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆；

（6）规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控；

（7）当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作；

（8）各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下基本要求：

①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；

②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；

③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中；

④严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。

5.1.3 施工期噪声污染防治措施

工程施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表5.1-2。

表5.1-2             施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

5.1.4 施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-3。

表5.1-3              施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

5.1.5 施工期水土流失防治措施分析

表5.1-4             施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流失影响 |

5.2 营运期污染防治措施

5.2.1 养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

☆本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，污水处理设施均位于场区东北侧，位于养殖区及生活区的侧风向，有机肥发酵场位于场区西北侧，尽量远离生活区，均减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

☆场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；养殖废水则由废水管道收集后，经场内废水处理设施减量化处理后综合利用，牛粪、沼渣收集后制备有机肥，满足规定要求。

☆本项目采用干清粪工艺，粪便运至场区有机肥发酵区生产有机肥。牛舍尿液流入治污区，粪便与尿、污水不会混合，满足规定要求。

5.2.2 清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养牛场清粪工艺主要分为三种：干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，此外还有生物垫料养殖工艺等，本项目拟采用干清粪工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表5.2-1。

表5.2-1                                     清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持牛舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、工艺废水中污染物浓度较低、处理成本较低，有利于实现达标排放 | 人力投入大，机械化操作尚无法适用于现代化大型养殖场内限位栏的清理 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 劳动强度大 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为牛舍的垫料，通过垫料的分解发酵，使牛粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料1年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于畜禽生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料1年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于畜禽生长，粪污资源利用率低 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持牛舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它4种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持牛舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于用机械方式清粪，无法适用于现代化大型养殖场内限位栏的清理，人力投入大。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料1年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使牛粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季牛舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

本项目采用铲车干清粪工艺对牛舍产生的粪便进行清粪，粪便运至场区内有机肥发酵区制作有机肥。牛舍尿液流入治污区，粪便与尿、污水不会混合，满足规定要求。

5.2.3 废水处理及综合利用措施分析

5.2.3.1 废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目采用干清粪工艺清理养殖舍粪尿，拟采用“干湿分离（固液分离）+厌氧发酵（HDPE膜厌氧发酵塘）”处理工艺处理养殖粪尿污水。该工艺已在省内众多养殖场进行推广应用，取得较好的效果。

本次评价选取传统的UASB处理工艺与本项目工艺作对比，两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）HDPE膜厌氧发酵塘（盖泻湖沼气池）工艺

HDPE膜厌氧发酵塘是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在厌氧发酵塘内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。厌氧发酵塘容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之HDPE膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小。厌氧发酵塘主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

图5.2-1  厌氧发酵塘结构示意图

HDPE膜厌氧发酵塘的优点如下：

①HDPE膜厌氧发酵塘具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②HDPE膜厌氧发酵塘施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目HDPE膜厌氧发酵塘产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④HDPE膜厌氧发酵塘内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，HDPE膜厌氧发酵塘内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤HDPE膜厌氧发酵塘容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

HDPE膜厌氧发酵塘的缺点：需依靠足够的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和HDPE膜厌氧发酵塘工艺指标对比一览表见表5.2-2。

表5.2-2   UASB工艺和HDPE膜厌氧发酵塘工艺指标对比一览表

| 指标 工艺 | UASB工艺 | HDPE膜厌氧发酵塘 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 15~20年 | 60~80年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，HDPE膜厌氧发酵塘工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

②处理效果对比

根据业主考察正阳牧原公司提供的数据，正阳牧原公司已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5.2-3。

表5.2-3          正阳牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 3天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（干清粪养殖工艺，污水处理采用HDPE膜厌氧发酵塘）设计废水处理效果见表5.2-4。

表5.2-4               本项目设计废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| HDPE膜厌氧发酵塘进、出口 | 进水 | 5570 | 2046 | 1409 | 326 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
|  | 去除率 | 82% | 79.3% | 87.5% | 23.5% |  |  |
|  | 出水 | 1002.6 | 423.522 | 176.125 | 249.39 |  |  |

由表5.2-3可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD5 75%、SS 65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；由表5.2-4可知，HDPE膜厌氧发酵塘工艺主要污染物处理效率分别为COD 80%、BOD5 77%、SS 75%、氨氮10%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

因为养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的HDPE膜厌氧发酵塘工艺进行污染物处理。因此本项目选用HDPE膜厌氧发酵塘处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文〔2012〕99号）牛场污染减排模式2：采用干清粪方式，粪便和污水/尿液分别在贮粪场和沉淀池储存发酵后还田，无污水排放口外排污水。有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求，保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目厌氧发酵塘设计水力停留时间为35天，能够在保证废水处理效果，废水进厌氧沼气池前采取干清粪工艺，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥厌氧发酵塘除臭杀菌的作用。

5.2.3.2 本项目废水治理工艺

本项目废水采用“HDPE膜厌氧发酵塘+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺，粪便实现日产日清，废水由排污管道进入污水处理系统，处理后产生的沼气、沼液、沼渣均综合利用。

（1）工程废水处理工艺

项目废水经固液分离后，液体进入HDPE膜厌氧发酵塘后经35天厌氧发酵去除大部分有机物，固粪和沼渣运至堆肥发酵场生产有机肥，沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播，项目污水处理工艺流程图见图5.2-3。

图5.2-3  项目污水处理工艺流程图

本工程污染治理详细工艺描述如下：

污水集水池：主要目的为减轻后续工艺冲击负荷，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

厌氧沼气池：采用HDPE膜厌氧发酵塘，由HDPE底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在HDPE膜厌氧发酵塘内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，HDPE膜厌氧发酵塘容积大、深度较深，耐污水的冲击负荷强，同时池内污水温度受外界影响较小。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

固液分离：固液分离的目的在于分离沼液内掺杂的剩余沼渣及粪便，减少污水SS浓度，提高沼液有机物利用效率。

（2）污水处理规模的确定

本项目废水量夏季最大，污水处理站设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量（75.89m3/d）为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.5计，环评建议HDPE膜厌氧发酵塘设计池容不小于3000m3。

本项目HDPE膜厌氧发酵塘采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部供沼气热水炉使用。

本项目设计建设1个沼液储存池，容积为10000m3，预留降雨体积以及超高预留容积，按最大沼液产生量计算，可以存储130天，可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表5.2-6。

表5.2-6          废水处理工程所需设备及工程建设内容

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 数量（台/座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 容积80m3 | 1 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 固液分离机 | 40m3/h | 1 | / |
| 3 | 厌氧发酵塘 | 容积不小于3000m3 | 1 | HDPE膜防渗 |

（3）污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表5.2-7。

表5.2-7              废水处理效率及预测结果

| 污染因子 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标（mg/L） |  | 5570 | 2046 | 1409 | 326 |
| 固液分离 | 去除效率 | 10% | 10% | 50% | 10% |
|  | 出水指标（mg/L） | 5013 | 1841.4 | 704.5 | 293.4 |
| 厌氧 发酵塘 | 去除效率 | 80% | 77% | 75% | 15% |
|  | 出水指标（mg/L） | 1002.6 | 423.522 | 176.125 | 249.39 |
| 总去除效率 |  | 82% | 79.3% | 87.5% | 23.5% |

由上表可知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、SS和氨氮的去除率分别达到82%、79.3%、87.5%和23.5%。

（4）污水处理措施经济可行性分析

本项目污水处理站总投资100万元，占总投资1500万元的6.67%。年处理废水18401.6m3/a，年运行费用16万元，占年利润总额750万元的2.13%，运行费用较低，经济可行。污水处理设施运行费用见表5.2-8。

表5.2-8                污水处理设施运行费用

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 9 | 15万kWh/年，单价0.6元/kWh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧 | 1 | 设备投资10万元，10年折旧期 |
| 4 | 合计 | 16 | / |

5.2.3.3 沼气综合利用可行性分析

根据工程分析可知，项目平均沼气产生量为70.59m3/d，经配套沼气净化设施净化后，部分作为职工食堂炊事燃料；剩余全部供沼气热水炉使用。

5.2.3.4 处理后废水综合利用措施可行性分析

本次评价从处理后废水的水质状况以及现实操作性等方面来分析农田利用的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

（2）土地消纳能力

本项目养殖过程产生的牛粪和厌氧发酵塘产生的沼渣均用于制备有机肥基料，只有沼气池产生的沼液在储存池暂存后用于农田施肥，不适合“畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）”的计算方法。沼液中含有丰富的氮、磷、钾等元素，其中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为氮元素。本次评价通过氮元素在牛粪、沼液和沼渣中的含量比来计算本项目产生的沼液需要消纳地的面积。

项目所处为淮河中游单双季种植区，常年以玉米、小麦轮作为主，参考农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知（农办牧〔2018〕1号）的通知，以及农业部办公厅文件农办农〔2013〕45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，对于淮河中游单双季种植区—玉米，产量水平在650-750kg/亩，推荐氮肥施用量为24kg/亩（折合沼液量为21.3m³）；对于华北灌溉冬麦区，产量水平在600kg/亩，推荐氮肥施用量为23kg/亩（折合沼液量为20.4m3）。

因此每亩地每年所需沼液总量为41.7m3。本项目土地利用沼液量为18295.35m3/a，若完全消纳至少需要农田438亩，评价要求配套农田有一倍以上的轮作面积，则消耗项目沼液需农田面积不少于876亩。

遂平县鑫盛源农业发展有限公司已经遂平县国土资源局同意（见附件），从项目周边经自由流转签订土地1000亩用于沼液综合利用（见附件），主要分布在项目周边的沟流村、湖李村以及诸市果蔬基地液。消纳地由当地农民、企业根据需要自己种植作物使用，公司负责无偿将沼液用槽车输送至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

5.2.3.5 雨污分流处理措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

本项目区域地势西南高东北低，地表水流向是从西南向东北流向，项目最近的河流为北侧1290m的汝河支流赵文献河，项目评价要求企业必须建设雨、污分流管网，排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以有利于定期清理的条件，防止下渗污染地下水和汛期雨水大量进入导致沼气各处理池外溢造成污染。

5.2.4 地下水污染防治措施

本项目产生的废水主要有养殖区养殖废水和办公生活区职工生活废水。

5.2.4.1 场区地下水污染途径及防治措施分析

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、牛粪及废水经厌氧发酵产生的沼液，以上污染因素如不加以管理，污水处理池及厌氧发酵塘存在下渗污染地下水的隐患；牛粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理。

项目采用干清粪工艺模式，整个过程可能产生污染地下水的环节是：牛舍底部、尿道、粪道、污水处理站收集管线及污水处理站、堆肥发酵场地面防渗措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成尿液、废水在自流过程通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。因本项目废水为高浓度有机废水，废水中COD、氨氮浓度较高，故本项目地下水污染的特征因子主要为COD、氨氮。

（2）防治措施

公司在场区设置雨污分流系统，污水管道采用暗管铺设，直径30cm，污水管道采用水泥管。堆肥发酵场三面设置不低于0.7m围挡，上面设置防雨棚，地面铺设混凝土防渗。具体场内地下水污染防治措施见表5.2-9。

表5.2-9          本项目养殖场内地下水污染防治措施

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区牛舍底部采用混凝土防渗 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 2 | 沼气池 | 本项目拟建1座厌氧发酵塘，容积不小于3000m3，严格做好防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设混凝土+HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10 cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统配套收集池 | 污水处理系统配套设施地面及池底、池壁采用混凝土防渗，严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 堆肥发酵场 | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚 |  |
| 5 | 场区污水管网 | 尿道、粪道、污水处理站收集管线底部、内壁、外壁均采用混凝土防渗 |  |
| 6 | 危废暂存间 | 危废暂存间1个10m2，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  |

（3）分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，对项目场区进行分区防渗。地下水污染防渗分区参照表见表5.2-10。本项目防渗工程污染防治分区情况见表5.2-11。

表5.2-10              地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.2-11             本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |
| 2 | 堆肥发酵场 | 有机肥发酵区地面 | 重点 |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点 |
| 4 | 厌氧发酵塘 | 池底、池壁 | 重点 |
| 5 | 危废暂存间 | 地面 | 重点 |
| 6 | 其他区域 | 地面 | 简单 |

养殖区、堆肥发酵场、污水处理系统配套设施、危险废物暂存间地面采用混凝土防渗，厌氧发酵塘采用HDPE膜+混凝土防渗，HDPE膜抗渗能力比较强，HDPE膜+混凝土的抗渗组合，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s。

5.2.4.2 预防地下水污染物的要求及环境管理建议

（1）要求

项目运营阶段，污水管线链接处采用PVC管，公司制定有相应的管理制度，优先采用优质管材，定期检查连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理系统集中处理。堆肥发酵场底部有混凝土防渗，牛粪、沼渣渗滤液汇集后送入污水处理系统进行处理，发酵场顶部有阳光防雨棚，保证牛粪、沼渣不受雨水淋漓。

营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②废水、牛粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

③做好沼气池、堆肥发酵场、污水处理系统各池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④厌氧发酵塘池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗。

（2）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

5.2.5 废气污染防治措施分析

5.2.5.1恶臭

（1）恶臭产生的场所

本项目恶臭主要产生在养殖舍、污水处理站、堆肥发酵场等，影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于牛舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本次评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

①源头控制

☆通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理牛舍，牛粪等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器；

☆温度高时恶臭气体浓度高，牛粪产生初期发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。粪便应尽快从牛舍内清除，在牛舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少牛粪污染；

☆通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；EM是有效生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM菌剂中含有光合作用细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；是摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将垫料粪中的NH4+-N转化成NO3--N，而NO3--N则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH3-N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持牛粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

②过程整治

☆牛场采用干清粪工艺，产生的粪渣等固废及时运至堆肥处理场所，以减少污染。

☆加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

☆场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、梧桐、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在污水处理站、堆肥发酵场附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场植物型生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、疏基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

与硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛HCHO的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

表5.2-13               本项目恶臭污染防治措施

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛舍 | 牛舍周边喷洒除臭剂，饲料添加EM | 人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求。 |
| 2 | 堆肥发酵场 | 喷洒除臭剂 | 设置顶棚，三面设置围挡，人工喷洒除臭剂，喷洒频率为：每次翻堆时人工喷洒 |  |
| 3 | 污水处理站收集池 | 加强管理，喷洒除臭剂 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，收集池加盖，喷洒频率为：前期连续喷洒3天，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 周边绿化，在池子周围喷洒除臭剂 | 四周加强绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化，在储存池周边人工喷洒除臭剂 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求，并在场界外设置100m卫生防护距离，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

因此，本项目采用场区绿化等可有效去除恶臭，对周围影响较小。

5.2.5.2 沼气热水炉（沼气燃烧）废气

沼气为清洁能源，燃烧产生的污染物较少，通过场区绿化等措施后，对周围环境影响较小。

本项目不在遂平县禁燃区内，项目拟新建1台沼气热水炉，燃料为沼气。沼气属于清洁能源，沼气燃烧量小，加上周围比较空旷，有利于沼气燃烧后废气的稀释与净化，对周围环境影响不大。

5.2.6 噪声污染防治措施分析

本项目营运期间噪声主要为饲料搅拌机、水泵、翻抛机、沼气热水炉房风机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为85~95dB(A)。

项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与牛舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

5.2.7 固废污染防治措施

5.2.7.1 固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括牛粪、沼渣、病死牛尸、医疗废物、废脱硫剂、职工生活垃圾，固废污染产生及防治措施见表5.2-14。

表5.2-14           固体废物污染产生及防治措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清出牛粪 | 牛粪固形物 | 一般固废 | 4927.5 | 送有机肥场高温发酵制成有机肥 | 0 |
| 2 | 厌氧沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 106.88 |  | 0 |
| 3 | 养殖过程 | 病死牛尸 | 一般固废 | 1.0 | 安全填埋处置 | 0 |
| 4 | 养殖过程 | 分娩物 | 一般固废 | 3.83 | 安全填埋处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05 | 生产厂家回收处置 | 0 |
| 5 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.65 | 送环卫部门处理 | 0 |
| 6 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 | 0.08 | 委托资质单位处置 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 6205.04 | / | 0 |

5.2.7.2 固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为牛粪便、粪渣、厌氧发酵系统产生的沼渣、职工生活垃圾、废脱硫剂，危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物、病死牛尸体。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存废脱硫剂，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目的危险固废有病死牛、分娩物和牛生长过程中的防疫医疗废物。

①病死畜禽尸体的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目扩建工程完成后全场病死牛估算约1.0吨/年，项目拟建设安全填埋井4眼，规格均为4m×4m，深度为4m，采用混凝土结构，位置设在厂区西北角，远离养殖区。在进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。安全填埋井在填满后，须用粘土填埋压实封口，并永久封存。

②医疗废物的处理与处置

奶牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量防疫废物，每头牛防疫产生废物量约为80g/a，约合0.08t/a，定期交有资质单位进行处置。

本项目场区设置一个危废暂存间，占地面积10m2，用于收集、贮存养牛过程产生的医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2013〕34号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

5.2.7.3 牛粪、沼渣综合利用措施的可行性分析

据测定，新鲜畜禽粪便含水率高为75~80%，体积大臭味重，农民不愿意直接使用未经处理的粪便，因此企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的牛粪运至有机肥发酵区采取条垛式发酵无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

静态通风堆系统是条形堆的改进形式。它主要用于湿基质的堆肥，堆肥过程中不进行物料的翻堆，通风使堆体保持好氧状态。

反应器堆肥系统是将物料在部分或全部封闭的发酵装置（如发酵仓、发酵塔等）内，通过控制通气和水分条件，使物料进行生物降解和转化。

表5.2-15           各种堆肥系统的优缺点比较表

| 堆肥工艺 | 条垛堆肥 | 静态堆肥 | 反应器堆肥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资成本 | 低 | 低 | 高 |
| 运行和维护费用 | 较低 | 低 | 低 |
| 操作难度 | 低 | 较低 | 难 |
| 受气候条件影响大小 | 大 | 较大 | 小 |
| 臭味处理 | 难 | 较易 | 易 |
| 占地面积 | 大 | 中 | 小 |
| 堆肥时间 | 长 | 中 | 短 |
| 堆肥产品质量 | 良 | 优 | 良 |

通过比较，条垛堆肥在投资成本、运行维护费用、操作难度等方面具有明显的优势，因此，结合本项目具体情况，选用条垛堆肥作为粪污处理方式，具体工艺见工程分析。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

5.2.8 绿化

绿化是牛场环境改善最有效的手段之一，它不但对牛场环境的美化和生态平衡有益，而且对工作、生产也会有很大的促进。绿化对于建立人工生态型畜牧场，无疑将起着十分重要的补充和促进作用。

5.2.8.1 原则要求

（1）在规划设计前要对牛场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置牛场饲养牛的类型、头数，从而优化牛场本身的生态条件。

（2）牛场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在牛场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合牛场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

5.2.8.2 绿化措施

（1）场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、柳树、洋槐、国槐、泡桐、榆树及常绿针叶树等。

（2）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（3）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（4）对于养殖区内的牛舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（5）办公生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

5.3 污染防治环保投资估算

工程污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为191.5万元，占总投资的比例为12.77%。具体见表5.3-1。

表5.3-1               工程污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 养殖废水和生活污水一起经HDPE膜厌氧发酵塘处理（容积3000m3HDPE膜厌氧发酵塘1座，配套建设80m3废水收集池1座、固液分离机1台） | 100 |
|  | 养殖废水 |  |  |
| 废气 | 牛舍臭气 | 饲料中加入EM | 6 |
|  | 污水处理站 | 收集调节池喷洒除臭剂、加强绿化 |  |
|  | 堆肥发酵场 | 定期喷洒除臭剂 |  |
|  | 沼气热水炉废气 | 8m高排气筒 | 0.5 |
|  | 油烟 | 油烟净化装置 | 0.5 |
| 固废 | 畜禽粪污和沼渣 | 沼渣制有机肥，地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚。 | 10 |
|  | 病死牛尸 | 安全填埋井，4眼，规格均为4m×4m，深度为4m，采用混凝土结构 | 5 |
|  | 疾病防疫产生的医疗废物 | 暂存间1个10m2，具备防水、防渗、防鼠、防盗措施，易于清洗和消毒，并设置明显的标志。 | 1 |
|  | 废脱硫剂 | 生产厂家统一回收处置 | — |
|  | 生活垃圾 | 送环卫部门处理 | — |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声、降噪等措施 | 10 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 | 沼气泄漏报警装置、消防器材等，加强设备的维护，按规定定期对沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 3.5 |
|  | 卫生事故 | 加强场区内卫生防疫工作。 | — |
| 辅助工程 | 雨污分流系统 | 本项目排水采用雨污分流制。 ①雨水：项目雨水经雨水管线收集后排入场址附近沟渠。 ②污水：项目污水主要为养殖废水和生活废水，全场污水进入场内污水处理站处理后，沼液用于周边农田，不外排。 | 计入工程建设投资 |
|  | 地下水监测 | 在场区地下水上下游及场址处建3眼地下水监测井 | 15 |
|  | 绿化 | 加强绿化，特别是臭气产生单元周围的绿化工作 | 20 |
|  | HDPE厌氧发酵塘 | 严格做好防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s， | 配套建设 |
|  | 污水处理站配套设施（含管线） | 废水收集池地面及池底、池壁采用混凝土防渗，管线底部、内壁、外壁均采用混凝土防渗 | 10 |
|  | 堆肥发酵场 | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚 | 同固废投资不重复计算 |
|  | 养殖区 | 养殖区牛舍底部、粪污通道等均采用混凝土防渗 | 10 |
| 合计 |  |  | 191.5 |

5.4 环保竣工验收

环保验收具体情况见表5.4-1。

表5.4-1                                本项目“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 污水处理系统（养殖废水和生活废水混合） |  | 18401.6m3/a | COD:5570mg/L BOD5 :2046mg/L SS:1409mg/L NH3-N:326mg/L |  | 采用干清粪工艺处理，处理后沼液用于周边农田灌溉，不外排 | 出水浓度： COD:1002.6mg/L BOD5 :423.52mg/L SS:176.13mg/L NH3-N:249.39mg/L | 污水处理站位于场区西北侧，包括收集调节池1座（80m3)、HDPE厌氧发酵塘1座（容积不小于3000m3)、固液分离机1台（40m3/h） | 废水中主要污染物去除效率为COD 85%、BOD579.3%、SS 87.5%、氨氮23.5% |
| 废气 | 养殖舍 |  | NH3:0.762t/a H2S:0.0498t/a |  |  | 定期喷洒除臭剂、饲料添加EM、及时清粪、绿化 | NH3:0.381t/a H2S:0.0249t/a | 定期喷洒除臭剂、饲料添加EM、及时清粪、绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 污水处理系统 |  |  |  |  | 收集池喷洒除臭剂，加强绿化 |  | 收集池喷洒除臭剂，加强绿化，除臭效率50% |  |
|  | 堆肥发酵场 |  |  |  |  | 定期喷洒除臭剂 |  | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚；添加除臭剂，去除率50% |  |
|  | 沼气热水炉废气 |  | SO20.054t/a、NO20.28t/a |  | SO2:3.08mg/m3 NO2:15.98mg/m3 | 1套脱硫装置，去除率95%，脱硫后沼气燃烧废气经10m高排气筒排放 | SO2:3.08mg/m3 NO2:15.98mg/m3 | 1套脱硫装置，脱硫效率95%，脱硫后沼气燃烧废气经1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值要求 |
| 固废 | 牛粪 |  | 4927.5t/a |  |  | 粪便、沼渣制有机肥 |  | 场区内设置1座堆肥发酵场，地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚 | 制成有机肥外售，对环境影响较小 |
|  | 沼渣 |  | 106.88t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 废脱 硫剂 |  | 0.05t/a |  |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 生产厂家统一回收处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 生活 垃圾 |  | 3.65t/a |  |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 垃圾桶若干个，定期由当地环卫部门收运 |  |
|  | 病死牛尸体 |  | 1.0t/a |  |  | 安全填埋 | / | 安全填埋井，4眼，规格均为4m×4m，深度为4m，采用混凝土结构 | / |
|  | 分娩物 |  | 3.83 |  |  | 安全填埋 | / |  | / |
|  | 医疗 固废 |  | 0.3t/a |  |  | 暂存于危废暂存间，定期送资质单位处置 | / | 危废暂存间1个10m2，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 噪声 | 养殖场 |  | 85~95dB(A) |  |  | 隔声、减振 | 65~70dB(A) | 设备基础减振，隔声，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | / |  |  | 燃气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器和消防器等器材 | / | 消防器材若干，沼气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器 | / |
| 防渗措施 | 污水处理系统 | 沼气池 | / |  |  | 做好HDPE膜+混凝土防渗措施 | / | 池底部和池壁铺设HDPE膜＋混凝土，周边设置防护栏等安全措施，混凝土抗渗标号为S6，总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  |  | 污水站其他装置 | / |  |  | 混凝土防渗措施 | / | 污水处理池底部和池壁铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |
|  | 场区防渗 |  | 养殖区 | / |  | 做好混凝土措施 | / | 养殖场区底部铺设混凝土，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |
|  |  |  | 堆肥发酵场 | / |  | 做好混凝土措施 | / | 地面进行混凝土防渗，三面设不低于0.7m的围挡，上面设置阳光防雨棚，混凝土抗渗标号为S6，防渗等级达到1.0×10-7cm/s |  |
| 敏感目标 | / |  | / |  |  | / | / | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；恶臭气体（H2S、NH3）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 场界 | / |  | / |  |  | / | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求、（GB12348-2008）1类标准 |

第六章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。本项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

6.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为191.5万元，占总投资的比例为12.77%。

6.2 环境影响经济损失分析

6.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

6.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，牛舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围居民的影响可降至最低。

6.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，全部通过管道输入污水处理站统一处理，不外排外环境，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

6.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

6.2.5 环保设备运行费用

本项目环保设施运行费用在原估算16万元基础上，进一步增加新增除臭剂费用，年运行费用为18万元，运行费用估算见表6.2-1。

表6.2-1              本项目环保设施运行费用

| 序号 | 费用名称 |  | 费用（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区恶臭 | 除臭剂费用 | 2 | / |
|  |  | 环保人员工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 废水 | 养殖及生活废水 | 折旧费 | 1 | 设备投资10万元，10年折旧期 |
|  |  | 电费 | 9 | 15万kWh/年，单价0.6元/kWh |
| 合计 |  |  | 18 | / |

本项目年利润总额为750万元，环保设施运行年费用为18万，占年利润总额的2.4%，本项目环保设施运行费用合理。

6.3 经济效益分析

本工程为奶牛养殖项目，总投资为1500万元，包括牛舍、污染治理工程及辅助生产设施等。工程主要经济指标见表6.3-1。

表6.3-1              项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1500 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 2856 |
| 3 | 年税后利润 | 万元 | 750 |
| 4 | 投资回收期（不含建设期） | 年 | 2.0 |

由表6.3-1可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动周边经济的发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关产业的发展。

6.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资为191.5万元，占工程总投资的12.77%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6.4-1。

表6.4-1                项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液经进一步减量处理，全部回用农田不外排；沼气用于热水炉和职工生活、炊事；沼渣用于制作固体有机肥 |
| 2 | 牛粪、沼渣综合利用 | 无害化处理后，制作固体有机肥 |
| 3 | 沼气回收、处理、利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭采用除臭措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房隔声等降噪措施，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

通过表6.4-1可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

6.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目利用养殖场尿液生成沼气用于废水处理系统收集调节池加热，降低能源费用，实现以沼气设施为核心的物流循环和能源自供系统。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

6.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

牛粪、沼渣生产有机农肥，沼气是清洁能源，替代燃煤作废水处理系统收集调节池加热燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

6.7 分析结论

综合以上分析，项目具有较好经济、环境和社会效益，它的建成，将能够拉动地方经济的快速发展；废物资源化利用，将促进人类与社会的和谐发展。

第七章  环境管理与监测计划

7.1 环境管理计划

设置环境管理和制定环境监测计划的目的是为了贯彻落实国家和地方环保政策法规、加大环保执法力度，正确处理发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一及可持续发展。

7.1.1 环境管理机制

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位遂平县鑫盛源农业发展有限公司需成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副场长主抓，并配备专职安全、环保管理人员4人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本场的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

7.1.2 环境管理计划

该项目环境管理计划见表7.1-1。

表7.1-1                 项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别是靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运。 | 建设单位 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证牛粪、生活垃圾分开收集处置。 | 建设单位 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测部门 |

7.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度

（3）处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

7.1.4 环境管理目标

评价对项目所带来的各种环境问题及所排污染物分别提出了有效的防治措施，建设单位应认真履行，落实并监督环境保护设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以及达到预定的处理效果，具体管理目标见表7.1-2。

表7.1-2                 环保设施管理目标

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 排放量 | 环保设施 | 管理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、职工生活 | COD、BOD5、NH3-N和SS | 0 | 厌氧沼气池+固液分离 | 项目场区废水经过厌氧沼气池处理后，外运周边农田用于灌溉，不外排。 |
| 废气 | 养殖过程牛舍恶臭 | NH3、H2S | NH3: 0.381t/a H2S: 0.0249t/a | 饲料中加入添加剂等，恶臭去除效率可达到50% | H2S（场界）≤0.06mg/m3氨气（场界）≤1.5mg/m3 |
|  | 堆肥发酵场 | NH3、H2S |  | 添加除臭剂，去除效率可达到50% |  |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S |  | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到50% |  |
|  | 沼气热水炉废气 | SO2、NOx | SO20.054t/a、NO20.28t/a | / | SO2≤50mg/m3 NOx≤200mg/m3 |
| 噪声 | 牛叫声、空压机、风机、水泵 | 噪声 | 饲料搅拌机、水泵、翻抛机等运行时产生的噪声经过基础减震、厂房隔声等措施后，为20~45dB(A) | 减振、降噪、隔声 | 厂界昼间≤60dB(A) 厂界夜间≤50dB(A) |
| 固废 | 养殖舍 | 牛粪 | 0 | 制有机肥 | 外售 |
|  | 污水厌氧发酵系统 | 沼渣 |  |  |  |
|  | 病死牛尸体 | 病死牛尸 |  | 安全填埋 | / |
|  | 防疫 | 医疗固废 |  | 暂存于场区危废暂存间 | 场内暂存，定期交有资质单位处置 |
|  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 |  | 生产厂家统一回收处置 | 生产厂家统一回收处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 送环卫部门处理 | 送环卫部门处理 |

7.1.5 设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目的污水排放口、大气排放源、噪声排放源、固体废物源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，具体标识见图7-1。

图7.1-1  环境保护图形标志图

7.2 环境监测制度建议

7.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

7.2.2 环境监测机构

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由内部执行。评价建议养殖场配备1名专职环境监测人员，负责养殖场运行期环境监测工作，仪器设备配置污水计量装置、污水比例采样器、COD检测仪、生化培养箱等。

7.2.3 监测项目及监测计划

（1）监测项目

重点监测企业各污染源和附近关心点、敏感点的污染物排放状况和污染动态。

（2）监测内容

废气：颗粒物、SO2、NOx、H2S、NH3

噪声：厂界环境噪声

废水：废水水质、污水处理装置处理效率

地下水：地下水水质

监测和分析方法按国家有关规定进行。根据项目特点和企业监测能力，可采用委托监测的方式，监测计划见表7.2-1。

表7.2-1                环境监测计划一览表

| 时期 | 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 四周场界 | 噪声 | 1次/月 |
|  | 废气 | 四周场界 | TSP | 1次/月 |
| 营运期 | 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每季度监测一次 |
|  |  | 排气筒 | NOx、SO2 | 建议每季度监测一次 |
|  | 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每季度监测一次 |
|  | 地下水 | 在场址上下游各设置1口地下水观测井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每季度监测一次 |
|  | 土壤 | 在场址内和场址外下风向各设置一个监测点 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘 | 建议每两年监测一次 |
|  | 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报遂平县生态环境局备案。

第八章  环境影响评价结论

8.1 评价结论

8.1.1 项目概况

本次项目为遂平县鑫盛源农业发展有限公司年存栏1000头奶牛扩建项目，项目建设地位于遂平县文城乡上仓村东南，属扩建项目。建设内容包括待配舍、怀孕舍、待产舍、喂奶舍、犊牛舍、干奶舍、挤奶厅以及生活附属设施等，并建设污水处理装置、病死牛处理设施及粪污综合利用等配套工程；清粪方式采用干清粪工艺；该养殖场总用地45亩，本次扩建不新增占地，总投资1500万元，劳动定员工为20人。

8.1.2 项目与相关规划相符性

8.1.2.1 产业政策

本项目为奶牛规模化养殖建设项目，已经在遂平县发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-411728-03-03-037544。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“一、农林业5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。

8.1.2.2 项目建设与《遂平县县城总体规划》（2013~2030）相符性分析

依据《遂平县县城总体规划》（2013-2030）内容，本项目拟建场址不在城市总体规划建设范围，本项目不违背遂平县城市总体规划，用地意见证明见附件。

8.1.2.3 项目建设与遂平县土地利用规划相符性分析

项目本次改扩建在现有养殖场内进行，不新增占地。根据遂平县国土资源局出具的《遂平县设施农用地审核备案表》，项目土地流转面积870亩，另生产设施面积35亩，附属设施面积1.5亩，配套设施面积8.5亩，占地均为一般耕地。经判断项目占地符合遂平县土地利用规划。

8.1.2.4 项目建设与饮用水水源地保护区划相符性分析

本项目位于遂平县文城乡上仓村东南，经对比遂平县城市饮用水水源地保护区划及河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划，本项目不在饮用水源保护区范围内，故项目建设与遂平县饮用水水源地保护区划是相符的。

8.1.2.5 项目建设与《遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》相符性分析

本项目位于遂平县文城乡上仓村东南，经对比遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案，本项目选址不在畜禽养殖禁养区和限养区范围内，项目建设符合《遂平县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》的保护要求。

8.1.3 环境现状

8.1.3.1 地表水

本项目产生的污水综合利用，项目区地表水流入北侧赵文献河，属于汝河支流，根据对下游汝河王桥断面的监测数据，监测期COD浓度范围为11～22mg/L，氨氮浓度范围为0.14～0.39mg/L，总磷浓度范围为0.02～0.18mg/L，监测期间数据均能满足地表水环境质量标准中Ⅳ类标准要求。

8.1.3.2 环境空气

根据《2018年度驻马店市环境影响概要》，区域环境质量年度综合判定为不达标；根据补充监测结果表明，各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，监测期间区域环境空气质量较好。。

8.1.3.3 地下水

由监测结果可知，各监测点位监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

8.1.3.4 声环境

监测结果表明，场址四周均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境现状质量良好。

8.1.3.5 土壤环境

监测结果表明，各监测因子均可满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中农用地风险筛选值标准，区域土壤环境质量较好。

8.1.4 污染防治措施

8.1.4.1 废气

工程产生废气为牛舍、污水处理系统、堆肥发酵场等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气等。

废气根据不同产生单元，采取相应的处理方式控制恶臭气体产排：①牛舍通过控制饲养密度、加强通风、喷洒除臭剂、饲料中加入添加剂等措施；②污水处理系统、粪污处理过程喷洒除臭剂；③臭气产生单元周围加强绿化工作。

沼气燃烧废气由一根8m高排气筒引空排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放标准要求。

8.1.4.2 废水

工程废水主要为养殖废水、生活污水。养殖区废水产生总量为17000.1m3/a，为挤奶冲洗废水、青储池废液与尿液的混合废水。生活污水产生量为1401.6m3/a。废水经污水处理系统处理后全部用于周边农田灌溉，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

8.1.4.3 噪声

噪声主要为饲料搅拌机、水泵、翻抛机、沼气热水炉房风机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70~85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，噪声能够达标排放，措施可行。

8.1.4.4 固体废物

牛粪、沼渣在场区内发酵场进行发酵，制成有机肥直接出售。医疗废物定期交由有资质单位处置；病死牛尸体及胎盘等分娩物送场内安全填埋井进行填埋处置；废脱硫剂由生产厂家统一回收处置；生活垃圾外运至垃圾处理场进行处理。

8.1.5 环境影响预测与评价

8.1.5.1 地表水

由工程分析可知，项目废水属高浓度有机废水，经场区内污水处理站厌氧发酵处理后，沼液用于周边农田灌溉，不外排，因此项目废水对地表水无影响。

8.1.5.2 环境空气

①项目实施后，沼气经预脱硫后送热水炉燃烧供热利用，沼气燃烧经一根8m高排气筒引空排放，烟尘、SO2、NOx等主要污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准。

②经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

③经计算，本项目的卫生防护距离为100m，防护距离内无集中居民区、学校等敏感点存在，满足项目防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

8.1.5.3 噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

8.1.5.4 固体废物

本项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

8.1.5.5 地下水

本项目产生的沼液暂存于暂存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。在非正常工况下，根据预测结果，泄漏点下游方向扩散，在不考虑降解、吸附等物理化学反应情况下，主要随水流扩散。根据预测结果，泄漏1000d后，COD和氨氮对下游影响最远距离分别为57m和56.9m。

在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

8.1.5.6 土壤

厂区牛舍、厌氧发酵系统、沼液暂存池及道路均采取防渗措施，可以有效的防止废水进入土壤。牛粪收集过程中存在牛粪洒落的几率，通过及时清扫和收集，可以减少污染土壤的几率。

废水通过厌氧发酵生产沼液用于周围农田施肥，土地采用轮作和适量施肥不会污染土壤。

8.1.6 场址选择及场区平面布置合理性分析

项目场址具有较好的区位优势，场区平面布置比较合理，评价综合分析后认为，从环保角度考虑，本工程在该场址建设可行。工程总图布置工艺流程顺畅、物流简洁合理、运输短捷，交通运输布局组织合理、功能分区明确，充分考虑工艺流程衔接，布置紧凑，符合国家卫生、安全规定及有关设计规范，符合有关环保要求。评价认为本工程总图布置较为合理。

8.1.7 公众参与

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，同意本项目选址和建设。

8.1.8 总量控制

项目总量控制指标为SO2 0.0054t/a、NOX 0.28t/a。

8.2 对策建议

8.2.1 环保政策及管理建议

严格执行环保“三同时”制度，评价中提出的各项污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

8.2.2 施工期环境管理建议

合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；优先选用低噪声设备，日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工现场应设污水收集和简易处理设施；现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不弃。

8.2.3 防止疾病传播和病死牛尸处理要求

加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散；定期对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生，防止病原体的传播与扩散；场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理；对于病死牛尸应及时上报并在有关部门的监管下及时进行安全填埋处置。

8.2.4 恶臭污染防治及防护距离管理要求

企业应积极稳妥地采取措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在场界外500m距离内，规划部门不得再规划建设居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点。

8.2.5 切实落实主要高噪声源的污染防治措施，确保场界噪声达标排放

对于高噪声设备应采取设备基础减振、场房密闭隔声等措施，实现场界噪声达标排放。

8.2.6 废水处理措施及综合利用

评价采用厌氧发酵塘工艺进行处理，出水用于周边农田灌溉，不外排。

8.2.7 场区防洪措施

项目建设过程中雨、污管网不得影响行洪，项目建筑物应按照20年一遇即0.05%洪水频率进行设计，并在场界周边建设防洪堤，在场区设置泄洪排水沟，能够容纳当地最大降雨强度，并加强场区绿化。

8.3 评价总结论

综上所述，遂平县鑫盛源农业发展有限公司扩建项目环境影响报告书符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8