# 第一章  总 则

## 1.1 评价对象、评价目的、评价原则及评价重点

### 1.1.1 评价对象

西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目。

### 1.1.2 评价目的

（1）分析项目建设与国家产业政策、行业政策的相符性，论证项目选址合理性；

（2）通过类比调研、查阅数据手册和咨询专家等方法，分析项目工艺产污环节及污染物排放情况，并进行达标分析；

（3）调查监测评价区域环境质量现状，明确环境保护目标；

（4）预测项目投产后污染物排放对周围环境影响的程度和范围，并对其进行影响评价，给出影响结论；

（5）分析论证项目拟采取的污染防治措施的技术经济可行性；

（6）分析项目清洁生产水平，并提出持续清洁生产的建议；

（7）分析项目污染排放量是否符合区域总量控制要求；

（8）分析项目环境风险影响程度和范围，提出防范措施和应急预案要求；

（9）从环保角度，给出本项目建设是否可行的明确结论，为工程设计和环境管理提供科学依据。

### 1.1.3 评价原则

（1）贯彻“清洁生产”原则。通过类比调查及对比，分析建设项目清洁生产水平；对项目实施全过程的污染控制，最大限度地实现资源及中间产品、废料的综合利用，有效地削减污染物的产生量和排放量。

（2）贯彻“达标排放”和“总量控制”原则，使污染物的排放达到相应的标准；并根据总量控制要求，确定建设项目总量控制方案和措施，提出总量控制指标建议。

（3）在评价工作中，全面收集评价区域已有资料，认真研究和分析自然环境、社会环境和环境质量资料的可靠性和时效性，充分利用其合理部分，避免不必要的重复工作，做到真实、客观、公正、结论明确。

### 1.1.4 评价重点

根据项目特点和环境特征，确定评价重点为工程分析、选址合理性分析、环境影响预测与评价、污染防治措施及环境风险分析等。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 与项目有关的法律、法规、规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订版，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日起施行)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订，2018年1月1日起施行)；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日起施行)；

（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2020年修订)；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日起施行）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行)；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号文，2012.7.3）；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）

（13）《环境影响评价公众参与办法（生态环境部令第4号）》；

（14）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（15）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（16）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）；

（17）《关于加强工业节水工作的意见》(国家经贸委等六部门)；

（18）《十三五”节能环保产业发展规划》（2016年12月22日）；

（19）《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）（2017年01月05日）；

（20）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》（国土资源部、发改委，2012.05.23）；

（21）《产业结构调整指导目录(2019年本) 》；

（22）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（23）《河南省建设项目环境保护条例》；

（24）《河南省水污染防治条例》（河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第27 号，2009 年11 月27 日）；

（25）《河南省减少污染物排放条例》（2013 年9 月26 日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）；

（26）《河南省固体废物污染环境防治条例》（22011 年10 月10 日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第54 号公布）；

（27）《河南省“十三五”节能低碳发展规划》(2016年12月29日)；

（28）《河南省“十三五”生态环境保护规划》（豫政办〔2017〕77号）（2017年6月30日）；

（29）《河南省环保厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159 号）；

（30）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（豫环文[2018]282号）

（31）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》；

（32）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》；

（33）关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知；

（34）关于印发《驻马店市水利系统关于打赢水污染防治攻坚战工作实施方案》的通知；

（35）《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）。

### 1.2.2技术依据

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（10）《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号，2016年）。

### 1.2.3 与项目有关的文件

（1）西平县景虹再生资源有限公司关于本项目的“环境影响评价委托书”；

（2）项目备案证明；

（3）西平县环境保护局关于本项目环境影响评价应执行标准的函；

（4）项目用地及选址预审意见；

（5）建设单位提供的其他有关技术资料。

（6）建设单位提供的其它有关环评的资料。

## 1.3 环境影响要素识别与评价因子筛选

### 1.3.1 工程特点及环境特征

工程特点：

本次项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，工程采用无剥离低温微负压裂解工艺技术，将不含氯元素的废轮胎处理后得到裂解油、粗炭黑、钢丝和裂解不凝气四种产物；其中，粗炭黑、裂解油、钢丝作为产品外售，实现资源化再利用；裂解不凝气作为裂解炉燃料进入燃烧室燃烧处理。项目营运期污染因素包括：裂解废气及其不凝气燃烧废气，生产及生活废水，生产固体废物和生活垃圾，以及噪声等。项目营运期排放大气污染物主要是颗粒物、SO2、NO2、H2S、NH3、非甲烷总烃及苯并[a]芘等。

环境特征：

本项目选址区不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、基本农田保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园等环境敏感区；距离项目最近的敏感点为西南侧袁庄（SW，990m）；项目区土地性质规划为建设用地；项目选址及用地符合规划要求。

项目所在区域不属于SO2、酸雨控制区，大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；所在地属淮河流域洪汝河水系，最近地表水体为北侧380m处的红澍河，环境功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体；项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区。根据调查资料；项目区域环境空气为不达标区；红澍河水质现状不能满足规划的地表水Ⅲ类功能要求，主要是区域生活污水等面源污染所致；项目区地下水、声环境、土壤环境质量均可满足相应的环境功能目标要求。

### 1.3.2 环境影响要素识别

根据拟建项目特性，结合建设地区环境状况，全面分析判别该项目建设不同阶段对环境可能产生影响的因子、影响途径，初步估算影响程度，用矩阵法对可能遭受工程影响的环境要素和评价因子进行识别、筛选。受影响的环境要素和评价因子识别情况见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响因素识别结果

| 工程活动 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程排水 | 废气 | 噪声振动 | 固体废物 | 运输 | 工程排水 | 废气 | 噪声振动 | 固体废物 | 运输 |
| 自然环境 | 环境 空气 |  | -1SP |  | -1SP | -1SP |  | -1LP |  | -1LP | -1LP |
|  | 声环境 |  |  | -1SP |  | -1SP |  |  | -1LP |  | -1LP |
|  | 地表水 | -1SP |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 植被 | -1SP |  |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |
| 社会 环境 | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 |  |  |  | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |
| 人文 生态 | 自然 景观 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |
|  | 公众 健康 |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
| 说明：+、–分别表示工程的正负效益；S、L分别代表暂时、长期的影响；1—影响较小，2—影响中等，3—影响显著；P、W分别代表局部、大范围影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.3-1可知，项目运营期的不利影响主要在废气和噪声等。

建设项目对环境影响性质分析见表1.3-2。

表1.3-2     环境影响性质分析表

| 影响性质 环境因素 | 短期影响 | 长期影响 | 可逆影响 | 不可逆 影响 | 直接影响 | 间接 影响 | 局部 影响 | 大范围 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 地面水环境 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 声学环境 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 生态环境 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 社会环境 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
| 人群健康 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |

由上表识别结果可知，工程对环境产生影响的主要因素包括施工期施工行为产生的噪声、扬尘、废水、固废等，运营期排放废气、废水、噪声以及固废等；工程建设运行对各环境要素不会产生显著、大范围的污染影响和生态影响；短期影响集中表现在施工期各项活动对环境的影响，长期影响主要是运行期污染物排放对自然生态环境的不利影响及物料储存运输存在的潜在环境风险；工程运行期废气、噪声排放及固废处置将对自然生态环境、声环境产生直接影响，废水排放对地表水、地下水产生间接影响，同时，对公众生活质量将会造成一定的不利影响，对区域社会经济发展将产生积极的有利影响。

### 1.3.3 评价因子的识别与筛选

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表1.3-3。

表1.3-3     本项目评价因子情况

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、TSP、非甲烷总烃 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘等 | SO2、NOx、VOCs |
| 地表水 | pH、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 石油类 | / |
| 噪声 | 等效A声级 | 等效A声级 | / |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项基本项目 | 苯并[a]芘 | / |

## 1.4 评价标准

## 按照项目所在区域环境功能区划分及当地生态环境部门要求，依据西平县环境保护局关于本次项目环境影响评价执行标准的函，本次评价执行的环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.4.1 环境质量标准

根据环境功能区划分及西平县环境保护局关于本次评价执行标准的函，本次评价执行以下环境质量标准。

（1）环境空气质量标准

本项目评价区为大气环境二级功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量短期浓度参考值。本项目执行的环境空气质量标准见表1.4-1。

表1.4-1    环境空气质量标准

| 标准名称及标准号 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 限值 | 单位 |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 | PM10 | 24小时平均 | 150 | µg/m3 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | SO2 | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时均值 | 500 |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时均值 | 200 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 | µg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 日均值 | 0.0025 |  |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | H2S | 一次值 | 10 | µg/m3 |
|  | NH3 | 一次值 | 200 |  |
| 《大气污染物综合排放标准详解》短期浓度参考值 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 |

（2）地表水环境质量标准

项目区域地表水体为红澍河，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关水域功能的划分，项目区域地表水体红澍河执行Ⅲ类标准。

表1.4-2     地表水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 | pH值 | 6～9 | 无量纲 |
|  |  |  | COD | ≤20 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 总磷 | ≤0.2 |  |
|  |  |  | 石油类 | ≤0.05 |  |

（3）地下水质量标准

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表1.4-3。

表1.4-3     地下水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目· | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地下水质量标准》 | GB/T14848-2017 | Ⅲ类 | pH | 6.5～8.5 | 无量纲 |
|  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | ≤20 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
|  |  |  | 氯化物 | ≤250 |  |
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 砷 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 汞 | ≤0.001 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 铅 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 镉 | ≤0.005 |  |
|  |  |  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  |  |  | 锰 | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |
|  |  |  | 细菌总数 | ≤100 | CFU/mL |

（4）声环境质量标准

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目执行的声环境质量标准见表1.4-4。

表1.4-4     声环境质量标准

| 标准名称 | 执行标准 | 适用区域 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 限 值 | 单 位 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 昼间 | 65 | dB（A） |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |

### （5）土壤环境质量标准

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，项目区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准限值。详见表1.4-5。

表1.4-5     土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 标准类别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管控值 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准 | 砷 | 60 | 140 |
|  | 镉 | 65 | 172 |
|  | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
|  | 铜 | 18000 | 36000 |
|  | 铅 | 800 | 2500 |
|  | 汞 | 38 | 82 |
|  | 镍 | 900 | 2000 |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
|  | 氯仿 | 0.9 | 10 |
|  | 氯甲烷 | 37 | 120 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
|  | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
|  | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
|  | 苯 | 4 | 40 |
|  | 氯苯 | 270 | 1000 |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
|  | 1,4二氯苯 | 20 | 200 |
|  | 乙苯 | 28 | 280 |
|  | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
|  | 甲苯 | 1200 | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
|  | 硝基苯 | 76 | 760 |
|  | 苯胺 | 260 | 663 |
|  | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
|  | 䓛 | 1293 | 12900 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
|  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 | 151 |
|  | 萘 | 70 | 700 |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目裂解炉以裂解不凝气（主要成分为烃类）及轻质柴油为燃料，采用间接加热方式。裂解炉燃烧室及余气燃烧装置燃烧废气处理后通过2根20m排气筒排放，烟尘、SO2、NOx排放浓度参考执行河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求，同时达到《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》规定的排放限值；苯并[a]芘排放浓度参考执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值；非甲烷总烃排放浓度执行豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求；HN3及厂界无组织颗粒物排放浓度执行河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2及表3标准限值；H2S、NH3排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准；燃烧烟气颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃及苯并[a]芘排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准。包装工序废气收集处理后通过2根15m排气筒排放，碳黑尘排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。职工食堂油烟废气排放执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模限值要求。

项目大气污染物排放标准限值具体见表1.4-5~1.4-8。

表1.4-5     项目燃烧废气污染物排放标准

| 排放源 | 项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 排气筒 高度(m) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热裂解不凝气燃烧废气处理设施排气筒 | 烟尘 | 10 | 5.9 | 20 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | SO2 | 35 | 4.3 | 20 |  |
|  | NOx | 50 | 1.3 | 20 |  |
|  | H2S | / | 0.58 | 20 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 |
|  | NH3 | / | 8.7 | 20 |  |
|  |  | 8 | / | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2 |
|  | 非甲烷总烃 | 80 | / | / | 豫环攻坚[2017]162号文 |
|  |  | / | 17 | 20 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 苯并[a]芘 | / | 0.85×10-5 | 20 |  |
|  |  | 0.3×10-3 | / | / | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6 |
|  | 烟尘黑度 | 林格曼黑度 I级 |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 |

表1.4-6    碳黑尘排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度 |  |
| 碳黑尘 | 18mg/m3 | 15m | 0.51kg/h | 周界外浓度最高点 | 肉眼不可见 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

表1.4-7     无组织废气污染物排放标准

| 控制项目 | 厂界标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 豫环攻坚[2017]162号 |
| 颗粒物 | 1.0 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表3 |
| H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| NH3 | 1.5 |  |
| VOCs | 厂区无组织排放控制 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

表1.4-8      餐饮业油烟污染物排放标准

| 控制项目 | 最高允许排放浓度，mg/m3 | 标准级别 |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 1.5 | DB41/1604-2018 |

（2）水污染物排放标准

本项目裂解含油废水及水封罐废水采用雾化喷嘴雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧处理，不外排。冷凝器循环冷却水、脱硫除尘废水经沉淀处理后循环使用；厂区地面清洗废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后，一同经化粪池预处理后的职工生活污水进入厂区一体化污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理后排放地表水体（红澍河）。故项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质标准要求。

具体指标见表1.4-9。

表1.4-9  项目废水排放标准   单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | ≤ 350 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求 |
| 2 | BOD5 | ≤ 150 |  |
| 3 | SS | ≤ 210 |  |
| 4 | NH3-N | ≤ 35 |  |
| 5 | 硫化物 | ≤2.0 |  |
| 6 | 动植物油 | ≤ 100 |  |
| 7 | 石油类 | ≤ 30 |  |

（3）噪声排放标准

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，拟建场址所在地区域属于3类声环境功能区，因此本项目东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本项目噪声排放标准见表1.4-10。

表1.4-10     噪声排放标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项 目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类别 | 限值 | 单位 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 3类 | 等效声级LAeq | 昼间 | 65 | dB（A） |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |

（4）固体废物

本项目一般固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单规定的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单规定的相关要求。

## 1.5 评价工作等级及评价范围

### 1.5.1 环境空气

（1）环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，进行计算和评价工作等级的划分。根据项目的初步工程分析结果，选择PM10、SO2、NO2、TSP、H2S、HCl、非甲烷总烃、苯并[a]芘为主要污染因子，按各污染源正常工况排放，采用ARESCREEN 估算模式，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi—SO2、NO2选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准小时值（SO2 0.50mg/m3、NO2 0.20mg/m3）；PM10、TSP、苯并[a]芘选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准日平均值的三倍（0.45mg/m3、0.9mg/m3、7.5×10-6mg/m3）；H2S、HN3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值（0.01mg/m3、0.2mg/m3）；非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准短期浓度限值（2.0mg/m3）。

环境空气评价级别见表1.5-1；

估算模式参数取值及估算结果见表1.5-2和1.5-3。

表1.5-1        大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax< 10％ |
| 三级 | Pmax < 1％ |

表1.5-2       项目有组织废气污染物排放参数及估算结果

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物名称 | 排放源参数 |  |  |  | 评价 标准 mg/m3 | Pmax % | D10% m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |  |  |
| 不凝气燃烧废气处理装置排气筒（1#等效排气筒） | 2000 | PM10 | 0.144 | 20 | 0.85 | 25 | 0.45 | 0.56 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.555 |  |  |  | 0.5 | 1.94 | 0 |
|  |  | NO2 | 0.55 |  |  |  | 0.2 | 4.8 | 0 |
|  |  | H2S | 0.006 |  |  |  | 0.01 | 1.05 | 0 |
|  |  | NH3 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.87 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.104 |  |  |  | 2.0 | 0.15 | 0 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 2.8×10-6 |  |  |  | 7.5× 10-6 | 0.33 | 0 |
| 车间炭黑尘袋除尘器排气筒（2#、3#） | 5000 （2根排气筒排放工况相同） | PM10 | 0.022 | 15 | 0.5 | 25 | 0.45 | 0.18 | 0 |

表1.5-3   项目无组织废气排放参数及估算结果

| 排放单元 | 污染物名称 | 排放源强 kg/h | 排放特征 | 评价标准mg/m3 | Pmax % | D10% m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长×宽×高m |  |  |  |
| 裂解油储罐区 | 非甲烷总烃 | 0.0443 | 25×20×6.5 | 2.0 | 1.38 | 0 |
| 裂解车间 | TSP | 0.194 | 150×40×7 | 0.9 | 3.19 | 0 |
|  | H2S | 0.0004 |  | 0.01 | 0.59 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.027 |  | 2.0 | 0.33 | 0 |
| 产品库 | TSP | 0.024 | 40×25×4.5 | 0.9 | 1.42 | 0 |

由表1.5-2和1.5-3可知，项目正常工况下大气污染物排放最大占标率因子为燃烧废气1#等效排气筒排放NOx，Pmax 为4.8%；D10%未出现。

因此，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

大气环境影响评价范围为：以项目厂址中心点为中心，边长为5km矩形范围。

### 1.5.2 地表水

（1）评价工作等级

本项目裂解含油废水及水封罐废水采用雾化喷嘴雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧处理，不外排；厂区地面初期雨水和废气脱硫除尘喷淋塔排放废水分别收集并经隔油预处理后，一同化粪池预处理后的职工生活废水进入厂区一体化污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理后排放地表水体（红澍河）。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，则地表水环境影响评价工作等级应定为三级B。

地表水评价工作等级判定依据见表1.5-4。

表1.5-4    水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | --- |

### 1.5.3 地下水

本项目主要进行废旧轮胎的裂解加工处理，属于废旧资源加工、再生利用项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目为“U、城镇基础设施及房地产-155、废旧资源加工、再生利用”类别，建设项目编写环境影响报告书，属于Ⅲ类项目。

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，根据调查，项目所在地不属于集中式饮用水水源地及其相应保护区和准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区；项目区及周边无未划定准保护区的集中水式饮用水水源，不属于未划定准保护区的集中水式饮用水水源的保护区以外的补给径流区；项目区无特殊地下水资源保护区以外的分布区。但是，项目区周边村庄存在分散式饮用水源井，地下水环境敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度分级见下表1.5-5；地下水环境影响评价工作等级划分表见表1.5-6。

表1.5-5    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.5-6      地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 根据上述分析，本项目为Ⅲ类项目，环境敏感程度为较敏感，地下水评价等级为三级。评价范围定为厂址地下水流向下游2km、两侧各1km、上游1km范围内约6km2区域。

### 1.5.4 声环境

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，所在区域声环境功能区属于3类标准区域，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），确定声环境影响评价为三级评价。评价范围为厂界外200m范围内的敏感点。

### 1.5.5  土壤环境评价工作等级及范围

按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”项目，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类建设项目；本次工程为污染型建设项目，用地性质为工业用地，占地面积约3.33ha2（＜5ha2），属于小型建设项目；根据实地调查，项目区周边无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、医院、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，现状存在林地，土壤环境敏感程度为较敏感。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.1.2评价工作等级划分标准，本项目可不开展土壤环境影响评价。具体判定依据见下表1.5-7。

表1.5-7   污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

1.5.6 环境风险

本项目营运期废轮胎裂解气冷凝后不凝气直接通过管道输入燃烧装置燃烧，作为生产热源利用，项目区不设储气柜；工程涉及的风险物质主要包括裂解油、裂解气及启动时所需柴油等。根据计算厂区风险物质存在数量与临界量比值Q值为0.2558＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分见表1.5-8。

表1.5-8  评价工作级别划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上述分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价等级为简单分析，对风险物质的环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

### 1.5.7 评价工作等级及评价范围汇总

本项目评价工作等级及评价范围汇总情况详见表1.5-9。各环境要素评价范围见下图1.5-1。

表1.5-9       评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目厂址中心点为中心，边长为5km的矩形范围 |
| 2 | 地表水 | 三级B | 分析项目排水对污水厂的冲击影响等 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 厂址周围及地下水流向下游约6km2范围 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | 项目周边半径3km范围 |
| 6 | 土壤环境 | / | 项目区及周边0.05km范围内土壤 |

图1.5-1   项目各环境要素评价范围示意图

## 1.6 环境保护目标

根据现场调查，评价区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。本次评价的环境保护目标按环境要素划分详见表1.6-1；项目周边主要环境保护目标分布见下图1.6-1。

表1.6-1    主要环境保护目标

| 类别 | 名称 | 方位 | 距离 m | 规模 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 户数 | 人数 |  |
| 环境空气 | 铁东小区 | N | 2390 | 400 | 1400 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |
|  | 方庄 | N | 1890 | 360 | 1180 |  |
|  | 樊庄 | N | 2020 | 100 | 350 |  |
|  | 胡楼 | NE | 2520 | 100 | 310 |  |
|  | 大董庄 | NE | 2200 | 130 | 410 |  |
|  | 小董庄 | NE | 2390 | 230 | 650 |  |
|  | 翟庄 | NE | 2690 | 110 | 350 |  |
|  | 邢庄 | NE | 1900 | 190 | 460 |  |
|  | 徐庄 | NE | 1140 | 130 | 400 |  |
|  | 韩庄 | NE | 1300 | 27 | 82 |  |
|  | 徐魏庄村 | NE | 1910 | 148 | 510 |  |
|  | 田庄 | NE | 1650 | 100 | 310 |  |
|  | 李庄 | NE | 2120 | 106 | 372 |  |
|  | 张含素 | NE | 2670 | 125 | 486 |  |
|  | 刘关庙 | E | 2470 | 112 | 392 |  |
|  | 敬庄村 | SE | 2450 | 152 | 510 |  |
|  | 丁寨村 | SE | 2815 | 167 | 785 |  |
|  | 仙女铺 | SE | 1360 | 240 | 840 |  |
|  | 李庄村 | S | 1210 | 220 | 770 |  |
|  | 贾桥村 | SE | 2340 | 265 | 985 |  |
|  | 袁庄 | SW | 990 | 120 | 420 |  |
|  | 张堂 | SW | 1350 | 98 | 343 |  |
|  | 左湾 | SW | 1460 | 116 | 406 |  |
|  | 韩桥村 | SW | 1520 | 142 | 497 |  |
|  | 左庄 | SW | 2050 | 320 | 1020 |  |
|  | 阎阁 | SW | 2215 | 42 | 122 |  |
|  | 土洼 | SW | 2660 | 27 | 78 |  |
|  | 张尧村 | SW | 2700 | 180 | 862 |  |
|  | 西平四中 | W | 2330 | / | 720 |  |
|  | 金荷花园 | W | 2510 | 320 | 1120 |  |
|  | 西平民生医院 | W | 1960 | / | 380 |  |
|  | 御景铭苑 | NW | 2130 | 410 | 1435 |  |
|  | 石化花苑 | NW | 1980 | 210 | 735 |  |
|  | 栗庄 | NW | 2750 | 310 | 1180 |  |
|  | 邵庄村 | NW | 2770 | 280 | 980 |  |
|  | 康李庄 | NW | 2870 | 330 | 1220 |  |
|  | 越中公寓 | NW | 2170 | 360 | 1260 |  |
|  | 宏泰花园 | NW | 1620 | 140 | 490 |  |
| 地表水环境 | 红澍河 | N | 380 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 项目所在区域地下水 |  |  | / | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 东、南、西、北厂界 |  |  | / | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类 |

图1.6-1    项目周边主要环境保护目标分布图

## 1.7 厂址合理性分析

### 1.7.1 规划相符性分析

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，占地面积33350平方米（50亩）。根据西平县自然资源局出具的关于《西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废旧轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目用地和选址意见的函》复函，本项目选址位于西平县产业集聚区义岗路东侧、金凤大道北侧、启航路西侧、垃圾处理厂南侧，项目选址符合土地利用总体规划；且本项目位于静脉产业园，符合西平县产业集聚区产业布局要求。

### 1.7.2 环境敏感性分析

（1）环境功能区划

评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；红澍河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（2）大气环境敏感性分析

本项目所在区域环境空气质量6项基本因子中，SO2、NO2、CO 均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目区域环境空气质量判定为不达标区。根据补充监测报告数据分析，项目厂址所在区域非甲烷总烃、硫化氢、氨、TSP现状监测值均可满足相应空气质量标准限值。项目投入运营后，各类废气经过治理后，大气污染物均可满足达标排放要求，对区域环境空气影响较小。因此，项目选址区域大气环境敏感程度较低。

（3）地表水环境敏感性分析

根据驻马店市地表水断面常规监测数据，近一年红澍河-上蔡陈桥断面各水质因子常规监测数据中，除2018年9月未出现超标情况外，其他月份均出现不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。综合分析，出现超标的主要原因是流经区域生活污水汇入所致。本项目建成投产后，裂解含油废水及水封罐废水采用雾化喷嘴雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧处理，不外排；废气处理系统排放废水和厂区初期雨水经隔油预处理后，一同经化粪池预处理后生活废水进入厂区一体化污水处理设施处理，满足污水厂进水标准，通过市政污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理满足一级A排放标准，排入红澍河，项目排水不会对区域地表水环境产生明显不利影响，地表水环境敏感程度不高。

（4）地下水环境敏感性分析

本项目厂址所在区域3个地下水监测点各监测因子现状监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。建设项目场区地下水环境为较敏感，在落实好防渗、防污等泄漏风险防控措施后，本项目对地下水环境影响较小。

（5）声环境敏感性分析

本次项目拟建厂址位于西平县产业集聚区规划的静脉产业园，厂区东、南、西、北边界昼夜噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目拟建厂址周边200m范围内无声环境敏感点，项目选址区域声环境敏感性不强。

### 1.7.3 “三线一单”符合性分析

根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.7-1。

表1.7-1  本项目建设与区域“三线一单”管控约束要求符合性分析表

| “三线一单” | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，项目用地不涉及环境敏感区及生态红线管控区范围。 | 相符 |
| 环境质量底线 | 大气评价区域 SO2、NO2、CO 均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目区域环境空气质量判定为不达标区。项目厂址所在区域内非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气质量标准，硫化氢监测结果为：未检出；评价区地表水水质监测指标不能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求；项目区昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。根据环境影响评价结论，项目运营期落实各项污染防治措施后，各类污染物排放对周边环境影响较小，能够满足区域环境功能区划和环境质量改善目标要求，不触及环境质量底线约束要求。 | 相符 |
| 资源利用上线 | 本项目利用废旧轮胎热解生产裂解油、炭黑、钢丝等，正常生产热源为裂解气燃烧提供，能源资源消耗很少，属于资源综合利用项目。 | 相符 |
| 环境准入负面清单 | 项目建设符合相关产业政策，不属于西平县产业集聚区环境准入负面清单所列禁止类、限制类产业。 | 相符 |

综上分析，项目选址区域符合相关规划和环境功能区划要求；环境敏感程度较低；营运期环境影响可以接受；项目建设满足区域“三线一单”管控约束要求。因此，项目选址较为合理。

## 1.8 产业政策相符性分析

本项目与《产业结构调整指导目录 （2019年 本）》、《废旧轮胎综合利用指导意见》(工产业政策2010第4号）、《废轮胎综合利用行业准入条件》(工信部公告2012第32号）等相关产业政策的相符性分析见表1.8-1。

表1.8-1    本项目与相关产业、环保政策符合性分析表

| 政策名称 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录 （2019年 本）》 | 鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用-29、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、 废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”。 | 本项目为废旧轮胎资源化回收再利用。 | 鼓励类， 符合 |
| 《废轮胎综合利用行业准入条件》(工信部公告2012第32号） | 生产企业的设立和布局：在国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区内，以及大中城市、居民集中区、疗养地等环境条件要求较高的地点不得建立废轮胎加工利用企业... | 本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园。 | 符合 |
|  | 生产经营规模：新建、改扩建的废轮胎加工利用企业，年综合处理能力不得低于20000t。 | 本项目设计处理规模为100000t/a。 | 符合 |
|  | 资源回收利用：对废轮胎中的废纤维、废钢丝进行回收利用…… | 废钢丝全部利用。 | 符合 |
|  | 能源消耗指标：废轮胎热解加工综合能耗低于 300 千瓦时/吨…… | 本项目综合能耗21.6千瓦时/吨。 | 符合 |
|  | 工艺与装备：热解企业采用负压热解技术，配套油品分离装置、炭黑加工装置、尾气排放环保控制装置，生产过程实现集成自动化和连续化…… | 采用微负压热解技术，配套油品分离装置、炭黑加工装置、尾气排放环保控制装置，生产过程实现集成自动化和连续化。 | 符合 |
|  | 环境保护：废轮胎破碎处理厂房（区）应设置集尘和除尘设备，且粉尘收集设备的粉尘排放必须符合《大气污染物综合排放标准》的要求。热解处理装置尾气排放必须达到《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》。 | 本项目不进行废轮胎破碎；热解装置尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等标准要求。 | 符合 |
| 《废旧轮胎综合利用指导意见》(工产业政策2010第4号) | 促进热裂解技术不断优化，推进热裂解过程降温微负压技术应用，提高热裂解炉自控稳定性和降温负压反应效率及热裂解回收产品附加值。确保运行系统密闭性，有效降低污染物排放，实现热裂解生产规范化、科学化、环保化、产业化；加快橡胶粉直接应用、再生橡胶尾气净化、环保型负压热裂解等技术研发。 | 本项目采用微负压热裂解技术处理废旧轮胎，热裂解炉采用自动化密闭运行方式，热裂解不凝气燃烧处理后可有效降低污染物排放，可实现热裂解规范化、科学化、环保化产业化。 | 符合 |

由表 1.8-1 可知，本项目属于产业政策鼓励类项目，符合废轮胎综合利用行业准入条件和废轮胎综合利用指导意见的相关要求。

## 1.9 专题设置

本项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。第一阶段为前期准备、调研和工作方案阶段；第二阶段为分析论证和预测评价阶段；第三阶段为环境影响评价文件编制阶段。

根据本项目特点及周围环境特点，按照建设项目环境影响报告书编制规范要求，本次评价拟设置以下专题：

第一章 总则

第二章 建设项目工程分析

第三章 区域环境概况

第四章 环境质量现状调查与评价

第五章 环境影响预测与评价

第六章 环境风险分析与评价

第七章 环境保护措施及其可行性论证

第八章 环境影响经济损益分析

第九章 环境管理与监测计划

第十章 环境影响评价结论

## 1.10 评价成果与形式

本项目评价成果为《西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目环境影响报告书》。

## 1.11 评价工作程序

本次环境影响评价的工作程序见图1.11-1。

图1.11-1  评价技术路线图

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1 项目概况

### 2.1.1项目基本情况

表2.1-1    项目基本情况一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目 |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设规模 | 年处理10万吨废旧轮胎 |
| 建设地点 | 西平县产业集聚区启航路静脉产业园 |
| 占地面积 | 33350m2（50亩） |
| 建设内容 | 新建2套废轮胎热裂解处理系统，年处理废轮胎10万吨。工程内容包括生产车间、原料库、产品库、回收油储罐区及公用环保工程等。 |
| 工程投资 | 总投资5000万元，其中环保投资429万元 |
| 建设周期 | 预计2020年7月开工建设，2020年12月建成投产，建设周期6个月 |
| 劳动定员 | 20人，其中管理技术人员5人，生产人员15人 |
| 工作制度 | 每天工作24h（三班制），年工作日300天 |
| 供水 | 西平县产业集聚区供水管网 |
| 供电 | 西平县产业集聚区供电站 |

### 2.1.2 建设内容

本项目建设内容主要有：主体工程、附属工程、公用工程、环保工程及绿化工程等，具体见表2.1-2。

表2.1-2    项目建设内容一览表

| 项目 组成 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 裂解车间 | 新建一座，占地面积为6000m2，单层轻钢密闭结构；车间内建设2套并联的废旧轮胎热裂解处理系统，每套处理系统配备6台热裂解炉；每台裂解炉配备1套不凝气燃烧供热系统、热裂解气冷凝回收油气系统、油水分离器及出渣系统等。 |
| 附属 工程 | 原料库 | 新建密闭废轮胎存储仓库1座，占地面积2000m2，单层，轻钢结构。 |
|  | 成品库 | 新建碳黑及钢丝存储仓库1座，占地面积1000m2，单层，轻钢结构。 |
|  | 储罐区 | 总占地面积约500m2。设置6个柱状固定/内浮顶裂解油储罐，单个容积约100m3。 |
|  | 事故水池 | 占地面积100m2，容积500m3，主要用于收集暂存事故废水。 |
|  | 办公楼 | 占地面积500m2，建筑面积1000m2，2层框架结构，用于日常办公及职工食宿。 |
| 公用工程 | 供水 | 水源来自产业集聚区供水管网。厂区设置冷却水系统，配备冷却塔2台。 |
|  | 排水 | 项目厂区实施雨污分流、清污分流、污污分流排水制；生产废水、初期雨水和生活污水经厂区污水站处理达标后，通过市政管网进入西平县第三污水处理厂进一步处理后排入红澍河。厂区后期雨水通过雨水管网系统排放红澍河。 |
|  | 供电 | 产业集聚区电网专用线路。 |
|  | 供暖 | 车间不设置供暖装置；办公区利用空调取暖。 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 生产系统油水分离装置及水封罐检修产生的含油废水雾化后喷入余气燃烧装置焚烧处理。厂区地面初期雨水和废气脱硫除尘喷淋塔排放废水分别收集并经隔油沉淀池预处理后，一同化粪池预处理后的职工生活废水再经一体化污水处理设施（40m3/d）处理达标后，通过市政污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理后排放地表水体。 |
|  | 废气治理 | 废轮胎热裂解气经冷凝回收轻质、重质裂解油，不凝气大部分进入热裂解炉燃烧室燃烧供热，并采用“3T+E”燃烧控制技术，少量进入余气燃烧装置处理；燃烧废气采用“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”（共14套）处理，尾气通过2根20m排气筒集束高空排放。粗碳黑和废钢丝出炉、包装工序产生的碳黑尘废气经集气罩收集，通过2台袋式除尘器处理，尾气经2根15m排气筒排放。食堂油烟废气通过1套油烟净化器处理后经排烟管道引至办公楼顶高空排放。裂解炉处理废轮胎过程为密闭运行，投料、出料时保持炉内处于微负压状态，减少无组织热裂解气逸散；采取热裂解车间及粗碳黑包装车间二次密闭和负压抽风、热裂解炉设置密闭螺旋出渣系统、粗碳黑包装工序设置密闭螺旋送料包装机、落料点设置集气罩等措施，控制无组织碳黑尘排放。裂解油储罐安装油气回收装置，降低储罐大小呼吸有机废气排放。 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，合理布局采取基础减振、消声、隔声、绿化等降噪措施。 |
|  | 固废处理处置 | 建设1座50m2危废库和1座50m2一般固废暂存间。产品粗碳黑、裂解油及废钢丝等作为再生资源外售；袋除尘收集粉尘作为碳黑产品外售；废气处理装置产生的脱硫除尘渣、废水处理系统污泥及生活垃圾转运垃圾填埋场处置；废脱硝催化剂、废油渣、废油泥、废活性炭、废灯管等危险废物交有资质单位处置。 |
| 绿化 工程 | 绿化 | 厂区绿化面积约5000m2。 |

### 2.1.3 主要生产设备

项目建设2套废轮胎热裂解处理系统，配套12台热裂解炉及配套设施，生产设备主要包括回自动进料机、转窑式裂解炉、燃烧器、汽包、裂解气冷凝器、油水分离器、螺旋出渣机、裂解油接收罐及储存罐、粗碳黑包装系统等，主要生产设备见下表 2.1-3。

表2.1-3    主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动进料机 | 台 | XY-AL200 | 12 |
| 2 | 回转窑式裂解炉 | 台 | 2600×6600mm | 12 |
| 3 | 竖式裂解气冷凝器 | 台 | 裂解炉配套 | 12 |
| 4 | 裂解油接受罐 | 个 | 1m3 | 12 |
| 5 | 气体缓冲罐 | 个 | Φ700×1500×4.5mm | 12 |
| 6 | 热裂解炉体冷却系统 | 套 | 3000×3000×6000mm | 12 |
| 7 | 汽包 | 个 | 900×1500mm | 12 |
| 8 | 燃烧器 | 台 | 12台热裂解炉配套24台；2套余气燃烧装置配备2台 | 26 |
| 9 | 油水分离器 | 套 | - | 12 |
| 10 | 叉车 | 辆 | — | 2 |
| 11 | 风机 | 台 | 3.15A-2-1.5kW-380V | 26 |
| 12 | 螺旋出渣机 | 台 | L=2.5m | 12 |
| 13 | 循环泵 | 台 | 2.2kW50-160A | 2用2备 |
| 14 | 裂解油储存罐 | 台 | 100m3 | 6 |
| 15 | 轻质柴油储罐 | 台 | 3m3 | 1 |
| 16 | 封闭式料斗 | 套 | - | 6 |
| 17 | 螺旋送料包装机 | 台 | - | 6 |
| 18 | 废钢丝打包机 | 台 | - | 6 |
| 19 | 减速机 | 台 | JZQ-500 | 12 |
| 20 | 变频电机 | 台 | 1.5-5.5Kw-380V | 30 |

### 2.1.4 产品方案及生产规模

1、产品方案

本项目采用微负压热解技术处理废轮胎，回收粗碳黑、裂解油和钢丝，其中裂解油主要出售给炼油厂家，不可作为成品油违规出售。

2、产品规模

本项目设计年处理废旧轮胎10万吨，采用微负压热裂解工艺，根据热裂解设备生产厂家提供的大量中试试验成果及现有同类工程设备运行数据资料，废轮胎热裂解处理后的产物为裂解油、碳黑、钢丝及裂解气冷凝不凝气，产出率分别约为：45%、35%、12%、8%。产品粗碳黑、裂解油及副产品废钢丝外售，裂解气冷凝后的不凝气作为燃料送入裂解炉燃烧室燃烧供热。按设备厂家提供的生产参数进行核算，本次工程主要产品种类及其设计生产规模见表2.1-4。

表2.1-4 本项目设计规模一览表

| 序号 | 主要产品名称 | 产量（t/a） | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗碳黑 | 35000 | 出售给橡胶制品、防水材料生产企业或碳黑深加工企业作为原料等。 |
| 2 | 重质裂解油 | 15000 | 出售给炼油厂家进一步加工成品油。 |
| 3 | 轻质裂解油 | 30000 |  |
| 4 | 废钢丝 | 12000 | 外售废旧资源回收中心。 |
| 5 | 热裂解不凝气 | 7500 | 作为热裂解炉供热燃料，综合利用。 |

### 2.1.5 主要原辅材料及资源能源消耗

项目原料废旧轮胎主要来自当地及周边废旧轮胎集中回收企业，以汽车轮胎为主，约占90%，力车轮胎约为10%。

根据项目原料控制方案，收购入厂的原材料废旧轮胎已经上游供货单位进行预处理，预处理主要包括切除轮胎钢圈及含氯素橡胶成分、整轮胎切割分块、清洗杂质等。因此，本项目处理的废旧轮胎不含氯元素，入厂后不再进行破碎、分拣、清洗等预处理作业，可直接送入热裂解炉进行处理。

由于原料废轮胎露天堆放会发生老化而释放有机物质及碳黑粉尘等，对土壤、地表水及地下水造成影响；因此，项目购进的废轮胎原料全部堆放在具有“防雨淋、防扬散、防渗漏”等措施的原料库内，原料库建设满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单要求。

本项目主要原辅材料及资源能源消耗情况详见表2.1-5。

表2.1-5    项目主要原辅材料消耗表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 最大贮量 | 形态及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料辅料 | 废旧轮胎 | 10万t | 1000t | 块状，外购废旧轮胎回收企业；汽车运输。 |
|  | 氢氧化钠 | 50t | 5t | 片状固体，外购，汽车运输。 |
|  | 尿素 | 10t | 2t | 固体，外购，汽车运输。 |
| 资源能源 | 新鲜水 | 23460m3 | / | 产业集聚区供水管网 |
|  | 电 | 64.8万度 | / | 产业集聚区电网专用线路 |
|  | 优质柴油 | 15t | 3.0t | 外购，汽车运输。 |

废轮胎成分介绍如下：

经查阅相关资料，汽车轮胎是由橡胶、碳黑及其他助剂组成的复合橡胶材料制品。典型废旧橡胶轮胎主要组成如下表2.1-6。

表2.1-6        典型废旧轮胎组成表

| 材料名称 | 胎面（50%） |  | 胎侧（21%） |  | 带束层胶（4%） | 胎体胶（25%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 载重车轮 | 乘用车轮 | 载重车轮 | 乘用车轮 |  |  |
| 橡胶 | 58.1 | 55.4 | 57.2 | 60.1 | 54.9 | 59.4 |
| 氧化锌 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 5.5 | 3.0 |
| 硬脂酸 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
| 防老剂 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
| 油类软化 | 1.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 3.6 |
| 碳黑 | 31.9 | 33.3 | 31.5 | 3.1 | 24.7 | 17.8 |
| 促进剂 | 0.5 | 0.5 | 0. | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 硫 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.8 |

根据调查资料，轮胎生产使用的橡胶原料主要为不含氯元素的接枝天然橡胶和丁基橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等人工合成橡胶，部分轮胎内层使用极少量的卤化丁基橡胶。

本项目营运期严控原料来源及成分，购进原料为不含卤化丁基橡胶和已经切割去除含氯元素橡胶成分的废轮胎；因此，处理的废轮胎不含氯元素。

根据建设单位提供的数据资料，本项目原料废轮胎的主要成分及所含元素分析见下表2.1-7。

表2.1-7     项目处理废旧轮胎成分分析表

| 项目 | 组分 | 单位 | 完整轮胎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业分析 | 水分 | % | 0.8 |
|  | 挥发份 | % | 64.6 |
|  | 固定碳 | % | 29.5 |
|  | 灰分 | % | 5.1 |
| 元素分析 | C | % | 74.5 |
|  | H | % | 6.0 |
|  | O | % | 3.0 |
|  | N | % | 0.5 |
|  | S | % | 1.5 |
|  | Fe | % | 9.5 |
|  | 其他 | % | 5.0 |
| 发热量 | 34922.8kJ/kg |  |  |

由上表元素分析可知，轮胎里面C元素含量74.5%。轮胎里面所含材料种类繁多，主要以石化材料为主，多数材料在300℃至400℃的温度区间内均可分解。

轮胎中的纤维帘线以聚酯帘线、锦纶帘线以及钢丝帘线为主，其中钢丝帘线不参与热解，最终以热解钢丝的形式回收利用，聚酯帘线也就是聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）帘线、锦纶帘线的主要成分是尼龙，这两种帘线均为化学合成纤维，在轮胎热解过程中发生热解成小分子物质，主要裂解成为不凝气。

### 2.1.6 总平面布置

根据设计原则、结合场地现状及其环境条件，按照项目厂区总平面布置分为生产区、原料和产品罐区、公用工程区以及办公生活区等。生产车间布置在厂区南部，由西向东依次为废旧轮胎堆棚、热裂解主车间、碳黑包装车间，为方便物料的运输，碳黑包装车间位于热裂解主车间东侧；成品仓库在主生产车间北侧；裂解油储罐布置在车间西侧、原料库南侧，设置6座100m3立式浮顶油罐，配套油品装卸及输送设施；空压站、配电室布置在主车间北侧，靠近用电负荷。循环水泵房系统布置在车间西侧。生活区位于西北侧，远离生产区，与生产区分隔设置，形成相对独立生活空间，包含综合楼、食堂及生活设施两部分，综合楼布置在厂区的西北侧，食堂及生活设施布置在该区的东侧。

项目厂区平面布置图详见附图三。

2.2 公用工程

2.2.1 供水及冷却水系统

项目新鲜水用量约33600m3/a。由集聚区市政供水管网接入，直接供给各个用水单元。

工程设计新建3000m3循环水池1座，配套2台150m3/h的冷却水塔，供水压力0.5MPa，给水温度30℃，回水温度37℃。

2.2.2 排水

项目厂区排水实施雨污分流、污污分流、清污分流排水制，雨水经厂区雨水管网系统收集，通过厂区雨排放口向北经自然沟排入红澍河。

裂解系统油水分离器和水封罐检修产生的含油废水雾化后喷入余气燃烧装置处理。其他生产废水、厂区初期雨水和职工生活废水经厂区1套40m3/d的一体化污水处理设施处理后，经市政污水管网排入西平县第三污水处理厂，进一步处理满足一级A排放标准后排入红澍河。

2.2.3 消防

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）本项目新建车间室外消防水量为20L/s，室内所需水量为10L/s，火灾时间按3小时计，则一次火灾所需水量为324m3，工程新建1座500m3消防水池、消防泵房和专用消防供水装置，消防供水量为30L/s，供水压力 0.5MPa，满足本项目消防供水水量及水压要求。

厂区消防采用临时高压消防给水系统，厂区室外环状给水管网上设双出口地下式消火栓，消火栓间距小于60米。车间室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动给水泵房专用消防泵的控制按钮。厂区各建筑物内按规范要求设置一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾时使用。

2.2.4 供电系统

电力供应由园区电网提供，园区供电线路已敷设至项目场地，可就近接入。

2.2.5 供热系统

项目裂解炉首次启动时燃烧室利用轻质柴油作为燃料燃烧供热，裂解处理系统达到正常连续运行工况后，使用废轮胎裂解不凝气作为燃料燃烧供热。工程厂区设置1座3m3轻质柴油储罐，不设置热裂解不凝气储气设备，热裂解炉利用后多余的热裂解不凝气进入2套余气燃烧装置燃烧处理。

### 2.2.6 储运系统

（1）原料储运

废轮胎储存区位于厂区东北角，设置全封闭库房，建筑面积约3000m2，高14m，用于原料废轮胎的卸车和储存。工程原料采用汽车运输。

（2）产品及副产品储运

①裂解油储存

本项目裂解产生的裂解油采用4座100m3立式内浮顶及2座100m3固定顶储油罐储存，储油罐区位于厂内生产车间西侧，占地面积约500m2。工程裂解油产品采用罐车汽运外售。

厂区裂解油具体储存情况见表2.2-1。

表2.2-1        本工程裂解油储存情况一览表

| 储罐名称 | 储罐数量 | 储存位置及储罐类型、规格、工作参数 |
| --- | --- | --- |
| 裂解油储罐 | 6座 | 位于裂解油产品储罐区，单个容积100m3。常压、常温立式内浮顶罐4座，固定顶罐2座，分别配套氮封装置和油气回收系统。 |
| 裂解油接收罐 | 12个 | 生产车间；立式罐体，单个容积1m3，用于收集热裂解气冷凝回收的裂解油。 |

②粗碳黑和钢丝储存

工程新建1座1000m2单层钢架密闭产品库，用于储存粗碳黑和钢丝产品；钢丝经压块打捆后，储存于钢丝储存区（500m2），定期汽运外售；碳黑经袋装后，储存于碳黑储存区（500m2），定期汽运外售。

（3）装车站

本项目在油罐区设置装车站一处，为钢结构，罩棚式，位于罐区东侧，装车站设裂解油装车平衡鹤管，装车均采用下装式平衡鹤管密闭装卸，固定装车平衡鹤管处带防撞安全岛。

2.2.7 劳动定员和工作制度

（1）工作制度

工作制度：每天工作 24 小时，四班三运转制，年工作 300 天，年生产时数7200 小时。

（2）劳动定员

项目建成后劳动定员 20 人，均在厂区内食宿。

## 2.3 生产工艺及物料平衡分析

### 2.3.1 生产工艺简述

#### 1、轮胎热裂解工艺原理简述

本项目核心工艺为废轮胎的热裂解处理。轮胎主要由橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶）、碳黑及多种有机、无机助剂（包括增塑剂、防老剂、硫磺和氧化锌等）组成。大多数有机化合物有热不稳定性特征，若将其置于缺氧、高温条件下，在分解和缩合共同作用下，大分子有机化合物将发生裂解，转化为相对分子质量较小的气态、液态与固态组分，有机物在这种条件下的化学转化过程称为热解。废旧轮胎热解是一个复杂、连续的化学反应过程。其中包括大分子键断裂、异构化和小分子的缩合等化学反应，最后生成较小的分子。在热解过程中，中间产物存在两种变化趋势：一是由大分子变成小分子，直至气体的裂解过程；二是由极小分子聚合成较大分子的聚合过程。这种反应没有明显的阶段性，许多反应都是交叉进行的。热解过程可用下式表示：

有机固体废弃物→气体（H2、CH4、CO、CO2）+有机液体（有机酸、芳烃、焦油、煤油、醇、醛类等）+固体（碳黑）

热解的实质是加热有机大分子，使之裂解成小分子析出。在这个过程中，不同的温度区间所进行的反应不同，产物组成也不同，有机物成分不同，整个热解过程的开始温度也不同。从而导致热解的工艺复杂，对温度的控制比较严格。有机物的热稳定性取决于组成分子的各原子的结合键的形成及键能的大小，键能大的难断裂，其热稳定性高；键能小的易分解，其热稳定性低。热解产物的产率取决于原料的化学结构、物理形态和热解的温度和速率。

- 热裂解设备工作原理

本项目引进河南东盈机械设备有限公司成套的卧式旋转废轮胎裂解设备（热裂解炉），主要包括轮胎热裂解反应釜、热裂解不凝气燃烧加热室及进、出料系统和配套的冷凝油气回收系统、油水分离器、自动出渣系统等。废旧轮胎处理后产生四种产物：裂解油、粗碳黑、废钢丝和裂解不凝气。裂解油、粗碳黑、废钢丝不再进行加工处理，直接外售；裂解不凝气进入裂解炉燃烧室作为燃料燃烧，为热裂解室供热。

热裂解设备采用无剥离、低温微负压裂解工艺技术，该工艺不需要添加任何催化剂。废轮胎的热裂解是指在无氧或缺氧工况及适当的温度下，橡胶中主链具有不饱和键的高分子断裂，产物主要是单体、二聚物和碎片，生成物再聚合为多种烯烃，从而脱出挥发性物质并形成固体炭的过程。

裂解方程式如下：

（-CH2-CH2-）nn[C+H2+CH4+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12+…+C11H24+…C20H42+…]

（说明：C5H12～C11H24为汽油馏分，C12H26～C20H42 为柴油馏分，C20 以上为重油）

项目轮胎热解温度为380℃，属于低温热裂解。裂解釜采用炉外加热、微负压、贫氧热裂解工艺技术，微负压可确保炉内气体不外泄，提高热裂解效率，同时热解设备的主要工艺参数（热解温度、操作压力等）实现联锁调节控制，从根本上消除了生产过程中由于气体外泄而引起的不安全隐患和二次污染。

项目单台裂解设备结构及工作原理示意图如图2.3-1所示。

#### 图2.3-1   项目单台裂解设备结构及工作原理示意图

- 裂解生产工艺流程

项目热裂解生产工艺流程及产物环节见下图2.3-2。

图2.3-2  生产工艺流程及产污环节图

生产工艺简述：

项目外购原料为经清洗、切割去除钢圈及含氯橡胶的块状废旧轮胎，不含氯元素，无需清洗、破碎、抽钢丝等预处理工序，直接在螺旋输送机作用下自动进入裂解炉热裂解反应釜内。热解炉运行分为进料、加热、出料三个间歇作业时段，废旧轮胎热裂解过程中采用炉外间接加热、微负压、无氧热裂解操作工艺，反应釜和燃烧加热室均为密闭运行状态，裂解气首先通过密闭管道排入竖式冷凝器及油气分离系统，冷凝分离的重质裂解油回收进入储油罐，轻质组分再经分汽包进入二次冷凝系统，分离的轻质裂解油经油水分离器去除水分后，回收至储油罐，热裂解不凝气通过水封罐均衡后，大部分进入热裂解炉燃烧室燃烧供热，少量进入余气燃烧装置燃烧处理；燃烧废气通过燃烧室及余气燃烧装置的排烟管道接入烟气处理系统，处理后达标排放。工程热裂解气在进入燃烧设备之前处于完全密闭的系统内，不会发生外逸情况。

工程单台热裂解设备具体工艺过程分述如下：

（1）进料阶段：待上一批裂解完成，且设备冷却完成后，通过自动进料机将废旧轮胎原料送入裂解炉。此进料阶段约需0.5h左右，单台热裂解炉一次进料量约14吨。

（2）预热阶段：裂解温度区间在0~120℃，进料完成后，封门，整个裂解炉密闭，开启微负压设备，以2℃/min的速率进行缓慢加热，在120℃轮胎大量吸热，裂解反应开始，裂解气逐渐产生。此预热阶段约1h左右。

根据设备生产单位提供的运行资料，首次运行的热裂解炉预热阶段需要少量轻质柴油作为燃料供热，以提高炉温达到运行条件，后续运行的热裂解炉主要利用前批运行裂解炉产生的富裕裂解不凝气；待整套处理系统的6台热裂解炉全部达到正常运行工况后，产生的裂解不凝气可满足系统用热需求，且尚有剩余。

（3）升温阶段：此阶段裂解温度区间在120~380℃，裂解气（油、气产物）产生量逐渐稳定。高温裂解气首先进入竖式冷凝器及油气分离器，重质气体组分（约60%）冷凝成为液态的重质裂解油回收进入重油储油罐，轻质气体组分（约40%）再进入二次冷凝系统，经进一步冷凝回收的轻质裂解油通过油水分离器去除水分后，回收进入轻油储罐；裂解不凝气通过水封罐净化后，大部分进入本台裂解炉燃烧室作为燃料燃烧供热，部分作为后续热裂解炉的启动燃料，少量剩余不凝气进入余气燃烧装置燃烧处理；分离的少量含油废水经雾化后喷入余气燃烧装置焚烧处理。此升温阶段约2h左右。

（4）恒温裂解阶段：此阶段裂解温度控制在380℃左右，前期裂解过程与第二阶段的工艺相同；随着时间的推移裂解气产生量逐渐减少，恒温裂解后期在本热裂解炉提供的不凝气燃料不足时，需要通入其他裂解炉产生的富裕裂解不凝气进行补充，维持热解过程需热量。此阶段约持续5h左右。

（5）冷却阶段：经过8h废轮胎裂解过程结束，停止加热，间接通入冷却水使炉体冷却，持续约2h。冷却过程中热裂解炉继续保持密闭、微负压状态，收集气体进入热裂解气冷却系统。

（6）出料阶段：待裂解炉炉体反应釜内温度降低至80℃左右，打开反应釜碳黑出料口，继续保持反应釜料仓处于微负压状态，排出粗碳黑，粗碳黑主要为热解碳黑和少量钢丝颗粒等（钢丝含量约 1~3%）。粗碳黑通过裂解炉反应釜出料口直接进入密闭的5m3粗碳黑料槽，由料槽通过密闭螺旋出料机再进入碳黑包装机，包装成袋后转移碳黑库，直接外售，不再进行深加工。粗碳黑从裂解炉排出完毕后，炉内温度下降至 35~45℃，打开热裂解反应釜进料口，取出钢丝，钢丝出炉后直接进行打包入库。出料过程中炉口废气和粗碳黑包装废气、废钢丝打包废气分别通过设备上方及下料口设置的集气罩收集，送入袋式除尘器处理后达标排放。粗碳黑出料阶段耗时约1h，钢丝出料过程耗时约0.5h，总用时约为1.5h。

根据上述裂解设备运行参数核算，项目单台热裂解炉每批次进料、废轮胎裂解、出料总耗时约为12h，可热裂解处理废旧轮胎600批次/年。按照工程配备的热裂解炉型号及每批次进入的废轮胎原料量分析，单台设备每批次可处理废旧轮胎约14吨，年处理量可达8400吨，项目配制热裂解炉12台，年处理废轮胎总量可达到10.08万吨；能够满足设计的生产规模要求。

4、裂解气利用方案

本项目共计12台裂解炉，为充分利用裂解气，裂解设备分两套系统并联运行（单套系统6台炉串联运行）。第一台裂解炉启动预热由室温升至120℃的1.5个小时内，主要由轻质柴油作为燃料供热，升温2小时后，裂解气的产生趋于稳定状态，在为本台裂解炉供给燃料的同时，部分可作为第2台裂解炉的启动燃料；当第2台裂解炉运行2小时产气稳定后，可一同第1台热裂解炉为第3台裂解炉提供启动燃料；以此类推，当第6台裂解炉运行2小时后，第1台裂解炉刚好完成进料、开始裂解，可由第5、第6台裂解炉提供启动燃料。如此循环，6台裂解炉即可以昼夜不间断连续运行。若中间因为原料供应、人员等问题需要停止运行，则再次启动时重复上述步骤。

项目单套系统6台热裂解设备的串联裂解状态示意如表2.3-1所示。

表2.3-1  单套系统6台串联热裂解设备的裂解状态示意表

| 时间 | 1#裂解炉 | 2#裂解炉 | 3#裂解炉 | 4#裂解炉 | 5#裂解炉 | 6#裂解炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 开始进料 |  |  |  |  |  |
| 0:30 | 开始裂解 |  |  |  |  |  |
| 1:00 | 预热中 |  |  |  |  |  |
| 1:30 | 开始升温 |  |  |  |  |  |
| 2:00 | 升温中 | 开始进料 |  |  |  |  |
| 2:30 | 稳定产气 | 开始裂解 |  |  |  |  |
| 3:00 | 稳定产气 | 预热中 |  |  |  |  |
| 3:30 | 稳定产气 | 开始升温 |  |  |  |  |
| 4:00 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 |  |  |  |
| 4:30 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 |  |  |  |
| 5:00 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 |  |  |  |
| 5:30 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 |  |  |  |
| 6:00 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 |  |  |
| 6:30 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 |  |  |
| 7:00 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 |  |  |
| 7:30 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 |  |  |
| 8:00 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 |  |
| 8:30 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 |  |
| 9:00 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 |  |
| 9:30 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 |  |
| 10:00 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 |
| 10:30 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 |
| 11:00 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 |
| 11:30 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 |
| 12:00 | 开始进料 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 |
| 12:30 | 开始裂解 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 |
| 13:00 | 预热中 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 |
| 13:30 | 开始升温 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 |
| 14:00 | 升温中 | 开始进料 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 |
| 14:30 | 稳定产气 | 开始裂解 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 |
| 15:00 | 稳定产气 | 预热中 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 |
| 15:30 | 稳定产气 | 开始升温 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 |
| 16:00 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 |
| 16:30 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 |
| 17:00 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 |
| 17:30 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 |
| 18:00 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 | 冷却中 | 恒温产气 |
| 18:30 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 | 开始出料 | 开始冷却 |
| 19:00 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 | 出料中 | 冷却中 |
| 19:30 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 | 出料中 | 冷却中 |
| 20:00 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 | 冷却中 |
| 20:30 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 | 开始出料 |
| 21:00 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 | 出料中 |
| 21:30 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 | 出料中 |
| 22:00 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 | 开始进料 |
| 22:30 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始裂解 |
| 23:00 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 预热中 |
| 23:30 | 出料中 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 开始升温 |
| 24:00 | 开始进料 | 冷却中 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 | 升温中 |
| 次日0:30 | 开始裂解 | 开始出料 | 开始冷却 | 恒温产气 | 稳定产气 | 稳定产气 |
| … | … | … | … | … | … | … |

根据工程经验和热量衡算，本项目轮胎热裂解系统无法消耗全部裂解不凝气（详见热量平衡），热裂解炉供热系统利用后剩余的裂解不凝气通过控制阀门和管道导入余气燃烧装置进行燃烧处理，同时该燃烧装置可对油水分离废水进行焚烧处理。

### 2.3.2 项目物料平衡分析

2.3.2.1生产系统物料平衡

本项目以废旧轮胎为原材料料，采用本项目的微负压裂解工艺进行热裂解，裂解产品为裂解油、粗碳黑、钢丝及裂解气，其中裂解气回用于裂解炉加热。根据核算，项目年裂解处理废旧轮胎100000t，通过裂解得到裂解油45000t/a、粗碳黑35000t/a、钢丝12000t/a、裂解不凝气7500t/a、其他500t/a。本项目生产系统物料衡算表见表2.2-2，本项目生产系统物料平衡图见图2.3-3。

表2.3-3   项目生产系统物料衡算表

| 输入物料 |  | 输出物料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 |  | 数量（t/a） |
| 废旧轮胎 | 100000 | 粗碳黑 |  | 35000 |
| / | / | 裂解不凝气 |  | 7500 |
| / | / | 裂解油 | 重油 | 15000 |
| / | / |  | 轻油 | 30000 |
| / | / | 废钢丝 |  | 12000 |
| / | / | 油水分离器含油废水 |  | 463 |
| / | / | 碳黑尘 |  | 35 |
| / | / | 无组织排放裂解气 |  | 0.75 |
| / | / | 水封罐底泥 |  | 1.25 |
| 合计 | 100000 | 合计 |  | 100000 |

图2.3-3  项目生产系统物料平衡图（单位：t/a）

2.3.2.2  硫元素平衡

由于轮胎种类繁多，其成分变化较大，根据建设单位提供资料，本项目废旧轮胎原料中硫含量约 1.5%，在裂解过程中硫转移到各产物中；其中，裂解不凝气含硫率约0.3%；裂解油含硫率约2.0 %，粗碳黑含硫率约1.65%。

本项目废旧轮胎热裂解过程中硫元素平衡见下表2.3-4。

表2.3-4  项目硫元素平衡表

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 用量 （t/a） | 硫元素 |  | 产出物 | 产出量（t/a） | 硫元素 |  |
|  |  | 占原料比例（%） | 含量（t/a） |  |  | 占产物比例（%） | 含量（t/a） |
| 废旧轮胎 | 100000 | 1.5 | 1500 | 粗碳黑 | 35000 | 1.65 | 577 |
| / | / | / | / | 裂解不凝气 | 7500 | 0.3 | 22.5 |
| / | / | / | / | 裂解油 | 45000 | 2.0 | 900 |
| / | / | / | / | 钢丝 | 12000 | 0 | 0 |
| / | / | / | / | 其他 | 500 | 0.1 | 0.5 |
| 合计 | 100000 | / | 1500 | 合计 | 100000 | / | 1500 |

### 2.3.2.3 项目生产系统热量平衡

根据《废旧轮胎热解过程的能耗分析》（薛大明，大连理工大学学报，1999年），1kg废旧轮胎热裂解所需的能量为1994kJ，热裂解装置的热量利用效率按70%计，经计算可知，本项目热裂解装置正常运行期设计处理废旧轮胎100000t/a，需要消耗热量约为28.49×1010 kJ/a。

类比相同热裂解工艺的同类生产企业运行资料及参考天然气燃烧热值，轮胎裂解不凝气的密度约为0.7174kg/m3，热值约为35.146MJ/m3；本项目废轮胎裂解不凝气产生量约为7500t/a，折算约为1.045×107 m3/a，热解不凝气总热值约为36.74×1010 kJ/a。

本项目正常生产过程中，仅需在单套系统的第一台裂解炉点火时消耗少量轻质柴油，其余时间依靠裂解气提供热量；项目点火时优质柴油用量为15t/a，根据《煤炭企业热源统计报表填报讲解》可知柴油的热值为46.04MJ/kg，则优质柴油提供的热量约为0.069×1010kJ/a。

综上分析，本项目热裂解装置处理全部废旧轮胎需消耗热量28.49×1010 kJ/a，点火优质柴油燃烧可提供总热量为0.069×1010 kJ/a，废旧轮胎裂解不凝气需供热量约28.421×1010 kJ/a，需燃烧裂解不凝气约5801t/a。经核算，本次工程产生的裂解不凝气除满足热裂解装置正常运行用热外，尚可剩余不凝气约1699t/a，因此，项目裂解不凝气作为燃料为裂解炉提供热量是经济可行的。

根据项目热裂解不凝气处理方案，在满足热裂解炉正常运行情况下，剩余的裂解不凝气送入余气燃烧装置燃烧处理。同时，工程热裂解气油水分离器产生含油废水约463t/a，不凝气水封装置每年检修产生含油废水约24m3/a，该部分含油废水经高压雾化后，喷入余气燃烧装置焚烧处理；由于含油废水中的油份具有一定热值（约0.117×1010 kJ/a），焚烧过程中需热量不大，在大量不凝气助燃条件下，可以达到焚烧处理含油废水的条件及理想效果。

项目热量平衡如表2.3-6和图2.3-4所示。

表2.3-6   热量平衡表

| 燃料名称 | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料量（t/a） | 总热值量（×1010）kJ | 用热环节 | 用热量（×1010）kJ |
| 裂解气 | 7500 | 36.74 | 裂解炉 | 28.49 |
| 优质柴油 | 15 | 0.069 | 余气燃烧装置 | 8.436 |
| 含油废水 | 507 | 0.117 | / | / |
| 合计 |  | 36.926 | — | 36.926 |
| 备注：用热环节的热量损失计入用热量，不再单独核算。 |  |  |  |  |

图2.3-4   项目热量平衡图

### 2.3.2.4 项目水平衡

本项目新鲜水耗量约为78.2m3/d、23460m3/a；由园区供水管网供给。用水环节包括脱硫除尘系统补水、循环冷却水系统补水、水封罐补水、生活用水及消防绿化用水等。产生废水主要包括油水分离器含油废水、水封罐检修废水、冷却废水、雾化塔除尘脱硫塔排放废水、生活污水等。

项目营运期生产车间及碳黑产品库地面可能散落少量碳黑尘，如果采用水冲洗方式保洁，产生的冲洗废水含有较多碳黑尘，难以处理；建设单位拟配备4台吸尘器，对车间及产品库地面定期进行保洁；同时，利用抹布对生产设备定期进行擦拭保洁。因此，本项目不产生车间地面冲洗废水及保洁废水。

工程营运期用排水环节分析如下：

1、脱硫除尘系统用、排水

本项目12台裂解炉及2台余气燃烧装置分别配备1套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+UV光氧催化+活性炭吸附”燃烧废气处理系统，该系统配备的二级碱液脱硫除尘雾化塔用于去除燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、H2S及脱硝系统逃逸氨等，喷淋碱液与烟气接触反应后，少部分被烟气带走，大部分形成废水从雾化塔底部流出，经隔油池、四格沉淀池处理及补充碱液后，可利用碱液泵再次送入雾化塔，实现长期循环使用，不外排。

根据《环境保护产品技术要求湿式烟气脱硫除尘装置》（HJ/T288-2006），通过添加脱硫剂（本项目为氢氧化钠）降低烟气中二氧化硫排放浓度的脱硫除尘装置，液气比设定为1L/m3(即1m3烟气用1L吸收液）。本项目单套燃烧废气处理装置引风机设计风量均为2500m3/h（每天运行24h）；依此计算，每台脱硫雾化塔每天用水量为60m3。本项目设置脱硫雾化塔总数为28台，则工程脱硫除尘系统喷淋水总用量为1680m3 /d，燃烧烟气带来水分约2.8m3/d,；喷淋雾化塔运行过程中随废气蒸发及清理脱硫除尘灰渣等损失水量约占喷淋水量的0.2%左右，共损耗水量约3.4m3/d；同时，为保证雾化塔喷淋水（碱液）清洁度，需定期排放少量废水，约占喷淋水量的1%左右，日均排放量约16.8m3/d。故正常运行期间，脱硫除尘系统需补水量约17.4m3/d，主要来自新鲜水。

2、循环冷却系统用、排水

项目热裂解过程中的裂解气在冷凝器中降温，在冷凝器作用下将高温下易挥发的油气体转化成裂解油，裂解气则经过水封稳定后，被送到裂解炉作燃料。在此过程中冷凝器中的低温水通过热量交换升温，产生一定带有热量的冷凝水，这部分废水不与废气直接接触，因此其主要污染为废热，无其他污染物，经冷却后循环使用。

根据企业提供的资料，项目每台冷凝器冷却水水量为1.25L/s，共24台冷凝器（每台日运行时间按24h计），则需要冷却水总量2592m3/d。工程设计新建3000m3循环水池1座，配套2台150m3/h的冷却水塔，供水压力0.5MPa，给水温度30℃，回水温度37℃。冷却水循环过程中蒸发损耗量1%左右，约26m3/d。为保证冷却水水质，循环冷却水池需定期少量排放，按照同类型企业估算，一般日均排放量为总水量的1%左右，约26m3/d，该部分废水属于清下水，可通过厂区排污口排放城市污水管网系统。

因此，本工程循环冷却水系统正常运行需补充水量约52m3/d，来自新鲜水。

3、水封罐用、排水

工程裂解气冷凝后等不凝气在燃烧前，先进入水封罐，其目的为：第一，起到对气体缓冲作用，控制气体流速；第二，对不凝可燃气中的杂质起到一定的除杂作用；第三，水封罐用水中加入碱性脱硫液，可起到一定脱硫作用，降低不凝气中H2S、HCL含量（一般可去除裂解不凝气中约10%的硫元素），同时，避免酸性气体过高聚集在管道内而易造成对管道的腐蚀；第四，用水将罐内外的介质隔离，防止罐内介质与氧气接触，还可达到防止气体泄漏及发生火灾的目的，其密封效果比阀门还要严密。

本项目每台裂解炉各配备一个2.5m3水封罐，正常运行期间水封用水不需要更换，只需视情形补充水量即可，设备停车时清理水封罐底部泥渣。裂解不凝气经过水封罐过程中，会带走少量水分，因此水封用水会不断损耗。根据建设单位提供的资料，工程单台水封罐保有水量约2.0m3，12台水封罐用水保有量约24m3/d，不凝气日均带走水量约5%左右，需补充新鲜水总量约1.2m3/d。

项目设计水封罐每年检修1次，在检修过程中需要清除罐底废油泥并排出更换罐内的水封水，12台水封罐全部检修产生水封废水总量约24m3/a，该部分废水成分与油水分离废水相近，雾化后送入余气燃烧装置进行焚烧处理。

综上分析，水封罐全年总补水量为384m3/a，约1.28m3/d。

4、车辆冲洗用、排水

项目原料、产品均采用汽车运输方式，进出厂区的车辆需要对车身、轮胎等进行冲洗，冲洗用水量取100L/辆.次；工程营运期平均运输量约20辆.次/天，车辆冲洗用水量约2.0m3/d，排放系数取0.8，则车辆冲洗废水产生量480m3/a（1.6m3/d），经三级沉淀池处理后，循环使用，不外排。

5、生活用水及排水

项目职工人数为20人，均在厂区住宿，用水定额以150L/d·人计。经核算，本项目的生活用水量为3.0m3 /d，污排污系数按0.8计，生活污水产生量为2.4m3 /d。经厂区化粪池及一体化污水处理设施处理后，通过园区污水管网进入西平县第三污水处理厂处理满足一级A排放标准后，排入红澍河。

- 油水分离器废水

项目废旧轮胎热裂解气含有极少量等水蒸气，经冷凝后通过油水分离器处理，产生含油废水约463t/a（含水约456t、含油份7.0t），平均产生量约1.52m3/d ，该部分废水含有较多油分，雾化后进入余气燃烧装置处理。

7、消防给水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目厂区占地面积小于100hm2，同一时间内火灾次数按一次考虑，本项目需水量最大处为轮胎裂解车间，该车间耐火等级为二级，火灾危险性为甲类，最大车间占地面积6000m2，对照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目最大消防用水量为30L/s，火灾延续时间为3h，则最大消防用水量为324m3。厂区设置有效容积500m3的消防水池一座，配套消防主水泵（Q=168m3/h，H=40m，P=30kW）两台，稳压泵（Q=80m3/h，H=40m，P=5.5kW）一台，厂区一次水管网为消防水池提供补水，可满足消防要求。

8、初期雨水

本项目油罐区、生产区初期雨水需进行有组织收集，禁止直接排放。参照《石 油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003）的要求，初期雨水按降水15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。初期雨水产生量计算采用如下公式：

Q=10ΨFi

式中：Q——降雨径流总量，m3；

F——汇水面积，公顷；

Ψ——径流系数，取0.9；

i——降雨强度，mm。

项目区汇水面积考虑厂区使用面积，约为30000m2（折合3公顷）；收集降雨量按15mm计，径流系数取0.9。经计算，本项目初期雨水一次最大量为405m3，厂区设置容积500m3初期雨水池，以满足厂区初期雨水暂存需求。全年15mm降雨次数平均按6次计，则全年初期雨水收集量为2430m3/a，折算为8.1m3/d。初期雨水主要污染物为SS及少量石油类污染物，经隔油沉淀池预处理后，进入一体化污水处理设施处理。

根据上述分析，本项目水平衡图如图2.3-5所示。

图2.3-5  项目水平衡图  单位：m3/d

## 2.4 施工期污染因素分析

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，项目所在地用地性质属于工业用地，总占地面积50亩，建筑面积10000平方米，施工期主要涉及原料库、成品库建设、厂区路面硬化及设备安装等施工，主要污染因素包括施工扬尘、施工机械噪声、施工建筑垃圾、施工废水等。

### 2.4.1施工机械及运输车辆噪声

工程施工内容主要是土建工程，当前土建施工中的相当大一部分的工程量为机械化作业，而施工所用建筑材料及部分设备需要用汽车、拖拉机等交通工具运输，因此，施工机械噪声及运输车辆噪声是项目建设中的主要污染因素。

施工中使用的挖掘机、推土机、打夯机、切割机、卷扬机、搅拌机、振捣棒、电锯等机械设备均产生高强度噪声；汽车、拖拉机等运输车辆也产生较高的噪声。施工机械和运输车辆的噪声源强见表2.4-1。

表2.4-1    施工期主要噪声源强

| 序号 | 产生噪声的设备 | 噪声源强[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80~90 | 施工机械 |
| 2 | 推土机 | 75~80 |  |
| 3 | 打夯机 | 75~80 |  |
| 4 | 切割机 | 95~105 |  |
| 5 | 卷扬机 | 90~95 |  |
| 6 | 搅拌机 | 75~85 |  |
| 7 | 振捣棒 | 80~95 |  |
| 8 | 电 锯 | 95~105 |  |
| 9 | 重型汽车 | 75~80 | 运输车辆 |
| 10 | 拖拉机 | 80~85 |  |

### 2.4.2 施工扬尘及粉尘

由于该项目为新建项目，目前项目所在地地表有植物，项目的建设施工中由于土壤的翻动、开挖等许多环节都会产生扬尘及粉尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，而且本项目土石方量大车辆进出多预计每天进出20辆左右。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表2.4-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶是减少汽车扬尘的有效手段。

表2.4-2 　在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘　　　单位：kg/辆·公里

|  | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

### 2.4.3 施工建筑垃圾及生活垃圾

施工中的建筑垃圾产生源主要来自建设过程中残余的混凝土，丢弃的断砖破瓦、破残瓷片、玻璃、钢筋头、碎石、碎木头、灰渣及其他杂物，此外，还有平整场地和开挖地基回填后的多余土方。

生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数60人，则生活垃圾产生量为0.06t/d。

### 2.4.4 施工废水

施工期废水主要来自施工现场的废弃用水及施工人员生活污水，本项目施工人员按60人计，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为4.8m3/d，生活污水中主要污染物COD、NH3-N产生情况分别为350mg/L、2.77t/a，30mg/L、0.24t/a。

### 2.4.5主要生态影响

项目建设改变了现有土地的功能，导致了周围环境总的绿色植被减少。建设施工中开挖土方，会破坏区域土体结构，对土壤微生物产生影响，土壤的理化性能将发生变化，土壤中水、肥、气、养分等不断循环的动态平衡状态受到影响，使周围的绿色植物难以得到适宜的生长环境。

## 2.5 营运期污染因素及产排污源强分析

2.5.1项目营运期主要产污环节

根据项目生产工艺特点，本次工程营运期主要产污环节见下表2.5-1。

表2.5-1 项目营运期主要产污环节及污染因素一览表

| 类型 | 序号 | 产污设备/环节及污染因素 | 污染因子 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | 废旧轮胎热裂解气 | 非甲烷总烃、H2S、CO、颗粒物等 | 冷凝回收热裂解油后，不凝气进入热解炉燃烧室或余气燃烧装置燃烧处理。 |
|  | G1 | 热裂解炉燃烧室 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx、H2S、非甲烷总烃、苯并[a]芘等 | 每台热裂解设备配备1套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+UV光氧催化+活性炭吸附”烟气处理装置，尾气通过2根20m排气筒排放（6套装置共用1根）。 |
|  | G2 | 余气燃烧装置 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx、H2S、非甲烷总烃、苯并[a]芘等 | 每台装置配备1套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+UV光氧催化+活性炭吸附”燃烧废气处理装置，处理后尾气进入对应的热解炉燃烧烟气排气筒排放。 |
|  | G3、G4 | 碳黑包装及钢丝打包工序 | 碳黑尘 | 集气罩收集，统一进入2套袋除尘器处理，尾气通过2根15m排气筒排放。 |
|  | G5 | 储油罐大小呼吸 | 非甲烷总烃 | 安装油气回收装置，尾气无组织排放。 |
|  | G6 | 职工食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后15m排气筒高空排放。 |
|  | G7 | 开炉出料废气 | 碳黑尘、H2S、非甲烷总烃等 | 开炉保持裂解反应釜内微负压状态，残余热裂解气收集进入冷凝及后续燃烧处理系统；少量在车间内无组织排放。 |
| 废水 | W1 | 油水分离器废水 | SS、石油类 | 雾化后喷入余气燃烧装置焚烧处理。 |
|  | W2 | 水封罐废水 | SS、石油类 |  |
|  | W3 | 脱硫除尘废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、硫化物等 | 脱硫除尘废水沉淀处理后大部分循环使用；排放的少量废水与厂区初期雨水分别经隔油沉淀池预处理后，一同隔油化粪池预处理后的生活污水进入厂区一体化污水处理设施处理达标，然后通过市政污水管网进入城市污水处理厂进一步处理后排放地表水体。 |
|  | W4 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油等 |  |
|  | W5 | 厂区初期雨水 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等 |  |
|  | W6 | 循环冷却废水 | SS、无机盐 | 循环使用，定期补水，排放少量清下水。 |
| 噪声 | N | 生产设备运行 | 噪声 | 消声、减震、厂房隔音 |
| 固废 | S1 | 脱硫除尘装置 | 脱硫除尘渣 | 收集后随生活垃圾进入垃圾填埋场处置。 |
|  | S2 | 油水分离器、水封罐 | 废油渣、废油泥 | 委托有危废处理资质的单位处理 |
|  | S3 | 废气处理系统 | 废脱硝催化剂、废紫外灯管、废活性炭 |  |
|  | S4 | 袋除尘器 | 收集粗碳黑尘 | 作为粗碳黑产品外售。 |
|  | S5 | 化粪池及一体化污水处理设施 | 污泥 | 清理收集后，由环卫部门统一转运垃圾填埋场处理。 |
|  | S6 | 职工生活 | 生活垃圾 |  |

### 2.5.2 废水污染因素及产排污源强分析

1、工程营运期废水处理方案

项目营运期废水产生类别包括热裂解气冷凝回收裂解油系统油水分离废水、热裂解不凝气水封罐检修废水、燃烧废气脱硫除尘系统排放废水、职工生活污水和厂区初期雨水、厂区洗车废水、冷却系统排放清下水等。

按照项目设计废水处理方案，工程厂区采用雨污、污污分流、清污分流排水制。其中，冷却系统排放少量的清下水，可直接通过厂区排污口进入集聚区污水管网系统；油水分离系统含油废水及不凝气水封罐检修废水雾化后进入余气燃烧装置焚烧处理；厂区洗车废水经沉淀后全部循环利用，不外排。燃烧废气处理系统排放废水、厂区初期雨水分别经隔油预处理后，一同隔油化粪池预处理后的生活污水进入厂区一体化污水处理设施处理达标后，通过污水管网排入城市污水处理厂进一步处理后排放地表水体。

工程营运期排放废水主要是燃烧废气处理系统排放废水、厂区初期雨水及生活污水。

2、废水产生源强分析

（1）燃烧废气处理系统排放废水

工程营运期脱硫除尘塔排放废水约16.8m3/d。根据项目燃烧烟气污染物种类及除尘、脱硫、脱硝工艺，类比同类项目，该部分废水主要含有机物、氨氮、SS、硫酸盐及少量石油类；产生浓度分别约为：COD800mg/L，BOD5400mg/L，SS500mg/L，氨氮20mg/L、石油类30mg/L、硫化物2.5mg/L；经隔油预处理后，进入厂区一体化污水处理系统处理。

（2）职工生活废水

项目生活污水产生量约2.4m3 /d。根据类比分析，生活污水污染物产生浓度约为：COD 450mg/L、BOD5 250mg/L、NH3-N 45mg/L、SS 300mg/L、总磷4.0mg/L、动植物油 100mg/L。经隔油化粪池预处理后，进入厂区一体化污水处理系统处理。

（3）厂区初期雨水

根据水平衡章节分析结果，本项目全年初期雨水收集量为2430m3/a，折合8.1m3/d。根据项目特点，类比同类工程，初期雨水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，产生浓度分别约为：COD200mg/L，BOD5100mg/L，氨氮5.0mg/L、SS100mg/L、石油类10mg/L；初期雨水经隔油预处理后，进入厂区一体化污水处理系统处理。

工程各类废水产生及预处理后污染源强见下表2.5-2。

表2.5-2   项目废水产生种类及产生情况

| 废水 类别 | 废水量（m3/d） | 污染物 | 产生源强 |  |  | 预处理后源强 |  |  | 产生 规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生 源强（kg/d） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 产生 源强（kg/d） | 产生量（t/a） |  |
| 燃烧废气处理系统排放废水 | 16.8 | COD | 800 | 13.44 | 4.032 | 600 | 10.08 | 3.024 | 间歇 |
|  |  | BOD5 | 400 | 6.72 | 2.016 | 300 | 5.04 | 1.512 |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.336 | 0.101 | 20 | 0.336 | 0.101 |  |
|  |  | SS | 500 | 8.4 | 2.52 | 350 | 5.88 | 1.764 |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.504 | 0.151 | 10 | 0.168 | 0.05 |  |
|  |  | 硫化物 | 2.5 | 0.042 | 0.013 | 2.5 | 0.042 | 0.013 |  |
| 生活 污水 | 2.4 | COD | 450 | 1.08 | 0.324 | 300 | 0.72 | 0.216 | 连续 |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.6 | 0.18 | 150 | 0.36 | 0.108 |  |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.108 | 0.032 | 45 | 0.108 | 0.032 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.72 | 0.216 | 250 | 0.6 | 0.18 |  |
|  |  | 总磷 | 4.0 | 0.01 | 0.003 | 4.0 | 0.01 | 0.003 |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.24 | 0.072 | 60 | 0.144 | 0.043 |  |
| 初期 雨水 | 8.1 | COD | 200 | 1.62 | 0.486 | 150 | 1.215 | 0.365 | 间歇 |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.81 | 0.243 | 100 | 0.81 | 0.243 |  |
|  |  | 氨氮 | 5.0 | 0.041 | 0.012 | 5.0 | 0.041 | 0.012 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.81 | 0.243 | 80 | 0.065 | 0.194 |  |
|  |  | 石油类 | 10 | 0.081 | 0.024 | 5.0 | 0.041 | 0.012 |  |

3、废水排放源强分析

本项目营运期燃烧烟气处理系统排放废水、厂区初期雨水及生活污水产生总量8190m3/a，平均约27.3m3/d，经预处理后进入厂区一体化污水处理系统处理，排放废水满足西平县第三污水处理厂进水水质标准要求，进入该污水厂处理。考虑项目废水产生具有一定的波动性，一体化处理设施设计处理规模为40m3/d，处理工艺为“调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放”。

类比同类设施处理效率，本项目废水经一体化处理设施废水产生及排放源强见下表2.5-3。

表2.5-3   项目一体化废水处理设施污染物产排情况表

| 废水量（m3/d） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理效率（%） | 排放情况 |  |  | 排放 标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 源强（kg/d） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 源强（kg/d） | 排放量（t/a） |  |
| 27.3 （8190 m3/a） | COD | 440.17 | 12.017 | 3.605 | 80 | 88.03 | 2.403 | 0.721 | 350 |
|  | BOD5 | 227.47 | 6.210 | 1.863 | 75 | 56.9 | 1.553 | 0.466 | 150 |
|  | 氨氮 | 17.70 | 0.483 | 0.145 | 30 | 12.45 | 0.34 | 0.102 | 35 |
|  | 总磷 | 0.37 | 0.010 | 0.003 | 30 | 0.24 | 0.007 | 0.002 | / |
|  | SS | 261.05 | 7.127 | 2.138 | 85 | 39.19 | 1.07 | 0.321 | 210 |
|  | 硫化物 | 1.54 | 0.042 | 0.013 | 10 | 1.47 | 0.04 | 0.012 | 2.0 |
|  | 石油类 | 7.58 | 0.207 | 0.062 | 20 | 6.11 | 0.167 | 0.05 | 30 |
|  | 动植物油 | 5.24 | 0.143 | 0.043 | 40 | 3.17 | 0.087 | 0.026 | 100 |

由上表可知，本项目废水经厂区一体化污水处理设施处理后，各类污染物排放浓度均可能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求。

### 2.5.2废气污染因素及产排污源强分析

2.5.2.1工程营运期废气处理方案

本项目营运期产生的废气主要为：废轮胎热裂解不凝气、裂解炉燃烧室及余气燃烧装置燃烧废气，裂解炉开炉、出料过程逸散的少量裂解气；裂解油储罐产生的少量呼吸废气；碳黑出料、包装过程产生碳黑尘；一体化污水处理设施恶臭气味及食堂油烟等。

其中，一体化污水处理设施进水有机物浓度较低，处理过程中产生恶臭气味不大，通过对部分设施加盖、封闭及喷洒除臭剂等措施，可有效降低恶臭气体对周边环境的影响，因此，本次评价不再对项目废水处理设施恶臭气体产生及排放情况进行具体量化分析。

按照项目设计，工程营运期各类废气处理方案如下图2.5-1。

图2.5-1   项目营运期废气处理路线图

2.5.2.2有组织废气污染源强分析

1、废轮胎热裂解不凝气

项目原料为经过上游厂家预处理后不含氯元素的清洁块状废旧轮胎，裂解过程产生的裂解气主要组分为非甲烷总烃、H2S、CH4、水蒸气、碳黑尘和少量CO等；经冷凝后的不凝气主要成分为非甲烷总烃、H2S、CH4、CO及少量水蒸气等。

根据物料平衡分析，本项目裂解废轮胎100000t/a，裂解气经冷凝回收油品后，不凝气产生量约为7500t/a（常温情况下密度为0.7174kg/m3）。类比同类工程及查阅相关资料，结合本项目处理废轮胎原料组分及所含化学元素，裂解不凝气主要组分分析见下表2.5-4。

表2.5-4   本项目废轮胎裂解不凝气组成分析结果

| 组分 | 体积百分数/% | 组分 | 体积百分数/% | 组分 | 体积百分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | 21.1 | 1-丁烯 | 1.26 | 2-顺丁烯 | 0.08 |
| 甲烷 | 32.55 | 正丁烷 | 0.9 | 总戊烷 | 0.06 |
| 乙烷 | 13.06 | 正戊烷 | 0.53 | 二氧化碳 | 10.02 |
| 丙烷 | 5.14 | 异戊烷 | 0.32 | 一氧化碳 | 6.4 |
| 丙烯 | 3.77 | 异丁烷 | 0.3 | 硫化氢 | 0.38 |
| 乙烯 | 1.93 | 2-反丁烯 | 0.12 | 水蒸气及颗粒物 | 2.08 |

裂解不凝气的主要成份为C1～C5的烷烃、烯烃和氢气，含有少量的H2S、CO等。同时，还带有少量裂解碳黑尘。按照项目设计，大部分不凝气进入热裂解炉燃烧室作为燃料燃烧供热；少量进入余气燃烧装置处理。

2、燃烧废气

按照项目设计废气处理方案，12台热裂解炉燃烧室燃烧废气分别经1套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理后，尾气分别通过2根20m高排气筒排放（6台热裂解炉为1套热裂解处理系统，配备1根排气筒）。同时，2套裂解不凝气余气燃烧装置产生的燃烧废气（包括含油废水焚烧废气）分别经1套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理后，通过对应的热裂解炉燃烧废气排气筒排放。

根据建设单位提供的资料，通过产污环节分析、物料平衡分析及类比资料分析，工程裂解不凝气燃烧后的废气污染物主要是烟尘、SO2、NOx、苯并[a]芘和微量未燃烧的H2S、非甲烷总烃。

裂解炉开炉启动使用的轻质柴油为燃料，柴油燃烧废气主要为烟尘、SO2、NOx，与上述热裂解不凝气燃烧废气的处理途径、排放方式一致。

（1）热裂解不凝气燃烧废气污染物产生情况

河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目2017年经驻马店市环保局环评批复，目前已经投入正常运行。该项目采用的废轮胎热裂解工艺技术、设备与本次项目基本相同，裂解不凝气组分、利用途径与本次项目一致；因此，可根据对该项目的运行及产排污调查资料，类比分析确定本次工程废轮胎裂解不凝气燃烧废气污染物产生情况。

河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目实际运行过程中不凝气燃烧废气污染物产生情况见下表2.5-5.

表2.5-5  类比项目废轮胎裂解不凝气燃烧废气污染物产生情况调查表

| 类别 | 不凝气燃烧量（t/a） | 燃烧烟气量（Nm3/a） | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | S02 | NOx | 苯并芘[a] | 非甲烷总烃 |
| 产生量（t/a） | 8000 | 1.53×108 | 22.08 | 42.16 | 20.9 | 1.06×10-4 | 8.0 |
| 产生系数 （kg/t不凝气） | / | 190820Nm3/t不凝气 | 2.76 | 5.27 | 2.61 | 1.33×10-5 | 1.0 |

1）烟气量

由表2.5-4可知，热解气组分特性和天然气相近，可视为一种清洁的燃料，热值与天然气相当，裂解气密度（标准状况下）约为0.7147kg/Nm3，标准状况下1t裂解不凝气体积为1.4×103Nm3，则本项目燃烧裂解气约为1.05×107Nm3/a。

本次评价裂解不凝气燃烧烟气量类比天然气，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册44电力、热力的生产和供应业）和《环境保护实用数据手册》，每燃烧1万m3的天然气，烟气产生量约为13.63万Nm3，经核算，本工程裂解不凝气燃烧烟气产生量为1.43×108Nm3/a、19861Nm3/h。

2）烟尘

类比河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目，裂解不凝气燃烧过程中烟尘产污系数为2.76kg/t不凝气，本项目裂解不凝气燃烧量为7500t/a，燃烧废气烟尘产生量约为20.7t/a，产生速率为2.88kg/h。

3）SO2

项目热裂解不凝气产生量约为7500t/a，其中S份含量约0.3%，约为22.5t，通过水封罐后部分硫化物可溶于水，不凝气所含硫份有所减少，进入燃烧系统的不凝气所含硫份存在形式主要为H2S，硫份含量约为20t/a，燃烧过程中H2S燃烧效率达到99%以上，硫份几乎全部转化为SO2，则不凝气燃烧废气SO2产生量为20×0.99×（64/32）=39.6t/a，产生速率5.5kg/h。

根据调查资料，河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目实际运行过程中不凝气燃烧废气SO2产生量约5.27kg/t不凝气，本次项目预算SO2产生系数约为5.28kg/t不凝气，通过数据类比分析可知，本次评价不凝气燃烧废气SO2产生源强确定比较合理。

4）NOx

类比河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目实际运行数据，结合相关调查资料，废轮胎裂解不凝气组分特性和天然气相近，故本次项目裂解不凝气燃烧废气NOx产生情况可类比天然气。天然燃烧NOx排放系数为18.71kg/万m3；工程共燃烧裂解不凝气约1.05×107m3/a，燃烧废气NOx产生量约为19.65t/a，产生速率为2.73kg/h。

5）H2S

本项目进入燃烧系统的裂解不凝气含S约20t/a，主要存在形式为H2S，不凝气燃烧后约99%的H2S得到完全燃烧，未参与燃烧的H2S产生量约为20×0.01×（34/32）= 0.213t/a，产生速率0.03kg/h。

6）非甲烷总烃

类比河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目实际运行数据，裂解不凝气燃烧后，非甲烷总烃燃烧去除率达到99.9%以上，未参与燃烧的非甲烷总烃约占进入燃烧系统不凝气总质量的0.1%以下，燃烧废气中非甲烷总烃产生系数约1kg/t不凝气。经分析计算，本次工程不凝气燃烧废气中非甲烷总烃产生量约为7.5t/a，产生速率为1.04kg/h。

7）苯并[a]芘

根据相关资料，苯并[a]芘存在于煤焦油、各类碳黑和煤、石油等燃烧产生的烟气、香烟烟雾、汽车尾气中，以及焦化、炼油、沥青、塑料等工业污水中。苯并[a]芘（Benzoapyrene），化学式：C20H12，是一种五环多环芳香烃类。结晶为黄色固体。其结构式如下：

苯并[a]芘主要是在300~600℃之间的不完全燃烧状态下产生，废旧轮胎裂解过程中基本不产生苯并[a]芘。但是，在轮胎配方中，轮胎最常用的软化剂大多含有多环芳烃的芳烃油，因此，废轮胎裂解不凝气燃烧不完全会产生少量的苯并[a]芘。类比同类项目，确定本项目废轮胎裂解不凝气燃烧苯并[a]芘的产生量为1.0×10-4t/a，产生速率为1.4×10-5kg/h。

8）二噁英

二噁英是目前发现的无意识合成的副产品中毒性最强的化合物，是多达210中物质（异构体）的统称。二噁英是指含有2个或1个氧键连结2个苯环的含氯有机化合物，它的英文名字“Dioxin”。根据国内外的报道。二噁英的合成过程是在低温（250~350℃）条件下大分子碳（残碳）与氧、氯、氢，通过基元反应，在催化作用下形成二噁英类。根据现有的二噁英类形成机理和影响因素研究，焚烧过程中二噁英类的合成，不论是从头合成或前体物合成，有某些共同的特征如均需有氧。从头合成过程是由残炭氧化开始，前体物合成过程是由不完全燃烧产物作为起始，在飞灰催化作用下经过一系列复杂化学反应生成二噁英类，其中两者相同的反应有氯化过程和联芳基合成（Ullmann反应）。所以二噁英类产生的条件可概括为：①存在有机物或无机氯；②存在氧；③存在过度金属阳离子作为催化剂，特别是铜在催化反应中起决定作用；④二噁英类合成再生的烟气温度在200-550℃之间。

本次工程原料为上游供货单位经切割预处理后的不含氯元素的清洁废轮胎，不凝气燃烧过程中不具备产生二噁英类的条件。

同时，根据建设单位提供资料，本项目不凝气燃烧工艺采用“3T+E”控制原则，即良好的炉内温度控制、充足的反应停留时间、充分的炉内烟气紊流程度和适当的空气供给量，以达到最佳的燃烧效果和最低的二次污染。燃烧室内温度不低于850℃，烟气停留时间不少于2秒，空气供给量要求烟气中氧含量在6%~12%之间；热裂解不凝气燃烧废气首先通过雾化两级喷淋塔处理，可对燃烧烟气起到一定急冷效果。因此，即使原料夹带少量含氯元素的废轮胎，通过采取上述措施，能够有效抑制不凝气燃烧烟气中二噁英的合成及再生。

综上分析，本次项目既不具备二噁英类产生的条件，同时又采取有效措施抑制可能产生的二噁英类污染物。因此，本次评价不再考虑分析二噁英类污染物的产生情况。

（2）燃油废气污染物产生情况

工程裂解设备启动时以轻质柴油作为燃料，项目每年使用15t轻质柴油，产生燃烧废气中主要污染物为烟尘、SO2 和NOx；燃烧废气进入裂解不凝气燃烧废气处理系统处理达标后排放。

根据第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-轻油工业锅炉的排污系数表可知：柴油燃烧工业废气量18694.23Nm3 /t原料，二氧化硫产生量为19S（S为含硫量，此处为0.5）千克/吨原料，烟尘产生量为0.26千克/吨原料，氮氧化物产生量为3.67千克/吨原料。

经计算，工程柴油燃烧后烟气污染物产生情况见下表2.5-6。

表2.5-6    工程裂解炉柴油燃烧烟气污染物产生情况表

| 燃烧量（t/a） | 燃烧烟气量 | 污染物产生量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 15 | 280413Nm3/a、39Nm3/h | 0.0039 | 0.143 | 0.055 |

（3）含油废水焚烧废气污染物产生情况

工程水封罐检修及油水分离器产生含油废水总量约480m3/a，合1.6m3/d，收集雾化后进入2套余气燃烧装置焚烧处理。根据工程分析，该部分废水油分质量含量约25t/a，其燃烧后主要产生水蒸气，烟气污染物产生情况与柴油基本类似；经计算，含油废水燃烧废气烟气污染物产生情况见下表2.5-7。

表2.5-7   工程含油废水烟气污染物产生情况表

| 燃烧量（t/a） | 燃烧烟气量 | 污染物产生量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 25 | 467356Nm3/a、65Nm3/h | 0.0065 | 0.238 | 0.092 |

（4）逃逸氨

本项目不凝气燃烧废气采用SCR脱硝工艺，利用尿素溶液作为脱硝剂，存在氨逃逸现象。类比同类成熟脱硝工艺技术参数，脱硝后烟气中氨浓度一般可控制在10mg/Nm3以下。

（5）项目燃烧废气污染物排放情况

本次工程燃烧废气采取“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理工艺。根据企业提供资料，项目12台裂解炉分为2组（6台1组），每组配置一个余气燃烧装置；每台裂解炉燃烧室及余气燃烧装置分别配备一套燃烧废气处理装置，每组共配备7套处理装置，各处理装置尾气排气管道通过并联后，将排放的尾气统一收集进入1根20m排气筒（内径0.6m）排放，2根排气筒污染物排放工况一致，均为7200h/a，废气排放量均为10000Nm3/h。本项目设计2个排气筒集束排放，可视为1个等效排气筒。因此，等效排气筒高度为20m，内径为0.85m。根据各燃烧装置烟气产生量，等效排气筒废气排放量约20000Nm3/h。

经类比同类工程，本项目燃烧废气处理系统对颗粒物去除率达到95%以上，对NOx 、H2S、苯并[a]芘的去除率达到80%左右，对非甲烷总烃、SO2的去除率达到90%以上；对氨的去除率约50%左右。

结合前述燃烧废气各污染物产生情况，经核算，本次工程燃烧废气处理系统及等效排气筒大气污染物产生、排放情况见下表2.5-8。

表2.5-8    项目燃烧废气产、排情况汇总表

| 排放源 | 废气量（Nm3/h） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理效率（%） | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| 燃烧废气等效排气筒（燃烧废气废气处理系统） | 20000 | 颗粒物 | 20.71 | 2.876 | 143.8 | 95 | 7.19 | 0.144 | 1.036 | 10 | 5.9 | 达标 |
|  |  | S02 | 39.981 | 5.553 | 277.65 | 90 | 27.77 | 0.555 | 4.0 | 35 | 4.3 | 达标 |
|  |  | NOx | 19.797 | 2.75 | 137.5 | 80 | 27.5 | 0.55 | 3.6 | 50 | 1.3 | 达标 |
|  |  | H2S | 0.213 | 0.03 | 1.5 | 80 | 0.3 | 0.006 | 0.043 | / | 0.58 | 达标 |
|  |  | NH3 | 1.44 | 0.2 | 10 | 50 | 5.0 | 0.1 | 0.72 | 8 | 8.7 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.5 | 1.04 | 52 | 90 | 5.2 | 0.104 | 0.75 | 80 | 17 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.0×10-4 | 1.4×10-5 | 0.7×10-3 | 80 | 0.14×10-3 | 2.8×10-6 | 0.2×10-4 | 0.3×10-3 | 8.5×10-4 | 达标 |

由上表可知，工程燃烧废气经处理后，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；H2S排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求；NH3排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表2限值要求；非甲烷总烃排放浓度满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求；苯并[a]芘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。各类污染物排放速率均可满足相应的排放限值要求。

3、热裂解炉出料及碳黑出料包装、废钢丝打包废气

项目热裂解炉粗碳黑出料及包装过程会产生的少量碳黑尘；由于废钢丝表面沾附有碳黑，在钢丝出炉及压缩打包过程中也会产生少量碳黑尘。工程粗碳黑出料采取密闭收料箱及螺旋送料器，同时保持热裂解炉处于负压状态，可有效降低出料过程中碳黑尘的产生；同时，拟在热裂解炉出料口、碳黑包装设备和钢丝打包设备上方分别设置集气罩，收集碳黑尘废气统一引入2套袋式除尘器处理，处理后废气经2根15m排气筒排放。2台除尘器设计收集废气量及运行工况一致。单台除尘器设计运行时间7200h/a，设计处理废气量均为5000m3/h，处理效率均达到99%以上。

类比同类项目，热裂解炉出料及碳黑包装、废钢丝打包过程中，碳黑尘产生量约占粗碳黑产量的0.1%，工程粗碳黑产量35000t/a，碳黑尘产生总量约35t/a。集气系统收集效率按90%计算，则收集碳黑尘总量约31.5t/a。工程单台袋式除尘器收集碳黑尘约15.75t/a，碳黑尘产生源强约2.19kg/h，产生浓度约438mg/m3；经袋除尘器处理后，排放浓度约为4.38mg/m3，排放速率约为0.022kg/h，排放量约为0.158t/a。经核算，正常工况下，工程2台除尘器排放碳黑尘约0.316t/a。

4、食堂油烟废气

本项目职工食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解 会产生油烟气。

本项目就餐人数为20人/d，年工作天数为300天。根据类比分析，人均食用油用量约60g/人·天（每天按2餐计），则项目食用油消耗量为0.12kg/d、360kg/a。烹饪过程中一般油烟产生量占食用油用量的2%~4%，本次核算取均值3%，则本项目食堂油烟产生量为0.036kg/d、10.8kg/a。本项目食堂烹饪时间每天为4小时，评价建议安装一台风量为3000m3/h的油烟净化器对产生的油烟废气处理后经排烟管道引至楼顶排放，油烟去除率不低于90％，则经核算，处理前油烟产生浓度为3.0mg/m3，处理后油烟排放浓度为0.3mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模限值要求（油烟排放浓度≤1.5mg/m3）。

2.5.2.3无组织废气

1、生产车间无组织废气

项目裂解炉完成冷却后，继续保持热裂解反应釜内处于微负压状态，釜内残余的热裂解气大部分能够收集进入冷凝系统，极少量在开炉过程中以无组织形式排放。因此，项目营运期生产车间无组织废气主要是热裂解炉反应釜开炉过程中未能收集的热裂解气和粗碳黑出料、包装及废钢丝打包过程中未能收集的碳黑尘废气。由于热裂解不凝气中HCl、苯并[a]芘、二噁英含量极少，评价不再对其无组织排放进行分析。工程生产车间无组织排放污染物主要为非甲烷总烃、H2S、碳黑尘等。

（1）无组织H2S、非甲烷总烃

非甲烷总烃及H2S无组织排放来源主要是开闭裂解炉加料仓仓门时逸出。由于本项目设备密封性好，出料及投料时裂解仓内保持微负压状态，热裂解气无组织废气排放量很小。

类比同类废旧轮胎综合利用项目，热裂解炉开炉进、出料过程裂解气无组织排放量占总产气量的0.1‰，即0.75t/a。根据裂解气组成分析表，非甲烷总烃类物质占裂解气的体积百分比为26%，H2S约占0.38%。经核算，热裂解炉开炉进、出料过程热裂解气所含主要污染物无组织排放量分别为：非甲烷总烃0.195t/a、H2S 0.003t/a，排放速率分别为：非甲烷总烃0.027kg/h、H2S 0.0004kg/h。

（2）无组织碳黑尘

本项目生成的碳黑无研磨造粒工序，出料后直接打包外运。项目采用的封闭式螺旋出渣机与碳黑出料口严密对接，碳黑在出渣过程中被封闭在不锈钢管道中，末端直接与放置在磅秤上的包装袋对接，最大限度地防止了碳黑尘的外泄散逸。同时，工程在热裂解炉出料口、碳黑包装设备和钢丝打包设备上方分别设置集气罩收集处理逸散的碳黑尘；经采取上述措施后，可有效减少车间无组织碳黑尘排放量。类比同类废旧轮胎资源综合利用项目，热裂解炉碳黑出料及包装、废钢丝打包过程中，碳黑尘产生量约占粗碳黑产量的0.1%，产生的碳黑尘约90%以上可以收集处理以有组织形式排放，约0.01%在车间内以无组织形式排放，再经车间阻隔及自然沉降后，逸散车间外的碳黑尘约占无组织排放量的40％左右。经核算，工程年产碳黑35000t，碳黑尘产生量约35t/a，收集处理量约31.5t/a，车间内自然沉降量约2.1t/a；则车间外无组织碳黑尘排放量约为1.4t/a，排放速率为0.194kg/h。

2、裂解油储罐区无组织废气

（1）储罐区基本情况

本工程裂解气冷凝后回收油品分为重油、轻油；共设置6个100m3裂解油储罐，重油储罐2座，轻油储罐4座。其中重油比较粘稠，难挥发，采用固定顶储罐；轻油较易挥发，采用柱状立式内浮顶储罐；单个储罐设计分别配套1套氮封装置和1套油气回收系统。

项目回收油品45000t/a，密度平均约0.929×103kg/m3，约48400m3/a，平均产量约为161m3/d，其中，轻油产生量约110m3/d。罐区最大贮存量约为480m3（容积80%计算），轻油最大储量约320m3。工程设计储罐年运行时间均为300d ，油品周转时间为3d。

工程储罐设计方案见下表2.5-9。

表2.5-9    项目储罐区基本情况表

| 品种 | 型式 | 直径（m） | 高度（m） | 容量（m3） | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重油储罐 | 地上立式固定顶 | 4.5 | 6.5 | 100 | 2 |
| 轻油储罐 | 地上立式内浮顶 | 4.5 | 6.5 | 100 | 4 |

（2）储罐区无组织废气产排情况

工程储罐区无组织废气主要为储罐大小呼吸排气。储罐大呼吸排放是由于人为的装料与卸料（即在装车时）而产生的，使液位升高及车间使用物料使液位下降时会产生蒸发损耗，即“大呼吸”损耗；储罐静贮存时，由于外界大气温度昼夜变化而蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排除，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式，即“小呼吸”损耗。

工程设计储油罐油品出料装车采用平衡鹤管，罐车出气口与储罐排气口密闭链接，可减少大呼吸排放量；车间产出油品通过油泵及密闭管道输送至储罐，因此，车间收集、输送油品装置挥发废气量很小，且难以具体量化计算，可不予考虑。同时，因重油粘稠，难挥发，本次评价主要考虑轻油的大小呼吸。

储油罐大、小呼吸挥发的油品采用中石化系统公式(SHJ) 进行计算。

①储罐大呼吸损失

LDW=4.35×10-5×P×VL×V×KT×KE

式中：LDW—浮顶罐年大呼吸蒸发损耗量，kg/a；

P—储罐内平均温度下液体的真实蒸气压，取5.898kPa；

VL—泵送液体入罐量，m3；项目轻油33000m3；

V—储存油品的平均重度，t/m3；项目取值0.929；

KT—周转系数，次/a；项目取值600；

KE—油品系数，系数，取 KE=1。

经计算，项目4座轻油储罐大呼吸排放约量0.034t/a。

②储罐小呼吸损失

式中：LB—储罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量，取150；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（5898Pa）；

D—罐的直径（m）；4.5

H—平均蒸气空间高度（0.15m）；

△T—一天之内的平均温度差（20℃）；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.02。

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），对于直径在0~9m之间的罐体，

C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的有机液体取1.0）。

η1—内浮顶储罐取 0.05，拱顶罐 1；

η2—设置呼吸阀取 0.7，不设呼吸阀取 1。

经计算，项目4座轻油储罐储罐小呼吸排放量约为 3.158t/a。

综上计算结果，工程营运期储罐区在不采取任何措施情况下，储罐呼吸排放量约3.192t/a，经采用平衡鹤管装车，储罐配套氮封装置及油气回收系统，可减少呼吸废气排放量约90%左右；则储油罐区无组织废气排放量为0.319t/a，排放速率为0.0443kg/h。

（3）成品库无组织废气产排情况

项目包装后的粗碳黑产品和打包后的废钢丝暂存产品库，在储存、转移、装车外售过程中会产生少量碳黑尘。类比同类工程，产品库无组织碳黑尘排放量约为0.175t/a，排放源强约0.024kg/h。

终上所述，工程营运期废气产排情况见下表2.5-10。

表2.5-10  工程营运期废气污染物产、排情况汇总表

| 污染源 | 废气量 (m3/h) | 污染物类别 | 污染物产生状况 |  |  | 治理 措施 | 污染物 去除率 （%） | 污染物排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排放参数 |  |  | 排放 时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 (t/a) | 速率 (kg/h) | 浓度（mg/m3） |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 排气筒内径(m) | 温度 ℃ |  |
| 燃烧废气处理系统 （等效排气筒1#） | 20000 | 颗粒物 | 20.71 | 2.876 | 143.8 | SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置+20m排气筒 | 95 | 7.19 | 0.144 | 1.036 | 10 | 5.9 | 20 | 0.85 | 25 | 7200 |
|  |  | S02 | 39.981 | 5.553 | 277.65 |  | 90 | 27.77 | 0.555 | 4.0 | 35 | 4.3 |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 19.797 | 2.75 | 137.5 |  | 80 | 27.5 | 0.55 | 3.96 | 50 | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.213 | 0.03 | 1.5 |  | 80 | 0.3 | 0.006 | 0.043 | / | 0.33 |  |  |  |  |
|  |  | NH3 | 1.44 | 0.2 | 10 |  | 50 | 5.0 | 0.1 | 0.72 | 8 | 8.7 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.5 | 1.04 | 52 |  | 90 | 5.2 | 0.104 | 0.75 | 80 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.0×10-4 | 1.4×10-5 | 0.7×10-3 |  | 80 | 0.14×10-3 | 2.8×10-6 | 0.2×10-4 | 0.3×10-3 | 8.5×10-4 |  |  |  |  |
| 车间碳黑尘处理系统 （2#、3#排气筒） | 5000 （2#） | 碳黑尘 | 15.75 | 2.19 | 438 | 袋除尘器+15m排气筒 | 99 | 4.38 | 0.022 | 0.158 | 18 | 0.51 | 15 | 0.5 | 25 | 7200 |
|  | 5000 (3#) | 碳黑尘 | 15.75 | 2.19 | 438 |  | 99 | 4.38 | 0.022 | 0.158 | 18 | 0.51 |  |  |  |  |
| 职工食堂 （4#排气筒） | 3000 | 油烟 | 0.0108 | 0.009 | 3.0 | 油烟净化器 | ＞90 | 0.3 | 0.0009 | 0.001 | 1.5 | / | 15 | 0.3 | / | 1200 |
| 热裂解生产车间 (1#面源) |  | 碳黑尘 | 3.5 | 0.486 | / | 密闭收料设备、设置集气罩集气处理及车间自然沉降等 |  | 60 | 0.194 | 1.4 | 肉眼看不见 | / | 面源长度150m，宽度40m，高度7m |  |  | 7200 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.195 | 0.027 | / |  |  | / | 0.027 | 0.195 | 厂界2.0 | / |  |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.003 | 0.0004 | / |  |  | / | 0.0004 | 0.003 | 厂界0.06 | / |  |  |  |  |
| 产品库（2#面源） |  | 碳黑尘 | 0.175 | 0.024 | / | 产品袋装储存、库内装卸料等 |  | / | 0.024 | 0.175 | 肉眼看不见 | / | 面源长度40m，宽度25m，高度4.5m |  |  |  |
| 裂解油储罐区 （3#面源） |  | 非甲烷总烃 | 3.192 | 0.443 | / | 平衡鹤管装车、储罐配套氮封装置及油气回收系统等 |  | 90 | 0.0443 | 0.319 | 厂界2.0 | / | 面源长度25m，宽度20m，高度6.5m |  |  |  |

### 2.5.3 噪声污染源及污染防治措施

本项目营运期噪声主要来自进料机、送风机、出渣机、引风机、包装机、循环泵、减速机及变频电机等机械设备运行。

针对本项目噪声源特点，拟采取的治理措施有：

（1）所有产噪设备均采用室内设置，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响；

（2）选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；

（3）对声源设备所在位置，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，尽可能安装消声器等。

（4）对各类风机、循环水泵等高噪设备基础设橡胶减振垫，管道进出口加柔性软连接，以减振降噪。

本项目通过上述降噪措施后，噪声排放源强可降低10-20 dB（A）；预计项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

项目主要设备噪声产排源强见表2.5-11。

表2.5-11  项目设备噪声产、排源强一览表

| 序号 | 设备 | 产生源强dB（A） | 排放源强dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料机 | 75 | 65 | 连续运行 |
| 2 | 送风机 | 80 | 65 |  |
| 3 | 出渣机 | 75 | 65 |  |
| 4 | 引风机 | 80 | 65 |  |
| 5 | 包装机 | 70 | 60 |  |
| 6 | 循环泵 | 72 | 62 |  |
| 7 | 减速机 | 70 | 60 |  |
| 8 | 电机 | 70 | 60 |  |
| 9 | 叉车 | 90 | 70 | 间歇运行 |
| 10 | 冷却塔 | 85 | 75 | 连续运行 |

### 2.5.4 固废污染源及污染防治措施

本项目为废轮胎资源化处置项工程，废轮胎经热裂解处理后，回收的燃料油、废钢丝、粗碳黑均作为产品外售，按照《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）的相关规定，项目原料、目标产物可不作为废物统计。

工程运行过程中产生的固体废物主要有：燃烧废气处理系统产生固废（废脱硝催化剂、脱硫泥渣、废紫外灯管、废活性炭）、脉冲除尘及车间吸尘器收集粉尘、储油罐废油泥渣、水封罐底泥、隔油池浮渣、一体化污水处理设施污泥和职工生活垃圾。

按照废物分类，一般固废为脱硫泥渣、脉冲除尘及车间吸尘器收集粉尘、污泥、生活垃圾等；其他固废均为危险废物。

1、一般固废及处置措施

（1）脱硫泥渣

根据项目废气处理系统处理废气情况，预计脱硫除尘泥渣产生量约55t/a，主要含有粗碳黑、硫酸钙、亚硫酸钙、氯化钠及少量硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠等无机盐，对照《国家危险废物名录》，该类废物不在列出的危险废物之列。类比同类工程，该类废物收集后，可外售作为新型建材企业作为烧结砖生产原料资源化利用。

同时，考虑本项目的特殊性，评价要求项目投产后，对该类废物按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）及GB5085.1-GB5085-6《危险废物鉴别标准》规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。经鉴别属于危险废物，应按照危险废物管理要求，交有资质单位处理。

（2）袋除尘器及车间吸尘器收集粉尘

项目营运期袋除尘器及车间吸尘器收集粉尘量约35t/a，主要成分为粗碳黑，可全部作为产品出售。

（3）污泥

项目一体化污水处理设施各处理池产生沉淀污泥经板框压滤机脱水后，污泥产生量约25.0t/a（含水率60%以下），收集后转运垃圾填埋场处理。

（4）项目劳动定员20人，在厂区食宿，生活垃圾按人均1kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量为6.0t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集后交由园区环卫部门统一处理，送入西平县生活垃圾填埋场处置。

2、危险废物及处置措施

（1）废脱硝催化剂

项目SCR脱硝反应器脱硝催化剂平均每3年更换一次，废催化剂产生量约9.0t/次，折合3.0t/a，主要含有钛、钒系化合物；属于危险废物，类别HW50，代码772-007-50；防渗包装袋收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。

（2）废活性炭

项目营运期UV光解一体机+活性炭吸附装置定期更换吸附饱和的活性炭，产生废活性炭属危险废物，类别额HW49，废物代码为：900-039-49。根据活性炭吸附平衡，一般每1t活性炭吸附废气量约为0.3t，经核算，本项目废活性炭吸附废气污染物总量约4.2t/a，则废活性炭产生量约为18.2t/a，防渗包装袋收集后，暂存于危废库，定期交于有危险废物处置资质单位进行处置，并做好台账记录。

（3）废紫外灯管

项目除雾器+袋式除尘器运行过程中，需定期更换故障紫外灯管，换下的废紫外灯管含有汞，属危险废物，类别HW29，废物代码为：900-023-29。根据类比调查，项目营运期紫外灯管约6个月更换一次，废紫外灯管产生量约为0.2t/a，收集后暂存于危废库，定期交于有危险废物处置资质单位进行处置，并做好台账记录。

（4）废油泥渣

项目储油罐区设置6个容积为100m3的储油罐，回收油品定期外卖，由于回收油为废旧轮胎热解的直接产物，未经过精制，含有一定的杂质，储油罐内会存在少量的废油泥渣，根据设计单位提供资料，废油泥渣的产量为总油量的1‰，项目年产燃料油45000吨，则废油泥渣的产生量为45t/a。储油罐内的废油泥渣定期清理，三个月清理1次，一年清理4次。根据《国家危险废物名录》（2016年），废油泥渣属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08；评价建议废油泥渣利用防渗包装桶收集，暂存危废库，定期委托有危废资质单位进行安全处置，并做好台账记录。

（5）水封罐底泥

项目热裂解不凝气先进入水封罐，不凝废气中含有的部分颗粒物和去除H2S的反应产物部分沉降于罐底，形成底泥。一般每月清理一次水封罐底泥，根据类比同类项目，水封罐底泥产生量约为1.2t/a。底泥中含有废矿物油，对照《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，利用防渗包装桶收集后，暂存于危废库，定期交于有危险废物处置资质单位进行处置，并做好台账记录。

（6）隔油池浮渣

工程营运期部分废水需经过隔油池预处理，产生隔油浮渣约1.0t/a，主要含有油脂及矿物油类，对照《国家危险废物名录》（2016年），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08，利用防渗包装桶收集后，暂存于危废库，定期交于有危险废物处置资质单位进行处置，并做好台账记录。

本项目一般固体废物产生及处置情况见表2.5-12，危险废物产生情况汇总表见表2.5-13。

表2.5-12  项目一般固废处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 固废种类 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫泥渣 | 一般固废 | 55 | 外售作为烧结砖生产原料 |
| 2 | 收集粉尘 | 一般固废 | 35 | 作为粗碳黑产品外售 |
| 3 | 脱水污泥 | 一般固废 | 25 | 运送至垃圾填埋场处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 6.0 | 运送至垃圾填埋场处理 |

表2.5-13     工程运营期危险废物产生与处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废脱硝催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 3.0 | SCR脱硝反应器 | 固体 | 钛、钒系化合物等 | 钛、钒 | 每3年一次 | 毒性 | 交有资质单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 18.2 | UV光解一体机+活性炭吸附装置 | 固体 | 活性炭、有机物 | 有机物 | 每3月一次 | 有害 | 交有资质单位处置 |
| 3 | 废紫外灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.2 | 除雾器+袋式除尘器 | 固体 | 玻璃、汞 | 汞 | 每半年一次 | 毒性 | 交有资质单位处置 |
| 4 | 废油泥渣 | HW08 | 900-210-08 | 45 | 油品储罐 | 半固体 | 废矿物油 | 废矿物油 | 每3月一次 | 有害 | 交有资质单位处置 |
| 5 | 水封罐底泥 | HW08 | 900-210-08 | 1.2 | 水封罐 | 半固体 | 废矿物油 | 废矿物油 | 每月一次 | 有害 | 交有资质单位处置 |
| 6 | 隔油浮渣 | HW08 | 900-210-08 | 1.0 | 隔油池 | 半固体 | 废矿物油、油脂 | 废矿物油 | 连续 | 有害 | 交有资质单位处置 |

2.5.5非正常排放工况及污染物排放源强分析

项目可能出现的非正常排放工况主要包括试运行期和开、停机阶段，以及治理设施不正常运行或出现突发故障造成的事故性排放。

（1）废气非正常排放情况分析

根据生产工艺技术分析，工程试运行期或运行期停产后再次开机阶段，生产能力较低，大气污染物产生量低于正常水平，且各类废气处理设施与生产设备同步启动，污染物排放一般会低于正常工况。在停机过程中，生产能力及污染物产生量逐步降低，保持处理设施处于正常运行，污染物排放量逐步减少。因此，项目在试运行期和开、停机阶段，废气治理设施保持正常工况运行，不会出现大气污染物非正常排放情况。

根据工程废气处理技术及设备运行参数分析，项目废气发生非正常排放主要包括以下3类情况：

①燃烧废气处理系统废气非正常排放

废气非正常排放主要原因是喷淋塔循环泵或输送管道发生故障，停止喷入喷淋液，袋除尘器破损，以及失效的紫外灯管或吸附饱和的活性炭没有及时更换，导致处理设施处理效率下降。

经类比同类项目、同类处理设施实际运行资料，一般不会发生全部废气处理设施同时出现故障的情况，多为单项处理设施发生故障。其中，最大非正常排放工况为14套燃烧废气处理系统的活性炭吸附装置同时出现故障或活性炭吸附饱和，而未能及时检修更换活性炭，处理系统对H2S、非甲烷总烃、苯并[a]芘等污染物处理效率分别降低至30%、50%、60%以下，造成尾气中部分污染物排放浓度高于正常工况。该类非正常排放工况持续时间一般不超过2h，经更换维修设备和更换活性炭，可使设施很快恢复正常运行。同时，必要时采取停产检修措施。

②袋除尘器非正常排放

工程设置2套袋除尘器，对热裂解炉出料、粗碳黑包装及废钢丝打包工序产生的碳黑尘进行集气、处理。类比同类处理设施，常温袋除尘器运行比较稳定，滤袋使用寿命较长，一般非正常排放主要是少量滤袋破损导致处理效率下降，经及时更换破损滤袋，即可恢复正常运行。

③事故性排放

工程废气事故性排放主要为突发停电、自然灾害、设备故障等因素，造成废气处理设施停止运行，出现废气事故性排放。评价要求项目设置双回路电源，避免出现因停电造成的废气事故性排放；一旦发生全面停电或较大自然灾害，必须实施停产措施，并启动相关事故应急响应程序和应急处置措施，停止污染物排放，最大限度降低对环境的影响。

一旦脱硝、脱硫、除尘等主要废气处理设备出现故障停运情况，应立即对停运设备进行检修，短时间内恢复正常运行，如短时间内无法恢复正常运行，应采取停产检修措施，停止污染物排放。类比同类项目及其他行业情况，按最不利情况考虑，废气处理设备发生故障停运，处理系统对各类污染物的处理效率为0。一般该类事故性排放时间不超过1h。

（2）废水非正常排放情况分析

工程废水非正常工况排放发生在处理系统调试、长期停产后处理系统再次重新启动阶段。根据类比分析，一体化废水处理装置调试阶段，采取控制进水量及水质浓度、调试初期对废水进行回收重复处理、禁止超标废水排放等措施，逐步提升设施处理效率，直至达到正常运行工况。因此，评价不再对项目营运期废水非正常工况排放进行分析评价。

综上分析，工程非正常排放主要考虑燃烧废气处理系统未及时更换吸附饱和的活性炭而造出现的废气非正常排放，以及燃烧废气处理系统出现故障性停运造成的废气事故性排放。具体非正常排放及事故性排放源强分别见下表2.5-14及表5.2-15。

表2.5-14   项目废气污染物非正常排放源强表

| 非正常 排放源 | 非正常排放工况类别 | 排放 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 处理效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 持续时间（h） | 废气排放量（m3） | 污染物排放量(kg) | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 燃烧废气处理系统 （1#等效排气筒） | 活性炭吸附装置同时出现故障 | 颗粒物 | 143.8 | 2.876 | 95 | 7.19 | 0.144 | 2.0 | 40000 | 0.288 | 10 | 5.9 | 达标 |
|  |  | S02 | 277.65 | 5.553 | 90 | 27.77 | 0.555 | 2.0 | 40000 | 1.11 | 35 | 4.3 | 达标 |
|  |  | NOx | 137.5 | 2.75 | 80 | 27.5 | 0.55 | 2.0 | 40000 | 1.1 | 50 | 1.3 | 达标 |
|  |  | H2S | 1.5 | 0.03 | 30 | 1.05 | 0.021 | 2.0 | 40000 | 0.042 | / | 0.33 | 达标 |
|  |  | NH3 | 10 | 0.2 | 50 | 5.0 | 0.1 | 2.0 | 40000 | 0.4 | 8 | 8.7 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 52 | 1.04 | 50 | 26 | 0.52 | 2.0 | 40000 | 1.04 | 80 | 17 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.7×10-3 | 1.4×10-5 | 60 | 0.28×10-3 | 5.6×10-6 | 2.0 | 40000 | 1.12×10-5 | 0.3×10-3 | 8.5×10-4 | 达标 |

由上表内容可知，项目燃烧废气处理装置活性炭吸附装置出现吸附饱和而未及时更换的非正常排放工况下，1#排气筒污染物排放浓度、排放速率均可满足排放限值要求；但H2S、非甲烷总烃、苯并[a]芘等污染物排放浓度、排放速率较正常工况排放均有所增加。因此，工程运行期必须加强废气处理设施运行管理，及时更换吸附饱和的活性炭，在更换活性炭过程中应采取减少废气排放或停止生产措施，降低非正常排放对周边环境的不良影响。

表2.5-15   项目废气污染物事故性排放源强表

| 非正常 排放源 | 非正常排放工况类别 | 排放 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 处理效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 持续时间（h） | 废气排放量（m3） | 污染物排放量(kg) | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 燃烧废气处理系统 （1#等效排气筒） | 处理装置同时停运，燃烧废气直排 | 颗粒物 | 143.8 | 2.876 | 0 | 143.8 | 2.876 | 1.0 | 20000 | 2.876 | 10 | 5.9 | 超标 |
|  |  | S02 | 277.65 | 5.553 |  | 277.65 | 5.553 |  |  | 5.553 | 35 | 4.3 | 超标 |
|  |  | NOx | 137.5 | 2.75 |  | 137.5 | 2.75 |  |  | 2.75 | 50 | 1.3 | 超标 |
|  |  | H2S | 1.5 | 0.03 |  | 1.5 | 0.03 |  |  | 0.03 | / | 0.33 | 超标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 52 | 1.04 |  | 52 | 1.04 |  |  | 1.04 | 80 | 17 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.7×10-3 | 1.4×10-5 |  | 0.7×10-3 | 1.4×10-5 |  |  | 1.4×10-5 | 0.3×10-3 | 8.5×10-4 | 超标 |

由上表内容可知，项目燃烧废气处理系统出现停运的事故性工况下，1#排气筒颗粒物、SO2、NOx、苯并[a]芘等污染物均出现超标排放情况。因此，工程运行期必须加强废气处理设施运行管理，确保设施稳定运行，一旦发生设施故障性停运，应立即采取检修或停止生产措施，降低事故性排放对周边环境污染影响。

### 2.6项目营运期污染物产排情况汇总

本项目运营期污染物产排情况汇总见表2.6-1。

表2.6-1    工程营运期污染物产排情况汇总表

| 污染因素 | 污染物 | 产生量（t/a） | 自身消减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 20.71 | 19.674 | 1.036 |
|  | S02 | 39.981 | 43.981 | 4.0 |
|  | NOx | 19.797 | 15.837 | 3.96 |
|  | H2S | 0.213 | 0.17 | 0.043 |
|  | NH3 | 1.44 | 0.72 | 0.72 |
|  | 非甲烷总烃 | 7.5 | 6.75 | 0.75 |
|  | 苯并[a]芘 | 1.0×10-4 | 0.8×10-4 | 0.2×10-4 |
|  | 二噁英 | 6.768mgTEQ/a | 0 | 6.768mgTEQ/a |
|  | 碳黑尘 | 31.5 | 31.184 | 0.316 |
|  | 油烟 | 0.0108 | 0.107 | 0.001 |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 3.387 | 2.873 | 0.514 |
|  | 碳黑尘 | 3.675 | 2.1 | 1.575 |
|  | H2S | 0.003 | 0 | 0.003 |
| 废水 | COD | 4.824 | 4.103 | 0.721 |
|  | BOD5 | 2.439 | 1.973 | 0.466 |
|  | 氨氮 | 0.145 | 0.043 | 0.102 |
|  | 总磷 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
|  | SS | 2.979 | 2.658 | 0.321 |
|  | 硫化物 | 0.013 | 0.001 | 0.012 |
|  | 石油类 | 0.175 | 0.125 | 0.05 |
|  | 动植物油 | 0.072 | 0.046 | 0.026 |
| 一般固体废物 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 外售资源化利用量（t/a） | 转移/委托处置量（t/a） |
|  | 脱硫泥渣 | 55 | 外售55 | / |
|  | 收集粉尘 | 35 | 外售35 | / |
|  | 脱水污泥 | 25 | 送垃圾填埋场处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 6.0 | 交环卫部门转运垃圾填埋场处理 |  |
| 危险废物 | 废脱硝催化剂 | 3.0 | / | 3.0 |
|  | 废活性炭 | 18.2 | / | 18.2 |
|  | 废紫外灯管 | 0.2 | / | 0.2 |
|  | 废油泥渣 | 45 | / | 45 |
|  | 水封罐底泥 | 1.2 | / | 1.2 |
|  | 隔油浮渣 | 1.0 | / | 1.0 |
| 噪声 | 产生源强：70-90 dB（A） |  | 排放源强：55-75 dB（A） |  |

## 2.7 清洁生产分析

### 2.7.1 清洁生产指导思想及要求

工业企业实施清洁生产的根本目的是通过对生产全过程控制以实现节能、降耗，减污增效。工业企业推行清洁生产，从行业层面上讲，将主要通过产品结构上讲，将主要通过产品结构调整，生产出市场适销对路、高品质、低污染型产品，从而达到生产规模不断扩大给人类和环境带来的风险大大减少，实现工业企业的可持续发展目的。

清洁生产是一种新的污染防止战略。它是将整体预防的环境战略持续应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率，减少对人类及环境的风险。对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒材料，减少所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产就是使用更清洁的原料，采取更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁服务。

### 2.7.2 清洁生产分析

2.7.2.1项目清洁生产指标分析

目前废旧轮胎热裂解行业尚未出台清洁生产指标体系及标准，本次环评主要从以下几个方面对本项目清洁生产指标进行分析：

1、产品的清洁性

粗碳黑加工后可以作为橡胶制品（胶管、输送带、橡胶垫、鞋底、橡胶杂件等）的加强填料或者作为吸附剂代替商业碳黑，也可以用来制造打印油墨；副产品裂解油出售给相关企业进行脱硫、精炼等深加工再处理，生产成品油；废钢丝直接出售给相关钢铁企业回收利用。

2、原辅材料的选用

本项目属于废弃资源综合利用行业，原料为已经上游供货厂家切割去除钢圈及含氯元素橡胶、清洗等预处理后的废旧轮胎，进厂原料废旧轮胎不含氯元素，处理过程中不添加任何其他助剂；热裂解反应釜供热燃料主要是自身产生的裂解不凝气，以轻质柴油作为助燃燃料的使用。因此，项目原辅材料的选用符合清洁生产要求。

3、生产工艺与设备

《废旧轮胎综合利用行业准入条件》中工艺与设备要求如下：

（1）再生橡胶生产采用动态法、常压连续再生法、力化学法等，再生橡胶生产企业应同步配套除尘设备、尾气净化装置、烟气及水处理装置。

（2）橡胶粉生产采用常温法，加工过程实现自动化，同步配套除尘、降噪装置。

（3）热解企业采用负压热解技术，配套油品分离装置、碳黑加工装置、尾气排放环保控制装置，生产过程实现集成自动化和连续化。

（4）采用其他先进加工利用技术方式。

本项目采用微负压热解技术处理废轮胎，热裂解炉燃烧室采用“3T+E”燃烧控制技术；生产过程实现集成自动化，配套油品分离装置、尾气排放环保控制装置；燃烧废气采取“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理工艺；碳黑收集、包装工序配套除尘装置。因此，本项目建设基本符合《废旧轮胎综合利用行业准入条件》中工艺与设备要求。

4、资源及能源利用

（1）资源消耗及利用

本项目原料废旧轮胎为废旧资源，来源广泛，且处理过程中不需要添加其他助剂辅料，无需消耗新鲜资源；废轮胎经裂解后，可回收裂解油、粗碳黑、废钢丝等再生资源，用作其他产品的生产原料；裂解不凝气体作为裂解炉的供热系统燃料，充分利用其热能，废轮胎原料资源化利用率达到99.5%。

工程营运期新鲜水消耗总量约78.2m3/d、23460t/a；其中，生产系统及废气处理系统新鲜水消耗量约71.08m3/d、21324t/a，折算处理单位废轮胎新鲜水耗为0.21t/t.废轮胎；生产系统冷却水及废气处理系统重复用水量约4247m3/d，工业用水重复利用率达到98.36%。

本工程资源消耗及利用情况见表2.7-1。

表2.7-1   项目资源消耗及利用情况表

| 资源投入 |  |  | 产出资源 |  |  | 资源利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 资源类别 | 数量（t/a） | 名称 | 资源类别 | 数量（t/a） |  |
| 废旧轮胎 | 废旧资源 | 100000 | 粗碳黑 | 再生资源 | 35000 | 99.5% |
| / | / | / | 裂解油 | 再生资源 | 45000 |  |
| / | / | / | 废钢丝 | 废旧资源 | 12000 |  |
| / | / | / | 不凝气 | 再生资源 | 7500 |  |
| 全厂用水 | 新鲜水 | 23460 | / | / | / | 100% |
| 生产用水 | 新鲜水 | 21324 | / | / | / | 重复利用率98.36% |
|  | 回用水 | 1274100 | / | / | / |  |

（2）能源消耗

根据建设单位提供资料，本项目综合能耗折合标准煤为101.5t，折算处理单位废轮胎综合能耗为1.015kg标煤/t.废轮胎。工程能源消耗估算详见表2.7-2。

表2.7-2   项目综合能耗估算表

| 序号 | 能源名称 | 标煤系数 | 正常达产年能耗估算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 消耗量 | 折标煤量（t/a） |
| 1 | 电能 | 0.1229（kg标煤/kW·h） | kW·h | 64.8 | 79.64 |
| 2 | 轻质柴油 | 1.4571（kg标煤/kg） | t | 15 | 21.86 |
| 合计 |  |  |  |  | 101.5 |

5、污染物产生指标分析

工程采用的微负压热解技术对废轮胎热裂解处理彻底，再生资源回收率较高，裂解不凝气作为热裂解炉供热燃料利用，含油废水焚烧处理，可减少处理过程中污染物产生量，有效解决废轮胎处置过程中的造成的黑色污染。

项目营运期主要污染物产生指标分析如下：

（1）废水及水污染物产生指标

项目营运期处理废轮胎10万t/a，废水产生总量约8190t/a，COD产生量约4.824t/a。经核算，工程处理单位废轮胎废水产生指标为0.05t/t.废轮胎，COD指标为0.078kg/t.废轮胎。

（2）大气污染物产生指标

工程营运期燃烧废气烟尘产生总量约20.71t/a，SO2产生总量约39.981t/a，NOx产生总量约19.797t/a；经核算，处理单位废轮胎烟尘产生指标为0.207kg/t.废轮胎，SO2产生指标为0.4kg/t.废轮胎，NOx产生指标为0.198kg/t.废轮胎。

（3）工业固体废物产生指标

工程营运期各类工业固废产生总量约157.6t/a，处理单位废轮胎工业固体废物产生指标为0.0016t/t.废轮胎。

由上分析可知，本项目营运期污染物产生指标较低。

6、生产过程控制

项目生产过程控制采用的清洁生产措施主要有：

（1）微负压操作

合成橡胶是石油中的烯烃在高压下催化聚合而成，裂解是其逆反应，让橡胶返回到油。改革开放初期引进的技术是高压裂解技术，其主要缺点是泄漏严重，外泄物臭味大，严重影响周围的环境，在环境保护上存在问题，而且油的收率低。

本次工程裂解炉采用微负压裂解操作工艺，在裂解反应釜裂解气出口处设置减压过滤系统，提高了设备密闭性，杜绝了裂解气体外泄，提高出油率和碳黑的质量，而且从根本上消除了由于裂解气泄漏而带来的劳动安全，工业卫生，环境保护，防火等一系列问题。

（2）采用缺氧或无氧技术

本项目选用的热裂解炉体密封性能较高，废橡胶轮胎在缺氧或无氧的状态下裂解，减少了热量损失，增加了裂解设备的安全性能。

（3）提高热能回收利用效率

传统热裂解工艺过程中产生的裂解不凝气主要是直接排放或者经燃烧后排放，热能利用率较低。本项目裂解不凝气（主要是小于C6的烃气）经水封罐处理后，进入裂解炉燃烧室燃烧为裂解系统提供执量，少量多余裂解气引到余气燃烧装置燃烧处理，并对生产系统产生的含油废水进行焚烧处理，可提高热能利用率，减少能源消耗，同时，降低裂解气和含油废水排放对环境的影响。

（4）应用无剥离技术

上世纪90年代，废轮胎先经过抽钢丝、切块、粉碎、除纤维、磁选等工序，先制成2cm左右胶粒，才能进行热裂解，被称有剥离的热裂解技术。本项目采用无剥离热裂解技术，轮胎无需剥离处理可直接进行热裂解，两种技术相比较，电能消耗降低38％以上，即可降低能耗，又能提高经济效益。

7、末端治理

（1）废水治理：本项目生产系统产生的含油废水全部焚烧处理；废气处理系统排放废水及厂区初期雨水隔油预处理后，一同生活污水进入一体化污水处理设施处理达标后，进入城市污水厂处理后排放地表水体，对水环境影响较小。

（2）废气治理：项目裂解反应釜燃烧室及余气燃烧装置产生烟气采用“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理工艺，主要大气污染物烟尘、SO2、NOx排放浓度可满足河南省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；H2S、NH3排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求；苯并[a]芘排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。粗碳黑采用密闭收集工艺，收集碳黑粉尘通过袋除尘器处理后，碳黑尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。

（3）固废处置：本项目产生的固体废物均得到综合利用或者合理处置。

8、DCS及SIS自动化控制系统设计方案

按照项目生产工艺过程控制方案，项目建立生产系统总控制室，设置DCS及SIS自动化控制系统，主要包括：

（1）热裂解炉工作过程采用DCS控制，包括热裂解反应釜温度和压力的报警和联锁系统、可燃气体泄漏检测报警装置等；所有反应釜均设置紧急切断动力系统、紧急冷却系统、紧急出料系统，并配备安全阀、爆破片等安全设施。

（2）热裂解油的输送采用DCS系统远程控制。油品储罐区设置DCS系统，主要储罐的液位和压力，设置压力高低报警和液位高低报警装置。

（3）热裂解气体管道输送及缓冲储存设备、燃烧装置采用DCS控制，包括气体压力的报警和联锁系统、可燃气体泄漏检测报警装置等；燃烧装置设置安全阀、爆破片、紧急切断阀门等安全设施。

（4）设置全厂SIS可视监控控制系统，主要对热裂解车间、裂解油储罐区、废气处理系统等进行监控，监控生产过程、生产设备及废气处理设施运行性能，实现生产实时信息与管理信息的共享。

9、环境管理指标

（1）将清洁生产纳入公司正常工作，每年组织一次清洁生产考核。

（2）在企业管理制度中明确规定清洁生产为本企业的基本制度。

（3）定期组织举办清洁生产培训班，以推动清洁生产工作不断深入。

（4）制定物料消耗、能源消耗考核指标，废水、废气排放考核指标，加强管理考核。

（5）奖惩制度考核情况：将清洁生产指标纳入经济责任制管理中。

2.7.2.2 与同行业同类型企业对比情况

本评价收集河南伊克斯达再生资源有限公司规划年处理废旧橡胶20万吨项目、尤溪县胜安再生资源有限公司年产16000吨半补强碳黑项目、明溪王山碳黑厂年产半补强碳黑11000吨建设项目的清洁生产指标，参考《废轮胎热裂解行业清洁生产审核方法研究》，对本次项目清洁生产指标与同行业同类型企业进行对比，具体各项指标比对情况见下表2.7-3。

表2.7-3   项目与同行业清洁生产指标比对表

| 指标类别 | 指标体系 | 单位 | 同行业企业情况 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河南伊克斯达公司 | 尤溪县胜安公司 | 明溪王山碳黑厂 |  |
| 生产工艺及装备指标 | 工艺类型 | / | 有原料剥离，采用微负压、缺氧或无氧热裂解技术 | 无原料剥离，采用微负压、缺氧或无氧热裂解技术 | 无原料剥离，采用微负压、缺氧或无氧热裂解技术 | 无原料剥离，采用微负压、缺氧或无氧热裂解技术 |
|  | 装备设备 | / | 不使用国家禁止或淘汰装备设备 | 不使用国家禁止或淘汰装备设备 | 不使用国家禁止或淘汰装备设备 | 不使用国家禁止或淘汰装备设备 |
|  | 清洁生产过程控制 | / | 热裂解炉采用集成自动化+连续运行技术，有DCS及SIS自动化控制系统 | 热裂解炉采用集成自动化技术，有DCS及SIS自动化控制系统 | 热裂解炉采用集成自动化技术，有DCS及SIS自动化控制系统 | 热裂解炉采用集成自动化技术，有DCS及SIS自动化控制系统 |
|  | 原料控制 | / | 整胎购进，包括含氯元素橡胶轮胎 | 整胎购进，包括含氯元素橡胶轮胎 | 整胎购进，包括含氯元素橡胶轮胎 | 购进经切割去除钢圈及含氯元素橡胶的废轮胎，原料不含氯元素 |
|  | 裂解不凝气利用 | / | 进入热解炉燃烧室燃烧供热，无余气产生 | 进入热解炉燃烧室燃烧供热，无余气产生 | 进入热解炉燃烧室燃烧供热，无余气产生 | 大部分进入热解炉燃烧室燃烧供热，少量余气燃烧处理 |
|  | 启动燃料 | / | 天然气 | 轻质柴油 | 轻质柴油 | 轻质柴油 |
|  | 助燃燃料 |  | 天然气 | 轻质柴油 | 轻质柴油 | 无需助燃 |
|  | 含油废水处置 | / | 进污水站 | 进污水站 | 进污水站 | 进入余气燃烧装置焚烧处理 |
| 资源消耗指标 | 处理单位废轮胎综合能耗 | kg标煤/t.废轮胎 | 1.2 | 1.25 | 1.22 | 1.015 |
|  | 处理单位废轮胎新鲜水耗 | t/t.废轮胎 | 2.35 | 2.1 | 1.25 | 0.21 |
| 资源综合利用指标 | 原料利用率 | % | 99.2 | 99 | 99.1 | 99.5 |
|  | 热裂解不凝气利用率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 生产用水重复利用率 | % | 88 | 85 | 84.2 | 98.36 |
| 污染物产生指标 | 处理单位废轮胎废水产生量 | t/t.废轮胎 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 |
|  | 处理单位废轮胎COD产生量 | kg/t.废轮胎 | 0.085 | 0.075 | 0.092 | 0.078 |
|  | 处理单位废轮胎烟尘产生量 | kg/t.废轮胎 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.207 |
|  | 处理单位废轮胎SO2产生量 | kg/t.废轮胎 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.4 |
|  | 处理单位废轮胎NOx产生量 | kg/t.废轮胎 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.198 |
|  | 处理单位废轮胎工业固废产生量 | t/t.废轮胎 | 0.0025 | 0.0018 | 0.002 | 0.0016 |
| 产品特征指标 | 有毒有害物质限量 | / | 不含有毒物质 | 不含有毒物质 | 不含有毒物质 | 不含有毒物质 |

从表2.7-3 可以看出，本项目各指标均与同行业相近，且部分指标优于同行业。因此，本项目清洁生产处于同行业先进水平之列。

### 2.7.3 清洁生产分析结论

本项目选用成熟简单、先进可靠的技术工艺及生产设备，经与同行业清洁生产指标对比分析，在原辅材料及成品、生产设备及技术工艺、物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生、废弃物利用等方面，均达到同行业清洁生产先进水平；能够满足清洁生产要求。

2.7.4 持续提高清洁生产水平建议

为进一步提高项目清洁生产水平，评价建议建设单位在落实项目清洁生产建设方案的基础上，应采取以下措施，持续提高项目清洁生产水平。

（1）运行期加强热裂解设备、废气处理设施、输气输油管道、阀门、储罐、水池的检修维护，消除油品、废气、废水的跑冒滴漏；

（2）优化热裂解气冷凝工艺，提高热裂解油回收率，减少废气产生量；

（3）优化粗碳黑出料、包装工艺，降低炭黑尘无组织排放；

（4）优化热裂解炉启动燃料，使用更清洁的能源。

# 第三章  区域环境概况

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

西平县位于河南省中南部，隶属驻马店市，居驻马店地区的最北端。东邻上蔡县，西接舞钢市、舞阳县，南依遂平县，北连漯河市。地处北纬33°10′至33°32′，东经113°36′至114°13′之间。县境东西长60km，南北宽32km，全县总面积1089.77km2。

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，位置图见下图3.1-1。

图3.1-1   项目地理位置图

### 3.1.2 地形地貌

西平县地势西高东低，伏牛山余脉自县境西南绵延入境，形成山区向平原过渡地带。海拔最高550m，最低53m，平均59.9m。西部为浅山丘陵区，有大小山峰10余座，面积96.4km2，占全县总面积的8.85%。中部、南部有缓岗，有师灵岗、蔡寨岗、金刚寺岗，总面积60km2，占全县总面积的5.5%。东部平原面积933.37km2，占全县面积的85.65%。

本项目位于西平县城区东北部，区域地貌为淮河冲湖积平原区，主要是淮河泛滥冲洪积及湖积而成的低缓平原，地势低下而平缓，地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3 地质

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

本项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。是近代河床及河滩冲积砂、砾石层及亚砂土层，厚1～15m。地质承载力为6～20t/m2。

西平县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），西平县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

### 3.1.4 水文

（1）地表水：

西平县境内的河流属于淮河流域的洪、汝河水系，洪河、柳堰河和淤泥河为3条主要河道。流域面积在5km2以上的河流共69条。属洪河水系的流域面积717km2，属汝河水系的流域面积323km2。

洪河古称沅水，源于舞阳县三里河，自吕店乡常寺入境，东行36km到西平县城，绕城西北穿过京广铁路，向东经上蔡、平舆到新蔡县城东南班台与汝河汇合，再向东南，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。洪河在西平县境内河段长75km，流域面积717km2。历年平均水位内55.41m，历年平均流量11.0m3/s，是西平县城西、城北区域的主要纳污河流。

北柳堰河发源于西平县西北神沟庙和魏老坟，由姜龙池入西平境，流经谷河、专探，向东至陈茨园入二郎乡境，从韩桥过京广铁路，流入重渠乡，到王湾后沿西平—上蔡东南行汇入汝河。全长55km，流域面积234km2。

淤泥河是洪河的支流，源于舞阳县吴城，自权寨乡马庄入境，往东经小刘店、张湾，过京广铁路，穿过老王坡腹地至五沟营北丁桥入洪河。全长36km，流域面积533km2。境内河段长30km，流域面积401km2。本项目区域受纳水体为淤泥河。

红澍河是北汝河的一条支流，为人工开凿河道。1965年冬开挖，西起专探乡于庄东，自县城南部向东流去，至上蔡县境内与北柳堰河汇合后为北汝河，在汝南县境内汇入汝河。红澍河全长32km，流域面积115km2，是西平县城东、城南区域的主要纳污河流，自西向东穿越西平县产业集聚区。根据《驻马店地区地面水环境功能区划分报告》，红澍河水体功能规划为水质目标为Ⅲ类。

图3.1-2  项目区域地表水系图

（2）地下水：

西平县境内地下上层滞水总量为2.256亿m3，水质良好，可作为居民生活用水和工农业用水。按埋藏条件，全县划分为5个水文地质区，即富水亚砂区、中等富水粘砂区、弱富水亚粘土区、品水亚粘土区、贫水区。由于部分地下水开发难度较大，各区之间水资源利用很不平衡，全县实际利用量只占地下水资源总量的14%。进入80年代后期，由于降水量偏少，河道治理后径流下泄快，地下水得不到应有补充，加之工农业用水井大量抽用，致使一些区水位下降。如环城乡王店村周围地下水埋深由原来的3～4m下降到7～8m；富水亚砂区（人和、宋集、五沟营、盆尧4乡及谭店北半部）地下水埋深原为2.06m，单井出水量70m3/h，1993年地下水埋深降到6.4m，单井出水量减少为50m3/h。

地下水流向呈西北至东南，项目所在区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件较好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

### 3.1.5 土壤与植被

西平县土壤可分为黄棕壤土、潮土、砂姜黑土三种土类型，五个亚类（砂姜黑土、黄潮土、灰潮土、黄褐土和粗骨性黄褐土），十二个土属，三十三个土种。黄棕壤土主要分布于县境西部低山丘陵区、冈丘区及部分高地，面积29333ha，占全县总土地面积的35.5%，大部分土层较厚，适宜耕作。潮土主要分布在洪河、柳堰河及其支流两侧，面积17233ha，占全县总土地面积的20.7%，适宜耕作。砂姜黑土主要分布在淤泥河两岸及白坡寺、胡坡等低洼地带，面积36333ha，占全县总土地面积的43.8%，土层深厚，较易耕作。

西平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带，温度、雨量等条件均适合温带森林的生长。但目前自然森林已很少，多为人工栽培的林木和灌木，其中大部分地区为草木植被和人工栽培的农作物。

### 3.1.6 矿产资源

西平县矿产资源较为贫瘠，且大多不具有开采价值。西平县境内1986年前探明的矿藏有9种。1989年省地矿厅第二地质队初步普查，酒店乡朱仓庄至蜘蛛山一带有黑花岗岩、陶土、玄武岩等矿藏，储量约为2100万t。

### 3.1.7 生物资源

项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。项目所在区域为工业园区。

根据驻马店市生态保护区划，项目所在区域属于农业生态区。驻马店市生态保护区划见图3.1-3。

图3.1-3  区域生态功能区划图

### 3.1.8 气候

西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm，最大冻土深度160mm。最大风力35kg/m2，最大风速25m/s，全年平均风速1.55m/s；静风频率也较高，全年平均约6.02％。平均风向频率玫瑰图见图3.1-4。

图3.1-4  风向频率玫瑰图

## 3.2社会环境概况

### 3.2.1 行政区划与人口

根据《驻马店年鉴（2013）》，西平县辖师灵、权寨、出山、五沟营、盆尧5镇及柏城、柏亭2个街道，环城、芦庙、吕店、谭店、宋集、人和、重渠、焦庄、专探、二郎、蔡寨、杨庄12个乡和老王坡管理委员会、产业集聚区，264个行政村，20个居委会，2918个村民小组，138个居民小组（小区），1230个自然村。2012年末总人口870124人，其中非农业人口102629人，占全县总人口的11.8%。

### 3.2.2 社会经济状况

区域气候日照充足，自然环境优越，适宜种植小麦、玉米、红薯等粮食作物及芝麻、棉花、油菜等经济作物，是全省主要产粮油县之一。全县土地总面积10.9万公顷，其中耕地6.707万公顷，农民人均耕地934m2；全县林地面积62.4公顷，其中经济林0.16万公顷；林网地面积5.5万公顷，水产养殖水面0.09万公顷，农林副总土地利用面积7.42万公顷，占土地总面积的68.05％。

工业现已形成建材、化工、纺织、造纸、机械、食品等支柱产业，2015年实现生产总值187.9亿元，城镇居民人均可支配收入达到21272元，农民人均纯收入达到9810元。

### 3.2.3 交通运输

西平县地理位居中原。北距新郑国际机场130公里，南距武汉300公里，位于郑州及武汉两大都市“半日经济圈”内。京广铁路、京港澳高速公路、107国道、京广高速铁路纵贯全境，省道高兰公路横穿东西，交通运输十分便利。

全县公路总长度1519.115公里。新建了西酒公路、东西环公路等一批县乡公路，全县80%的行政村实现了村村通。县乡公交、城镇出租车业发展迅速，建成农村客运站11个，居民出行条件明显改善。

### 3.2.4 文物古迹

西平县历史文化悠久，全县有省级文物保护单位1处，县级文物保护单位13处。酒店冶铁遗址位于县城西南36km酒店村西南，北依棠溪河，南北长2500m，东西宽1500m，文化层厚1.5m左右，属战国韩冶铁处，是河南省1963年公布的第一批重点文物保护单位之一，对研究中国兵器史和冶金史具有重要价值。

耿庄遗址位于县城西南10.5km耿庄东，紧临村落，东西长250m，南北宽190m，东南部断壁暴露出文化层在2m以上，属新石器时期龙山文化遗址，1985年公布为县第二批重点文物保护单位。

宝岩寺塔俗称“东关塔”，位于县城东关，1982年公布为县第一批重点文物保护单位。

根据现场调查本项目区内没有发现需要特殊保护的自然保护区、地面文物古迹和地下文物古迹等。

3.3 规划相符性分析

3.3.1 西平县2002~2020年城市总体规划概况

西平县2002~2020年城市总体规划于2003年5月29日，由驻马店市人民政府以驻政文[2003]92号予以批复。

1、城市性质

西平城区是驻马店市域经济发展的中心之一，是西平县政治、经济、文化、科技、信息中心。

2、城市功能规划

西平县城市功能规划可归结为“三心八区”，其中“三心”，即绿心——城区中心公园、老城中心和新城中心；“八区”分别为城西居住区、城南居住区、城北居住区、老城居住区、城西南工业区、城南工业园区、城东工业区和城东南工业小区。

3、城市环境保护规划

城区环境规划分为三类功能区。

一类：公园绿地、宾馆、一类居住用地、绿色空间控制区。大气环境执行一级标准，声环境标准为昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

二类：居民文教区、科研区、机关区、居住商业混合区、居住工业混合区、商业中心区。大气环境执行二级标准，声环境标准为昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

三类：工业区、仓库区，大气环境质量执行三级标准，声环境标准为昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；交通干线两侧和铁路两侧区域声环境标准为昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

4、城市规划范围

北至淤泥河，东至京珠高速公路，南至仙女池河，西至专探衡坡——遂平沈寨公路。

5、城市规模

近期（2005年）城区人口规模为15万人，用地规模为15.61km2、人均建设用地指标104.07m2/人；远期（2020年）城区人口规模为25万人，用地规模为26.19km2、人均建设用地指标104.76m2/人。

6、城市水源地

根据西平县城市规划，城市水源地位于县城西田庄一带，在西平县城市区域地表水和地下水径流的上游。

7、垃圾处理场

西平县垃圾处理场位于城区东南西平县乡公路西、三孔桥南、红澍河南岸，设计处理规模为200t/d；目前尚在正常运行期。

本项目位于该垃圾填埋场南侧200m，生活垃圾可收集进入垃圾填埋场处置。

3.3.2 西平县产业集聚区发展规划（2009-2020）

1、规划范围

根据豫发改工业[2012]2373号文《河南省发展和改革委员会关于西平县产业集聚区发展规划调整方案的批复》，西平县产业集聚区规划范围调整为:东至东环路、西至规划的创业大道、南至南环路、北至启明路，规划面积14平方公里。

2、发展定位及目标

发展定位——西平产业集聚区是豫南地区乃至河南省的重要产业基地；以农副产品精深加工、机械装备制造等为主导，积极发展高新技术产业，带动相关产业发展的循环经济示范区；集生产科研、物流商贸、文化展示于一体，功能齐全的现代化综合性城市新区。

总体发展目标——西平县城市和产业融合发展，产业结构优化升级，工业化与城镇化的主要载体；基础设施及配套设施完善、生态环境优美的“宜业、宜居”的产城结合体；西平县乃至周边地区产业集聚区建设的示范区。

3、用地布局结构和功能分区

规划西平县产业集聚区的总体空间结构概括为“四轴四区多中心”。

“四轴”按主要功能可分为一条东西向的产业发展主轴和三条城市功能发展次轴，其中东西发展的产业联系轴线是指以迎宾大道为依托，贯穿产业集聚区西、中、东三个片区的联系轴线，既是产业景观大道，也是交通联系的主要东西通道，同时迎宾大道现状是省道331线的一部分和京港澳高速公路西平连接线；三条城市发展功能发展次轴指现状的107国道、护城河路及铁东主干道所形成的南北向发展轴线，由北至南贯通连结城市生活、产业等功能区，远期规划为城市主干道和景观大道，同时也是产业集聚区主要交通干线，是一条带动南部城镇进一步发展的区域性发展轴线，是影响产业集聚区的发展及其空间布局结构的最重要因素之一。

“四区”主要指由G107和京广铁路自然分割的几部分，包括西部产业区、东部产业区、中部产业区和一个集中生活配套区。

“多中心”指产业集聚区配套服务中心，位于红澍河北侧，工业大道南侧、临建设路和解放路的核心区域，布置产业集聚区主要公共设施用地，为集聚区提供行政管理、科技研发、商业金融、文化娱乐、绿化休憩等中心区综合服务配套功能。另外在迎宾大道以北形成一个生活配套服务中心，不但方便居民生活服务，同时也是产业的配套服务区域。在其他产业片区内也布局了多个次中心，提供便捷的服务。

4、产业选择与布局

根据豫发改工业[2012]2373号文《河南省发展和改革委员会关于西平县产业集聚区发展规划调整方案的批复》，西平县产业集聚区产业集聚区主导产业为：机械制造业和农副产品加工业。其中机械设备制造主要包括电力机械、液压机械和食品机械；农副产品精深加工主要包括小麦精深加工、玉米精深加工、秸秆加工和肉类精深加工。

在大力发展主导产业的同时，集聚区也可继续适当吸收主导产业以外的相关产业，进一步推进集聚区的各项建设，为远期的产业结构升级奠定基础。

产业布局——按照产业发展研究，整个产业集聚区按功能划分为五个产业功能区，分别为：以农副产品精深加工为主的产业集群区、以机械装备制造为主的产业集群区、以塑胶制品、塑胶模具为主的产业集群区、物流仓储和专业市场区、高新技术和第三产业集中区。

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园启航路与工业大道交叉口，根据西平县产业集聚区工功能区划分，本项目位于静脉产业园，经西平县产业聚集区管理委员会核实，项目建设符合西平县产业聚集区总体发展规划。

### 3.3.3 西平县第三污水处理厂简介

西平县第三污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，设计建设规模为5万m3/d（2009年10月底第一期2.5万m3/d通过了市环保局组织的环保验收；现有收水规模为2.3万m3/d），服务范围为洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界。西平县污水处理厂服务区面积约16km2，人口近15万人。本项目位于污水处理厂的收水范围内。

西平县第三污水处理厂废水处理工艺流程设计采用氧化沟工艺，设计进水水质为COD350mg/L、BOD5150mg/L、氨氮35mg/L、SS210mg/L，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)水污染物一级A标准执行，即COD50mg/L、BOD510mg/L、氨氮5（8）mg/L、SS10mg/L。尾水排入红澍河，污泥采用浓缩脱水后卫生填埋。根据2016年3月常规监测表明，西平县第三污水处理厂运行状况良好，处理出水水质满足设计指标和国家排放标准的要求。

表3.3-1  西平县第三污水处理厂设计进出水水质

| 污染因子 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质(mg/L) | 350 | 150 | 210 | 35 |
| 出水水质(mg/L) | 50 | 10 | 10 | 5 |

项目位于西平县产业集聚区静脉产业园启航路与工业大道交叉口，北距西平县第三污水处理厂约850m，处于该污水处理厂的服务范围之内，且该区域污水管网已经建设完整、投入使用，本项目产生的生产、生活污水经厂区内污水处理设施处理后，能够通过污水管网进入西平县第三污水处理厂进行深度处理。

3.3.4 西平县城市饮用水源保护区

西平县城市饮用水源地位于县城西周范村东侧，共13眼深水井，分布于小洪河以北、引洪道两侧,根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，西平县城市饮用水源保护区划分为：

西平县自来水厂周范地下水井群(小洪河以北、引洪道两侧,共13眼井)

一级保护区范围:取水井外围55米的区域。

二级保护区范围:一级保护区外,小洪河以北,引洪道以西1～10号、引洪道以东11～13号各组取水井外围600米外公切线所包含区域。

本项目西北距离该水源二级保护区最近边界约6.8km，不在保护区范围内，项目建设对水源保护区不会造成不灵影响。

3.4项目建设与当前环境污染防治政策相符性分析

3.4.1国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》

（1）目标指标

经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

（2）调整优化产业结构，推进产业绿色发展

优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。

推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。

大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。

（3）加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系

提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。加快发展清洁能源和新能源。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。

（4）优化调整用地结构，推进面源污染治理

加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

（5）实施重大专项行动，大幅降低污染物排放

开展工业炉窑治理专项行动。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。

实施VOCs专项整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。

本项目建设符合区域“三线一单”管控约束要求；不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业。项目施工期严格落实“六个百分之百”要求。营运期热裂解炉使用与天然气类似的轮胎热裂解不凝气作为能源，属于再生能源利用；燃烧废气处理后，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等执行大气污染物特别排放限值；对产生的VOCs废气采用燃烧、UV光氧催化+活性炭吸附等治理措施，降低污染物排放。因此，项目建设与国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的目标、要求基本一致。

3.4.2 《河南省污染防治攻坚战三年行动计划 (2018—2020年)》

（1）严格环境准入。各地要加强区域、规划环境影响评价,按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。

（2）实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

（3）大力开展重点行业清洁生产。依据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号),实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖。

（4）严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆,将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系,情节严重的,列入建筑市场主体“黑名单”。

（5）调整结构、优化布局。加快淘汰落后产能,制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。加快城市建成区、重点流域等的重污染企业搬迁改造,2018年年底前,相关城市政府就此制定专项计划并向社会公开。城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业,应有序搬迁改造或依法关闭。

（6）加强土壤污染的源头管控。深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治。在矿产资源开发活动集中区域,执行重点重金属污染物特别排放限值。

本项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，满足园区规划及“三线一单”要求；项目不在集聚区产业准入负面清单（试行）确定的限制和禁止类产业之列。项目施工期严格落实施工扬尘污染管控措施。项目采取的生产工艺及设备符合国家产业政策要求，清洁生产水平较高；运行期燃烧废气采取高效治理措施，主要污染物满足特别排放限值要求。项目生产过程中不涉及重金属污染物排放，生产、生活废水经厂区污水处理系统处理后，排入城市污水处理厂进一步处理后排放，对地表水环境影响较小；各类固废均可得到妥善有效处置，不对环境造成二次污染。施工期严格落实施工工地扬尘污染防治“六个百分之百”和“两个禁止”的规定。因此，本项目建设河南省污染防治攻坚战三年行动计划的要求一致。

3.4.3 《河南省工业大气污染防治6个专项方案》

（1）《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》

对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。

（2）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相关内容

强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

（3）其他行业无组织排放治理标准的相关要求

所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，料场安装喷干雾抑尘设施；散装物料采用密闭式输送方式，禁止厂区露天转运散装物料；禁止生产车间内散放物料；厂区道路硬化，平整无破埙，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；对厂区道路定期洒水清扫。

本项目营运期所有固体物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂区内各类易产生粉尘的物料全部密闭储存，厂界内无露天堆放物料。运营期热裂解气冷凝回收燃料油，不凝气燃烧废气采取“SCR脱硝反应器+两级喷雾脱硫塔+UV光氧催化+活性炭吸附”处理工艺，车间炭黑尘收集并经袋式除尘器处理；各类大气污染物可实现稳定达标排放。项目所在厂区道路全部水泥硬化，定期洒水清扫；厂区其他闲置裸露土地全部绿化。综上分析，项目建设符合河南省工业大气污染防治6个专项方案的相关要求。

3.4.4 《驻马店市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》

（1）新改扩建钢铁、石化、化工、建材等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。

（2）加快推进化工行业VOCs治理。化工行业要参照石化行业VOCs治理要求,全面推进设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理,逐步推广泄漏检测与修复(LDAR)工作;加强无组织废气排放控制,含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料,涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气,工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

（3）2019年底前，全市钢铁、水泥、玻璃、电解铝行业力争完成超低排放；化工、钢铁等重点行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。

（4）强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆迁、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配制砂浆。

（5）深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。

（6）对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。围绕生态保护红线,建立严格的环境准入制度,对不符合生态功能区划、涉及环境敏感区和生态红线、高污染高耗能的建设项目原则上一律不予批准。

（7）采用国内外先进技术，以电力、有色金属冶炼、化工等行业为重点，鼓励相关专业园区及企业建设大宗固体废物资源化利用设施，力争实现“区内利用、自产自销”。

本次项目位于西平县产业集聚区，属于固体废物资源化利用处置项目，选址满足区域、规划环评要求，符合区域“三线一单”及生态功能区划要求。项目施工期严格落实施工工地“六个百分之百”及“两个禁止”的扬尘污染管控措施。项目运行期对各类废气进行收集治理，可实现达标排放，预计对周边环境影响不大。项目生产、生活污水经厂区污水处理设施处理后，排入集聚区污水处理厂进一步处理后排放，对地表水环境影响较小；项目区相关涉水设施采取水泥硬化地面及防渗措施，不会对地下水环境造成不良影响。项目一般固废做到资源化利用；危险废物交有资质单位处置。项目建设符合驻马店市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）的相关要求。

3.4.5项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性

项目建设与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求的相符性分别见下表3.4-1、表3.4-2。

表3.4-1  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》对照表

| 类别 | 方案内容 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制。 | 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 项目含VOCs物料主要为裂解油，利用密闭储罐储存、罐车转移。 | 相符 |
|  | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 | 项目废轮胎热裂解处理工序全密闭、自动化作业。 |  |
|  | 采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 项目热裂解气通过密闭设备冷凝后直接进入燃烧器燃烧处理；热裂解炉出料口、粗碳黑包装设备等安装集气罩，负压集气，收集废气通过袋式除尘器处理后排放，。 | 相符 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。 | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 | 项目VOCs去除效率达到90%以上；排放速率低于2千克/小时。 | 相符 |
| 化工行业VOCs综合治理。 | 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 项目裂解气通过密闭设备冷凝后直接进入燃烧系统燃烧处理。 | 相符 |
|  | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术。 | 项目裂解气采用冷凝回收裂解油，不凝气燃烧处理。 | 相符 |

表3.4-2  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照表

| # 控制要求 |  |  | # 本次工程 | # 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # VOCS物料储存无组织排放控制要求 | # 基本要求 | # VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | # 裂解油采用密闭储罐储存。 | # 符合要求 |
|  |  | # 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 |  |  |
| # VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求 | # 基本要求 | # 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 | # 裂解油采用密闭管道收集、输送值储罐，储罐出料采用密闭罐车输送方式。 | # 符合要求 |
| # 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | # 涉VOCs物料的化工生产过程 | # a)液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 热裂解气采用密闭设备操作，冷凝后不凝气进入燃烧系统燃烧后为热裂解炉供热；不凝气燃烧废气进入废气处理系统处理后达标排放。 | # 符合要求 |
|  |  | # b)粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | # 本次工程不涉及粉状、粒状VOCs物料。 | # 符合要求 |
|  |  | # c)VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 热裂解炉出料过程保持负压集气状态，收集废气进入燃烧系统燃烧处理。 | # 符合要求 |

3.5区域污染调查

本项目位于西平县产业集聚区内，经调查，集聚区现状主要入住机械设备制造、农副产品深加工、电子电器、轻工服装及塑胶制品企业等。项目周边现状工业企业较少，主要是西北侧布局少量在建的固体废物处置项目，北侧为西平县垃圾填埋场及城市污水处理厂等，西侧、南侧及东侧现状为未利用地，基本没有项目入住。项目所在区域主要污染源基本情况详见表3.5-1。

表3.5-1         项目区域主要污染源情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 产品及规模 | 废水污染物排放情况 |  |  | 废气污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量 （万t/a） | COD （t/a） | 氨氮（t/a） | 烟（粉）尘（t/a） | SO2（t/a） |
| 1 | 河南格瑞特塑业有限公司 | 年加工1万吨聚乙烯项目 | 0.126 | 0.19 | 0.03 | / | / |
| 2 | 驻马店恒瑞高温节能材料有限公司 | 年产5000吨硅酸铝陶瓷纤维制品项目 | 0.0528 | 0.15 | 0.015 | 1.554 | 0.0028 |
| 3 | 驻马店四方肉食品有限公司 | 90万只肉鸡分割加工 | 1.8 | 1.44 | 0.204 | 1.123 | 1.632 |
| 4 | 河南丰源和饲料设备有限公司 | 年产20万吨饲料加工项目 | 0.087 | 0.22 | 0.02 | / | 0.04 |
| 5 | 西平县龙沙养殖设备有限公司 | 年产36万套养殖设备项目 | 0.672 | 0.336 | 0.0336 | 0.01 | / |
| 6 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 | 年产500KV变电站架构生产线扩建、高速铁路接触网支柱及其它产品生产线项目 | 0.2145 | 1.38 | 0.18 | 2.1 | 8.09 |
| 7 | 西平县立兴食品有限公司 | 年产1.6万吨面包糕点、年加工5000吨菌类系列休闲食品 | 0.843 | 0.4215 | 0.0422 | / | / |
| 8 | 河南山江钢结构有限公司 | 年加工1000吨钢结构配件项目 | 0.0144 | 0.0346 | 0.0041 | 0.01 | / |
| 9 | 西平县国强塑胶有限公司 | 1万吨塑料手提袋迁建项目 | 1.152 | 2.765 | 0.3352 | / | / |
| 10 | 河南豫坡酒业有限责任公司 | 年产1万吨基础酒灌装生产线项目 | 7.473 | 8.82 | 0.50 | 0.28 | 0.12 |
| 11 | 驻马店天中生物科技有限公司 | 年产500吨芦丁提取物、500吨水飞蓟素、500吨黄芩苷、500吨银杏叶提取物项目 | 4.1409 | 10.455 | 0.0414 | 1.512 | 0.406 |
| 12 | 河南省太名包装印刷有限公司 | 出版物印刷、包装装潢项目 | 0.4656 | 0.233 | 0.023 | / | / |
| 13 | 河南鲁州生物科技有限公司 | 年产10万吨商品干淀粉、5万吨变性淀粉和6万吨淀粉糖 | 70.2900 | 76.97 | 10.04 | 96.12 | 410.96 |
| 14 | 河南万华建筑材料有限公司 | 年产200万㎡高强度不燃板、50万㎡低碳节能泡沫混凝土轻质内墙板项目 | 1.0572 | 2.11 | 0.26 | 0.38 | / |
| 15 | 西平县益民面粉有限公司 | 年产24万吨面粉加工项目 | 0.04592 | 0.09 | 0.01 | 6.72 | / |
| 16 | 西平县华业陶瓷有限公司 | 年产230万件日用陶瓷餐具建设项目 | 0.00119 | 0.0711 | 0.0095 | 0.2 | / |
| 17 | 西平县朗玛数控设备有限公司 | 年产1000台玻璃精密雕刻数控设备生产线 | 0.288 | 0.58 | 0.07 | 0.4 | / |
| 18 | 驻马店盛世大北农农牧科技有限公司 | 年产18万吨全价配合饲料 | 0.1152 | 0.23 | 0.029 | 3.339 | 0.11 |
| 19 | 西平立志电控科技有限公司 | 年产新能源电动类充电器100万只、控制器100万只 | 0.816 | 0.408 | 0.0408 | 0.0045 | / |
| 20 | 西平中慧饲料有限公司 | 年加工饲料46万吨建设项目 | 0.6906 | 0.366 | 0.049 | 10.105 | 0.0394 |
| 21 | 河南普雷诺环保科技有限公司 | 年产100万套水处理设备、净水器等项目 | 0.5424 | 1.08 | 0.14 | 0.00432 | / |
| 22 | 西平景瑞德照明科技有限公司 | 年产50万套LED照明灯具 | 0.3994 | 0.20 | 0.02 | 0.27 | / |
| 23 | 河南鑫都速冻食品有限公司 | 年产速冻果蔬10000吨项目 | 1.092 | 1.55 | 0.05 | 0.044 | 0.018 |
| 24 | 河南铭远电气设备有限公司 | 年产8万套高低压配电柜、配电箱和箱式变电柜项目 | 0.0288 | 0.0734 | 0.0084 | 0.01 | / |
| 25 | 西平县瑞平水泥有限公司 | 100万吨水泥粉磨站项目 | 0.396 | 0.79 | / | 12.93 | / |
| 26 | 河南金丰牧业设备有限公司 | 年产30万组养鸡设备迁建项目 | 0.5263 | / | / | 0.19 | / |
| 27 | 河南迪索新材料科技有限公司 | 年产10000吨化肥品质改良剂项目 | 0.288 | 0.72 | 0.07 | 2.47 | 0.013 |
| 28 | 西平电力杆塔厂 | 年产2500吨杆塔生产线项目 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.0016 | / |
| 29 | 河南西平县卫平门业有限公司 | 年产36000樘非标门项目 | 0.21 | 0.42 | / | 1.61 | 8.55 |
| 30 | 西平县新源助剂有限公司 | 3000t/a聚乙烯助剂项目 | 1.692 | 1.90 | / | 4.18 | 14.7 |
| 31 | 西平县柏国水泥粉磨站有限公司 | 年产通用水泥110万吨项目 | 0.3024 | 0.6 | / | / | / |
| 32 | 西平新益面粉有限公司 | 扩建一条哦年处理7万t小麦（净麦）生产线 | 0.89 | 1.69 | 0.18 | 4.13/ | / |
| 33 | 西平县垃圾填埋场 | 200t/，项目区北侧200m | / | / | / | / | / |
| 34 | 西平县污水处理厂 | 设计5.0m3/d，现状进水2.3m3/d | 2.3 | 320 | 32 | / | / |
| 35 | 西平县天顺再生资源有限公司 | 在建，年产3万吨塑料颗粒项目； 项目区西北1.18km | / | / | / | / | / |

# 第四章  环境质量现状评价

按照相关环境影响评价技术导则规定及要求，结合项目排污特征及各环境要素评价等级，本次评价环境质量现状调查在引用现有监测资料的基础上，对项目区土壤环境、厂界噪声进行了补充监测。环境空气基本污染物、地表水质量调查数据主要来自当地生态环境部门公开的监测资料；环境空气特征污染物、地下水及项目区边界外土壤环境调查数据主要借用《西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目环境影响报告书》中的监测数据统计资料，该项目厂区位于本项目拟建厂址区西北侧1.18km，距离接近，处于同一大气环境单元和地下水水文单元，地下水调查监测点位与本项目区地下水水文地质条件基本相同，因此，引用数据资料比较合理、可靠。

本项目环境质量现状调查监测点位及补充监测点位分布见下图。

本次项目环境质量现状调查及补充监测点位图

4.1 环境空气质量现状评价

1、评价因子

根据项目特点与环境特征，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、非甲烷总烃共8项，作为环境空气质量现状评价因子。其中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 6项基本因子引用西平县环境空气监测站2019年常规监测数据进行评价，TSP、硫化氢、非甲烷总烃引用《西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价报告书》中现状监测数据进行评价。

2、评价标准

本次环境空气现状评价执行标准详见表4.1-4。

表4.1-4       环境空气质量现状评价标准    （单位：μg/m3）

| 序号 | 污染物 | 标 准 值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 3 | PM10 | 70 | 150 | - |  |
| 4 | PM2.5 | 35 | 75 | - |  |
| 5 | CO（mg/m3） | - | 4 | 10 |  |
| 6 | O3 | - | 160 | 200 |  |
| 7 | TSP | 200 | 300 | / |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 2.0 mg/m3（1小时平均） |  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 9 | 硫化氢 | 0.01（一次值） |  |  | 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D |
| 10 | 氨 | 0.2（一次值） |  |  |  |

3、评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子污染指数法进行分析评价，计算公式如下：

Pi=Ci / Si

式中，

Pi——i污染物的单因子污染指数；

Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）；

Si——i污染物的评价标准（mg/m3）。

4、特征污染物调查监测点位及时间

（1）监测点位的布设

根据《西平县天顺再生资源有限公司年产6000吨塑料颗粒项目环境影响报告书》，环境空气现状调查共布设2个监测点，具体见表4.1-1。

表4.1-1    环境空气监测点位布设情况一览表

| 序号 | 调查监测点位 | 与本项目区相对方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西平县天顺再生资源有限公司厂址 | NW，1.18km | TSP、硫化氢、氨、非甲烷总烃 |
| 2# | 袁庄 | SW，990m |  |

（2）监测项目及分析方法

本次评价环境空气质量现状监测因子及分析方法见表4.1-2。

表4.1-2    环境空气现状监测分析方法

| 序号 | 检测 项目 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 电子分析天平ES-E120BⅡ | 0.001mg/m3 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 环境空气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 3 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（A） | GB/T 14678-93 | 0.2×10-3mg/m3~ 1.0×10-3mg/m3 |
| 4 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | 0.001mg/m3 |

（3）监测时间及频率

环境空气现状调查监测由河南松筠检测技术有限公司于2019年3月3日至3月9日进行；监测时间及频率见表4.1-3。

表4.1-3       环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min |
| TSP | 24小时平均浓度，连续检测7天，每日至少采样24小时 |

5、环境空气质量现状评价结果

（1）达标区判定

根据2019年西平县环境空气监测站点的监测数据，项目所在区域环境空气质量6项基本污染物监测数据统计结果见表4.1-5。

表4.1-5    2018年西平县环境空气质量统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/Nm3） | 标准值（ug/Nm3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度值 | 17 | 60 | 28.33 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度值 | 30 | 40 | 0.75 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度值 | 94 | 70 | 1.34 | 超标 |
| PM2.5 | 年均浓度值 | 51 | 35 | 1.46 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值 | 0.6 | 4 | 0.15 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值 | 118 | 160 | 0.74 | 达标 |

由表4.1-5可知，2019年西平县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。

（2）特征污染物调查监测数据统计结果与分析

项目所在区域环境空气TSP、非甲烷总烃及硫化氢现状监测统计结果见表4.1-6，监测报告见附件6。

表4.1-6      非甲烷总烃及硫化氢小时均值监测统计结果一览表

| 污染物 | 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 标准值 （mg/m3） | 标准指数 范围 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1#点位 | 0.40~0.55 | 2.0 | 0.200~0.275 | 0 |
|  | 2#点位 | 0.38~0.55 | 2.0 | 0.190~0.275 | 0 |
| 氨 | 1#点位 | 未检出~0.009 | 0.2 | 0~0.045 | 0 |
|  | 2#点位 | 未检出~0.55 | 0.2 | 0~0.045 | 0 |
| 硫化氢 | 1#点位 | 未检出 | 0.01 | / | / |
|  | 2#点位 | 未检出 | 0.01 | / | / |
| TSP | 1#点位 | 0.162~0.173 | 0.3 | 0.540~0.577 | 0 |
|  | 2#点位 | 0.161~0.177 | 0.3 | 0.537~0.590 | 0 |

由表4.1-6可知，项目厂址所在区域内2个监测点处TSP日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；非甲烷总烃小时均值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气质量标准；氨小时均值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录D参考浓度限值；2个监测点位处硫化氢监测结果为：未检出。故项目所在区域环境空气中TSP、非甲烷总烃及硫化氢、氨现状浓度值能够达标。

## 4.2 地表水环境质量现状评价

本项目裂解含油废水含油量大，废水量较小，将其雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧处理，不外排。油水分离器产生含油废水和职工生活废水分别经隔油池、隔油化粪池预处理后，进入厂区一体化污水处理设施处理后，排入西平县第三污水处理厂进一步处理达标后排入红澍河。根据现场勘查，距本项目厂址最近的下游监测断面为红澍河-上蔡陈桥断面，根据驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年）要求，2019年红澍河-上蔡陈桥断面需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

1、评价因子

本次地表水现状评价选取化学需氧量、氨氮、总磷等作为评价因子。

2、监测断面布设

本次地表水现状评价选取红澍河-上蔡陈桥断面。

3、评价方法

根据地表水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数法对地表水质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

Sij=Cij/Csi

式中，

Sij——污染物i在第j点标准指数；

Cij——污染物i在第j点的浓度（mg/L）；

Csi——水质参数i的地表水水质标准（mg/L）。

pH值的标准指数：

式中，

SpH,j——pH值在第j点的标准指数；

pHj——j点的pH值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

4、评价标准

本次地表水评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体情况详见表4.2-1。

表4.2-1      地表水环境评价标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 | COD | ≤20 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 总磷 | ≤0.2 |  |

5、监测结果统计与分析

（1）达标区判定

根据驻马店环境保护局网站公布的2018年9月至2019年8月红澍河-上蔡陈桥断面常规监测数据，统计分析结果详见表4.2-2。

表4.2-2    红澍河-上蔡陈桥断面监测数据分析结果

| 监测时间 | 监测因子 | 监测数据（mg/L） | 评价标准（mg/L） | 标准指数 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 9月 | COD | 16 | 20 | 0.80 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.39 | 1.0 | 0.39 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.16 | 0.2 | 0.80 | 达标 |
| 2018年 10月 | COD | 17 | 20 | 0.85 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.83 | 1.0 | 1.83 | 0.83 |
|  | 总磷 | 0.55 | 0.2 | 2.75 | 1.75 |
| 2018年 11月 | COD | 18 | 20 | 0.90 | 达标 |
|  | 氨氮 | 5.52 | 1.0 | 5.52 | 4.52 |
|  | 总磷 | 0.60 | 0.2 | 3.00 | 2.00 |
| 2018年 12月 | COD | 24 | 20 | 1.20 | 0.20 |
|  | 氨氮 | 13.1 | 1.0 | 13.1 | 12.1 |
|  | 总磷 | 1.00 | 0.2 | 5.00 | 4.00 |
| 2019年 1月 | COD | 17 | 20 | 0.85 | 达标 |
|  | 氨氮 | 10.6 | 1.0 | 10.6 | 9.60 |
|  | 总磷 | 1.14 | 0.2 | 5.70 | 4.70 |
| 2018年 2月 | COD | 24 | 20 | 1.20 | 0.20 |
|  | 氨氮 | 3.93 | 1.0 | 3.93 | 2.93 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.2 | 0.45 | 达标 |
| 2019年 7月 | COD | 36 | 20 | 1.80 | 0.80 |
|  | 氨氮 | 6.99 | 1.0 | 6.99 | 5.99 |
|  | 总磷 | 1.25 | 0.2 | 6.25 | 5.25 |
| 2019年 8月 | COD | 31 | 20 | 1.55 | 0.55 |
|  | 氨氮 | 2.88 | 1.0 | 2.88 | 1.88 |
|  | 总磷 | 0.98 | 0.2 | 4.90 | 3.90 |

由4.2-2上表可知，近一年红澍河-上蔡陈桥断面各水质因子常规监测数据中，除2018年9月未出现超标情况外，其他月份均出现不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。因此，项目区域地表水环境为不达标区。

（2）地表水环境质量现状调查补充监测数据统计结果与分析

根据《西平县天顺再生资源有限公司年3万吨塑料颗粒项目环境影响评价报告书》中的补充监测报告数据统计资料（2019年3月），项目区附近红澍河水质现状监测数据如下表4.2-3。

表4.2-3   红澍河水质现状补充监测数据统计分析结果

| 监测 点位 | 监测时间 | 监测 因子 | 监测数据范围（mg/L） | 评价标准（mg/L） | 标准指数范围 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西平县第三污水厂入河口上游200m | 2019年 3月 | PH | 7.13-7.17 | 6-9 | 0.065-0.085 | 达标 |
|  |  | COD | 14-17 | 20 | 0.7-0.85 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 4.02-4.25 | 1.0 | 4.02-4.25 | 3.25 |
|  |  | 总磷 | 0.41-0.47 | 0.2 | 2.05-2.35 | 1.35 |
|  |  | 总氮 | 5.28-5.64 | 1.0 | 5.28-5.64 | 4.64 |
| 西平县第三污水厂入河口下游800m | 2019年 3月 | PH | 7.03-7.06 | 6-9 | 0.15-0.03 | 达标 |
|  |  | COD | 18-20 | 20 | 0.9-1.0 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 4.88-5.12 | 1.0 | 4.88-5.12 | 4.12 |
|  |  | 总磷 | 0.81-0.89 | 0.2 | 4.05-4.45 | 3.45 |
|  |  | 总氮 | 5.81-6.28 | 1.0 | 5.81-6.28 | 5.28 |
| 红澍河与北柳堰河交汇口上游500m | 2019年 3月 | PH | 7.21-7.24 | 6-9 | 0.11-0.12 | 达标 |
|  |  | COD | 10-14 | 20 | 0.5-0.7 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 3.55-3.77 | 1.0 | 3.55-3.77 | 2.77 |
|  |  | 总磷 | 0.37-0.50 | 0.2 | 1.85-2.5 | 1.5 |
|  |  | 总氮 | 4.78-5.24 | 1.0 | 4.78-5.24 | 4.24 |

由上表统计数据可知，补充监测期间，项目区附近红澍河水质现状PH、COD可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，其他污染因子均超标。

（3）地表水超标原因及综合治理方案

经调查，项目区域地表水出现超标的主要原因是区域生活污水集中收集处理率较低，城市污水管网未覆盖区域、河流沿岸村庄生活污水及部分养殖废水直接汇入河流，导致地表水现状不能满足环境功能区划要求。

根据《驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年）》要求，加快城镇污水处理设施建设，推进西平县污水处理厂二期工程，完善污水处理设施配套管网，加快建设城区污水管网建设。加强农业面源污染治理，加强畜禽养殖污染治理，对沿河禁养区内的养殖场（小区）、养殖专业户关停或搬迁到位，加大畜禽养殖粪便污水资源化利用力度。推进河道综合治理，实施小洪河、引洪道治理等水环境综合治理工程。预计上述环境主治理方案实施后，红澍河水质将得到较大改善。

## 4.3 地下水质量现状监测与评价

1、评价因子

本项目选取pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、氰化物、氟化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数，共29项因子作为地下水评价因子，同时测定井深、水温、水位。本次评价引用西平县天顺再生资源有限公司年产6000吨塑料颗粒项目环境影响评价中地下水现状监测数据。

2、评价标准

本次评价地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见表4.3-1。

表4.3-1    地下水环境质量评价标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准级别 | 项目· | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地下水质量标准》 | GB/T14848-2017 | Ⅲ类 | pH | 6.5～8.5 | 无量纲 |
|  |  |  | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 | ≤20 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 氰化物 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 砷 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 铅 | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 汞 | ≤0.001 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 镉 | ≤0.005 |  |
|  |  |  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  |  |  | 锰 | ≤0.1 |  |
|  |  |  | K+ | / |  |
|  |  |  | Na+ | ≤200 |  |
|  |  |  | Ca2+ | / |  |
|  |  |  | Mg2+ | / |  |
|  |  |  | CO32- | / |  |
|  |  |  | HCO3- | / |  |
|  |  |  | Cl- | ≤250 |  |
|  |  |  | SO42- | ≤250 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |
|  |  |  | 细菌总数 | ≤100 | CFU/mL |

3、评价方法

根据地下水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对地下水质量现状进行评价。

单因子污染指数公式为：

Sij = Ci,j/Csi

式中，

Si.j——污染物i在第j点标准指数；

Ci,j——污染物i在第j点的浓度（mg/L）；

Csi——污染物地下水水质标准（mg/L）。

pH值的标准指数：

式中，

SpH,j、SppH,j——pH值在第j点的标准指数；

pHj——j点的pH值；

pHsd——地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地下水水质标准中规定的pH值上限。

4、监测布点情况

根据《西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价报告书》中的监测报告数据统计资料（2019年3月），地下水调查监测点布设情况详见表4.3-2，监测井具体位置见附图四。

表4.3-2      地下水质量现状监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 与本项目厂址相对方位、距离（m） | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁庄 | SW、990m | 2019年3月3日至3月4日 |
| 2 | 徐魏庄 | NE、1040m |  |
| 3 | 樊庄 | N、1800m |  |

5、监测分析方法

地下水质量现状监测按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求进行，各监测因子具体监测分析方法见表4.3-3。

表4.3-3     地下水监测分析方法一览表

| 检测项目 | 检测方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | pH计 PHS-3C | / |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05 |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.01 |
| Ca2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.02 |
| Mg2+ |  |  |  | 0.002 |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 滴定管25mL | 1mmol/L |
| HCO3- |  |  |  | 1mmol/L |
| Cl- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定》离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.007 |
| SO42- |  |  |  | 0.018 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 滴定管25mL | 1.0 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 5.0 |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 5750.5-2006 | 滴定管25mL | 10 |
| 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T5750.4-2006 | 电子分析天平ES-E120BⅡ | / |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 |
| 铁 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB11911-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.03 |
| 锰 |  |  |  | 0.01 |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林萃取 分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.002 |
| 硝酸盐 （以N计） | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.5 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.001 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |  | 0.02 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | PF-1-01氟离子电极 | 0.2 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮 分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.002 |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计 PF31 | 0.1μg/L |
| 砷 |  |  |  | 1.0μg/L |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.5μg/L |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.004 |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2.5μg/L |
| 总大肠菌群 （CFU/100L） | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | / |
| 细菌总数（CFU/L） | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | / |

6、监测时间及频率

2019年3月3日至3月4日，河南松筠检测技术有限公司对西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目所在区域地下水环境质量现状进行了监测，一次性连续监测2天，每天采样1次，报1组有效数据。

7、监测结果及分析

本次地下水质量现状监测结果统计见表4.3-4。

表4.3-4    地下水质量现状监测结果统计表

| 监测点位 | 袁庄 |  | 徐魏庄 |  | 樊庄 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |  |
| pH值 | 7.37 | 0.247 | 7.20 | 0.133 | 7.33 | 0.220 | 6.5～8.5 |
| K+ | 0.40 | / | 0.07 | / | 0.07 | / | / |
| Na+ | 43.1 | 0.216 | 38.1 | 0.191 | 42.0 | 0.210 | ≤200 |
| Ca2+ | 47.6 | / | 48.4 | / | 52.5 | / | / |
| Mg2+ | 22.8 | / | 27.1 | / | 23.0 | / | / |
| CO32- | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | / |
| HCO3- | 5.49 | / | 5.62 | / | 5.70 | / | / |
| Cl- | 6.62 | 0.026 | 6.81 | 0.027 | 7.95 | 0.032 | ≤250 |
| SO42- | 28.6 | 0.114 | 25.5 | 0.102 | 24.7 | 0.099 | ≤250 |
| 氨氮 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.5 |
| 亚硝酸盐 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ≤1.0 |
| 硝酸盐 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤20 |
| 挥发性酚类 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.002 |
| 总硬度 | 214 | 0.476 | 234 | 0.520 | 227 | 0.504 | ≤450 |
| 溶解性总 固体 | 362 | 0.362 | 355 | 0.355 | 371 | 0.371 | ≤1000 |
| 耗氧量 | 0.40 | 0.133 | 0.47 | 0.157 | 0.44 | 0.147 | ≤3.0 |
| 氯化物 | 7.55 | 0.0755 | 7.24 | 0.0724 | 8.05 | 0.0805 | ≤100 |
| 氟化物 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ≤1.0 |
| 氰化物 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.05 |
| 砷 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.01 |
| 汞 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.001 |
| 六价铬 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.05 |
| 铅 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.01 |
| 镉 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.005 |
| 铁 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.3 |
| 锰 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤0.1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤3.0 |
| 细菌总数 | 22 | 0.22 | 66 | 0.66 | 28 | 0.28 | ≤100 |
| 井深 | 21 | / | 21 | / | 40 | / | / |
| 水位 | 56 | / | 56 | / | 54 | / | / |
| 水温 | 15.3 | / | 15.3 | / | 15.0 | / | / |

由表4.3-4监测统计结果可以看出，本项目所在区域地下水监测点各监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，地下水水质相对较好。根据表4.3-4监测结果，本项目所在区域地下水化学类型判断如下：

表4.3-5    地下水毫克当量统计一览表

| 监测内容 监测点位 |  | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 |  | 62 | 40 | 24 | 60 | 61 | 35.5 | 96 |
| 袁庄 | 毫克当量 | 1.15 | 0.87 | 3.16 | / | 0.05 | 2.06 | 0.89 |
|  | 百分比 | 22 | 17 | 61 | / | 2 | 69 | 29 |
| 徐魏庄 | 毫克当量 | 1.67 | 0.98 | 3.46 | / | 0.08 | 2.12 | 1.82 |
|  | 百分比 | 27 | 16 | 57 | / | 2 | 53 | 45 |
| 樊庄 | 毫克当量 | 1.39 | 0.84 | 3.39 | / | 0.08 | 2.08 | 1.77 |
|  | 百分比 | 25 | 15 | 60 | / | 2 | 53 | 45 |

根据K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-监测结果，同时根据苏卡列夫编号原则，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，本项目所在区域地下水化学类型为SO42-—Cl-—Mg2+型。

## 4.4 声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

根据项目特点，本次评价共设置4个声环境现状监测点，东、西、南、北厂界各1个。

2、监测方法

本次环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为多功能噪声统计分析仪（AWA6218C），测量前后对声级计进行校正。

3、监测时间及频率

河南松筠检测技术有限公司于2019年10月2日至10月3日对本项目拟建厂址四周厂界境噪声进行现场监测；连续两天，每天昼夜各一次。

4、评价标准

本次声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表4.4-1。

表4.4-1   声环境质量标准       单位：dB（A）

| 评价标准 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 65 | 55 |

5、监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.4-2。

表4.4-2      声环境监测结果统计及分析

| 监测地点 |  | 监测值 [dB(A)] |  | 标准值 [dB(A)] | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.10.2 | 2019.10.3 |  |  |
| 1#东厂界 | 昼 | 55.1 | 56.2 | 昼65 夜55 | 达标 |
|  | 夜 | 42.7 | 43.3 |  | 达标 |
| 2#南厂界 | 昼 | 57.6 | 56.7 |  | 达标 |
|  | 夜 | 42.2 | 41.7 |  | 达标 |
| 3#西厂界 | 昼 | 57.6 | 44.8 |  | 达标 |
|  | 夜 | 45.3 | 45.7 |  | 达标 |
| 4#北厂界 | 昼 | 54.4 | 53.5 |  | 达标 |
|  | 夜 | 43.5 | 44.6 |  | 达标 |

6、现状评价结果

评价区域的环境噪声现状监测结果表明，东、南、西、北厂界昼夜噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，总体来说，项目所在区域声环境质量较好。

## 4.5 土壤环境质量现状监测与评价

1、评价因子

本项目评价选取砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞，镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1-2,二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项作为评价因子。

2、评价标准

本次土壤质量现状监测点位中的拟建厂址所在位置的土壤参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地执行。

3、评价方法

根据地下水环境质量现状监测结果，采用单项标准指数法对土壤环境质量现状进行评价。单项标准指数法计算公式如下：

对于一般污染物

Ii=Ci/Coi

式中：Ii—第i种污染物的水质指数，无量纲；

Ci—地下水中第i种污染物的浓度，mg/L；

Coi—第i种污染物的评价标准，mg/L。

4、监测方法

表4.5-1        土壤检测方法及方法来源结果一览表

| 项目 | 检测方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.01 mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
| 铬（六价） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 2 mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1 mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.1 mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.002 mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 5 mg/kg |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.1×10-3 mg/kg |
| 氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.9×10-3 mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.6×10-3 mg/kg |
| 1,4二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.3×10-3 mg/kg |
| 乙苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.6×10-3 mg/kg |
| 苯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.0×10-3 mg/kg |
| 甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.2×10-3 mg/kg |
| 间二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.4×10-3 mg/kg |
| 对二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.5×10-3 mg/kg |
| 邻二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.7×10-3 mg/kg |
| 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.09 mg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.1 mg/kg |
| 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.06 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 䓛 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 萘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |

4、监测布点

本次评价共设置1个土壤补充监测采样点，位于本次项目拟建厂址所在地。根据《西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目环境影响评价报告书》中的补充监测报告数据统计资料（2019年3月），本次评价引用西平县天顺再生资源有限公司厂址区监测点作为本项目厂界外土壤调查监测点，位于本项目区西北侧1.18km。

5、监测时间及频率

河南松筠检测技术有限公司2019年3月3日西平县天顺再生资源有限公司年产3万吨塑料颗粒项目厂址区进行了土壤表层采样； 2019年10月2日对本项目拟建厂址区采集表层土壤样品，各检测一次。

6、监测结果统计与评价

土壤环境现状监测结果统计见表4.5-2。

表4.5-2       土壤环境质量现状监测结果统计

| 检测项目 | 单位 | 监测值 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目厂址区 | 西平县天顺再生资源有限公司厂址区 |  |
| 砷 | mg/kg | 8.92 | 1.03 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.13 | 0.50 | 65 |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 31 | 29 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 24.2 | 16.6 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.016 | 0.017 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 39 | 37 | 900 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 560 |
| 1,4二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1290 |
| 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 260 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 151 |
| 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 备注 | “未检出”表示检测结果小于方法检出限 |  |  |  |

由表4.5-2可知，本项目拟建厂址及周边土壤环境各项监测因子均能满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值（第二类用地）要求。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 5.1.1 施工期扬尘影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，清洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围500m范围内无敏感点，距项目边界最近敏感点为南侧1300m处的伊庄，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

### 5.1.2 施工期噪声影响分析

1、施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1     主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)

r-预测点距噪声源距离，m

r0-距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表4.1-2。

表5.1-2   本项目施工期噪声源强及达标情况一览表         单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 42 | 236 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |  |  |  |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |  |  |  |

2、施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5.1-2。从表5.1-2中可看出，施工期最大噪声源振捣棒的昼间噪声超标的情况出现在距声源31.6m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在177.8m范围内；施工期设备叠加噪声昼间噪声超标的情况出现在距声源42m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在236m范围内。本项目夜间不施工，昼间施工时评价要求高噪声施工设备要合理安排施工位置，远离场界，使场界昼间噪声达标。

表5.1-3      建筑施工场界环境噪声排放限值        单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距项目边界最近的居民点为南侧1300m处的伊庄。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准昼间标准要求的最大距离范围为236m，达到夜间标准要求的最大达标范围为746m（本项目夜间不施工）。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 5.1.3 施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、清洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地先期建设化粪池，生活污水经化粪池处理后，排放污水管网。

经领取上述措施后，项目施工期废水对环境影响较小。

### 5.1.4 施工期固废影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土、建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾量很少，定期送至城市垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

## 5.2 营运期环境影响预测与分析评价

### 5.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象特征

1、观测站基本情况

本项目地面气象资料来自西平县气象局气象观测站观测结果。本项目距西平县气象观测站约为23km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

2、项目所在地气候概况

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

3、项目所在地气象特征

据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm。近30年各风向频率统计结果见表5.2-2，全年风向频率玫瑰图见图5.2-1。西平县主导风向为西北偏北风（NNW），全年风频达11.16%，冬季最高，为16.9.0%；全年次主导风向为西北风（NE），风频为9.38%。年静风频率为6.02%，秋季最高，为9.62%。西平县年平均风速为1.55m/s，其中春季风速最大为1.77m/s，秋季风速最小，为1.28m/s。从各月统计资料看，12月份风速最大，为1.81m/s，9月份风速最小，为1.17m/s。

#### 5.2.1.2评价因子及评价标准

#### （1）评价因子

根据本次工程污染特征和厂区所在区域环境空气质量功能区划，本次大气环境影响评价选取评价因子为：SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、氨、苯并[a]芘及非甲烷总烃。

由于项目二噁英类污染物产生情况具有较大的不确定性，本次评价不再考虑二噁英的环境影响。

2、评价标准

本次评价PM10、TSP、SO2、NO2、苯并[a]芘选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准小时值；非甲烷总烃选用《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准限值；氨、H2S选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D浓度参考值。具体见表5.2-1。

表5.2-1   预测评价标准          单位：mg/m3

| 评价项目 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP | H2S | 氨 | 苯并[a]芘 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次值 | 0.5 | 0.2 | / | / | 0.01 | 0.2 | / | 2.0 |
| 日平均 | / | / | 0.15 | 0.3 | / | / | 2.5×10-6 | / |

5.2.1.3项目污染物排放情况

根据工程分析，本项目正常工况及非正常工况下、事故性排放点源排放参数见表5.2-2、5.2-3及续表5.2-3；项目面源排放参数见表5.2-4。

表5.2-2       本项目有组织废气排放源排放参数表（正常工况）

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 排气筒底座海拔（m） | 城市/ 乡村 选项 | 污染物名称 | 排放速率 kg/h | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |
| 燃烧废气排气筒（1#） | 20000 | 121 | 城市 | 颗粒物 | 0.144 | 20 | 0.85 | 25 |
|  |  |  |  | S02 | 0.555 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.006 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.104 |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 2.8×10-6 |  |  |  |
| 袋除尘器排气筒（2#、3#） | 5000 | 121 | 城市 | 颗粒物 | 0.022 | 15 | 0.5 | 25 |

表5.2-3       本项目有组织废气排放源排放参数表（非正常工况）

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 排气筒底座海拔（m） | 城市/ 乡村 选项 | 污染物名称 | 排放速率 kg/h | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |
| 燃烧废气排气筒（1#） | 20000 | 121 | 城市 | 颗粒物 | 0.144 | 20 | 0.85 | 25 |
|  |  |  |  | S02 | 0.555 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.021 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 5.6×10-6 |  |  |  |

续表5.2-3       本项目有组织废气排放源排放参数表（事故性排放）

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 排气筒底座海拔（m） | 城市/ 乡村 选项 | 污染物名称 | 排放速率 kg/h | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |
| 燃烧废气排气筒（1#） | 20000 | 121 | 城市 | 颗粒物 | 2.876 | 20 | 0.85 | 25 |
|  |  |  |  | S02 | 5.553 |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 2.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | H2S | 0.03 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.4×10-5 |  |  |  |

表5.2-4         本项目无组织废气排放源参数

| 排放单元 | 城市/乡村 选项 | 污染物 名称 | 排放源强 kg/h | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长×宽×高m |
| 裂解油储罐区 | 城市 | 非甲烷总烃 | 0.0443 | 20×25×6.5 |
| 裂解 车间 | 城市 | 碳黑尘 | 0.194 | 150×40×7 |
|  |  | H2S | 0.0004 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.027 |  |
| 产品库 | 城市 | 碳黑尘 | 0.024 | 40×25×4.5 |

5.2.1.4评价工作等级

选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

利用估算模型ARESCREEN分别计算正常工况下项目各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率 Pi。估算模式预测参数见表 5.2-5，估算模式计算结果见表 5.2-6及5.2-7。

表5.2-5   估算模型气象参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 50 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-6   正常工况下燃烧废气处理装置排气筒（1#等效排气筒）估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 燃烧废气处理装置排气筒（1#等效排气筒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  | H2S |  | 氨 |  | 非甲烷总烃 |  | 苯并[a]芘 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 9.22E-20 | 0 | 3.55E-19 | 0 | 3.52E-19 | 0 | 3.84E-21 | 0 | 1.60E-20 | 0 | 6.66E-20 | 0 | 1.79E-24 | 0 |
| 25 | 1.61E-06 | 0 | 6.21E-06 | 0 | 6.15E-06 | 0 | 6.71E-08 | 0 | 2.80E-07 | 0 | 1.16E-06 | 0 | 3.13E-11 | 0 |
| 50 | 8.06E-04 | 0.18 | 3.11E-03 | 0.62 | 3.08E-03 | 1.54 | 3.36E-05 | 0.34 | 1.40E-04 | 0.28 | 5.82E-04 | 0.05 | 1.57E-08 | 0.21 |
| 75 | 1.95E-03 | 0.43 | 7.50E-03 | 1.5 | 7.44E-03 | 3.72 | 8.11E-05 | 0.81 | 3.38E-04 | 0.68 | 1.41E-03 | 0.12 | 3.79E-08 | 0.5 |
| 100 | 2.50E-03 | 0.56 | 9.65E-03 | 1.93 | 9.56E-03 | 4.78 | 1.04E-04 | 1.04 | 4.34E-04 | 0.87 | 1.81E-03 | 0.15 | 4.87E-08 | 0.65 |
| 105 | 2.51E-03 | 0.56 | 9.69E-03 | 1.94 | 9.60E-03 | 4.8 | 1.05E-04 | 1.05 | 4.37E-04 | 0.87 | 1.82E-03 | 0.15 | 4.89E-08 | 0.65 |
| 125 | 2.47E-03 | 0.55 | 9.51E-03 | 1.9 | 9.42E-03 | 4.71 | 1.03E-04 | 1.03 | 4.28E-04 | 0.86 | 1.78E-03 | 0.15 | 4.80E-08 | 0.64 |
| 150 | 2.42E-03 | 0.54 | 9.34E-03 | 1.87 | 9.26E-03 | 4.63 | 1.01E-04 | 1.01 | 4.21E-04 | 0.84 | 1.75E-03 | 0.15 | 4.71E-08 | 0.63 |
| 175 | 2.26E-03 | 0.5 | 8.70E-03 | 1.74 | 8.62E-03 | 4.31 | 9.40E-05 | 0.94 | 3.92E-04 | 0.78 | 1.63E-03 | 0.14 | 4.39E-08 | 0.59 |
| 200 | 2.09E-03 | 0.46 | 8.05E-03 | 1.61 | 7.97E-03 | 3.99 | 8.70E-05 | 0.87 | 3.62E-04 | 0.72 | 1.51E-03 | 0.13 | 4.06E-08 | 0.54 |
| 225 | 1.94E-03 | 0.43 | 7.48E-03 | 1.5 | 7.41E-03 | 3.7 | 8.08E-05 | 0.81 | 3.37E-04 | 0.67 | 1.40E-03 | 0.12 | 3.77E-08 | 0.5 |
| 250 | 1.94E-03 | 0.43 | 7.47E-03 | 1.49 | 7.40E-03 | 3.7 | 8.08E-05 | 0.81 | 3.37E-04 | 0.67 | 1.40E-03 | 0.12 | 3.77E-08 | 0.5 |
| 275 | 1.91E-03 | 0.43 | 7.37E-03 | 1.47 | 7.31E-03 | 3.65 | 7.97E-05 | 0.8 | 3.32E-04 | 0.66 | 1.38E-03 | 0.12 | 3.72E-08 | 0.5 |
| 300 | 1.84E-03 | 0.41 | 7.08E-03 | 1.42 | 7.01E-03 | 3.51 | 7.65E-05 | 0.77 | 3.19E-04 | 0.64 | 1.33E-03 | 0.11 | 3.57E-08 | 0.48 |
| 400 | 1.44E-03 | 0.32 | 5.54E-03 | 1.11 | 5.49E-03 | 2.75 | 5.99E-05 | 0.6 | 2.50E-04 | 0.5 | 1.04E-03 | 0.09 | 2.80E-08 | 0.37 |
| 500 | 1.52E-03 | 0.34 | 5.86E-03 | 1.17 | 5.81E-03 | 2.9 | 6.34E-05 | 0.63 | 2.64E-04 | 0.53 | 1.10E-03 | 0.09 | 2.96E-08 | 0.39 |
| 600 | 1.53E-03 | 0.34 | 5.90E-03 | 1.18 | 5.84E-03 | 2.92 | 6.37E-05 | 0.64 | 2.66E-04 | 0.53 | 1.10E-03 | 0.09 | 2.97E-08 | 0.4 |
| 700 | 1.47E-03 | 0.33 | 5.66E-03 | 1.13 | 5.61E-03 | 2.81 | 6.12E-05 | 0.61 | 2.55E-04 | 0.51 | 1.06E-03 | 0.09 | 2.86E-08 | 0.38 |
| 800 | 1.38E-03 | 0.31 | 5.32E-03 | 1.06 | 5.28E-03 | 2.64 | 5.75E-05 | 0.58 | 2.40E-04 | 0.48 | 9.97E-04 | 0.08 | 2.69E-08 | 0.36 |
| 900 | 1.29E-03 | 0.29 | 4.96E-03 | 0.99 | 4.91E-03 | 2.46 | 5.36E-05 | 0.54 | 2.23E-04 | 0.45 | 9.29E-04 | 0.08 | 2.50E-08 | 0.33 |
| 1000 | 1.19E-03 | 0.27 | 4.60E-03 | 0.92 | 4.55E-03 | 2.28 | 4.97E-05 | 0.5 | 2.07E-04 | 0.41 | 8.61E-04 | 0.07 | 2.32E-08 | 0.31 |
| 1500 | 8.30E-04 | 0.18 | 3.20E-03 | 0.64 | 3.17E-03 | 1.59 | 3.46E-05 | 0.35 | 1.44E-04 | 0.29 | 6.00E-04 | 0.05 | 1.61E-08 | 0.22 |
| 2000 | 6.10E-04 | 0.14 | 2.35E-03 | 0.47 | 2.33E-03 | 1.17 | 2.54E-05 | 0.25 | 1.06E-04 | 0.21 | 4.41E-04 | 0.04 | 1.19E-08 | 0.16 |
| 2500 | 4.78E-04 | 0.11 | 1.84E-03 | 0.37 | 1.82E-03 | 0.91 | 1.99E-05 | 0.2 | 8.29E-05 | 0.17 | 3.45E-04 | 0.03 | 9.29E-09 | 0.12 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.51E-03 | 0.56 | 9.69E-03 | 1.94 | 9.60E-03 | 4.8 | 1.05E-04 | 1.05 | 4.37E-04 | 0.87 | 1.82E-03 | 0.15 | 4.89E-08 | 0.65 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

表5.2-7    正常工况下袋除尘器排气筒（2#、3#）和无组织排放污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 袋除尘器排气筒（2#、3#） |  | 热裂解生产厂房（1#面源） |  |  |  |  |  | 裂解油储罐区（2#面源） |  | 产品库（3#面源） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  | H2S |  | 非甲烷总烃 |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.99E-17 | 0 | 1.96E-02 | 2.17 | 2.72E-03 | 0.23 | 4.03E-05 | 0.4 | 1.15E-02 | 0.95 | 8.60E-03 | 0.96 |
| 25 | 1.13E-05 | 0 | 2.22E-02 | 2.47 | 3.10E-03 | 0.26 | 4.59E-05 | 0.46 | 1.65E-02 | 1.37 | 1.27E-02 | 1.41 |
| 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.66E-02 | 1.38 | 1.28E-02 | 1.42 |
| 50 | 5.26E-04 | 0.12 | 2.57E-02 | 2.86 | 3.58E-03 | 0.3 | 5.30E-05 | 0.53 | 1.40E-02 | 1.16 | 1.07E-02 | 1.18 |
| 75 | 7.94E-04 | 0.18 | 2.84E-02 | 3.15 | 3.95E-03 | 0.33 | 5.85E-05 | 0.58 | 1.19E-02 | 1 | 9.23E-03 | 1.03 |
| 100 | 8.14E-04 | 0.18 | 2.85E-02 | 3.16 | 3.96E-03 | 0.33 | 5.87E-05 | 0.59 | 9.27E-03 | 0.77 | 7.64E-03 | 0.85 |
| 104 | 8.17E-04 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 106 | / | / | 2.87E-02 | 3.19 | 4.00E-03 | 0.33 | 5.93E-05 | 0.59 | / | / | / | / |
| 125 | 7.61E-04 | 0.17 | 2.77E-02 | 3.08 | 3.85E-03 | 0.32 | 5.71E-05 | 0.57 | 7.77E-03 | 0.65 | 6.29E-03 | 0.7 |
| 150 | 6.84E-04 | 0.15 | 2.58E-02 | 2.87 | 3.59E-03 | 0.3 | 5.32E-05 | 0.53 | 6.79E-03 | 0.57 | 5.26E-03 | 0.58 |
| 175 | 6.57E-04 | 0.15 | 2.35E-02 | 2.62 | 3.28E-03 | 0.27 | 4.85E-05 | 0.49 | 5.96E-03 | 0.5 | 4.46E-03 | 0.5 |
| 200 | 6.52E-04 | 0.14 | 2.13E-02 | 2.37 | 2.97E-03 | 0.25 | 4.39E-05 | 0.44 | 5.27E-03 | 0.44 | 3.85E-03 | 0.43 |
| 300 | 4.57E-04 | 0.1 | 1.46E-02 | 1.62 | 2.03E-03 | 0.17 | 3.01E-05 | 0.3 | 3.47E-03 | 0.29 | 2.46E-03 | 0.27 |
| 400 | 4.69E-04 | 0.1 | 1.06E-02 | 1.18 | 1.48E-03 | 0.12 | 2.19E-05 | 0.22 | 2.55E-03 | 0.21 | 1.76E-03 | 0.2 |
| 500 | 4.33E-04 | 0.1 | 8.35E-03 | 0.93 | 1.16E-03 | 0.1 | 1.72E-05 | 0.17 | 1.98E-03 | 0.16 | 1.33E-03 | 0.15 |
| 1000 | 2.46E-04 | 0.05 | 3.65E-03 | 0.41 | 5.08E-04 | 0.04 | 7.52E-06 | 0.08 | 8.37E-04 | 0.07 | 5.30E-04 | 0.06 |
| 1500 | 1.60E-04 | 0.04 | 2.16E-03 | 0.24 | 3.00E-04 | 0.03 | 4.44E-06 | 0.04 | 4.92E-04 | 0.04 | 3.07E-04 | 0.03 |
| 2000 | 1.15E-04 | 0.03 | 1.47E-03 | 0.16 | 2.05E-04 | 0.02 | 3.04E-06 | 0.03 | 3.36E-04 | 0.03 | 2.08E-04 | 0.02 |
| 2500 | 8.77E-05 | 0.02 | 1.09E-03 | 0.12 | 1.52E-04 | 0.01 | 2.25E-06 | 0.02 | 2.49E-04 | 0.02 | 1.53E-04 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 8.17E-04 | 0.18 | 2.87E-02 | 3.19 | 4.00E-03 | 0.33 | 5.93E-05 | 0.59 | 1.66E-02 | 1.38 | 1.28E-02 | 1.42 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

由以上ARESCREEN 估算模式对各污染源污染物的计算可知，项目正常工况下大气污染物排放最大占标率因子为燃烧废气1#等效排气筒排放NOx，Pmax 为4.8%；D10%未出现。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目最大占标率因子1%≤Pmax＜10%，因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

表5.2-8   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，二级评价项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

由上估算模式计算结果可知，项目运行期燃烧废气处理装置等效排气筒（1#）排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率4.8%；碳黑尘袋除尘器排气筒（2#.3#，排放工况一致）排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率0.18%；生产车间无组织排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率3.19%；储罐区无组织排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率1.38%；产品库无组织排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率1.42%。项目各污染源正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均满足≤100%的要求，因此，项目运营期正常工况下大气环境影响可以接受。

5.2.1.5非正常排放及事故性排放环境影响分析

根据工程分析，结合项目特点，营运期因环保设施故障等因素，而造成大气污染物非正常工况排放或事故性排放，污染物排放对周边大气环境造成一定的影响。因此，本次评价针对项目燃烧废气处理设施非正常工况下排放和事故性排放，对大气环境影响情况进行预测，因上述工况持续时间较短，本次仅对污染物小时贡献值进行预测分析。预测模型选取采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN 估算模式。

项目非正常工况排放和事故性排放，大气污染物排放环境影响预测结果见下表5.2-9及续表5.2-9。

表5.2-9   非正常排放工况下项目燃烧废气处理装置排气筒小时浓度贡献值估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 燃烧废气处理装置排气筒（1#等效排气筒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  | H2S |  | 氨 |  | 非甲烷总烃 |  | 苯并[a]芘 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 9.22E-20 | 0 | 3.55E-19 | 0 | 3.52E-19 | 0 | 1.34E-20 | 0 | 1.60E-20 | 0 | 3.33E-19 | 0 | 3.59E-24 | 0 |
| 25 | 1.61E-06 | 0 | 6.21E-06 | 0 | 6.15E-06 | 0 | 2.35E-07 | 0 | 2.80E-07 | 0 | 5.82E-06 | 0 | 6.27E-11 | 0 |
| 50 | 8.06E-04 | 0.18 | 3.11E-03 | 0.62 | 3.08E-03 | 1.54 | 1.18E-04 | 1.18 | 1.40E-04 | 0.28 | 2.91E-03 | 0.24 | 3.14E-08 | 0.42 |
| 75 | 1.95E-03 | 0.43 | 7.50E-03 | 1.5 | 7.44E-03 | 3.72 | 2.84E-04 | 2.84 | 3.38E-04 | 0.68 | 7.03E-03 | 0.59 | 7.57E-08 | 1.01 |
| 100 | 2.50E-03 | 0.56 | 9.65E-03 | 1.93 | 9.56E-03 | 4.78 | 3.65E-04 | 3.65 | 4.34E-04 | 0.87 | 9.04E-03 | 0.75 | 9.73E-08 | 1.3 |
| 105 | 2.51E-03 | 0.56 | 9.69E-03 | 1.94 | 9.60E-03 | 4.8 | 3.67E-04 | 3.67 | 4.37E-04 | 0.87 | 9.08E-03 | 0.76 | 9.78E-08 | 1.3 |
| 125 | 2.47E-03 | 0.55 | 9.51E-03 | 1.9 | 9.42E-03 | 4.71 | 3.60E-04 | 3.6 | 4.28E-04 | 0.86 | 8.91E-03 | 0.74 | 9.59E-08 | 1.28 |
| 150 | 2.42E-03 | 0.54 | 9.34E-03 | 1.87 | 9.26E-03 | 4.63 | 3.54E-04 | 3.54 | 4.21E-04 | 0.84 | 8.75E-03 | 0.73 | 9.43E-08 | 1.26 |
| 175 | 2.26E-03 | 0.5 | 8.70E-03 | 1.74 | 8.62E-03 | 4.31 | 3.29E-04 | 3.29 | 3.92E-04 | 0.78 | 8.15E-03 | 0.68 | 8.78E-08 | 1.17 |
| 200 | 2.09E-03 | 0.46 | 8.05E-03 | 1.61 | 7.97E-03 | 3.99 | 3.04E-04 | 3.04 | 3.62E-04 | 0.72 | 7.54E-03 | 0.63 | 8.12E-08 | 1.08 |
| 300 | 1.84E-03 | 0.41 | 7.08E-03 | 1.42 | 7.01E-03 | 3.51 | 2.68E-04 | 2.68 | 3.19E-04 | 0.64 | 6.63E-03 | 0.55 | 7.14E-08 | 0.95 |
| 400 | 1.44E-03 | 0.32 | 5.54E-03 | 1.11 | 5.49E-03 | 2.75 | 2.10E-04 | 2.1 | 2.50E-04 | 0.5 | 5.19E-03 | 0.43 | 5.59E-08 | 0.75 |
| 500 | 1.52E-03 | 0.34 | 5.86E-03 | 1.17 | 5.81E-03 | 2.9 | 2.22E-04 | 2.22 | 2.64E-04 | 0.53 | 5.49E-03 | 0.46 | 5.91E-08 | 0.79 |
| 600 | 1.53E-03 | 0.34 | 5.90E-03 | 1.18 | 5.84E-03 | 2.92 | 2.23E-04 | 2.23 | 2.66E-04 | 0.53 | 5.52E-03 | 0.46 | 5.95E-08 | 0.79 |
| 700 | 1.47E-03 | 0.33 | 5.66E-03 | 1.13 | 5.61E-03 | 2.81 | 2.14E-04 | 2.14 | 2.55E-04 | 0.51 | 5.31E-03 | 0.44 | 5.71E-08 | 0.76 |
| 800 | 1.38E-03 | 0.31 | 5.32E-03 | 1.06 | 5.28E-03 | 2.64 | 2.01E-04 | 2.01 | 2.40E-04 | 0.48 | 4.99E-03 | 0.42 | 5.37E-08 | 0.72 |
| 900 | 1.29E-03 | 0.29 | 4.96E-03 | 0.99 | 4.91E-03 | 2.46 | 1.88E-04 | 1.88 | 2.23E-04 | 0.45 | 4.64E-03 | 0.39 | 5.00E-08 | 0.67 |
| 1000 | 1.19E-03 | 0.27 | 4.60E-03 | 0.92 | 4.55E-03 | 2.28 | 1.74E-04 | 1.74 | 2.07E-04 | 0.41 | 4.31E-03 | 0.36 | 4.64E-08 | 0.62 |
| 1500 | 8.30E-04 | 0.18 | 3.20E-03 | 0.64 | 3.17E-03 | 1.59 | 1.21E-04 | 1.21 | 1.44E-04 | 0.29 | 3.00E-03 | 0.25 | 3.23E-08 | 0.43 |
| 2000 | 6.10E-04 | 0.14 | 2.35E-03 | 0.47 | 2.33E-03 | 1.17 | 8.90E-05 | 0.89 | 1.06E-04 | 0.21 | 2.20E-03 | 0.18 | 2.37E-08 | 0.32 |
| 2500 | 4.78E-04 | 0.11 | 1.84E-03 | 0.37 | 1.82E-03 | 0.91 | 6.97E-05 | 0.7 | 8.29E-05 | 0.17 | 1.72E-03 | 0.14 | 1.86E-08 | 0.25 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.51E-03 | 0.56 | 9.69E-03 | 1.94 | 9.60E-03 | 4.8 | 3.67E-04 | 3.67 | 4.37E-04 | 0.87 | 9.08E-03 | 0.76 | 9.78E-08 | 1.3 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

由上估算模式预测结果可知，非正常排放工况下，项目燃烧废气处理装置排气筒排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为4.8%，可满足≤100%的要求，环境影响可以接受。但是，与正常排放工况比较，非正常排放工况下，H2S、非甲烷总烃、苯并[a]芘等污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值及环境影响程度有所增加，因此，评价要求项目运营期加强废气治理设置运行管理，保证处理设施正常运行，避免出现非正常排放情况。

续表5.2-9  事故排放工况下项目燃烧废气处理装置排气筒小时浓度贡献值估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 燃烧废气处理装置排气筒（1#等效排气筒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  | H2S |  | 非甲烷总烃 |  | 苯并[a]芘 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.84E-18 | 0 | 3.56E-18 | 0 | 1.76E-18 | 0 | 1.92E-20 | 0 | 6.66E-19 | 0 | 8.97E-24 | 0 |
| 25 | 3.22E-05 | 0.01 | 6.21E-05 | 0.01 | 3.08E-05 | 0.02 | 3.35E-07 | 0 | 1.16E-05 | 0 | 1.57E-10 | 0 |
| 50 | 1.61E-02 | 3.58 | 3.11E-02 | 6.22 | 1.54E-02 | 7.7 | 1.68E-04 | 1.68 | 5.82E-03 | 0.49 | 7.84E-08 | 1.05 |
| 75 | 3.89E-02 | 8.64 | 7.51E-02 | 15.02 | 3.72E-02 | 18.59 | 4.05E-04 | 4.05 | 1.41E-02 | 1.17 | 1.89E-07 | 2.52 |
| 100 | 5.00E-02 | 11.11 | 9.65E-02 | 19.3 | 4.78E-02 | 23.9 | 5.21E-04 | 5.21 | 1.81E-02 | 1.51 | 2.43E-07 | 3.24 |
| 105 | 5.02E-02 | 11.16 | 9.70E-02 | 19.4 | 4.80E-02 | 24.01 | 5.24E-04 | 5.24 | 1.82E-02 | 1.51 | 2.45E-07 | 3.26 |
| 125 | 4.93E-02 | 10.95 | 9.51E-02 | 19.03 | 4.71E-02 | 23.55 | 5.14E-04 | 5.14 | 1.78E-02 | 1.48 | 2.40E-07 | 3.2 |
| 150 | 4.84E-02 | 10.76 | 9.35E-02 | 18.7 | 4.63E-02 | 23.15 | 5.05E-04 | 5.05 | 1.75E-02 | 1.46 | 2.36E-07 | 3.14 |
| 175 | 4.51E-02 | 10.02 | 8.70E-02 | 17.41 | 4.31E-02 | 21.55 | 4.70E-04 | 4.7 | 1.63E-02 | 1.36 | 2.19E-07 | 2.93 |
| 200 | 4.17E-02 | 9.26 | 8.05E-02 | 16.1 | 3.99E-02 | 19.93 | 4.35E-04 | 4.35 | 1.51E-02 | 1.26 | 2.03E-07 | 2.71 |
| 300 | 3.67E-02 | 8.15 | 7.08E-02 | 14.17 | 3.51E-02 | 17.54 | 3.82E-04 | 3.82 | 1.33E-02 | 1.11 | 1.79E-07 | 2.38 |
| 400 | 2.87E-02 | 6.38 | 5.54E-02 | 11.09 | 2.74E-02 | 13.72 | 2.99E-04 | 2.99 | 1.04E-02 | 0.87 | 1.40E-07 | 1.86 |
| 500 | 3.04E-02 | 6.75 | 5.86E-02 | 11.73 | 2.90E-02 | 14.52 | 3.17E-04 | 3.17 | 1.10E-02 | 0.92 | 1.48E-07 | 1.97 |
| 600 | 3.05E-02 | 6.79 | 5.90E-02 | 11.8 | 2.92E-02 | 14.61 | 3.18E-04 | 3.18 | 1.10E-02 | 0.92 | 1.49E-07 | 1.98 |
| 700 | 2.93E-02 | 6.52 | 5.67E-02 | 11.33 | 2.81E-02 | 14.03 | 3.06E-04 | 3.06 | 1.06E-02 | 0.88 | 1.43E-07 | 1.9 |
| 800 | 2.76E-02 | 6.13 | 5.33E-02 | 10.65 | 2.64E-02 | 13.19 | 2.88E-04 | 2.88 | 9.98E-03 | 0.83 | 1.34E-07 | 1.79 |
| 900 | 2.57E-02 | 5.71 | 4.96E-02 | 9.92 | 2.46E-02 | 12.28 | 2.68E-04 | 2.68 | 9.29E-03 | 0.77 | 1.25E-07 | 1.67 |
| 1000 | 2.38E-02 | 5.29 | 4.60E-02 | 9.2 | 2.28E-02 | 11.39 | 2.48E-04 | 2.48 | 8.61E-03 | 0.72 | 1.16E-07 | 1.55 |
| 1500 | 1.66E-02 | 3.68 | 3.20E-02 | 6.4 | 1.59E-02 | 7.93 | 1.73E-04 | 1.73 | 6.00E-03 | 0.5 | 8.07E-08 | 1.08 |
| 2000 | 1.22E-02 | 2.71 | 2.35E-02 | 4.71 | 1.17E-02 | 5.83 | 1.27E-04 | 1.27 | 4.41E-03 | 0.37 | 5.93E-08 | 0.79 |
| 2500 | 9.54E-03 | 2.12 | 1.84E-02 | 3.68 | 9.12E-03 | 4.56 | 9.95E-05 | 0.99 | 3.45E-03 | 0.29 | 4.64E-08 | 0.62 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 5.02E-02 | 11.16 | 9.70E-02 | 19.4 | 4.80E-02 | 24.01 | 5.24E-04 | 5.24 | 1.82E-02 | 1.51 | 2.45E-07 | 3.26 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

由上估算模式预测结果可知，事故性排放工况下，项目燃烧废气处理装置排气筒排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为24.01%，可满足≤100%的要求，环境影响可以接受。但是，与正常排放工况比较，事故排放工况下，污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值及环境影响程度增加幅度较大，对大气环境的影响比较明显。因此，评价要求项目运营期加强废气治理设置运行管理，保证处理设施正常运行，避免出现事故性排放。

5.2.1.6无组织排放厂界环境影响分析

本项目无组织废气排放源对厂界的影响预测情况见表5.2-10。

表5.2-10   无组织废气对各厂界影响预测情况

| 项目 | 污染物及预测浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物（mg/m3） | H2S（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 东厂界 | 0.03143 | 0.000046 | 0.0113 |
| 西厂界 | 0.03469 | 0.000059 | 0.01837 |
| 南厂界 | 0.02984 | 0.000051 | 0.01848 |
| 北厂界 | 0.02977 | 0.000057 | 0.01275 |
| 标准限值（mg/m3） | 1.0 | 0.06 | 2.0 |

由表5.2-8预测结果可知，项目运营后，各厂界颗粒物的预测浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，各厂界H2S的预测浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求，各厂界非甲烷总烃的预测浓度能够满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求。综上所述，项目厂界无组织废气能够达标排放。

5.2.1.7防护距离计算与设置

（1）大气环境防护距离

A、大气环境防护距离计算

根据估算模式计算结果，正常工况下，项目大气污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率4.8%，厂界外无超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

B、卫生防护距离计算

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）中相关规定，有害气体无组织排放卫生防护距离按下式进行计算：

# Qc/Cm  = (BLc+0.25r2) 0.5 ·LD/ A

其中：Qc —工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

Cm—标准浓度限值（mg/Nm3）；H2S取值0.01mg/m3，非甲烷总烃取值2.0mg/m3；TSP取值0.9mg/m3；

# L—工业企业所需卫生防护距离（m）；

R —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S计算，R=（S/∏）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。

由气象资料可知，西平县年平均风速为1.7m/s，查取卫生防护距离计算系数表可知，A值为400、B值为0.01、C值为1.85、D值为0.78；将无组织排放源强、面积等参数带入上述计算公式进行计算，项目个面源各污染物卫生防护距离计算结果如下表5.2-11。

表5.2-11 项目生产车间各无组织排放污染物卫生防护距离计算结果表

| 面源 | 类别 | TSP | 非甲烷总烃 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热裂解车间 | 排放源强（kg/h） | 0.194 | 0.027 | 0.0004 |
|  | L计算结果（m） | 5.809 | 0.167 | 0.671 |
|  | L提级后（m） | 50 | 50 | 50 |
|  | L综合提级后（m） | 100 |  |  |
| 燃料油储罐区 | 排放源强（kg/h） | / | 0.0443 | / |
|  | L计算结果（m） | / | 0.314 | / |
|  | L提级后（m） | / | 50 | / |
| 粗碳黑产品库 | 排放源强（kg/h） | 0.024 | / | / |
|  | L计算结果（m） | 0.339 | / | / |
|  | L提级后（m） | 50 | / | / |

由上表计算结果分析，项目无组织排放源各污染因子卫生防护距离提级后均为50m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，项目热裂解车间排放2种以上污染因子，卫生防护距离级别应该高一级，设置为100m，其他面源设置50m。

根据项目厂区布局，结合各面源卫生防护距离设置要求，项目厂界外卫生防护距离设置情况为：东厂界80m，南厂界80m，西厂界30m，北厂界30m。

根据现场调查，项目厂界外卫生防护距离范围内无学校、村庄、医院等现状环境敏感点。评价建议在本项目卫生防护距离内不得规划布局新的环境敏感点。

本项目卫生防护距离包络线图见下图5.2-1。

图5.2-1   项目卫生防护距离包络图

5.2.1.8污染物排放量核算

（1）正常工况下有组织排放量核算

根据工程分析，本项目有组织排气筒仅有工艺废气处理装置排气筒，为主要排放口，排放量核算见下表5.2-12。

表5.2-12   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口（燃烧废气处理装置排气筒） |  |  |  |  |  |
| 1 | Y1 | 颗粒物 | 7.19 | 0.144 | 1.036 |
| 2 |  | SO2 | 27.77 | 0.555 | 4.0 |
| 3 |  | NOx | 27.5 | 0.55 | 3.96 |
| 4 |  | H2S | 0.3 | 0.006 | 0.043 |
| 5 |  | 氨 | 5.0 | 0.1 | 0.72 |
| 6 |  | 非甲烷总烃 | 5.2 | 0.104 | 0.75 |
| 7 |  | 苯并[a]芘 | 0.14×10-3 | 2.8×10-6 | 0.2×10-4 |
| 一般排放口（车间收集碳黑尘袋除尘器排气筒） |  |  |  |  |  |
| 8 | Y2 | 颗粒物（碳黑尘） | 4.38 | 0.022 | 0.158 |
| 9 | Y3 | 颗粒物（碳黑尘） | 4.38 | 0.022 | 0.158 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.352 |
|  |  | SO2 |  |  | 4.0 |
|  |  | NOx |  |  | 3.96 |
|  |  | H2S |  |  | 0.043 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.72 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.75 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.2×10-4 |

（2）无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源主要为热裂解生产车间、燃料油储罐区及产品库，无组织排放量核算见下表5.2-13。

表5.2-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | S1 | 生产 车间 | 颗粒物 （碳黑尘） | 密闭设备、设置集气罩集气处理及车间自然沉降等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 | 肉眼看不见 | 1.4 |
| 2 |  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级 | 0.06 | 0.003 |
| 3 |  |  | 非甲烷总烃 |  | 豫环攻坚办[2017]162号厂界排放建议值 | 2.0 | 0.195 |
| 4 | S2 | 产品库 | 颗粒物 （碳黑尘） | 产品袋装储存 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 | 肉眼看不见 | 0.175 |
| 5 | S3 | 燃料油储罐区 | 非甲烷总烃 | 平衡鹤管装车、储罐配套氮封装置及油气回收系统等 | 豫环攻坚办[2017]162号厂界排放建议值 | 2.0 | 0.319 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计（t/a） |  |  |  | 颗粒物（碳黑尘） |  | 1.575 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.514 |  |

（3）正常工况下全厂大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表5.2-14。

表5.2-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.927 |
| 2 | SO2 | 4.0 |
| 3 | NOx | 3.96 |
| 4 | H2S | 0.046 |
| 5 | 氨 | 0.72 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 1.264 |
| 7 | 苯并[a]芘 | 0.2×10-4 |
| 8 | TVOCs (合计) | 1.264 |

（4）非正常工况下大气污染物排放量核算

根据工程分析，工程非正常排放主要发生在燃烧废气处理设施出现故障，处理效率下降，非甲烷总烃、H2S、苯并[a]芘等污染物排放高于正常工况；非正常排放工况排放量核算见表5.2-15。

表5.2-15   污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（g/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y1，燃烧废气处理设施排气筒 | 工艺废气处理装置出现故障，未及时更换吸附饱和活性炭 | 颗粒物 | 7.19 | 0.144 | 2.0 | 1-2 | 紧急抢修设施及停止生产等 |
|  |  |  | S02 | 27.77 | 0.555 |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 27.5 | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 1.05 | 0.021 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 | 5.0 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 26 | 0.52 |  |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 0.28×10-3 | 5.6×10-6 |  |  |  |

5.2.1.9监测计划

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的规定，本项目运营期大气污染源及环境空气质量监测计划见下表5.2-16-5.2-18。

表5.2-16    有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧废气处理装置排气筒（1#） | 颗粒物、SO2、NOx | 1次/季度 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1 |
|  | H2S | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 氨 | 1次/季度 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2 |
|  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 豫环攻坚办[2017]162号排放建议值 |
|  | 苯并[a]芘 | 1次/季度 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6 |
| 车间碳黑尘袋除尘排气筒 | 碳黑尘 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

表5.2-17    无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界外1m | 碳黑尘 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 豫环攻坚办[2017]162号排放建议值 |
|  | 硫化氢 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

表5.2-18    环境质量监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区上风向200m、下风向500m各1个监测点 | 颗粒物、SO2、NOx、苯并[a]芘 | 1次/年 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 |
|  | 硫化氢、氨 | 1次/年 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1质量浓度参考值 |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准详解》短期浓度参考值 |

5.2.1.10大气环境影响评价结论

（1）非达标区环境可接受性

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）ARESCREEN 估算模式计算结果可知，正常及非正常工况下，项目各大气污染源污染物排放小时浓度最大占标率因子为NO2，Pmax 为4.8%，满足≤100%的要求；大气污染物排放对周边环境影响较小，环境影响可以接受。

事故性排放下，项目燃烧废气处理设施排气筒污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为24.01%；与正常工况比较，污染物排放对大气环境的影响程度明显增加。本次评价要求，企业在日常生产运行过程中，必须加强生产设备及废气治理设施运行管理，严格按照规范程序作业，及时检查检修维护工艺废气处理设施，确保处于良好运行状态；避免出现非正常排放情况，同时，应制定切实可行的废气事故排放应急处置预案，及时排除故障，减轻事故排放对周边大气环境的影响。

（2）防护距离设置

本项目无需设置大气环境防护距离。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，项目设置卫生防护距离为：东厂界80m，南厂界80m，西厂界30m，北厂界30m。设防范围内无现状环境敏感点存在；评价建议防护距离范围内不得规划建设新的环境敏感点。

（3）污染物排放量核算结果

根据总量控制要求，评价建议项目运营期大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物2.927t/a，SO2 4.0t/a、NOx 3.96t/a、VOCs 1.264t/a；其他特征污染物为：硫化氢0.046t/a，氨0.72t/a，苯并[a]芘0.2×10-4t/a。

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表5.2-19。

表5.2-19   大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级及范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃、H2S、氨、苯并[a]芘等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  | 其他标准☑ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据里来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS□ |  | AUSTA2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、H2S、氨、苯并[a]芘等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%☑ |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、碳黑尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、H2S、氨、苯并[a]芘、二噁英等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、H2S、氨、苯并[a]芘等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距各厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（4.0）t/a |  |  | NOx：（3.96）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（2.927）t/a |  |  |  | VOCs（1.264）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ2.3-2018)，本次地表水环境影响评价为水污染影响型。

5.2.2.1评价等级及内容

水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，本次项目生产废水及生活污水经厂区一体化污水处理装置处理后，通过集聚区污水管网排放西平县城市排放污水厂处理。

根据导则HJ2.3-2018表1可知，本次项目地表水评价等级为三级B，仅进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

5.2.2.2 地表水环境影响分析

（1）水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性分析

工程厂区采用雨污、污污分流、清污分流排水制。其中，冷却系统排放少量废水作为清下水，可直接通过厂区排污口排放集聚区污水管网系统；回收裂解油系统含油废水及不凝气水封装置检修废水雾化后进入余气燃烧装置焚烧处理；厂区洗车废水经沉淀后全部循环利用，不外排。燃烧废气处理系统排放废水、厂区初期雨水分别经隔油预处理后，一同隔油化粪池预处理后的生活污水进入厂区一体化污水处理设施处理达标后，通过污水管网排入城市污水处理厂进一步处理后排放地表水体红澍河。

本项目燃烧废气处理系统排放废水、厂区生产区初期雨水及生活污水产生总量8190m3/a，平均约27.3m3/d，经预处理后进入厂区一体化污水处理系统处理后，排放西平县第三污水处理厂处理。一体化处理设施设计处理规模为40m3/d，处理工艺为“调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放”。

根据工程分析，项目废水经厂区一体化污水处理设施处理后，各类污染物排放浓度均可能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求，经污水厂处理后，排放废水达到一级A标准，排放地表水体；项目废水不直接进入地表水体，废水排放量较小，对红澍河水环境影响不大。因此，评价认为项目水污染控制措施控制措施和水环境影响减缓措施比较有效。

（2）项目废水排放污水厂可行性分析

①从项目厂址上分析

西平县第三污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，设计规模为5万m3/d，服务范围为洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界。

本项目选址位于西平县第三污水处理厂南侧约850m处，在污水厂收水范围内之内，周边污水收集管网建设比较完善，废水可以顺利进入污水厂处理。

②从水量上分析

西平县第三污水处理厂处理规模为2.5万m3/d，本次工程外排废水最大量为27.3m3/d，仅占污水处理厂总处理水量的0.11%，污水处理厂处理能力能够满足本项目排放废水处理需求。

③从水质上分析

本项目外排废水水质与西平县第三污水处理厂进水水质及《污水综合排放标准》表4三级标准对比情况见表5.2-20。

表5.2-20  项目排放废水水质与污水厂进水控制标准对比表

| 项目排水情况 |  |  | 污水厂进水控制要求 |  | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量（m3/d） | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 处理规模（m3/d） | 进水控制浓度（mg/L） |  |
| 27.3 | COD | 88.03 | 25000 | 350 | 满足 |
|  | BOD5 | 56.9 |  | 150 | 满足 |
|  | 氨氮 | 12.45 |  | 35 | 满足 |
|  | 总磷 | 0.24 |  | 210 | 满足 |
|  | SS | 39.19 |  | 30 | 满足 |
|  | 硫化物 | 1.47 |  | / | / |
|  | 石油类 | 6.11 |  | / | / |
|  | 动植物油 | 3.17 |  | 100 | 满足 |

由表5.2-20可以看出，项目外排废水水质各项指标均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求。

综上所述，从项目厂址位置、水量和水质来看，本项目废水分别经厂区污水处理设施处理后，进入西平县第三污水处理厂进行深度处理，对污水处理厂的正常运行不会造成冲击影响。因此，评价认为项目废水处理达标后，进入西平县第三污水处理厂进行处理是可行的。

5.2.2.3污染物排放量核算

项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施和水污染物排放信息等情况详见下表5.2-21--5.2-25。

表5.2-21   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设施编号 | 设施名称 | 治理设施工艺 |  |  |  |
| 2 | 生产、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、硫化物、动植物油等 | 进入城市污水处理厂 | 连续 | 1# | 一体化污水处理设施 | 物理+生化 | 1# | 是 | 企业总排口 |

表5.2-22  废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理位置 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L） |
| 1 | 1# | 114°3′6.20″ | 33°21′6.89″ | 0.204 | 城市污水处理厂 | 连续 | / | 西平县第三污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |

表5.2-23   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | 1# | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质控制标准 | 350 |
|  |  | BOD5 |  | 150 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |
|  |  | SS |  | 210 |
|  |  | 石油类 |  | 30 |
|  |  | 硫化物 |  | 2.0 |
|  |  | 总磷 |  | / |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |

表5.2-24   废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 项目厂区排放口 |  |  |  |  | 城市污水处理厂排放口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（kg/d） | 年排放量（t/a） |
| 1 | 1# （8190m3/a） | COD | 88.03 | 2.403 | 0.721 | 50 | 1.365 | 0.41 |
|  |  | BOD5 | 56.9 | 1.553 | 0.466 | 10 | 0.273 | 0.082 |
|  |  | 氨氮 | 12.45 | 0.34 | 0.102 | 5 | 0.137 | 0.041 |
|  |  | 总磷 | 0.24 | 0.007 | 0.002 | 0.5 | 0.014 | 0.004 |
|  |  | SS | 39.19 | 1.07 | 0.321 | / | / | / |
|  |  | 硫化物 | 1.47 | 0.04 | 0.012 | / | / | / |
|  |  | 石油类 | 6.11 | 0.167 | 0.05 | / | / | / |
|  |  | 动植物油 | 3.17 | 0.087 | 0.026 | / | / | / |

表5.2-25   环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施的安装、运行、维护及相关管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、石油类、硫化物、动植物油 | 手工 | 无要求 | 3个瞬时样 | 1次/半年 | 按国家规定的环境监测技术方法 |

5.2.2.4评价结论

（1）项目营运期污水处理设施、事故废水收集池等配套设施建设完成后，生产、生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后，进入西平县第三污水处理厂处理后排放。项目水污染控制措施和水环境影响减缓措施比较有效。

（2）地表水环境影响评价自查表

本次地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表5.2-26。

表5.2-26  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排污口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他☑ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☑；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （/） |  | 监测断面或点位个数（/）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□ 春季☑；夏季□；秋季□；冬季☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标☑ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□：不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区☑ |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （/） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□：服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物拝放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） |  |  | （/） |  |  | （/） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测☑ |  |  | 手动☑；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  | （厂区总排口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  | （COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷、硫化物、动植物油） |  |  |
|  | 污染物排放清单（厂区排放口） | 污染物 |  |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.721 |  |  | 88.03 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.466 |  |  | 56.9 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.102 |  |  | 12.45 |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.002 |  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.321 |  |  | 39.19 |  |  |
|  |  | 硫化物 |  |  | 0.012 |  |  | 1.47 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.05 |  |  | 6.11 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.026 |  |  | 3.17 |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3 地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1评价等级及评价范围

本项目为废轮胎热裂解处置项目，属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅲ类项目；根据项目区域地下水文情况，项目地下水环境敏感程度为较敏感。因此，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目的地下水评价等级为三级，评价范围为建设场地周边6km2。

#### 5.2.3.2 区域地下水水文地质条件

西平县地下水流向呈西北至东南方向。区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。浅层地下水的补、排条件浅层地下水补给来源主要有大气降水入渗补给、农田灌溉回渗补给和地下水迳流补给。测区大面积为平原，天然水力坡度与地面坡度相近，地下水迳流也较缓慢。排泄主要有蒸发、人工开采、河流排泄、迳流排泄。

项目厂址区域地下水赋存于第四系松散岩石空隙中，地下水流向总体由西南向东北方向，根据含水层的岩性组合结构和富水程度，将含水层划分为富水区、中等富水区和弱富水区。含水层岩性主要为上更新统粉土、粉质粘土、淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、细砂层及全新统粉土、粉质粘土粘性土层组成。浅层含水层富水性分区,单一，均属于1000~3000m3/d的富水区，地下水埋深3.45~7.3m，水化学类型以HCO3-Ca型为主，矿化度为158.1~427.0mg/L，属淡水。浅层地下水的补给主要为大气降水入渗补给、地下径流补给、地表水侧渗补给；浅层地下水的排泄主要为蒸发排泄、河流排泄、人工开采排泄与越流排泄。中深层含水层组中等富水区分布在西部及东部地区，含水层主要为中更新统泥质中砂、中细砂，下更新统泥质粗中砂、细粉砂等。含水层顶板埋深一般44~73m，累计砂层厚度30~50m，地下水埋深12~22m，水化学类型为HCO3·Ca·Na·Mg型，矿化度0.5mg/L左右。中深层地下水的补给主要为径流和浅层水的越流补给。中深层地下水的排泄为人工开采排泄。

项目区地面下8m范围内工程地质情况为：

杂填土及耕植土：厚度平均1.0m

粘土：厚度2.0-3.0m，R=180Kpa，Es=7.0Mpa

粘土：厚度1.5-2.5m，R=200Kpa，Es=7.6Mpa

亚粘土：厚度大于3.0m，R=100Kpa，Es=3.9Mpa。

A、富水区（1000～3000m3/d）

该区位于境内大部分地区，该区含水层厚度大，颗粒粗，构成了区内富水性较高的中深层承压含水岩组，单井涌水量1270.8～3229.2m3/d。

B、中等富水区（500～1000m3/d）

该区含水层单层厚度薄，层数多，颗粒细，单井涌水量900.33～946.8 m3/d。

项目评价区浅层地下水主要储存在粉质粘土、淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、细砂层，含水层厚度约9.10～14.70m，水位埋深约4.2-6.41m，水化学类型以Cl·HCO3-Ca·Mg型和HCO3-Ca·Mg型水为主。35m降深单井涌水量为42.9m3/d，渗透性系数为0.2-0.5m/d。包气带主要由亚粘土、粉质粘土组成，平均厚度在8.8-10.1m之间，垂向渗透系数在2.45×10-5～5.35×10-5cm/s之间，平均值3.81×10-5cm/s，包气带防污性能为“中”。在水文地质勘探深度范围内，粉质粘土为浅层水隔水底板，层厚4.10-10.80m，分布连续、稳定，隔水效果好，项目区内浅层地下水与中深层地下水基本无水力联系。

项目区浅层地下水的补给主要为大气降水入渗补给、地下径流补给、地表水侧渗补给；地下水以潜流方式排泄并补给红澍河地表水。地下水流向由西北至东南，与地表径流基本一致。

#### 5.2.3.3评价区域地下水环境质量现状

评价区域的地表水现状监测结果表明，项目区域3个监测井的pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、总大肠菌群等监测因子的监测值均未出现超标现象，均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，总体来说，项目所在区域地下水环境质量较好。说明区域地下水环境质量现状良好。

#### 5.2.3.4地下水环境影响分析

#### 1、地下水污染途径

本项目用水由城市供水管网提供，不需开采地下水，从而不会引起地下水流场或地下水水位的变化。

根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：污水处理设施各处理池、污水管网污水下渗等对地下水造成的污染，以及储油罐泄漏对地下水造成污染。地下水被污染的途径可分为：间歇入渗型、连续入渗型、越流行和径流型。

表5.2-27   地下水污染途径一览表

| 类型 | 污染途径 | 污染来源 | 被污染的含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间歇入渗型 | 降雨对固体废弃物的淋漓 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌灌水及降水对农田的淋滤 | 工业和生活固体废弃物疏干地带的易溶矿物、农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 | 潜水 |
| 连续入渗型 | 渠、坑等污水的渗漏，受污染地表水的渗漏，地下排污管道的渗漏 | 各种污染水及化学液体，受污染的地表污水，各种污水 | 潜水 |
| 越流型 | 地下水开采引起的曾间越流， 水文地质天窗的越流，经井管的越流 | 受污染的含水层或天然咸水等 | 潜水或承压水 |
| 径流型 | 通过岩溶发育通道的径流，通过废水处理井的径流，盐水入侵 | 各种污染或被污染的地表水， 各种污水，海水或地下咸水 | 主要是潜水或承压水 |

本项目对地下水的污染主要途径为间歇入渗型和连续入渗型，即通过包气带渗漏污染和通过河流侧渗或垂直渗漏污染地下水。

2、地下水污染控制措施

工程对地下水污染途径主要是废水或回收油品泄漏进入地下水含水层或与当地地表径流相交后再下渗入地下含水层，其污染源主要为污水处理区的各类水处理池及燃料油储罐区。

项目厂区实施分区防渗，重点对各类废水处理池、储存池及废水收集输送管道，以及储油罐、油品输送管道、涉及油品生产设备等均采取相应的防渗、防泄漏措施；对车间、储罐区、固废暂存间、危废暂存间等建筑物的地面进行必要的防渗处理。

在采取上述分区防渗措施后，能够有效防止对地下水造成污染。

#### 3、地下水环境影响分析

（1）正常工况下地下水环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第9.4.2条“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”因此，工程正常工况对地下水环境影响仅进行简要分析。

项目建设严格按照设计方案规范施工，切实落实各类防渗措施，运行期不直接向地表水体排放废水，正常工况下污水处理设施不会发生废水泄漏问题。工程储罐区按《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）的规定进行防渗设计，罐区地基采取严格的防渗措施，各储罐采用防腐防锈的碳钢设备，储罐放置在底座之上，均不直接接触地表；罐区周边设置防泄漏围堰及泄漏收集设施，正常工况下不会发生油品泄漏外溢围堰区或泄漏下渗进入地下水现象。同时，项目场地包气带防污性能为中，说明地下水不容易受到污染。若废水或油品发生一旦渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水。因此，正常工况下项目运营期对地下水不会造成明显不利影响。

（2）非正常工况工程对地下水环境影响分析

根据 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），“地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点”。

本次评价预测时段选取回收燃料油储罐区泄漏发生后100d、1000d，预测特征污染因子通过地表下渗进入地下水，对地下水环境造成的影响程度。

1）预测因子选择

根据工程分析，项目储罐区泄漏后，对地下水造成影响的污染因子为石油类。根据 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，结合项目泄漏污染物特征，本次地下水预测特征污染因子选取石油类。

2）评价标准

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类；根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）8.4.1.1规定，石油类标准限值参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质限值≤0.05mg/L。

3）预测模式及参数确定

按《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，预测方法的选取应根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定，当数值方法不适用时，可用解析法或其他方法预测。采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：

a）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

b）评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。

本项目非正常工况泄漏的燃料油量较小，污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，且项目所在评价区内含水层的基本参数变化较小，因此，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散。

油品泄漏选用一维稳定流动一维动力弥散模式（瞬时注入）进行预测及评价，预测模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

本项目设置6座100m3燃料油储罐。单罐长度9.0m，直径3.8m,最大储量75t，周边围堰面积80m2。非正常工况泄漏量可采用柏努利方程予以计算，公式为：

本次源强预计为单个储罐泄漏，泄漏缝隙直径1.0cm，持续时长10min，Cd取0.6，裂口以上液位高度按罐底裂口计算，最大取值3.0m。

根据上述公式计算，单个储罐泄漏速率为0.336kg/s，则泄漏量为0.2t。

工程油罐泄漏预测参数详见下表5.2-28。

表5.2-28    工程物料泄漏地下水预测参数一览表

| 参数 | X(m) | m（kg） | DL(m2/d) | ne | t(d) | w(m2) | u (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1000 | 石油类 200kg | 0.25 | 0.4 | 100、1000 | 80 | 0.5 |
| 注：石油类瞬时注入量按照项目非正常工况柴油泄漏量0.2t |  |  |  |  |  |  |  |

4）预测结果

① 非正常工况废水泄漏后100d距离场地下游地下水石油类浓度变化情况见下表5.2-29。

表5.2-29  非正常工况泄漏100d距离场地下游石油类浓度变化一览表

| 污染因子 | 背景 浓度 mg/L | X（m）处的浓度预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 100m | 140m |
| 石油类 | 0 | 0.044 | 6.458 | 129.72 | 352.6 | 129.72 | 6.458 | 0.0435 | 3.96×10-5 | 1.85×10-19 | 0 |

图5.2-2 非正常工况泄漏100d后场地下游地下水石油类浓度变化曲线图

②非正常工况废水泄漏后1000d距离场地下游地下水石油类浓度变化情况见下表5.2-30。

表5.2-30 非正常工况泄漏1000d距离场地下游石油类浓度变化一览表

| 污染因子 | 背景 浓度 mg/L | X（m）处的浓度预测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0m | 100m | 200m | 250m | 300 | 350m | 390m | 630m |
| 石油类 | 0 | 9.13×10-38 | 4.74× 10-16 | 0.005 | 9.153 | 111.5 | 9.153 | 0.034 | 0 |

图5.2-3 非正常工况泄漏1000d后场地下游地下水中石油类浓度变化曲线图

根据预测结果可知，非正常工况，项目储油罐泄漏发生100d后，石油类对项目区下游浅层地下水影响范围最远至140m，60m以外区域地下水石油类浓度可以满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值（0.05mg/L）要求；泄漏点下游50m范围内地下水石油类浓度不能满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值。

在泄漏发生1000d后，石油类对项目区下游浅层地下水影响范围最远至630m， 390m以外区域地下水石油类浓度可以满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值（0.05mg/L）要求；泄漏点下游190-390m范围内地下水石油类浓度不能满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值要求。

根据现场调查，项目区周边700m范围内无村庄、饮用水井等敏感点存在。工程非正常工况下废水泄漏对下游地下水最远影响距离630m,对周边敏感点地下水水质不会造成污染影响。

综合上述分析，根据项目区地下水水文地质条件调查情况，浅层地下水与中深层地下水之间有8.8-10.1mm包气带隔离，水力联系不明显，泄漏污染物不会对中深层地下水造成污染影响。项目区发生储罐事故泄漏后，近距离范围浅层地下水中石油类将出现严重超标，若不及时封堵，随着时间的增长，地下水影响范围将越来越大，最终将对下游浅层地下水造成不良影响；因此，评价要求认真落实储罐区的防渗工程措施，在储罐周边设置围堰，做好罐区地面防渗和堵漏、截流、收集等泄漏防范措施，并制定严格的巡检及监测制度；在罐区地下水上、下游设置3个地下水污染监测井，每季度定期对污染监测井水质进行监测，发现问题及时解决，杜绝事故泄漏的发生。

5.2.3.6地下水监测与管理

为了及时准确地掌握拟建项目场地下游地区地下水环境质量状况的动态变化，本项目拟建立覆盖各场地的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（2）地下水监测原则

①重点污染防治区加密监测原则；

②以浅层地下水监测为主的原则；

③上、下游同步对比监测原则；

④水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。

（3）监测井布置

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合项目区水文地质条件，在本项目场地周边共布设地下水水质监测井3个。地下水监测井位置、监测计划、井深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表5.2-31。

表5.2-31  地下水监控点一览表

| 井号 | 地点 | 井深（m） | 监测层位 | 监测频率 | 监测 项目 | 监测点功能 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目场地上游500m | 25 | 浅层地下水 | 每季度1次 | pH、耗氧量、氨氮、石油类 | 背景值监测点 | 委托第三方 |
| 2# | 项目区 | 25 | 浅层地下水 |  |  | 污染扩散监测点 |  |
| 3# | 项目场地下游500m | 25 | 浅层地下水 |  |  | 环境影响跟踪监测点 |  |

（4）地下水跟踪监测信息公开计划

项目建设单位应在公开网站或信息发布平台公开地下水跟踪监测结果，包括监测点位、监测时间、监测污染物的种类、数量、监测浓度等，至少包括耗氧量、氨氮、石油类等特征因子。

### 5.2.4 声环境影响预测与评价

5.2.4.1噪声源分析

项目运行期噪声源主要是车间生产设备及风机、水泵等，经采取基础减震、隔声、消声等降噪措施后，各类声源排放噪声源强在60-75dB(A)之间。

5.2.4.2声环境影响预测与评价

（1）评价等级、评价标准、评价范围及预测内容

项目位于西平县产业集聚区规划的静脉产业园区，厂区周边200m范围内无声环境敏感点。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价等级应为三级。

根据三级评价要求，本次声环境评价范围为厂界外200m范围内区域。主要预测内容包括项目运营期厂界噪声达标情况和对周边声环境质量的影响程度、范围。

项目所在区域声功能区划为3类区（工业区），环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准；厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

（2）噪声排放源强及预测参数

工程主要生产设备噪声产生源强、治理后排放源强见下表5.2-32。

表5.2-32   工程主要生产设备噪声产生及排放噪声源强一览表

| 噪声排放源 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 产生噪声 （dB（A）） | 降噪效果 （dB（A）） | 排放源强 （dB（A）） | 设备叠加源强（dB（A）） | 噪声源叠加源强（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 1 | 进料机 | 12 | 75 | 10 | 65 | 75.79 | 83.95 |
|  | 2 | 送风机 | 14 | 80 | 15 | 65 | 76.16 |  |
|  | 3 | 出渣机 | 12 | 75 | 10 | 65 | 75.79 |  |
|  | 4 | 引风机 | 12 | 80 | 15 | 65 | 75.79 |  |
|  | 5 | 包装机 | 12 | 70 | 10 | 60 | 70.79 |  |
|  | 6 | 循环泵 | 12 | 72 | 10 | 62 | 72.79 |  |
|  | 7 | 减速机 | 12 | 70 | 10 | 60 | 70.79 |  |
|  | 8 | 电机 | 30 | 70 | 10 | 60 | 74.77 |  |
|  | 9 | 叉车 | 2 | 90 | 20 | 70 | 73.01 |  |
| 废气处理区 | 11 | 风机 | 16 | 85 | 15 | 70 | 82.02 | 82.02 |
| 废水处理区 | 12 | 水泵 | 4 | 70 | 10 | 60 | 66.02 | 78.28 |
|  | 13 | 空压机 | 2 | 85 | 10 | 75 | 78.01 |  |
| 冷却水处理区 | 14 | 冷却塔 | 2 | 85 | 10 | 75 | 78.01 | 78.28 |
|  | 15 | 水泵 | 4 | 70 | 10 | 60 | 66.02 |  |

#### 5.2.4.3 预测模式

根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：

LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）有限长声源预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg——在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级，dB(A)；

L0——线声源长度，m；

Lw ——单位长度线声源辐射的倍频带声功率级。

#### 5.2.4.5 预测结果及评价分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

根据项目噪声源的分布情况，利用以上预测模式和参数，项目运行期噪声预测结果见表5.2-33；预测等声级线图见下图5.2-4。

图5.2-4         工程运行期噪声贡献值分布图

表5.2-33     各预测点噪声预测结果一览表       单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 dB（A） | 背景值 （昼/夜） dB（A） | 评价值 （昼/夜） dB（A） | 标准值 （昼/夜）dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 41 | 53.6/44.6 | 53.9/46.5 | 65/55 | 达标 |
| 南厂界 | 43 | 52.8/41.8 | 53.2/45.5 |  |  |
| 西厂界 | 35 | 51.7/43.5 | 51.8/44.2 |  |  |
| 北厂界 | 41.5 | 54.6/43.2 | 55.2/44.4 |  |  |

由表5.2-22可知，拟建项目东、南、西、北厂界昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目投入运营后，经过厂房隔声、消声、减震等措施，并经植物吸收、距离衰减后，厂界噪声能够达标排放，对项目周边声环境影响不大。

5.2.5 固体废物环境影响分析

5.2.5.1固体废物的处置原则

（1）确保环境安全，最大限度地消除固体废物对环境的污染压力，不对环境造成二次污染。按照固体废物属性，分为一般固废和危险废物，分别进行处理、处置。

（2）综合利用，资源回收和利用。

（3）符合本地区和企业经济发展规划，做到综合治理，统筹规划。

（4）尽量采用成熟技术，保证操作安全，运行安全。

5.2.5.2 一般固废处置措施及环境影响分析

项目运行期产生的一般固废包括脱硫泥渣、脉冲除尘及车间吸尘器收集粉尘、脱水污泥、生活垃圾等。根据各一般固废资源化再利用原则，项目运营期产生的脱硫除尘泥渣外售作为新型建材企业作为烧结砖生产原料资源化利用；袋除尘器及车间吸尘器收集粉尘作为产品出售；脱水污泥及生活垃圾送入西平县生活垃圾填埋场处置。

经采取以上措施，项目一般固废不会对环境造成不利影响。

5.2.5.3危险废物处置措施及环境影响分析

危险废物环境影响分析应从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响，进而指导危险废物污染防治措施的补充完善。

（1）危险废物处置措施分析

项目运行期危险废物产生环节及类别主要包括：废脱硝催化剂、废紫外灯管、废活性炭、储油罐废油泥渣、水封罐底泥、隔油浮渣等。

按照工程设计，项目各类半固体危险废物均采用专用容器收集，暂存厂区危废库液体危险废物储存区，固体危险废物采用防渗包装袋收集，暂存厂区危废库固体危险废物储存区；收集暂存危废按照管理要求，及时委托有危废处置资质的单位安全转移处置。经采取以上收集、贮存、利用及处置措施，工程各类危废均可得到妥善处置。

（2）危险废物产生、收集、处置过程环境影响分析

本项目运行期从源头上控制危废的产生，减少对环境的影响；各类危废采取专用容器或防渗包装袋收集，全部进入危废库分区存放，严格按照国家规定委托有资质单位对危废进行转移处理，并实施转移联单制度，杜绝危废的抛洒、散落或不规范处置，避免危废流失对地下水、大气环境造成危害。因此，正常情况下，项目运行期危险废物产生、收集、处置过程不会对环境造成较大不利影响。

（3）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目厂区位于西平县产业集聚区静脉产业园，所在区域地质结构稳定，地震烈度在7度以下，不易发生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害，处于西平县县城常年主导风向的侧下风向，厂界外200m范围内无地表水域，周边主要为工业企业，环境敏感性不强。项目拟在厂区设置1座50m2的规范化的危废库，储存能力达到100m3左右，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单关于危险废物贮存场选址的要求。

项目运行期各类危险废物最大产生量约50t/a，利用容器及包装袋收集后，最大体积不超过80m3，最长贮存期限不超过60天，项目危废库设计储存容积约100m3，能够满足工程危险废物贮存需求。

本项目不涉及气体类危险废物，半固体危废用加盖容器贮存在危废库内，固体危废用防渗包装袋贮存在危废库内，且分区存放，一般情况下危废不会发生泄漏；同时，危废库内部设置泄漏收集槽，外部设置围堰，能够及时收集可能泄漏的危废，防止溢出库外；项目危废储存库不会对地表水、地下水、土壤环境造成影响，

（4）转移、运输过程的环境影响分析

项目各环节产生的危废收集后，仅在厂区内转移至危废库，即使发生少量物料散落、泄漏情况，也可及时收集清理，不会落入地表而对地表水、地下水、土壤环境造成影响。各类危废外运处置过程中，以完好的包装物或密闭容器形式进行装车，由受委托的有资质单位利用专用危废运输车辆进行运输，严格按照规定的路线行驶，不会对运输沿线的环境敏感点造成影响。

综合以上内容，在严格落实各项危险废物处置措施和环境污染风险防范措施的基础上，本项目产生的各类危险废物贮存、处置过程对环境不会造成明显不利影响，贮存措施和处置途径可行。

5.2.6 土壤环境影响分析

5.2.6.1评价区土壤环境调查

项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，用地性质工业用地，为适宜建设区；项目区土地利用现状为林地。

根据现状调查资料，项目评价范围内土壤环境质量各监测项目现状值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求，说明评价区土壤环境质量现状较好。

5.2.6.2评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染型建设项目，属于附录A中的Ⅲ类项目（小型，占地面积3.33hm2），土壤敏感程度为较敏感，项目占地规模为小型，可不开展土壤环境评价。

考虑本次项目为废轮胎热裂解处理工程，排放大气污染物可能对土壤环境造成一定不良影响，本次评价参考三级评价要求对项目土壤环境影响进行分析，评价范围为项目占地及周边0.05km范围内土壤环境。

5.2.6.3建设项目土壤环境影响分析

参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目不涉及标准所列的重金属基本项目，主要涉及苯并[a]芘污染物排放，但排放量极小，不会对土壤环境造成明显累积影响。结合项目排污特征，评价对项目土壤环境影响进行定性分析。

（1）大气沉降环境影响分析

本项目排放大气污染物主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及少量非甲烷总烃、H2S、NH3、苯并[a]芘等，非甲烷总烃类有机物及恶臭污染物进入大气环境后，在光化学反应作用下会发生分解，无持久性污染危害，沉降量很少，不会对评价区土壤环境质量造成明显不利影响。通过大气沉降对土壤环境可能造成影响的污染物主要为苯并[a]芘；排放量约0.02kg/a，进入大气环境扩散后，沉降面积较大，对评价区土壤环境产生的增量很小，同时，评价区土壤环境现状苯并[a]芘为未检出，因此，项目苯并[a]芘排放不会造成评价区土壤环境质量超标。

（2）垂直入渗影响分析

根据污染物在土壤环境中的迁移转化特征，包气带表层受蒸发和植物蒸腾作用影响，经常处于亏缺状态；其下部为天然持水稳定带；在潜水面之上，天然持水稳定带之下，是支持毛细水带。污染物迁移转化主要发生在水分亏缺带，有时进入稳定带。当含污染物液体进入包气带表层时，处于水分亏缺状态的土壤，在高水势梯度(大于1.0cm/cm）作用下，迅速吸附入渗水中；只有在满足其水分亏缺补给之后，入渗液才能向更深层位运移。因在水分亏缺带内深度愈浅，水分亏缺愈严重，故在入渗液水量充足前提下，当入渗液通过水分亏缺带之后，该带各层位土壤获取的溶液水量随深度增大而减少。一旦发生废水或污染物泄漏事故，在泄漏发生点周围泄漏液体被土壤迅速吸附，随着泄漏时间延长，向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。

因此，项目废水及污染液体泄漏后，大部分污染物进入包气带表层的水分亏缺状态的土壤，主要是对泄漏点附近的表层土壤环境造成影响。本项目主要污染物为油品泄漏后进入土壤环境后，可能导致受影响土壤石油类含量增加。本项目车间、储罐区采取硬化地面及严格的防渗措施，泄漏后下渗进入土壤环境的石油类污染物量很少，影响范围主要在厂区内泄漏点附近，不会导致大面积土壤环境受污染情况。

5.2.6.4土壤环境影响跟踪监测计划

项目营运期应建立土壤环境监测体系，包括制定跟踪监测计划，建立跟踪监测制度以便及时发现问题，建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，监测点位为项目区及下风向袁庄，每5年监测一次，监测内容为土壤苯并[a]芘。

5.2.6.5评价结论

项目土壤影响途径主要为垂直入渗，大气沉降影响较小，不会对项目区周边土壤环境质量造成明显不利影响。一旦发生废水或污染液体泄漏事故，影响范围主要是厂区内泄漏点附近土壤，不会导致大面积土壤环境污染情况。因此，评价认为项目运营期对土壤环境不会造成较大污染影响。

表5.2-34  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （3.33）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、H2S、氨、苯并[a]芘及石油类等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 苯并[a]芘及石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感☑；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级□ 可不开展，参考三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）☑；d）☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 黄棕壤，pH7.0~7.5，盐基饱和度为30%~65%，碳酸盐含量较高。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 | / |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 |  | 1 | 1 |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | / | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 占地范围内：45项基本项目 占地范围外：45项基本项目 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 占地范围内：45项基本项目 占地范围外：/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600□☑；表D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围外点位各项因子均能满足GB 15618表1筛选值要求；占地范围内点位各项因子均能满足GB 3660表1第二类用地筛选值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小） 影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 2 | 苯并[a]芘 |  |  | 5年/1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章    环境风险评价

6.1环境风险评价的目的和重点

6.1.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.1.2 风险评价的重点

根据拟建项目周围环境状况、生产工艺、原辅料物理化学性质的特点，分析项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故原项，对各环境要素分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出风险防范措施。

6.2评价依据及评价等级判定

6.2.1风险源调查

根据项目生产工艺、处理废物性质，以及所涉及的原辅材料及产生物质的性质、数量和分布，对项目风险源进行调查。

项目生产原料为废轮胎，主要辅助原料包括：轻质柴油、氢氧化钠、尿素等；产品为轮胎裂解油、粗碳黑、废钢丝等；运营期轮胎热裂解不凝气直接通过管道进入燃烧装置燃烧，项目区不设置储气柜；排放大气污染物主要是颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃及少量H2S、氨、苯并[a]芘等；产生危险废物主要有废油泥渣、废脱硝催化剂、废活性炭及废紫外灯管等。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化学品分类及标签规范》（GB30000-2013）等标准和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的规定，危险物质是指具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。经对项目使用的各类原辅料及产生的危险废物理化性质、毒理毒性进行分析，本项目存在危险性质的物料主要是裂解油、轻质柴油、氢氧化钠、废油泥渣等；主要危险物质性质分述如下：

（1）裂解油

根据同类企业生产实践，裂解油其成分为轻石脑油21.07%、轻瓦斯油20.18%、重石脑油15.67%、煤油11.61%、汽油3.74%及其它，因此，可以参照石脑油性质来识别，主要风险是贮存泄漏、火灾、爆炸风险。从性质、环境标准、毒性行为等方面的分析，本项目贮存的化工原料中，裂解油具有较强的火灾、爆炸风险，物质危险性识别如下：

1）物质的理化常数

表6.2-1      裂解油理化常数表

| 国标编号 | 32004 | CAS号 | 8030-30-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 石脑油 | 别 名 | 溶剂油；粗汽油；石油英 |
| 英文名称 | Grude oil |  |  |
| 分子式 | C5~C20 | 外观与性状 | 黑色粘稠 |
| 分子量 |  | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔 点 | 闪点约为7.5~27.5℃，沸点约为20~160℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1) 0.78～0.97 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(中闪点易燃液体) | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等 |

2）对环境的影响

①健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

②毒理学资料及环境行为

急性毒性：LC50  32000mg/m3，4小时(大鼠吸入)

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3）应急处理处置方法：

①泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

③急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

（2）轻质柴油

柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。沸点范围约180～370℃）。严防曝晒及明火加热，尽量在较低温度下储存。

（3）氢氧化钠

氢氧化钠（又称烧碱和苛性钠），化学式为NaOH，是一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇。此碱性物具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，亦会吸取二氧化碳等酸性气体。

表6.2-2      氢氧化钠理化常数表

（4）废油泥渣

按油泥的形成可以分为地面溢油、落地油泥、罐底油泥、炼油厂含油污泥。由于油泥性质多样性、种类复杂，而且，油泥大多都是水、泥、油以及其他杂质等混合物。罐底油泥是储罐在储存油品时，油品中的少量机械杂质、沙粒、泥土、重金属盐类以及石蜡和沥青质等重油性组分沉积在油罐底部，形成罐底油泥。在3~6年的油罐定期清洗中，罐底含油污泥量约占罐容的1%左右。罐底含油污泥的特点是碳氢化合物(油)含量极高。根据建设单位提供资料，油罐底泥中大约30%～50%为水，含油30%～45%，含固率5%～40%。

根据工程分析，本次工程所涉及的危险物质数量及其危险性见下表6.2-3。

表6.2-3    主要危险物质数量及其危险性一览表

| 序 号 | 原料 | 最大存在量（t） | 危险性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解油 | 600 | 易燃、有害性 |
| 2 | 氢氧化钠 | 2.0 | 氧化性固体 |
| 3 | 轻质柴油 | 2.5 | 易燃、有害性 |
| 4 | 废油泥渣 | 12.0 | 有害性 |

6.2.2 风险潜势初判及评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C进行判定，项目涉及主要危险物质临界量及Q值计算结果见表6.2-4。

表6.2-4      项目主要危险物质临界量及其Q值一览表

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量（t） | 最大存在量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解油 | 2500 | 600 | 0.24 |
| 2 | 氢氧化钠 | 200 | 2.0 | 0.01 |
| 3 | 轻质柴油 | 2500 | 2.5 | 0.001 |
| 4 | 废油泥渣 | 2500 | 12.0 | 0.0048 |

经计算，企业Q值为0.2558，＜1；根据导则规定，项目风险潜势直接判定为Ⅰ类型。

6.2.3评价工作等级

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的划分，项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。参照附录A基本内容进行评价。

环境风险评价划分详见表6.2-3。

表6.2-5           风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | 评价等级 |
| --- | --- |
| IV+、IV | 一 |
| III | 二 |
| II | 三 |
| I | 简单分析 |
| 本项目环境风险潜势 | 本项目评价等级 |
| I | 简单分析 |

6.3环境敏感目标调查

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价范围划分，简单分析未做要求，本次确定项目周围环境的调查范围为项目区周边3km，项目区主要的环境保护目标的详细情况见表6.3-1及图6.3-1。

表6.3-1  项目环境风险评价范围内环境敏感保护目标调查表

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁庄 | SW | 990 | 420 |
| 2 | 徐庄 | NE | 1140 | 400 |
| 3 | 李庄村 | S | 1210 | 770 |
| 4 | 韩庄 | NE | 1300 | 82 |
| 5 | 贾桥村 | SE | 2340 | 985 |
| 6 | 张堂 | SW | 1350 | 343 |
| 7 | 仙女铺 | SE | 1360 | 840 |
| 8 | 左湾 | SW | 1460 | 406 |
| 9 | 韩桥村 | SW | 1520 | 497 |
| 10 | 宏泰花园 | NW | 1620 | 490 |
| 11 | 田庄 | NE | 1650 | 310 |
| 12 | 方庄 | N | 1890 | 1180 |
| 13 | 邢庄 | NE | 1900 | 460 |
| 14 | 徐魏庄村 | NE | 1910 | 510 |
| 15 | 西平民生医院 | W | 1960 | 380 |
| 16 | 石化花苑 | NW | 1980 | 735 |
| 17 | 樊庄 | N | 2020 | 350 |
| 18 | 左庄 | SW | 2050 | 1020 |
| 19 | 李庄 | NE | 2120 | 372 |
| 20 | 御景铭苑 | NW | 2130 | 1435 |
| 21 | 越中公寓 | NW | 2170 | 1260 |
| 22 | 大董庄 | NE | 2200 | 410 |
| 23 | 阎阁 | SW | 2215 | 122 |
| 24 | 西平四中 | W | 2330 | 720 |
| 25 | 小董庄 | NE | 2390 | 650 |
| 26 | 铁东小区 | N | 2390 | 1400 |
| 27 | 敬庄村 | SE | 2450 | 510 |
| 28 | 刘关庙 | E | 2470 | 392 |
| 29 | 金荷花园 | W | 2510 | 1120 |
| 30 | 胡楼 | NE | 2520 | 310 |
| 31 | 土洼 | SW | 2660 | 78 |
| 32 | 张含素 | NE | 2670 | 486 |
| 8# | 翟庄 | NE | 2690 | 350 |
| 33 | 张尧村 | SW | 2700 | 862 |
| 34 | 栗庄 | NW | 2750 | 1180 |
| 35 | 邵庄村 | NW | 2770 | 980 |
| 36 | 丁寨村 | SE | 2815 | 785 |
| 37 | 康李庄 | NW | 2970 | 1220 |

图6.3-1     项目区周边3km范围内敏感点分布图

6.4环境风险识别

本项目营运过程中涉及的主要危险物质包括：回收裂解油、燃料柴油、废气处理药剂氢氧化钠及产生的危废油泥渣等。环境风险识别的范围包括回收裂解油储罐的泄漏风险，辅助原料储存、使用过程中的泄漏风险，危险废物收集、储存处置过程中的环境风险，以及废水、废气治理设施运行中存在的潜在环境风险。

本项目涉及的主要危险物质及其分布情况见下表6.4-1。

表6.4-1    主要危险物质数量和分布情况一览表

| 序 号 | 原料 | 分布情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂解油 | 车间及油品储罐区 |
| 2 | 氢氧化钠 | 原料库 |
| 3 | 轻质柴油 | 柴油储罐 |
| 4 | 废油泥渣 | 车间及危废库 |

6.4.1生产设施风险识别

本项目涉及环境风险的生产设施主要是热裂解炉、分汽包、油水分离器及裂解油输送管道、废水收集管道等；如果该类设施或管道、阀门出现破埙、老化，可能发生热裂解气、油品、废水泄漏事故，污染物进入大气环境对空气质量造成污染影响，下渗地表会对地下水、土壤环境造成污染影响。

项目生产设施可能出现的环境风险见表6.4-1。

表6.4-1 　项目生产设施可能出现的环境风险情况

| 风险设施 | 事故类型 | 风险物质 | 可能影响环境的途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热裂解炉 | 破损 | 废气、石油类 | 排放污染物进入大气环境，或下渗进入土壤、地下水；火灾事故产生次生大气污染物进入大气环境等。 |
| 分汽包 | 泄漏 | 废气 | 进入大气环境；火灾事故产生次生大气污染物进入大气环境等。 |
| 油水分离器 | 泄漏 | 废气、石油类 | 进入大气环境，或下渗进入土壤、地下水 |
| 裂解油输送管道、阀门 | 破损 | 废气、石油类 | 进入大气环境，或下渗进入土壤、地下水 |
| 废水收集管道、阀门 | 泄漏 | 废水 | 下渗进入土壤、地下水 |

6.4.2 化学品及危险废物储存风险识别

本项目油品储罐或危险废物储存过程中，如果储罐、包装桶或包装容器破埙等引发泄漏事故，一旦未能及时收集处理或储存场所防渗措施不到位，可能下渗地表以下对地下水、土壤环境造成污染影响；同时挥发废气污染物对大气环境造成污染影响。

项目风险物质储存过程中可能出现的环境风险见表6.4-2。

表6.4-2　　化学品及危险废物储存风险情况

| 储存场所/设施 | 事故类型 | 风险物质 | 可能影响环境的途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂解油储罐 | 泄漏 | 裂解油、柴油 | 挥发进入环境空气，下渗进入土壤、地下水；火灾事故产生次生大气污染物进入大气环境等。 |
| 危废库 | 泄漏 | 废油泥渣等 | 挥发进入环境空气，下渗进入土壤、地下水 |

6.4.3 污染防治设施风险识别

项目废气处理设施一旦发生故障，可能出现大气污染物非正常排放情况，对周边大气环境造成污染影响；废水处理设施出现泄漏情况，废水进入地表水体或下渗，可能对地表水、地下水、土壤环境造成污染影响。项目污染治理设施潜在环境风险见下表6.4-3。

表6.4-3   污染治理设施潜在环境风险情况

| 风险源 | 风险物质 | 事故风险类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理设施 | 颗粒物、SO2、NOx、H2S、氨、苯并[a]芘及非甲烷总烃等 | 设施故障或停运 | 大气污染物非正常排放，对大气、土壤环境造成污染影响。 |
| 废水治理设施 | 废水污染物 | 废水泄漏 | 对水环境、土壤环境造成污染影响。 |

6.4.4 风险识别结果

根据项目特点，工程在加强日常储运管理的基础上，生产设备、储罐等发生火灾、泄漏的风险不大；产生的危险废物全部收集临时储存在厂区规范建设的危废间，定期转运处置，日常储存量不大，仓库采取防渗、防潮、防雨、防扬散及设置泄漏收集设施等措施，发生直接泄漏外环境的事故概率在可控范围之内。

综上分析，本次评价确定项目的风险类型主要为：

①裂解油、柴油、废水或液体危险废物泄漏可能造成的环境空气、地表水、地下水及土壤环境污染风险；以及热裂解气泄漏造成的环境空气污染风险。

②废气治理设施出现故障的非正常排放对环境空气的污染影响。

6.5环境风险分析

6.5.1最大可信事故

根据风险识别结果，项目最大可信事故确定为：

（1）废水泄漏事故

项目废水处理池或废水收集管道破埙等，从而引起废水泄漏下渗，易污染周围地下水环境和土壤环境；厂内废水发生外溢事故，生产废水可能进入雨水管网，影响地表水水质。

（2）油品泄漏事故

油品发生泄漏，挥发废气污染环境空气，进入下渗后可能污染附近地下水、土壤环境；泄漏油品发生外溢储厂区，可能进入地表水对水环境造成污染。

（3）危险废物泄漏事故

企业生产过程中有危险废物产生，若未严格按照《危险废物贮存污染控制标准》分类收集暂存，将会发生危险废物污染事故，从而污染附近地表水及地下水水质或土壤。

（4）热裂解气泄漏事故

项目热裂解气一旦发生泄漏事故，对环境空气造成污染影响。

6.5.2  环境风险事故可控性分析

6.5.2.1废水泄漏事故分析

工程各类生产废水、废液均采取防渗、防腐容器及管道进行储存和输送，且不超量储存、使用，正常情况下不会出现泄漏或跑冒滴漏现象；废水经收集通过相应的处理设施处理达标后，回用于生产工序，不外排地表水环境；因此，正常工况下项目生产废水对地表水、地下水环境影响较小。

但是，一旦生产废水处理池、管道等发生破裂事故，或发生较大火灾产生大量消防废水，若事故废水未能及时收集，可能进入雨水管道，从而流入附近河流，将对附近地表水质产生污染影响。因此，企业应及时修建事故应急池，一旦发生事故，应及时将事故废水收集进入事故应急池内，及时进行处理。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）进行应急池规模计算，该规范中“6.6 事故应急措施”的规定及条文说明部分的解释如下：

应急事故废水池容量=应急事故废水最大计算量—装置或罐区内净空容量—事故废水管道容量

应急事故池容量应根据发生事故的设备容量、事故消防用水量及可能进入应急事故的降水量等因素综合确定。应急事故池事故废水的最大量的计算为：

本项目应设置应急事故废水水池，主要用于收集事故状态下的生产废水、消防废水等，防治事故废水进入雨水系统污染地下水。应急事故废水池容量按下式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

（V1+V2-V3）max为计算各装置最大量；单位m3。

V1：最大一个容量的设备或贮罐物料量；V1以最大裂解油储罐计算，项目储罐最大容积为100m3；

V2：消防水量，在装置区域或贮罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量；本项目发生火灾的消防用水量按照50L/S流量计算，消防时间为1.0h，消防水量为180m3。

V3：发生事故时物料转移至其他容器及单元量（项目裂解油储罐区设计围堰总容积＞150m3）；

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量,180m3；

V5：发生事故时可能进入该系统的最大降雨量，项目裂解油储罐区及周边汇水面积约为1000m2，降水量V5=135m3；

经计算，项目设置的事故池最小容积应为265m3。

另外，根据石油化工行业安全验收标准的要求，事故应急池容积应能容纳12h-24h的废水量，本项目生产废水总产生量为27.3m3/d，因此，本评价建议项目设置500m3规模的事故应急水池，设置储罐区与污水站之间。

经采取以上风险防范措施，项目废水泄漏事故可得到有效控制，事故废水可及时收集处理，对周边地表水、地下水及土壤环境不会造成较大污染影响。

5.6.2.2 危险废物事故排放分析

正常情况下，项目各类危废均可有效妥善处置，对外环境影响不大。危废风险事故主要是随意排放、抛撒、处置危险固废。本项目危险固废品种较多，应引起厂方重视，厂内应有专门收集容器，各种危险废物分类收集、储存，厂内设置专门的危险废物暂存库。危险固废经收集后可得到规范暂存，并按照规定程序及时委托有资质单位安全处置；因此，项目危险废物事故排放发生的概率很小，不会对环境造成较大污染影响。

6.5.2.3 裂解油泄漏事故分析

由于本项目裂解油具有易燃、易爆等危险特性，一旦发生泄漏、外溢等事故，将对环境空气、水环境、土壤环境、人群健康造成危害。评价要求企业加强裂解油的收集、储存、转运管理，由专人负责，非岗位操作人员不得随意转移、输送裂解油。加强罐区防渗、防腐措施及防火管理，达到环保、消防、安全等有关部门的要求。做好裂解油的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解各类油品的危险特性、有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。经采取以上措施，项目能够有效预防裂解油泄漏事故的发生。

6.5.2.4热裂解气泄漏事故

项目热裂解炉及相关设备、管道等存在、输送热裂解气，一旦发生裂解气泄漏事故，将对环境空气造成污染影响，同时，存在发生火灾的风险隐患。评价要求企业营运期必须加强热裂解炉及其他生产设备的运行管理，按照操作规范及安全生产要求开展生产活动，及时检查、检修设备，确保各类设备保持完好及良好运行状态；严禁设备带病作业。

6.5.3环境风险事故危害后果分析

6.5.3.1环境空气

项目热裂解气或裂解油一旦发生泄漏，挥发的有害气体对环境空气将造成污染影响。同时，该类物料具有可燃性质，一旦发生泄漏后若遇到明火等，可能引起火灾，在不完全燃烧状态下会产生一氧化碳等有毒气体，并分解、挥发其他有害气体，对周边大气环境造成污染影响。项目运行期厂区内可燃物料储存量不构成重大风险源，储存及生产过程中采取严格的防火措施，降低发生火灾的概率。一旦发生火灾，可在短时间内实现灭火，火灾引发的二次污染物排放量不大，排放时间较短，对周围大气环境的影响程度可以接受。

6.5.3.2水环境

工程物料储存设施、生产设备因老化或误操作，可能导致油品、废水或危废等泄漏，如果收集或处置不当，可能进入地表水体或下渗进入地下水，造成污染影响。一旦引发火灾，灭火过程中产生的消防废水可能进入地表水体，对水环境造成污染影响。项目储罐区、危废库、钢车间、废水处理区等采取严格的防渗、防泄漏措施，并配备泄漏收集设施，一旦发生泄漏事故，可对泄漏物料及时、有效收集；同时，项目区事故废水截留收集装置、事故水池、消防废水收集池等风险防范应急设施建设比较完整。因此，正常情况下，项目泄漏物料及消防废水不会进入地表水或下渗进入地下水。

6.5.2.3土壤环境

项目危险物料在运输、转移、储存过程中一旦发生泄漏，可能进入周围土壤环境，对土壤造成污染影响。项目物料转移、储存均在采取防渗、防泄漏措施的储罐、厂房及库房内进行，泄漏后能够及时收集，一般不会进入土壤环境。各类危险物料运输严格执行国家有关规定，可以有效控制运输风险。

6.5.2.4 对周边敏感点的影响

项目区与周边居民区的距离均较远，发生危险物质泄漏或火灾事故的危害影响范围主要在项目厂区内，且能够及时控制、有效处置，对周边环境敏感点的影响不大。

6.6环境风险防范措施及应急要求

6.6.1严格执行相关法律法规

严格执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号）、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令352号）、《危险化学品管理办法》（国家经贸委第35 号令）、《常用危险化学品储存通则》（GB15603）、《危险物品运输管理规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》等有关法规。

6.6.2建立安全环保管理机构和管理制度

生产和环境安全是企业立厂之本，对事故风险较大的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全、环保管理，具体要求如下：

（1）必须将“安全第一，预防为主”作为企业经营的基本原则；建立完善的安全生产和环境保护管理制度，加强安全生产和环境保护的宣传和教育，确保安全生产和环境保护落实到生产中每一个环节。

（2）设立安全环保科，负责全厂的安全生产及环环境保护工作，负责人应聘请具有多年安全及环保管理实际经验的人才担当，并设置多名专职安全员；操作工人必须进行广泛系统的培训，所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

（3）建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门。

（4）按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。

（5）加强职工的教育培训，增强环境意识，防范事故的发生。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，根据相关规定编制安全、职业卫生、环境等评价报告；从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。

6.6.3总图布置和建筑物安全防范措施

（1）总平面布置根据项目内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计。

（2）项目噪声设备和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

（3）储罐区、污水处理站等布置在项目区安全地带，各单元之间应有足够的安全防护距离。

（4）项目应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。

（5）项目道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通，生产车间、储罐区、危废库等危险场所应为结合安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。厂区道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008），并设立标志。

6.6.4危险化学品贮存安全防范措施

热裂解油、柴油、氢氧化钠等危险化学品的存储和使用应符合《危险化学品储存管理规定》的有关规定和要求。

（1）设立专门的储罐区和危化品仓库，根据化学品不同特性，分别采用储罐、防渗防腐袋、防渗桶等贮存。储罐区设置防泄漏围堰及防火墙，围堰容积不小于最大储罐容积的1.5倍（150m3）；罐区应配备喷淋降温设备。危化品库安装通风设备，并注意设备的防静电措施。

（2）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物等污染的，必须清洗后方可使用。

（3）操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

（4）化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆品应用松软物经水浸湿后扫除。

（5）在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

（6）在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

（7）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷，污水不得随便流散，应引入污水站进行处理。

（8）危险化学品库地面采用防腐、防渗设计，修建防腐、防渗的地沟和事故水池，一旦发生泄漏事故，收集的危险化学品及清洗废水均泵入污水处理系统处理。

6.6.5消防及火灾报警系统

（1）本项目消防主要依托当地公安消防机构。

（2）应根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，在各建筑物内均配置一定数量的灭火器，能够及时扑灭初起火灾。车间、罐区安装火灾报警器等。

（3）设置消防尾水收集池。按消防部门的要求设置，收集的消防尾水送污水处理系统处理。

6.6.6 生产设备泄漏事故的防范措施

当生产过程中因为热裂解炉、收集罐、油水分离器、分汽包、管道、阀门等破裂发生事故，导致危险物料泄漏而未及时收集，则会对项目区周边环境空气、项目场地的土壤和地下水环境产生严重影响；尾水管道破裂、断裂发生尾水泄漏事故而未及时处理，则会对沿线地下水环境产生影响。因此，必须采取严格措施防止泄漏事故对周边环境造成不利影响。

（1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

（2）油水分离器下方应设围堰（或托盘，防腐、防渗），既可以分类收集跑、冒、滴、漏的废水，还可以防止设备发生意外破裂时物料不流失到外环境。配置备用设备、空容器等以做备用，出现泄漏事故，物料泵入备用设备、容器进行收集。

（3）生产车间地面采用环氧树脂漆涂层防腐、防渗漏设计。

（4）在项目内醒目处应设置大型风标，便于情况紧急时指示撤离方向，平时需制定抢险预案。

（5）涉及危化品的工段设有喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

（6）尾水管材为HDPE缠绕增强管，地埋式敷设，管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏并设置检修阀门，每隔200m设一个观察口，定期检查有无渗漏。

（7）加强项目外尾水专管的巡查和管理，并设置检修阀门及阀门井，防止尾水输送过程中泄漏造成的环境风险。

（8）事件处理过程中产生的消防水、事故废水进收集池，排入污水处理系统处理；关闭正常污水排放口和雨水排放口阀门，防止污染物通过尾水排口流入厂外，造成污染，待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。

6.6.7 环保设施事故排放的防范措施

（1）废水

①项目废水处理设施应设相应的备用设备，如备用泵、水池等。

②污水出厂总排放口设置排放池和应急阀门，在出现事故时可封闭，防止事故废水排入项目厂区外。废水处理系统一旦发生故障，将废水储存于事故池和排放池中，并及时检修。若事故池蓄满水时，废水处理设施仍未修复，应立即停产。收集的事故废水分别返回污水处理装置处理。

③生产厂房设较大容量的事故废水收集容器。通过生产厂房的收集设施和污水处理站调节池，以及污水处理站的事故池，既可充分利用各厂房的集水设施和污水处理站调节池容量，又可作为事故紧急处理设施使用。

④应对生产厂房污水排放量、污水浓度和是否专管排污进行监督。

⑤生产车间和物料装卸平台四周建排水明沟，排水明沟与雨水管网连通，保证平时雨水可以正常排出，同时做好明沟的防渗措施。厂区雨水及污水排放口应设置应急截断阀门或其他截留设施。

（2）废气

①加强车间通风换气，保持车间空气良好；

②加强废气收集设施、输送管道及处理设施的运行管理，定期检查设施完好情况，及时维护及维修易损或损坏的设施，保证设施能够正常运行；

③严格按照规程运行废气处理设施，确保设施处理效率，严防出现不正常排放或事故排放现象；

④一旦出现废气事故排放，应根据废气污染物特性采取相应的应急处置措施，如关闭相应的生产设施、停产检修等，将事故危害降至最低。

（3）固废

①厂内危险废物必须设置专门的收集容器和场所，做好防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许危险废物流失；

②贮存危险废物设施必须设有明显的标志，安排专人管理；

③严格执行危险废物转移联单制度。

6.6.8其它风险防范要求

（1）企业新建排水管网时应严格按设计要求建设，确保厂区雨污分流，同时保证管网质量及加强防漏措施，避免引起管网泄漏。

（2）管网建设中应设专用监测井，定期对管道、阀门及相应设施进行检查、更换。

（3）应急池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过 1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。

（4）厂区内除雨水排放口和环保部门认可的污水排放口外，不得再设置其它与河道相通的涵管、沟渠。

（5）建议所有雨水管道、排水明沟、应急池应由具有相应资质的单位设计施工。

6.6.9 应急要求

项目厂区应建设1座500m3的消防水池及1座500m3的事故消防废水收集池，车间配置事故收集槽或收集容器，化学品可应配备足够的空容器或泄漏收集池，满足事故情况下的泄漏液体化学品、废水、废液收集需求。

项目必须严格管理和重视，避免事故发生，并制定切实可行的日常安全管理和事故应急处理制度，建设相应的组织，配套相应的设施，做到“防患于未然”和“最大化减少风险损失”。对此，评价提出一下应急响应措施和建议：

① 应急处置措施

a、如发生火灾，用灭火器灭火，并稀释气体浓度。

b、迅速撤离泄漏污染区人员至上风向处，禁止无关人员进入污染现场，受毒害患者应紧急处理，严重者送医院救治。

C、根据危险物质性质及泄漏处置方法，对泄漏物料及时、有效收集，按照规定安全规范储存、处置。

d、按照应急预案及规定程序，及时启动环境应急响应措施，最大限度降低环境风险事故造成的损失。

② 建立健全安全环境管理制度

a、应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。

b、严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

c、加强车间的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。

d、制订应急操作规程，如在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。

e、建立应急预案工作计划，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度。

6.7 风险事故应急预案及应急环境监测方案

6.7.1风险事故应急预案

为保证相应的事故风险防范措施落到实处，制定事故应急预案。项目突发环境事故应急预案内容及要求见表6.7-1，风险事故处理程序见图6.7-1。

表6.7-1   事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故。 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、管线区、邻区。 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：设置防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，消防器材。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

图 6.7-1	风险事故处理程序

6.7.2事故应急环境监测方案

由于项目建设单位不具备监测能力，事故监测由政府环保监测部门承担，企业主要负责对外请求支援的联系与协调，应尽可能自购监测仪器，以便做好日常环境管理和简易的应急监测。为了及时有效了解事故对外界环境的影响，便于上级部门决策，发生较大污染事故时，由方城县环境监测站进行监测。

发生事故以后，立即通知西平县生态环境局和监测站（电话：12369）。环保监测人员到达现场后，查明易挥发液体泄漏后产生的挥发气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度，并对挥发气体下风向扩散区域进行监测；根据液体化学品、废水、废液等泄漏情况，对排出厂区的高浓度废水进行跟踪监测，掌控有毒有害污染物的排放情况。同时，监测情况及时向领导小组报告。必要时根据领导小组决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。

针对项目的特点，根据事故类型，制定事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急处理的需求。

①初步确定应急监测项目：炭黑尘、非甲烷总烃、H2S、氯化氢、苯并[a]芘及废水中的CDO、氨氮、石油类等。

②确定应急监测对象：监测对象为污染发生区域及扩散区域内的空气，排出厂外的事故废水等。

③选定监测分析方法：按照国家制定的环境监测分析方法技术规范执行。

④确定相应的监测仪器和采样设备

监测仪器和采样设备应由应急监测部门提供，如监测条件不足指挥领导小组应组织协调。

⑤应急防护范围的划定：监测主要是针对风险源及有害物质扩散，大气根据风向在厂界四周及周围环境布点，水根据废水流向及敏感目标布点。。

⑥监测报告

一般要求在到达现场后及时出具第一份监测报告，然后按照污染跟踪监测根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告，并报告应急处置小组作为事故处理的技术依据，直至环境污染状况消除。

应急监测工作结束后，编写应急监测工作总结并建档，对整个事件发生过程中形成的监测报告进行汇总分析，及时向应急处置小组、相关部门报告，为以后环境污染事故的预警、监测、处理积累经验。

⑧监测人员的防护和监护措施

a、危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，

联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

b、监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，须2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

6.7.3环境风险防范措施和应急预案“三同时”验收表

环境风险防范必须从项目建设的前期工作开始，在项目初步设计、试运行和生产等各阶段纳入议事日程，专题研究，加以落实，形成区域风险安全系统工程。本报告提出的环境风险防范措施和应急预案列入“三同时”验收范围，具体内容见表 6.7-2。

| 表 6.7-2 环境风险防范措施和应急预案三同时检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 措施名称 | 措施内容 |  |  |  | 完成时间 |  | 经费(万元) |
| 1 | 水防范措施 | 储罐区围堰 |  |  | 储罐总围堰容积不小于150m3 | 试生产前 |  | 3.0 |
|  |  | 事故废水收集池 |  |  | 1座 500m3 |  |  | 5.0 |
|  |  | 消防水池 |  |  | 1座, 500m3 |  |  |  |
|  |  | 车间泄漏液体收集槽 |  |  | 0.5m3/个，3个 |  |  |  |
|  |  | 厂区雨水、污水排放口应急切断阀门 |  |  | 2个 |  |  |  |
| 2 | 气防范措施 | 生产自动化控制系统14套，气体泄漏检测报警装置和火灾报警系统各10套。 |  |  |  | 试生产前 |  | 14.5 |
| 3 | 应急装备 | 应急监测设施和应急物资 |  |  |  | 试生产前 |  | 1.5 |
| 4 | 设备安全防护系统 | 电器过载保护设施、防雷、静电设备等；自动联锁控制系统、爆破片、安全阀、放空管等 |  |  |  | 试生产前 |  | 2 |
| 5 | 个体救护 | 洗眼器、应急照明灯、防毒面具、急救箱 |  |  |  | 试生产前 |  | 1.5 |
| 6 | 应急预案 | 建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 |  |  |  | 试生产前 |  | 2.0 |
| 合计 | / | / |  |  |  | / |  | 30.0 |

6.8环境风险评价结论

综上分析，本项目环境风险潜势较低，周边环境敏感程度不高，发生环境风险事故对周边环境的影响不大；营运期采取的环境风险防范措施比较有效，能够有效防范环境风险事故的发生，环境风险水平可以接受。

6.8-1     环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西平县产业集聚区启航路静脉产业园 |
| 地理坐标 | 经度：114.051561 纬度: 33.351968 |
| 主要危险物质及分布 | 热裂解油、柴油、废油泥渣、氢氧化钠等，主要分布辅料库、储罐区及危废库等。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目储罐泄漏、化学品原料及危废包装袋（桶）破埙、车间设备泄漏、废水收集管道及水处理池泄漏、消防废水泄漏等，可能导致污染物进入土壤、地表水及地下水环境造成污染影响；挥发的有害气体或发生火灾产生的次生大气污染物排放大气环境，对周边环境空气造成污染影响。 |
| 风险防范措施要求 | ①选址、总图布置和建筑安全防范措施。厂区建（构）筑物应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关防火规定进行设计。按照生产工艺流程和消防安全的要求，厂房的主要安全通道宽度按大于3m设计，通道两侧边缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，既达到物流顺畅，又便于人员安全疏散。在车间周围设有道路，并与厂区主、次干道相连，以保证消防车辆畅通无阻。 ②物料储存风险防范措施。危险化学品的存储和使用应符合《危险化学品储存管理规定》的有关规定和要求。储罐区区、车间、化学品辅料库及危废库落实“三防”措施，储罐区、各物料储存区周边设置防泄漏围堰及泄漏收集沟渠；同时，设置泄漏液体收集池，厂房内配备充足的泄漏液体收集储存容器。罐区、车间等分析物质存在单元安装气体泄漏检测报警装置和火灾报警系统。 ③厂区雨水及污水排放口应设置应急截断阀门或其他截留设施；厂区设置500m3事故废水收集池。 ④建立健全安全环境管理制度，制定环境应急预案。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势较低，周边环境敏感程度不高，发生环境风险事故对周边环境的影响不大；营运期采取的环境风险防范措施比较有效，能够有效防范环境风险事故的发生，环境风险水平可以接受。 |  |

# 第七章  污染防治措施可行性分析

## 7.1 施工期污染防治措施分析

为避免或降低工程施工期对周围环境的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施。同时，在项目建设过程中，建设单位应严格执行建设项目环境管理法律、法规的有关规定，规范设计、建设各类环保设施，将各项环保措施落到实处。

### 7.1.1施工期水环境影响及保护措施

施工期废水污染源主要有施工废水和施工人员生活污水，其中以施工人员生活污水为主，污染物为CODCr、BOD5、SS等。

（1）施工废水

项目施工期产生的施工废水中主要污染物为SS。评价建议在施工现场设置1座沉淀池，施工时尽量做到节约用水，施工废水经沉淀后回用于施工作业或场地降尘，不外排；同时做好沉淀池的三防措施。

施工机械冲洗废水主要含有少量石油类污染物。评价要求施工场地设置1座隔油沉淀池池，冲洗废水经隔油、沉淀处理后，用于施工区洒水降尘，不外排；同时做好隔油沉淀池的三防措施。

（2）生活污水

施工人员生活污水经厂区前期建好的隔油池和地埋式多级化粪池处理后，通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理。

项目施工期产生废水均可得到有效处理，对水环境影响较小，采取的污染防治措施比较合理。

### 7.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期废气对区域大气环境的影响主要是施工扬尘，污染因子主要为TSP。施工扬尘主要来自：一是运输车辆运行时产生的道路扬尘；二是车辆运输过程中撒落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；三是裸露的施工区表层产生的扬尘；四是建材的装卸过程中产生的扬尘等。

根据省、市、县大气污染防治攻坚战关于建筑施工扬尘污染防治 “六个百分之百、两个禁止” 的要求及其他相关规定，项目施工过程中应当采取以下扬尘污染控制、治理措施：

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板和施工扬尘污染防治责任制标识牌。

（2）施工期间，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。应尽量提高施工区域硬化面积；在工地边界设置2.5m以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座；在施工区域四周设置临时水喷淋抑制扬尘设施，并每天定期进行喷淋作业；同时对施工区域和施工道路安排专人及时洒水降尘。

（3）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应全部当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。根据施工现场实际情况，建设单位应加强此措施的实施，避免建筑材料的随意堆放，并应覆盖防尘设施。

（4）施工期间，施工工地内车行道路，应提前进行硬化或采取铺设钢板、铺设絮凝土、细石或其它功能相当的材料等，防止机动车行驶产生扬尘。

（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、渣土、垃圾高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应严实密闭。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（6）应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（7）项目建设单位应按照当地政府和环保部门要求，在重污染天气预警响应时段，落实大气污染应急减排措施。

项目施工期采取以上大气污染防治措施后，施工扬尘可得到有效控制。

### 7.1.3施工期声环境污染防治措施

施工噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土、混凝土搅拌、地基打桩、混凝土浇灌等过程，对周围的环境影响较大。建筑施工单位应采取如下措施以降低施工噪声对周围环境的影响。

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；高噪声设备加装隔声罩使用。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间22:00~凌晨06:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 因特殊需要必须连续作业的，须有县级以上人民政府或者相关主管部门的证明，并于作业前提前向周围群众告知。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（4）最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。

（5）施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。

（6）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内。

通过采取上述噪声污染防治措施，项目施工期施工场界噪声能够达标排放，对周边声环境的影响不大；施工噪声防治措施可行。

### 7.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工过程中主要产生施工建筑垃圾、废弃包装材料及废弃土石方、生活垃圾等。建筑废料约10t, 可资源化回收利用的废物分类收集后外售废品收购站；其他无法利用的建筑垃圾等转运集聚区指定的地点堆放。废弃土石方全部作为厂区道路建设及低洼地带填方利用。施工人员生活垃圾量分类收集后，由集聚区环卫部门定期转移垃圾填埋场处理。

环评要求建设单位做到以下几点：

（1）工程建筑施工单位应该在施工前向所在地环卫部门申报建筑垃圾运输处置计划，明确运输方式、线路和去向。

（2）工程施工期结束后，施工单位应及时组织人力和物力，将工地建筑垃圾等处置干净。建筑垃圾应转移指定的堆放地点；废弃土方应综合利用，一般尽量用于厂区绿化或填平项目区域低洼地带，避免远途转移运输过程产生扬尘污染。

（3）项目施工过程中产生的废弃包装及装修材料分类收集后尽量资源化再利用；生活垃圾经分类收集后，及时转移垃圾填埋场处理。

经过落实上述处理措施，项目施工期固体废物均可得到妥善处置。

## 7.2 营运期污染防治措施可行性分析

### 7.2.1 废气防治措施及可行性分析

#### 7.2.1.1废气治理路线

根据工程分析章节内容，本次工程运营期排放废气主要包括裂解炉燃烧室及余气燃烧装置燃烧废气，裂解炉开炉、出料过程逸散的少量裂解气；裂解油储罐产生的少量呼吸废气；炭黑出料、包装过程产生碳黑尘；一体化污水处理设施恶臭气味及食堂油烟等。根据废气产生环节、种类、性质及排放规律等，项目设计废气治理路线如下图7.2-1。

图7.2-1   项目营运期废气治理路线图

7.2.1.2 废气治理措施分析

（1）治理工艺选择

项目排放主要大气污染物包括：烟尘、碳黑尘、SO2、NOx、H2S、HCL、苯并芘及挥发性有机物等。主要污染因素为裂解不凝气燃烧烟气及车间生产过程中产生的炭黑粉尘。

针对项目排放主要污染物及排污特征，工程燃烧废气拟采取“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理工艺工艺，可达到较为理想的脱硫、脱硝及除尘目的，同时，配套UV光解一体机+活性炭吸附装置，可对有机废气及恶臭气体进行有效去除；处理后尾气满足达标排放要求。对于车间碳黑尘，采取集气+袋除尘措施，可降低碳黑尘无组织排放对环境的影响。对于燃料油储罐呼吸废气，采取平衡鹤管装卸工艺及储罐配套氮封、油气回收装置，可有效控制储罐区废气排放。因此，评价认为项目选取的废气治理工艺比较合理。

（2）主要治理工艺技术原理分析

①“3T+E”燃烧控制技术

工程废轮胎热裂解炉燃烧室采用国内比较先进的“3T+E”燃烧控制技术，可减少氮氧化物的产生。

“3T+1E”是指温度、时间、扰动和空气过剩系数综合控制的原则。“3T+1E”原则能确保废轮胎裂解不凝气中有害成份的充分分解，从源头上控制酸性气体及其他有害气体的生成，全面控制烟气排放造成的二次污染。

温度是保证在不凝气得到彻底燃烧及去除有害气体的最重要的因素，工程热裂解炉燃烧室设计运行温度为1000-1300℃，正常运行温度为1100℃，不凝气流速一般控制在2-6米/秒，停留时间大于2秒。保证了不凝气充分燃烧。

进入燃烧炉膛中的不凝气必须同氧气充分接触，才能全部快速高效的燃烧氧化，不凝气和空气混合越均匀越有利于焚烧。不凝气燃烧过程中，空气过剩系数反应了燃烧状况。空气过剩系数大，燃烧速度快，燃烧充分，但供风量较大，产生的烟气量大，使后续的烟气处理负荷增大，不够经济。反之，则燃烧不完全，甚至产生黑烟，有害气体燃烧分解不彻底。根据实践经验，通常取空气过剩系数为1.1-1.3，可控制氮氧化物产生量。

②双碱法脱硫工艺

双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠或碳酸钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠或碳酸钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池再生成亚硫酸钠或氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。

脱硫工艺主要包括5个部分：吸收剂制备与补充；吸收剂浆液喷淋；塔内雾滴与烟气接触混合；再生池浆液还原钠基碱；石膏脱水处理。

双碱法脱硫的化学反应：

吸收反应

SO2  +  H2O  =  H2SO3

SO3 +  H2O  =  H2SO4

在主塔中以钠碱溶液吸收烟气中的SO2：

2NaOH + SO2 =  Na2SO3 + H2O

吸收液中尚有部分的NaOH，因此吸收过程中还生成亚硫酸钠：

Na2SO3+ SO2 + H2O  = 2NaHSO3

再生反应

吸收液流到反应池中与加入的石灰料浆反应：

2NaHSO3 + Ca(OH)2  =  Na2SO3 + CaSO3·?H2O↓+ ?H2O

Na2SO3 +  Ca(OH)2 + ?H2O = 2NaOH + CaSO3·?H2O↓

再生后的浆液经钙盐沉淀后，Na2SO3清液送回吸收塔循环使用。

双碱法脱硫系统组成包括：脱硫剂制备系统，烟气系统，SO2吸收系统，脱硫液循环系统与脱硫渣处理系统，电气控制系统，自动补水、加药控制系统组成。

SO2吸收系统由循环池、循环泵、文丘里段、除尘脱硫塔主体、接管、喷嘴及旋流板等内件、除雾装置、操作平台、爬梯及电气控制系统等组成。

脱硫液循环系统与脱硫渣处理系统流程为：泵前池的脱硫液通过循环水泵泵送到脱硫塔内与烟气接触反应后，从脱硫装置底部排出，排出的含有CaSO4.CaSO3及少量粉尘渣的混合渣浆液体进入再生池.沉淀池，与从石灰浆液池过来的石灰浆液发生再生反应，并进行脱硫副产物的沉淀，上清液流经泵前池，经沉淀后的池底渣浆由人工清出，滤液返流回泵前池，由循环水泵抽送到脱硫装置进行脱硫循环利用。

自动补水.加药控制系统包括：循环池PH计、循环池高低液位开关等。

③SCR脱硝工艺

SCR脱硝(Selective Catalytic Reduction)——选择性催化还原法脱硝技术，该工艺是目前国际上应用广泛的烟气脱硝技术，它没有副产物，不形成二次污染，装置结构简单，并且脱除效率高(可达90%以上)，运行可靠，便于维护等优点。在氮氧化物(NOx)选择催化还原过程中，通过加氨(NH3)，在320～400℃，TI-V-W(Mo)催化剂的作用下，可以把NOx转化为氮气(N2)和水(H2O)。

主要化学反应：

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

2NO2 + 4NH3 → 3N2 + 6H2O

SCR脱硝还原剂主要为液氨、尿素、氨水等；烟气从燃烧设备出来，与脱硝剂充分混合，经过脱硝装置导流片和整流板均布后，进入催化剂层进行脱硝反应，反应后的烟气至下游的烟气脱硫处理系统。

④UV光解一体机装置

UV光解一体机装置工作原理见下图7.2-2。

图7.2-2   UV光解装置工作原理图

利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体，改变有机废气分子链结构，再分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，众所周知，臭氧对有机物具有极强的氧化作用。有机气体通过设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，裂解气体分子键，再通过臭氧进行氧化反应，对污染物进行催化氧化反应，最终使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。

UV光解设备能高效去除挥发性有机物、硫化氢、氨气等无机物类污染物，以及各种恶臭味，效率可达80%以上。可习惯于绝大部分高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行安稳可靠。

（3）燃烧烟气处理工艺流程

根据上述工艺选择分析，工程裂解不凝气燃烧烟气采用2套“SCN脱硝反应器+二级脱硫雾化塔+UV光解一体机装置+活性炭吸附装置”处理系统处理，其中6台热裂解炉燃烧室和1套余气燃烧装置排放烟气共用1套装置；处理后尾气通过2根20m排气筒（集束排放）排放。烟气工艺流程见下图7.2-3。

图7.2-3    工程燃烧废气处理工艺流程图

（4）工程有组织废气处理效果及可行性分析

① 燃烧废气处理效果及可行性分析

类比同类项目及参考类似废气处理设备运行资料，本次工程燃烧废气处理系统对颗粒物去除率达到95%以上，对NOx 、H2S、苯并[a]芘的去除率达到80%左右，对非甲烷总烃、SO2的去除率达到90%以上；对氨的去除率约50%左右。

工程燃烧废气处理系统各处理单元运行效果分析如下表7.2-1。项目燃烧废气产生及处理后排放情况见下表7.2-2。

表7.2-1   项目裂解不凝气燃烧废气处理设施效率核算表

| 排放源 | 废气量（Nm3/h） | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生源强（kg/h） | SCR脱硝反应器 |  | 一级、二级脱硫塔 |  | 袋式除尘器 |  | UV光解一体机+活性炭吸附装置 |  | 总处理效率及污染物排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 效率（%） | 排放量（t/a） | 效率（%） | 排放量（t/a） | 效率（%） | 排放量（t/a） | 效率（%） | 排放量（t/a） | 总效率（%） | 排放量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放源强（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| 1#等效排气筒（不凝气燃烧废气处理装置） | 20000 （2根等效排气筒） | 颗粒物 | 20.71 | 2.876 | / | 20.71 | 50 | 10.36 | 90 | 1.036 | 0 | 1.036 | 95 | 1.036 | 19.674 | 0.144 | 7.19 |
|  |  | S02 | 39.981 | 5.553 | 0 | 39.981 | 90 | 4.0 | 0 | 4.0 | / | 4.0 | 90 | 4.0 | 35.981 | 0.555 | 27.77 |
|  |  | NOx | 19.797 | 2.75 | 80 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 3.96 | / | 3.96 | 80 | 3.6 | 16.197 | 0.55 | 27.5 |
|  |  | H2S | 0.213 | 0.03 | 0 | 0.213 | 20 | 0.17 | 0 | 0.17 | 75 | 0.043 | 80 | 0.043 | 0.17 | 0.006 | 0.3 |
|  |  | 氨 | / | / | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | 50 | 0.72 | 50 | 0.72 | 0.72 | 0.1 | 5.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.5 | 1.04 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 90 | 0.75 | 90 | 0.75 | 6.75 | 0.104 | 5.2 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.0 ×10-4 | 1.4 ×10-5 | 0 | 1.0 ×10-4 | 20 | 0.8 ×10-4 | 0 | 0.8 ×10-4 | 75 | 0.2 ×10-4 | 80 | 0.2 ×10-4 | 0.8 ×10-4 | 2.8 ×10-6 | 0.14 ×10-3 |

表7.2-2     项目裂解不凝气燃烧废气产生及处理后排放情况表

| 污染源 | 废气量 (Nm3/h) | 污染物类别 | 污染物产生状况 |  |  | 治理 措施 | 污染物 去除率 （%） | 污染物排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 达标排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |
| 不凝气燃烧废气处理装置（1#等效排气筒） | 20000 | 颗粒物 | 143.8 | 2.876 | 20.71 | SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置+20m排气筒 | 95 | 7.19 | 0.144 | 1.036 | 10 | 5.9 | 达标 |
|  |  | S02 | 277.65 | 5.553 | 39.981 |  | 90 | 27.77 | 0.555 | 4.0 | 35 | 4.3 | 达标 |
|  |  | NOx | 137.5 | 2.75 | 19.797 |  | 80 | 27.5 | 0.55 | 3.96 | 50 | 1.3 | 达标 |
|  |  | H2S | 1.5 | 0.03 | 0.213 |  | 80 | 0.3 | 0.006 | 0.043 | / | 0.58 | 达标 |
|  |  | 氨 | 10 | 0.2 | 1.44 |  | 50 | 5.0 | 0.1 | 0.72 | 8 | 8.7 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 52 | 1.04 | 7.5 |  | 90 | 5.2 | 0.104 | 0.75 | 80 | 17 | 达标 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.7×10-3 | 1.4×10-5 | 1.0×10-4 |  | 80 | 0.14×10-3 | 0.28×10-5 | 0.2×10-4 | 0.3×10-3 | 0.85×10-5 | 达标 |

由上表7.2-.2内容可知，工程燃烧废气经处理后，各类污染物排放速率均可满足相应的排放限值要求；评价认为项目废轮胎热裂解不凝气燃烧废气治理措施可行。

②有组织碳黑尘治理措施及可行性分析

为减少生产过程中废轮胎热裂解炉进、出料和粗碳黑收料、包装及废钢丝打包工序无组织碳黑尘的排放，工程拟在热裂解炉出料口、炭黑包装设备和钢丝打包设备上方分别设置集气罩，收集碳黑尘废气统一引入2套袋式除尘器处理，处理后废气经2根15m排气筒排放。2台除尘器设计收集废气量及运行工况一致。单台除尘器设计运行时间7200h/a，设计处理废气量均为5000m3/h，处理效率均达到99%以上。

根据工程分析，项目有组织碳黑尘经袋除尘器处理后，尾气中碳黑尘排放浓度4.38mg/m3，排放速率约为0.022kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的排放限值要求，治理措施可行。

③职工食堂油烟治理措施

工程职工食堂设置一台风量为3000m3/h的油烟净化器，对产生的油烟废气处理后经排烟管道引至楼顶排放（排气筒高度15m），油烟去除率不低于90％，处理后油烟排放浓度为0.3mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模限值要求（油烟排放浓度≤1.5mg/m3）。

（5）无组织废气治理措施及可行性分析

①车间无组织废气治理措施

项目营运期生产车间无组织废气主要是热裂解炉反应釜开炉过程中未能收集的热裂解气和粗炭黑出料、包装及废钢丝打包过程中未能收集的碳黑尘废气。

针对热裂解生产车间无组织废气产生环节，工程主要采取以下污染防治措施：

a）开闭裂解炉加料仓仓门时，继续保持热裂解反应釜内处于微负压状态；

b）采用的封闭式接料箱和螺旋出渣机回收粗碳黑产品；

c）在热裂解炉出料口、炭黑包装设备和钢丝打包设备上方分别设置集气罩收集处理逸散的炭黑尘；收集粉尘进入袋除尘器处理；

d）收集粗碳黑利用密闭包装袋包装、储存、转移，禁止采用散料方式转移、储存或外售；

e）车间地面应及时利用吸尘器打扫保洁，减少人为因素起尘量。

通过落实以上措施，工程车间无组织废气可得到有效控制和治理。

②燃料油储罐区无组织废气治理措施

工程储罐区无组织废气主要为储罐大小呼吸排气。采取的污染防治措施主要包括：取储油罐油品出料装车采用平衡鹤管，罐车出气口与储罐排气口密闭链接，减少大呼吸排放量；储罐配置氮封装置和油气回收装置，减少小呼吸排放量；车间产出油品通过油泵及密闭管道输送至储罐，杜绝油品收集、输送过程中挥发有机废气。经采取上述措施后，工程储罐区废气排放量很小，对环境影响不大。

③其他无组织废气控制措施

主要包括建设密闭产品库，禁止露天堆存物料，采用袋装储存、转运粗碳黑产品，库内装卸车，仓库及时利用吸尘器保洁等措施，可有效控制堆场扬尘产生。运输车辆进出场区对轮胎车身进行清扫、清洗，厂区及道路及时喷雾降尘，减少道路扬尘。

综上分析，工程采取以上无组织废气控制、治理措施后，根据预测，营运期厂界H2S的预测浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求，非甲烷总烃的预测浓度能够满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求。因此，总体评价，项目采取的无组织排放控制措施合理、可行。

7.2.1.3项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析

结合工程拟采取的污染防治措施，项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关规定及要求对照情况见下表7.2-3。

表7.2-3   项目与GB37822-2019规定及要求比对情况表

| # 控制要求 |  |  | # 本次工程 | # 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # VOCS物料储存无组织排放控制要求 | # 基本 # 要求 | # VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | # 回收燃料油采用密闭的固定顶罐储存。各类固废等均采用防渗包装袋或包装桶储存；粗碳黑产品采用密闭包装袋储存；各类物料均储存于密闭的专用库房内。 | # 符合要求 |
|  |  | # 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 |  |  |
|  | # 挥发性有机液体储罐 | # 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，或者处理效率不低于80%。 | # 项目油品储罐装卸采用平衡鹤管；储罐呼吸废气通过油气回收装置处理后排放；处理效率不低于80% | # 符合要求 |
|  |  | # 采用气相平衡系统 |  |  |
| # VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求 | # 基本 # 要求 | # 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 | # 储罐油品采用罐车运输、密闭管道输送。 | # 符合要求 |
|  |  | # 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | # 粉状、粒状物料采用密闭包装袋转移、螺旋输送机输送方式。 | # 符合要求 |
|  | # 挥发性有机液体装载 | # 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽(罐)底部高度应小于200mm | # 项目储罐油品装载采用底部或浸没式装载装载方式。 | # 符合要求 |
|  |  | # 排放的废气连接至气相平衡系统 | # 储罐装卸是采用平衡鹤管。 | # 符合要求 |
| # 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | # 涉VOCs物料的化工生产过程 | # a)液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 燃料油采用密闭管道输送至储罐储存。 | # 符合要求 |
|  |  | # b)粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | # 本次工程投料无VOCS废气排放。 | # 符合要求 |
|  |  | # c)VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 项目热裂解炉进出料保持负压工作状态，出料口设置集气罩，收集废气主要为粉尘，进入袋除尘器处理后排放。 | # 符合要求 |
|  | # 化学反应 | # a)反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 项目热裂解炉配备冷凝器，冷凝回收油品后的不凝气均经管道收集后，排至燃烧装置燃烧。 | # 符合要求 |
|  |  | # b)在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不操作时应保持密闭。 | # 本次工程热裂解炉的进、出料口、检修口、观察孔等开口(孔)在不操作时保持密闭。 | # 符合要求 |
|  | # 其他 # 要求 | # 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年 | # 评价要求企业按照要求建立台账。 | # 符合要求 |
|  |  | # 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 | # 评价要求企业按照要求设计通风生产设备、操作工位、车间厂房等 |  |
|  |  | # 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | # 评价要求企业在开停工(车)、检维修时按照要求进行操作。 |  |
|  |  | # 工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭 | # 项目产生的固废采用防渗密闭容器或防渗包装袋储存于危废暂存间内，废包装桶加盖密闭储存于密闭危废暂存间内。 |  |
| # 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | # 管控 # 范围 | # 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。 | # 项目液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点＜2000个 | # 符合要求 |
| # 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 | # 废水液面控制要求 | # a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 | # 项目含VOCs废水采用雾化后进入不凝气余气燃烧装置焚烧处理，其他废水采用加盖管渠进入一体化污水处理系统进行处理；污水处理池等加盖密封，喷洒除臭剂等减少恶臭污染物排放。 | # 符合要求，集气率为95%。 |
|  |  | # b)采用沟渠输送，若敵开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200 umol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施 |  |  |
|  | # 废水储存、处理设施 | # 含VOCs废水储存和处理设施敵开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200 umol/ mol，应符合下列规定之一：a)采用浮动顶盖； # b)采用固定顶盖，收集废气至 VOCS废气收集处理系统c)其他等效措施。 |  |  |
|  | # 循环冷却水系统要求 | # 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度1096，则认定发生了泄漏，应按照8.4条、8.5条规定进行泄漏源修复与记录。 | # 评价要求本次工程严格按照循环冷却水系统要求进行检测 | # 符合要求 |

由上表内容可知，项目挥发性有机物无组织排放控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的各项规定与要求。

7.2.1.4工程废气污染防治措施可行性分析结论

综上内容分析，本次工程采取的有组织、无组织废气污染治理措施技术成熟，工艺可行，处理后废气污染物排放均可满足达标排放要求；废气处理设施运行成本在企业可承受范围内。因此，评价认为项目采取的废气污染防治措施合理、可行，能够满足环境管理要求。

### 7.2.2废水治理措施可行性分析

#### 7.2.2.1 项目废水治理方案

项目营运期废水产生类别包括燃烧废气脱硫除尘系统富裕废水、热裂解废气冷凝回收裂解油系统油水分离废水、热裂解不凝气水封装置检修废水、职工生活污水和厂区初期雨水、冷却系统冷却废水、厂区洗车废水等。

根据各类废水性质，采取处理方案如下图7.2-4。

#### 图7.2-4   工程营运期废水处理方案

#### 项目各类废水产生量及治理措施分述如下：

#### 1、含油废水治理措施

#### 工程裂解含油废水及水封罐废水产生量约480m3/a，主要含有石油类，浓度在3000mg/L以上，具有一定热值；分类收集后雾化喷入裂解不凝气余气燃烧装置焚烧处理，焚烧后烟气进入燃烧废气处理系统处理。该处理措施即可减少废水产生量，又可以节约废水处理成本，处理措施比较合理、可行。

#### 2、洗车废水处理措施

#### 工程营运期洗车废水经1座5m3三级沉淀系统处理后，全部回用于洗车，不外排。

#### 3、冷却系统排放清下水

#### 项目热裂解炉、热裂解气冷凝装置等均需要大量的冷凝水进行间接冷却，冷却水循环使用一定时间后，需要少量排放；根据工程冷却水系统用水量分析，预计冷却系统排放清下水约26m3/d，主要含有SS及无机盐类，经简单沉淀后，可通过厂区污水总排口排入城市污水厂处理后，排放地表水体。

#### 4、燃烧废气处理系统排放废水

#### 根据项目燃烧废气处理系统用排水平衡分析，工程营运期脱硫除尘设备排放废水约16.8m3/d。类比同类项目，废水主要含有有机物、氨氮、硫化物、SS及少量石油类；经1座25m3隔油池（与初期雨水共用）预处理后，进入厂区一体化污水处理系统处理。

#### 5、厂区初期雨水

#### 项目全年初期雨水收集量约为2430m3/a，折合8.1m3/d。根据项目特点，类比同类工程，初期雨水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类等，经隔油预处理后，进入厂区一体化污水处理系统处理。

#### 6、生活污水

#### 项目生活污水产生量约2.4m3 /d。主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油等，经厂区1座15m3隔油化粪池预处理后，进入一体化污水处理系统处理。

#### 7.2.2.2 工程废水处理工艺及处理效率分析

#### 根据上述内容分析，项目排放废水主要是燃烧废气处理系统排放废水、职工水污水及生产区初期雨水等，平均产生量约27.3m3/d。结合各类废水污染特征及产生情况，工程拟建设1套一体化污水处理设施，采取“调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放”处理工艺，设计处理规模40m3/d。

#### 类比同类工程及类似废水处理设施，结合工程分析内容，项目一体化污水处理设施对各类污染物的处理效率分析见下表7.2-3。

表7.2-3   项目一体化污水处理设施处理效率及排放情况表

| 废水量（m3/d） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理效率（%） | 排放情况 |  |  | 排放 标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 源强（kg/d） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 源强（kg/d） | 排放量（t/a） |  |
| 27.3 （8190 m3/a） | COD | 440.17 | 12.017 | 3.605 | 80 | 88.03 | 2.403 | 0.721 | 350 |
|  | BOD5 | 227.47 | 6.210 | 1.863 | 75 | 56.9 | 1.553 | 0.466 | 150 |
|  | 氨氮 | 17.70 | 0.483 | 0.145 | 30 | 12.45 | 0.34 | 0.102 | 35 |
|  | 总磷 | 0.37 | 0.010 | 0.003 | 30 | 0.24 | 0.007 | 0.002 | / |
|  | SS | 261.05 | 7.127 | 2.138 | 85 | 39.19 | 1.07 | 0.321 | 210 |
|  | 硫化物 | 1.54 | 0.042 | 0.013 | 10 | 1.47 | 0.04 | 0.012 | 2.0 |
|  | 石油类 | 7.58 | 0.207 | 0.062 | 20 | 6.11 | 0.167 | 0.05 | 30 |
|  | 动植物油 | 5.24 | 0.143 | 0.043 | 40 | 3.17 | 0.087 | 0.026 | 100 |

由上表可知，工程一体化污水处理设施排水各类污染物排放浓度均可能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求。按照项目排水方案，一体化污水处理设施达标废水通过市政污水管网，排入西平县第三污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A排放标准，排放红澍河。

7.2.2.3项目废水进入西平县第三污水处理厂可行性分析

西平县第三污水处理厂建设在县城东南郊，在红澍河北岸、原油粘厂北侧、紧靠西平――重渠公路东侧的区域，设计建设规模为5万m3/d，一期2.5万m3/d已经建成并投入正常运行，服务范围为洪河以东的东城区全部的工业废水和生活污水，即东至东环路、南到红澍河以南延伸500m、西到107国道、北面以洪河为界。本项目选址位于西平县第三污水处理厂南侧约850米处，在其收水范围内之内。

本次工程外排废水总量为27.3m3/d，仅占污水处理厂总处理水量的0.11%；同时，项目处理后废水排放浓度满足污水处理厂进水控制标准要求，不含重金属、难降解的持久性污染物等，对污水厂正常运行不会造成冲击影响和其他不良影响。因此，评价认为项目废水进入西平县城市污水厂处理是可行的。

综上分析，本项目营运期各类废水均得到合理处置，不会对项目所在区域地表水体产生明显不利影响，治理措施可行。

#### 7.2.3噪声污染防治措施

#### 本项目营运期噪声主要来自进料机、送风机、出渣机、引风机、包装机、循环泵、减速机及变频电机、空压机、冷却塔等设备运行过程中产生的噪声。

工程采取的主要噪声污染防治措施如下：

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如选用低噪的低压风机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）对于各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，采用隔声降噪、局部吸声技术。对于产躁较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。隔声罩的壳壁采用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。如：空压机采用全罩式机箱，箱内衬吸声材料，吸气口装消声器，墙壁加装吸声材料等。

（3）采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，如将风机等高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在车间产噪设备周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙、挡板等，减少对车间外或厂区外声环境的影响。

（4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（5）车间通风和排气系统的综合降噪措施。除选择低噪设备外，在安装上注意到风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，以降低风机噪声对周围环境的影响。

工程对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，评价认为项目噪声污染防治措施比较合理。

7.2.4 固体废物污染防治措施分析

7.2.4.1一般固废及生活垃圾处理措施可行性分析

项目运行期产生的一般固废包括脱硫泥渣、脉冲除尘及车间吸尘器收集粉尘、脱水污泥、生活垃圾等。根据各一般固废资源化再利用原则，项目运营期产生的脱硫除尘泥渣外售作为新型建材企业作为烧结砖生产原料资源化利用；袋除尘器及车间吸尘器收集粉尘作为产品出售；脱水污泥及生活垃圾送入西平县生活垃圾填埋场处置。

经采取以上措施，项目一般固废均可得到妥善处置，不会对环境造成“二次污染”，处置措施满足环保要求。

#### 7.2.4.2危险废物收集、暂存及处置措施可行性分析

#### 项目运行期危险废物产生环节及类别主要包括：废脱硝催化剂、废紫外灯管、废活性炭、储油罐废油泥渣、水封罐底泥、隔油浮渣等。

#### 按照工程设计，项目各类半固体危险废物均采用专用容器收集，暂存厂区危废库液体危险废物储存区，固体危险废物采用防渗包装袋收集，暂存厂区危废库固体危险废物储存区；定期委托有危废处置资质的单位安全转移处置。

#### 项目运行期危险废物产生总量约68.6t/a，全部委托有资质单位处置，处置费用约25万元/年，在企业经济能力承受范围之内。

综合以上措施，项目运行期危险废物污染防治措施可靠，处置费用经济合理；一般固废、生活垃圾等处置措施符合环保管理要求。因此，评价认为工程固体废物处置措施合理、可行。

#### 7.2.4.3危险废物贮存场所（设施）污染防治措施

#### 本项目厂区位于西平县产业集聚区静脉产业园，所在区域地质结构稳定，地震烈度在7度以下，不易发生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害，处于西平县县城常年主导风向的侧下风向，厂界外200m范围内无地表水域及村庄；环境敏感性不强。项目拟在厂区设置1座规范化的50m2危废库，储存能力达到100m3左右。

#### 根据项目设计方案，项目危废库四面设置砖混水泥墙面防渗隔离墙，地面采取铺设三层防渗膜及涂刷防腐漆进行防渗、防腐处理，库内四周设置渗漏收集槽，外部设置堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于100m3，库外明显部位设置危险废物警示标示；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的贮存容器要求、相容性要求等，采用专用防渗漏容器或包装袋收集储存各类危险废物，并在库内分区存放，各类不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。危险库应配备照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

#### 同时，生产车间内危险废物临时堆放或处理应落实以下污染防治要求：

#### ①生产车间内设置固定的危险废物临时堆放场所，并落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，将产生的危险废物装入专用包装容器，及时转移危废库，禁止在生产车间内长期堆放。

#### ②在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

#### ③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

#### ④废油泥渣应使用专用容器收集、盛装，及时安全转移危废库；禁止在车间内长期存放。

本项目危险废物储存场所（处理设施）基本情况见下表7.2-4。

表7.2-4  项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生情况（t/a） | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 废脱硝催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 3.0 | 厂区 北部 | 50m2 | 密闭防渗防腐包装袋或包装桶 | 100m3 | 90天 |
| 2 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 18.2 |  |  |  |  | 60天 |
| 3 |  | 废紫外灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.2 |  |  |  |  | 60天 |
| 4 |  | 废油泥渣 | HW08 | 900-210-08 | 45 |  |  |  |  | 30天 |
| 5 |  | 水封罐底泥 | HW08 | 900-210-08 | 1.2 |  |  |  |  | 30天 |
| 6 |  | 隔油浮渣 | HW08 | 900-210-08 | 1.0 |  |  |  |  | 30天 |

7.3 地下水、土壤污染防治措施分析

7.3.1地下水、土壤污染环节分析

本项目各类生产设施、储存设施、污染治理设施、厂房及库房地面采取了分区防渗措施，只要不发生严重的液体化学品、油品、废水泄漏事故，一般情况下，少量液体泄漏经采取堵漏、收集措施，不会流入地表水体造成污染影响，也不会对土壤、地下水环境造成污染影响。

工程运行期可能对地下水造成污染影响的环节主要包括：污水收集、排放管线的跑、冒、滴、漏等造成废水下渗对地下水的影响；事故状态下消防污水外溢对地下水的影响；危险废物转运过程中包装容器破损造成液体泄漏下渗对地下水的影响；固体化学品及危险废物转运过程中散落地表而未及时收集，经雨淋后产生含有有害物质的浸出液下渗影响地下水；厂区生产车间、储罐区、危废库、原料库、污水站等防渗措施落实不到位，液体化学品、油品、废水泄漏后长期渗漏，溢流到车间外地表对土壤环境造成污染影响，以及下渗对地下水造成影响。

7.3.2地下水、土壤污染防治措施

7.3.2.1地下水、土壤污染防治措施

针对以上土壤、地下水污染隐患，评价要求项目建设期、运营期采取以下地下水污染防治措施：

（1）从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

（2）对厂区内污水排放管线特别是地下管线建设应做到基础防渗，使用高质量的污水输送管材，对各类管线采取防腐、防氧化、防冻、防晒等保护措施，及时更换破损、老化的输水管材及各类阀门。

（3）完善厂区消防废水收集管道，建设不低于500m3的消防水池及500m3的事故废水收集池。

（4）热裂解油采用密闭管道输送，罐车运输，严格执行危险化学品运输管理规定，转运过程中按照规范要求作业；产生的废油泥不随意堆放、处置，及时转移危废库，定期交有资质单位处理。

（5）固体化学品及危险废物转移过程中应保持包装完好，严禁物料散落地面，一旦出现泄漏，应及时清理收集。

（6）对各类涉及危险化学品、油品、废水的生产装置、设施等，采取严格的三布四油防渗措施，布为玻纤布，油为防水油膏。先上油后贴布，反复三次，后上一次油，总共三布四油。厂区应按照污染区和非污染区进行隔离，污染区分为重点污染区及一般污染区，按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定，重点污染区防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2019）规定。

7.3.2.2 厂区分区防渗措施

为确保项目所在地地下水不受到污染，建设单位应严格参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《石油化工防渗工程技术规范》（征求 意见稿）及中国石油天然气集团公司企业标准《石油化工企业防渗涉及通则》（Q/SY1303-2010）进行防渗。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610- 2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目防渗分区划分及防渗等级见表7.3-1，设计采取的各项防渗措施具体见表7.3-2。

表7.3-1     项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 除污染区的其余区域 | 办公区、食宿区等 | 水泥硬化地面，不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产设施区 | 配电间、产品库、包装车间、一般固废库等 | 渗透系数 ≤0.5×10-8cm/s |
|  | 重点污染区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区、化学品库、液体原料产品装卸区等 | 热裂解车间、危废库、地下管线、污水处理区、事故池等 | 渗透系数 ≤1.0×10-12cm/s |

表7.3-2   项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电间、产品库、一般固废库等 | 建议自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；按照建筑防渗设计规范，基础采用高标号的防水混凝土，集中做防渗地坪，使用环氧树脂进行防腐防渗漏处理；渗透系数≤0.5×10-8cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。 |
| 2 | 生产车间、储罐区、化学品原料库 | ①设施设置于地面以上，便于跑、冒、滴、漏的直接观察；②严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；③地坪做严格的三布四油防渗措施，表层使用环氧树脂进行防腐处理；④修建降水和浸淋水的集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置围堰和边沟，一旦发生跑冒滴漏，确保不污染地下水，重点污染区的防渗设计必须满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）要求。 |
| 3 | 废水等输送管道、阀门 | ①管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于废水统一排入污水收集池。 |
| 4 | 污水收集及预处理系统 | ①厂区内集水池、事故水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，各管道基础、集水池底面及池壁做严格的三布四油防渗措施；施工缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施。②污水处理池等池体按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；底面及池壁做严格的三布四油防渗措施；施工缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施；③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。 |
| 5 | 危废库 | ①按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行设计、建设，采取防淋、防渗措施，地坪做严格的三布四油防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；②设专门容器贮存，容器安装在各个操作区的防渗地槽内；地面采用 HDPE 土工膜防渗处理。 |

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，评价对项目厂区防渗提出以下要求：

（1）车间地面

在生产车间地面全部采用防渗混凝土硬化，混凝土厚度不小于15cm。对涉及的其它废水储存构筑物也采用混凝土结构，并进行防腐防渗设计，以上地面建设具体施工操作应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其环保部 2013 年第 36 号修改单的要求进行设计，地面防渗设施为 1.0mm 高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s） +150mm 防渗水泥硬化（渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s）。

（2）储罐区

储罐区事故风险发生概率较高，物料一旦泄漏对周围环境包括地下水影响较大，评价建议在罐区地基设置300mm防水性能优异的膨润土防水垫。膨润土防水垫是一种新型的土工合成材料。它由天然纳基膨润土颗粒和相应的外加剂混合后，经特殊的工艺及设备，把膨润土颗粒固定在两层土工布之间，制成膨润土防水毯，既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能。 膨润土防水垫抗渗静水压可达1.0MPa 以上，渗透系数5×10-11cm/s，可以满足罐区的防渗要求。同时，储罐周边应设置1.5m防泄漏围堰及防火墙，围堰容积大于储罐最大容积的1.5倍以上，罐区应配备泄漏收集池、油泵等应急设施。

（3）危险废物存储间

危险废物存储间地面、墙裙、环形事故沟及管道井采用3mm防腐环氧树脂地面，主要原料为环氧树脂、固化剂、稀释剂、石英粉、石英砂、玻璃纤维布等。

具体措施如下：

①基层处理：机械打花、打磨、吸尘、清洗及烘干地面；

②防潮处理：特种防潮防水涂料封闭地面（仅在建筑底层地面采用）；

③底涂：滚涂或刮涂环氧树脂底漆；

④中涂：A.环氧树脂粘涂玻璃纤维布二层；B.刮中涂环氧树脂腻子找平层，打磨、吸尘、清洗地面；

⑤面涂：镘涂环氧树脂自流平面涂（侧壁滚涂 4 遍）。

（4）废水收集池、水处理池及事故水池

各类废水池和事故水池采用环氧树脂和玻璃纤维布打底，严格按照相关规范进行设计和施工；管道：污水管道的内衬 HDPE 防渗膜；

（5）地基：先清除表面灰尘及浮浆，采用普通混凝土摊平，上面覆盖防水毛毡一层，再浇注钢筋混凝土层，地基填密封膏后，再涂刷混凝土专用界面剂一道，水泥净浆一道（厚度约 10~15cm），平整后再贴地砖；

（6）地沟：界面剂一道，界面剂水泥净浆一道，丙砂浆二道（厚度约 2cm）。

（7）厂区：生产厂区其他区域（除绿化用地之外）应全部进行硬化处理，实现厂区不裸露土层。在项目投产后，加强现场巡查，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点指定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。项目厂区防渗分区示意图见图7.3-1。

#### 图7.3-1   项目厂区分区防渗示意图

7.3.2.3渗漏检测及地下水污染监控措施

建立项目区的油品、废水渗漏检测和地下水环境监控体系，包括建立渗漏检测、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

7.3.2.4地下水、土壤污染应急处置措施

（1）应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，降低地下水受污染程度，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括以下要点：如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管 理部门报告，调查并确认污染源位置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；组织对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置等。

（2）应急措施

A、厂区地面的防渗层或罐区、废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

B、污水处理站中各污废水暂存池及处理池等若发生破裂，导致废水发生渗漏时，应将池中废水抽出并暂存于事故池中进行处理，对池中破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源。

C、危废暂存库应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

D、对厂区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

在采取上述分区防渗措施后，项目营运期能够有效防止对地下水造成污染，正常工况下不会发生废水或裂解油储罐渗漏现象。评价认为本项目地下水、土壤污染防治措施可行。

7.4 项目污染防治措施汇总及环保投资分析

项目总投资5000万元，环保投资估算429万元，占比8.58%，运行期污染防治设施运行费用估算56.8万元/年，工程建设期环境保护投资占比不大，运行期环保治理设施运行费用不高，均在企业承受范围之内。因此，评价认为本项目污染防治措施经济可行。

项目污染防治措施汇总和环保设施投资及运行费用估算情况见下表7.4-1。

表7.4-1    项目环保设施投资及运行费用估算表

| 污染源 | 措施及设施名称 |  |  | 数量 |  | 处理 能力 |  | 建设投资 （万元） | 运行费 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃烧废气 | 进入14套“SCR脱硝反应器+二级雾化喷淋脱硫塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理，尾气通过2根20m高排气筒集束排放。 |  | 14套 |  | 20000Nm3/h |  | 280.0 | 15.0 |
|  | 炭黑尘废气 | 热裂解炉投、出料时裂解炉内保持微负压状态，出料口与粗黑尘包装、废钢丝打包设备上方设置集气罩，收集废气通过2套袋除尘处理后，经2根15m排气筒排放。 |  | 2套 |  | 单套5000m3/h |  | 20 | 5.0 |
|  | 食堂油烟 | 通过效率不低于90%的油烟净化器处理，尾气经15m排气筒排放 |  | 1套 |  | 3000m3/h |  | 2.0 | 0.1 |
|  | 储罐区废气 | 装卸料采用平衡鹤管；储罐设置氮封装置和油气回收装置。 |  | 6套 |  | / |  | 6.0 | 0.5 |
|  | 车间无组织废气 | 密闭收料设备，产尘设备及环节设置集气罩集气处理。 |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 产品库无组织废气 | 产品袋装储存、库内装卸料等。 |  | / |  | / |  | / | / |
| 废水 | 油水分离含油废水 | 收集进入余气燃烧装置焚烧处理。 |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 水封罐废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗车废水 | 三级沉淀后，全部回用，不外排。 |  | 1套 |  | 5.0m3 |  | 1.0 | 0.2 |
|  | 燃烧废气处理系统富裕废水 | 隔油预处理后，进入1套一体化污水处理设施处理，采用“调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放”处理工艺，处理达标废水通过管网排入城市污水处理厂处理后排放地表水体。 |  | 1套 |  | 40m3/d |  | 40 | 5.0 |
|  | 初期雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备减振、隔声、消声、厂房隔音 |  |  | / |  | / |  | 5.0 | 0.5 |
| 危险 废物 | 废脱硝催化剂、废油泥渣、水封罐底泥、隔油浮渣、废紫外灯管、废活性炭等 |  | 专用容器或防渗包装袋收集，暂存厂区危废库固体危废储存区，定期委托有资质单位转移处置。 | 危废库1座，总占地面积50m2 |  | 储存能力100m3 |  | 2.0 | 25.0 |
| 一般 固废 | 袋除尘器收集粉尘 |  | 作为炭黑产品外售。 | 一般固废临时储存库1座，总占地面积50m2 |  |  |  | 2.0 | 0.5 |
|  | 脱硫泥渣 |  | 定期转运垃圾填埋场卫生填埋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱水污泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口规范化整治 | 建设2套燃烧废气自动在线监控设备；设置废气采样孔及采样平台，设置废气、废水、固废、噪声等污染源环境保护标志牌等。 |  |  |  |  |  |  | 30.0 | 5.0 |
| 环境风险防范措施 | 厂区厂房分区防渗 |  |  |  | / |  | / | 25.0 | / |
|  | 事故废水收集池 |  |  |  | 1座 |  | 500m3 | 1.0 | / |
|  | 消防水池 |  |  |  | 1座 |  | 500m3 | 1.0 | / |
|  | 储罐区防泄漏围堰、防火墙等 |  |  |  | 6套 |  | / | 5.0 | / |
|  | 车间泄漏液体收集槽 |  |  |  | 个 |  | 0.5m3 | 0.5 | / |
|  | 可燃气体及有毒有害气体检测报警装置。 |  |  |  | 10套 |  | / | 5.0 | / |
|  | 厂区雨水、污水排放口应急切断阀门 |  |  |  | 2个 |  | / | 0.5 | / |
|  | 建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 |  |  |  | / |  | / | 3.0 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 429 | 56.8 |

7.5污染物排放总量控制指标分析

评价建议本项目大气污染物总量控制指标为：颗粒物2.927t/a、SO2 4.0t/a、NOx 3.96t/a、VOCs 1.264t/a；

项目排水量27.3m3/d，评价建议厂区主要水污染物总量控制指标为：COD 0.721t/a、NH3-N 0.102t/a；经污水厂处理后，按一级A排放标准核算，水污染物排放总量控制指标为：COD 0.41t/a、NH3-N 0.041/a。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》和《驻马店市生态环境局西平分局关于西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目二氧化硫、氮氧化物总量指标替代削减方案》（见附件），本次项目所需大气污染物排放量指标分别从西平县2020年燃煤双替代削减的二氧化硫、氮氧化物排放量中替代解决。

根据西平县发改委提供数据，西平县2020年实施燃煤双替代户数35000户。替代后全部使用清洁能源天然气及电，削减二氧化硫、氮氧化物排放量分别为2016吨、380吨。建设单位申请本项目新增二氧化硫、氮氧化物排放量分别为4吨/年、3.96吨/年；区域替代削减量完全满足项目申请量。建议西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目二氧化硫、氮氧化物总量从以上削减量中2倍扣除:二氧化硫8吨、氮氧化物7.92吨。

本项目废水经厂区一体化污水设施处理达标后，进入西平县第三污水处理厂进一步处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，排放地表水体。项目废水不直接排放地表水体，主要水污染物总量纳入区域污水厂总量控制指标，不再新申请水污染物排放总量指标。

# 第八章 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

8.1环境经济损益分析

8.1.1目的、内容及方法

（1）目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

（2）分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

8.1.2基础数据

（1）环保投资

项目环保投资约429万元，占项目总投资额5000万元的8.58%。

（2）环保运行费

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和车间固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，车间固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见表8.1-1。

表8.1-1     环保运行费用估算         单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 年运行费用投入 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 运行投入20.6 |
| 2 | 废水处理 | 运行投入5.2 |
| 3 | 废物处置 | 委托处置费25.5 |
| 4 | 其他 | 5.3 |
| 总 计 |  | 56.6 |

由上表分析，项目运行期环保运行费支出约56.6万元/a。

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，年环保辅助费用约为10万元。

（4）设备折旧年限

该项目设备有效生产年限按15年计。

### 8.1.3环保经济指标的确定

环保费用指标是指项目污染治理所需各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成。

环保费用指标按下式计算：

C=C1×β/η＋C2＋C3

式中：C—环保费用指标；

C1—投资费用，该工程为4299万元；

C2—年运行费用，该工程为56.6万元；

C3—环保辅助费用，该工程为10万元；

η—设备折旧年限，以15年计；

β—为固定资产形成率，该项目环保投资以90%计。

计算得出该项目环保费用指标为92万元。

### 8.1.4污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=++++

式中：L—污染损失指标；

L 1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失。

i —分别为各项损失的种类。

本项目不采取各项污染防治措施时，污染损失约200万元/年，采取相应污染防治措施后，污染损失约56.6万元/年。由此可见，项目采取相应的环保措施后，可直接减少污染损失费用143.4万元/年。

### 8.1.5环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=++

式中：R1—环保效益指标；

N i—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

M i—减少排污的经济效益；

S i—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

为使资、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资、能源流失尽可能减少。本项目的环境保护效益就是对正常运行时的污染物排放采取治理措施后而挽回的污染损失总和。在环境经济损益分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，项目环境保护经济效益与采取污染治理措施后减少的环境污染损失是相等的；经核算，本项目实施污染治理措施后产生的环保经济效益约143.4万元/年，项目整体环境经济损失约56.6万元/年。

由上估算分析数据可知，本项目环保效益指标与污染控制费用之比为2.53，＞1，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的。

8.2社会效益及环境效益分析

8.2.1社会效益分析

本项目建成投产后，不仅增加自身的经济效益，而且能够给国家和地方增加财政收入，有助于当地经济的发展。另外，项目可以提供一定的就业机会，能为当地就业群众提供稳定的劳动岗位和较高的经济收入；对促进当地的经济发展和繁荣将起到积极地推动作用。

（1）采用先进的生产工艺，对满足国内市场需求具有积极意义。

（2）本项目建成投产后，不仅增加自身的经济效益，而且能够大大增加地方的税收，有助于当地经济的发展。

（3）本项目能够提供一定的就业机会，增加当地群众劳动收入。

综上所述，本项目具有较好的社会效益。

8.2.2环境效益分析

8.2.2.1环保治理投资费用分析

根据对该项目的工程分析，本项目建成投产后，所产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物会对环境产生一定影响，因此必须采取相应的环保措施，以保证建设工程对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

经对本项目拟采取的环保措施进行估算，本项目所列一次性环保设施投资429万元，占工程总投资的8.58%。根据项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。上述情况表明本项目环保投资可以满足环保设施要求。

8.2.2.2环境效益分析

本工程产生的污染物种类较多，不加治理将对周围环境产生较大的影响。由于本工程采用了先进的生产工艺、设备和较为完善的性能可靠的环保治理措施，使各项环境要素达标排放。各项措施实施后达到：废气、废水、厂界噪声达标排放；固废(含危废)得到妥善处理与处置；污染得到有效的控制，保护周围环境质量达到控制目标。达到了有效控制污染和保护环境的目的，项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）排水管网建设

本项目将建设废水排放系统，厂区实行清污分流，收集废水分类处置，可减少废水处置量。

（2）废水治理环境效益

本项目废水分类收集，分水质预处理后，进入厂区一体化废水处理系统处理达标后，排入西平县城市处理厂集中处理，达到一级A排放标准，排放地表水体，可有效降低对地表水环境的影响。

（3）废气治理环境效益

项目工艺废气采取可行性的处理措施，满足标准要求后高空排放，消减了废气污染物排放量，对大气环境的影响较小；职工食堂油烟采用高压静电式油烟净化器处理，效率可达90%以上，降低了油烟排放对环境的影响。

（4）噪声治理的环境效益分析

本项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻了噪声污染，对厂界的声环境影响较小，均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

（5）固废治理的环境效益

项目对收集炭黑尘等废物作为产品外售，实现废物资源化利用，具有一定经济效益。

无法资源化利用的危险废物均交由有资质的单位进行处理；生活垃圾转运垃圾填埋场规范处置。项目各类固废均得到妥善处理处置，避免出现对环境造成二次污染的隐患，具有一定的环境效益。

8.3项目经济效益分析

项目设计年产处理废旧轮胎10万吨，可回收裂解油45000t/a，粗碳黑核苷类新材料产品35000t/a、钢丝12000t/a；回用裂解不凝气作为燃料7500t/a。项目投产后的主要经济损益指标见表8.3-1。

表8.3-1    项目主要经济损益指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售收入 | 万元 | 20000 | 正常达产年 |
| 2 | 年销售税金及附加 | 万元 | 3600 | 正常达产年 |
| 3 | 年总成本费用 | 万元 元 | 15000 | 正常达产年 |
| 4 | 年利润总额 | 万元 | 1400 | 正常达产年 |
| 5 | 所得税 | 万元 | 140 | 正常达产年 |
| 6 | 年税后利润 | 万元 | 1260 | 正常达产年 |
| 7 | 财务内部收益率 | ％ | 税前9.3 | 税后8.4 |
| 8 | 投资回收期 （静态） | 年 | 税前3.57 | 税后3.97 |

由上述指标可以看出，项目税后全投资财务内部收益率为9.3%，税后投资回收期为3.97年（静态，不含基建期），说明本项目有盈利能力。

8.4项目经济、环境及社会综合效益分析

项目投产后生产期平均税后利润1260万元/年，环境影响经济损失约56.6万元/年，产生环境经济效益143.4万元/年。

总之，项目环境经济效益大于环境影响经济损失，有一定盈利能力，从环境、经济及社会综合效益角度分析，项目建设是可行的。

第九章  环境管理和监测计划

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）关于强化建设项目环境管理和监测的规定，环境管理应按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求以及应向社会公开的环境信息内容；包括给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。

9.1环境管理

9.1.1建立环境管理体系

环境管理有助于指导和监督项目的环保工作，掌握污染源动态及其缓减措施和实际运行效果，使企业的生产活动符合环境法规的要求。环境管理体系建立和完善步骤见下图9.1－1。

制定环境管理方针

定环境管理方针

管理方针

根据考核结果，合理调整环境管理机构、目标、指标、措施

明确环境管理组织机构和职责

制定环境管理目标和具体指标

制定环境管理实施方案和具体措施

实施环境管理目标考核 图9.1-1 环境管理体系建立和完善步骤

按照我国环境管理体系已颁布的系列标准(GB/T24001，24004、24010，24011～24012)，环境管理体系应在企业对环境所承担的责任和义务的环境方针指导下，以国家环保法规和各项规章制度为准绳，制定出在一定时期要实现的环境目标和分解指标，明确从企业最高领导到一般员工的环境职责，以及实现环境目标的具体实施方案。

根据上述建立、完善环境管理体系的要求，该工程应重点从以下几个方面来建立、完善环境管理体系和目标：

（1）生态环境管理：项目实施过程中应严格落实生态环境保护措施，减少对现有生态环境的损害，加大生态恢复力度，提高区域生态环境质量；

（2）水环境管理：以保持区域水环境功能和改善水环境质量为目标，建立节水、废水处理及重复、循环利用管理制度；减少水污染物排放；

（3）大气环境管理：制定工程废气控制方案；降低废气对区域环境空气质量的影响，不降低区域环境空气质量功能；

（4）噪声管理：落实工程产噪生产设备降噪措施，实现厂界噪声排放符合国家相关排放标准，确保不出现噪声扰民现象；

（5）固体废物管理：工程所有固废规范存放，处置合理，不对环境造成污染或安全隐患；

（6）环境风险管理：落实项目环境风险防范措施和安全生产责任制，确保区域环境安全；

（7）环境目标考核管理：建立项目环保管理网络，明确各部门职责，健全并实施环境管理目标考核制度。

（8）环境信息公开管理：按照各级环保部门的管理要求，及时公开项目环评、竣工环保验收、污染物排放情况等环境信息，自觉接受社会监督。

9.1.2  成立环境管理机构

为加强拟建项目的环境管理、环境监测计划等工作，评价建议项目建设单位成立环境管理机构，配备1～2名专职人员从事环保管理工作，并在污染较严重的生产工段或环节配备相应的兼职环境管理人员或环境保护员，贯彻执行并监督落实各项环境管理制度和措施，确保各类环境管理目标顺利实现。

9.1.3  环境管理内容和任务

9.1.3.1施工期期环境管理

（1）控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝不文明施工；

（2）建设单位单位与施工企业签订施工合同，明确责任；

（3）指导和监督检查施工“三废”及噪声治理工作，使环境污染及生态破坏程度降至最小；

（4）参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能规范建设、正常运行。

9.1.3.2 运营期环境管理

（1）遵守国家、地方有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。

（2）建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计、编制污染物排放数据报表并存档。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。

（5）加强环境风险防范和环境应急管理，建立污染物非正常排放的应急响应制度和处置措施，将非正常排放的影响降至最低。

（6）加强生产安全管理，作好防火、防自然灾害的日常管理工作及安全应急处理，避免发生此生环境灾害。

（7）接受并配合地方环境保护主管部门对工程废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外污染事故与纠纷。

9.1.4 项目污染物排放清单及管理要求

本次工程为废轮胎热裂解资源化利用项目，运行期无害化处理废轮胎并回收热裂解油、粗碳黑、钢丝等，消耗水、电、柴油等资源能源，产生生产及生活废水、裂解不凝气燃烧废气、粉尘、噪声及固体废物等。项目污染物排放清单及相关环境管理要求见下表9.1-1。

表9.1-1        建设项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 |  | 排放浓度 | 排放源强 |  | 排放量 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准 或拟达要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 燃烧废气处理装置2根集束排放等效排气筒1# （有组织） |  | 颗粒物 |  | 7.19mg/m3 | 0.144kg/h |  | 1.036t/a | 2套“SCN脱硝反应器+二级脱硫雾化塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+20m排气筒”处理系统；处理废气量20000m3/h。 | 颗粒物、SO2、NOx排放满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；氨排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2限值要求；H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求；非甲烷总烃排放满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求；苯并芘排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求。 |
|  |  |  | S02 |  | 27.77mg/m3 | 0.555kg/h |  | 4.0t/a |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 27.5mg/m3 | 0.55kg/h |  | 3.96t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.3mg/m3 | 0.006kg/h |  | 0.043t/a |  |  |
|  |  |  | NH3 |  | 5.0mg/m3 | 0.1kg/h |  | 0.72t/a |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 5.2mg/m3 | 0.104kg/h |  | 0.75t/a |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.14×10-3 mg/m3 | 2.8×10-6 kg/h |  | 0.2×10-4 t/a |  |  |
|  | 车间碳黑尘处理系统 （有组织） | 2#排气筒 | 碳黑尘 |  | 4.38mg/m3 | 0.022kg/h |  | 0.158t/a | 2套“脉冲袋式除尘器+15m排气筒”处理系统；单套设备处理废气量5000m3/h。 | 碳黑尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 |
|  |  | 3#排气筒 | 碳黑尘 |  | 4.38mg/m3 | 0.022kg/h |  | 0.158t/a |  |  |
|  | 职工食堂油烟排气筒 （有组织） |  | 油烟 |  | 0.3mg/m3 | 0.0009kg/h |  | 0.001t/a | 1套高压静电式油烟净化器，处理效率不低于90%。 | 满足DB41/1604-2018《饮食业油烟污染物排放标准》中的小型≤1.5mg/m3标准限值。 |
| 无组织 废气 | 热裂解生产车间 无组织废气 |  | 碳黑尘 |  | / | 0.194kg/h |  | 1.4t/a | 密闭收料设备、设置集气罩集气处理及车间自然沉降等 | 硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；无组非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）规定的排放建议值。 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.027kg/h |  | 0.195t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | / | 0.0004kg/h |  | 0.003t/a |  |  |
|  | 产品库无组织废气 |  | 碳黑尘 |  | / | 0.024kg/h |  | 0.175t/a | 产品袋装储存、库内装卸料等 |  |
|  | 储罐区无组织废气 |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.0443kg/h |  | 0.319t/a | 装卸采用平衡鹤管；储罐安装氮封及油气回收装置。 |  |
| 废水 | 废气处理系统排放废水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、Cl-等 |  |  |  |  |  | 隔油池预处理后，进入一体化污水处理系统。 | 厂区污水总排口各类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县城市污水处理厂进水水质要求。污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |
|  | 厂区生产区初期雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油等 |  |  |  |  |  | 隔油化粪池预处理后，进入一体化污水处理系统。 |  |
|  | 一体化污水处理系统（预处理后生产废水、生活污水、生产区初期雨水等） |  | 废水量 |  | / | 27.3m3/d |  | 8190m3/a | 1套40m3/d的一体化污水处理系统（调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放），处理后废水排放城市污水处理厂，处理达标排放地表水体。 |  |
|  |  |  | COD |  | 88.03mg/L | 2.403kg/d |  | 0.721t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 56.9mg/L | 1.553kg/d |  | 0.466t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 12.45mg/L | 0.34kg/d |  | 0.102t/a |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 0.24mg/L | 0.007kg/d |  | 0.002t/a |  |  |
|  |  |  | SS |  | 39.19mg/L | 1.07kg/d |  | 0.321t/a |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 1.47mg/L | 0.04kg/d |  | 0.012t/a |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 6.11mg/L | 0.167kg/d |  | 0.05t/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 3.17mg/L | 0.087kg/d |  | 0.026t/a |  |  |
|  | 厂区洗车废水 |  | SS |  | / | / |  | / | 三级沉淀后全部回用。 | 不外排。 |
|  | 冷却系统排放清下水 |  | SS、无机盐 |  | / | / |  | / | 沉淀后排放污水处理厂。 | 沉淀后直接通过厂区总排口排放。 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 厂界噪声 |  | 等效A声级 |  |  |  | 减振、隔声、消声、车间合理布置等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 |
| 固废 | 废物类别 |  | 废物名称 |  |  |  | 产生量（t/a） |  | 处置措施 | 临时贮存、处置要求 |
|  | 危险废物 |  | 废脱硝催化剂 |  |  |  | 3.0 |  | 利用包装桶或防渗包装袋收集，暂存危废库，定期交有资质单位处置。 | 处置符合环保要求，不对环境造成二次污染。 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 18.2 |  |  |  |
|  |  |  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 废油泥渣 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 水封罐底泥 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 隔油浮渣 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 一般固废 |  | 回收产品 | 裂解油 |  |  | 45000 |  | 出售给炼油厂家。 | 资源化、再利用。 |
|  |  |  |  | 粗碳黑 |  |  | 35000 |  | 出售至炭黑深加工企业。 |  |
|  |  |  |  | 钢丝 |  |  | 12000 |  | 外售废旧资源回收中心。 |  |
|  |  |  | 其他一般固废 | 脱硫泥渣 |  |  | 55 |  | 外售作为烧结砖生产原料。 |  |
|  |  |  |  | 收集粉尘 |  |  | 35 |  | 外作为粗碳黑产品外售。 |  |
|  |  |  |  | 脱水污泥 |  |  | 25 |  | 转运生活垃圾处置场。 | 收集、处置满足环保要求。 |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 6.0 |  |  |  |
| 总量控制指标 | 评价建议项目大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物2.927t/a、SO2 4.0t/a、NOx 3.96t/a、VOCs 1.264t/a。厂区排污口水污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.721t/a，氨氮0.102/a；按照西平县城市污水处理厂一级A排放标准计算，项目水污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.41t/a，氨氮0.041t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2环境监测计划

9.2.1 环境监测计划的重要性和必要性

通过对建设项目实行全过程的监控，能够全面掌握工程在施工期和营运期及服务期满后对环境造成污染影响的程度和范围。通过对环境监测或调查数据的统计分析，可以准确判定建设项目废气、废水、噪声等污染物排放是否符合国家或地方规定的标准要求，能否实现清洁生产和污染减排目标；同时也是对项目污染治理设施运行性能优劣的检验，能够帮助企业及时发现污染治理设施存在的问题并有针对性的进行改造和完善，从而进一步优化项目环境污染防治技术，保证建设项目污染治理设施运行效果，改善和提升区域环境质量。

9.2.2 环境监测计划和重点

本工程因施工期建设单位在加强施工期环境管理、严格落实施工期环境污染防治措施的情况下，施工期对周围环境的影响较小，而且随着施工期的结束，环境污染影响将会消失；因此，工程施工期不进行有关的环境监测工作。

根据工程实际情况，环境监控重点是对项目运行期废水、废气、噪声等环境污染因素的监测。

9.2.3 环境监测工作内容

由于建设单位目前尚未建立环境监测机构，因此，本工程日常环境监测工作由项目建设单位委托具备环境监测资质的监测单位承担。根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），工程建成投产后，应为重点排污单位，各监测点、监测项目、监测频次见表9.2-1。

表9.2-1         环境监测计划一览表

| 类别 | 序号 | 监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准及监测技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 1 | 有组织 废气排放 | 烟尘、碳黑尘、SO2、NOx、氨、H2S、非甲烷总烃、苯并芘等 | 燃烧废气处理装置排气筒及车间碳黑尘袋除尘器排气筒 | 燃烧废气排气筒1次/季度；袋除尘器排气筒1次/半年 | 烟尘、SO2、NOx排放满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；苯并芘排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求，氨排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2限值要求；H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求；非甲烷总烃排放满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求；碳黑尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 |
|  | 2 | 无组织 废气排放 | 碳黑尘、H2S、非甲烷总烃等 | 各厂界外1m | 1次/半年 | 无组织碳黑尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级限值要求；无组织非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）规定的排放建议值。检测方法按照国家规定技术规范执行。 |
|  | 3 | 厂区无组织VOCs | 非甲烷总烃（设备与管线组件密封点泄漏） | 裂解油储罐区周边1.5m | 1次/季度 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1和表A.1规定限值。 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 (厂区内无组织排放) | 热裂解生产车间周边1.5m | 1次/季度 |  |
|  | 4 | 废水排放 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、硫化物、石油类、动植物油等 | 厂区污水总排口 | COD、氨氮1次/月；其他监测指标1次/季度 | 厂区污水总排口各类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县城市污水处理厂进水水质要求。 检测方法按照国家规定技术规范执行。 |
|  | 5 | 噪声排放 | 昼夜间厂界噪声，等级A声级（Leq） | 企业厂界外1m | 1次/季度 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准； 检测方法按照国家规定技术规范执行。 |
| 环境 质量 | 1 | 环境空气 | 颗粒物、SO2、NOx、硫化氢、氨、非甲烷总烃、苯并芘等 | 项目区上风向200m、下风向500m各1个监测点 | 1次/半年 | 颗粒物、SO2、NOx、苯并芘执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1中二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物环境空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》短期浓度参考值； 检测方法按国家环境质量监测技术规范的有关规定。 |
|  | 2 | 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、石油类等 | 项目场地上游500m、项目区、项目区场地下游500m | 1次/季度 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。检测方法按国家环境质量监测技术规范的有关规定。 |
|  | 3 | 声环境 | 昼夜等级A声级（Leq） | 项目各厂界外1m | 1次/半年 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类区标准限值。检测方法按国家环境质量监测技术规范的有关规定。 |
|  | 4 | 土壤环境 | 苯并芘 | 项目厂区3个表层样点 | 1次/5年 | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准。 检测方法按国家环境质量监测技术规范的有关规定。 |

9.2.4 环境监测管理

（1）监测人员应培训上岗或在当地环境监测部门指导下工作；

（2）监测数据应具有代表性、完整性、精密性、准确性和可比性；

（3）建立原始记录、监测分析报告及试验数据档案；

（4）取得的各种数据应有专人保管，原始记录应保存一年，监测分析数据及试验数据应长期保存；

（5）数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报。

9.3排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。

按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的规定，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须按照国家和省的有关规定进行规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理设施同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。规范化整治具体如下：

（1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。同时，燃烧废气排气筒设置2套自动在线监测设备及中控室，监测指标至少包括烟气量、烟气温度、颗粒物、SO2、NOx、氨等。

（2）废水排放口

项目总排污口设置规范采样口（半径大于150mm）；保证厂区生产期间做到废水达标排放，减轻项目废水排放对集聚区污水厂的冲击影响。

（3）设置标志牌

废气排气筒、污水排放口、固废暂存场所、高噪声源等设施附近醒目处均应树立相应的环保图形标志牌。

一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

（4）排污口管理

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监察部门同意并办理变更手续。

（5）环境保护图形标志

在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-1，环境保护图形符号见表9.3-2。

表9.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9.3-2    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 废水向水体（或污水收集管网）排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般 固体废物 | 一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

9.4环境信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《河南省环境保护厅关于加强建设单位环评信息公开工作的公告》（河南省环境保护厅公告2016年第7号）的相关要求，项目建设单位在建设期、运行期应主动向社会公开项目建设情况、采取的污染防治措施及运行情况。污染物达标排放情况、环境风险防范措施落实情况以及企业环境管理情况等环境信息。

9.4.1 环评信息公开及公众意见采纳情况

本项目环评报告书编制过程中，项目建设单位按照要求主动公开了项目环境信息，及时向社会公开了工程基本情况、拟选厂址及周边主要环保目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、评价结论要点、公众参与的途径方式等信息；让更多的人认识了解项目，以及项目建设可能引起的环境问题，征得公众的支持，促进项目建设过程中的环境保护工作和区域经济的可持续发展。

建设单位开展环境信息公开及环评公众参与方式主要是在相关网站、当地报纸等媒体公开项目环境信息等；调查参与人员较为广泛，反映了各层次公众的意见和建议，具有较好的代表性。通过调查，无公众对本项目建设提出反对意见。建设单位承诺将严格落实各项污染防治措施，加强运行期废气、废水处理设施管理及环境风险防范措施，保证各类污染物稳定达标排放，确保项目区域环境安全。

9.4.2 企业环境信息公开方式及内容

项目运行期，企业应按照当地生态环境管理部门要求，在相关公开网站公开项目运行情况、环境管理情况、污染防治设施建设情况、污染物排放情况、环境风险防范措施落实情况及执行环境管理制度情况等，主动接受社会监督。

9.5建设项目竣工环境保护验收

按建设项目竣工环境保护验收管理规定，本工程投入正式运行前，建设单位应进行建设项目竣工环保验收，同时提交环境保护验收监测报告。

工程竣工环保验收内容见表9.5-1。

表9.5-1     建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施或环保措施 | 数量 | 验收标准或要求 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 裂解不凝气燃烧废气 （2根20m集束排放排气筒） | 12台热裂解炉燃烧室废气及2套余气燃烧装置烟气分别配备1套“SCN脱硝反应器+二级脱硫雾化塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理系统；尾气经2根20m排气筒集束排放（6台热解炉和1台余气燃烧装置合用1根排气筒）；14套处理系统总处理废气量20000m3/h。 | 14套 | 颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；苯并芘排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求，氨排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2限值要求；H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求；非甲烷总烃排放满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求。 |  | 与生产设施建设同步 |
|  | 车间碳黑尘 | 裂解炉出料保持负压状态，出料口及粗碳黑包装设备、钢丝打包设备上方分别设置集气罩，收集废气进入2套“脉冲袋式除尘器+15m排气筒”处理系统处理；单套设备处理废气量5000m3/h。 | 2套 | 碳黑尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 效率不低于90%的油烟净化器+15m排气筒。 | 1套 | 执行河南省《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中的小型≤1.5mg/m3标准限值。 |  |  |
|  | 热裂解生产车间无组织废气 | 密闭收料设备、设置集气罩集气处理及车间自然沉降等。 | / | 硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；无组非甲烷总烃排放执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）规定的排放建议值。 同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 |  |  |
|  | 产品库无组织废气 | 产品袋装储存、库内装卸料等。 | / |  |  |  |
|  | 储罐区废气 | 装卸采用平衡鹤管；储罐安装氮封及油气回收装置。 | 6套 |  |  |  |
| 废水 | 废气处理系统排放废水 | 1座25m3隔油池预处理后，进入一体化污水处理系统。 | 1套 | / |  |  |
|  | 厂区生产区初期雨水 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 1座15m3隔油化粪池处理后，进入一体化污水处理系统。 | 1套 | / |  |  |
|  | 预处理后生产废水、生活污水、生产区初期雨水等 | 1套40m3/d的一体化污水处理系统（调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放），处理后废水排放城市污水处理厂，处理达标排放地表水体。 | 1套 | 厂区污水总排口各类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县城市污水处理厂进水水质要求。 污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 |  |  |
|  | 洗车废水 | 1座5.0m3三级沉淀系统处理后，全部回用。 | 1套 | 不外排。 |  |  |
|  | 冷却系统排放清下水 | 沉淀后排放污水处理厂。 | / | 直接通过厂区总排口排放。 |  |  |
| 噪声 | 生产设备等 | 减振、隔声、车间合理布置等措施。 | / | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |
| 危险废物 | 生产环节及废气处理产生的废脱硝催化剂、废紫外灯管、废活性炭、储油罐废油泥渣、水封罐底泥、隔油浮渣等危险废物 | 1座50m2危废库；各类废物收集后用专用容器或防渗、防腐包装袋收集，暂存厂区危废库，定期委托有资质单位转移处置。 | 1座 | 规范处理、处置；贮存场所满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的规定；危废库面积不小于50m2，容积不小于100m3；做好防渗、防腐处理；设置明显危废标识。 |  | 运行期严格落实 |
| 一般固体废物及生活垃圾 | 回收热裂解油、粗碳黑、钢丝等产品 | 外售、资源化再利用。 | / | 热裂解油严格按照国家规定规范储存、运输。 |  |  |
|  | 脱硫泥渣 | 外售制砖厂作为生产原料、资源化再利用。 | 一般固废库1座 | 一般固废库面积不小于50m2,容积大于100m3； 贮存场所满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单的规定； 规范处理、处置各类一般工业固废，确保对环境不造成二次污染。 |  |  |
|  | 收集粉尘 | 作为碳黑产品出售。 |  |  |  |  |
|  | 污水处理装置脱水污泥 | 转运垃圾填埋场卫生填埋。 | / |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，转运垃圾填埋场填埋。 | 垃圾桶 |  |  |  |
| 地下水污染防治 | 厂区按照规范要求落实分区防渗措施。 车间、危废库、储罐区、废气处理区污水站等重点防渗区：防渗层自下而上依次为6m厚黏土层压实地基、600g/m2土工布、2mm厚双层高密度HDPE膜，地坪采取三布四油防渗措施，防渗结构层渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 产品库、包装车间、冷却系统等一般防渗区：防渗层为2m厚黏土层压实地基、600g/m2土工布、2mm厚双层高密度HDPE膜，防渗结构层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。构筑物采用钢筋砼结构型式，池内采用刷水泥基渗透结晶型防腐防水涂料，抗渗等级S6。 办公区、厂区道路等简单防渗区：一般地面硬化，采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，厂区道路设置1m厚黏土层压实地基防渗层。 |  |  | 重点防渗区防渗技术要求： 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）； 一般防渗区防渗技术要求： 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB 16889-2008）。 |  | 与基础设施建设同步 |
| 排污口规范化整治 | 设置废气采样孔及采样平台，安装2套燃烧烟气在线监控设备，监测项目包括：烟气量、烟气温度、颗粒物、SO2、NOx、氨等；废水排放口设置采样点及测流段。设置废气、废水、固废、噪声等污染源环境保护标志牌。 |  |  | 符合环保管理要求。 |  | 与生产设施建设同步 |
| 环境风险防范 | 500m3事故废水收集池 |  |  | 1座 | 满足环境应急管理要求及厂区应急救援需求。 | 与生产设施建设同步或 试生产前 |
|  | 500m3初期雨水收集池 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 500m3消防水池 |  |  | 1座 |  |  |
|  | 有毒、有害气体自动检测报警装置及火灾报警装置等 |  |  | 各10套 |  |  |
|  | 车间生产线泄漏液体收集槽 |  |  | 若干 |  |  |
|  | 厂区雨水、污水排放口应急切断阀门 |  |  | 2套 |  |  |
|  | 消防栓及水带、灭火器、防毒面具、防化服等 |  |  | / |  |  |
|  | 建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等。 |  |  | / |  |  |
| 总量控制指标 | 大气污染物排放总量控制指标：颗粒物2.927t/a、SO2 4.0t/a、NOx 3.96t/a、VOCs 1.264t/a。 水污染物总量控制指标：厂区排污口水污染物排放总量指标：化学需氧量0.721t/a，氨氮0.102t/a。项目废水排放西平县城市污水处理厂处理后，按照一级A排放标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）计算，水污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.41t/a，氨氮0.041t/a。 |  |  |  |  | 运行期 |

# 第十章 环境影响评价结论

### 10.1 项目概况

西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目位于西平县产业集聚区静脉产业园，总投资5000万元，占地面积33350平方米（约50亩），总建设面积约10000平方米。项目建设废轮胎热裂解无害化资源化环保处理设备12套，采用采用无剥离、低温微负压废轮胎裂解工艺技术，回收裂解油、粗炭黑、钢丝等产品；裂解气经冷凝回收热裂解油后的不凝气作为裂解炉燃烧室供热燃料。项目建成后废旧轮胎热裂解处理规模达到10万吨/年。

### 10. 2 产业政策相符性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中“第四十三项、第27条、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环利用技术、设备开发及应用”类项目，生产工艺、设备等均不在国家规定的限制类淘汰类之列。项目2019年10月经西平县发改委备案确认（备案代码2019-411721-29-03-003791）。经对照，项目建设与《废旧轮胎综合利用指导意见》(工产业政策2010第4号）、《废轮胎综合利用行业准入条件》(工信部公告2012第32号）等相关政策的规定及要求一致。因此，本次项目建设符合国家当前产业政策相关要求。

### 10. 3 项目选址合理性

根据西平县自然资源局出具的关于《西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废旧轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目用地和选址意见的函》复函，本项目拟建厂址位于西平县产业集聚区静脉产业园（义岗路东侧、金凤大道北侧、启航路西侧、垃圾处理厂南侧），符合西平县产业集聚区产业布局及土地利用总体规划，选址区环境敏感程度较低。项目建设符合西平县城市总体规划和环境功能区划要求，符合区域“三线一单”管控约束要求；选址较为合理。

10.4 环境质量现状调查结论

（1）环境空气

项目所在区域环境空气功能区划为二类区，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。项目区非甲烷总烃、H2S、TSP等特征污染物均可满足相应标准要求。

（2）地表水

项目区所在流域为洪河流域，项目区主要地表水体为红澍河，水体功能区划为Ⅲ类水体。红澍河-上蔡陈桥断面现状水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。主要原因是区域生活污水集中收集处理率较低，城市污水管网未覆盖区域、河流沿岸村庄生活污水及部分养殖废水直接汇入河流，导致地表水现状不能满足环境功能区划要求。

根据《驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年）》要求，加快城镇污水处理设施建设，推进西平县污水处理厂二期工程，完善污水处理设施配套管网，加快建设城区污水管网建设。加强农业面源污染治理，加强畜禽养殖污染治理，对沿河禁养区内的养殖场（小区）、养殖专业户关停或搬迁到位，加大畜禽养殖粪便污水资源化利用力度。推进河道综合治理，实施小洪河、引洪道治理等水环境综合治理工程。预计上述环境主治理方案实施后，红澍河水质将得到较大改善。

（3）地下水环境

项目区域地下水水质现状能够满足《地下水质量标准》（GB14848－93）中Ⅲ类标准。

（4）声环境

项目四周厂界昼、夜噪声现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。

（5）土壤环境

项目区土壤环境现状监测点位各监测项目监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的污染风险筛选值，说明项目场地土壤环境质量能够满足相应的功能要求。

10.5 环境影响评价结论

10.5.1施工期环境影响分析

项目施工期采取相应的废水、噪声、固废等污染防治措施后，不会对周边环境造成明显影响。

10.5.2 运营期环境影响评价结论

10.5.2.1大气环境影响评价结论

项目运行期排放废气主要是废轮胎热裂解不凝气燃烧废气及车间碳黑尘，排放大气污染物主要为烟尘、SO2、NOx、H2S、非甲烷总烃、氨、苯并芘及碳黑尘等。估算模式计算结果可知，项目大气环境影响评价等级为二级。

（1）由估算模式计算结果可知，正常及非正常工况下，项目运行期裂解不凝气燃烧废气处理装置排气筒排放污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率4.8%；各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均满足≤100%的要求，因此，项目运营期正常工况下大气环境影响可以接受。

（2）由估算模式计算结果可知，事故性排放下，项目燃烧废气处理设施排气筒污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为24.01%；与正常工况比较，污染物排放对大气环境的影响程度明显增加。本次评价要求，企业在日常生产运行过程中，必须加强生产设备及废气治理设施运行管理，严格按照规范程序作业，及时检查检修维护工艺废气处理设施，确保处于良好运行状态；避免出现非正常排放情况，同时，应制定切实可行的废气事故排放应急处置预案，及时排除故障，减轻事故排放对周边大气环境的影响。

（3）本项目无需设置大气环境防护距离。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，项目设置卫生防护距离为：东厂界80m，南厂界80m，西厂界30m，北厂界30m。设防范围内无现状环境敏感点存在；评价建议防护距离范围内不得规划建设新的环境敏感点。

10.5.2.2 地表水环境影响评价结论

项目运行期生产废水及生活污水经隔油、化粪池预处理后，经厂区一体化污水处理设施处理后，通过集聚区污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理，排放红澍河。项目地表水评价等级为三级B。

正常工况下，工程排放废水量占集聚区污水厂进水总量的0.11%左右，且废水中各类污染物排放浓度均低于污水厂进水控制标准，不会对污水厂正常运行造成不利影响。项目废水进入污水厂处理后，对污水厂外排水的污染物浓度贡献值较小，不会降低红澍河地表水环境功能改善目标。

西平县第三污水处理厂位于本项目北侧约0.85km，建成处理规模2.5万t/d，处理后废水满足一级A标准排放红澍河。目前该污水厂实际收集处理水量约2.3万t/d，处理能力尚有较大余量，完全可以接纳足本项目污水。本项目污水排放量约占污水厂剩余处理能力的0.39%左右，进入污水厂处理措施可行。

10.5.2.3 地下水环境影响分析结论

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅲ类建设项目，地下水敏感程度为较敏感，确定地下水影响评价等级为三级。

（1）项目建设严格按照设计方案规范施工，切实落实各类防渗措施，运行期不直接向地表水体排放废水。工程热裂解油采用防腐防锈的地面储罐储存，均不直接接触地表，同时，设备地基采取严格的防渗措施，并设置围堰、防火墙等泄漏收集设施；工程污水收集及处理设施均采取防渗措施，厂区设置500m3事故废水收集池；正常工况下不会发生油品或废水泄漏问题；因此，正常工况下项目运营期对区域地下水不会造成不利影响。

（2）根据预测结果可知，非正常工况，项目储油罐泄漏发生100d后，石油类对项目区下游浅层地下水影响范围最远至140m，60m以外区域地下水石油类浓度可以满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值（0.05mg/L）要求；泄漏点下游50m范围内地下水石油类浓度不能满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值。

在泄漏发生1000d后，石油类对项目区下游浅层地下水影响范围最远至630m， 390m以外区域地下水石油类浓度可以满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值（0.05mg/L）要求；泄漏点下游190-390m范围内地下水石油类浓度不能满足《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质限值要求。

根据现场调查，项目区周边700m范围内无村庄、饮用水井等敏感点存在。工程非正常工况下废水泄漏对下游地下水最远影响距离630m,对周边敏感点地下水水质不会造成污染影响。

根据项目区地下水水文地质条件调查情况，浅层地下水与中深层地下水之间有8.8-10.1mm包气带隔离，水力联系不明显，泄漏污染物不会对中深层地下水造成污染影响。项目区发生储罐事故泄漏后，近距离范围浅层地下水中石油类将出现严重超标，若不及时封堵，随着时间的增长，地下水影响范围将越来越大，最终将对下游浅层地下水造成不良影响；因此，评价要求认真落实储罐区的防渗工程措施，在储罐周边设置围堰，做好罐区地面防渗和堵漏、截流、收集等泄漏防范措施，并制定严格的巡检及监测制度；在罐区地下水上、下游设置3个地下水污染监测井，每季度定期对污染监测井水质进行监测，发现问题及时解决，杜绝事故泄漏的发生。

10.5.2.4 声环境影响分析结论

项目位于西平县产业集聚区，所在区域声环境质量功能区划为3类区，厂区周边200m范围内无声环境敏感点；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境评价等级为三级。

项目运行期间，高噪源在采取各项降噪措施后，四周厂界噪声昼间预测贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，因此，项目运营期对周围环境的影响是可以接受的。

10.5.2.5 一般固体废物环境影响评价结论

（1）项目运行期回收产品外售，实现资源化综合利用，其他一般固废及生活垃圾转运西平县垃圾处置场处理，不会对环境造成不利影响。

10.5.2.6 危险废物环境影响评价结论

（1）项目运行期从源头上控制、减少危废的产生；各类危险废物采取专用容器或防渗包装袋收集，全部进入危废库分区存放，严格按照国家规定委托有资质单位转移处理，并实施转移联单制度，杜绝危废的抛洒、散落或不规范处置，避免危废流失对环境造成危害。因此，正常情况下，项目运行期危险废物产生、收集、处置过程不会对环境造成较大不利影响。

（2）本项目厂区位于西平县产业集聚区，所在区域地质结构稳定，地震烈度在7度以下，不易发生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害，厂区不在西平县县城常年主导风向的上风向，不靠近区域主要地表水域，项目拟在厂区设置1座规范化的50m2危废库，基本能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单关于危险废物贮存场选址的要求。

项目运行期危险废物利用容器及包装袋收集后，最大暂存量不超过80t，最长贮存期限不超过90天，最大储存体积不超过100m3，项目危废库设计储存容积约100m3，能够满足工程危险废物贮存需求。

本项目半固体危废用加盖容器贮存在危废库内，散状固体危废用防渗包装袋贮存在危废库内，且分区存放，一般情况下危废不会发生泄漏；同时，危废库内部设置泄漏收集槽，外部设置围堰，能够及时收集可能泄漏的危废，防止溢出库外；项目危废储存库不会对地表水、地下水、土壤环境造成影响，

（3）项目危废均在车间或产生部位利用容器、包装袋收集，均不接触地表；仅厂区内转移至危废库，即使发生少量物料散落、泄漏情况，也可及时收集清理，不会落入地表而对地表水、地下水、土壤环境造成影响。各类危废外运处置过程中，以完好的包装物或密闭容器形式进行装车，由受委托的有资质单位利用专用危废运输车辆进行运输，严格按照规定的路线行驶，不会对运输沿线的环境敏感点造成影响。

10.5.2.7土壤环境影响评价结论

项目土壤影响途径主要为垂直入渗，大气沉降影响较小，不会对项目区周边土壤环境质量造成明显不利影响。一旦发生废水或油品体泄漏事故，影响范围主要是厂区内泄漏点附近土壤，不会导致大面积土壤环境污染情况。因此，评价认为项目运营期对土壤环境不会造成较大污染影响。

10.5.2.8环境风险评价结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。项目厂址周边环境敏感程度不高，发生环境风险事故对周边环境的影响不大；营运期采取的环境风险防范措施比较有效，能够有效防范环境风险事故的发生，环境风险水平可以接受。

10.6 污染防治措施及污染物达标排放可行性分析结论

10.6.1 废气治理措施及达标排放分析结论

（1）工程废轮胎热裂解不凝气燃烧废气通过14套“SCN脱硝反应器+二级脱硫雾化塔+除雾器+袋式除尘器+UV光解一体机+活性炭吸附装置”处理系统处理；尾气经2根20m排气筒集束排放（6台热解炉和1台余气燃烧装置合用1根排气筒）；颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）表1排放限值要求；苯并芘排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求，H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准限值要求；非甲烷总烃排放满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求；氨排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2限值要求。

裂解炉出料保持负压状态，出料口及粗碳黑包装设备、钢丝打包设备上方分别设置集气罩，收集废气进入2套“脉冲袋式除尘器+15m排气筒”处理系统处理后达标排放；碳黑尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（2）项目职工食堂油烟经1套处理效率不低于90%的油烟净化器处理后，油烟排放浓度约为0.42mg/m3，满足河南省《饮食业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中的≤1.5mg/m3标准限值。

（3）项目热裂解油储罐采取安装氮封装置及油气回收装置，储罐呼吸废气排放很小；热裂解车间采取密闭收料设备、设置集气罩集气处理等措施，产品库采取袋装储存粗碳黑产品及库内装卸料，可控制无组织碳黑尘排放。根据预测分析，项目厂界无组织排放污染物均可满足相应排放标准限值要求。

（4）项目挥发性有机物无组织排放控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

本次工程有组织工艺废气、无组织废气及其他废气通过采取相应的污染治理措施，均可满足污染物达标排放要求，废气处理设施运行成本在企业可承受范围内。评价认为项目采取的废气污染防治措施合理、可行，能够满足环境管理要求。

10.6.2废水治理措施及达标排放分析结论

项目生产废水、生活污水、厂区初期雨水隔油预处理后，进入1套40m3/d的一体化污水处理设施处理，采取“调节池+气浮池+接触氧化池+絮凝沉淀池+二沉池+清水池+达标排放”处理工艺，处理后达标废水通过污水管网排入西平县第三污水处理厂进一步处理后，排入红澍河。

项目排放废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及西平县第三污水处理厂进水水质要求。废水处理工艺技术成熟，运行及处理效率比较稳定，运行成本在项目可承受范围之内。因此，评价认为本次工程选用的废水治理措施比较合理、可行。

10.6.3 噪声污染防治措施分析

工程对各类噪声源采取减振、隔声、消声、车间合理布置等防治措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

10.6.4固体废物污染防治措施及可行性分析

10.6.4.1一般固废处置措施分析

经类比同类生产企业，工程运行期回收热裂解油、粗碳黑、钢丝等均外售其他企业作为生产原料资源化再利用。一般固废、生活垃圾转运嘻嘻垃圾填埋场卫生填埋处理。

10.6.4.2 危险废物处置措施分析

按照工程生产工艺设计方案及危险废物处置要求，危险废物利用专用包装袋或容器收集后，全部暂存厂区危废库，定期委托具备危险废物处置资质的单位转移处置。各类危险废物均可得到有效妥善处置，不会对环境造成二次污染。

10.6.5 地下水、土壤污染防治措施分析

项目对全厂及各类装置设施采取严格的防渗措施，厂区应按照污染区和非污染区进行隔离，按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），重点及特殊污染区满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001）的规定。经采取上述措施，项目营运期不会对区域地下水、土壤环境造成不良影响。

10.6.6 项目环保投资及污染防治措施经济可行性分析

项目总投资5000万元，环保投资估算429万元，占比8.58%，运行期污染防治设施运行费用估算56.6万元/年，工程建设期环境保护投资和运行期环保治理设施运行费用均在企业承受范围之内。

10.7 环境经济损益分析结论

项目投产后生产期平均税后利润1260万元/年，产生环境经济效益约143.4万元/年，环境影响经济损失约56.6万元/年，环境影响经济损失较小，环境、经济、社会效益明显。

10.8 总量控制指标

（1）大气污染物

评价建议项目大气污染物排放总量控制指标：颗粒物2.927t/a、SO2 4.0t/a、NOx 3.96t/a、VOCs 1.264t/a。

（2）水污染物

项目运营期厂区排污口水污染物排放总量指标：化学需氧量0.721t/a，氨氮0.102t/a。

项目废水处理后排放西平县第三污水处理厂处理，按照一级A排放标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）计算，水污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.41t/a，氨氮0.041t/a。

10.9公众参与情况

本次环评过程中，建设单位按照规定和要求开展了项目环评公众参与活动；无公众对项目建设提出反对意见。

10.10环保对策与建议

（1）企业应切实落实环保投资，按照环评报告实施“三同时”。

（2）企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保设施的正常稳定运行，严格防范环境风险，避免出现事故性排放造成的污染和损失。

（3）项目运行期间应加强职工安全防范教育；强化危险废物运输、储存管理，严防出现危险废物散落、泄漏或非法流入社会事件。

10.11环评总结论

西平县景虹再生资源有限公司年处理10万吨废轮胎低温裂解无害化资源化环保处理及循环再利用建设项目符合国家当前产业政策，选址符合西平县产业集聚区产业、空间布局和用地规划，满足区域“三线一单”管控要求；项目工艺、设备及污染物排放符合清洁生产管理要求；各项污染治理措施可行，污染物能够稳定达标排放，对外环境影响不大，不会降低区域环境功能级别；采取相应的风险防范措施后，事故风险在可接受范围内；项目建设运行环境经济损失较小；公众对项目建设无反对意见。因此，在严格落实本次评价提出的各项环境保护设施及环境风险防范措施的基础上，从环境影响角度分析，本次项目建设是可行的。