目  录

概 述	- 1 -

第一章  总论	- 1 -

1.1 编制依据	- 1 -

1.2 评价对象	- 3 -

1.3 评价目的和原则	- 3 -

1.4环境影响因素识别及评价因子筛选	- 6 -

1.5 评价标准	- 7 -

1.6 评价等级及评价范围	- 11 -

1.7产业政策及选址可行性分析	- 15 -

1.8报告书章节设置与评价重点	- 30 -

第二章  现有工程分析	- 32 -

2.1 现有工程概况	- 32 -

2.2工艺流程	- 40 -

2.3主要产污环节分析	- 43 -

2.4 现有工程主要污染物产排情况	- 48 -

2.5 现有工程存在的环境问题及整改建议	- 50 -

第三章  本次扩建工程分析	- 51 -

3.1 建设项目概况	- 51 -

3.2 项目工艺流程	- 62 -

3.3 主要产污环节分析	- 80 -

第四章  环境现状调查与评价	- 94 -

4.1自然现状调查与评价	- 94 -

4.2现状监测	- 97 -

4.4区域污染源调查	- 112 -

第五章  环境影响预测与评价	- 113 -

5.1 施工期环境影响分析	- 113 -

5.2 营运期环境影响分析	- 120 -

5.3 环境风险评价	- 147 -

5.4 总量控制分析	- 152 -

第六章  污染防治措施可行性分析	- 154 -

6.1 施工期污染防治措施	- 154 -

6.2 营运期污染防治措施可行性分析	- 157 -

6.3 污染防治环保投资估算	- 184 -

第七章  环境影响经济损益分析	- 186 -

7.1 环保投资估算	- 186 -

7.2 环境影响经济损益分析	- 186 -

7.3 经济效益分析	- 187 -

7.4 环境效益分析	- 188 -

7.5 社会效益分析	- 189 -

7.6 生态效益分析	- 189 -

7.7环境经济损益分析结论	- 190 -

第八章  环境管理与监测计划	- 191 -

8.1 环境管理计划	- 191 -

8.2 环境监测制度建议	- 193 -

8.3 环保“三同时”验收一览表	- 194 -

第九章  场址及总图布置可行性分析	- 198 -

9.1 无公害养殖基地建设环境保护措施	- 198 -

9.2 场址选择及场区平面布置合理性分析	- 198 -

第十章  评价结论	- 202 -

10.1项目的建设概况	- 202 -

10.2 环境质量现状	- 202 -

10.3 污染物排放情况	- 203 -

10.5环境影响分析	- 204 -

10.6 风险评价结论	- 205 -

10.7总量控制	- 205 -

10.8公众意见采纳情况	- 205 -

附图：

附图一   项目地理位置示意图

附图二   项目周围环境敏感点分布图

附图三   项目大气、噪声、地下水、地表水监测布点图

附图四   项目土壤环境监测布点图

附图五   项目卫生防护距离包络线图

附图六   本项目平面布置及分区防渗图

附图七  项目现场及牧原公司已建成厂盖泄湖沼气池实景照片

附图八   项目区域水系图

附图九    驻马店市生态保护红线图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案确认书

附件3  执行标准

附件4  土地性质证明

附件5  禁养区、限养区证明

附件6  监测报告

附件7  医疗废物处置协议

附件8  沼液利用协议

附件9  关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函

概 述

一、项目由来及特点

（1）项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

牧原食品股份有限公司是集约化养猪规模居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业，始建于1992年，注册资本2.42亿元，拥有职工30000余人。主要产品为仔猪、种猪和商品猪。经过二十多年的发展和积累，本公司形成了以“自育、自繁、自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式：截至目前，公司已拥60多家子公司，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链。2017年5月牧原食品股份有限公司注资了全资子公司西平牧原农牧有限公司。

为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，西平牧原农牧有限公司拟在驻马店市西平县师灵镇北王村建设“西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目”。

西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目位于西平县师灵镇北王村，生产规模为年出栏商品猪10万头。主要建设内容有：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；清粪方法采用“漏缝板+干清粪”工艺；本项目占地面积180亩，总投资6962万元，劳动定员80人。

（2）项目特点

本项目为生猪养殖项目，建设规模为年出栏商品猪10万头；建设性质为扩建。养殖工艺主要为生猪的繁育，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物进入固粪处理区制有机肥基肥，经固液分离后的废水进入盖泄湖沼气池（黑膜厌氧发酵塘）处理。经盖泄湖沼气池处理后产生沼液的作为液态农肥施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入固粪处理区晾干后制有机肥基肥；盖泄湖沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于沼气热水器燃烧。

（3）环境特点

项目位于驻马店市西平县师灵镇北王村，距离最近的村庄为项目北侧525m的白庙村，距离最近的水体为项目北侧2790m的淤泥河支流，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区等。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），本项目属于一、畜牧业（1畜禽养殖场、养殖小区）年出栏生猪5000头及以上，环评类别为环境影响报告书。受西平牧原农牧有限公司委托，河南绿立方环保技术咨询有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

我单位在接受委托后，积极收集有关的资料及现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，分析工程相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了该项目的环境影响报告书。

环境影响评价工作程序详见图1。

图1   评价工作程序

三、环境影响评价分析判定相关情况

1、产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中“一、农林业 第4项 畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”， 且本项目已在西平县发展和改革委员会进行备案，项目代码为：2020-410526-03-03-082483，因此本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

2、规划相符性

（1）《西平县城市总体规划》（2011-2030）

本项目位于驻马店市西平县师灵镇北王村，依据《西平县城市总体规划》（2011-2030）可知，本项目不在《西平县城市总体规划》（2011-2030）范围内，故本项目的建设不违背西平县城市总体规划的规划要求。

根据西平县自然资源局师灵自然所出具的证明，本项目用地性质为一般农田、未占用基本农田，选址符合西平县土地利用总体规划，见附件5。

（2）饮用水源地保护区划

根据“河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知{豫政办[2016]23号}”划分的结果可知，距离本项目最近的集中式饮用水源地为西平县师灵镇地下水集中供水井（距离本项目2600m），不在其保护区范围内，因此本项目符合饮用水源保护规划的相关要求。

（3）《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》

对照《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》本项目不在禁养区、限养区范围内，西平县畜牧局关于其不在禁养区、限养区的证明见附件4。

四、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为生猪规模化养殖项目，生产过程中关注的主要环境问题及环境影响为：猪舍、沼气工程区域、固粪处理区和沼液储存池排放的恶臭、厨房油烟和沼气热水器燃烧废气等废气影响；生猪养殖过程产生的粪污及员工生活污水影响；生产运营过程中产生的病死猪尸体、医疗废物、生活垃圾废脱硫剂等固体废物；生产过程产生的猪叫、风机噪声等噪声影响。项目区及沼液消纳地对地下水的影响，沼液消纳地对土壤的影响等。

因此本次评价针对以上项目运营过程中产生的主要环境影响进行预测分析，根据预测结果提出切实可行的环保措施。

五、环境影响评价的主要结论

西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。本项目的环境风险可接受，项目能够被绝大多数公众认可，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

- 第一章  总论

- 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（自2019年1月1日施行）；

（8） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（11）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部部令 第1号）（2018年4月28日）；

（13）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 第4号），自2019年1月1日施行；

（15）《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）；

（16）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环境保护部令第5号）；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（20）《产业结构调整指导目录》（2019年本）。

### 1.1.2 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号；

（12）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（13） 农业部《关于印发<病死动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2013〕34号）；

（14）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（17）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

### 1.1.3 地方性法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（2）《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2019年本）；

（3）《河南省生态环境厅下放环境影响评价文件审批权限的建设项目目录》（2019年本）；

（4）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（5）《国家环境保护“十三五”规划》（环科技[2017]49号）。

（6）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（7）《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）

（8）《全国草食畜牧业发展规划(2016-2020年)》（农牧发[2016]12号）；

（9） 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）；

（10）《河南省减少污染物排放条例》（2003.9）；

（11）《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）；

（12）《西平县城市总体规划》（2011-2020）；

（13） 西平县人民政府关于印发《关于印发西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》（西政办〔2016〕92号）。

### 1.1.4 其他有关资料

（1）西平牧原农牧有限公司关于该项目环评工作的委托书（见附件1）；

（2）项目备案（项目代码：2020-410526-03-03-082483）（见附件2）。

（3）西平县环境保护局出具的环境影响评价执行标准（西环〔2020〕209号）。

- 1.2 评价对象

本环评报告的评价对象为西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目。

- 1.3 评价目的和原则

### 1.3.1 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘，进一步核实确定工程污染产生情况，分析和预测运行期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

### 1.3.2 评价原则

（1）相关资料的收集应全面、充分，现状调查和类比调查分析应具有代表性；

（2）严格贯彻执行“达标排放”、“环境管理监测与计划”等环保政策法规；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）报告书内容力求主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确，实用性强，符合当地实情；

（5）提出的污染防治措施应具有可操作性，提出的环境管理和监测计划要切实可行。

### 1.3.3 评价重点

#### 1.3.3.1工程特点

（1）本次工程为扩建项目，生产规模为年出栏商品猪10万头。清粪采用“环保部认定的干清粪”工艺。

（2）工艺特点

①干清粪养殖工艺特点：养殖过程产生的废水主要为尿液和猪舍冲洗水，废水产生量小，污染物负荷低；

② 工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水为主，为减少废水排放对河流影响，工程拟采用沼液作为农肥消纳处理方案，控制废水产生量并实现废水资源化利用；

③ 工程养殖废水为高浓度有机废水，在还田利用前进行无害化处理，其配套建设的沼气工程应同时满足沼液还田的要求；

④ 工程沼液还田配套建设沼液输送管网及暂存设施，可作为工程组成部分和养殖废水资源化利用的保证。

（3）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发【2010】151号）中总则第四项要求：畜禽养殖污染防治应贯穿“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面利用处理相结合”的技术路线，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”。本工程废水综合利用方案充分利用当土地特点，废水经过厌氧发酵后，沼液进入沼液储存池内暂存，后期通过管网输送至配套综合利用农田进行综合利用，实现农养一体化目标。

#### 1.3.3.2 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的河流为北侧2790m的淤泥河支流，淤泥河执行Ⅲ类地表水体标准。

（2）周围环境特点

该项目位于西平县师灵镇北王村，场区四周农田围绕，地形相对平坦。根据现场勘查，本项目周边分布的敏感点有（以距离本项目厂界最近的农户测量）：项目南侧588m为花园吴村，北侧525m为白庙村，西侧795m为杨寨村，东北730m为西干沟村；本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

本项目周围环境保护目标情况详见表1.3-1。

表1.3-1               环境影响识别一览表

| 序号 | 保护目标 | 名称 | 全球经纬度坐标 |  | 方位 | 距场界距离（m） | 户数 | 人口 | 保护等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂址周边环境空气 | 花园吴 | 113.812790º | 33.413021º | S | 588 | 73 | 305 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 |  |
| 2 |  | 小温庄 | 113.808970º | 33.413251º | SW | 792 | 55 | 231 |  |  |
| 3 |  | 史庄 | 113.804939º | 33.416337º | WSW | 800 | 62 | 260 |  |  |
| 4 |  | 小吴庄 | 113.793659º | 33.409904º | SW | 1900 | 131 | 545 |  |  |
| 5 |  | 胡庄 | 113.798167º | 33.416121º | SWW | 1425 | 57 | 240 |  |  |
| 6 |  | 小刘集 | 113.792142º | 33.417384º | SWW | 1850 | 52 | 218 |  |  |
| 7 |  | 白庙 | 113.817954º | 33.429088º | N | 525 | 79 | 331 |  |  |
| 8 |  | 安李 | 113.805664º | 33.439147º | NWN | 1730 | 115 | 483 |  |  |
| 9 |  | 西干沟 | 113.829642º | 33.427639º | NE | 720 | 76 | 319 |  |  |
| 10 |  | 小荣庄 | 113.831251º | 33.425325º | NEE | 872 | 21 | 88 |  |  |
| 11 |  | 东干沟 | 113.836917º | 33.427379º | NEE | 1380 | 96 | 403 |  |  |
| 12 |  | 郭庄 | 113.839305º | 33.419361º | E | 1440 | 47 | 197 |  |  |
| 13 |  | 老关庄 | 113.849492º | 33.418518º | E | 2410 | 31 | 134 |  |  |
| 14 |  | 北王 | 113.820665º | 33.408937º | S | 805 | 225 | 945 |  |  |
| 15 |  | 北李 | 113.830853º | 33.403064º | SE | 2060 | 117 | 491 |  |  |
| 16 |  | 杨寨 | 113.804385º | 33.419622º | W | 790 | 135 | 567 |  |  |
| 17 |  | 何庄 | 113.817333º | 33.411102º | S | 1150 | 56 | 235 |  |  |
| 1 | 厂址周边 土壤环境 |  | 厂址周边50m范围 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） |  |  |
| 23 | 地表水环境 |  | 淤泥河支流 |  | N | 2790 | / | / | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 |  |
| 24 | 地下水环境 |  | 厂址周边 |  | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |
| 25 | 声环境 |  | 厂界外200m范围 |  |  | / | / | / | GB3096-2008《声环境质量标准》2类 |  |

- 1.4环境影响因素识别及评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表1.4-1。

表1.4-1                  环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 |  | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 灌溉管网 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|  | 土壤 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.2 评价因子筛选

根据表1.4-1筛选结果确定本项目的评价因子见表1.4-2。

表1.4-2                  项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2 、PM2.5、PM10 、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度 | NH3、H2S、SO2、NO2 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 固体废物 | / | 猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 | / |

- 1.5 评价标准

根据西平县环保局出具的关于本项目的执行标准函（见附件3），项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 1.5.1 环境质量标准

本项目环境空气评价范围内的区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准、H2S、NH3采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求（6.5＜pH≤7.5）；

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见表1.5-1。

表1.5-1                 环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单 | SO2 | µg/m3 | 年平均浓度≤60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均浓度≤150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均浓度≤500 |  |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均浓度≤40 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均浓度≤80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均浓度≤200 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均浓度≤35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均浓度≤75 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均浓度≤70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均浓度≤150 |  |
|  |  | O3 | µg/m3 | 日最大8小时平均浓度≤160 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均浓度≤200 |  |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均浓度≤4 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均浓度≤10 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | H2S | µg/m3 | 1h平均浓度≤10 |  |
|  |  | NH3 | µg/m3 | 1h平均浓度≤200 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  |  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |  |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求（6.5＜pH≤7.5） | 镉 | mg/kg | 0.3 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 2.4 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 30 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 120 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 200 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 250 |  |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 | pH | / | 6-9 |  |
|  |  | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 1500 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 100（成年）/3（幼年） |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 4000 |  |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10.0 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |  |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 昼间 | dB（A） | 60 |  |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |

### 1.5.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的畜禽养殖业污染物排放标准；沼气火炬燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准；食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准；运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

项目猪只粪便排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）；具体标准值如下表1.5-2所示。

表1.5-2                      污染物排放标准一览表

| 污 染 类 型 | 标准名称 |  | 污染因子 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最高允许排放浓度 |  |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放厂界标准值 |  | NH3 |  | ≤1.5mg/m3 |  |
|  |  |  | H2S |  | ≤0.06mg/m3 |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 臭气浓度 |  | ≤70 |  |
|  | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）小型规模标准 |  | 食堂油烟 |  | ≤1.5mg/m3 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放厂界标准值 |  | 颗粒物 |  | ≤1.0mg/m3 |  |
|  |  |  | SO2 |  | ≤0.4mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX |  | ≤0.12mg/m3 |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 噪声dB（A） |  | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | 噪声dB（A） |  | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及2013年修改单 |  |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |  |  |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 |  | 死亡率≥95% |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数值 |  | ≤105个/kg |  |  |

- 1.6 评价等级及评价范围

### 1.6.1 环境空气

项目营运期产生的废气源主要为养殖区、粪污处理区产生的恶臭（NH3、H2S）；本次评价分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi。依据工程分析中各污染物正常排放量，估算各污染物的最大影响程度和影响范围。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

依据工程分析中各污染物正常排放量，其评价工作等级表见表1.6-1，各污染源估算结果见表1.6-2。

表1.6-1                   评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.6-2                主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度出现的下风向距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大占标率Pmax（%） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬燃烧 | SO2 | 53 | 3.41×10-4 | 0.07% | 三级 |
|  | NOx |  | 1.50×10-3 | 0.60% |  |
|  | 颗粒物 |  | 3.04×10-4 | 0.07% |  |
| 无组织面源 | NH3 | 675 | 8.59×10-3 | 4.29 | 二级 |
|  | H2S |  | 6.78×10-4 | 6.78 |  |

由表1.6-2可见，拟建项目污染物无组织排放排放NH3和H2S占标率，其占标率为PNH3max=4.29%、PH2S max=6.78，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，评价范围为以项目厂区边长为5km的矩形区域范围内。

### 1.6.2 地表水

拟建项目所产生的废水类型属简单类型废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）第5.2条表1中所列出的地表水环境影响评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见下表。

表1.6-3              水污染影响型建设项目等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W小于6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

项目废水全部实现综合利用，无废水外排，根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

1.6.3 地下水

（1）项目类别

本项目位于西平县师灵镇北王村，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B  农、林、牧、渔、海洋  14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ 类。

（2）项目属性

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表1.6-4。

表1.6-4         地下水敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

项目区位于西平县师灵镇北王村，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》【豫政办〔2016〕23号】中相关内容得知：西平县师灵镇设有1个集中供水井（一级保护区范围为取水井外围45m的区域），本项目距离供水井的最近距离为2.5km。

本项目周边村庄供水均采用居民家中的自备井供水，属于分散式饮用水水源地，根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

（3）评价等级依据

本项目为养殖项目，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第6.2评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价工作等级划分依据见表1.6-5。

表1.6-5      本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，地下水评价工作等级确定为三级。

（4）评价范围为：包括项目区及项目配套沼液消纳地约2.5km2的范围。评价范围内只有农灌井，及本项目自用的自备井，无其他饮用水井存在。

### 1.6.4 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自猪舍风机、猪叫及水泵等运行产生的设备噪声及猪叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1.6-6。

表1.6-6                 声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 1.6.5 土壤环境

本项目位于驻马店市西平县师灵镇北王村，项目属于污染影响型项目，项目所在区土壤环境敏感程度为敏感；项目新增用地180亩（12hm2），占地规模属于中型（≤5~50hm2）；项目周边均为耕地，周边的土壤环境敏感程度为敏感；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于附录A中农林牧渔业中的年出栏生猪10万头及以上的畜禽养殖场或养殖小区项目，为附录中规定的土壤评价II类项目；根据导则划定的污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价等级为二级，生态影响型土壤评价等级划分表见1.6-7。

表1.6-7                   土壤环境影响评价等级划分一览表

| 敏感程度 评价工作等级 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目涉及沼液农田消纳，土壤环境影响评价范围根据消纳地范围确定，配套消纳农田面积3100亩，因此，本次土壤环境评价范围为项目区及消纳地外延伸200m区域。

### 1.6.6 生态环境

项目厂区占地面积为180亩，为一般农田，不属于生态敏感区；根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19－2011），结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表1.6-8              生态影响评价工作等级划分一览表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.6.6 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，可只开展简单分析。风险评价工作级别划分见下表。

表1.6-9              风险评价工作等级判定一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 1.6.7评价范围

本次评价的评价范围见下表。

表1.6-10          评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 以养殖场区中心点为中点，边长为5km的矩形区域范围内 |
| 地表水环境 | 三级 | / |
| 地下水 | 三级 | 包括项目区、项目配套沼液消纳地及其上下游的2.15km2区域 |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m区域 |
| 土壤环境 | 二级 | 项目区及消纳地外延伸200m区域 |
| 生态环境 | 三级 | 项目厂址周边 |
| 风险 | 简单分析 | 调查以事故源为中心，半径为3km的圆形区域内的敏感目标 |

- 1.7产业政策及选址可行性分析

### 1.7.1《产业结构调整指导目录》（2019年本）

本项目为生猪规模化养殖建设项目，根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“一、农林业中4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

### 1.7.2  土地利用总体规划

本项目拟建场址位于西平县师灵镇北王村，根据西平县自然资源局师灵自然所出具的证明，本项目用地性质为一般农田、未占用基本农田，选址符合西平县土地利用总体规划，从土地规划相符性上分析，项目选址可行。

1.7.3 西平县城市总体规划（2011-2030）
   （1）城市性质

西平城区是驻马店市域经济发展的中心之一，是西平县政治、经济、文化、科技、信息中心，是以发展绿色食品工业为先导，以发展医药化工、轻工服装为重点的工贸城市。

（2）城市功能规划

西平县城市功能规划可归结为“三心八区”，其中“三心”，即绿心——城区中心公园、老城中心和新城中心；“八区”分别为城西居住区、城南居住区、城北居住区、老城居住区、城西南工业区、城南工业园区、城东工业区和城东南工业小区。

（3）城市规划范围

北至淤泥河，东至京珠高速公路，南至仙女池河，西至专探衡坡——遂平沈寨公路。

（4）城区用地发展方向

近期主要向南、向西发展；远期主要向西、向南，并适度向东发展。

本项目位于河南省西平县师灵镇北王村，东距西平县总规西边界约12km，本项目不在《西平县城市总体规划》(2011-2030)内，故本次项目的建设不违背西平县城市总体规划。

### 1.7.4西平县城市饮用水水源地规划

西平县自来水厂周范地下水井群（小洪河以北，引洪道两侧），水厂现有水源井13眼井，设计井深200米，开孔孔径500mm。抽水井距600米，井间距800米。

一级保护区范围：西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米的区域，见下表1.7-1。

表1.7-1          西平县水源地一级保护区划分结果

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区划分面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1#邢店水井 | 以水源井为中心，以43.5m为半径的圆形区域，面积5941m2。 |
| 2 | 2#刘庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 3 | 3#潘庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 4 | 4#蔡庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 5 | 5#周范水井1 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 6 | 6#周范水井2 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 7 | 7#孙湾水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 8 | 8#谢湾水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 9 | 9#周庄水井1 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 10 | 10#周庄水井2 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 11 | 11#小田庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 12 | 12#大田庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498m2。 |
| 13 | 13#桂李庄水井 | 以水源井为中心，以55m为半径的圆形区域，面积9498 m2。 |

二级保护区范围：一级保护区外，小洪河以北，引洪道以西1～10号、引洪道以东11～13号各组取水井外围600米外公切线所包含区域。

西平县县城饮用水均为地下水，现有供水水井13个，13眼均在正常使用，总服务人口为12.7万人，设计取水量为2.0万t/d，实际取水量为1.2万t/d，已服务3年。

本项目距离西平县集中式饮用水源地较远（8.5km），不在西平县集中式饮用水源地保护范围内，项目建设不会对西平县饮用水源地的保护造成影响，项目选址可行。

### 1.7.5与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相符性分析

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）划分的结果，西平县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分情况如下：

（1）西平县蔡寨乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（2）西平县出山镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（3）西平县二郎乡地下水井群(共4眼井)

一级保护区范围：1号取水井外围45米、西至107国道的区域,2～4号取水井外围45米的区域。

（4）西平县权寨乡地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:取水井外围45米的区域。

（5）西平县权寨镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:井群外包线内及外围45米的区域。

（6）西平县老王坡管委会地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米、东至东环路的区域。

（7）西平县芦庙乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（8）西平县吕店乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（9）西平县盆尧镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（10）西平县人和乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（11）西平县师灵镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（12）西平县宋集乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（13）西平县谭店乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（14）西平县五沟营镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（15）西平县杨庄乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（16）西平县重渠乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

（17）西平县专探乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：取水井外围45米的区域。

项目区位于西平县师灵镇北王村，距离西平县师灵镇地下水集中供水井2.60km，不在其一级保护区范围内，根据现场走访调查，项目周边村庄饮用水皆采用分散式自家自建自备井供给，未采用集中供水，项目厂区距离各村庄较远，沼液消纳地分散在村庄的周边，村民自备井未设置保护范围，根据类比西平县师灵镇地下水井群的保护范围要求一级保护区范围：取水井外围45米的区域，本项目沼液消纳地距离最近的村民自备井距离在50m以上，不在保护范围内，项目选址可行。

### 1.7.6项目与西平县畜禽养殖禁养区划定方案相符性分析

本项目位于西平县师灵镇北王村，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《西平县畜禽养殖禁养区限养区划分方案》、《西平县畜禽养殖禁养区划定调整实施方案》（西政办〔2020〕3号）比对可知，项目选址不在西平县划定的禁养区范围内，本项目与西平县畜禽养殖禁养区划分方案对比分析见下表。

表1.7-2         与西平县畜禽养殖禁养区划分方案对比分析一览表

| 划分方案 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）饮用水水源一级保护区 1、县级集中式饮用水水源保护区 河南省人民政府办公厅批复的西平县自来水厂周范地下水井群（小洪河以北、引洪道两侧，共13眼井）取水井外围55米的一级保护区范围区域。 2、乡镇集中式饮用水水源保护区 (1)西平县蔡寨乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (2)西平县出山镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (3)西平县二郎乡地下水井群(共4眼井)一级保护区范围:1号取水井外围45米、西至107国道的区域,2～4号取水井外围45米的区域。 (4)西平县权寨乡地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (5)西平县权寨镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:井群外包线内及外围45米的区域。 (6)西平县老王坡管委会地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米、东至东环路的区域。 (7)西平县芦庙乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (8)西平县吕店乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (9)西平县盆尧镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (10)西平县人和乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (11)西平县师灵镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (12)西平县宋集乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (13)西平县谭店乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (14)西平县五沟营镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (15)西平县杨庄乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (16)西平县重渠乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 (17)西平县专探乡地下水井(共1眼井)一级保护区范围:取水井外围45米的区域。 3、农村千吨万人集中式饮用水水源保护区 (1)西平县盆尧镇张渡口水厂地下水井(共3眼井)一级保护区范围：以取水井为中心，45m为半径所围成的区域。 (2)西平县五沟营镇王阁供水站地下水井(共1眼井)一级保护区范围:以取水井为中心，45m为半径所围成的区域。 (3)西平县宋集乡宋集供水站地下水井(共2眼井)一级保护区范围:以取水井为中心，45m为半径所围成的区域。 (4)西平县芦庙乡芦庙供水站地下水井(共2眼井)一级保护区范围:以取水井为中心，45m 为半径所围成的区域。 (5)西平县专探乡专探供水站地下水井(共2眼井)一级保护区范围:以取水井为中心，45m为半径所围成的区域。 | 距离西平县集中式饮用水水源二级保护区约8.5km，不在县级集中式饮用水水源保护区范围内； 本项目距离西平县师灵镇地下水井群2.6km，不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内； 本项目周边不涉及农村千吨万人集中式饮用水水源保护区 | 不在禁养区 |
| （二）西平县城区建成区及镇区、文化教育科学研究区等人口集中区 | 本项目位于西平县师灵镇北王村，距县城规划区约12km，不在其禁养区范围；项目距离最近的师灵镇建成区约2.3km，项目不在其禁养区范围 |  |
| (三)西平县风景名胜区的核心景区。我县目前无省级以上部门认定的风景名胜区，如将来有，禁养区范围按照省级以上部门公布的名单和范围为准。 | 项目周边无风景名胜区、文化历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区 |  |
| (四)西平县自然保护区核心区。我县目前无省级以上部门认定的自然保护区，如将来有，禁养区范围按照省级以上部门公布的名单和范围为准。 |  |  |
| （五）河流 1.西平县境内洪汝河河道的防洪堤坝安全保护区范围。2.杨庄滞洪区和老王坡滞洪区滞洪堤坝安全保护区范围。 | 项目选址远离规定中的河流 |  |
| （六）法律、法规规定的其他禁养区域 | 项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） |  |

### 1.7.7项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》第三条  新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

第五条  畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本项目位于西平县师灵镇北王村，属于扩建项目，距离最近的村庄为项目北侧525m的白庙村，项目场址周边无《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第三条规定的相关区域，亦不在西平县人民政府划定的禁养区内。

距离最近的水体为项目北侧2790m的淤泥河支流，项目畜禽粪便贮存设施周围400m范围内无各类功能地表水体；同时项目设置的畜禽粪便的贮存设施位于养殖场的西北侧，在养殖场生活办公区常年主导风向的侧风向处。

综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的上述相关规定。

### 1.7.8与《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号）相符性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号）中相关要求，本项目与其相符性分析详见表1.7-3。

表1.7-3    本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析一览表

| 名称 | 具体规定和要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号） | ①“第十一条禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域、法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。” | 项目位于西平县师灵镇北王村，周边最近的敏感点为北侧525m的白庙村，项目选址不在饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在西平县畜禽养殖禁养区及限养区范围。 | 相符 |
|  | ②“第十二条新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。” | 本项目为新建畜禽养殖场项目，符合畜禽养殖污染防治规划，设计可满足动物防疫条件，目前正对本项目进行环境影响评价。 | 相符 |
|  | ③“第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。” | 本项目分别建设有雨水管道、污水管道、污水处理系统、固粪暂存场所、无害化处理间等。本项目在场区内的排水系统为雨污分流，污水收集输送系统采取暗管布设，污水经过黑膜厌氧发酵处理后通过污水管道排入沼液储存池内。沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。本项目采用干清粪工艺，固粪经发酵后作为制有机肥基肥外售；病死猪进入配套建设的无害化处理车间处理。 | 相符 |

### 1.7.9与《畜禽养殖污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析

根据《畜禽养殖污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中相关要求，本项目与其相符性分析详见表1.7-4。

表1.7-4    本项目与《畜禽养殖污染防治技术政策》相符性分析一览表

| 名称 | 具体规定和要求 | 项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖污染防治技术政策》（环发[2010]151号） | ①发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放。 | 本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理；项目采用全自动配送上料、饮水、控温系统，机械化操作，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本，节约资源，从源头减少污染物的排放；同时末端采取相应的治理措施，可实现污染物达标排放。 | 相符 |
|  | ②规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 | 本项目清粪工艺采用环保部认可的干清粪工艺，实行固液分离。 | 相符 |
|  | ③畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 本项目病死猪进入配套建设的无害化处理车间处理。 | 相符 |
|  | ④规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得釆取明沟布设；排水系统应实行雨污分流。 | 本项目建设有完善的排水设施，废水收集和输送系统采取暗管形式；排水系统采用雨污分流管网。 | 相符 |
|  | ⑤采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。 | 本项目猪舍采取“低氮饲料+干清粪+喷洒除臭剂+除臭墙”减少恶臭气体的产生量；固粪处理区、无害化处理车间等单元采用“喷洒除臭剂+除臭墙”来减少恶臭气体的产生量 | 相符 |
|  | ⑥新建要逐步改为干法清粪工艺。 | 本项目清粪工艺采用环保部认可的干清粪工艺。 | 相符 |
|  | ⑦畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012后，才能进行土地利用，禁止未处理的畜禽粪便直接施入农田。 | 本项目固粪、沼渣均进入固废处理区制成制有机肥基肥外售。 | 相符 |
|  | ⑧饲料和饲养管理 提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，较少污染物排放和恶臭气体产生。 | 本项目生猪每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，同时适当控制饲料采食量，这样可有效减少粪便中营养物质的含量，再搭配喷洒除臭剂等措施抑制臭气产生。 | 相符 |
|  | ⑨畜禽粪便的贮存 贮存设施的位置必需远离各类功能地表水体（距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或者侧风向。 | 项目周边最近地表水体为场区北侧2790m的淤泥河支流；项目固粪处理区位于位于生活区的常年主导风向侧风向 | 相符 |

### 1.7.10与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)相符性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中相关要求，本项目与其相符性分析详见表1.7-5。

表1.7-5 本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析一览表

| 名称 | 具体规定和要求 | 项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009) | ①总平面布置：平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目养殖场在场区布局上，实行生产区、办公生活区与污染治理区的三区分离。考虑到沼液储存池所处地势较低有利于污水处理站出水的自流，将沼液储存池置于养殖区北侧。沼液储存池、固粪处理区、污水处理设施均位于养殖区及生活区的常年主导风向侧风向。各区依据道路自然分隔，分区明确，便于物料的运输和装卸。 | 相符 |
|  | ②粪污收集：新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有釆用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | 本项目清粪工艺采用环保部认可的干清粪工艺；本项目畜禽粪污日产日清，固粪、沼渣均进入固废处理区制成制有机肥基肥外售。本项目在场区内的排水系统为雨污分流，污水收集输送系统采取暗管布设。 | 相符 |
|  | ③粪污处理工艺模式：选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。 | 项目位于非环境敏感区，远离城市，周边有大量农田，环境容量大，有足够土地能够消纳全部的废水。本项目采用厌氧发酵处理工艺，处理后废水可实现全部资源化利用不外排。 | 相符 |

### 1.7.11与《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评价审查审批原则要求》（试行）相符性分析

根据《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评价审查审批原则要求》（试行）中相关要求，本项目与其相符性分析详见表1.7-6。

表1.7-6       本项目与以上审批原则相符性分析一览表

| 名称 | 具体规定和要求 | 项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评价审查审批原则要求》（试行） | ①总体要求： 畜禽养殖项目应严格执行《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18956-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）等相关要求。 | 本项目严格按照《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18956-2001）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）等相关要求进行设计。 | 相符 |
|  | ②建设布局要求： 禁止在饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区，文化教育科学研究区等人口集中区域及法律，法规规定的其他禁止建设区域建设畜禽养殖场（区）。在禁建区域附近建设的，应位于禁建区常年主导风向下风向或侧向风，场界与禁建区便捷最小距离不小于500米，畜禽粪便贮存设施与各类功能地表水体最小距离不小于400米。 | 本项目位于西平县师灵镇北王村，周边最近的敏感点为北侧525m的白庙村，项目选址不在饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不在西平县畜禽养殖禁养区及限养区范围。项目不在禁建区域附近；最近地表水体为项目北侧2790m的淤泥河支流。 | 相符 |
|  | ③环境质量要求： 项目区域环境质量达标的，项目实施后环境质量原则上仍须达标；环境质量不达标的，须强化污染防治措施，确保项目实施后环境质量不恶化。有国家，省，市相关法规，政策及环境管理要求的，按照相关要求执行。 | 本项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施后，项目排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，项目实施后环境质量不会恶化。 | 相符 |
|  | ④清粪工艺要求： 新建，改建，扩建的畜禽养殖场（区）应采取干法清粪工艺，采取有效措施将清粪工艺，采取有效措施将粪及时，单独清出，不可与尿，污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所。 | 本项目清粪工艺采用环保部认可的干清粪工艺，固粪和废水分别进行收集。废水进入污水处理站进行处理，固粪经发酵后和经晾晒后的沼渣均作为制有机肥基肥外售。 | 相符 |
|  | ⑤大气污染防治要求： 规模化畜禽养殖场（区）应加强恶臭气体净化处理。粪污处理各单元宜密闭设计，密闭的粪污处理厂（站）宜建设恶臭集中处理设施，各工艺过程产生的臭气集中收集处理后排放，排气筒高度不得低于15米。粪污处理环节产生的沼气原则上应综合利用，不得外排。 | 本项目在养殖过程中产生的恶臭气体，通过喷洒除臭剂、猪舍风机出口处安装除臭墙；固粪处理区、无害化处理车间等安装除臭墙；污水处理站、沼液储存池通过封闭+喷洒除臭剂等措施降低对环境的影响；项目产生的沼气经过净化处理后，优先供应食堂使用，剩余沼气利用火炬燃烧。 | 相符 |
|  | ⑥水污染防治要求： 规模化畜禽养殖场（区）排水系统实施雨污分流，污水收集输送系统不得采取明沟布设。污水、沼液应综合利用，向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。粪污处理设施和粪便贮存设施应设置顶盖，并采取有效的防渗工艺，防止污染地下水。 | 本项目实施雨污分流管网，排污沟采取暗管形式；项目废水经过黑膜厌氧发酵处理后通过污水管道排入沼液储存池内，沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。项目固粪处理区除进口外周边及顶部采用采光板设置围挡，地面进行重点防渗。 | 相符 |
|  | ⑦固废污染物防治要求： 病害畜禽养殖废弃物应及时处理，原则上应采取生物化制技术进行无害化处理，不得随意处置。医疗废物应交由有危险废物处置资质的单位进行处置。畜禽粪便经无害化处理满足标准后方能土地利用，并对土壤肥力和粪肥肥效进行评价，同时应有一倍以上的土地用于轮作。未经处理的畜禽粪便严禁直接施入农田。 | 本项目固粪经发酵后和经晾晒后的沼渣均作为制有机肥基肥外售；病死猪进入场区无害化处理车间进行处理；生猪防疫产生的医疗废物委托有资质的单位处置。根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算，场区产生的沼液需农田面积不少于1828.7亩，西平牧原农牧有限公司已签订沼液消纳协议，面积为3100亩。 | 相符 |
|  | ⑧公众参与要求： 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与，必要时可进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 本项目严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与。在网上分别进行了一次和二次公示，两次报纸公示，并在项目厂址周边张贴公示。 | 相符 |
|  | ⑨适用范围：以上审批要求适用于我省年出栏生猪5000头以上（其他畜禽种类参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）折算）的规模化畜禽养殖场（区）的环境影响报告书的审批。其他畜禽养殖项目审批可参照执行。 | 本项目年存栏生猪4万头，折合成生猪为年出栏商品猪10万头 | 相符 |

### 1.7.12与《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）相符性分析

根据《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号），发展目标为：到 2020 年，畜牧业综合生产能力稳步提升，产业结构更加优化，畜产品质量安全水平和竞争力不断提高，生态畜牧业发展取得明显成效，畜牧业现代化全国领先。主要任务和重点项目的相关要求详见表1.7-7。

表1.7-7       河南省畜牧业“十三五”发展规划中相关要求

| 序号 | 主要任务和重点项目 |
| --- | --- |
| (一)推进种养业结构调整 | 1、加快实施肉牛奶牛“双百万千亿”工程。按照种养结构调优、加工能力调强、经营规模调大、产业链条调长的总要求，大力推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，强化科技支撑，突出龙头带动，实施品牌战略，将牛产业打造成河南农业的特色产业、优势产业和品牌产业。到 2020 年，全省新增肉牛100万头，新增高品质生鲜乳100万吨,新增产值1000亿元。 2、调整粮经饲结构。在稳步提升粮食产能的前提下，大力发展饲草料种植，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养业发展格局。抓好国家和省级“粮改饲”试点，实施振兴奶业苜蓿发展行动，推动紫花苜蓿等牧草规模化种植。积极推广青贮、微贮、氨化等实用技术，提高花生、玉米、小麦等农作物秸秆饲料化利用率。到 2020年，全省秸秆饲料化利用率提高到 33%，新增饲料作物种植面积 500 万亩。 |
|  | 3、调整畜牧业结构。稳定生猪家禽生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质肉牛肉羊生产，加强优质奶源基地建设，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。以牛奶为主，适当发展山羊奶等特色奶源基地。加快推广应用现代生物技术和先进实用技术，提高单位产出水平，降低生产成本。积极开发无公害、绿色、有机畜产品和特色畜产品，打造和培育一批畜产品优质品牌。 |
| (二)大力发展标准化规模养殖 | 1、加快规模养殖场标准化建设。充分利用畜禽标准化健康养殖、奶牛肉牛规模养殖场标准化建设、生猪调出大县奖励等扶持政策，结合养殖规模和污染防治需要，支持规模养殖场进行标准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水贮存、有机肥加工、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 |
|  | 2、提升规模养殖标准化水平。深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，遴选创建一批高标准示范场，发挥示范场辐射引领作用，引导养殖场户发展适度规模标准化养殖，提高畜禽规模养殖质量效益。 |
|  | 3、培育大型标准化养殖企业。依托雏鹰集团、牧原公司、新大牧业公司、龙凤山公司、大用公司、永达公司等龙头企业，培育大型标准化养殖企业,提高智能化、信息化水平，引领现代畜牧业发展。 |
| (三)提高新技术新装备应用水平 | 1、加强科技攻关。重点围绕生物育种、智慧畜牧业、生态环保等领域，组织实施科技创新重点专项和工程,全面提高畜牧业自主创新能力。 |
|  | 2、加快现代畜禽种业发展。坚持高产高效的育种方向，以培育自主品种、打造地方品牌、提升核心种源自给率、扩大良种覆盖面为目标，加强畜禽良种繁育体系建设，实施品种遗传改良计划，扎实开展生产性能测定等基础工作，加快优良品种推广。应用现代生物技术，加快本品种选育和新品种培育，推动主要畜禽品种国产化。加强夏南牛、南阳牛、郏县红牛等地方品种资源保护和开发利用，加快“皮南牛”、“德南牛”等新品种培育。 |
|  | 3、推进物联网应用示范建设。选择一批基础较好、区域带动性强的大型龙头企业，开展畜牧业物联网技术集成应用示范，大力推广养殖场环境智能监控系统和养殖个体体征智能监测系统，实现养殖环境监控、畜禽体征监测、精准饲喂、废弃物自动处理、远程疫病诊断等智能化管理，提升畜牧业生产和管理水平。 |
| (四)推进一二三产业融合发展 | 1、培育壮大龙头企业。支持一批基础条件好、发展潜力大、有一定经济实力的畜牧养殖、饲料兽药和屠宰加工企业加快股份制改造，建立现代企业制度，加快上市步伐。到 2020 年，上市或挂牌的畜牧企业发展到 60 家以上，引领现代畜牧业转型升级。 |
|  | 2、加快畜牧产业化集群建设。统筹布局畜产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用。以“强链、延链、补链”为重点，完善双汇集团产业链条，提高生猪自供能力；提升雏鹰农牧、众品集团、牧原公司、新大牧业、大用集团、永达公司等生猪、家禽龙头企业集约化、专业化生产水平；支持花花牛等乳品加工企业通过自建或联建等方式，建设一批布局合理、优质稳定的奶源生产基地；鼓励南阳科尔沁、驻马店恒都等肉牛企业加快产品研发，推进皮、毛、骨、血、内脏等副产品精深加工，大力发展生物制药；推动广安集团等饲料兽药龙头企业向养殖加工领域延伸，打造一批“全链条、全循环、高质量、高效益”的现代畜牧产业化集群。 |
|  | 3、培育知名品牌。启动实施“豫产”品牌工程，支持引导龙头企业加大品牌建设投入，提高品牌培育能力,逐步建立“豫产生猪”、“豫产牛肉”、“豫产鲜蛋”等区域品牌，发挥品牌引领作用，推动畜产品由中低端向中高端转型。 |
|  | 4、积极发展新型业态。大力推进电商与实体结合、互联网与产业融合、生产者与消费者直接对接等新业态，创新流通方式，减少流通环节，加强畜产品冷链物流建设，实施产地预冷工程，使养殖环节分享更多收益。 |
| (五)推进生态畜牧业建设 | 1、优化空间布局。依法依规科学划定调整禁养区、限养区，完成禁养区内养殖场关闭搬迁和限养区内养殖场改造，调减水源地一二级保护区内养殖总量，引导规模养殖向环境容量大的浅山丘陵地区布局。 |
|  | 2、完善规模养殖场粪污处理配套设施。充分利用畜禽标准化健康养殖、生猪调出大县奖励等政策，支持规模养殖场基础设施改造，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施干湿分离、雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到 2020 年，规模养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。 |
|  | 3、加强畜禽废弃物资源化利用。实施畜牧养殖大县种养结合整县推进和畜禽粪污资源化利用试点项目，加大农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用力度，推进病死畜禽及畜禽粪污综合利用，建立第三方治理与综合利用机制，促进畜禽养殖粪污减量化排放、无害化处理、资源化利用。 |
|  | 4、开展生态畜牧业示范创建活动。以养殖大县和养殖密集区为主，组织开展畜禽标准化示范场、生态畜牧业示范场、畜牧业绿色发展示濮阳县等创建活动，大力推行种养结合、林牧结合、牧渔结合等生态养殖模式，探索建立布局合理、规模适度、资源节约、环境友好的现代畜牧业发展道路。 |

本项目为西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目，属于标准化规模养殖模式，可实现畜禽粪便就地、就近消纳；本项目不在禁养区和限养区，不在饮用水源保护区，本项目清粪工艺采用环保部认可的干清粪工艺，项目采取雨污分流，粪污均可实现资源化利用。因此，本项目的建设符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》（豫牧[2017]22号）的相关要求。

### 1.7.13与“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
（1）生态红线

“生态保护红线”是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，实施严格管控。

根据驻马店市“十三五”生态环境保护规划（2016-2020年）内容显示要求：全面落实主体功能区规划。严格落实《河南省主体功能区规划》，明确重点开发区域、农产品主产区、重点生态功能区（森林公园）、禁止开发区域（饮用水源保护区、湿地自然保护区）的功能定位、主要目标、发展方向和开发管制原则，实施环境分区管控。引导产业向重点开发区集聚，配套完善基础设施和公共服务设施，培育支撑未来发展的潜力空间。因地制宜发展资源环境可承载的产业，强化生态保障功能。依法强制性保护禁止开发区，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。

严守生态红线。严格落实河南省生态保护红线划定方案，针对全市水源涵养生态保护红线类型区（北汝河水源涵养生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区）和生物多样性维护生态保护红线类型区（高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区）等生态服务功能，明确生态保护红线边界和拐点坐标，实施具体的保护措施。加强政府和相关管理部门对生态红线保护的领导责任，相关管理部门搞好协作，促进国土、住建、环保、林业、农业和水利等多部门的协同管理。

根据《河南省生态红线划定方案》可知洪河水源涵养生态保护红线区主要位于西平县西南部，本项目位于西平县中北部，项目不在其保护红线区内。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

由本项目监测报告中的监测数据可知本项目附近地表水环境、声环境、大气环境、土壤环境质量能够满足相应的标准要求。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。
（3）资源利用上线

指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于养殖场建设，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

- 1.8报告书章节设置与评价重点

### 1.8.1 评价专题设置

1、总论

2、建设项目工程分析

3、环境现状调查与评价

4、环境质量影响预测与评价

5、环境保护措施可行性论证

6、环境影响经济损益分析

7、环境管理与监控计划

8、环境影响评价结论

### 1.8.2 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

- 第二章  现有工程分析

- 2.1 现有工程概况

《西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖项目环境影响报告书》由河南可人科技有限公司于2019年9月编制完成；驻马店市环保局（现驻马店市生态环境局）于2019年10月对该项目环境影响报告书进行了批复，批复文号为驻环审〔2019〕30号。目前该项目尚未建设完成。

### 2.1.1基本概况

现有工程基本情况一览表2.1-1。

表2.1-1                   项目经济技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖项目 |
| 2 | 建设单位 | 西平牧原农牧有限公司 |
| 3 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 4 | 建设地点 | 西平县师灵镇北王村 |
| 5 | 占地 | 90亩，一般农田 |
| 6 | 建筑面积 | 12804.8m2 |
| 7 | 投资 | 1247.75万元，企业自筹 |
| 8 | 规模 | 养殖场设计规模为年存栏6250头后备猪，年出栏25000头后备猪 |
| 9 | 劳动定员及工作制度 | 劳动定员10人；年工作日365天，8小时工作制 |
| 10 | 工程主要组成 | 建设后备育肥舍22栋，配套沼气工程；沼气的净化与利用设施；沼液综合利用设施；固体堆肥设施及其它辅助生产设施 |
| 11 | 排水去向 | 本工程废水经沼气工程处理后，全部实现还田利用 |

### 2.1.2 主要建设内容

现有工程占地90亩，拟建设年存栏6250头后备猪的后备育肥舍及附属设施，主要建设内容包括后备育肥舍22个，其建筑面积为11297.44m2；配套建设粪污处理设施等辅助工程及公用工程，项目主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-2                   现有工程主要建设内容

| 项目组成 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 后备育肥舍 |  | 新建：22栋，其中规格为36.68m×14m，总建筑面积11297.44m2 |
| 辅助工程 | 办公、宿舍楼 |  | 新建：1栋，3F，建筑面积共450m2，员工冬季取暖采用空调（内设办公室、食堂、宿舍） |
|  | 门卫室 |  | 新建：1座，建筑面积共10m2 |
|  | 车棚 |  | 新建：1座，建筑面积共10m2 |
|  | 消毒池 |  | 新建：1个，规格12m×3.5m，建筑面积42m2 |
|  | 装猪台 |  | 新建：1个，规格31.1m×17.6m，建筑面积547.36m2 |
|  | 固粪处理区 |  | 新建：1个，规模分别为14m×32m，建筑面积448m2，其中包括沼渣干化场（150m2）、堆肥发酵区（150 m2），整个区域全部钢框架结构，顶部设置顶棚，四周设置围墙。 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 本项目用水由自备井供给，场区内拟建设1眼自备井，深200m，单井出水约为50m3/h |
|  | 排水工程 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内盖泻湖沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。配套建设1个235.5m3收集池，1个5000 m3盖泻湖沼气池。 |
|  | 供电系统 |  | 本项目电源由当地国家电网专线供电 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 本项目盖泻湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后输送至职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气用于沼气热水器。配套沼气净化装置包括：1套脱硫脱水装置、1套阻火装置 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 1个33000m3沼液储存池；沼液由沼液储存池引至施肥农田 |
|  |  |  | 沼液消纳地3000亩，主要分布于养殖场四周 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 污水处理系统1套（包括1座5000 m3盖泻湖沼气池，1个33000m3沼液储存池） |
|  | 固废 | 医疗废物 | 1个6m2危险废物暂存间 |
|  |  | 一般废物 | 1座6m2一般固废暂存间 |

### 2.1.3 主要生产设备

#### 2.1.3.1 养殖设备

现有工程生产设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详细见表2.1-3。

表2.1-3               项目主要设备一览表

| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 |  | 热交换系统 | 水帘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 |  |  |
| 后备育肥舍 | 22 | 22 | 440 | 5 | 110 | 1 | 22 | 22套 | 22套 |

#### 2.1.3.2 治污设备

现有工程治污设备配置详见表2.1-4。

表2.1-4             项目治污设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪尿收集 |  |  |  |
| 1 | 猪舍漏粪板 | 个 |  | 牧原专用漏粪板 |
| 二 | 污水处理工程 |  |  |  |
| 1 | 收集池 | 个 | 1 | 235.5m3 |
| 2 | 缓冲池 | 个 | 1 | 50m3 |
| 3 | 固液分离机 | 台 | 1 | 螺旋式 |
| 4 | 盖泻湖沼气池 | 个 | 1 | 5000m3 |
| 5 | 盖泻湖沼气池 | 个 | 1 | 33000m3 |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 沼气脱硫器 | 台 | 1 | —— |
| 2 | 沼气除水器 | 台 | 1 | —— |
| 3 | 阻火器 | 台 | 1 | —— |
| 4 | 沼气热水器 | 台 | 4 | —— |
| 四 | 有机堆肥发酵工程 |  |  |  |
| 1 | 铲车翻堆机 | 台 | 1 | / |
| 五 | 食堂 |  |  |  |
| 1 | 食堂油烟净化器 | 台 | 1 | 用于净化食堂油烟 |

### 2.1.4 项目主要产品方案、养殖规模

现有工程产品方案及养殖规模见表2.1-5。

表2.1-5                 现有工程养殖规模一览表

| 猪舍类型 | 单元数（舍） | 实际存栏数（头） | 实际出栏数（头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 后备猪 | 22 | 6250 | 25000 |

### 2.1.5 主要原辅材料及动力消耗

（1）饲料用量

现有工程饲料用量见表2.1-6。

表2.1-6                项目饲料用量一览表

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额（kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后备猪 | 6250 | 2.0 | 12.5 | 4562.5 |

（3）辅助材料消耗

（4）现有工程主要辅助材料及资源能源消耗汇总

现有工程主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表2.1-7。

表2.1-7            项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 100 | / |
| 水 | t/a | 29697.56 | / |
| 植物型除臭剂 | t/a | 3.0 | 储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.208 | 由运维单位定期更换，不在厂内暂存 |
| 消毒剂 | t/a | 1.0 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.15 | 储存于疫苗专用冰柜 |

### 2.1.6配套工程

#### 2.1.6.1给排水情况

（1）用水

现有工程全场新鲜水总用水量为29697.56m3/a，用水方向主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水等；用水由场区自备井供应。

①猪只饮用及猪舍冲洗水

现有工程生产规模为后备猪存栏6250头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量根据牧原公司其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表2.1-8及表2.1-9。

表2.1-8                    现有工程猪只饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季 （m3/d） | 其他季节 （m3/d） | （m3/a） |
| 后备猪 | 11 | 6.5 | 6250 | 68.75 | 40.62 | 18258.16 |

表2.1-9                  猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 |  | 后备育肥舍 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） |  | 22 |
| 存栏数（头） |  | 6250 |
| 清圈周期（d） |  | 90 |
| 清圈次数（次/a） |  | 4 |
| 猪舍冲洗水 | （m3/次·单元） | 30 |
|  | 总用水量（m3/a） | 2640 |
| 备注：养殖过程中不用水冲洗，只在猪舍出栏时，对猪舍进行消毒时使用水清洗。 |  |  |

②猪舍降温用水

现有工程降温喷淋用水量为261.36m3/60天，4.356m3/d。

③员工生活用水

本项目员工人数为10人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。

④绿化用水

现有工程绿化面积为9000.05m2，绿化用水按0.9m3/m2·a计，则现有工程绿化用水量为8100.04m3/a。

项目新鲜用水消耗量一览表见表2.1-10。

表2.1-10              项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用水 | m3 | 18258.16 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 2640 |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 438 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 261.36 |
| 5 | 绿化用水 | m3 | 8100.04 |
| 6 | 合计 | m3 | 29697.56 |

2.1.6.2排水情况

（2）排水

现有工程场区排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。

①养殖废水

现有工程投入运营后后备猪存栏6250头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg）

式中：Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。

经计算后：后备猪排尿量夏季5.02L/d·头，非夏季3.05L/d·头，猪尿排放参数见表2.1-11。

表2.1-11                  猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 存栏头数 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | （m3/a） |
| 后备猪 | 5.02 | 3.05 | 6250 | 31.375 | 19.062 | 8459.816 |

②员工生活污水

员工生活污水的产生量按用水量的80%计算，则现有工程员工生活污水的产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

本项目用排水平衡图见图2.1-1、图2.1-2。

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

绿化用水

喷雾降温水

盖泻湖沼气池42.404

沼液

沼渣携带1.074

猪粪含水5.055

体能损耗32.32

猪尿31.375

68.75

7.233

5.786

1.447

0.24

1.2

0.96

4.356

4.356

38.121

固液分离

4.283

41.33

22.192

22.192

103.731

农肥

41.33

堆肥发酵

沼渣干化

晾晒后做有机肥基肥0.284

自然蒸发0.79

自然蒸发0.691

有机肥基肥携带0.081

0.772

图2.1-1           项目夏季水平衡图       （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

绿化用水

盖泻湖沼气池30.091

沼液

猪粪含水5.055

体能损耗63.4

猪尿19.062

40.62

7.233

5.786

1.447

0.24

1.2

0.96

22.192

25.808

固液分离水

4.283

29.017

22.192

237.51

农用

29.017

堆肥发酵

0.772

有机肥基肥携带0.081

沼渣携带1.074

沼渣干化

晾晒后做有机肥基肥0.284

自然蒸发0.79

自然蒸发0.691

图2.1-2              项目春、秋、冬季节水平衡图          （单位：m3/d）

2.1.6.3供配电情况

现有工程用电量为100万度/年，由当地国家电网供应。

2.1.6.4取暖情况

猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

2.1.6.5降温

夏季采用水帘风机降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

2.1.6.6通排风情况

猪舍的通风采用公司发明的猪舍通风系统(专利号：ZL2008 2 0221077.1)，猪舍通风系统具有位于猪舍屋顶中间部位的排空气口，排空气口上部具有可产生虹吸作用的出风管道，猪舍的两侧设有进风窗。由于具有出风管道的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，无需增加抽风装置，降低了运行成本，通风效果好，通过进风窗可控制对流的大小，操作方便。畅开的通风管可正常保持猪舍内的通风，圆形的排空气口设有排气扇，在夏天外界温度较高时，打开排风扇，可向外界抽风，从而保证猪舍内的通风。上进风窗位于猪床上部的墙壁上，从而保证猪床上部猪舍内的空气的对流，下进风窗设在猪床下部墙壁上，从而保证猪床下部猪舍内的空气的对流，即时将猪粪道内的有害气体排出。

### 2.1.7劳动定员

现有工程劳动定员10人；年工作日365天，8小时工作制。

- 2.2工艺流程

该养殖场采用集约化养殖方式饲养生猪，采用环保部认定的干清粪生产工艺。

### 2.2.1养殖工艺流程

现有工程养殖的猪只主要是为西平牧原农牧有限公司母猪场提供后备母猪，主要养殖进行后备猪育肥。养殖过程工艺流程及产污环节见图2.2-1。

保育育肥84天

后备猪

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

病死猪尸S3

医疗废物S4

盖泻湖沼气池

职工生活

沼气

S4废脱硫剂

G5废气

沼液

沼液储存池

G3恶臭

沼渣S2

G4恶臭

S6生活垃圾

油烟G6

场区的病死猪处理区高温降解一体机降解

固粪处理区

外售

还田利用

沼液

收集池

猪粪

固液分离

废水

G2恶臭

净化

W4生活污水

沼气热水器

恶臭G1

图2.2-1            工艺流程及产污环节图

（1）养殖工艺说明

由西平牧原农牧有限公司其他养殖场挑选的优秀的经保育好的后备猪在该养殖场内进行育肥，育肥后的后备猪作为西平牧原农牧有限公司其他母猪场的后备母猪。

（2）养殖设备工艺

① 供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，前期饲料由正阳牧原农牧有限公司饲料厂统一配送，待西平牧原农牧有限公司饲料厂（现正在前期选址阶段）建成后，由西平饲料厂供给，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

② 饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③ 取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

④ 降温系统

夏季降温：夏季采用水帘风机降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

⑤ 卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋消毒水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长12m，宽3.5m，深0.2m的消毒池。

⑥漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥基肥，废水进入水处理系统进行无害化处理。

- 2.3主要产污环节分析

由于现有工程尚未建设完成，因此本次评价直接引用《西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖项目环境影响报告书》的相关内容来说明现有工程的产排污情况。

### 2.3.1废气

现有工程废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处理区恶臭、沼气热水器燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

项目区内恶臭气体主要包括养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处理区恶臭等，均为无组织排放。

①养殖区恶臭

根据《西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖项目环境影响报告书》，现有工程养殖区恶臭气体污染物的产生、排放情况详见表2.3-1。

表2.3-1          现有工程养殖区恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 存栏头数 | 养殖时间 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |  | H2S （t/a） | NH3 （t/a） |
| 猪舍 | 6250头 | 336天 | 0.036 | 0.42 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，周边喷洒除臭剂，去除效率可达到60% | 0.014 | 0.168 |

②污水前处理系统恶臭

现有工程污水前处理工序NH3产生量为0.015t/a，H2S产生量为0.0006t/a，为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化等措施，可去除恶臭效率约60%，处理后污水处理设施恶臭污染物排放量为0.006t/a，H2S产生量为0.0002t/a。

③沼液储存池恶臭

盖泻湖沼气池处理后的沼液在非耕作期暂存于厂区沼液暂存池内，该池内沼液经前段盖泻湖沼气池彻底厌氧发酵后进入沼液暂存池内暂存，有机物大部分被分解降解，暂存池内恶臭气体排放量很小，不再定量计算分析，通过加强暂存池周边绿化建设，定期喷洒除臭剂，降低恶臭气体影响。

④固粪处理区恶臭

现有工程固粪处理区内H2S的产生量为0.0135t/a，NH3的产生量为0.225t/a。采用车间内外喷洒除臭剂的方式抑制堆肥过程恶臭气体的产生量，去除效率约为60%；经采取上述措施后，堆肥发酵区H2S的排放量为0.0054t/a，NH3的产生量为0.09t/a。

⑤病死猪处理区恶臭

现有工程病死猪由场区高温降解一体机进行处理，动物尸体在无害化降解处理过程中会产生一定量的恶臭气体，产生源强为：NH3的产生量为0.0022kg/d，H2S的产生量为0.00006kg/d；现有工程采用冷凝洗涤工艺对恶臭气体进行处理（处理效率可达80%以上、本次评价取80%），则经冷凝洗涤工艺处理后：NH3排放量为0.00044kg/d，H2S排放量为0.00001kg/d。

现有工程恶臭气体产排情况结果见表2.3-2。

表2.3-2         现有工程无组织恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.42 | 调整日粮结构，周边喷洒除臭剂，加强通风，周边种植吸收恶臭气体的绿植，去除率可达60% | 0.168 |
| 2 | H2S |  | 0.036 |  | 0.014 |
| 3 | NH3 | 污水前处理区 | 0.015 | 内部及周边喷洒除臭剂，周边种植吸收恶臭气体的绿植，去除率可达60% | 0.006 |
| 4 | H2S |  | 0.0006 |  | 0.0002 |
| 5 | NH3 | 固粪处理区 | 0.225 | 内部及周边喷洒除臭剂，周边种植吸收恶臭气体的绿植，去除率可达60% | 0.09 |
| 6 | H2S |  | 0.0135 |  | 0.0054 |
| 7 | NH3 | 病死猪处理区 | 0.0008 | 经冷凝洗涤，去除率可达80% | 0.0002 |
| 8 | H2S |  | 0.00002 |  | 0.000004 |
| 合计 | NH3 | 全厂 | 0.6608 | / | 0.2642 |
|  | H2S |  | 0.0501 |  | 0.0196 |

（2）沼气热水器燃烧废气

现有工程沼气热水器燃烧废气污染物产排情况见表2.3-3。

表2.3-3             沼气热水器燃烧废气产排情况一览表

| 污染物指标 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 烟气量 | 617744.57m3/a | 617744.57m3/a |
| SO2 | 0.0014t/a | 0.0014t/a |
| NOX | 0.0848t/a | 0.0848t/a |
| 颗粒物 | 0.0036t/a | 0.0036t/a |

（3）食堂油烟

现有工程劳动定员10人，年工作365d、均在场区食宿，职工食堂共1个基准灶头。动植物油的消耗量以25g/人·d计，则现有工程食用油的消耗量为0.091t/a；做饭时食用油的挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约2.7kg/a，每天的做饭时间约为5h，则油烟的产生量为1.48g/h；油烟净化器的引风机风量为2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为0.739mg/m3。建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物的排气筒排放。故经处理后食堂油烟的排放浓度为0.074mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）“小型规模”标准的要求（排放浓度小于1.5mg/m3，油烟净化效率≥90%），达标排放。

### 2.3.2废水

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

（1）猪尿

现有工程年存栏后备猪6250头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg），式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算，现有工程猪尿（夏季）的产生量为31.375m3/d，猪尿（非夏季）的产生量为19.062m3/d，全年猪尿产生量为8459.816m3/a。

（2）猪舍冲洗废水

现有工程猪舍冲洗水量总计为2640m3/a，冲洗废水的产生量以用水量的80%计，则猪舍冲洗废水的产生量为2112m3/a（合5.786m3/d）。

（3）猪粪带入盖泻湖沼气池的废水

现有工程采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处理区4.283m3/d、1563.189m3/a。

（4）员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至盖泻湖沼气池进行处理。

现有工程劳动定员10人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为1.2m3/d、1971m3/a；员工生活污水的产生量按用水量的80%计算，则员工生活污水的产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

（2）污水水质分析

现有工程养殖废水的产生总量为12135.005m3/a。清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD15500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

现有工程生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD0.105t/a、BOD50.053t/a、SS0.07t/a、NH3-N0.011 t/a。

根据牧原公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为12485.405m3/a，夏季42.404m3/d，其他季节30.091m3/d。

本项目采取“漏缝板+环保部认定的干清粪、盖泻湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泻湖沼气池进行35d厌氧发酵处理，盖泻湖沼气池设计容积为5000m3，满足夏季最大容纳35天共1484.14m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入盖泻湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD80.1%、BOD582.03%、SS87.16%、氨氮23.1%。

现有工程废水主要污染物产生及排放汇总表见表2.3-4。

表2.3-4      现有工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 12135.005 | COD | 15500 | 188.09 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 97.08 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 194.16 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 14.56 |  |  |
| 生活污水 | 350.4 | COD | 300 | 0.48 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150.00 | 0.238 |  |  |
|  |  | SS | 200.00 | 0.316 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30.00 | 0.048 |  |  |
| 混合后废水 | 12485.405 | COD | 15103.23 | 188.57 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7794.54 | 97.318 |  |  |
|  |  | SS | 15576.27 | 194.476 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1170.01 | 14.608 |  |  |
| 处理后废水 | 12485.405 | COD | 3000 | 37.45 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400 | 17.48 |  |  |
|  |  | SS | 2000 | 24.97 |  |  |
|  |  | NH3-N | 900 | 11.24 |  |  |

### 2.3.3噪声

现有工程主要噪声设施源强情况见表2.3-5。

表2.3-5                现有工程主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 连续 | 75 |  | 60 |

### 2.3.4固体废物

现有工程固体废物产生、及处置措施见表2.3-6。

表2.3-6          现有工程固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 一般固废 | 2306.34 | 固液分离后部分生产有机肥基肥，部分进入盖泻湖发酵成沼渣经干化后作为有机肥基肥外售 | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 6.25 | 由场区的病死猪处理间高温降解一体机进行处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.125 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2.92 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.208 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

- 2.4 现有工程主要污染物产排情况

现有工程主要污染物产排情况见表2.4-1。

表2.4-1                                     项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区 | NH3 |  | 0.66 | 0.396 | — | 0.264 | 控制养殖密度、及时清粪、喷洒除臭剂、种植吸附恶臭绿植 |
|  |  | H2S |  | 0.0501 | 0.0305 | — | 0.0196 |  |
|  | 沼气热水器 | 颗粒物 |  | 0.0036 |  |  |  | 热水器排气筒室外排放 |
|  |  | SO2 |  | 0.0014 | 0 | — | 0.0014 |  |
|  |  | NOX |  | 0.0848 | 0 | — | 0.0848 |  |
|  | 食堂 | 油烟（mg/m3） | 0.739 | 0.0027 | 0.0024 | 0.074 | 0.0003 | 净化效率不低于90%的油烟净化器 |
| 废水 |  | 废水量 | — | 12485.405 | 12485.405 | — | 0 | 经“盖泻湖沼气池”处理后做农肥使用不外排，容积5000m3/d |
|  |  | COD（mg/L） | 15103.23 | 188.57 | 188.57 | 3000 | 0 |  |
|  |  | BOD5（mg/L） | 7794.54 | 97.318 | 97.318 | 1400 | 0 |  |
|  |  | SS（mg/L） | 15576.27 | 194.476 | 194.476 | 2000 | 0 |  |
|  |  | NH3-N（mg/L） | 1170.01 | 14.608 | 14.608 | 900 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 猪粪 | — | 2306.34 | 2306.34 | — | 0 | 固液分离后部分生产有机肥基肥，部分进入盖泻湖发酵成沼渣经干化后作为有机肥基肥外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 6.25 | 6.25 | — | 0 | 由场区的病死猪处理间高温降解一体机进行处置 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 2.92 | 2.92 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.18 | 0.18 | — | 0 | 交由有资质的单位收集处置 |
|  |  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.208 | 0.208 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

- 2.5 现有工程存在的环境问题及整改建议

现有工程自取得环评批复后、才开工建设，不存在未批先建的现象；同时在建设过程中，严格遵守相关环保法律法规，不存在施工扰民的现象。

- 第三章  本次扩建工程分析

- 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 本次工程基本概况

西平牧原农牧有限公司西平五场现有工程原计划投产时间为2020年9月份，由于2020年新冠肺炎疫情的影响、影响了工程进度，目前还处于建设施工阶段；本次扩建工程预计2021年5月投产。

本次扩建工程基本情况一览表3.1-1。

表3.1-1                   本项目经济技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目 |
| 2 | 建设单位 | 西平牧原农牧有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 西平县师灵镇北王村 |
| 6 | 占地 | 180亩，一般农田 |
| 7 | 构筑物面积 | 约54600m2 |
| 8 | 投资 | 6962万元，企业自筹 |
| 9 | 规模 | 年出栏商品猪10万头 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 劳动定员80人；年工作日365天，三班制、8h/班 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 本项目位于西平县师灵镇北王村。项目南侧588m为花园吴村，北侧500m为白庙村，西侧795m为杨寨村，东北730m为西干沟村；北侧2790m为淤泥河支流 |
| 12 | 工程主要组成 | 建设保育育肥一体舍68栋，配套沼气工程；沼气的净化与利用设施；沼液综合利用设施；固体堆肥设施及其它辅助生产设施 |
| 13 | 排水去向 | 本工程废水经沼气工程处理后，全部实现还田利用 |
| 14 | 预计正式运行日期 | 2021年1月 |

### 3.1.2 项目主要建设内容

本项目主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-2                   本项目主要建设内容

| 项目组成 | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 保育育肥一体舍 |  | 68栋；规格为36.68m×14m，总建筑面积34928.88m2 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公、宿舍楼 |  | 1栋、2F，建筑面积共1726.4m2，员工冬季取暖采用空调（内设办公室、食堂、宿舍） | 新建 |
|  | 综合门卫隔离间 |  | 1座，建筑面积349.04m2 | 新建 |
|  | 无害化处理区 |  | 1个，面积共100m2 | 新建 |
|  | 固粪处理区 |  | 1个，规格为14m×54m、面积为756m2；全部采用钢框架结构，顶部设置顶棚，四周设置围墙；采用除臭墙工艺。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 本项目用水由自备井供给，场区内拟建设2眼自备井，单井出水约50m3/h | 新建 |
|  | 排水工程 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内盖泻湖沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 新建盖泻湖沼气池1个，容积9800m3 | 新建 |
|  | 供电系统 |  | 本项目用地由当地国家电网专线供电 | 新建 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 | 新建 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 本项目盖泻湖沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后输送至职工食堂用作炊事燃料，多余的沼气经沼气火炬燃烧后排放。 配套沼气净化装置包括：1套脱硫脱水装置、1套阻火装置 | 新建 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 新建沼液储存池1个，总容积44000m3。 沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总管网长度7000m，主管2100米，支管4900m；主管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm | 新建 |
|  |  |  | 沼液消纳地3100亩，主要分布于养殖场四周 | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 污水处理系统1套（包括1座9800m3盖泻湖沼气池，1个44000m3沼液储存池） | 新建 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 1个6m2危险废物暂存间 | 新建 |
|  |  | 一般废物 | 一个6m2一般固废暂存间 | 新建 |

### 3.1.3 项目主要生产设备

##### 3.1.3.1 养殖设备

本项目生产设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详见表3.1-3。

表3.1-3                   项目主要设备一览表

| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 | 热交换系统 | 喷雾系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 总数量 |  |  |
| 保育育肥一体舍 | 68 | 24 | 1632 | 8 | 544 | 19 | 68套 | 68套 |

##### 3.1.3.2 治污设备

项目配套建设1套污水处理系统，用于处理猪尿、猪舍冲洗水及生活废水等。污水系统配置详见表3.1-4。

表3.1-4                   项目污水系统详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪尿收集 |  |  |  |
| 1 | 猪舍漏粪板 | 个 | / | 牧原专用漏粪板 |
| 二 | 污水处理工程 |  |  |  |
| 1 | 固液分离机 | 台 | 1 | 螺旋式 |
| 2 | 盖泻湖沼气池 | 个 | 1 | 容积为9800m3 |
| 3 | 沼液暂存池 | 个 | 1 | 容积为44000m3 |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 沼气脱硫器 | 台 | 1 | / |
| 2 | 沼气除水器 | 台 | 1 | / |
| 3 | 阻火器 | 台 | 1 | / |
| 四 | 有机堆肥发酵工程 |  |  |  |
| 1 | 铲车翻堆机 | 台 | 1 | / |
| 五 | 食堂 |  |  |  |
| 1 | 食堂油烟净化器 | 台 | 1 | 用于净化食堂油烟 |

### 3.1.4 项目主要产品方案、养殖规模

本项目规划建设规模为年存栏猪只40000头，年出栏商品猪100000头，项目产品方案及养殖规模见表3.1-5。

表3.1-5                    项目养殖规模一览表

| 猪舍类型 | 单元数（舍） | 实际存栏数（头） | 实际出栏数（头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保育育肥一体舍 | 68 | 40000 | 100000 |

### 3.1.5 项目主要产品方案、养殖规模

##### 3.1.5.1 饲料来源及储存方式

本项目饲料来源为西平牧原饲料厂，本项目场区内不设饲料制作车间，饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。西平牧原饲料厂位于西平县义岗路与工业大道交叉口东南角，设计生产规模为年产30万吨饲料，该项目已于2020年5月取得驻马店市生态环境局西平分局的环评批复，批复文号为：西环评表[2020]号；目前还在建设阶段，预计于2020年11月建成投产。

本项目饲料用量见表3.1-6。

表3.1-6                    本项目饲料用量一览表

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额（kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品猪 | 40000 | 2.0 | 80 | 29200 |

##### 3.1.5.2 项目主要辅助材料及资源能源消耗

本项目辅助材料主要包括除臭剂、脱硫剂、消毒药品及防疫药品。植物型除臭剂为喷洒在猪舍，用来抑制恶臭的产生，结合牧原公司其他现有工程运行情况，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，则本项目植物除臭剂的使用量约为25.5t/a；消毒剂（烧碱、高锰酸钾及季铵盐消毒剂等）主要用于公司日常对人员，猪舍及进出厂区的车辆进行消毒，总用量为4.0t/a；本项目脱硫剂的使用量约0.85t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，出栏的商品猪每头各需1份，本项目年出栏商品猪10万头，年共需防疫药品1.0t/a。

本项目主要辅料及资源能源消耗见表3.1-7；理化性质见表3.1-8。

表3.1-7              本项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 植物型除臭剂 | t/a | 25.5 | 储存于项目仓库 |
| 2 | 脱硫剂 | t/a | 0.85 | 由运维单位定期更换，不在厂内暂存 |
| 3 | 消毒剂 | t/a | 4.0 | 储存于项目仓库 |
| 4 | 防疫药品 | t/a | 1.0 | 储存于疫苗专用冰柜 |
| 资源能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 电 | Kw·h/a | 200万 | 来自当地国家电网 |
| 2 | 水 | t/a | 6.82万 | 来自场区自备水井 |

表3.1-8               本项目辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植物型除臭剂 | 植物型除臭剂是指以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂，对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性，不含氟利昂和臭氧，使用安全。 |
| 2 | 脱硫剂 | 本项目脱硫剂为氧化铁（Fe2O3）。红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25，熔点1565℃（同时分解）。不溶于水，溶于盐酸和硫酸，微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强，无油渗性和水渗性。在大气和日光中稳定，耐污浊气体，耐高温、耐碱。 |
| 3 | 消毒剂 | 本项目消毒剂主要为烧碱、高锰酸钾及季铵盐。①烧碱：化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。②高锰酸钾：分子式为KMnO4，是一种强氧化剂，为黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。③季铵盐：学名为十二烷基二甲基苄基氯化铵，俗称1227；分子式为C21H38NCl。是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。 |

### 3.1.6 公用工程

##### 3.1.6.1 给排水

（1）用水

本项目用水主要为生活用水、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水等。项目用水全部由场区自备井供应，本项目拟建2眼供水井，井深200m，单井出水量约为50m3/h，可满足项目用水需求。

- 猪只饮用及猪舍冲洗水

猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量根据牧原公司其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表3.1-9及表3.1-10。

表3.1-9                 工程猪只饮水参数一览表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | （m3/a） |
| 商品猪 | 11 | 6.5 | 40000 | 440 | 260 | 114500 |

表3.1-10                    猪舍冲洗用水一览表

| 种类 |  | 保育育肥一体舍 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） |  | 68 |
| 存栏数（头） |  | 40000 |
| 清圈周期（d） |  | 146 |
| 清圈次数（次/a） |  | 2.5 |
| 猪舍冲洗水 | （m3/次·单元） | 24 |
|  | 总用水量（m3/a） | 4080 |
| 备注：养殖过程中不用水冲洗，只在猪舍出栏时，对猪舍进行消毒时使用水清洗。 |  |  |

- 猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，降温由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，因此降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月、除去温度较低的状况，本项目降温喷雾时间按60天/年计，喷雾用水量为0.198 m3/（栋·d），项目需要降温的单元共计68个，则本项目降温喷雾用水量为807.84m3/a、13.46m3/d。

- 无害化处理车间用水

项目无害化处理车间采用高温化制机，热源采用电加热导热油炉；仅需定期对处置中心内地面冲洗，参考牧原食品股份有限公司已建无害化处理间的实际用水情况，本项目无害化处理车间新鲜用水量为0.4m3/d（146m3/a），具体用水量见下表。

表3.1-11                     本项目无害化处理车间用水量

| 项目 | 用水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |  |
| 无害化处理车间 | 0.4 | 146 | 冲洗水量按照4L/ m2·d计算，本项目无害化车间面积100m2 |

- 消毒用水

项目养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室，参考牧原食品股份有限公司已建养殖场数据，项目消毒用水约1.0m3/d、365m3/a，该部分水全部蒸发损耗，无废水排放。

- 除臭墙用水

本项目在猪舍、固粪处理区、无害化场处理车间设置除臭墙，由喷淋装置向该除臭装置喷洒添加除臭剂的水雾，固粪处理区、无害化场处理车间内的空气由风机抽出通过除臭装置时，除臭装置对臭气进行吸附处理。

根据建设单位提供的资料，猪舍除臭墙的用水量为1m3/栋·d，本项目共有68栋猪舍，则猪舍除臭墙的用水量为68m3/d、24820m3/a；固粪处理区除臭墙的用水量为1m3/d、365m3/a；无害化场处理车间除臭墙的用水量为1m3/d、365m3/a；故本项目除臭墙的总用水量为70m3/d、25550m3/a；除臭装置用水全部蒸发，不外排。

⑥员工生活用水

本项目劳动定员80人，均在厂区内食宿；年工作365天。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工的生活用水量以120L/（人·d）计，则本项目员工生活用水量为9.6m3/d、3504m3/a。

本项目新鲜用水消耗量一览表见表3.1-12。

表3.1-12                      本项目新鲜水消耗量一览表

| 项目名称 | 消耗量（m3/d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏季（109 d） | 非夏季（256d） |
| 猪只饮用水 | 440 | 260 |
| 猪舍冲洗水 | 11.18 | 11.18 |
| 猪舍降温用水 | 13.46 | 0 |
| 无害化处理车间用水 | 0.4 | 0.4 |
| 消毒用水 | 1.0 | 1.0 |
| 除臭墙用水 | 70 | 70 |
| 职工生活用水 | 9.6 | 9.6 |
| 合计 | 545.64 | 352.18 |

（2）排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出场外。

- 猪舍废水

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥基肥，废水进入盖泻湖沼气池进行处理。

A、猪尿

本项目投入运营后商品猪存栏40000头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg）

式中：Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。

经计算，本项目商品猪排尿量夏季5.02L/d·头，非夏季3.05L/d·头，猪尿排放参数见表3.1-13。

表3.1-13                    猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 存栏头数 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | （m3/a） |
| 后备猪 | 5.02 | 3.05 | 40000 | 200.8 | 122 | 53119.2 |

B、猪舍冲洗废水

本项目养殖过程中不用水冲洗，只在猪舍出栏时，对猪舍进行消毒时使用水清洗；本项目猪舍冲洗的用水量为4080m3/a，废水的产生量以用水量的80%计，则本项目猪舍冲洗废水的产生量为3264m3/a、8.94m3/d（折合）。

C、猪粪带入废水

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪处置区制有机肥原料，污水进入盖泻湖沼气池进行处理。

新鲜猪粪含水率为80%，养殖粪污在污水前处理区进行固液分离，固液分离效率按50%计，本项目猪粪产生量为40.44t/d、14760.6t/a，则经固液分离后猪粪带入盖泻湖沼气池的总水量为24.26t/d、8856.36t/a。

- 无害化处理车间排水

本项目无害化处置中心排水主要为车间冲洗水和化制冷凝废水，其中冲洗水用水量为0.4m3/d（146m3/a），废水排放量按用水量的80%计算，则其排水量为0.32m3/d（116.8m3/a）；经类比同规模无害化处置中心，本项目冷凝废水的产生量约0.03m3/d（10m3/a）。

③员工生活污水

本项目员工生活用水量为9.6m3/d、3504m3/a，生活污水的产生量以用水量的80%计，则本项目员工生活污水的产生量为7.68m3/d、2803.2m3/a；与猪舍废水一道进入盖泻湖沼气池进行处理。

本项目排水情况见表3.1-14。

表3.1-14                  本项目排水一览表

| 名称 | 排水量（m3/d） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏季（109 d） | 非夏季（256d） |
| 猪尿 | 200.8 | 122 |
| 猪舍冲洗废水 | 8.94 | 8.94 |
| 猪粪带入废水 | 24.26 | 24.26 |
| 无害化处理车间 | 0.35 | 0.35 |
| 员工生活污水 | 7.68 | 7.68 |
| 合计 | 242.03 | 163.23 |

本项目用排水平衡图见图3.1-1、图3.1-2。

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

545.64

11.18

9.6

8.94

7.68

猪粪含水31.58

损耗2.24

损耗1.92

242.03

235.78

土地利用

235.78

沼渣带走

6.25

440

体能损耗207.62

猪尿液200.8

猪舍冲洗用水

固液分离

24.26

猪粪带走7.32

固粪

处理区

喷雾降温用水

蒸发、风力损耗13.46

13.46

无害化处理车间

0.4

0.35

损耗0.08

1

消毒用水

1

冷凝水0.03

除臭墙用水

蒸发、风力损耗70

70

图3.1-1            项目夏季（109d）水平衡图         单位：m3/d

新鲜水

生猪饮用水

职工生活

盖泻湖沼气池

沼液

352.18

11.18

9.6

8.94

7.68

猪粪含水31.58

损耗2.24

损耗1.92

163.23

157.01

土地利用

157.01

沼渣带走

6.22

260

体能损耗106.42

猪尿液122

猪舍冲洗用水

固液分离

24.26

猪粪带走7.32

固粪

处理区

除臭墙用水

蒸发、风力损耗70

70

无害化处理车间

0.4

0.35

损耗0.08

1

消毒用水

1

冷凝水0.03

图3.1-2            项目非夏季（256d）水平衡图         单位：m3/d

##### 3.1.6.2 供电

本项目用电量为400万度/年，由当地国家电网供电。

##### 3.1.6.3 项目取暖

本项目猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

##### 3.1.6.4 降温

夏季采用喷雾系统降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。本项目所有温控均由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

##### 3.1.6.5 通排风情况

本项目猪舍通风采用公司发明的猪舍通风系统(专利号：ZL2008 2 0221077.1)，猪舍通风系统具有位于猪舍屋顶中间部位的排空气口，排空气口上部具有可产生虹吸作用的出风管道，猪舍的两侧设有进风窗。由于具有出风管道的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，无需增加抽风装置，降低了运行成本，通风效果好，通过进风窗可控制对流的大小，操作方便。畅开的通风管可正常保持猪舍内的通风，圆形的排空气口设有排气扇，在夏天外界温度较高时，打开排风扇，可向外界抽风，从而保证猪舍内的通风。上进风窗位于猪床上部的墙壁上，从而保证猪床上部猪舍内的空气的对流，下进风窗设在猪床下部墙壁上，从而保证猪床下部猪舍内的空气的对流，即时将猪粪道内的有害气体排出。具有结构简单、通风效果好、运行成本低、操作方便等优点。

### 3.1.6平面布置分析

根据企业设计，考虑到周边地形、进出场区道路问题（污染治理区道路单独设计，与生产生活区道路分开；为了防疫安全，进出污染治理区、生活区道路要尽可能避开生产区），场区实行养殖区、办公区和粪污治理区三区分离，根据西平的常年主导风向为东北偏北，办公区位于常年主导风向的上风向，粪污处理区位于办公区及养殖区的侧风向，各区之间通过绿化带进行分离，具体分布如下：

（1）养殖区：根据养殖工艺需要，养殖区共布置保育育肥舍68栋。

（2）污水治理区：考虑到进出场区道路及地势问题，为便于管理，盖泄湖沼气池位于场区西部，场区的污水经污水泵、再经固液分离后进入盖泄湖沼气池厌氧发酵处理，盖泄湖沼气池通过绿化带与养殖区隔开；粪污治理区为沼液储存池、盖泄湖沼气池及固粪处理区。

（3）办公生活区：占地较小，布置在场区东北部，项目区常年主导风向为东北风，办公区位于主导风向上风向，与养殖区保持一定距离并通过绿化带隔开。

（4）场区内道路规划：根据工艺需要，车间内各功能区均设置物料运输道路，基本满足车间内人员流和货物流需要。为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目在养殖区西北部以及办公生活区东部各设置进出口1个。

同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经场区内雨水沟流至场区外的农田；污水经污水管道排入沼气工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求，具体平面布置图见附图六。

### 3.1.7劳动定员

本项目劳动定员80人；年工作日365天，三班制、8h/班。

- 3.2 项目工艺流程

该养殖场采用集约化养殖方式饲养生猪，采用环保部认定的干清粪生产工艺。

### 3.2.1养殖工艺流程

本项目的主要功能为保育育肥，不涉及配种妊娠、分娩哺乳等阶段。保育育肥周期为146d，体重达标可出栏。

（3）仔猪保育阶段

保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。

（4）生长育肥阶段

生长育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

本项目养殖过程工艺流程及产污环节见图3.2-1。

保育育肥146天

商品猪

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

病死猪尸S3

医疗废物S4

盖泻湖沼气池

职工生活

沼气

S4废脱硫剂

G5废气

沼液

沼液储存池

G3恶臭

沼渣S2

G4恶臭

S6生活垃圾

油烟G6

高温化制机

固粪处理区

外售

还田利用

沼液

猪粪

固液分离

废水

净化

W4生活污水

沼气燃烧火炬

恶臭G1

图3.2-1                  本项目工艺流程及产污环节图

本项目养殖设备工艺如下：

（1）供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，前期饲料由正阳牧原农牧有限公司饲料厂统一配送，待西平牧原农牧有限公司饲料厂（现正在前期选址阶段）建成后，由西平饲料厂供给，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2） 饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）取暖系统工艺

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断猪舍内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

（4）降温系统

夏季降温：夏季采用水帘风机降温，停止热交换系统工作，同时打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

（5）卫生防疫

在各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋消毒水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长12m，宽3.5m，深0.2m的消毒池。

（6）漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥基肥，废水进入水处理系统进行无害化处理。

### 3.2.2养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

①农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：A、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；B、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；C、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

②通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

③生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

④高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，牧原食品股份有限公司在高架网床的基础上，进行了一定的技术改造，采用环保部认定的干清粪工艺作为公司养殖清粪模式，该模式已在牧原食品股份有限公司养殖场得到了广泛应用。

牧原公司采用了切合实际的环保部认定的干清粪工艺，养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。根据国家环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式属于环保部认定的干清粪工艺的一种（环办函[2015]425号）。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过堆肥发酵作为有机肥基肥外售，实现了粪污的资源化利用。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用环保部认定的干清粪模式具有以下优点：A、项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；B、项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；C、减少了劳动强度和人力资源消耗；D、采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

### 3.2.3污染治理工艺

##### 3.2.3.1 清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

漏缝板

猪粪猪尿

粪污储存池

排粪塞

粪尿

固液分离机

固粪处理区

干物质

厌氧发酵

液体

图3.2-2                 项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段不设收集池；猪粪尿直接通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪处理区生产有机肥基肥；液体进入缓冲池经缓冲后最终进入盖泻湖沼气池进行厌氧发酵。

盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼液暂存于沼液储存池，施肥季节用于农田施肥。厌氧发酵产生的沼渣通过管道送入固粪处理区。固粪处理区内设置的沼渣暂存区地面由上至下分别铺设锰钢网、碎石子，底部为斜坡，进入固粪处理区的沼渣堆放在碎石子地面上，水分在重力作用下经锰钢网和碎石子渗滤到底部斜坡上，由斜坡导流入废水收集管道，再汇集到废水收集池，去盖泻湖沼气池进一步处理。

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

##### 3.2.3.2 猪舍、粪污池除臭工艺

（1）项目采用环保部认定的干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和喷雾降温相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

（2）在猪舍、固粪处理区、病死猪无害化区采用除臭墙工艺装置。

（3）养殖场场区消毒采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

（4）加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

（5）对猪舍、沼液储存池周边、固粪处理区喷洒除臭剂。

除臭墙工艺：

在每栋猪舍出风口处安装过滤吸附除臭装置，将臭气集中收集后经过过滤吸附除臭装置处理后排放。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。该除臭工艺为牧原集团研发设计团队结合多年生产经验设计，具有良好的除臭效果，除臭效率可达90%以上。

（1）除臭装置构成

除臭装置包括过滤球和水喷淋。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。用于臭气处理的微生物为除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。

除臭装置所采用的微生物菌种均为经过特别分离、筛选获得，不同菌种可以去除不同成分的臭气。已经用于除臭工程的菌种种类有：硫化细菌、氨氧化细菌、芽孢菌、假单胞菌等20余种。

（2）基本原理

微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道抽风机将臭气收集到除臭装置，臭气经过加湿后，经过微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。

- 臭气同水接触并溶解到水中；

- 水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；

- 进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

- 生物除臭可以表达为：污染物+ O2→细胞代谢物+ CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图表示：

图3.2-3                      项目除臭墙反应机理图

##### 3.2.3.3 粪污水处理工程

本项目粪污水处理工艺见图2.2-3。

猪舍

干清粪工艺

粪尿

猪粪生产有机肥基肥

供应热水

脱硫剂

固液分离机

外售

废水

净   化

沼 气

废脱硫剂

盖泻湖沼气池

沼渣干化

沼渣

恶臭

沼液

沼液储存池

做农肥

图3.2-4                      项目污水处理工艺流程图

工艺介绍：

工艺流程简述：本项目采用“干湿分离+厌氧发酵”工艺处理项目粪污水。

干湿分离段：采用“过滤+固液分离”工艺，粪污水收集经过过滤网过滤，去除粪污中的杂质等，通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至沼渣暂存场暂存；液体经缓冲后进入厌氧发酵段继续处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“盖泻湖沼气池”，粪便污水经固液分离后进入盖泻湖沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为35天，发酵结束后，沼渣进入固粪处理区，经10d的自然风干至含水率60%左右，作为有机肥基肥打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于沼气热水器。

盖泻湖沼气池：1个、设计容积9800m3，主要处理经固液分离后的粪污水。

沼液储存池：沼液储存池1个，设计容积44000m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

图3.2-5                       项目盖泻湖剖面图

图3.2-6                       项目盖泻湖内部结构图

盖泻湖机理、工艺参数和铺设要求介绍：

为保证废水处理效果，盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天以上，粪污进盖泄湖沼气池前先经过收集池均匀水质水量，再经螺旋挤压式固液分离机对粪污固液进行分离，分离后的液体经缓冲池缓冲后进入沼气池进行厌氧发酵，盖泻湖沼气池底部、四周及顶部采用全黑膜包裹，内部设置进水管、排泥管及出水管，进水管一般15米一根，根据具体池体长度定，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排泥管从第一根开始往后一次增加长度2m。

盖泻湖沼气池在铺膜前先进行清场夯压，土地完全平整后首先进行人工检查，完全去除碎砖块、石块、玻璃渣等尖锐性杂物，避免坚硬物对膜造成损伤。人工检查合格后进行HDPE膜铺设，防渗膜选用进口标准防渗膜，膜焊接过程中选用进口焊机，焊接前做焊缝强度检测，焊接后对每一道焊缝进行冲压检测，冲压0.2Mpa同时保持3分钟不掉压。焊接完成后先进行通水试验，检查HDPE是否渗漏试验，通水试验无渗漏，则可判定沼气池建设合格后方通入污水进行厌氧发酵，经35天水利停留能够有效减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。

##### 3.2.3.4 沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫净化处理。沼气用于员工澡堂沼气热水器。

废气

沼气

脱水、脱硫器

职工食堂

（富余沼气经火炬燃烧后排放）

废脱硫剂

图3.2-7                      项目沼气利用流程及产污环节图

（1）脱水脱硫器

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温 Fe2O3干式脱硫法。将 Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到 1×10- 6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O + 3H2S     Fe2S 3·H2O + 3H2O

Fe2O3·H2O + 3H2S     2FeS + S + 4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中 H2S的含量超过 20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

根据牧原食品股份有限公司日常养殖参数可知，沼气中H2S含量为0.034%（体积比），合计沼气中H2S含量为415.14mg/m3，按照相关规范要求，对沼气进行脱硫，沼气脱硫后H2S含量控制在20mg/m3以下，因此，本工程脱硫效率不低于95.2%。

（2）沼气利用

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据牧原实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.3m3沼气进行计算，本项目夏季沼气的产生量为854.97m3/d、其他季节沼气的产生量为576.61m3/d；年产沼气量为241023m3。

沼气物理化学性质一览表见表3.2-1。

表3.2-1                  沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 60%、CO235%、H2S 0.034%、N2及其他4.966% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.221 |
| 2 | 相对密度（空气=1） |  | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 21524 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.198 |

本项目沼气中CH4含量为60%，根据沼气特性，项目污水处理产生的沼气，经脱硫脱水后优先用于职工食堂；富余沼气通过火炬点燃后放空。

根据牧原实际运营经验，食堂人均用沼气量约1.50m3/d，本项目劳动定员80人，则项目食堂灶台沼气消耗量为120m3/d、43800m3/a。

本项目夏季沼气平衡图见图3.2-7，其他季节沼气平衡图见图3.2-8。

放空

火炬燃烧

食堂

沼气产生量854.97

734.97

120

图3.2-7          本项目夏季沼气利用平衡图       m3/d

放空

火炬燃烧

食堂

沼气产生量576.61

456.61

120

图3.2-8          本项目其他季节沼气利用平衡图       m3/d

##### 3.2.3.5 堆肥发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

牧原公司经多次试验研究，在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处理区采用四面墙壁场棚结构，地面采用水泥硬化处理，受气候条件影响的程度降低；在固粪处理区通过喷洒植物型除臭剂、建设除臭墙对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，牧原公司对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在固粪处理区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2~1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1~3天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

牧原公司采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取堆肥工艺流程如下：

半成品基肥

混料

条垛发酵

猪粪

恶臭

有机肥基肥

翻抛

发酵菌种

图3.2-8               本项目制肥工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪处理区，车间内分猪粪固粪处理区及沼渣暂存区，固粪处理区地面采用水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪处理区分区存放，通过接种少量菌种和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基肥，发酵后的固体有机肥基肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，装车拉走外售。

（3）有机肥基肥产品标准

本项目有机肥基肥产品标准见表3.2-2。

表3.2-2                  有机肥产品标准一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30 |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1%～2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |
|  | 苍蝇：有效地控制苍蝇孽生，堆体周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

本项目发酵生产的有机肥基肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求。

##### 3.2.3.6 病死猪处理工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目无害化处理车间服务对象为场区的病死猪和胎盘等废物，设计高温化制机1台，采用电导热油炉，每次2吨（日设计处理能力为8t）。

高温化制处理工艺主要包括入料破碎、高温化制、泄压、烘干等工序。工艺如下：

入料破碎：病死猪经收集后通过密闭输送管道，将病死猪输送至高温降解机内；物料首先在设备内部绞刀的作用下，破碎成40mm～50mm 的料块、同时夹杂着少量血水，破碎后的物料(含血水)直接送至高温降解机内部的高温容器。

高温化制：一体机装入猪只后，采用间接加热方式(腔体外侧夹套内通入蒸汽，对猪只加热蒸煮，保持化制机内高温高压(处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa)2.5h后，高温高压将病死猪只携带的细菌病毒全部杀死。

泄压：化制完成后进行泄压，泄压过程持续0.5h，高温高压过程猪体产生的蒸汽在泄压过程经冷凝塔冷凝洗涤后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

烘干：泄压后物料在化制机内再通过间接加热方式进行烘干（通蒸汽0.5h），烘干过程中的物料所含水分蒸发后再经冷凝塔冷凝后形成冷凝水进入厂区污水站处理。

除臭：泄压、烘干期间产生的恶臭气体通过除臭墙净化处理。通过处理后最终产生肉骨渣外售制作生物有机肥。

通过处理后最终产生肉骨渣外售制作生物有机肥。工艺流程图见下图。

病死猪及胎盘

入料

化制

泄压

烘干

外售

蒸汽冷凝

废水

污水站

恶臭

除臭墙

排放

噪声

图3.2-9               病死猪无害化处理工艺流程及产污节点图

- 3.3 主要产污环节分析

### 3.3.1施工期

##### 3.3.1.1 废气

本项目施工期废气主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

##### 3.3.1.2 废水

本项目施工期废水主要为施工废水、及施工人员生活污水。

（1）施工废水

本项目施工废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

（2）施工人员生活污水

施工人员生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工人员50人，均为附近村庄村民、不在厂区食宿，施工期为6个月，每人每天用水量以40L计，则施工人员的用水量为2.0m3/d、施工期的总生活用水量为360m3；生活污水的产生量以用水量的80%计，则本项目施工人员生活污水的产生量为1.6m3/d、施工期的总生活污水量为288m3，进入现有工程污水处理系统进行处理。

##### 3.3.1.3 噪声

本项目施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

##### 3.3.1.4 固体废物

本项目在施工过程产生的固体废物主要为：建筑垃圾、工程土方、及施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾的产生量以1.0kg/m2计，则本项目建筑垃圾产生量为37.2t，建筑垃圾及时清运至当地相关管理部门指定的建筑垃圾消纳场。

（2）剩余土方

本工程挖方约24000m3，填方16000m3，剩余土方约8000m3；本项目剩余土方全部用于后期绿化覆土。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工人员50人，生活垃圾的产生量以0.5kg/人·d计，则本项目施工人员生活垃圾的产生量为25kg/d；施工人员生活垃圾由当地市政环卫部门定期清运至西平县生活垃圾填埋场，一日一清。

##### 3.3.1.5 生态影响

本项目场区占地180亩、全部为农田（一般耕地），项目占地类型及生物量情况具体见表3.3-1。

表3.3-1               项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种 类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地类型 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物群落 | 180 | 小麦、玉米、大豆等 | 1.0 | 180 | 农田（一般耕地） | 0 |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为农田植被，农田植被主要是小麦。

项目建设共破坏农田植被180亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在厂区的南侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、二灰砂砾、环保砖、沥青砼均在西平购买，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于施工场地东南角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

### 3.3.2运营期

本项目营运期主要污染工序见表3.3-2和图3.3-1。

表3.3-2             本项目产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 |  | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经盖泻湖沼气池处理后作农肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | Z2 | 机械噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 猪粪 | / | 生产有机肥基肥 |
|  |  | S2 | 病死猪尸体 | / | 经1台高温化制机处理后、外售制作生物有机肥 |
|  |  | S3 | 医疗废物 | / | 有资质的单位进行处理 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 固粪处理区干化后外售 |
|  | 固粪处理区 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 |  | G4 | 食堂 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经处理后作农肥还田 |
|  |  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |
| 沼气脱硫装置 |  | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |

臭气（G1）、病死猪（S2）、医疗废物（S3）、噪声（Z1）

猪叫（Z1）、排风扇噪声（Z2）

W3生活污水

职工生活

沼渣（S4）

沼气

固粪处理区

G4油烟废气

沼气池

S6废脱硫剂

Z3机械噪声

G3废气

尿液（W1）、冲洗水（W2）

猪粪（S1）

G2臭气

生猪饲养

沼液

外售

S5生活垃圾

注： W—废水

G—废气

S—固体废物

Z—噪声

Z4机械噪声

图3.3-1             工程产排污环节分析图

##### 3.3.2.1 废气

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处理区恶臭、沼气热水器燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

项目区内恶臭气体主要来自养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪处理区恶臭。

A、猪舍恶臭

本项目养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比已建成并完成验收的西平牧原农牧有限公司西平一场生猪养殖（年出栏生猪14万头），育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d。以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量，本扩建项目拟采用节水型饮水器、及时清粪、除臭墙除臭等措施对项目产生的H2S和NH3进行治理；通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，去除效率可达90%。根据以上参数及存栏情况计算恶臭气体产排情况，计算结果见表3.3-3。

表3.3-3              本项目猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 存栏量（头） | 场区系数（g/头·d） |  | 产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 育肥猪 | 40000 | 0.2 | 0.017 | 2.92 | 0.248 | 采用节水型饮水器、及时清粪、除臭墙除臭等，去除效率可达到90% | 0.292 | 0.025 |

B、污水处理产生的恶臭气体

粪污在进入盖泄湖沼气池前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而盖泄湖沼气池为密闭的，因此只有在固液分离机沼液储存池部分会产生恶臭气体。收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目固液分离废水BOD5去除量为307.09t/a，则该工段NH3产生量为0.9520t/a，H2S产生量为0.0369t/a；对本项目污水前处理系统区域喷洒除臭剂、并加强场区绿化等除臭措施。上述除臭措施可减少80%以上（本次评价取保守值70%）的恶臭气体污染物的产生量，则经处理后、该工段NH3的排放量为0.1904t/a，H2S产生量为0.0074t/a。

C、沼液储存池恶臭

盖泻湖沼气池处理后的沼液在非耕作期暂存于厂区沼液暂存池内，该池内沼液经前段盖泻湖沼气池彻底厌氧发酵后进入沼液暂存池内暂存，有机物大部分被分解降解，暂存池内恶臭气体排放量很小，不再定量计算分析，评价要求通过加强暂存池周边绿化建设，定期喷洒除臭剂，降低恶臭气体影响。

D、固粪处理区恶臭

项目猪粪经固液分离后在固粪处理区的堆肥区进行堆肥发酵；沼渣由泵抽出来输送至二级滚筒筛，经过分离机分离，分离后进行堆肥，形成有机肥基料外售；故固粪处理区恶臭气体主要产生在猪粪堆肥发酵过程中，本项目固粪处理区占地面积756m2，年堆肥300d；参照《养殖恶臭气体的量分析及控制对策研究》（中国环境科学学报）及类比牧原食品股份有限公司猪场现状监测数据，堆肥发酵H2S的产生系数为0.3g/m2·d，NH3的产生速率为5.0g/m2·d，故本项目固粪处理区内H2S的产生量为0.227kg/d、0.068t/a，NH3的产生量为3.78kg/d、1.134t/a。项目拟采用向车间内喷洒除臭剂、并配套建设除臭墙，经采取上述措施后，恶臭污染物的产生量能够减少90%以上、本次评价取保守值90%；故经处理后、固粪处理区H2S的排放量为0.023kg/d、0.0068t/a，NH3的产生量为0.38kg/d、0.113t/a。

E、病死猪处理区恶臭

本项目病死猪由配套新增的病死猪处理区处理。动物尸体在无害化降解处理过程中会产生一定量的恶臭气体，高温化制机配套废气处理净化设施、采用除臭墙工艺，对恶臭污染物的处理净化效率可达90%以上（本次评价取保守值90%），处理后的废气无组织排放到车间外。

本项目病死猪产生量为40t/a；经类比牧原现有病死畜禽无害化处理项目数据，本项目病死动物无害化产生的恶臭源强见下表。

表3.3-4        本项目无害化处理车间恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 区域 | 日产生量（kg/d） |  | 日排放量（kg/d） |  | 年产生量（t/a） |  | 年排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 无害化 | 0.4838 | 0.0121 | 0.0484 | 0.0012 | 0.1763 | 0.0043 | 0.0176 | 0.0004 |

（2）沼气燃烧废气

本项目产生的沼气除部分作为食堂燃料外，其余19.72万m3/a沼气经3m高火炬点燃后放散。本次评价类比《滑县牧原农牧有限公司滑县十三场生猪养殖项目环境影响报告书》的数据：1m3 沼气燃烧后产生的废气量为7.96m3，SO2产生浓度为17mg/m3，颗粒物产生浓度15mg/m3，NOX产生浓度为75mg/m3。经核算，本项目沼气火炬点燃放散污染物的无组织量见表3.3-5。

表3.3-5            本项目沼气火炬燃烧排放情况一览表

| 用气量 （万m³/a） | 废气量 （万m³/a） | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） |
| 19.72 | 149.89 | SO2 | 0.0255 | 0.0029 | 17 |
|  |  | NOX | 0.1124 | 0.0128 | 75 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0225 | 0.0026 | 15 |

（3）臭气浓度

项目厂界臭气浓度采用类比《范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目验收监测报告》中监测数据。范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目，占地面积271亩，年出栏生猪10万头。配套建设有固粪处理区、污水处理系统、无害化处理车间等，其养殖工艺和污染物治理措施同本项目一致，因此本项目与范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目具有可类比性。经类比《范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目验收监测报告》，其厂界下风向臭气浓度范围为12~19。本项目取19，可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》》（GB18596-2001）臭气浓度70的要求。

（4）食堂油烟

本项目劳动定员80人，年工作365d、均在场区食宿，职工食堂共2个基准灶头。动植物油的消耗量以25g/人·d计，则本项目食用油的消耗量为0.73t/a；做饭时食用油的挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约21.9kg/a，每天的做饭时间约为5h，则油烟的产生量为12g/h；油烟净化器的引风机风量为2000m3/h，则食堂油烟的产生浓度为6.0mg/m3。建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物的排气筒排放。故经处理后食堂油烟的排放浓度为0.6mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）“小型规模”标准的要求（排放浓度小于1.5mg/m3，油烟净化效率≥90%），达标排放。

##### 3.3.2.2 废水

（1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、猪粪带入废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

（2）污水水质分析

①养殖废水

项目养殖废水总排放量为68168.15m3/a，根据牧原食品股份有限公司其他已建成运行养殖场废水产生情况，养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L，经过固液分离器进入沼气池后废水水质为COD15000mg/L、BOD5 6000mg/L、SS7800mg/L、NH3-N1000mg/L。废水经“盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”工艺处理后，废水中主要污染物浓度约为COD3000mg/L、BOD51400mg/L、SS2000mg/L、NH3-N900mg/L。养殖区废水经固液分离后污染物产排情况见下表。

表3.3-6        本项目养殖废水污染物产排情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 消减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 68168.15 | COD | 19500 | 1329.28 | 15000 | 1022.52 | 306.76 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 545.35 | 6000 | 409.00 | 136.35 |
|  |  | SS | 16000 | 1090.69 | 7800 | 531.71 | 558.98 |
|  |  | NH3-N | 1200 | 81.80 | 1000 | 68.17 | 13.63 |

- 无害化处理车间

本项目无害化处理车间废水的排放量为0.35m3/d、127.75m3/a；废水中的主要污染物浓度为COD 700mg/L、BOD5350mg/L、氨氮 40mg/L、SS 200mg/L。

③员工生活污水

本项目员工生活污水的产生量为7.68m3/d、2803.2m3/a；主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N 30mg/L。

根据牧原食品股份有限公司实际运营过程中统计数据，养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水、无害化车间废水与生活污水混合后，废水总排水量为71099.1m3/a。

本项目废水进入配套建设污水处理站，该污水处理站采取“环保部认定的干清粪、盖泄湖沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入盖泄湖沼气池进行30d厌氧发酵处理。本项目盖泻湖沼气池设计容积为9800m3，可满足本项目夏季40d的废水处理量。

本项目废水全部进入盖泄湖沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，非耕作期进入场内沼液储存池中暂存，不外排。项目废水中主要污染物去除效率为COD78.5%、BOD75%、SS72%、氨氮3%。项目废水主要污染物产生及排放汇总表见下表。

表3.3-7       本项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水（尿液、猪舍冲洗废水、猪粪带入水等） | 68168.15 | COD | 15000 | 1022.52 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 6000 | 409.00 |  |  |
|  |  | SS | 7800 | 531.71 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1000 | 68.17 |  |  |
| 生活污水 | 2803.2 | COD | 300 | 0.84 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.42 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.56 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.08 |  |  |
| 无害化处理 中心废水 | 127.75 | COD | 700 | 0.09 |  |  |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.04 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.03 |  |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.01 |  |  |
| 混合后废水 | 71099.1 | COD | 14394 | 1023.45 |  |  |
|  |  | BOD5 | 5759 | 409.46 |  |  |
|  |  | SS | 7487 | 532.3 |  |  |
|  |  | NH3-N | 960 | 68.26 |  |  |
| 处理后废水 | 71099.1 | COD | 3094.7 | 220.04 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1439.8 | 102.37 |  |  |
|  |  | SS | 2096.4 | 149.04 |  |  |
|  |  | NH3-N | 931.2 | 66.21 |  |  |

##### 3.3.2.3 噪声

本项目噪声源主要为猪叫声、清洗猪舍时高压水枪配套空压机、猪舍降温配套风机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为60～90dB(A)。项目主要噪声设施源强情况见下表。

表3.3-8       本项目主要新增噪声源强一览表      单位：dB(A)

| 污染工序 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 70 |
|  | 空压机 | 间断 | 90 | 隔声降噪、距离衰减 |  |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声、减振 |  |

##### 3.3.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂、职工生活垃圾等。

（1）猪粪固形物和沼渣

①猪粪固形物

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪粪排泄量计算公式：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；未折算为干粪。

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见下表。

表3.3-9                 猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 单头猪粪便产生量 （kg/头·d） | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 商品猪 | 40000 | 2 | 1.011 | 40.44 | 14760.6 |

养殖粪污在固粪处理区进行固液分离，猪粪含水量80%，固液分离效率按分离出干物质的50%计，则分离出来的猪粪总重（以含水量65%计）为11.55t/d、4217.32t/a，在固粪处理区发酵生产有机肥基料，剩余残留在废水里的猪粪进入盖泄湖沼气池进行处理。项目产生的粪便及去向详见下表。

表3.3-10                 项目猪粪产生及处理情况一览表

| 产生/去向 类别 | 猪粪总产生量 （含水率80%） |  | 固液分离后堆肥 （含水率65%） |  | 进入盖泄湖 沼气池的猪粪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 湿重 | 40.44 | 14760.6 | 11.55 | 4217.32 | 28.39 | 10361.93 |
| 干重 | 8.09 | 2952.12 | 4.04 | 1476.06 | 4.04 | 1476.06 |

经分离后的猪粪通过接种半成品通过发酵生成有机肥基料。有机肥基料产生量按原料总量的25%计，有机肥基料产生量为1036.2t/a。项目发酵后的固体有机肥基料，经过晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售。

②沼渣

项目进入盖泄湖沼气池猪粪干重为1476.06t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为2952.12t/a。沼渣收集后通过管道经固液分离后含水率60%（1107.05t/a），送固粪处理区制作有机肥。

（2）病死猪尸体

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）中相关内容：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》，但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用原则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》，不宜再认定为危险废物集中处置项目。同时根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2017〕25号的相关技术要求，故该项目病死猪按一般固废处置。

表3.3-11                各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 存栏量（头） | 批次 （批/a） | 平均死亡率 | 平均重量（kg/头） | 病死数 （头/a） | 病死猪重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 40000 | 2.50 | 1% | 40 | 400 | 16 |

由上表可知，项目病死猪产生量为16t/a（折合0.43.8kg/d），根据企业提供的资料，产生的病死猪送项目新建的无害化处理车间进行高温处理（采用高温化制工艺）。

（3）疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗废物量约为0.005kg/a，本项目的产生量约为0.5t/a，定期交有资质单位进行处置。

（4）废脱硫剂

本项目沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。根据牧原食品股份有限公司提供沼气脱硫装置情况，项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为0.05t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

（5）员工生活垃圾

本项目新增劳动定员80人，生活垃圾产生系数以1.0kg/d·人计，则本项目员工生活垃圾产生量为80kg/d、29.2t/a；生活垃圾由当地市政环卫部门定期清运至西平县生活垃圾填埋场、一日一清。

本项目固体废物产生情况及处置措施见下表。

表3.3-12           本项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 4217.32 | 发酵处理后作为有机肥基料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 2952.12 |  | 0 |
| 2 | 养殖 过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 16 | 送场区无害化处理车间处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗废物 | 危险固废(HW01) | 0.5 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 29.2 | 送环卫部门处理 | 0 |

### 3.3.3项目主要污染物产排情况

本项目主要污染物产排情况见表3.3-13，本项目完成后全场污染物排放情况见表3.3-14。

表3.3-13                         本项目主要污染物产排情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖区 | NH3 | / | 5.0236 | 4.407 | / | 0.6166 | 控制养殖密度、饲料添加剂、及时清粪、喷洒除臭剂、设置绿化带，猪舍、固粪处理区及无害化处理车间配备除臭墙 |
|  |  | H2S | / | 0.3572 | 0.3176 | / | 0.0396 |  |
|  | 沼气火炬燃烧 | SO2 | 17 | 0.0255 | 0 | 17 | 0.0255 | / |
|  |  | NOX | 75 | 0.1124 | 0 | 75 | 0.1124 |  |
|  |  | 颗粒物 | 15 | 0.0225 |  | 15 | 0.0225 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 6.0 | 0.0219 | 0.0197 | 0.60 | 0.0022 | 1套处理效率不低于90%的油烟净化器 |
| 废水 |  | 废水量 | / | 71099.1 | 71099.1 | / | 0 | 经盖泻湖沼气池处理后，做农肥使用,不外排 |
|  |  | COD | 14394 mg/L | 1023.45 | 1023.45 | / | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 5759 mg/L | 409.46 | 409.46 | / | 0 |  |
|  |  | SS | 7487 mg/L | 532.3 | 532.3 | / | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 960 mg/L | 68.26 | 68.26 | / | 0 |  |
| 固体废物 |  | 固液分离的猪粪 | / | 4217.32 | 4217.32 | / | 0 | 发酵制有机肥基肥，外售 |
|  |  | 沼渣 | / | 2952.12 | 2952.12 | / | 0 | 作为基肥外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | / | 16 | 16 | / | 0 | 场区配套建设的病死猪处置区处理 |
|  |  | 医疗废物 | / | 0.50 | 0.50 | / | 0 | 由有资质单位处置 |
|  |  | 废脱硫剂 | / | 0.05 | 0.05 | / | 0 | 由生产厂家统一回收 |
|  |  | 员工生活垃圾 | / | 29.2 | 29.2 | / | 0 | 由当地市政环卫部门定期清运至西平县生活垃圾填埋场、一日一清 |

表3.3-14                   全场污染物排放“三笔账”情况一览表

| 污染物 类别 | 污染物 名称 | 现有工程 环评批复排放量 | 本次工程排放量 | 以新带老削减量 | 扩建完成后全厂排放量 | 扩建前后 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 废水量(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废 气 | 废气量（万m3/a） | 61.77 | 149.89 | 0 | 211.66 | +149.89 |
|  | 颗粒物(t/a) | 0.0036 | 0.0225 | 0 | 0.0261 | +0.0225 |
|  | SO2(t/a) | 0.0014 | 0.0255 | 0 | 0.0269 | +0.0255 |
|  | NOx(t/a) | 0.0848 | 0.1124 | 0 | 0.1972 | +0.1124 |
| 固废 | 一般固废(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 第四章  环境现状调查与评价

- 4.1自然现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

西平县位于河南省中南部，隶属驻马店市，居驻马店地区的最北端。东邻上蔡县，西接舞钢市、舞阳县，南依遂平县，北连漯河市。地处北纬33°10′至33°32′，东经113°36′至114°13′之间。县境东西长60km，南北宽32km，全县总面积1089.77km2。

西平县师灵镇位于县城西北15公里处，北靠内陆特区漯河市，西连中原煤城平顶山，南通山水秀丽的风景区岈山，京广铁路、京珠高速公路、京深公路纵贯全境，区域面积57平方公里，交通便利，地理位置优越。

本项目位于西平县师灵镇，紧邻022县道。项目区域现状为农田，养殖区域周边500m内无居民集中区、学校、医院、疗养院等，400m内无功能性地表水体。场址地理位置见附图一。

4.1.2地质构造

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

本项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。是近代河床及河滩冲积砂、砾石层及亚砂土层，厚1～15m。地质承载力为6～20t/m2。区域地震基本烈度低于6度，周边以往无大的山体滑坡及泥石流发生，地质灾害较小，地质环境质量较好。

### 4.1.3地形地貌

西平县地势西高东低，伏牛山余脉自县境西南绵延入境，形成山区向平原过渡地带。海拔最高550m，最低53m，平均59.9m。西部为浅山丘陵区，有大小山峰10余座，面积96.4km2，占全县总面积的8.85%。中部、南部有缓岗，有师灵岗、蔡寨岗、金刚寺岗，总面积60km2，占全县总面积的5.5%。东部平原面积933.37km2，占全县面积的85.65%。

本项目位于西平县师灵镇北王村，属平原地区，地势平坦，适于项目的建设。

### 4.1.4气候气象

西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。据西平县气象台多年气象资料统计，年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm，最大冻土深度160mm。最大风力35kg/m2，最大风速25m/s，全年平均风速1.55m/s；静风频率也较高，全年平均约6.02％。平均风向频率玫瑰图见图3.1-1。

图3.1-1           西平县风玫瑰图

### 4.1.5水文

#### 4.1.5.1地表水

西平县境内的河流属于淮河流域的洪汝河水系，洪河、柳堰河与淤泥河为该县的主要河道。流域面积在5km2以上的河流共69条。属洪河水系的流域面积717km2，属汝河水系的流域面积323km2。

洪河古称沅水，源于舞阳县三里河，自吕店乡常寺入境，东行36km到西平县城，绕城西北穿过京广铁路，向东经上蔡、平舆到新蔡县城东南班台与汝河汇合，再向东南，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。洪河在西平县境内河段长75km，流域面积717km2。根据桂李水文站实测资料，历年平均水位55.41m，历年平均流量11.0m3/s，是西平县城西、城北区域的主要纳污河流。

柳堰河发源于遂平县西北神沟庙和魏老坟，由姜龙池入西平境，流经谷河、专探，向东至陈茨园入二郎乡境，从韩桥过京广铁路，流入重渠乡，到王湾后沿西平－上蔡公路东南行汇入汝河。全长55km，流域面积234km2。

淤泥河是洪河的支流，源于舞阳县吴城，自权寨乡马庄入境，往东经小刘店、张湾，过京广铁路，穿过老王坡腹地至五沟营北丁桥入洪河。全长36km，流域面积533km2。境内河段长30km，流域面积401km2。

距离本项目最近的地表水体为项目北侧约2790m处的淤泥河支流。淤泥河水体功能规划为Ⅳ类。

#### 4.1.5.2地下水

西平县境内地下上层潜水总量为2.256亿m3，水质良好，可作为居民生活用水和工农业用水。按埋藏条件，全县划分为5个水文地质区，即富水亚砂区、中等富水粘砂区、弱富水亚粘土区、品水亚粘土区、贫水区。由于部分地下水开发难度较大，各区之间水资源利用很不平衡，全县实际利用量只占地下水资源总量的14%。进入80年代后期，由于降水量偏少，河道治理后径流下泄快，地下水得不到应有补充，加之工农业用水井大量抽用，致使一些区水位下降。如环城乡王店村周围地下水埋深由原来的3～4m下降到7～8m；富水亚砂区（人和、宋集、五沟营、盆尧4乡及谭店北半部）地下水埋深原为2.06m，单井出水量70m3/h，1993年地下水埋深降到6.4m，单井出水量减少为50m3/h。

地下水流向呈西北至东南，项目所在区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件较好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h。

### 4.1.6土壤及植被

西平县土壤可分为黄棕壤土、潮土、砂姜黑土三种土类型，五个亚类（砂姜黑土、黄潮土、灰潮土、黄褐土和粗骨性黄褐土），十二个土属，三十三个土种。黄棕壤土主要分布于县境西部低山丘陵区、冈丘区及部分高地，面积29333ha，占全县总土地面积的35.5%，大部分土层较厚，适宜耕作。潮土主要分布在洪河、柳堰河及其支流两侧，面积17233ha，占全县总土地面积的20.7%，适宜耕作。砂姜黑土主要分布在淤泥河两岸及白坡寺、胡坡等低洼地带，面积36333ha，占全县总土地面积的43.8%，土层深厚，较易耕作。

西平县植物地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带，温度、雨量等条件均适合温带森林的生长。但目前自然森林已很少，多为人工栽培的林木和灌木，其中大部分地区为草木植被和人工栽培的农作物。

据现场调查，项目周围无国家及省市级保护的珍稀植物及野生动植物。

### 4.1.7矿产资源

西平县矿产资源较为贫瘠，且大多不具有开采价值。西平县境内1986年前探明的矿藏有9种。1989年省地矿厅第二地质队初步普查，酒店乡朱仓庄至蜘蛛山一带有黑花岗岩、陶土、玄武岩等矿藏，储量约为2100万t。

### 4.1.8生物资源

项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。项目所在区域尚未开发，区域基本为农田覆盖。

- 4.2现状监测

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

（1）2019年河南省生态环境状况公报

根据《2019年河南省生态环境状况公报》，驻马店市细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境空气为非达标区，主要超标因子为PM2.5、PM10、臭氧。

（2）西平县区域环境空气质量调查

本次评价引用西平县大气自动监测站2018年环境空气质量监测数据，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价全县城市环境空气质量，监测浓度及评价结果见表4.2-1。

表4.2-1     2018年西平县环境空气监测浓度及评价结果    单位：µg/m3

| 项目 | 日均值评价 |  |  |  | 年均值评价 |  | 特定百分位数评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 样本数（个） | 达标率（%） | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 |
| SO2 | 2 | 110 | 365 | 100 | 26 | 二级 | 66 | 二级 |
| NO2 | 9 | 90 | 365 | 99.5 | 37 | 二级 | 75 | 二级 |
| PM2.5 | 11 | 462 | 364 | 78.6 | 27 | 二级 | 84 | 二级 |
| PM10 | 12 | 333 | 365 | 86.6 | 45 | 二级 | 75 | 二级 |
| CO | 200 | 5400 | 365 | 100 | / | / | 2.7 | 二级 |
| O3 | 1.7 | 216 | 365 | 92.1 | / | / | 45 | 二级 |

评价区的环境空气质量现状监测结果表明，该地区的SO2、CO日均值均不超标，PM2.5、PM10、NO2和O3日均浓度均出现不同程度的超标现象，由此确定西平县为不达标区。

根据《关于印发河南省2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动 计划（2018—2020 年）的通知》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理、推进露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。

通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），4 蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，西平县环境空气质量将有所改善。

4.2.1.2补充监测

（1）监测点布设

根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设2个。详见下表和附图3。

表4.2-2           环境空气现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 距场区方位 | 距场区最近距离（m） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区 | / | / | / |
| 2 | 花园吴 | 南 | 588 | 居民区 |

（2）监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S、NH3、臭气浓度共3项；同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况。监测方法见下表。

表4.2-3           环境空气检测分析方法及使用仪器一览表

| 监测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 《亚甲基蓝分光光度法 空气与废气检测分析方法》 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 《环境空气和废气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 | 紫外可见分光光度计/T6新世纪 | 0.004mg/m3 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | / | / |

（3）监测时间及监测频率

河南申越检测技术有限公司于2020年9月1日~7日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见下表。

表4.2-4            环境空气质量检测因子及频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 | 同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况 |
| NH3 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测4次，02、08、14、20时各检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |

（4）评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

（5）评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，评价执行标准具体见下表。

表4.2-5                    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |

（6）监测结果与分析

本次评价环境空气质量监测统计结果列于下表。

表4.2-6                环境空气质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标 情况 | 标准指数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区 | H2S | 未检出 | 0.01 | 0 | 达标 | / |
|  | NH3 | 0.010~0.018 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.05~0.09 |
|  | 臭气浓度 | 未检出 | / | / | / | / |
| 花园吴 | H2S | 未检出~0.004 | 0.01 | 0 | 达标 | 0~0.40 |
|  | NH3 | 0.013~0.021 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.065-0.105 |
|  | 臭气浓度 | 未检出~12 | / | / | / | / |

由监测结果可知，各监测点位H2S、NH3 1小时平均浓度均满足环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”的要求。

### 4.2.2地表水质量现状调查与评价

4.2.2.1 区域地表水概况

区域地表水体为项目北侧2790m的淤泥河支流，淤泥河支流向东北汇入淤泥河。西平牧原农牧有限公司委托河南申越检测技术有限公司于2020年9月1日~3日对项目区域附近地表水体北侧淤泥河支流入淤泥河上游200m及下游500米处进行现状监测。

4.2.2.2监测断面

表4.2-7                 地表水环境现状监测断面布设一览表

| 序号 | 位置 |  |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目东北 | 淤泥河支流入淤泥河上游200m |
| 2# | 项目东北 | 淤泥河支流入淤泥河下游500m |

4.2.2.3监测因子

监测因子为pH，COD，BOD5，氨氮，总磷，总氮、SS、粪大肠菌群，同时监测水温、水深、河宽、流速和流量。

4.2.2.4监测频次

连续监测3天，每天采样2次。

4.2.2.5监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表4.2-8。

表4.2-8                     地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） | HJ/T 347-2007 |

4.2.2.6评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

Si,j=Ci,jCsj

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd,pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0,pHj≻7.0

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

4.2.2.7 监测结果及分析

区域地表水现状监测与评价结果见下表4.2-9。

表4.2-9          监测结果分析一览表      单位：mg/L，pH除外

| 断面 | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 范围 | 7.43~7.65 | 19~23 | 6.7~7.1 | 1.03~1.17 | 0.33~0.37 | 1.27~1.42 | 1200~1500 |
|  | 评价标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
|  | 最大标准指数 | 0.33 | 1.15 | 1.78 | 1.17 | 1.85 | 1.42 | 0.15 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.15 | 0.78 | 0.17 | 0.85 | 0.42 | 0 |
| 2# | 范围 | 7.88-8.09 | 23~27 | 7.6~8.1 | 1.18~1.16 | 0.36~0.41 | 1.63~1.85 | 1700~2200 |
|  | 评价标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
|  | 最大标准指数 | 0.55 | 1.15 | 2.03 | 1.16 | 2.05 | 1.85 | 0.22 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.15 | 1.03 | 0.16 | 1.05 | 0.85 | 0 |

由表4.2-9可知，西平县淤泥河各监测断面的COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮监测值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。超标原因是由于接收了沿岸未经处理的生活污水、以及农村生活、养殖、农田施肥面源污染所致。

为了解决辖区内水质超标问题，西平县人民政府发布了《西平县碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》，方案指出到2020年，全线水环境质量得到阶段性改善。辖区内河流水质优良(达到或优于Ⅲ类，下同)比例总体达到60%以上，污染严重水体较大幅度减少。到2030年，力争全县水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。河流水质优良比例总体达到70%以上，丧失使用功能的水体基本消除，中心城区黑臭水体总体得到消除，研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。对化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的主要污染物采取针对性措施，加大整治力度。

### 4.2.3地下水质量现状监测与评价

4.2.3.1监测点位的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水，地下水流向西北向东南。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设8个监测点，地下水监测布点设置见表4.2-10。

表4.2-10                地下水现状监测点位布设一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 白庙 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32—、HCO3—、Cl—、SO42—、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、铜、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群以及菌落总数、水位、井深、水温 | 1次/天， 监测3天 |
| 2# | 厂址 |  |  |
| 3# | 北王庄 |  |  |
| 4# | 何庄 | 井深、水位 | / |
| 5# | 史庄 |  |  |
| 6# | 北李村 |  |  |

4.2.3.2监测因子、时间及分析方法

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32—、HCO3—、Cl—、SO42—、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、铜、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数等，并同步监测水位、井深、水温等。

监测时间：本次地下水监测由河南申越检测技术有限公司于2020年9月1日～2日进行。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，监测分析方法见表4.2-11。

表4.2-11                      地下水监测分析方法

| 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | GB 6920-1986 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 | pH计PHS-3C | / |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.025mg/L |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | / | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 | 恒温恒湿培养箱HWS-80 | 0.5mg/L |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.01mg/L |
| 总氮 | HJ 636-2012 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.05mg/L |
| 粪大肠菌群 | HJ/T 347.1-2018 | 《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》 | 电热恒温培养箱DH-500 | 10 CFU/L |
| K+ | GB/T 11904-1989 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| Na+ | GB/T 11904-1989 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| Ca2+ | GB/T 11905-1989 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.02mg/L |
| Mg2+ | GB/T 11905-1989 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.002mg/L |
| 总碱度（CO32-、HCO3-） | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) | 《酸碱指示剂滴定法》 | 滴定管 | / |
| SO42- | HJ84-2016 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.007mg/L |
| Cl- | HJ 84-2016 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》 | 离子色谱仪 CIC-D100型 | 0.018mg/L |
| 硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.5 mg/L |
| 亚硝酸盐 | GB 7493-1987 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.003mg/L |
| 挥发酚 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （9.1 挥发酚类 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法）》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.002mg/L |
| 氰化物 | HJ 484-2009 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.001mg/L |
| 砷 | HJ 694-2014 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.3μg/L |
| 汞 | HJ 694-2014 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 | 原子荧光光度计AFS-8520 | 0.04μg/L |
| 六价铬 | GB 7467-1987 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）》 | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 铅 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.2mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 | pH计PHS-3C | 0.05mg/L |
| 镉 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 铁 | GB/T 11911-1989 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
| 锰 | GB/T 11911-1989 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
| 铜 | GB/T 7475-1987 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称量法）》 | 电子分析天平FA2004 | / |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）》 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 滤膜法和多管发酵法》 | 电热恒温培养箱DH-500 | / |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1 细菌总数 平皿计数法)GB/T 5750.12-2006》 | 电热恒温培养箱DH-500 | / |

4.2.3.3评价方法

采用单因子污染指数法。

4.2.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求对地下水因子进行监测。

4.2.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表4.2-12、表4.2-13。

表4.2-12                           地下水离子成分监测结果统计一览表

| 监测内容 监测点位 |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙 | 浓度（mg/L） | 0.51~0.52 | 25.8~27.1 | 10.8~11.3 | 1.25~1.29 | 7.43~7.63 | 未检出 | 46.7~51.3 | 25.9~26.5 |
|  | 均值（mg/L） | 0.515 | 26.45 | 11.05 | 1.27 | 7.53 | 未检出 | 49 | 26.2 |
| 场址 | 浓度（mg/L） | 0.22~0.26 | 26.0~26.5 | 40.2~41.7 | 1.32~1.41 | 6.19~6.30 | 未检出 | 61.7~62.5 | 18.5~21.2 |
|  | 均值（mg/L） | 0.24 | 26.25 | 40.95 | 1.365 | 6.245 | 未检出 | 62.1 | 19.85 |
| 北王庄 | 浓度（mg/L） | 0.15~0.17 | 19.9~21.3 | 42.5~46.1 | 1.35~1.37 | 6.24~6.52 | 未检出 | 9.93~12.5 | 25.8~26.2 |
|  | 均值（mg/L） | 0.16 | 20.6 | 44.3 | 1.36 | 6.38 | 未检出 | 11.22 | 26 |

表4.2-13                          地下水水质监测结果统计一览表        单位：mg/L，pH除外

| 监测点 | 项目 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 耗氧量 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群（个/L） | 菌落总数（个/L） | 氰化物 | 水温℃ | 井深m | 水位m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙 | 最大值 | 7.18 | 412 | 1.9 | 未检出 | 0.247 | 2.42 | 459 | 2 | 12 | 未检出 | 17.3 | 175 | 13 |
|  | 最小值 | 7.10 | 403 | 1.6 | 未检出 | 0.215 | 2.38 | 432 | 1 | 12 | 未检出 | 17.1 |  |  |
|  | 均值 | / | 407.5 | 1.75 | / | 0.231 | 2.40 | 445.5 | 1.5 | 12 | / | 17.2 |  |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |  |
| 场址 | 最大值 | 7.86 | 405 | 1.8 | 未检出 | 0.315 | 2.63 | 447 | 1 | 14 | 未检出 | 17.4 | 150 | 10 |
|  | 最小值 | 7.73 | 398 | 1.7 | 未检出 | 0.258 | 2.61 | 439 | 1 | 14 | 未检出 | 17.2 |  |  |
|  | 均值 | / | 401.5 | 1.75 | / | 0.287 | 2.62 | 443 | 1 | 14 | / | 17.3 |  |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 北王庄 | 最大值 | 7.36 | 305 | 1.6 | 未检出 | 0.389 | 2.67 | 579 | 1 | 15 | 未检出 | 17.5 | 170 | 15 |
|  | 最小值 | 728 | 294 | 1.4 | 未检出 | 0.345 | 2.55 | 523 | 1 | 15 | 未检出 | 17.3 |  |  |
|  | 均值 | / | 299.5 | 1.5 | / | 0.367 | 2.61 | 551 | 1 | 15 | / | 17.4 |  |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |  |  |
| 何庄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.5 | 180 | 12 |
| 史庄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.4 | 165 | 15 |
| 北李村 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17.6 | 140 | 10 |
| 标准值 | / | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤3.0个/100mL | ≤100 | ≤0.05 | / | / | / |

续表4.2-13                  地下水水质监测统计及评价结果一览表          单位：mg/L

| 监测点 | 项目 | 挥发性酚类 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 | 镉 | 铁 | 氟化物 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙 | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | 未检出 |
|  | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | 未检出 |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | 0.355 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
| 场址 | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 未检出 |
|  | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | 未检出 |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
| 北王庄 | 最大值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 未检出 |
|  | 最小值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 未检出 |
|  | 均值 | / | / | / | / | / | / | / | 0.305 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
| 标准值 | / | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤0.1 |

由表4.2-13可知，各监测点位的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准的要求。

### 4.3.4声环境质量现状监测与评价

4.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表4.3-13。

表4.3-13            声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |

监测时间：噪声监测由河南申越检测技术有限公司于2020年9月1日～2日进行。

4.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4.3-1 4。

表4.3-14         声环境质量现状评价标准         单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

4.3.4.3监测结果

监测结果见表4.3-15。

表3.3-15          声环境现状监测结果统计表          单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 东场界 | 52.8~53.1 | 41.8~42.2 |
| 南场界 | 52.6~52.7 | 41.8~42.3 |
| 西场界 | 52.8~53.2 | 42.5-42.6 |
| 北场界 | 52.4-52.9 | 42.4~42.7 |

由表3.3-15的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 4.3.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价在养殖区、沼液暂存池、沼气反应池等设3个土壤监测点，取样深度为0~0.2m。土壤监测由河南申越检测技术有限公司于2020年9月1日进行。

4.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测因子：pH、铜、铅、砷、汞、镉、锌、镍、铬共9项。

4.3.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求（6.5＜pH≤7.5），见表3.3-16。

表3.3-16         土壤环境现状评价标准        单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 0.3 |
| 2 | 汞 | 2.4 |
| 3 | 砷 | 30 |
| 4 | 铅 | 120 |
| 5 | 铬 | 200 |
| 6 | 铜 | 100 |
| 7 | 镍 | 100 |
| 8 | 锌 | 250 |

现状评价土壤现状监测方法见表4.3-17。

表4.3-17               土壤现状监测方法

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / | GB6920-1989 |
| 2 | 铜 | 原子吸收火焰法 | 1.0 | GB/T7475-1987 |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 汞 | 原子荧光法 | 0.005 | GB/T22105.1-2008 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | 0.01 | GB/T22105.2-2008 |
| 6 | 铅 | 原子荧光法 | 0.06 | GB/T22105.3-2008 |
| 7 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《环境监测分析方法》 |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |

4.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表4.3-18。

表4.3-18     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg，pH除外

| 采样点位 | 深度（m） | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 0~0.2 | 7.1 | 0.08 | 0.034 | 11.3 | 3.65 | 12.5 | 92 | 45.4 | 17 |
| 沼液暂存池 | 0~0.2 | 7.6 | 0.15 | 0.029 | 13.2 | 8.24 | 15.3 | 76 | 46.0 | 27 |
| 沼气反应池 | 0~0.2 | 7.9 | 0.07 | 0.017 | 10.6 | 13.1 | 11.6 | 59 | 44.7 | 9 |

由上表可知，各监测点位土壤检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求（6.5＜pH≤7.5）标准要求。

- 4.4区域污染源调查

经调查，项目区周围1000m内没有工业、养殖污染源。

- 第五章  环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于西平县师灵镇北王村，总占地面积180亩。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

5.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。

防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

5.1.1.2施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1         在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.185408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574137 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5.1-2                  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘。评价要求，项目在建设前先做好场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

本项目位于农村地区，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办[2017]7号）、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市治理扬尘污染攻坚战7个实施方案（2016-2017年）等7个方案》（驻政办〔2016〕88号）及《西平县人民政府办公室关于印发2016年度西平县蓝天工程实施方案》（西政办（2016）14号）中的相关内容，2017年河南省全省大气污染防治为巩固提高和建立长效机制阶段，为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的影响，切实响应省、市、县对施工期扬尘污染治理的要求，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）深化施工扬尘综合治理，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工；

（2）所有建筑场必须做到“六个百分之百”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程必须100%洒水压尘，出工地车辆必须100%冲净轮胎，暂不开发场地100%绿化。建筑面积1万平方米及以上的建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥。

（3）所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设；露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘；所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬；所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘；所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净；所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。

（4）减少城市道路运输扬尘，对乡村土路与交通主次干道结合部实施硬化处理，防止泥土粘带，按照全县运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。

（5）强化渣土车等物料运输车辆管理：建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和野蛮驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.2施工期噪声环境影响分析

5.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1-3。

表5.1-3             主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5.1-4。

表5.1-4         距声源不同距离处的噪声值            单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.1-5。从表4.1-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表5.1-5             建筑施工场界环境噪声排放限值       单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距场界最近的居民点为北侧525m的白庙村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m。本项目周边敏感点距离本项目都在500m范围以上因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对白庙村居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 5.1.3 施工期废水环境影响分析

（1）施工废水

本项目施工废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

（2）施工人员生活污水

施工人员生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工人员50人，均为附近村庄村民、不在厂区食宿，施工期为6个月，每人每天用水量以40L计，则施工人员的用水量为2.0m3/d、施工期的总生活用水量为360m3；生活污水的产生量以用水量的80%计，则本项目施工人员生活污水的产生量为1.6m3/d、施工期的总生活污水量为288m3，进入现有工程污水处理系统进行处理。

### 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目在施工过程产生的固体废物主要为：建筑垃圾、工程土方、及施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾的产生量以1.0kg/m2计，则本项目建筑垃圾产生量为37.2t，建筑垃圾运至当地相关管理部门指定的建筑垃圾消纳场。

（2）工程弃方

本工程挖方约24000m3，填方16000m3，剩余土方约8000m3；本项目剩余土方全部用于后期绿化覆土。

（3）施工人员生活垃圾

本项目施工人员50人，生活垃圾的产生量以0.5kg/人·d计，则本项目施工人员生活垃圾的产生量为25kg/d；施工人员生活垃圾由当地市政环卫部门定期清运至西平县生活垃圾填埋场，一日一清。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

5.1.5.1 场区土地利用现状

（1）场区土地利用现状

根据现场调查，场区用地类型为一般农田。场区用地现状见表5.1-6。

表5.1-6              场区内土地利用现状

| 用地类型 | 占地面积（亩） | 植物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一般农田 | 180 | 小麦、玉米、花生 |

根据现场调查，项目各环境要素评价范围内不存在环境敏区。

（2）土地利用变化的影响

项目的建成将改变土地利用性质，由一般农田变为建设用地，失去其原有的功能。但本项目只改变项目占地区域内的土地利用性质，其周边土地仍然保持原有的土地性质，且项目运营过程中产生的沼液和沼渣用作项目周边农田农肥，提高了周边农田的产量，增强了周边农田的土地利用效率。

项目用地相对于项目区所在地整个区域来说，用地比例较小，不会改变区域内整体的土地利用结构，也不会破坏区域内总的生态系统结构。

5.1.5.2生物量损失

生物量表示群落在一定时段内净物质生产的累积量，各生物群落随地理条件的不同而有差异，本次生物量计算采用类比的方法。项目用地区域内各生物群落生物量见表5.1-7。

表5.1-7               评价区各植物群落生物量

| 用地类型 | 主要植物种 | 占地 （亩） | 生物量 （t/亩） | 总生物量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般农田 | 小麦、玉米、花生等 | 180 | 1.0 | 180 |

由表5.1-7可知，单评价区域生物量总和为180t。项目建设将会破坏用地区域内的地表植被，造成约180t的生物量损失。

5.1.5.3对动物的影响

项目建设引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使项目区及周边野生动物生境发生改变。根据现场调查，区域内的野生动物主要常见种，适应力强。项目的建设不会改变区域内动物总的种类构成，对动物的生存环境影响较小。

5.1.5.4水土流失

（1）水土流失情况

本项目占地180亩，因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：① 施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；② 在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③ 施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④ 填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）水土流失对土壤理化性质的影响

本项目施工期将会清除用地区域的植被造成，构筑物的建设还会产生土方开挖和填筑的施工活动。这些施工行为遇到降雨时势必会形成水土流失。

根据现场调查，项目所在区域用地现状以农田为主。因此项目施工活动产生的水土流失危害主要体现为水土流失对农田耕作层肥力和土壤理化性质的影响。

由于水土流失，耕作层中有机质得不到有效积累，土壤肥力下降，裸露地一经雨水冲刷，会使含腐殖质多的表层土壤流失，造成土壤肥力下降。此外，水土流失还会对土壤的物理、化学性质以及农业生态环境也会带来一系列不利影响，主要为水土流失将会破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低作物产量和质量。

（3）水土流失治理方案

施工期水土流失影响较大的是污水管道铺设和开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖土方和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

（4）项目场地施工期防护措施及恢复方案

① 施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

② 本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③ 施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为30m3；

④ 凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤ 加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥ 污水管道开挖应尽量沿着道路走向铺设，开挖之前提前关注天气，大风天气禁止施工，选择在非种植期进行施工，以减少对地表农作物的破坏，施工过程加强洒水降尘，在管道铺设完成后及时覆土，并进行生态恢复。

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目营运期对区域生态环境影响较小。

- 5.2 营运期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响预测与评价

- 5.2.1.1多年气象要素分析

拟建厂址位于驻马店市西平县师灵镇北王村。西平县处于北亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。

据西平县20年气象资料统计，西平年平均气温15℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度75%，年平均日照时间2186.5h，年平均无霜期228天，年平均降水量938.8mm，年平均蒸发量1509.0mm，常年主导风向西北偏北风。

根据西平县20年以上气象资料统计，地面气象要素统计见表5.2-1。

表5.2-1                      常规气象要素统计一览表

| 月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 1.4 | 3.7 | 8.5 | 15.5 | 20.6 | 25.2 | 27.4 | 26.3 | 21.7 | 16.2 | 9.5 | 3.7 | 15.0 |
|  | 极端最高 | 20.0 | 25.2 | 28.8 | 33.1 | 37.8 | 39.6 | 40.3 | 40.8 | 38.6 | 34.7 | 30.0 | 21.7 | 40.8 |
|  | 极端最低 | -18.1 | -12.5 | -6.5 | -1.0 | -5.1 | 11.5 | 17.5 | 15.7 | 8.1 | 0.6 | -7.9 | -14.9 | -18.1 |
| 气压(hPa) | 平均 | 1017.2 | 1014.8 | 1010.7 | 1004.8 | 1000.8 | 995.9 | 993.9 | 996.9 | 1004.3 | 1010.6 | 1015.0 | 1017.5 | 1006.9 |
| 相对湿度(%) | 平均 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 74 | 82 | 83 | 79 | 75 | 73 | 70 | 75 |
| 降水量 (mm) | 平均 | 24.1 | 33.8 | 57.2 | 72.3 | 89.2 | 144.8 | 155.9 | 135.3 | 93.7 | 70.5 | 42.6 | 19.4 | 938.8 |
|  | 极端最高 | 49.3 | 62.6 | 97.2 | 143.4 | 182.5 | 214.8 | 197.3 | 171.5 | 137.4 | 115.2 | 78.5 | 59.6 | 1509.0 |
|  | 极端最低 | 1.4 | 3.7 | 8.5 | 15.5 | 20.6 | 25.2 | 27.4 | 26.3 | 21.7 | 16.2 | 9.5 | 3.7 | 15.0 |
| 蒸发量(mm) | 平均 | 20.0 | 25.2 | 28.8 | 33.1 | 37.8 | 39.6 | 40.3 | 40.8 | 38.6 | 34.7 | 30.0 | 21.7 | 40.8 |

图5.2-1           西平县风玫瑰图

- 5.2.1.2评价工作等级及评级范围确定

（1）评价因子和评价标准

由工程分析可知，本项目废气主要包括：①养殖过程猪舍、固粪处理区、沼液储存池、污水处理设施等产生的恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S及臭气浓度；②火炬燃烧废气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物；③食堂油烟。因此本次评价因子选取SO2、NOx、颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度。

本次环境空气评价质量标准中SO2、NO2、颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值；H2S和NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；臭气浓度污染物排放标准应执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；H2S和NH3污染物排放标准应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。评价因子和评价标准详见表5.2-2。

表5.2-2                       评价因子和评价标准一览表

| 项目 | 评价因子 |  | 平均时段 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 质量标准 | H2S |  | 1小时平均 | 10µg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | NH3 |  | 1小时平均 | 200µg/m3 |  |
|  | SO2 |  | 1小时平均 | 500µg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  | NO2 |  | 1小时平均 | 200µg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 24小时平均 | 150µg/m3 |  |
| 污染物 排放标准 | 无组织 | 臭气浓度 | 污染物厂界标准 | 70 （无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  |  | NH3 | 污染物厂界标准 | 1.5 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级 |
|  |  | H2S | 污染物厂界标准 | 0.06 mg/m3 |  |

（2）污染源清单

根据工程分析相关内容，确定本项目大气污染物排放源强及参数，本项目火炬源参数清单详见表5.2-3，面源参数清单见表5.2-4。

表5.2-3              本项目火炬源参数清单一览表

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 火炬等效高度 | 等效出口内径 | 等效烟气流速 | 烟气 温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 燃烧物质及热释放速率 |  |  | 排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧 物质 | 燃烧速率 | 总热释放速率 |  |  |  |
| 火炬废气 | -204m | 120m | 3m | / | / | / | 8760h | 正常 | 沼气 | 22.51 kg/h | 26367.2 cal/s | SO2 | 颗粒物 | NOx |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0029 | 0.0026 | 0.0128 |

表5.2-4               本项目面源参数清单一览表

| 初始点坐标 |  | 海拔 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 环境 温度 | 预测因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |  |
| m | m | m | m | m | º | m | h | / | ℃ | kg/h | kg/h |  |
| -50m | -7m | 71 | 560 | 150 | 3 | 6.5 | 8760 | 正常 | 15.0 | 0.070 | 0.0045 |  |
| 本次评价将养殖区、沼气池、沼液暂存区、无害化处理区、固粪处理区等区域均视为无组织面源考虑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）评价工作等级

根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi = Ci / C0i×100%                   (1)

式中： Pi—第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算计算出的第i个污染物最大地面浓度，μg/m3；

Coi——环境空气质量标准，μg/m3；

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级判据详见表5.2-5。最大地面浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。估算模型参数表见表5.2-6。

表5.2-5               评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表5.2-6                  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.1℃ |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

计算结果详见表5.2-7。

表5.2-7              大气环境影响评价等级估算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度出现的下风向距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大占标率Pmax（%） | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬燃烧 | SO2 | 53 | 3.41×10-4 | 0.07% | 三级 |
|  | NOx |  | 1.50×10-3 | 0.60% |  |
|  | 颗粒物 |  | 3.04×10-4 | 0.07% |  |
| 无组织面源 | NH3 | 675 | 8.59×10-3 | 4.29 | 二级 |
|  | H2S |  | 6.78×10-4 | 6.78 |  |

由上表可知，本项目大气环境评价等级为二级，根据导则要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（4）评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，评价范围为边长为5km的矩形区域，因此，确定本次评价范围为以项目场址为中心、边长为5km的矩形区域。

（5）下风向影响预测分析

本次评价采用AERSCREEN估算模型计算结果详见表5.2-8、表5.2-9。

表5.2-8              本项目火炬燃烧废气估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 颗粒物PM10 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci (mg/m3) | 浓度占标率Pi(%) | 下风向预测浓度Ci (mg/m3) | 浓度占标率Pi(%) | 下风向预测浓度Ci (mg/m3) | 浓度占标率Pi(%) |
| 10 | 9.08×10-5 | 0.02 | 1.02×10-4 | 0.02 | 4.47×10-4 | 0.18 |
| 25 | 2.12×10-4 | 0.05 | 2.37×10-4 | 0.05 | 1.04×10-3 | 0.42 |
| 50 | 3.02×10-4 | 0.07 | 3.38×10-4 | 0.07 | 1.49×10-3 | 0.59 |
| 75 | 2.84×10-4 | 0.06 | 3.18×10-4 | 0.06 | 1.40×10-3 | 0.56 |
| 100 | 2.85×10-4 | 0.06 | 3.19×10-4 | 0.06 | 1.40×10-3 | 0.56 |
| 200 | 2.73×10-4 | 0.06 | 3.06×10-4 | 0.06 | 1.34×10-3 | 0.54 |
| 300 | 2.31×10-4 | 0.05 | 2.59×10-4 | 0.05 | 1.14×10-3 | 0.46 |
| 400 | 1.86×10-4 | 0.04 | 2.08×10-4 | 0.04 | 9.15×10-4 | 0.37 |
| 500 | 1.55×10-4 | 0.03 | 1.74×10-4 | 0.03 | 7.63×10-4 | 0.31 |
| 600 | 1.41×10-4 | 0.03 | 1.58×10-4 | 0.03 | 6.96×10-4 | 0.28 |
| 700 | 1.29×10-4 | 0.03 | 1.44×10-4 | 0.03 | 6.35×10-4 | 0.25 |
| 800 | 1.17×10-4 | 0.03 | 1.31×10-4 | 0.03 | 5.76×10-4 | 0.23 |
| 900 | 1.09×10-4 | 0.02 | 1.22×10-4 | 0.02 | 5.35×10-4 | 0.21 |
| 1000 | 1.01×10-4 | 0.02 | 1.14×10-4 | 0.02 | 4.99×10-4 | 0.20 |
| 1500 | 7.98×10-5 | 0.02 | 8.94×10-5 | 0.02 | 3.93×10-4 | 0.16 |
| 2000 | 6.83×10-5 | 0.02 | 7.65×10-5 | 0.02 | 3.36×10-4 | 0.13 |
| 2500 | 5.96×10-5 | 0.01 | 6.68×10-5 | 0.01 | 2.93×10-4 | 0.12 |
| 下风向最大落地浓度 | 3.04×10-4 | 0.07 | 3.41×10-4 | 0.07 | 1.50×10-3 | 0.60 |
| 最大地面浓度出现的下风向距离（m） | 53m |  | 53m |  | 53m |  |

由上表预测结果可知：本项目火炬燃烧排放的SO2、NOx、颗粒物的最大落地浓度分别为3.41×10-4mg/m3、1.50×10-3mg/m3、3.04×10-4mg/m3，占标率分别为0.07%、0.60%、0.07%，远小于相应环境空气质量标准限值要求，说明其对区域环境质量影响较小。

表5.2-9             无组织排放恶臭废气估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci (mg/m3) | 浓度占标率Pi(%) | 下风向预测浓度Ci (mg/m3) | 浓度占标率Pi(%) |
| 10 | 4.19×10-3 | 2.09 | 3.31×10-4 | 3.31 |
| 25 | 4.36×10-3 | 2.18 | 3.44×10-4 | 3.44 |
| 50 | 4.65×10-3 | 2.32 | 3.67×10-4 | 3.67 |
| 75 | 4.93×10-3 | 2.46 | 3.89×10-4 | 3.89 |
| 100 | 5.20×10-3 | 2.60 | 4.11×10-4 | 4.11 |
| 200 | 6.26×10-3 | 3.13 | 4.94×10-4 | 4.94 |
| 300 | 7.29×10-3 | 3.64 | 5.75×10-4 | 5.75 |
| 400 | 8.21×10-3 | 4.11 | 6.48×10-4 | 6.48 |
| 500 | 8.38×10-3 | 4.19 | 6.61×10-4 | 6.61 |
| 600 | 8.52×10-3 | 4.26 | 6.73×10-4 | 6.73 |
| 700 | 8.59×10-3 | 4.29 | 6.78×10-4 | 6.78 |
| 800 | 8.52×10-3 | 4.26 | 6.73×10-4 | 6.73 |
| 900 | 8.40×10-3 | 4.20 | 6.63×10-4 | 6.63 |
| 1000 | 8.22×10-3 | 4.11 | 6.49×10-4 | 6.49 |
| 1500 | 7.14×10-3 | 3.57 | 5.64×10-4 | 5.64 |
| 2000 | 6.13×10-3 | 3.07 | 4.84×10-4 | 4.84 |
| 2500 | 5.36×10-3 | 2.68 | 4.23×10-4 | 4.23 |
| 下风向最大落地浓度 | 8.59×10-3 | 4.29 | 6.78×10-4 | 6.78 |
| 最大地面浓度出现的距离（m） | 675m |  | 675m |  |

由上表预测结果可知：本项目无组织排放的NH3、H2S最大落地浓度分别为8.59×10-3mg/m3、6.78×10-4mg/m3，占标率分别为4.29%、6.78%，最大落地浓度占标率均小于10%，说明其对区域环境空气的影响较小。

（5）无组织排放废气在四周场界浓度预测

本项目无组织排放NH3、H2S对四周场界预测浓度值见表5.2-10。

表5.2-10             无组织排放恶臭废气四周厂界预测结果一览表

| 监控点位 |  | 东场界 | 南场界 | 西场界 | 北场界 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到面源的距离（m） |  | 45 | 5 | 5 | 5 | / |
| NH3 | 预测值（mg/m3） | 4.09×10-3 | 4.09×10-3 | 4.09×10-3 | 4.09×10-3 | 1.5 |
| H2S | 预测值（mg/m3） | 3.23×10-4 | 3.23×10-4 | 3.23×10-4 | 3.23×10-4 | 0.06 |

由上表预测结果可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界的浓度贡献值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

（6）臭气浓度对环境的影响分析

项目厂界臭气浓度采用类比《范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目验收监测报告》中监测数据。范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目，占地面积271亩，年出栏生猪10万头。配套建设有固粪处理区、污水处理系统、无害化处理车间等，其养殖工艺和污染物治理措施同本项目一致，因此本项目与范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目具有可类比性。根据《范县牧原农牧有限公司范县二场生猪养殖项目验收监测报告》，其厂界下风向臭气浓度范围为12~19（无量纲）。则经类比，本项目场界下风向无组织臭气浓度最大值为19（无量纲），可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的排放要求。因此，本项目排放的无组织臭气浓度可达标排放，对周围环境影响较小。

（7）防护距离

①大气防护距离

由表5.2-9、表5.2-10可知，全厂无组织排放的NH3、H2S各厂界浓度的贡献值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求；且全厂无组织排放的NH3、H2S在评价范围内无超标点，因此不需要设置大气防护距离。

②卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991) 卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元(生产车间)与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中各参数意义如下：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5，r=284m。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见表5.2-11。

表5.2-11          本项目卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 小时浓度标准 （mg/m3） | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护距离m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | 计算 结果 | 实际 距离 | 提级后距离 |
| 养殖场 | NH3 | 0.070 | 0.2 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.590 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0045 | 0.01 |  |  |  |  | 1.016 | 50 |  |

因项目涉及两种无组织排放的污染物，《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中的“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，确定本项目厂界卫生防护距离范围为：100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，最终核定项目养殖区防护距离为500m。本项目卫生防护距离包络线范围见附图四。

根据现场踏勘，项目500m的选址距离内无环境敏感点，距离本项目最近的敏感点为北侧525m的白庙村。环评建议在本项目500m范围内，西平县规划部门及相关管理部门不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感点。

（8）污染物排放量核算

本项目有组织废气排放量核算见表5.2-12，无组织废气排放量核算见表5.2-13，大气污染物年排放量核算见表5.2-14。

表5.2-12          本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  |  |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  |  |

表5.2-13          本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（m g/m3） |  |
| 1 | 养殖场 | 养殖过程、固粪及污水处理 | NH3 | 控制养殖密度、及时清粪、喷洒除臭剂、配套建设除臭墙及场区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 | 1.5 | 7.1390 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.6032 |
| 2 | 火炬 | 沼气燃烧 | PM10 | 沼气脱硫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 1.0 | 0.0225 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.4 | 0.0255 |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.12 | 0.1124 |

表5.2-14          本项目大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 7.1390 |
| 2 | H2S | 0.6032 |
| 3 | PM10 | 0.0225 |
| 4 | SO2 | 0.0255 |
| 5 | NOx | 0.1124 |

### 5.2.2地表水环境分析

##### 5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）正常工况

工程废水产生量为夏季242.03m3/d，其他季节163.23m3/d，作为农肥施用于项目周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

本项目夏季废水量为242.03m3/d（夏季最大），盖泻湖沼气池设计规模为9800m3，能够满足项目35d废水的储存量。

（2）雨季及非施肥期

本项目夏季最大沼液量为242.03m3/d，180天的沼液产生量为43565.4m3；另外考虑到预留雨水量，历年小时最大暴雨量取历年最大日降水量的10%，西平县历年最大日降雨量为221.6mm/d，则小时最大降雨量为22.16mm/h，降雨历时2h，沼液暂存池占地面积6900m2，则雨水所占有效容积为310m3；故本项目需要的沼液暂存池总面积为43873m3。根据建设单位提供的资料，项目拟建设一个有效容积不小于44000m3的沼液暂存池，可以满足本项目沼液暂存需要。

（3）消纳区对地表水影响分析

本项目及配套沼液消纳区位于项目北侧和西侧，消纳区农灌季节设置田埂，分区轮流施肥，确保沼液不外流，由于项目距离地表水体较远对周边地表水体影响不大。

##### 5.2.2.2水污染物排放信息及排放量核算

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

表5.2-14          本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 养殖废水（猪尿液、猪舍冲洗废水、猪粪含水） | COD、BOD5、SS、氨氮 | 盖泄湖沼气池厌氧发酵，制成沼液，沼液综合利用，不外排 | / | TW001 | 污水处理系统 | “固液分离+盖泄湖沼气池” | / | □是 □否 | □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
|  | 无害化处理车间废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）废水污染物排放信息

表5.2-15            本项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | COD | / | 0 | 0 |
| 2 |  | BOD5 | / | 0 | 0 |
| 3 |  | SS | / | 0 | 0 |
| 4 |  | 氨氮 | / | 0 | 0 |
| 合计 |  | COD |  |  | 0 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0 |
|  |  | SS |  |  | 0 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0 |

（3）污染物排放量核算

表5.2-16            废水污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 0 |
| 2 | BOD5 | 0 |
| 3 | SS | 0 |
| 4 | 氨氮 | 0 |

### 5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1 评价工作等级确定

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），确定评价等级为三级。通过查阅相关资料，预测并分析本项目对地下水产生的影响。

5.2.3.2区域环境水文地质状况

1、地质状况

西平县境内地层属于上太古界太华群、元古界汝阳群、上元古界洛峪群、新生界下第三系、新生界上第三系、新生第四系。地质构造表现为：西部为逆冲断褶构造带、东部为隐伏断陷盆地，两者之间为断裂—火山活动过渡带。主要有：窑洞—黄土岗断层、罗岗—瓦岗寨逆断层、油坊沟—芦庙逆断层、两半庄—铁毛沟正断层、长寺—仪封断裂、张堂—专探—肖洼断裂。

项目所在区域属第四系全新统，地面以下0.8～1.0m左右为表层耕土，呈棕灰色，中塑性；以下2.0m左右为粉质壤土层，浅黄色粉土质重亚砂土及灰黑色粘土。

2、水文地质条件

（1）浅层水文地质条件

西平县浅层地下水含水岩组含水介质岩性主要为：全新统、上更新统、中更新统及下更新统顶部的中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等，地下水赋存于砂层孔隙及粘性土的孔隙裂隙中，为潜水。含水岩组底板埋深变化较大，砂层分布不均匀，沿洪河河道带的腹部地带砂层累计厚度较大，一般10-20m，最厚29.75m，西北、西南、东南边缘地带砂层累计厚度小于10m，局部无砂层，含水介质为中、上更新统粉土、粉质粘土。

（2）中深层水文地质条件

含水岩组岩性主要为下更新统含砾粗砂、中粗砂、含砾泥质中粗砂、中细砂等。中深层地下水属承压水，含水地组顶板埋深变化具带状规律，西南部近山前地带、东南部蔡寨—二郎—张庄老—王阁一线东南，埋深小于90m，洪河与淤泥河之间地带大于100m，其余大部均在90—100m左右。底板埋深15—250m，砂层分布于浅层含水岩组相近，明显受地貌形态和新构造运动控制。区内大部分砂层累计厚度为50—60m，可见2—8层砂层，西南部进山前的翟老庄—聂庄一张西南，西北部油坊陈—师灵—老温庄一线以北砂层累计厚度小于30 m，可见4—7层砂。

根据《河南省西平县1：100000区域水文地质调查报告》将区域中深层含水岩组的富水性分成三个以下区段。

①、强富水区：分布于西平县东北部，花牛陈—龙泉寺—王阁一线东北。

②、富水区：西平县大部分地区是中深层富水区。

③、中等富水区：分布于西平县罗刚庄。

中深层地下水的补给：中深层地下水的补给主要是侧向径流补给。

中深层地下水的径流；在天然条件下下水头梯度小，径流微弱，地下水总体流向自西向东，在县城及其周围，由于集中或开采已形成降落漏斗，由漏斗边缘向漏斗中心，水头梯度逐渐增大，径流也随之逐渐增强。

中深层地下水的排泄：中深层地下水的排泄方式有人工开采和径流排泄，由于径流迟缘径流排泄量很小，人工开采主要分布于县城区及其周围和师灵岗地其它各乡（镇）为零星开采。

中深层地下水动态：天然条件下中深层地下水动态类型为补给——径流型，在县城区附近，由于人工开采影响，以径流—开采型为主。

本项目所在区域深层地下水含水层顶板埋深为100m，富水强度为强。

西平县浅层含水岩组与中深层含水岩组之间，分别有厚度不均的隔水层，隔水层岩性为中更新统粘土、粉质粘土，厚度多在40m左右，埋深30—35m，向西南部埋深和厚度逐渐减小，至西南山前地带出露地表。在区域西南部的山前地区，浅层地下水得到大气降水补给，向东运移，并转化为中深层的承压水，使区域内的中深层地下水得到补充。而在区域上的其他大部分地区，因隔水层厚度、埋深都较大，粘土层的透水性较差，天然条件下浅层与中深层地下水联系较弱。

5.2.3.3 项目区域地下水情况

本项目位于西平县师灵镇北王村，地下水流向呈西北至东南方向。补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；区域属富水亚砂土区，含水层岩性为粉细砂，砾石亚砂土，厚度达47m。地下水储存条件好，埋藏较浅，水量丰富。浅层地下水平均埋深3～5m，单井出水量一般为50～70m3/h。深层地下水平均埋深55～220m，单井出水量一般为80～100m3/h，包气带岩性主要为黏土，土壤渗透系数为2×10-7cm/s＜K＜5×10-4cm/s，含水岩组岩性主要为：中粗砂、泥质含砾中粗砂、粉细砂、泥质粉细砂、粉土、粉质粘土等单独存在或复合而成。

##### 5.2.3.4本项目周边地下水开采利用现状

经现场调查本项目附近村民饮用水采用自建水井，饮用地下水。

本项目位于西平县师灵镇北王村，本项目位于西平县城市饮用水水源地西北侧，距其最近距离约为8.5km，根据对照《西平县城市饮用水水源地规划》，西平县水源地一级保护区主要为取水井外围55米区域，不设二级保护区，本项目不在饮用水源保护区范围内，建设单位拟自行建设自备井1口以满足自身用水需求。

项目区位于西平县师灵镇北王村，距离西平县师灵镇地下水集中供水井2.60km，根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区 划的通知》（豫政办〔2016〕23号）中内容：“西平县师灵镇地下水井群(共1眼井)，位于师灵镇镇区，一级保护区范围:取水井外围45米的区域。”本项目不在其保护区范围内。

##### 5.2.3.5污染源调查

本项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。农村面源污染主要是农田中大量使用化肥和农药。

5.2.3.6环境影响预测

A.正常工况下污染源预测

本项目运营期间正常工况无废水外排，对地下水的影响主要可能出现在沼液的农灌利用。

另外，牧原公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存及使用单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解左右，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

根据牧原公司多年的沼液农田施肥经验，为合理、适量施用沼液，在非施肥期（含雨季），沼气工程产生的沼液全部排入沼液储存池；在施肥期，沼液按照农作物生长规律分底肥、追肥分期、定量施用，底肥采用喷灌方式施用，追肥采用配水稀释后喷灌施用，严格控制施用量。根据区域地质情况分析，沼液消纳区分布相对稳定、连续，因此场地包气带防污性能为中，水层易污染特征为不易，地下水环境敏感程度为不敏感含水层不易污染，因此对地下水影响较小。

##### 5.2.3.7地下水环境影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经盖泻湖沼气池处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内盖泻湖沼气池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）场区对地下水影响分析

场区包括养殖区、固粪处理区、污水前处理区、沼液储存池以及污水管道等，其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表5.2-17。

表5.2-17       项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在沼液消纳地设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于210天的废水产生量，池容设计为44000m3；沼液储存池防渗措施：素土压实+1.5mmHDPE膜，渗透系数达到1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统 | 黑膜沼气池防渗措施：素土压实+1.0mmHDPE防渗膜，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  |
| 4 | 猪粪和沼渣固粪处理区 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入盖泻湖沼气池处理；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

（2）沼液消纳地地下水影响分析

①沼液浇灌方式对地下水的影响

沼液浇灌方式有釆用田间开沟洒施、叶面喷施和浇施三种方式，宜在各种作物的各生长关键时期之前施用。本项目由场区沼液储存池引至施肥农田主官网长度为沼液由沼液储存池引至施肥农田，沼液输送管道总管网长度7000m，主管2100米，支管4900m；项目使用的管材为PVC管，主管直径为160mm，支管直径分别为110mm，75mm，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50~60m，埋深0.8m。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，经过合理安排施肥周期及施肥量，不会对地下水水质氨氮因子产生明显影响。

5.2.3.8预防地下水污染的要求和管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②固粪处理区设置顶棚、地面防渗措施，防止粪便淋滤液污染地下水。

③本项目应在建设项目沼液消纳地上、下游以及消纳地内各布设1个跟踪监测点，应明确各监测点的点位、井深、监测浅层地下水、监测因子及监测频次等参数，并明确各检测点的基本功能，本项目为背景值监测点和地下水环境影响跟踪监测点。

④企业应提高地下水风险防范意识，制定地下水风险事故应急措施，明确地下水污染情况下应采取的控制污染源、切断污染途径的封闭、截流措施等。

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制。

### 5.2.4 声环境影响分析与评价

5.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表5.2-18所示。

表5.2-18   项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 85 | 厂房隔声、减振 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 75 |  | 60 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

5.2.4.2场界噪声的预测

本项目粪污处理区高噪声设备预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。猪舍分为两个整体的的长方形面声源进行预测。然后，计算衰减至各场界的噪声贡献值。

预测模式采用：

①点声源衰减模式

L=10lgi=1n100.1Li

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

②多源叠加公式

L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

③面声源影响预测公式

C=i=1nCix,y,0,t−ti

当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0）

式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)；

LAeq总——预测点总等效声级dB(A)；

L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r——预测点距噪声源距离，m；

r0——源强外1m处；

△L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)；

n——声源数量。

作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。

根据场区平面布置图，则项目各场界噪声预测结果见下表。

表5.2-19   项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 场界距离噪声源距离（m） | 贡献值 | 背景值 |  | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东场界 | 猪舍 | 55 | 34.2 | 53.1 | 42.2 | 53.2 | 42.8 |
| 2 | 南场界 | 猪舍 | 15 | 45.5 | 52.7 | 42.3 | 53.5 | 47.2 |
| 3 | 西场界 | 猪舍 | 20 | 43.0 | 53.2 | 42.6 | 53.6 | 45.8 |
| 4 | 北场界 | 猪舍 | 12 | 47.4 | 52.9 | 42.7 | 54.0 | 48.7 |

由预测结果可知，本项目的四周厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，达标排放。

5.2.5 固体废物对环境的影响分析

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-20。

表5.2-20     项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 4217.32 | 发酵处理后作为有机肥基料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 2952.12 |  | 0 |
| 2 | 养殖 过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 16 | 送场区无害化处理车间处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗废物 | 危险固废(HW01) | 0.5 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 29.2 | 送环卫部门处理 | 0 |

表5.2-21             本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.5 | 动物防治过程 | 固态 | 医疗物品 | 医疗物品 | 1月/次 | In | 暂存于具有“防风、防雨、防晒、防渗”的危废暂存间暂存，定期送新蔡县中绿环保科技有限公司处置，危废暂存间最大储存能力2t，贮存周期不超过半年 |
| 2 | 废离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 | 0.3 | 软水制备 | 固态 | 树脂 | 酸、碱、重金属 | 每年 | T | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |

本项目危险废物在处置过程中应严格执行以下措施：

①认真落实申报登记制度

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条的规定，产生危险废物、工业固体废物的单位必须向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门如实、及时申报固体废物和危险废物的种类、数量、流向，以及贮存、处置等情况。

②建设单位必须建立健全台帐登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。

③建设单位必须做好相应的防护措施（防渗漏、防雨淋等），达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

④建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A的规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求，设置危险废物警告标志。

⑤危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移联单管理办法》要求填写转移联单。

⑥选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。

⑦本项目危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，关于贮存设施和场所的管理要求。

危废暂存间应做到以下几点：

①贮存场所必须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，必须有符合要求的专用标志。

②贮存场所内一般废物和危险废物应分别存放。

③存场所应防风、防雨、防晒、防渗漏。

④贮存场所要有集排水和防渗设施，渗滤水收集入事故池。

⑤贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

⑥危废暂存场所采取防渗挡雨淋措施，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装后分类堆放。

⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑧根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

本项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处置，处置率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

### 4.2.6 土壤环境影响分析

（1）区域土壤环境

驻马店市由于受生物气候、地形地貌、母质类型、河流水文和人为耕作活动的影响，致使土壤组合存在有分异，并呈现一定的规律性，以地带性黄棕壤土类为主，兼有区域性砂姜黑土、潮土、水稻土、紫色土等土类。从驻马店市的土壤类型来看，分布有黄褐土、砂姜黑土、潮土、粗骨土、黄棕壤、棕壤、水稻土、石质土、紫色土、红粘土 10 个土类，18 个亚类，33 个土属，93 个土种。其中黄褐土土类面积最大，占总耕作土壤面积的一半以上地；其次是砂姜黑土土类。

根据《河南土壤》（中国农业出版社），西平县位于驻马店市东北部，主要分布有黄棕土、砂姜黑土、潮土 3 个大类，4 个亚类，9 个土属，36 个土种。本项目厂址附近土壤类型主要为砂姜黑土。

①黄棕壤

黄棕壤为亚热带湿润的落叶、常绿阔叶林下的淋溶土壤，具有暗色有机质含量不高的腐殖质表层，亮棕色粘化 B 层，通体无石灰反应，pH 为微酸性，土壤剖面构型为 O-Ah-Bts-C，B 层结构体外有明显的粘粒胶膜和铁锰斑纹。剖面形态如下：

O 层：在自然植被下为残落物层，其厚度因植被类型而异。一般针叶林下较薄约 1cm，混交林下较厚，灌丛草类下最厚，可达 10~20cm。

Ah 层：呈红棕色（5YR5/2），或亮棕色（7.5YR5/4）。质地多壤质土，粒状或团块状结构，疏松，根系多向下逐渐过渡。因利用情况不同，耕种黄棕壤则为耕作表层。

Bts 层：棕色（7.5YR4/6—10YR4/6）心土层是最醒目的，该层虽因母质不同而色泽不一，但一般棱块状块状结构，结构面上覆盖有棕色或暗棕色胶膜或有铁锰核，由于粘粒的聚集，质地一般较粘重，有的甚至形粘磐层。

C 层：基岩上发育的黄棕壤，其母质仍带基岩本身的色泽，而下蜀黄土母质上 发育的土壤，则呈大块状结构，结构面上有铁锰胶膜，并有少量的灰白色 （2.5Y8/1）网纹。它是最接近中心概念的亚类，土体层次分异较明显，即 O-Ah-Bts-C 的剖面构型 。PH5.5~6.0，盐基饱 和度为 30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。

A、颗粒组成与主要水分物理特性。表层腐殖质有一定的积聚，有机质一般为30~50g/kg，松林、灌丛及旱地仅为 15~20g/kg。质地多为壤土，较疏松，粒状块、结构。B 层粉沙粘粒之比较 A 层小，质地偏粘，为粉沙粘壤土—粉沙质粘土，较紧实，核状、块状结构，有的土体胶膜、铁锰斑明显。

B、主要化学性质。pH5.5~6.0，盐基饱 和度为 30%~75%，不含游离碳酸盐，含少量交换性铝。粘土矿物为水云母、蛭石、绿泥石和高岭石，也有少量蒙脱石。

②潮土

潮土是发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土，受地下潜水作用，经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤。土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层（耕作层）、氧化还原层及母质层等剖面层次，沉积层理明显。社旗县潮土分步属性特征如下：

A、有 Apk－Ap2－BCk－Cgk 剖面构型。

B、富含碳酸钙，若其为粘质土则偏高，沙质土偏低，是中性至微碱性反应。

C、可溶性盐分含量<1g/kg。

③砂姜黑土

砂姜黑土发育于河湖相沉积物上经脱沼泽作用而形成的半水成土，因而多分布于山前交接洼地、岗丘间洼地和河间洼地。

A、形态特征。砂姜黑土土体深厚，剖面自上而下有耕作层、亚耕层、残留黑土层、氧化还原过渡层及砂姜土层。上部 50 或 80 厘米土体以暗灰黄，橄榄棕色为主，并有 20-40 厘米不等厚的棕黑色残留黑土层；心土层呈橄榄棕色为主，有较多黄棕色锈斑或铁锰斑、灰斑，其下为橄榄棕色砂姜土层，夹有少量锈斑，铁锰斑等新生体。

由于微地形的起伏或上部土层遭侵蚀，残留黑土层出现部位及其厚度不一，砂姜土层出现部位常随黑土层厚薄而深浅也不一。耕作层以下的土体呈棱块，棱柱状结构，中、小垂直裂隙发育，可见滑擦面及楔形结构体。据微形态观察，可见较多裂隙和裂纹，粗骨颗粒边缘和裂隙壁可见大量亮线状光性定向粘粒，基质有大量纤维状光性定向粘粒，常见铁质凝团或铁锰质浓聚物。

B、一般理化性质。砂姜黑土有机质含量并不高，耕作层也不过 10~15 克每千克，黑土层仅 10 克每千克左右，往下层逐渐减少。除特殊情况外，剖面上部游离碳酸钙的含量甚低，一般在 10 克每千克以下，甚至小于 5 克每千克，剖面下部夹面砂姜的土层其含量可达 40~70 克每千克或更高；有硬砂姜的土层则可大于 100 克每千克。土壤交换量较高，一般为 20-30me/100g，剖面上部土层高于下部土层，尤以黑土层为高。土体中粗砂含量甚少，粘粒含量多在 30%以上，但也有 20%左右的土层，前者常具有变性特征。土层质地以壤质粘土、粉砂质粘壤土及粘土为主，质地层次分异不明显。粘粒的硅铝铁率、硅铝率和硅铁率均较高，分别为 3.0~3.3、3.8~4.3、13~16之间，粘粒的交换量高达 55~60me/100g，K2O 的含量多数在 26%~30%。

项目位置

图5.2-2        土地类型分布图

图5.2-3           区域土体构型图

（2）区域土地利用

本项目用地为设施农用地，未占用基本农田。

（3）建设项目影响识别

本项目土壤影响为污染影响型，影响途径见下表。

表5.2-22               项目土壤影响途径

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 沼液消纳 |
| 运营期 | / | / | √ | √ |

根据南阳市卧龙牧原养殖有限公司安皋分场年出栏20万头生猪养殖建设项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出，污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表5.2-23           项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消纳地 | 沼液消纳 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、Cu | Cu | 连续，正常工况 |
| 沼液暂存池 | 垂直入渗 |  |  | 事故状态 |

（4）预测与评价

①沼液消纳影响分析

A、预测评价范围

预测评价范围与现状调查范围一致，评价范围为项目区和周边沼液消纳地外延 200m。

B、预测评价时段

重点预测时段为项目运营期，运营期设计为20年。项目运营期，沼液消纳灌溉对周围土壤环境的影响。

C、预测情景

本次仅对营运期沼液消纳重金属累积效应对土壤的影响进行预测分析。沼液储存池事故状态下垂直入渗对土壤影响进行定性分析，对地下水影响见地下水影响预测章节。

D、预测评价因子及标

预测及评价因子：重金属Cu，标准值：100mg/kg（6.5＜pH≤7.5）。

E、预测评价方法

根据工程分析沼液产生量和沼液重金属含量检测数据，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 E 推荐方法，计算土壤中污染物的增量和叠加现状量，进而分析周边农田沼液消纳负荷和能力。

F、影响预测结果

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 E推荐方法，计算公式如下：

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S=n（IS-LS-RS）/（ρb×A×D）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3，按1400kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2 m，可根据实际情况适当调整，本次取0.2m；

n——持续年份，a，设计运行20a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

S= Sb+ΔS

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

本次重点评价沼液消纳区，面积取沼液消纳区面积3100亩，即206.7万m2。本次预测不考虑淋溶或径流的情况下，项目重金属的增量最大，项目需土地消纳的沼液量为71099.1m3/a，铜含量按1.87mg/L计算，计算可得施用沼液1年1kg土壤中铜的含量增加0.29mg、10年后增量2.9mg、20年后的增量5.8mg。

根据现状监测数据，项目配套消纳地中土壤铜含量为13mg/kg，营运期10年后土壤中铜预测值为18.9mg/kg，20年后土壤中铜预测值为21.8mg/kg。参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤6.5＜pH≤7.5 时，土壤中铜的标准限值为100mg/kg，运行期沼液农灌对周边土壤造成的富集影响较小，可以满足土壤环境质量标准限值要求。

②垂直入渗影响分析

根据污染物在入渗过程中迁移转化的特征，包气带表层受蒸发和植物蒸腾作用影响，经常处于亏缺状态；其下部为天然持水稳定带；在潜水面之上，天然持水稳定带之下，是支持毛细水带。

当污染液进入包气带表层时，处于水分亏缺状态的土壤，在高水势梯度(大于 1.0cm/cm）作用下，迅速吸附入渗水。只有在满足其水分亏缺补给之后，入渗液才能向更深层位运移。因在水分亏缺带内深度愈浅，水分亏缺愈严重，故在入渗液水量充足前提下，当入渗液通过水分亏缺带之后，该带各层位土壤获取的溶液水量随深度增大而减少。

污染物在随入渗溶液下渗迁移过程中，其在土壤剖面上的含量分布与溶液入渗的方向性有关。沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。

当入渗水量足够大时，不仅能完全满足水分亏缺带补给水分的需要，而且入渗液可达到潜水面。

因此沼液储存池一旦发生泄漏事故，在泄漏发生点周围泄漏溶液被土壤迅速吸附，随着泄漏，泄漏溶液向更远更深层位移动，沿着溶液运动方向，随着路径的增加，土壤中重金属污染物含量降低。当泄漏溶液量足够大时，污染可达到潜水面。

（5）防止土壤污染的措施

企业运营过程中，为防止事故状态对土壤的污染，应采取如下措施：

①医疗废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系医疗废物处置单位回收，在处置单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存， 厂内应建设医疗垃圾贮存设施，贮存场所要防风、防雨、防晒，贮存设施应避开易燃、易爆沼气贮存区，基础必须防渗。贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

②项目一旦发生粪污泄漏事故，公司应及时通知有关部门并采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；因此必须建立严格的规章制度，保证粪污处理系统的正常运转，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，要立即对粪污处理设备进行维修，同时暂停贮粪池和收集池的粪污向粪污处理系统输送，待粪污处理系统正常运转后，再进行粪污输送。

③为了防止项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位采取防渗措施具体如下：对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止粪污发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染土壤和地下水环境；另外对于所有的粪污管道、粪污池等均采取了防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗膜等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的粪污泄露污染地下水，以保护土壤环境。

④项目运行过程中要严格管理，控制沼液还田利用过程中，要科学合理计算施肥量和施肥间隔期，避免出现过量施肥情况。同时采用科学合理的施肥方式，做到均匀施肥，避免出现局部过量的情况。同时企业运行过程中要经常对粪污管道进行检查检修， 出现破损现象要及时修补或更换，从而防止管道泄漏粪污对土壤尤其是农田的影响。

⑤制定土壤跟踪监测计划，根据项目所在区域地下水流向，在沼液消纳区农田的西北侧（上游）、东南侧（下游）设置土壤监测点位，每个3~5年对配套的沼液消纳区农田进行土壤养分含量监测；每半年对配套农田的中重金属、抗生素进行监测，并保存监测记录，一旦发现土壤出现污染（如重金属、抗生素含量出现农用地风险筛选监控限值），立即停止使用沼液施肥，待该种污染消除后方可继续使用。

在采取以上各项措施后，本项目对场区及周围的土壤环境影响较小。

（6）土壤环境影响结论

项目土壤影响途径主要为沼液消纳灌溉和垂直入渗。沼液消纳灌溉影响经预测，项目营运期运行20年，消纳地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1筛选值。

- 5.3 环境风险评价

### 5.3.1评价依据

### 5.3.1.1风险调查

本项目涉及的风险物质主要为沼气，沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表5.3-1。

表5.3-1       甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） | 燃爆危险： | 易燃 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表5.3-2。

表5.3-2           重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 盖泻湖沼气池 | 盖泻湖沼气池、管线 | 维护保养不当 | 盖泻湖沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

- 5.3.1.2风险潜势初判

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，其沼气主要特性参数见表5.3-3，项目沼气的日最大量为854.97m3/d，则项目日存CH4的最大量为1.04t。

表5.3-3                     沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B可知，甲烷的临界量为10t，则项目危险物质数量与临界量比值Q=0.011＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分可知，风险潜势为Ⅰ时，可开展简单分析。

（4）评价范围

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对风险潜势为Ⅰ的风险评价范围做明确的要求；结合本项目区域特征及工程特点，本次评价确定本项目的环境风险评价范围为场界周围2km，具体敏感点分布情况见表5.3-5。

表5.3-5         本项目场界周围2km范围内的环境敏感点一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距场界距离（m） | 户数 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花园吴 | S | 588 | 73 | 305 |
| 2 | 小温庄 | SW | 792 | 55 | 231 |
| 3 | 史庄 | WSW | 800 | 62 | 260 |
| 4 | 小吴庄 | SW | 1900 | 131 | 545 |
| 5 | 胡庄 | SWW | 1425 | 57 | 240 |
| 6 | 小刘集 | SWW | 1850 | 52 | 218 |
| 7 | 白庙 | N | 525 | 79 | 331 |
| 8 | 安李 | NWN | 1730 | 115 | 483 |
| 9 | 西干沟 | NE | 720 | 76 | 319 |
| 10 | 小荣庄 | NEE | 872 | 21 | 88 |
| 11 | 东干沟 | NEE | 1380 | 96 | 403 |
| 12 | 郭庄 | E | 1440 | 47 | 197 |
| 13 | 北王 | S | 805 | 225 | 945 |
| 14 | 杨寨 | W | 790 | 135 | 567 |
| 15 | 何庄 | S | 1150 | 56 | 235 |

- 5.3.2环境风险识别

① 物质风险识别

项目的建设营运过程中产生的副产物为沼气。沼气为无色、略有气味可燃的混合气体，其中主要成份为CH4（50%-70%）和CO2（30%-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气的主要成份为CH4，在发酵、存储及使用过程中，若管理不善或操作不当，遇到明火可发生燃烧、爆炸等风险事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。

根据本项目相关物品的危险类型，确定环境风险评价因子为沼气泄漏。

②生产设施风险识别

通过相关的资料和文献的查阅，在养猪场生产环节，主要存在以下的环境风险：

沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成甲烷泄露，遇明火引发火灾及爆炸；沼气贮存系统常会出现由于设备损坏或操作失误引起泄露，甲烷的泄漏将会导致火灾、爆炸等重大事故发生。

- 5.3.4环境风险分析

（1）火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表5.3-6。

表5.3-6             危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为50m，对猪只和设备没有什么损坏。此外，盖泻湖沼气池与最近生活管理区相距为550m，对人不会造成伤害。

（2）爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表5.3-7。

表5.3-7         冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |

根据场区平面图可知，盖泻湖沼气池与最近猪舍的距离为40m，盖泻湖沼气池与办公生活区相距405m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于C和B之间，沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是被飞溅玻璃划伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

a阀门、泵、仪表管道、盖泻湖沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，沼气气罐破损遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

b由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

c泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

d由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

e由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

- 5.3.5环境风险防范措施及应急要求

（1）沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①为防止设备发生事故时的热辐射影响，在治污区安装水喷淋设施，保持周围消防通道的畅通。

②盖泻湖沼气池的检查

盖泻湖沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对盖泻湖沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

③防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（2）火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

A、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在盖泻湖沼气池附近20m内不准有明火；

B、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

C、在盖泻湖沼气池上设置永久性接地装置；

D、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

A、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

B、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

C、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

- 5.3.6风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在500m以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目盖泻湖沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

- 5.4 总量控制分析

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物-COD、氨氮；大气污染物-SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOX，因沼气燃烧产生的SO2和NOX产生量较小且为无组织排放，因此建议项目SO2和NOX总量控制指标分别为0t/a、0t/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

- 第六章  污染防治措施可行性分析

- 6.1 施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表6.1-1。

表6.1-1              施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工人员生活污水进入现有工程污水处理系统进行处理 |

### 6.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，同时根据《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》《关于印发驻马店市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》(驻环攻坚办〔2020〕24号)等要求，本项目具体采取以下控制措施：

评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。

（2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。

（3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。

（4）建筑工程工地出入口应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（5）项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。

（6）土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。

（7）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、绿化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（8）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

（9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

（10）建材等散流体露天堆场均应采取“防扬散、防流失、防渗漏”的“三防措施”，实现空中不飞扬，地面不流失，地下不渗漏。

（11）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“六个100%”。 “六个100%”即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实。

（12）制定运输扬尘管理办法,运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘，运输车辆需要安装密闭装置。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远，一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表6.1-2。

表6.1-2             施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

### 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6.1-3。

表6.1-3                施工期固废处置措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾处置不当对场区土壤、地下水环境的影响 | 及时清运至当地相关管理部门指定的建筑垃圾消纳场 |
| 2 | 工程弃方处置不当对场区大气、土壤、地下水环境的影响 | 剩余土方全部用于后期绿化覆土 |
| 3 | 施工人员生活垃圾处置不当对场区大气、土壤、地下水环境的影响 | 由当地市政环卫部门定期清运至西平县生活垃圾填埋场，一日一清 |

### 6.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整、开挖对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失。

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物。

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

- 6.2 营运期污染防治措施可行性分析

### 6.2.1养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定：

（1）本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区的三区分离，西平县常年主导风向为东北风，污水处理设施、沼液储存池均位于场区西侧，生活区位于厂区的东北方向，污水处理及储存设施位于养殖区及生活区的下风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

（2）场区排水系统实现雨、污分流，并采取暗沟布设。本项目雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中；养殖废水则由废水管道收集后，经场内废水处理设施处理，产生的沼液经暂存池暂存后做农肥，猪粪、沼渣收集后制备有机肥，满足规定要求。

（3）本项目采用环保部认定的干清粪工艺。猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基肥，液体经厌氧发酵处理后综合利用，粪便与尿、污水不混合处理，满足规定要求。环保部文件-环办函【2015】425号文件（2015年3月24日，详见附件九），明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

6.2.2 清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上四种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表6.2-1。

表6.2-1                    清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 经环保部认定的干清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，须选择合适的污水处理设施 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它几种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤本项目采用环保部认定的干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基肥，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

针对牧原公司采用的环保部认定的干清粪工艺与目前国内干清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，环保部认定的干清粪工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的，综合上述对比分析，评价认为采用环保部认定的干清粪工艺可行。

### 6.2.3废水处理及综合利用措施分析

##### 6.2.3.1废水厌氧发酵处理工艺比选

本项目采用环保部认定的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

牧原农牧有限公司针对本集团已运行的UASB厌氧发酵污水处理工艺存在的问题（反应器对进水SS要求较低，操作难度大、投资多、使用寿命短），广泛考察了国内其他规模化养殖项目的实用废水治理技术，拟采用“盖泻湖沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）盖泻湖沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

盖泻湖沼气池是在开挖好并经检测的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。系统在盖泻湖沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，配置沼气净化和利用设施。盖泻湖沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之盖泻湖沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。盖泻湖沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经盖泻湖沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

盖泻湖沼气池的优点如下：

①盖泻湖沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②盖泻湖沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目盖泻湖沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④盖泻湖沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，盖泻湖沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤盖泻湖沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

⑥使用寿命长，一般使用寿命在15~20年。

盖泻湖沼气池的缺点：占地面积较大。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表见表6.2-2。

表6.2-2   UASB工艺和盖泻湖沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 盖泻湖沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 10~15年 | 15~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，盖泻湖沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

因为采用环保部认定的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的盖泻湖沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用盖泻湖沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥基肥，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目盖泻湖沼气池设计水力停留时间为35天，能够在保证废水处理效果。废水经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥盖泻湖沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的农肥。

##### 6.2.3.2废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态农肥肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

牧原公司在厌氧过程中不再简单追求COD、氨氮的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后确定本次选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的盖泻湖沼气池沼气池。

- 6.2.3.3 项目拟采用的废水处理工艺

本项目污染物处理及综合利用见图6.2-1。

猪舍

干清粪工艺

粪尿

猪粪生产有机肥

供应热水

脱硫剂

固液分离机

外售

净   化

废水

沼 气

废脱硫剂

盖泻湖沼气池

沼渣干化

沼渣

恶臭

沼液

沼液储存池

做农肥

图6.2-1          项目污染物处理及综合利用图

本工程污染治理工艺说明描述如下：

固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

盖泻湖沼气池：本项目废水经固液分离、调节后经进入盖泻湖沼气池，经35天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。

①盖泻湖沼气池规模的确定

本项目夏季废水量为242.03m3/d（夏季最大），设置一座盖泻湖沼气池。盖泻湖沼气池的水利停留时间为35d，需要容积8471.05m3，本次工程盖泻湖沼气池规模设计为9800m3，能够满足项目35d废水处理需要。

③沼液储存池

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥两次，企业设计沼液存储周期为6个月，折算180天，满足暂存时间要求。

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，项目实际沼液储存池设计为能够容纳180天以上的沼液量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。

本项目夏季最大沼液量为242.03m3/d，180天的沼液产生量为43565.4 m3；另外考虑到预留雨水量，历年小时最大暴雨量取历年最大日降水量的10%，西平县历年最大日降雨量为221.6mm/d，则小时最大降雨量为22.16mm/h，降雨历时2h，沼液暂存池占地面积6900m2，则雨水所占有效容积为310m3；故本项目需要的沼液暂存池总面积为43873m3。根据建设单位提供的资料，项目拟建设一个有效容积不小于44000m3的沼液暂存池，可以满足本项目沼液暂存需要。

④污水处理效果的分析

本项目废水处理预测结果见表6.2-5。

表6.2-5          废水处理效率及预测结果一览表

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 废水处理系统 | 进水 | 14394 | 5759 | 7487 | 960 |
|  | 去除率 | 80.1% | 82.03% | 87.16% | 23.1% |
|  | 出水 | 3094.7 | 1439.8 | 2096.4 | 931.2 |

由表5.2-5知，本项目综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、SS、NH3-N的去除率分别达到78.5%、75%、72%、3%以上。

- 6.2.3.4沼气综合利用可行性分析

沼气产生量为夏季854.97m3/d、非夏季576.61m3/d，年总产气量为241023m3/a，沼气产生后暂存于黑膜沼气池顶部，经脱硫脱水后优先用于职工食堂；富余沼气通过火炬点燃后放空。

##### 6.2.3.5沼液综合利用措施可行性分析

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》和项目工程分析中粪肥产生参数，本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的肥料。

（2）土地沼液消纳能力

①消纳区域当前土壤养分水平

多年来，西平县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，西平县土壤碱解氮含量为57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。土壤氮养分水平为Ⅲ类水平。

②本项目沼液氮素含量

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，全场沼液中的氨氮含量为931.2mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1164mg/L。

③农田消纳能力计算

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求，本项目治污方式为“固体粪便堆肥外供+肥水就地利用”。

A、粪肥养分供给量

粪肥养分供给量=

由工程分析可知项目沼液总量71099.1m3/a，氨氮最终浓度为931mg/L，折合总氮浓度为1164mg/L，则项目氮素总量为82.8t/a。

B、单位土地粪肥养分需求量

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表3-1并结合项目区近年来农作物产量情况，确定项目配套土地小麦和玉米的产量分别为500 kg/亩、600 kg/亩；由本指南中的表1每100kg产量的小麦和玉米需要吸收氮量分别为3.0 kg、2.3 kg；配套土地种植小麦和玉米的单位土地养分需求量分别为15.0 kg/亩、13.8 kg/亩；

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅲ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：75%（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用使用量按总施肥量的75%计，其他肥料使用量按25%）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）

则项目区土地种植小麦时单位土地粪肥养分需求量为20.25kg/亩；地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为18.63kg/亩；

则项目区单位土地全年粪肥养分需求量为38.88kg/亩；因此本项目配套消纳地面积约为1828.7亩。

西平牧原农牧有限公司和周边村民委员会签订沼液综合利用协议，共利用3100亩农田，消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网铺设至田间地头，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

综上，用于本项目沼液消纳地面积为3100亩，大于计算得出的1828.7亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液。

（3）沼液利用的现实操作性

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥两次，企业设计沼液存储周期为6个月，折算180天，满足暂存时间要求。

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、牧原养殖场产污水实际及当地农业施肥实际要求，项目实际沼液储存池设计为能够容纳180天以上的沼液量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。

本项目夏季最大沼液量为242.03m3/d，180天的沼液产生量为43565.4 m3；另外考虑到预留雨水量，历年小时最大暴雨量取历年最大日降水量的10%，西平县历年最大日降雨量为221.6mm/d，则小时最大降雨量为22.16mm/h，降雨历时2h，沼液暂存池占地面积6900m2，则雨水所占有效容积为310m3；故本项目需要的沼液暂存池总面积为43873m3。根据建设单位提供的资料，项目拟建设一个有效容积不小于44000m3的沼液暂存池，可以满足本项目沼液暂存需要。

根据走访调研，当地群众施肥规律以及现有已建工程的运行经验，沼液施肥方式为每年两次基肥。

西平牧原农牧有限公司在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口。

沼液施肥系统包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑灌区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证UPVC、PVC、PE等塑料管材在沼液管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≧40cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至施肥农田沼液输送管网长度为7km，其中干管长度2.1km，支管4.9km；主干管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。项目沼液在沼液储存池暂存，施肥期经流进沼液主干管，再从主干管流入支管，在支管的末端设置有阀门，方便农户自主选择使用。

根据沼液综合利用协议可知，牧原公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50~60m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对农田进行施肥。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

消纳区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50~60m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题。

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在配套农田西南和东北方向各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

##### 6.2.3.6沼液利用工程的管理要求

（1）基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

（2）管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

（3）设施维修保养

建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

##### 6.2.3.7 雨污分流处理措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

评价要求，企业必须建设雨、污分流管网，排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以有利于定期清理的条件，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致沼气各处理池外溢造成污染。

### 6.2.4废气污染防治措施分析

- 6.2.4.1恶臭气体防治措施可行性论证

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

① 源头控制

A、通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

B、温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

② 过程整治

A、猪场采用“环保部认定的干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

B、加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

C、场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③ 终端处理

A、产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2，项目污水处理区、固粪处理区、猪舍均需要喷洒除臭剂，根据面积核算，除臭剂用量共计约1.2t/a。

植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛HCHO的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2与氨NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

为了进一步减少恶臭物质向外环境的排放，猪舍、固粪处理区、病死猪无害化车间拟采取除臭墙处理措施。

除臭墙工艺：在每栋猪舍、固粪处理区和病死猪无害化车间出风口处安装过滤吸附除臭装置，将臭气集中收集后经过过滤吸附除臭装置处理后排放。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。以上除臭工艺为牧原集团研发设计团队结合多年生产经验设计，该除臭工艺计划申请专利。据企业介绍该方式具备良好的除臭效果，综合除臭效率可达95%，本次评价保守估计按照除臭效率90%计。

a.除臭装置构成

除臭装置包括过滤球和水喷淋。除臭装置过滤球充当载体，无规则排列且疏松多孔结构，能与臭气进行充分接触并高效拦截；循环水中添加具有除臭作用的专用生物菌剂，能与臭气分子发生反应。用于臭气处理的微生物为除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。

除臭装置所采用的微生物菌种均为经过特别分离、筛选获得，不同菌种可以去除不同成分的臭气。已经用于除臭工程的菌种种类有：硫化细菌、氨氧化细菌、芽孢菌、假单胞菌等20余种。

b.基本原理

微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道抽风机将臭气收集到除臭装置，臭气经过加湿后，经过微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。

臭气同水接触并溶解到水中；水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

生物除臭可以表达为：污染物+ O2→细胞代谢物+ CO2 + H2O

污染物的转化机理可用下图表示：

图6.2-2               除臭墙反应机理示意图

表6.2-6              项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制密度，及时清粪；喷洒除臭剂，除臭墙除臭，厂区绿化 | 氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》表7标准要求。 |
| 2 | 固废处理区 | 设置顶棚；喷洒除臭剂，除臭墙除臭，加强绿化 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周设置绿化 |  |
| 5 | 无害化处理车间 | 除臭墙除臭 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，并在场界外设置500m防护距离，卫生防护距离内无敏感点存在。

因此采用除臭墙、喷洒除臭剂、绿化的方式可有效去除恶臭，满足达标排放的要求。

6.2.4.2沼气热水器燃烧废气

沼气产生量为夏季854.97m3/d、非夏季576.61m3/d，年总产气量为241023m3/a，沼气产生后暂存于黑膜沼气池顶部，经脱硫脱水后优先用于职工食堂；富余沼气通过火炬点燃后放空。

项目沼气燃烧废气量为149.89万m3/a，颗粒物、SO2、NOX排放量分别为0.0225t/a、0.0255t/a、0.1124t/a，经预测四周厂界浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准的要求。

- 6.2.4.3食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）小型规模标准中排放浓度小于1.5mg/m3，油烟净化效率≥90%的要求，可实现达标排放。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的

挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物

的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

### 6.2.5地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为猪舍、沼液储存池、沼气工程、固粪处理区等以上污染因素如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；猪粪、沼渣若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

① 猪舍采用限位饮水器，减少水资源不必要的流失，猪舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②盖泻湖沼气池在铺膜前先进行清场夯压，土地完全平整后首先进行人工检查，完全去除碎砖块、石块、玻璃渣等尖锐性杂物，避免坚硬物对膜造成损伤。人工检查合格后进行HDPE膜铺设，防渗膜选用进口标准防渗膜，膜焊接过程中选用进口焊机，焊接前做焊缝强度检测，焊接后对每一道焊缝进行冲压检测，冲压0.2Mpa同时保持3分钟不掉压。焊接完成后先进行通水试验，检查HDPE是否渗漏试验，通水试验无渗漏，则可判定沼气池建设合格后方通入污水进行厌氧发酵；

③  沼液储存池，容积不小于210天的废水产生量；沼液储存池池壁及池底在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗；

④ 沼气工程各水池应为钢筋混凝土结构并做相应的耐酸、碱表面处理；

⑤ 猪粪和沼渣固粪处理区，地面混凝土进行防渗，四面为厂房墙壁，顶部为彩钢瓦顶棚；

⑥雨污分流，净脏道分离合理设置厂区内净道和脏道，净道、脏道地区硬化防渗处理。

（2）分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见表6.2-7，6.2-8。

表6.2-7                 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表6.2-8                天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以砂姜黑土为主，沼液消纳区的渗透系数一般在5.79×10-5cm/s，天然包气带防污性能属于中，因项目将设置地下水监测井，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，固污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表6.2-9：

表6.2-9               地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据表6.2-9判定，项目属于简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化，结合建设单位以往建设的养殖场的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见表6.2-10。

表6.2-10               本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍内部 | 底部混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度 | 各构筑物符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在沼液消纳地设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于210天的废水产生量，池容设计为44000m3；沼液储存池防渗措施：素土压实+1.5mmHDPE膜，渗透系数达到1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 污水处理系统 | 黑膜沼气池防渗措施：素土压实+1.0mmHDPE防渗膜，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  |
| 4 | 猪粪和沼渣固粪处理区 | 地面混凝土进行防渗，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石，初期雨水收集后进入盖泻湖沼气池处理；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s）。 |  |

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到沼气工程集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

② 猪舍、粪污处理及储存设施等应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

本项目建成后全场分为重点防渗区和一般防渗区。重点污染防渗区主要包括：猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区、沼液储存池、危险废物暂存池等；一般污染防渗区主要包括：一般固废暂存区、猪舍周围地面等。分区防渗示意图见附图七。

A、一般防渗区：评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

B、重点防渗区：重点防渗区在清场夯压的基础上沼液储存池采用铺设HDPE膜进行防渗，污水处理区、养殖区、固粪处理区等用混凝土进行防渗；HDPE膜抗渗能力比较强，混凝土的抗渗标号为P6，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，粪便堆放场（本项目为固粪处理区）应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。

③做好排水沟、收集调节池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.6 噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要为猪舍、水泵、排风扇等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为60～85dB(A)。

项目采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到10～15dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~20dB(A)，再经一定距离衰减后，预测场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

### 6.2.7 固体废物处置措施分析

6.2.7.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

项目猪粪和沼渣用于制成有机肥基肥，猪粪便堆肥处理生产的有机肥基肥中砷、镉、铅、汞等重金属均能满足《有机肥料》（NY525-2011）表2有机肥中重金属限量指标的要求。固废污染产生及防治措施见表6.2-11。

表6.2-11          固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 4217.32 | 发酵处理后作为有机肥基料外售 | 0 |
|  | 沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 2952.12 |  | 0 |
| 2 | 养殖 过程 | 病死猪尸 | 一般固废 | 16 | 送场区无害化处理车间处置 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗废物 | 危险固废(HW01) | 0.5 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 0 |
| 4 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.05 | 生产厂家统一回收处置 | 0 |
| 5 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 29.2 | 送环卫部门处理 | 0 |

6.2.7.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

（2）危险固体废物

本项目在防疫药品间旁设置1个危废暂存间，占地面积6m2，用于收集、暂存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存池须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

6.2.7.3粪便综合利用措施分析

（1）猪粪发酵生产有机肥基肥工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场猪粪可采取堆肥发酵法、干燥法和焚烧法等。结合项目特点，猪粪、沼渣等拟采取堆肥发酵后，全部外售，作有肥料还田利用，符合畜禽粪便“无害化、减量化、资源化”相关要求。

猪粪及沼渣含有丰富的有机质和氮、磷、钾元素，具有优良改良土壤的作用。其养份含量见表6.2-12。

表6.2-12      猪粪、沼渣的养份含量表　　　　　   单位：%

| 有机质 | 全氮 | 速效氮 | 全磷 | 速效磷 | 全钾 | 速效钾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.62 | 1.92 | 0.27 | 2.94 | 1.39 | 0.39 | 0.22 |

A、堆肥发酵工艺比选

堆肥是在微生物作用下通过发酵使有机物矿质化、腐殖化和无害化而变成腐熟肥料的过程，根据生物处理过程中起作用的微生物对氧气需求不同，可以把固体废物堆肥分为好氧堆肥和厌氧堆肥。

好氧堆肥技术：好氧堆肥是在有氧条件下，依靠好氧微生物（主要是好氧细菌）作用来进行的，在堆肥过程中，有机废物种的可溶性有机物，渗入细胞。微生物通过自身的生物代谢活动，对一部分有机物进行分解代谢，即氧化分解以获得生物生长、活动所需能量，把另一部分有机物转化合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体。好氧堆肥温度高，一般在50-65℃，故亦称为高温堆肥，高温堆肥技术成熟投资较小可以最大限度地杀灭病原菌，同时对有机质的降解速度快。现代化的堆肥生产一般采用采用好氧堆肥工艺。

厌氧堆肥技术：厌氧堆肥是在无氧条件下，借助厌氧微生物（主要是厌氧细菌）将有机质进行分解，被分解的有机碳化物中的能量大部分转化储存在甲烷中，仅一小部分有机碳化物转化为二氧化碳，释放的能量供微生物生命活动需要，在这一分解过程中，仅积储少量的微生物。厌氧发酵工艺有机物分解缓慢，发酵周期4～6个月。

厌氧发酵工艺肥效好，但一次性投资较高，且发酵周期较长，与厌氧发酵工艺相比，好氧发酵具有投资小、发酵周期短、技术应用比较广泛的优点，另外，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。因此本次推荐采用好氧堆肥工艺，场区内建设具备“防渗漏、防雨、防溢流”三防措施的固粪处理区，猪粪、粪渣混合，好氧堆肥发酵后，制成固体有机肥外售。

B、猪粪、沼渣综合利用措施可行性分析

猪粪有机质腐熟后形成腐殖质储存在土壤中，对改良土壤、培养地力有明显效果。因此，家畜粪便在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。化肥中的磷酸钙会与土壤中的石灰质、铁反映形成沉淀物，大大降低磷的利用率。有机肥料中的磷是有机磷，肥效优于磷酸钙，被固定的可能性小，相对提高了磷肥肥效。同时畜粪中的有机质在积肥、施肥过程中，经过微生物的加工分解以至重新合成，最后形成腐殖质储存在土壤中。腐殖质对改良土壤、培养地力的作用是多方面的：它能调节土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要；能调节土壤的酸碱度，形成土壤的团粒结构；能延长和增进肥效，促进水分迅速进入植物体，并有催芽、促进根系发育和保温等作用。同时有机质腐熟后，形成较高量的胡敏酸，具有典型的亲水胶体性，能把细小的土壤粘结起来形成较大的团粒，构成土壤的团粒结构，同时在转化过程中释放能量，能刺激作物根系多吸收养分，改良土壤提高产量。

6.2.7.4 养殖场防疫、病死畜禽尸体处置措施分析

（1）养殖场防疫

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、牛囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。项目拟采取有如下防疫卫生措施：

①严格了“三区分离”制度，生活管理区、养殖区和粪污处理处置区，实现了分区建设，有效避免了交叉污染。

②养殖区有明确的净道与脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③进入养殖区各出入口设置有消毒池，出入车辆须经消毒池进行消毒处理，消毒池设置门楼和防水堰，防止雨水进入导致消毒液外溢污染；主厂区门口设置消毒室，设置有脚踏消毒槽、洗手盆。入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理。

④进场人员不得携带任何肉类及肉类制品，对于随身所带物品，小件物品须经紫外线照射消毒20min，大件物品须经熏蒸消毒后方可带入；场内所有人员不准饲养犬、猫及其它动物；人员进场后必须在生活区隔离48h，并保证进场前48h内没有去过屠宰厂、疾病诊断实验室等类似场所。

⑤生活区工作人员一般情况下不准进入生产区，确需进入时，须经批准，在更衣消毒间经更衣、淋浴、消毒后方可进入；生产区工作人员不准穿工作服随意出入生产区，工作完毕后要把工作靴刷洗干净，处理死猪的工作人员不得再返回猪舍工作，所穿衣、靴须经专门消毒后再用。

企业采取有严格的畜禽规范化管理措施，其疾病控制能力大大提高。企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有较高科学管理水平。因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

（2）病死畜禽尸体处置措施分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪及母猪胎盘送至场区配套建设的高温化制机处理设施处理。

采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

6.2.7.5医疗废物的处理与处置

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它企业实际生产情况，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.5t/a，定期交由有处理资质的单位进行处置。

- 6.2.8 雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围挡等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表6.2-13  项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 为满足210天沼液储存，设计容积不小于44000m3的沼液储存池，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求盖泻湖沼气池严格做好防渗措施；设置围挡 |  |
| 3 | 沼渣暂存 | 具备“三防”措施，在固粪处理区发酵制作有机肥 |  |
| 4 | 固粪处理区 | 地面混凝土防渗硬化处理 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫 |  |

### 6.2.9绿化

6.2.9.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

6.2.9.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

- 6.3 污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为246万元，本项目总投资6962万元，环保投资占总投资的比例为3.53%。具体见表6.3-1。

表6.3-1             项目污染防治投资估算一览表

| 项目 | 类别 | 措施内容 |  | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 污水处理设施，工艺为“预处理+盖泻湖厌氧发酵”工艺；1套沼气干法脱硫装置；1座盖泻湖沼气池（容积为9800m3）雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 |  | 50 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 | 控制饲养密度，采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪，除臭墙除臭 |  | 60 |
|  | 黑膜沼气池 | 喷洒除臭剂（除臭剂的喷扫操作方式为人工喷洒，对操作人员强化培训，喷洒频率为：污水处理系统运营前连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次），周边种植吸附恶臭气体的绿植 |  | 5 |
|  | 固粪处理区 | 顶部有棚；喷洒除臭剂，设置除臭墙；底部设置导流沟 |  | 12 |
|  | 沼液储存池 | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 |  | 2 |
|  | 无害化处理车间 | 除臭墙 |  | 5 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物的排气筒排放 |  | 2 |
|  | 沼气 | 燃烧前脱硫装置 |  | 5 |
| 固废 | 疾病防疫产生的医疗废物 | 暂存于危废暂存池，设置危废暂存标志，定期交由有资质的医疗废物处置有限公司处置 |  | 1 |
|  | 废脱硫剂 | 暂存于固废暂存间，由负责项目环保工程的施工单位统一回收处置 |  | — |
|  | 生活垃圾及厨余垃圾 | 暂存于固废暂存池，集中送环卫部门处理 |  | 0.5 |
|  | 猪粪和沼渣 | 粪便发酵后与经晾晒后的沼渣做有机肥基肥外售 |  | 5 |
|  | 病死猪尸体 | 高温化制机 |  | 15 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施 |  | 3 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 | 加强设备的维护，按规定定期对盖泻湖沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 |  | 4 |
|  | 消防器材 | 若干 |  |  |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 | 建设沼液储存池1个，容积44000m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；沼液输送系统管网铺设 |  | 26 |
|  | 地下水监测 | 在沼液消纳地西北方位、东南方及沼液消纳地各设置1口地下水观测井 |  | 4.5 |
|  | 生态保护 | 加强场区绿化 |  | 5 |
|  | 水土保持 | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |  |
| 防渗措施 | 沼液储存池 | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳210天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 |  | 10 |
|  | 固粪处理区 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，防止雨水进入造成下溢流污染 |  | 12 |
|  | 黑膜沼气池 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗 |  |  |
|  | 养殖区 | 场区、排污沟、 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 10 |
|  | 沼液消纳区 | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 9 |
| 合 计 |  |  |  | 246 |

- 第七章  环境影响经济损益分析

- 7.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为246万元，占总投资的比例为3.53%。

- 7.2 环境影响经济损益分析

### 7.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7% 睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 7.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 7.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部进入盖泻湖沼气池统一处理，之后作为农肥施用于周边农田，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 7.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

- 7.3 经济效益分析

### 7.3.1本项目经济技术指标

本项目为生猪养殖项目，总投资6962万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表7.3-1。

表7.3-1           项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 6962 | / |
| 2 | 年税后利润 | 万元 | 2248.1 | / |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 25.7 | 税后 |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 3.0 | 税后，含建设期3个月 |

### 7.3.2环保措施运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

表7.3-2    本项目环保措施运行费用

| 项目 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 污水输送 | 电费 | 1 |
|  | 人工费 | 3 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 5 |
| 污水处理 | 处理费用 | 3 |
| 总 计 |  | 8 |

本项目环保设施运行年费用为20万元，环保设施运行费用合理。

### 7.3.3经济收益分析

经济收益主要为猪粪沼渣制作有机肥基料带来的收益。经济收益估算见下表。

表7.3-3                本项目经济收益估算一览表

| 序号 | 收益项目 | 收益金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪沼渣发酵制作的有机肥基料 | 785 | 13085t/a，单价：600元/吨 |

由上表可知，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，同时，本项目猪粪沼渣制作有机肥基料，在减轻环境污染的同时，还可以获得一定的经济收益。因此，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本项目的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

- 7.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资246万元，占总投资的比例为3.53%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6.4-1。

表6.4-1                 项目环境效益分析一览表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气用于职工生活；沼渣干化后作为有机肥基肥外售 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 制作固体有机肥 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

- 7.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。本项目废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质农肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

- 7.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，替代燃煤作燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

- 7.7环境经济损益分析结论

表7.7-1            本项目环境经济损益分析结果一览表

| 环保运行费用（万元/年） | 环保投资收益（万元/年） | 费用和收益比 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 785 | 1:39.3 |

由上表可知，本项目环保运行费用20万元，年环保投资收益785万元，运行费用与年环保收益比为1:39.3，说明环保运行费用小于采取环保措施而带来的经济收益。

综上所述，工程具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

- 第八章  环境管理与监测计划

- 8.1 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 8.1.1 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员3人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表8.1-1。

表8.1-1            排污口环境保护图形标志一览表

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 8.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表8.1-2。

表8.1-2            本项目环境管理计划一览表

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 业主 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 业主 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 业主 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 业主 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 业主 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。 | 业主 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

### 8.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

- 8.2 环境监测制度建议

### 8.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 8.2.2 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

### 8.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见表8.2-1、8.2-2。

表8.2-1            大气自行监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织监测计划 | 四周厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 | 一年一次 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的畜禽养殖业污染物排放标准 |
| 环境质量监测计划 | 花园吴 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年一次 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值” |

表8.2-2               其他监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及废水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 上游：白庙村（1眼）（沼液消纳地西北方向） | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群等 | 建议每年监测两次（丰、枯水期） |
|  | 沼液消纳地 |  |  |
|  | 下游：何庄（沼液消纳地东南方向） |  |  |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每监测一次 |
| 土壤 | 沼液消纳地监测点 | pH、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每五年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。

- 8.3 环保“三同时”验收一览表

本项目“三同时”竣工验收一览表见表8.3-1：

表8.3-1                                 本项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水 生活污水 |  | 71099.1m3/a | COD：14394mg/L BOD5：5759 mg/L SS：7487 mg/L NH3-N：960mg/L | 养殖废水与生活污水混合后进入盖泻湖沼气池经35d厌氧发酵经过配套农肥系统用于农田综合利用 | 盖泻湖沼气池出水浓度： COD：3094.7mg/L BOD5：1439.8mg/L SS：2096.4mg/L NH3-N：931.2mg/L | 污水处理设施 | 盖泻湖沼气池1个，总容积9800m3；沼液储存池1个，总容积44000m3 | 废水中主要污染物去除效率为COD80.1%、BOD82.03%、SS87.16%、氨氮23.1% |
|  |  |  |  |  |  |  | 农灌 系统 | 沼液输送总管网长度70000m，支管4900m，主管2100m。管材为PVC管，主管直径为160mm，支管直径分别为110mm和75mm。 在沼液消纳地西北方位白庙村、东南方何庄村及沼液消纳地各设置1口地下水观测井 |  |
|  | 雨水 |  | / | / | / | / | 废水管理 | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 | 猪舍 |  | NH3: 5.0236t/a H2S : 0.3572t/a |  | 控制饲养密度、定期冲圈、及时清粪、加强绿化 | NH3: 0.6166t/a H2S : 0.0396t/a | 除臭墙除臭、控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，厂区绿化，去除效率可达到90% |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 黑膜沼气池 |  |  |  | 喷洒除臭剂，并加强场区绿化 |  | 喷洒除臭剂，并加强场区绿化，去除效率可达到80% |  |  |
|  | 固粪处理区 |  |  |  | 内部及周边喷洒除臭剂、并配套建设除臭墙 |  | 内部及周边喷洒除臭剂、并配套建设除臭墙，除臭效率90% |  |  |
|  | 无害化处理车间废气 |  |  |  | 除臭墙 |  | 除臭墙，去除效率可达到90% |  |  |
|  | 沼气燃烧火炬 |  | 颗粒物0.0225t/a SO2 0.0255t/a NOx：0.1124t/a | / | 经3m高排气筒直接排放 | 颗粒物0.0225t/a SO2 0.0255t/a NOx：0.1124t/a | 经3m高排气筒直接排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1998）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.0219t/a | 6.0mg/m3 | 油烟净化器 | 0.0197t/a 0.60mg/m3 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物的排气筒排放 |  | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）“小型规模”标准 |
| 固废 | 猪粪 |  | 14760.6t/a |  | 固液分离后部分生产有机肥基肥，部分进入盖泻湖发酵成沼渣经干化后作为有机肥基肥外售 | / | 固粪处理区内部及周边喷洒除臭剂，底部做防渗处理并水泥硬化 |  | / |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.05t/a |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 生产厂家统一回收处置 |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) |
|  | 生活垃圾 |  | 29.2t/a |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 由当地市政环卫部门定期清运、一日一清 |  | / |
|  | 病死猪尸 |  | 16t/a |  | 采用高温化制机 | / | 无害化处理 |  | / |
|  | 医疗固废 |  | 0.50t/a |  | 暂存于危废暂存池，定期交上蔡县中绿环保科技有限公司处置 | / | 危险废物暂存间1个，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 养殖区 |  | 70～85dB(A) |  | 隔声、减振 | 55～65 dB(A) | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | / |  | 消防器材 | / | 消防器材若干 |  | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池 |  | / |  | 做好HDPE膜防渗措施 | / | 沼液储存池容积44000m3 ，沼液储存池防渗措施：素土压实+1.5mmHDPE膜，渗透系数达到1.0×10-10cm/s，防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 场区防渗 | 黑膜沼气池 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 黑膜沼气池防渗措施：素土压实+1.0mmHDPE防渗膜，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  |  |
|  |  | 养殖区、粪道 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 养殖场区底部混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 固粪处理区 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 地面混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，顶部设置顶棚，三面设置不低于1m高围挡 |  |  |

- 第九章  场址及总图布置可行性分析

- 9.1 无公害养殖基地建设环境保护措施

为了加强对项目无公害养殖的管理，特制定了如下相应的保护措施：

（1）保持养殖场生态环境良好，不受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物的污染。

（2）场区进行合理布置，生活办公区与场区严格分离开来，建立完善的消毒制度，进入场区人员必须接受消毒措施，设立消毒池，避免外界人员和畜禽未经消毒进入养殖区。

（3）加强场区内及场区周围绿化与美化，场区周围适当建设绿化带，改善场区局部环境空气质量；定期清理、冲洗猪舍，加强对场区进行消毒，防止蝇、蛆滋生及病原体的传播与扩散。

（4）加强畜禽废弃物管理，畜禽废弃物不能直接倒入环境中，应采取措施进行处理或综合利用，达到生产无害化，产出无害化。

（5）加强防疫管理，药品管理做到规范、安全；做到不使用被污染、变质、生虫的饲料，不使用未经无害化处理的泔水及其他畜禽副产品。

（6）养殖基地地下水环境质量、周边环境空气质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），达到无害化质量指标要求。

项目位于农村地区，周边500m范围内无常驻人口3000人以上的居民区，所在区域环境质量较好。

在场区布置上，实行入场应采取消毒管理要求；场区空闲土地和场界进行多层次多方位立体绿化，加强养殖管理、制定卫生免疫制度，做到科学施肥，保证施用量不会超过土地承载能力的前提下，不会对地下水以及地表水和土壤造成污染。

经落实上述措施后，项目能够建设成为无公害养殖基地。

- 9.2 场址选择及场区平面布置合理性分析

### 9.2.1场址选择基本要求

本项目的场址基本情况见表8.2-1。

表9.2-1    场址选择的基本要求及本项目的相符性分析一览表

| 类别 | 相关要求 |  | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 第3条 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养区域（详见第2项分析）；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。本项目最近的敏感点为项目北侧525m的白庙村，场址不在上述规定的禁建区范围。 | 相符 |
|  | 第5条 | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 最近地表水为项目北侧侧2790m处的淤泥河支流，本项目畜禽粪便的贮存设施位置与各类功能地表水体均在400m范围外，本项目所在区域无明显主导风向 | 相符 |
| 2、西平县畜禽养殖禁养区限养区划分方案 | 禁养区 | 1、县城规划区：经县政府批准的西平县城市建设规划用地范围； | 本项目不在县城规划区 | 相符 |
|  |  | 2、县城现有生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域 | 距离项目西平县师灵镇地下水集中供水约2600m，沼液消纳地距师灵镇地下水集中供水约1600m，项目周围500m范围内无饮用水源地 | 相符 |
|  |  | 3、乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 | 项目选址不在乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区内 |  |
|  |  | 4、国家4A级森林公园――棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围； | 本项目选址位于西平县师灵镇北王村，不在棠溪源风景区、嫘祖故里名胜区用地范围内 | 相符 |
|  |  | 5、国家或地方法律法规另有规定的及县政府依法规定的需要特殊保护的其它区域 | 不在此范围内 | 相符 |
|  | 限养区 | 1、县城规划区外延500米范围内的区域 | 项目选址位于县城规划区约7.50km，满足县城规划区外延500m范围要求 | 相符 |
|  |  | 2、县城生活饮用水源地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围内 | 项目选址500m范围内无生活饮用水水源地 |  |
|  |  | 3、小洪河、引洪道、柳堰河、洪澍河、淤泥河等两侧及县境内水库周围各外延500米范围内的区域 | 项目选址周边500m范围内无地表水体 |  |
| 3、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 第四十条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域。 | 1、本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；本项目最近的敏感点为北侧525m处的白庙村。 3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域 | 相符 |
| 豫政办[2016]23]号 | 西平县宋集乡饮用水源保护区分布情况如下：西平县宋集乡地下水井群(1眼井)，一级保护区范围:取水井外围45米的区域，不涉及二级保护区 |  | 项目区位于西平县师灵镇北王村，距离最近西平县师灵镇地下水集中供水井2600m。 | 相符 |

### 9.2.2场址选择的可行性分析

根据本工程场址区域环境保护有关要求、工程特点、预测结果等方面内容，对场址可行性进行分析，详细情况见表9.2-2。

表9.2-2          场址可行性分析一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场址 | 位于驻马店市西平县师灵镇北王村，场区周围非城市、城镇居民集中区，场址不在西平县城市总体规划范围内。 |
| 2 | 占地类型 | 该养殖场占地性质为建设用地，养殖场占地180亩。 |
| 3 | 西平县总体规划 | 本项目位于西平县师灵镇北王村，本项目不在《西平县城市总体规划》（2011-2030）范围内，故本次项目的建设不违背西平县城市总体规划 |
| 4 | 周围敏感点及设防距离 | 本项目设置500m的卫生防护距离（距场界），结合周边环境敏感点分布情况，本项目卫生防护距离内不存在环境敏感点 |
| 5 | 沼液消纳能力分析 | 沼液需农田面积应不少于1828.74亩，西平牧原农牧有限公司与周围村庄签订协议，利用周围村庄3100亩农田，消纳项目产生的沼液，可实现消纳本项目沼液71099.1m3/a。 |
| 6 | 区域地表水体 | 项目养殖场粪便贮存场所（本项目为发酵区）距区域地表水体约2790m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定中畜禽粪便贮存场距离地表水体不得小于400m |
| 7 | 气候、气象 | 场址所处区域地势平坦，气候温暖，四季分明，且地质条件良好。该区域全年主导风向不明显 |
| 8 | 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 |
| 9 | 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 |
| 10 | 公众参与意见 | 周边公众无人反对项目建设 |
| 11 | 政府及管理部门意见 | 对项目持支持态度，同意本项目在此地建设 |

### 9.2.3 场区平面布置可行性分析

项目养殖场总占地180亩，场内主要建设内容为：养殖区、办公区、配套设施辅助区。

为了防疫安全，项目区内养殖区（养殖生产区、粪污处理区）、办公区之间通过绿化带进行分离，进出生活区、辅助设施区的道路避开养殖区。项目平面布置详见附图四，场内具体分布如下：

①养殖区：位于场区的中部区域，其通过墙体单独围区；

②粪污处理区：布置在场区西部，通过绿化带与养殖生产区隔开，包括污水处理工程、固粪处理区、危废暂存间。其养殖区用围墙单独隔开；

③办公生活区：占地较小，布置在厂区东部，处于养殖生产区、粪污处理区的侧风向（当地主导风向为东北偏北），与养殖区保持一定距离并通过绿化带隔开；

④项目区内道路规划：为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目区内养殖区设清洁路与脏路，清洁道为运输饲料和人员流动通道，脏道为专用运出有机肥及废弃物的流动路线；饲料生产及垫料加工另设道路，办公生活区亦有自己的专用道路；

排水：采用雨污分流制，雨水经雨水管道排出厂区外；污水经暗渠排入污水工程进行处理；

综上，项目平面布置能够满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求。

- 第十章  评价结论

- 10.1项目的建设概况

西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目位于西平县师灵镇北王村，建设规模为年出栏商品猪10000头。建设内容：保育育肥一体舍68栋；清粪方法采用“漏缝板+环保部认定的干清粪”工艺；该养殖场总占地面积180亩，总投资6962万元；项目劳动定员80人。

项目周边最近敏感点为北侧525m处的白庙村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合《关于印发西平县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》的要求。

- 10.2 环境质量现状

### 10.2.1 环境空气

（1）区域达标情况

根据《2019年河南省生态环境状况公报》，驻马店市细颗粒物（PM2.5）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二氧化硫达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；二氧化氮达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；一氧化碳95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧90百分位数浓度超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域环境空气为非达标区，主要超标因子为PM2.5、PM10、臭氧。

（2）补充监测

评价区域H2S、NH3 1小时平均浓度均满足环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”的要求。

### 10.2.2 地表水

西平县淤泥河各监测断面的COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮监测值均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

### 10.2.3 地下水

由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准的要求。

### 10.2.4 声环境

项目四周场界的昼夜间噪声均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。

### 10.2.5土壤

根据监测报告可知，各监测因子均能满足各监测点位土壤检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求（6.5＜pH≤7.5）标准要求。

- 10.3 污染物排放情况

### 10.3.1 废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程猪舍产生的恶臭气体、污水处理过程及固粪处理区产生的恶臭气体、无害化处理车间恶臭气体、沼气火炬燃烧废气、食堂油烟等。

养殖区废气：根据不同产生单元，采取相应的处理方式，①猪舍：采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪；②污水处理系统喷洒除臭剂，并加强场区绿化；③猪舍、固粪处理区及无害化处理车间废气采用除臭墙除臭。④食堂油烟经油烟净化装置处理后经高于食堂所在建筑物顶部烟囱排放。

通过各项防护措施后，经预测场界废气均能达标排放，评价区各污染因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中有害物质的最高允许浓度的要求，废气对周围环境的影响较小。

### 10.3.2 废水

本项目废水主要为养殖废水、无害化处理车间废水、及职工生活污水。

本项目养殖区废水及职工生活污水经污水处理系统处理后做农肥，不外排。废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

### 10.4.3 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、水泵、气泵等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为60～85 dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）的要求。

### 10.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。医疗废物定期交由有资质的单位收集处理处置；病死猪尸由配套建设的无害化处理车间进行处理；本项目猪粪、沼渣用于生产有机肥基肥；废脱硫剂由厂家回收；职工生活垃圾由当地市政环卫部门定期清运。

- 10.5环境影响分析

### 10.5.1地表水

（1）项目废水经依托场区现有污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“盖泻湖沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为液态农肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于还田。因此本项目运营期产生的养殖废水，对周边环境的影响不大。

（2）雨季及非施肥期

项目采取雨污分流，雨季及非施肥期沼液由沼液储存池暂存，不外排。

### 10.5.2环境空气

（1）工程采取脱臭措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的1h浓度贡献值均能满足相关标准的要求；

（2）本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

（3）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（4）经计算，本项目最终的防护距离为500m，防护距离内无人口集中区、医院、学校等敏感点存在，满足项目防护距离要求，同时评价建议在该防护距离内不得建设敏感点。

### 10.5.3噪声

本项目高噪声源经采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准（昼间60B(A)；夜间50dB(A)）的要求。

### 10.5.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

- 10.6 风险评价结论

本项目涉及的危险化学品为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

- 10.7总量控制

项目总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

- 10.8公众意见采纳情况

建设单位分别以网络媒体公示、报纸公示、张贴公告等多种形式开展了公众参与调查。在调查期间没有收到公众关于本项目所反馈的意见。

综上，西平牧原农牧有限公司西平五场生猪养殖扩建项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受，项目能够被绝大多数公众认可，从环保角度分析，本工程建设是可行的。