河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛、年产3.5万吨清真肉制品项目

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位 | ： | 河南伊顺苑实业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 编制单位 | ： | 黄冈翱翔环保科技有限公司 |

二〇二〇年十月

目  录

概  述	1

第一章    总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价原则与目的	8

1.3  环境影响因素识别与评价因子筛选	9

1.4 评价标准	11

1.5 评价工作等级及评价范围	15

1.6 环境保护目标	19

1.7 工程及环境特点	21

1.8 评价总体思路	22

1.9 评价专题设置及评价重点	23

1.10 评价工作程序	23

第二章   工程分析	25

2.1 工程概况	25

2.2 生产工艺及产污环节	32

2.3  施工期污染因素分析	45

2.4 营运期污染因素分析	48

2.5 工程污染物排放“三笔账”分析	56

2.6 清洁生产评价	57

2.7  工程分析小结	61

第三章   区域环境概况及污染源调查	64

3.1 自然环境概况	64

3.2 社会环境概况	67

3.2 相关规划介绍	68

3.3 区域污染源调查	75

第四章 环境质量现状监测与评价	78

4.1 环境空气质量现状评价	78

4.2 地表水环境质量现状监测与评价	81

4.3 地下水质量现状监测与评价	83

4.4 声环境现状监测与评价	88

4.5 土壤环境质量现状监测与评价	89

4.6 环境质量现状小结	93

第五章   环境影响预测与评价	95

5.1 施工期环境影响分析	95

5.2 营运期环境影响分析	98

5.3 环境影响预测与评价小结	118

第六章   环境风险分析	121

6.1 概述	121

6.2  环境风险识别	122

6.3 环境风险评价工作等级	125

6.4 最大可信事故分析	126

6.5 风险防范措施	128

6.6 事故应急预案要求及区域风险防范应急联动	136

6.7 环境风险评价结论	139

第七章   污染防治措施分析	140

7.1 施工期污染防治措施分析	140

7.2 营运期污染防治措施分析	141

7.3 项目环保设施投资估算	156

7.4 项目竣工环保验收	157

第八章   厂址可行性及总量控制分析	159

8.1 政策及规划相符性分析	159

8.2 厂址可行性分析	161

8.3 平面布置合理性分析	162

8.4 总量控制分析	162

第九章    环境影响经济损益分析	164

9.1 环保设施及投资估算	164

9.2 环境效益分析	165

9.3 经济损益分析	165

9.4 社会效益分析	165

第十章    环境管理与环境监测	166

10.1环境管理	166

10.2 环境监测计划	170

10.2 环境监测计划	170

10.3 排污口规范化管理要求	172

10.4 环境信息公开	174

第十一章    评价结论及建议	176

11.1 评价结论	176

11.2 评价建议	183

11.3 评价总结论	183

附图

附图一  地理位置示意图

附图二  周边敏感点分布示意图

附图三  泌阳县产业集聚区土地利用规划图

附图四  泌阳县产业集聚区产业布局规划图

附图五  区域地表水系图

附图六  项目总平图

附图七  项目占地红线图

附件

附件一  环评委托书

附件二  项目备案书

附件三  项目入驻证明

附件四  环评执行标准

附件五  项目投资协议书

附件六  环境质量现状监测报告

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 概  述

1、项目背景及概况

随着我国经济的飞速发展，人民的生活水平和文化素养不断提高，随之而来的生活和饮食习惯也发生了很大的变化，人们对食品更加注重营养、卫生、方便、可口，肉类食品以其赋予食品良好的色、香、味，增加食欲，直接地起到主营养作用，已成为人们日常生活中不可缺少的主导食品。

随着经济的发展和城乡人民生活水平的不断提高，市场对清真肉制品数量和质量的要求越来越高，牛肉作为人们膳食结构中不可缺少的食品之一，消费市场呈增长趋势，消费者对清真肉制品的要求已从数量和价格为主，转向以追求优质、安全、营养为主，广大人民群从对食品安全问题越来越关注和重视，同时市场对优质安全畜产品的需求快速增长。

为进一步适应清真肉制品消费市场发展需求，增强企业市场竞争力，河南伊顺苑实业有限公司拟投资2.3亿元在泌阳县产业聚集区建设“年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目”，计划建设年屠宰10万头牛现代化生产线1条，同时配套建设年产3.5万吨清真肉制品深加工生产线3条（主要为：年产2万吨清真牛肉肠生产线、年产1万吨速冻清真水饺肠生产线、年产5000吨酱卤肉生产线），同时配套建设500m3/d规模的污水处理站一座。本项目选址位于驻马店市泌阳县产业集聚区花园路西段以北，占地面积占地面积67313.88平方米（100.97亩），采用全自动生产工艺和资源综合利用技术，符合行业发展趋势要求。本项目充分利用本地优势养殖资源，不仅可带动地区经济发展，还可进一步完善周边区域“养殖-屠宰-加工”产业链建设。经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制或淘汰类，项目建设符合国家及河南省相关产业政策要求，并已在泌阳县产业聚集区管理委员会进行备案，备案代码为2020-411726-13-03-022299。

2、评价任务由来

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二、农副食品加工业-5、屠宰-年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”的报告书类别，因此应按照管理要求编制环境影响报告书，受河南伊顺苑实业有限公司的委托，黄冈翱翔环保科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。在对项目厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，评价单位结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告书，现提请审查。

在本报告书的编制过程中驻马店市生态环境局、泌阳县生态环境分局和相关职能部门均给予大力指导和支持，在此一并表示感谢！

3、环境影响评价的工作过程

根据环境影响评价有关技术导则的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，我公司编制完成了《河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目环境影响报告书》，主要工作程序及节点如下：

（1）2020年5月24日，河南伊顺苑实业有限公司委托我公司开展环境影响评价工作；

（2）本次环境影响评价现状监测由建设单位委托河南省正信检测技术有限公司完成，于2020年7月1日~7日对项目所在区域的空气、地表水、地下水、噪声及土壤环境质量开展了现状监测，同时结合泌阳县长期例行监测数据，对区域环境质量做出分析和评价；

（3）河南伊顺苑实业有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，于2020年6月、2020年8月分别进行了公众参与公示，深入全面的征求了区域公众对本项目建设的意见。

4、分析判定情况

（1）产业政策

本项目属于屠宰及肉制品加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于产业政策淘汰类和限制类，属于允许类，其建设符合国家相关产业政策要求。

（2）规划相符性

本项目选址位于驻马店市泌阳县产业集聚区花园路西段以北，项目用地性质为二类工业用地，根据泌阳县产业聚集区管理委员会出具的入驻证明，本项目用地符合《泌阳县产业聚集区土地利用总体规划》，项目选址符合相关规划要求。

（3）饮用水水源地保护区划

泌阳集中式饮用水水源——宋家场水库水库位于铜山乡西南侧，备用饮用水源为泌阳河，取水口位于泌水北路东段。本项目厂址距离宋家场水库水源地二级保护区约20km，距离泌阳河水源地二级保护区约4.4km，项目厂址不在泌阳县饮用水源保护区范围内。项目建设符合区域饮用水源地保护区规划要求。

5、项目工程及环境特点

（1）根据现场勘查，本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段以北，项目拟建位置现状为空地，周边敏感点分布情况为：北侧约80m处老苗庄、西北侧约200m处石庄、东南侧约400m处易楼、东南侧约660m处赵庄、西南侧约780m处崔楼。

（2）本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段以北，涉及的主要地表水体为泌阳河，其属于长江流域，泌阳河水体功能区划为Ⅲ类，控制断面为泌阳河-涧岭店断面；项目处理后外排尾水进入泌阳县第二污水处理厂，经深度处理后排入泌阳河，至涧岭店断面约10km。

（3）项目施工期的环境影响主要表现在主体工程建设施工扬尘、施工噪声、施工废水和固体废物的影响，运营期影响主要为职工生活污水、屠宰冲洗废水、设备噪声、污泥及恶臭气体对环境的影响。

6、关注的主要环境问题

河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目关注的主要环境问题包括：

（1）通过对区域环境现状进行实际的调查并参考当地的监测数据，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题；

（2）通过大气环境影响预测，分析本项目废气对区域环境空气的影响程度；通过声环境影响预测，分析本项目设备噪声对厂界四周的影响情况；通过环境风险评价，分析本项目风险物质及可能的风险事故对周边环境及敏感点的影响情况；结合项目废水的产排情况，分析项目排水进入泌阳县第二污水处理厂的可行性；通过类比分析，预测分析本项目对地下水的影响；综合明确项目建设对环境的影响程度和范围。

（3）结合项目所在地的城市总体规划、区域发展规划、环境保护规划及区域环境特征，根据环境影响预测分析结果，对本项目建设厂址选择的可行性进行分析。

7、环境影响报告书的主要结论

河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目建设符合国家产业政策和清洁生产的要求，厂址选择可行，总平面布置合理。项目在认真落实评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，各项污染物均能满足达标排放要求，环境风险可控；经测算并结合现场踏勘卫生防护距离内无敏感点，项目对区域环境的影响较小。同时，项目建设能够产生较好的经济效益和社会效益。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 第一章    总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（经修订2015年1月1日起施行）

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（经修订2016年1月1日起施行）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（经修订2018年1月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（经修订2019年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（经修订2020年9月1日起施行）

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（经修订2019年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（经修订2012年7月1日起施行）

（9）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日起施行）

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2006年7月1日起施行）

（11）《中华人民共和国食品安全法》（经修订2015年10月1日起施行）

（12）《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日起施行）

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）（经修订2017年10月1日起施行）

（14）《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）

（15）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）

（19）《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号）

### 1.1.2 部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）

（2）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》

（4）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）

（5）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）

（6）《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》（国家环境保护总局环办〔2002〕88号）

（7）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（豫政〔2006〕36号）

（8）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2002〕77号）

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）

（11）《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号）

（12）《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环〔2015〕33号）

（13）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2016年3月29日修订）

（14）《河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（豫政办〔2018〕15号）

（15）《关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）

（16）《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（豫政〔2018〕30号）

（17）《河南省建设项目环境保护管理条例》（2007年5月1日起施行）

（18）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日起施行）

（19）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕73号）

（20）《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（驻政办〔2018〕157号）

### 1.1.3 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）

（9）《制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T3839-83）

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）

（11）《国家危险废物名录》（国家环保部第39号令，2016年6月）

（12）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）

（13）《农副食品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）

（14）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）

（15）《河南省环境保护厅关于进一步规范建设项目环境影响报告书附件的通知》（豫环文〔2009〕150号）

### 1.1.4 支撑文件

（1）《泌阳县产业集聚区空间发展规划（2014-2030）》

（2）《泌阳县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书（报批版）》（许昌环境工程研究有限公司）

（3）河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目备案证明

（4）河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目环境影响评价委托书

（5）驻马店市生态环境局泌阳县分局关于《河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目环境影响评价应执行标准的函》

## 1.2 评价原则与目的

### 1.2.1 评价原则

本项目环境影响评价工作将遵循以下原则；

（1）认真执行国家和地方产业政策、能源政策、环境保护政策和法规，全面贯彻“达标排放、总量控制、清洁生产、节能减排”的原则；

（2）通过工程分析、物料平衡及水平衡分析，核算建设项目污染物的“产生量”、“削减量”及“排放量”情况；在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析建设项目对环境的影响程度和范围，给出项目环评的明确结论；

（3）在评价过程中，全面收集评价区域已有资料，分析自然环境和环境质量现状，充分利用近年来在项目建设区域所取得的环境监测、环境管理等方面的成果，避免不必要的重复工作；

（4）从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一；

（5）认真贯彻落实公众参与原则。

### 1.2.2 评价目的

根据工程特点，结合工程厂址周围环境情况，本次评价工作拟达到以下目的：

（1）通过建设项目与国家相关环境保护法律法规、产业政策的相符性分析，以及与地方相关规划的符合性分析，论述项目建设内容、规模和选址的合理性；

（2）通过对拟建工程所在区域的自然、社会、经济环境现状调查与分析，确定评价区域范围内的环境敏感点及环境保护目标；通过详细的现场踏勘和必要的环境质量现状监测，对评价区域环境质量现状作出评价；

（3）通过对拟建项目全面调查和工程分析，掌握工程生产工艺流程、辅助及公用设施内容，明确主要污染源及污染物的排放特征，通过模式计算和类比分析，统计本项目各工序污染物产生及排放情况；

（4）根据区域环境特征和工程污染物排放特征，预测分析本次工程建成后对区域环境的影响程度和范围；

（5）根据国家“清洁生产、达标排放、总量控制、节约能源和资源”的要求，分析工程环保设施的技术经济合理性、污染治理达标的可靠性进行分析，提出总量控制建议；

（6）在进行广泛的公众参与调查的基础上，对项目建设各阶段所引起的环境污染问题提出切实可行的减缓措施和建议，最大限度降低工程建设对周围公众日常生产生活所造成的不利影响；

（7）综合以上工作成果，从环境保护角度论证该项目建设的可行性。

## 1.3  环境影响因素识别与评价因子筛选

### 1.3.1 环境影响因素识别

本次评价根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，以确定项目在施工期和营运期对自然环境、社会环境及生态环境等的影响情况。具体内容见表1.3-1。

表1.3-1                 环境影响因素识别表

| 项目 | 施 工 期 |  |  |  |  | 运 行 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素识别 | 挖土填方 | 设备安装 | 材料运输 | 建筑施工 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 其他 |
| 自然生态环境 | 地表水 | 1SP |  |  | 1SP | 2LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | 1SP |  | 1SP | 1SP |  | 2LP |  |  |  |
|  | 声环境 | 2SP | 1SP | 1SP | 2SP |  |  |  | 1LP | 1LP |
|  | 土 壤 | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |  |  |
|  | 植 被 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气 候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工 业 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 农 业 |  |  |  |  |  |  | 1LP |  |  |
|  | 交 通 | 1SP |  | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  |  | 1LP |  |  |
|  | 公众健康 | 1SP |  |  |  |  | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 | 1SP | 1SP | 1SP | 1SP | 1LP | 1LP | 1LP | 1LP |  |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著 影响时段：S-短期；L-长期 影响范围：P-局部；W-大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.3-1可以看出，本项目施工区域主要在建设空地范围内开展，工程拆迁施工量较小，工程土方开挖量较少，设备、材料及土方运输依托现有道路，施工及运输扬尘量较小，施工人员生活废水及固废处理均可依托周边成熟的基础设施进行有效处理。项目施工过程中对周围环境影响较小，并随着施工期的结束而逐渐消失或恢复，项目在运行期产生的废水、废气、固废和噪声对工程周围自然、社会环境将造成一定的不利影响，评价将把项目废水、废气、噪声及固废污染控制措施的可行性及可靠性分析作为本次重点评价内容。

### 1.3.2  评价因子筛选

根据项目污染源分析识别出的环境影响因子，依据国家有关环保标准、规定所列控制指标，并结合项目所处区域环境特征，筛选出本项目评价因子，具体见表1.3-2。

表1.3-2                评价因子筛选一览表

| 类别 污染因素 |  | 主要污染因子 | 污染因素特征 | 环境特征 | 筛选结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 牛嚎叫、动力设备 | 声压级 | 声源强度易于控制 | 监测期声环境质量达标 | 等效A声级 |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | pH、COD、BOD5、动植物油、氨氮 | 屠宰工段冲洗废水、肉制品加工废水 | 纳污水体水环境敏感 | COD、NH3-N为主要评价因子 |
| 废气 | 屠宰恶臭气体、锅炉废气、油烟废气 | NH3、H2S、恶臭、SO2、NO2、PM10、油烟 | 大气污染，负荷一般 | TSP、PM10有超标现象 | NH3、H2S、恶臭为主要评价因子 |
| 固废 | 生活垃圾、 污泥 | / | 对土壤和地下水存在影响 | / | 委托处理，不对环境造成污染 |
| 施工 | 生活废水、施工污水、机械噪声、扬尘、建筑垃圾等 | 废水、废气、噪声、废渣 | 影响短期，可有效控制 | 地势平坦，不易造成水土流失 | 影响短暂，提出控制措施，减轻对环境的影响 |

由以上筛选结果，评价确定如下因子进行评价，详见表1.3-3。

表1.3-3               环境影响评价因子一览表

| 评价要素 | 评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | NH3、H2S、SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3 | NH3、H2S、SO2、NO2、PM10 |
| 噪声 | 等效连续A声级LAeq | LAeq |
| 地表水 | pH、COD、NH3-N、TP | / |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、挥发酚、氯化物、氟化物、氰化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、砷、汞、铅、铬（六价）、镉、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数 | / |

## 1.4 评价标准

根据驻马店市生态环境局泌阳县分局出具的关于本次评价执行标准的函（见附件），本次评价执行标准如下：

### 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；

（2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类及4a类标准；

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准值。

环境质量标准见表1.4-1所列。

表1.4-1       环境质量标准一览表

| 标准 类别 | 污染因子 | 标准限值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 日均值 | 年均值 |  |
| 环境空气 | SO2(ug/m3) | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | NO2(ug/m3) | 200 | 80 | 40 |  |
|  | PM10（ug/m3） | -- | 150 | 70 |  |
|  | PM2.5（ug/m3） | -- | 75 | 35 |  |
|  | CO（mg/m3） | 10 | 4 | -- |  |
|  | O3（ug/m3） | 200 | 160 | -- |  |
|  | NH3（mg/m3） | 0.2 | -- | -- | 《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D |
|  | H2S（mg/m3） | 0.01 | -- | -- |  |
| 地 表 水 | COD（mg/L） | 20 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 氨氮（mg/L） | 1.0 |  |  |  |
|  | 总磷（mg/L） | 0.2 |  |  |  |
| 地 下 水 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |  |  | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.5 |  |  |  |
|  | 耗氧量（mg/L） | 3.0 |  |  |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | 450 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计，mg/L） | 1.0 |  |  |  |
|  | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 20 |  |  |  |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.05 |  |  |  |
|  | 挥发性酚类（mg/L） | 0.002 |  |  |  |
|  | 氟化物（mg/L） | 1.0 |  |  |  |
|  | 铅（mg/L） | 0.01 |  |  |  |
|  | 砷（mg/L） | 0.01 |  |  |  |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.05 |  |  |  |
|  | 汞（mg/L） | 0.001 |  |  |  |
|  | 铁（mg/L） | 0.3 |  |  |  |
|  | 锰（mg/L） | 0.1 |  |  |  |
|  | 镉（mg/L） | 0.005 |  |  |  |
|  | 菌落总数（ CFU/mL） | 100 |  |  |  |
|  | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 3 |  |  |  |
| 环境噪声 | 等效声级(A) | 昼间≤65dB、夜间≤55dB |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  |  | 昼间≤70dB、夜间≤56dB |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 |
| 土壤 | 砷（mg/kg） | 60 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
|  | 镉（mg/kg） | 65 |  |  |  |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | 5.7 |  |  |  |
|  | 铜（mg/kg） | 18000 |  |  |  |
|  | 铅（mg/kg） | 800 |  |  |  |
|  | 汞（mg/kg） | 38 |  |  |  |
|  | 镍（mg/kg） | 900 |  |  |  |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | 2.8 |  |  |  |
|  | 氯仿（mg/kg） | 0.9 |  |  |  |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | 37 |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | 9 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | 5 |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | 66 |  |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 596 |  |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 54 |  |  |  |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | 616 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | 5 |  |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | 10 |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | 6.8 |  |  |  |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | 53 |  |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | 840 |  |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | 2.8 |  |  |  |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | 2.8 |  |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | 0.5 |  |  |  |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | 0.43 |  |  |  |
|  | 苯（mg/kg） | 4 |  |  |  |
|  | 氯苯（mg/kg） | 270 |  |  |  |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | 560 |  |  |  |
|  | 1,4二氯苯（mg/kg） | 20 |  |  |  |
|  | 乙苯（mg/kg） | 28 |  |  |  |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | 1290 |  |  |  |
|  | 甲苯（mg/kg） | 1200 |  |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | 570 |  |  |  |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | 640 |  |  |  |
|  | 硝基苯（mg/kg） | 76 |  |  |  |
|  | 苯胺（mg/kg） | 260 |  |  |  |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | 2256 |  |  |  |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | 15 |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | 1.5 |  |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 15 |  |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 151 |  |  |  |
|  | 䓛（mg/kg） | 1293 |  |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | 1.5 |  |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd] 芘（mg/kg） | 15 |  |  |  |
|  | 萘（mg/kg） | 70 |  |  |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）本项目氨、硫化氢恶臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建二级标准；燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建燃气锅炉排放限值，同时满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求；食堂油烟废气执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模排放要求。

（2）本项目废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3屠宰加工及肉制品加工三级标准及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求。

（3）本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类及4类标准要求，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（4）本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

本项目污染物排放标准值详见表1.4-2至表1.4-4。

表1.4-2        大气污染物排放标准一览表

| 污染物 | 排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放 |  | 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
|  | 最高排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 臭气浓度 | / | 2000（无量纲） | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 氨 | / | 4.9 | 1.5 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 | 0.06 |  |
| 颗粒物 | 5 | / | / | 《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻环攻坚办[2020]24号）新建燃气锅炉排放要求 |
| 二氧化硫 | 10 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 30 | / | / |  |
| 油烟 | 1.0 | / | / | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模排放要求 |
| 非甲烷总烃 | 10 | / | / |  |

表1.4-3        废水污染物排放标准一/表

| 标准名称 | 标准限值要求（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） | 6.0~8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 |
| 泌阳县第二污水处理厂进水水质要求 | 6~9 | 355 | 180 | 280 | 28 | / |

表1.4-4              噪声污染物排放标准一览表

| 污染物 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 | 生产噪声 | 西、北、东厂界 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准 | 生产噪声 | 南厂界 | 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工噪声 | 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) |  |

## 1.5 评价工作等级及评价范围

### 1.5.1 环境空气

（1）环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，进行计算和评价工作等级的划分。根据项目的初步工程分析结果，选择PM10、SO2、NO2、H2S、NH3为主要污染因子，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi—PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值（H2S 0.01mg/m3、NH3 0.2mg/m3）。

环境空气评价级别见表1.5-1，估算模式参数取值见表1.5-2和1.5-3。

表1.5-1        大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1% ≤ Pmax< 10％ |
| 三级 | Pmax < 1％ |

表1.5-2      有组织废气污染物排放参数

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 城市/ 乡村 选项 | 污染物名称 | 排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 评价 标准 mg/m3 | Pmax % | D10% m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |  |  |
| 燃气 锅炉 | 3060 | 城市 | PM10 | 3.52 | 0.0163 | 15 | 0.3 | 120 | 0.17 | 0.17 | 0 |
|  |  |  | SO2 | 7.35 | 0.0225 | 15 | 0.3 | 120 | 0.21 | 0.21 | 0 |
|  |  |  | NO2 | 20.65 | 0.0631 | 15 | 0.3 | 120 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 生产 车间 | 10000 | 城市 | H2S | 0.076 | 0.00076 | 15 | 0.4 | 20 | 0.32 | 0.32 | 0 |
|  |  |  | NH3 | 1.44 | 0.0144 | 15 | 0.4 | 20 | 0.30 | 0.30 | 0 |

表1.5-3      无组织废气排放参数

| 排放单元 | 城市/乡村 选项 | 污染物名称 | 排放量 kg/h | 评价标准mg/m3 | 处理措施 | 排放特征 | Pmax % | D10% m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽×高m |  |  |
| 生产 车间 | 城市 | H2S | 0.00096 | 0.01 | 车间通风系统 | 220×25×10 | 2.44 | 0 |
|  | 城市 | NH3 | 0.018 | 0.2 | 车间通风系统 | 220×25×10 | 2.29 | 0 |

由表1.5-2和1.5-3可知，本项目占标率最大的污染物为H2S，其最大占标率为2.44%＜10%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

大气环境影响评价范围为：以项目厂址中心点为中心，边长为5km的矩形范围。

### 1.5.2 地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级判定按照排放方式和污染物排放当量综合确定，本项目废水经由厂区内污水处理站处理后，进入产业集聚区污水管网，汇入集聚区污水处理厂处理，其属于间接排放方式，根据导则，其评价等级为三级B，无需考虑评价期，重点分析水污染防治措施的有效性和依托污水处理设施的环境可行性。地表水评价工作等级判定见表1.5-4。

表1.5-4    水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | --- |

### 1.5.3 地下水

本项目主要进行牛屠宰及肉制品的生产加工，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目为“N、轻工-98、屠宰”中的“年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上”类别，建设项目编写环境影响报告书，属于Ⅲ类项目。

本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段，根据对项目周围环境调查，项目所在地不属于集中式饮用水水源地及其相应保护区和准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的工业用地，无分散式饮用水源井，故项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表见表1.5-5。

表1.5-5      地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述分析，本项目为Ⅲ类项目，环境敏感程度为不敏感，故本项目地下水评价等级为三级。评价范围定为厂址周围6km2范围。

### 1.5.4 声环境

本项目位于泌阳县产业集聚区，所在区域声环境功能区属于3类地区，南侧边界为4类地区，北侧敏感点为2类地区，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB（A）以下，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），综合确定本项目声环境影响评价三级为二级。评价范围为厂界外200m范围内的敏感点。

### 1.5.5  土壤环境

经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于其他行业，应属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）相关说明，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，故项目本次评价主要对项目选址区域进行土壤环境质量现状监测分析。

### 1.5.6 环境风险

本项目制冷系统采用液氨作为制冷剂，液氨属于可燃、有毒的风险物质，主要表现的风险类型为因储存容器泄露，造成液氨等危险化学品的泄漏，因消防等管理措施不当，进一步引起火灾、爆炸和中毒事故。厂区液氨最大储量为8.06t，临界量为10t。故本项目风险物质数量与临界量比值（Q）为0.806＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分见表1.5-7。

表1.5-7  评价工作级别划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上述分析，本次建设项目的环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明。

### 1.5.7 评价工作等级及评价范围汇总情况

本项目评价工作等级及评价范围汇总情况详见表1.5-7。

表1.5-7       评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目厂址中心点为中心，边长为5km的矩形范围 |
| 2 | 地表水 | 三级B | 简要分析 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 厂址周围6km2范围 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 三级 | 简单分析 |

## 1.6 环境保护目标

环境保护目标详见表1.6-1及厂址周边环境及敏感点见附图2。

表1.6-1               环境保护目标及保护级别

| 环境要素 | 环境保护目标 |  |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位，距离 | 功能特征 |  |
| 地表水 | 泌阳河 | E，400m | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 厂址区域及下游地区浅层地下水 | / | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 环境空气 | 老苗庄 | N，80m | 二级 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单 |
|  | 老沟 | N，1090m |  |  |
|  | 小苗庄 | N，1340m |  |  |
|  | 小康庄 | N，1800m |  |  |
|  | 苗庄社区 | NE，410m |  |  |
|  | 大康庄 | NE，1500m |  |  |
|  | 卜庄 | NE，2030m |  |  |
|  | 陈楼村 | NE，2160m |  |  |
|  | 小曹庄 | NE，2040m |  |  |
|  | 李楼村 | E，1020m |  |  |
|  | 江南欣苑 | E，2205m |  |  |
|  | 万和首府 | E，1800m |  |  |
|  | 赵庄 | SE，660m |  |  |
|  | 徐庄 | SE，1215m |  |  |
|  | 梁河 | SE，1995m |  |  |
|  | 孙庄 | SE，1880m |  |  |
|  | 马庄 | SE，2000m |  |  |
|  | 东高庄 | SE，2195m |  |  |
|  | 桥上村 | SE，1530m |  |  |
|  | 易楼 | S，400m |  |  |
|  | 鲁庄 | S，1290m |  |  |
|  | 王庄 | S，2095m |  |  |
|  | 温庄 | S，1630m |  |  |
|  | 陈庄 | S，2345m |  |  |
|  | 崔楼 | SW，780m |  |  |
|  | 陈楼 | SW，1445m |  |  |
|  | 王阎庄 | SW，2445m |  |  |
|  | 孙楼 | W，1200m |  |  |
|  | 刘楼 | W，1635m |  |  |
|  | 石庄 | NW，200m |  |  |
|  | 张飞岗 | NW，1810m |  |  |
| 声环境 | 东、西、北厂界 | / | 3类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
|  | 南厂界 | / | 4a类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |
|  | 老苗庄 | N，80m |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 1.7 工程及环境特点

### 1.7.1 工程特点

（1）本项目属于新建项目，行业性质为畜禽屠宰及肉制品加工，项目建设符合国家及河南省相关产业政策要求。

（2）本项目在运营过程中所产生的污染物主要为屠宰、加工废水，该部分废水产生量较大，且属于高浓度有机废水，废水经厂区污水处理站处理后排入污水管网，送集聚区污水处理厂进一步处理。

（3）本项目在运营过程中产生的废气主要有待宰车间和屠宰加工车间无组织恶臭气体，污水处理站产生的无组织恶臭气体等，均采用合理的治理措施进行处理，确保各类废气达标排放。

（4）本项目生产过程中涉及的主要危险物质为液氨，评价将对生产过程中的环境风险进行识别和分析。

### 1.7.2 环境特点

（1）项目选址位于驻马店市泌阳县产业集聚区内，该集聚区规划环评已经通过河南省环保厅审查，项目建设符合该集聚区产业定位要求。

（2）本项目厂址周边1000m范围内涉及到的敏感点主要有：老苗庄、苗庄社区、石庄、易楼、赵庄、崔楼，结合当地产业集聚区搬迁计划和厂址平面布置，本项目卫生防护包络线范围内不涉及环境敏感点。

（3）本项目废水经厂区污水处理站处理后，通过污水管网排入泌阳县集聚区污水处理厂进一步处理后排入泌阳河。

（4）项目外排污（废）水的受纳水体为泌阳河，属于汝河流域，省控制断面为涧岭店断面，水体功能规划为Ⅲ类，工程废水污染物排放须满足水体功能和总量控制要求。

（3）项目厂址不在泌阳县集中饮用水水源地范围之内。

（4）项目厂址周围500m范围内未发现地表文物古迹。

## 1.8 评价总体思路

针对该项目的工程特点，结合区域环境特征，本次评价的总体思路为：

（1）按照国家及地方有关环境法规的要求，本次评价遵循“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，对本项目生产状况进行详细分析，并提出相应的建议措施。

（2）结合相关设计资料，通过类比分析及物料平衡，确定本项目的产污环节及污染源强，提出相应的污染防治措施，并进行达标分析。

（3）通过对区域环境现状进行实际的调查并参考当地的监测数据，了解评价区域的环境质量现状及存在的主要环境问题。

（4）通过大气环境影响预测，分析本项目废气对区域环境空气的影响程度；通过声环境影响预测，分析本项目设备噪声对厂界四周的影响情况；结合项目废水的产排情况，分析项目排水进入集聚区污水处理厂的可行性。通过类比分析，预测分析本项目对地下水的影响。明确项目建设对环境的影响程度和范围。

（5）分析本项目所采取的的污染防治措施的可行性和可靠性，在此前提下根据所采取的污染防治措施的治理效果，对项目所排放的污染物进行达标分析。

（6）结合项目所在地的城市总体规划、环境保护规划、区域发展规划及区域环境特征，根据环境影响预测分析结果，对本项目建设厂址选择的可行性进行分析。

（7）根据国家、河南省环保政策以及当地人民政府环境保护和集聚区规划环评要求，根据环境影响预测结果及区域基础设施建设情况，对工程厂址选址的可行性和厂区总平面布置的合理性进行分析；结合污染防治规划，在充分考虑清洁生产工艺，最大限度减少污染物排放量的基础上，提出本项目污染物排放总量控制建议指标。

（9）通过采取企业发布公告、问卷调查等方式，调查本项目厂址周围公众对项目建设的观点和意见，获知公众对项目建设的意见和建议，并将公众意见纳入环评整个过程中，作为项目建设的重要依据。

（10）对工程营运期的环境管理提出合理的建设及要求。

（11）结合区域环境现状，根据本项目采取有效的污染治理措施后的排污水平，分析项目对区域环境的总体影响，从环保角度对本项目建设的环境可行性做出明确结论。

## 1.9 评价专题设置及评价重点

本次评价设置如下专题：

（1）总论

（2）工程分析

（3）区域环境概况

（4）环境质量现状调查与评价

（5）环境质量影响预测与评价

（6）污染防治措施及可行性评价

（7）环境风险评价

（8）厂址可行性及总量控制分析

（9）环境影响经济损益分析

（10）环境管理与环境监测

（11）评价结论及对策建议

## 1.10 评价工作程序

评价工作程序见图1.10-1。

图1.10-1   评价工作程序示意图

# 第二章   工程分析

## 2.1 工程概况

### 2.1.1 工程基本情况

项目选址位于泌阳县产业集聚区花园路西段以北，占地面积100.97亩。拟建厂址现状为空地，项目平面布置见附图。本项目基本情况见表2.1-1，主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-1           本项目基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛、年产3.5万吨清真 肉制品项目 |
| 2 | 建设单位 | 河南伊顺苑实业有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 泌阳县产业集聚区花园路西段以北 |
| 4 | 建设性质 | 新建工程 |
| 5 | 经济指标 | 总投资2.3亿元，环保及风险防范措施投资460万元， 约占工程总投资的2.0% |
| 6 | 占地面积 | 占地面积67313.88m2（100.97亩），总建筑面积77922.8m2 |
| 7 | 劳动定员 | 共300人，其中管理人员15人，生产人员285人 |
| 8 | 工作制度 | 年生产时间300天，每天2班16小时，年操作小时4800h |
| 9 | 生产规模 | 年屠宰加工10万头牛；年产2万吨清真牛肉肠、1万吨速冻清真水饺、5000吨酱卤肉 |
| 10 | 供水工程 | 生产及生活用水依托市政集中供应，满足项目需要 |
| 11 | 供电工程 | 生产及生活用电依托市政集中供应，满足项目需要 |
| 12 | 供气工程 | 生产及生活用天然气依托市政集中供应，满足项目需要 |
| 13 | 供热工程 | 由自建6t/h燃气锅炉提供，日运行8小时，满足项目需要 |
| 14 | 废水处理 | 污水处理站一座，设计处理规模为500m3/d，处理工艺为“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS+消毒” |
| 15 | 排水去向 | 废水经厂区污水处理站处理后，排入泌阳县第二污水处理厂，最终排入泌阳河 |

表2.1-2          本项目主要建设内容一览表

| 名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 待宰圈 | 占地面积1000m2，1层框架结构，建筑面积1000m2，主要用于待宰牛隔离 | 新建 |
|  | 屠宰车间 | 占地面积5485.67m2，2层框架结构，建筑面积10971.34m2，主要用于牛屠宰 | 新建 |
|  | 生鲜加工车间 | 占地面积5485.67m2，2层框架结构，建筑面积10971.34m2，主要用于牛肉分割及速冻水饺的加工 | 新建 |
|  | 熟食加工车间 | 占地面积10785.83m2，2层框架结构，建筑面积21571.66m2，主要用于清真牛肉肠及酱卤肉的加工 | 新建 |
|  | 精品包装车间 | 占地面积1615.36m2，6层框架结构，建筑面积9561.93m2，主要用于产品包装 | 新建 |
|  | 1#仓库 | 占地面积909.59m2，3层框架结构，建筑面积2728.77m2，主要用于肉制品加工原料储存 | 新建 |
|  | 2#仓库 | 占地面积1076.51m2，3层框架结构，建筑面积3229.53m2，主要用于产品的储存 | 新建 |
|  | 厂棚 | 占地面积16115.96m2，建筑面积8057.98m2， |  |
| 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积1518m2，6层砖混结构，建筑面积9261.97m2，主要用于办公、研发、检验及员工食宿 | 新建 |
|  | 制冷机房及变配电车间 | 占地面积318.28m2，1层框架结构，建筑面积318.28m2 | 新建 |
|  | 锅炉房 | 占地面积100m2，1层框架结构，建筑面积100m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 本项目用电由集聚区配套35KV变电站提供，厂区设1000kVA供配电室 | 新建 |
|  | 供水 | 用水来自市政供水 | 新建 |
|  | 排水 | 排水采用“雨污分流、清污分流”，雨水排入雨水管网，预处理后废水进入泌阳县第二污水处理厂 | 新建 |
|  | 供气工程 | 天然气依托市政集中供应，满足项目需要 | 新建 |
|  | 供热 | 由自建6t/h燃气锅炉提供，日运行8小时 | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 污水经厂区自建污水处理站处理后，进入泌阳县第二污水处理厂 | 新建 |
|  | 废气处理 | 恶臭气体采用生物滤池处理，食堂油烟采用静电油烟净化器 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 高噪声设备采取减振、隔声、消声等降噪措施 | 新建 |
|  | 固体废物 | 设置危废暂存间1座50m2；固废暂存间1座，面积150m2 | 新建 |
|  | 事故风险防范 | 容积1000m3事故池一座 | 新建 |

### 2.1.2 本项目产品方案

本项目年屠宰加工10万头牛（单头牛平均重量约500kg），主产品为分割肉；配套加工2万吨清真牛肉肠、1万吨速冻清真水饺、5000吨酱卤肉，并副产脏器、血、骨、头等。项目产品方案见表2.1-3。

表2.1-3      项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 |  | 生产规模（t/a） | 运行时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 牛肉 | 5000 | 4800 |
| 2 |  | 清真牛肉肠 | 20000 |  |
| 3 |  | 速冻清真水饺 | 10000 |  |
| 4 |  | 酱卤肉 | 5000 |  |
| 5 | 副产品 | 牛骨 | 6000 |  |
| 6 |  | 牛头、蹄、尾 | 4000 |  |
| 7 |  | 牛内脏 | 8000 |  |
| 8 |  | 牛血 | 2000 |  |
|  |  | 牛皮 | 2000 |  |

### 2.1.3 原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗情况见表2.1-4。

表2.1-4         本项目主要原辅材料消耗一览表

| 项目 | 序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛屠宰生产线 | 1 | 夏南牛 | 10万头/a | 来自泌阳夏南牛养殖基地 |
| 清真牛肉肠生产线 | 2 | 新鲜牛肉 | 12000t/a | 来自厂区牛屠宰生产线 |
|  | 3 | 蛋白 | 5000t/a | 外购 |
|  | 4 | 调料、辅料 | 3000t/a | 外购 |
| 速冻清真水饺生产线 | 5 | 新鲜牛肉 | 3000t/a | 来自厂区牛屠宰生产线 |
|  | 6 | 面粉 | 3000t/a | 外购 |
|  | 7 | 水 | 990t/a | 市政供水管网 |
|  | 8 | 蔬菜 | 3000t/a | 外购 |
|  | 9 | 调料、辅料 | 10t/a | 外购 |
| 酱卤肉生产线 | 10 | 新鲜牛肉 | 5000t/a | 来自厂区牛屠宰生产线 |
|  | 11 | 调料、辅料 | 20t/a | 外购 |
| 其他 | 12 | 包装材料 | 300t/a | 外购 |
|  | 13 | 混凝剂 | 20t/a | 外购 |
|  | 14 | 除臭剂 | 10t/a | 外购 |

表2.1-5         本项目资源能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 152220m3/a | 市政供水管网 |
| 2 | 天然气 | 108万m3/a | 市政天然气管网 |
| 3 | 电 | 1200万kw·h/a | 产业聚集区供电站 |

表2.1-6        天然气成分分析一览表

| CH4（%） | 93.68 | 密度（kg/m3） | 0.716 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷烃（%） | 4.238 | 高位发热值（MJ/m3） | 37.91 |
| CO2（%） | 0.744 | 低位发热值（MJ/m3） | 35.12 |
| N2（%） | 1.338 |  |  |

### 2.1.4 本项目主要生产设备

本项目拟购置牛屠宰加工设备、清真肉制品加工设备、污水处理设备及辅助设施等。主要生产设备见表2.1-7、表2.1-8及表2.1-9。

表2.1-7        牛屠宰生产线主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活牛称重装置 | 台 |  | 2 |
| 2 | 击晕箱 | 台 |  | 2 |
| 3 | 接收定位装置 | 台 |  | 2 |
| 4 | 安全桩 | 台 |  | 30 |
| 5 | 放血提升机 | 台 |  | 2 |
| 6 | 放血吊链返回轨道 | 套 |  | 2 |
| 7 | 放血吊链 | 个 |  | 60 |
| 8 | 电刺激系统 | 套 |  | 2 |
| 9 | 血/水排放器 | 个 |  | 2 |
| 10 | 转挂工作台 | 个 |  | 2 |
| 11 | 后蹄滑槽 | 个 |  | 2 |
| 12 | 滚轮屠宰吊钩 | 个 |  | 500 |
| 13 | 滚轮屠宰吊钩车 | 辆 |  | 6 |
| 14 | 吊钩车提升机 | 台 |  | 2 |
| 15 | 屠宰输送机 | 台 |  | 2 |
| 16 | 升降工作台 | 台 |  | 6 |
| 17 | 乳腺滑槽 | 个 |  | 2 |
| 18 | 剥皮机 | 台 | 2 |  |
| 19 | 剥皮链消毒器 | 个 | 2 |  |
| 20 | 围裙清洗机 | 台 | 10 |  |
| 21 | 内脏接收装置 | 台 | 2 |  |
| 22 | 防溅屛 | 个 | 2 |  |
| 23 | 屠宰线中央控制柜 | 个 | 1 |  |
| 24 | 内脏分离装置 | 套 | 2 |  |
| 25 | 转挂提升机 | 台 | 2 |  |
| 26 | 牛角/前蹄切割剪 | 套 | 2 |  |
| 27 | 后蹄切割剪 | 套 | 2 |  |
| 28 | 开胸锯 | 台 | 2 |  |
| 29 | 气动剥皮刀 | 套 | 8 |  |
| 30 | 食管结扎器 | 套 | 2 |  |
| 31 | 直肠结扎器 | 套 | 2 |  |
| 32 | 磨刀机 | 台 | 2 |  |
| 33 | 洗手/刀具消毒装置 | 套 | 32 |  |
| 34 | 消毒装置 | 套 | 6 |  |
| 35 | 剔骨工作台 | 个 | 120 |  |
| 36 | 劈半锯 | 台 | 2 |  |
| 37 | 旋转分检输送机 | 台 | 1 |  |
| 38 | 立式分割支撑装置 | 台 | 2 |  |
| 39 | 16度角装载输送机 | 台 | 6 |  |
| 40 | 控制柜 | 台 | 2 |  |
| 41 | 四分体锯 | 台 | 2 |  |
| 42 | 分割锯 | 台 | 4 |  |
| 43 | 四分体提升机 | 台 | 2 |  |
| 44 | 高压清洗机 | 台 | 2 |  |

表2.1-8       清真肉制品加工生产线主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料罐 | MPU-600 | 个 | 2 |
| 2 | 制冰机 | MWW-10 | 台 | 2 |
| 3 | 电子秤 | / | 台 | 5 |
| 4 | 托板 | / | 个 | 2 |
| 5 | 盐水注射机 | / | 台 | 3 |
| 6 | 嫩化机 | JL1020 | 台 | 2 |
| 7 | 斩拌机 | YZ88 | 台 | 3 |
| 8 | 绞肉机 | / | 台 | 4 |
| 9 | 拌馅机 | H-3.5 | 台 | 4 |
| 10 | 真空滚揉机 | / | 台 | 3 |
| 11 | 真空灌装机 | 536-635P138 | 台 | 4 |
| 12 | 切片机 | / | 台 | 4 |
| 13 | 料车 | / | 台 | 20 |
| 14 | 烤肠车 | / | 台 | 20 |
| 15 | 乳化机 | / | 台 | 2 |
| 16 | 切丁机 | DZ500/2 | 台 | 3 |
| 17 | 操作台 |  | 个 | 30 |
| 18 | 杀菌锅 |  | 个 | 2 |
| 19 | 200g方腿磨具 | JJB | 个 | 100 |
| 20 | 500g方腿磨具 | / | 个 | 200 |
| 21 | 盐水搅拌机 | 900-I | 台 | 2 |
| 22 | 变频斩拌机 | H-3.5 | 台 | 3 |
| 23 | 片冰机 | UR-350 | 台 | 2 |
| 24 | 绞肉机 | Ja-i250 | 台 | 3 |
| 25 | 盐水注射机 | / | 台 | 1 |
| 26 | 自动真空搅拌机 | / | 台 | 4 |
| 27 | 切片机 | H-3840 | 台 | 4 |
| 28 | 变频真空滚揉机 | 2DL-17/80 | 台 | 3 |
| 29 | 结扎机 | / | 台 | 4 |
| 30 | 盐水配置机 | FZ-JL/8-PF-01 | 台 | 2 |
| 31 | 真空灌肠机 | JFG-20A | 台 | 1 |
| 32 | 卤煮锅 | / | 个 | 30 |
| 33 | 不锈钢高温杀菌锅 | / | 个 | 2 |
| 34 | 二次杀菌机 | / | 台 | 3 |
| 35 | 输送机 | NMD440-5015 | 台 | 10 |
| 36 | 烘干机 | MPU-600 | 台 | 2 |
| 37 | 速冻机 | MWW-10 | 台 | 2 |
| 38 | 冷风干燥机组 | / | 套 | 2 |
| 39 | 不锈钢脱水机 | / | 台 | 8 |
| 40 | 制冷机组 | / | 套 | 2 |
| 41 | 空压机 | JL1000 | 台 | 2 |
| 42 | 板式换热器 | YZ80 | 台 | 6 |
| 43 | 热水泵 | / | 台 | 4 |
| 44 | 凉水泵 | / | 台 | 4 |
| 45 | 斗车 | / | 台 | 200 |
| 46 | 全自动高压清洗车 | 536-635P138 | 台 | 1 |
| 47 | 解冻架 | FZT-100 | 个 | 100 |
| 48 | 风淋设备 | / | 台 | 3 |
| 49 | 真空包装机 | / | 台 | 3 |
| 50 | 喷码机 | 2XL500/ | 台 | 6 |
| 51 | 自动开箱机 | / | 台 | 3 |
| 52 | 自动封箱机 | / | 台 | 3 |
| 53 | 封口机 | DZ500/2 | 台 | 3 |
| 54 | 码垛机 | / | 台 | 4 |
| 55 | 燃气锅炉 | 6t/h | 台 | 1 |

表2.1-9      冷库系统主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/容积 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压循环桶 | ZWB-5.0 | 台 | 2 |
| 2 | 中间冷却器 | ZL-24 | 台 | 1 |
| 3 | 油分离器 | YFL400TL | 台 | 1 |
| 4 | 高压贮氨器 | ZA-8.0 | 台 | 1 |
| 5 | 虹吸罐 | UZ-2.5 | 台 | 1 |
| 6 | 排液桶 | ZA-3.0 | 台 | 1 |
| 7 | 集油器 | JY-325 | 台 | 1 |
| 8 | 低压循环桶 | ZWB-5.0 | 台 | 2 |
| 9 | 低压循环桶 | ZWB-3.0 | 台 | 1 |
| 10 | 高压贮氨器 | ZA-8.0 | 台 | 1 |
| 11 | 虹吸罐 | UZ-2.5 | 台 | 1 |
| 12 | 卧式蒸发器 | ZFW-360 | 台 | 1 |
| 13 | 集油器 | JY-325 | 台 | 1 |
| 14 | 叉车 | / | 台 | 10 |
| 15 | 制冷设备 | / | 套 | 5 |
| 16 | 冷链物流信息系统 | NMD440-5015 | 套 | 1 |
| 17 | 冷藏车 | / | 辆 | 150 |
| 18 | 冷藏柜 | / | 台 | 4000 |

### 2.1.5 公用工程及辅助工程

1、供水工程

本项目建成后全厂取用新鲜水量为507.4m3/d。本项目厂区现利用市政自来水供水，水源地为宋家场水库，管网完善，可以满足本项目生产、生活用水。厂区供水管网拟与市区给水管道接通，目前拟建厂址所在区域已完成市政供水管网铺设，具备接管供水条件。

2、排水工程

本项目采用分流制，按照“清污分流”原则设置排水系统，本工程生产废水及生活污水经厂区污水管道收集后进入厂区污水处理站处理，厂区污水处理站出水进入泌阳县第二污水处理厂做进一步处理后，排入泌阳河。本项目废水预测排放量为431m3/d，目前泌阳县第二污水处理厂已建成投入使用，设计处理规模为2.0万m3/d，可以满足本项目废水处理规模要求。

3、供电工程

本项目用电由集聚区配套110kV变电站提供，可以满足项目用电需要。厂区设一个1000kVA供配电室，供配电室设置变压器及低压配电柜，分别向屠宰、肉食品加工、冷库等生产设施供电，停产时可利用一台变压器作为工作及检修变压器。

4、供气工程

本项目拟设置1台6t/h的燃气锅炉，天然气消耗量约108万m3/a，由产业聚集区天然气管网接入。目前天然气管道在花园路北侧预留有燃气接口，可以满足本项目用气需要。

5、通风及制冷系统

通风：待宰圈和屠宰车间部分工段在生产过程中产生余热余湿和异味，在待宰圈顶部和屠宰车间内设置通风换气系统，以改善工作环境。

制冷：在厂区内建设一座制冷机房，分别为快速冷却库、低温冷藏库及车间空调降温。企业采用液氨为制冷剂，可以满足项目制冷需求。

## 2.2 生产工艺及产污环节

### 2.2.1 项目生产工艺流程

根据产品方案，本项目主要设置4条生产线，分别为：牛屠宰加工生产线、清真牛肉肠生产线、清真速冻水饺生产线及酱卤肉生产线。

1、牛屠宰生产工艺流程

本项目牛屠宰工艺流程详见图2.2-1。

图2.2-1    本项目牛屠宰工艺流程图

（1）宰前处理：育肥牛在屠宰前一天被运到屠宰厂，存放在待宰圈内，必须保证活牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后胴体达到尸僵并降低pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。

（2）宰前检验：宰前检验的目的是通过检疫、检测，以控制各种疫病的传入和扩散，减少污染，维护产品质量。它包括以下三个环节:进厂检疫、候宰检查、宰前检疫。

进厂检疫是指在未卸车之前，检疫员向押运员索取检疫证或防疫注射证，以便

从侧面了解产地疫情;持证核对品种及头数，发现不符，及时查明原因，直到认为没有可疑疫情时允许卸下，借过磅验级之际，留神观察牲畜健康状态，对可疑者应做进一步诊断，必要时组织会诊。当确诊疫病时，及时封锁，上报疫情。同时立即采取措施，就地扑灭，确保人畜的安全。

候宰检查是指卫检员深入到待宰圈内观察育肥牛休息、饮食和行动状态，发现异常，随时剔出进行临床检查，必要时采取急宰后剖检诊断。

宰前检疫是在临宰前对育肥牛进行一次普查，确保其健康，是减少屠宰过程中

病与健相互污染，保证产品质量的有效措施。

（3）称重、冲淋：经宰前检验后合格的育肥牛由人沿着指定的通道将牛牵到地磅上称重。而后用温水进行冲淋，清洗全身，以减少屠宰过程中牛身上的附着物对牛胴体的污染。

（4）击晕起吊：将育肥牛赶入击晕箱，在100V左右的电压下对牛进行约5-10s的麻电，将其击晕。用绳索套牢后启动电动葫芦将牛吊至高轨。

（5）宰杀放血：从牛喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血，放血时间约为9min。再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激，电压为25-80V，用以放松肌肉，加速牛肉排酸过程，提高牛肉嫩度。

（6）预剥头皮、去头：由人工预剥育肥牛头皮并去牛头。牛头出售。

（7）低中高位预剥：低位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿的皮，并去蹄，再用电动葫芦吊钩将牛从高轨转挂到中轨上，最后在中轨.上剥另- -条后小腿皮、去蹄，最后再剥臀皮、尾皮。

（8）机器扯皮：用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，启动扯皮机并不断地刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后，再对牛屠体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。牛皮经晾晒后可外售给制革厂。

（9）锯胸骨、剖腹：牛屠体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。

（10）胴体劈半：将牛胴体对半劈开。

（11）修整、冲淋：修整范围包括割牛尾、扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后冲淋洗去残留血溃、骨渣、毛等污物。

（12）宰后检验：将牛的胴体、牛头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据有关规定，卫生检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理；检出检疫部门公布的一类传染病、寄生虫病的其阳性动物及与其同群的其他动物全群扑杀，并销毁尸体；检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它动物在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察；检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理。

（13）冷却：符合鲜销和有条件食用的合格牛胴体盖章后送入冷库冷却，以抑制微生物的生长繁殖。高档牛肉其胴体需在冷库内停留3~6天，普通牛肉在冷库停留24h后，当胴体温度达到7℃时即可进入下一道工序了。

（14）锯为四分体：将牛拦腰截断。

（15）剔骨分割、修整：剔骨是在10℃左右的操作间内对牛前、牛后进行剔骨。将牛胴体分割为颈部肉、前腿、里脊、花腱等，同时应修净碎骨、结缔组织、巴、淤血及其它杂质。

（16）包装：分割成品共有两个处理途径:第- - 个处理途径是经包装后装铁盒在冻结间内冻结16h，冻结温度为-33℃， 当肉中心温度达到-15℃以下时，再将冻结肉从铁盒中取出装入纸箱，送入-25℃的冷库中冷藏。第二个处理途径是成品进入0~4℃的保鲜库内准备鲜销。

（17）病胴体处理：该项目拟将不合格胴体及其内脏等进行收集后，暂存于无害化暂存间，定期交于动物尸体无害化处理单位进行处置。

- 2、清真牛肉肠生产工艺流程

本项目清真牛肉肠生产工艺流程见图2.2-2。

图2.2-2  本项目清真牛肉肠生产工艺流程图

（1）原料修整

首先将屠宰分割后的原料肉通过低温高湿解冻设备进行解冻。解冻食品在两个温度环境中，利用强制循环的低温高湿洁净空气，形成均匀的气流组织，进行空气循环解冻。解冻机的整个解冻过程中有3个温度环境：解冻的第一阶段温度要求为15℃左右，解冻时间根据冻品设定；解冻的第二阶段温度要求为5℃左右，解冻时间根据冻品设定，解冻后进入冷藏保鲜的状态，温度为-3±1℃。

将解冻后的原料肉通过人工分割，形成规则的块状，然后在清洗池中进行清洗，去除原料肉表面的血丝。

将清洗后的肉进行预处理，在修整案板上适当修整，将肉进行归类并去除原料肉中的骨、淋巴等杂质。本工段产生的主要污染物为骨、淋巴等不可食用碎肉。

（2）绞肉、配料、斩拌

将解冻清洗后的牛肉放入绞肉机内进行绞碎；同时对调料、蛋白和食品添加剂等辅料进行称重配比。将绞碎后的原料肉及配比好的辅料等放入斩拌机内进行混合搅拌，使牛肉与各辅料混合均匀，最后静置腌制12小时。

（3）灌装、高温灭菌

使用灌装机将腌制好的原料充填入动物肠衣或人造肠衣中；然后利用蒸熟机进行蒸熟，同时进行高温灭菌。

（8）检验、烘干、包装、检验、入库

将蒸熟灭菌后的牛肉肠进行检验合格后，送入烘干冷却机进行烘干；烘干后的牛肉肠进行包装后，再次进行检验，经检验合格后，将包装好的牛肉肠进行装箱，送入成品库。

- 3、清真速冻水饺生产工艺流程

本项目清真速冻水饺生产工艺流程见图2.2-3。

图2.2-3  本项目清真速冻水饺生产工艺流程图

（1）原料肉处理

首先将屠宰分割后的原料肉通过低温高湿解冻设备进行解冻。解冻食品在两个温度环境中，利用强制循环的低温高湿洁净空气，形成均匀的气流组织，进行空气循环解冻。解冻机的整个解冻过程中有3个温度环境：解冻的第一阶段温度要求为15℃左右，解冻时间根据冻品设定；解冻的第二阶段温度要求为5℃左右，解冻时间根据冻品设定，解冻后进入冷藏保鲜的状态，温度为-3±1℃。

将解冻后的原料肉通过人工分割，形成规则的块状，然后在清洗池中进行清洗，去除原料肉表面的血丝。将清洗后的肉进行预处理，在修整案板上适当修整，将肉进行归类并去除原料肉中的骨、淋巴等杂质。本工段产生的主要污染物为骨、淋巴等不可食用碎肉。解冻后的原料肉进行刨切、绞碎，得到拌馅用的碎肉。

（2）蔬菜处理

将外购的蔬菜送入洗菜机进行清洗，清洗干净后放入切菜机进行切碎，随后送入脱水机对切碎后的蔬菜进行脱水处理。

（3）搅拌成馅、和面

将前工序加工得到的碎肉和碎蔬菜分别加入搅拌机内，同时加入配比好的调料，进行搅拌，使其混合均匀，得到馅料。将精制面粉与配比的水加入和面机进行和面，得到待用面团。

（4）产品成型、速冻

将配制好的饺子馅料及和好的面团分别加入一体化水饺成型机，进行包制成型。通过输送带进入速冻隧道进行速冻（速冻过程为：在-30℃~-35℃的温度下速冻30~45分钟，使饺子中心温度达到-15℃以下）。

（5）包装、入库

速冻后的水饺，经检验、计量、包装后，送入零下18℃左右的冷藏库储存。

- 4、酱卤肉生产工艺流程

本项目酱卤肉生产工艺流程见图2.2-4。

图2.2-4  本项目酱卤肉生产工艺流程图

（1）原料肉处理

首先将屠宰分割后的原料肉通过低温高湿解冻设备进行解冻。解冻食品在两个温度环境中，利用强制循环的低温高湿洁净空气，形成均匀的气流组织，进行空气循环解冻。解冻机的整个解冻过程中有3个温度环境：解冻的第一阶段温度要求为15℃左右，解冻时间根据冻品设定；解冻的第二阶段温度要求为5℃左右，解冻时间根据冻品设定，解冻后进入冷藏保鲜的状态，温度为-3±1℃。

将解冻后的原料肉通过人工分割，形成规则的块状，然后在清洗池中进行清洗，去除原料肉表面的血丝。将清洗后的肉进行预处理，在修整案板上适当修整，将肉进行归类并去除原料肉中的骨、淋巴等杂质。本工段产生的主要污染物为骨、淋巴等不可食用碎肉。

（2）卤肉料包配制：根据原料肉重量，将食盐、花椒、八角等卤肉料按比例称重，混合后装入料包内，待用。

（3）煮制：将修整好的原料肉放入加了水的卤锅中，同时放入配制好的卤肉料包进行卤制。肉制品的煮制在立式夹层锅中进行，热源为蒸汽。本工段产生的主要污染物为卤煮废水。

（4）冷却、杀菌：将卤制好的酱卤肉制品自然冷却，然后放入杀菌锅进行高温蒸汽杀菌。

（5）内包装、金属探测、外包装、成品入库：将杀菌完成的酱卤肉制品送入包装机进行内包装，经过金属探测合格后，再进行外包装，最后进入成品库。

### 2.2.2  产污环节分析

根据对工程主体生产工艺及辅助设施进行分析，生产过程中会有废水、废气、噪声、固废等污染物的排放，本项目主要排污节点见表2.2-1。

表2.2-1               本项目产污环节一览表

| 序号 | 项目 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放特点及治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 冲洗运输车辆 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断排放，进入污水处理站 |
|  |  | 冲洗待宰圈 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断排放，进入污水处理站 |
|  |  | 屠宰车间（包括清洗牛、清洗胴体、清洗内脏、车间地面和设备清洗） | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN | 间断排放，进入污水处理站 |
|  |  | 分割车间（包括车间地面冲洗和设备清洗废水） |  |  |
|  |  | 肉制品加工车间（包括解冻废水、清洗废水、卤煮废水以及车间地面冲洗和设备清洗废水） |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断排放，经化粪池预处理后，进入污水处理站 |
|  |  | 纯水制备系统排水 | COD、SS、TDS | 间断排放，进入污水处理站 |
|  |  | 循环冷却系统排水 | COD、SS、TDS | 间断排放，进入污水处理站 |
| 2 | 废气 | 待宰圈 | 恶臭 | 连续排放，采用干清粪工艺，及时清运粪污，加强消毒措施，采取生物滤池除臭 |
|  |  | 屠宰车间 | 恶臭 | 连续排放，加强车间管理，及时清运污废，加强消毒清洗措施，采取生物滤池除臭 |
|  |  | 污水处理站 | NH3-N、H2S | 连续排放，采取生物滤池除臭 |
|  |  | 锅炉燃烧废气 | SO2、NO2、烟尘 | 间断，采用天然气燃料，直接排放 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 间断排放，设置静电式油烟净化器 |
| 3 | 固废 | 待宰圈 | 病死牛 | 间断排放，送无害化处置单位 |
|  |  |  | 粪便 | 间断排放，外售堆肥处置 |
|  |  | 取内脏工序 | 肠胃内容物 | 间断排放，外售堆肥处置 |
|  |  | 胴体检验 | 不合格胴体 | 间断排放，送无害化处置单位 |
|  |  | 分割、修整工序 | 下脚料，不可回收碎肉、骨头 | 连续排放，外售至饲料加工厂 |
|  |  | 肉制品加工 | 不合格产品、不可食用碎肉、骨头 |  |
|  |  | 污水处理站 | 废油脂、剩余污泥 | 间断排放，废油脂化制有机肥，剩余污泥填埋 |
| 4 | 噪声 | 生产过程 | 等效声级 | 间断排放，隔声减震 |

### 2.2.3 物料平衡及水平衡

#### 2.2.3.1  物料平衡

1、牛屠宰物料平衡

本项目屠宰牛每头重约500kg，设计年屠宰10万头牛，结合企业提供资料通过核算，项目牛屠宰物料平衡见图2.2-5。

图2.2-5  本项目牛屠宰物料平衡图（t/a）

2、肉制品加工物料平衡

本项目设计年产2万吨清真牛肉肠、1万吨速冻清真水饺、5000吨酱卤肉，结合企业提供资料通过核算，肉制品加工物料平衡见图2.2-6~图2.2-8。

图2.2-6  本项目清真牛肉肠生产线物料平衡图

图2.2-7  本项目清真速冻水饺生产线物料平衡图

图2.2-8  本项目清真牛肉肠生产线物料平衡图

#### 2.2.3.2 水平衡

本项目生产营运期间的用水主要为屠宰用水、肉制品加工用水、锅炉用水、职工生活用水及绿化用水，废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等。

1、屠宰用排水分析

屠宰用水主要包括：待宰圈冲洗用水、屠宰清洗用水、车辆冲洗用水。

（1）待宰圈冲洗用水

活牛进入屠宰车间前需在待宰圈静养24小时，待宰圈需每天进行冲洗，保持清洁，根据同类行业资料类比分析，待宰圈冲洗用水量约为10L/m2·d。本项目待宰圈占地面积为1000m2，故待宰圈冲洗用水量为10m3/d，废水产生量按90%计，则待宰圈冲洗废水产生量为9m3/d。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

（2）屠宰清洗用水

屠宰过程中需对牛屠体及车间地面进行清洗，根据同类行业资料类比分析，牛屠宰清洗用水量约为1.2m3/头，本项目设计年屠宰10万头牛，故屠宰清洗用水量为12万m3/a（400m3/d）。废水产生量按90%计，则屠宰清洗线废水产生量为10.8万m3/a（360m3/d）。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

（3）车辆冲洗用水

活牛卸车后空车需到洗车台进行整车清洗，根据同类行业资料类比分析，每辆车用水量约为0.5m3/次。本项目日屠宰334头牛，每车按10头牛计，则日运牛车次为34次，故车辆冲洗用水量为17m3/d。废水产生量按90%计，则屠宰生产线废水产生量为15.3m3/d。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

2、肉制品加工用排水分析

肉制品加工分为牛肉肠加工、速冻水饺加工及酱牛肉加工。用水主要包括：原料解冻用水、原料清洗用水、和面用水、卤煮用水。

（1）原料肉解冻用水

冷冻肉解冻采用低温高湿解冻设备进行循环解冻，根据低温高湿解冻设备的技术资料与《肉类工业》期刊中《肉类解冻新技术—高湿低温节能型解冻》介绍，此方法解冻1t冻肉（-18℃）需消耗21kg水。本项目肉制品加工年消耗2.0万吨冷冻肉，故原料解冻用水量为420m3/a（1.4m3/d）。废水产生量较少，按50%计，则原料解冻废水产生量为210m3/a（0.7m3/d）。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

（2）原料清洗用水

原料清洗用水主要包括原料肉解冻后的清洗用水及速冻水饺加工中的蔬菜清洗废水。根据同类行业资料类比分析，原料肉清洗用水量约为170kg~180kg·水/t·肉，本项目取180kg·水/t·肉。本项目需清洗的原料肉为2万t/a，则原料肉清洗用水量为3600m3/a（12m3/d）。本项目采用蔬菜清洗机进行蔬菜的清洗，用水量约为0.5t/t·蔬菜，本项目需清洗的蔬菜为3000t/a，则蔬菜清洗用水量为1500m3/a（5m3/d）。故本项目原料清洗废水总用量为5100m3/a（17m3/d），原料清洗水排放系数取经验值0.9，则原料清洗废水排放量为4590m3/a（15.3m3/d）。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

（3）和面用水

本项目速冻水饺加工中，和面工序需加入一定量水，根据企业提供资料，本项目和面用水量为990m3/a（3.3m3/d），此部分水进入产品，不外排。

（4）卤煮用水

酱卤肉的的卤煮在卤煮锅中进行，根据同类行业资料类比分析，卤煮过程每吨肉用水量约为1.0m3，耗散量为0.6m3，排放量为0.4m3。本项目酱卤肉设计加工量为5000t/a，则卤煮用水量为5000m3/a（16.7m3/d），废水产生量为2000m3/a（6.7m3/d）。通过污水管道送厂区污水处理站处理。

3、锅炉用排水分析

本项目设置一台6t/h燃气锅炉，为生产过程提供热源，工作负荷按80%计，每天工作10h，则用水量为48m3/d，蒸汽损耗按10%计（4.8m3/d），定期排水每月1次，每次排水量约占10%，全年生产时间按10个月计，经折算锅炉排水量为48m3/a（0.16m3/d），综合计算锅炉补水量为4.96m3/d。

全年锅炉补水量为1488m3/a，软水制备过程中废水产生量约占20%，故软水制备废水产生量为372m3/a（1.24m3/d）。由于锅炉定期排水及软水制备废水均为清净下水，产生总量为1.4m3/d，进入集水池，用作厂区绿化用水，不外排。

4、职工生活用排水分析

本项目劳动定员300人，在厂区食宿，根据河南省用水定额，按照每人每天定额为100L，则职工生活用水总量为30m3/d。生活废水产生量按照用水量的80%计算，则生活废水产生量为24m3/d。经化粪池预处理后，通过污水管道送厂区污水处理站处理。

5、绿化用水

本项目厂区绿化用水，采用锅炉定期排水及软水制备废水，两者均为清净下水，产生总量为7.2m3/d，全部用于厂区绿化。

根据上述分析，作出本项目水平衡图，详见图2.2-9。

图2.2-9  本项目水平衡图（单位：m3/d）

根据水平衡分析核算，牛屠宰吨产品废水排放量为2.51m3/t，肉制品加工吨产品废水排放量为0.195m3/t，均低于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3标准要求（畜类屠宰加工标准为6.5m3/t，肉制品加工标准为5.8m3/t）。

#### 2.2.3.2 蒸汽平衡

本项目蒸汽由自建6t/h燃气锅炉提供，工作负荷为80%，日工作10小时，主要为清真牛肉肠车间和酱卤肉车间提供热源，蒸汽平衡详见图2.2-10。

图2.2-10   本项目蒸汽平衡图（单位：t/d）

## 2.3  施工期污染因素分析

本项目位于驻马店市泌阳县产业集聚区花园路西段路北，项目所在地用地性质属于工业用地，占地面积100.97亩，建筑面积70800平方米，施工期主要涉及生产车间、成品库建设、厂区路面硬化及设备安装等施工，主要污染因素包括施工扬尘、施工机械噪声、施工建筑垃圾、施工废水等。

### 2.3.1施工机械及运输车辆噪声

工程施工内容主要是土建工程，当前土建施工中的相当大一部分的工程量为机械化作业，而施工所用建筑材料及部分设备需要用汽车、拖拉机等交通工具运输，因此，施工机械噪声及运输车辆噪声是项目建设中的主要污染因素。

施工中使用的挖掘机、推土机、打夯机、切割机、卷扬机、搅拌机、振捣棒、电锯等机械设备均产生高强度噪声；汽车、拖拉机等运输车辆也产生较高的噪声。施工机械和运输车辆的噪声源强见表2.3-1。

表2.3-1    施工期主要噪声源强

| 序号 | 产生噪声的设备 | 噪声源强[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 80~90 | 施工机械 |
| 2 | 推土机 | 75~80 |  |
| 3 | 打夯机 | 75~80 |  |
| 4 | 切割机 | 95~105 |  |
| 5 | 卷扬机 | 90~95 |  |
| 6 | 搅拌机 | 75~85 |  |
| 7 | 振捣棒 | 80~95 |  |
| 8 | 电 锯 | 95~105 |  |
| 9 | 重型汽车 | 75~80 | 运输车辆 |
| 10 | 拖拉机 | 80~85 |  |

### 2.3.2 施工扬尘及粉尘

由于该项目为新建项目，目前项目所在地地表有植物，项目的建设施工中由于土壤的翻动、开挖等许多环节都会产生扬尘及粉尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，而且本项目土石方量大车辆进出多预计每天进出20辆左右。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表2.3-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶是减少汽车扬尘的有效手段。

表2.3-2 　在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘　　　单位：kg/辆·公里

| 车速 P | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

### 2.3.3 施工建筑垃圾及生活垃圾

施工中的建筑垃圾产生源主要来自建设过程中残余的混凝土，丢弃的断砖破瓦、破残瓷片、玻璃、钢筋头、碎石、碎木头、灰渣及其他杂物，此外，还有平整场地和开挖地基回填后的多余土方。

生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数60人，则生活垃圾产生量为0.06t/d。

### 2.3.4 施工废水

施工期废水主要来自施工现场的废弃用水及施工人员生活污水，本项目施工人员按60人计，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为4.8m3/d，生活污水中主要污染物COD、NH3-N产生情况分别为350mg/L、2.77t/a，30mg/L、0.24t/a。

### 2.3.5主要生态影响

项目建设改变了现有土地的功能，导致了周围环境总的绿色植被减少。建设施工中开挖土方，会破坏区域土体结构，对土壤微生物产生影响，土壤的理化性能将发生变化，土壤中水、肥、气、养分等不断循环的动态平衡状态受到影响，使周围的绿色植物难以得到适宜的生长环境。

## 2.4 营运期污染因素分析

### 2.4.1 废水污染因素分析

#### 2.4.1.1 废水源强分析

本项目营运期产生的废水包括废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等，废水总量约431m3/d，全部进入厂区污水处理站处理。

（1）屠宰加工废水

待宰圈冲洗废水。为保持干净卫生的环境，待宰圈需要定时清洗。根据水平衡分析，待宰圈冲洗废水产生量为9m3/d。根据同类行业资料类比分析，待宰圈冲洗废水污染物及浓度为：pH 6.5~7.5、COD 1200mg/L、BOD5 500mg/L、NH3-N 55mg/L、SS 550mg/L、动植物油15mg/L、TP 10mg/L、TN 100mg/L。

屠宰清洗废水。屠宰废水主要为宰杀前清洗、胴体清洗废水、烫毛废水和内脏清洗废水、车间地面、设备冲洗废水等。根据水平衡分析，屠宰清洗废水产生量为360m3/d。通过污水管道送厂区污水处理站处理。屠宰废水中含有大量的粪便、血污、皮毛、碎肉、肠胃内容物等，杂质多，并带有明显的臭味和大量细菌、大肠杆菌等污染物，水呈现红褐色并有明显的腥臭味，且水质水量波动比较大。根据同类行业资料类比分析，屠宰清洗废水污染物及浓度为：pH 6.5~7.5、COD 2400mg/L、BOD5 1100mg/L、NH3-N 80mg/L、SS 1100mg/L、动植物油120mg/L、TP 15mg/L、TN 160mg/L。

车辆冲洗废水。活牛卸车后空车需到洗车台进行整车清洗，洗车台底部设有污水管，洗车废水直接入污水处理站处理，清洗干净的空车由出口出去。根据水平衡分析，车辆冲洗废水产生量为15.3m3/d，废水污染物及浓度与待宰圈冲洗废水类似，分别为：pH 6.5~7.5、COD 1200mg/L、BOD5 500mg/L、NH3-N 55mg/L、SS 550mg/L、动植物油15mg/L、TP 10mg/L、TN 100mg/L。

根据以上分析，本项目屠宰加工废水产生情况见表2.4-1

表2.4-1             项目屠宰加工废水产生情况一览表（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | 废水量（m3/d） | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植 物油 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈冲洗废水 | 9 | 6.5~7.5 | 1200 | 500 | 55 | 550 | 15 | 10 | 100 |
| 车辆冲洗废水 | 15.3 | 6.5~7.5 | 1200 | 500 | 55 | 550 | 15 | 10 | 100 |
| 屠宰清洗废水 | 360 | 6.5~7.5 | 2400 | 1100 | 80 | 1100 | 120 | 15 | 160 |
| 混合废水 | 384.3 | 6.5~7.5 | 2324 | 1062 | 78 | 1065 | 113 | 14.7 | 156 |

（2）肉制品加工废水

解冻废水。冷冻肉解冻采用低温高湿解冻设备进行循环解冻，产生的废水量很小，主要是冻肉在解冻过程冰水融化，产生少量滴水经收集槽收集后引入车间排水管。根据水平衡分析，解冻过程中产生的废水量为210m3/a（0.7m3/d）。根据类比资料，解冻废水中各污染物浓度为：COD 1900mg/L、BOD5 1300mg/L、NH3-N 65mg/L、SS 650mg/L、动植物油100mg/L、TP 12mg/L、TN 120mg/L。

清洗废水。本项目清洗废水主要是原料肉解冻后的清洗废水及速冻水饺加工中的蔬菜清洗废水。根据水平衡分析，清洗废水产生量为4590m3/a（15.3m3/d）。根据类比资料，清洗废水中各污染物浓度为：COD 1000mg/L、BOD5 500mg/L、

NH3-N 50mg/L、SS 750mg/L、动植物油80mg/L、TP 10mg/L、TN 90mg/L。

卤煮废水。酱卤肉的卤制在立式夹层锅中进行，共30个。根据水平衡分析，卤煮废水排放量为2000m3/a（6.7m3/d）。根据类比资料，卤煮废水中各污染物浓度为：COD 2200mg/L、BOD5 1100mg/L、NH3-N 60mg/L、SS 700mg/L、动植物油220mg/L、TP 15mg/L、TN 200mg/L。

经上述分析，肉制品加工废水产生情况见表2.4-2。

表2.4-2             肉制品加工废水产生情况一览表（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | 废水量（m3/d） | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植 物油 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解冻废水 | 0.7 | 6.5~7.5 | 1900 | 1300 | 65 | 650 | 100 | 12 | 120 |
| 清洗废水 | 15.3 | 6.5~7.5 | 1000 | 500 | 50 | 750 | 80 | 10 | 90 |
| 卤煮废水 | 6.7 | 6.5~7.5 | 2200 | 1100 | 60 | 700 | 220 | 15 | 200 |
| 混合废水 | 22.7 | 6.5~7.5 | 1382 | 702 | 53 | 732 | 122 | 11.5 | 123 |

（3）职工生活废水

根据水平衡分析，本项目生活废水产生量为24m3/d。根据类比资料，生活废水中各污染物浓度为：pH 6.5~7.5、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L。经化粪池预处理后，通过污水管网送厂内污水处理站处理。

综上分析，本项目废水产生情况见表2.4-3。

表2.4-3           本项目废水产生情况一览表

| 废水 类型 | 水量 (m3/d) | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植 物油 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰加工废水 | 384.3 | 6.5~7.5 | 2324 | 1062 | 78 | 1065 | 113 | 14.7 | 156 |
| 肉制品 加工废水 | 22.7 | 6.5~7.5 | 1382 | 702 | 53 | 732 | 122 | 11.5 | 123 |
| 生活废水 | 24 | 6.5~7.5 | 300 | 150 | 30 | 200 | / | / | / |
| 综合废水 | 431 | 6.5~7.5 | 2162 | 992 | 74 | 999 | 107 | 13.7 | 146 |

#### 2.4.1.2 废水污染物防治措施

根据前述分析可知，本项目废水产生总量为431m3/d，通过污水管网排入厂区污水处理站处理，拟采用的污水处理工艺为：“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS”工艺。处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进行进一步处理后排入泌阳河。污水处理站设计处理规模按废水产生量1.02~1.06倍计，应不小于456.9m3/d，评价建议污水处理站设计处理规模为500m3/d。

根据同类企业污水处理站运行情况类比，本项目工程废水排放情况见表2.4-4。

表2.4-4        本项目废水排放情况一览表

| 项目名称 | 废水量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植 物油 | TP | TN |
| 污水处理站进水 | 431 | 6.5~7.5 | 2162 | 992 | 74 | 999 | 107 | 13.7 | 146 |
| 污水处理站出口 | 431 | 6.5~7.5 | 219 | 81 | 13.9 | 72 | 6.9 | 1.48 | 15.9 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准 | / | 6~8.5 | 500 | 300 | / | 400 | 60 | / | / |
| 泌阳县第二污水处理厂收水标准 | / | 6~9 | 355 | 180 | 28 | 280 | / | / | / |
| 排放量(t/a) | 129300 | / | 28.32 | 10.47 | 1.80 | 9.31 | 0.89 | 0.19 | 2.06 |

由表2.4-4可知，本项目废水经污水处理站处理后各污染物排放浓度分别为：COD 219mg/L、BOD5 81mg/L、SS 72mg/L、NH3-N 13.9mg/L、动植物油6.9mg/L、TP 1.48mg/L、TN 15.9mg/L，能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤60mg/L）以及泌阳县第二污水处理厂收水标准要求（COD≤355mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤280mg/L、NH3-N≤28mg/L）。经核算，本项目重点水污染物排放量为：COD 28.32t/a、NH3-N 1.80t/a、TP 0.19t/a、TN  2.06t/a；再经泌阳县第二污水处理厂进一步处理后，重点水污染物排放量为：COD 6.47t/a、NH3-N 0.647t/a。

### 2.4.2 废气污染因素分析

本项目废气污染物主要包括：恶臭废气（来自待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间）、锅炉燃烧废气及食堂油烟废气。

1、恶臭废气

待宰圈、屠宰车间等有恶臭气体产生，主要污染因子是NH3、H2S，经类比同类企业恶臭气体产生情况，并结合本项目生产车间管理水平及恶臭防治措施，确定本项目各个待宰圈及屠宰车间恶臭废气产生量，见表2.4-5。

表2.4-5       工程恶臭气体产生源强一览表

| 序号 | 产品类别 | 污染源 | 污染物产生源强(kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 |
| 1 | 牛屠宰 | 待宰圈 | 0.001 | 0.03 |
|  |  | 屠宰车间 | 0.0008 | 0.02 |

为减少恶臭气体对周围环境的影响，根据工程设计，在待宰圈和屠宰车间顶部设有天窗，并安装负压收集系统，将集中收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经由15m高排气筒排放。

本项目污水处理站采用“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化+

CASS”处理工艺，粪便、肠胃内容物及污水处理站污泥采用暂存间临时存放，污水处理站和固废暂存间在运行过程中会产生H2S和NH3。经类比同类规模屠宰企业运行情况，污水处理站及污泥暂存间恶臭气体NH3产生量为0.04kg/h，H2S产生量为0.003kg/h。根据建设单位提供资料，拟对格栅、调节池、水解酸化池、污泥脱水间以及污泥暂存间恶臭气体进行集中收集处理，设置负压收集系统，减少恶臭气体逸散，并将集中收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。

经核算，本项目恶臭废气产生总量为：NH3 0.432t/a、H2S  0.023t/a。按照恶臭气体收集效率80%，NH3、H2S设计去除效率80%，风机风量10000m3/h计算。经核算，有组织NH3产生速率为0.072kg/h、产生浓度为7.2mg/m3，H2S产生速率为0.0038kg/h、产生浓度为0.38mg/m3，经“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，NH3排放速率为0.0144kg/h、排放浓度为1.44mg/m3，H2S排放速率为0.00076kg/h、排放浓度为0.076mg/m3。NH3、H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（NH3 ≤ 4.9kg/h，H2S ≤ 0.33kg/h）。

未收集的恶臭气体以无组织形式排放，经核算，无组织恶臭气体排放量分别为：NH3 0.0864t/a（0.018kg/h）、H2S  0.0046t/a（0.00096kg/h）。

本项目恶臭废气污染物产排情况汇总见表2.4-6。

表2.4-6     本项目恶臭废气污染物产排情况汇总一览表

| 来源 | 类型 | 污染物 | 产生量及浓度 | 排放量及浓度 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间 | 有组织 | NH3 | 345.6kg/a、7.2mg/m3 | 69.12kg/a、1.44mg/m3 | 生物除臭塔+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  |  | H2S | 18.4kg/a、0.38mg/m3 | 3.68kg/a、0.076mg/m3 |  |
|  | 无组织 | NH3 | 86.4kg/a | 86.4kg/a | 车间通风系统 |
|  |  | H2S | 4.6kg/a | 4.6kg/a |  |

2、锅炉废气

本项目规划建设锅炉房一座，内设6t/h燃气锅炉1台，为生产过程提供热源。锅炉燃料为清洁能源天然气，由市政天然气管网提供，根据建设单位提供资料，本项目年消耗天然气量为108万m3。经参考《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》，基准烟气量Vgy = 10.35 Nm3/m3天然气，SO2 产污系数为0.02Skg/万m3天然气（S为燃气硫含量，本次为200），NOx产污系数为9.36kg/万m3天然气（锅炉采用低氮燃烧技术），颗粒物产污系数为2.86kg/万m3天然气。本次工程天然气燃烧排放烟气量为1117.8万m3/a，污染物产生量分别为：颗粒物0.309t/a，SO2  0.432t/a，NOx  1.011t/a，产生浓度分别为：颗粒物27.6mg/m3，SO2 38.6mg/m3，NOx  90.4mg/m3。

锅炉燃烧废气采用碱喷淋设施进行处理后（烟尘处理效率约为90%，SO2处理效率约为80%，NOx 处理效率约为70%），通过15m高排气筒排放。经核算，各污染物排放量分别为：颗粒物0.0309t/a，SO2 0.0864t/a，NOx 0.303t/a，排放浓度分别为：颗粒物2.76mg/m3，SO2 7.71mg/m3，NOx 27.12mg/m3，能够满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求（颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤30mg/m3）。

本项目锅炉废气污染物产排情况汇总见表2.4-7。

表2.4-7     本项目锅炉废气污染物产排情况汇总一览表

| 来源 | 类型 | 污染物 | 产生量及浓度 | 排放量及浓度 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 锅炉 | 有组织 | 颗粒物 | 0.309t/a、27.6mg/m3 | 0.0309t/a、2.76mg/m3 | 低氮燃烧+碱喷淋设施+15m高排气筒 |
|  |  | SO2 | 0.432t/a、38.6mg/m3 | 0.0864t/a、7.71mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 1.011t/a、90.4mg/m3 | 0.303t/a、27.12mg/m3 |  |

3、食堂油烟废气

本项目食堂设有4个基准灶头，属于中型食堂，可容纳300人就餐，食堂所用燃料为天然气，属于洁净燃料。食堂用油按照我国居民日均食用油量30g/d计算，日耗油为9kg/d。油烟的产生量占油耗量的2%~4%，本项目取3%，非甲烷总烃产生量约油耗量的6%，则本项目的油烟产生量为0.27kg/d，非甲烷总烃产生量为0.54kg/d。油烟废气经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放（油烟去除效率约90%，非甲烷总烃去除效率约60%），配套风机风量按10000m3/h，食堂运行每天按6小时计算。经核算，油烟产生浓度为4.5mg/m3、产生速率为0.045kg/h，非甲烷总烃产生浓度为9.0mg/m3、产生速率为0.09kg/h，经油烟净化装置处理后，油烟排放浓度为0.45mg/m3、排放速率为0.0045kg/h，非甲烷总烃排放浓度为3.6mg/m3、排放速率为0.036kg/h，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求（油烟≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排≤10mg/m3，油烟去除效率≥90%）。

本项目食堂油烟废气污染物产排情况汇总见表2.4-8。

表2.4-8     本项目食堂油烟废气污染物产排情况汇总一览表

| 来源 | 类型 | 污染物 | 产生量及浓度 | 排放量及浓度 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工 食堂 | 有组织 | 油烟 | 0.081t/a、4.5mg/m3 | 0.0081t/a、0.45mg/m3 | 静电式油烟净化器+15m高排气筒 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.162t/a、9.0mg/m3 | 0.0648t/a、3.6mg/m3 |  |

### 2.4.3 噪声污染因素分析

本项目运营后，其主要噪声源是制冷系统、空压机、污水处理站内的泵房噪声、屠宰加工设备（清洗剂、输送机、开胸锯等），其噪声级为75~95dB（A）。经采取减振、隔声、消声、厂房吸声、距离衰减等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。

噪声源强级治理措施情况见表2.4-9。

表2.4-9         本项目主要高噪声设备一览表

| 序号 | 工段 | 噪声源 | 噪声源强 dB（A） | 治理措施 | 治理后源强 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 85 | 隔声、减振 | 75 |
|  |  | 剥皮机 | 80 | 隔声、减振 | 70 |
|  |  | 空压机 | 90 | 隔声、减振、消声 | 80 |
|  |  | 输送机 | 80 | 隔声、减振 | 70 |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 85 | 消声、减振 | 75 |
|  |  | 制冷机 | 80 | 隔声、减振 | 70 |
| 3 | 污水处理 | 风机 | 90 | 隔声、消声、减振 | 80 |
|  |  | 污泥泵 | 85 | 消声、减振 | 75 |

### 2.4.4 固体废物污染因素分析

本项目营运期产生的固体废物主要有：病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾。

（1）病死畜禽、不合格胴体

待宰畜禽在运输过程中及在待宰圈中由于多种原因会产生一定数量的病死尸体，同时在屠宰后的检疫过程中也会发现部分不合格胴体。本项目病死畜禽、不合格胴体产生量为5t/a，收集后暂存于危废暂存间，每月定时由动物尸体无害化处理中心清运处理。

（2）粪便、肠胃内容物

粪便是待宰畜禽在待宰圈内的排泄物，通常按照每头牛按照2kg计算，则本项目粪便年产生量为200t/a。肠胃内容物为屠宰加工过程中从肠、胃中剥离出来的未消化的饲料等残留物，通常牛的肠内容物按照11kg/头计算，胃内容物按照9kg/头计算，则肠胃内容物的产生总量为2000t/a，含水率约60%。根据工程设计，项目产生的粪便以及肠胃内容物均通过专用输送系统封闭转移外运，可做到日产日清，收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用。

（3）屠宰下脚料

屠宰下脚料为屠宰过程中不能食用的部分，主要包括脚皮、不能食用内脏、切肛废物、碎骨、碎肉等。本工程下脚料产生量为795t/a，可作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用。

（4）不合格肉制品

不合格肉制品主要为在肉制品加工过程中还会产生少量不符合品质要求的不能食用部分，约合50t/a，主要是废弃调味品、碎肉、碎骨等，亦作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用。

（5）废活性炭

项目恶臭废气活性炭装置产生废活性炭约2.0t/a，收集后交有资质单位处理。

（6）污水处理站废油脂、污泥

污水处理站隔油池会定期产生一部分废油脂，产生量约为30t/a，评价建议该部分废物可以外售至有机肥加工企业制备有机肥。

污水处理站运行过程中亦会产生一定量的污泥，产生量约为174t/a，含水率60%。经对照危险废物名录，其不属于危险废物，评价建议暂存于全封闭的临时堆场暂存间内，并定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置。

（7）职工生活垃圾

本项目劳动定员为300人，每人日均产生生活垃圾量为0.5kg/d，折合日产生量150kg/d，年产生量45t/a，采用垃圾分类收集，由环卫部门定期清运至送泌阳县生活垃圾填埋场处置。

本项目固体废物产生处置情况见表2.4-10。

表2.4-10      本项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死畜禽及不合格胴体 | 危险废物 | 5 | 送动物尸体无害化处理中心处理 |
| 2 | 粪便及肠胃内容物 | 一般固废 | 2200 | 外售堆肥处置 |
| 3 | 屠宰下脚料 | 一般固废 | 795 | 外售用于加工饲料 |
| 4 | 不合格肉制品 | 一般固废 | 50 | 外售用于加工饲料 |
| 5 | 污水处理站废油脂 | 一般固废 | 30 | 外售用于加工饲料 |
| 6 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 174 | 送垃圾填埋场处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 30 | 送垃圾填埋场填埋 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物 | 2 | 收集后交有资质单位处理 |

## 2.5 工程污染物排放“三笔账”分析

工程完成后污染物产生及排放情况汇总见表2.5-1。

表2.5-1     工程完成后全厂污染物产生及排放情况一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量（t/a） |  | 129300 | 0 | 129300 |
|  |  | COD（t/a） |  | 279.55 | 251.23 | 28.32 |
|  |  | BOD5（t/a） |  | 128.27 | 117.8 | 10.47 |
|  |  | SS（t/a） |  | 129.17 | 119.86 | 9.31 |
|  |  | NH3-N（t/a） |  | 9.57 | 7.77 | 1.80 |
|  |  | 动植物油（t/a） |  | 13.84 | 12.95 | 0.89 |
|  |  | TP（t/a） |  | 1.76 | 1.57 | 0.19 |
|  |  | TN（t/a） |  | 18.92 | 16.86 | 2.06 |
| 2 | 废气 | 有组织 | NH（kg/a） | 345.6 | 276.48 | 69.12 |
|  |  |  | H2S（kg/a） | 18.4 | 14.72 | 3.68 |
|  |  | 无组织 | NH（kg/a） | 86.4 | 0 | 86.4 |
|  |  |  | H2S（kg/a） | 4.6 | 0 | 4.6 |
|  |  | 烟尘（t/a） |  | 0.309 | 0.2781 | 0.0309 |
|  |  | SO2（t/a） |  | 0.432 | 0.3456 | 0.0864 |
|  |  | NOx（t/a） |  | 1.011 | 0.303 | 0.303 |
|  |  | 油烟（t/a） |  | 0.081 | 0.0729 | 0.0081 |
|  |  | 非甲烷总烃（t/a） |  | 0.162 | 0.0972 | 0.0648 |
| 3 | 固体 废物 | 一般废物（t/a） |  | 3279 | 3279 | 0 |
|  |  | 危险废物（t/a） |  | 7 | 7 | 0 |

## 2.6 清洁生产评价

### 2.6.1 清洁生产的思路

本次评价从工程的原辅材料、生产设备及技术工艺、产品指标、物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生、废弃物利用等方面进行全面分析，对比国内同行业相同企业的先进清洁生产水平，评价项目的清洁生产水平，并依据清洁生产的动态性意义，找出清洁生产的机会，提出符合企业实际情况的持续清洁生产建议，以减少废物排放，减轻末端治理的负担，使环境保护与经济效益协调发展。

### 2.6.2 清洁生产分析

根据项目的生产特点，评价将从原辅材料、生产设备及技术工艺、设备指标、物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生、废弃物利用等方面重点分析。

（1）原辅材料及成品

项目消耗的主要原材料为牛，均来自当地养殖场出栏商品牛，对牛体重基本控制在500kg/头，同时为确保牛及产品的品质，杜绝疫病牛肉，企业从以下几方面加强防疫：

①规范设计

按照《牛屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009），选址、布局符合动物防疫要求，厂内生产区与生活区分开，屠宰车间清洁区和非清洁区分开，牛和产品出入口分设，净道和污道分开不混用，配置有与屠宰规模相适应的待宰圈，各车间及设备定期做好消毒杀菌处理，屠宰分割操作人员应经过动物防疫知识培训，进出车间均按照规范进行清洗消毒。

②多级检疫

宰前检疫：牛进入待宰圈后，检疫人员进行宰前检验，合格后方可进入屠宰线。一旦检验发现严重传染性疫病，需与同群牛用密闭运输工具运到动物防疫监督机构指定的地点扑杀、销毁，同时厂区按照《动物防疫法》的要求采取相应防疫措施。对出现体征异常的牛送入隔离间进一步观察并检验，发现为一般性病疫后交动物无害化处理中心进行无害化处置，若为物理损伤等情况则送入急宰间处理，同群牛在观察后确认无病的，可正常屠宰，出现临床症状的，按病牛处理。

宰后检疫：屠宰后，需同步对牛酮体、内脏进行检疫，检疫合格的，由检疫员在胴体上加盖统一的检疫验讫印章。检疫不合格的，根据不同疫病类别采按照《动物防疫法》及相关动物防疫的规章要求进行无害化处理。

（2）生产工艺分析

本项目采用的屠宰工艺按照牛屠宰操作规程执行，并在此基础上结合国内先进的生产工艺参数配置屠宰生产线，项目采用的生产工艺特点如下：

①屠宰工艺流程做到清洁区与非清洁区严格分开，防治产品交叉污染；屠宰工艺采用全自动流水作业线方案。分割工艺采用先进的冷分割工艺，即牛胴体冷却后再进行分割；

②采用先进的牛屠宰生产线，全自动生产。麻电、剥皮等工段实现了全自动化控制，整条生产线则实现了流水线作业，同时牛屠体在整个生产线的流转、传输均在高架线上进行并实现了全自动化控制；

③整条生产线的关键生产工段均配套自动化冲洗装置，保证牛胴体和输送线的清洁。

（3）屠宰设备

屠宰行业以废水污染为主，各生产工段均需供应一定量的新鲜水以满足行业卫生需要，因此屠宰行业应选择自动化程度高、生产速度快、工作效率高的生产设备，通过提高单位时间内屠宰数量而降低单头牛的新鲜水消耗量和废水排放量。本项目屠宰选用国内先进设备和部分进口设备，均采用不锈钢和防锈材料制作，易清洗。主要设备采用了三点式托胸自动电击晕机、卧式剥皮机、带式劈半锯等先进设备，其机械性能、自动化程度高，生产速度快，不仅大大降低了工人的劳动强度，也节约用水和用电。本次评价重点对以下几个主要设备的先进性进行说明。

①三点式托胸自动电击晕机

我国牛屠宰行业普遍采用的麻电方式落后，牛麻电后出现一定的应激反应，影响牛肉质量，为此本次项目采用三点式托胸自动电击晕机，击晕时间短，运动空间狭小，减少了牛的应激反应和断骨现象，使放血更易进行，且牛肉品质好。

②卧式剥皮机

本项目牛屠体的剥皮处理采用先进的两段式剥皮处理工艺，即预剥皮和剥皮，采用该方式剥皮，具有生产效率高、皮张完整、带肉率小的优点。

③带式劈半锯

本项目采用进口的带式劈半锯，锯片薄，速度快，不仅减少骨头和肉末的损失，也能降低生产人员的劳动强度。

（4）过程控制

根据相关专业条件，对项目各工段的温度、流量等参数进行监测控制，以确保生产工程的正常进行，提高产品质量，降低能耗，改善操作条件，提高劳动生产率。针对生产过程自控设计采用就地指示与集中监测控制相结合的方式，设计中针对生产过程中的重要参数在屠宰中央控制间通过PLC屠宰中央控制系统进行监测控制，非重要参数采用就地指示方式。对于制冷机房，自控设计主要采用常规仪表方式，在控制室内设有常规仪表盘，主要用于能源计量系统的监测。

另外本项目屠宰生产过程中用水工艺环节较多，根据查阅相关资料及其他企业的实际生产经验，在屠宰生产过程中主要的节能、节水和降污控制措施有以下几点：

①本项目在设备选型时首先选用节能设备，对国家命令禁止的机械设备决不选用，车间供水系统采用变频泵恒压供水，水压稳定，水量恒定，可防止水压不稳，水量波动变化引起的水资源浪费、增大排污量等问题，同时使用节能型电控箱，严格控制设备耗电量。

②屠宰工段采用的生产设备相比普通设备不仅节约用水用电，工作效率高，还能减少肉屑的产生，提高出肉率，保证牛胴体的完整性。

③在保证肉类食品安全卫生标准的情况下，采用全自动流水线作业，提高劳动生产率，降低单头牛新鲜水耗。

④合理布局生产工艺流程，减少物料迂回输送，降低动力消耗。

（5）产品

本项目主要产品为新鲜牛肉及其他肉制品，其产品优质、方便、卫生、营养价值高，不会对环境造成直接污染。

（6）废物的综合利用

①废水治理

本项目营运期产生的屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水通过污水管网排入厂区污水处理站处理，采取“格栅+隔油沉砂池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS+二氧化氯消毒”处理工艺处理后后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理，外排废水水质各项指标均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求，不会对所在区域地表水体产生不利影响。。

②废气治理

项目废气主要为待宰圈、屠宰车间、污水站恶臭废气，锅炉燃烧废气，食堂油烟废气。锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气采用碱喷淋设施进行处理后，通过8m高排气筒排放。油烟废气经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放。恶臭废气采用负压系统收集后，送“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒排放。各废气污染物均能够满足相应排放标准，对周边环境空气影响较小。

③无害化处理

本项目屠宰和加工过程中，会产生少量的病死牛和不合格胴体，属危险废物。根据《动物防疫法》和国家有关规定，坚决做到对病死牛不准出售，进行无害化处理并做好厂区病牛隔离、治疗、消毒杀菌等工作，本次项目无害化处理采用委托动物无害化处理执行上门收运，并进行无害化处置。

污水站产生的污泥不属于危险废物，经浓缩、脱水干化处理后，外售用作制有机肥原料。

（7）管理

项目投产后，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，成立环保管理小组，积极组织清洁生产审核，加强员工的环保意识培训，条件成熟时，建立ISO14001环境管理体系。

（8）员工

①企业具有多年生产实践，具有一批理论与生产实践经验丰富的员工，项目建成前再针对新设备进行岗前培训，将有助于工程生产的顺利实施。

②加强对员工的清洁生产意识教育，制定清洁生产的奖励及惩罚措施，提高员工参与清洁生产的积极性。

### 2.4.3 清洁生产水平分析

综上所述，本项目所采用的生产工艺、生产设备先进，原材料、能源消耗指标、污染物排放指标绝大部分处于国内一般或先进清洁生产水平。因此，本项目整体清洁生产水平总体达到国内同行业先进水平。

### 2.4.4  清洁生产建议

本项目投产后，企业应从以下几方面实行清洁生产。

（1）在混合罐上方安装集气装置，集气面积要足够大，将废气收集后经废气处理设施处理，可大大减少有害废气无组织排放。

（2）要实现清洁生产，有一个最为重要的途径就是改进操作，加强日常生产管理。据我国调查资料，目前工业污染约有30%以上是由管理不当造成的。本工程投产后，各车间、各部门的水、电、气等要全部安装计量仪表监测，实行以车间为单位的经济核算；设备、管道和阀门选用优质产品，杜绝跑、冒、滴、漏现象；加强设备、管道的保温和维修，减少能量浪费。

（3）应加强对员工环保和节能意识教育，使企业清洁生产的水平上一台阶。

（4）清洁生产与实施ISO14001系列标准相结合，在清洁生产审核的基础上， 建立企业环境管理体系，是国际标准化组织ISO14001系列标准的核心内容，也是实现清洁生产战略目标的重要措施。ISO14001系列标准的实施，为企业持续进行清洁生产提供组织和管理保障，标准要求对企业全过程都进行有效控制，从最初的设计到最终的产品都考虑减少污染物的产生、排放和对环境的影响，能源、资源和原材料的节约，废物的回收利用，并通过设定目标、指标、管理方案进行控制，有效地减少污染，节约资源，减少各项环境费用的支出，从而明显地降低成本，使项目的经济效益和环境效益达到统一。

## 2.7  工程分析小结

1、废水

本项目营运期产生的废水包括废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等，废水产生总量为431m3/d，各污染物浓度分别为：COD 2162mg/L、BOD5 992mg/L、SS 999mg/L、NH3-N 74mg/L、动植物油107mg/L。通过污水管网排入厂区污水处理站处理理，处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进行进一步处理后排入泌阳河。经污水处理站处理后，各主要污染物排放浓度能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求以及泌阳县第二污水处理厂收水标准要求。

2、废气

本项目废气污染物主要包括：恶臭废气（来自待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间）、锅炉燃烧废气及食堂油烟废气。

本项目恶臭废气产生总量为：NH3 0.432t/a、H2S  0.023t/a，通过负压收集系统，将收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经由15m高排气筒排放。经处理后，NH3排放速率为0.0144kg/h、排放浓度为1.44mg/m3，H2S排放速率为0.00076kg/h、排放浓度为0.076mg/m3。NH3、H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。未收集的恶臭气体以无组织形式排放，排放量分别为：NH3 0.0864t/a（0.018kg/h）、H2S  0.0046t/a（0.00096kg/h）。

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，废气污染物产生量分别为：颗粒物0.309t/a，SO2  0.432t/a，NOx 1.011t/a，采用碱喷淋设施进行处理后，通过8m高排气筒排放。经处理后，各污染物排放浓度分别为：颗粒物2.76mg/m3，SO2 7.71mg/m3，NOx 27.12mg/m3，能够满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求。

本项目油烟废气中油烟产生量为0.081t/a，非甲烷总烃产生量为0.162t/a，经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放。经处理后，油烟排放浓度为0.45mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为3.6mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求。

3、噪声

本项目运营后，其主要噪声源是制冷系统、空压机、污水处理站内的泵房噪声、屠宰加工设备（清洗剂、输送机、开胸锯等），其噪声级为75~95dB（A）。经采取减振、隔声、消声、厂房吸声、距离衰减等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要有：病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾。病死畜禽、不合格胴体产生量为5t/a，收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物产生量为2200t/a，收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料产生量为795t/a，不合格肉制品产生量为50t/a，收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂产生量为30t/a，外售至有机肥加工企业制备有机肥；污水处理站污泥产生量为50t/a，生活垃圾产生量为45t/a，收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭产生量为2.0t/a，收集后交有资质单位处理。

# 第三章   区域环境概况及污染源调查

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬32°18ˊ～33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、新蔡、正阳、泌阳、汝南、确山九县和驿城区。泌阳县位于河南省驻马店市西部，南阳盆地东隅。泌阳县西接驿城区、确山县、遂平县，南连桐柏县，北依平顶山舞钢市，南阳市方城县，东界南阳市社旗县、唐河县。总面积2335km2。

本项目拟建厂址位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，项目地理位置见附图一，项目周边环境示意图见附图二。

### 3.1.2 地质地貌

泌阳县地形复杂，境内山区、丘陵、平原地貌类型都具备。地势基本是中部高，东北、西南两隅低平。桐柏山余脉在县境内呈“S”形走向，形成南阳盆地东缘的脊背地带和江、淮两大水系支流的分水岭。山区1168.2km2，占41.87%；丘陵1159.8km2，占41.57%；平原462km2，占16.56%。

位于县境东北部的白云山，海拔983m，为全县诸山之冠，亦为驻马店地区最高峰。沙河店镇梨树湾地势最低，海拔83m。板桥以东呈扇形地带与黄淮平原接壤。县城周围与赊湾一带，海拔140m左右。

### 3.1.3 气候气象

泌阳县处于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，四季分明，气候湿润。

日照：常年日照时数在1758.6－2361.5小时之间。年平均日照时数2062.2小时，平均日照率为47%。

气温：年平均气温14.6℃，平均气温最高值为15.8℃，最低值为13.9℃。

地温：平均地面温度17.0℃，一月最冷为2.1℃，七月最高为31.0℃。

霜：年平均无霜期219天，90%的年份在203天以上，最长243天，最短195天。

降水：境内夏季降水集中，强度大，春、秋降水较集中，冬季降水量小，年均降雨量950.1mm。

湿度和蒸发：平均相对湿度为73%，平均蒸发量为1603.1毫米。

风：据《泌阳县城市总体规划》，全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.7m/s；静风频率也较高，全年平均约为12%。泌阳县风频玫瑰图见图3-1。

- 图3-1    泌阳县风频玫瑰图

### 3.1.4 水资源

（1）地表水

泌阳为江、淮两大水系支流上游发源地之一。境内大小河流共153条，多为上游河。其中干流两条，即泌阳河和汝河（沙河）。泌阳河西流，属长江流域唐白河水系；汝河东流，属淮河流域洪汝河水系。县城主要有泌阳河和梁河经过。

泌阳河为境内最大河，常年河，古称比水、沘水及泌水，建国后改为泌阳河。源于白云山东麓，曲折南下，至大路庄乡邓庄铺折向西，与铜山南北之水同注于宋家场水库。出库流向西南，经高邑又折向西，环县城南侧迤西，至赊湾乡多庄出县境，至唐河县源潭镇汇入唐河。为省内著名的倒流河，有“泌水倒流”之说。境内河流长74.3km，宽150～300m，流域面积1338km2，有18条支流汇入。河道比降：自发源地至凤凰脖为55‰，凤凰脖至宋家场为2.5‰，宋家场至多庄为1.03‰。最大流量为4550m3/s（1975年8月），其次为4410m3/s（1955年7月9日），最小流量为0.14m3/s（1929年）。

梁河，为泌阳河右岸支流。源于官庄乡黄山北麓，流经石头河、三山、杨家集至县城北折向西南入泌阳河。河道长34.3km，流域面积143km2。河道比降：自发源地至石头河37.6‰，石头河至入河口2.2‰。河宽50～80m。其支流，左有坡山街河、大熊庄河，右有秦冲河。

县境地表水除有较多的河流外，还有人工修建的大、中、小型水库73座，总库容5.12亿m3。塘堰1399个，蓄水面积10km2。年平均地表径流总量8亿m3，年降水平均径流300mm。径流量最大年份是1975年，为18.8亿m3；最小是1966年，为0.46亿m3。

本项目拟建厂址位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，距离本项目最近的地表水体为项目西侧约430m处泌阳河。

（2）地下水

泌阳县城位于泌阳河老鳖盖的北侧，本区域均属浅层中等富水区段，含水层埋深5～25m，厚度200m，含水层岩性即砂砾土、亚砂土。单井出水量30m3/h，一般水源地层分为四层，即：黄土状亚粘土、亚砂土、砂及砾石、粘土。大气降水和河水是本区域内地下水之来源。因地势起伏大，山、岗、凹地河沟多，大气降水不易渗漏，水多从地表排泄，故地下水储存较少。全县地下水主要是35m以上的浅层水。山区基岩广布，地下水贫乏，仅局部沿河两岸含水较富，可成井。

本项目属丘陵缓岗区，近大河和凹地地下水丰富，岗顶及斜坡处贫缺。水位埋深随地形地貌不同而变化。水的化学类型为重碳酸钙钠型水，矿化度0.31～0.54克/升，水质较好，适合工农业用水和生活用水。

### 3.1.5 土壤植被

泌阳县全县有耕地 140万亩，连片无污染草坡 117万亩，柞坡50万亩，宜林面积157万亩。县境地域宽广，土壤资源丰富且类型多样，土地肥沃，涵养丰富，既适应于种植一般农作物，又适宜种植特殊的经济作物。

泌阳森林资源丰富，适生树种繁多，仅以乔木、灌木为主的果树就这200余种。现有山林 130万亩，其中，经济林25万亩，薪炭林25万亩，用材林60万亩，防护林20万亩，森林覆盖率 33.7％，常年林业总产值4亿元。

项目所在区域的植被种类主要为区域内种植的小麦、油菜、玉米、花生、大豆、棉花、红薯、高粱、蔬菜等农业经济作物。

### 3.1.6 矿产资源

泌阳是豫南地区重要的金属、非金属矿产基地。现已探明的各种矿藏43种，其中，铁矿石储量1000万吨以上，花岗岩储量1亿立方米以上，“泌阳青”可与举世闻名的“台北青”相媲美；大理石储量 100万立方米以上，石灰岩储量1亿吨以上；蛇纹石储量600万吨以上；含钾岩储量10亿吨以上，平均品位 9.7％，储量及品位均居全国第二位。特别是金红石矿，其品位和含量被《人民日报》报道为亚洲第一，世界罕见。根据调查，项目所在区域无矿产资源分布。

## 3.2 社会环境概况

### 3.2.1 行政区化及人口

泌阳县辖3个街道办事处、6个镇、13个乡。根据第五次人口普查数据，全县总人口753774人。其中泌水街道办事处8.3万人、花园街道办事处8.5万人、古城街道办事处10.5万人、羊册镇57605人、马谷田镇39368人、春水镇32433人、高店乡28054人、盘古乡38315人、高邑乡24290人、王店镇34173人、铜山乡24644人、下碑寺乡19776人、象河乡3.04万人、付庄乡30237人、贾楼乡19469人、黄山口乡17046人、郭集镇40939人、泰山庙乡46086人、官庄镇46439人、杨家集乡37915人、双庙街乡30348人、赊湾镇40331人。

### 3.2.2 社会经济概况

2017年，泌阳县实现生产总值 218 亿元，地方财政预算收入达到 9 亿元，综合实力位居河南省先进行列。以农村公路为依托，25个扶贫村提前整村脱贫。泌阳还先后荣获国家级卫生城市、河南省园林城市、河南省最佳宜居城市、最佳人文旅游胜地、中国最具投资潜力特色魅力示范县200强等荣誉。

### 3.2.3 交通运输

泌阳县交通便利，县城距京广铁路、京广铁路客运专线70公里、焦枝铁路95公里、南阳姜营机场90公里。驻南、确内、泌唐、许泌、平桐、棠西六条省级公路贯穿全境，沪陕高速、焦桐高速、新阳高速穿境而过，形成以6条省道5条高速为骨架。本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，临近S335省道及S234省道，南侧临近G40陕沪高速，地理位置优越，交通便利。

### 3.2.4 文物古迹

泌阳历史悠久，文化积淀浓厚，自然景观、人文景观及历史传说遗址俯拾皆是。全县已形成“三山两园两水一圣地”的旅游格局。三山，即：铜山、盘古山、白云山。铜山以其秀、怪、奇、险而闻名，被确定为省级风景名胜区。白云山，山势雄伟，云雾缭绕，奇花异草郁郁葱葱，自然繁殖野生动物30多种，是省级自然保护区。盘古山是传说中盘古开天辟地的地方，每年三月三庙会，陕西、湖北、安徽等地前来寻根拜祖的人数多达数十万人。“两园”即白云山森林公园和铜山湖森林公园，其中铜山湖森林公园是国家级森林公园。“两水”即铜山湖、板桥水库，铜山湖水面1.3万亩，湖中有岛，岛湖相连，天水一色，碧波荡漾，清澈见底，是国家级水利风景区。“一圣地”，即焦竹园革命纪念地，是鄂豫边省委最早所在地。

此外，还有北魏石窟、楚国长城、南朝齐梁时期无神论者范缜故里等闻名遐迩。特别是发现的马谷田镇下河湾古冶铁遗址，是集采、冶、铸于一体的战国秦汉时期的官营冶铁遗址，在中原地区乃至全国都十分罕见。

项目区范围内尚未发现需要特殊保护的文物古迹。

## 3.2 相关规划介绍

### 3.2.1 泌阳县城市发展规划

（1）规划区范围

泌阳县城市规划区的范围为：东起铜山湖风景区用地边界，西至赊湾镇镇区西侧（中心城区西环路以西约5km处），南起沪陕高速公路及县域边界，北至杨家集乡陈岗村边界（中心城区北一环路以北约5km处），规划区面积为260.8km2。

（2）规划期限

近期：2012年~2020年；远期：2021年~2030年。

（3）城市发展方向

规划泌阳县中心城区发展方向为：以向东为主导方向发展，向南跨河方向中度发展，向西、北方向适度发展。

- 产业发展定位

以绿色农副产品深加工基地、沿海转移产业承接基地为主的新型工业基地，以商贸和旅游休闲服务为特色的现代服务业集聚区，驻马店西部的区域经济中心，演绎“现代泌阳”。

豫南健康休闲和文化体验的重要基地。以盘古文汇、历史名人文化遗迹、各种民俗文化为载体，传承泌阳县深厚的历史文化底蕴和特有的地域人文精神，整合旅游资源、生态景观、景区景点和民俗文化，打造构建集生态、休闲、养生、运动、娱乐等功能为一体的健康休闲和文化体验基地，演绎“休闲泌阳”。

（5）中心城区布局结构

中心城区布局结构规划形成“一带五片、五轴四心”的城市用地布局形态。

一带：泌阳河及支流的滨河发展带；

五片：以泌阳河及支流、平桐路、工业路为界，划分的行政商务办公区、中心生活服务区、城南商业中心区、城北产业集聚区、城南产业集聚区；

五轴：形成“三主两次”五条发展轴，即以盘古大道、人民路、花园路为城市发展主轴，以棠西北路、北一环路为城市发展次轴；

四心：形成政务、商业、产业等四个城市公共中心。结合盘古大道、人民路、花园路城市发展主轴打造城市政务、城北商业、城南商业、产业中心。

其中城北产业集聚区总体功能布局：位于中心城区西北部，梁河以西，泌阳河以北，用地面积约11.2km2。包括城市北部产业集聚区、仓储物流等配套设施和居住区，主要以工业生产、仓储物流，以及相关产业配套服务为主。该功能片区结合原有产业集聚区路网框架向东、向西扩展。

城南产业集聚区总体功能布局：位于中心城区西南部，工业路以西，泌阳河以南，用地面积约8.2km2。包括城市南部产业集聚区、仓储物流区等，以工业生产、仓储物流及相关配套服务为主。该功能片区结合工业西路、西环路、棠西北路、棠西南路等路网框架向南、向西扩展。

（6）绿地系统规划

结合城市自然条件和功能布局，规划形成“两带六心，点轴结合”的城市绿地系统布局结构。

“两带六心”：两带是指以泌阳河、梁河及其支流两侧绿化带形成的两条滨河城市绿带；六心是指以新区市民公园、滨水文化公园、中央生态公园、城南休闲公园、梁河湿地公园和滨水森林公园六个城市级公园。

“点轴结合”：是指散布于城市的多处社区级公园，以及沿城区内主干道两侧绿化带形成的绿轴。

（7）环境保护规划

根据土地使用规划划定环境分区，实行环境质量分区管理，抓重点污染源治理。

①大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准，规划期末日空气质量满足二级标准频率100%，一级标准天数的比例不小于40%。机动车尾气排放定期检测合格率不小于95%。

②完善城区排水系统，近期生活污水收集率≥80%；2030年，生活污水收集率90%，初期雨水得到有效处理。工业废水排放实现在线监测，工业废水处理率、工业废水排放达标率为100%，提高工业用水循环使用率。

③环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，划定环境噪声控制区域。严格控制主要交通干线的噪声值，分流过境交通，限制外来车辆入城。区域环境噪声达标率为95%，主要交通干路噪声达标率为90%，固定噪声源达标率为100%。

④加强固体废弃物综合利用，远期无害化处理率达100%；工业固废综合利用率大于80%；医源性固废处理率100%。

⑤其它指标：城市气化率≥90%，危险废物集中处置率100%，建成区绿化覆盖率≥40%，城市生活垃圾无害化处理率≥95%，生活垃圾收集清运、无害化处理率均达到100%。

本项目位于泌阳县城市总体规划中的产业集聚区范围内，项目符合泌阳县城市总体规划。

### 3.2.2 泌阳县产业集聚区发展规划

（1）规划范围

泌阳县县产业集聚区位于泌阳县县城南部，具体规划范围为：东至人民路、西至西环二路和张飞岗、南至棠西南路和沪陕高速入口、北至北四路，规划面积16.8平方公里。

（2）产业布局及发展目标

主导产业为：农副产品加工和电子电器产业。

发展目标：

①近期目标（2015年）

目前至2015年是泌阳县产业集聚区的启动阶段，主要在现有的基础上做好集聚区布局规划、配套设施建设、构建管理服务体系、引导产业集聚、招商引资等工作，完善集聚区道路系统建设，完成标准化厂房建设，实现水、电、气、通讯、网络等管线的通达，健全管理服务机构，产业集群初具规模，集聚区整体形象确立，具有较强的号召力和吸引力，对当地经济发展的带动作用开始显现。

到2015年，进入泌阳县产业集聚区的企业达到100家以上，建成标准厂房30万平方米，基础设施总投资3.5亿元以上，项目总投资30亿元以上，总产值150亿元以上，用地规模达到5.26平方公里。

②中期目标（2020年）

2016年-2020年，依托近期建设的基础进一步完善基础设施和公共服务设施建设和公共服务设施建设，完成大项目建设投产，全面启动产业集聚区各企业项目建设，集聚区经济效益显著提高，提升集聚区的影响力和吸引力。

到2020年，进入泌阳产业集聚区的企业达到260家以上，使产业集聚区内的项目投资总额达到150亿以上，总产值达到300亿以上，用地规模达到12.54平方公里。

③远期目标（2030年）

集聚区的功能更加完善，产业优势更加明显，各产业集聚区群规模进一步扩大，力争到2030年，入住产业集聚区的企业达到350家以上，使产业集聚区内的项目投资总额达到300亿以上，总产值达到500亿以上，用地规模达到16.8平方公里。

（3）给水工程规划

A、给水水源规划

规划区水源主要来自南区高邑乡高速下道口引线北的泌阳县第二水厂（水源来自宋家场水库）和本集聚区内西环三路与花园路交叉口的第三水厂，其中第三水厂为中水厂。

B、给水系统规划

①给水系统

给水管网系统采用生活、工业、消防共用给水系统。消火栓布置按照消防设计规范的要求布置，消火栓间距不超过120米，重点消防地段适当加密。

②管网布局

为提高给水安全保障率，泌阳县产业集聚区给水干管主要成环状布置，支管成枝状布置，形成环状与枝状形结合的给水系统。另外产业聚集区给水管网与城区管网连接，使给水管网互通互补，将大大提高产业集聚区给水的安全性与可靠性。主干管管径为600mm至200mm。给水管道一般布置在道路西侧、北侧，人行道或非机动车道下面，距人行道路缘石1.0-2.2米，埋深一般为1.2-2.0米。

③中水回用

产业集聚区用水量较大，且多为工业用水，所以要全面重视污水处理厂出水回用，本次规划中水回用设施结合西环三路与花园路交叉口处污水处理厂进行建设，以污水处理厂二次沉淀出水为水源，进一步处理后回用，从而达到节约用水的目的。规划期末，中水回用量约为污水总量的20%，沿西环三路、棠西南路、工业路、棠西北路、工业西路、北环二路围合敷设中水给水干管。

（4）排水工程规划

①排水体制

采取雨污分流制。

②排水系统及排水管网布局

沿产业集聚区内主干路敷设污水干管，沿次干路敷设支管收集沿路两侧地块的污水，统一汇集到干管集中排入泌阳县第二污水处理厂。

（5）燃气工程规划

供气气源为西气东输的天然气，目前泌阳县已建有天然气门站，规划区内燃气由城市主干管网供给。

（6）供热工程规划

泌阳县产业集聚区规划无集中供热。

#### （7）建设项目环境保护准入条件及产业引导

根据集聚区环境质量现状、环境敏感因素、主导产业定位以及工业企业现状发展等，集聚区建设项目环境保护准入要求如下：

①坚持以国家相关产业政策和环保政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策、环保政策的要求；

②结合集聚区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加值高的项目。引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术生产项目；

③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；

④建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；

⑤把国家产业政策作为建设项目入区的环保准入条件。严格执行国家产业政策，配合相关部门依法淘汰落后产能，严控产能过剩行业新增产能；

⑥根据区域环境承载力、污染物总量控制指标、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件，制定园区新建项目的环境准入条件。同等条件下，支持有利于构建企业间生态工业链的项目入驻园区；

⑦新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入园开绿灯；

⑧农副产品加工业限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业；

⑨轻工制造产业禁止制鞋企业使用含苯有机胶粘剂等淘汰类原材料。禁止造纸、皮革原料生产等污染物排放量大的企业入驻。

本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，根据泌阳县产业集聚区管委会出具的入驻证明（详见附件四），本项目选址符合泌阳县产业集聚区土地利用总体规划及产业布局规划。

### 3.2.3 泌阳县第二污水处理厂简介

泌阳县第二污水处理厂位于泌阳县西部李楼村西北角泌阳河北岸，建成规模为3万m3/d。2016 年 3 月通过环境保护行政管理部门验收并投入运行。收水范围：东至平桐路、西至西环路、北至北三路、南至棠溪南路，服务面积 15.21km2，服务人口 10.98 万人。泌阳县第二污水处理厂采用“二级生物处理（氧化沟）+三级深度处理” 工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物一级 A 标准，尾水排入泌阳河。

表6   泌阳县第二污水处理厂进出水水质表   单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质指标 | 355 | 180 | 280 | 28 |
| 出水水质指标 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) |

本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，位于泌阳县第二污水处理厂收水范围之内，区域内目前已铺设污水管网。故本项目生产及生活废水经处理后可进行入泌阳县第二污水处理厂进行深度处理。

### 3.2.4 泌阳县垃圾填埋场简介

泌阳县生活垃圾处理场是经过驻环开[2003]27号文件、豫发改[2004]106号文件批复后，由天津市设计研究院论证设计，选址于泌阳县城西赊湾乡小岗林场处，距县城约4公里，并通过公开招标的形式进行项目建设。泌阳县垃圾填埋场于2007年4月开工建设，2007年12月填埋一区建成，2008年6月投入运营；填埋二区于2009年5月开工建设，2009 年12月建成。该场总用地56051m2，总库容77.97万立方米，处理规模为平均160吨/日，2009年开始运行，服务年限12年。多年来，在省市相关部门的关怀和大力支持下，生活垃圾处理场经过不断自我完善管理机制，强化内部管理水平，运行以来各项检测指标合格，生活垃圾无害化处理率达到87.14%。

### 3.2.5 泌阳县县级集中式饮用水水源保护区划

（1）泌阳县宋家场水库

一级保护区范围：水库取水口半径750米(主坝长)内正常水位线(187米)以下区域及西北至水库副坝、西南至030乡道、南至水库主坝区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水库正常水位线以下区域及正常水位线以上200米、西南至环湖路、西至030乡道—水库变电站连线的区域。

准保护区范围：二级保护区外，入库支流十八里河、铜峰河上游2000米河道内及北至新泌高速公路、南至森林公园—铜峰河上游2000米处连线的区域。

（2）泌阳县泌阳河

一级保护区范围：泌阳河取水口上游平桐路大桥至下游100米河堤内水域及两侧各50米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，泌阳河上游2000米至下游335省道桥河堤内及两侧各1000米、右岸西至335省道—迎宾路连线的区域。

准保护区范围：二级保护区外，泌阳河上游至宋家场水库大坝水闸河道内及两侧各50米的区域。

宋家场水库位于铜山乡西南部，泌阳河为县城南部，本项目厂址距离宋家场水库饮用水源二级保护区约20km，泌阳河饮用水源二级保护区约5km，项目厂址不在泌阳县饮用水源保护区范围内。本项目废水经厂内污水处理站处理后排入泌阳县第二污水处理厂，废水经污水处理厂进一步处理达标后，排入泌阳河，不会对泌阳河的水质产生明显不利影响。

## 3.3 区域污染源调查

本项目环境排污特点以废水排放为主，根据调查，泌阳县产业集聚区已建的主要工业企业排放情况见下表3.3-1。

表3.3-1        泌阳县产业集聚区已建的主要工业企业排放情况统计

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 职工 人数 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泌阳通达食品有限公司 | 年宰杀1100万只鸭深加工，年深加工香菇10000吨 | 135人 | 废水：27000m3/a COD：1.94t/a |
| 2 | 泌阳县盘古肉食品有限公司 | 年生猪屠宰加工9万头 | 130人 | 废水：3.6万m³/a COD：3.96t/a 氨氮：0.36t/a SO2：0.56t/a |
| 3 | 河南省泌阳县鑫琪纺织有限公司 | 年产2.2万吨纺织品 | 2015人 | 废水：1.0045万m³/a COD：0.9t/a 氨氮：0.2t/a SO2：0.35/a |
| 4 | 河南懿丰油脂有限公司 | 年加工10万吨花生 | 782人 | 废水：3.36万m³/a COD：2.9t/a 氨氮：0.3t/a SO2：0.94t/a |
| 5 | 泌阳县联合板业有限公司 | 年产8万立方米高密度纤维板 | 345人 | 废水：0.544万m³/a COD：1.088t/a 氨氮：46t/a |
| 6 | 泌阳县凤凰水泥有限公司 | 年产100万吨水泥 | 332人 | 废水：0.59万m³/a COD：0.6t/a 氨氮：0.12t/a |
| 7 | 河南恒都食品有限公司 | 年屠宰加工夏南牛10万头，年产3万吨特色夏南牛制品 | 467人 | 废水：10.608万m³/a COD：9.76t/a 氨氮：2.12t/a SO2：0.57t/a NOx：0.93t/a |
| 8 | 泌阳县天正包装材料厂 | 年产8000万套医药用及纸制品包装 | 338人 | 废水：0.552万m³/a COD：1.1t/a |
| 9 | 泌阳县汇鑫水暖器材有限公司 | 年产5万套无醛暖水器、2000吨塑料管 | 158人 | 废水：0.084万m³/a COD：0.0505t/a 氨氮：0.0067t/a |
| 10 | 泌阳县新汉科技材料有限公司 | 年产 5万吨聚羧酸高性能减水剂 | 986人 | 废水：0.4542万m³/a 氨氮：1.53t/a SO2：0.405t/a |
| 11 | 驻马店市金佳成科技有限公司 | 年产6亿根发光二极管 | 232人 | 废水：116.8m³/a COD：0.023t/a 氨氮：0.0029t/a |
| 12 | 河南富阳电器有限公司 | 年生产消防应急灯6000万、各类小家电50万台 | 180人 | 废水：1.44万m³/a COD：0.56t/a 氨氮：0.12t/a |
| 13 | 泌阳斗星实业有限公司 | 年产5000万条数据线、手机充电器、耳机 | 2176人 | 废水：0.48万m³/a COD：0.864t/a 氨氮：0.144t/a |
| 14 | 浙江溢佳香食品集团泌阳产业有限公司 | 年产1500吨牛肉食品 | 428人 | 废水：9049万m³/a COD：36.32t/a 氨氮：13.23t/a |
| 15 | 泌阳县高世电子有限公司 | 年生产1.5亿只三星耳机 | 267人 | 废水：0.72万m³/a COD：1.4t/a 氨氮：0.09t/a |
| 16 | 河南三明食品有限公司 | 香菇酱，速食木耳，高档调味料瓶 | 679人 | 废水：2.037万m³/a COD：1.02t/a 氨氮：0.10t/a |
| 17 | 巨龙科技有限责任公司 | 年产网络通信变压器3亿只 | 5000人 | 废水：12万m³/a COD：6.0t/a 氨氮：0.60t/a |
| 18 | 河南凌峰华灿光电科技有限公司 | 年产50万套LED高亮度汽车照明灯；年产1000万套LED照明灯具配件 | 221人 | 废水：0.91万m³/a COD：1.18t/a 氨氮：0.23t/a |
| 19 | 河南富瑞电子科技有限公司 | 年产2亿支电子元器件及线材项目 | 200人 | 废水：0.864万m³/a COD:1.73t/a 氨氮：0.11t/a |
| 20 | 泌阳县财源投融资有限公司 | 年检验灯具1500万个（套） | 200人 | 废水：0.2887万m³/a COD：0.520t/a 氨氮0.058t/a |
| 21 | 河南哈百康饮片有限公司（登记表） | 年产量100万桶，果茶饮料200万件 | 246人 | 废水：0.369万m³/a COD：0.18t/a 氨氮：0.02t/a |
| 22 | 泌阳润龙棉业纺织有限公司 | 年产棉纱14976t | 1100人 | 废水：2.128万m³/a COD：1.9t/a 氨氮：0.3t/a SO2：0.76t/a |
| 23 | 河南仕腾建设有限公司 | 年产5000吨钢结构，30万平方米的彩钢产品项目 | 60人 | 废水：0.0864万m³/a COD：0.17t/a 氨氮：0.02t/a |
| 24 | 河南埃纳生医疗科技有限公司 | 年产20万套高分子医疗器械，200吨医用钙石灰 | 17人 | 废水：0.033万m³/a COD：0.07t/a 氨氮：0.009t/a |
| 25 | 朗格光电科技有限公司 | 年产23000万件FTTX光电耦合器件 | 1500人 | 废水：2.088万m³/a COD：4.1t/a 氨氮：0.27t/a |
| 26 | 河南吉奥电源技术公司 | 年产1000万台电源 | 150人 | 废水：0.316万m³/a COD：0.63t/a 氨氮：0.08t/a |

# 第四章 环境质量现状监测与评价

## 4.1 环境空气质量现状评价

1、评价因子

根据本项目项目特点与环境特征，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3共8项，作为环境空气质量现状评价因子。其中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 6项基本因子引用驻马店市泌阳县环境空气监测站2019年常规监测数据进行评价，H2S、NH3采用补充监测数据进行评价。

2、补充监测点位的布设

根据本项目污染物产排特征及厂址周围环境敏感点分布情况，并结合当地气象特征，在项目所在区域周边共布设2个补充监测点，具体情况详见表4.1-1及附图四。

表4.1-1    环境空气监测点位布设情况一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址 | / | / | 一次浓度：H2S、NH3 |
| 2# | 赵庄 | SE | 660m |  |
| 3# | 易楼 | S | 400m |  |

3、监测项目及分析方法

本次评价环境空气质量现状监测因子及分析方法见表4.1-2。

表4.1-2    环境空气现状监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ533-2009） | HJ 549-2016 | 0.02mg/m3 |
| 2 | NH3 | 《环境空气和废气监测分析方法（第四版）》（亚甲基蓝分光光度法） | GB/T15516-1995 | 0.5mg/m3 |

4、监测时间及频率

河南省正信检测技术有限公司于2020年7月1日至7月7日对本项目拟建厂址所在区域环境空气中H2S、NH3含量进行现状监测，监测时间及频率见表4.1-3。

表4.1-3       环境空气监测频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| H2S、NH3 | 一次浓度 | 连续监测7天，每天02、08、14、20时各监测一次，每小时至少有45min的采样时间 |

5、评价标准

本次环境空气现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中限值要求，详见表4.1-4。

表4.1-4       环境空气质量现状评价标准    （单位：μg/m3）

| 序号 | 污染物 | 标 准 值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 3 | PM10 | 70 | 150 | - |  |
| 4 | PM2.5 | 35 | 75 | - |  |
| 5 | CO（mg/m3） | - | 4 | 10 |  |
| 6 | O3 | - | 160 | 200 |  |
| 7 | H2S | 10（一次值） |  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D |
| 8 | NH3 | 200（一次值） |  |  |  |

6、评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子污染指数法进行分析评价，计算公式如下：

Pi=Ci / Si

式中，

Pi——i污染物的单因子污染指数；

Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）；

Si——i污染物的评价标准（mg/m3）。

7、监测结果统计与分析

（1）根据2019年泌阳县环境空气监测站点的监测数据，项目所在区域环境空气质量6项基本监测因子统计结果见表4.1-5。

表4.1-5    2019年泌阳县环境空气质量统计结果

| 污染物 | 年平均值 | 评价标准 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2（ug/Nm3） | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| NO2（ug/Nm3） | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| PM10（ug/Nm3） | 81 | 70 | 115.7 | 不达标 |
| PM2.5（ug/Nm3） | 47 | 35 | 134.3 | 不达标 |
| CO-95（mg/Nm3） | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 达标 |
| O3-90（ug/Nm3） | 113 | 160 | 70.6 | 达标 |

由表4.1-5可知，2019年泌阳县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。

（2）项目所在区域环境空气中H2S、NH3现状监测统计结果见表4.1-6，监测报告见附件6。

表4.1-6      非甲烷总烃及硫化氢小时均值监测统计结果一览表

| 污染物 | 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 标准值 （mg/m3） | 标准指数 范围 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 厂址 | 未检出 | 0.01 | / | / |
|  | 赵庄 | 未检出 | 0.01 | / | / |
|  | 易楼 | 未检出 | 0.01 | / | / |
| NH3 | 厂址 | 0.01~0.04 | 0.2 | 0.05~0.20 | / |
|  | 赵庄 | 0.01~0.04 | 0.2 | 0.05~0.20 | / |
|  | 易楼 | 0.01~0.04 | 0.2 | 0.05~0.20 | / |

由表4.1-6可知，项目厂址所在区域内3个监测点位处，H2S监测结果为：未检出；NH3监测结果为：0.01~0.04mg/m3，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中限值要求。故项目所在区域环境空气中H2S、NH3现状浓度值能够达标。

## 4.2 地表水环境质量现状监测与评价

本项目营运期产生的废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等，通过污水管网排入厂区污水处理站处理理，处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进行进一步处理后排入泌阳河。根据现场调查，距本项目厂址附近的下游监测断面为泌阳河-涧岭店断面，根据驻马店市辖淮河流域水污染防治攻坚战实施方案（2017~2019年）要求，泌阳河-涧岭店断面需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。

1、评价因子

本次地表水现状评价选取化学需氧量、氨氮、总磷等作为评价因子。

2、监测断面布设

本次地表水现状评价选取市控断面——泌阳河-涧岭店断面。

3、评价方法

根据地表水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数法对地表水质量现状进行评价。单因子污染指数公式为：

Sij=Cij/Csi

式中，

Sij——污染物i在第j点标准指数；

Cij——污染物i在第j点的浓度（mg/L）；

Csi——水质参数i的地表水水质标准（mg/L）。

pH值的标准指数：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd(pHj≤7.0)SppH,j=pHj−7.0pHsu−7.0(pHj>7.0)

式中，

SpH,j——pH值在第j点的标准指数；

pHj——j点的pH值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

4、评价标准

本次地表水评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体情况详见表4.2-1。

表4.2-1    地表水环境评价标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 | COD | ≤20 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 总磷 | ≤0.2 |  |

5、监测结果统计与分析

根据驻马店环境保护局网站公布的2019年8月至2020年7月泌阳河-涧岭店断面常规监测数据，统计分析结果详见表4.2-2。

表4.2-2    泌阳河-涧岭店断面监测数据分析结果

| 监测时间 | 监测因子 | 监测数据（mg/L） | 评价标准（mg/L） | 标准指数 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 7月 | COD | 17 | 20 | 0.850 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.26 | 1.0 | 0.260 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.2 | 0.150 | 达标 |
| 2019年 8月 | COD | 16 | 20 | 0.800 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.37 | 1.0 | 0.370 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.2 | 0.200 | 达标 |
| 2019年 9月 | COD | 15 | 20 | 0.750 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.3 | 1.0 | 0.300 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.2 | 0.150 | 达标 |
| 2019年 10月 | COD | 16 | 20 | 0.800 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.27 | 1.0 | 0.270 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.2 | 0.300 | 达标 |
| 2019年 11月 | COD | 18 | 20 | 0.900 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.28 | 1.0 | 0.280 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.2 | 0.200 | 达标 |
| 2019年 12月 | COD | 17 | 20 | 0.850 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.225 | 1.0 | 0.225 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.2 | 0.650 | 达标 |
| 2020年 4月 | COD | 10 | 20 | 0.500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.65 | 1.0 | 0.650 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.15 | 0.2 | 0.750 | 达标 |
| 2020年 5月 | COD | 20 | 20 | 1.000 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.70 | 1.0 | 0.700 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.16 | 0.2 | 0.800 | 达标 |
| 2020年 6月 | COD | 19 | 20 | 0.950 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.29 | 1.0 | 0.290 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.2 | 0.250 | 达标 |
| 2020年 7月 | COD | 18 | 20 | 0.900 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.60 | 1.0 | 0.600 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.15 | 0.2 | 0.750 | 达标 |

由4.2-2上表可知，近一年泌阳河-涧岭店断面各水质因子常规监测数据中，化学需氧量、氨氮、总磷各因子现状监测数据均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，未出现超标现象。故项目所在区域地表水环境质量现状较好。

## 4.3 地下水质量现状监测与评价

1、评价因子

本项目选取pH、耗氧量、氨氮、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、氰化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、砷、汞、铅、铬（六价）、镉、铁、锰、K+、 Na+、 Ca2+、 Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数共27项因子作为地下水评价因子，同时测定井深、水温、水位。

2、监测布点情况

根据根据区域地下水的流向和区域污水流经区域，选取3个监测井的监测数据，监测点布设情况详见表4.3-1，监测井具体位置见附图四。

表4.3-1      地下水质量现状监测点布设情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 与厂址相对方位 | 与厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#点位（石庄） | NW | 200 |
| 2 | 2#点位（赵庄） | SE | 660 |
| 3 | 3#点位（易楼） | S | 400 |

3、监测分析方法

地下水质量现状监测按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求进行，各监测因子具体监测分析方法见表4.3-2。

表4.3-2         地下水监测分析方法一览表

| 项目 | 检测方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | pH计pHSJ-4F | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.02 mg/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 酸式滴定管 | 0.05 mg/L |
| 总硬度（以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0 mg/L |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子天平FA2104 | 4.0 mg/L |
| 挥发性酚类 （以HCl计） | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.0003mg/L |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.001 mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.5 mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 离子色谱仪CICD100 | 0.002 mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.002 mg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.0025 mg/L |
| 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光仪AFS-230E | 0.0010 mg/L |
| 汞 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光仪AFS-230E | 0.0001 mg/L |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计T6 | 0.004 mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.0005 mg/L |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03 mg/L |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/L |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.05 mg/L |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/L |
| Ca2+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.02 mg/L |
| Mg2+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.002 mg/L |
| CO32- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 酸式滴定管 | 5 mg/L |
| HCO3- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 酸式滴定管 | 5 mg/L |
| Cl- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.007 mg/L |
| SO42- | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪CIC-D100 | 0.018 mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9082 | / |
| 细菌总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9082 | / |

4、监测时间及频率

河南省正信检测技术有限公司于2020年7月1日至7月3日对本项目拟建厂址所在区域地下水环境质量现状进行了监测，一次性连续监测3天，每天采样1次，报1组有效数据。

5、评价标准

本次评价地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

6、评价方法

根据地下水环境质量现状监测结果，采用单因子污染指数法，对照评价标准对地下水质量现状进行评价。

单因子污染指数公式为：

Sij = Ci,j/Csi

式中，

Si.j——污染物i在第j点标准指数；

Ci,j——污染物i在第j点的浓度（mg/L）；

Csi——污染物地下水水质标准（mg/L）。

pH值的标准指数：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd(pHj≤7.0)SppH,j=pHj−7.0pHsu−7.0(pHj>7.0)

式中，

SpH,j、SppH,j——pH值在第j点的标准指数；

pHj——j点的pH值；

pHsd——地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地下水水质标准中规定的pH值上限。

7、监测结果及分析

本次地下水质量现状监测结果统计见表4.3-3。

表4.3-3    地下水质量现状监测结果统计表

| 监测因子 监测点位 | 石庄 | 赵庄 | 易楼 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井深 | 15.2 | 20.4 | 20.7 | / |
| 水位 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | / |
| 水温 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | / |
| pH | 7.25 | 7.37 | 7.46 | 6.5～8.5 |
| 氨氮 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ≤0.5mg/L |
| 耗氧量 | 0.31 | 0.48 | 0.32 | ≤3.0mg/L |
| 总硬度 （以CaCO3计） | 217.3 | 215.3 | 213.7 | ≤450mg/L |
| 溶解性总固体 | 432.7 | 441.0 | 433.7 | ≤1000mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.0mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | 0.226 | 0.175 | 0.044 | ≤20mg/L |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05mg/L |
| 挥发性酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.002mg/L |
| 氟化物 | 0.323 | 0.325 | 0.302 | ≤1.0mg/L |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01mg/L |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.01mg/L |
| 六价铬 | 0.030 | 0.023 | 0.022 | ≤0.05mg/L |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.001mg/L |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3mg/L |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1mg/L |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.005mg/L |
| 菌落总数 | 78 | 64 | 69 | ≤100 cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3 MPN/L |
| K+ | 1.32 | 1.40 | 1.37 | / |
| Na+ | 134 | 104 | 106 | ≤200mg/L |
| Ca2+ | 68.6 | 62.4 | 63.3 | / |
| Mg2+ | 25.1 | 23.8 | 22.6 | / |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| HCO3- | 432 | 429 | 400 | / |
| Cl- | 5.94 | 5.93 | 5.82 | ≤250mg/L |
| SO42- | 41.6 | 40.5 | 40.9 | ≤250mg/L |

由表4.3-3监测统计结果可以看出，本项目厂址所在区域地下水监测点各监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，故项目所在区域地下水水质相对较好。

根据表4.3-3监测结果，本项目所在区域地下水化学类型判断如下：

表4.3-4    地下水毫克当量统计一览表

| 监测内容 监测点位 |  | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 |  | 62 | 40 | 24 | 60 | 61 | 35.5 | 96 |
| 石庄 | 毫克当量 | 2.18 | 1.72 | 1.05 | / | 7.08 | 0.17 | 0.43 |
|  | 百分比 | 44 | 35 | 21 | / | 92 | 2 | 6 |
| 赵庄 | 毫克当量 | 1.7 | 1.56 | 0.99 | / | 7.03 | 0.17 | 0.42 |
|  | 百分比 | 40 | 37 | 23 | / | 92 | 2 | 6 |
| 易楼 | 毫克当量 | 1.73 | 1.58 | 0.94 | / | 6.56 | 0.16 | 0.43 |
|  | 百分比 | 41 | 37 | 22 | / | 92 | 2 | 6 |

根据K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-监测结果，同时根据苏卡列夫编号原则，含量大于25meq%的阴离子和阳离子进行组合，本项目所在区域地下水化学类型为HCO3-—Ca2+—K++Na+型。

## 4.4 声环境现状监测与评价

河南省正信检测技术有限公司于2020年7月1日至7月2日对本项目拟建厂址所在区域的环境噪声进行现场监测。

1、监测布点

根据项目特点，本次评价共设置4个声环境现状监测点，东、西、南、北厂界各1个，具体位置见附图四。

2、监测方法

本次环境噪声的监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。监测仪器为多功能噪声统计分析仪（AWA6218C），测量前后对声级计进行校正。

3、监测时间及频率

本次声环境质量现状监测时间为河南省正信检测技术有限公司于2020年7月1日至7月2日连续两天，每天昼夜各一次。

4、评价标准

本次声环境现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值，详见表4.4-1。

表4.4-1   声环境质量标准       单位：dB（A）

| 评价标准 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类 | 65 | 55 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 4a类 | 70 | 55 |

5、监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.4-2。

表4.4-2      声环境监测结果统计及分析

| 监测点 | 昼间 |  | 夜间 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.7.1 | 2020.7.2 | 2020.7.1 | 2020.7.2 | 昼间 | 夜间 |
| 东边界 | 53 | 53 | 43 | 42 | 65 | 55 |
| 南边界 | 54 | 54 | 45 | 44 | 70 | 55 |
| 西边界 | 51 | 51 | 42 | 41 | 65 | 55 |
| 北边界 | 52 | 51 | 40 | 41 | 65 | 55 |
| 北侧老苗庄 | 49 | 49 | 38 | 39 | 60 | 50 |

6、现状评价结果

评价区域的环境噪声现状监测结果表明，拟建厂址南、西、北边界昼夜噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东边界昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；北侧老苗庄昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。总体来说，项目拟建厂址所在区域声环境质量现状较好。

## 4.5 土壤环境质量现状监测与评价

1、评价因子

本项目评价选取砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞，镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1-2,二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项作为评价因子。

2、监测布点

根据项目特点，本次评价共设置1个土壤采样点，位于拟建厂址所在地。

3、监测方法

表4.5-1        土壤检测方法及方法来源结果一览表

| 项目 | 检测方法 | 方法标准号或来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.01 mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01 mg/kg |
| 铬（六价） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 2 mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 1 mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.1 mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AFS-230E | 0.002 mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 5 mg/kg |
| 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯仿 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 3×10-4 mg/kg |
| 苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.1×10-3 mg/kg |
| 氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.9×10-3 mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.6×10-3 mg/kg |
| 1,4二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.3×10-3 mg/kg |
| 乙苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.6×10-3 mg/kg |
| 苯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.0×10-3 mg/kg |
| 甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.2×10-3 mg/kg |
| 间二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.4×10-3 mg/kg |
| 对二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 3.5×10-3 mg/kg |
| 邻二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ | 4.7×10-3 mg/kg |
| 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.09 mg/kg |
| 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.1 mg/kg |
| 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977B | 0.06 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 4×10-4 mg/kg |
| 䓛 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 5×10-4 mg/kg |
| 萘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪Waters2695 | 3×10-4 mg/kg |

4、监测时间及频率

河南省正信检测技术有限公司于2020年7月1日在本项目拟建厂址所在位置采集表层土壤样品，检测一次。

- 评价标准

本次土壤质量现状监测点位中的拟建厂址所在位置的土壤参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地执行。

4、评价方法

根据地下水环境质量现状监测结果，采用单项标准指数法对土壤环境质量现状进行评价。单项标准指数法计算公式如下：

对于一般污染物

Ii=Ci/Coi

式中：Ii—第i种污染物的水质指数，无量纲；

Ci—地下水中第i种污染物的浓度，mg/L；

Coi—第i种污染物的评价标准，mg/L。

5、监测结果统计与评价

土壤环境现状监测结果统计见表4.5-2。

表4.5-2       土壤环境质量现状监测结果统计

| 检测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/kg | 4.55 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.11 | 65 |
| 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 112 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 18.2 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.230 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 64 | 900 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.0124 | 2.8 |
| 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.0126 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.0051 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.0034 | 0.5 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 0.43 |
| 苯 | mg/kg | 未检出 | 4 |
| 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 560 |
| 1,4二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 20 |
| 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 1290 |
| 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 640 |
| 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 76 |
| 苯胺 | mg/kg | 44.0 | 260 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.10 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 151 |
| 䓛 | mg/kg | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | 0.5 | 15 |
| 萘 | mg/kg | 未检出 | 70 |
| 备注 | “未检出”表示检测结果小于方法检出限 |  |  |

由表4.5-2可知，本项目拟建厂址所在位置土壤环境各项监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值（第二类用地）要求，故项目所在区域土壤环境质量良好。

## 4.6 环境质量现状小结

1、大气环境

本项目所在区域环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。

项目厂址所在区域内3个监测点位处，H2S、NH3现状监测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中限值要求。故项目所在区域环境空气中H2S、NH3现状浓度值能够达标。

2、地表水环境

项目所在区域地表水体泌阳河-涧岭店断面近一年各水质因子常规监测数据中，化学需氧量、氨氮、总磷各因子现状监测数据均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，未出现超标现象。故项目所在区域地表水环境质量现状较好。

3、地下水环境

本项目拟建厂址周边区域3个地下水监测点各监测因子现状监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，故项目所在区域地下水水质相对较好。

4、声环境

本项目拟建厂址东、西、北边界昼夜噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南边界昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；北侧老苗庄昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。总体来说，项目拟建厂址所在区域声环境质量现状较好。

5、土壤环境

本项目拟建厂址所在位置土壤监测点位各项监测因子均能满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值（第二类用地）要求，故项目所在区域土壤环境质量良好。

# 第五章   环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

本项目施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 5.1.1 施工期扬尘影响分析

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，清洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。距项目边界最近敏感点为北侧80m处老苗庄，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

### 5.1.2 施工期噪声影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1     主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |
| 7 | 载重汽车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)

r-预测点距噪声源距离，m

r0-距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表5.1-2。

表5.1-2   本项目施工期噪声源强及达标情况一览表       单位：dB（A）

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 42 | 236 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |  |  |  |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |  |  |  |

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5.1-3。

表5.1-3      建筑施工场界环境噪声排放限值        单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

从表5.1-2中可看出，施工期最大噪声源振捣棒的昼间噪声超标的情况出现在距声源31.6m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在177.8m范围内；施工期设备叠加噪声昼间噪声超标的情况出现在距声源42m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在236m范围内。本项目夜间不施工，昼间施工时评价要求高噪声施工设备要合理安排施工位置，远离场界，使场界昼间噪声达标。

距项目边界最近的居民点为北侧80m处老苗庄。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准昼间标准要求的最大距离范围为236m，达到夜间标准要求的最大达标范围为746m（本项目夜间不施工）。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 5.1.3 施工期废水影响分析

施工期废水主要为施工人员的生活污水、施工废水等。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、清洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。

环评要求施工单位在易出现漏油的机械设备下方设集油槽（池），收集后外售处理，并在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施，将施工废水进行处理后用于拌和土和水泥。施工场地先期建设化粪池，生活污水经化粪池处理后，排放污水管网。

经领取上述措施后，项目施工期废水对环境影响较小。

### 5.1.4 施工期固废影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员产生的生活垃圾。施工期的弃土、建筑垃圾应及时外运，按当地环保要求运至垃圾填埋场；施工期的生活垃圾量很少，定期送至城市垃圾处理场统一处理，预计施工期固体废弃物对周围环境影响不大。

## 5.2 营运期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象特征

1、观测站基本情况

本项目地面气象资料来自泌阳县县气象观测站观测结果。本项目距泌阳县气象观测站位于县城南侧三槐庄南，距离本项目位置约3.6km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

2、项目所在地气候概况

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

3、项目所在地气象特征

据泌阳县气象站多年气象资料统计，常年日照时数在1758.6~2361.5小时之间。年平均日照时数2062.2小时，平均日照率为47%。年平均气温14.6℃，平均气温最高值为15.8℃，最低值为13.9℃。平均地面温度17.0℃，一月最冷为2.1℃，七月最高为31.0℃。年平均无霜期219天，90%的年份在203天以上，最长243天，最短195天。境内夏季降水集中，强度大，春、秋降水较集中，冬季降水量小，年均降雨量950.1mm。平均相对湿度为73%，平均蒸发量为1603.1毫米。全年主导风向以东风为主，东南风、东北风次之；夏季盛行东风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.7m/s。静风频率也较高，全年平均约为12%。

#### 5.2.1.2 正常工况下大气环境影响预测与评价

1、预测因子

根据拟建项目废气排放的特点、工程分析的结果和导则要求，评价预测因子为：PM10、SO2、NO2、H2S、NH3。

2、评价标准

本次评价H2S、NH3均参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中限值要求；SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准小时值，PM10执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准24小时值的3倍，具体见表5.2-1。

表5.2-1   预测评价标准          单位：mg/m3

| 评价项目 | PM10 | NO2 | SO2 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均值 | 0.45 | 0.2 | 0.5 | 0.01 | 0.2 |

3、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关的评价工作等级划分原则和方法推荐模式中估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取H2S、NH3为预测因子，分别计算其最大地面质量浓度占标率Pi及污染物的地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%，具体计算过程参照1.5.1。经核算，本项目占标率最大的污染物为H2S，其最大占标率为2.44%＜10%。因此，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

4、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目污染物的最大占标率小于10%，因此评价范围为：以项目厂址中心点为中心，边长为5km的矩形范围。

5、选择预测模式

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018附录A推荐的预测模式清单，结合本项目实际情况，选择推荐模式中的估算模式对大气环境评价工作进行分级，确定本次评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，也可采用估算模式进行预测。

6、预测参数

根据项目的工程分析结果，本项目估算模型气象参数表见表5.2-2，项目有组织废气排放参数见表5.2-3，无组织废气排放参数见表5.2-4，无组织排放单元距各厂界的距离见表5.2-5。

表5.2-2   估算模型气象参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-3       本项目有组织废气污染物排放参数

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 城市/ 乡村 选项 | 污染物名称 | 排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 评价 标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 燃气 锅炉 | 3060 | 城市 | PM10 | 2.76 | 0.0103 | 15 | 0.3 | 120 | 0.45 |
|  |  |  | SO2 | 7.71 | 0.0288 | 15 | 0.3 | 120 | 0.2 |
|  |  |  | NO2 | 27.12 | 0.101 | 15 | 0.3 | 120 | 0.5 |
| 生产 车间 | 10000 | 城市 | H2S | 0.076 | 0.00076 | 15 | 0.4 | 20 | 0.01 |
|  |  |  | NH3 | 1.44 | 0.0144 | 15 | 0.4 | 20 | 0.2 |

表5.2-4         本项目无组织废气排放参数

| 排放单元 | 城市/乡村 选项 | 污染物名称 | 排放量 kg/h | 评价标准mg/m3 | 处理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽×高m |
| 生产 车间 | 城市 | H2S | 0.00096 | 0.01 | 车间通风系统 | 220×25×10 |
|  | 城市 | NH3 | 0.018 | 0.2 | 车间通风系统 | 220×25×10 |

表5.2-5     本项目无组织排放单元距各厂界距离

| 无组织排放单元 | 距各厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 生产车间 | 80 | 20 | 150 | 5 |

7、预测结果及评价内容

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式分别计算本项目中各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，根据预测结果，分析对周围敏感点的影响。

（1）有组织预测分析

采用估算模式对本项目有组织排放废气中各污染物的落地质量浓度进行预测，预测结果见表5.2-6。

表5.2-6   有组织大气污染源采用估算模式预测结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度Cmax（mg/m3） | 最大占标率Pmax（%） | 对应下风向距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 锅炉 | PM10 | 0.0007785 | 0.17 | 97 |
|  | SO2 | 0.001075 | 0.21 | 97 |
|  | NO2 | 0.003014 | 1.51 | 97 |
| 生产 车间 | H2S | 3.204E-5 | 0.32 | 298 |
|  | NH3 | 0.000607 | 0.30 | 298 |

由表5.2-6预测结果可知，本项目有组织排放锅炉燃烧废气中，污染物PM10最大落地浓度为0.0007785mg/m3，占标率0.17%，对应距离为下风向97m；污染物SO2最大落地浓度为0.001075mg/m3，占标率0.21%，对应距离为下风向97m；污染物NO2最大落地浓度为0.003014mg/m3，占标率1.5%，对应距离为下风向97m。

本项目有组织排放恶臭废气中，污染物H2S最大落地浓度为3.204E-5mg/m3，占标率0.32%，对应距离为下风向298m；污染物NH3最大落地浓度为0.000607mg/m3，占标率0.30%，对应距离为下风向298m。

本项目有组织排放废气中，各污染物最大落地浓度均远低于低于相应评价标准值，各污染物占标率均低于100%。综上分析，本项目锅炉燃烧废气及恶臭废气经气处理设施处理后分别经相应15米高排气筒排放，再经大气自然扩散后，对周围环境空气影响较小，在可接受范围之内。

（2）无组织废气预测分析

采用估算模式对本项目生产车间产生的无组织NH3、H2S废气的落地质量浓度进行预测，计算预测结果见表5.2-7。

表5.2-7  生产车间无组织大气污染源采用估算模式预测结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度Cmax（mg/m3） | 最大占标率Pmax（%） | 对应下风向距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 车间 | H2S | 0.000244 | 2.44 | 166 |
|  | NH3 | 0.004576 | 2.29 | 166 |

由表5.2-7预测结果可知，本项生产车间外排的无组织废气中，污染物NH3最大落地浓度为0.004576mg/m3，占标率2.29%，对应的距离为下风向166m；污染物H2S最大落地浓度为0.000244mg/m3，占标率2.44%，对应的距离为下风向166m。

本项目生产车间外排的无组织恶臭废气，各污染物最大落地浓度均远低于相应评价标准值，各污染物占标率均低于100%。综上分析，本项目生产车间外排的无组织废气，经大气自然扩散后，对周围环境空气影响较小，在可接受范围之内。

8、本项目无组织大气污染源对厂界的影响分析

本项目无组织废气排放源对厂界的影响预测情况见表5.2-8。

表5.2-8   无组织废气对各厂界影响预测情况

| 项目 | 污染物及预测浓度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S（mg/m3） | NH3（mg/m3） |
| 东厂界 | 0.0001809 | 0.003392 |
| 西厂界 | 0.0001389 | 0.002604 |
| 南厂界 | 0.0002382 | 0.004466 |
| 北厂界 | 0.0001249 | 0.002341 |
| 标准限值 | 0.06 | 1.5 |

由表5.2-8预测结果可知，项目运营后，各厂界NH3、H2S的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。综上所述，项目厂界无组织废气能够达标排放，对周边敏感点影响较小。

9、污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表5.2-9   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号及名称 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 锅炉废气排气口 | 颗粒物 | 3.52 | 0.0163 | 0.078 |
|  |  | SO2 | 7.35 | 0.0225 | 0.108 |
|  |  | NO2 | 20.65 | 0.0631 | 0.303 |
| 2 | DA002 恶臭废气排气口 | H2S | 0.076 | 0.00076 | 3.68kg/a |
|  |  | NH3 | 1.44 | 0.0144 | 69.12kg/a |
| 3 | DA003 油烟废气排气口 | 油烟 | 0.45 | 0.0045 | 0.0081 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.6 | 0.036 | 0.0648 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-10   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 面源编号及名称 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 生产过程 | NH3 | 车间通风系统 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 | 1.5 | 4.6 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 86.4 |

（3）污染物排放量核算

根据前述计算，本项目大气污染物排放量见表5.2-11。

表4.2-11    本项目大气污染源排放量核算表

| 污染物 |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物 | 0.078 |
|  | SO2 | 0.108 |
|  | NO2 | 0.303 |
|  | H2S | 3.68kg/a |
|  | NH3 | 69.12kg/a |
|  | 油烟 | 0.0081 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0648 |
| 无组织 | NH3 | 4.6kg/a |
|  | H2S | 86.4kg/a |

10、大气环境防护距离计算

根据《大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》中关于大气环境防护距离的确定方法，大气环境防护距离是采用推荐模式中的大气环境防护距离模式来计算确定的，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

（1）计算模式

计算模式采用环境保护部评估中心实验室制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序(ver1.2)。

（2）计算源强

由工程分析结果可知，本项目无组织废气排放参数见表5.2-12。

表5.2-12         本项目无组织废气排放参数

| 排放单元 | 城市/乡村 选项 | 污染物名称 | 排放量 kg/h | 评价标准mg/m3 | 处理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽×高m |
| 生产 车间 | 城市 | H2S | 0.00096 | 0.01 | 车间通风系统 | 220×25×10 |
|  | 城市 | NH3 | 0.018 | 0.2 | 车间通风系统 | 220×25×10 |

（3）计算结果

采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，计算结果见表5.2-13。

表5.2-13   本项目无组织排放单元大气环境防护距离

| 无组织排放单元 | 污染物 | 源强值（kg/h） | 长×宽/m | 面源高度/m | 小时标准值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | H2S | 0.00096 | 220×25 | 10 | 0.01 | 无超标点 |
|  | NH3 | 0.018 |  |  | 0.2 | 无超标点 |

由上表可知，本项目大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，因此，本项目不必设置大气环境防护距离。

11、卫生防护距离计算

按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.05LD

式中：

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。各参数取值见表5.2-14。

表5.2-14     卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470* | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021* |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85* |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84* |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：*为本项目计算取值。

根据卫生防护距离计算公式计算废气无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表5.2-15。

表5.2-15     卫生防护距离计算结果表

| 污染因子 |  | 计算参数 |  |  |  |  | 卫生防护距离计算结果（m） | 提级后结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量kg/h | 评价标准mg/m3 | 面源高度（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） |  |  |
| 生产 车间 | H2S | 0.00096 | 0.01 | 10 | 220 | 25 | 2.496 | 50 |
|  | NH3 | 0.018 | 0.2 |  |  |  | 2.312 | 50 |

根据以上计算结果及卫生防护距离取值原则，经计算，生产车间NH3卫生防护距离计算结果为2.312m，提级后为50m；H2S卫生防护距离计算为2.496m，提级后为50m，综合提级后为100m。综上分析，本项目生产车间需设置100m的卫生防护距离。根据现场调查，本项目厂区外100m范围内主要为工业园区及道路，无居民点、医院和学校等敏感点。本项目卫生防护距离包络线图见附图六。

5.2.1.3 非正常工况下大气环境影响预测与评价

拟建装置设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的，在工艺流程设计中为最大限度的避免事故的发生，采用了自动保护和紧急停工保护装置。根据本项目的情况，结合国内装置的运行情况，确定以下非正常工况。

本项目废气污染物主要为生产车间产生的H2S和NH3废气，通过负压风机送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经由15m高排气筒排放。若废气处理装置失效或者发生故障时，恶臭废气将全部以无组织形式排放。本项目产生的大气污染物产生排放情况及预测结果见表5.2-16。

表5.2-16    非正常排放情况污染物排放源强及预测结果

| 污染源 | 污染物 | 排放状况 | 落地最大浓度距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无组织速率（kg/h） |  |  |  |
| 生产 车间 | H2S | 0.0048 | 24 | 0.00122 | 12.20 |
|  | NH3 | 0.09 | 24 | 0.02288 | 11.44 |

由上表估算模式预测结果可知，非正常排放工况下，项目恶臭废气将全部以无组织形式排放，各污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为12.20%，可满足≤100%的要求，环境影响可以接受。但是，与正常排放工况比较，非正常排放工况下，H2S、NH3污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值及环境影响程度有所增加，因此，评价要求项目运营期加强废气治理设置运行管理，保证处理设施正常运行，避免出现非正常排放情况。

### 5.2.2  地表水环境影响评价

#### 5.2.2.1 污染防治措施分析

本项目营运期产生的废水包括废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等，废水产生总量为431m3/d，各污染物浓度分别为：COD 2162mg/L、BOD5 992mg/L、SS 999mg/L、NH3-N 74mg/L、动植物油107mg/L。通过污水管网排入厂区污水处理站处理，拟采用的污水处理工艺为：“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS”工艺。处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进行进一步处理后排入泌阳河。

根据上述分析，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目综合废水经厂区现有污水处理站后排入泌阳县第二污水处理厂，为间接排放。故评价级别为三级B，接下来对项目外排废水进入泌阳县第二污水处理厂的可行性进行简要分析。本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5.2-17。

表5.2-17   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合 废水 | COD、氨氮等 | 污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定 | TW001 | 污水处 理站 | 格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS | / | 是 | 主要排放口 |

#### 5.2.2.2 废水进入泌阳县第二污水处理厂的可行性分析

泌阳县第二污水处理厂位于泌阳县花园路西段南侧泌阳河北岸，建成规模为3万m3/d。2016 年 3 月通过环境保护行政管理部门验收并投入运行。采用“二级生物处理（氧化沟）+三级深度处理” 工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物一级 A 标准，尾水排入泌阳河。服务范围为：东至平桐路、西至西环路、北至北三路、南至棠溪南路，服务面积 15.21km2。

（1）从收水范围分析

根据现场调查，本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，位于泌阳县第二污水处理厂收水范围之内，区域内目前已铺设污水管网。故本项目生产及生活废水经处理后可通过污水管网进行入泌阳县第二污水处理厂。

（2）从水量分析

泌阳县第二污水处理厂设计处理规模为3.0万m3/d，本项目全厂外排废水总量为431m3/d，仅占污水处理厂总处理水量的1.44%，故污水处理厂可以接纳本项目外排废水。

（3）水质方面

根据工程分析废水污染源章节，本项目废水排放情况及与《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质对比情况，详见表5.2-18。

表5.2-18      本项目废水排放情况一览表

| 项目名称 | 废水量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植 物油 | TP | TN |
| 污水处理站进水 | 431 | 6.5~7.5 | 2162 | 992 | 74 | 999 | 107 | 13.7 | 146 |
| 污水处理站出口 | 431 | 6.5~7.5 | 219 | 81 | 13.9 | 72 | 6.9 | 1.48 | 15.9 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准 | / | 6~8.5 | 500 | 300 | / | 400 | 60 | / | / |
| 泌阳县第二污水处理厂收水标准 | / | 6~9 | 355 | 180 | 28 | 280 | / | / | / |
| 排放量(t/a) | 129300 | / | 28.32 | 10.47 | 1.80 | 9.31 | 0.89 | 0.19 | 2.06 |

由表5.2-18可以看出，本项目外排废水水质各项指标均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求。同时本项目生产过程中不涉及有毒、有害重金属物质，从水量方面来看，本次工程废水水量不大，且本项目废水水质相对简单，在水质方面不会对污水处理厂造成冲击，不会对泌阳县第二污水处理厂处理工艺造成较大影响。

综上分析，本项目位于泌阳县第二污水处理厂收水范围内，投产时间位于污水处理厂运行后，且水质水量满足污水处理厂的要求，故本项目废水排入泌阳县第二污水处理厂是可行的。

#### 5.2.2.3 污染物排放量核算

经核算，本项目废水经厂区污水处理站处理后，重点水污染物排放量为：COD 28.32t/a、NH3-N 1.80t/a；再经泌阳县第二污水处理厂进一步处理后，重点水污染物排放量为：COD 6.47t/a、NH3-N 0.647t/a。

综上分析，本项目投入运营后废水均得到合理处置，不会对项目所在区域地表水体产生不利影响。故本项目废水污染防治措施可行。

#### 5.2.2.4 废水非正常排放情况环境影响分析

由表5.2-18可知，本项目污水处理站进水各主要污染物浓度均大于《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求，因此，废水非正常排放情况下，未经处理的废水直接进入泌阳县第二污水处理厂，将对污水处理厂运行造成较大影响，进而可能影响污水处理厂的正常运行。评价要求建设单位设置事故水池一座（容积不小于500m3），用于污水处理站故障期间废水的暂存。同时加强污水处理站的运行管理，避免废水非正常排放情况的出现。

### 5.2.3 地下水影响分析与评价

#### 5.2.3.1 区域地下水水文地质情况

1、区域地质情况

驻马店泌阳县属于华北地层区，前第四世纪底层主要出露于西部山区，由元古界及下古生界寒武系、奥陶系等地层组成，分别为：中元古界、上元古界、下古生界寒武系、下古生界奥陶系、中生界白垩系。

驻马店泌阳县在大地构造上位于中国东部第二凹陷的西南边缘，经历了中岳期、阿森特期、燕山期、喜山期等多次地壳运动，在各期区域构造应力场作用下形成纬向、新华夏和豫中北西向等三个不同的构造体系，构成了区内的现代构造格局。

2、区域水文地质情况

项目位于伏牛山山前缓倾斜平原区，由于受到构造运动控制，第四系地层发育不全，主要由早更新统冰水湖相地层、中更新统冲洪积相地层以及全新统冲击想地层。项目去第四系地层的划分依据水文地质普查报告资料，以及构造地层学、沉积岩石学、气象地层学等划分原则为依据，利用重矿物、可溶及C14等微观分析手段，结合区域宏观特征进行划分，由老到新划分为：更新系统、中更新系统和全新统。

建设项目场地的含水层易污染特征：区域地貌单元属于冲积平原，地貌单一，地形平坦。主要地层为从上往下均为粉质粘土，其属于弱透水性岩土，不属于潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；勘察未发现不良地质作用，在拟建场区内未发现地下古河道、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物，地形较平坦，场地稳定。厂址所在区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要补给源为大气降水入渗补给，其动态变化主要受季节性降水影响，与地表水联系不密切。

3、厂址区域地质勘察情况

根据距离本项目岩土工程勘察报告，项目所在区域地形较平坦，地貌类型为山前冲洪积平原。12m深度范围内为第四系上更新统和中更新统沉积粉质粘土，属山前冲洪积相。勘察所达深度范围内揭露的主要地层为从上往下依次为粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土，勘察未发现不良地质作用，在场区内未发现地下古河道、墓穴、防空洞、孤石等对工程建设不利的埋藏物，地形较平坦，场地稳定。各地层性状见表5.2-19。

表5.2-19                地层性状一览表

| 层号 | 地层 名称 | 地层描述 | 土层厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉质 粘土 | 场地普遍分布，灰褐色，可塑~硬塑状，含铁锰质结核。干强度中等，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。表层约0.5m的耕植土。 | 3.50~5.20 |
| 2 | 粉质 粘土 | 场地普遍分布，灰、灰黄色，可塑状，局部含灰黑色淤泥质粉质粘土。干强度中等，中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。 | 3.40~5.40 |
| 3 | 粉质 粘土 | 场区普遍分布，黄褐色，硬塑状，含钙质结核（1-3cm）中等韧性，摇振反应无，稍有光泽。本层勘探深度内未揭露，最大揭露深度为4.70米。 | ＞3.20 |

根据勘察，区域地下水类型为第四系松散岩孔隙潜水，赋存于土体的孔隙裂隙中。受区域地下水动态影响，主要接受大气降水补给影响，排泄途径为蒸发及人工抽水。

根据《环境影响评价实用技术指南》中的统计资料，根据地下水的形成条件和地下水混合开采层的岩性、厚度、富水性以及埋藏条件等，不同土层水文地质参数详见表5.2-20。

表5.2-20          项目所在区域的水文地质参数一览表

| 松散岩石 | 渗透系数K （m/d） | 给水度µ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 最小 | 平均 |
| 粘土 | / | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 亚粘土 | 0.001~0.10 | / | / | / |
| 亚砂土 | 0.10~0.50 | / | / | / |
| 砂黏 | / | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| 粉砂 | 0.50~1.00 | 0.19 | 0.03 | 0.18 |
| 细砂 | 1.00~5.00 | 0.28 | 0.10 | 0.21 |
| 中砂 | 5.00~20.0 | 0.32 | 0.15 | 0.26 |
| 粗砂 | 20.0~50.0 | 0.35 | 0.20 | 0.27 |
| 砾砂 | 50.0~150.0 | 0.35 | 0.20 | 0.25 |
| 卵石 | 100.0~500.0 | / | / | / |
| 细砾 | / | 0.35 | 0.21 | 0.25 |
| 中砾 | / | 0.26 | 0.13 | 0.23 |
| 粗砾 | / | 0.26 | 0.12 | 0.22 |

从表5.3-2中可以看出，项目区域土层粉质粘土属于亚粘土，渗透系数在0.001~0.10m/d，渗透性能很弱，隔水隔污作用强，污染物一般不会渗入到含水层中。

#### 5.2.3.2 地下水评价等级判别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅲ类项目，结合建设项目地下水环境敏感程度分级表以及地下水评价等级划分表，本项目地下水评价等级为三级，依据详见表5.2-21及表5.2-22。

表5.2-21          建设项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区* |
| 不敏感 | 上述地区以外的其它地区a。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表5.2-22               评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照导则要求，本次地下水评价等级为三级。根据三级评价要求主要是通过现有资料，说明地下水分布情况；了解建设项目区域环境水文地质条件，进行地下水现状评价，提出切实可行的环境保护措施。

#### 5.2.3.3 地下水环境影响分析

本项目投产后，对地下水的污染途径主要有以下几种：

（1）厂区内废水渗漏，主要是生产过程中的废水事故池、污水处理站废水处理设施构筑物、管道等发生渗漏、含有较高浓度污染物的废水将渗入地下从而污染地下水。

（2）工程排水进入渠道和河流后，由于河道侧渗以及沿岸取水农灌回渗，对沿河两岸浅层地下水产生的影响。

（3）固体废物堆放处置不当，固体废物有可能通过大气降水淋滤作用，下渗至土壤中，从而导致污染地下水污染。

本项目排水污水处理站处理后经污水管网排入泌阳县第二污水处理厂，最终排入泌阳河，本项目排水先经厂内污水处理站处理，为减少和防止废水对土壤、地下水造成污染影响，要求对厂区、生产车间、污水处理系统地面全部进行硬化防渗，对管道、设备、污水储存及处理构筑物进行定期检修和维护，防止污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施，同时建设事故储池，避免废水事故排放。可以看出，厂区内通过硬化防渗、加强管理等一系列防范措施下，可以避免厂区废水渗漏对地下水的影响。

在排入河道后，对地下水的影响主要是通过河道侧渗进入地下水，根据水文地质情况分析，项目所在区域为冲积平原，地貌单一，地形平坦，主要地层为从上往下均为粉质粘土，渗透系数很小，透水性差，废水下渗时经土壤吸附降解作用后，一般不会对地下水构成影响。

本项目产生固体废物主要为检验出的病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾等，为了尽量减少其临时堆放产生的渗滤液对地下水带来的不利影响，本次工程完成后，单独设置全密闭临时固废储存间。本项目固废包括一般固废和危险固废，全密闭固废临时堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范建设，考虑到采取的防渗措施及区域地质条件，固废堆存一般不会对地下水构成影响。

### 5.2.4 声环境质量影响预测与评价

#### 5.2.4.1 预测范围

对噪声源进行类比调查，将噪声源产生的预测值叠加，计算各厂界及北侧老苗庄噪声贡献值。

#### 5.2.4.2 评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准，北侧老苗庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，详见表5.2-23。

表5.2-23     评价标准                 单位：dB（A）

| 厂界 | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西、北 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 70 | 55 |
| 老苗庄 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |

#### 5.2.4.3 设备噪声源强

项目主要噪声源是制冷系统、空压机、污水处理站内的泵房噪声、屠宰加工设备（清洗剂、输送机、开胸锯等），其噪声声源值在75(A)~95dB(A)之间，本工程设备噪声治理措施及排放情况详见表5.2-24 。

表5.2-24             工程设备噪声源强一览表      单位：dB（A）

| 序号 | 工段 | 噪声源 | 噪声源强 | 治理措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 90 | 隔声、减振 | 80 |
|  |  | 剥皮机 | 75 | 隔声、减振 | 65 |
|  |  | 空压机 | 95 | 隔声、减振、消声 | 80 |
|  |  | 输送机 | 80 | 隔声、减振 | 70 |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 90 | 消声、减振 | 80 |
|  |  | 制冷机 | 85 | 隔声、减振 | 75 |
| 3 | 污水处理 | 风机 | 95 | 隔声、消声、减振 | 80 |
|  |  | 污泥泵 | 80 | 消声、减振 | 70 |

#### 5.2.4.4 预测模型

根据本项目各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值及其与四周厂界的相对距离，通过计算其衰减值得到各声源对厂界的贡献值，并将各声源的对厂界的贡献值相叠加。预测模式如下：

（1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0)

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

（2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

根据实际经验总结，一般经过车间厂房建筑物结构隔声后，噪声衰减20dB(A)以上，噪声在传播过程中，随着传播距离和空气吸收后引起的衰减量为0.15~0.35dB(A)/m，经厂区围墙及绿化带能使噪声值衰减5dB(A)。

#### 5.2.4.4 预测结果

本项目预测结果见表5.3-6。

表5.3-6           本次工程噪声预测结果一览表          单位：dB(A)

| 方位 | 工段 | 噪声源 | 声源值 [dB(A)] | 距预测点距离 （m） | 贡献值 [dB(A)] | 预测值 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 80 | 133 | 37.52 | 50.82 |
|  |  | 剥皮机 | 65 |  | 32.52 |  |
|  |  | 空压机 | 80 |  | 37.52 |  |
|  |  | 输送机 | 70 |  | 32.52 |  |
|  | 制冷系统 | 压缩机 | 80 | 37.5 | 48.52 |  |
|  |  | 制冷机 | 75 |  | 43.52 |  |
|  | 污水处理 | 风机 | 80 | 195 | 39.2 |  |
|  |  | 污泥泵 | 70 |  | 29.2 |  |
| 西厂界 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 80 | 64 | 38.88 | 52.06 |
|  |  | 剥皮机 | 65 |  | 33.88 |  |
|  |  | 空压机 | 80 |  | 38.88 |  |
|  |  | 输送机 | 70 |  | 33.88 |  |
|  | 制冷系统 | 压缩机 | 80 | 172 | 30.29 |  |
|  |  | 制冷机 | 75 |  | 25.29 |  |
|  | 污水处理 | 风机 | 80 | 40 | 47.96 |  |
|  |  | 污泥泵 | 70 |  | 37.96 |  |
| 南厂界 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 80 | 80 | 42.94 | 51.32 |
|  |  | 剥皮机 | 65 |  | 38.94 |  |
|  |  | 空压机 | 80 |  | 42.94 |  |
|  |  | 输送机 | 70 |  | 38.94 |  |
|  | 制冷系统 | 压缩机 | 80 | 81 | 43.83 |  |
|  |  | 制冷机 | 75 |  | 38.83 |  |
|  | 污水处理 | 风机 | 80 | 185 | 42.66 |  |
|  |  | 污泥泵 | 70 |  | 32.66 |  |
| 北厂界 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 80 | 20 | 35.35 | 54.37 |
|  |  | 剥皮机 | 65 |  | 30.35 |  |
|  |  | 空压机 | 80 |  | 35.35 |  |
|  |  | 输送机 | 70 |  | 30.35 |  |
|  | 制冷系统 | 压缩机 | 80 | 50 | 42.73 |  |
|  |  | 制冷机 | 75 |  | 37.73 |  |
|  | 污水处理 | 风机 | 80 | 10 | 52.96 |  |
|  |  | 污泥泵 | 70 |  | 42.96 |  |
| 北侧老 苗庄 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 80 | 210 | 30.35 | 51.47 |
|  |  | 剥皮机 | 65 |  | 25.35 |  |
|  |  | 空压机 | 80 |  | 30.35 |  |
|  |  | 输送机 | 70 |  | 25.35 |  |
|  | 制冷系统 | 压缩机 | 80 | 240 | 37.73 |  |
|  |  | 制冷机 | 75 |  | 32.73 |  |
|  | 污水处理 | 风机 | 80 | 200 | 40.96 |  |
|  |  | 污泥泵 | 70 |  | 24.96 |  |

由表5.3-6可知，本工程屠宰加工、制冷系统、供汽、污水处理中的各设施噪声评价量对东、西、南、北四个厂界贡献值分别为50.82dB(A)、52.06dB(A)、51.32dB(A)、54.37dB(A)，北侧老苗庄贡献值为51.47dB(A)。东、西、北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），南厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。北侧老苗庄噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。评价建议建设单位加强管理，做好厂区噪声的防治工作，加强厂界四周绿化，多种植灌木和乔木树种，尽量减轻噪声对外环境的影响。

### 5.2.5 固体废弃物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要有：病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾。

其中病死畜禽、不合格胴体产生量为5t/a，收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物产生量为2200t/a，收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料产生量为795t/a，不合格肉制品产生量为50t/a，收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂产生量为30t/a，外售至有机肥加工企业制备有机肥。

污水处理站污泥产生量为50t/a，生活垃圾产生量为45t/a，收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭产生量为2.0t/a，收集后交有资质单位处理。

本项目固体废物产生处置情况见表2.4-10。

表2.4-10      本项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死畜禽及不合格胴体 | 危险废物 | 5 | 送动物尸体无害化处理中心处理 |
| 2 | 粪便及肠胃内容物 | 一般固废 | 2200 | 外售堆肥处置 |
| 3 | 屠宰下脚料 | 一般固废 | 795 | 外售用于加工饲料 |
| 4 | 不合格肉制品 | 一般固废 | 50 | 外售用于加工饲料 |
| 5 | 污水处理站废油脂 | 一般固废 | 30 | 外售用于加工饲料 |
| 6 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 174 | 送垃圾填埋场处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 30 | 送垃圾填埋场填埋 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物 | 2 | 收集后交有资质单位处理 |

综上所述，拟建项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，各项固废不外排，固废处理措施合理可行。在加强管理，严格落实各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

## 5.3 环境影响预测与评价小结

（1）大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测结果，本项目有组织排放锅炉燃烧废气中，污染物PM10最大落地浓度为0.0007785mg/m3，占标率0.17%，对应距离为下风向97m；污染物SO2最大落地浓度为0.001075mg/m3，占标率0.21%，对应距离为下风向97m；污染物NO2最大落地浓度为0.003014mg/m3，占标率1.5%，对应距离为下风向97m。有组织排放恶臭废气中，污染物H2S最大落地浓度为3.204E-5mg/m3，占标率0.32%，对应距离为下风向298m；污染物NH3最大落地浓度为0.000607mg/m3，占标率0.30%，对应距离为下风向298m。各污染物最大落地浓度均远低于相应评价标准值，各污染物占标率均低于100％。对项目区域环境空气的影响较小，在可接受范围之内。

本项无组织排放的恶臭废气中，污染物NH3最大落地浓度为0.004576mg/m3，占标率2.29%，对应的距离为下风向166m；污染物H2S最大落地浓度为0.000244mg/m3，占标率2.44%，对应的距离为下风向166m。各污染物最大落地浓度均远低于相应评价标准值，占标率均低于100％，对周围环境空气影响较小，在可接受范围之内。

本项目各厂界NH3、H2S的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。项目厂界无组织废气能够达标排放，对周边敏感点影响较小。

本项目大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，不必设置大气环境防护距离。本项目生产车间卫生防护距离为100m，防护距离内主要为工业园区及道路，无居民点、医院和学校等环境敏感点。

本项目非正常排放工况下，各污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为12.20%，可满足≤100%的要求，环境影响可以接受。但与正常排放工况比较，各污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值及环境影响程度有所增加，因此，运营期应加强废气治理设置运行管理，保证废气处理设施正常运行，避免出现非正常排放情况。

（2）地表水环境影响评价

本项目营运期产生的屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水通过污水管网排入厂区污水处理站处理，处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理，是可行的。本项目外排废水水质各项指标均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求。因此，本项目投入运营后废水均得到合理处置，不会对项目所在区域地表水体产生不利影响。

（3）地下水环境影响评价

在项目建设过程中对厂区、生产车间、污水处理系统地面全部进行硬化防渗，对管道、设备、污水储存及处理构筑物进行定期检修和维护，防止污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施，同时建设事故储池，避免废水事故排放。项目运行期间，需加强污水处理站的管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。同时加强一般固废暂存间及危废暂存间的环境管理，做好防渗措施等。在落实相关防范措施后，本项目不会对周边区域地下水产生不利影响。

（4）声环境影响评价

根据环境噪声预测结果，东、西、北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），南厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。北侧老苗庄噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。评价建议建设单位加强管理，做好厂区噪声的防治工作，加强厂界四周绿化，多种植灌木和乔木树种，尽量减轻噪声对外环境的影响。

（5）固体废弃物环境影响评价

本项目营运期产生的固体废物，病死畜禽、不合格胴体收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料、不合格肉制品收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂，收集后外售至有机肥加工企业制备有机肥。污水处理站污泥、生活垃圾收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭收集后交有资质单位处理。本项目固体废物均得到合理妥善处理，对周围环境的影响较小。

# 第六章   环境风险分析

## 6.1 概述

### 6.1.1 环境风险评价的目的

项目在外界因素的影响下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性进行论证，为项目审批部门的决策以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据，因此对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要内容是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出风险防范措施。

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度。

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的风险防范减缓措施、应急处理计划和应急预案以及现场监控报警系统等，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

### 6.1.2 环境风险分析工作流程

环境风险评价是在分析项目事故发生概率及影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险达到可接受水平。环境风险评价的具体工作流程见图6.1-1。

本次项目为屠宰及深加工项目，以屠宰作为工程主体，生产过程中并无有毒有害、易燃易爆的原辅材料，但冷藏过程中涉及液氨，存在一定的环境风险。根据国家环保部环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》和河南省环保厅豫环文〔2012〕159号《关于加强环评管理防范环境风险的通知》要求，对本次工程进行环境风险评价。评价以中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求为依据，以期通过风险评价，识别本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

图6.1-1  环境风险评价工作程序

## 6.2  环境风险识别

根据环发〔2012〕77号、环发〔2012〕159号文件要求，环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。因此评价结合本项目所涉及危险物质的性质，从运输、生产、储备等系统进行风险识别，对可能发生的事故风险以及有毒有害物质扩散途径及对环境质量和人群健康的影响情况等方面进行风险识别。

### 6.2.1 物质风险性识别

评价对本项目生产、运输、使用或贮存中涉及的原辅材料以及产品等进行分析，对照《危险化学品名录》（2016年版）、《化学品分类和危险性公示》（GB13690-2009）等规定进行辨识，确定本项目生产中涉及的危险化学品为液氨，其物理性质及毒理性质详见表6.2-1。

表6.2-1      本项目涉及物料的理化性质及毒理性质一览表

| 氨 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险类别 | 第2.3类有毒气体 |  |  | 分子式 |  | NH3 |
| 物理性质 | 无色有刺激性恶臭的气体，易溶于水、乙醇、乙醚。蒸汽压506.62kPa(4.7℃)，熔点-77.7℃， 沸点-33.5℃。相对密度（水=1）0.82（-79℃），相对密度（空气=1）0.6。 |  |  |  |  |  |
| 毒理性质 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg（大鼠经口）；LC501390mg/m3，4小时，（大鼠吸入）。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5~6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm（3小时）。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）≥651.1 | 爆炸下限（%）15.8 |  | 爆炸上限（%）28 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |  |

由表6.2-1可知，项目主要涉及的危险物质液氨具有一定的毒性和危险性。

### 6.2.2 运输过程危险性识别

本项目所涉及的危险物质为液氨，主要采用罐车、汽车运输，运输过程中可能会由于受热、撞击或强烈震动致使容器破裂，以及罐车密封不严、装卸装备故障、翻车等原因造成物品泄漏、爆炸，有毒有害物质泄漏或污染环境等事故；同时在运输途中，由于意外等各种原因，可能由于发生交通事故，从而造成危险品抛至水体、大气，造成较大事故。因此，本项目原料和产品运输过程中存在一定环境风险。运输过程中的环境风险事故识别见表6.2-2。

表6.2-2             运输事故环境影响识别一览表

| 可能事故 |  | 路段 | 影响因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 污染 | 地表水 污染 | 土壤 污染 | 生态 破坏 | 人员 伤亡 |
| 车辆倾翻储罐泄漏 | 未遇电火 | 普通沥青水泥砼路面路段 | √ | / | / | / | / |
|  |  | 桥涵路段 | √ | √ | / | √ | / |
|  |  | 沿河路段 | / | √ | √ | √ | / |
|  |  | 田埂农田路段 |  | / | √ | √ | / |
|  |  | 居民区 | √ | / | / | / | √ |
|  | 遇电火 导致爆炸 | 非沿河或桥涵路段 | √ | / | / | √ | √ |
|  |  | 沿河或桥涵路段 | √ | √ | / | √ | √ |
|  |  | 居民区 | √ | / | / | / | √ |
| 管道泄漏 | 未遇电火 | 非居民区 | √ | / | / | / | / |
|  | 遇电火 导致火灾 | 非居民区 | √ | / | / | / | / |

### 6.2.3 生产、储存过程风险识别

本项目制冷系统采用液氨作为制冷剂，贮存情况见表6.2-3。

表6.2-3         危险物质储存方式

| 序号 | 化学品 名称 | 容量（m3） | 质量（t） | 储存方式 | 温度（℃） | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 3 | 1.86 | 储罐 | 常温 | 1.4 |
| 2 | 液氨 | 10 | 6.20 | 冷冻系统 | 常温 | 0.072～0.291 |

### 6.2.4 重大危险源识别

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目涉及到的危险物质液氨，将本项目厂内液氨储存量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）临界量进行对比，对比情况见表6.2-4。

表6.2-4           临界量与实际量对比一览表

| 类别 | 物质名称 | 标准临界量Q（t） | 储存量q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体 | 液氨 | 10 | 8.06 | 0.806 |

由表6.2-4可知，本项目生产过程中液氨的实际储存量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的临界量，液氨的储存量与临界量之比为0.806＜1。故本项目所涉及到的危险化学品不构成重大危险源。

6.3 环境风险评价工作等级

### 6.3.1 环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。P的分级确定，通过分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2…qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn —每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。

本项目涉及的风险物质为液氨，厂区内最大储量为8.06t，临界量为10t。故本项目风险物质数量与临界量比值（Q）为0.806＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 6.3.2 环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价等级划分根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判定。环境风险评价工作等级划分见表6.3-1。

表6.3-1   评价工作级别划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上述分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价等级为简单分析，主要在风险物质的环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

## 6.4 最大可信事故分析

### 6.4.1 同类危险化学品的事故统计与分析

根据本项目生产工艺的特点及上述确定的风险评价重点，评价单位进行了认真的资料查阅，现将与本项目有关的事故典型案例列举于表6.4-1。

表6.4-1               典型事故案例一览表

| 序号 | 时间、地点 | 事故原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013.4.21，四川省仁寿县金凤食品厂的生猪屠宰场 | 冷库发生液氨泄漏事故 | 4人死亡，22人受伤 |
| 2 | 2012.7.28贵州化肥厂 | 液氨泄漏事故 | 1人死亡 |
| 3 | 2007.11.25，四川省内江市的康达肉类食品加工厂 | 转存液氨时，传输管突然发生破裂，造成氨气泄漏 | 2人死亡，2人中毒 |
| 4 | 2007.11.20湖北宜化 | 合成工段热交换器顶部发生煤气泄漏，泄漏气体因摩擦发生空间爆炸，引发燃烧 | 4人轻伤，直接财产损失50万元 |
| 5 | 2005.8.31，河南省周口市骏马化工有限公司 | 一辆罐车在充装液氨时因软管破裂造成液氨泄漏，并因静电火花起火 | 3人死亡，9人受伤 |
| 6 | 2004.9.2，河北省武安市永丰化工公司 | 河北省武安市永丰化工公司液氨车在晶鑫化工公司厂区外液氨库充装液氨时，因软管爆裂印发泄漏 | 4人死亡 |
| 7 | 2002.8.13，广东三水河口镇辖区太和化工有限责任公司 | 材料老化，导致液氨外泄 | 65人中毒 |
| 8 | 2002.7.8，山东莘县某化肥厂 | 材料老化，输氨软管破裂造成液氨泄漏 | 13人死亡，11人重伤 |

由表6.4-1可知，在相似企业生产、储运等环节的典型事故案例中发生重大环境风险的事故源多在生产阶段、储运和装卸车阶段，事故原因突出在材质老化、违章作业、设备故障、疲劳驾驶、车辆性能老化等，事故发生后后果严重，有些甚至是恶性事故。

### 6.4.2 风险事故类型分析

本项目主要危害物质具有易燃易爆、毒害特性，从而决定了项目的危害事故存在火灾、爆炸和环境污染的可能。不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并互相作用和影响。项目物料泄漏引发的事故类型树状图分析见图6.4-1。

图6.4-1  事故类型树状图

### 6.4.3 风险事故发生概率分析

危险物质的泄漏是引发相关的重大危险源发生火灾、爆炸、中毒等事故的概率根源，即事故发生概率首先取决于工艺过程装置本身的失效概率，也就是泄漏概率。国内没有资料对相关装置概率进行模拟分析，评价根据查阅相关资料，根据荷兰COVO、CROSSTHWAITE等研究组和挪威船级社（DNV）等公布的统计数据，归纳出生产过程中有关部件的泄露概率见表6.4-2。

表6.4-2         危险物质可能存在泄漏形式及泄漏概率

| 序号 | 部件名称 | 泄漏模式 | 泄漏概率 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器 | 微孔（1mm）泄漏 | 5.0×10-4 | DNV |
|  |  | 大孔（50mm）泄 | 5.0×10-4 | CROSSTHWAITE |
|  |  | 常压容器整体破裂 | 1.0×10-6 | CROSSTHWAITE |
|  |  | 压力容器整体破裂 | 6.5×10-5 | COVO |
| 2 | 内径≤50mm的管道 | 微孔（1mm）泄漏 | 5.7×10-5 | DNV |
|  |  | 全管径泄漏 | 8.8×10-7 | COVO |
| 3 | 50mm≤内径≤150mm的管道 | 微孔（1mm）泄漏 | 2.0×10-5 | DNV |
|  |  | 全管径泄漏 | 2.6×10-7 | COVO |
| 4 | 离心式泵体 | 微孔（1mm）泄漏 | 1.8×10-3 | DNV |
|  |  | 全管径泄漏 | 1.0×10-5 | COVO |
| 5 | 离心式压缩机 | 微孔（1mm）泄漏 | 2.0×10-3 | DNV |
|  |  | 全管径泄漏 | 1.1×10-5 | COVO |
| 6 | 内径≤150mm的手动阀门 | 微孔（1mm）泄漏 | 5.5×10-2 | COVO |
|  |  | 大孔（50mm）泄漏 | 7.7×10-8 | DNV |

## 6.5 风险防范措施

### 6.5.1 设计中采取的防范对策

企业的设计将直接影响在生产中发生事故的概率，设计上的失误可能导致一些不可预见事故的发生。为减小生产过程中事故的发生概率，评价建议工程在设计过程中应采取以下措施：

（1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。设计中坚持生产必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。

（2）总图布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的规定。高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所。装置与装置及相邻建构筑物的安全间距满足国家防火规范的要求，装置区内按规范设置消防道路，以保证消防车和安全疏散通道的畅通无阻。装置内设备与道路的间距均满足规范要求。

（3）流程设计力求先进可靠，采用封闭式工艺流程，设备的选材、设计、制造、安装、试压等符合国家现行标准和规范要求，杜绝泄漏事故的发生。

（4）设置有毒有害及可燃气体自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所；

（5）控制系统电源要求采用不间断电源（UPS），双机冗余，备用电池的正常工作时间不低于30分钟，以保证系统在停电时，能保证生产技术人员能有足够的时间对整个装置系统进行停车操作。

（6）设备、管道设计须有安全系统，关键设备均应考虑备用，并对安全关键设备设有保安电源。

（7）对原料、产品以及各种溶剂的贮运及管理过程实施严格管理，所有储存工具（各类桶）及运输设备要符合安全，并设有安全保护、防静电、防爆等措施。

（8）在容易引起火灾的生产区、罐区，加强通风，设置灭火器，用于扑救小型初始火灾。厂区道路旁设置消火栓，要求24h不间断供水。

### 6.5.2 生产过程中的风险防范措施

工程涉及到的危险化学品主要是冷库制冷剂液氨，在生产过程中可能会应生产事故而对环境造成影响。因此，评价建议企业应采取以下措施：

加强工作人员的安全培训和教育，所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后才能允许上岗操作。

厂区内应实现雨污分流，配备导排系统，引导事故消防废水进入事故水池。

在生产区设置消防灭火设施，合理配置灭火器材；同时应在事故现场营救时应配置防毒面具，保证自己的安全。

生产区设置应急照明灯，工作平台要有安全防护措施，安全通道要通畅无阻；生产场所要有足够的采光和照明，夏季要做好防暑降温措施。

建议在生产区内设置事故应急柜，备有防毒面具，急救药品等。

在冷库液氨罐区设置NH3检测报警装置2套。

严格执行安全操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，定期对容器等设备进行检修和检测，保证系统处于正常状态。

### 6.5.3 危险化学品贮运安全防范措施

本项目生产过程涉及的主要危险化学品为液氨，厂区外运输主要采用罐车、汽车等运输方式。在储存和运输过程中应严格按照《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）等标准规范执行。

#### 6.5.3.1 罐区事故防范措施

（1）储罐按照防火间距标准布置，液氨罐区按《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）要求进行设计；储罐区围堰以内采用20cm三合土上铺防水混凝土进行整体防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-11m/s。

（2）储罐应设高液位报警器，并设截止阀、流量检测，NH3检测报警装置1套。

（3）储罐应设有安全阀和冷水喷淋装置，罐区应设置20m3溶氨池一座，储罐上端设有密闭管道通入溶氨池。当罐内压力超过一定值时，启动冷水喷淋装置对储罐进行降温，喷淋液利用围堰收集，可导排至消防废水事故储池；若效果不明显，启动安全阀泄压，将氨气经密闭管道通入溶氨池内进行处理，溶氨废水可送至污水处理站进行处理；

（4）定期对储罐及时检查并更新，防止阀门处构件老化和损坏，容器发生泄漏后，及时修复。

（5）罐区周围应设置水喷洒装置1套，泄漏时喷洒含雾状水，吸收泄漏氨气，减缓对环境的影响。喷洒液利用围堰收集，可导排至消防废水事故储池。

（6）罐区内配备必要的消防设备。

（7）生产及储罐区设置禁火标志，严禁吸烟和使用明火、防止火源进入。

（8）罐区等各个储存区配备作业人员防护设施和装备，并设置急救箱，确保事故发生能得到及时的处理。

（9）罐区一旦出现泄漏事故，企业应及时启动厂内应急预案，首先通过应急电话联络当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门；及时采取应急行动，启动罐区水喷淋装置，确保在最短的时间内将事故控制；同时依据当时的风向情况，及时将下风向和厂址近距离内的居民进行疏散，确保周边居民的安全。

#### 6.5.3.2 液氨的运输工具要求

罐车是液氨的运输工具，必须认真执行《压力容器安全技术监察规程》及原劳动部颁发的《液化气体汽车罐车安全监察规程》的有关条款。

（1）液氨罐车必须具备以下条件，方可使用。

①新制造的液氨罐车必须有材质分析、探伤检查、热处理、水压试验和气密试验等技术资料，并有合格证书，旧罐车应按期检查。

②安全阀、压力表、液位计、进出口阀、手动放空阀、压力表经过校验并有铅封。

③色别、标志必须清楚。

④静电接地装置要完好。

（2）新安装或检修的液氨罐车首次使用，应用N2置换，主罐内氧气含量不大于3%，或抽真空，使罐内真空度不低于650mm汞柱后方可弃液氨。

（3）罐车必须专用，不得混装。

（4）罐车必须定期检验。液氨罐车检验间隔是：每6年进行1次全面检验，每年进行1次年度检验。

（5）罐车检验合格证书应随车携带。

（6）使用过程中，在任何情况下，必须留有不少于最大充装重量0.5%或100kg的余量，且余压不低于0.1MPa。

（7）液氨罐车的检修，必须严格执行有关安全检修制度、安全动火制度以及防火防爆安全技术规程的规定。

（8）液氨罐车的装运，必须遵守以下安全要求：

①充装操作工必须经过安全技术、防毒知识教育，能掌握防毒器具的性能，操作熟练并考核合格，否则禁止上岗操作。

②充装必须称重，充装后应复检充装量，严禁超装。所用磅秤必须定期校验，保证计量准确。

③液氨罐车的充装系数不得超过0.52t/m3，且不应超过车辆最大载重质量。

④充装过程中，罐车内的液氨或气氨不得向大气排放。

⑤充装所用软管，必须有合格证。软管与两端接头的连接应牢靠。

（9）液氨罐车每次充装，都应按规定的表格认真填写充装记录，内容包括：

①罐车编号。

②进厂时间和残留液氨数量。

③进厂检验情况，如密封性能、试验时间、试验压力、试验结果，安全附件是否齐全可靠。

④罐车容积、充装数量、复验结果。

⑤充装日期、封车日期、封车压力、封车人。

⑥充装单位名称、充装人。

#### 6.5.3.3 运输过程中安全防范措施

（1）依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有关部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等；加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；严格禁止车辆超载。

（2）具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训。

（3）危险品运输途中，道路管理部门应予以严密监控，以便发生情况能及时采取措施。

（4）运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。一旦发生危险品运输泄漏事故，由当事人或目击者通过应急电话立即通知应急指挥部，由其依据应急预案联络当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门，及时采取应急行动，确保在最短的时间内将事故控制，依据物料性质与风向及时对可能受到影响的近距离居民进行疏散，以减少对环境和人员的危害。

### 6.5.4 消防及火灾报警系统

#### 6.5.4.1 防火防爆

为安全生产，处于爆炸危险环境区域的电器设备选用防爆型，电缆采用阻燃型。灯具、按钮保护装置全部选用防爆密闭型。装置区设有防雷和防静电设施，固定设备作接地，易燃、易爆介质管道作静电跨接。

#### 6.5.4.2 消防

（1）消防给水管网

厂区内设置消防给水系统，消防给水管线呈环状布置，管径为DN100，设计最大消防流量为60L/s，消防水采用低压制，火灾时由消防车加压实施消防。

室外消火栓采用地上式消火栓，消火栓旁设室外消火栓箱，箱内有龙带和水-雾两用水枪。消防管材为焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地钢管采用加强级环氧煤沥青防腐。

（2）其他消防设施

各生产车间及仓库、室外消火栓、控制室、配电室等公用工程按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置相应的手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器，用于对初期火灾的控制及小火灾的扑灭。

#### 6.5.4.3 火灾报警系统

为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，本工程除采用行政电话专用号“119”报警外，还设置火灾自动报警系统。本次项目设置1个消防控制中心，设于中心控制室内。火灾自动报警系统由各类报警装置、集中报警控制器、区域报警控制器和区域显示器组成。

在全厂火灾危险性较大或较重要的建筑物内设火灾探测器和消防手动报警按钮。在变配电所的电缆桥架上设线型感温探测器。在生产装置区、罐区周围、仓库和主要道路旁设消防手动报警按钮。区域报警控制器设在有人值班的控制室或值班室内。区域报警控制器除接收所管辖区域的火灾报警信号外，并对管辖区域执行消防控制功能。集中报警控制器设在消防站消防控制中心。区域报警控制器与集中报警控制器联网，组成全厂火灾自动报警系统。

#### 6.5.4.4 电视监视系统

为满足全厂生产操作、防火监视、安全保卫及管理的需要，本项目全厂采用电视监视系统。本项目观察监视的场所主要有：生产区、罐区、办公区、主要路口等。矩阵控制器等切换控制设备设在中央控制室，在中央控制室、厂生产调度电话站及消防站值班室设监视器和控制操作设备。每个电视监视操作站分别控制和观察各自管理范围内的摄像机。

#### 6.5.4.5 安全标志、安全色、警示标识及风向标

本工程使用的安全标志和安全色执行《安全色》（GB2893-2008）和《安全标志》（GB2894-2008）。在本工程所有可能泄漏有毒有害物料的危险场所高处可视范围内，设置色彩明显的风向标，便于在事故情况下逃生或事故救援指明风向。

按照《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在使用有毒或有害介质作业场所按规范设置警示线、警示标识和警示牌，警示牌上应有中文警示说明（包括产生职业中毒危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容）。

#### 6.5.4.6 个人防护措施

根据各工作岗位的环境特点、存在的有毒有害因素，为岗位职工配备各种必须的防护用具和用品，在各装置操作室内设有劳动保护器具柜，配有管理人员和安全维修检查制度，保证器具随时处在完好待用状态。为装置区和公用工程配套系统的操作人员配备个人防护用具，如过滤式防毒面具、正压式逃生呼吸器、正压式空气呼吸器、防静电工作服、防化学手套、防噪声耳塞、防尘口罩、喷溅防护服及安全防护眼镜、鞋、手套、耳塞、安全帽等。

### 6.5.5 液氨应急防范措施

#### 6.5.5.1 液氨防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

6.5.5.2 泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150m，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

#### 6.6.5.3 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

### 6.5.6 水污染事故防范措施

#### 6.5.6.1 消防废水事故储池

本项目应建设消防废水储池对消防废水进行收集。在生产期间一旦发生火灾事故，消防废水可能携带大量的物料进入外环境，进而对环境造成事故影响，因此要保证消防废水的收集，严禁排入外环境。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），消防按同一时间火灾次数为一次计算，消防最大水量为60L/s，火灾延续时间为2h，一次消防用水量为432m3，建议消防废水事故储池为500m3。

#### 6.5.6.2 液氨泄漏后喷淋废水事故储池

本项目液氨储罐一旦出现泄漏，应及时启动水喷淋系统。本项目液氨总储量为8.06吨，按照最不利状况考虑，液氨全部泄漏并由水喷淋系统喷淋吸收，喷淋后形成的氨水浓度按照10%考虑，则最大喷淋废水量为80.6m3，可导流至消防废水事故储池处理。

事故后，根据废水的实际情况，在咨询相关环保、消防专家意见的前提下，制定可靠的废水处理方案，对废水进行合理处置，保证其达标排放。

#### 6.5.6.3 污水处理系统事故储池

本项目生产过程中产生的废水总量相对较大，污水处理系统主体工艺以生化处理为主，生化处理因季节变化、日常管理不善等原因导致出水水质不达标或事故排放时，应及时停止生产，进行污水处理系统的检修，避免污水处理系统废水对集聚区污水处理厂和外环境造成影响。同时评价建议设置污水处理站事故储池，根据生产特点，事故储池容量应≥每天废水产生量，即污水处理站事故储池池容积≥431m3。

综上所述，评价建议设置事故储池一座，其池容应按照消防废水、液氨事故喷淋废水和污水处理系统事故废水单个事故最大废水量进行考虑，总体池容≥500m3。

## 6.6  事故应急预案要求及区域风险防范应急联动

### 6.6.1 事故应急预案要求

根据环发〔2012〕77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区（港区、资源开采区）环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。

根据原国家环保总局（90）环管字057号文的要求，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的设施及突发性事故应急处理办法等。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施(设备器材)、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

根据导则要求，结合项目特点，制定项目的相关环境保护应急预案内容见表6.6-1，事故应急预案流程见图6.6-1。

表6.6-1          突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区（主要的生产车间）、危险物质库存区、邻区（厂址周边学校） |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队伍——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序；应将其与园区的应急预案相衔接，构建区域环境风险联控机制 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； （2）防止原辅材料外溢、扩散贮存区： |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；并建设和完善日常监测系统 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前三级安全教育 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

图6.6-1   事故应急方案流程图

### 6.6.2 风险防范应急联动

为进一步减缓项目事故风险过程中可能造成的对环境的不利影响，企业自身除了做好厂区的事故应急预案和风险防范应急措施外，还需与当地政府和相关部门以及周边企业、集聚区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制，减缓事故状态下的区域影响。

（1）企业应积极行动，加强与周边企业沟通，对本企业的突发环境事件可能影响到的周边企业，应该与之签订突发环境事件应急联动协议，建立预测、预警和处理突发事件在内的信息通报机制，加强应急物资、应急人员等方面的相互支援。

（2）评价建议当地安全及环保部门建设完善的事故应急预案，以及事故应急救援体系，并且定期和区域企业进行相关的事故应急演练；建立、健全集聚区与相关单位的应急联动机制，加强集聚区与周边社区的信息沟通；环境保护主管部门应在政府的统一领导下，加强与安全监管、水利、公安、医疗卫生、交通运输、民政等有关部门的沟通，实现信息互通，资源共享，建立健全应急长效联动机制。对于集聚区管理机构组织的应急联动、应急救援方案，企业应积极配合，增强企业防范风险、处理应急事故的能力，降低区域风险事故的影响。

## 6.7  环境风险评价结论

本项目危险物质主要为液氨，通过风险识别和源项分析，将液氨储罐输送管接口处破裂引起的泄露事故作为最大可信事故，并进行了详细的预测和分析。在事故发生后，企业应积极采取风险防范措施，立即启动应急预案，迅速切断事故源，对泄漏液氨进行水喷淋吸收，并告知周围居民尽快疏散，将事故影响降至最低。评价建议建设单位要切实做好事故防范工作，避免事故的发生。经类比，项目风险值在可接受风险值范围内。同时，本次评价对本项目涉及的危险物料泄漏、火灾燃爆等方面提出风险防范及应急措施，建议企业结合项目特点制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施。建设单位在在严格落实环境影响评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，本项目建设的环境风险可接受。

# 第七章   污染防治措施分析

## 7.1 施工期污染防治措施分析

针对项目施工期可能造成的环境影响，最大限度减少施工期对环境的不利影响，提出相应的污染防治措施。

### 7.1.1施工期水环境影响及保护措施

施工期水环境影响主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表7.1-1。

表7.1-1   施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，可用于拌和土和水泥，施工排水经沉淀池沉淀后可用于浇灌施工现场周围树木 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水对环境影响 | 预处理后用于周围树木绿化 | 保护施工人员居住环境卫生 |

### 7.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表7.1-2。

表7.1-2    施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输沿线主要道路应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，限速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |

### 7.1.3施工期声环境污染防治措施

工程施工期对声环境的污染主要是施工期机械噪声，评价根据工程特点提出施工期声环境保护措施见表7.1-3。

表7.1-3   施工期声环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间。 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对施工区周围生产车间的影响 |  | 减轻噪声对施工区附近现有生产车间影响 |
| 3 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，打桩机、推土机等强噪声源设备的操作人员配戴防护用具。 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 7.1.4施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾及弃土，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表7.1-4。

表7.1-4   施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，委托环卫部门统一处置。 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

## 7.2 营运期污染防治措施分析

### 7.2.1 废水治理措施分析

#### 7.2.1.1 废水水质及水量

根据本项目工程分析，项目废水主要包括生产废水、软化及冷却系统排水、办公生活污水等，其中生产废水主要包括待宰圈冲洗废水、屠宰废水、分割车间清洗废水、肉制品加工废水、洗车废水、车间及地面冲洗废水等。

本项目全厂废水产生量及废水水质情况见表7.2-1。

表7.2-1           本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 废水 类型 | 水量 (m3/d) | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰加工废水 | 384.3 | 6.5~7.5 | 2324 | 1062 | 78 | 1065 | 113 |
|  | 肉制品 加工废水 | 22.7 | 6.5~7.5 | 1382 | 702 | 53 | 732 | 122 |
| 2 | 生活废水 | 24 | 6.5~7.5 | 300 | 150 | 30 | 200 | / |
| 3 | 综合废水 | 431 | 6.5~7.5 | 2162 | 992 | 74 | 999 | 107 |

从上表各种废水水质情况可知，生产废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，主要是由于废水中含有大量的血污、油脂、皮毛、肠胃内容物、碎肉和骨屑等有机物；生活污水中污染物含量较低，污染物因子主要为COD、BOD5、SS。

#### 7.2.1.2 污水处理站进水水质分析

根据本项目工程分析，需进入污水处理站处理的废水主要为生产废水和生活污水，污水处理站进水水质有以下特点：

（1）由于生活污水污染浓度较低，可生化性较好，可直接送入污水处理系统后段好氧装置进行处理；

（2）生产废水有机污染物含量比较高，污染因子以COD、BOD5、SS为主，且不含有毒有害物质，可生化性B/C≥0.45，属于高浓度可生化处理有机废水，宜于采用生化处理工艺对该废水进行治理。

（3）屠宰项目生产废水与其他高浓度有机废水的最大不同在于其属于高氨氮、高油脂废水，因此在工艺设计中要充分考虑废水处理中氨氮和油脂的去除问题。

#### 7.2.1.3 污水处理站处理工艺的选择及规模

1、污水处理工艺的选择

评价通过对江苏雨润集团下属的多家屠宰肉类加工分公司、漯河双汇集团等屠宰类企业污水处理工艺的调查以及查阅相关资料，屠宰废水因不含有毒有害物质、可生化性好，故采用“厌氧+好氧”生化处理工艺成为国内屠宰废水的主流处理工艺。以下介绍几例国内屠宰行业常用、技术成熟的工程实例，见表7.2-2。

表7.2-2            国内屠宰行业废水处理工程实例

| 废水种类 | 处理技术 | 应用实例 |
| --- | --- | --- |
| 屠宰废水 | 水解酸化+缺氧+CASS处理工艺 | 四川某肉类加工厂，废水水质COD1750mg/L、BOD5800mg/L、SS600mg/L、NH3-N60mg/L，采用“水解酸化+缺氧+CASS”处理工艺后，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 |
| 屠宰废水 | 水解酸化+CASS处理工艺 | 江苏雨润集团重庆汇通肉类加工有限公司，屠宰生猪废水采用“水解酸化+CASS”处理工艺后，排水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准 |
| 屠宰废水 | 隔油沉淀+UASB+CASS处理工艺 | 漯河双汇集团实业有限公司，屠宰生猪废水水质COD2510mg/L、BOD51480mg/L，采用“隔油沉淀+UASB+CASS”处理工艺后，COD去除率96.6%、BOD5去除率97.6%，排水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准 |

根据国内屠宰项目废水处理工艺的实际情况，综合考虑《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求，评价建议本项目污水处理站主体工艺采用“厌氧+好氧”处理工艺进行处理，同时考虑到屠宰废水中SS、油脂含量较高，废水排放均有间歇性特点，水量和水质随时间变化较大，必须经过适当的预处理去除废水中的油脂，并均化水量水质，因此在预处理方面采用隔油沉淀池、水解酸化以及气浮等单元，以有效去除废水中的SS和动物油脂等成分；同时针对屠宰废水氨氮浓度较高的特点，好氧段选择具有良好脱氮除磷功能的CASS工艺，进一步去除有机物和氨氮。因此，本项目新建工程废水设计采用“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS”工艺。具体设计流程图见图7.2-1。

图7.2-1  项目废水处理设计工艺流程图

2、污水处理规模的确定

根据污水处理站进水水质分析，项目生产过程中需进入污水处理站的生产废水和生活污水总水量为431m3/d。根据项目工程时间特点，充分考虑屠宰废水排放具有间歇性，水量水质随时间波动变化大的特点，评价建议废水处理调节池容积应≥500m3，保证调节系统能够容纳每班生产废水总量，避免废水水量、水质出现较大程度的变化，对后续生化处理系统造成冲击。

同时评价建议设计取值1.02~1.06保证系数，则本次新建工程污水处理站设计处理规模为500m3/d，以确保满足本项目不利条件下的废水处理需要。

#### 7.2.1.4  污水处理方案可行性分析

（1）格栅系统

生产废水和生活污水的混合废水中因含有一定量的大块漂浮物（血污、毛皮、碎肉、内脏杂物等），固体悬浮物（SS）高达1000mg/L，采用机械格栅可有效去除大部分固体污染物，避免大块悬浮颗粒物影响后续工段。评价建议可采用滚筒滤网式细格栅，过滤效果较高，可以去除皮毛等纤细杂物及部分粪便，有效降低后续单元的污染负荷。

（2）沉砂隔油池

经格栅初步去除大块悬浮物后，废水经管道进入沉砂隔油池，可有效去除废水中的油脂及一些隔网无法去除的细小悬浮物，并起到均化水质的作用，以降低后续处理单元的处理负荷。考虑到废水中含有一定的动物油，可在沉淀池内设置刮油刮渣系统一套，有效箅除浮油和废渣。本项目格栅+隔油沉砂综合效率确定为：COD15%、BOD515%、SS40%、动植物油60%。

（3）气浮系统

生产废水经格栅、沉砂隔油池系统处理后，废水中悬浮物、油脂浓度均大幅度降低，为进一步减少后续生化处理的负荷，按照《屠宰及肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）的要求，在沉砂隔油系统后增加气浮单元。废水加入絮凝剂后送入气浮池，经混合、反应后气浮分离，可有效去除废水中部分COD、BOD5、油脂、血红蛋白和大部分的SS等，缓解后续生物处理单元的负荷。根据对国内屠宰废水处理工程的调查了解，本项目气浮处理效率确定为：COD30%、BOD525%、SS50%、NH3-N15%。

（4）水解酸化系统

废水的水解酸化处理作为生物预处理技术在国内外已多有研究和应用，主要目的是利用水解酸化池内的水解菌和产酸菌对废水进行水解和酸化，将废水中大分子物质降解为小分子物质，难降解物质转化为易降解物质，进一步提高废水的可生化性，从而为后续的厌氧生物处理创造良好的条件，降低后续生物处理负荷，提高后续处理效果，同时也对进水负荷的变化起到缓解作用，为后续工程提供稳定的进水条件。大量的试验研究结果以及国内具体的工程运行实例表明，水解酸化最佳水力停留时间一般为8h~10h，处理效率为COD15%~30%、BOD515~40%，本项目水解酸化综合确定的处理效率为：COD15%、BOD515%、SS20%。

（5）CASS生化处理系统

后续好氧处理单元选用CASS处理系统，主要是基于CASS反应器既能有效去除有机物，又具有脱氮除磷的功能，且与其他活性污泥处理技术相比具有一定的优势。在CASS反应器（循环活性污泥反应器系统）中，曝气池、二沉池合二为一，在单一反应池内利用活性污泥完成废水的生物处理和固废分离，是SBR工艺的改良型。CASS工艺与传统SBR工艺的不同点在于CASS在进水阶段不设缺氧进水混合过程，而是在进水段增设一个生物选择器，实现了连续进水、间歇排水。同时设置生物选择器的主要目的是使系统选择培育絮凝性细菌（能迅速培养优势菌种，抑制丝状菌的繁殖），从而抑制污泥膨胀。

综上所述，CASS系统具有投资少、运行费用低、操作程序化程度高，处理效果稳定等特点。结合国内屠宰行业废水处理工程实例的分析，CASS工艺处理效率一般为COD80%~95%、BOD585%~95%、NH3-N80%~90%。本项目选取的CASS处理效率为：COD80%、BOD85%、SS70%、NH3-N75%。

综上所述，在屠宰废水处理技术的选择上，目前生物法是最经济实用的技术方案，因此评价认为，工程废水采用“格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS+二氧化氯消毒”处理工艺是可行的。

#### 7.2.1.5 废水处理效果情况

结合以上分析，在采取以上处理工艺后，本项目废水处理预测结果见表7.2-3。

表7.2-3             本项目废水处理状况一览表

| 项目名称 |  | 废水量 （m3/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 | TP | TN |
| 污水处理站进水 |  | 431 | 2162 | 992 | 74 | 999 | 107 | 13.7 | 146 |
| 格栅、隔油沉砂池 | 去除效率（%） | / | 15 | 15 | / | 40 | 60 | 15 | 15 |
|  | 出水 | 431 | 1838 | 843 | 74 | 599 | 42.8 | 11.6 | 124 |
| 气浮池 | 去除效率（%） | / | 30 | 25 | 15 | 50 | 70 | 20 | 20 |
|  | 出水 | 431 | 1287 | 632 | 55.5 | 300 | 12.8 | 9.3 | 99.2 |
| 水解酸化 | 去除效率（%） | / | 15 | 15 | / | 20 | 10 | 20 | 20 |
|  | 出水 | 431 | 1094 | 537 | 55.5 | 240 | 11.6 | 7.4 | 79.4 |
| CASS | 去除效率（%） | / | 80 | 85 | 75 | 70 | 40 | 80 | 80 |
|  | 出水 | 431 | 219 | 81 | 13.9 | 72 | 6.9 | 1.48 | 15.9 |
| 污水处理站出水 |  | 431 | 219 | 81 | 13.9 | 72 | 6.9 | 1.48 | 15.9 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》表3三级标准 |  | / | 500 | 300 | / | 400 | 60 | / | / |
| 泌阳县第二污水处理厂收水标准 |  | / | 355 | 180 | 28 | 280 | / | / | / |

由以上分析可知，在采取“格栅+隔油沉砂池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS+二氧化氯消毒”处理工艺后，本项目污水处理站排水水质浓度为：COD 219mg/L、BOD5 81mg/L、SS 72mg/L、NH3-N 13.9mg/L、动植物油6.9mg/L、TP 1.48mg/L、TN 15.9mg/L，能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中畜类屠宰加工的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求。

### 7.2.2  废气治理措施分析

根据项目特征，本项目产生的废气主要有：恶臭废气（来自待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间）、锅炉燃烧废气及食堂油烟废气。

#### 7.2.2.1 恶臭废气

根据本项目工程分析，恶臭气体主要包括待宰圈、屠宰车间散发的恶臭气体、肠胃内容物、下脚料等固体废物处理前及车间内堆放过程中产生的恶臭气体，以及污水处理站产生的恶臭气体，其主要组分是NH3、H2S等物质，具体产生情况见表7.2-4。

表7.2-4           本项目恶臭气体产生源强一览表

| 恶臭气体单元 | NH3（kg/h） | H2S（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 待宰圈 | 0.0505 | 0.0505 |
| 屠宰车间 | 0.0332 | 0.00137 |
| 污水处理站及固废暂存间 | 0.04 | 0.003 |

评价结合各类恶臭气体的特点，分别提出恶臭污染防治措施，具体如下：

污水处理站及固废暂存间恶臭防治措施

（1）污水处理站恶臭气体产生情况及处理方案

污水处理站在运行过程中会产生恶臭气体，污水处理系统通常情况是敞开式运行，恶臭气体未经治理排入环境中对人体健康会产生不利影响。因此评价建议在对污水处理站格栅、调节池、水解酸化池、CASS反应池以及污泥脱水间进行全封闭处理，经恶臭气体负压收集后进行送入恶臭处理系统进行除臭后排放。

（2）固废暂存间恶臭气体产生及处理方案

本项目容易产生恶臭气体的固废主要为一般固废，包括粪便、肠胃内容物、下脚料、污水处理站污泥、污水处理站废油脂等。评价建议设置密闭的暂存间进行贮存，并在暂存间设置负压收集系统，将集中收集的恶臭气体送入恶臭处理系统进行除臭后排放。

（3）恶臭气体处理工艺选择及处理情况

收集系统的作用主要是收集臭气来源，将其变成有组织的排放源。恶臭污染因子不同，产生的浓度大小也不一样。因此针对不同的恶臭物质应采用不同的处理方式。目前恶臭处理方式主要包括以下几种，详见表7.2-5。

表7.2-5              恶臭处理方式比较一览表

| 方法 |  | 原理 | 有点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 直接燃烧 | 在600~800℃高温焚毁 | 除臭彻底，适用范围广 | 燃烧温度高，燃料消耗大，适合与垃圾焚烧等配套使用 |
|  | 催化燃烧 | 利用催化剂在200~400℃氧化分解 | 可充分利用臭气中有机物质热值高等特点，解决燃烧热值不足的困难 | 仅适用于高浓度、有成分高的臭气，对催化剂技术要求高，运行费用高。 |
| 洗涤吸收法 |  | 利用吸收液（水或药剂）的物理、化学特性去除空气中的恶臭物质 | 属于物化处方法，可控性强，针对特定物质、浓度高的臭气效率较高 | 易产生二次污染，运行费用高 |
| 吸附法 |  | 用活性炭、硅胶、沸石等对气体具有强吸附性的物质去除恶臭物质 | 管理方便、可回收吸附的有用物质，吸附无选择性，负荷变化影响小 | 吸附处理费用高 |
| 高级氧化法 |  | 利用臭氧、光化学、光催化氧化、等离子强氧化及光电化学技术 | 新技术，发展前景广阔，作用迅速、高效，易于自动化控制 | 部分核心工艺仍处于研发阶段，稳定性较差 |
| 生物法 |  | 利用微生物对恶臭成分的生物吸附降解功能达到脱臭目的 | 使用范围广，设备简单吗，投资省，运行费用低，基本无二次污染 | 占地面积较大，需要生物培养，系统启动费时 |
| 掩蔽法 |  | 利用气味的缓和作用，通过投加特殊药剂改变恶臭物质 | 简单易行，应用灵活 | 运行费用高，除臭效果不彻底，有效时间短 |

综合以上除臭方法，评价认为从处理效果以及运行费用的角度来考虑，“生物除臭塔+活性炭吸附装置”是比较适合本项目的恶臭处理方式。

（4）恶臭气体处理措施分析

根据工程设计，在待宰圈和屠宰车间顶部设有天窗，并安装负压收集系统，将集中收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经由15m高排气筒排放。对格栅、调节池、水解酸化池、污泥脱水间以及污泥暂存间恶臭气体进行集中收集处理，设置负压收集系统，减少恶臭气体逸散，并将集中收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理。

根据工程分析，本项目恶臭废气污染物产排情况汇总见表7.2-6。

表7.2-6     本项目恶臭废气污染物产排情况汇总一览表

| 来源 | 类型 | 污染物 | 产生量及浓度 | 排放量及浓度 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间 | 有组织 | NH3 | 345.6kg/a、7.2mg/m3 | 69.12kg/a、1.44mg/m3 | 生物除臭塔+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  |  | H2S | 18.4kg/a、0.38mg/m3 | 3.68kg/a、0.076mg/m3 |  |
|  | 无组织 | NH3 | 86.4kg/a | 86.4kg/a | 车间通风系统 |
|  |  | H2S | 4.6kg/a | 4.6kg/a |  |

由上表可知，本项目恶臭废气经“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，NH3排放速率为0.0144kg/h、排放浓度为1.44mg/m3，H2S排放速率为0.00076kg/h、排放浓度为0.076mg/m3。NH3、H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（NH3 ≤ 4.9kg/h，H2S ≤ 0.33kg/h），且远低于排污限值要求，对周边环境空气影响较小。故本项目恶臭废气污染防治措施可行。

无组织恶臭废气：

本项目未收集的恶臭气体，采取对恶臭产生单元进行封闭，通过车间通风，以无组织形式排放。经核算，经核算，无组织恶臭气体排放量分别为：NH3 0.0864t/a（0.018kg/h）、H2S  0.0046t/a（0.00096kg/h）。

根据环境空气影响预测结论，各厂界NH3、H2S的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。项目厂界无组织废气能够达标排放，对周边敏感点影响较小。

（5）恶臭防治建议

污水处理站恶臭防治建议：

a.污水处理站运行中应注意及时清理格栅、沉砂隔油池、气浮池等产生的废渣、浮油等，并对污水处理站可加盖的构筑物实施加盖封闭；

b.加强污水处理站必要的设备管理和监控，确保污水处理站在最佳的运行参数下正常运作；

c.考虑污水处理站易于滋生蚊蝇，夏季气温高时尤盛，因此应定期进行灭杀蚊蝇的工作。

待宰圈面积较大，需严格管理，做好清洁卫生加以控制，主要有：

a.应加强通风，采用干清粪工艺，并及时清运粪便，减少粪便产生的恶臭污染；

b.强化待宰圈消毒措施，配备地面消毒设施，及时清洗待宰圈。应经常清扫和清洗，定期进行消毒处理，减少恶臭源强。

屠宰车间应注意主要从以下几个方面进行除臭：

a.屠宰车间在设计时应确保地面具有一定坡度，并应建设良好的排水系统，确保废水及时排出，不造成淤积，每天工作结束后对屠宰车间进行清洗；

b.在屠宰和生产过程中，应加强生产车间的管理，及时将恶臭污染物送入下道工序合理处置；

c.毛皮等副产品应及时袋装封闭、外运出售；血液装桶后及时清运，若不能及时清运则应入冷库存放；粪便，肠胃内容物、下脚料等易于引起恶臭的物质应日产日清，不能在屠宰车间内堆积存放。

加强厂区绿化工作：

a.在屠宰车间、待宰圈、固废临时暂存间以及污水处理站周围种植抗害性强的乔灌木，在厂界四周种植抗污性能强的乔木，形成防护林带，吸收抑制恶臭、隔绝恶臭味向外扩散，尽量降低恶臭气体对外环境的影响。

b.在办公区、职工生活区确保有足够的绿化，设置绿化隔离带，厂内空地和公路边尽量种植树木花草形成绿色防护带，以减少无组织排放对周围环境的影响。

#### 7.2.2.2 锅炉废气

本项目规划建设锅炉房一座，内设6t/h燃气锅炉1台，为生产过程提供热源。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，经核算天然气燃烧污染物产生量分别为：颗粒物0.309t/a，SO2  0.432t/a，NOx  1.011t/a，产生浓度分别为：颗粒物27.6mg/m3，SO2 38.6mg/m3，NOx  90.4mg/m3。锅炉燃烧废气采用碱喷淋设施进行处理后（烟尘处理效率约为90%，SO2处理效率约为80%，NOx 处理效率约为70%），通过15m高排气筒排放。经核算，各污染物排放量分别为：颗粒物0.0309t/a，SO2 0.0864t/a，NOx 0.303t/a，排放浓度分别为：颗粒物2.76mg/m3，SO2 7.71mg/m3，NOx 27.12mg/m3，能够满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求（颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，NOx≤30mg/m3）。

#### 7.2.2.3 食堂油烟废气

本项目食堂设有中型食堂一座，可容纳300人就餐，所用燃料为天然气，属于洁净燃料。本项目的油烟产生量为0.27kg/d，非甲烷总烃产生量为0.54kg/d。油烟废气经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放（油烟去除效率约90%，非甲烷总烃去除效率约60%），配套风机风量按10000m3/h，食堂运行每天按6小时计算。经核算，通过油烟净化装置处理后，油烟排放浓度为0.45mg/m3、排放速率为0.0045kg/h，非甲烷总烃排放浓度为3.6mg/m3、排放速率为0.036kg/h，可以满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求（油烟≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排≤10mg/m3，油烟去除效率≥90%）。

综上分析，本项目废气污染治理措施可行。

### 7.2.3 固体废物处理处置措施评价

#### 7.2.3.1 固体废物处理措施

本项目建成运行后，营运期产生的固体废物主要有：病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾。各固废的产生量及处置措施见表7.2-7。

表7.2-7     固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死畜禽及不合格胴体 | 危险废物 | 5 | 送动物尸体无害化处理中心处理 |
| 2 | 粪便及肠胃内容物 | 一般固废 | 2200 | 外售堆肥处置 |
| 3 | 屠宰下脚料 | 一般固废 | 795 | 外售用于加工饲料 |
| 4 | 不合格肉制品 | 一般固废 | 50 | 外售用于加工饲料 |
| 5 | 污水处理站废油脂 | 一般固废 | 30 | 外售用于加工饲料 |
| 6 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 174 | 送垃圾填埋场处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 30 | 送垃圾填埋场填埋 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物 | 2 | 收集后交有资质单位处理 |

1、病死畜禽及不合格胴体

本项目屠宰和加工过程中，会产生少量病死畜禽和不合格胴体，这一类均为危险废物，在生产运营过程中，应采取以下防护措施：

（1）发现疑似病害畜禽应设置专门的观察窗，其设置位置应临近急宰车间；

（2）应加强病害畜禽尸体管理。病害畜禽尸体不得随意堆放，车间内有独立的病害胴体暂存间，屠宰过程中对发现的病害胴体及不可食用肉均暂存于暂存间内，并运至急宰车间处理，防止尸体腐烂，引发疫病传播；

（3）收集后暂存于危废暂存间，每月送动物尸体无害化处理中心处置；

（4）做好病牛隔离、治疗、消毒杀菌等工作，避免病原微生物、寄生虫等有害成分污染环境。

2、屠宰下脚料及不合格肉制品

屠宰下脚料及不合格肉制品富含蛋白质、脂肪等有机物质，属于一般废物，可作为副产品出售给饲料厂制作蛋白饲料进一步综合利用。下脚料在厂内存放应采用专用塑料袋封装后经冷库存放，由专人、专车外运至销售点。

3、粪便、肠胃内容物

粪便、肠胃内容物主要是饲料消化过程中的残留食糜，不含有毒有害物质，评价建议收集的粪便以及肠胃内容物可一并外运堆肥处理。根据和当地政府沟通，集聚区周边农田较多，现有养殖企业日常产生的粪便都外售给当地农民，进行堆肥后作为农家肥使用，好氧堆肥工艺成熟，处理方案可行。

4、污水处理站污泥和废油脂

屠宰项目废水中油脂含量较高，为减轻后续生化处理的负担，在废水前期处理中需要进行隔油处理，对照《国家危险废物名录》，本项目污水处理站废油脂不属于危险废物，有机质成分较高，可直接送动物尸体无害化处理系统制备有机肥。

污水处理站产生的污泥，主要成分是有机质，不含重金属等毒害物质，对照《国家危险废物名录》，污水处理站污泥不属于危险废物，属于一般固废。评价建议对污水处理站污泥可采用板框压滤脱水后外送泌阳县垃圾填埋场填埋处理。

由于污水处理站污泥通常含水率在90%以上，评价建议采用高效压滤机进行处理，处理后加入适量生石灰进一步固化，可有效降低污泥含水量，控制污泥含水量小于60%，以满足垃圾填埋场填埋要求。

5、废活性炭

本项目恶臭废气处理设施活性炭吸附装置需定期更换活性炭，产生一定量的废活性炭，对照《国家危险废物名录》，该部分废活性炭属危险废物，收集后需存放在危废暂存间，定期交有资质单位处理。

#### 7.2.3.2  固废临时堆放措施评价

本次工程完成后，将集中对产生的固废进行合理处置，同时还应单独设置全密闭的临时固废暂存间。本项目固废包括一般固废和危险固废，全密闭固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设，具体要求如下：

（1）本项目产生的危废主要是病死畜禽和废活性炭，应及时转运至厂区内危险废物暂存间临时贮存，危险废物暂存间应满足以下要求：

①贮存间基础必须防渗、防渗层可采用高密度聚乙烯或其他材料，总体防渗系数应≤10-10cm/s。

②贮存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

③贮存间要有安全照明设施和观察窗口。

④贮存间应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大贮存量或总储量的五分之一。

（2）一般废物厂内临时堆存，评价建议建设全密闭的固废临时堆存间，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）的要求对堆存间进行防渗漏处理，应满足以下要求：

①贮存间基础必须防渗，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；

②一般废物暂存间禁止危险危废和生活垃圾混入；

③贮存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；

④贮存间应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大贮存量或总储量的五分之一。

根据本项目各类固体废物产生量，评价建议固废临时堆放场所建设规格及要求见表7.2-8。

表7.2-8            固体废物临时堆场规格要求

| 序号 | 固废名称 | 性质 | 产生量（t/a） | 厂内临时贮存场具体存放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死畜禽及不 合格胴体 | 危险废物 | 5 | 建设危废废暂存间20m2，危险废物分区存放，不得混放，定期清运。建议废油脂采用密闭塑料桶存放 |
| 2 | 废活性炭 | 危险废物 | 2 |  |
| 3 | 屠宰下脚料 | 一般固废 | 795 | 采用专用塑料袋封装后送冷库存放，作为副产品出售 |
| 4 | 不合格肉制品 | 一般固废 | 50 |  |
| 5 | 粪便及肠胃内容物 | 一般固废 | 2200 | 建设一般固废暂存间200m2，各种固废分区存放，不得混放，定期清运。建议废油脂采用密闭塑料桶存放 |
| 6 | 污水处理站废油脂 | 一般固废 | 30 |  |
| 7 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 174 |  |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 30 | 设置垃圾桶若干，用于生活垃圾的分类收集 |

综上所述，本工程完成后，本项目产生的固体废物经采取上述措施后，可全部综合利用或合理处置，不会对周围环境产生较大影响，因此评价认为工程所采取的固体废物处置措施是合理、可行的。

### 7.2.4 噪声污染防治措施评价

本工程的高噪声设备主要有切割机、输送机、制冷压缩机、鼓风机、空压机、引风机以及污泥泵等，设备声源值在75~95dB（A），其中部分设备声源值超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）关于85dB（A）的要求，本次评价将对工程建成后全厂高噪声设备提出相应的减振降噪措施，使高噪声设备能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。

（1）引风机、空压机

本项目所用到的鼓风机、引风机、空压机工作时产生的噪声主要来源于气体进出口产生的空气动力性噪声、电动冷却风扇噪声以及电机轴承运动时产生的机械噪声。各部分噪声中以进出口空气动力性噪声最高，对于这类噪声可采用在进出风口安装阻抗复合消声器，同时对管道采用柔性连接和基础减振的措施，这样设备可平均降噪10~15dB（A）。

（2）制冷压缩机、劈半机、输送机

制冷压缩机、切割机以及输送机等一般放置在车间内，评价建议采取基础减振、厂房隔音等措施，利用车间隔声、减振，噪声可平均降低10~15dB（A）。

（3）污泥泵

泵类的噪声主要来自液压系统和机械部件，液力噪声是泵噪声的主要组成。根据其产生噪声的特点，降噪措施主要采用泵基础减振和设立电动机隔声罩。经基础减振和隔声后，泵整体噪声平均降低10~15dB（A）。

评价根据各种高噪声设备发生源产生的不同，分别采取不同的降噪措施，具体见表7.2-9。

表7.2-9       本项目主要高噪声设备源强及治理后源强一览表

| 序号 | 工段 | 噪声源 | 噪声源强 dB（A） | 治理措施 | 治理后源强 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰加工 | 劈半锯 | 90 | 隔声、减振 | 80 |
|  |  | 剥皮机 | 85 | 隔声、减振 | 75 |
|  |  | 空压机 | 95 | 隔声、减振、消声 | 80 |
|  |  | 输送机 | 85 | 隔声、减振 | 75 |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 90 | 消声、减振 | 80 |
|  |  | 制冷机 | 85 | 隔声、减振 | 75 |
| 3 | 污水处理 | 风机 | 95 | 隔声、消声、减振 | 80 |
|  |  | 污泥泵 | 85 | 消声、减振 | 75 |

根据环境噪声预测结果，东、西、北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），南厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。北侧老苗庄噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。评价建议建设单位加强管理，做好厂区噪声的防治工作，加强厂界四周绿化，多种植灌木和乔木树种，尽量减轻噪声对外环境的影响。

### 7.2.5 地下水防范措施

为避免废水排放对厂址区域地下水及土壤造成污染，建议全厂厂区采取三级防渗措施。其中生产车间、污水处理站、固废暂存间、事故废水池等区域设为一级重点防控区，总体防渗系数应≤10-10cm/s；机修车间、冷却水循环系统、进出通道属于二级一般污染防控区，总体防渗系数≤10-7cm/s；其他区域属于三级污染防控区，可进行适当硬化或绿化即可。

（1）污水处理系统和固废堆存间

本项目污水处理系统应采取钢混和砖混结构构筑，为避免地下水渗入或池体水渗出，构筑物结构采用抗渗设计，并在池体内壁用水泥砂浆粉刷，池外壁涂防水涂料。从环境安全的角度考虑，可以在施工时尽量保持原土层，在原土层上采取防渗措施，防渗材料可以根据当地的实际情况选取，如用粘土、膨润土、沥青、油毡等防渗材料作为防渗层。

固废堆存间的地面进行硬化防渗处理，评价建议采用混凝土防渗层，混凝土防渗层的强度等级不小于《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）规定的混凝土强度等级C20，水灰比不宜大于0.50；抗渗等级不宜小于《混凝土质量控制标准》（GB50164）中规定的混凝土的抗渗等级P10，其厚度不宜小于150mm，防止物料泄漏造成地下水污染。为杜绝该类风险事故发生，评价要求项目建设过程中，严格控制工程施工，确保工程防渗强度，保障污水处理构筑物的工程质量。

（2）其他区

做好全厂生产区防渗工程，对除绿化区域外的厂内地面进行硬化处理，各生产装置附近及生产废水的所有贮运管线、设备，必须采取严格有效的防渗处理，排污管线应在底部压实30cm的粘土层，上面再覆以水泥混凝土并涂防渗材料。

加强生产运行过程中的管理，减少废水、废液的跑、冒、滴、漏，制定严格的环境管理制度，严格执行。

（3）设置全厂污水管网渗漏液收集监测井

由以上分析可知，在落实环评所提的相关建议，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗，基本不会对区域地下水产生影响。

同时在项目地下水下游区域设置水质监控水井，定期进行水质监测，发现问题及时汇报并采取污染控制措施。

经采取以上措施后，可以有效避免本项目运行过程中对区域地下水的污染。

### 7.2.6 绿化美化方案

绿化美化是一项重要的环保措施，包括植树、种草等，是改善厂区环境最主要的途径之一。绿化不仅具有挡风、除尘、降噪、美化环境等诸多功能，同时还是防止大气污染、净化空气的一种经济易行且效果良好的重要措施。因此，应该把绿化作为一项主要的环保工作来对待，在植物选择上，注重选择能防尘、防火、降噪、调节及改善气候的绿化植物，在树种的配置上应结合草坪、灌木、乔木等实行高中低立体绿化。

评价建议在厂房建设过程中进行一定的绿化美化，在高噪声车间周围选择降噪能力强、树冠矮、分枝低、枝叶茂密的乔、灌木，高低搭配，形成隔声带；职工活动场所及道路两旁的绿化应不妨碍生产和运输；办公楼前的绿化主要为净化空气、美化环境，故对树形、色彩的选择应与环境协调，在配置树种时还应兼顾采光和通风的要求。

## 7.3 项目环保设施投资估算

本项目工程总投资为2.3亿元，环保投资估算为460万元，占工程总投资的2%，主要用于营运期的废气、废水、固废、噪声等污染防治设施建设及厂区绿化等。本项目环保设施投资估算一览表见表7.3-1。

表7.3-1     环保设施投资估算一览表

| 类别 | 污染物名称 |  | 采取的治理措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 |  | 负压收集系统，生物除臭塔+活性炭吸附 装置+15米高排气筒，1套 | 30 |
|  | 锅炉废气 |  | 低氮燃烧器+碱喷淋设施+15米高排气筒 | 5 |
|  | 油烟废气 |  | 静电式油烟净化器+15m高排气筒 | 5 |
| 废水 | 生产、生活 污水 |  | 污水处理站一座及配套设施，设计处理规模为500m3/d，拟采用处理工艺为：格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS | 200 |
| 固废 | 一般固废 |  | 一般固废临时贮存间一座，200m2 | 15 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物暂存间一座，50m2 | 10 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾桶若干 | 5 |
| 噪声 | 高噪声设备 |  | 对高噪声设备采取隔声、消声、减振等措施 | 30 |
| 其他 | 绿化 |  | 对厂区、厂界进行绿化美化，种植树木、花草等 | 20 |
|  | 环境监测 |  | 排污口规范化设置；检测仪器和设备 | 10 |
|  | 厂区防渗 措施 | 污水处理站危废暂存间等重点防渗区 | 2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1mm以上防腐防渗层（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s） | 100 |
|  |  | 生产车间等一般防渗区 | 150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s） |  |
|  | 风险防范措施 |  | 容积500m3事故池一座，配备应急物资，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 460 |

## 7.4 项目竣工环保验收

本项目各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

（1）固体废物临时贮存库房应与主体工程同时建设，并同时投入使用。

（2）废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

（3）选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。

本项目竣工环保验收内容一览表见表7.4-1。

表7.4-1    项目竣工环保验收内容一览表

| 类别 | 污染物名称 |  | 采取的治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 |  | 负压收集系统，生物除臭塔+活性炭吸附装置+15米高排气筒，1套 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准要求 |
|  | 锅炉废气 |  | 低氮燃烧器+碱喷淋设施+15米高排气筒 | 《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（驻环攻坚办[2020]24号）新建燃气锅炉排放要求 |
|  | 油烟废气 |  | 静电式油烟净化器+15m高排气筒 | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求 |
| 废水 | 生产、生活 污水 |  | 污水处理站一座及配套设施，设计处理规模为500m3/d，拟采用处理工艺为：格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS | 《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求以及泌阳县第二污水处理厂收水标准要求 |
| 固废 | 一般固废 |  | 一般固废临时贮存间一座，200m2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物暂存间一座，50m2 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾桶若干 |  |
| 噪声 | 高噪声设备 |  | 对高噪声设备采取隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准要求 |
| 其他 | 绿化 |  | 对厂区、厂界进行绿化美化，种植树木、花草等 | 按照环评要求落实绿化措施 |
|  | 环境监测 |  | 排污口规范化设置；检测仪器和设备 | 按照环评要求进行排污口规范化设置，并定期进行监测 |
|  | 厂区防渗 措施 | 污水处理站危废暂存间等重点防渗区 | 2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1mm以上防腐防渗层（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s） | 按照环评要求落实相关防渗措施，避免污染地下水 |
|  |  | 生产车间等一般防渗区 | 150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤5.0×10-11cm/s） |  |
|  | 风险防范措施 |  | 容积500m3事故池一座，配备应急物资，建立环境应急救援组织体系，制定环境应急预案、开展环境应急演练等 | 按照环评要求落实相关风险防范措施，避免突发环境风险事件的发生 |

# 第八章   厂址可行性及总量控制分析

## 8.1 政策及规划相符性分析

### 8.1.1 产业政策相符性分析

本项目属于屠宰及肉制品加工项目，根据国家发展及改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于产业政策淘汰类和限制类，属于允许类，其建设符合国家相关产业政策要求。

### 8.1.2 与轻工业“十三五”发展规划相符性分析

推动食品工业向安全、健康、营养、方便方向发展。加强提高平衡膳食水平和降低营养损失为特点的加工新技术、节能减排技术开发。加快机械化、自动化、智能化和信息化的食品制造装备应用。重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、水产品加工、乳制品加工、饮料制造、制糖、发酵、酒类生产、罐头食品制造、营养与保健食品制造、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整。全面开展企业诚信体系建设，提高食品质量安全检测能力，推进食品质量安全信息追溯体系建设。

本项目属于屠宰及肉制品加工项目，且厂址位于产业集聚区，与轻工业“十三五”发展规划不相冲突。

### 8.1.3 与《泌阳县产业集聚区空间发展规划（2014-2030）》及规划环评相符性分析

2010年，泌阳县人民政府按照河南省政府的要求及部署，结合土地利用、城乡规划修编，依据自身的区位条件和资源优势，委托机械工业第六设计研究院编制完成了《泌阳县产业集聚区发展规划（2009-2020）》。同年，河南省城市规划设计研究院有限公司对《泌阳县产业集聚区发展规划（2009-2020）》进行了环境影响评价，编制完成了《泌阳县产业集聚区发展规划环境影响报告书》。于2011年12月15日通过了河南省环境保护厅审查，省厅以豫环审[2011]311号文出具了《河南省环境保护厅关于泌阳县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》。2012年12月，驻马店发改委对泌阳县产业集聚区发展规划主导产业进行调整，河南省发改委以豫发改工业〔2012〕2379号文同意了调整申请。《泌阳县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书（报批版）》由许昌环境工程研究有限公司编制完成，并于2016年9月通过河南省生态环境厅审查。

根据《泌阳县产业集聚区发展规划调整方案环境影响报告书》，泌阳县产业集聚区建设项目的环境保护准入要求为：

①坚持以国家相关产业政策和环保政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策、环保政策的要求；

②结合集聚区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加值高的项目。引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术生产项目；

③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；

④建设项目应采用国际、国内先进水平的清洁生产工艺和技术；

⑤把国家产业政策作为建设项目入区的环保准入条件。严格执行国家产业政策，配合相关部门依法淘汰落后产能，严控产能过剩行业新增产能；

⑥根据区域环境承载力、污染物总量控制指标、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件，制定园区新建项目的环境准入条件。同等条件下，支持有利于构建企业间生态工业链的项目入驻园区；

⑦新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源，不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入园开绿灯；

⑧农副产品加工业限制发展水资源消耗量大、水污染严重的玉米为原料的食用酒精和工业酒精酿造、燃料乙醇和柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品等粮食深加工业；

⑨轻工制造产业禁止制鞋企业使用含苯有机胶粘剂等淘汰类原材料。禁止造纸、皮革原料生产等污染物排放量大的企业入驻。

本项目厂址位于泌阳县产业集聚区花园路西段北侧，占地性质为二类工业用地，项目建设符合产业集聚区规划环评环境准入条件的要求，与产业集聚区的功能区划不冲突。本项目在泌阳县产业集聚区的位置详见附图。

根据现场调查，本项目现状均为空地，选址区域环境可以满足《食品企业通用卫生规范》（GB 14881-2013）中对食品企业选址的要求（厂区不应选择对食品有显著污染的区域……厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址……）。同时，本项目产生的废气、废水、噪声及固体废物将严格采取环评中提出的防治措施，对周边企业没有较大影响。

本项目用水采用集聚区集中供水，废水经厂内污水处理站处理后排入泌阳县第二污水处理厂进行处理。本项目采用国内先进水平的清洁生产工艺和技术，将对周围环境的影响降到最小程度。故本项目建设与产业集聚区产业定位及相关规划不冲突，符合产业集聚区环境准入条件的要求。

## 8.2 厂址可行性分析

本项目地质条件、自然环境条件、气象气候条件、基础设施以及环境敏感点等方面均满足项目建设条件，详情见表8.2-1。

表8.2-1            厂址环境条件可行性分析结果

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂址位置 | 泌阳县产业集聚区花园路西段北侧 |
| 2 | 占地性质 | 根据泌阳县产业集聚区用地规划，该地块属于二类工业用地。 |
| 3 | 园区主导行业 | 项目拟建厂址位于泌阳县产业集聚区，符合组团要求的农副食品深加工产业发展方向。 |
| 3 | 周围敏感点 | 本项目周围最近的环境敏感点有老苗庄、石庄、易楼、赵庄、崔楼等，均不在卫生防护距离内。 |
| 4 | 供水 | 本项目生产用水由泌阳县市政水厂提供，可以满足生产需要。 |
| 5 | 供电、供热 | 本工程供电由集聚区配套35kv变电站供应，可以满足生产需要；供热由市政集中供热提供，可以满足工程生产需要。 |
| 6 | 地表水影响分析 | 根据地表水环境影响分析预测结果可知，在废水治理措施正常运行的情况下，本项目废水对地表水影响较小。 |
| 7 | 地下水影响分析 | 本工程完成后，将对固体废物进行规范处理处置，避免因固废渗滤液下渗对地下水造成不利影响，生产废水经污水处理站处理达标后排入集聚区集中污水处理厂，根据地下水环境影响预测分析，项目生产不会对地下水环境造成不利影响。 |
| 8 | 声环境影响分析 | 四周厂界噪声预测值均能完全满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类功能区要求，项目噪声对周围环境的影响较小。 |
| 9 | 固废影响分析 | 各固体废物均可得到可行有效的治理，固体废物不会对外环境排放，不对周围环境造成大的影响。 |
| 10 | 卫生防护距离 | 本项目卫生防护距离内无居民点、医院和学校等敏感点 |
| 11 | 《食品企业通用卫生规范》相符性 | 本项目肉制品生产设备、生产工艺、生产管理等均符合《食品企业通用卫生规范》，且已取得食品生产经营许可证 |
| 12 | 政府及当地管理 部门意见 | 认为该项目有助于促进当地的经济发展和产业结构升级调整，同意本项目建设。 |
| 13 | 分析结果 | 从环境保护角度综合分析，本工程厂址选址可行。 |

## 8.3 平面布置合理性分析

从本工程厂区平面布置图来看，该公司厂区建设大致分为办公区、生产区、仓储区及污水处理站四部分，其中办公楼布置在厂区东南侧，处于当地主导风向侧风向，受项目污水处理站和屠宰车间恶臭气体影响较小；屠宰车间及污水处理站集中布置于厂区西部及西北部，远离厂界及外部敏感点，全厂共设置四个出入口，实现人流、车流、物流的有效分离。本工程办公区、生产区、仓储区及污水处理站相互独立，相互协调，有机整合。

考虑项目环评进行时厂区详细平面布置仍在进行中，因此结合项目生产特点以及周边环境敏感点分布，本次评价建议厂区平面布置应在现有设计基础上进一步优化，具体如下：

（1）项目制冷氨罐应结合屠宰生产线走向集中布置于冷库车间内；

（2）事故池应结合厂址建设区域地势条件与自建污水处理站就近布置，便于事故状态下的废水及时收集。

综上所述，项目总图布置坚持“工艺流程顺畅、布置紧凑、分区合理”的原则，功能分区明确，布局紧凑，绿化合理，充分考虑进出水走向、风向和外观等因素，合理布置全场的构筑物，为今后的运行管理提供了方便。从环保角度讲，本项目总图布置较为合理。

## 8.4 总量控制分析

### 8.4.1 总量控制因子

根据本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目污染物总量控制指标为：

大气污染物：SO2、NOx；水污染物：COD、NH3-N、TP、TN。

### 8.4.2 污染物排放总量

根据拟建项目的工程分析和采用的污染防治措施，全厂污染物的排放总量见表8.4-1。

表8.4-1     本项目污染物排放总量     单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 本项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
|  | SO2 | 0.432 | 0.3456 | 0.0864 |
|  | NOx | 1.011 | 0.708 | 0.303 |
| 废水 | COD | 279.55 | 251.23 | 28.32 |
|  | NH3-N | 9.57 | 7.77 | 1.80 |
|  | TP | 1.76 | 1.57 | 0.19 |
|  | TN | 18.92 | 16.86 | 2.06 |

### 8.4.3 污染物总量控制建议

本项目项目大气污染物总量控制指标为：SO2 0.0864t/a、NOx 0.303t/a。所需SO2及NOx总量预支增量的倍量消减替代量从泌阳县“十三五”期间其他行业二氧化硫、氮氧化物减排量中解决，并且能够满足本项目申请中新增量2倍替代需要。

本项目出厂水污染物总量控制指标为：COD 28.32t/a、NH3-N 1.80t/a、TP 0.19t/a、TN 2.06t/a；外排废水进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理后，水污染物总量控制指标为：COD 6.47t/a、NH3-N 0.647t/a。

# 第九章    环境影响经济损益分析

按照《建设项目环境影响评价技术到则  总纲》（HJ2.1-2016）的规定，环境影响经济损益分析主要是以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值；目的是从环境经济效益角度分析评价建设项目的可行性，促使项目建设过程中进一步优化污染防治方案，严格落实环保投资，确保污染治理效果，降低环境影响范围和程度，体现环境影响评价的源头预防作用，避免出现为单纯追求发展经济而牺牲环境的状况，保护和改善环境，保障区域经济可持续发展动力，做到经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。

## 9.1 环保设施及投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中的内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

本项目工程总投资为2.3亿元，环保投资估算为460万元，占工程总投资的2%。据该项目的特点，环保设施满足生产需要。环保设施投资估算见表9.1-1。

表9.1-1   环保设施投资估算

| 类别 | 项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 负压收集系统，生物除臭塔+活性炭吸附装置+15米高排气筒，1套；低氮燃烧器+碱喷淋设施+15米高排气筒；静电式油烟净化器+15m高排气筒 | 40 |
| 废水 | 污水处理站一座及配套设施，设计处理规模为500m3/d，拟采用处理工艺为：格栅+沉砂隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+CASS | 200 |
| 固废 | 一般固废临时贮存间一座，200m2；危险废物暂存间一座，50m2；生活垃圾桶若干 | 30 |
| 噪声 | 对高噪声设备采取隔声、消声、减振等措施 | 30 |
| 其他 | 对厂区、厂界进行绿化美化，种植树木、花草等；排污口规范化设置；检测仪器和设备；厂区防渗措施；风险防范措施 | 160 |
| 合计 |  | 460 |

## 9.2 环境效益分析

本项目对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放量，也减轻了对区域环境的影响。通过预测结果可知，项目投产后，污染物的排放量对环境的不利影响较小。本项目技改完成后，废水产生量较现有工程减少，废水污污染物排放量亦有所减少，具有环境互补正效应。

## 9.3 经济损益分析

本项目总投资23000万元，年销售收入40000万元，税后利润为4000万元，主要数据及技术经济指标见表9.3-1。项目申请报告预算结果表明本项目经济效益较好，在财务上是可行的，环保投资占总投资的2%，属于可接受水平。

表9.3-1   项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资（万元） | 23000 |
| 2 | 销售收入（万元） | 40000 |
| 3 | 税后利润（万元） | 4000 |
| 4 | 投资利税率（%） | 17.4 |
| 5 | 税后全投资财务内部收益率（%） | 19.6 |
| 6 | 所得税后投资回收期（年） | 6 |

## 9.4 社会效益分析

该项目建设给当地提供一定的就业岗位，安排农村富余劳动力就业，有利于社会的稳定和当地居民收入的提高；该项目建设不仅为公司带来效益，也增加了当地财政收入，带动当地相关行业的发展，为振兴地方经济建设起到积极作用。该项目建成运营后，所在地人流、物流等将有一定量的增加，对交通、社会服务等基础条件将有更高的要求，项目建成后具有较好的社会效益。

综上所述，该项目环保投资能够满足环境要求，项目污染经采取措施后不会对区域生态环境造成恶化，具有良好的经济效益和社会效益。

# 第十章    环境管理与环境监测

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）关于强化建设项目环境管理和监测的规定，环境管理应按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求以及应向社会公开的环境信息内容；包括给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求；提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求；明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。

## 10.1环境管理

### 10.1.1建立环境管理体系

环境管理有助于指导和监督项目的环保工作，掌握污染源动态及其缓减措施和实际运行效果，使企业的生产活动符合环境法规的要求。环境管理体系建立和完善步骤见下图9.1-1。

图10.1-1   环境管理体系建立和完善步骤

按照我国环境管理体系已颁布的系列标准(GB/T24001，24004、24010，24011～24012)，环境管理体系应在企业对环境所承担的责任和义务的环境方针指导下，以国家环保法规和各项规章制度为准绳，制定出在一定时期要实现的环境目标和分解指标，明确从企业最高领导到一般员工的环境职责，以及实现环境目标的具体实施方案。

根据上述建立、完善环境管理体系的要求，该工程应重点从以下几个方面来建立、完善环境管理体系和目标：

（1）生态环境管理：项目实施过程中应严格落实生态环境保护措施，减少对现有生态环境的损害，加大生态恢复力度，提高区域生态环境质量；

（2）水环境管理：以保持区域水环境功能和改善水环境质量为目标，建立节水、废水处理及重复、循环利用管理制度；实现水污染物零排放；

（3）大气环境管理：制定工程各时段的废气控制方案；降低废气对区域环境空气质量的影响，不降低区域环境空气质量功能；

（4）噪声管理：落实工程产噪生产设备降噪措施，实现厂界噪声排放符合国家相关排放标准，确保不出现噪声扰民现象；

（5）固体废物管理：所有固废规范存放，处置合理，不对环境造成污染或安全隐患；

（6）环境风险管理：落实项目环境风险防范措施和安全生产责任制，确保区域环境安全；

（7）环境目标考核管理：建立项目环保管理网络，明确各部门职责，健全并实施环境管理目标考核制度。

（8）环境信息公开管理：按照各级环保部门的管理要求，及时公开项目环评、竣工环保验收、污染物排放情况等环境信息，自觉接受社会监督。

### 10.1.2  健全环境管理机构

为加强拟建项目的环境管理、环境监测计划等工作，评价建议项目建设单位成立环境管理机构，配备1～2名专职人员从事环保管理工作，并在污染较严重的生产工段或环节配备相应的兼职环境管理人员或环境保护员，贯彻执行并监督落实各项环境管理制度和措施，确保各类环境管理目标顺利实现。

### 10.1.3  环境管理内容和任务

#### 10.1.3.1施工期期环境管理

（1）控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝不文明施工；

（2）建设单位单位与施工企业签订施工合同，明确责任；

（3）指导和监督检查施工“三废”及噪声治理工作，施工结束后及时覆土种植植被，体现生态环境的恢复工作，使环境污染及生态破坏程度降至最小；

（4）参与各项环保设施的施工安装质量检查和竣工验收工作，保证环保设施能规范建设、正常运行。

为规范项目建设，评价要求工程建设应严格按照相关法律、法规、标准和规范性文件的规定，选用符合国家规定的屠宰及肉制品生产工艺、设备设施；合理优化项目厂区布局，按照工程技术规范要求建设各类构筑物、设备及辅助生产设施；优化废水处理工艺，规范各类排污口建设；切实落实各项环境风险防范设施建设任务，从源头预防项目环境污染风险。

#### 10.1.3.2 运营期环境管理

针对项目特点，评价对工程运行环境管理提出以下重点环境管理措施：

（1）遵守国家、地方有关法律、法规以及其它相关规定，结合该项目工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。

（2）建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计、编制污染物排放数据报表并存档。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全员的环境保护意识，加强环境法制观念。

（5）加强环境风险防范和环境应急管理，建立污染物非正常排放的应急响应制度和处置措施，将非正常排放的影响降至最低。

（6）加强生产安全管理，作好防火、防自然灾害的日常管理工作及安全应急处理，避免发生此生环境灾害。

（7）接受并配合地方环境保护主管部门对工程废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外污染事故与纠纷。

### 10.1.4 环境管理计划

环境管理计划应贯穿于项目建设和运营生产全过程，如设计阶段的污染防治方 案、施工阶段污染防治、运行阶段的环保设施管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在制定环境管理规章制 度，减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面。项目环境管理工作计划见表10.1-1。

表10.1-1      环境管理工作计划一览表

| 管理项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 设计 阶段 | ①委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告书提出的要求，自查是否履行了“三同时”手续。 ②根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环保设施，并请当地环保部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 ③做好排污统计工作。 |
| 生产运 营阶段 | ①企业法人负责环保工作，设立环保管理专门机构，专人负责厂内环保设施的管理和维护。 ②应向当地环境保护部门提交《排污申报登记表》，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标，应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 ③贯彻执行环保工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 ④加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停止运行，及时检修，严禁非正常排放。 ⑤加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测运营中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ⑥定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 ⑦建立企业的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；d、采用监测分析方法和监测记录；e、限期治理执行情况；f、事故情况及有关记录；g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h、其它与污染防治有关的情况和资料等。 ⑧建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | ①反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 ②建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合环保部门的检查验收。 ③归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 |

## 10.2 环境监测计划

### 10.2.1 环境监测计划的重要性和必要性

通过对建设项目实行全过程的监控，能够全面掌握工程在施工期和营运期及服务期满后对环境造成污染影响的程度和范围。通过对环境监测或调查数据的统计分析，可以准确判定建设项目废气、废水、噪声等污染物排放是否符合国家或地方规定的标准要求，能否实现清洁生产和污染减排目标；同时也是对项目污染治理设施运行性能优劣的检验，能够帮助企业及时发现污染治理设施存在的问题并有针对性的进行改造和完善，从而进一步优化项目环境污染防治技术，保证建设项目污染治理设施运行效果，改善和提升区域环境质量。

## 10.2 环境监测计划

环境监测是项目运营期的一项重要的环境保护措施，通过监测计划的实施，可 以及时地掌握企业的排污状况和变化趋势；通过对监测结果的分析，可以了解到项 目是否按计划采取了切实可行的环保措施，并根据实际情况提出相应的补救措施；通过环境监测取得的实测数据，为当地环保部门执法检查提供基础资料。此外，环境监测计划每年应进行回顾对比，掌握年度变化情况，及时调整计划。运营期的环境监测工作可委托地方环境监测单位监测，并做好监测数据的报告和存档。

### 10.2.1 投产运营前的环境监测管理

（1）建设项目竣工环境保护验收

建设项目投产前，应由环保部门、建设单位、设计单位共同组成验收小组，进行环保治理设施的竣工验收，并在试生产期间，检查各项目环保治理设施运转情况和治理效果（含对排污口污染物浓度的监测），切实做好“三同时”。

（2）建设项目竣工环境保护验收范围包括：

①与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段；

②本环境影响报告书和有关项目设计规定应采取的其它各项环境保护措施。

### 10.2.2 运营期环境监测管理计划

运营期环境监测内容主要是污染源监测和必要的外环境监测。参照《排污许可证申请与核发技术规范  农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中自行监测管理要求，制定本项目建成后环境监测计划见表10.2-1。

表10.2-1     运营期环境监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 排放口 | 废气流量、颗粒物、二氧化硫 | 1次/年 | 委托有资质的环境检测机构 |
|  |  | 废气流量、氮氧化物 | 1次/月 |  |
|  | 油烟废气 排放口 | 废气流量、油烟、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 委托有资质的环境检测机构 |
|  | 恶臭废气 排放口 | 废气流量、NH3、H2S | 1次/半年 | 委托有资质的环境检测机构 |
|  | 厂界无组织 废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |  |
| 废水 | 厂区废水总 排口 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮* | 自动监测 | 建设单位 |
|  |  | BOD5、SS、动植物油、大肠菌群数 | 1次/季度 | 委托有资质的环境检测机构 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效连续续A声级 | 1次/半年 | 委托有资质的环境检测机构 |
| *注：总氮目前最低监测频次按日执行，待总氮自动监测技术规范发布后，须采取自动监测。 |  |  |  |  |

拟建项目环境风险事故应急预案中需包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与拟建项目所在地附近环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员在工作时间15min内、非工作时间25min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应根据发生事故时的气象条件，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点加密监测主导风下风向的区域。

### 10.2.3 监测实施及成果的管理

本项目在运营三个月至半年内应委托有资质的监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气处理、噪声控制设施等进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制标准的规定，以确定有无达到报告书的要求，并将结果上报当地环保主管部门。

工程验收合格后，建设单位仍需按照监测计划进行定期监测，监测数据纸质版和电子版分别妥善保存，保存时间不少于3年。

## 10.3 排污口规范化管理要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。

按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的规定，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须按照国家和省的有关规定进行规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理设施同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。规范化整治具体如下：

（1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。同时，燃烧废气排气筒设置2套自动在线监测设备及中控室，监测指标至少包括烟气量、烟气温度、颗粒物、SO2、NOx、氨等。

（2）废水排放口

项目总排污口设置规范采样口（半径大于150mm）；保证厂区生产期间做到废水达标排放，减轻项目废水排放对集聚区污水厂的冲击影响。

（3）设置标志牌

废气排气筒、污水排放口、固废暂存场所、高噪声源等设施附近醒目处均应树立相应的环保图形标志牌。

一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

（4）排污口管理

建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监察部门同意并办理变更手续。

（5）环境保护图形标志

在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表10.3-1，环境保护图形符号见表10.3-2。

表10.3-1    环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.3-2    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 废水向水体（或污水收集管网）排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般 固体废物 | 一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

## 10.4 环境信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）和《河南省环境保护厅关于加强建设单位环评信息公开工作的公告》（河南省环境保护厅公告2016年第7号）的相关要求，项目建设单位在建设期、运行期应主动向社会公开项目建设情况、采取的污染防治措施及运行情况。污染物达标排放情况、环境风险防范措施落实情况以及企业环境管理情况等环境信息。

### 10.4.1 环评信息公开及公众意见采纳情况

本项目环评报告书编制过程中，项目建设单位按照要求主动公开了项目环境信息，及时向社会公开了工程基本情况、拟选厂址及周边主要环保目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、评价结论要点、公众参与的途径方式等信息；让更多的人认识了解项目，以及项目建设可能引起的环境问题，征得公众的支持，促进项目建设过程中的环境保护工作和区域经济的可持续发展。

建设单位开展环境信息公开及环评公众参与方式主要是在相关网站、当地报纸等媒体公开项目环境信息等；调查参与人员较为广泛，反映了各层次公众的意见和建议，具有较好的代表性。通过调查，无公众对本项目建设提出反对意见。建设单位承诺将严格落实各项污染防治措施，加强运行期废气、废水处理设施管理及环境风险防范措施，保证各类污染物稳定达标排放，确保项目区域环境安全。

### 10.4.2 企业环境信息公开方式及内容

项目运行期，企业应按照当地生态环境管理部门要求，在相关公开网站公开项目运行情况、环境管理情况、污染防治设施建设情况、污染物排放情况、环境风险防范措施落实情况及执行环境管理制度情况等，主动接受社会监督。

# 第十一章    评价结论及建议

## 11.1 评价结论

### 11.1.1 项目概况

河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段以北，占地面积67313.88m2（100.97亩），总建筑面积77922.8m2。本项目拟建年屠宰10万头牛现代化生产线1条，同时建设年产3.5万吨清真肉制品深加工生产线3条（主要为：年产2万吨清真牛肉肠生产线、年产1万吨速冻清真水饺肠生产线、年产5000吨酱卤肉生产线），同时配套建设500m3/d规模的污水处理站一座。项目总投资2.3亿元，其中环保投资预算为460万元，占比为2%。项目劳动定员300人，每天工作时间8h，年工作300d。

### 11.1.2 产业政策相符性结论

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，为“允许类”，因此项目建设符合国家产业政策相关要求。本项目于2020年3月31日在泌阳县产业聚集区管理委员会进行备案（备案证明详见附件），项目代码为：2020-411726-13-03-022299。

### 11.1.3 项目选址合理性结论

本项目位于泌阳县产业集聚区花园路西段以北，占地面积100.97亩。本项目选址符合泌阳县产业聚集区土地利用总体规划及产业布局要求。项目选址符合相关规划和环境功能区划要求，环境敏感程度较低，项目选址较为合理。

### 11.1.4 工程分析结论

1、废水

本项目营运期产生的废水包括废水主要为屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水等，废水产生总量为431m3/d，各污染物浓度分别为：COD 2162mg/L、BOD5 992mg/L、SS 999mg/L、NH3-N 74mg/L、动植物油107mg/L。通过污水管网排入厂区污水处理站处理理，处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进行进一步处理后排入泌阳河。经污水处理站处理后，各主要污染物排放浓度能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求以及泌阳县第二污水处理厂收水标准要求。

2、废气

本项目废气污染物主要包括：恶臭废气（来自待宰圈、屠宰车间、污水处理站及污泥暂存间）、锅炉燃烧废气及食堂油烟废气。

本项目恶臭废气产生总量为：NH3 0.432t/a、H2S  0.023t/a，通过负压收集系统，将收集的恶臭气体送入“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，经由15m高排气筒排放。经处理后，NH3排放速率为0.0144kg/h、排放浓度为1.44mg/m3，H2S排放速率为0.00076kg/h、排放浓度为0.076mg/m3。NH3、H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。未收集的恶臭气体以无组织形式排放，排放量分别为：NH3 0.0864t/a（0.018kg/h）、H2S  0.0046t/a（0.00096kg/h）。

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，废气污染物产生量分别为：颗粒物0.1296t/a，SO2  0.432t/a，NOx  0.606t/a，采用碱喷淋设施进行处理后，通过8m高排气筒排放。经处理后，各污染物排放浓度分别为：颗粒物3.52mg/m3，SO2 7.35mg/m3，NOx 20.65mg/m3，能够满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求。

本项目油烟废气中油烟产生量为0.081t/a，非甲烷总烃产生量为0.162t/a，经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放。经处理后，油烟排放浓度为0.45mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为3.6mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求。

3、噪声

本项目运营后，其主要噪声源是制冷系统、空压机、污水处理站内的泵房噪声、屠宰加工设备（清洗剂、输送机、开胸锯等），其噪声级为75~95dB（A）。经采取减振、隔声、消声、厂房吸声、距离衰减等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要有：病死畜禽及不合格胴体，粪便、肠胃内容物，屠宰下脚料，不合格肉制品，废活性炭，污水处理站污泥，职工生活垃圾。病死畜禽、不合格胴体产生量为5t/a，收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物产生量为2200t/a，收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料产生量为795t/a，不合格肉制品产生量为50t/a，收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂产生量为30t/a，外售至有机肥加工企业制备有机肥；污水处理站污泥产生量为50t/a，生活垃圾产生量为45t/a，收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭产生量为2.0t/a，收集后交有资质单位处理。

### 11.1.5 环境质量现状结论

1、大气环境

本项目所在区域环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均浓度值、PM10年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。

项目厂址所在区域内3个监测点位处，H2S、NH3现状监测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中限值要求。故项目所在区域环境空气中H2S、NH3现状浓度值能够达标。

2、地表水环境

项目所在区域地表水体泌阳河-涧岭店断面近一年各水质因子常规监测数据中，化学需氧量、氨氮、总磷各因子现状监测数据均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，未出现超标现象。故项目所在区域地表水环境质量现状较好。

3、地下水环境

本项目拟建厂址周边区域3个地下水监测点各监测因子现状监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求，故项目所在区域地下水水质相对较好。

4、声环境

本项目拟建厂址东、西、北边界昼夜噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，南边界昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；北侧老苗庄昼夜噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。总体来说，项目拟建厂址所在区域声环境质量现状较好。

5、土壤环境

本项目拟建厂址所在位置土壤监测点位各项监测因子均能满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值（第二类用地）要求，故项目所在区域土壤环境质量良好。

### 11.1.6 环境影响评价与预测结论

1、大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测结果，本项目有组织排放锅炉燃烧废气中，污染物PM10最大落地浓度为0.0007785mg/m3，占标率0.17%，对应距离为下风向97m；污染物SO2最大落地浓度为0.001075mg/m3，占标率0.21%，对应距离为下风向97m；污染物NO2最大落地浓度为0.003014mg/m3，占标率1.5%，对应距离为下风向97m。有组织排放恶臭废气中，污染物H2S最大落地浓度为3.204E-5mg/m3，占标率0.32%，对应距离为下风向298m；污染物NH3最大落地浓度为0.000607mg/m3，占标率0.30%，对应距离为下风向298m。各污染物最大落地浓度均远低于相应评价标准值，各污染物占标率均低于100％。对项目区域环境空气的影响较小，在可接受范围之内。

本项无组织排放的恶臭废气中，污染物NH3最大落地浓度为0.004576mg/m3，占标率2.29%，对应的距离为下风向166m；污染物H2S最大落地浓度为0.000244mg/m3，占标率2.44%，对应的距离为下风向166m。各污染物最大落地浓度均远低于相应评价标准值，占标率均低于100％，对周围环境空气影响较小，在可接受范围之内。

本项目各厂界NH3、H2S的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。项目厂界无组织废气能够达标排放，对周边敏感点影响较小。

本项目大气环境防护距离计算结果为“无超标点”，不必设置大气环境防护距离。本项目生产车间卫生防护距离为100m，防护距离内主要为工业园区及道路，无居民点、医院和学校等环境敏感点。

本项目非正常排放工况下，各污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率为12.20%，可满足≤100%的要求，环境影响可以接受。但与正常排放工况比较，各污染物排放对环境空气质量小时浓度贡献值及环境影响程度有所增加，因此，运营期应加强废气治理设置运行管理，保证废气处理设施正常运行，避免出现非正常排放情况。

2、地表水环境影响评价

本项目营运期产生的屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水通过污水管网排入厂区污水处理站处理，处理后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理，是可行的。本项目外排废水水质各项指标均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求。因此，本项目投入运营后废水均得到合理处置，不会对项目所在区域地表水体产生不利影响。

3、地下水环境影响评价

在项目建设过程中对厂区、生产车间、污水处理系统地面全部进行硬化防渗，对管道、设备、污水储存及处理构筑物进行定期检修和维护，防止污染物的跑、冒、滴、漏，加强防渗措施，同时建设事故储池，避免废水事故排放。项目运行期间，需加强污水处理站的管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。同时加强一般固废暂存间及危废暂存间的环境管理，做好防渗措施等。在落实相关防范措施后，本项目不会对周边区域地下水产生不利影响。

4、声环境影响评价

根据环境噪声预测结果，东、西、北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），南厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）。北侧老苗庄噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。评价建议建设单位加强管理，做好厂区噪声的防治工作，加强厂界四周绿化，多种植灌木和乔木树种，尽量减轻噪声对外环境的影响。

5、固体废弃物环境影响评价

本项目营运期产生的固体废物，病死畜禽、不合格胴体收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料、不合格肉制品收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂，收集后外售至有机肥加工企业制备有机肥。污水处理站污泥、生活垃圾收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭收集后交有资质单位处理。本项目固体废物均得到合理妥善处理，对周围环境的影响较小。

### 11.1.7 污染防治措施可行性结论

1、废气污染防治措施

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气采用碱喷淋设施进行处理后，通过8m高排气筒排放。各污染物排放浓度均能够满足驻环攻坚办[2020]24号《驻马店市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》新建燃气锅炉排放要求。

本项目油烟废气经静电式油烟净化器处理后由15m高排气筒引至房顶排放。经处理后，油烟、非甲烷总烃排放浓度及油烟处理效率均能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放要求。

本项目恶臭废气经“生物除臭塔+活性炭吸附装置”处理后，NH3、H2S的排放速率均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，且远低于排污限值要求，对周边环境空气影响较小。

本项目各厂界NH3、H2S的预测浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求。项目厂界无组织废气能够达标排放，对周边敏感点影响较小。综上分析，本项目废气污染防治措施可行。

2、废水污染防治措施

本项目营运期产生的屠宰加工废水、肉制品加工废水、职工生活废水通过污水管网排入厂区污水处理站处理，采取“格栅+隔油沉砂池+调节池+气浮池+水解酸化+CASS+二氧化氯消毒”处理工艺处理后后的废水通过市政污水管网进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理，外排废水水质各项指标均能够满足《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中屠宰加工及肉制品的三级排放标准要求及泌阳县第二污水处理厂进水水质要求，不会对所在区域地表水体产生不利影响。故本项目废水污染防治措施可行。

本项目全厂厂区采取三级防渗措施。其中生产车间、污水处理站、固废暂存间、事故废水池等区域设为一级重点防控区；机修车间、冷却水循环系统、进出通道属于二级一般污染防控区；其他区域属于三级污染防控区。在落实相应防渗措施后，可以有效避免本项目运行过程中对区域地下水的污染。

3、噪声污染防治措施

本工程的高噪声设备主要有切割机、输送机、制冷压缩机、鼓风机、空压机、引风机以及污泥泵等。通过采取加装隔音罩、减振垫、车间设置隔声门窗、距离衰减等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准的要求。故噪声污染防治措施可行。

4、固体废物处置措施

本项目营运期产生的固体废物，病死畜禽、不合格胴体收集后送动物尸体无害化处理中心处理；粪便、肠胃内容物收集后外售给当地的村民，经堆肥处理后作为农家肥使用；屠宰下脚料、不合格肉制品收集后作为副产品出售给饲料厂制作高蛋白饲料综合利用；污水处理站废油脂，收集后外售至有机肥加工企业制备有机肥。污水处理站污泥、生活垃圾收集后定期送往泌阳县生活垃圾填埋场处置；废活性炭收集后交有资质单位处理。本项目固体废物均得到合理利用或妥善处置，固体废物处置率100%。故固体废物处置措施可行。

### 11.1.8 清洁生产分析结论

本项目选用成熟简单、先进可靠的技术工艺及生产设备，经清洁生产指标对比分析，在原辅材料及成品、生产设备及技术工艺、物耗能耗、过程控制及管理、污染物产生、废弃物利用等方面，都符合清洁生产要求。本项目清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。

### 11.1.9 环境信息公开及公众意见采纳情况

本次公共参与结果表明，该项目所在地群众具有一定的环境保护意识，能较好的认识发展经济和保护环境的关系，绝大多数的被调查者支持该工程的建设，普遍认为工程的建设对促进当地经济发展做出了积极的贡献，但在建设的同时需加强污染治理。

### 11.1.10 总量控制指标结论

本项目项目大气污染物总量控制指标为：SO2 0.108t/a、NOx 0.303t/a。

本项目出厂水污染物总量控制指标为：COD 28.32t/a、NH3-N 1.80t/a；外排废水进入泌阳县第二污水处理厂进一步处理后，水污染物总量控制指标为：COD 6.47t/a、NH3-N 0.647t/a。

## 11.2 评价建议

（1）积极开展持续清洁生产审核，提高清洁生产水平。

（2）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。

（3）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

（4）加强厂区绿化、美化环境、净化空气，建议在厂区外围设密集的绿化带，减少噪声与无组织排放废气对环境敏感点的影响。

## 11.3 评价总结论

综上所述，河南伊顺苑实业有限公司年屠宰10万头牛及年产3.5万吨清真肉制品项目符合国家产业政策及相关地方准入政策要求；拟选厂址符合泌阳县城乡发展总体规划及泌阳县产业集聚区产业布局要求，项目选址可行；本项目清洁生产水平较高，污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声均实现达标排放，固体废物全部得到合理处置；本项目能够被公众认可。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实环评中各项环境保护设施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。