目   录

第1章 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目建设特点及环境特征	1

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	16

1.6 环境影响评价的主要结论	16

第2章  总则	18

2.1 编制依据	18

2.2 评价对象及目的	20

2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	20

2.4 评价标准	21

2.5 评价工作等级	25

2.6 评价范围及环境保护目标分布情况	29

2.7专题设置	30

第3章  建设项目工程分析	32

3.1 工程概况	32

3.2生产工艺及产污源强分析	37

第4章　环境现状调查与评价	57

4.1 自然环境概况	57

4.2 环境质量现状调查与评价	61

4.3区域污染源调查	77

第5章  环境影响预测与评价	78

5.1施工期环境影响分析	78

5.2运营期环境影响评价	82

第6章  污染防治措施及其可行性论证	96

6.1 施工期污染防治措施	96

6.2 营运期污染防治措施	98

6.3 污染防治环保投资估算	121

第7章 环境风险分析与评价	126

7.1 评价目的	126

7.2 环境风险识别	126

7.3 风险评价等级及范围	129

7.4 源项分析	130

7.5 风险事故分析	133

7.6 后果计算	134

7.7 环境风险防范措施及应急预案	135

7.8 污染处理设施运营风险分析	140

7.9 风险评价结论	142

第8章 清洁生产与总量控制分析	143

8.1 清洁生产的意义	143

8.2 清洁生产分析	143

8.3 清洁生产水平分析	147

8.4 持续清洁生产方案及建议	148

8.5 清洁生产结论	149

8.6 总量控制	149

第9章 环境经济损益分析	151

9.1 环境经济损益分析的目的	151

9.2 环境效益分析	151

9.3 社会效益分析	152

9.4 经济效益分析	153

9.5 环境经济损益分析结论	153

第10章 环境管理及监测计划	154

10.1 环境管理	154

10.2 环境监测制度建议	157

10.3污染物排放管理要求	158

10.4环境管理与监测计划小结	160

第11章  环境影响评价结论	161

11.1评价结论	161

11.2 评价建议	165

11.3评价总结论	166

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边敏感点示意图

附图4  项目周边水系图

附图5  驻马店市生态环境保护规划图

附图6  项目卫生防护距离网络包线图

附图7  项目场区分区防渗示意图

附图8  驻马店市生态保护红线划分结果图

附件

附件1  委托书                 附件2  备案

附件3  规划及土地性质证明     附件4  租赁协议

附件5  禁养区调整文件

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 第1章 概述

- 1.1 项目背景

遂平天琦牧业有限公司成立于2012年3月，2013年9月拟建设年存栏4600只优质肉牛养殖场建设项目，项目因投资资金断裂等问题项目不再建设。2019年1月遂平天琦牧业有限公司法人由原朱慧银变更为张芳。

通过市场考察，并考虑到企业自身的发展需要，遂平天琦牧业有限公司拟投资2000万元，在驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄建设遂平天琦牧业有限公司养牛场项目，项目主要建设内容包括：牛舍、挤奶厅、饲料储备间、办公辅助用房等。

遂平天琦牧业有限公司养牛场项目属畜禽养殖类项目，根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目属鼓励类，符合当前国家产业政策。项目已在遂平县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411728-03-03-076032（见附件2），根据遂平县国土资源局花庄国土资源所出具的证明，土地现状为荒地和设施用地，依据上级关于设施农用地用地政策规定，可以作为设施农用地使用，项目占地不涉及基本农田，符合项目建设用地的要求。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价。

- 1.2 项目建设特点及环境特征

1.2.1工程建设特点

（1）本工程为肉牛和奶牛养殖项目，建设性质为新建，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“鼓励类”：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发”，符合国家产业政策。

（2）本工程牛舍淸粪工艺：采取干淸粪工艺，粪尿干湿分离，日产日清。

（3）牛粪尿含有丰富的有机质和氮、磷、钾元素，牛粪经晾晒后用于铺垫卧床，最终清理后全部作为农肥外售，牛尿液经沼气化处理后作为液肥还田进行综合利用。

（4）工程污染因素以养殖废水、恶臭气体和固体废物为主，对环境的影响以废水为主；

（5）工程采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，可实现畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。

1.2.2 环境特点

（1）本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，属新建项目，区域最近的地表水体为南侧的汝河，为III类水体，最终流入淮河，属于淮河流域。

（2）项目占地面积为300亩（200001m2），占用土地性质为荒地和设施用地，可作为设施农用地使用，不涉及基本农田。场址周边均为农田，距本项目建设场址边界最近的敏感点为东南侧约306m处的杜岗。

项目场址边界距离南侧汝河最近处约6989m，地表水体环境功能区为III类水体；项目场址不在主要干河两侧200m范围内。

- 1.3 环境影响评价的工作过程

依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日起施行）（生态环境保护部 第1号令），本项目类别为“农、林、牧、渔”中的畜禽养殖场，年存栏肉牛3750头，奶牛1000头（1头奶牛折算成10头猪，1头肉牛折算成5头猪，折合后为年存栏生猪28750头），属于“年出栏生猪5000头及以上”规模，应当编制环境影响评价报告书。

评价工作程序见图1-1。

图1-1       建设项目环境影响评价工作程序图

受遂平天琦牧业有限公司的委托（见附件1），南京尚佳环境有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员赴现场进行实地勘察，根据场址周边环境现状，确定项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）和遂平县养殖区域划分及环境保护管理规定的要求。结合奶牛、肉牛养殖项目及本项目特点，有针对性地进行环境现状监测及公众意见调查，按照畜禽养殖相关管理要求，并分析现有工程各污染防治及综合利用措施的合理性及可依托性，在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了《遂平天琦牧业有限公司养牛场项目环境影响报告书》，在编制过程中，得到了驻马店市环保局、遂平县环保局、河南金诺源环境检测有限公司和遂平天琦牧业有限公司的大力支持和帮助，在此表示感谢！

- 1.4分析判定相关情况

1.4.1与产业政策的相符性

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，遂平天琦牧业有限公司养牛场项目工艺技术、生产能力、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，属于“鼓励类”中：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发”，本项目的建设符合国家产业政策要求。项目已通过遂平县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411728-03-03-076032。

1.4.2与河南省畜牧业“十三五”发展规划的相符性

1.4.2.1河南省畜牧业十三五规划的内容

畜牧业是河南省农业和农村经济的支柱产业，在保障国家食物安全、增加农民收入、推进农业现代化、加快中原经济区建设中发挥着极为重要的作用，为科学指导全省畜牧业发展，结合河南省实际情况，特制定河南省畜牧业“十三五”发展规划。规划期限为2016年至2020年。

河南省畜牧业“十三五”发展规划中与项目先关的内容如下：专栏二 大力发展标准化规模养殖重点项目：

- 规模养殖场标准化建设项目。支持年生猪500头、肉牛100头、肉羊300只 、肉鸡5万只以上和年存栏奶牛200头、蛋鸡1万只以上的规模养殖场进行标准化建设。到2020年，全省累计新建1万个标准化养殖场。

- 畜禽标准化示范场创建。按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，到2020年创建300个国家级畜禽标准化示范场。

- 培育大型标准化养殖企业。力争到2020年，培育10年出栏万头以上生猪养殖企业1000家，千万头以上生猪养殖企业2-3家；年生产加工肉禽1亿只以上企业3-5家；年出栏万头以上肉牛养殖企业10家，年出栏3万只以上肉羊养殖企业5家。

1.4.2.2项目建设与河南省畜牧业十三五规划的相符性

本项目建设完成后全场存栏奶牛1000头，出栏肉牛3000头，为河南省畜牧业“十三五”发展规划中的奶牛标准化规模养殖重点项目，符合河南省畜牧业“十三五”发展规划。

1.4.4与遂平县县城总体规划（2013-2030）的相符性

1.4.4.1遂平县县城总体规划的内容

1、规划范围

遂平县城规划区的范围是：东北侧以奎旺河为界；西北侧以刘店村、藕花村和王陈村三个行政村的北边界为界；南侧以遂平县南部县界为界；东侧以京港澳高速为界；西侧以石武高铁为界。规划区总面积约156km2。

1、产业发展目标

把遂平县建设成为享誉中原的食品工业名城和食品集散中心、闻名全国的旅游度假基地。

2、产业发展战略

（1）农业现代化

按照工业化的理念统筹农业现代化建设，遵循“政府主导、市场引领、农民自愿”的原则，以发展规模农业、品牌农业、设施农业为重点，以规模化、产业化和园区化为发展方向，加强农业示范园区的建设，充分发挥示范园区的带动作用。扶持一批农产品加工龙头企业，延伸农副产品加工链，增加农副产品的附加值，推进农业向现代化发展。

（2）工业集聚化

统筹城乡产业用地空间资源，优化配置生产要素，促进产业用地的集约发展，引导工业向产业集聚区集中。并加强产业集聚区内各工业园区的建设，完善园区配套设施，并明确各工业园区的产业发展方向，同时注重与区域内产业发展进行协调。

3、产业发展方向

遂平县的主导产业是：食品工业（包括食品制造业、农副食品加工业、酒饮料制造业）。重点发展产业主要是装备制造业。限制发展产业主要是遂平县的传统产业，包括：造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、塑料制品业。

（1）第一产业发展方向

谷物种植、生态养殖、蔬菜种植和林果业。

（2）第二产业发展方向

遂平县第二产业应重点发展主导产业，主要包含食品制造业、农副食品加工业和酒饮料制造业；做大做强装备制造业；积极改造提升传统产业，主要包含化工业、造纸业、塑料制造业。

（3）第三产业发展方向

遂平县第三产业发展应重点发展商贸服务业、旅游业和现代物流业。

4、产业空间布局

构筑遂平县“一心、两轴、五区”的产业布局结构。

一心：指中心城区，主要发展食品工业、装备制造业、化工、造纸、塑料制造等工业以及商贸服务业、物流业、旅游业等服务业。

两轴：指以南北向复合型交通线为骨架形成的南北向产业发展轴和以007县道为骨架形成的东西向产业发展轴。在两条产业发展轴上集聚遂平县最繁荣的一二三产业。

五区：指工业产业集聚区、服务业产业集聚区、旅游产业集聚区、东部农业产业化示范区和中部农业产业化示范区。

本项目位于遂平县凤鸣谷风景区李尧村南，不在遂平县县城总体规划（2013-2030）范围内，故本次项目的建设不违背遂平县县城总体规划（2013-2030）。

项目位于遂平县凤鸣谷风景区李尧村南，用地性质为一般耕地，根据自然资源部《关于保障生猪一般耕地有关问题的通知》（自然资电发[2019]39号）：“一、生猪一般耕地作为设施农用地，按农用地管理，不需办理建设用地审批手续；在不占用永久基本农田的前提下，合理安排用地空间，允许生猪一般耕地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。”本项目用地符合当地土地利用规划。

1.4.4.2项目建设与城乡总体规划的相符性

本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，距遂平县城乡总规南边界约23.88km，与《遂平县县城总体规划》(2011-2030)城市规划区范围对比，本项目不在其城乡总体规划范围内，故本项目的建设不违背遂平县县城总体规划。

1.4.5 河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的相符性

1、河南省县级集中式饮用水源保护区划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的通知（豫政办【2016】23号）按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范(HJ/T338-2007)》，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区。

遂平县：

（1）遂平县车站街道办事处地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（2）遂平县和兴镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围80米的区域。

（3）遂平县沈寨镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

（4）遂平县石寨铺地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（5）遂平县常庄乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（6）遂平县阳丰乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井连线外围50米的区域。

（7）遂平县花庄镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（8）遂平县槐树乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

（9）遂平县玉山镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围50米的区域。

（10）遂平县嵖岈山镇地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：取水井外围100米的区域。

本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，距离乡镇集中式饮用水源最近的为花庄镇地下水井，位于本项目东北侧约3.4km处，本项目不在其保护范围内，故本项目场址与遂平县乡镇集中式饮用水源保护区划相符。

2、河南省乡镇集中式饮用水源保护区划

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），目前遂平县乡镇供水来源，共10个水源地（13眼水井），距离本项目最近的水井为花庄镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：取水井外围100米的区域。本项目距其3.4km，不在其一级保护区范围内。

1.4.6 与遂平县集中式饮用水水源保护区划分的相符性分析

1、区划范围

遂平县饮用水水源保护区划分主要为遂平县域三个饮用水水源地，分别为：灈阳镇水源地、莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水源地。

其中灈阳镇水源地现有水井7眼，共划分7个一级保护区，以每口井的取水点为圆心，半径50m的圆形区域；莲花湖饮用水源地在建，共有18眼井，2眼备用，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积；桥南新区饮用水源地拟建，共有13眼井，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积共为0.29315km2。

2、保护区范围

遂平县饮用水源地根据本县实际情况，不划分二级保护区及准保护区，只化一级保护区。

（1）灈阳镇水源地：分别以每口井的取水点为圆心，半径50m划定为一级保护区，保护区域面积为0.00785km2。则该水源地一级保护区域面积共为0.0498km2。

（2）莲花湖饮用水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413km2。

（3）桥南新区饮用水水源地：一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205km2。

3、水源地保护区内必须遵守下列规定

（1）禁止利用渗坑、渗井等排放污水和其他有害废弃物；

（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；

（3）未经批准，禁止任何单位和个人在一级水源保护区内打井开采地下水资源。

4、一级保护区内禁止下列行为

（1）禁止修建与取水设施无关的建筑物；

（2）禁止从事牧业活动或集中式养殖业；

（3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；

（4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；

（5）禁止修建油库；

（6）禁止建立墓地；

（7）在水源一级保护区内建立隔离工程；加强农药污染防治，严禁使用高毒、高残留农药，合理使用化肥。

经核对，本项目的选址位置处于遂平县集中式饮用水水源保护区的范围之外，因此，本项目的开发建设活动不会对饮用水源保护区造成影响。

1.4.7 与遂平县畜禽禁养区限养区的相符性分析

1.4.7.1遂平县畜禽禁养区限养区和适养区划分方案的内容

本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，场区四周均为农耕地，根据现场勘踏，经与《遂平县人民政府关于印发2020年遂平县畜禽养殖禁养区划定调整方案的通知》比对可知，项目不在遂平县划定的禁养区范围内，因此项目建设符合选址要求。

表1-1   遂平县畜禽养殖禁养区划分调整方案对比分析一览表

| 划分结果 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）饮用水水源保护区 | （一）生活饮用水水源保护区分布在： （1）遂平县车站街道办事处地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （2）遂平县和兴镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围80米的区域。 （3）遂平县沈寨镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 （4）遂平县石寨铺地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （5）遂平县常庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （6）遂平县阳丰乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井连线外围50米的区域。 （7）遂平县花庄镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （8）遂平县槐树乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 （9）遂平县玉山镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）遂平县嵖岈山镇地下水井（共1眼井） 以上为一级保护区范围：取水井外围100米的区域内为禁养区。 | 项目不在以上一级保护区范围内 | 符合 |
| （二） | 县城及镇区建成区内 | 项目不在遂平县城区及镇区建成区内 | 符合 |
| （三） | 嵖岈山风景名胜区的核心区域 | 项目不在嵖岈山风景名胜区范围内 | 符合 |
| （四）国家公布的风景名胜区、文化历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区和缓冲区为禁养区。 |  | 项目周边无风景名胜区、文化历史遗迹保护区以及自然保护区的核心区 | 符合 |
| （五）法律、法规规定的其他禁养区域 |  | 无 | 符合 |

1.4.7.2“三线一单”的相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

①生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中石头河水源涵养生态保护红线区、唐河水源涵养生态保护红线区、宿鸭湖湿地生物多样性维护生态保护红线区、桐柏山淮河源水源涵养生态保护红线区、汝河水源涵养生态保护红线区、汝河汝南生物多样性维护生态保护红线区、洪河水源涵养生态保护红线区、淮河干流水源保护生态保护红线区、澧河水源涵养生态保护红线区、高乐山天目山生物多样性维护生态保护红线区被列入了驻马店市生态保护红线区。本项目选址位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，不在上述的生态保护红线区范围内，因此项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据现状监测数据统计，遂平县PM10、PM2.5、O3均有超标现象，由此确定遂平县为不达标区。

项目所在地的主要地表水体为北干渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据本次评价实测监测点位的监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。本项目无废水外排，因此，不会对地表水体产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域内边界的昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类标准。本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

由于本项目不外排废水，综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目为肉牛和奶牛的养殖，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目选址合理。

1.4.8选址可行性分析

1.4.8.1场址选择的基本要求

本项目为肉牛和奶牛养殖项目，场址选择的基本要求及本项目场址情况与其相符性见表1-2。

表1-2      场址选择的基本要求及本项目与其相符性分析汇总表

| 类 别 | 相关要求 |  | 本项目基本情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 第 3 条 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域（禁建区域为生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府规定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域），在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界最小距离不得小于500m | 本项目属于新建项目，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区；不在县级人民政府规定的禁养区域；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 本项目最近的敏感点为场址东南侧约306m处的杜岗，并且在该村的侧风向。 因此场址不在上述规定的禁建区范围 | 相符 |
|  | 第 5 条 | 畜禽粪便的贮存设施位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 场址边界距南侧汝河的最近距离为6989m，畜禽粪便的贮存设施在养殖场生活办公区常年主导风向的侧风向处 | 相符 |
| 2.《遂平县畜禽养殖禁养区划分调整方案》 | 禁养区范围 | ①划定的县城建成区、镇区建成区在边界范围内禁止建设养殖场 | 项目场址最近的敏感点主要为东南侧约306m处的杜岗，项目拟建地点不城市规划区、各乡镇（街道）文教科研区、医疗区、商业区、工业区等人口集中地区 | 相符，不在禁养区范围内 |
|  |  | ②划定的饮用水水源一级保护区边界内禁止建设养殖场，在饮用水水源保护区外500米范围禁止建设有污染物排放的养殖场 | 项目不在遂平县集中式饮用水水源保护区。项目场址位于汝河北侧，且距离汝河北岸边界约为6989m |  |
|  |  | ③划定的i呀山风景名胜区和喳山国家地质公园核心区内禁止建设养殖场，核心区以外500米范围禁止建设有污染物排放的养殖场 | 项目不涉及自然保护区、风景区、公园、广场、文物保护单位等敏感区域 |  |
| 3、中华人民共和国畜牧法（第四十五号令） | 第 四 十 条 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： 1、生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 3、法律、法规规定的其他禁养区域 | 1、本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； 2、本项目不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；本项目最近的敏感点为：场址东南侧约306m处的杜岗。 3、本项目不在法律、法规规定的其他禁养区域 | 相符 |
| 4.河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划 | 遂平县花庄镇 | 遂平县花庄镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:取水井外围50米的区域 | 项目距花庄镇地下水井3.4km，不在乡镇饮用水源保护区保护范围内 | 相符 |

1.4.8.2本项目场址选择的可行性分析

根据本工程场址区域环境保护有关要求、工程特点、影响预测分析等方面内容，对场址可行性进行分析，详细情况见表1-3。

表1-3               本项目场址可行性分析汇总表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场址及 占地类型 | 本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，场区占地的用地性质为荒地和设施用地，符合项目建设要求 |
| 2 | 遂平县县城总体规划 | 本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，场区周围非城市、城镇居民集中区，场址不在《遂平县县城总体规划》（2011～2030年）的规划范围内，本项目的建设不违背遂平县县城总体规划 |
| 3 | 土地利用规划 | 本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，则项目土地性质符合用地规划要求 |
| 4 | 畜禽养殖禁养区划分方案 | 不在禁养区范围内 |
| 5 | 畜牧业养殖规划 | 本项目建设完成后全场存栏奶牛1000头，肉牛3750头，为河南省畜牧业“十三五”发展规划中的奶牛标准化规模养殖重点项目，符合河南省畜牧业“十三五”发展规划 |
| 6 | 乡镇集中式饮用水水源保护区划 | 本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，距本项目最近的乡镇水源地为3.4km |
| 7 | 周围敏感点及设防距离 | 根据预测分析，项目卫生防护距离为四周厂界外100m，距项目场址边界最近的村庄为东南侧约306m处的杜岗，满足环保要求 |
| 8 | 周边环境情况 | 距本项目建设场址边界最近的敏感点为东南侧约306m处的杜岗，场址距南侧汝河约6989m。周边环境现状情况对项目选址不造成制约影响 |
| 9 | 区域功能地表水体情况 | 项目养殖场粪便贮存场所（本项目为晾粪棚）距区域功能地表水体南侧汝河约6989m，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）规定中畜禽粪便贮存场距离地表水体不得小于400m的要求 |
| 10 | 气候、气象 | 场址所处区域四季分明，气候温暖，地势平坦，且地质条件良好。该区域全年主导风向为北风，项目场址下风向最近的村庄为杜岗，距离养殖场约为306m |
| 11 | 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放；在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低 |
| 12 | 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低 |
| 13 | 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按照评价要求做好污染防治工作 |
| 14 | 政府及管理部门意见 | 对项目持支持态度，同意本项目在此地建设 |

综上，从区域、气候、气象特征、场址周围现状情况、工程污染控制、公众参与等方面分析，项目选址可行。

- 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本项目为畜禽养殖类项目， 建设性质为新建，建成后年存栏奶牛1000头，肉牛3750头，项目养殖废水及牛粪为很好的农业肥料，处理后均可进行资源化利用。结合现场勘查和项目特点，确定本项目主要环境影响及关注重点为运营期废水、恶臭、牛粪对区域环境空气、地表水及地下水产生的影响，针对可能产生的污染影响，评价分析工程拟采取的各污染防治及综合利用措施的可行性。

- 1.6 环境影响评价的主要结论

1、本项目为畜禽养殖类项目，年存栏奶牛1000头，肉牛3750头，建设性质为新建，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“鼓励类”中：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

2、项目场址位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，周边500m内无城市和城镇居民区、生活饮用水水源保护区、风景名胜区及自然保护区，周边400m内无功能地表水体，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）及遂平县养殖区划分及环境保护管理规定的要求。

3、项目牛舍采取干清粪工艺，场区建设具备“防渗、防雨、防溢”措施的暂存场，牛粪、沼渣暂存于晾粪棚最终定期外售；病死牛委托有资质的病死畜禽无害化处理单位进行处理；场内建设医疗废物暂存场所，医废处置单位提供专用周转箱内，并负责运送、贮存、处置。

4、项目采取雨污分流排水系统，废水拟沼气化处理后，沼液用于周边农田全部消纳利用，沼气净化后供沼气锅炉综合利用。

5、通过采取控制饲养密度、加强牛舍通风、喷洒除臭剂等措施后，预测场界及主要关心点恶臭均达标。

综上所述，项目符合国家产业政策，选址可行，在认真落实环评提出的各项措施后，各污染物均能够得到有效治理和综合利用，满足环境保护及规范的要求，该项目建设可行。

# 第2章  总则

- 2.1 编制依据

2.1.1 法律法规及相关文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）

3、《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年修正）；

7、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

8、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1起施行）；

9、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

10、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）（2017.10.1起施行）；

11、《河南省建设项目环境保护管理条例》（2006.12.20）。

12、《建设项目环境保护分类管理名录》(生态环境保护部 第1号令，2018.4.28)；

13、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号文，2005.12.3；

14、《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正版)》国家发展改革委第21号令，2013.2.16；

15、《关于加强重点流域、海域畜禽养殖业污染防治工作的通知》（环办函[2003]530号）；

16、《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

17、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）

2.1.2 技术依据

1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1—2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2008）；

3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3—1993）；

4、《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610－2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4—2009）；

6、《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）；

8、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

9、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

10、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

11、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

12、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

13、《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

14、《标准化奶牛场建设规范》（NY/T157-2007）；

15、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号，2014.1.1）；

16、农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”（农医发〔2013〕34号）；

17、《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

18、河南省畜牧局河南省环保厅《关于做好2016年畜禽养殖禁养区限养区划定调整有关工作的通知》（豫牧[2016]30号）。

2.1.3 项目依据

1、遂平天琦牧业有限公司养牛场项目环境影响评价委托书（见附件1）；

2、遂平天琦牧业有限公司养牛场项目备案证明（见附件2）；

3、河南金诺源环境检测有限公司关于《遂平天琦牧业有限公司养牛场项目》的监测报告；

4、建设单位提供的与建设方案有关的工程技术参数。

- 2.2 评价对象及目的

2.2.1 评价对象

本次评价对象为“遂平天琦牧业有限公司养牛场项目”。

2.2.2评价目的

（1）通过对项目区域自然环境调查及各环境要素的环境质量进行现状监测，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平；

（2）通过对项目的工程分析，明确项目运营期产污环节和污染物产排情况；

（3）在对工程所在地环境现状和污染源进行调查、监测和评价的基础上，预测工程施工建设中和建成运营后对环境影响的范围和程度，论证工程环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性；

（4）为环境保护管理决策和工程环保设计提供依据，最大限度降低项目建设对周围环境的不利影响，发挥最大的社会环境效益，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。

- 2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.3.1 环境影响因素识别

根据项目运营期污染物产排情况及评价区域环境质量现状分析，项目运营期环境影响主要包括养殖废水、废气（主要为恶臭）、牛粪及沼渣等。项目环境影响因素识别见表2-1。

表2-1                 工程环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 水土流失 | 居民生活 |
| 施工期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆S | △S | ○ | △S |
|  |  | 扬尘 | ◆S | ○ | ○ | ○ | ○ | △S | ▲S |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲S | ○ | △S | △S | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲S | ○ | ○ | ▲S | ○ | ○ | ▲S |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲S | ▲S | ▲S | ▲S |
| 运营期 | 场区 | 养殖废水 | ▲L | △S | △S | ○ | △L | △L | △L |
|  |  | 恶臭 | ◆L | ○ | ○ | ○ | ▲L | ○ | △L |
|  |  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ◆L | △L | ○ | △L |
|  | 固废综合利用 |  | ▲L | △L | △L | ○ | △L | ○ | △L |
|  | 车辆运输 |  | ▲L | ○ | ○ | ◆L | △S | ○ | △S |
| ◆有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响，S短期影响，L长期影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2 评价因子的筛选

根据工程对环境造成的影响程度，筛选出本次评价因子，见表2-2。

表2-2            建设项目环境评价因子筛选

| 类型 |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 大气环境 |  | SO2 、NO2、TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3 | NOX、CO、THC、PM10、TSP | 硫化氢、氨、油烟 |
| 水环境 | 地表水 | pH、COD、BOD、氨氮 | COD、BOD5、SS | COD、BOD5、氨氮、SS |
|  | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、氟化物、Na+、Cl- | / | / |
| 声环境 |  | LeqdB（A） | LeqdB（A） | LeqdB（A） |
| 固体废物 |  | / | 挖方、废弃的建筑材料、生活垃圾 | 生活垃圾、沼渣、牛粪、病死牛、医疗废物 |

- 2.4 评价标准

根据《遂平天琦牧业有限公司养牛场项目环境影响评价执行标准的批复意见》(附件4)，本次评价执行以下标准。

2.4.1 环境质量标准

2.4.1.1 环境空气质量标准

环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，特征污染物氨和硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度，具体标准限值见表2-3。

表2-3               环境空气质量标准（二级）

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 |
|  | 小时平均 | 500μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| NH3 | 一次浓度 | 0.2mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区标准 |
| H2S | 一次浓度 | 0.01mg/m3 |  |

2.4.1.2 地表水质量标准

项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，具体见表2-4。

表2-4           地表水环境质量标准（III类 ）      单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 |

1.5.1.3 地下水质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，见表2-5。

表2-5          地下水（Ⅲ类）环境质量标准   （mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限制 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 8 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 9 | 钠 | ≤200 |
| 4 | 总硬度 | ≤450 | 10 | 氯化物 | ≤250 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0（个/L） |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20 | —— | —— | —— |

2.4.1.4 声环境质量标准

本项目区及周围环境声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表2-6。

表2-6              声环境质量标准（2类）       单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2.4.1.5 土壤环境质量标准

项目沼液消纳区和厂址位置区土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618-2018)中的标准，见表2-7。

表2-7    土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准  （mg/kg，pH除外）

| 土壤pH值 项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 | ＞7.5 |
| 镉（其他） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.5.1.6 畜禽养殖产地环境现状评价

表2-8      畜禽养殖产地环境评价规范（HJ568-2010）中相关标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | NH3 | mg/m3 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 1 |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 昼间 | dB（A） | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |

2.4.2 污染物排放标准

2.4.2.1 大气污染物排放标准

恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）二级标准，锅炉废气执行关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号标准值，具体见表2-9。

表2-9                废气污染物排放标准一览表

| 污染因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.06 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB1454-93）二级标准 |
| 氨 | 1.5 mg/m3 |  |
| 烟尘 | 200mg/m3 | 关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号 |
| SO2 | 50mg/m3 |  |
| NOx | 150mg/m3 |  |

食堂油烟废气执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）中小型食堂标准中最高排放浓度为1.5mg/m3的限值要求。

2.4.2.2 噪声排放标准

（1）建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，见表2-10。

表2-10               施工阶段作业噪声限值

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 70 | 55 |

（2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准，见表2-11。

表2-11     工业企业厂界环境噪声排放标准（2类）   单位：dB(A)

| 标准 | 适用区类 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 工业企业厂界环境噪声排放限值 | 2类区 | 60 | 50 |

2.4.2.3 固体废物排放标准

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单；

《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

- 2.5 评价工作等级

2.5.1 环境空气

项目运营期产生的废气源主要为养殖场产生的恶臭，其中恶臭的主要污染物为H2S和NH3，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的估算模式预测，本项目Pmax计算结果见表2-12。

表2-12                环境空气评价等级判定

| 污染源 | 污染物 | Pmax（%） | D10% | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区（牛舍） | NH3 | 3.7085 | 未出现 | 三级 |
|  | H2S | 1.305 |  |  |
| 粪污区（污水处理系统及晾粪棚） | NH3 | 2.028 |  |  |
|  | H2S | 2.389 |  |  |

由表2-12可知，本项目各污染因子Pmax均小于10%，确定评价等级为三级。

2.5.2 地表水

拟建项目所产生的废水类型属简单类型有机废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见表2-13。

表2-13           地面水环境评价工作等级判定表

| 判定内容 对照 | 建设项目污水排放量（m3/d） | 建设项目污水水质复杂程度 | 地面水水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） | 环境影响评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则----地面水环境》规定三级评价工作等级的判定条件 | ＜1000 ≥200 | 简单（污染物类型数=1，预测浓度的水质参数数目＜7） | 中、小 | Ⅰ─Ⅳ | 三级 |
| 本项目 | 0 | 简单 | 中 | Ⅳ | / |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

2.5.3 地下水

本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B  农、林、牧、渔、海洋  14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表2-14。

表2-14               地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

项目区位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，经现场调查，本项目周边各村庄供水方式主要为乡镇集中供水，参考《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号)，遂平县花庄镇地下水井数为1个，距离项目区约为3.4km，项目周边村庄未设置水源地。根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2-15。

表2-15     本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，地下水评价工作等级确定为三级，评价范围为包括项目区及项目配套沼液消纳地的范围。

2.5.4 声环境

项目场址所处的声环境功能区为GB3096－2008中的2类功能区。营运期噪声源主要来自废水处理设备等运行产生的设备噪声及牛叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表2-16。

表2-16           声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

2.5.5 生态环境

场址所在地为一般区域，不属于生态敏感区，工程占地300亩（200001m2）、合计0.200001km2，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》[HJ19－2011]，结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表2-17          生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.5.6 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）的规定，环境风险评价的工作等级主要由评价项目所涉及的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果以及环境敏感程度等因素所确定的。

本项目涉及的危险物质为沼气，沼气是多种气体的混合物，一般含甲烷50～70%，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢等，甲烷属于易燃易爆危险物质，沼气贮存场所最大储存量为200m3，合0.244t（密度按1.221 kg/m3计），低于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）规定的临界量50t，则沼气储存不构成重大危险源，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T196－2004）的有关规定，本项目环境风险评价工作等级定为二级。

环境风险评价工作等级划分情况见表2-18。

表2-18               环境风险评价工作等级判据

| 物质 条件 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

- 2.6 评价范围及环境保护目标分布情况

2.6.1 评价范围

根据项目排污特点及区域的环境特征，确定各环境要素的评价范围，详见表2-19。

表2-19             工程各环境要素的评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目场址的排放源为中心，半径为2.5km的圆形范围 |
| 地下水 | 场址所在地及拟施肥区域 |
| 声环境 | 场界外200m范围 |
| 风险 | 距离风险源半径3km的圆形范围 |
| 土壤 | 场址所在地及拟施肥农田区域 |

2.6.2 评价范围内环境保护目标分布情况

评价范围内环境保护目标分布情况见表2-20和附图。

表2-20      项目评价范围内环境保护目标分布情况一览表

| 序号 | 保护目标名称 |  | 人数（人） | 功能要求 | 方位 | 距场址边界 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 马庄 | 51 | 二类区 | 南 | 308 |
| 2 |  | 田庵 | 214 |  | 南 | 490 |
| 3 |  | 小营村 | 367 |  | 南 | 1848 |
| 4 |  | 袁庵 | 75 |  | 东南 | 1798 |
| 5 |  | 杜岗 | 54 |  | 东南 | 306 |
| 6 |  | 张毛岗 | 234 |  | 东南 | 734 |
| 7 |  | 前李庄 | 72 |  | 东南 | 2489 |
| 8 |  | 孟庄 | 75 |  | 东南 | 3035 |
| 9 |  | 后李庄 | 120 |  | 东南 | 2180 |
| 10 |  | 徐刘庄 | 297 |  | 东南 | 1992 |
| 11 |  | 小马庄 | 90 |  | 东南 | 3015 |
| 12 |  | 堂梨树 | 198 |  | 东南 | 2944 |
| 13 |  | 南王庄 | 54 |  | 东 | 2708 |
| 14 |  | 曹湾 | 72 |  | 东 | 1253 |
| 15 |  | 李振帮 | 384 |  | 东 | 1525 |
| 16 |  | 梅洼 | 231 |  | 东 | 935 |
| 17 |  | 魏庄 | 363 |  | 东北 | 2875 |
| 18 |  | 和崔 | 182 |  | 东北 | 3039 |
| 19 |  | 大崔庄 | 216 |  | 东北 | 3124 |
| 20 |  | 水泉庄 | 99 |  | 东北 | 2036 |
| 21 |  | 李庄 | 90 |  | 东北 | 1139 |
| 22 |  | 于庄 | 100 |  | 东北 | 806 |
| 23 |  | 下阳庄 | 414 |  | 东北 | 2180 |
| 24 |  | 赵庄 | 78 |  | 东北 | 2011 |
| 25 |  | 石庄 | 54 |  | 北 | 2029 |
| 26 |  | 磙山流 | 273 |  | 北 | 314 |
| 27 |  | 潘赵庄 | 168 |  | 北 | 1954 |
| 28 |  | 蛮子营 | 216 |  | 西北 | 1146 |
| 29 |  | 小桃沟 | 89 |  | 西北 | 2912 |
| 30 |  | 火山石村 | 54 |  | 西北 | 2296 |
| 31 |  | 冯岗 | 99 |  | 西 | 2085 |
| 32 |  | 拍天 | 96 |  | 西 | 1210 |
| 33 |  | 于先庄 | 18 |  | 西 | 2779 |
| 34 |  | 抹棋坑 | 93 |  | 西南 | 2434 |
| 35 |  | 孙院 | 132 |  | 西南 | 3133 |
| 36 |  | 郭庄 | 125 |  | 西南 | 2420 |
| 37 |  | 榆园 | 240 |  | 西南 | 1214 |
| 38 |  | 高魏楼村 | 378 |  | 西南 | 2436 |
| 39 |  | 神仙庄 | 96 |  | 西南 | 2021 |
| 40 | 地表水 | 汝河 | / | III类 | 南 | 6989 |
| 41 |  | 北干渠 | / | Ⅲ类 | 东 | 810 |
| 42 | 声环境 | 场界四周 | / | 2类 | / | / |
| 43 | 地下水 | 拟施肥区域及场区 | / | Ⅲ类 | / | / |

- 2.7专题设置

根据本工程的特点，本报告书设置以下11个专题：

（1）概述；

（2）总则；

（3）建设项目工程分析；

（4）环境现状调查与评价；

（5）环境影响预测与评价；

（6）污染防治措施及其可行性论证；

（7）环境风险分析与评价；

（8）清洁生产与总量控制分析；

（9）环境经济损益分析；

（10）环境管理与监测计划；

（11）环境影响评价结论。

# 第3章  建设项目工程分析

- 3.1 工程概况

3.1.1工程基本情况

本工程基本情况见表3-1。

表3-1　　　　　　　　    工程基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂平天琦牧业有限公司养牛场项目 | / |
| 2 | 建设单位 | 遂平天琦牧业有限公司 | / |
| 3 | 建设地点 | 驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄 | 东经113.736970，北纬33.077199 |
| 4 | 占地面积 | 300亩（200001m2） | 属于荒地和设施用地，不涉及基本农田 |
| 5 | 规模 | 设计出栏肉牛3000头，存栏奶牛1000头 | 年产鲜奶6670t |
| 6 | 行业类别 | 牛的饲养（A0311） | / |
| 7 | 投资 | 2000万元 | 全部企业自筹 |
| 8 | 劳动定员 | 定员60人 | / |
| 9 | 工作制度 | 年工作365天，三班运转制 | / |
| 10 | 投产日期 | 计划投产日期：2020年12月 | / |

3.1.2工程产品方案

根据设计资料，拟建工程计划年出栏肉牛3000头，存栏奶牛1000头，年产鲜奶6670吨。工程产品方案详见表3-3。

表3-3                工程产品方案一览表

| 存栏量（头） |  | 年产鲜奶 |
| --- | --- | --- |
| 存栏奶牛1000头/年 | 犊牛：100头 | 6670吨 |
|  | 干奶成母牛：100头 |  |
|  | 育成牛：250头 |  |
|  | 泌乳成母牛：550头 |  |
| 年出栏肉牛3000头（存栏3750头/年） | 保育牛1500 | / |
|  | 育成牛1800 |  |
|  | 犊牛450 |  |

3.1.3工程主要建设内容

工程建设内容共分为养殖区主体工程、饲料加工辅助工程、粪污处理环保工程、办公生活区及公用工程等。工程主要建设内容见表3-4。

表3-4                工程主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 构筑物 | 规格及建筑面积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 养殖区 | 泌乳牛舍 | 2400m2 | 1座 | 主要为泌乳牛 |
| 2 |  | 泌乳牛舍 | 2400m2 | 1座 |  |
| 3 |  | 综合牛舍 | 2400m2 | 2座 | 主要为育成牛、干奶牛及犊牛 |
| 5 |  | 特需牛舍 | 2400m2 | 1座 |  |
| 6 |  | 隔离牛舍 | 700m2 | 1座 | / |
| 7 |  | 综合牛舍 | 21500m2 | 1座 | 主要为肉牛养殖 |
| 8 |  | 挤奶厅 | 800m2 | 1栋 | 2×80位转盘 |
| 9 | 辅助工程 饲料储备 | 青贮窖 | 2500m2 | 1座 | 最低贮量5500m3 |
| 10 |  | 干草棚 | 1500m2 | 1座 | 最低贮量30000m3 |
| 11 |  | 精料库 | 1000m2 | 1座 | 分类贮存精料库及饲料库 |
| 12 |  | 畜牧兽医室 | 100m2 | 1座 | —— |
| 13 | 环保工程 粪污处理及利用区 | 中转池 | 375m2 | 1座 | 池深2m，总容积750m3 |
| 14 |  | 酸化调节池 | 150m3 | 1座 | —— |
| 15 |  | 厌氧发酵罐 | 1500m3 | 1座 | —— |
| 16 |  | 沼液贮存池 | 9954m3 | 1座 | 有效容积 |
| 20 |  | 晾粪棚 | 1800m2 | 1座 | —— |
| 21 |  | 固液分离车间 | 90m2 | 1座 | —— |
|  | 办公生活区 | 办公区 | 2000m2 | 1栋 | —— |
| 22 | 公用工程 | 配电房 | 25m2 | 1座 | —— |
| 23 |  | 发电机房 | 27m2 | 1座 | —— |
| 24 |  | 门卫 | 50m2 | 1座 | —— |
| 25 |  | 供水 | / | / | 自备深水井 |
| 25 |  | 供电 | —— | / | 由乡镇供电所引入 |

3.1.4 工程主要设备

工程主要设备（设施）见表3-5。

表3-5             工程主要设备（设施）一览表

| 序号 | 项目 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 牛舍 | 饮水槽 | 120 | 个 | / |
| 2 |  |  | 颈枷 | 2380 | 套 | 660型 |
| 3 |  |  | 卧栏 | 1360 | 套 | / |
| 4 |  |  | 自动饲喂系统 | 2 | 套 | 犊牛自动饲喂系统 |
| 5 |  | 挤奶厅 | 贮奶罐 | 2 | 个 | 40t |
| 6 |  |  | 全自动挤奶设备 | 2 | 套 | DL-VP32B2DV300，80位 |
| 9 | 辅助工程 | 饲料储备 | TMR饲料混合机 | 1 | 台 | 21m3 |
| 10 |  |  | TMR饲料混合机 | 1 | 台 | 33m3 |
| 11 | 环保工程 | 污水处理系统 |  | 1 | 套 | 沼气工程，处理规模为150m3/d |
| 12 |  | 沼气脱硫装置 |  | 1 | 套 | 包括：恒压装置、气水分离器、脱硫装置、沼气增压装置、沼气专用储气柜等 |
| 13 |  | 全自动机械刮粪板 |  | 12 | 套 | —— |
| 14 | 公用工程 | 场区用电设备 |  | 1 | / | / |
| 15 |  | 电热水器 |  | 2 | 台 | 用于挤奶厅热水加热 |
| 16 |  | 变压器 |  | 1 | 台 | / |
| 17 | 其他 | 沼气锅炉 |  | 1 | 台 | 规模为1t/h，属于沼气工程配套设施，用于对厌氧罐体加热保温 |

3.1.5工程原辅材料及能源消耗量

工程主要原辅材料及能源消耗量见表3-6。

表3-6            工程原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精饲料 | t/a | 6935 | 购进全价饲料，场内不需加工 |
| 2 | 青贮饲料 | t/a | 26006.25 | 青贮饲料在收购地直接切割，不在场区内加工处理，含水率约为60% |
| 3 | 干草 | t/a | 6935 | 收入打捆苜蓿，场内不需加工 |
| 4 | 脱硫剂 | t/a | 0.1 | 用于沼气脱硫，每年更换一次 |
| 5 | 水 | m3/a | 53109.1 | 地下水 |
| 6 | 电 | 104kwh/a | 9.8 | 供电管网 |

3.1.6公用工程情况

3.1.6.1给水

本项目供水由厂区内自备水井提供，新鲜水用量为53109.1m3/a，其中养殖过程用水量51357.1m3/a（日均140.704m3/d），职工生活用水量1752m3/a（4.8m3/d）。

1、牛饮用水

本工程年存栏肉牛3750头，奶牛1000头，根据不同种类存栏奶牛单头夏季日均饮用水量以及其他季节日均饮用水量情况，经计算，则本项目牛饮用水量夏季为162.2m3/d，其他季节为120.9m3/d。夏季按122天计，其他季节按243天计，则本项目牛只年饮用水量为49167.1m3/a。

2、挤奶厅冲洗用水

（1）挤奶设备用水

本项目采用集中机械化挤奶，在挤奶厅装有固定的挤奶管线，从乳头到冷藏奶罐全程封闭，确保了牛奶质量安全。因此，挤奶设备的清洗至关重要，应严格按规定程序进行清洗保养。主要包括挤奶杯组、管道、冷藏贮奶罐等。

项目每天挤奶3次，挤完牛奶后，应立即用符合饮用水标准的清水冲洗，一天清洗3次，每次清洗2遍，每冲洗一次用水量约为1.2m3，日冲洗用水量为3.6m3/d。

（2）挤奶厅地面冲洗废水

项目挤奶厅地面每天要冲洗3次，使用高压水枪进行冲洗，用水指标按1.0L/m2·次，挤奶厅建筑面积为800m2，则挤奶厅地面冲洗用水量为2.4m3/d。

（3）生活污水

项目劳动定员60人，参照河南省用水定额，并结合同类型养殖场工作人员实际用水情况，人均用水按80L/d计算，则职工日常生活用水量为4.8m3/d（合计1752m3/a）。

项目用水情况详见表3-7。

表3-7              本项目用水情况汇总表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 用水量标准 |  | 用水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | 总用水量（m3/a） |
| 1 | 牛饮用水 | 犊牛 | 550头 | 25L/头·d | 18L/头·d | 13.75 | 9.9 | 4083.2 |
| 2 |  | 干奶成母牛 | 100头 | 33L/头·d | 22L/头·d | 3.3 | 2.2 | 937.2 |
| 3 |  | 育成牛 | 3550头 | 35L/头·d | 26L/头·d | 124.25 | 92.3 | 37587.4 |
| 4 |  | 泌乳成母牛 | 550头 | 38L/头·d | 30L/头·d | 20.9 | 16.5 | 6559.3 |
| 合计 |  |  | 4750头 | / | / | 162.2 | 120.9 | 49167.1 |
| 5 | 挤奶厅冲洗用水 | 设备 用水 | / | 1.2m3/次，每天清洗3次 |  | 3.6 | 3.6 | 1314 |
| 6 |  | 地面冲洗废水 | 800m2 | 1.0L/m2·次， 每天清洗3次 |  | 2.4 | 2.4 | 876 |
| 7 | 职工生活用水 |  | 60人 | 80L/d |  | 4.8 | 4.8 | 1752 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 173 | 131.7 | 53109.1 |

3.1.6.2排水

根据工程分析，本项目废水产生总量为27265.98m3/a，经配套污水处理设施处理后，沼液、沼渣、沼气均实现综合利用。

3.1.6.3供电和供热

项目用电由花庄镇供电管网提供，场区内设一座配电房。

项目挤奶厅挤奶设备消毒冲洗所用热水由其配套的电加热热水器提供；项目污水处理系统厌氧反应设施罐体保温所需要（夹层中需要）的热水由其配套的沼气锅炉提供；项目牛舍冬季不需供暖。

3.1.7占地及总平面布局

本项目场区占地300亩（合200001m2），主要建设内容分为生产区（牛舍11栋、挤奶厅2座）、综合办公生活区及其附属配套设施。场区地形平坦，整个场区大致呈四边形。根据企业设计，考虑到进出厂区道路问题（污染治理区道路单独设计，与生产生活区道路分开；为了防疫安全，进出污染治理区、生活区道路要尽可能避开生产区），场区实行功能分区，将养殖区、办公区、饲料贮存区和粪污区之间通过绿化带进行分离，建议绿化带建设宽度在5m以上，平面布置图见附图2。

根据项目平面布置，本项目养殖牛舍位于厂区南部，配套综合办公区位于厂区东部靠南部分，配套草料贮存区位于厂区东北部，配套粪污处理设施位于场区西北部。遂平县风向随季节变化明显，年主导风向为北风。项目综合办公区位于粪污治理区侧风向，办公区和养殖区、粪污治理区之间有绿化带相隔，可减轻对场区内部的影响。另外评价建议沿场区围墙外边界设置5m以上宽度的绿化带。

项目设有不同的净污通道，方便不同人员进入各区，减少病菌的传播；同时，场区排水采用雨污分流制，项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的要求，因此本项目场区平面布置合理。

3.1.8劳动定员及工作制度

项目劳动定员共计60人，工作制度实行三班运转制，年工作365天。

- 3.2生产工艺及产污源强分析

3.2.1工艺简介及产污环节

3.2.1.1项目工艺流程分析

本项目根据奶牛饲养阶段实行分群管理，包括饲喂、刷拭、挤奶、饮水、运行、清除粪便、垫草、休息等项作业内容。夏季高温天气采取排风和其它防暑措施。

运营期养殖过程可概括为四个主要环节：① 备料过程；② 饲养过程；③ 挤奶过程；④ 牛排泄物处理过程。

生产工艺流程及产污环节示意图详见图3-1。

青贮饲料

肉牛和奶牛饲养

机械挤奶

鲜奶冷藏

污水处理沼气工程

生活废水

沼气

沼气锅炉

贮液池

收购加工后的新鲜秸秆

牛粪

牛尿

外送

晾晒后铺垫卧床进行综合利用，最终清理外售

晾粪棚

恶臭

恶臭

清洗废水

沼渣

沼液

晾晒后铺垫卧床进行综合利用，最终清理外售

肥田

恶臭

青贮池贮存35天

精饲料

干草

用于罐体增温保温

奶

牛

图3-1    项目牛养殖流程示意图

生产工艺简述：

（1）备料过程

牛养殖饲料主要为干草、青贮秸秆、精饲料等。本项目对当地农民种植的青贮秸秆进行集中收购，青贮秸秆直接在收购地切碎，入场区后在青贮池内贮存。项目采用全日粮混合车进行配料，即根据奶牛的营养配方，将切断的粗饲料及矿物质、维生素等各种添加剂在饲料喂养车内充分混合而得到的一种营养平衡日粮。

（2）饲养过程

饲养过程：采用TMR加料法喂养，所谓TMR，全称“全混合日粮”，即根据奶牛的营养配方，将切短的粗饲料及矿物质、维生素各种添加剂在饲料喂养车内充分混合而得到的一种营养平衡日粮，也称“全价日粮”。同时饲料槽与饮水器分建。

（3）挤奶工序

项目挤奶方式主要采用80位转盘式挤奶机。挤奶机由真空泵和挤奶器两大部分组成。前者主要包括真空泵、电动机、真空罐、真空调节器、真空压力表等；后者由挤奶桶、搏动器（或脉动器）、集乳器、挤奶杯和一些导管与橡皮管所组成。乳汁由挤奶杯通过挤乳器，由管道直接流入贮奶罐，与外界完全隔绝；且能根据乳流自动调节挤奶杯的真空压力，挤净后可自动脱落，不致“放空车”，整个过程中牛奶与空气接触的时间不超过3分钟。贮奶罐由不锈钢制成，罐为夹层，内有蛇形管，通以制冷剂（R22），可使牛奶温度迅速降至2～3℃。

乳头的消毒方法：用乳头消毒液（碘试剂与甘油3:1）侵泡乳头，先用温水洗净乳房，其次用消毒液浸沾乳房，再上乳杯挤奶。挤奶完毕后用乳头消毒液（碘试剂与甘油3:1）浸泡乳头数秒。

鲜奶由冷藏车及时送往乳制品加工厂销售。

（4）牛粪处理

项目采用“智能化机械刮板+积粪渠”干清粪工艺，牛舍内采用智能化干清刮粪板将牛粪刮至牛舍中间或一侧的积粪渠，利用地下管渠坡度将粪污就近输送至中转池处理区进行固液分离，固态牛粪在堆粪阳光棚（晾粪棚）晾晒后，用于牛舍回填卧床进行综合利用，最终外售作农肥。

（5）废水处理

项目污水采用USR中温厌氧发酵污水处理工艺。项目废水进入污水处理系统进行处理后，产生的沼液暂存于场区内沼液贮存池内，作为肥料用于配套农田；产生的沼气经净化后作为沼气锅炉燃料用于USR厌氧罐体增温保温进行综合利用。

项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排放到场外的排水沟。

3.2.1.2项目产污环节分析

项目运营期间的主要产染环节见表3-8、图3-2。

牛饲养

恶臭（G）、病死牛（S）、医疗废物（S）、牛叫声（Z）、排风扇噪声（Z）

牛粪（S）

粪尿液（W）、冲洗水（W）

固液分离

液体

固态

沼气工程

晾粪棚

铺垫牛舍卧床，最终全部外售

沼渣（S）

沼液（W）

沼气（G）

处理后全部用于厌氧反应罐体增温保温进行综合利用

机械噪声（Z）

废脱硫剂（S）

肥田

恶臭（G）

机械噪声（Z）

职工生活

食堂油烟（G）

生活垃圾（S）

生活污水（W）

备注：W——废水

G——废气

S——固体废物

Z——噪声

图3-2      工程产排污环节分析图

表3-8           项目运营期产污环节汇总表

| 污染因素 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 牛舍产生的恶臭气体 | 氨、硫化氢 |
|  | 污水处理沼气站产生的恶臭气体 | 氨、硫化氢 |
|  | 晾粪棚产生的恶臭气体 | 氨、硫化氢 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 |
|  | 沼气锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx |
| 废水 | 职工生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 |
|  | 牛舍牛尿 |  |
|  | 牛粪分离尿液 |  |
|  | 挤奶厅（挤奶设备、地面）冲洗废水 |  |
| 固体 废物 | 职工生活垃圾 | —— |
|  | 牛粪 | —— |
|  | 沼渣 | —— |
|  | 废脱硫剂、废活性炭 | —— |
|  | 病死牛 | —— |
|  | 防疫垃圾 | （属于危险废物） |
| 噪声 | 废水处理设备、风机等设备运行噪声，牛叫声 | —— |

3.2.2 项目水平衡分析

本项目运营期用水环节主要是：牛饮用水、挤奶厅冲洗用水、职工生活用水，年新鲜水用量为53109.1m3/a（夏季用水量为173m3/d，其他季节131.7m3/d）。运营期产生的废水主要是：粪尿液（包括牛尿和牛粪分离尿液）、挤奶厅冲洗废水、职工生活污用水，全年综合废水产生总量为27265.98m3/a（夏季废水产生量为82.95m3/d，其他季节70.56m3/d）。

本项目运营期水平衡图见图3-3、图3-4。

0.96

4.8

办公生活

3.84

1.2

173

新鲜水

挤奶厅冲洗

6

4.8

沼气工程

82.95

82.95

牛饮用水

162.2

74.31

沼液

82.95

青贮料含水54.0

40.55

用于配套牧草地施肥

18.27

牛粪带走水

鲜牛奶

29.07

自身吸收代谢

图3-3     项目夏季用排水平衡图（单位：m3/d）

0.96

4.8

办公生活

3.84

1.2

131.7

挤奶厅冲洗

6

4.8

沼气工程

70.56

新鲜水

70.56

牛饮用水

120.9

61.92

沼液

70.56

青贮料含水54.0

18.27

牛粪带走水

鲜牛奶

30.87

用于周边农田施肥

9.84

自身吸收代谢

图3-4   项目其他季节用排水平衡图（单位：m3/d）

3.2.3 项目污染源分析及污染物产排情况

3.2.3.1施工期污染源分析

1、大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域遂平县乡村公路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

2、废水

项目施工期废水主要分为生产废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人40人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，则施工期用水量为1.2m3/d，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工生活污水产生量为0.96m3/d，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民拉走堆肥，不外排，对环境影响不大。

3、噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车等，水泥搅拌、钢铁的电锯等，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-104dB（A），具体见表3-9。

表3-9                 施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 混凝土振捣棒 | 72 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

4、固体废物

施工期固废主要是建筑垃圾、不能回收利用的废弃包装以及施工人员日常生活产生的生活垃圾等。施工期建筑垃圾主要为施工过程中产生的残砖、废弃混凝土以及废弃的装修材料等，收集后运往指定的建筑垃圾处置场。

施工人员生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工人员40人，则施工产生生活垃圾量为0.02t/d，经临时的生活垃圾收集系统收集后，定期委托环卫部门清运。

3.2.3.2营运期污染源分析

一、废水污染源强分析

（1）粪尿液

①牛尿

本项目年存栏肉牛3750头，奶牛1000头，经类比同行业养殖企业经验数据可知：犊牛排尿量夏季7.5L/d·头，其他季节5.4L/d·头；干奶成母牛夏季9.9L/d·头，其他季节6.6L/d·头；育成牛夏季10.5L/d·头，其他季节7.8L/d·头；泌乳成母牛夏季11.4L/d·头，其他季节9.0L/d·头。

综合以上数据，经计算，本项目夏季牛尿产生量为5936.52m3（48.66m3/d），其他季节牛尿产生量为8813.61m3（36.27m3/d），全年牛尿产生量为14750.13m3/a（40.411m3/d）。本项目牛尿产生情况见表3-10。

表3-10               本项目牛尿产生量一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 牛排尿量经验值 |  | 牛尿产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） | 总排尿量（m3/a） |
| 1 | 项目牛尿液产生情况 | 犊牛 | 550头 | 7.5L/头·d | 5.4L/头·d | 4.125 | 2.97 | 1224.96 |
| 2 |  | 干奶成母牛 | 100头 | 9.9L/头·d | 6.6L/头·d | 0.99 | 0.66 | 281.16 |
| 3 |  | 育成牛 | 3550头 | 10.5L/头·d | 7.8L/头·d | 37.275 | 27.69 | 11276.22 |
| 4 |  | 泌乳成母牛 | 550头 | 11.4L/头·d | 9.0L/头·d | 6.27 | 4.95 | 1967.79 |
| 合计 |  |  | 4750头 | / | / | 48.66 | 36.27 | 14750.13 |

②牛粪分离尿液

本项目年存栏肉牛3750头，奶牛1000头，各种类牛日均产粪量取值为12kg/d·头，经计算，本项目牛粪产生量为57t/d（20805t/a，含水率为75%），其中干牛粪量为14.25t/d（5201.25t/a）。

经固液分离机进行固液分离，分离后牛粪含水率约为50%-60%之间，评价按55%计，分离后牛粪产生量约为31.35m3/d（11442.75m3/a，含水率为55%）。则固液分离过程中产生的液体约为25.65t/d（固液分离率在40-50%之间）。

综上，本项目粪尿液夏季总产生量为74.31m3/d，其他季节产生量为61.92m3/d；其中，夏季按122天计，其他季节按243天计，则本项目全年粪尿液总产生量为24112.38m3/a（日均66.06m3/d）。

参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《环境工程设计手册》（湖南科技技术出版社），结合本项目情况，项目粪尿液废水主要污染物产生浓度为：COD7800mg/L、BOD5 760mg/L、氨氮 80mg/L、SS 800mg/L。

（2）挤奶厅冲洗废水

项目挤奶厅冲洗（包含挤奶设备冲洗和挤奶厅地面清洗）总用水量为6m3/d，排污系数按0.8计，则挤奶厅冲洗废水产生量为4.8m3/d（合计1752m3/a）。经类比，项目挤奶厅冲洗废水主要污染物产生浓度分别为：COD4000mg/L、BOD5500mg/L、NH3-N57mg/L、SS为880mg/L。

（3）生活污水

项目职工人数约60人，参照河南省用水定额，并结合养殖场实际情况，人均用水按80L/d计算，则职工日常生活用水量为4.8m3/d（合计1752m3/a），按0.8的排污系数计，则职工日常生活污水产生量为3.84m3/d（合计1401.6m3/a），主要污染物产生浓度分别为：COD350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。

（4）项目废水产排情况汇总

根据以上计算可知，项目综合废水产生量为：夏季废水产生量为82.95m3/d，其他季节70.56m3/d，全年综合废水产生总量为27265.98m3/a。项目废水经配套的污水管网排入配套污水处理站（处理规模为150m3/d）进行处理，废水经处理后由周边农田全部消纳利用。

本项目各环节废水量产生汇总见表3-11。

表3-11           项目各环节废水产生量汇总一览表

| 项目 | 废水产生量 |  |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日产生量 |  | 年产生量（m3/a） |  |
|  | 夏季（m3/d） | 其他季节（m3/d） |  |  |
| 生活污水 | 3.84 | 3.84 | 1401.6 | 项目废水无外排 |
| 粪尿液 | 74.31 | 61.92 | 24112.38 |  |
| 挤奶厅 | 4.8 | 4.8 | 1752 |  |
| 综合废水 | 82.95 | 70.56 | 27265.98 | —— |

废水污染物产生情况详见表3-12。项目废水经处理后排放情况见表3-13。

表3-12             项目废水污染物产生情况一览表

| 项目 |  | 废水产生情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 主要污染物产生浓度 |  |  |
| 职工办公生活 | 生活 污水 | 1401.6m3/a | COD 350mg/L | BOD5 200mg/ L | 项目综合废水进入污水处理站进行沼气化处理后，处理后产生的沼液用于周边农田全部消纳利用，项目废水无外排 |
|  |  |  | NH3-N 30mg/L | SS 200mg/L |  |
| 养殖过程 | 粪尿液 | 24112.38m3/a | COD 7800mg/L | BOD5 760mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N 80mg/L | SS 800mg/L |  |
|  | 挤奶厅 | 1752m3/a | COD4000mg/L | BOD5 500mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N 57mg/L | SS 880mg/L |  |
| 综合废水 |  | 27265.98m3/a | COD7037mg/L | BOD5 706mg/L | —— |
|  |  |  | NH3-N 75mg/L | SS 790mg/L |  |

表3-13             本项目废水排放情况一览表

| 综合废水 产生量 | 主要污染物 产生浓度 | 废水处理系统对污染物的综合去除效率 | 经污水处理站处理后 污染物浓度 | 废水排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27265.98m3/a | COD7037mg/L | COD：70% | COD 2111mg/L | 0m3/a （用于周边农田全部消纳利用，废水无外排） |
|  | BOD5 706mg/L | BOD5：70% | BOD5 212mg/L |  |
|  | NH3-N 75mg/L | NH3-N：15% | NH3-N 63.8mg/L |  |
|  | SS 790mg/L | SS：89% | SS 86.9mg/L |  |

项目废水处理站处理工艺及主要处理设施包括：项目废水采用USR中温厌氧发酵污水处理工艺，污水处理站包含的主要设施及其参数如下：1座酸化调节池，容积约150m3；1台固液分离机；1座总容积1500m3的USR厌氧反应罐，该反应罐的反应温度为25-30度，停留时间约10天。

二、废气污染源强分析

本项目产生的废气主要是牛舍、晾粪棚及污水处理产生的恶臭、食堂油烟废气及沼气燃烧废气。

1、恶臭

恶臭为本项目的主要废气污染源。恶臭主要来源于牛舍、牛粪晾粪棚以及沼气工程等场所。

影响畜禽场恶臭产生的主要原因是清粪方式，管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。恶臭的成分十分复杂，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氯杂环化合物等，无机成分主要是NH3、H2S。

（1）养殖区牛舍

本项目年存栏肉牛3750头，奶牛1000头，牛舍采用干清粪。牛舍废气主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢及氨气等。

干清粪牛场NH3、H2S产生量分别为2g/头·d、0.035g/头·d，经计算，本项目养殖区牛舍恶臭污染物NH3产生量为3.468t/a、H2S产生量为0.061t/a。经采取及时清粪、喷洒除臭剂等措施后（除臭效率按80%计），项目养殖区牛舍恶臭污染物NH3排放量为0.694t/a、H2S排放量为0.0122t/a。

（2）粪污区

①污水处理系统

本项目废水产生量为：夏季废水产生量为82.95m3/d，其他季节70.56m3/d，全年综合废水产生总量为27265.98m3/a。污水处理系统恶臭气体产生指标为：NH3 为8g/d·m3废水、H2S为 0.7g/d·m3废水。

经核算，污水处理站臭气产生及排放情况见表3-14。

表3-14          污水处理站臭气产生及排放一览表

| 污染源 |  | 污染物产生量 |  | 拟处理措施 | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 污水处理站恶臭 | 夏季 | 0.058kg/d | 0.6636kg/d | 采取定期在处理站周边喷洒除臭剂、并进行绿化等措施；厌氧罐为密闭式，酸化调节池密闭，并配备活性炭吸附装置除臭效率为80% | 0.0116kg/d | 0.133kg/d |
|  | 其他季节 | 0.049kg/d | 0.565kg/d |  | 0.0098kg/d | 0.113kg/d |
|  | 合计 | 0.019t/a | 0.2183t/a |  | 0.0038t/a | 0.044t/a |

②晾粪棚

项目采取干淸粪工艺，运营期牛粪经固液分离后牛粪产生量为25.65t/d（干湿分离之后），项目晾粪棚恶臭气体产生指标为：NH3 60g/d·t牛粪、H2S 3g/d·t牛粪。

经核算本项目晾粪棚恶臭污染物：NH3产生量为1.539kg/d（0.562t/a）、H2S产生量为0.077kg/d（0.028t/a），经采取定期在晾粪棚喷洒除臭剂等措施后（除臭效率按80%计），项目晾粪棚恶臭污染物NH3排放量为0.308kg/d（0.112t/a）、H2S排放量为0.0154kg/d（0.006t/a）。

综上，本项目粪污区恶臭污染物NH3总产生量为0.7803t/a、H2S总产生量为0.047t/a；粪污区恶臭污染物NH3总排放量为0.156t/a、H2S总排放量为0.0098t/a。

（3）恶臭产排汇总情况

本项目养殖区牛舍恶臭污染物NH3产生量为3.468t/a（0.396kg/h）、H2S产生量为0.061t/a（0.007kg/h）；本项目粪污区恶臭污染物NH3产生量为0.7803t/a（0.0891kg/h）、H2S产生量为0.047t/a（0.0054kg/h）。

经采取控制饲养密度、及时清粪、废水沼气化处理、喷洒除臭剂等措施后，本项目养殖区牛舍恶臭污染物NH3排放量为0.694t/a、H2S排放量为0.0122t/a；本项目粪污区恶臭污染物NH3总排放量为0.156t/a（0.0325kg/h）、H2S总排放量为0.0098t/a（0.00192kg/h）。

本项目恶臭产排情况汇总表详见表3-15。

表3-15       本项目恶臭污染物产排情况汇总一览表

| 无组织 排放源 |  | 污染物产生情况 |  | 采取的处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3（t/a） | H2S（t/a） |  | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| 养殖区牛舍 |  | 3.468 | 0.061 | 及时清粪，保持牛舍清洁 | 0.694 | 0.0122 |
| 污粪区 | 污水处理站 | 0.2183 | 0.019 | 喷洒除臭剂，周边 植被绿化 | 0.044 | 0.0038 |
|  | 晾粪棚 | 0.562 | 0.028 |  | 0.112 | 0.006 |
| 合计 |  | 4.248 | 0.108 | / | 0.85 | 0.022 |

2、沼气燃烧废气

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），并结合本项目污水处理沼气站设计方案，每去除1kg的COD约产生0.45m3的沼气，其中甲烷含量约为60%。

项目沼气产量核算：项目厌氧反应器COD去除率为70%（进入厌氧反应器的废水COD浓度为7037mg/L），本项目废水量为27265.98m3/a，即夏季82.95m3/d，其他季节70.56m3/d。经计算，沼气产量夏季为272m3/d，其他季节为238.3m3/d。

本项目运营期全年沼气产生量共91091m3/a，经脱水、脱硫净化处理后，全部作为锅炉燃料用于厌氧罐体增温保温进行综合利用。

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，沼气的主要特性参数见表3-16。

表3-16            沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

根据上表计算可知，沼气的质量为111.2t/a，沼气中H2S含量为0.034%，则沼气中H2S含量为0.0378t/a，其中S含量为0.036t/a，沼气通过脱硫处理后H2S去除率可达到98%以上（按98%计），经脱硫后沼气燃烧废气中S含量为0.00072t/a，根据S元素平衡，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量为0.00144t/a。

根据本项目的沼气特性，烟气产生系数为8.914m3/m3沼气，则本项目烟气年产生量为8.12×105m3/a，锅炉运行时间6h/d，故脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放浓度为1.77mg/m3，由风机引出后由8m高烟囱排放。根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，本项目沼气的发热量为21524KJ/m3，则沼气燃烧废气中NOX排放系数为1.076g/m3-沼气，则本项目NOX排放量为0.098t/a，排放浓度为120.7mg/m3。烟尘量参考《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册（第十分册）》中的产生系数核算（即103.9mg/m3-原料），则本项目烟尘排放量为0.0095t/a，排放浓度为11.7mg/m3。

经核算，项目沼气燃烧废气各污染物产排情况见表3-17。

表3-17            沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气燃烧量 (m3) | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91091 | SO2 | 8.12×105 | 1.77 | 0.00144 | 6.6×10-4 |
|  | NOX |  | 120.7 | 0.098 | 0.0447 |
|  | 烟尘 |  | 11.7 | 0.0095 | 0.0043 |

3、食堂油烟

本项目设一座食堂，为员工提供一日三餐。食堂使用能源为液化气，本项目职工共计60人，食堂共有灶头2个，为员工提供一日三餐，经类比分析调查，食用油用量平均按0.05kg/（人·餐）计，则日耗油量为9.0kg/d，员工食堂运营时间按一年365d计算，则年耗油量为3285kg/a。

据类比调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量为0.255kg/d，年产生油烟量为93.0kg/a。烹饪时间按6h/d计算，则该项目所产油烟量为0.0425kg/h，产生浓度为5.312mg/m3（风机量按8000m3/h计）。经油烟净化器净化后（去除效率为90%），油烟排放量为9.3kg/a（0.00425kg/h），排放浓度为0.5312mg/m3。

三、噪声污染源强分析

本项目噪声源主要为挤奶机、压缩机、各种泵类等设备运转噪声以及养殖区牛舍的牛叫声，源强为70～90dB（A），本项目主要噪声源强及采取的降噪措施见表3-18。

表3-18           本工程主要噪声源强一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | 牛叫声 | 间断 | 70 | / | 70 |
| 挤奶厅 | 挤奶机 | 连续 | 80 | 厂房隔声、基础减振 | 60 |
|  | 压缩机 | 连续 | 90 | 厂房隔声、基础减振 | 70 |
| 污水处理系统 | 各种泵类 | 连续 | 85 | 选择低噪声设备、基础减振 | 60 |

四、固体废物

本项目产生的固废包括牛粪、沼渣、病死牛、防疫垃圾以及职工生活垃圾。

（1）牛粪

牛舍采取干淸粪工艺，采用智能化干清刮粪板对牛粪进行清理，清理物为粪尿混合，机械化刮板机将粪尿清理至收集池内，采用固液分离机进行固液分离，分离后，牛粪含水率为55%。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及养牛场经验数据，各种类牛日均产粪量取值为12kg/d·头，本项目年存栏肉牛3750头，奶牛1000头，则工程牛粪产生量为57t/d（20805t/a，含水率为75%），其中干牛粪量为14.25t/d（5201.25t/a）。经固液分离机进行固液分离，分离后牛粪产生量约为31.35m3/d（11442.75m3/a，含水率为55%），经固液分离后的牛粪送晾粪棚进行晾晒暂存，定期用于牛舍铺垫卧床进行综合利用后，最终清理后全部作为农肥外售。

（2）沼渣

沼渣主要由养殖废水中的固形物转化而成，项目进水量为27265.98m3/a，SS浓度为790mg/L，沼气工程对SS去除效率为89%，则项目产生的沼渣量为19.17t/a（含水率为75%）。

生长吸收2204.67

6963.948

3011.25

犊牛

牛粪

806.58

生长吸收400.85

水分1781.868

146.65

干奶成母牛

547.5

牛粪

晾粪棚

5201.25

26006.25

生长吸收14230.112

5206.138

饲料

19436.25

牛粪

全部作为农肥外售

19.17

育成牛

沼气工程厌氧发酵

生长吸收2204.67

804.58

泌乳成母牛

牛粪

3011.25

图3-5    项目牛粪、沼渣平衡图（干料） （单位：干kg/d）

（3）病死牛

根据同类企业类比调查和有关资料统计，牛的死亡率一般占存栏量的0.3%-0.5%，本评价取平均值0.4%计，则项目病死牛产生量约19头/年，一般情况下，主要为刚出生的小牛犊。考虑到地方部门对畜禽行业的统一管理要求，评价建议企业在县级无害化处理单位建成运行后，运送至县动物尸体无害化处理单位进行无害化处理。

（4）防疫垃圾

牛只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗会产生少量防疫废物，属于危险废物，每头牛防疫产生废物量约为80g/a，则本项目防疫垃圾产生量为0.38t/a。暂存于场区危险废物暂存场所，并设置危险废物识别标志，定期由具有《危险废物经营许可证》的单位通过专业运输车辆集中运送到处置单位进行处理。

（5）废脱硫剂

项目采用化学脱硫工艺（干法）对沼气进行脱硫处理，脱硫剂主要为氧化铁，脱硫剂需每年更换一次，更换下来废脱硫剂成分主要为氧化铁、硫化铁和亚硫化铁混合物，其产生量为0.1t/a，该类废物不属于危险废物，对周围环境不大，由生产厂家更换回收，场区内不暂存。

（6）废活性炭

酸化调节池加盖密闭处理后，配备活性炭吸附装置对恶臭气体进行吸附处理，活性炭吸附废气一定时间后，需要定期更换，会产生废活性炭，该类废物不属于危废，对周围环境影响不大，由生产厂家更换回收，场区内不暂存。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员60人，年工作365天，职工生活垃圾产生系数按0.5kg/d.人计，则场区职工生活垃圾产生量为0.03t/d，11.0t/a。经场区内垃圾箱（桶）集中收集后，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场。

项目固废产生及处置汇总情况见表3-19。

表3-19         项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生环节 |  | 名称 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 养殖过程 | 病死牛 | 19头/a | 运送至县动物尸体无害化处理单位进行无害化处理 |
| 2 |  |  | 牛粪 （含水率55%） | 11442.75m3/a | 经固液分离后的牛粪送晾粪棚进行晾晒暂存，先用于牛舍铺垫卧床，最终全部经集中清理后作为农肥外售。 |
| 3 |  | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 11.0t/a | 集中收集后，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场 |
| 4 |  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.1t/a | 生产厂家更换回收，场内不暂存 |
| 5 |  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.01t/a |  |
| 6 |  | 沼气反应 过程 | 沼渣 （含水率75%） | 19.17t/a | 与牛粪一起送晾粪棚进行晾晒 |
| 7 | 危险废物 | 防疫过程 | 防疫垃圾 | 0.38t/a | 集中收集暂存后，定期由有资质的危废处置单位进行处理处置 |

3.2.4 本项目营运期污染物产排情况汇总

本项目污染物产排汇总情况详见表3-20。

表3-20              本项目污染物产排情况一览表

| 项目 |  |  | 污染 因子 |  | 产生情况 | 处置措施 | 综合利用 及削减情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 养殖区 | 恶臭 | NH3 | 3.468t/a | 及时清粪；加强日常管理以及在牛舍、污水处理系统及粪污暂存设施周边喷洒除臭剂 | 2.774t/a | 0.694t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.061t/a |  | 0.0488t/a | 0.0122t/a |
|  |  | 粪污区 | 恶臭 | NH3 | 0.7803t/a |  | 0.6243t/a | 0.156t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.047t/a |  | 0.0372t/a | 0.0098t/a |
|  |  | 沼气燃烧 | SO2 |  | 1.77mg/m3、0.00144t/a | 经8m高烟囱外排 | / | 1.77mg/m3、0.00144t/a |
|  |  |  | NOX |  | 120.7mg/m3、0.098t/a |  | / | 120.7mg/m3 0.098t/a |
|  |  |  | 烟尘 |  | 11.7mg/m3、0.00095 t/a |  | / | 11.7mg/m3、0.00095t/a |
|  |  | 食堂油烟 |  |  | 93.0kg/a | 经油烟净化器净化处理后，由专用烟道至房顶高空排放 | 83.7kg/a | 9.3kg/a |
| 混合废水（生活污水、养殖废水） |  |  | 废水量 |  | 27265.98m3/a | 进污水处理系统进行处理，沼液作为液态肥用于周边配套农田施肥，沼渣随牛粪在晾粪棚内晾晒，定期外售，沼气净化后供沼气锅炉综合利用 | 27265.98m3/a | 0 |
|  |  |  | COD |  | 7037mg/L、191.871t/a |  | 7037mg/L、191.871t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 |  | 706mg/L、19.25t/a |  | 706mg/L、19.25t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  | 75mg/L、2.045t/a |  | 75mg/L、2.045t/a | 0 |
|  |  |  | SS |  | 790mg/L、21.54t/a |  | 790mg/L、21.54t/a | 0 |
| 固废 | 一般固废 |  | 牛粪 |  | 11442.75m3/a（含水率为55%） | 送晾粪棚进行晾晒暂存，最终全部经集中清理后作为农肥外售 | 11442.75m3/a（含水率为55%） | 0 |
|  |  |  | 沼渣 |  | 19.17t/a（含水率为75%） |  | 19.17t/a（含水率为75%） | 0 |
|  |  |  | 病死牛 |  | 19头/年 | 由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运处理 | 19头/年 | 0 |
|  |  |  | 废脱硫剂 |  | 0.1t/a | 由生产厂家更换回收，场内不暂存 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | 0 |
|  |  |  | 生活 垃圾 |  | 11.0t/a | 集中收集后，定期送至当地垃圾中转站处置 | 11.0t/a | 0 |
|  | 危险废物 |  | 防疫 垃圾 |  | 0.38t/a | 集中收集暂存后，定期由有资质的危废处置单位进行处理处置 | 0.38t/a | 0 |
| 噪声 |  |  | 高噪声设备经隔声、基础减振降噪措施后，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）标准2类标准要求 |  |  |  |  |  |

# 第4章　环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

遂平县位于河南省中南部，西枕伏牛余脉，东临黄淮平原。京广铁路、京深公路纵穿南北，汝河、奎旺河横贯东西。地处北纬 32°59′～33°18′、东经113°37′～114°10′之间。极东点，常庄乡徐楼村民委员会唐庄东；极西点，张台乡李尧村民委员会王帽垛山西北偏北处；极南点，文城乡黄溪河村民委员会王庄南；极北点，沈寨乡双楼村民委员会高庄北。县境东西长51km，南北宽33km，总面积1222.89km2。东与上蔡、汝南为邻，东北距遂平县城29km，东南距汝南县城38km；北与西平县接壤，距遂平县城26km；西与平顶山市舞钢区、泌阳毗连，西北距舞阳县城49km，西南距泌阳县城79km；南与驻马店市交界，正南距驻马店市区20km。

本项目评价对象为遂平天琦牧业有限公司养牛场项目，位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，项目地理位置见附图1。

4.1.2  地质地貌

遂平县西部为伏牛余脉，东部为冲积湖平原，其间有洼、岗地分布，地势西高东低。中部南北两侧为两道东西走向的岗坡，自西向东逐渐下降，延伸至京深公路附近，南北岗坡之间和以东地区为平原。在全县1222.89km2的总面积中，海拔50~100米之间的为1026.79km2，占总面积的84%；海拔200~500米之间的为57.58km2，占总面积的4.7%；海拔500米以上的为2.38km2，占总面积的0.2%。

4.1.3 气候与气象

工程所在地遂平县，处于北亚热带向暖温带过渡区，属大陆性季风型半湿润气候，四季分明，气候温和。年平均气温15℃，年平均气压1006.4hPa，年平均相对湿度69%，平均年日照2208h，平均年无霜期224天，平均年降水量972mm，降水集中于每年6~9月份。

区域全年以北风为主，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5~3m/s；静风频率也较高，全年平均约12%，NNW～NNE风向角范围在为45°，项目区域的主导风向为NNW～NNE。平均风向频率玫瑰图见图3-1。

图4-1    风向频率玫瑰图

4.1.4 水文特征

（1）地表水

区域属淮河流域的洪汝河水系，县域内地表水体汝河、奎旺河横贯全境。其大小支流30余条，其特点是：径流年际及年内变化大，涝时沟满河平，甚至满溢；旱时细流涓涓，甚至干枯。且多源于西部山区，河短坡陡，洪水势猛，进入平原后，易破堤成灾。

汝河，又名沙河，发源于泌阳县韭菜皮山西北麓，经泌阳的象河、春水、板桥、沙河店，由文城乡的魏湾流入遂平县境。经文城、诸市、褚堂、阳丰、城关、车站、常庄、石寨铺等8乡镇，由石寨铺乡的阎桥村委进入汝南县境。在遂平县内流长56.3km，流域面积681.01km2，占全县总面积的56%。河床平均宽200m，深10m，最大泄洪能力3000m3/s。

奎旺河，旧称鬼王河、牛沟，上游南北两支：北支北石羊河，发源于大歪尖山北麓秦王寺，流经双沟水库、袁庄、小河张、后黄庄，全长26km，流域面积77.5km2。南支南石关河发源于大歪尖山东南麓，流经红石崖、下宋水库、玉山街，东至后黄庄与北石羊河汇合，全长25km，流域面积81.6km2。南北两支汇合后称奎旺河，东流到姨娘庙折向东北，至孙庄东南，王陈渠注入后，称南柳堰河入遂平县境，在遂平县境全长49km，流域面积417.58km2，占全县总面积的34%。谢湖沟为奎旺河一小支流，属季节性河流，平时水量很小。主要功能为排涝泄洪。

汝河上游来水主要是板桥水库，向东南流入宿鸭湖水库，同时，汝河在入宿鸭湖水库之前有一分洪道向南分出，有小清河、玉带河及化肥厂排水沟汇入分洪道，分洪道在接纳了这些水后，从另一入口进入宿鸭湖水库。奎旺河向东流入北汝河，不进入宿鸭湖水库，北汝河向南与宿鸭湖水库流出水在沙口处汇合，再向东南与小洪河在班台汇合，称作洪河。洪河再向东南，在淮滨进入淮河。另外，奎旺河在遂平县城东北附近有一分洪道与汝河相连。

项目所在区域水体主要为南侧的汝河。

（2）地下水

遂平有以下几个水文地质区：

Ⅰ2 中细砂亚粘土区：面积为157km2，主要分布在南岗区和平原区分界的诸市、诸堂乡沿汝河两岸的冲积平原上，属汝河的古河道，地下水贮存条件好，无论浅层深层均富水。

Ⅱ1 亚粘土区：面积390km2，主要分布在遂平县城以东包括常庄、张店、城关、石寨铺等乡的全部和车站、和兴、阳丰、褚堂等乡的一部分。该区属第四纪冲积平原，地下水赋存条件好，水位浅，水量丰富，开采条件好，是遂平的主要宜井区。

本项目选址位于遂平县和兴镇藕花村周坡北1000米路西，所在区域属于Ⅱ3水文地质区。

Ⅱ3 亚粘土区：面积343km2，主要分布在北岗区和平原区的西北部，包括沈寨乡全部和玉山、槐树、和兴等乡的一部分。该区除边沿地带是富水区外，其它大都是弱富水区。

Ⅲ2 粘土和亚粘土区：面积83.85km2，主要分布面岗区。包括关王庙、诸市、褚堂等乡的一部分，该区属浅层贫水，深层中等富水区，灌溉只能依靠地表水和少量深层水。

Ⅳ1 亚粘土区：面积132km2，主要分布在西部山丘区和岗区衔接的地带，包括槐树、玉山、张台、花庄、文城等乡的部分地区。该区无论浅层深层均为贫水区，不能发展井灌，有些地区连人畜饮水都有困难。

Ⅴ 石灰岩、石英砂岩、砂砾岩区：面积104km2，主要在西部山丘区，包括张台乡的西部地区，该区只有少量的裂隙水和泉水，只有利用地表水。

本项目废水经场区内污水处理系统处理后，作为液肥用于周边农田进行综合利用，不外排。

4.1.5 土壤

遂平县的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。1994年土壤耕层养分普查时，依据《河南省土壤普查技术规程》，将区内的土壤划分为4个土类：黄棕壤土、潮土、砂疆黑土、水稻土。

项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在区域内西部、中部、南部、东南部、西北部岗丘地带、平原区地势较高部位。该类土壤覆盖面积大，是驻马店市主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。

项目区域地理分布上属于温带夏绿林与暖温带混交林的过渡地带。温度、雨量等条件均适合温带森林的发育生长。但目前自然森林已很少，西部山区多为人工栽培的林木和灌林栎林，其中大部分地区为草木植被。

本项目所在区域主要植被为农作物小麦和玉米。

4.1.6资源能源

遂平县矿产资源丰富，已探明的矿产资源有：铁、磷、钼、钾、水晶、大理石、汉白玉、花岗岩、石灰石等20余种。铀、磷、石灰石、花岗岩、石英沙等矿已开采。已探明磷矿储量60万吨，花岗岩3379万立方米，石灰石8000万吨。遂平县地层西部山区主要是震旦系石英岩，局部地区保留有寒武系灰岩、页岩、大成岩出露相当普遍。在沉积岩系中，主要有铁、磷、锰等矿藏。由于岩浆活动的结果，形成多种金属矿藏。

金属矿：红石崖宣龙式铁矿，藏量约有1亿吨左右；分金炉铁矿．主要分布在火成岩与片麻岩的接触带上，适于小型开采；尖山铁矿，出露面积约640平方米；分金炉铜、钼矿，铜矿多侵于闪长片麻岩的片理中，矿体呈不规则状，钼矿多分散地侵于云母角闪片麻岩中，常与黄铁矿共生；袁庄方铅矿，出现于袁庄北天门山一带。尖山铀矿：铀矿位于尖山、平顶垛脚下。

非金属矿：磷矿，分布在县境两部，可露天开采利用；耐火粘土，分布较广，在宋沟、扎马庄、小顶山等地均有埋藏，藏量估计约12万吨；水晶，分布广泛，主要分布在走马岭东北坡、曹寺沟西侧等地：石料，鸽子山山体全属花岗岩，储量3600万立方米。

本项目厂址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

- 4.2 环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

为了解本项目所在区域的环境质量现状，根据环评要求，结合本工程实际情况和周围环境概况，建设单位于2020年9月委托河南金诺源环境检测有限公司对项目区域及周边环境进行了环境质量现状监测，监测时段为2020年9月7日至13日。

- 4.2.1 环境空气质量现状监测与评价

4.2.1.1 现状监测

（1）监测布点

根据项目所处地理位置和周围敏感点的分布情况，同时结合当地主导风向等因素，本次环境空气质量现状监测共布设置2个监测点。监测点位设置具体见表4-1。

表4-1              环境空气质量现状监测点一览表

| 点位 | 监测点名称 | 有效天数 | 布设目的 | 方位 | 距厂区距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 厂区 | 7 | 厂址 | / | / |
| A2 | 厂区西北侧磙山流 | 7 | 上风向 | / | 317 |

（2）监测因子

监测因子确定为：H2S、NH3。

（3）监测频率

连续监测7 天，每天采样4 次，每次采样时间不小于45min。

（4）监测分析方法

环境空气监测分析方法见表4-2。

表4-2              环境空气监测方法一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 | HJ 533-2009 | 纳氏试剂分光光度计 | 0.5μg/10ml |
|  | 硫化氢 | HJ549-2009 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.2μg/10ml |

4.2.1.2 环境空气质量现状评价

（1）评价标准

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1中有关居住区大气中有害物质的最高容许浓度，具体标准限值见表4-3。

表4-3                环境空气质量评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 |
| 1 | PM10 | / | 150 |
| 2 | PM2.5 | / | 75 |
| 3 | TSP | / | 300 |
| 4 | SO2 | 500 | 150 |
| 5 | NO2 | 200 | 80 |
| 6 | NH3 | 小时值200 |  |
| 7 | H2S | 小时值10 |  |

（2）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子污染指数法进行评价，计算公式为  Pi=Ci/Si

式中，Pi——污染物i的单因子污染指数；

Ci——污染物i的实测浓度（mg/m3）；

Si——污染物i的评价标准值（mg/m3）；

（3）评价结果

根据上述方法计算，计算结果见表4-4。

表4-4     环境空气质量现状监测结果统计一览表

| 采样时间及点位 |  | 采样频次 | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.9.7 | 厂区 | 第1次 | 0.022 | 0.003 |
|  |  | 第2次 | 0.024 | 0.003 |
|  |  | 第3次 | 0.023 | 0.003 |
| 0 |  | 第4次 | 0.021 | 0.002 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.016 | 0.002 |
|  |  | 第2次 | 0.014 | 0.002 |
|  |  | 第3次 | 0.016 | 0.001 |
|  |  | 第4次 | 0.015 | 0.002 |
| 2020.9.8 | 厂区 | 第1次 | 0.026 | 0.003 |
|  |  | 第2次 | 0.024 | 0.002 |
|  |  | 第3次 | 0.027 | 0.003 |
|  |  | 第4次 | 0.025 | 0.003 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.017 | 0.002 |
|  |  | 第2次 | 0.015 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.018 | 0.001 |
|  |  | 第4次 | 0.017 | 0.002 |
| 2020.9.9 | 厂区 | 第1次 | 0.017 | 0.003 |
|  |  | 第2次 | 0.016 | 0.003 |
|  |  | 第3次 | 0.018 | 0.002 |
|  |  | 第4次 | 0.019 | 0.002 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.014 | 0.001 |
|  |  | 第2次 | 0.015 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.015 | 0.001 |
|  |  | 第4次 | 0.016 | 0.001 |
| 2020.9.10 | 厂区 | 第1次 | 0.027 | 0.004 |
|  |  | 第2次 | 0.026 | 0.003 |
|  |  | 第3次 | 0.026 | 0.004 |
|  |  | 第4次 | 0.027 | 0.004 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.021 | 0.002 |
|  |  | 第2次 | 0.020 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.021 | 0.002 |
|  |  | 第4次 | 0.019 | 0.002 |
| 2020.9.11 | 厂区 | 第1次 | 0.019 | 0.004 |
|  |  | 第2次 | 0.018 | 0.004 |
|  |  | 第3次 | 0.019 | 0.004 |
|  |  | 第4次 | 0.017 | 0.005 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.015 | 0.002 |
|  |  | 第2次 | 0.014 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.016 | 0.002 |
|  |  | 第4次 | 0.016 | 0.001 |
| 2020.9.12 | 厂区 | 第1次 | 0.023 | 0.003 |
|  |  | 第2次 | 0.022 | 0.002 |
|  |  | 第3次 | 0.023 | 0.003 |
|  |  | 第4次 | 0.022 | 0.002 |
| 2020.9.12 | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.015 | 0.001 |
|  |  | 第2次 | 0.016 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.015 | 0.001 |
|  |  | 第4次 | 0.014 | 0.002 |
| 2020.9.13 | 厂区 | 第1次 | 0.025 | 0.003 |
|  |  | 第2次 | 0.024 | 0.002 |
|  |  | 第3次 | 0.025 | 0.003 |
|  |  | 第4次 | 0.023 | 0.003 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | 第1次 | 0.019 | 0.001 |
|  |  | 第2次 | 0.018 | 0.001 |
|  |  | 第3次 | 0.020 | 0.002 |
|  |  | 第4次 | 0.020 | 0.001 |

表4-5    驻马店市2018年监测数据统计表  单位：μg/m3

| 项目 时间 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | SO2 | 13 | 60 | 21.67% | 达标 |
|  | NO2 | 35 | 40 | 87.50% | 达标 |
|  | PM10 | 110 | 70 | 157.14% | 超标 |
|  | PM2.5 | 62 | 35 | 177.14% | 超标 |
|  | CO | 1600 | 4000 | 40.00% | 达标 |
|  | O3 | 180 | 160 | 112.50% | 超标 |

2018年驻马店城市空气质量级别为轻污染，全年空气质量超出二级标准。空气质量首要污染物为PM2.5，全年优良天数为203天，达标率55.6%，环境空气质量综合指数为5.959。与上年相比较，全市空气质量级别仍为轻污染，超二级标准，达标天数减少16天，达标率下降4.4个百分点，环境空气质量综合指数升高0.099，由5.860升为5.959，空气质量仍不达标。

由上表表4-5可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、一氧化碳2018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5、O3 2018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其中最大超标倍数分别为157.14%、177.14%、112.50%，由此判断项目所在区域为不达标区域。

由监测结果表4-4可知，项目厂区、磙山流监测点位H2S、NH3监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；各监测点位H2S、NH3监测值均符合环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。

- 4.2.2 地表水环境质量现状与评价

4.2.2.1 区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水经污水处理系统处理后，产生的沼液作为液肥用于周边农田进行综合利用，无废水外排。场区区域地表水体为项目南侧约6989m的汝河。根据项目附近水域特点及现状实际情况，为了反映项目区的地表水体现状，遂平天琦牧业有限公司委托河南金诺源环境检测有限公司于2020年9月7日-2020年9月9日对项目区域地表水体进行了现状监测。

4.2.2.2监测断面及监测因子

本次监测断面及监测因子见表4-6。

表4-6        地表水环境现状监测断面布设一览表

| 编号 | 检测点位置 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 北干渠项目区域垂直断面上游500m处 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 | 连续三天，每天采样一次 |
| B2 | 北干渠项目区域垂直断面下游500m处 |  |  |

4.2.2.3监测频次

连续监测3天，每天采样1次。

4.2.2.4监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表4-7。

表4-7               地表水监测分析方法

| 序号 | 检测因子 | 分析方法及来源 | 检出限 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH 便携式pH计法<水和废水监测分析方法>（第四版） | / | 便携式pH计 |
| 2 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L | 滴定管 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱 |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 7 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1多管发酵法)GB 5750.12-2006 | / | 恒温培养箱 |

4.2.2.5评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

Si,j=Ci,jCsj

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

L=10lgi=1n100.1Li

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0,pHj≻7.0

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

4.2.2.6监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见下表4-8。

表4-8         地表水现状监测结果分析一览表   单位：mg/L，pH值无量纲

| 采样点位和时间 检测项目 | 北干渠项目区域垂直断面上游500m处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.9.7 | 2020.9.8 | 2020.9.9 |
| pH | 7.00 | 7.03 | 6.98 |
| 化学需氧量(mg/L) | 13 | 12 | 12 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 2.8 | 2.6 | 3.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| 总磷(mg/L) | 0.049 | 0.061 | 0.055 |
| 总氮(mg/L) | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 8.2×102 | 8.8×102 | 8.5×102 |
| 采样点位和时间 检测项目 | 北干渠项目区域垂直断面下游500m处 |  |  |
|  | 2020.9.7 | 2020.9.8 | 2020.9.9 |
| pH | 6.95 | 7.01 | 6.92 |
| 化学需氧量(mg/L) | 15 | 14 | 15 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 3.2 | 3.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| 总磷(mg/L) | 0.092 | 0.10 | 0.099 |
| 总氮(mg/L) | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 9.5×102 | 1.0×103 | 9.3×102 |

根据监测结果可知，项目所在区域北干渠的监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水质标准。

- 4.2.3 地下水质量现状与评价

4.2.3.1 监测点位及监测因子

按照地下水导则要求，本次地下水质量现状监测，共布设3个地下水水位点。区域地下水整体流向为西北向东南，本次地下水现状监测点位布设情况详见表4-9。

表4-9           地下水质量现状监测点布设情况一览表

| 编号 | 检测点位置 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 磙山流 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、耗氧量、硫化物、氯化物、硝酸盐、总大肠菌群、K+ 、Na+、Ca2+、Mg2+ | 连续两天，每天采样一次 |
| C2 | 场区 |  |  |
| C3 | 杜岗 |  |  |

4.2.3.2监测分析方法

地下水环境监测分析方法见表4-10。

表4-10              地下水环境监测方法一览表

| 序号 | 检测因子 | 分析方法及来源 | 检出限 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH 便携式pH计法<水和废水监测分析方法>（第四版） | / | 便携式pH计 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 3 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006 | 0.010mg/L | 万分之一天平 |
| 4 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB 7477-1987 | 0.05mg/L | 滴定管 |
| 5 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L | 紫外可见分光光度计 |
| 6 | 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L | 滴定管 |
| 7 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.016mg/L | 离子色谱仪 |
| 8 | 氯化物 |  | 0.007mg/L |  |
| 9 | 硫酸盐 |  | 0.018mg/L |  |
| 10 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | 0.05mg/L | 原子吸收分光光度计 |
| 11 | Na+ |  | 0.01mg/L |  |
| 12 | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989 | 0.02 mg/L |  |
| 13 | Mg2+ |  | 0.002mg/L |  |
| 14 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1多管发酵法)GB 5750.12-2006 | / | 恒温培养箱 |

4.2.3.3 评价方法

根据地下水监测数据的统计结果，采用单项水质指数法，对照评价标准对地下水质量现状进行评价。计算公式如下：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——污染物i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在第j点的浓度（mg/L）；

Csi——污染物i的标准限值（mg/L）

pH的标准指数为：

式中：SpHj—pH在第j点的标准指数；

pHj—j点的pH值；

pHsd—地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地下水水质标准中规定的pH值上限。

4.2.3.4 地下水监测条件

项目所在区域地下水整体流向为西北向东南，本次地下水水位监测点3个。

区域浅层地下水较为丰富，本次地下水监测层位为潜水含水层，监测井利用村庄部分居民家中保留的居民饮水井。各地下水监测点的井深、水位情况详见4-11。

表4-11         本次地下水监测点的井深、水位情况表

| 采样日期 | 采样点位 | 井深 | 水位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.9.7 | 磙山流 | 20m | 17.5m | 居民饮水井 |
|  | 场区 | 12.2m | 10.2m |  |
|  | 杜岗 | 12.0m | 10.0m |  |

4.2.3.5 监测结果分析统计及分析

地下水质量现状监测结果统计与分析见表4-12。

表4-12      地下水水质现状监测结果统计与分析   单位：mg/L（pH除外）

| 采样点位和时间 检测项目 | 2020.9.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磙山流 | 场区 | 杜岗 |
| pH | 7.07 | 7.10 | 7.04 |
| 氨氮(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耗氧量(mg/L) | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| 总硬度(mg/L) | 270 | 330 | 315 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 372 | 338 | 350 |
| 硫酸盐(mg/L) | 4.92 | 4.90 | 4.45 |
| 硝酸盐(mg/L) | 8.94 | 8.91 | 10.2 |
| 硫化物(mg/L) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| K+(mg/L) | 1.16 | 1.44 | 1.22 |
| Na+(mg/L) | 68.0 | 67.2 | 62.6 |
| Ca2+(mg/L) | 113 | 128 | 105 |
| Mg2+(mg/L) | 30.8 | 29.7 | 27.6 |
| 氯化物(mg/L) | 6.10 | 5.86 | 7.25 |
| 总大肠菌群(CFU/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由上表分析结果可以看出，对照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值，本次布设的3个监测点位的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，当地地下水水质较好。

- 4.2.4 声环境质量现状与评价

4.2.4.1 声环境现状监测

为了反应项目区声环境质量状况，遂平天琦牧业有限公司委托河南金诺源环境检测有限公司对项目区四周厂界噪声进行了现场监测。

监测时间：2020年9月7日和2020年9月8日昼夜各监测一次

监测仪器：AWA6218C噪声统计分析仪

监测方法： GB12348-2008

监测布点：项目区场界四周

4.2.4.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

本次监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关要求执行。评价方法采用等效声级法，即用各监测点的等效声级与评价标准相对照，对声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

本次评价执行其中《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

（3）监测结果统计与评价

声环境现状监测结果见表4-13。

表4-13              声环境现状监测结果表          单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果Leq |  | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2020.9.7 | 53.5 | 42.9 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.9.8 | 51.9 | 43.9 |  |  | 达标 | 达标 |
| 厂界西 | 2020.9.7 | 52.8 | 42.8 |  |  | 达标 | 达标 |
|  | 2020.9.8 | 53.4 | 43.4 |  |  | 达标 | 达标 |
| 厂界南 | 2020.9.7 | 53.4 | 42.1 |  |  | 达标 | 达标 |
|  | 2020.9.8 | 52.6 | 44.2 |  |  | 达标 | 达标 |
| 厂界北 | 2020.9.7 | 52.1 | 43.4 |  |  | 达标 | 达标 |
|  | 2020.9.8 | 52.2 | 42.3 |  |  | 达标 | 达标 |

由表可以看出，本次评价所监测的4个点位，昼、夜间等效声级值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，说明项目所在区域声环境质量现状较好。

- 4.2.5 土壤环境质量现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测在沼液消纳区和厂址位置土壤设2个土壤监测点。由河南金诺源环境检测有限公司于2020年9月7日进行监测。

1、监测布点、因子及监测时间

监测因子：pH、铬、铅、砷、铜、镍、汞、锌、镉共9项。

2、评价标准

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618-2018)。见表4-14。

表4-14    土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准  （mg/kg，pH除外）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ≤5.5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 | ＞7.5 |
| 2 | 镉（其他） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 4 | 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 5 | 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 7 | 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 8 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 9 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

3、监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表4-15。

表4-15      土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg，pH除外

| 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区周边沼液消纳区 | 监测值 | 7.25 | 0.129 | 0.028 | 13.2 | 8.41 | 34.7 | 32.5 | 28.2 | 68.2 |
|  | 标准 | / | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | 标准指数 | / | 0.43 | 0.012 | 0.44 | 0.07 | 0.174 | 0.325 | 0.282 | 0.273 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场区污水处理区 | 监测值 | 7.34 | 0.153 | 0.022 | 11.4 | 8.76 | 31.2 | 28.0 | 24.0 | 59.9 |
|  | 标准 | / | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | 标准指数 | / | 0.51 | 0.009 | 0.38 | 0.073 | 0.156 | 0.28 | 0.24 | 0.2396 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，各监测点位土壤检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618-2018)的标准要求。

- 4.2.6养殖区环境评价

现状监测统计及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对结果见表4-16、表4-17和表4-18。

表4-16          环境现状监测统计及评价结果表（土壤）

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 沼液消纳地 | 镉 | mg/kg | 0.129 | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.028 | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 13.2 | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 8.41 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 34.7 | 300 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 32.5 | 400 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 28.2 | 200 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 68.2 | 500 |
|  | 项目场址 | 镉 | mg/kg | 0.153 | 1.0 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.022 | 1.5 |
|  |  | 砷 | mg/kg | 11.4 | 40 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 8.76 | 500 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 31.2 | 300 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 28.0 | 400 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 24.0 | 200 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 59.9 | 500 |

表4-17          环境现状监测统计及评价结果表（声环境）

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》 （HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 51.9～53.5 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.9～43.9 | 50 |
|  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 52.8～53.4 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.8～43.4 | 50 |
|  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 52.6～53.4 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.1～44.2 | 50 |
|  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 52.1～52.2 | 60 |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 42.3～43.4 | 50 |

表4-18          环境现状监测统计及评价结果表（环境空气）

| 标准 | 监测点 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | 厂区 | NH3 | mg/m3 | 0.016～0.027 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 0.002～0.005 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 0.11 | 1 |
|  | 厂区西北侧磙山流 | NH3 | mg/m3 | 0.014～0.021 | 5 |
|  |  | H2S | mg/m3 | 0.001～0.002 | 2 |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 0.11 | 1 |

根据以上与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区环境质量现状良好。

- 4.3区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。区域污染主要为农村面源污染。

# 第5章  环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析

本项目施工期工程内容主要为牛舍、挤奶厅，青贮窖、干草棚、粪污处理设施及其他配套设施的建设。主要影响因素有：施工机械设备噪声、运载车辆扬尘、建筑垃圾等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的。以下将就这些污染及其对周围环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

5.1.1 施工期大气环境影响分析

对整个施工期而言，影响环境空气的污染因素主要为施工扬尘、施工车辆产生的废气等。

（1）施工期扬尘

根据工程分析结果，项目施工期扬尘主要可分为土石方扬尘和建筑施工扬尘。

根据相关研究资料，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

施工期间大部分开挖泥土全部回用于工程。施工方在注意场区主要道路湿润喷洒、专人清扫车轮泥土等措施的情况下，扬尘将得到有效控制。拟采取的防护措施如下：

①运输土方和建筑材料的车辆不应装载过满，并用帆布覆盖，以免在运输途中震动洒落，减少扬尘污染；

②施工场地和临时土方堆场要有专人负责，在大风或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，应采用覆盖和洒水等措施，减少扬尘的污染，同时对于施工现场也要有专门的撒水装置，在风沙扬尘天时，对易扬尘场地采取洒水方式控制扬尘污染，一般每天可洒水两次，在进出口保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘；

③运输车辆应严格合理安排工作时间，并统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

经采取上述措施后，项目工程施工期扬尘等大气污染物对场区周边大气影响将较小，不会对周边居民点造成较大影响，大气污染防治措施可行。

（2）施工车辆尾气

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械的燃油烟气中含有烟尘、NOx、CO及CH等，由于是间歇性、流动性的，加之施工区地势平坦，空气流通相对较好，因此，施工区施工车辆尾气造成的大气污染物浓度的局部增加不会对区域环境空气质量造成显著影响。

5.1.2 施工期水环境影响分析

本项目施工期废水包括施工建筑废水和施工人员生活污水。

施工期的建筑废水主要为施工机械冲洗废水，废水主要污染物以SS为主，兼有油污和有机物污染，不含有毒物质，采取设置临时储水池收集，沉淀后回用于工程建设或场区洒水抑尘，最终无外排。

施工期施工人员一般洗漱生活污水，设置集水池收集沉淀后用于施工场地的洒水抑尘。

综上所述，项目工程施工期所有废水均可得到妥善处置，不会对周边地表水环境质量造成影响。

5.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，是间歇或阵发性的，并具流动性、噪声较高特征，由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。经类比，其噪声源强在70dB(A)～95dB(A)之间，建议企业在施工过程中选用低噪声施工设备，为避免干扰居民夜间休息，夜间应避免施工。如属建筑工艺需要，必须连续施工，应先办理夜间施工审批手续，同时公告附近人群。在采取以上措施的前提下，经距离衰减后，施工边界噪声值在50dB(A)～65dB(A)之间，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011要求。

根据现场调查，施工区距离周边最近的敏感目标主要为场区边界东南侧约306m处的杜岗，距离较远，项目施工噪声经进一步距离衰减后，对周边敏感目标影响较小。为降低上述敏感目标受本工程噪音的影响，评价要求采取下述措施进行防治：

（1）合理布局施工场地，高噪声设备布置于远离村庄的区域；

（2）加强施工管理，合理安排作业时间，合理安排高噪音设备使用时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；

（3）合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛；

（4）以液压工具代替气压工具；

（5）施工期间尽量协调好与附近居民的关系，在厂区附近显著位置设置公示牌，及时告知其施工时间和进度。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期间，产生的固体废物主要有：施工产生的废弃物料等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。

施工单位应按照国家有关建筑垃圾处置管理的规定，及时清运至指定的堆放场所。在施工期固体废物的处置过程中，采取如下管理措施：

（1）根据需要设置容量足够的和有覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理。

（2）须外运的建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。生活垃圾应及时清运至垃圾填埋场统一处置。

（3）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

综上所述，只要加强管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的不利影响是可以缓解或消除的。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分都为农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。

施工期对场内土地的平整、土石方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏。项目施工过程中应减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过绿化进行补偿，在项目建设完成后对裸露地面进行植被恢复。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响，经后期对厂区内进行植被绿化后，项目施工期对生态环境的影响较小。

（1）生物量损失的影响

项目建设共破坏农田植被300亩，导致生物量会减少，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。在施工期结束后恢复植被，适当补偿植被生物量，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

（2）土地利用变化的影响

根据现状调查，本项目用地为荒地和设施用地，生态环境较简单，植被以农田植被为主，主要为玉米、小麦。项目的建成将改变土地利用性质，由荒地和设施用地变为养殖场区建设用地，失去其原有的功能。

但项目的建设只改变了本项目所在地的土地利用性质，项目周边土地仍然保持原有的土地性质，且项目运营过程中产生的沼液和沼渣用作项目周边农田农肥，提高了周边农田的产量，增强了周边农田的土地利用效率。

- 5.2运营期环境影响评价

5.2.1环境空气质量影响预测与评价

本项目大气污染物包括生活废气和生产废气两部分，生活废气主要为食堂油烟，在采用处理效率为90%的油烟处理设备净化处理后，油烟废气经高于本体建筑物3m的排气筒排放，油烟废气排放浓度为0.5312mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）中的限值要求，由于本项目餐厅规模较小，且日运行时间较短，距周边居民住宅较远，因此少量油烟废气经自然扩散后不会对周边居民造成影响，对区域大气环境质量影响较小。

生产废气主要为无组织恶臭废气、沼气锅炉（沼气燃烧）废气，其中牛舍及粪污区等无组织恶臭废气通过加强管理或喷洒除臭剂等措施后无组织排放；本项目沼气工程产生的沼气全部作为锅炉燃料用于厌氧罐体增温保温进行综合利用，项目沼气锅炉（沼气燃烧）产生的废气经8m高烟囱排放，主要污染物排放量为SO2 0.00144t/a、NOX 0.098 t/a、烟尘0.0095t/a，排放量较小，排放浓度为：SO2 1.77mg/m3、NOX 120.7mg/m3、烟尘11.7mg/m3，均可满足关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号燃气锅炉标准（SO250mg/m3、NOX150mg/m3、烟尘200mg/m3）限值的要求，项目运营期沼气锅炉燃烧废气对区域大气环境影响较小。

本项目废气预测分析仅重点对本项目恶臭废气进行预测分析，并分析项目完成后区域环境质量的变化情况。

5.2.1.1评价工作等级及评价范围

（1）预测因子

结合项目恶臭产排情况，评价主要预测分析项目建成后区域环境质量的变化情况，预测因子为H2S和NH3。

（2）评价范围

本项目的评价等级为二级评价,确定大气环境影响评价范围。即以本项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%（项目排放污染物最远影响距离）的矩形区域（边长取5km）。

（3）预测方案

根据HJ2.2-2018 要求，大气预测主要考虑项目建成后正常排放下各污染物对评价区域和环境空气敏感点的最大影响，预测内容包括计算评价区小时平均浓度、各场界浓度达标分析、计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

（4）预测结果

表5-1             无组织面源参数调查清单

| 编号 | 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
|  |  | m | m | m | h | / | kg/h |  |
| 面源1 | 养殖区 | 218 | 141 | 5 | 8760 | 正常 | 0.079 | 0.00139 |
| 面源2 | 污粪区（污水处理系统及晾粪棚） | 50 | 30 | 9 | 8760 | 正常 | 0.0178 | 0.00112 |

本次评价采用AERSCREEN模式预测评价区域H2S、NH3的最大落地浓度及场界浓度的贡献值。由于本项目恶臭气体无组织排放源均分布于养殖场区内，本次评价将无组织排放源作为一个面源来考虑对四周场界的影响。各距离点的浓度值及占标率见下表。

表5-2           大气环境影响评价工作等级划分判据表

| 下风向距离 | 养殖区 |  |  |  | 污粪区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 10.0 | 0.000108 | 1.08 | 0.006138 | 3.07 | 5.203E-5 | 0.52 | 0.0008269 | 0.41 |
| 100.0 | 0.0001862 | 1.86 | 0.01058 | 5.29 | 0.0003996 | 4.00 | 0.006351 | 3.18 |
| 200.0 | 0.0002636 | 2.64 | 0.01498 | 7.49 | 0.0003725 | 3.72 | 0.00592 | 2.96 |
| 300.0 | 0.0002834 | 2.83 | 0.01611 | 8.05 | 0.0003477 | 3.48 | 0.005527 | 2.76 |
| 400.0 | 0.0002628 | 2.63 | 0.01494 | 7.47 | 0.00036 | 3.60 | 0.005722 | 2.86 |
| 500.0 | 0.000234 | 2.34 | 0.0133 | 6.65 | 0.0003304 | 3.30 | 0.005251 | 2.63 |
| 600.0 | 0.0002077 | 2.08 | 0.01181 | 5.90 | 0.0002884 | 2.88 | 0.004583 | 2.29 |
| 700.0 | 0.000186 | 1.86 | 0.01057 | 5.28 | 0.0002483 | 2.48 | 0.003947 | 1.97 |
| 800.0 | 0.0001685 | 1.69 | 0.009576 | 4.79 | 0.0002149 | 2.15 | 0.003415 | 1.71 |
| 900.0 | 0.0001541 | 1.54 | 0.00876 | 4.38 | 0.0001875 | 1.87 | 0.002979 | 1.49 |
| 1000.0 | 0.0001419 | 1.42 | 0.008067 | 4.03 | 0.0001647 | 1.65 | 0.002617 | 1.31 |
| 1100.0 | 0.0001316 | 1.32 | 0.007477 | 3.74 | 0.0001464 | 1.46 | 0.002326 | 1.16 |
| 1200.0 | 0.0001224 | 1.22 | 0.006955 | 3.48 | 0.0001309 | 1.31 | 0.00208 | 1.04 |
| 1300.0 | 0.0001139 | 1.14 | 0.006475 | 3.24 | 0.0001178 | 1.18 | 0.001873 | 0.94 |
| 1400.0 | 0.0001062 | 1.06 | 0.006036 | 3.02 | 0.0001068 | 1.07 | 0.001697 | 0.85 |
| 1500.0 | 9.914E-5 | 0.99 | 0.005635 | 2.82 | 9.736E-5 | 0.97 | 0.001547 | 0.77 |
| 下风向最大浓度 | 0.0002837 | 2.84 | 0.01612 | 8.06 | 0.0003996 | 4.00 | 0.006351 | 3.18 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 291 |  |  |  | 101 |  |  |  |
| D10%最远距离 | / | / |  |  | / | / |  |  |

由表5-2知，从上表可以看出，本项目无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在291m，占标率分别为8.06%、2.84%。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（5）污染物排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下述公式计算：

式中；E年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a；

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口，本项目废气排放口均属于一般排放口。

表5-3   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 养殖区恶臭 | NH3 |  | 及时清粪；加强日常管理以及在牛舍、污水处理系统及粪污暂存设施周边喷洒除臭剂 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.694 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 0.06 | 0.0122 |
| 2 | 粪污区恶臭 | 厂区恶臭 |  |  |  |  | 1.5 | 0.156 |
|  |  | 厂区恶臭 |  |  |  |  | 0.06 | 0.0098 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计（t/a） |  |  | NH3 |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.022 |  |  |  |

表5-4     项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.85 |
| 2 | H2S | 0.022 |

5、大气环境影响自查表

表5-5   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km □ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km □ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2 、 NO2 、 PM2.5 、 PM10 、CO、O3 ）、其他污染物（ H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  |  |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  | 其他☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、SO2、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（东、南、西、北）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2（） |  |  |  |  | NOx（） |  |  |  |  |  |  | H2S（0.179125） |  |  |  |  |  | NH3（0.012993） |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.4卫生防护距离

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元（生产车间）与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD

式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（按居住区标准，即TJ36—79《工业企业设计卫生标准》）。

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，v=2.0m/s，L≤1000m，工业企业大气污染源构成类型为III类，取值A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

本项目卫生防护距离计算参数值见下表。

表5-6        项目卫生防护距离计算参数一览表

| 污染因子 |  | 排放速率 kg/h | 面源面积 m2 | 质量标准 mg/m3 | 卫生防护距离，m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 设定值 |
| 养殖区 | NH3 | 0.079 | 30738 | 0.2 | 1.58 | 50 |
|  | H2S | 0.00139 |  | 0.01 | 0.01 | 50 |
| 粪污区 | NH3 | 0.0178 | 1500 | 0.2 | 0.82 | 50 |
|  | H2S | 0.00112 |  | 0.01 | 1.02 | 50 |

分别以养殖区、粪污区为污染面源计算项目完成后场区卫生防护距离，经计算，项目运营期牛舍NH3和H2S无组织排放卫生防护距离分别为1.58m和0.01m；粪污区NH3和H2S无组织排放卫生防护距离分别为0.82m和1.02m，由于养殖区、粪污区卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此计算确定养殖区、粪污区无组织排放各因子卫生防护距离均为50m。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的相关规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”本项目养殖区、污水处理系统及晾粪棚无组织排放均有硫化氢和氨两种污染物，因此确定养殖区、粪污区污染面源卫生防护距离均为100m。

评价最终近似确定以项目厂区为面源，确定项目卫生防护距离为100m：四周厂界外均为100m，距离本项目场址边界最近的村庄居住区为东南侧约306m处的杜岗，不在项目卫生防护距离范围内，满足防护距离的要求。

综上所述，经大气预测结果分析，项目产生的各类废气污染物最大落地浓度均低于环境空气质量标准值，占标率较低，不会对项目区域环境空气造成显著影响，经计算，项目不设大气防护距离。场区设置卫生防护距离100m，具体为四周场界外100m，在该卫生防护距离范围内无现状居民住户、学校、医院等环境敏感点，影响较小。

5.2.2 地表水质量影响预测与评价

项目废水来源主要为牛粪尿液、挤奶厅冲洗水和生活污水等，废水经污水处理工程处理后，全部暂存于场区内的沼液池，定期用于周边农田，不排入地表水体，因此项目生产运营不会对项目周边区域地表水环境造成污染影响。

5.2.2.1正常工况

项目废水产生量：夏季为82.95m3/d、其他季节为70.56m3/d（全年为27265.98m3/a），作为液肥施用于周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。项目场址周围均农田，项目产生的沼液用于周边农田，因此本项目产生的沼液只要合理利用，加强种养结合的生态养殖模式，对周边环境的影响不大。

5.2.2.2非正常工况下

本项目非正常状况下主要考虑沼气工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，生产和生活废水进入中转池内暂存，待沼气工程正常运行后，未处理废水再进入沼气工程进行处理，根据设计资料，拟建设1座中转收集池，容积为750m3，能够满足6天非正常状况下废水的暂存需要，保证项目非正常状况下废水不外排。

5.2.2.3雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，工程所产生的沼液无法及时消纳，拟全部暂存于沼液贮存池，沼液贮存池有效容积为9954m3，能够满足约120d沼液的储存需要。

另外，项目配套沼液消纳地位于项目场址北侧和东侧，项目场址距南侧汝河6989m，根据当地地形条件，项目所在区域为西高东低，地表水流向为西北向东南，因此雨涝季节沼液消纳地内消纳的沼液随雨水进入南侧地表水体汝河的可能性不大，项目位置向南方向距汝河的距离约为6989m，距离较远，且雨涝季节沼液消纳地粪尿液随雨水冲刷向东向南沿路途径雨水沟可能进入汝河的距离约为8.2km，途径距离较长，不会对下游地表水体造成不利影响。

为进一步防止雨涝季节消纳地粪污随雨水进入地表水体，评价要求控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存，不得向消纳地进行施肥。

5.2.3 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

5.2.3.1 区域环境水文地质状况

本项目位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，地下水流向自西北向东南潜流，补给形式包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。深层地下水总体向南运移，补给形式主要接受区外径流补给。地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；浅层含水层单井涌水量小于500m3/d，属弱富水区；浅层地下水含水层厚度为2～4m，深层含水层厚度50～75m。包气带岩性主要为黏土，土壤渗透系数为2×10-7cm/s＜K＜5×10-4cm/s，含水层岩性均为细砂、中砂、粗砂及砂砾卵石层，单独存在或复合而成。

5.2.3.2 地下水污染途径

对于本项目而言，污染浅层地下水的途径主要为：

①牛舍产生的牛粪尿的渗漏可能污染浅层地下水；

②沼液用于农田施肥时，可能会因处理不当，导致COD、氨氮等污染物下渗污染地下水。

③管道和各废水池等污水输送储存设施渗漏污染浅层地下水。

5.2.3.3污染源调查

本项目区地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染。农村面源污染主要是农田中大量使用化肥和农药。

5.2.3.4环境影响定性分析

A.正常工况下污染源预测

本项目运营期间正常工况无废水外排，对地下水的影响主要可能出现在沼液的农肥利用。

据文献资料《废水中氨氮在土壤处理系统中迁移转化的模拟研究》，包气带对污染物的吸附过程是线性的，即S=KdC，吸附系数Kd=0.0976；降解曲线符合一级动力学方程，即C=C0e-λt，降解系数λ=0.0324d-1。在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下大致需要6天，污染能穿透1m的包气带土层；10天能穿透2m的包气带土层；23天后污染物浓度会降为0。由此可知，NH3-N基本上不会到达地下水层，因此，本项目NH3-N排放对地下水不会产生较大影响。

根据区域地质情况分析，沼液消纳区分布相对稳定、连续，因此场地包气带防污性能为中，水层易污染特征为不易，地下水环境敏感程度为不敏感，含水层不易污染，根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》(豫政办[2016]23号)对遂平县乡镇饮用水源保护区范围的划分，驻马店市遂平县花庄镇设置1个地下水井，项目厂址距乡镇饮用水源的距离约为3.4km，本项目不在乡镇饮用水源保护区的保护范围内，因此对地下水影响较小。

另外，评价要求遂平天琦牧业有限公司对于沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，肥水适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。

B.事故工况下污染源预测

本项目事故主要考虑沼液暂存单元、污水处理单元和输水管道的渗漏问题，此时污染物直接进入表土层，其浓度能在瞬间达到最大值，但是通过表土层以及包气带土层的降解作用，到达地下水埋深时其浓度很小，对地下水影响不大。考虑渗漏时间较长，包气带土层中污染物含量处于饱和状态，无法再降解，此时污染物就会出现下渗，可能会对地下水产生一定的污染。

5.2.3.5项目地下水污染影响分析

项目建成投产后，养殖废水全部经污水处理设施处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内污水处理工程及沼液贮存设施防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；牛粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

（1）场区对地下水影响分析

场区包括养殖区、粪污区以及污水管线等，其对地下水影响的主要途径为贮存的养殖废水直接下渗或粪便堆存过程中粪便所含污水渗漏对浅层地下水构成影响；牛粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

沼液贮存池、污水处理单元各构筑物及输水管道均进行防渗处理，在此基础上场区对地下水影响较小。

（2）沼液消纳区地下水影响分析

本项目为肉牛和奶牛养殖项目，营运期对地下水的环境影响因素主要为沼液，本项目所在区域的地下水流向自西北流向东南，沼液消纳区地下水影响范围为施肥区。

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于农田，沼液施用于农田可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农田种植的农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水位产生影响。

5.2.4 声环境影响预测与评价

项目养殖区外500m范围内无学校、医院、疗养院等环境敏感点。本次工程声环境影响预测的范围为项目场界四周外1m。预测时段为生产运营期。

本项目主要噪声设备为各类泵、风机等，产生的噪声以机械噪声和空气动力噪声为主。噪声源情况见下表。

表5-7    本工程主要噪声源强及防治措施情况一览表

| 噪声来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | 牛叫声 | 间断 | 70 | / | 70 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | / | 72 |
| 挤奶厅 | 挤奶机 | 连续 | 80 | 厂房隔声、基础减振 | 60 |
|  | 压缩机 | 连续 | 90 | 厂房隔声、基础减振 | 70 |
| 污水处理系统 | 各种泵类 | 连续 | 85 | 选择低噪声设备、基础减振 | 68 |

5.2.4.1 预测内容和预测模式

（1）预测内容

由于本项目为新建，项目运营期厂界噪声预测以贡献值进行评价。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ 2.4－2009），评价主要根据高噪声设备分布状况和源强，计算出各声源对场界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下：

（1）点声源衰减公式

Lr=L0－20log r/r0

式中：Lr—距噪声源距离为r处的声源值，dB(A)；

L0—距噪声源距离为r0处的声源值，dB(A)；

r —关心点距噪声源距离，m；

r0 —距噪声源距离，r0取1m；

（2）噪声源叠加公式

L=10lgi=1n100.1Li

式中：L—为总声压级，dB(A)；

Li—第i个声源的声压级，dB(A)；

n—声源数量。

5.2.4.2 声源与预测点间的距离

项目声源与预测点间的距离见下表。

表5-8        各主要声源与场界预测点之间的距离       单位：m

| 声源 |  | 距场界最近距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东边界 | 西边界 | 南边界 | 北边界 |
| 牛舍 | 牛叫声 | 42 | 38 | 12 | 270 |
|  | 风机 | 138 | 52 | 10 | 260 |
| 挤奶厅 | 挤奶机 | 460 | 157 | 50 | 458 |
|  | 压缩机 | 460 | 157 | 50 | 458 |
| 污水处理系统 | 各种泵类 | 450 | 20 | 17 | 543 |

5.2.4.3 各声源对预测点的噪声影响值计算

采取降噪措施后，预测结果见下表。

表5-9              场界噪声影响预测一览表         单位：dB(A)

| 场界 | 东场界 | 西场界 | 南场界 | 北场界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 32.2 | 37.36 | 40.21 | 39.42 |
| 标准限值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中2类标准 （昼间60；夜间50） |  |  |  |

由上表可见，在采取降噪措施后，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中2类标准要求，项目噪声经距离衰减后不改变周边声环境现状，影响较小。

5.2.5 固体废物影响分析

5.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

1、一般固废

项目运营期生活垃圾11.0t/a，经场区内垃圾箱（桶）集中收集后，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场。

经固液分离后牛粪产生量为11442.75t/a（含水率为55%），沼气工程厌氧过程产生的沼渣量为19.17t/a（含水率为75%），均送晾粪棚进行晾晒暂存，晾晒后用于牛舍铺垫卧床进行综合利用，最终经集中清理后全部作为农肥外售。

项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，废脱硫剂产生量0.1t/a，废活性炭产生量约为0.01t/a，废脱硫剂和废活性炭均不属于危险废物，由生产厂家更换回收，场区内不暂存；养殖过程中会产生病死牛，约19头/a，主要为刚出生的小牛犊，根据当地畜牧防疫部门的相关要求，项目运营期病死牛应均由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运进行处理。

危险废物主要为运营期中牛只在生长过程接种免疫或发病期接受治疗时产生少量防疫垃圾，该类废物属于《危险废物名录》（2008）中规定的危险废物，危废类别为HW01，代码为900-001-01，约0.38t/a。评价要求企业要完全按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》相关要求对危险废物进行暂存，定期由具有《危险废物经营许可证》的单位通过专业运输车辆集中运送到处置单位进行处理。

综上所述，项目所有固废都得到合理的处置或综合利用，固体废物零排放，对环境不产生二次污染。

5.2.5.2固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

- 第6章  污染防治措施及其可行性论证

- 6.1 施工期污染防治措施

本项目主要建设内容包括：综合办公区、牛舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、污水处理系统及其它公用及辅助设施。

本次评价主要针对本项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

6.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表6-1。

表6-1           施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随意排放对环境污染影响 | 施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥 |

6.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。

为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，本次评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工过程遇到干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘造成污染；

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走；

（3）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，水泥、砂土堆放时遮盖、密闭，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；

（4）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（5）根据场址情况，在施工现场要设置不低于2.5米高的围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散对周边环境空气质量的影响；

（6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

同时，在项目建设过程中，当地环境管理部门依照国家有关建设项目环境监理工作程序对其施工过程进行环境监理。在采取适当措施后，拟建工程施工期对周围环境影响较小。

6.1.3施工期噪声污染防治措施

施工期噪声主要是施工机械噪声，施工期噪声一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表6-2。

表6-2             施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备；给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

6.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6-3。

表6-3          施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，集中收集后，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场 |

6.1.5生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区内。项目厂区用地为荒地和设施用地，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（2）及时清理施工作业区域产生的废弃物。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

- 6.2 营运期污染防治措施

6.2.1养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

结合本项目建设内容，项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公区与粪污处理区由绿化带进行分离，配套办公区位于养殖场西北部，东南部为养殖配套工程（原料、草料存放区），厂区中部为养殖区，西南部为配套粪便污水处理区，养殖区的污水经管道送入西南部厂区的沼气工程处理。

遂平县风向随季节变化明显，年主导风向为北风，生活管理区不在养殖区和粪便污水处理区主导风向的下风向，由此可知，场区的平面布置满足规定要求。

场区排水系统实现雨、污分流。雨水经雨水管道排至场区外的田间地沟中，雨水沟可设置为明沟；排污沟应采取暗沟形式，养殖废水则由废水管道收集后，由场区内的废水处理设施处理后的沼液经贮液池暂存后做农肥，牛粪、沼渣收集后于晾粪棚晾晒暂存，用于牛舍回填卧床，满足规定要求。

项目采用干清粪工艺 “机械刮板+积粪渠”模式，粪尿由刮板清理出单元，就近输送至中转池处理区内，进行固液分离，固态牛粪运至场区内晾粪棚暂存，液体进入废水处理设施进行处理。

6.2.2清粪工艺分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001），结合环境保护部发布的关于《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发[2010]151号）有关规定，项目采用“智能化机械刮板+积粪渠”干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）要求。

牛舍内采用智能化干清刮粪板将牛粪刮至牛舍中间或一侧的集粪渠，利用地下管渠坡度将粪污就近输送至中转池处理区进行固液分离，固态牛粪在堆粪阳光棚（晾粪棚）晾晒后，用于牛舍回填卧床进行综合利用，最终作为农肥外售；粪尿液经厌氧处理后进入沼液贮存池暂存，最后作为液肥综合利用。

（1）粪污的收集：电动刮板

养殖区牛舍内设置的清粪刮板能做到一天24小时干清粪，能时刻保证牛舍里面的清洁和卫生，其高度及运行速度适中，没有噪音，对牛群的行走、饲喂、休息不造成任何影响， 当刮板朝牛只前进时，牛只会轻松的迈过；当刮板通过正在吃料的牛只时，牛只会自觉的将四肢依次抬起，让刮板通过。

刮板的运行保证牛只有一个舒适、无异味或臭的生活环境，保证了牛只有足够的休息时间。

（2）粪污的输送：地下管渠

干清刮板将粪刮至牛舍中间或一端的地下粪渠，粪渠内放置有活动式的粪斗，该粪斗底部和两侧面均有孔隙，粪尿被刮板刮至粪渠内的粪斗后，尿液经孔隙直接流入下面管道至中转池，牛粪收集于该粪渠内的粪斗内，人工清至污水处理系统进行固液分离，固态牛粪运至晾粪棚暂存，液体经管道输送至废水处理设施进行处理。

本次项目所用“智能化干清刮粪板+积粪渠”模式具有以下优点：

A、项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；

B、项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；

C、实现了机械化操作，减少了劳动强度和人力资源消耗；

D、固液分离效果良好，废水污染物浓度低，降低了后续处理难度；

E、刮板机能做到每天24h清粪，能够大幅度提高牛舍的清洁环境。

评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，“智能化干清刮粪板+积粪渠”工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺拟以能源和资源综合利用为目的，综合分析，评价认为采用“智能化干清刮粪板+积粪渠”模式工艺可行。

6.2.3 废水处理及综合利用措施分析

6.2.3.1废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”，建设单位在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

建设单位在厌氧过程中不再简单追求COD、氨氮的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后，企业确定本次选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的USR工艺沼气罐。

本次项目设计的USR工艺与常规UASB工艺对比情况见下表：

表6-4        USR工艺与UASB工艺参数对比一览表

| 序号 | 项目 | USR工艺 | UASB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水COD | 1000-100000mg/L均可 | ≥1500mg/L |
| 2 | 反应池内温度 | 近中温发酵：25～30℃ | 温度随外界温度变化，冬季发酵停止 |
| 3 | 布水 | 布水简单，进水管径粗，不会堵塞 | 要求均匀布水，布水点多，运行过程中容易堵塞（粪堵塞、鸟粪石） |
| 4 | 气体收集 | 气体产生直接由顶膜收集，工艺简单 | 需要设置三相分离器、集气等复杂工艺，很容易出现气管堵塞及三相分离器漏气问题 |
| 5 | 停留时间 | 10天停留时间较长，充分厌氧，生化反应彻底，出水沼液浓度较低，出水（茶褐色），有利于综合利用 | 停留时间较短，出水仍然有影响农作物生长的风险。 |
| 6 | 能耗 | 低，仅需要简单的酸化调节前处理 | 高，需要复杂的前处理工艺 |
| 7 | 臭气 | 过程全密闭，反应过程中无臭气产生，反映彻底，出水臭气可降至2级，且不会在进行发酵产生臭气； | 厌氧罐，敞口式设计，反应过程产生臭气，出水不稳定，进入沼液储存池后仍会继续发酵产生臭气，臭气达到5级 |
| 8 | 运营操作 | 集发酵、贮气于一体，构造简单只需开启水泵进水，定期排泥，排水位于液面以下，不用考虑浮渣问题，日常不需要管理，整个系统就可稳定运行，且出水清澈。 | 需要经常对进出水水质进行监测，调节厌氧反应器进水，经常观察清理浮渣，观察排气是否顺畅，整个操作较复杂。 |

由上表分析可知：USR工艺沼气罐具有工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置等优点。同时，考虑到项目地区地下水水位较浅，USR工艺还能避免因开挖沼气池而造成地下水大量外渗等问题。

6.2.3.2废水治理措施工艺分析

本项目废水产生量为：夏季废水产生量为82.95m3/d，其他季节70.56m3/d，全年综合废水总产生量为27265.98m3/a。

项目养殖区及生活区废水经污水管网排入污水处理系统处理，采取“中转池+固液分离+酸化调节池+USR厌氧反应罐”处理工艺，属于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）中模式Ⅱ处理工艺，设计处理规模为150m3/d。

废水处理工艺具体见图6-1。

牛舍

USR厌氧反应罐

沼液

沼液贮存池

沼渣

晾粪棚

用于铺垫牛舍卧床，最终全部外售

增压装置

卸压装置

作为燃料用于厌氧罐体增温保温进行综合利用

储气袋

恒压装置

脱水装置

脱硫装置

贮气罐

阻火装置

作为农肥用于项目区周边农田，进行综合利用

积粪渠粪斗

机械刮板机

挤奶厅冲洗废水

生活污水

中转收集池

固液分离机

固态牛粪

酸化调节池

牛尿液

废水

沼气

牛粪

固态

牛尿液

废水

液态

经污水管网

图6-1　　废水处理工艺流程图

（1）前处理系统

牛尿液经刮板机刮至粪渠内流经管网入中转收集池，由中转池进入固液分离机对废水进行固液分离，将废水中含有的少量固体粪便分离后，液体经格栅去除水中可能含有的直径较大的悬浮物后进入酸化调节池（总容积为150m3，共1个，砖混结构，污水滞留期为1.0天），降解大分子有机物质及调节pH。酸化调节池顶设有浮渣排除装置，底部设有倒锥沉井和污泥排渣管；利用畜禽污水中、酸化快的特点，降低污水TS、SS浓度，为厌氧发酵做好准备；调节污水水量、水质（温度、浓度、酸碱度），使集中、间歇性进水变成均衡、连续性出水。上清液通过出口调节器均衡进入后续厌氧装置。

项目固液分离机为间歇式运行，经机械刮板干清粪工艺收集的牛粪运至固液分离机对含水率较高的牛粪进行固液分离，液体进污水处理系统进行厌氧处理，固态牛粪运至晾粪棚暂存。

（2）厌氧处理系统

酸化调节池出水进入USR厌氧反应器（罐体），厌氧处理系统是畜禽粪污水处理沼气工程的核心部分。USR厌氧反应器又称升流式固体反应器，原料从底部配水系统进入消化器，依靠进料和产气的上升动力按一定的速度向上流经含有高浓度厌氧微生物的污泥床时，有机物得以分解发酵，并产生沼气。未消化的生物质固体颗粒和沼气发酵微生物依靠自然沉降滞留于消化器内，上清液从消化器上部溢出。该方式优点是处理效率高，运行管理简单，预处理设备投入不大。

厌氧反应罐体有效总容积为1500m3，近中温发酵：25～30℃，在反应器中通过中温发酵利用厌氧微生物新陈代谢作用，将大部分有机物去除，产生部分沼气、沼液、沼渣。利用锅炉加热来维持调节池内温度与反应器内温度相近，以减少原料进入反应器内后对反应器造成的温度冲击，同时保证厌氧反应罐体内物料的发酵温度维持在最佳发酵温度附近。

设计污水滞留期为10天，对COD去除效率一般在60%-80%，本次取70%，该厌氧处理工艺可行。

（3）沼气净贮供气系统

厌氧反应过程中产生的沼气暂存于厌氧反应罐体顶部配套的储气袋中。设置沼气净化间对沼气进行脱水、脱硫等处理。沼气净化间设施包括：恒压装置、气水分离器、脱硫装置、沼气增压装置、储气罐、阻火净化分配器等。经净化处理后的沼气用作沼气锅炉燃料。

（4）沼液贮存池

①沼液池容积设计规模

设计建设沼液贮存池，用肥时直接提取，同时可通过菌藻共生进一步净化水质，沼液贮存池的有效容积为9954m3。

②沼液贮存池合理性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得低于30天的排放总量。项目夏季废水产生量为82.95m3/d，根据项目废水量经计算，沼液贮存池容积不得小于2488.5m3。

项目设计建设沼液贮存池总有效容积为9954m3，池深为2.5m。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中对沼液储存池的要求可知，贮存池宜预留0.9m高的空间，则项目拟设计的沼液贮存池有效容积为9954m3，能够贮存约120天的沼液量，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中对沼液贮存的要求。

6.2.3.3沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此，沼液是一种非常理想的液态肥料。

根据农业部办公厅《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的内容：综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量（100头猪相当于15头奶牛，30头肉牛）的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg，牛只固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%、磷素占80%，则牛只可用氮素排泄量为5.5kg，磷素排泄量为1.32kg。

根据规模养殖场饲养牛只存栏量、氮磷排泄量、养分留存率测算：粪肥养分供给量=Σ（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量）×养分留存率，本次氮留存率按则62%（磷留存率按72%）。

则本项目产生的畜禽粪污氮养分供给量为130.715 t/a，磷养分供给量为22.77t/a。

（2）土地沼液消纳能力

根据农业部办公厅《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中的核算方式核算出项目需配套农田面积，根据当地弄作物种植情况，本次作物种类选取小麦和玉米。

单位土地粪肥养分需求量的计算公式（养分为氮）：

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

式中：施肥供给养分占比按55%计；

粪肥占施肥比例按90%计；

氮素当季利用率按25%计（磷按30%）；

单位土地养分需求量（按一亩地小麦产量为500kg，则小麦季节按单位土地养分氮需求量为15kg（磷为5kg）；按一亩地玉米产量为600kg玉米季节按单位土地养分氮需求量为13.8kg（磷为1.8kg）。

经计算可得，单位土地粪肥养分需求量（氮）为57.024kg（磷为11.22kg），本项目能够提供的粪污氮养分供给量为130.715t/a（磷为22.77t/a），则经核实，按氮素计算的项目需配套农田量为2293亩（磷为2030亩）。

为了保证项目产生的沼液能够100%综合利用，公司利用项目区周边农田消纳项目产生的沼液。经调查，项目所在区域的大马庄村委共有耕地约8000多亩，本项目主要采纳场址附近村庄4000亩左右农田作为项目沼液消纳地。采取罐车拉取浇灌的方式对周边农田进行沼液消纳，项目区周边农田面积充足，因此项目采用周边农田消纳沼液是可行的，沼液可以做到零排放，满足相关环保要求。

评价要求企业制定具体的沼液土地消纳综合利用的计划：根据当地群众施肥规律，评价建议沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，在沼液综合利用时，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存，防止区域地下水污染。

6.2.3.4.雨污分流处理措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

企业拟建设雨、污分流管网，排污沟采取暗沟形式，同时具备防止淤集以有利于定期清理的条件，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水各处理池外溢造成污染。

牛舍、晾粪棚及其他涉污环节均设置有顶棚，不存在露天情况，但考虑到固液分离后的牛粪在清运至晾粪棚的过程中会漏洒至路面，因此为防止下雨过程中冲刷到该区域的雨水携带有污染物，评价建议设置1座初期雨水收集池，容积按100m3。该部分初期雨水集中收集后，在不影响污水处理系统正常运行的情况下，排入污水处理系统与项目养殖废水一起进行厌氧处理。

6.2.4 地下水污染防治措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关规定，评价结合养殖项目特点，按场内功能分区从养殖区、粪污堆放及处置场所等方面提出防治措施。

6.2.4.1养殖区

- 养殖区通道、牛舍地面均进行混凝土防渗处理，达到一般土地防渗要求，渗透系数≤10-7cm/s。牛舍为半开放式，顶部设有顶棚。

- 场区进行雨污分流建设。雨水经雨水明渠外排入区域内沿路雨水沟；废水经暗沟排入中转收集池集中收集后，再送往沼气工程处理。

6.2.4.2粪污处理设施“三防”要求

废水、牛粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。本项目粪污处理设施要求如下：

（1）污水处理区：废水集中收集后入厌氧系统处理，废水处理后的沼液作为液肥用于周边农田。项目污水处理站中转池、酸化调节池、沼液贮存池均为混凝土结构，最做大作用水头与混凝土壁、板厚度比值均＜10。根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069－2002），抗渗等级需达到S4等级的要求。根据文献资料《混凝土渗透系数与抗渗标号的换算》，抗渗标号S4对应渗透系数＜10-8cm/s。项目污水处理站的厌氧反应池（地上罐式）材质采用搪瓷拼接钢板，厌氧反应器罐体里层为镍晶防鳞爆黑色底釉，外层为高流平面釉，具有独特的耐强酸、强碱、耐高温、抗氧化、耐磨、抗冲击、不褪色等优点，采用流水线生产作业，实现了拼接钢板的标准化和设备化。

（2）沼液贮存池：场址内西南侧设置沼液贮存池总有效容积为9954m3，为钢筋混凝土结构，并做相应的耐酸、碱表面处理，最做大作用水头（4.5m）与混凝土壁（35cm）、板（35cm）厚度比值介于10～30之间，根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069－2002），抗渗等级需达到S6等级的要求。根据文献资料《混凝土渗透系数与抗渗标号的换算》，抗渗标号S6对应渗透系数＜10-8cm/s。

（3）晾粪棚：项目养殖区牛舍产生的牛粪日产日清，根据《畜禽养殖业污染源

总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文〔2012〕99号）相关要求，粪便堆放场应采取“防雨、防渗漏、防溢流”措施。项目拟建的晾粪棚地面为20cm厚混凝土地面，渗透系数≤10-8cm/s，其上搭建有雨棚，四周设置1.5m高的围堰，能有效防止降雨(水)进入，并起到防渗漏及防溢流的作用。

（4）危险废物暂存间：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），企业在场区内建设有具备“防风、防雨、防晒”三防措施的危险废物暂存场间，将医疗废物收集在医废处置单位提供的专用周转箱内，暂存间地面进行混凝土防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。

6.2.4.3地下水污染途径及防治措施汇总

在落实好养殖区、粪污堆放及处置场所地下水防治措施的前提下，项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗对地下水造成影响。项目污染地下水途径及防治措施汇总情况见表6-5。

表6-5　　　   项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 功能分区 | 污染途径 | 防治措施及防渗方案 | 效果与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 养殖区 地面 | 通道、牛舍地面进行混凝土防渗处理；牛床地面向排尿沟作1.5%坡度倾斜 | 渗透系数≤10-8cm/s |
|  | 排水体制 | 采取雨污分流排水体制。雨水经雨水明渠外排入区域沿路雨水沟；废水经暗沟排入污水处理系统 | / |
| 粪污处理设施 | 污水处 理区 | 地面进行混凝土防渗处理；中转池、酸化调节池、贮液池均为混凝土结构 | 抗渗等级达到《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069－2002）S4等级，渗透系数＜10-8cm/s |
|  | 沼液贮存池 | 沼液贮存池有效容积为9954 m3，为钢筋混凝土结构，并做相应的耐酸、碱表面处理 | 抗渗等级达到《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069－2002）S6等级，渗透系数＜10-8cm/s；具备防渗、防溢等措施 |
|  | 晾粪棚 | 地面为20cm混凝土地面其上搭建雨棚，能有效防止降雨(水)进入 | 具备“防渗、防雨、防溢”措施，渗透系数≤10-8cm/s |
|  | 危险废物暂存间 | 地面进行混凝土防渗处理 | 渗透系数≤10-7cm/s；具备“防风、防雨、防晒”三防措施 |

6.2.5废气污染防治措施分析

本项目废气主要为恶臭气体、沼气工程产生的沼气及沼气锅炉燃烧废气、职工餐厅产生的油烟气体。

6.2.5.1恶臭气体污染防治措施及可行性分析

恶臭气体主要来源于养殖区的牛舍及粪污区（污水处理系统和晾粪棚），主要成分为NH3和H2S。由于牛舍的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。

项目采取如下措施减低恶臭污染物的产生：

1.源头控制

（1）控制饲养密度，牛舍为半开放式牛舍，保证四周持续通风。及时清理牛舍，牛粪及沼渣等定期外售，不在场内长期堆存；保持场区良好的环境卫生；

（2）通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；EM是有效生物菌群（Effective Microorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂， EM菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物的体内臭味有所减轻；使摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氨被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将垫料粪中的NH4－N转化成NO-3－N，而NO-3－N则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH+3－N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持牛粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

2.过程防治

（1）牛舍采用“智能化机械刮板+积粪渠”工艺，使刮板能做到一天24小时干清粪，时刻保证牛舍里面的清洁和卫生。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至晾粪棚晾晒，以减少污染。

（2）加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

（3）场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

3.终端处理

项目设计在污水处理系统及晾粪棚附近喷洒除臭剂进行除臭处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

表6-6          项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛舍 | 控制密度，饲料中加入EM 、及时清粪；厂区绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 |
| 2 | 晾粪棚 | 设置顶棚，三面设置围堰，喷洒除臭剂 |  |
| 3 | 污水处理区 | 加强管理，喷洒除臭剂，设置绿化带； 污水处理系统各构筑物均为密闭，其中厌氧罐为封闭式（顶部连接有沼气包）；酸化调节池密闭并配备活性炭吸附装置 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周喷洒除臭剂、设置绿化带 |  |

4.场区恶臭气体处理措施可行性分析

本项目运营期场区恶臭经采取控制饲养密度、及时清粪、对粪污区进行喷洒除臭剂及绿化等措施后，经预测，项目建成后四场界恶臭污染物氨、硫化氢浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准的要求，主要敏感点处恶臭污染物氨、硫化氢浓度均能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1标准的要求。项目采取的恶臭污染防治措施是可行的。

6.2.5.2餐厅油烟废气污染防治措施

根据工程分析可知，本项目运营期油烟产生量为93.0kg/a。烹饪时间按6h/d计，则本项目所产油烟量为0.0425kg/h，油烟产生浓度为5.312mg/m3（风机风量按8000m3/h）；经油烟净化器进行净化处理后，通过专用烟道至屋顶高空排放，食堂拟采用油烟净化器油烟净化效率为90%，食堂油烟经净化后，食堂油烟排放量为9.3kg/a（0.00425kg/h），排放浓度为0.5312mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）小型食堂标准中最高排放浓度为1.5mg/m3的限值要求。项目油烟污染防治措施可行。

6.2.5.3沼气综合利用措施分析

本项目沼气产生量为91091m3/a。全部用作沼气锅炉加热厌氧反应器的燃料。

本项目废水量夏季82.95m3/d，其他季节70.56m3/d。沼气产生量按照污水工程厌氧发酵过程中削减1kgCOD产0.45m3沼气计算；项目厌氧反应器COD去除率为70%（进入厌氧反应器的废水COD浓度为7037mg/L），沼气产量夏季为272m3/d，其他季节为238.3m3/d，则全年沼气产生量为91091m3。沼气在使用前需要进行脱硫处理，沼气利用前所采取的措施如图6-5。

沼气

脱硫器

阻火器

沼气锅炉

废脱硫剂

储气柜

脱水器

废气

图6-5      沼气利用流程及产污环节图

沼气从厌氧反应器流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从储气柜进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气。沼气自消化池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

根据沼气技术培训资料及《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。

本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温 Fe2O3干式脱硫法，它是将 Fe2O3 屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右 ）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到 1×10- 6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O + 3H2S     Fe2S 3·H2O + 3H2O

Fe2O3·H2O + 3H2S     2FeS + S + 4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂（有负责本项目环保工程施工的单位更新）。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）8.5节沼气处理后质量指标：硫化氢含量小于20mg/m3。经类比同规模养殖场污水处理设施实际运行效果，经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到98%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。一般厌氧反应器设计时，采取有防腐措施，经脱硫处理后的沼气不会对厌氧反应器产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

（3）沼气的安全利用

沼气经脱水、脱硫净化处理后，由储气柜储存，储气柜对整个系统具有气量调蓄和稳压的作用。

经核算沼气产生量为夏季为272m3/d，其他季节为238.3m3/d，全年沼气产生量为91091m3。根据类比其他养殖场，储气柜按照日产气量50-60%设计，本次按60%设计，因此设计一台有效容积为200m3的储气柜，可以满足项目沼气储存要求。

（4）沼气利用方案

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222－2006），进水经固液分离的“能源环保型”沼气工程处理宜采用近中温发酵（25℃-30℃）。根据工程经验，项目采用的厌氧反应器外层包裹有隔热保温层，项目废水夏季最高温度为18℃，其他季节最低温度为14℃，为保证废水处于更好的发酵温度，因此收集调节池内废水需要考虑增温措施。本项目拟采用沼气锅炉作为增温热源，沼气锅炉采用本项目产生的沼气作为燃料。

本项目采用1台1t的沼气热水锅炉用于加热厌氧反应器，沼气消耗量为35-45m3/h，日运行平均以6h计，因此沼气消耗量为210-270m3/d。经咨询建设单位，项目建设1台有效容积为200m3的储气柜。

项目养殖区沼气夏季燃烧产生的热量为272m3/d×21524KJ/m3=5854528KJ，1m3废水升温1℃约需4200KJ的热量，根据热平衡计算得出，养殖区夏季沼气燃烧产生的热量可供厌氧反应器增温11.36℃，升温后厌氧反应器温度为29.36℃，可以满足设计的近中温发酵温度。同理，计算可得养殖区其他季节的厌氧反应器升高温度。升温后的厌氧反应器温度均可以满足设计的近中温发酵温度。因此污水处理系统产生的沼气在夏季、其他季节全部以此方式用于收集调节池废水加热，可以保证厌氧反应器正常运行，无富余量。

表6-7                项目沼气综合利用一览表

| 季节 | 项目 | 沼气产生量（m3/d） | 加热废水量（m3/d） | 原始温度 （℃） | 增高温度 （℃） | 升温后温 度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 收集调节池加热 | 272 | 82.95 | 18 | 11.36 | 29.36 |
| 其他季节 | 收集调节池加热 | 238.3 | 70.56 | 14 | 11.36 | 25.36 |

由上表可知，污水处理系统产生的沼气可以全部用于收集调节池废水加热无富余量，由于沼气的产生受到当地温度、废水浓度、天气等影响，具有不稳定性，因此评价建议建设单位建成运行后根据沼气的具体产生情况，对沼气进行合理调配，出现富余时可采用火炬进行安全燃烧。

项目沼气利用一览表见表6-8。

表6-8               沼气综合利用一览表

| 季节 | 项目 | 耗气量 | 运行时间 | 沼气供气量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春、夏、秋、冬季 | 厌氧反应器前端加热 | 夏季：272m3/d | 122d | 夏季：272m3/d | 项目产生的沼气全部综合利用 |
|  |  | 非夏季：238.3m3/d | 243d | 非夏季：238.3m3/d |  |
|  |  | 全年：91091m³/a |  | 全年：91091m³/a |  |

6.2.5.3沼气燃料燃烧废气

本项目燃料燃烧废气主要是沼气锅炉燃烧废气，本项目全年沼气产生量为91091m3，均用于沼气锅炉加热。

项目沼气锅炉废气量为8.12×105m3/a，SO2排放浓度及排放量为1.77mg/m3、0.00144t/a，NOX排放浓度及排放量为120.7mg/m3、0098t/a，烟尘排放浓度计排放量为11.7mg/m3、0.0095t/a，经风机引出后由8m高烟囱排放，满足关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号标准要求（SO2≤50mg/m3，NOX≤150mg/m3，烟尘≤200mg/m3）。

6.2.6噪声污染防治措施分析

高噪声源主要为挤奶机、压缩机、废水处理固液分离机、各种泵类等设备运转噪声以及牛叫声，源强为70～90dB(A)。

项目采取的降噪措施如下：

1、挤奶机设置在单独车间内，配套动力系统压缩机设置在单独工作间内，并安装减振基础；

2、沼气化处理工程固液分离机、各种泵类等，安装减振基础，泵类噪声主要来源于泵电机冷却风扇噪声，电动机后部封口处设置消声器，可降噪15dB(A)以上；

3、加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查，发现螺丝松动或故障要及维修。

经采取以上治理措施后，本项目运营期场界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）标准2类标准的要求，噪声对区域环境质量环境影响不大。

6.2.7固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要是：职工生活垃圾、牛粪、沼渣、疾病防疫产生的防疫垃圾、养殖过程产生的少量病死牛、沼气净化产生的废脱硫剂等。

固废污染产生及防治措施见表6-9。

表6-9           固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量 | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖 过程 | 病死牛 | 一般固废 | 19头/a | 由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运进行处理 | 0 |
| 2 |  | 牛粪 | 一般固废 | 11442.75t/a | 晾晒后定期用于牛舍铺垫卧床进行综合利用，最终全部进行外售 | 0 |
| 3 | 厌氧反应 | 沼渣 | 一般固废 | 19.17t/a |  | 0 |
| 4 | 防疫 | 防疫 垃圾 | 危险废物 （HW01） | 0.38t/a | 场内建设危险废物暂存场所。防疫垃圾由危废处理单位提供的专用周转箱集中收集暂存于危废间内，定期由危废处理单位负责运送、处置。 | 0 |
| 5 | 职工 生活 | 生活 垃圾 | 一般固废 | 11.0t/a | 生活区设置若干垃圾桶，生活垃圾定期由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场 | 0 |
| 6 | 沼气脱 硫装置 | 废脱 硫剂 | 一般固废 | 0.1t/a | 生产厂家更换回收，场内不暂存 | 0 |
| 7 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 一般固废 | 0.01t/a |  | 0 |

6.2.7.1牛粪及沼渣处理措施分析

本项目牛粪日产日清，与定期清除的沼渣暂存于场区内拟建晾粪棚晾晒暂存，晾晒后定期用于牛舍铺垫卧床进行综合利用，剩余部分外售。根据工程分析，本项目完成后全场牛粪产生量分为11442.75t/a（含水率为55%），沼渣产生量为19.17t/a（含水率75%）。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第五条对畜禽养殖场畜禽粪便贮存规定如下：

（1）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（2）对于种养结合的养殖场，畜禽粪便，贮存设施的总容积不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量。

（3）贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

项目牛舍产生的牛粪日产日清，混合物比重按1000kg/m3，牛粪堆积高度按10cm，在晾粪棚内暂存按5天计，则需暂存场地面积约为1568m2。

企业设计晾粪棚1座，面积为1800m2，为框架结构，地面进行了硬化防渗处理，设置有遮雨棚、围堰，符合规范要求。能够满足本项目运营期牛粪、沼渣堆存需求。

6.2.7.2 养殖场防疫及病死牛处置措施分析

（1）防疫措施及管理要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、牛囊尾蚴病、旋毛虫病）还会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。项目拟采取防疫卫生措施如下：

①实现生产区、生活管理区的隔离，能有效防止交叉污染。符合规范要求。

②养殖区分设净道与脏道，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道。

③进入场区各出入口均需设置消毒设施，出入车辆需经消毒池进行消毒处理。主场区门口设置消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高。并且企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有一定科学管理水平，因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

（2）病死牛处置措施分析

本项目运营期病死牛估算约19头/年，根据当地畜牧防疫部门和环保部门的相关要求，项目运营期病死牛应由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运进行处理。根据调查及向当地管理部门了解情况，区域病死动物尸体无害化单位为遂平县鼎丰生物有限公司，遂平县查岈山镇韩楼村，采取工艺为高温高压灭菌干化技术，主要对遂平县区域内病死动物尸体进行无害化处理，因此，项目病死牛处置措施可行。

（3）防疫垃圾的处理与处置

疾病防疫过程中产生的防疫垃圾属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），本项目应建设危险废物暂存场所暂存，同时危废暂存间应具备“防风、防雨、防晒”三防措施的，并设置危险废物识别标志，防疫垃圾经集中收集后，定期由具有《危险废物经营许可证》的单位通过专业运输车辆集中运送到处置单位进行处理。

企业按照《医疗废物管理条例》及《危险废物规范化管理制度》的要求，将牛只日常接种疫苗、日常防疫化验以及对病牛进行救治过程中产生的防疫垃圾进行集中收集后，装入专用收集箱，暂存于场区内危险废物暂存间内，并在容器和暂存间处做危险废物标记，定期交由有资质的单位安全处置。

6.2.7.3废弃脱硫剂、废活性炭

项目拟采用化学脱硫工艺（干法）对沼气进行脱硫处理，脱硫剂主要为氧化铁，脱硫剂需每年更换一次，更换下来废脱硫剂成分主要为氧化铁、硫化铁和亚硫化铁混合物，其产生量为0.1t/a；酸化调节池加盖密闭处理，并配备活性炭吸附装置，活性炭吸附废气一定时间后会进行更换，该过程会产生废活性炭，其产生量约为0.01t/a。

废脱硫剂和废活性炭均不属于危险废物，对周围环境不大，由各自生产厂家更换回收，场区内不暂存。

6.2.7.4生活垃圾

根据《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)，办公生活区设置有若干垃圾桶，生活垃圾经厂区内垃圾箱（桶）集中收集后，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场，不会影响垃圾填埋场的正常运行，生活垃圾处置措施可行。

6.2.8雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，企业应采取如下措施：

（1）养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统采取暗管布设，并进行防渗防腐措施。

（2）贮存设施采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）粪便贮存设施采取设置顶盖及围堰等防止降雨(水)进入的措施。

根据本项目污染物排放情况及建设内容等特点，评价要求本项目以下设施应具备“三防”措施，详见表6-10。

表6-10   项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区及道路路面 | 地面进行硬化防渗处理 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求各污水处理设施（收集池、出水池）严格做好防渗措施；周边设置雨水导流沟 |  |
| 3 | 晾粪棚 | 评价要求做好地面防渗，其上搭建雨棚，四周设置围堰 |  |
| 4 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 5 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫 |  |

6.2.9绿化

6.2.9.1原则要求

（1）在规划设计前要对牛场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。

（2）场区的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在养殖建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结牛只场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

6.2.9.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的牛舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

- 6.3 污染防治环保投资估算

本项目产生的废气、废水、固体废物及设备噪声，分别采取一定的防护措施治理后，其对环境的影响降到了最低程度。项目总投资为2000万元，其中环保投资共197.5万元，占本项目总投资的9.875%。

本项目污染防治措施及环保投资汇总情况见表6-11。

表6-11　　　　　　                  污染防治措施、“三同时”验收内容及环保投资一览表

| 项目 | 污染物 | 产生 源强 | 防治措施及验收内容 |  | 排放量 情况 | 验收标准 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | 27265.98m3/a | 养殖废水与生活污水混合后经场区1套处理规模为150m3/d的“USR厌氧污水处理系统”处理，沼液暂存于沼液贮存池内，定期用于周边农田进行综合利用，废水不外排 | 中转池，1座，750m3 | 0 | 作为液肥进行综合利用，不外排 | 120 |
|  |  |  |  | 固液分离间，1座 |  |  |  |
|  |  |  |  | 酸化调节池，1座，150m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厌氧反应罐，1座，1500m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 沼液贮存池，有效容积为9954m3 |  |  |  |
|  | 雨水 | / | / | 场区内设置雨、污分流管网 | / | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 | 10 |
| 废气 | 养殖区恶臭 | NH3：3.468t/a；H2S：0.061t/a | 控制饲养密度、及时清粪、加强绿化 | 控制饲养密度采用节水型饮水器、加强通风、采用“智能化机械刮板+积粪渠”工艺，使刮板能做到一天24小时干清粪，时刻保证牛舍里面的清洁和卫生，喷洒除臭剂，厂区绿化 | NH3：0.694t/a；H2S：0.0122t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 | 6 |
|  | 粪污区恶臭 | NH3：0.7803t/a；H2S：0.047t/a | 喷洒除臭剂、设置绿化带措施 | 四周喷洒除臭剂，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化；酸化调节池密闭并配备活性炭吸附装置 | 0.156t/a；H2S：0.0098t/a |  |  |
|  | 沼气 | 91091m3/a | 经脱水、脱硫净化处理后全部作为锅炉燃料用于厌氧罐体增温保温进行综合利用 | 配套设置1套沼气锅炉 | 0 | 不外排 | 2 |
|  | 锅炉废气 | SO2：1.77mg/m3 0.00144 t/a | 经1根8m高烟囱外排 | 配套1根8m高的烟囱 | SO2：1.77mg/m3 0.00144 t/a | 关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号标准要求 |  |
|  |  | NOx：120.7mg/m3、0.098t/a |  |  | NOx：120.7mg/m3、0.098t/a |  |  |
|  |  | 烟尘：11.7mg/m3、0.0095t/a |  |  | 烟尘：11.7mg/m3、0.0095t/a |  |  |
|  | 食堂油烟 | 93.0kg/a | 经净化效率不低于90%的油烟净化装置净化处理后，由专用烟道至屋顶高空排放 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 9.3kg/a | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）小型食堂标准限值 | 1 |
| 固废 | 牛粪 | 11442.75t/a 含水率55% | 均送晾粪棚进行晾晒暂存，定期用于牛舍回填卧床进行综合利用，最后全部进行外售 | 场区设晾粪棚1座，顶部有棚，四周设置围堰，总占地面积3240m2；底部水泥硬化进行防渗处理 | 0 | 综合利用，不外排 | 20 |
|  | 沼渣 | 19.17t/a 含水率75% |  |  | 0 |  |  |
|  | 废脱硫剂 | 0.1t/a | 由生产厂家更换回收，场内不暂存 | 生产厂家统一回收处置 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001) | / |
|  | 废活性炭 | 0.01t/a |  | 生产厂家统一回收处置 | 0 |  | / |
|  | 生活垃圾 | 11.0t/a | 生活区设置若干垃圾桶，生活垃圾由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场 | 垃圾桶若干，由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场 | 0 |  | 0.5 |
|  | 病死牛 | 19头/a | 由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运进行处理 | / | 0 | 得到无害化处置不外排，得到合理处置 | 5 |
|  | 防疫垃圾 | 0.38t/a | 存于危险废物暂存处，设置危险废物标记，定期交由有资质的单位安全处置 | 在场区内设置1座医疗废物暂存间，面积约为10n2，暂存容器和暂存处做危险废物标记 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | 2 |
| 噪声 | 设备噪声及牛叫声 | —— | 隔声、减振、距离衰减 | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | —— | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） | 10 |
| 风险 | 沼气储存、利用 | / | 安装沼气泄漏报警器、火焰报警器、烟雾报警器、消防器材 | 消防器材若干，沼气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器2套 | / | / | 6 |
| 场区绿化面积10000m2 |  |  |  |  | / | / | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 197.5 |

# 第7章 环境风险分析与评价

- 7.1 评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本章节主要根据扩建工程完成后全场工程特点，对项目可能发生的事故风险进行环境影响分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降低到最低。

- 7.2 环境风险识别

7.2.1 物质风险识别

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

本次环境风险评价以CH4作为评价因子，评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169- 2004）附录A.1对其危险分类进行判别，见表7-1。

表7-1            甲烷的理化性质及危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体） | 燃爆危险： | 易燃 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

本项目沼气中CH4含量为60%、CO2含量为40%，沼气的主要特性参数见表7-2。

表7-2　　　　　　　　沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 7.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

7.2.2 生产设施风险识别

（1）生产系统风险识别

沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成甲烷泄露，遇明火引发火灾及爆炸。

（2）贮运系统风险识别

①沼气贮存系统常会出现由于设备损坏或操作失误引起泄露，甲烷的泄漏将会导致火灾、爆炸等重大事故发生。

②运营期管道破裂可能污染土壤和浅层地下水风险等问题。

7.2.3 环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表7-3。

表7-3　　　　　　　重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱 环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 厌氧处理系统 | 厌氧罐 | •管线 | •维护保养不当 | •管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 沼气储存 | 贮气袋，具有防腐抗老化、使用寿命长的特点 | •封口 •材料 | •维护保养不当 •操作不当 | •局部腐蚀穿孔 •封头材料损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气的储存和使用不当。

7.2.3 重大危险源辨识

本项目涉及的危险物质为沼气，属于易燃爆危险物质，沼气贮存场所最大储存量为200m3，合0.244t（密度按1.221 kg/m3计），低于临界量50t（按甲烷临界贮存量为标准）。沼气的最大储存量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）标准中的储存场所临界量的规定，则本项目沼气储存不构成重大危险源。

本项目涉及的危险物质为沼气，重大危险源辨识见表7-4。

表7-4           本项目危险化学品重大危险源辨识

| 功能单元 | 物质名称 | 类 别 | 临界量（Qn）t | 实际量（qn）t | q/Q | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 贮存场所 | 沼气中的甲烷 | 易燃气体 | 50 | 0.244t | 0.0049 | 不构成 |

根据上表可知，本项目所涉及的危险化学品不构成重大危险源。

- 7.3 风险评价等级及范围

7.3.1 评价等级确定

根据重大危险源判定结果及HJ/T169-2004中评价工作级别划分原则，确定本项目事故影响评价等级为二级，对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。评价工作级别划分依据见表7-5。

表7-5             评价工作级别划分一览表

| 项目 | 剧毒危险物质 | 一般毒性危险性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据本项目物质危险性分析、重大危险源判定结果及环境敏感点程度等因素，确定本项目风险评价等级定为二级。

二级评价要求参照《建设项目环境风险评价技术导则》进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，着重提出事故风险的防范、减缓和应急措施。

7.3.2 评价范围

根据导则的要求，评价确定大气环境风险评价的范围为工程周围3km的范围。评价重点考虑事故排放对近距离敏感点的影响，评价范围内主要敏感点和保护目标情况详见表7-6和附图8。

- 表7-6       项目环境风险评价范围内环境保护目标分布情况一览表

| 序号 | 保护目标名称 |  | 人数（人） | 功能要求 | 方位 | 距场址边界 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 马庄 | 51 | 二类区 | 南 | 308 |
| 2 |  | 田庵 | 214 |  | 南 | 490 |
| 3 |  | 小营村 | 367 |  | 南 | 1848 |
| 4 |  | 袁庵 | 75 |  | 东南 | 1798 |
| 5 |  | 杜岗 | 54 |  | 东南 | 306 |
| 6 |  | 张毛岗 | 234 |  | 东南 | 734 |
| 7 |  | 前李庄 | 72 |  | 东南 | 2489 |
| 8 |  | 孟庄 | 75 |  | 东南 | 3035 |
| 9 |  | 后李庄 | 120 |  | 东南 | 2180 |
| 10 |  | 徐刘庄 | 297 |  | 东南 | 1992 |
| 11 |  | 小马庄 | 90 |  | 东南 | 3015 |
| 12 |  | 堂梨树 | 198 |  | 东南 | 2944 |
| 13 |  | 南王庄 | 54 |  | 东 | 2708 |
| 14 |  | 曹湾 | 72 |  | 东 | 1253 |
| 15 |  | 李振帮 | 384 |  | 东 | 1525 |
| 16 |  | 梅洼 | 231 |  | 东 | 935 |
| 17 |  | 魏庄 | 363 |  | 东北 | 2875 |
| 18 |  | 和崔 | 182 |  | 东北 | 3039 |
| 19 |  | 大崔庄 | 216 |  | 东北 | 3124 |
| 20 |  | 水泉庄 | 99 |  | 东北 | 2036 |
| 21 |  | 李庄 | 90 |  | 东北 | 1139 |
| 22 |  | 于庄 | 100 |  | 东北 | 806 |
| 23 |  | 下阳庄 | 414 |  | 东北 | 2180 |
| 24 |  | 赵庄 | 78 |  | 东北 | 2011 |
| 25 |  | 石庄 | 54 |  | 北 | 2029 |
| 26 |  | 磙山流 | 273 |  | 北 | 314 |
| 27 |  | 潘赵庄 | 168 |  | 北 | 1954 |
| 28 |  | 蛮子营 | 216 |  | 西北 | 1146 |
| 29 |  | 小桃沟 | 89 |  | 西北 | 2912 |
| 30 |  | 火山石村 | 54 |  | 西北 | 2296 |
| 31 |  | 冯岗 | 99 |  | 西 | 2085 |
| 32 |  | 拍天 | 96 |  | 西 | 1210 |
| 33 |  | 于先庄 | 18 |  | 西 | 2779 |
| 34 |  | 抹棋坑 | 93 |  | 西南 | 2434 |
| 35 |  | 孙院 | 132 |  | 西南 | 3133 |
| 36 |  | 郭庄 | 125 |  | 西南 | 2420 |
| 37 |  | 榆园 | 240 |  | 西南 | 1214 |
| 38 |  | 高魏楼村 | 378 |  | 西南 | 2436 |
| 39 |  | 神仙庄 | 96 |  | 西南 | 2021 |
| 40 | 地表水 | 汝河 | / | III类 | 南 | 6989 |
| 41 |  | 北干渠 | / | III类 | 东 | 810 |
| 42 | 声环境 | 场界四周 | / | 2类 | / | / |
| 43 | 地下水 | 拟施肥区域及场区 | / | Ⅲ类 | / | / |

- 7.4 源项分析

7.4.1事故案例调查及分析

不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并相互作用和影响。由上述事故统计和风险识别可知，本项目主要危害物质具有燃烧爆炸的特性，从而决定了项目的主要危险事故为火灾、爆炸。沼气事故案例统计详见表7-7。

表7-7                沼气典型事故案例

| 序号 | 时间 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气 |  |  |  |
| 1 | 2004.6.26 | 甘肃高崖金城水泥有限公司自营工程队3位民工在清理高崖生活福利区化粪池和下水主管道时，不幸因沼气中毒身亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 2 | 2006.5.7 | 且末县供排水公司11名工作人员在检修且末县客运站至且末县玉石商贸城排水管沟时，1名职工下井作业长时间无回应，供排水公司随即组织井上6名职工陆续下井营救，营救过程中，因井下沼气浓度过高，造成6人死亡，1人受伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 3 | 2009.6.24 | 银川市西夏区海珑药业公司2名工人在没有任何防护措施的情况下到污水井进行疏通作业，导致沼气中毒，随后被距离事故现场10米处的3名工厂保安发现。救人心切的3名工厂保安也在没有任何保护措施的情况下下井救人，结果也中毒晕倒在井底。最终导致3人死亡，1人重伤，1人轻伤。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 4 | 2011.8.31 | 北京通州区漷县镇北堤寺村东一养殖基地发生沼气中毒事故，5名中毒人员医治无效死亡。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |
| 5 | 2014.7.29 | 厦门一名男子下污水井清理污泥时，因沼气中毒晕倒，三名同伴接连下井救人，只有一人因戴着防毒面具成功逃离，最终三人死亡死亡，一人受伤送医。 | 沼气具有隐蔽性和工作人员缺乏防范意识 |

由表7-7可以看出：沼气发生事故原因是由于人们对于沼气泄漏时未及时发现或违规操作造成的。本项目主要危害物料为沼气，具有易燃易爆特性，从而决定了项目的危害事故存在人员伤亡、火灾、爆炸和环境污染的可能。不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并互相作用和影响。

7.4.2 最大可信事故

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。根据上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本工程风险评价的最大可信事故设定见表7-8。

表7-8                 最大可信事故设定

| 装置 | 设备 | 危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险化学品贮存区 | 贮气柜 | 沼气 | 泄漏造成火灾爆炸风险 |

项目沼气泄漏引发的事故类型树状图分析见图7-1。

燃烧

易燃气体泄漏遇明火

燃烧爆炸

大气污染

水污染

气体浓度

在爆炸极限内

气体浓度

在爆炸极限外

人员伤亡

图7-1      沼气泄漏事故类型树状图

7.4.3 沼气泄漏风险源项分析

沼气泄漏所造成的毒性危害相对较小，但一旦发生泄漏，将可能发生3种事故状态：

①排放后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染；

②排放后立即燃烧；

③排放后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸。

其中，以爆炸形成的事故后果最为突出，对人、建筑物、自然环境、设备等造成的损失最受关注，因此本次评价将采用适当的预测模式，预测事故源发生泄漏后，在各种外界因素下，发生敞开空间爆炸事故时的冲击波损害半径和事故源爆炸事故时死亡半径。

沼气可燃，可能引发爆炸。如果事故得不到有效控制，各储气柜还可相互作用，相互影响，促使事故扩大蔓延及至产生巨大的冲击波危害。

- 7.5 风险事故分析

沼气爆炸需要具备三个条件：一定的甲烷浓度，一定的引火温度和足够的氧浓度，三者缺一即不可能发生爆炸。

（1）甲烷浓度

在新鲜空气中甲烷的爆炸极限一般为5～15%，5%称为爆炸下限，15%称为爆炸上限，当甲烷浓度低于5%时，遇火不爆炸，但能在火焰外围形成燃烧层。浓度高于15%时，在混合气体内遇有火源，不爆炸也不燃烧。甲烷的爆炸极限并不是固定不变的，它受许多因素的影响。

沼气混合气体中，混入惰性气体，可能降低沼气爆炸的危险性，增加1%的CO2时，甲烷的爆炸下限提高0.033%，上限降低0.26%；当达到22.8%时，即失去爆炸性，该项目产生的沼气，CO2含量可高达25%，可使甲烷的爆炸极限范围大大缩小。

（2）引火温度

沼气爆炸的第二个条件是高温火源的存在。点燃沼气所需要的最低温度叫引火温度。沼气的引火温度一般在650～750℃，明火、电气火花、吸烟，甚至撞击或磨擦产生的火花等，都足以引燃沼气。因此，养殖场尤其是沼气工程附近应严禁烟火。

（3）氧浓度

甲烷的爆炸极限与氧浓度有密切关系，这种关系如图7-2所示。由图可知，甲烷的爆炸极限将随着混合气体中氧浓度的降低而缩小，当氧浓度降低时，甲烷的爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降。氧浓度降低到12%时，沼气混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

图7-2       甲烷爆炸极限与氧气浓度关系图

- 7.6 后果计算

在输送沼气的管阀连接处、运行过程的误操作储气柜破损等事故因素发生时，可导致其沼气泄漏于空气中。沼气的主要成分是甲烷，当空气中的甲烷浓度达到5.15%~15%时，遇见明火就会发生爆炸。这种化学爆炸所产生的冲击波能量，可直接对建筑物和人体造成不同程度的危害，其强度主要与CH4气体混合物的空间体积（即参与反应的CH4总量）有关。

根据《重大危险源辨识与控制》可知，蒸气云爆炸是可能性最高且后果最为严重的爆炸形式，而在蒸气云爆炸中TNT当量计算法是最为典型的模型。

本次评价沼气储气柜的总容积为200m3， TNT当量模型为下列公式：

WTNT=

式中： WTNT —蒸气云的TNT当量，kg；

—地面爆炸系数，取=1.8；

A—蒸气云的TNT当量系数，取A=0.04

—蒸气云中燃料的总质量，取244kg；

—燃烧料的燃烧热，取49227kJ/kg；

—TNT的爆炸热，取4520kJ/kg。

死亡半径R1指人在冲击波作用下头部撞击致死半径，它与爆炸能量间的关系为：

Rl=13.6()0.37

项目沼气泄漏引发爆炸后，采用TNT模型计算得出的死亡半径见表7-9。

表7-9              TNT模型下沼气爆炸死亡半径

| TNT当量 （kg） | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） |
| --- | --- | --- |
| 19.13 | 3.15 | 11.2 |

由上表可知，按TNT模型计算出，在最不利情况下，沼气储存柜爆炸的自由蒸气云造成的最大死亡半径为3.15m，重伤半径为11.2m，爆炸半径和重伤半径均在场区内部。本项目厂界距离敏感点村庄的距离均在300m以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目储气柜发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

- 7.7 环境风险防范措施及应急预案

7.7.1 环境风险防范措施

沼气净化贮气供气系统，包括依次序连接的净化装置、贮气装置和供气装置。厌氧池产生的沼气脱水、脱硫净化处理后作为锅炉燃料对厌氧罐增温保温，沼气利用前所采取的措施如图7-3。

沼气

脱硫器

脱水器

阻火器

贮气柜

作为锅炉燃料

厌氧系统

图7-3       沼气利用流程图

（1）净化装置

净化装置包括依序连接的恒压装置、脱水装置和脱硫装置。

①恒压装置确保沼气池工作压力恒定。

②气水分离器采用2mm厚度的SUS不锈钢和其他防腐材料，内填充冷凝材料，底部设置排水阀，通过冷凝法去除沼气中的水分。

③沼气中含有H2S平均含量为0.034%，需要进行脱硫处理，以防止对管道及贮气袋的腐蚀影响。项目采用干式脱硫技术，硫去除率可达到98%以上，经核算沼气净化H2S含量不高于20mg/m3。脱硫装置采用2mm厚度的SUS不锈钢和其他防腐材料，内设散气孔和排水阀，采用低压脱硫和内循环均匀布气，沼气与脱硫剂可缓慢、充分接触，脱硫效果好，一次装料可用一年。

（2）贮气装置

贮气装置包括依次连接的卸压装置和贮气装置。

①卸压装置采用2mm厚度的SUS不锈钢和其他防腐材料，保证贮气系统压力在一定工作范围内。

②沼气净化后进入沼气净化间内的贮气柜。

（3）供气装置

供气装置包括依次序连接的增压装置、贮压装置和调压阀。

①脱硫装置连接卸压装置，贮气柜连接增压装置。增压装置用于保证供气压力和供气量，安全控制装置用于控制增压装置的启动和停止，控制用气系统的压力，提高系统的安全性能

②调压阀可以根据用气方式调节和恒定供气压力。

（4）沼气的安全利用

沼气净化后进入贮气柜，贮气柜对整个系统具有气量调蓄和稳压的作用。在贮气柜进口管线上设置了阻火器，此外，在所有沼气系统与外界连通部位（如：与真空压力安全阀、机械排气阀连接安装）进出口处、废气燃烧器沼气管进口处都安装了阻火器。阻火器内部填充了金属填料，当火焰通过阻火器填料间缝隙时，热量被吸收，气体温度降至燃点以下，达到消焰目的。

沼气与空气一定的混合比和遭遇明火是沼气爆炸或燃烧两个条件。阻火器的设置有效地防止了外部火焰进入沼气系统及火焰在管路中传播，进而防止了系统产生爆炸。从消化池流出的沼气中常带有泡沫和浮渣等杂质，容易堵塞填料，阻碍气体通过，增加管路阻力。管理操作人员可以测量记录沼气通过不同部位阻火器的压力变化以确定检查清洗填料的周期，实际运行中经常会由于阻火器清洗不及时出现的系统压力波动和运行问题。设计时，在阻火器的前后一般设置阀门以便维护。。

（5）压力安全防护装置

沼气利用系统是一个压力系统，如果沼气收集和使用不平衡，系统压力可能升高超过允许值；粪污或沼气从厌氧器或气袋过快地排出可能引起构筑物内部的真空状态；为防止系统超压或处于真空状态对构筑物和设备可能造成的破坏性影响，保证系统的操作压力，使沼气不会经常排放到空气中，在厌氧器和气袋顶部都设置了真空压力安全阀。

因为真空压力安全阀安装在沼气系统与外界大气连通的部位，需要与阻火器同安，以避免外部的火焰进入沼气系统。在真空压力安全阀和阻火器与厌氧器连接处设置了常开的阀门，便于检修设备。

不同位置的压力安全阀的设定应在系统工作压力的基本值上根据各构筑物间的管路损失设定相应值。操作人员同样需要定期清理超压排气口和真空进气口的密封面。

在脱硫装置的入口处安装了负压防止阀，防止阀门前部系统沼气量不够的情况下，后部使用系统依然继续抽吸气体。

（6）构筑物及设备自身系统的压力保护

厌氧罐体及其顶部的贮气袋及各种沼气利用设备在系统工作压力下正常运行，在此值的基础上压力会有波动，但各设备及构筑物自身系统的控制及安全装置保证了某一设备及构筑物处的压力变化不会影响整个系统。

（7）系统中设备、构筑物之间的连锁控制

沼气系统中构筑物及设备之间有管线连通，使之不是彼此孤立而是可以连锁控制的。沼气系统各构筑物和设备之间通过连锁控制，真正联合成一整体系统，更进一步确保了系统的正常运行。

综合上述分析，该沼气净化贮气供气系统使用条件不受季节、地域气候的限制，不易腐蚀，贮气设备密封性好，安全性能高。沼气在贮存、利用设计中采用有比较安全的操作系统及规程，其在贮存和利用过程中事故风险水平很低，发生重大安全事故的概率也很低。

7.7.2 沼气贮存泄露应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人代表为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

根据工程特点，公司应对于项目中可能造成环境风险的突发性事件制定应急预案，见表7-10。

表7-10　　　　　　　　　工程应急预案一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产、贮存区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责全厂全面指挥 专业救援队——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队——负责对厂专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散；（3）事故中使用的防毒设备与材料。贮存区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅料泄漏、外溢、扩散；（3）事故中使用的防毒设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案 |
| 11 | 事故状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 7.8 污染处理设施运营风险分析

7.8.1 污水处理设施运行风险

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

（1）雨天粪污溢出风险分析

企业建设雨污分流管网时，雨水管网设置为明沟，沟深20～30cm，排污沟为暗沟形式，进行硬化防渗，采取防止雨水进入措施，并具备防止淤集以利于定期清理的条件。污水处理各池进行防渗处理，并采取防止雨水进入措施。

项目场址西南侧拟建沼液贮存池有效容积为9954m3，能够贮存约120天的沼液量。贮存池为钢筋混凝土结构，抗渗等级达到S6等级（防渗系数＜10-8cm/s），因此项目沼液贮存池不存在雨天溢出的风险。

（2）污水处理站事故风险分析

污水处理站事故排放主要有两种情况，一是工艺发生故障或其他事故；二是由于停电等重大原因造成污水站全面停止运行。为防止以上事故发生，评价提出以下风险防范措施：

①污水站制定装置操作管理规程，岗位责任制、奖惩条例等规章制度，实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的事故发生机率。

②污水站主要动力设备、如水泵、污泥泵等应设置1～2台备用设备，以备出现事故时，及时更换。

③做好对进水水质的监测，根据进水水质、水量的变化及时调整工艺参数，避免操作失误造成工艺系统的紊乱和破坏。

④污水站发生事故概率较小，即使发生，历时不超过8小时，即可恢复正常。一旦出现事故，应立即查找原因，停机检修，项目废水1座中转收集池容积为750m3，正常情况下，可以容纳6天废水，可以满足污水站发生短暂事故时暂存废水的需求。

⑤企业拟配备1台备用柴油发电机，以防止由于停电而造成污水站全面停止运行的特殊情况。

7.8.2 动物疫情风险防范措施

饲养管理的动物卫生要求：

①制定卫生防疫管理制度，配备专职兽医技术人员和化验人员，并与当地畜牧相关部门及动物疫病预防控制机构合作，根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对项目进行疫病监测，并由项目自有的兽医技术人员在日常对牛群进行健康检查，发现疑似病畜立即隔离观察，并采取有效防范措施；

②饲养区内牛只所需的饲料必须达到饲料卫生标准，所用的饲料、添加剂、兽药、疫苗需选择高效、安全、低毒、无污染的合格产品，不允许添加、使用国家规定禁用的饲料添加剂、兽药制剂、疫苗等，确保人畜、生态环境和动物产品的安全；

③根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择合适的疫苗、免疫程序和免疫方法定期给牛只注射疫苗，兽用药品剂疫苗应统一购进和使用；

④养殖区内做好环境卫生和牛舍卫生的清洁工作，及时清扫粪便，其无害化处理应符合《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001)；

⑤养殖区做好防鸟、杀虫、灭鼠工作，根据当地寄生虫、细菌性疾病的发生和危害情况，选择高效、低毒、无残留的药物，定期对养殖区进行驱虫和治疗，防止害虫孽生传播动物疫病。

项目区防疫制度：

①根据国家要求制定适合本项目的卫生防疫制度及应急响应预案；

②养殖场将生产区和生活区分开，生产区门口设置消毒池，各养殖区设置消毒池及消毒室；

③禁止无关人员进入生产区，确因工作需要必须进入场区的人员、车辆均进行严格的消毒；

④患病牛只应及时送入隔离舍进行隔离诊治或进行安全填埋；对易感染的动物进行监测，并根据需要实施紧急免疫接种。

如发生重大动物疫情应报县级以上人民政府处理，并积极配合政府工作。

个人防护措施：

①管理传染源：加强畜类疫情监测，对感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，侧地消毒，患者应立即隔离治疗，运转时应佩戴口罩；

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手，处理患者血液或分泌物时应佩戴手套，被患者血液或分泌物污染的医疗器械应及时消毒，发生疫情时，应尽量减少与畜类的直接接触，接触时应注意防护，应戴上手套和口罩，穿上防护衣；

③日常防护：工人进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣裳、洗澡、消毒搞好个人防护。

- 7.9 风险评价结论

沼气具有可燃性和毒害性，具有潜在的事故风险，在贮存、利用过程采用比较安全的操作系统及规程；废水处理各单元采取防渗措施，沼液配套周边农田全部消纳利用，经采取评价所提的风险防范措施，并制定严格地管理制度和风险应急预案，发生重风险事故的可能性较小，其事故风险为可以接受水平。

# 第8章 清洁生产与总量控制分析

- 8.1 清洁生产的意义

清洁生产是指在可行范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物，达到“废物最小化”。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生产的全过程中的源削减。通过对生产全过程的排污统计、筛选并实施污染防治措施，不仅可以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效方式最大限度地减少污染。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。

清洁生产指标分为生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物处理要求和环境管理要求6项。

本项目属畜禽养殖项目，目前国家尚未发布相关的清洁生产标准和相关技术指南，因此本项目清洁生产分析，结合行业及工程特点，从资源能源利用指标、产品指标、生产工艺与装备要求和环境管理要求等方面定性分析本项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求和建议。

- 8.2 清洁生产分析

8.2.1清洁生产分析工作思路

项目为肉牛和奶牛养殖项目，本次评价清洁生产的思路是结合养殖场中可能产生的废物点和废物产生的特点，提出清洁生产建议，力争达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，从而降低生产成本，减少末端污染物的产生量和排放量。

8.2.2 工程清洁生产过程分析

依据生命周期分析的原则，环评中的清洁生产评价指标可分为6大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。评价针对六项指标对本工程清洁生产过程进行分析。

8.2.2.1 生产工艺与装备要求

本次工程的生产工艺主要对购进的肉牛和奶牛进行饲养，育成后进行配种、怀胎、产犊，其中母牛犊饲养为后备育成牛，公犊牛直接出售等工序组成，各个工段工艺管理方便、技术先进、经济合理、运行安全可靠。因此，本项目的生产过程符合清洁生产要求。本项目采用“智能化机械刮板+积粪渠”干清粪工艺，将牛粪尿刮至牛舍中间的集粪渠，利用地下管渠坡度将粪污就近输送至中转池处理区进行固液分离，将固体粪便及时、单独清出，不与尿、污水混合排出，有利于污染物的分别处置；牛舍限位栏可根据不同的养殖期做出细微调整，能满足牛只养殖不同时期的栏位形态及功能需要，能节约成本，减少能源、资源消耗。

设备的先进性直接影响到物耗、能耗及产品质量，从而影响整个工艺的排污水平。本项目的生产设备主要是TMR喂料机、机器挤奶和触摸式自动饮水器。对本项目来说，本次工程设备的先进性主要体现在以下方面：

（1）TMR喂料机

所谓TMR，全称“全混合日粮”，即根据牛只的营养配方，将切短的粗饲料及矿物质、维生素各种添加剂在饲料喂养车内充分混合而得到的一种营养平衡日粮，也称“全价日粮”。

TMR加料有以下优点：

①可减少牛只的挑食性，增加干物质采食量，，缓解牛只在泌乳初期产奶量的能量需要与进食之间的平衡；

②减少瘤胃pH的波动；

③TMR饲喂可简化饲养程序，便于实现饲喂机械化、自动化，与规模化饲养方式的牛只生产相适应。

④避免了瘤胃机能障碍而导致的产奶量、乳脂率下降和发生消化道疾病等；

⑤便于控制日粮的营养水平，如产奶量降低，可通过提高日粮粗料比例，控制奶牛日粮进食，防止低产奶牛出现肥胖症。

（2）挤奶设备

本项目采用全自动机器挤奶。挤奶系统由真空泵和挤奶器两大部分组成。前者主要包括真空泵、电动机、真空罐、真空调节器、真空压力表等；后者由挤奶桶、搏动器(或脉动器)、集乳器、挤奶杯和一些导管及橡皮管所组成。乳汁由挤奶杯通过挤乳器，由管道直接流入贮奶罐，与外界完全隔绝；且能根据乳流自动调节挤奶杯的真空压力，挤净后可自动脱落，不致“放空车”，整个过程中牛奶与空气接触的时间不超过3分钟。贮奶罐由不锈钢制成，罐为夹层，内有蛇形管，通以冷冻剂，罐内有电动搅拌器2个，可使牛奶温度迅速降到2～3℃。有效抑制细菌的繁殖，保证了牛奶的卫生质量。

（3）饮水设备

触摸式自动饮水器改变了饮水与饲料喂养合槽的传统方式，饮水槽与饲料分开，大量的节约水资源和提高饲料的利用率，减少污染物的排放，属于目前国内较先进的设备。

（4）清粪设备

该项目清粪设备采用智能化机械刮板机，刮板能做到一天24小时干清粪，能时刻保证牛舍里面的清洁和卫生，其高度及运行速度适中，没有噪音，对牛群的行走、饲喂、休息不造成任何影响， 当刮板朝牛只前进时，牛会轻松的迈过；当刮板通过正在吃料的牛时，牛会自觉的将四肢依次抬起，让刮板通过，该设备机械化程度很高，属于目前国内先进设备。

8.2.2.2 资源能源利用水平分析

牛的养殖对饲料要求较高，特别是饲料的质量对产奶性能有着明显的影响。项目定时定量供应饲料，实现合理饲料配比，奶牛青贮饲料采食量为15.0kg/d·头，干草采食量为4.0kg/d·头，精饲料采食量为4.0kg/d·头，保证奶牛饮食需求，并减少资源浪费和废物的产生量；牛舍采取饲槽饮水方式，有效降低了全场水消耗量。

项目从源头提高饲料等资源能源的利用率和转化率，有效减轻养殖污染物的产生，减少项目污染物末端治理费用，降低养殖成本。项目饲料及水消耗处于国内先进水平。

8.2.2.3 产品指标

项目奶牛品为澳大利亚优质纯种荷斯坦奶牛，荷斯坦奶牛是目前世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种，由于其毛色呈黑白花片状，故亦称黑白花奶牛。中国荷斯坦奶牛繁殖性能良好，遗传稳定、适应性强，体质细致结实、体躯结构匀称，泌乳系统发育良好，蹄质坚实。母牛腹大而不下垂，胸部发育良好，乳头大小适中、分布均匀，乳静脉大而弯曲，乳井大而深。母牛泌乳性良好，泌乳期270～305天，乳蛋白3.25%，乳脂率4.0%。肉用价值高，淘汰母牛屠宰率49.7%，净肉率40.8%。

项目鲜牛奶质量优良，各项指标均超过国家标准，细菌数保持在8×104/mL以下；芽孢数保持在6个/mL以下；乳脂率达到3.6%以上；乳蛋率在3.0%以上。

荷斯坦奶牛繁殖性能良好、产奶量高，鲜牛奶品质优良，项目产品指标导到国内先进水平。

8.2.2.4 废物综合利用指标

项目产生的养殖废水和生活污水经沼气工程处理后，以液肥的形式作用于周边农田，实现资源化利用；机械刮板清除产生的固形物牛粪以及污水处理系统产生的沼渣均可外售制作有机肥进行综合利用。

综上所述，本项目产生的固废均能得到合理利用和有效处置，满足清洁生产废物回收利用评价指标要求。

8.2.2.5 环境管理要求

（1）生产管理

项目奶牛管理采用编号建档方法，每头牛有自己的唯一编号，建立牛系谱，记录其出生时间、出生特征、成年体形、疫苗注射、繁育次数情况等，根据不同的生长阶段给予特定的饲料配比，根据体形特征在培育下一代时做到最好的品种改良，管理较完善。养殖场实行全进全出，合理分栏，节约原料及场地空间。

（2）防疫措施的严格性

严格执行科学的卫生防疫措施，有效预防和控制传染病的发生。

①慎重引种。牛只场在初期引入种牛时，要严格按照防疫要求，在隔离舍观察40天左右，确保种牛源的无害性；

②牛场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围设立防护设施，非生产人员不得随意进入生产区；

③对进出养殖场的运输车辆进行严格消毒。

经以上分析，结合公司拟运营情况以及工程污染物综合利用措施情况分析，本工程清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平。

- 8.3 清洁生产水平分析

本项目清洁生产指标和国内先进企业指标对比情况具体见表8-1。

表8-1          项目与同行业清洁生产指标对比分析一览表

| 名称 指标 |  |  | 国内先进清洁生产水平 | 本项目清洁生产情况 | 清洁生产水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 |  |  | 合理配比饲料，加强防疫工作，减少物流交叉污染，本着科学化、标准化、无害化进行养殖 | 合理配比饲料，加强防疫工作，减少物流交叉污染，本着科学化、标准化、无害化进行养殖 | 国内先进水平 |
| 资源能源利用指标 | 饲料 消耗 | 精饲料 | 3～5kg/d·头 | 4.0kg/d·头 | 国内先进水平 |
|  |  | 青贮料 | 12～16kg/d·头 | 15.0kg/d·头 |  |
|  |  | 干草 | 3～5kg/d·头 | 4.0kg/d·头 |  |
|  | 水消耗 |  | 60～68L/d·头 | 33.76L/d·头 |  |
| 产品指标 |  |  | 选择优良品种，增重快、饲料报酬率高 | 选择优良品种，增重快、饲料报酬率高 | 国内先进水平 |
| 污染物产生指标 | 排粪量 |  | 20kg/d·头 | 8.33kg/d·头 | 国内先进水平 |
| 废物回收利用指标 |  |  | 废水沼气化处理后，沼液配套农田全部消纳利用；牛粪、沼渣无害化处理后还田综合利用 | 废水沼气化处理后，沼液用于周边农田全部消纳利用；牛粪、沼渣定期用于牛舍铺垫卧床进行综合利用后，最终全部外售 | 国内先进水平 |
| 环境管理要求 | 环境法律法规标准 |  | 项目符合国家产业政策，四场界噪声、恶臭均实现达标排放，粪污实现还田综合利用 |  | 国内先进水平 |
|  | 废物处理 处置 |  | 一般固废分类收集合理处置，医废定期转交具备处理资质的单位处置 |  |  |
|  | 生产过程环境管理 |  | 合理控制饲料、水消耗定额，实现合理饲料配比；加强对养殖区、生活区的防疫消毒工作，减少物流交叉污染 |  |  |
| 汇总 |  |  | / |  | 国内先进水平 |

由上表可知，与国内先进企业指标相比，本项目新鲜水消耗量和废水产生量较少，从清粪工艺、设备、废物回收利用等方面分析，本项目清洁生产水平可达到国内同类行业清洁生产先进水平。

- 8.4 持续清洁生产方案及建议

清洁生产是一个动态概念，是一个不断提高和完善的过程，因此建议企业要不断开展清洁生产意义和作用的宣传教育，不断提高持续进行清洁生产的认识；与国内外同类企业进行物耗和能耗的分析对比，找出差距，进行改进和提高；推行企业清洁生产审核，寻找各个生产环节清洁生产潜力，不断改进和提高。为使企业切实做到清洁生产，建立清洁文明的工厂，评价在对工程清洁生产水平分析的基础上，针对本工程特点，提出持续清洁生产方案如下建议，见表8-2，

表8-2                 持续清洁生产方案建议

| 项目 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 清洁生产组织 | 设立清洁生产办公室，专人协调、监督企业实施清洁生产方案 | 从组织上保证清洁生产方案的实施 |
| 清洁生产管理 | 制定节水制度。提高员工节水意识 | 提高水的利用率，减少污染，节约用水 |
|  | 有完善的岗位操作规程，运行无故障、设备完好率达100% | 加强管理，确保系统正常运行 |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 确保设备正常运行 |
|  | 在对各类污染实施有效防治的基础上，加强污染防治设施的维护与管理，使之始终处于良好的运行状态，确保污染物达标排放 | 污染物达标排放 |
|  | 建立清洁生产奖惩机制，提高清洁生产意识。把清洁生产成果纳入企业的日常管理，巩固清洁生产成果，建立完善清洁生产制度 | 建立完善清洁生产制度 |
| 清洁生产培训 | 制定合理的培训计划，进行全员清洁生产培训，提高全员清洁生产意识，把清洁生产的目标具体责任落实到人，自觉参与清洁生产的各项活动，保证清洁生产方案的落实及清洁生产目标的实现 | 提高职工素质，增强其责任心，保证各项措施顺利实施 |

- 8.5 清洁生产结论

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；工程物耗、能耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，评价认为本工程能够达到国内先进水平。

- 8.6 总量控制

8.6.1 实施总量控制的必要性

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

8.6.2 总量控制因子

根据《国务院关于印发国家环境保护十二五规划的通知》（国发【2011】42号文），国家“十二五”期间对COD、氨氮、SO2、NOX四种主要污染物实行排放总量控制。

8.6.3 本项目污染物总量排放情况

本项目运营期总废水产生量为27265.98m3/a，经厂内沼气工程处理后，沼液全部作为液肥资源化利用，废水不外排，不涉及总量申请指标；根据工程分析可知，沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，项目产生的沼气经过化学工艺脱硫后，作为燃料用于沼气锅炉供厌氧罐体增温保温进行综合利用，沼气燃烧后产生的大气污染物SO2和NOx极少，可忽略不计。

# 第9章 环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本次损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

- 9.1 环境经济损益分析的目的

环境经济损益分析，即估算一个项目所引起的环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。

本次损益分析，根据项目建成后影响情况，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析，说明项目环保措施的重要性。

- 9.2 环境效益分析

本项目畜禽的粪便资源化利用，实现了变废为宝，从根本上降低了污染，大大减轻了因项目建设对区域环境的造成的负面影响。通过加强场区绿化，弥补了因项目建设对区域环境产生的不得影响。养殖废物资源化利用有利于农业的可持续发展，促进项目地区生态环境的良性循环，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资为197.5万元，占工程总投资的9.875%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表9-1。

表9-1       　　　　项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 沼气是一种清洁能源，具有较高的热值，同时又是一种宝贵的可再生能源。净化处理后用于燃气锅炉燃料，大大降低了煤的用量，同时也保护了农村环境 |
| 2 | 沼液 | 沼液是一种优质的有机肥料，含有丰富的氮、磷、钾以及各种微量元素和多种生物活性物质。应用沼液替代化肥，用于农作物的基肥和追肥，减少了化肥用量，降低了生产成本，同时保护了农业生态环境 |
| 3 | 牛粪及沼渣 | 牛粪、沼渣含丰富的有机质和氮、磷、钾元素，外售制作有机肥，还田综合利用，既减少了废水量，又可获得一定的经济利益 |
| 4 | 绿化 | 美化环境，起到降低噪声、净化空气的作用 |

通过表9-1可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

- 9.3 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目能够促进农村散养向集约规模化养殖发展，带动地方经济快速发展。项目将人畜粪便实现资源无害化利用，变废为宝，大大改善了农村散养带来的公共卫生环境较差的状况，降低了人畜发病率，减少了疾病的传播。

（2）规模化养殖道路及清洁能源的使用，提高了农民生活质量，推动了农村社会文明进步，具有建设具有较好的示范带动作用。

（3）本项目建成后，附近村庄的部分村民在场内从事养殖工作，解决了农村部分剩余劳动力的问题；

（4）本项目为集约化肉牛和奶牛养殖项目，管理制度较为严格，每年可向社会提供大量的优质鲜奶，保障城镇居民饮用的奶制品的安全。

- 9.4 经济效益分析

本工程为肉牛和奶牛养殖项目，总投资为2000万元，包括牛舍、污染治理工程及奶牛引进等。工程主要经济指标见表9-2。

表9-2               项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 2000 | / |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 1200 | / |
| 3 | 财务内部收益率 | % | 30.38 | 所得税后 |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 5 | / |

由表9-2可以看出，该项目投资利润率高，具有较强的盈利能力，项目的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

- 9.5 环境经济损益分析结论

综上所述，该项目的实施在促进地方经济发展的同时，也创造了良好的社会效益，达到了社会效益、经济效益、环境效益协调统一发展的目的。

# 第10章 环境管理及监测计划

- 10.1 环境管理

10.1.1 环境管理的必要性

加强环境监督和管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益的协调发展和走可持续发展道路的重要措施。加强环境管理，有利于企业执行“清洁生产”，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的。

环境监测是企业污染的防治依据和环境管理的耳目，是实行“生产全过程污染物控制”的重要举措，是了解和掌握企业排污特征和研究污染发展趋势的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，公众对建设项目所产生的环境影响越来越关注。

因此制定严格的环境管理与监控计划，并确保其认真落实，才能做到最大限度的减少污染的产生与排放。

10.1.2 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位遂平天琦牧业有限公司应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。

环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员3人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）排污口规范化设置

排污口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表10-1。

表10-1             排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

10.1.3 环境管理计划

本项目环境管理计划见表10-2。

表10-2               本项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修、保养，保持其较低噪声水平； | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 建设单位 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证牛粪、医疗固废、废脱硫剂、废活性炭、生活垃圾及病死牛尸体等分开收集处置 | 建设单位 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 有资质的环境监测机构 |

10.1.4 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）污水输送系统制度化、规范化

- 10.2 环境监测制度建议

10.2.1 环境监测目的

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。

10.2.2 环境监测机构

建议该项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测站承担，日常的生产例行监测则由企业内部执行。评价建议养殖场配备1名专职环境监测人员，负责养殖场运行期环境监测工作，仪器设备配置污水计量装置、污水比例采样器、COD检测仪、生化培养箱等。

10.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。环境监测内容一览表见表10-3。

表10-3    　　　　　　环境监测计划

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 建议监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 上游：场址西北方向（1眼） | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、总大肠菌群 | 1次/每半年 |
|  | 场区取水井：1眼 |  |  |
|  | 下游：场址东南方向（1眼） |  |  |
|  | 沼液消纳地 |  |  |
| 恶臭 | 场址下风向浓度最高点 | NH3、H2S | 1次/季 |
| 噪声 | 场区四周场界 | 昼夜等效声级 | 1次/每半年 |
| 土壤 | 沼液消纳地、厂址 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每年监测一次 |

上述监测任务可委托当地有资质的单位进行监测。本项目应有专人负责联系监测和保存监测资料。对于本项目沼液消纳地还需跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，以达到沼液长期施用、增加土壤养分含量的目的。

- 10.3污染物排放管理要求

对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和排放总量以及执行的环境标准等信息汇总，为后续的排污许可证制度奠定基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。

10.3.1污染物排放清单

根据工程分析及环境保护措施分析，项目污染物排放清单见表10-4。

表10-4               项目污染物排放清单

| 项目 |  |  | 污染 因子 |  | 产生情况 | 处置措施 | 综合利用 及削减情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 养殖区 | 恶臭 | NH3 | 3.468t/a | 及时清粪；加强日常管理以及在牛舍、污水处理系统及粪污暂存设施周边喷洒除臭剂 | 2.774t/a | 0.694t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.061t/a |  | 0.0488t/a | 0.0122t/a |
|  |  | 粪污区 | 恶臭 | NH3 | 0.7803t/a |  | 0.6243t/a | 0.156t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.047t/a |  | 0.0372t/a | 0.0098t/a |
|  |  | 沼气燃烧 | SO2 |  | 1.77mg/m3、0.00144t/a | 经8m高烟囱外排 | / | 1.77mg/m3、0.00144t/a |
|  |  |  | NOX |  | 120.7mg/m3、0.098t/a |  | / | 120.7mg/m3 0.098t/a |
|  |  |  | 烟尘 |  | 11.7mg/m3、0.00095 t/a |  | / | 11.7mg/m3、0.00095t/a |
|  |  | 食堂油烟 |  |  | 93.0kg/a | 经油烟净化器净化处理后，由专用烟道至房顶高空排放 | 83.7kg/a | 9.3kg/a |
| 混合废水（生活污水、养殖废水） |  |  | 废水量 |  | 27265.98m3/a | 进污水处理系统进行处理，沼液作为液态肥用于周边配套农田施肥，沼渣随牛粪在晾粪棚内晾晒，定期外售，沼气净化后供沼气锅炉综合利用 | 27265.98m3/a | 0 |
|  |  |  | COD |  | 7037mg/L、191.871t/a |  | 7037mg/L、191.871t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 |  | 706mg/L、19.25t/a |  | 706mg/L、19.25t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N |  | 75mg/L、2.045t/a |  | 75mg/L、2.045t/a | 0 |
|  |  |  | SS |  | 790mg/L、21.54t/a |  | 790mg/L、21.54t/a | 0 |
| 固废 | 一般固废 |  | 牛粪 |  | 11442.75m3/a（含水率为55%） | 送晾粪棚进行晾晒暂存，最终全部经集中清理后作为农肥外售 | 11442.75m3/a（含水率为55%） | 0 |
|  |  |  | 沼渣 |  | 19.17t/a（含水率为75%） |  | 19.17t/a（含水率为75%） | 0 |
|  |  |  | 病死牛 |  | 19头/年 | 由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运处理 | 19头/年 | 0 |
|  |  |  | 废脱硫剂 |  | 0.1t/a | 由生产厂家更换回收，场内不暂存 | 0.1t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | 0 |
|  |  |  | 生活 垃圾 |  | 11.0t/a | 集中收集后，定期送至当地垃圾中转站处置 | 11.0t/a | 0 |
|  | 危险废物 |  | 防疫 垃圾 |  | 0.38t/a | 集中收集暂存后，定期由有资质的危废处置单位进行处理处置 | 0.38t/a | 0 |
| 噪声 |  |  | 高噪声设备经隔声、基础减振降噪措施后，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）标准2类标准要求 |  |  |  |  |  |

10.3.2环境保护管理台账

企业应当建立环境保护台账，台账主要包括生产设施运行记录表、废水处理设施运行记录表、废气处理设施运行记录表、危险废物储存台账表等相关内容。环境管理台账表格样式见表10-5。

表10-5                  环境管理台账

| 序号 | 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设施 | ……… | ……….. | ………. | ………… |
| 2 |  | ……… | ……….. | ………. | ………… |
| 3 | 污染防治设施 | ……… | ……….. | ………. | ………… |
| 4 |  | ……….. | ………… | …………. | …………. |

10.3.3公开信息内容

为了更好的监督项目污染物排放情况，企业应定期向周围社会公众公开项目污染物排放情况，公开信息内容主要有：项目环境保护设施运行状况；废水、废气及噪声的排放情况及达标情况，固废处置情况等。

- 10.4环境管理与监测计划小结

根据项目产污特征，评价提出了建设期、运营期环境管理要求，并制订相应的环境监测计划。项目环境管理要求及环境监测计划制定合理，能够为环境管理和环保主管部门决策提供科学依据。

- 第11章  环境影响评价结论

遂平天琦牧业有限公司拟投资2000万元，在驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄建设遂平天琦牧业有限公司养牛场项目，项目主要建设内容包括：牛舍、挤奶厅、饲料储备间、办公辅助用房、粪污处理工程等。

- 11.1评价结论

11.1.1项目建设符合国家产业政策

本项目为肉牛和奶牛规模化养殖建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，遂平天琦牧业有限公司养牛场项目工艺技术、生产能力、设备、产品均不属于限制类和淘汰类，属于“鼓励类”中：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发”，本项目的建设符合国家现行相关产业政策要求。项目已通过遂平县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-411728-03-03-076032。

11.1.2项目场址选择可行

项目场址位于驻马店市遂平县花庄镇小营村大马庄，用地性质为荒地和设施用地，可作为设施农用地使用，不涉及基本农田，符合当地土地利用规划，项目场址符合《遂平县县城总体规划》（2013-2030）、《遂平县土地利用总体规划》及遂平县饮用水水源保护区划，本项目不在遂平集中式饮用水水源地保护区划范围内，场址地质条件良好，距离养殖场区较近的村庄位于项目的侧风向，供水、供电可靠，交通运输便利；项目卫生防护距离内无环境敏感点；在各项环保措施得以落实、杜绝事故排放的情况下，项目对环境的影响可以接受，项目场址可行。

场区总平面布局合理，分区明确，物料输运方便，物流交叉较少，在严格落实评价提出的污染防治和综合利用措施的前提下，评价认为项目场址选择和场区平面布置合理。

11.1.3评价区环境质量现状较好

（1）环境空气

遂平县PM10、PM2.5、CO、O3均有超标现象，由此确定遂平县为不达标区。

根据现场实测对评价区域各监测点位NH3、H2S均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）地表水

本次监测在北干渠上设2个监测点位，北干渠项目区域垂直断面上游500m处和北干渠项目区域垂直断面下游500m处，监测因子为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮，根据监测结果可知，监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准。

（3）地下水

项目选取3个地下水水质监测点，分别位于地下水径流方向上游及下游，

项目及上下游的监测点各个监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。整体上，项目所在区域地下水环境质量状况较好。

（4）声环境

本次评价所监测的厂界4个点位，昼、夜间等效声级值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，说明项目所在区域声环境质量现状较好。

（5）土壤环境

本次监测设置2个监测点位，分别位于厂区和沼液消纳区，监测因子pH、汞、砷、铜、铅、锌、铬、镍、镉共9项，各监测点位土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值要求。

11.1.4污染物排放情况

（1）废水

场区采取雨污分流排水体制。废水经污水管道排入污水处理系统处理，本项目总废水产生量为：夏季废水产生量为82.95m3/d，其他季节70.56m3/d，全年综合废水产生总量为27265.98m3/a。

废水经处理后，沼液作为液肥用于配套农田进行综合利用，项目拟建设沼液贮存池有效容积为9954m3，能够贮存全场约120天的沼液量，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中对沼液贮存的要求。

（2）固体废物

沼渣与经固液分离后的牛粪一起送晾粪棚进行晾晒暂存，定期用于牛舍铺垫卧床进行综合利用，最终全部集中清理后作为农肥外售。生活区设置若干垃圾桶，生活垃圾由专业环卫公司定时清运至遂平县垃圾填埋场。

防疫垃圾（属于危险废物）在场内建设医疗危险废物暂存间，地面进行混凝土防渗处理，防疫垃圾采用专用的周转箱集中收集，最终由有资质的危废处置单位负责运送、进行统一处置。废脱硫剂和废活性炭为一般固体废物，有厂家进行更换回收，场内不暂存。

病死牛根据当地畜牧防疫部门和环保部门的相关要求，项目运营期病死牛应由县病死动物尸体无害化集中处置中心外运进行处理。

本项目产生的固废均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

（3）废气

养殖场废气主要为养殖区和粪污区（污水处理系统和晾粪棚）无组织产生的恶臭气体，经采取对养殖区控制饲养密度、及时清粪，对粪污区周边喷洒除臭剂等除臭措施，项目四场界恶臭能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1二级标准，经预测，周边主要敏感点处恶臭均能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）表1标准的要求。

沼气工程产生的沼气全部作为锅炉燃料用于厌氧罐体增温保温进行综合利用，不外排；经净化处理后用于沼气锅炉的沼气进行燃烧后产生的废气（SO2、NOX、烟尘）最终经8m高的烟囱排放，可以满足关于进一步明确65t/h及以下锅炉污染物排放执行标准的通知驻环办【2017】15号燃气锅炉的标准要求。

（4）噪声

项目高噪声源主要为挤奶机、压缩机、各类风机、泵类等设备运转噪声及牛叫声。经预测，场界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）标准2类标准的要求，项目周边敏感点距离项目噪声源较远，项目运营期不会产生噪声扰民。

11.1.5 总量控制分析

本项目工程完成后，全场废水经厂内沼气工程处理，处理后的沼液全部作为液肥资源化利用，废水不外排，不涉及总量申请指标；根据工程分析可知，沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，项目产生的沼气经过化学工艺脱硫后，作为燃料用于沼气锅炉供厌氧罐体增温保温进行综合利用，沼气燃烧后产生的大气污染物SO2和NOx极少，可忽略不计。

11.1.6 清洁生产水平可以达到国内先进水平

本项目从养殖过程、污染防治技术、节能降耗等环节采用切实可行的清洁生产技术，源头控制污染，过程控制和污染控制技术比较完备；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；工程物耗、水耗水平等指标达到国内同类企业先进水平。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行，采取工程设计和评价建议的污染防治措施和清洁生产措施，确保各项环保设施正常运行，与同行业相比，本项目物耗低，污染物排放量小，生产工艺及管理可达到国内先进技术水平。

本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。

11.1.7 环境风险事故为可接受水平

本项目涉及的风险物质主要为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起火灾、爆炸。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，项目的环境风险在可接受水平。

11.1.8公众参与调查结果表明，公众均支持项目建设

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，采取了张贴布告、网上公示、登报公示等多种方式进行了公众参与。公示期间意见反馈及公参“四性分析”见公参说明。

- 11.2 评价建议

11.2.1 场区排水系统

按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求场区采取雨污分流的排水系统；场区设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

11.2.2 粪便存放场环境管理要求

畜禽粪便堆存场应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关管理要求。粪便暂存场具备“防渗漏、防雨、防溢流”三防措施，及时外售处置。

11.2.3 防止疾病传播和病死牛处理要求

加强全场卫生管理，防止疫病传播与扩散。场区应合理布局，实现安全生产和无害化管理。病死牛严格按照当地畜牧防疫部门的相关要求，委托有资质的病死畜禽无害化处理单位进行处理，并签订委托处理协议。

11.2.4恶臭污染防治及大气环境防护距离管理要求

企业应积极稳妥地改进措施，按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求强化流程管理，防止各主要环节恶臭污染物的产生。在规定的禁养区限养区500m范围内，任何单位和个人不得再规划建设城镇居民集中区环境敏感点。

11.2.5沼气利用应采取严格的防范措施，并设定应急预案

提高职工安全意识，加强生产中的安全管理，确保不发生安全和污染事故。建设单位应按照风险评价章节要求，制定风险防范措施和应急预案措施，加强污染运营管理，做到无重大环境污染事故发生。

- 11.3评价总结论

综上所述，遂平天琦牧业有限公司养牛场项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受，被调查公众均支持本项目建设。在落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析，本项目建设可行。