检  测  报  告

- 河南松筠检测字（ 2020 ）第002B-151号

项目名称：新蔡县污水处理厂第二分厂废水检测项目

委托单位：新蔡水投中州水务污水处理有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020年08月15日

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

注意事项

1、本报告无检测报告专用章、骑缝章及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、签发人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理投诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

河南松筠检测技术有限公司

地    址：洛阳市老城区邙山镇苏滹沱村水口路与高速引线西

邮    编：471011

电    话：0379-69985638

网    址：www.hnsyjc.com.cn

邮    箱：hnsyjc666 @ 163.com

1 前言

受新蔡水投中州水务污水处理有限公司的委托，河南松筠检测技术有限公司对其所委托的检测项目按照标准规范进行采样。根据检测结果编制本检测报告。

2 检测内容

检测内容见表2-1。

表2-1                      检测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水出口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群 | 检测1天，3次/天 |

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表3-1。

表3-1                    检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 六(便携式pH计法） | 便携式pH计PHBJ-261L | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 TU1810 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | 电子分析天平ES-E120BⅡ | 4mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1900 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.01mg/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定稀释倍数法GB11903-1989 | 具塞比色管 | / |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | 10CFU/L |

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

4.1检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

4.4检测数据严格实行三级审核。

5 检测概况

2020年08月09日对废水进行现场采样，08月15日完成全部检测项目。检测期间新蔡水投中州水务污水处理有限公司新蔡县污水处理厂第二分厂工况稳定，生产工况符合检测要求。

6 检测分析结果

6.1废水排放检测分析结果详见表6-1。

表6-1                       废水检测结果表

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 废水出口 | 2020.08.15 | pH值 | / | 7.02 | 6.97 | 7.07 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 8 | 7 |
|  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.9 | 2.2 | 2.0 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.047 | 0.035 | 0.040 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 8 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.20 | 4.13 | 4.08 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
|  |  | 色度 | 倍 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 粪大肠菌群 | CFU/L | 3.0×102 | 2.3×102 | 2.6×102 |

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊报告结束＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

编制人：              审核人：               签发人：

签发日期：    年     月   日

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）