- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 驻马店市驿达再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 驻马店市驿达再生资源有限公司 |
| 编制日期： | 2021年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 驻马店市驿达再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-411751-04-05-162610 |  |  |
| 建设单位联系人 | 代伟超 | 联系方式 | 18839657711 |
| 建设地点 | 驻马店市城乡一体化示范区刘阁乡苗庄村委5号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°57′53.84″，北纬32°57′11.08″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 39-85非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 驻马店市城乡一体化示范区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.0% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 本项目总占地面积为3000m2，项目用地为建设用地，符合驻马店市城乡一体化示范区发展总体规划。 （2）项目“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 本项目与“三线一单”相符性分析一览表 序号; 内容; 符合性分析. 1; 生态保护红线; 项目建设地点位于河南省驻马店市城乡一体化示范区刘阁乡苗庄村委5号，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿）. 2项 不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。; 环境质量底线; 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。①造粒挤出工序有机废气经处理设施处理达标后高空排放，污染物排放量较少，符合污染物排放管控要求，对周围环境空气的影响较小。②本项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；③项目噪声主要来要自于设备噪声，经隔声、基础减震、消声隔声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。④本项目营运期产生的固废主要有废过滤网、废包装材料、废活性炭和生活垃圾，各固体废物分类收集后委托当地环卫部门统一处理。项目营运期产生的固体废物均得到妥善处置。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 供电：该项目用电由乡供电站供给，年用电量20万kW·h。 给水：该项目用水水源由场区自备井提供。项目用水量约为990t/a。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。. 4; 环境准入负面清单; 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境准入负面清单。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 驻马店市驿达再生资源有限公司成立于2021年，租赁位于驻马店市城乡一体化示范区刘阁乡苗庄村委5号的闲置厂房进行生产，租赁建筑面积为3000平方米，企业总投资1000万元，主要购置粉碎机、造粒机等生产设备，预计投产后可形成年产5000吨EPS塑料颗粒的生产能力。项目已在驻马店市城乡一体化示范区经济发展局备案，项目代码为2105-411751-04-05-162610，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》的有关规定，建设项目应履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业-第85条-非金属废料和碎屑加工处理”，应编制环境影响评价报告表。 受驻马店市驿达再生资源有限公司委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，对项目进行了详细的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的相关规定与要求，完成了该项目的环境影响报告表。 二、产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2。 表2 项目产品方案及规模 产品方案; 单位; 生产规模; 备注. EPS颗粒; t/a; 5000; /. 三、项目建设内容 本项目新建EPS颗粒生产线2条，设计生产规模为5000t/a，主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目主要建设内容 项目组成; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁现有厂房，建筑面积3000m2; 新建. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，建筑面积约100 m2; 新建. 公用工程; 供水; 由厂区自备井提供; 新建. 供电; 自建配电室1座，用电引自站外10kV市政电网; 新建. 排水; 厂区排水采用雨、污分流制。挤出造粒设备内部采用循环水间接冷却，不锈钢水槽冷却水循环使用，不排放； 职工生活污水经厂区化粪池处理，由周边村民定期清掏用于肥田。; 新建. 环保工程; 废气治理措施; 造粒挤出废气经收集后接入废气处理装置，经等离子净化器+光氧活性炭一体机处理后通过不低于 15m 高排气筒高空排放; 新建. 废水治理措施; 冷却水循环使用不外排，生活污水：化粪池1座; 新建. 噪声治理措施; 对设备采取隔声减振，设置规范的噪声防治措施; 新建. 固体废物治理; 位于生产车间内，占地约 10m2 ，各类固废分类收集堆放; 新建. 四、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 原辅材料 及能源; 单位; 消耗量; 备注. 1; 普通废泡沫; t/a; 5000; 外购. 2; 水; t/a; 990; 自备水井. 3; 电; kw·h/a; 20万度/a; 自建配电室. 五、项目主要设备 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 冷压块粉碎机; 800; 台; 2. 普通泡沫上料风机; 400; 台; 2. 泡沫粉碎机; 1000; 台; 2. 螺旋上料机; 168; 台; 2. 三用造粒机; 325; 台; 2. 不锈钢冷水槽; 3000; 条; 2. 切粒机; 180; 台; 2. 六、公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 本项目用水主要为生产、消防以及生活用水，供水由自备井供给。 ②排水系统 运营期雨污分流，雨水经屋顶雨水管进入厂区内雨水沟，然后排入附近沟壑。 项目冷却水循环使用不外排，无生产废水产生；职工生活污水经厂区化粪池处理沤肥后由周边村民定期清运，不外排。 （2）供电系统 本项目用电量20万kW·h/a，自建配电室1座，用电引自站外10 kV市政电网终端杆，可满足项目生产需求。 （3）供热系统 本项目生产区无供热设施，办公区采用空调供热。 七、工作制度及劳动定员 本项目职工定员5人，其中技术及管理人员1人，生产人员4人，全年工作300天，每天8小时工作制。 八、项目厂区平面布置 生产区位于厂房中部，原料区位于厂房东北侧，成品区位于厂房东南侧；办公区位于厂房西侧。整个项目布局紧凑，功能分区明确。本项目平面布置合理。项目厂区平面图见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目租用现有标准化厂房，生产设备安装主要在室内进行，基本不存在施工期环境影响，因此，本次评价不再对施工期污染因素进行分析。 营运期： 一、生产工艺流程简述 项目生产工艺流程如图1所示。 EPS泡沫 上料 粉碎 噪声 热熔造粒 非甲烷总烃、噪声、废过滤网 切粒 废边角料 成品 图1 本项目产品生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购的EPS泡沫进厂后先利用粉碎机进行破碎，将大块的泡沫块破碎成小颗粒。破碎环境为密闭状态，破碎片直径一般3~6mm，因此在破碎过程中不产生粉尘。然后由粉碎机后置风机吹入造粒机主机料斗，经由螺旋推送至前端加热塑化，加热温度为 160℃左右。挤出后流入辅机二次塑化，经过滤网过滤杂质后入水冷却拉条进入切粒机切成成品颗粒，最后经检验合格后即可包装入库。 二、产污环节 本项目主要污染因素有废气、废水、固体废物和噪声等。 （1）废气：挤出工段产生的非甲烷总烃。 （2）废水：职工生活污水等。 （3）噪声：粉碎机、风机等装置运行过程产生的噪声。 （4）固废：废过滤网、废包装材料、废活性炭；职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染源，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于驻马店市城乡一体化示范区，根据大气功能区划分原则，建设项目所在区域为二类功能区，本次采用城市环境空气质量自动监控系统中2020年驻马店市空气质量自动监控结果判定项目区域的环境空气质量的状况。2020年驻马店市环境空气质量统计数据见表6。 表6 2020年驻马店市环境空气质量统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 22; 40; 55; 达标. PM10; 74; 70; 106; 超标. PM2.5; 46; 35; 131; 超标. O3; 90百分位数8h平均质量浓度; 138; 160; 86; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9; 4mg/m3; 22.5; 达标. 由监测数据可以看出，其中SO2、NO2、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5、PM10不能满足二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。 2、水环境 项目区域地表水体为五里河。本次评价引用2021年3月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中五里河入练江河断面数据对地表水进行评价。 表7 地表水现状监测统计与评价结果（单位：mg/L） 监测因子; COD; 氨氮; 总磷. 评价标准mg/L; 30; 1.5; 0.3. 监测值mg/L; 14.3; 0.76; 0.18. 超标倍数; 0; 0; 0. 由表7可以看出： 对照GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准值， COD、氨氮和总磷均达标。 3、声环境现状 根据声环境功能区划分规定，项目所在位置为2类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。2021年05月31日至06月01日，对项目拟建厂址周边声环境进行了现状监测，监测结果见表8。 表8 项目区域声环境监测结果 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间; 标准限值. 昼间; 夜间. 东厂界; 52.3-52.7; 42.6-42.9; 60; 50. 南; 界 52.9-53.2; 42.7-43.4. 西厂界; 52.8-52.9; 42.3-42.4. 北厂界; 52.4-52.8; 42.6-42.7. 由上表可知，项目拟建厂址周边昼夜噪声现状监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。 4、生态环境现状 项目所在区域地属平原，地表土层被广袤农作物及其它植物覆盖，少有裸露土层，植被覆盖率达90％以上，生态环境状况较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，本次评价的主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 人数; 方位; 与本项目距离; 保护级. 大气 环境; 小苗庄; 300; 东南; 116m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 大苗庄; 550; 南; 151m. 小舒凹; 400; 西北; 281m. 苗庄村; 600; 东北; 372m. 地表水; 五里河; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 四周厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水：项目冷却水循环使用不外排，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 （2）废气：本项目废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求，具体见表10。 表10 废气污染物排放标准 序号; 污染物; 标准级别; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率 （15m高排气筒）; 无组织排放浓度. 1; 非甲烷总烃; （GB16297－1996）表2中二级标准; 120mg/m3; 10kg/h; 4mg/m3. 2; 非甲烷总烃; （豫环攻坚办[2017]162号）; 80 mg/m3; /; 2 mg/m3. （3）噪声：厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （4）固废：项目产生的危险固废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的相关要求，定期交由资质单位处理，不外排。一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单规定的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，均不外排。有机废气总量为0.394t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁现有闲置厂房进行生产，项目施工期主要是对厂房等进行装修改善和设备安装，施工期时间短，不会涉及大型土方工程，所以项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析，该项目建成后的营运期主要环境污染因素有废气、废水、固废及噪声等，以下就项目营运期污染物的排放对环境的影响进行简要分析。 一、环境空气影响分析 本项目采用电加热方式对造粒机料筒进行加热，热熔挤出工序不添加其 他物质，采用直接再生方式，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程，造粒加热温度控制在 160℃左右，聚苯乙烯裂解温度为＞300℃，因加热温度控制在不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生。但在实际操作过程中，因料筒局部过热等其他原因，会有少量游离的苯乙烯单体以及甲苯、乙苯等挥发性物质产生，成分比较复杂，本项目以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），本项目非甲烷总烃产生系数为 0.35kg/t。项目原料用量为 5000t/a，年工作时间 2400h，则非甲烷总烃产生量为 1.75t/a（0.729kg/h）。 本项目生产车间内共设置两条 EPS 颗粒生产线，每条生产线挤出工序出口上方均设置集气罩，统一收集的废气经等离子净化器+光氧活性炭一体机处理后由一根 15m 高排气筒高空排放。废气收集效率按 90％计，净化装置对非甲烷总烃的去除效率为75％，风量共计12000m3 /h，则造粒废气的产生与排放情况见表12。 表12 项目造粒废气污染源产生与排放情况汇总 污染源; 污染因子; 产生浓度（mg/Nm3）; 产生量（t/a）; 拟采取的治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放方式. 造粒废气; 非甲烷总烃; /; 1.75; 集气罩收集后经等离子净化器+光氧活性炭一体机处理后经15m高排气筒排放; 13.681; 0.394; 有组织. /; 0.175; 无组织. 非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 二、水环境影响分析 本项目生产过程中冷却水循环使用不外排，无生产废水产生。冷却水循环使用，定期补充，冷却水补水量约3t/d，900t/a。 本项目劳动定员5人，不在厂内食宿，年工作300天，职工用水量按每人每天60L计算，则职工生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），生活污水排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），主要污染物浓度为：COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS250mg/L，NH3-N25mg/L，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 - 2、废水处理措施 本项目生活污水产生量为0.24m3/d，根据类比调查，生活污水中主要污染物及浓度为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L。若再考虑蒸发及地面吸收等损耗，排放量较小。根据对拟建厂址周边环境的调查，本项目拟建厂址周边为基本农田，有大量农作物种植，鉴于本项目生产废水循环利用，评价从经济可行性及实际角度考虑，评价建议本项目生活污水经“化粪池”处理后用于厂区绿化及农田施肥。化粪池设计处理规模按生活污水产生量的1.2倍设计，停留时间考虑到施肥周期，化粪池应起到暂存作用，建议化粪池储存规模应不小于10d污水量，经核算，即化粪池设计容积应不小于2.88m3，评价建议化粪池设计容积为3m3。 本项目生产区及生活污水管网均建有较为完备的给排水系统，厂区排水实现雨污分流制，废水处理设施、排污管道均采用水泥硬化处理，防渗防漏，不会对地下水造成明显影响。综上分析，项目运营期废水处理措施可行，不会对周边水环境造成明显不利影响。 三、固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要有：挤出机过滤网、废包装材料、废活性炭和职工生活垃圾。 （1）挤出机过滤网 热熔挤出工序所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用，本项目挤出机过滤网年产生量约 0.01t/a，由环卫部门集中处理。 （2）废包装材料 项目原料泡沫块主要为捆装，会产生少量废绳、废编织带之类的废包装材料，产生量约为 0.01t/a，由环卫部门集中处理。 （3）废活性炭 项目废活性炭产生量约1t/a，定期交由资质单位处理。 （4）生活垃圾 厂区劳动定员5人，不在厂内食宿，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则产生量为0.75t/a。评价要求在各功能区设固定垃圾收集箱，做到日产日清，及时运往垃圾中转站。本项目固废产生及处置情况一览表见表13。 表13 本项目固体废物产生及处置情况 固废名称; 来源; 固废类别; 产生量（t/a）; 处置措施. 废过滤网; 造粒工序; 一般固废; 0.01; 委托环卫部门统一处理. 废包装材料; 原料使用; 一般固废; 0.01. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 0.75. 废活性炭; 废气处理装置; 危险废物; 1; 交由资质单位处理. 本项目危废在厂内暂存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的相关要求，建设危废暂存间（大小约10m2），该暂存间需落实防风、防雨、防晒措施，并且利用专门的防渗漏容器收集，防扬散、防渗漏、防流失；暂存间需设置危险废物标识。 根据环境保护部公告《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43号），本项目危险废物汇总表见表14，本项目危险废物贮存场所基本情况表见表15。 表14 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; 900-041 -49; 1.0; 活性炭吸附; 固态; 活性炭; 有机废气; 3月/次; 有毒有害; 委托有资质单位处理. 表15 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 900-041-49; 危废暂存间; 10m2; 密闭容器; 0.4t; 3月. 本项目运营期产生的固体废物均能够得到无害化、减量化、资源化处理，不向外界排放。因此本工程产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。 四、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为粉碎机、造粒机、上料机、风机等，噪声级在65～90dB(A)之间。评价要求首先选用低噪声设备，对设备设置减阵基座，并加强管理，保证设备正常运行。 噪声污染的控制及防护措施拟从以下几个方面进行： （1）在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备； （2）振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减震、隔音措施； （3）在厂区设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声； （4）厂房墙体采用隔音、吸声材料，降低设备噪声对外界的影响； （5）主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高。 综上所述，经采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求，对周边环境运行较小。 五、风险分析 （1）风险评价等级 1）风险调查 对照《危险化学品目录（2015版）》，本项目存在的危险化学品为EPS可发性聚苯乙烯，属于易燃物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，聚苯乙烯颗粒临界量为200t。项目区聚苯乙烯颗粒最大暂存量为50t，远小于临界量。故本项目涉及的危险化学品不构成重大危险源。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+ 级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。 根据本项目所使用原料判定，聚苯乙烯颗粒最大暂存量为50t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中，易燃固体，临界量为200t，Q=危险物质数量/临界量。因此本项目的临界量比值Q＜1。根据导则附录 C.1.1 规定，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。评价等级见表16。 表16 环境风险评价工作等级划分判据一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。. （2）风险识别 本项目不排放废水；使用的原料聚苯乙烯，为可燃固体，易发生火灾。因此，项目事故风险类型确定为火灾。 （3）环境风险影响分析 1）运输风险分析 原料在运输回厂区过程中，存在交通事故风险。如发生交通事故，原料散落 到水体、公路上，若不能及时回收，将造成一定的环境污染。另外，如果由于交 通事故而造成起火，将对大气环境造成污染，塑料燃烧产生的高温、烟尘和有机 废气也会对人畜和环境造成较大影响。 2）存储火灾风险分析 本项目存储的塑料原料和产品总量较大，均为可燃或易燃塑料。塑料的贮存 过程在正常情况下的环境风险很小，但堆存时遇热源，塑料会因受到外来的热量 相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如 果贮存过程管理不善，与空气中的氧气相混合而着火，有可能发生火灾事故，塑 料燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境造成伤害。 聚苯乙烯燃烧时的分解产物主要有 CO、CO2、苯乙烯等，其水溶性产物对鼻腔有刺激作用，而非水溶性产物对动物有窒息作用，渗入肺部，导致血液中毒。 例如 CO 进入人体之后，便会和血液中的血红蛋白结合，进而使血红蛋白不能与氧气结合，从而引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息死亡。 聚苯乙烯容易燃烧，但燃烧的不太猛烈，燃烧速度较慢，因此一旦发生火灾， 只要采取相应的防范治理措施，不会引起邻近厂家发生火灾，释放的烟雾和有毒 气体量小，对厂区内工作人员的身体健康等影响较小。 3）废气非正常排放风险分析 根据生产工艺的特点和当地自然环境的现状特征，非正常排放对当地自然环 境可能造成明显影响的主要是有机废气净化系统的事故排放，引起有机废气净 化系统事故的因素主要包括催化剂失效或风机失效。如果出现风机故障，则整个 排气系统瘫痪，所有有机废气都以无组织排放的形式从车间排放，造成周围环境 的严重污染；若催化剂失效，则有机废气未经处理直接从车间排放，造成周围环 境严重污染。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）、风险防范措施 本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储间，物料存储量较大，火灾风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。评价建议项目建设。运行过程中主要采取以下风险防范措施： ①建立安全生产管理制度。强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，建立健全安全管理体系，明确各部位的分工、职责和权限，增强企业内部各级人员的“安全意识”；加强日常安全检查和风险隐患整改。 ②强化生产风险防范措施。储存可发性聚苯乙烯原料的仓库存在可能出现爆炸性气体混合物的环境，其仓库的消防安全设计应按甲类火灾危险性仓库的要求，落实消防安全措施。日常管理中储存室温应在25℃以下，并保持通风，防止易燃易爆气体的挥发和聚集，同时控制仓库中聚苯乙烯原料的储存体积，确保挥发的戊烷浓度始终低于其爆炸浓度下限。生产场所特别是熟化场所应按丙类火灾危险性厂房进行消防安全设计，重点做好电气线路的规范敷设和防静电措施，生产装置做好防静电接地，生产人员应着防静电服，以消除可能点燃戊烷气体的点火源，以确保生产场所的消防安全。 对原料库、固废储存场所、生产区等进行地面硬化、防渗处理；各类原料、产品在仓库内进行分区、分类存放，定置管理，并在各类存放区设置标识，贮存仓库内不设明火和热源，严防火灾发生。各类固废按照规范进行储存、处置，建立固废管理台账，确保各类固废安全有效妥善处置。加强原料、产品运输管理。制定各种生产操作规范，加强生产设备运行监督管理，严格定期检查、维护、维修制度，避免人为事故的发生。 ③加强污染防治设施运行管理。规范建设各类污染防治设施，建立运行管理责任制和运行台账，发现故障及时维护、检修，确保各类设施达到正常运行的条件，保证处理效率，实现污染物稳定达标排放，杜绝废水、废气事故性排放。厂区实施雨污分流，建设消防水池，设置废水、雨水切断截留阀门，防止消防废水进入地表水体污染环境。 ④建立健全环境风险防范和环境应急响应机制。制定环境应急预案，建立环境应急领导机构和处置队伍，配备必要的应急处置器材，定期开展环境应急演练，提高企业环境应急处置水平。 根据上述分析，项目运行过程中主要存在风险类别为火灾风险造成的环境污 染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，本项目环境风险 潜势初判为Ⅰ，可开展简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减 小到最低，控制在可接受水平。同时，增强企业应对环境风险的能力，一旦发生 事故迅速反应，采取合理的应对方式，可将环境风险危害控制在可接受的范围， 不会对周围环境造成较大影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 造粒工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后经等离子净化器+光氧活性炭一体机处理后通过不低于 15m 排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 |
| 地表水环境 | 生活 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、 | 化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 消音器，隔音罩，设备减振基础、减震垫，隔音门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 垃圾桶若干，一般固废暂存间，危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池采用15cm厚混凝土硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及四周绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 各类塑料按要求在仓库内进行分区、分类存放，定置管理，并在各类存放区设置标识，贮存仓库内不设明火和热源。 项目所用塑料的包装应在规定的回收场所内完成，在运输前应进行捆扎包装，不得裸露运输;不得超高、超宽、超载运输塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免塑料品在裝载和运输过程中泄漏污染环境。 各种塑料颗粒采用内衬防渗塑料薄膜的塑料袋贮存。 项目产生的固体废物全部处理、处置或综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，驻马店市驿达再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目符合国家产业政策和相关条例、规划的要求，项目运营期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，评价认为，建设单位须认真贯彻执行国家和地方的相关法律、法规，在项目投产运行中切实落实环境影响报告提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0.394 | 0 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废过滤网 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a。