目  录

概 述	- 1 -

第一章  总则	- 1 -

1.1 编制依据	- 1 -

1.2 评价对象	- 3 -

1.3 评价目的和原则	- 3 -

1.4环境影响因素识别及评价因子筛选	- 5 -

1.5 评价标准	- 6 -

1.6 评价等级及评价范围	- 9 -

1.7产业政策及规划相符性分析	- 16 -

1.8报告书章节设置与评价重点	- 22 -

第二章  工程分析	- 22 -

2.1 建设项目概况	- 22 -

2.2项目工艺流程	- 31 -

2.3主要产污环节分析	- 51 -

2.4 项目主要污染物产排情况	- 67 -

第三章  环境现状调查与评价	- 83 -

3.1自然现状调查与评价	- 83 -

3.2环境保护目标调查	- 85 -

3.3现状监测	- 87 -

3.4区域污染源调查	- 100 -

第四章  环境影响预测与评价	- 101 -

4.1 施工期环境影响分析	- 101 -

4.2 营运期环境影响预测与评价	- 107 -

4.3 环境风险评价	- 127 -

第五章  环境保护措施及可行性论证	- 182 -

5.1 施工期污染防治措施	- 182 -

5.2 营运期污染防治措施可行性分析	- 185 -

5.3 污染防治环保投资估算	- 212 -

第六章  环境影响经济损益分析	- 219 -

6.1 环保投资估算	- 219 -

6.2 环境影响经济损益分析	- 219 -

6.3 经济效益分析	- 220 -

6.4 环境效益分析	- 221 -

6.5 社会效益分析	- 222 -

6.6 生态效益分析	- 222 -

6.7环境经济损益分析结论	- 223 -

第七章  环境管理与监测计划	- 224 -

7.1 环境管理计划	- 224 -

7.2 环境监测制度建议	- 226 -

7.3 环保“三同时”验收一览表	- 227 -

第八章  评价结论	- 232 -

8.1项目的建设概况	- 232 -

8.2 环境质量现状	- 233 -

8.3 污染物排放情况	- 234 -

8.4 环境保护措施	- 235 -

8.5环境影响分析	- 237 -

8.6 风险评价结论	- 238 -

8.7总量控制	- 238 -

8.8公众意见采纳情况	- 239 -

附图：

附图一   项目地理位置示意图

附图二   项目周围环境概况图及大气评价范围图

附图三   平面布置图

附图四   本项目与饮用水源保护地关系图

附图五   区域水系图

附图六   监测布点示意图

附图七   项目分区防渗示意图

附图八   项目现场照片

附件：

附件一  委托书

附件二  项目备案确认书

附件三  国土所文件

附件四  监测报告

附件五  沼液利用协议

概 述

一、项目由来及特点

（1）项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。随着人民的生活水平不断的提高，无公害生态优质肉猪的发展迎来了全面发展的黄金时期，由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质无公害生态瘦肉型猪肉销售将呈现巨大的市场空间，为生猪养殖发展带来无限商机，自2015年起国内市场猪肉价格普遍上涨，且一涨再涨的现象，就是这种商机初现的很好证明；同时也表明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化标准化的无公害型生态养殖猪将在未来的市场中立于不败之地。

为了促进农业产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司拟在驻马店市正阳县汝南埠镇大温寺王店建设“正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目”。

本项目建设规模为年出栏生猪1.2万头。建设内容：建设10栋猪舍，总建筑面积7200平方米，建设料房一座，建筑面积为363.3平方米。同时配套建设配套工程、公用工程及环保工程。主要设备：自动化料机、自动化上水系统、风机、水净化设备、电力设备；清粪方法采用“环保部认定的干清粪”工艺；该养殖场总占地面积17831.57m2，总投资900万元，企业拟定员工为10人。项目中心坐标东经：114.743182823，北纬：32.610428846。厂界拐点坐标见下表：

表1-1   项目厂界拐点坐标

| 拐点编号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| J1 | 114.741680109 | 32.611509774 |
| J2 | 114.744115554 | 32.611949657 |
| J3 | 114.742087804 | 32.609900449 |
| J4 | 114.744469606 | 32.610318874 |

（2）项目特点

本项目为生猪养殖项目，建设规模为年出栏生猪1.2万头。建设性质为新建，养殖工艺主要为生猪的育肥，项目清粪工艺采用环保部认定的干清粪工艺。项目产生的粪污经固液分离后固形物粪渣暂存间暂存，外售制有机肥，经固液分离后的废水进入黑膜沼气池处理。经黑膜沼气池处理后产生沼液的作为肥料施用于周边农田不外排，产生的沼渣进入粪渣暂存间暂存，外售制有机肥；黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于场内职工生活食堂灶台及沼气热水器，多余沼气火炬燃烧。

（3）环境特点

本项目位于驻马店市正阳县汝南埠镇大温寺王店，距离最近的村庄为项目东南侧400m的何李庄，距离最近的水体为项目西北侧2800m的黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区等。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二、畜牧业（3牲畜饲养031；家禽饲养032；其它畜牧业039）中“年出栏生猪5000头及以上的规模化畜禽养殖”，环评类别为环境影响报告书。受正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司委托，陕西利光和环境工程有限公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

我单位在接受委托后，积极收集有关的资料及现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，分析工程相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了该项目的环境影响报告书。

环境影响评价工作程序详见图1。

图1   评价工作程序

三、环境影响评价分析判定相关情况

1、产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

2、规划相符性

（1）《正阳县城市总体规划》（2012-2030）

本项目位于驻马店市正阳县汝南埠镇大温寺王店，依据《正阳县城市总体规划》（2012-2030）可知，本项目不在《正阳县城市总体规划》（2012-2030）范围内，故本项目的建设不违背正阳县城市总体规划。

（2）饮用水源地保护区划

根据河南省人民政府办公厅关于印发“河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知”（豫政办〔2016〕23号），以及《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》划分的结果可知，正阳县汝南埠镇地下水井共4眼井，一级保护区范围为：水厂厂区及外围东20米、西20米、南16米、北28米的区域(1～3号取水井)，4号取水井外围30米的区域。

正阳县汝南埠镇地下水井位于汝南埠镇，位于本项目西北约3.8km，距离本项目沼液消纳地边界约3.82km，本项目和沼液消纳地不在其保护区范围内，符合饮用水源保护规划要求。

（3）《正阳县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》

对照《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》本项目不在禁养区、限养区范围内，项目建设符合《正阳县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》要求，项目建设符合选址要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为生猪规模化养殖项目，生产过程中关注的主要环境问题及环境影响为：猪舍、沼气工程区域、堆肥区和沼液储存池排放的恶臭、厨房油烟和沼气燃烧废气等废气影响；生猪养殖过程产生的粪污及员工生活污水影响；生产运营过程中产生的病死猪尸体、医疗废物、生活垃圾废脱硫剂等固体废物；生产过程产生的猪叫、风机噪声等噪声影响。项目区及沼液消纳地对地下水的影响，沼液消纳地对土壤的影响等。

因此本次评价针对以上项目运营过程中产生的主要环境影响进行预测分析，根据预测结果提出切实可行的环保措施。

五、环境影响评价的主要结论

本项目建设和营运过程中将不可避免地带来一些环境的负面影响，但只要严格实施本评价提出的污染防治措施，可将项目对环境的不利影响降至最低程度，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保环保设施正常运行，从环境影响角度分析，本项目建设可行。

# 第一章  总则

## 1.1 编制依据

1.1.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》（1991年7月1日起实施）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年11月19日实施）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

（11）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及其修改单；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令[第4号]）；

（14）《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）。

1.1.2 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发【2010】151号；

（14）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（15） 农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”（农医发〔2013〕34号）；

（16）《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（18）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（19）《建设项目危险废物环境影响评价之南》（环境保护部公告2017年第43号）。

（20）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》解读

1.1.3 地方性法规及规范性文件

（1）《河南省建设项目环境管理条例》（2006.12.1）；

（2）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（3）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）

（4）《河南省现代畜牧产业发展规划》（豫政[2010]20号）；

（5）《正阳县城市总体规划》（2012-2030）；

（6）正阳县人民政府《关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》（正政文[2016]12号）。

（7）驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚战6个实施方案的通知（驻政办〔2017〕8号）

（8）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）；

（9）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）。

1.1.4 其他有关资料

（1）正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司关于该项目环评工作的委托书（见附件一）；

（2）河南省企业投资项目备案证明（项目代码2020-411724-03-03-051885）（见附件二）；

## 1.2 评价对象

正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目。

## 1.3 评价目的和原则

1.3.1 评价目的

（1）通过项目地区自然环境和社会环境调查，了解区域环境现状，掌握当地环境质量现状水平，确定环境纳污容量；

（2）通过对项目的工程分析和现场踏勘，进一步核实确定工程污染产生情况，分析和预测运行期项目污染对周边环境的影响范围和程度；

（3）在对本项目工程分析的基础上，以清洁生产为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，并为今后的环境管理工作提供科学依据；

（4）根据预测评价结果，分析工程及选址的可行性。

1.3.2 评价原则

（1）相关资料的收集应全面、充分，现状调查和类比调查分析应具有代表性；

（2）严格贯彻执行“达标排放”、“环境管理监测与计划”等环保政策法规；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）报告书内容力求主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确，实用性强，符合当地实情；

（5）提出的污染防治措施应具有可操作性，提出的环境管理和监测计划要切实可行。

1.3.3 评价重点

1.3.3.1工程特点

（1）本次工程属新建项目，建设规模为年出栏育肥猪1.2万头。采用“环保部认定的干清粪”工艺。

（2）工艺特点

①干清粪养殖工艺特点：养殖过程产生的废水主要为尿液和猪舍冲洗水，废水产生量小，污染物负荷低；

② 工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水为主，为减少废水排放对河流影响，工程拟采用沼液作为农肥消纳处理方案，控制废水产生量并实现废水资源化利用；

③ 工程养殖废水为高浓度有机废水，在还田利用前进行无害化处理，其配套建设的沼气工程应同时满足沼液还田的要求；

④ 工程沼液还田配套建设沼液输送管网及暂存设施，可作为工程组成部分和养殖废水资源化利用的保证。

（3）关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发【2010】151号）中总则第四项要求：畜禽养殖污染防治应贯穿“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面利用处理相结合”的技术路线，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”。本工程废水综合利用方案充分利用当地土地特点，废水经过厌氧发酵后，沼液进入沼液储存池内暂存，后期通过管网输送至配套基地综合利用，实现农养一体化目标。

1.3.3.2 场址周围环境特点及环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的水体为项目西北侧2800m的黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），淮河支流执行III类地表水体标准。

（2）周围环境特点

该项目位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，场区四周农田围绕，地形相对平坦。场址周围敏感点（以距离本项目厂界最近的农户测量）：东南侧400m的何李庄及680m的洪山庙村760m的东李庄、西侧520m的中杨寨、西南侧500m的叶庄及480m的寺王店1150m的庙王庄、北510m的大邢庄，西北侧1100m的小吴庄、东北侧1000m的张庄。

（3）本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

（4）项目所在区域不属于SO2、酸雨控制区。

## 1.4环境影响因素识别及评价因子筛选

1.4.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表1.4-1。

表1.4-1      环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 生产恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 生产噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 |  | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 还田管网 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
|  | 土壤 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.2 评价因子筛选

根据表1.4-1筛选结果确定本项目的评价因子见表1.4-2。

表1.4-2      项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2 、PM2.5、PM10 | NH3、H2S、SO2、NO2、TSP、PM10 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / |
| 固体废物 | / | 沼渣、猪粪、病死猪、生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 | / |

## 1.5 评价标准

根据正阳县环保局出具的关于本项目的执行标准函（见附件四），项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

1.5.1 环境质量标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，其中恶臭气体参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1相关标准。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见表1.5-1。

表1.5-1      环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |
|  |  | O3 | µg/m3 | 1小时平均：200 |  |
|  |  |  |  | 日最大8小时平均：160 |  |
|  |  | CO | µg/m3 | 24小时平均：4 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：10 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值” | H2S | µg/m3 | 一次值：101 |  |
|  |  | NH3 | µg/m3 | 一次值：200 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  |  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  |  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 菌落总数 | 个/L | ≤100 |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.00089 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1相关标准 | pH | / | ＞7.5 |  |
|  |  | 铜（农田） | mg/kg | ≤100 |  |
|  |  | 镉 | mg/kg | ≤0.6 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | ≤3.4 |  |
|  |  | 砷（旱地） | mg/kg | ≤25 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | ≤170 |  |
|  |  | 铬（旱地） | mg/kg | ≤250 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | ≤300 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | ≤190 |  |

1.5.2 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；食堂废气执行河南省《餐饮业油烟污染物放标准》(DB41/1604-2018)。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准；运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

项目粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单），具体标准值如下表1.5-2所示。

表1.5-2      污染物排放标准一览表

| 污 染 类 型 | 标准名称 |  | 污染因子 |  | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最高允许排放浓度 |  |  |  |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | NH3（mg/m3） |  | ≤1.5 |  |  |  |
|  |  |  | H2S（mg/m3） |  | ≤0.06 |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 臭气浓度 |  | ≤70 |  |  |  |
|  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |  | 最高允许排放浓度 |  | 2.0（mg/m3） |  |  |  |
|  | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控限值 |  | 颗粒物（mg/m3） |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | SO2（mg/m3） |  | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | NOX（mg/m3） |  | 0.12 |  |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 噪声dB（A） |  | 昼间 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 夜间 |  | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  | 噪声dB（A） |  | 功能类别 | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  |  |  |  | 2类 | 60 |  | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 |  | 死亡率≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数值 |  | ≤105个/kg |  |  |  |  |

## 1.6 评价等级及评价范围

1.6.1 环境空气

项目营运期产生的废气源主要为养殖场产生的恶臭（NH3、H2S）以及沼气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx）、食堂废气；本次评价分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。依据工程分析中各污染物正常排放量，估算各污染物的最大影响程度和影响范围，计算各污染物Pmax（具体见表1.6-1-1.6-3）。

表1.6-1      评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1-6-2       估算模式参数表

| - 参数 |  | （2）取值 |
| --- | --- | --- |
| - 城市/农村选项 | - 城市/农村 | （5）乡村 |
|  | - 人口数（城市选项时） | - / |
| - 最高环境温度 |  | - 38℃ |
| - 最低环境温度 |  | - -8.3℃ |
| - 土地利用类型 |  | - 农作地 |
| - 区域湿度条件 |  | （13）中等湿度气候 |
| - 是否考虑地形 | - 考虑地形 | （15）是 □否 |
|  | - 地形数据分辨率/m | （17）90 |
| - 是否考虑岸线熏烟 | （18）考虑岸线熏烟 | （19）□是 否 |
|  | （20）岸线距离/km | （21）/ |
|  | （22）岸线方向/° | （23）/ |

表1-6-3  点源估算模型计算结果表

| 距离（m） | SO21小时最大浓度 |  | NOX1小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.32 |
| 200 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.21 |
| 300 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.15 |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.15 |
| 600 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| 800 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.13 |
| 900 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.13 |
| 1000 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 1250 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 1750 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 最大浓度（91m） | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.32 |
| 标准 | 500µg /m3 |  | 200µg /m3 |  |

表1-6-3（1）  面源估算模型计算结果表

| 距离（m） | H2S1小时最大浓度 |  | NH31小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 15 | 0.79 | 0.42 | 0.08 | 0.81 |
| 100 | 0.18 | 1.60 | 1.89 | 0.94 |
| 200 | 0.18 | 1.68 | 2.19 | 1.10 |
| 300 | 0.18 | 1.75 | 2.09 | 1.07 |
| 400 | 0.18 | 1.68 | 1.98 | 0.99 |
| 500 | 0.16 | 1.51 | 1.71 | 0.88 |
| 600 | 0.14 | 1.29 | 1.51 | 0.75 |
| 700 | 0.11 | 1.11 | 1.29 | 0.68 |
| 800 | 0.11 | 0.10 | 1.15 | 0.56 |
| 900 | 0.08 | 0.77 | 1.02 | 0.51 |
| 1000 | 0.07 | 0.68 | 0.94 | 0.41 |
| 1250 | 0.05 | 0.53 | 0.72 | 0.36 |
| 1500 | 0.05 | 0.39 | 0.57 | 0.28 |
| 1750 | 0.05 | 0.50 | 0.49 | 0.25 |
| 2000 | 0.03 | 0.25 | 0.38 | 0.18 |
| 2250 | 0.03 | 0.30 | 0.34 | 0.16 |
| 2500 | 0.02 | 0.16 | 0.28 | 0.13 |
| 最大浓度（256m） | 0.18 | 1.75 | 2.19 | 1.10 |
| 标准 | 10µg/m3 |  | 200µg/m3 |  |

由表1-6-3可知，拟建项目污染物排放占标率最大的为厂区恶臭无组织排放，其占标率为PmaxH2S=1.75%＜10%，确定本次环境空气影响评价为二级评价。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）中的规定，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，环境空气评价范围定为以场区中心点为中点，边长为5km的正方形区域范围内。

1.6.2 地表水

拟建项目所产生的废水类型属简单类型有机废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，则项目属于水污染型建设项目。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）第5.2条表1中所列出的地表水环境影响评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见下表。

表1.6-4      水污染影响型建设项目等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W小于6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

项目废水全部实现综合利用，无废水外排，根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级B，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

1.6.3 地下水

本项目位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B  农、林、牧、渔、海洋  14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表1.6-5。

表1.6-5   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

项目区位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，根据《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》正阳县汝南埠镇地下水井共4眼井，一级保护区范围为：水厂厂区及外围东20米、西20米、南16米、北28米的区域(1～3号取水井)，4号取水井外围30米的区域。本项目距离正阳县汝南埠镇地下水井的最近距离为3.8km。

本项目周边村庄供水均采用居民家中的自备井供水，属于分散式饮用水水源地，根据地下水敏感程度分级表，本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.6-6。

表1.6-6      本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，地下水评价工作等级确定为三级，评价范围为包括项目区及项目配套沼液消纳地约1km的范围浅层地下水。

1.6.4 声环境

项目区域原属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区，运营期噪声源主要来自猪舍风机、猪叫及水泵等运行产生的设备噪声及猪叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表1.6-7。

表1.6-7      声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

1.6.5 生态环境

场址所在地约共26.7亩（17831.57m3），均为一般耕地，不涉及基本农田，不属于生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》[HJ19－2011]，结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表1.6-8      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.6.6 土壤环境

本项目位于驻马店市正阳县，属于生态影响型项目，项目区域属于半湿润地区，其干燥度为1~1.5，地下水埋深大于1.5m，根据现状监测，项目区土壤PH值为7.5~7.8。根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“生态影响型敏感程度分级表”（见表1.6-9）可知，项目属于不敏感。

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A土壤环境影响评价项目类别”可知“年出栏生猪1.2万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”属于“Ⅲ类”，根据生态影响型评价工作等级划分（见表1.6-10）可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表1.6-9   生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度大于2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地区干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5＜pH≤9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

表1.6-10   生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

1.6.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。风险评价工作级别划分见下表。

表1.6-11   风险评价工作级别表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 1.7产业政策及规划相符性分析

1.7.1《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》

本项目为生猪规模化养殖建设项目，根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版），本项目属于鼓励类“一、农林业中5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

1.7.2  土地利用总体规划

本项目拟建场址位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，根据汝南埠镇人民政府出具的关于本项目的用地情况的证明（附件三）可知，本项目所在地为一般耕地，符合《正阳县汝南埠镇土地利用总体规划图（2010-2020）》（局部）。

1.7.3正阳县人民政府关于印发《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》（正政文[2016]12号）

1.7.3.1  正阳县禁限养区的划分

（一）依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求：

禁建区：①生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教、医疗、商业、工业区、游览区等人口集中区；③县级人民政府依法划定的禁养区；④国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的区域。

在禁建区外建立的，应在其常年主导风向下风侧，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

畜禽粪便的贮存：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（二）根据《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知》可知，

1、正阳县划定的禁养区范围：

①县城规划区：东至慎东大道东500米，南至产业南路、西至西外环路及其延伸的长塘路（学北路）范围内；

②县城现有生活饮用水源地（包括13眼水井）、真阳镇饮用水源地（包括2眼水井）、规划的第二水源地保护地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域；

③乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区；

④国家或者地方法律、法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊保护的其他区域。

2、正阳县划定的限养区范围：

①县城规划区外延500米范围内的区域；

②县城生活饮用水源、乡镇和村级集中生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围；

③淮河正阳段，慎水河、吕河、清水河、文殊河、汝河正阳段及主要支流两侧各外延500米范围内；

④G4高速正阳引线、S219永定线正阳段、S335棠溪线（含G230）正阳段、S224确平线正阳段、大广高速正阳段、息邢高速正阳段两侧各外延500米范围内的区域。

1.7.3.2本项目与《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》相符性分析

表1.7-1     本项目与正阳县畜禽养殖禁养区关系

| 《关于印发正阳县畜禽养殖禁养区限养区划分方案的通知》 |  | 本项目与禁养区关系 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | ①县城规划区：东至慎东大道东500米，南至产业南路、西至西外环路及其延伸的长塘路（学北路）范围内 | 项目区东北距正阳县城约31km | 不在禁养区 |
|  | ②县城现有生活饮用水源地（包括13眼水井）、真阳镇饮用水源地（包括2眼水井）、规划的第二水源地保护地、乡镇和村级集中式生活饮用水水源地周围500m范围内的区域 | 项目距离正阳县饮用水源所在地汝南埠镇的最近距离为3.8km，项目区西南距功能性地表水体淮河支流（黄大港）最近距离2800m |  |
|  | ③乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区 | 项目不在乡镇规划区、新农村规划区及人口集中区 |  |
|  | ④国家或者地方法律、法规另有规定的及县政府依法划定的需要特殊保护的其他区域 | 不在禁养区 |  |
| 限养区 | ①县城规划区外延500米范围内的区域 | 项目区东北距正阳县城31km，不在县城规划区外延500米范围内的区域 | 不在限养区 |
|  | ②县城生活饮用水源、乡镇和村级集中生活饮用水水源地设定的禁养区上风向外延500米范围 | 项目周边500m范围内无集中式饮用水源地 |  |
|  | ③淮河正阳段，慎水河、吕河、清水河、文殊河、汝河正阳段及主要支流两侧各外延500米范围内 | 本项目距离最近的淮河支流（黄大港）2800m |  |
|  | ④G4高速正阳引线、S219永定线正阳段、S335棠溪线（含G230）正阳段、S224确平线正阳段、大广高速正阳段、息邢高速正阳段两侧各外延500米范围内的区域。 | 距离最近的省道S335 3.8km |  |

由表1.7-1知，项目场址地处农村地区，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区及人口集中区域；根据区域地下水调查资料可知，项目所在区域500m范围内无生活饮用水源地。因此本项目不在禁养区、限养区范围内。因此，本项目选址符合《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》规定的要求。

1.7.4 正阳县城市总体规划（2012-2030）

1.7.4.1  正阳县总体规划内容

根据《正阳县城乡总体规划（2012-2030）》，正阳县的城市建设规划为：

（1）城乡空间布局结构

规划期末正阳县规划为“一核、三极、三轴、三区”的城乡空间结构。

“一核”：为中心城市，政治、经济、文化中心，以做强做大中心城区为正阳县未来发展的核心重点。

“三极”：为重点镇：东部的汝南埠镇，南部的为陡沟镇和铜钟镇，为县域东部和南部的增长极，从而形成县域东部和南部中心，带动区域发展。

“三轴”：南北向沿S219、S224城镇发展轴，东西向沿S335城镇发展轴。

“三区”：西北部城镇核心密集区，东部城镇综合发展区、南部城镇综合发展区。

（2）中心城区用地布局：

①居住用地

中心城区现状居住用地601.36公顷，占现状建设用地总量的44.39%，人均42.95平方米。规划2030年居住用地1416.12公顷，占城市建设总用地的28.61％，人均31.47平方米。根据城市功能片区划分，将居住用地划分为4个居住片区。

②公共管理与公共服务用地

中心城区现状公共管理与公共服务用地144.7公顷，占现状建设用地总量的10.69%，人均10.34平方米。规划2030年公共管理与服务设施用地389.2公顷，占城市建设用地7.86%，人均8.65平方米。公共设施的布局依托新区的建设，结合亲水空间和绿化空间布局。对老城区的公共管理和公共服务设施用地进行整合，根据实际发展需要合理的土地置换。

③商业服务业设施用地

中心城区现状商业服务业设施用地78.72公顷，占现状建设用地总量的5.81%，人均5.62平方米。规划2030年商业服务业用地为297.74公顷，占城市建设用地的6.02％，人均6.62平方米。商业服务业设施用地主要结合各片区中心进行布局，老城区主要对现状商业服务业设施进行用地的梳理整合，服务周边居民生活。新区商务办公、商业服务业用地布局，主要结合新区的功能形成联动，服务于县域及周边居民生活。

④工业用地

中心城区现状工业用地237.43公顷，占现状建设用地总量的17.52%，人均16.96平方米。规划2030 年工业用地1171.58公顷，占城市建设用地23.67％，人均26.03平方米。工业用地主要集中布局在产业集聚区，鼓励同类产业的相对集中，注重集聚区的基础设施配套，抓好工业污染的治理，避免工业发展对城区的环境干扰。

⑤物流仓储用地

中心城区现状物流仓储用地9.08公顷，占现状建设用地总量的0.67%，人均0.65平方米。规划2030 年物流仓储用地156.72公顷，占城市建设用地3.16％，人均3.48平方米。物流仓储用地布局主要结合主要的对外交通节点分片集中布置。

⑥道路交通设施用地

中心城区现状交通设施用地220.31公顷，占现状建设用地总量的16.26%，人均15.7平方米。规划交通设施用地732.23公顷，占城市建设用地的14.79%，人均16.27平方米。

⑦公用设施用地

中心城区现状公用设施用地10.34公顷，占现状建设用地总量的0.76%，人均0.74平方米。规划公用设施用地36.5公顷，占城市建设用地0.73%，人均0.81平方米。

⑧绿地

中心城区现状绿地52.86公顷，占现状建设用地总量的3.9%，人均3.78平方米。规划按照园林城市的标准，大幅度提高绿地的用地指标。规划绿地750.28公顷，占城市建设用地15.16%，人均16.67平方米。

1.7.4.2  项目建设与城乡总体规划的相符性

本项目位于河南省正阳县汝南埠镇大温寺王店，东北距正阳县总规西边界约31km，与《正阳县城市总体规划》(2012-2030)城市规划区范围对比，本项目不在《正阳县城市总体规划》范围内，故本次项目的建设不违背正阳县城市总体规划。

1.7.5与饮用水源保护规划相符性分析

1.7.5.1《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》

根据《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》可知，正阳县辖8个镇11个乡，具体情况见表1.7-2。

表1.7-2    正阳县乡镇饮用水水源地统计一览表

| 序号 | 水源地名称 | 水井（位置）名称 | 供水井数量（个） | 备注 | 水源保护区定界情况, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝南埠镇地下水井 | 兰青村供水井 | 1 | 在用 | 以水源井为中心， 30m为半径的圆形区域 |
| 2 | 大林镇地下水井 | 大林村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 3 | 陡沟镇地下水井 | 陡沟村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 4 | 袁寨乡地下水井 | 袁寨供水井 | 1 | 在用 |  |
| 5 | 熊寨镇地下水井 | 熊寨村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 6 | 铜钟镇地下水井 | 铜钟村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 7 | 皮店乡地下水井 | 罗堂供水井 | 1 | 在用 |  |
| 8 | 汝南埠镇地下水井 | 汝南埠供水井1 | 4 | 在用 |  |
|  |  | 汝南埠水厂水井2 |  | 在用 |  |
|  |  | 汝南埠水厂水井3 |  | 在用 |  |
|  |  | 汝南埠水厂水井4 |  | 在用 |  |
| 9 | 油坊店乡地下水井 | 油坊店村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 10 | 吕河乡地下水井群 | 吕河供水井1 | 2 | 在用 |  |
|  |  | 吕河供水井2 |  | 在用 |  |
| 11 | 彭桥乡地下水井 | 彭桥村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 12 | 王勿桥乡地下水井 | 王勿桥村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 13 | 付寨乡地下水井 | 付寨水井 | 1 | 在用 |  |
| 14 | 永兴镇地下水井 | 赵庙村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 15 | 新阮店乡地下水井 | 徐围孜村供水井 | 1 | 规划 |  |
| 16 | 寒冻镇地下水井 | 寒冻村供水井 | 1 | 在用 |  |
| 17 | 雷寨乡地下水井群 | 雷寨水井1 | 2 | 在用 |  |

1.7.5.2  项目建设与饮用水源保护规划相符性分析

项目区位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，根据《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》正阳县汝南埠镇设有4眼水井（距离本项目3.8km）。该水井的保护范围为以水源井为中心，30m为半径的圆形区域。

正阳县汝南埠镇地下水井共4眼井，一级保护区范围为：水厂厂区及外围东20米、西20米、南16米、北28米的区域(1～3号取水井)，4号取水井外围30米的区域。正阳县汝南埠镇地下水井位于汝南埠镇，位于本项目西北约3.8km，距离本项目沼液消纳地边界约3.82km，本项目和沼液消纳地不在其保护区范围内，符合饮用水源保护规划要求。

本项目周边村庄供水方式主要为居民家中的自备井供水（取水方式以手压井为主），水源为浅层地下水，参照《饮用水源保护区划分技术规范》中水源保护区的划分方式，项目区周边村庄不需设置水源保护区域。建设单位拟自建自备井以满足自身用水需求。

## 1.8报告书章节设置与评价重点

1.8.1 评价专题设置

1、总则

2、建设项目工程分析

3、环境现状调查与评价

4、环境质量影响预测与评价

5、环境保护措施及其可行性论证

6、环境影响经济损益分析

7、环境管理与监控计划

8、环境影响评价结论

1.8.2 评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）工程分析；针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）污染防治措施及技术经济论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

# 第二章  工程分析

## 2.1 建设项目概况

2.1.1工程基本概况

项目工程基本情况一览表2.1-1。

表2.1-1   项目经济技术参数一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | A03畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 正阳县汝南埠镇大温寺王店 |
| 6 | 占地 | 26.7亩，约17831.57m2，一般耕地 |
| 7 | 建筑面积 | 7563.3m2 |
| 8 | 投资 | 900万元，企业自筹 |
| 9 | 规模 | 养殖场设计规模为年出栏生猪1.2万头 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 年工作日365天，8小时白班工作制，全场劳动定员10人 |
| 11 | 选址及周边环境现状 | 项目位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，场区四周农田围绕，地形相对平坦。场址周围敏感点（以距离本项目厂界最近的农户测量）：东南侧400m的何李庄及680m的洪山庙村760m的东李庄、西侧520m的中杨寨、西南侧500m的叶庄及480m的寺王店1150m的庙王庄、北510m的大邢庄，西北侧1100m的小吴庄、东北侧1000m的张庄。 |
| 12 | 工程主要组成 | 建设育肥舍10栋，配套沼气工程；沼气的收集、净化与利用设施；沼液综合利用设施；固粪、病死猪处理设施及其它辅助生产设施 |
| 13 | 排水去向 | 本工程废水经沼气工程处理后，全部实现还田利用 |
| 14 | 预计正式运行日期 | 2021年12月 |

2.1.2 项目主要建设内容

项目拟建设年出栏1.2万头商品猪的猪舍及附属设施，主要建设内容包括育肥舍10栋，其建筑面积为7200m2；配套建设粪污处理设施等辅助工程及公用工程，项目主要建设内容见表2.1-2。

表2.1-2    项目主要建设内容

| 项目组成 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 |  | 新建：8座，规格为40m×30 m，总建筑面积10000m2 |
| 辅助工程 | 宿舍（食堂） |  | 新建：1栋，建筑面积共340m2，员工冬季取暖采用空调。 |
|  | 办公室 |  | 新建：1栋，建筑面积共200m2，员工冬季取暖采用空调 |
|  | 集中洗澡间 |  | 新建：1栋，建筑面积共30m2 |
|  | 仓库 |  | 新建：1座，建筑面积共400m2 |
|  | 门卫室 |  | 新建：1座，建筑面积共30m2 |
|  | 病死猪暂存间 |  | 新建：1座，建筑面积共40m2 |
|  | 消毒通道 |  | 新建：1个，规格20m×3m |
|  | 装猪台 |  | 新建：1个，规格30m×8m，建筑面积240m2 |
|  | 固粪处理区 |  | 新建：1个，规模分别为30m×12m，建筑面积360m2（猪粪及沼渣暂存区）整个区域全部钢框架结构，顶部设置顶棚，四周设置围墙。 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 本项目用水由自备井供给，场区内拟建设1眼自备井，深200m，单井出水约为50m3/h |
|  | 排水工程 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排到厂区外部，养殖废水和生活污水经场区内黑膜沼气池处理后，生成沼液作为农肥综合利用，不外排。 |
|  | 供电系统 |  | 本项目电源由汝南埠镇供电所专线供电 |
|  | 供热工程 |  | 养殖舍：猪舍墙体为保温材料，可以减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统用于冬季猪舍取暖。 办公生活区：本项目人员冬季取暖采用空调 |
|  | 沼气综合利用系统 |  | 新建：本项目黑膜沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于职工食堂用作炊事燃料，其余部分经火炬燃烧器燃烧。场区配套沼气净化装置1套 |
|  | 沼液利用管网系统 |  | 沼液储存池1个，总容积6500m3，沼液由沼液储存池引至农田施肥 |
|  |  |  | 沼液消纳地5000亩，主要分布于养殖场四周 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 污水处理系统1套，黑膜沼气池1座，容积1200m3，沼液储存池1个，总容积6500m3 |
|  | 固废 | 医疗废物 | 危废暂存池1个，占地面积6m2，并按照危废贮存的要求设计，危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 病死猪 | 病死猪送至正阳县畜禽无害化处理中心处理。 |
|  |  | 猪粪及沼渣 | 固粪处理区1座，按“三防”要求设计，设置顶棚，底部防渗，四周有围挡，占地面积360m2 |

2.1.3 项目主要生产设备

2.1.3.1 养殖设备

本项目生产设备主要包括主体工程及辅助工程的设备，详细见表2.1-3。

表2.1-3      项目主要设备一览表

| 名称 | 数量（个） | 饮水器（个） |  | 风机（套） |  | 饲料罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个/舍 | 总数量 | 套/舍 | 总数量 | 个/舍 | 总数量 |
| 育肥舍 | 10 | 12 | 120 | 8 | 80 | 1 | 10 |

2.1.3.2 治污设备

项目拟在场内设置1套污水处理系统，用于处理猪尿、猪舍冲洗水及生活废水等。项目治污设备见表2.1-4。

表2.1-4      项目治污设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪尿收集 |  |  |  |
| 1 | 猪舍漏粪板 | 个 | 16 | 干清粪专用漏粪板 |
| 二 | 污水处理工程 |  |  |  |
| 1 | 收集池 | 个 | 1 | 容积314m3 |
| 2 | 固液分离机 | 台 | 1 | 螺旋式 |
| 3 | 黑膜沼气池 | 个 | 1 | 容积为1200m3 |
| 4 | 沼液储存池 | 个 | 1 | 容积为6500m3 |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 沼气脱硫器 | 台 | 1 | 干法脱硫 |
| 2 | 沼气除水器 | 台 | 1 | —— |
| 3 | 阻火器 | 台 | 1 | —— |
| 4 | 沼气火炬燃烧器 | 台 | 1 | —— |
| 四 | 有机肥发酵工程 |  |  |  |
| 1 | 铲车翻堆机 | 台 | 1 | / |
| 五 | 食堂 |  |  |  |
| 1 | 食堂油烟净化器 | 台 | 1 | 用于净化食堂油烟 |

2.1.4 项目主要产品方案、养殖规模

本项目主要为育肥猪。规划建设规模为：年出栏生猪1.2万头。项目产品方案及养殖规模见表2.1-5。

表2.1-5       项目养殖规模一览表

| 猪舍类型 | 单元数（舍） | 存栏数（头） | 养殖规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育肥舍 | 10 | 4200 | 年出栏生猪1.2万头 |

2.1.5 主要原辅材料及动力消耗

（1）仔猪来源

本项目建成后规模为年出栏生猪1.2万头，仔猪由当地大型养殖场统一配送（如牧原），直接进入育肥阶段，批次猪同进同出。

（2）饲料来源及储存方式

本项目饲料均外购，本项目场区内不设饲料制作车间，饲料运送至场区后（厂区内设中转料塔和料塔），采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

项目饲料用量见表2.1-6。

表2.1-6     项目饲料用量一览表

| 猪只类型 | 存栏规模（头） | 消耗定额 （kg/d·头） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 4200 | 2.0 | 8.4 | 3066 |
| 合计 |  |  | 8.4 | 3066 |

（3）辅助材料消耗

项目辅助材料主要包括植物除臭剂、脱硫剂、消毒药品及防疫药品。其中植物除臭剂喷洒在猪舍、沼气工程、固粪处理区和沼液暂存池等区域，用来抑制恶臭的产生，植物除臭剂1kg可喷洒500m2，项目植物除臭剂总用量为约0.03t/a；脱硫剂为氧化铁，用来对沼气净化脱硫，项目脱硫剂总用量为0.043t/a；消毒剂主要用于公司日常对人员、猪舍及进出场区的车辆消毒，总用量约为0.4t/a；项目防疫药品的种类为伪狂犬疫苗、猪瘟疫苗、口蹄疫疫苗、蓝耳病疫苗4种，本项目年共需防疫药品约0.021t/a。

（4）项目主要辅助材料及资源能源消耗汇总

项目建成后，主要辅助材料及资源能源消耗汇总见下表2.1-7。

表2.1-7   项目主要辅助材料及资源能源消耗一览表

| 资源能源名称 | 单位 | 数量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万度/年 | 30 | / |
| 水 | t/a | 14201.4 | / |
| 植物除臭剂 | t/a | 0.03 | 主要为丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物，储存于项目仓库 |
| 脱硫剂 | t/a | 0.043 | 需要时由负责项目环保工程的施工单位安装，不在厂内暂存。 |
| 消毒剂 | t/a | 0.4 | 储存于项目仓库 |
| 防疫药品 | t/a | 0.021 | 储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜 |

2.1.6配套工程

2.1.6.1项目用水情况

项目完成后全场总用水量为14201.4m3/a，主要为生活、猪只饮用水、猪舍冲洗水、降温用水等。项目用水由场区自备井供应，本项目拟建1眼供水井，井深200m，单井出水量约为50m3/h，则年出水规模为438000m3，可满足项目用水需求。

本项目猪舍采用漏缝板养殖模式，养殖过程中拟采用改进的限位式饮水器，经实践验证，对比传统的挤压式饮水器可减少60%左右的饮用水用量。此外，养殖场还采取电脑控制单元降温用水，类比同类养殖场统计数据：通过电脑控制，降温用水量比传统方式减少了大约71%的用水量。猪舍冲洗只在猪只转栏时进行冲洗，冲洗采用高压水枪冲洗，有效的减少冲洗水的用量，本项目运营过程中用水情况具体见下文：

1．猪只饮用及猪舍冲洗水

本项目投入运营后育肥猪存栏4200头，猪的饮水量以及猪舍冲洗水排放量类比其他已投入运营的生猪养猪场的实际运营情况统计确定，具体见表2.1-8。

表2.1-8       工程猪只饮水参数表

| 用水 性质 | 饮水量（L/头·d） |  | 用水单位 （头） | 饮水总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | 合计 （m3/a） |
| 育肥猪 | 11.0 | 6.5 | 4200 | 46.2 | 27.3 | 12270.3 |

表2.1-9     猪舍冲洗水用水一览表

| 种类 |  | 育肥舍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍（单元） |  | 10 | / |
| 存栏数（头） |  | 4200 | / |
| 清圈周期（d） |  | 117 | / |
| 清圈次数（次/a） |  | 3 | / |
| 猪舍冲洗水 | （m3/次·单元） | 19.77 | / |
|  | 总用水量（m3/a） | 593.1 | 593.1 |
| 备注：养殖过程中不用水冲洗，只在猪舍转（出）栏时，对猪舍进行消毒时使用水清洗。 |  |  |  |

2、猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。一般在夏季最热的两个月，除去温度较低的状况，本项目降温喷淋时间按60天计，喷淋情况为：1.5m3/（栋·d），则降温喷淋用水量为900m3/60天，15m3/d。

3、员工生活用水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引至沼气工程处理，废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。本项目员工人数为10人，年工作365天，用水量按120L/d·人，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

项目新鲜用水消耗量一览表见表2.1-10。

表2.1-10     项目新鲜水消耗量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪只饮用水 | m3 | 12270.3 |
| 2 | 猪舍冲洗水 | m3 | 593.1 |
| 3 | 职工生活用水 | m3 | 438 |
| 4 | 猪舍降温用水 | m3 | 900 |
| 5 | 合计 | m3 | 14201.4 |

2.1.6.2项目排水情况

项目运营期废水来源主要为猪只尿液、猪舍冲洗水、生活污水等。

项目排水实行雨污分流制，雨水采用雨水管道，污水采用污水管道。

污水管网：项目猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后由管道送至治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪用于生产有机肥基料，废水进入黑膜沼气池处理，经处理后进入沼液暂存池，待施肥季节肥田。

本项目投入运营后育肥猪存栏4200头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg）

式中：Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。

经计算后：育肥猪排尿量夏季5.02L/d·头，非夏季3.05L/d·头，猪尿排放参数见表2.1-11。

表2.1-11    猪尿排放参数一览表

| 用水 性质 | 排尿量（L/头·d） |  | 排尿单位 （头） | 排尿总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季122d （m3/d） | 其他季节243d （m3/d） | （m3/a） |
| 育肥猪 | 5.02 | 3.05 | 4200 | 21.084 | 12.81 | 5685.078 |

经计算，本项目用排水状况见表2.1-12、2.1-13。

表2.1-12    项目用排水一览表（夏季122天）

| 名称 |  | 规模（头） | 用水定额 | 日均用水量（m3/d） | 用水量 m3/（122d） | 日均排水量 （m3/d） | 排水量 m3/（122d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 育肥猪舍 | 4200 | 0.25L/头·d | 1.05 | 128.1 | 1.17 | 142.74 |
| 猪饮用水 | 育肥猪 | 4200 | 11.0L/头·天 | 46.2 | 5636.4 | 21.05 | 2568.56 |
| 猪舍降温 （喷雾 ，2个月） |  | 10舍 | 1.5 m3/单元·d | 15 | 900 | 0 | 0 |
| 职工生活 |  | 10人 | 120L/d·人 | 1.2 | 146.4 | 0.96 | 117.12 |
| 合计 |  |  |  | 63.45 | 6810.9 | 23.18 | 2828.42 |

表2.1-13  项目用排水一览表（非夏季243天）

| 名称 |  | 规模（头） | 用水定额 | 日均用水量（m3/d） | 用水量 m3/（243d） | 日均排水量 （m3/d） | 排水量 m3/（243d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍冲洗水 | 育肥猪舍 | 4200 | 0.25L/头·d | 1.05 | 255.15 | 1.17 | 284.31 |
| 猪饮用水 | 育肥猪 | 4200 | 6.5L/头·天 | 27.3 | 6633.9 | 12.56 | 3052.08 |
| 职工生活用水 |  | 10人 | 120L/d·人 | 1.2 | 291.6 | 0.96 | 233.28 |
| 合计 |  |  |  | 29.55 | 7180.65 | 14.69 | 3569.67 |

2.1.6.3供配电情况

根据建设单位提供的资料，项目年用电量为30万度/年。项目用电由汝南埠镇供电所供应。

2.1.6.4项目取暖情况

猪舍墙体做隔热保温层，切断猪舍内外热传递，冬季通风换气时，通过对进、出风实行热交换，使猪舍内温度保持在猪适宜的温度范围内，实现冬季保暖。

2.1.6.5降温

为了降低能耗，提高效率，项目育肥猪舍用喷淋降温，在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，对育肥舍进行喷雾降温。保育猪舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷淋降温。

2.1.6.6通排风情况

猪舍通风系统具有位于猪舍屋顶中间部位的排空气口，排空气口上部具有可产生虹吸作用的出风管道，猪舍的两侧设有进风窗。由于具有出风管道的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，无需增加抽风装置，降低了运行成本，通风效果好，通过进风窗可控制对流的大小，操作方便。畅开的通风管可正常保持猪舍内的通风，圆形的排空气口设有排气扇，在夏天外界温度较高时，打开排风扇，可向外界抽风，从而保证猪舍内的通风。上进风窗位于猪床上部的墙壁上，从而保证猪床上部猪舍内的空气的对流，下进风窗设在猪床下部墙壁上，从而保证猪床下部猪舍内的空气的对流，即时将猪粪道内的有害气体排出。与现有技术相比，具有结构简单，通风效果好，运行成本低，操作方便的优点。

2.1.7平面布置分析

项目总占地26.7亩（约合17831.57m2），主要建设内容分为生产车间（育肥舍），其建筑面积为7200m2，场区地形较为平坦，整个场区呈多边形。根据企业设计，考虑到周边地形、进出场区道路问题（污染治理区道路单独设计，与生产生活区道路分开；为了防疫安全，进出污染治理区、生活区道路要尽可能避开生产区），场区实行养殖区、办公区和粪污治理区三区分离，之间通过绿化带进行分离，正阳常年主导风向为西北偏北风，办公区位于常年主导风向的上风向，粪污区处于常年主导风向的侧风向，具体分布如下：

（1）养殖区：根据养殖工艺需要，养殖区共布置育肥舍10栋。

（2）粪污治理区：考虑到进出场区道路及地势问题，为便于管理，黑膜沼气池位于场区东南部，场区的污水通过收集池收集，经固液分离后进入黑膜沼气池厌氧发酵处理，黑膜沼气池通过围墙与养殖区隔开；粪污治理区为沼液储存池、黑膜沼气池及固粪暂存区。

- 办公生活区：占地较小，布置在场区北部偏东，位于主导风向上风向，与养殖区保持一定距离。

- 场区内道路规划：根据工艺需要，车间内各功能区均设置物料运输道路，基本满足车间内人员流和货物流需要。为避免交叉影响，考虑到人员进出及物料输送方便，项目在养殖区东北部以及西南部各设置进出口1个。

同时，场区排水采用雨污分流制，雨水经场区内雨水沟流至场区外的农田；污水经污水管道排入沼气工程进行无害化处理。项目平面布置能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中的要求。

2.1.8劳动定员

项目劳动定员共计10人，分为生产人员、后勤人员、管理人员等，工作制度实行8小时工作制，并辅以少量的值班人员。

2.1.9建设期限

预计建设期6个月，计划2021年6月开工建设，2021年12月完工。

## 2.2项目工艺流程

该养殖场采用集约化养殖方式饲养生猪，采用环保部认定的干清粪生产工艺。

2.2.1养殖工艺流程

（1）工艺流程

按照现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。拟建项目场区不包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仔猪由当地大型养殖场统一配送（如牧原），直接进入育肥阶段，批次猪同进同出。本项目主要的饲养工序为育肥。养殖过程工艺流程及产污环节见图2.2-1。

育肥舍（批次猪同进同出，117天）

外购仔猪

生猪养殖过程

收集池

恶臭G1

医疗废物S4

病死猪尸S3

委托无害化处理中心处置

职工生活

恶臭G2

油烟G4

固液分离机

黑膜沼气池

沼液储存池

猪尿W1

猪舍冲洗废水W2

猪粪S1

生活污水W3

生活垃圾S5

猪粪

固粪堆存区

沼渣S2

恶臭G3

外售制有机肥

沼气

净化

食堂燃料

火炬燃烧

废气G5

恶臭G2

沼液

还田利用

废脱硫剂S6

图2.2-1     工艺流程及产污环节图

（2）养殖工艺说明

本项目仔猪由当地大型养殖场统一配送，直接进入育肥期，经过117d左右的育肥饲养成长至约100kg即为成品商品猪，作为商品猪出售。

生长育肥阶段：

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

（3）养殖设备工艺

① 供料系统

本项目场区内不设饲料制作车间，饲料全部外购，猪场采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

② 饮水系统工艺说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季有很好的阻热作用）+猪舍内热交换系统（冬季有效利用热量，较少热量损失）+ 风机（夏季有很好的通风作用）。墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断猪舍内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

热交换系统主要原理：热交换通风系统主要包括猪舍保温墙、风机、风管布风管及窗户等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证猪舍内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换，猪舍内部通风通过热交换系统进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证猪舍内有害气体不超标，防止过度通风降低猪舍温度。

④ 降温系统

夏季降温：为了降低能耗，提高效率，育肥猪舍采用喷雾降温，在专门的降温水管上装有喷头，水雾喷到猪群身上，通过猪舍内的风机作用，促进蒸发降温。降温通过电脑控制，室温高于30℃时，喷淋每喷30s，停15min。保育猪舍通过通风系统即可满足降温需求，无须喷雾降温。

⑤ 卫生防疫

育肥猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长12m，宽3.5m，深0.2m的消毒池。

⑥漏缝地板粪污处理

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿在贮存池中贮存后到治污区，通过固液分离机对粪污进行干湿分离，猪粪固粪堆存区暂存后外售制有机肥，废水进入沼气工程区生产沼气。

2.2.2养殖模式与清粪模式

（1）猪场养殖模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

A、农舍式

农舍式基本上由传统的农家猪舍改造集合而成，每个养猪单元内划分休息区、喂食饮水区、排粪区。排粪区内的尿液至收集槽内汇集，猪粪由人工清除后运出，以水冲洗残渣，属于环保部认定的干清粪模式。

优点：该模式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中4.3款“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取环保部认定的干清粪工艺，采取有效措施及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的要求。粪便与尿液分离彻底，废水污染物浓度低，便于污水的后续处理。

缺点：该模式存在以下问题：a、难以实现机械化操作，平均一名饲养员只能饲养300头生猪，劳动力需求大；b、猪舍占地面积大，相应的增加了冲洗面积，冲洗水量和废水产生量大；c、单位面积经济产出低，不适于集约化经营。

B、通仓式

通仓式为20世纪80年代由西方引进的水冲粪模式改造而来，圈舍呈条排式设计，净道和脏道于圈舍两端贯穿，净道上料、脏道清粪。脏道设于车间内或车间内，猪粪尿排入脏道内，由人工清出固粪，尿液排入集尿池内，再用水冲洗猪舍和脏道。

优点：可保持猪舍内的环境清洁，利于动物健康。劳动强度小，劳动效率高。

缺点：耗水量大，废水污染物浓度高，固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，分离出的固体物养分含量低，肥料利用价值较小，另外污水处理基建投资大，动力消耗及运行成本均较高。

C、生态垫料

发酵床为日本、台湾等地区广泛采用的养殖工艺，由福建、山东等地引入。具体工艺是粪尿排至舍内预铺设垫料上，再利用生猪的拱翻习性作为机器加工，使猪粪、尿和垫料充分混合，通过发酵床的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化，植物以尚未消化的猪粪为食饵，繁殖滋生。随着猪粪尿的处理，臭味也就没有了。而同时繁殖生长的大量植物又向生猪提供了无机物营养和菌体蛋白质被猪食用，从而相辅相成将猪舍垫料发酵床演变成微生态饲料加工厂，达到无臭、无味、无害化的目的，是一种无污染、无排放的、无臭气的新型环保生态养猪技术。其特点是粪污固性化，利于资源化处理利用，排污周期长，养殖期无需人工清粪。

优点：基建投资小；冬季猪舍不需加温，节约资源能源；粪污资源化利用程度高；无需人工清粪。

缺点：垫料菌种投资大；生猪料肉比低，生长周期长，饲料投入大；猪粪在垫料上需要翻料埋粪，劳动强度大；夏季温度高，需做降温处理，冬季不宜冲水，垫料干燥，猪舍内粉尘量大，易引发呼吸道疾病。

D、高架床

高架床属欧美等西方国家推广和普遍采用的先进养殖模式，猪舍设计为高架网床漏缝板，下部设集粪池，猪粪和尿液经漏缝板下泄至集粪池内，池中预加水作水封，单池排贮周期为2~3个月，待猪出栏时，将贮粪池冲水，尿、粪混合物一次排出贮池。

优点：基建投资小；粪污无需人工清理，清理周期长；猪舍平时无需冲洗，用水量和排水量小。

缺点：粪污经长时间浸泡，污染物浓度高，固液分离难度大，增加后续污水处理成本。

（2）项目设计养殖模式与清粪模式

通过对比目前国内主要的养殖模式和清粪模式，采用干清粪工艺作为公司养殖清粪模式，该模式已在其他养殖场得到了广泛应用。

干清粪工艺：养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠离开猪舍进入猪舍下部储存池，粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

圈舍冲洗仅在转栏时进行，废水产生量少；粪污在存栏周期内在圈舍内储存不排外，粪污离开圈舍即进行干湿分离，废水经厌氧发酵处理后做农肥施用于农田，固形物则经过股份堆存区暂存后外售制作有机肥基料，实现了粪污的资源化利用。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用干清粪模式具有以下优点：①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；③减少了劳动强度和人力资源消耗；④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，且与其他模式相比具有明显优势和先进性。综合对比分析，项目选取模式可行。

2.2.3污染治理工程工艺

- 2.2.3.1清粪工艺

本项目采用干清粪工艺：猪只生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入干湿分离机进行干湿分离，粪渣外售制肥，粪液厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

漏缝板

猪粪猪尿

粪污储存池

排粪塞

粪尿

固液分离机

干物质

固粪堆存区（外售）

收集池

液体

厌氧发酵

图2.2-2   项目粪污处理工艺流程图

本项目干湿（固液）分离工段设有收集池，粪尿进入收集池后，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪送至固粪堆存区暂存后外售制有机肥；液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。

黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼液暂存于沼液暂存池，施肥季节用于农田施肥。厌氧发酵产生的沼渣通过管道送入固粪堆存区。固粪堆存区地面由上至下分别铺设不锈钢网、漏缝板，底部为斜坡，进入股份堆存区的沼渣堆放在碎石子地面上，水分在重力作用下经不锈钢网、漏缝板渗滤到底部斜坡上，由斜坡导流入废水收集管道，再汇集到废水收集池，去黑膜沼气池进一步处理（根据建设项目已建成此类工程，沼渣渗滤液在导流的过程中基本蒸发完毕）。

- 2.2.3.2 猪舍、粪污池除臭工艺

①项目采用干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和喷雾相结合进行猪舍内温度控制，降低舍内有害气体浓度。

②在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。

④加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广泛种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

⑤对猪舍、收集池、沼液储存池周边、堆肥发酵区喷洒除臭剂。

- 2.2.3.3 粪污水处理工艺

本项目粪污水处理工艺见图2.2-3。

猪舍

固粪堆存区，

外售

猪粪

沼气

沼液储存池

做农肥

粪尿

收集池

伙房做饭、火炬燃烧

燃烧

脱硫剂

废脱硫剂

恶臭

黑膜沼气池

干清粪工艺

净化

固液分离机

废水

沼液

沼渣

图2.2-3    污水处理工艺

工艺简述：

在选用粪污处理工艺时，根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本工程设计结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中要求对污水进行处理。

本项目粪污处理系统的核心技术是“黑膜沼气池”，粪便污水经固液分离后进入黑膜沼气池，在沼气池内进行厌氧发酵，经厌氧发酵去除了大部分有机物，设计发酵周期为30天，发酵结束后，沼渣进入固粪堆存区，经10d的自然风干至含水率60%左右，作为有机肥基料打包出厂外售。厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于伙房灶台，多余利用火炬燃烧器燃烧。

黑膜沼气池：设计容积1200m3，主要处理经固液分离后的粪污水；沼液储存池：沼液储存池1个，设计容积6500m3，主要用于在非施肥季节期间储存沼液。

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，部分供给职工食堂使用，剩余部分全部利用火炬燃烧；沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求，黑膜沼气池结构见图2.2-4、5。

图2.2-4  黑膜剖面图

图2.2-5   黑膜内部结构图

- 2.2.3.4沼气利用工程

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。根据其他养殖场实际运营经验，每去除1kgCOD可产生0.25m3沼气进行计算，本项目全年沼气产生量为29456.25m3/a，其中夏季沼气产生量为105.86m3/d、其他季节沼气产生量为70.69m3/d。

沼气在使用前需要进行脱硫处理，沼气利用前所采取的措施如图2.2-6。

沼气

脱水、脱硫器

食堂、火炬燃烧

废脱硫剂

废气

图2.2-6     沼气利用流程及产污环节图

沼气从黑膜沼气池流入管道，首先经过冷凝水去除罐和脱硫装置，其目的是净化沼气。净化后的沼气从直接进入后续沼气利用系统。

（1）脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量为12mg/m3。

（2）脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对 H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将 H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过 20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

干法脱硫装置包括要包括主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组件。项目干法脱硫装置设计规模为40m3/h，操作压力≤15kpa，阻力≤15kpa，净化率≥95%。

本项目脱硫剂由供应厂商统一提供，废脱硫剂由供应厂商统一回收处置。

（3）沼气利用方案

项目运营后夏季沼气产生量为105.86m3/d、其他季节沼气产生量为70.69m3/d，年总产气量为29456.25m3/a，沼气优先用于食堂灶台，剩余部分火炬燃烧。

- 食堂灶台

经查阅相关资料，项目职工食堂人均用沼气量按0.8m3/d，项目劳动定员10人，项目食堂灶台沼气用量为8m3/d，2920m3/a。

- 火炬燃烧

产生的沼气除食堂灶台外，还剩余26536.25m3/a，计划将这部分沼气经火炬燃烧器放空燃烧。沼气利用平衡图见图2.2-7。

沼气产生量

夏季沼气量

非夏季沼气量

食堂

火炬燃烧

105.86

70.69

8

97.86

62.69

火炬燃烧

食堂

8

图2.2-7      沼气利用平衡图（m3/d）

- 2.2.3.5有机肥基料发酵工艺

（1）堆肥工艺比较

根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

项目选用专门的铲车翻堆机定期翻堆，操作简单，同时该铲车翻堆机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目固粪处置区采用全封闭场棚结构（顶部架设彩瓦拱棚、四面设置围挡进行封闭、地面水泥硬化），受气候条件影响的程度降低；在固粪处置区通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司对堆肥发酵场进行了改进，通过整合治污区，合理配置资源，一定程度上减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

因此本项目采用改良后的条垛堆肥方式。

（2）堆肥工艺介绍

本次项目采用改良条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

①原料预处理

堆肥过程中，合理的碳氮比是高效堆肥发酵的前提。碳素是堆肥微生物的基本能量来源，也是微生物细胞构成的基本材料。堆肥微生物在分解含碳有机物的同时，利用部分氮素来构建自身细胞体，氮是构成细胞中蛋白质、核酸、氨基酸、酶、辅酶的重要组成部分。经过长期的实际生产与研究经验，对猪粪堆肥的C/N比设为28，本项目利用比较廉价且有机物含量高、吸附能力强的谷糠为辅料进行碳氮比调节。

场区运营初期产生的新鲜猪粪经晾晒后，添加菌种进行发酵；后续产生的新鲜猪粪与初期产生的半成品有机肥基料混合发酵。

②发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵区堆成条垛状，条垛每条宽约1.8m，高1.2—1.6m。每天用铲车翻堆机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1—3天内温度上升至25—45℃，堆体温度达到60—70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。

翻堆的同时可将物料充分混合均匀，经发酵后的物料含水率约为40%。

本项目堆肥发酵过程分为4个阶段：

A、升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

B、高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

项目采用现代化的工艺生产有机肥基料，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

C、降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

D、腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥基料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售。

本项目拟选取堆肥工艺流程如下：

半成品有机肥基料

混料

条垛发酵堆

猪粪

恶臭

外售

翻抛

发酵菌种

图2.2-8   固粪处理（堆肥）工艺流程及产污环节图

本项目设置1个固粪暂存区，固粪暂存区四面设置围挡，顶部设置顶棚，地面水泥混凝土硬化，能够有效起到防风、防雨、防渗的三防作用（具体布设见附图四厂区平面布置图）。

项目猪粪、沼渣暂存依托项目固粪暂存区存放，根据后续分析，本次项目固粪暂存区猪粪量为344.414t/a（含水率55%）。通过接种少量菌种（约2.0t/a）和发酵的半成品猪粪发酵生成有机肥基料，发酵后的固体有机肥基料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，最终有机肥基料的产量为102.2907t/a。有机肥基料暂存在固粪暂存区中设置的成品堆放区堆存直接装车拉走外售。

（3）有机肥基料标准

本项目有机肥基料标准见表2.2-14。

表2.2-14      有机肥基料标准一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30 |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1%～2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |
|  | 苍蝇：有效地控制苍蝇孽生，堆体周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

发酵生产的有机肥基料应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求。

- 2.2.3.4 病死猪处理工程

病猪进入隔离猪舍进行注射治疗；一旦发现疫猪（疫死猪），第一时间对疫猪及所在猪舍进行隔离，并向场内防疫部及正阳县动物卫生监督所汇报，在卫生监督所的监督指导下进行安全填埋处理，并对猪舍进行消毒，防止疫情扩散。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目营运期间产生的病死猪尸体委托正阳畜禽无害化处理有限公司进行处理。

- 2.2.3.5 卫生防疫系统

（1）卫生防疫(猪舍、人员、车辆消毒)

在猪出栏后，通过高压水枪喷淋过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。场内部养殖区、办公生活区建设实体隔离墙；场区内人员通过密封通道到达猪舍单元，饲料车和其它车辆通过专门道路到达指定区域；场区、生产场区大门口建设与门同宽，长12m，宽3.5m的消毒池。

（2）消毒防疫管理制度

①猪流管理制度

段长之间要提前沟通。

转猪群前先做好计划，安排好车辆，认真彻底消毒。

死猪无害化处理——生产区内死亡猪尸体，应于同一天内妥善弃置于指定的区域内转走。

②车流管理

a、外部拉猪车

包括仔猪、商品猪、淘汰猪等运输车辆。

活动范围：场外装猪台区域

消毒要求：进场检查消毒情况，出示消毒凭证，装猪后及时清刷，消毒装猪台。必须根据车辆来源，运输猪的危险性做好相应的防控，避免车辆的接触，人员的接触，乃至车辆内物品，人员的衣物等的处理。

b、公司送料车

活动范围：生产区指定的路线

消毒要求：进入大门时要对车辆全面清洗消毒，经过消毒池进入场内，在生产区内卸料时要避免饲养员直接接触饲料车，可以指定专人操作，杜绝司机下车。

c、内部转猪车辆

活动范围：生产区内----转猪台

消毒要求：装猪前后都要消毒，活动范围尽量缩小，在装猪台清洗消毒，清洗污水入粪池。

d、场外其他办公车辆

活动范围：非必要进场的车辆一律在场外，需进场车辆在生活区内停放。

消毒要求：大门口消毒后进入。

③人员流动管理

请假制度：员工外出必须到办公室领取请假条，注明场区、工段、请假时间段、单元代理人后，交予领导签批(1—3天由段长签批，3天以上需由场长签批)，领导签批后将假条交予办公室存档。

进场流程(从黑区进入灰区)：

进入生产区流程(灰区进入白区)：

进单元：

其他饲养员帮忙转猪生物安全流程：

外来施工人员进入生产区生物安全流程

病死猪剖检台生物安全流程：

各岗位人员执行生物安全流程注意事项：

人员跨场调动--生活区隔离3天后方可进生产。

家属(学生放假，家属驻场)洗澡更衣后进场，活动区域仅限生活区。

施工人员——门口洗手，沾脚后在指定施工区域内作业，区域受限，警戒标示。

巡场人员——生产管理，技术人员，财务等进出厂区，在生产区洗澡更衣方可进入。

场内后勤服务人员—水电维修等进段更衣，进单元换鞋。料车司机不下车。治污人员划定活动路线。

生产区内所有人员统一着工装，不允许有其他衣服，所有工装不允许带出生产区。

- 2.2.3.6 本项目物料平衡

本项目存栏主要是育肥猪，其在生猪饲养过程中物料（饲料）平衡见图2.2-10所示。

饲料

8.4

水

46.2

猪成长

猪粪

猪尿

猪吸收

蒸发、呼吸

54.6

54.6

4.2462

21.084

28.705

0.5648

图2.2-10   本项目物料平衡图——夏季    单位 t/d

饲料

8.4

水

27.3

猪成长

猪粪

猪尿

猪吸收

蒸发、呼吸

35.7

35.7

4.2462

+

12.81

18.079

0.5648

图2.2-10   本项目物料平衡图——冬季    单位 t/d

## 2.3主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

2.3.1施工期污染源

- 2.3.1.1 大气污染源

主要为建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘、施工机械产生的机械废气以及运输车辆产生的汽车尾气和运输扬尘。

- 2.3.1.2废水

主要分为建筑废水以及施工人员生活污水。

建筑废水主要为各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水。建筑废水产生量很小，约为0.2m3/d，经沉淀后用于地面洒水除尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，施工人员每人每天用水量为30L，施工期用水量为1.5m3/d，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期产生1.2m3/d的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

- 2.3.1.3噪声污染源

本项目施工建设期涉及的施工机械在施工过程中将会产生噪声，噪声源强为72~90dB(A)。

- 2.3.1.4 固体废物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人·d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t。项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积7563.3m2，则项目建筑垃圾产生量为11t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方约9000m3，填方3000m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

- 2.3.1.5生态影响

项目场区占地26.7亩，全部为一般耕地，项目占地类型及生物量情况具体见表2.3-1。

表2.3-1    项目占地类型及损失生物量情况一览表

| 群落类型 | 面积（亩） | 植物种类组成 | 损失生物量 （t/亩） | 合计（t） | 占地类型 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农作物群落 | 26.7 | 小麦 | 1.2 | 32.04 | 一般耕地 | 0 |

根据实地调查，评价区属于农田生态系统，项目区植被全部为一般农田植被，农田植被主要是小麦。

项目建设共破坏农田植被26.7亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在厂区的东南侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、二灰砂砾、环保砖、沥青砼均在当地购买，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。

建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于施工场地东南角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

2.3.2 运营期主要污染源分析

营运期间的主要污染环节见表2.3-2和图2.3-1。

表2.3-2    工程产排污环节一览表

| 产排污环节 |  | 编号 | 污染源 | 成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 |  | G1 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | W1 | 猪尿液 | COD、NH3-N | 经黑膜沼气池处理后作液体肥还田 |
|  |  | W2 | 猪舍冲洗水 |  |  |
|  |  | Z1 | 猪叫 | / | 达标排放 |
|  |  | Z2 | 排风扇噪声 | / |  |
|  |  | S1 | 猪粪 | / | 固粪堆存区暂存后外售 |
|  |  | S2 | 病死猪尸体 | / | 由无害化处理中心处置 |
|  |  | S3 | 医疗废物 | / | 委托有资质单位处置 |
| 粪污处理区 | 沼气工程 | G2 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z3 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
|  |  | S4 | 沼渣 | / | 固粪堆存区暂存后外售 |
|  | 堆肥区 | G3 | 恶臭 | H2S、NH3 | 达标排放 |
|  |  | Z4 | 机械噪声 | / | 达标排放 |
| 职工生活 |  | G4 | 食堂 | 油烟 | 达标排放 |
|  |  | G5 | 沼气燃烧 | SO2、NOx | 达标排放 |
|  |  | W3 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | 经处理后作液体肥还田 |
|  |  | S5 | 生活垃圾 | / | 送环卫部门处理 |
| 沼气脱硫装置 |  | S6 | 废脱硫剂 | / | 生产厂家统一回收处置 |

图2.3-1            工程产排污环节分析图

- 2.3.2.1大气污染源

本项目产生的废气主要是养殖区恶臭、污水处理工程恶臭、固粪堆存区恶臭、沼气燃烧废气和生活区食堂油烟等。

（1）无组织排放恶臭气体

①污染因素分析

恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢等有害气体，在高温季节尤为明显。以上有害气体及生产中产生的尘埃、微生物排入大气，刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，也常引起猪只生产力下降。猪场排出的各种微生物以尘埃为载体，随风传播，可引起疫病蔓延，场区孳生大量蚊蝇也易传播疫病、污染环境。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

②污染物源强确定

本项目年出栏1.2万头商品猪，采用干清粪工艺，本项目污染物源强类比其他生猪养殖建设项目进行分析。

项目区内恶臭气体主要来自猪舍、沼气工程区域、固粪堆存区和沼液储存池等4个主要区域。

A、猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价类比采用其他同类项目恶臭产生源强，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d，H2S产生源强为0.017g/头·d，以上数据是在猪舍没有采取任何措施的情况下的产生量。

表2.3-3       项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 存栏数(头) | 污染物产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 污染物排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 4200 | 0.3066 | 0.0261 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0919 | 0.0078 |

温度高时恶臭浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍采用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；并合理搭配日粮，可以一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S作氢供体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭。通过以上措施可以有效抑制和去除H2S和NH3的产生量，恶臭控制及处置措施可行猪舍恶臭气体去除效率为70%。

B、污水前处理系统恶臭

黑膜沼气池在接入污水前将进行固液分离，因前期固液分离环节由于设备要求，上方不能全部封闭，而黑膜沼气池为密闭的，因此只有在固液分离机、收集池及沼液暂存池部分会产生恶臭气体。

收集池恶臭源强：根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢。

本项目废水产生量为7512.9907m3/a，BOD5去除量47.0726t/a，本工程收集暂存过程中BOD5处理量按照5%计算，则收集池NH3产生量为0.0073t/a，H2S产生量为0.00028t/a。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水前处理系统收集池区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。

污水前处理区恶臭排放情况见表2.3-4。

表2.3-4    污水处理区臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生量（t/a） |  | 拟处理措施 | 污染物排放源强（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 |  | H2S | NH3 |
| 收集池恶臭 | 0.00028 | 0.0073 | 内部和周边恶臭产气区域喷洒除臭剂，四周加强绿化，去除效率可达到70% | 0.000084 | 0.00219 |

C、沼液暂存池

黑膜沼气池处理后的沼液在非耕作期暂存于厂区沼液暂存池内，该池内沼液经前段黑膜沼气池彻底厌氧发酵后进入沼液暂存池内暂存，有机物大部分被分解降解，暂存池内恶臭气体排放量很小，且沼液暂存池密闭，不再定量计算分析，评价要求通过加强暂存池周边绿化建设，定期喷洒除臭剂，降低恶臭气体影响。

D、固粪处理区恶臭

项目对固液分离后产生的粪渣采取好氧堆肥方式进行处置。项目猪粪经固液分离后清至固粪堆存区进行堆肥发酵，沼渣经固液分离后泵至固粪处理区沼渣干化池内干化。建设单位拟设置1个固粪堆存区（四面设置围墙等进行封闭、顶部设置彩

瓦顶棚、底部地面硬化防渗处理）。

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中的资料显示，以及根据类比同类已通过验收的实际运营的固粪堆存区的H2S和NH3的产生速率：H2S产生速率为0.3g/m2*d，NH3的产生速率为5g/m2*d，堆肥区面积为360m2，年堆肥300d，经计算H2S的产生量为0.032t/a，NH3的产生量为0.54t/a。本项目各恶臭气体产排情况结果见表2.3-5。

表2.3-5    项目养殖过程猪舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 污 染 源 | 产生量 (t/a) | 拟处理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 猪舍 | 0.3066 | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板，周边种植细分恶臭气体的绿植喷洒除臭剂，去除效率可达到70% | 0.0919 |
|  | H2S |  | 0.0261 |  | 0.0078 |
| 2 | NH3 | 污水处理 | 0.0073 | 内部和周边恶臭产气区域喷洒除臭剂，四周加强绿化，去除效率可达到70% | 0.00219 |
|  | H2S |  | 0.00028 |  | 0.000084 |
| 3 | NH3 | 固粪堆存区 | 0.54 | 内部和四周喷洒除臭剂，设置绿化带，去除率可达70%，设施绿化带 | 0.162 |
|  | H2S |  | 0.032 |  | 0.0271 |
| 合计 | NH3 | 全厂 | 0.8539 | / | 0.2561 |
|  | H2S |  | 0.05838 |  | 0.0175 |

（2）沼气燃烧废气

项目产生的沼气通过气水分离器、干法脱硫后H2S含量≤20mg/m3，用于食堂灶台燃料，多余部分经火炬燃烧器放空燃烧。

本项目年沼气产生量为29456.25m3/a。沼气是清洁能源，燃烧后主要为CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2S成分，H2S燃烧会产生一定量的SO2，同时沼气燃烧还会产生少量NOX。根据王钢主编的《沼气脱硫技术研究》文章（来自《化学工程师》杂志，文章编号：1002-1124（2008）01-0032-03），类比确定项目沼气中H2S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率为99.2%），沼气中H2S含量为16mg/m3，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NYT1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3的要求。

根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》中的产生系数核算（即136259.17m3/万m3-原料），沼气燃烧产生的烟气量为443339.6m3/a。

沼气燃烧产生SO2量为29456.25×16×10-6×64÷34=0.91kg/a，即0.00089t/a。

根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程NOX排放系数为5.0kg/108kJ，沼气的发热值为21524kJ/m3，则本项目NOX产生量为0.029t/a。

表2.3-6  沼气燃烧废气产排情况一览表

| 沼气用量 (m3/a) |  | 污染物名称 | 烟气量 （m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬燃烧 | 29456.25 | SO2 | 443339.6 | 2.00 | 0.00089 | 2.00 | 0.00089 |
|  |  | NOX |  | 65.41 | 0.029 | 65.41 | 0.029 |

（3）食堂油烟废气源强分析

该项目厨房设灶台1个，使用沼气作为日常餐饮烹饪的能源，厨房在烹饪炒作时将产生厨房油烟废气污染。该项目建成后劳动定员10人，食堂每天供应三餐，每人每日消耗动植物油以25g/d计，年消耗食用油0.0913t/a，做饭时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.0027t/a。项目废气量为1000m3/h，每天产生4h，则油烟产生浓度为1.85mg/m3，建设单位安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后排放。经计算，处理后餐厅油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.19mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求，实现达标排放。

（4）项目大气污染物无组织排放核算。

表2.3-7   大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度值/µg/m3 |  |
| 1有组织 | 沼气燃烧 | 火炬燃烧 | SO2 | 合理利用，燃烧废由1根8m高排气筒外婆 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2限制要求 | 550000 | 0.00089 |
|  |  |  | NOx |  |  | 240000 | 0.029 |
| 2无组织 | 养殖场 | 养殖、固粪及污水处理过程 | NH3 | 控制养殖密度、及时清粪、沼液储存池密闭、喷洒除臭剂、种植吸附恶臭绿植 | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 | 1500 | 0.2561 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0175 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.2561 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0175 |  |
| 有组织排放总计 |  |  |  | SO2 |  | 0.00089 |  |
|  |  |  |  | NOx |  | 0.029 |  |

（5）全场污染物年排放量核算

表2.3-8   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.00089 |
| 2 | NO2 | 0.029 |
| 3 | NH3 | 0.2561 |
| 4 | H2S | 0.0175 |

- 2.3.2.2废水污染物

（1）污染因素分析

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿、猪舍冲洗废水、刮板冲洗废水及员工生活污水等，废水中含有高浓度有机物和N、P等，如若处理不当，如不经处理直接排入附近的水体，将对周边水体和人群健康存在巨大的潜在风险。

A、猪尿

本项目投入运营后育肥猪存栏4200头，猪的尿液产生量根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（征求意见稿），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W（kg）

，式中：Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。经计算夏季猪尿产生量为21.084m3/d，其他季节猪尿产生量为12.81m3/d，全年猪尿产生量为5685.078m3/a。

B、猪舍冲洗废水

依据同类养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。育肥舍冲洗频率为每年3次，每次冲洗用水量约为158.17m3，则项目猪舍冲洗水量为593.1m3/a（合1.3m3/d），冲洗过程损耗量按10%计，则猪舍冲洗废水产生量为427.05m3/a（合1.17m3/d）。

C、员工生活及办公废水

项目设有员工食堂和宿舍，食堂污水经隔油池预处理后，与其他生活污水一同经内部管道引至黑膜沼气池进行处理。

项目劳动定员10人，用水量按120L/人·d，年工作365天，则生活用水量为1.2m3/d、438m3/a。废水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a。

D、猪粪带入黑膜沼气池的废水

本项目采用干清粪工艺，粪尿产生后经粪污储存池暂存后用泵运至污水前处理系统进行固液分离，经固液分离后，分离出的猪粪运至固粪堆存区制有机肥基料，污水进入黑膜沼气池进行处理，则猪粪一经产生含水率为80%，经固液分离后含水率为55%，固液分离出的猪粪的水分水量为2.88m3/d、1050.4627m3/a。

（2）污水水质分析

项目养殖废水总量为7162.5907m3/a，根据类比同类工养殖场的清粪后养殖废水中主要污染物产生浓度分别为COD19500mg/L、BOD5 8000mg/L、SS 16000mg/L、NH3-N1200mg/L。

生活污水排放量为0.96m3/d、350.4m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。

养殖场在春、秋、冬季节用排水量无明显差异，因此项目废水排放量分析按照夏季及春、秋、冬季节（即非夏季）进行分析，养殖废水与生活污水混合后，废水总排水量为7512.9907m3/a，夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d。

本项目采取“干清粪、黑膜沼气池、沼气沼液沼渣综合利用”处理工艺，养殖废水和生活污水进入黑膜沼气池进行30d厌氧发酵处理，黑膜沼气池设计容积为1200m3，满足夏季最大容纳30天共695.4m3废水处理需求。

项目场区废水产生后统一进入黑膜沼气池进行处理，经过厌氧发酵的出水沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非耕作期于场内沼液储存池中暂存，不外排。项目黑膜中主要污染物去除效率为COD84%、BOD581.8%、SS87%、氨氮22%。

项目废水主要污染物产生及排放汇总表见表2.3- 9。

表2.3-9   工程废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量m3/a | 指标 | 浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 7162.5907 | COD | 19500 | 140.37 | 0 | 农肥施用季节做农肥，雨季由沼液储存池暂时贮存，不外排 |
|  |  | BOD5 | 8000 | 57.59 |  |  |
|  |  | SS | 16000 | 115.18 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200 | 8.64 |  |  |
| 生活污水 | 350.4 | COD | 300 | 0.105 |  |  |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.0526 |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.7008 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.0105 |  |  |
| 混合后废水 | 7512.9907 | COD | 18608.369 | 140.475 |  |  |
|  |  | BOD5 | 7635.77 | 57.6426 |  |  |
|  |  | SS | 1535.04 | 115.8808 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1145.91 | 8.6505 |  |  |
| 处理后废水 | 7512.9907 | COD | 3000 | 22.65 |  |  |
|  |  | BOD5 | 1400 | 10.57 |  |  |
|  |  | SS | 2000 | 15.098 |  |  |
|  |  | NH3-N | 900 | 6.794 |  |  |

（4）本项目水平衡图

本项目养殖废水与生活污水混合后废水量为7512.9907m3/a，夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d，夏季、其他季节水平衡情况见图2.3-2、2.3-3。

有机肥基料携带0.072

猪粪带走0.52

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

喷雾降温水

黑膜沼气池26.094

沼液

沼渣携带0.074

猪粪含水3.4

体能损耗21.716

猪尿21.084

46.2

1.6

1.17

0.13

0.24

1.2

0.96

5.9

5.9

23.214

2.88

54.9

农肥

26.02

堆肥发酵

沼渣干化

晾晒后制有机肥基料0.052

自然蒸发 0.022

自然蒸发0.448

26.02

固液分离

图2.3-2        项目夏季水平衡图   （单位：m3/d）

新鲜水

生猪饮用水

猪舍冲洗水

职工生活水

黑膜沼气池17.9

沼液

沼渣携带0.074

猪粪含水3.4

体能损耗11.09

猪尿12.81

27.3

1.6

1.17

0.43

0.24

1.2

0.96

15.02

2.88

30.1

农肥

17.826

堆肥发酵

沼渣干化

晾晒后制有机肥基料0.052

自然蒸发 0.022

自然蒸发0.448

17.826

固液分离

有机肥基料携带0.072

图2.3-3        项目其他季节水平衡图   （单位：m3/d）

- 2.3.2.3噪声排放情况

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。工程主要噪声设施源强情况见表2.3-10。

表2.3-10   工程主要噪声源强一览表

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 厂房隔声 | 70 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 连续 | 70 |  | 60 |

- 2.3.2.4固体废物产排情况

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

（一）猪粪和沼渣

（1）猪粪(S1)

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：

Yf=0.530F-0.049

式中：Yf——为猪粪排泄量（kg/头·d）；

F——为饲料采食量（kg/头·d）。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2.3-11。

表2.3-11   猪粪产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饲料定额 （kg/头.d） | 单头猪粪便产生量（kg/头.d） | 饲料用量 |  | 猪粪便产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） | （t/d） | （t/a） |
| 育肥猪 | 4200 | 2.0 | 1.011 | 8.4 | 3066 | 4.2462 | 1549.863 |
| 合计 |  | / | / | 10.4 | 3066 | 4.2462 | 1549.863 |

猪只刚排出的新鲜猪粪含水率为80%，猪粪干重为309.9726t/a。项目采用干清粪工艺，经固液分离机分离出猪粪，分离率为50%，被分离出来的猪粪量为干重为154.9863t/a，分离后含水量为55%的猪粪344.414t/a，进入堆肥发酵棚发酵生产有机肥基料，剩余溶解在废水里的猪粪（干重154.9863t/a）连同污水一起进入黑膜沼气池进行处理。

固液分离后的猪粪通过接种有机肥基料半成品通过发酵生成有机肥基料。有机肥产生量按原料总量的30%计，项目发酵后的固体有机肥基料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下定期外售，有机肥基料产生量为102.2907t/a。

（2）沼渣

黑膜沼气池底部、四周及顶部采用全黑膜包裹，内部设置进水管、排泥管及出水管，根据具体池体长度定，排泥管为带孔花管每隔15-18米布设一根，孔径50mm，第一根距离进水端30m，最后一根距离出水端2m，其他均匀分布，排气管从第一根开始往后一次增加长度2m。

项目进入黑膜沼气池猪粪干重为154.9863t/a，粪便中的有机物质在厌氧反应阶段被降解50%，20%进入沼液，30%转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣实际含水率为85%，故沼渣产生量（总重）为309.9726t/a。沼渣经排泥管排出通过管道送至有机肥基料堆肥发酵场经过晾晒、自然风干到含水率60%，作为有机肥基料外售，有机肥基料产生量为116.2397t/a。

（二）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为病死猪，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，评价按表2.3-12中死亡率及重量计。

表2.3-12    各种类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 数量（头） | 批次（批/a） | 平均死亡率（%） | 平均重量 （kg/头） | 病死猪产生量 （头） | 病死猪产生重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 4200 | 3 | 1 | 50 | 126 | 6.3 |
| 总计 | / |  | / | / | 126 | 6.3 |

经计算项目产生病死猪尸体6.3t/a，委托正阳县畜禽无害化处理中心处理。

(三) 疾病防疫产生的医疗废物

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，每头猪防疫产生医疗量约为0.005kg/a，全场产生量约为0.021t/a，评价要求场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，医疗废物在厂区内暂存后，定期交由有资质的单位集中处置。

(四)废脱硫剂

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过活性炭、氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5g硫化氢气体。本项目硫化氢的吸收量为40.88kg/a，需消耗活性氧化铁71.096kg/a。

根据建设单位提供沼气脱硫装置情况，项目所使用脱硫剂氧化铁含量为30%，废脱硫剂半年再生一次，脱硫剂一年更换一次，更换废脱硫剂产生量约为0.043t/a。沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂（主要成分为废活性炭和氧化铁）由生产厂家统一回收处置。

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收处置，年产生量约为0.43t。

(五)生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5kg/d人计，本项目建成后拟聘职工10人，则场区职工生活垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a。生活垃圾由环卫部门定期收集后运往当地生活垃圾填埋场处置。

项目固体废物产排情况及处置措施见表2.3-13。

表2.3-13     固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1549.863 | 固液分离后生产有机肥基料 | 0 |
|  | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 309.9726 | 干化后作为基料外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 6.3 | 送至正阳县畜禽无害化处理中心处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.021 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.825 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.043 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

## 2.4 项目主要污染物产排情况

项目主要污染物产排情况见表2.4-1。

表2.4-1    项目污染物产排汇总情况一览表

| 项目 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3（mg/L） | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 处理后 浓度mg/m3（mg/L） | 排放量 （t/a） | 备注—治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区 | NH3 | — | 0.8539 | 0.5978 | — | 0.2561 | 控制养殖密度、饲料添加剂、喷洒除臭剂、设置绿化带 |
|  |  | H2S | — | 0.05838 | 0.04088 | — | 0.0175 |  |
|  | 火炬燃烧 | SO2 | 2.00 | 0.00089 | 0 | 2.00 | 0.00089 | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |
|  |  | NOX | 65.41 | 0.029 | 0 | 65.41 | 0.029 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.85 | 0.0027 | 0.0024 | 0.19 | 0.0003 | 油烟净化器 |
| 废水 |  | 废水量 | — | 7512.9907 | 7512.9907 | — | 0 | 经“黑膜沼气池”处理后做液肥使用不外排，黑膜沼气池容积1200m3/d |
|  |  | COD | 18608.369 | 140.475 | 117.825 | 3000 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | 7635.77 | 57.6426 | 47.0726 | 1400 | 0 |  |
|  |  | SS | 1535.04 | 115.8808 | 100.7828 | 2000 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 1145.91 | 8.6505 | 1.8565 | 900 | 0 |  |
| 固体废物 |  | 猪粪 | — | 1549.863 | 1549.863 | — | 0 | 固液分离后发酵制有机肥基料，外售 |
|  |  | 沼渣 | — | 309.9726 | 309.9726 | — | 0 | 干化后作为基料外售 |
|  |  | 病死猪尸体 | — | 6.3 | 6.3 | — | 0 | 送至正阳县畜禽无害化处理中心处理 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 1.825 | 1.825 | — | 0 | 送环卫部门处理 |
|  |  | 疾病防疫产生的医疗废物 | — | 0.021 | 0.021 | — | 0 | 交由有资质的单位进行处理 |
|  |  | 脱硫装置产生的废脱硫剂 | — | 0.043 | 0.043 | — | 0 | 由生产厂家统一回收 |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然现状调查与评价

3.1.1地理位置

驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬 32°18ˊ～

33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km 2，占全省总面积的 8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、新蔡、正阳、泌阳、汝南、确山九县和驿城区。

正阳县位于河南省东南部，淮河北岸。东与新蔡、息县接壤，西与确山县毗邻，北靠汝南、平舆，南与罗山、信阳县隔淮相望。地处东经114°12ˊ—114°53＇，北纬32°16＇—32°47＇。南北长57公里，东西宽64.5公里。总面积1903平方公里，辖7镇12乡。

本次评价对象为正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目，位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，场区四周为农田。周边400m内无集中居民区、学校、医院、疗养院等环境敏感点及无功能性地表水体。项目地理位置见附图一，周围敏感点示意图见附图二。

3.1.2地形地貌和地址

正阳属于淮河地带的坳陷部分，系由淮河北岸支流经多年泛滥和冲积而形成。地势由西北向东南倾斜，宽阔平坦，为一低地平原。局部地下水埋藏甚浅，地表径流排泄不畅，出现积水，造成部分起伏状态。正阳县地表为黄淮冲积平原的一部分，境内既无高山，亦无丘陵。地面标高在65～85m之间，西北部宋店最高为103m，东部李洼最低为36.1m。比降1：200～1:1500，河流大都随地势之倾斜方向，自西北流向东南。县内平原1324.5平方公里，占总面积的70％；洼地382.5平方公里，占总面积的20％；岗地196平方公里，占总面积的10％。

正阳县属冲湖积浅丘平原地带，地势平坦、地形开阔。项目所在区域地层属第四纪晚更新世纪形成的膨胀土。区域地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚，土壤多为棕黄壤，潮土、砂姜土、水稻土四类。

本项目位于正阳县汝南埠镇，属平原地区，地势平坦，稍有起伏。

3.1.3气候气象

正阳县属北亚热带向暖温带的过渡区，属大陆性季风型亚湿润气候，四季分明，夏热冬冷，春秋温和。雨水充沛，阳光充足。年平均气温14.9℃，年总降雨量2189mm，平均降雨量182.42mm，年蒸发量1572.9mm左右，西北风主，南风次之，年平均风速2.5m/s，年平均气压1006.9Pa。

3.1.4水文

3.1.4.1地表水

正阳县属淮河流域，境内有淮、汝河两大水系。淮河水系流经正阳县南部和中部的12个乡镇，境内全长54km，流域面积1217km2。其主要支流有闾河、清水河、白河、陡沟、祝大堰、三门堰、涂店堰等；汝河水系流经县城东、北的7个乡镇，境内长度75km，流域面积686km2。其主要支流有慎水河、黄大港、文殊河、东公正沟、西公正沟、付港等。上述河流中，闾河和清水河为淮河一级支流，慎水河为汝河二级支流，均为季节性河流，主要功能为排涝泄洪。

根据现场调查，距离本项目最近的地表水体为项目西北侧2800m的黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），水体功能规划为III类（区域水系图见附图五）。本项目粪便处理采用干清粪的工艺，粪污处理采用“基料制作+沼气”的工艺进行处理，项目污废水经过场区污水处理站处理后，部分回用于刮板冲洗，剩余沼液作为农肥还田，不排入地表水体。

3.1.4.2地下水

正阳县地下水分为三个水文地质分区：富水亚砂土区、贫水亚粘土区、弱富水亚粘土区。根据河南省驻马店地质工程堪察院提供的勘查资料，正阳县区地下水类型为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；浅层含水层单井涌水量小于500m3/d，属弱富水区；深层含水层厚度50～75m，单井涌水量100～3000m3/d，属富水区。正阳县城区地下水储量丰富，水质良好，县城附近单井出水量在60～80m3/h，大气降水和河水是本区域地下水的主要来源。

项目位于平原区，项目区附近土壤类型主要为黄棕壤土为主，土壤包气带渗透系数为2×10-7cm/s＜K＜5×10-4cm/s，地下水主要为浅层地下水，区域地下水流向为自西北向东南，根据正阳县地下水埋深图，埋深2～4m；场区取水为自备井，取自深层地下水，埋深120m。区域浅层地下水补给来源主要为大气降水。

3.1.5土壤

驻马店市的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利 用下，形成了不同的类型。1994年土壤耕层养分普查时，依据《河南省土壤普查技术规程》，将区内的土壤划分为4个土类：黄棕壤土、潮土、砂疆黑土、水稻土。

项目区黄棕壤土以粘土为主。黄棕壤土主要分布在驿城区西部、中部、南部、东南部、西北部岗丘地带、平原区地势较高部位。该土类面积大，是驻马店市主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。

本次项目位于正阳县汝南埠镇，土壤类型以黄棕壤土为主，少量潮土。

3.1.6动植物资源

正阳县为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有水稻、玉米、红薯、芝麻、大豆等作物。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以猪、牛、羊为主。

## 3.2环境保护目标调查

根据项目特点，确定以评价范围内的主要居民点为环境保护目标，经过对拟建项目区域的现场踏勘，评价区域内尚未发现重点文物、自然保护区、珍稀护目标，项目周边2.5km范围内的环境保护目标具体见表3.2-1。

表3.2-1      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 与养殖场相对方位 | 距离（m） | 户数 | 人口 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 何李庄 | SE | 400 | 35 | 110 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D标1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 洪山庙村 | SE | 680 | 10 | 32 |  |
|  | 东李庄 | SE | 760 | 30 | 120 |  |
|  | 中杨寨 | W | 520 | 40 | 150 |  |
|  | 叶庄 | SW | 500 | 32 | 123 |  |
|  | 寺王店 | SW | 480 | 70 | 290 |  |
|  | 庙王庄 | SW | 1150 | 65 | 240 |  |
|  | 大邢庄 | N | 510 | 15 | 60 |  |
|  | 小吴庄 | NW | 1100 | 15 | 50 |  |
|  | 孙庄村 | SE | 2100 | 30 | 120 |  |
|  | 张庄 | NE | 1000 | 50 | 210 |  |
|  | 西周庄 | E | 1300 | 42 | 106 |  |
|  | 陶庄 | E | 2500 | 35 | 98 |  |
|  | 刘庄 | N | 1415 | 50 | 180 |  |
|  | 张夹道村 | NW | 1524 | 70 | 260 |  |
|  | 大陶庄 | NW | 1953 | 120 | 480 |  |
|  | 大温村 | NW | 1732 | 60 | 250 |  |
|  | 薛寺 | NW | 2142 | 30 | 110 |  |
|  | 何楼 | W | 2010 | 35 | 120 |  |
|  | 小骆庄 | SW | 2021 | 140 | 560 |  |
|  | 谢寨村 | SW | 2269 | 85 | 340 |  |
|  | 中杨寨 | SW | 1854 | 40 | 170 |  |
|  | 小围子村 | SW | 1668 | 30 | 120 |  |
|  | 后徐庄 | S | 1314 | 35 | 140 |  |
|  | 大田庄 | S | 1234 | 50 | 210 |  |
| 地表水 环境 | 黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流） | NW | 2800 | / | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 地下水 | 场区下游村庄地下水、配套沼液消纳地附近村庄地下水 |  |  | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 配套沼液消纳地附近土壤环境 |  |  | / | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 场区四周场界 |  |  | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

## 3.3现状监测

3.3.1环境空气质量现状监测与评价

3.3.1.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量现状调查原则中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环评通过收集现有监测资料和补充监测对本项目所在区域的环境空气质量进行现状评价。

本次评价引用驻马店环境保护局发布的《2018年度驻马店市环境影响概要》中环境空气质量数据进行评价。驻马店市2018年监测数据统计分析见表3.3-1。

表3.3-1      市控点驻马店市自动监测点监测数据统计表

| 项目 时间 | 污染物 | 年均值(μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | SO2 | 13 | 60 | 达标 |
|  | NO2 | 35 | 40 | 达标 |
|  | PM10 | 110 | 70 | 超标 |
|  | PM2.5 | 62 | 35 | 超标 |
|  | CO | 180 | 4000 | 达标 |
|  | O3 | 1.6 | 160 | 达标 |

由表3.3-1可知，项目所在区域基本污染物SO2、NO2、CO、O32018年全年度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.52018年度年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，由此判断项目所在区域为不达标区域。

3.3.1.2其他污染物的环境质量现状评价

评价区位于正阳县汝南埠镇，根据当地气象条件、评价级别及区域环境特征，环境空气现状监测点位共布设2个，对该项目区域内其他污染物进行监测。建设单位委托河南金诺源环境检测有限公司于2021年03月8日-03月14日对区域空气质量现状进行了监测（监测点位见附图六、报告见附件四）。

- 监测点布设

表3.3-2      环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目区 | / | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 2# | 大邢庄 | 北 |  |

（2）监测因子及监测分析方法

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为H2S、NH3同步监测风速、风向、气温、气压、总云、低云及天气状况。监测方法见表3.3-3。

表3.3-3   环境空气检测分析方法及使用仪器

| 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气检测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十一 （二） | 综合气体采样器/2050 分光光度计/T6新悦 | 0.00089mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 综合气体采样器/2050 分光光度计/T6新悦 | 0.01mg/m3 |

（3）监测时间及监测频率

河南金诺源环境检测有限公司于2021年03月8日-03月14日对区域空气质量现状进行了监测，具体监测频率见表3.3-4。

表3.3-4     环境空气监测频率一览表

| 检测项目 | 取值时间 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测1次，08时检测一次，每小时至少有45min的采样时间 | / |
| NH3 | 1小时平均 | 连续检测7天，每日检测1次，08时检测一次，每小时至少有45min的采样时间 |  |

（4）评价因子和评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

（5）评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值，评价执行标准具体见表3.3-5。

表3.3-5    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |

（6）监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于表3.3-6。

表3.3-6     环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测项目 | 测值范围（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 超标率 （%） | 达标 情况 | 标准指数范围 | 最大质量浓度值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | H2S一次值 | 0.001~0.002 | 0.01 | 0 | 达标 | 0.3~0.7 | 70% |
|  | NH3一次值 | 0.01~0.02 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.15~0.1 | 15% |
| 大邢庄 | H2S一次值 | 0.001~0.003 | 0.01 | 0 | 达标 | 0.2~0.3 | 30% |
|  | NH3一次值 | 0.01~0.02 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.1~0.2 | 20% |

由表3.3-5可以看出，评价区域各监测点NH3一次浓度值范围为0.01~0.02mg/m3、H2S0.001~0.003mg/m3，均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D的最高允许浓度限值要求。

3.3.2地表水环境质量现状监测与评价

3.3.2.1 区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水用于生产沼气，无废水外排。场区区域地表水体为项目西北侧2800m的黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），根据项目附近水域特点，为了反映项目区的地表水体现状，正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司有限公司委托河南金诺源环境检测有限公司于2021年03月08-10日对项目区域附近地表水体黄大港进行了现状监测。

3.3.2.2监测断面

项目监测断面详见下表。

表3.3-7     地表水环境现状监测断面布设一览表

| 场区 | 监测点位序号 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 1# | 1#黄大港-李岗断面 | 背景断面 |
|  | 2# | 2#黄大港-朱楼断面 | 背景断面 |

3.3.2.3监测因子

监测项目为pH，CODcr，BOD5，氨氮，总磷， SS、粪大肠菌群。

3.3.2.4监测频次

连续监测3天，每天采样2次。

3.3.2.5监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。地表水各监测因子监测分析方法见表3.3-8。

表3.3-8    地表水监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 2 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 4 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 5 | TP | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T11894-1989 |
| 7 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 滤膜法 | HJ/T 347-2007 |

3.3.2.6评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

3.3.2.7 监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见下表3.3-9。

表3.3-9      监测结果分析

| 水体名称 | 断面位置 | 监测结果 | pH | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TP(mg/L) | SS(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | / | 10000 |
| 淮河支流（黄大港） | 黄大港-李岗断面 | 范围 | 7.46-7.55 | 12-15 | 2.8-3.2 | 0.416-0.443 | 0.04-0.11 | 6-9 | 4.4×103-4.8×103 |
|  |  | 单因子指数 | 0.06-0.075 | 0.5-0.65 | 0.475-0.625 | 0.076-0.087 | 0.029-0.04 | / | 0.026-0.028 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 黄大港-朱楼断面 | 范围 | 7.50-7.53 | 13-16 | 2.5-3.5 | 0.538-0.659 | 0.04-0.10 | 5-10 | 4.2×103-4.7×103 |
|  |  | 单因子指数 | 0.095-0.11 | 0.55-0.75 | 0.5-0.625 | 0.065-0.076 | 0.03-0.045 | / | 0.028-0.031 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |

由监测结果可知，各个断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水质标准。

3.3.3地下水质量现状监测与评价

3.3.3.1监测点的设置

评价区内地下水主要为浅层地下水，地下水流向西北向东南。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水监测共布设6个监测点，地下水监测布点设置见表3.3-10。

表3.3-10     地下水现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点位置 | 与项目的相对位置 | 备 注 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大邢庄 | 北 | 水质-水位监测井 | - 监测井功能、井深、水位、水温 - K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- - pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 - 监测井功能、井深、水位、水温 |
| 2# | 后骆庄 | 西南 | 水质-水位监测井 |  |
| 3# | 沼液消纳地 | / | 水质-水位监测井 |  |
| 4# | 杨李庄 | 南 | 水位监测井 | 监测井功能、井深、水位、水温 |
| 5# | 谢寨村 | 西南 | 水位监测井 |  |
| 6# | 大周庄 | 东南 | 水位监测井 |  |

3.3.3.2监测项目、时间及分析方法

监测因子：1#、2#、3#监测因子：钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共25项，同时检测井功能、井深、水位、水温4#、5#、6#只检测井深、水位、水温。

监测时间：地下水监测由河南金诺源环境检测有限公司于2020年08月04日进行监测。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，监测分析方法见表3.3-11。

表3.3-11         地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 方法名称 | 方法编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 5750.5-2006 |
| 3 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 4 | 硝酸盐 | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 5 | 挥发性酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 6 | 总硬度 （以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 |
| 8 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法(热法） | GB/T 5750.5-2006 |
| 9 | 氯化物 （氯离子） | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 10 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 |
| 11 | 菌落总数 | 平皿计数法 |  |
| 12 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 13 | Na+ |  |  |
| 14 | Ca2+ | EDTA滴定法 EDTA滴定法 | GB/T 7476-1987 |
| 15 | Mg2+ |  |  |
| 16 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 19 | Cl- | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 |
| 20 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 21 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 22 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 23 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 24 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 25 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 26 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 |
| 27 | SO42- | 铬酸钡分光光度法(热法） | GB/T 5750.5-2006 |

3.3.3.3评价方法

采用单因子污染指数法。

3.3.3.4评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求对地下水因子进行监测。

3.3.3.5监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见表3.3-12。

表3.3-12   地下水水质监测统计及评价结果一览表（ 单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群除外）

| 监测点 | 项目 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 个/L | 细菌总数 个/L | 氯化物 | 井深m | 水位m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大邢庄 | 数值 | 7.30 | 325 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 328 | 未检出 | 50 | 18.4 | 18 | 5.3 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 后骆庄 | 数值 | 7.29 | 310 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 340 | 未检出 | 42 | 13.7 | 17.6 | 4.6 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 沼液消纳地 | 数值 | 7.31 | 313 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 354 | 未检出 | 44 | 15.6 | 17.8 | 4.8 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |
| 标准值 | / | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤1000 | ≤3.0个/L | ≤100 | ≤250 | / | / |

续表3.3-12（1）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 挥发性酚类 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 | 镉 | 铁 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氰化物 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大邢庄 | 数值 | 未检出 | 0.0014 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 0.0012 | 未检出 | 0.493 | 14.8 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |
| 后骆庄 | 数值 | 未检出 | 0.0022 | 未检出 | 未检出 | 0.004 | 0.0015 | 未检出 | 0.466 | 12.7 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |
| 沼液消纳地 | 数值 | 未检出 | 0.0020 | 未检出 | 未检出 | 0.006 | 0.0009 | 未检出 | 0.428 | 15.3 | 未检出 | 未检出 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / |
| 标准值 | / | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.00089 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.1 |

续表3.3-12（2）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 耗氧量 | 镁 | 钾 | 钠 | 钙 | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大邢庄 | 数值 | 1.0 | 61 | 13.6 | 24.9 | 89 | 15.2 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | 0 |
| 后骆村 | 数值 | 1.2 | 52 | 14.9 | 22.8 | 76 | 15.3 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | 0 |
| 沼液消纳地 | 数值 | 1.2 | 54 | 14.1 | 25.1 | 83 | 15.3 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | / | / | / | / | / | / | / |

续表3.3-12（3）   地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 井深（m） | 水位（井口下）（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨李庄 | 14.5 | 4.7 | 15.0 |
| 谢寨村 | 14.2 | 4.4 | 15.2 |
| 大周庄 | 14.6 | 4.8 | 15.0 |

根据上表可知：场区及周边村庄地下水环境质量现状均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求。

3.3.4声环境质量现状监测与评价

3.3.4.1监测布点、频率及时间

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表3.3-13。

表3.3-13      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |

监测时间：噪声监测由河南金诺源环境检测有限公司于2021年03月08日～03月09日进行监测。

3.3.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3.3-14。

表3.3-14    声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

3.3.4.3监测结果

监测结果见表3.3-15。

表3.3-15      声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 53.1-53.3 | 43.1-43.5 | 场界 |
| 南场界 | 53.9-54.0 | 43.8-44.2 | 场界 |
| 西场界 | 52.8-53.2 | 42.5-43.4 | 场界 |
| 北场界 | 52.7-52.9 | 42.2-43.0 | 场界 |

由表3.3-15的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

3.3.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测在沼液消纳区土壤设2个土壤监测点、项目区设1个土壤监测点，采取土壤层为0-0.2m的土壤进行监测。监测由河南金诺源环境检测有限公司于2021年3月08日进行监测。

3.3.5.1监测布点、因子及监测时间

监测项目主要包括pH、汞、砷、铜、铅、铬、镉、镍、锌、土壤含盐量共10个监测因子。

3.3.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1相关标准。见表3.3-16。

表3.3-16      农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  （单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 2 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 3 | 镉 | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 4 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 5 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 6 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 7 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |

3.3.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表3.3-17。

表3.3-17     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 检测点位 | 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | ＞7.5 | ≤0.6 | ≤250 | ≤1.0 | ≤25 | ≤170 | ≤100 | ≤300 | ≤190 |
| 1#项目厂区内西部 | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 7.09 | 0.07 | 24.1 | 0.068 | 13.4 | 25.6 | 24 | 52.7 | 23 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2#沼液消纳地（厂区东侧外1km范围内） | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 7.06 | 0.06 | 24.6 | 0.066 | 12.7 | 25.0 | 22 | 51.4 | 25 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3#沼液消纳地（厂区南侧外1km范围内） | 0-0.2m土壤 | 监测值 | 7.05 | 0.06 | 25.8 | 0.072 | 12.3 | 25.8 | 20 | 51.9 | 24 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，厂区沼液消纳地0-10.2m土壤，各项检测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1相关标准。

## 3.4区域污染源调查

经调查，项目区周围无工业、养殖污染源存在。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于正阳县汝南埠镇大温寺王店，总占地面积17831.57m2，新建10栋育肥猪舍，建设工期计划6个月。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

4.1.1施工期大气环境影响分析

4.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。

防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

4.1.1.2施工扬尘

本项目施工期废气主要为施工扬尘，施工扬尘主要来自以下几个方面：①运输车辆运行时产生的道路扬尘；②车辆运输过程中散落的砂石、土等材料产生的二次扬尘；③露天堆放的建材及裸露的施工区表层产生的扬尘；④建材的装卸、搅拌过程中产生的扬尘。

扬尘对附近的大气环境和居民带来不利的影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻污染程度，缩小影响范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且建筑材料和建筑垃圾应及时运走。

根据河南省环境保护厅关于发布《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》 （暂行）的公告（第二批）中相关规定，扬尘基本排放量测算如下：施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。如果只洒水清扫，可使扬尘量减少70%~80%，如洒水清扫后再洒水，抑尘效率达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速过大时停止施工，对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

通过采取以上防治措施，施工弃土及时回填，砂料、石灰、水泥等堆放时应采用篷布遮盖，运输道路采取洒水等措施后，厂界周围环境空气质量可以满足二级标准要求。项目周围500m范围内无敏感点，距项目最近敏感点为东侧505m处的叶楼村，项目施工扬尘不会对周边敏感点造成太大影响。

4.1.2施工期噪声环境影响分析

4.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表4.1-1。

表4.1-1      主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 91 | 距声源1m |
| 2 | 推土机 | 90 | 距声源1m |
| 3 | 振捣棒 | 100 | 距声源1m |
| 4 | 切割机 | 95 | 距声源1m |
| 5 | 电钻 | 92 | 距声源1m |
| 6 | 吊车 | 85 | 距声源1m |

施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)

LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)

r-预测点距噪声源距离，m

r0-距噪声源的参照距离，m

主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表4.1-2。

表4.1-2    本项目施工期噪声源强及达标情况一览表          单位：dB(A)

| 噪声设备 | 设备噪声源强dB（A） | 达标距离m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 91 | 11 | 63 |
| 推土机 | 90 | 10 | 56 |
| 振捣棒 | 100 | 31.6 | 177.8 |
| 切割机 | 95 | 17.8 | 100 |
| 电钻 | 92 | 12.6 | 70.8 |
| 吊车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 载重卡车 | 85 | 5.6 | 31.6 |
| 设备叠加噪声值 | 102.46 | 42 | 236 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） |  |  |  |
| 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 |  |  |  |

4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4.1-3。从表4.1-2中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表4.1-3         建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为200m。本项目周边最近敏感点距离本项目都在200m以上因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周边居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

4.1.3 施工期废水环境影响分析

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，施工人员每人每天用水量为30L，施工期用水量为1.5m3/d，总用水量为270m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生216m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工土方等。

本项目施工期施工人员50人，施工期为6个月，施工期生活垃圾产生量为4.5t。项目建筑垃圾产生量为11t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

本项目预计挖方约9000m3，填方3000m3，剩余土方全部用于后期绿化覆土。

综上所述，采取上述措施后，本项目施工期产生固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

4.1.5 施工期生态环境影响分析

4.1.5.1 场区土地利用现状

①场区土地利用现状

根据现场调查，场区用地类型为一般农田。场区用地现状见表4.1-4。

表4.1-4       场区内土地利用现状

| 用地类型 | 占地面积（亩） | 植物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一般耕地 | 26.7 | 小麦 |

根据现场调查，项目各环境要素评价范围内不存在环境敏区。

- 土地利用变化的影响

项目的建成将改变土地利用性质，由一般农田变为建设用地，失去其原有的功能。但本项目只改变项目占地区域内的土地利用性质，其周边土地仍然保持原有的土地性质，且项目运营过程中产生的沼液和沼渣用作项目周边农田农肥，提高了周边农田的产量，增强了周边农田的土地利用效率。

项目用地相对于项目区所在地整个区域来说，用地比例较小，不会改变区域内整体的土地利用结构，也不会破坏区域内总的生态系统结构。

4.1.5.2生物量损失

生物量表示群落在一定时段内净物质生产的累积量，各生物群落随地理条件的不同而有差异，本次生物量计算采用类比的方法。项目用地区域内各生物群落生物量见表4.1-5。

表4.1-5        评价区各植物群落生物量

| 用地类型 | 主要植物种 | 占地 （亩） | 生物量 （t/亩） | 总生物量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般耕地 | 小麦 | 26.7 | 1.2 | 32.04 |

由表4.1-5可知，单评价区域生物量总和为32.04t。项目建设将会破坏用地区域内的地表植被，造成约32.04t的生物量损失。

4.1.5.3对动物的影响

项目建设引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使项目区及周边野生动物生境发生改变。根据现场调查，区域内的野生动物主要常见种，适应力强。项目的建设不会改变区域内动物总的种类构成，对动物的生存环境影响较小。

4.1.5.4水土流失

（1）水土流失情况

本项目占地26.7亩，因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：① 施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；② 在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③ 施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④ 填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）水土流失对土壤理化性质的影响

本项目施工期将会清除用地区域的植被造成，构筑物的建设还会产生土方开挖和填筑的施工活动。这些施工行为遇到降雨时势必会形成水土流失。

根据现场调查，项目所在区域用地现状以农田为主。因此项目施工活动产生的水土流失危害主要体现为水土流失对农田耕作层肥力和土壤理化性质的影响。

由于水土流失，耕作层中有机质得不到有效积累，土壤肥力下降，裸露地一经雨水冲刷，会使含腐殖质多的表层土壤流失，造成土壤肥力下降。此外，水土流失还会对土壤的物理、化学性质以及农业生态环境也会带来一系列不利影响，主要为水土流失将会破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低作物产量和质量。

（3）水土流失治理方案

施工期水土流失影响较大的是污水管道铺设和开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖土方和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

（4）项目场地施工期防护措施及恢复方案

① 施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

② 本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③ 施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为30m3；

④ 凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤ 加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥ 污水管道开挖应尽量沿着道路走向铺设，开挖之前提前关注天气，大风天气禁止施工，选择在非种植期进行施工，以减少对地表农作物的破坏，施工过程加强洒水降尘，在管道铺设完成后及时覆土，并进行生态恢复。

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目营运期对区域生态环境影响较小。

## 4.2 营运期环境影响预测与评价

4.2.1环境空气影响预测与评价

4.2.1.1大气环境影响预测与评价

4.2.1.1 大气污染物地面浓度预测与评价

1、预测方法

根据《环境影响评价技术导则》HJT2.2-2018对二级评价要求，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式算出的最大地面浓度。

2、预测因子

根据拟建项目污染物排放特征，选取SO2、NO2、H2S和NH3作为本次评价的预测评价因子。

3、评价标准

本次评价因子执行SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，具体评价标准见表4.2-1。

表4.2-1   评价标准     单位：mg/m3

| 序号 | 评价因子 | 小时值/一次值 | 日均值 | 年均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| 2 | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
| 3 | H2S | 0.01 | / | / |
| 4 | NH3 | 0.20 | / | / |

4、本项目污染排放源强

本次预测污染源情况见表4.2-2。

表4.2-2     项目污染物排放源强

| 点源 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气量（m3/a） | 烟气出口温度（℃） | 年排放天数（d） | 排放工况 | 污染物排放量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | NO2 |
| 沼气燃烧 | 8 | 0.06 | 443339.6 | 100 | 365 | 4h/d | 0.00089 |  | 0.029 |
| 面源 |  | 占地面积（m2） |  | 面源特征高度（m） |  | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S |  | NH3 |  |
| 猪舍 |  | 12450 |  | 150×83×6 |  | 0.0078 |  | 0.0919 |  |
| 污水处理和固粪堆存区 |  | 1600 |  | 40×40×6 |  | 0.0271 |  | 0.1642 |  |

表4.2-3      模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -19.6 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5、预测范围、预测方案

①预测范围：分别以拟建项目场址中心为预测范围中心点，向E、S、W、N各延伸2.5km，总面积分别为2.5km2。

②预测方案：根据HJ2.2-2018要求，大气预测主要考虑项目建成后正常排放下各污染物对评价区域和环境空气敏感点的最大影响，预测内容包括计算评价区小时平均浓度、各场界浓度达标分析、计算无组织排放源的大气环境防护距离、确定卫生防护距离。

6、大气环境影响预测结果与评价

（1）无组织排放污染源贡献浓度预测

本次无组织排放污染源贡献浓度预测结果见下表。

表4.2-4（1）    本项目（猪舍）无组织排放NH3及H2S贡献值预测结果（µg/m3）

| 距离（m） | H2S1小时最大浓度 |  | NH31小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 15 | 0.79 | 0.42 | 0.08 | 0.81 |
| 100 | 0.18 | 1.60 | 1.89 | 0.94 |
| 200 | 0.18 | 1.68 | 2.19 | 1.10 |
| 300 | 0.18 | 1.75 | 2.09 | 1.07 |
| 400 | 0.18 | 1.68 | 1.98 | 0.99 |
| 500 | 0.16 | 1.51 | 1.71 | 0.88 |
| 600 | 0.14 | 1.29 | 1.51 | 0.75 |
| 700 | 0.11 | 1.11 | 1.29 | 0.68 |
| 800 | 0.11 | 0.10 | 1.15 | 0.56 |
| 900 | 0.08 | 0.77 | 1.02 | 0.51 |
| 1000 | 0.07 | 0.68 | 0.94 | 0.41 |
| 1250 | 0.05 | 0.53 | 0.72 | 0.36 |
| 1500 | 0.05 | 0.39 | 0.57 | 0.28 |
| 1750 | 0.05 | 0.50 | 0.49 | 0.25 |
| 2000 | 0.03 | 0.25 | 0.38 | 0.18 |
| 2250 | 0.03 | 0.30 | 0.34 | 0.16 |
| 2500 | 0.02 | 0.16 | 0.28 | 0.13 |
| 最大浓度（256m） | 0.18 | 1.75 | 2.19 | 1.10 |
| 标准 | 10µg/m3 |  | 200µg/m3 |  |

从上表可以看出，本项目猪舍无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在251m，占标率分别为1.10%、1.75%。

表4.2-4（2）    本项目（污水处理和固粪堆存区）无组织排放NH3及H2S贡献值

| 距离（m） | H2S1小时最大浓度 |  | NH31小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 15 | 0.18 | 1.50 | 2.90 | 1.45 |
| 100 | 0.34 | 3.33 | 5.57 | 2.71 |
| 200 | 0.30 | 2.96 | 4.50 | 2.48 |
| 300 | 0.24 | 2.46 | 4.13 | 2.06 |
| 400 | 0.19 | 2.03 | 3.41 | 1.70 |
| 500 | 0.18 | 1.71 | 2.87 | 1.44 |
| 600 | 0.15 | 1.45 | 2.15 | 1.22 |
| 700 | 0.12 | 1.24 | 2.08 | 1.05 |
| 800 | 0.12 | 1.08 | 1.81 | 0.81 |
| 900 | 0.10 | 0.95 | 1.59 | 0.75 |
| 1000 | 0.09 | 0.85 | 1.41 | 0.71 |
| 1250 | 0.08 | 0.66 | 1.10 | 0.56 |
| 1500 | 0.06 | 0.53 | 0.89 | 0.45 |
| 1750 | 0.05 | 0.44 | 0.73 | 0.37 |
| 2000 | 0.04 | 0.36 | 0.61 | 0.30 |
| 2250 | 0.03 | 0.32 | 0.51 | 0.25 |
| 2500 | 0.03 | 0.26 | 0.45 | 0.22 |
| 最大浓度（82m） | 0.34 | 3.33 | 5.57 | 2.71 |
| 标准 | 10µg/m3 |  | 200µg/m3 |  |

预测结果（µg/m3）

从上表可以看出，本项目污水处理和固粪堆存区无组织排放NH3、H2S小时最大浓度贡献值出现在80m，占标率分别为2.71%、3.33%。

无组织排放厂界浓度贡献值预测

预测本项目无组织面源污染物NH3、H2S对各场界的贡献值，预测结果见下表。

表4.2-5       场界无组织排放废气预测结果

| 预测点 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值（µg /m3） | 占标率（%） | 预测值（µg /m3） | 占标率（%） |
| 北场界 | 1.02 | 0.50 | 0.08 | 0.85 |
| 南场界 | 0.77 | 0.92 | 0.06 | 0.64 |
| 东场界 | 0.88 | 0.41 | 0.08 | 0.75 |
| 西场界 | 0.75 | 0.91 | 0.08 | 0.73 |
| 标准值 | 60 |  | 1500 |  |

由上表可知，本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

（2）有组织排放污染源贡献浓度预测

有组织排放污染源贡献浓度预测结果见下表。

表4.2-6   本项目有组织排放SO2及NOX贡献值预测结果（µg /m3）

| 距离（m） | SO21小时最大浓度 |  | NOX1小时平均最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 | 占标率% | 预测浓度 | 占标率% |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.32 |
| 200 | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 0.21 |
| 300 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.20 |
| 400 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.15 |
| 500 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 0.15 |
| 600 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| 700 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| 800 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.13 |
| 900 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.13 |
| 1000 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 1250 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 1750 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 最大浓度（91m） | 0.02 | 0.00 | 0.71 | 0.32 |
| 标准 | 500µg /m3 |  | 200µg /m3 |  |

从上表可以看出，本项目有组织排放SO2、NOX小时最大浓度贡献值出现在93m，占标率分别为0.00%、0.32%。

7、环境防护距离的确定

（1）大气防护距离

参考同类环评报告，本次计算大气环境防护距离时将养殖场猪舍、粪污处理系统、沼液储存池作为一个整体无组织排放单元计算项目实施后大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放单元的大气环境防护距离。经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表4.2-7。

表4.2-7    本项目无组织排放单元大气环境防护距离    单位：mg/m3

| 无组织排放 单元 | 污染物 | 源强值 （t/a） | 面积/m2 | 面源高度/m | 小时标准值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个厂区 | NH3 | 0.2561 | 17831.57 | 6.0 | 0.2 | 无超标点 |
|  | H2S | 0.0175 |  |  | 0.01 | 无超标点 |

由上表可知，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离核定

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元（生产车间）与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.01（按居住区标准，即《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D。

L—工业企业所需卫生防护距离，m。

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；v=1.9m/s，L≤1000m，工业企业大气污染源构成类型为III类，取值A=400，B=0.010，C=1.85，D=0.78。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表4.2-9。

表4.2-9  无组织排放单元卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 主要 污染物 | 排放量kg/h | 评价标准 mg/m3 | 计算参数 |  |  |  | 卫生防护距离 计算值（m） | 提级后 距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 厂区 | H2S | 0.0059 | 0.01 | 450 | 0.019 | 1.83 | 0.81 | 2.40 | 50 |
|  | NH3 | 0.0877 | 0.20 |  |  |  |  | 1.99 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”

经计算，项目无组织排放2种有害气体，因此，场区需设置卫生防护距离为100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，最终核定项目养殖区环境防护距离为500m（环境防护距离包络线图见图4-1）。为了保证其生活环境质量，建设单位在运营期间应加强自身管理且及时做好与周边居民的沟通协商，避免矛盾的发生。

北

500m

500m防护距离包络线图

100m

100m防护距离包络线图

图4-1    防护距离包络线

根据现场踏勘，项目500m的选址范围内无医院、学校及集中居民区，建议当地规划部门在该场500m范围内不再规划新的居民点、学校、医院等环境敏感点。

8、食堂油烟

项目厨房油烟产生浓度为1.85mg/m3，产生量约0.0027t/a。建设单位拟安装风量为1000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物3m的排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.19mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求，实现达标排放。

4.2.1.2大气环境预测结论

① 项目实施后，沼气燃烧产生的SO2、NOX在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2、NOX的二级标准浓度限值要求；工经程采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D中大气中有害物质的最高允许浓度限值。

② 经计算，工程采取脱臭措施后排放的H2S、NH3在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求。

③经计算，本项目的卫生防护距离均为100m，大气环境防护距离计算无超标点，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”，最终核定项目养殖区环境防护距离为500m（环境防护距离包络线图见图4-1）。为了保证其生活环境质量，建设单位在运营期间应加强自身管理且及时做好与周边居民的沟通协商，避免矛盾的发生。

4.2.2地表水环境分析

- 4.2.2.1正常工况

工程废水产生量为夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d，作为农肥施用于项目周边农田。废水全部消纳利用，不外排。工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

- 4.2.2.2非正常工况

本项目事故主要考虑沼气工程处理单元事故状况，无法处理运营期废水的情况，此时，收集池兼做事故池，生产和生活废水先进入收集池内暂存，待沼气工程正常运行后，未处理废水再进入沼气工程进行处理。

- 4.2.2.3雨季及非施肥期

雨季及非施肥期，工程所产生的沼液（夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d。）无法及时消纳，全部暂存于沼液储池。

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.2-10。项目废水综合利用，不外排，项目水污染影响型为三级B评价，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，项目可不进行水环境影响预测。

表4.2-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排至厂内污水处理站 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 1 | 收集池、沼液暂存池、黑膜沼气池 | 漏缝板黑膜沼气池、沼气沼液、沼渣综合利用 | 无 | 是 □否 | □企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

项目废水综合利用，不外排。项目沼液消纳地围绕项目区周边，项目区域地势北高南低，雨涝季节项目区及周边消纳地的积水随地势由北向南流，工程的生产运营不会对评价区地表水环境造成污染影响。

项目东侧2800m为黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），项目区域地势整体北高南低，西高东低，项目所在地海拔高度为74m，项目四周区域消纳地海拔高度分别为：东侧69m，南侧69m，西侧71m，北侧73m，项目四周是北高，西、东、南侧相对较低，雨水流向是从项目区向其他三个方向径流，小区域内东侧比西侧低。雨水季节，项目地表水体流向是从项目首先向东侧进入黄大港，向南流入白河，最终进入淮河。

根据项目四周水力联系，雨水季节，沼液消纳地在没有充分吸收消纳沼液时，遇雨水冲洗，将形成地表径流，经项目东侧的黄大港流入汝河，最终汇入淮河，污染淮河水源，故环评提出，建设单位对沼液消纳地应建立科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气状况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律等定时定量合理施肥，遇雨季，应将沼液暂存于暂存池内，严禁进行消纳地施肥，防止沼液雨季随地表径流进入淮河，污染地表水体。

4.2.3地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

4.2.3.1 评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定：

（1）地下水环境影响评价项目类别：根据HJ610-2016附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于畜禽养殖场、养殖小区项目，环境影响评价文件类型为报告书，因此其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度：根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，本项目在饮用水源保护区范围之外，不会对正阳县饮用水源产生影响。且本项目周围无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

根据评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级。

4.2.3.2 项目区域地下水情况

正阳县地下水地层结构主要为中更新统、上更新统、低洼处有零星全更新统。中更新统中下部的粉质粘土层，底板埋深72.94-92.76m，其上无砂层。在全县均有分布，很稳定。目前县区内农业开采井在30-60m，故以此为界（控制深度50m），以上划分为浅层含水层组，赋存其中的地下水位浅层地下水；其下至210m深度内为深层含水层组，赋存其中的地下水为深层地下水。

（1）下更新统

该统埋藏于中更新统之下，分布全县。为充洪积沉物，岩性为灰色、灰白色夹斑状黄色粘土，土黄色、褐黄色、少量灰绿色粉质粘土，灰黄、灰绿色砂、泥质砂砾石层，顶板埋深80-100m，钻探厚度220m，210m深度内砂层累计厚度71.68m。

（2）中更新统

中更新统出露在西北大部及中南部，大部分出露在侵蚀缓岗地带，其他部位埋深于更新统之下，为一套冲洪积沉物，岩性以土黄色、褐黄色粉质粘土为主，层位稳定，厚度大于83.44m。底部有一层细砂层（77.44-83.44m），松散，成分以石英、长石为主，含少量泥质。77.44m以上为粉质粘土、粘土，稍硬、微塑，块状结构，含铁锰质结核，裂隙发育，含粘土裂隙水、粉质粘土孔隙水。

（3）上更新统

出露于西南部和东北部，为冲湖积沉物，岩层主要为灰褐、灰黑色粉土、粉质粘土、含钙质小结核，厚度0.5-2.0m。

（4）全新统

全新统零星分布于河谷及地貌低洼部位，岩性以浅灰黄色粉土、中细砂为主。

（5）浅层含水层组

浅层地下水含水层组岩性为中更新统浅黄色—棕红色粉质粘土，节理及裂隙发育程度一般，地下水径流条件一般，径流总体方向自西向东流动，水利坡度＜3.0%，渗透系数10-15m/d，为中等径流带。浅层含水层组水化学类型为HCO3-Ca·Na和HCO3-Ca·Mg型水，矿化度500-700mg/l，属淡水。

浅层含水层组单井涌水量7.39-195.40m³/d，可分为贫水区和弱富水区。浅层含水层组的补给主要为大气降水入渗补给、地下径流补给、灌溉回渗补给。浅层含水层组的排泄主要为蒸发排泄、河流排泄、人工开发排泄、越流排泄和径流排泄。通过多年平均补给量与消耗量的各均衡要素对比分析，大气降水入渗补给是正阳县浅层地下水的主要补给来源，占总补给量的82.05%；消耗量以人工开发为主，占总消耗量的70.41%，其次是蒸发排泄。

（6）深层含水层组

深层含水层组包括中更新统和下更新统细粉砂、中细砂、粗中砂、砂砾石及泥质混粒砂、砂砾石组成。深层含水层组含水层顶板埋深72.94-92.76m，底板埋深176.20-202.27m。砂层累计厚度33.00-82.00m，深层水头埋深19.22-34.00m，水化学类型为HCO3-Ca·Mg和HCO3-Ca·Na型水。

深层含水层组单井涌水量1330.25-2386.29m³/d，属富水地区，导水系数242.2-394.3m³/d。深层含水层组地下水自西向东流动，其补给方式主要为径流补给和浅层水的越流补给。水源运行过程中，其补给量以径流补给为主，深层汗水层为无线含水层，且没有其他的集中开采，因此水源地的补给量是有保证的。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），渗透系数经验取值见表4.2-11。

表4.2-11    渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10-5 ~1.16×10-4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10-4 ~2.89×10-4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10-4 ~5.79×10-4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10-4 ~1.16×10-3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10-3 ~1.74×10-3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10-3 ~1.16×10-2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10-2 ~2.89×10-2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10-2 ~5.78×10-2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10-2 ~1.16×10-1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10-2 ~1.74×10-1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10-1 ~2.31×10-1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10-1 ~5.79×10-1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10-1 ~1.16×100 |

- 4.2.3.4地下水环境影响分析

本项目产生的废水主要为养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧处理后用于附近农田施肥，雨季暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析营运期废水对地下水水质的影响。

本项目为养殖项目，营运期间无废水排放，项目地下水的影响主要为沼液储存池防渗衬层达不到防渗效果沼液泄漏对地下水的影响。

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后1d、100d、1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液储存池防渗采用“素土夯实+HDPE膜”，渗透系数1.0×10-10cm/s，符合（GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：沼液储存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标贾田的影响进行预测。

（3）预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为CODMn、氨氮。

（4）预测源强及预测模式

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（m2·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的10倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目沼液储存池占地面积较大，整个沼液储存池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内表面积的10%计。

本项目按照沼液储存池（6300m3）有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%为200m2，沼液渗漏量约为3.5m3。沼液中COD浓度为3000mg/L，氨氮为900mg/L，所以COD、氨氮泄漏量分别为COD10.5kg，氨氮3.15kg。根据有关资料，COD是高锰酸盐指数的2.7倍，因此，COD泄漏量折算成高锰酸盐指数为3.89kg。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型：

式中：x——距注入点的距离，m；即预测点到污染源的距离，m；

t——时间，d；即泄漏发生时间；

C(x,t)——t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L；即泄漏发生 t 天后距离泄漏点 xm处的污染物浓度；

m——注入的示踪剂质量，kg；即污染源强。

w——横截面面积，m2，宽度取地下水流经宽度约 20m，深度取中等透水岩组厚度 20m，即截面积为 400m2。

u——地下水流速度，m/d，取 0.014m/d；

n——有效孔隙度，无量纲，取 0.3；

DL——纵向弥散系数，m2/d，取 0.05m2/d；

π——圆周率。

（5）预测结果

表4.2-12非正常工况对地下水影响预测表

| 时间 距离 |  | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10m | 0 | 0.04 | 9.1 | 809.05 | 1735.76 |
|  | 50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH3-N | 10m | 0 | 0.1 | 2.81 | 242.02 | 523.22 |
|  | 50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
|  | 100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 500m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果可知，项目厂区非正常工况下，污水需连续渗漏50天后，COD会影响到地下水10m处，浓度为0.04mg/L，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏1000天后，COD会影响到地下水50m处，浓度为0.46mg/L。污水需连续渗漏100天后，NH3-N会影响到地下水10m处，浓度为2.81mg/L，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；污水需连续渗漏1000天后，NH3-N会影响到地下水50m处，浓度为0.13mg/L。

因此为避免非正常工况下沼液渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目营运期间要加强对沼液储存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

（1）养殖区地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪乱堆乱放，以恶臭和地表径流的形式可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境，评价针对污染途径采取相应措施处理，详见表4.2-13。

表4.2-13   项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166的废水产生量，并采用HDPE膜防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池应为砖混结构 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土硬化防渗，设置顶棚 |  |
| 5 | 排污沟、漏缝板贮池 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

因此，建设单位应当做好地面的防渗漏处理和地面硬化，同时还应加强管理，合理施肥，建立地下水监控体系，以防污染地下水。

（2）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。营运期建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液污染地下水。

③做好收集池、沼气池、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水收集池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

（3）沼液消纳地地下水影响分析

①沼液浇灌方式对地下水的影响

本项目由场区沼液储存池引至施肥林地管网，将沼液由沼液储存池引至施肥林地。当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间采用喷灌的方式对林地进行施肥。喷灌方式相对开沟洒施和浇施来讲对地下水影响最小。

②沼液施肥对地下水可能存在的影响

本项目产生的沼液暂存于沼液储存池内，在施肥季节施用于林地，沼液施用于林地可能会对地下水水质造成影响。沼液中NH3-N在包气带中的迁移是一个复杂的过程，主要的化学反应是硝化、反硝化作用。本项目厌氧处理后的废水经过在耕作土中的迁移转化、吸附降解等作用，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了许多好氧、缺氧和厌氧小区，NH3-N在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，通过微生物的反硝化作用还原为N2或N2O而去除，因此沼液施肥主要是将沼液作为农肥被农作物吸收，变成供养农作物的养分，不会对地下水水位产生影响。

综上分析，建设项目场区地下水环境不敏感，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

项目建成投产后，养殖废水全部经黑膜沼气池处理后还田综合利用，对地下水的影响主要为场区内黑膜沼气池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；废水的还田利用可能对地下水质产生的影响。

4.2.4 声环境影响分析与评价

4.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，猪舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如表4.2-14所示。

表4.2-14     项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 污染物来源 | 种类 | 产生方式 | 产生源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | 65 | 隔声降噪、距离衰减 | 55 |
|  | 风机 | 连续 | 80 | 厂房隔声、减振 | 65 |
| 污水处理区 | 水泵 | 连续 | 75 | 选低噪声设备、隔声、减振 | 60 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 75 |  | 60 |
|  | 翻抛机 | 间断 | 70 |  | 60 |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

4.2.4.2场界噪声的预测

预测模式采用：

① 点声源衰减模式

Lr＝Lo－20lg（r/ro）

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

② 多源叠加公式

L＝10lg（  100.1Li）

式中：L－总等声级，dB（A）；

n－声源数量；

Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。

根据公司提供的场区平面布置图，则混合点声源对场界噪声的贡献值见表4.2-15。

表4.2-15      项目场界噪声贡献值          dB(A)

| 序号 | 预测点 | 噪声源 | 厂界距离噪声源距离（m） | 对厂界噪声贡献值（dB(A)） | 昼间对厂界噪声贡献值叠加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 猪舍风机 | 15 | 41.5 | 42.5 |
|  |  | 猪叫声 | 16 | 30.9 |  |
|  |  | 水泵 | 60 | 24.4 |  |
|  |  | 固液分离机 | 30 | 30.5 |  |
|  |  | 翻抛机 | 30 | 30.5 |  |
| 2 | 西场界 | 猪舍风机 | 6 | 49.4 | 49.8 |
|  |  | 猪叫声 | 7 | 38.1 |  |
|  |  | 水泵 | 40 | 28.0 |  |
|  |  | 固液分离机 | 104 | 19.7 |  |
|  |  | 翻抛机 | 104 | 19.7 |  |
| 3 | 南场界 | 猪舍风机 | 8 | 46.9 | 51.3 |
|  |  | 猪叫声 | 7 | 38.1 |  |
|  |  | 水泵 | 165 | 15.7 |  |
|  |  | 固液分离机 | 5 | 46.0 |  |
|  |  | 翻抛机 | 5 | 46.0 |  |
| 4 | 北场界 | 猪舍风机 | 26 | 36.7 | 38.8 |
|  |  | 猪叫声 | 28 | 26.1 |  |
|  |  | 水泵 | 20 | 34.0 |  |
|  |  | 固液分离机 | 185 | 14.7 |  |
|  |  | 翻抛机 | 185 | 14.7 |  |

由以上分析知：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振及场区绿化等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类昼间标准要求。

4.2.5 固体废物对环境的影响分析

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的病死猪尸及疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表4.2-28。

表4.2-28     项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1549.863 | 生产有机肥基料 | 0 |
|  | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 309.9726 | 干化后作为基料外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 7.8 | 送往正阳一场病死猪处理车间集中处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.021 | 新蔡县中绿环保科技有限公司进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.825 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.043 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

4.2.6 土壤环境的影响分析

项目沼液在场区内暂存后，施肥期用于周边农田施肥，沼液施用于土壤，存在污染土壤的风险。类比同类建设项目的验收监测数据，沼液消纳区土壤的2个监测点位的监测因子浓度为：pH7.05-7.09、铜20-24mg/kg、砷12.3-13.4mg/kg、锌51.4-52.7mg/kg、汞0.066-0.072mg/kg，能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）二级标准要求，本项目沼液利用对土壤的影响较小。

## 4.3 环境风险评价

4.3.1风险识别及评价等级确定

4.3.1.1物质风险识别

（1）病原菌

项目为养殖项目，涉及的物料主要饲料、水、疫苗、脱硫剂及除臭剂等，原料中无可燃、易燃或有毒的物质，但建设单位在猪只的养殖过程中产生的猪粪如未处理得当可能产生诱发传染病，主要有以下危害特性：病猪产生的粪尿和尸体中含有病原菌会产生水污染，引起疾病的传播和流行，造成猪群死亡，并且传染给其他禽畜和人；常见的猪群传染病为口蹄疫、猪流感等。

（2）沼气

沼气是一种混合气体，它的主要成分是CH4，其次有CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括CH4、H2S、CO和重烃等气体；不可燃成分包括CO2、氮和氨等气体。在沼气成分中CH4含量为55%～70%、CO2含量为28%～44%、H2S平均含量为0.034%。

甲烷的主要危险特性和理化性质见表4.3-1。

表4.3-1    甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 4（易燃气体）。 | 燃爆危险： | 易燃。 |  |
| 侵入途径： | 吸入 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 健康危害： | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色无臭气体 |  |  |  |
| 熔点（℃）： | <-182.50C | 相对密度（水＝1） | 0.42（-1640C） |  |
| 闪点（℃）： | -18842%浓度×60分钟 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |  |
| 最低点火能量 | 0.28mj | 爆炸上限％（V/V）： | 15%（体积百分比） |  |
| 沸点（℃）： | -161.50C | 爆炸下限％（V/V）： | 5.15% |  |
| 溶解性： | 微溶于水、溶于醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性： | 小鼠系入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟 |  |  |  |
| 毒性： | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25%~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300mg/m3 |  |  |  |

由上表可见，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为易燃、爆炸性。

### 4.3.1.2 环境风险事故分析

对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，见表4.3-2。

表4.3-2 重点部位及其薄弱环节

| 重点 部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵 | 黑膜沼气池 | 黑膜沼气池、管线 | 维护保养不当 | 黑膜沼气池破裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 管线 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏，接口不严 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气使用不当。

### 4.3.1.3环境风险评价等级

项目日存CH4的最大量为0.116t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B可知，甲烷的临界量为10t，则项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分可知，风险潜势为Ⅰ时，可开展简单分析。

4.3.2环境敏感点调查

评价确定本项目风险评价范围为距离源点半径3km的圆形区域范围，本项目周边3km范围内环境敏感点图4.3-1，本项目周边3km范围内环境敏感点情况见表4.3-3。

北

3.0km

3.0km

图4.3-1    本项目周边3km范围内环境敏感点分布示意图

表4.3-3 沼气储存设施周边3km范围内环境敏感点情况调查表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 户数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 何李庄 | SE | 400 | 35 |
|  | 洪山庙村 | SE | 680 | 10 |
|  | 东李庄 | SE | 760 | 30 |
|  | 中杨寨 | W | 520 | 40 |
|  | 叶庄 | SW | 500 | 32 |
|  | 寺王店 | SW | 480 | 70 |
|  | 庙王庄 | SW | 1150 | 65 |
|  | 大邢庄 | N | 510 | 15 |
|  | 小吴庄 | NW | 1100 | 15 |
|  | 孙庄村 | SE | 2100 | 30 |
|  | 张庄 | NE | 1000 | 50 |
|  | 西周庄 | E | 1300 | 42 |
|  | 陶庄 | E | 2500 | 35 |
|  | 刘庄 | N | 1415 | 50 |
|  | 张夹道村 | NW | 1524 | 70 |
|  | 大陶庄 | NW | 1953 | 120 |
|  | 大温村 | NW | 1732 | 60 |
|  | 薛寺 | NW | 2142 | 30 |
|  | 何楼 | W | 2010 | 35 |
|  | 小骆庄 | SW | 2021 | 140 |
|  | 谢寨村 | SW | 2269 | 85 |
|  | 中杨寨 | SW | 1854 | 40 |
|  | 小围子村 | SW | 1668 | 30 |
|  | 后徐庄 | S | 1314 | 35 |
|  | 大田庄 | S | 1234 | 50 |
|  | 西袁庄 | SW | 2600 | 80 |
|  | 西南周庄 | SW | 3200 | 20 |
|  | 孙庄 | SW | 2033 | 30 |
|  | 西郑庄 | W | 1892 | 44 |
|  | 台寺集 | W | 1618 | 40 |
|  | 前楼 | SE | 2120 | 90 |
|  | 前许庄 | NE | 1344 | 70 |
|  | 东许庄 | NE | 1547 | 60 |
|  | 王庄 | NE | 1987 | 80 |
|  | 朱楼 | NE | 1989 | 50 |
|  | 魏庄村 | NE | 1750 | 45 |
|  | 后龚庄 | NE | 1888 | 100 |

##### 4.3.3环境风险识别

① 物质风险识别

项目的建设营运过程中产生的副产物为沼气。沼气为无色、略有气味可燃的混合气体，其中主要成份为CH4（50%-70%）和CO2（30%-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气的主要成份为CH4，在发酵、存储及使用过程中，若管理不善或操作不当，遇到明火可发生燃烧、爆炸等风险事故，将对周围环境及人身财产产生较大的影响和损失。

根据本项目相关物品的危险类型，确定环境风险评价因子为畜禽传染病及沼气泄漏。

②生产设施风险识别

通过相关的资料和文献的查阅，在养猪场生产环节，主要存在以下的环境风险：

沼气工程运行过程中，输气阀门等损坏、管道破裂、操作失误、自然灾害等造成甲烷泄露，遇明火引发火灾及爆炸；沼气贮存系统常会出现由于设备损坏或操作失误引起泄露，甲烷的泄漏将会导致火灾、爆炸等重大事故发生。

##### 4.3.4环境风险分析

（1）火灾

经类比，项目火灾危害级别对应的距离见表4.3-5。

表4.3-5    危害级别对应的距离

| 危害级别 | 距离（m） | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 32.6 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒 100%死亡/1分钟 |
| B | 39.9 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤亡/10秒100%死亡/1分钟 |
| C | 56.4 | 在无火焰，木材燃烧，塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤/10秒 1%死亡/1分钟 |
| D | 99.7 | 没有什么损坏 | 20秒以上感觉疼痛 |
| E | 157.7 |  | 长期辐射，无不舒服感 |

根据场区平面图可知，黑膜沼气池与最近猪舍的距离为35m，因此沼气着火时对猪舍的影响危害等级介于B、C级之间，猪舍内猪死亡概率很低。此外，黑膜沼气池与最近生活管理区相距为120m，对人不会造成伤害。

（2）爆炸冲击波

冲击波损害等级对应距离见表4.3-6。

表4.3-6   冲击波危害级别对应的距离

| 损害 等级 | 距离（m） | 爆炸损害特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | 17.2 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 ＞50%耳膜损害 ＞50%被抛射物严重砸伤 |
| B | 34.3 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复破坏 | 1%耳膜损害 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | 85.9 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |
| D | 229 | 10%玻璃破碎 | 被飞溅玻璃划伤 |

根据场区平面图可知，黑膜沼气池与最近猪舍的距离为35m，黑膜沼气池与最近生活管理区相距为120m，因此沼气爆炸时对猪舍的影响危害等级处于B和C之间，沼气爆炸对猪舍的影响主要为对建筑物外表及部分设备造成破坏，对猪只的影响主要是被飞溅玻璃划伤，而且猪只受到惊吓可能会引起相互踩踏至伤、至死。

发生火灾、爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

a阀门、泵、仪表管道、黑膜沼气池破裂、垫片、螺栓等的损坏引起物料泄漏，沼气气罐破损遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

b由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

c泵等设备在运行发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

d由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

e由于其它原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的9%。

##### 4.3.5环境风险防范措施及应急要求

（1）沼气泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①为防止设备发生事故时的热辐射影响，在治污区安装水喷淋设施，保持周围消防通道的畅通。

②黑膜沼气池的检查

黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

③防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（2）火灾和爆炸的预防

①沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行维护，严禁其他人员进入。

4.3.6 风险评价结论

本项目所涉及物质沼气（甲烷）具有易燃易爆的危险性质，因此存在发生沼气泄漏并引发火灾、爆炸等事故的风险。本项目各个厂界距离敏感点村庄的距离均在500m以上，均在本项目爆炸影响范围之外，本项目黑膜沼气池发生爆炸不会对周围村庄造成较大影响。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

4.3.7 总量控制分析

根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，总量控制指标为：水污染物——COD、氨氮；大气污染物——SO2、NOx。

废气：项目涉及总量控制指标的是沼气燃烧废气中的SO2及NOX，经工程分析可知，项目全年燃烧沼气量共计29456.25m3，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量为0.00089t/a，NOX排放量为0.029t/a。建议项目总量控制指标为SO2：0.00089t/a、NOx：0.029t/a。

废水：项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

综上，本项目设置的总量控制指标为0。

综上，本项目设置的总量控制指标为：SO2：0.00089t/a、NOx：0.029t/a。

# 第五章  环境保护措施及可行性论证

## 5.1 施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

5.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表5.1-1。

表5.1-1      施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘，严禁排入地表水体 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥 |

5.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，本项目应严格执行国家环境保护总局（公告2007年第74号）《防治城市扬尘污染技术规范》，河南省住房和城乡建设厅《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》(豫建建【2014】83号)、《驻马店市大气污染防治攻坚战工作方案》具体要求，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表5.1-2。

表5.1-2       施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |
| 3 | 扬尘对灰土拌合操作人员身体健康影响 | 对拌合点操作人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等 | 减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响 |
| 4 | 施工过程对周边环境的影响 | 施工现场必须全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业;施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化,出口必须设置定型化自动冲洗设施,出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施 | 减轻施工过程对周边大气环境的影响 |

5.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远，一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表5.1-3。

表5.1-3      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

5.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表5.1-4。

表5.1-4      施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平。

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整、开挖对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物；

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果；

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

5.1.7施工监理计划

本项目施工期为6个月，建议实行环境监理。根据国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件，技术规范，设计文件，工程和环境质量标准等为监理依据。

组成环境监理工作领导小组，编制环境监理方案及细则、审核施工环保计划等，以及具体的施工行为作为监理的要点，制定环境隐患及事故的处理应急预案，发现事故及时报告，根据预案流程逐级上报，调查和解决。

## 5.2 营运期污染防治措施可行性分析

5.2.1废水处理及综合利用措施分析

5.2.1.1清粪工艺比选及确定

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），规模化养猪场清粪工艺分为三种：传统干清粪、水冲粪及水泡粪工艺，评价结合生态垫料养殖工艺，从粪污的达标排放及综合利用的角度分别进行比选，对以上四种工艺进行对比分析，最终确定适合本项目的清粪工艺，对比分析结果见表5.2-1。

表5.2-1	 清粪工艺对比分析

| 工艺 名称 | 工艺说明 | 达标排放方案 |  | 综合利用方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 水冲粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量较大，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量较大，周边需要有较多的土地资源用于消纳粪污 |
| 水泡粪工艺 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为 1～2 个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高 | 排水量适中，污染物浓度较高，水处理难度较大，投资成本较高 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生 | 排水量适中，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污 |
| 机械刮板干清粪处理工艺 | 指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械刮板清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺 | 用水量较小、清粪比例较高，工艺废水中污染物浓度较低，有利于实现达标排放 | 一次性投资大，设备操作难度高，污水处理成本大 | 排水量较小，需要消纳粪污的土地资源较少 | 管理难度高，设备容易出现故障 |
| 生态垫料养殖工艺 | 按一定比例混合秸杆、锯末屑等作为猪舍的垫料，再利用生猪的拱翻习性使猪粪、尿和垫料充分混合，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化的养殖工艺 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 | 不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小 | 夏天发酵床温度过高等不利于猪生长，粪污资源利用率低 |
| 经干清粪工艺 | 养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污储存池实现定期及时清理，粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理 | 保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，不需清水冲洗，节能，成本低，易于管理 | 排水固液分离效率偏低，废水中SS浓度高 | 劳动强度小、粪污资源利用率较高，便于管理 | 排水中SS浓度高，须选择合适的污水处理设施 |

①水冲粪工艺优点是用水冲的方式清粪，能够保持猪舍内的环境清洁，劳动强度小，劳动效率高；缺点是比其它几种工艺的排水量大，废水污染物浓度较高，治理难度较大，一次投入成本较高。

②水泡粪工艺废水排放量适中，优点在于保持猪舍内的环境清洁，清粪劳动强度较小，污水中污染物浓度较高，有利于沼气的产生，但缺点是水处理成本较高，周边需要有足够的土地资源用于消纳粪污。

③机械刮板干清粪工艺的优点在于粪水分离，废水产生量较小，污染物浓度较低，废水处理技术成熟、可靠，便于污染处理和资源化利用；缺点在于设备操作难度高，容易出现故障。

④生态垫料养殖工艺的优点是不需要冲洗，无粪尿污水排出，垫料2~3年清理1次、劳动强度较小。在发酵床的制作过程中，通过垫料的分解发酵，使猪粪、尿中的有机物质得到充分的分解和转化；缺点是夏季猪舍的温度较高，粪污资源利用率低，且不适合大规模养殖场。

⑤本项目采用干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，粪污储存池使用尿封，不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，项目粪污储存池定期排空，排空时粪尿依靠储存池底部坡度由储存池排出，进入污水处理系统干湿分离段进行干湿分离。干湿分离后的干物质制有机肥基料，液体经厌氧发酵处理后用于农田施肥，粪尿实现全部综合利用。本项目采用的清粪工艺日常清理不需使用清水，废水产生量较小，劳动强度小，管理难度低。

干清粪工艺与目前国内干清粪工艺模式比对，评价认为就饲养机械水平、防疫水平、环境卫生水平、恶臭气体排放、人力投入量、污水产生量和可回用率等方面，干清粪工艺均优于传统干清粪；该项目采用现代化养殖方式，自动化程度高，粪污处理工艺以能源和资源综合利用为目的，综合上述对比分析，评价认为采用干清粪工艺可行。

5.2.1.2废水沼气处理工艺比选

本项目采用干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理站处理，项目拟采用“干湿分离（过滤+固液分离）+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水，拟采用“黑膜沼气池（即黑膜厌氧发酵塘）”工艺。

两种处理工艺对比如下：

（1）上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计(酸度计)、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

（2）黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（35天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到80%以上。

黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城垃圾填埋场等。

③项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

（3）工艺比选

①工艺指标对比

UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表见表5.2-2。

表5.2-2   UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺 指标 | UASB工艺 | 黑膜沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5m3/m3 | ≥0.8m3/m3 |
| 主体工程使用寿命 | 5~10年 | 10~20年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 沼气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣，不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，黑膜沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

②处理效果对比

根据国内同类养殖场已运行养殖场（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表5.2-3。

表5.2-3同类养殖场废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| UASB进、出口 | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 3天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用干清粪养殖工艺，污水处理采用黑膜沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表5.2-4。

表5.2-4  本项目设计废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |  |  |
| 黑膜沼气池进、出口 | 进水 | 15000 | 8000 | 1200 | 16000 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 35天 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 25% | 87.5% |  |  |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |  |  |

由上可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；黑膜沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD 80%、BOD5 82.5%、SS 87.5%、氨氮25%，设计水力停留时间为35天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

经比较，因为采用干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的黑膜沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；且项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用。因此本项目选用黑膜沼气池处理场内养殖及生活废水，该处理模式符合《省环保厅、省农业厅、省农业农村局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文【2012】99号）猪场污染减排模式2：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产有机肥基料，污水/尿液经处理后还田，无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

本项目黑膜沼气池设计水力停留时间为30天，能够在保证废水处理效果。废水进厌氧发酵塘前经过收集池均匀水质水量，再经过固液分离机处理，能够减少废水中的粪便固形物，做到沼液的保氮保肥，最大限度的发挥黑膜沼气池除臭杀菌的作用。经过厌氧发酵处理后产生的沼液属于高浓度有机废水，该废水具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，是较为理想的肥料。

5.2.1.3本项目废水治理工艺

项目生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，粪尿一经产生便依靠重力经过漏缝地板离开猪舍，在猪舍下部贮存池暂存后由密闭管道输送至治污区处理。采用“黑膜沼气池+沼气、沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。

①工程废水处理工艺：

本工程污染治理详细工艺描述如下：

收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

黑膜沼气池：本项目废水经固液分离、调节后经进入黑膜沼气池，经30天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。沼液储存池：项目设1个沼液储存池，沼液作为肥料定期给周边农田施肥。

②水处理规模

本项目夏季废水产生量为23.18m3/d，黑膜沼气池的设计容积为1200m3，发酵温度为常温，水力停留时间为30天。黑膜沼气池为全封闭结构。满足工艺要求，黑膜沼气池设施可正常运行。

③沼液储存池

沼液储存池的容积：沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。结合相关法规、养殖场产污水实际及林地施肥要求，项目实际沼液储存池设计为能够容纳120d以上的沼液量。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。工程设一个沼液储存池，沼液储存池占地面积约1083m2，深6m，则有效池容深度为5.1m，所建沼液储存池总容积为6500m3，有效容积为5523.3m3。本项目120天废水量为3815.28m3，项目沼液暂存池可以满足工程120天的沼液量。

废水处理工程所需设备及工程建设内容见表5.2-5。

表5.2-5  废水处理工程主要构筑物设计一览表

| 序号 | 工程内容 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池 | 360m3 | 混凝土防渗，均衡水质、水量 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 1200m3 | 采用HDPE膜防渗，顶部覆膜 |
| 3 | 沼液储存池 | 总容积6500m3 | 1.5MMHDPE防渗膜 |

- 水处理效果的分析

项目废水处理预测结果见表5.2-6。

表5.2-6   废水处理效率及预测结果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| 废水处理系统 | 进水 | 15000 | 8000 | 1200 | 16000 |
|  | 去除率 | 80% | 82.5% | 25% | 87.5% |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 900 | 2000 |

由表5.2-6知，养殖区综合废水经污水处置工程处理后，COD、BOD5、氨氮和SS的去除率分别达到84%、81.5%、22%和87%以上，产生的沼液经处理后进入沼液储存池暂存。

②水处理措施经济可行性分析

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。全场污水处理设施运行费用见表5.2-7。

表5.2-7  全场污水处理设施运行费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 3 | 50万kwh/年，单价0.6元/Kwh |
| 2 | 工人工资 | 6 | 2人，人员工资3万元/人·年 |
| 3 | 设备折旧、维护 | 2 | 总投资30万元，按20年折旧期 |
| 4 | 合计 | 11 | / |

5.2.1.4沼气综合利用可行性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，沼气产生量按照去除1kgCOD产生沼气0.25m3进行计算。沼气产生量29456.25m3/a，优先用于食堂灶台，剩余部分火炬燃烧器燃烧排放。

5.2.1.5沼液综合利用措施可行性分析

本次评价从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（1）沼液营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的肥料。

项目沼液做农田肥料综合利用，环评的重点从沼液营养成分、土地消纳能力以及现实操作性等方面来分析沼液农肥利用系统的可行性。

（2）土地沼液消纳能力

①消纳区域当前土壤养分水平

多年来，正阳县耕作种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主、秋季收获以玉米为主，因此农田消纳主要以小麦-玉米为主。根据近几年测土、试验研究结果，正阳县土壤碱解氮含量为57.6mg/kg，土壤贮氮量较低，应注重氮素的补给。土壤氮养分水平为Ⅲ类水平。

②本项目沼液氮素含量

根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算方法，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年10月份种植小麦，6月份收割后种植玉米，即每年种植两季，一季小麦、一季玉米。

粪肥养分供给量：

粪肥养分供给量=各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量×养分留）

本项目1头猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》， 1头猪当量的氮排泄量为11kg/a，且按存栏量折算，生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%；由于本项目产生的固体粪便堆肥后制有机肥基料外售，污水经盖泄湖沼气池厌氧发酵处理后施于农田，因此本项目废水中1头猪当量的氮排泄量为5.5 kg/a；

养分留：固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%；

本项目猪只存栏量：5200头，因此本项目全年粪肥供给量为17732kg/a。

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施）/粪肥当季利用率）

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的表3-1并结合项目区近年来农作物产量情况，确定项目配套土地小麦和玉米的产量分别为500 kg/亩、600 kg/亩；由本指南中的表1每100 kg产量的小麦和玉米需要吸收氮量分别为3.0 kg、2.3kg；配套土地种植小麦和玉米的单位土地养分需求量分别为15.0 kg/亩、13.8kg/亩；

施肥供给养分占比：土壤养分水平为Ⅱ类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）

项目区土地种植小麦时单位土地粪肥养分需求量为27.0kg/亩、项目区土地种植玉米时单位土地粪肥养分需求量为24.84kg/亩；则项目区单位土地全年粪肥养分需求量为51.84kg/亩；因此本项目配套消纳地面积约为342亩。

另外，本项目所处为河南省南部正阳县旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知，比对小麦及玉米的施肥分区，项目区属于Ⅱ-2华北南部夏玉米区（包括江苏及安徽两省的淮河以北地区、河南省南部），Ⅳ长江中下游冬麦区（包括湖北、湖南、江西、浙江和上海五省（市）全部，河南省南部，安徽省和江苏两省的淮河以南地区）。对于华北南部夏玉米区，对照基追结合施肥方案，产量水平在600kg/亩以上，配方肥推荐用量40-47kg/亩，大喇叭口期追施尿素17-20kg/亩，折合氮肥施用量为23.94kg/亩（折合沼液量为22.25m3）；对于长江中下游冬麦区，对照中低浓度配方肥方案，产量水平400-550kg/亩，配方肥推荐用量45-62kg/亩，起身期到拔节期结合灌水追施尿素12-17kg/亩，折合氮肥施用量为23.60kg/亩（折合沼液量为21.93m3）。因此每亩地每年所需沼液总量为44.18m3。

本项目沼液产生量为8506.358m3/a，以此推算，沼液消纳面积不得低于193亩，评价要求配套农田有一定的轮作面积，则本项目消纳面积不得低于290亩。

根据以上计算方法得出沼液消纳地面积，本评价取最大值342亩。本项目周边农田不低于1000亩，大于计算得出的342亩，因此本项目沼液消纳地可以消纳项目产生的全部沼液

类比同类项目的沼液重金属含量检测数据（检测因子包括铜、锌、铬、镉、砷、汞、铅），其中铜的含量为1.87mg/L，其他因子均未检出。沼液属于液态有机肥，经查阅，目前国家尚未出台液态有机肥标准，因此本项目将参考《有机肥料》（NY525-2012）表2有机肥中重金属限量指标，经对照，本项目沼液中重金属含量能够满足标准要求。

本次评价对沼液消纳区域定期进行观测，场外消纳区设置地下水观测井，建议在配套消纳地东侧和南侧方位各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。

（3）沼液利用的现实操作性

①消纳区土壤类型及作物种植情况

目前本项目沼液消纳区农作物以小麦、玉米为主，主要使用化肥增加土壤肥力，化肥容易引起土壤酸度变化。过磷酸钙、硫酸铵、氯化铵等都属生物酸性肥料，即植物吸收肥料中的养分离子后，土壤中氢离子增多，易造成土壤酸化，长期大量施用化肥，尤其在连续施用单一品种化肥时，在短期内即可出现这种情况。土壤酸化后会导致有毒物质的释放，或使有毒物质毒性增强，对生物体产生不良影响，土壤酸化还能溶解土壤中的一些营养物质，在降雨和灌溉的作用下，向下渗透补给地下水，使得营养成分流失，造成土壤贫瘠化，影响作物的生长。有害物质对土壤产生污染，制造化肥的矿物原料及化工原料中，含有多种重金属放射性物质和其他有害成分，它们随施肥进入农田土壤造成污染。

随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。

本项目建成运行后，沼液消纳区的农作物将使用沼液施肥，这些农作物需要大量的养分，沼液能提供充足的养分。沼液中的有机质、腐殖质可以明显的改善土壤理化性质，提髙肥力，提高地力，可以使农业用地变成有持续发展的良性循环的金土地。沼液含有大量丰富的营养成分，是农作物的无公害长效肥料，施用后能增产增收改善土壤结构，克服了我国化肥的施用量急剧增加，导致农田土壤产生质变，有机质含量降低，导致土壤板结，肥力下降等现象。

②沼液使用方式、过程控制及配水

根据当地的种植规律及施肥规律，对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥，因此本评价建议沼液储存池的储存时间按180天计。

结合当地群众施肥规律，本评价提出沼液施肥方式为每年两次基肥、两次追肥，分别为小麦在播种前施用一次基肥，拔节期进行一次追肥；玉米在播种前施用一次基肥，大喇叭口期进行一次追肥。

沼液通过管网输送至田间，施用到农田。沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，支管阀门间隔50～80m，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题，采用喷灌的施肥方式。

严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

（4）沼液利用工程的管理要求

① 基本要求

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对沼液利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

② 管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

③设施维修保养

建立处理、储液、暂存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除泵站前池、污物收集装置、暂存池中的各种杂质淤泥。

5.2.2地下水污染防治措施分析

项目产生的废水主要废养殖废水和员工生活污水，经管道收集后自流至污水处理系统统一处理，其中养殖废水为高浓度有机废水，经厌氧反应处理后用于附近林地施肥，雨季及非施肥期暂存在场区沼液池中，本次评价主要从以下方面分析运营期废水对地下水水质的影响。

（1）地下水污染途径及防治措施分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，污水处理池及储存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

1、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

2、贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

3、贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

项目地下水污染防治措施详见表5.2-8。

表5.2-8   项目地下水污染防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于166天的全场废水产生量，并采用HDPE膜+素土夯实防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 收集池采用混凝土防渗措施，评价要求严格做好防渗措施 |  |
| 4 | 固粪处置区 | 地面进行混凝土防渗，加盖顶棚，四周设置围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 |  |
| 5 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施 |  |
| 6 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（2）分区防渗措施

项目防渗工程污染防治分区情况如下表。

表5.2-9  项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 | 图中颜色区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪沟、尿道 | 重点 |  |
| 2 | 固粪处置区 | 固粪处置区地面 | 重点 |  |
| 3 | 污水处理区 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 池底、池壁 | 重点 |  |
| 5 | 其他区域 | 地面 | 一般 |  |

养殖区（猪舍底部）、固粪处置区、污水处理区、沼液储存区重点防渗，养殖区（猪舍底部）、收集池采用混凝土防渗，渗透系数能够达到4.19×10-9cm/s；沼液储存池采用HDPE膜+素土夯实防渗，HDPE膜抗渗能力比较强，渗透系数能够达到1.0×10-10cm/s；场区道路采用水泥防渗。

（3）预防地下水污染物的要求及环境管理建议

项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理站集中处理，可以很大程度的消除污染物排放对周边地区地下水环境的影响。运营期环境建议严格按照以下要求进行管理：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②废水、猪粪贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜+素土夯实进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等；

根据《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）中的相关要求，固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。堆放场宜为15～20厘米水泥地面、坡度2%以上；三周砌筑1米高的砖墙；其上搭建雨棚，防止降雨(水)的进入；固粪处置区内还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。与畜禽舍之间保持200~300米的距离，若因场地或地形因素达不到此要求，可在畜禽舍与粪便堆放场之间建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目固粪处置区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

③做好收集池、黑膜沼气池、排水沟、沼液储存池等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

（4）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

5.2.3废气处理及综合利用措施分析

5.2.3.1恶臭

（1）恶臭产生的场所

恶臭在养殖场和粪污处理场等处均可产生。影响畜禽场恶臭产生的的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、空气湿度、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

（2）恶臭污染防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

① 源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、污泥等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高、湿度大时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，采用节水型饮水器，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

② 过程整治

猪场采用“干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换系统和水帘风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③ 终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在沼气工程附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，在场界外500m范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

表5.2-10    项目废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制密度；周边喷洒除臭剂，周边加强绿化 | 猪转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 |
| 2 | 堆肥区 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 | 设置顶棚，周边喷洒除臭剂， 加强绿化 |  |
| 3 | 污水处理系统 | 加强管理，喷洒除臭剂，周边绿化 | 对操作人员强化培训，并配合喷洒除臭剂，喷洒频率为：污水前处理系统连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次 |  |
| 4 | 沼液储存池 | 四周设置绿化 | 四周设置绿化，主要种植草木、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，并在场界外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点存在，根据《畜禽养殖技术规范》防护距离需要500m，最终设置防护距离为500m，在防护距离内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

因此采用喷洒除臭剂、设置绿化的方式可有效去除恶臭，达到减降目的。

（3）除臭工程措施的可行性分析

本项目除臭工程污染防治措施与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）的相符性见下表。

表5.2-11    项目恶臭工程污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009） 恶臭控制要求 | 本项目恶臭工程 污染防治措施 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖场区 | 1、应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生； 2、恶臭污染物的排放浓度应符合GB18596-2001的规定。 | 1、控制饲养密度；采用节水型饮水器、采用漏缝板做到及时清粪、周边喷洒除臭剂，周边加强绿化； 2、恶臭污染物的排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求。 | 符合要求 |
| 2 | 堆肥区 | 1、粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染； 2、密闭化的粪污处理厂（站）宜建恶臭集中处理设施，各工艺过程中产生的臭气集中处理后排放，排气筒高度不得低于15m； 3、在集中式粪污处理厂的卸粪接口及固液分离设备等位置宜喷淋生化除臭剂； | 设置顶棚，四面设置围墙，一面供运输车辆出入，周边喷洒除臭剂，加强绿化 | 符合要求 |
| 3 | 污水处理系统 |  | 加强管理，在固液分离设备等位置喷洒生物除臭剂，周边绿化 | 符合要求 |

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）的要求，对恶臭控制还可采取：

1、物理除臭，可采用向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发，宜采用的吸附剂有沸石，锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料。

2、化学除臭，可向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂消除或减少臭气的产生。

3、生物除臭，宜采用的生物除臭措施有生物过滤法和生物洗涤法等。

本项目通过日常向养殖场区和粪污处理站（包括堆肥区和污水处理系统）喷洒植物型除臭剂；夏季高温天气，建议在沼气工程附近多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）的要求。

5.2.3.2沼气燃烧废气

项目沼气火炬燃烧年排放废气量为443339.6m3/a，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量0.00089t/a、排放速率0.0006kg/h，排放浓度为1.92mg/m3，NOX排放量为0.029t/a，排放速率0.016kg/h，排放浓度为65.37mg/m3。排放烟气经风机引出后由8m高烟囱排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中严格50%要求（SO2≤0.853kg/h，NOX≤0.259kg/h）。

5.2.3.3食堂油烟防治措施可行性论证

项目饮食油烟采用安装符合国家有关要求的油烟净化系统（集气罩+油烟净化器），处理后餐厅油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.19mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求。

饮食业排放的大气污染物主要为气溶胶，其中含有食用油及食品在高温下的

挥发物，以及由食用油及食品的氧化、裂解、水解而形成的醛类、酮类、链烷类、

链烯类、多环芳烃等，成份较为复杂。

油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油物

的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附、透过率网的较小颗

粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。目前，我国各大中型城市均已对饮食行业外排油烟进行净化治理。市场上油烟净化设施种类亦较多，且效果较好。

本项目食堂安装经过国家主管部门认证的油烟净化设施，能满足有关环境保护标准的限值要求，所采取的措施可行。

5.2.4噪声处理及综合利用措施分析

本工程噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、粪污处理设施等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为70～85dB(A)。

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15～25dB(A)。

（3）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

经采取以上措施，噪声可衰减约15~25dB(A)，再经一定距离衰减后，预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。

5.2.5 固体废物处置措施分析

5.2.5.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。

项目猪粪和沼渣用于制成有机肥基料，猪粪便堆肥处理生产的有机肥中砷、镉、铅、汞等重金属均能满足《有机肥料》（NY525-2011）表2有机肥中重金属限量指标的要求。固废污染产生及防治措施见表5.2-12。

表5.2-12   固体废物产排情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪固形物 | 一般固废 | 1549.863 | 固液分离后生产有机肥基料 | 0 |
|  | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 309.9726 | 干化后作为基料外售 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 7.8 | 送至正阳县畜禽无害化处理中心处理 | 0 |
| 3 | 防疫 | 医疗固废 | 危险废物 （HW01） | 0.021 | 交由有资质的单位进行处理 | 0 |
| 4 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.825 | 送交环卫部门处理 | 0 |
| 5 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 0.043 | 由生产厂家统一回收 | 0 |

5.2.5.2固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般工业固体废物和危险固体废物。固体废物的暂存措施如下：

（1）一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价建议对一般固体废物设置规范的临时堆存间，用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10cm，达到三防要求。

病死猪尸的处理与处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第9条规定：

◆病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

◆病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

◆不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝提结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

本项目病死猪产生量为7.8t/a，委托正阳县畜禽无害化处理中心处置。

（2）危险固体废物

危险固废主要为防疫医疗废物。

生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗将产生医疗废物，本项目医疗废物产生量为0.021t/a，全场医疗废物暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。项目医疗废物需按照《医疗废物管理条例》中相应规定收集、运送、贮存、处置，不得露天存放。

项目设置危废暂存间1个，占地面积6m2。用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；根据农业部“关于印发《病死动物无害化处理技术规范》的通知”农医发〔2013〕34号，暂存场所应易于清洗和消毒，并定期清洗消毒；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，转运病死猪的槽车车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

5.2.5.3粪便综合利用措施分析

（1）猪粪发酵生产有机肥基料工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场猪粪可采取堆肥发酵法、干燥法和焚烧法等。结合项目特点，猪粪、沼渣等拟采取堆肥发酵后，全部外售，作有机肥基料，经再次发酵处理后生产生产有机肥基料，还田利用，符合畜禽粪便“无害化、减量化、资源化”相关要求。

猪粪及沼渣含有丰富的有机质和氮、磷、钾元素，具有优良改良土壤的作用。其养份含量见表5.2-13。

表5.2-13      猪粪、沼渣的养份含量表　　　　　   单位：%

| 有机质 | 全氮 | 速效氮 | 全磷 | 速效磷 | 全钾 | 速效钾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.62 | 1.92 | 0.27 | 2.94 | 1.39 | 0.39 | 0.22 |

▲堆肥发酵工艺比选

堆肥是在微生物作用下通过发酵使有机物矿质化、腐殖化和无害化而变成腐熟肥料的过程，根据生物处理过程中起作用的微生物对氧气需求不同，可以把固体废物堆肥分为好氧堆肥和厌氧堆肥。

好氧堆肥技术：好氧堆肥是在有氧条件下，依靠好氧微生物（主要是好氧细菌）作用来进行的，在堆肥过程中，有机废物种的可溶性有机物，渗入细胞。微生物通过自身的生物代谢活动，对一部分有机物进行分解代谢，即氧化分解以获得生物生长、活动所需能量，把另一部分有机物转化合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体。好氧堆肥温度高，一般在50-65℃，故亦称为高温堆肥，高温堆肥技术成熟投资较小可以最大限度地杀灭病原菌，同时对有机质的降解速度快。现代化的堆肥生产一般采用采用好氧堆肥工艺。

厌氧堆肥技术：厌氧堆肥是在无氧条件下，借助厌氧微生物（主要是厌氧细菌）将有机质进行分解，被分解的有机碳化物中的能量大部分转化储存在甲烷中，仅一小部分有机碳化物转化为二氧化碳，释放的能量供微生物生命活动需要，在这一分解过程中，仅积储少量的微生物。厌氧发酵工艺有机物分解缓慢，发酵周期4～6个月。

厌氧发酵工艺肥效好，但一次性投资较高，且发酵周期较长，与厌氧发酵工艺相比，好氧发酵具有投资小、发酵周期短、技术应用比较广泛的优点，另外，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。因此本次推荐采用好氧堆肥工艺，场区内建设具备“防渗漏、防雨、防溢流”三防措施的堆肥场，猪粪、粪渣混合，好氧堆肥发酵后，制成固体有机肥基料外运。

▲猪粪、沼渣综合利用措施可行性分析

猪粪有机质腐熟后形成腐殖质储存在土壤中，对改良土壤、培养地力有明显效果。因此，家畜粪便在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。化肥中的磷酸钙会与土壤中的石灰质、铁反映形成沉淀物，大大降低磷的利用率。有机肥基料中的磷是有机磷，肥效优于磷酸钙，被固定的可能性小，相对提高了磷肥肥效。同时畜粪中的有机质在积肥、施肥过程中，经过微生物的加工分解以至重新合成，最后形成腐殖质储存在土壤中。腐殖质对改良土壤、培养地力的作用是多方面的：它能调节土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要；能调节土壤的酸碱度，形成土壤的团粒结构；能延长和增进肥效，促进水分迅速进入植物体，并有催芽、促进根系发育和保温等作用。同时有机质腐熟后，形成较高量的胡敏酸，具有典型的亲水胶体性，能把细小的土壤粘结起来形成较大的团粒，构成土壤的团粒结构，同时在转化过程中释放能量，能刺激作物根系多吸收养分，改良土壤提高产量。

5.2.5.4 养殖场防疫措施分析

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病和寄生虫病（如狂犬病、炭疽、结核、布氏杆菌病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病），会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

（1）畜禽传染病及其传播途径

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染源、传播途径和易感动物是传染病发生的三个基本条件，三者缺一传染病都不会发生。

传播途径分为直接接触传染和间接传染。直接接触传染包括交配和啃咬等方式，最为典型的例子就是狂犬病。间接传染通过饲料饲草、饮水、空气、土壤、中间宿主、饲养管理用具、昆虫、鼠类、畜禽及其他野生动物粪便等方式。

病畜病禽排出的粪尿和尸体中含有病原菌会造成水污染引起传染病的传播和流行，不仅危害畜禽本身也危及人类。猪丹毒、副伤寒、马鼻疽、布鲁氏菌病、炭疽病、钩端螺旋体病和土拉菌病都是水传疾病，口蹄疫、鸡新城病也可以经胃肠道传播。

（2）防疫卫生措施

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①严格“三区分离”制度，将办公区、养殖区和粪污处理处置区分离开来，防止交叉污染。

②仔猪出场设置专门出猪台，避免购猪人员和车辆进入养殖区。养殖区设置净道和脏道，并能够保证物流畅通，净道主要运输饲料和由饲养员和兽医等通行；脏道主要作为粪污运输通道，为避免交叉污染，粪污通过必须避开养殖区进入粪污区，即在养殖区外设置专门通道用于粪污输送。

③进入养殖区各出入口必须设置消毒池，出入车辆必须经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水大量进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。在养殖区设置饲养员休息室，尽量避免饲养员经常出入养殖区，减降病菌交叉污染的几率。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

⑤《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高，因此，评价认为，其出现重大疾病传播的可能性很小。

### 5.2.6 雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（2）贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

（3）贮存设施应采取设置顶盖或围挡等防止降雨(水)进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，沟深约20～30cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据本项目特点，评价要求以下设施应具备“三防”措施：

表5.2-14  项目雨污分流、粪便及废水处置设施“三防”措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套消纳地施肥 | 设计容积不小于6500m3的沼液暂存池，并采取防渗处理措施，合理控制施肥频次和施肥量 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）要求 |
| 2 | 污水处理系统 | 评价要求黑膜沼气池严格做好防渗措施；设置围挡 |  |
| 3 | 沼渣暂存 | 具备“三防”措施，在堆肥发酵区发酵制作有机肥基料 |  |
| 4 | 堆肥发酵区 | 地面进行硬化，四面设置约不低于1米的围挡，加盖顶棚 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 6 | 场区内净道与脏道设置 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫 |  |

5.2.8绿化

5.2.8.1原则要求

（1）在规划设计前要对猪场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置猪场饲养猪的类型、头数，从而优化猪场本身的生态条件。

（2）猪场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在猪场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合猪场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

5.2.8.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。

（3）对于养殖区内的猪舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 5.3 污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为251.5万元，本项目总投资900万元，环保投资占总投资的比例为25.65%。具体见表5.3-1。

表5.3-1    项目污染防治投资估算表

| 项目 | 类别 |  | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 污水处理设施，工艺为“预处理+黑膜厌氧发酵”工艺；1套沼气干法脱硫装置；1座黑膜沼气池（容积分别为1200m3）雨污分流；防渗、防雨、防溢的“三防”措施 | 115 |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 废气 | 猪舍臭气 |  | 控制饲养密度 、采用节水型饮水器、全漏缝地板，喷洒除臭剂，周边种植吸附恶臭气体的绿植 | 5 |
|  | 污水前处理工序 |  | 收集池喷洒除臭剂（除臭剂的喷扫操作方式为人工喷洒，对操作人员强化培训，喷洒频率为：污水处理系统运营前连续喷洒3天每天喷洒一次，之后每隔5天喷洒一次），周边绿化 | 1.0 |
|  | 固粪处理区 |  | 顶部有棚，四面设置围墙，喷洒除臭剂，底部设置导流沟 | 3.0 |
|  | 沼液储存池 |  | 四周喷洒除臭剂、四周设置绿化 | 3 |
|  | 沼气燃烧 |  | 火炬燃烧器+8m高排气筒排放 | 3 |
|  | 食堂油烟 |  | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 | 1 |
| 固废 | 疾病防疫产生的医疗废物 |  | 暂存于危废暂存间，设置危废暂存标志，定期交由有资质的单位处理 | 2 |
|  | 病死猪尸体 |  | 委托正阳县畜禽无害化处置中心处理 | — |
|  | 废脱硫剂 |  | 塑料桶装后，暂存于固废暂存间，由负责项目环保工程的施工单位统一回收处置 | -- |
|  | 生活垃圾及厨余垃圾 |  | 暂存于固废暂存池，集中送环卫部门处理 | 0.5 |
|  | 猪粪和沼渣 |  | 粪便发酵制有机肥基料外售、沼渣经晾晒后做有机肥基料外售 | 8 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 基础减振、隔声等措施 | 7 |
| 风险事故 | 沼气泄漏 |  | 加强设备的维护，按规定定期对黑膜沼气池、管道系统进行密封性和压强测试；建立事故应急预案；加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 | 6 |
|  | 消防器材 |  | 若干 |  |
|  | 报警装置 |  | 火焰报警器和烟雾报警器2套 |  |
| 辅助工程 | 农田 沼液施肥系统 |  | 建设沼液储存池1个，容积6500m3，做好防渗、防溢漏、防雨流入措施、周边设置防护栏等安全措施，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染；沼液输送系统管网铺设 | 10 |
|  | 地下水监测 |  | 在沼液消纳地西北方位、东南方及沼液消纳地各设置1口地下水观测井 | 1 |
|  | 生态保护 |  | 加强场区绿化 | 6 |
|  | 水土保持 |  | 施工期设置导流沟，建筑材料及土方及时覆盖，场区地面硬化 |  |
| 防渗措施 | 沼液储存池 |  | 在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，周边设置防护栏等安全措施，保证能够容纳210天的沼液产生量，避免农闲期无处消纳外排或外溢造成污染 | 40 |
|  | 固粪处理区 |  | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗，设置顶棚和围挡，防止雨水进入造成下溢流污染 | 10 |
|  | 污水处理区 | 收集池 | 地面在清场夯压的基础上混凝土防渗 |  |
|  | 养殖区 | 场区、排污沟、 | 猪舍底部在清场夯压的基础上混凝土防渗，采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件 | 10 |
|  | 沼液消纳区 | 沼液输送管网 | 沼液输送管道与管件必须具有防腐性与防渗性 | 10 |
| 卫生事故 |  |  | 加强场区内卫生防疫工作 | 10 |
| 环境管理 |  |  | 制定环境管理体系，加强环境管理 |  |
| 环境监测 |  |  | 制定环境监测计划，定期监测 |  |
| 合 计 |  |  |  | 251.5 |

# 第六章  环境影响经济损益分析

## 6.1 环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为251.5万元，占总投资的比例为25.65%。

## 6.2 环境影响经济损益分析

6.2.1 噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7% 睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

6.2.2 环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，猪舍养殖等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

6.2.3 水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和员工生活污水，全部通过管道输入黑膜沼气池统一处理，之后作为农肥施用于周边农田，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

6.2.4 生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

6.2.5 环保设备运行费用

环保设施运行费用主要包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。

表6.2-1    本项目环保措施运行费用

| 项目 | 费用名称 | 费用金额（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 污水输送及处理 | 电费 | 3 |
|  | 人工费 | 6 |
|  | 设备折旧及维修费用 | 2 |
| 总 计 |  | 11 |

本次完成后，全场年利润总额为750万元，环保设施运行年费用为11万，占年利润总额的1.5%，本项目环保设施运行费用合理。

## 6.3 经济效益分析

本项目为生猪养殖项目，总投资为900万元，包括猪舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表6.3-1。

表6.3-2    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 900 | / |
| 2 | 年税后利润 | 万元 | 720 | / |
| 3 | 净现值 | 万元 | 1100 | 税后 |
| 4 | 全部投资回收期 | 年 | 2 | 税后，含建设期6个月 |

由表6.3-1可以看出，该项目投资回收期较短，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从工程的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

## 6.4 环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目总投资为251.5万元，占总投资的比例为25.65%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表6.4-1。

表6.4-1    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水沼气化处理工程 | 厌氧无害化处理后，沼液储存池暂存，定期清理后综合利用；沼气用于食堂，多余直接火炬燃烧；沼渣干化后作为有机肥基料外售 |
| 2 | 猪粪、沼渣综合利用 | 制作固体有机肥基料 |
| 3 | 沼气回收利用 | 减少废气排放，实现资源的回收利用 |
| 4 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放 |
| 5 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放 |
| 6 | 雨污分流及“三防”措施 | 经过防渗和设置围堰防溢处置等措施后，不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染 |

由上表可以看出，项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

## 6.5 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。同时，项目单位具有一定的生猪销售市场，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为生猪的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

## 6.6 生态效益分析

项目完成后，养殖场将建成以种植业为基础，养殖业为主体，沼气为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

猪粪、沼渣生产有机农肥，沼液作为农肥综合利用，沼气是清洁能源，替代燃煤作燃料，可减少大气污染物排放。

长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供优质有机肥基料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

## 6.7环境经济损益分析结论

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益，同时，工程在采取较完善的环保治理措施后，也不会对当地环境产生明显影响，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 第七章  环境管理与监测计划

## 7.1 环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

7.1.1 环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员2人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表7.1-1。

表7.1-1    排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

7.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表7.1-2。

表7.1-2    本项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置； | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平； | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运； | 建设单位 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证猪粪、医疗固废、生活垃圾及病死猪尸体等分开收集处置。 | 建设单位 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

7.1.3 环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）废水输送系统制度化、规范化

## 7.2 环境监测制度建议

7.2.1 环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

7.2.2 环境监测机构

为了有效的了解建设项目的排污情况和环境现状，为保证建设项目排放的污染物在国家规定范围内，确保建设项目实现可持续发展，保障职工的身体健康，应对建设项目中各排放口实行监测、监督。

7.2.3 监测项目及监测计划

本项目环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及场区周围环境质量的定期监测。项目环境监测计划见表7.2-1。

表7.2-1  大气自行监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四周场界 | H2S、NH3 | 建议每年监测一次 |
| 废水 | 养殖场污水处理设施进、出口 | pH、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群及排水量 | 建议每年监测一次 |
| 地下水 | 在配套消纳地东侧和南侧方位各设置1口地下水观测井，场区沼液池东侧设置1口地下水观测 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群及镉、砷、铅、汞、铜、锌等重金属 | 建议每半年监测一次 |
| 噪声 | 四周场界外1m | 噪声值 | 建议每半年监测一次 |
| 土壤 | 配套农田 | pH、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 建议每3年监测一次 |

上述监测任务也可委托当地有资质的单位进行监测。监测结果和污染防治措施运行情况等应以报表形式上报正阳县环保局备案。另外，建议建设单位对沼液消纳地范围内的地下水、土壤根跟踪监测的结果进行统计分析，了解其变化范围及规律，进一步探索沼液施用的合理方案，以达到沼液长期持续施用、并能够改善土壤环境质量的目的。

## 7.3 环保“三同时”验收一览表

本项目“三同时”竣工验收一览表见表7.3-1：

表7.3-1    环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 源强 |  | 防治措施 | 排放量/浓度 | 验收内容 |  | 满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 产生浓度 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 养殖废水 生活污水 |  | 7512.9907m3/a | COD：18608.369mg/L BOD5：7635.77mg/L SS：1535.04mg/L NH3-N：1145.91mg/L | 养殖废水与生活污水混合后进入黑膜沼气池经35d厌氧发酵经过配套农肥系统用于农田综合利用 | 黑膜沼气池出水浓度： COD：3000mg/L BOD5：1400mg/L SS：2000mg/L NH3-N：900mg/L | 污水处理设施 | 收集池1座，总容积360m3；黑膜沼气池1个，总容积1200m3；沼液储存池1个，总容积6500m3 | 废水中主要污染物去除效率为COD84%、BOD81.8%、SS87%、氨氮22% |
|  |  |  |  |  |  |  | 施肥 系统 | 全场沼液输送主管网。并在配套农田南侧和东侧方位各设置1口地下水观测井 |  |
|  | 雨水 |  | / | / | / | / | 废水管理 | 场区内设置雨、污分流管网； 场区外不得设置排污口 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求 |
| 废气 废气 | 猪舍 |  | NH3:0.8539t/a H2S :0.05838t/a |  | 控制饲养密度、定期冲圈、及时清粪、加强绿化 | NH3:0.2561t/a H2S :0.0175t/a | 控制饲养密度、采用节水型饮水器、加强通风、全漏缝地板，喷洒除臭剂，厂区种植吸附恶臭气体的绿植，去除效率可达到70% |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求（无组织）：NH3≤1.5mg/m3、 H2S≤0.06mg/m3 |
|  | 污水收集池 |  |  |  | 喷洒除臭剂、设置绿化带措施 |  | 收集池内部喷洒除臭剂，除臭效率70%，周边绿化 |  |  |
|  | 固粪堆存区 |  |  |  | 设置顶棚，四面设置围墙，喷洒除臭剂 |  | 设置顶棚，四面设置围墙，喷洒除臭剂，除臭效率50% |  |  |
|  | 沼液储存池 |  |  |  | 四周喷洒除臭剂、设置绿化带 |  | 四周喷洒除臭剂，四周种植吸收臭味的绿植，恶臭气体去除效率可达到70% |  |  |
|  | 火炬燃烧 |  | SO2 0.00089t/a NOx：0.029t/a | / | 火炬燃烧气+8m高排气筒排放 | SO2 0.00089t/a NOx：0.029t/a | 1根8m高排气筒排放，排放口规范化，设置排放口标志 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关污染物排放限值要求 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.0027t/a | 1.85mg/m3 | 油烟净化器 | 0.0003t/a 0.19mg/m3 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套 |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求 |
| 固废 | 猪粪 |  | 1549.863t/a |  | 送至固粪堆存区 | / | 场区暂存场1座，顶部有棚，四面设置不低于1m高围挡，总占地面积360m2；底部水泥硬化 |  | / |
|  | 沼渣 |  | 309.9726t/a |  | 暂存后外售 |  |  |  |  |
|  | 废脱硫剂 |  | 0.043t/a |  | 在场区暂存后定期交由厂家回收 | / | 生产厂家统一回收处置 |  | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)2013年修订 |
|  | 生活垃圾 |  | 1.825t/a |  | 生活区设置若干垃圾桶 | / | 定期由当地环卫部门收运，在明显处设置固体废物的图形标志 |  |  |
|  | 病死猪尸 |  | 7.8t/a |  | / | / | 送至正阳县畜禽无害化处理中心处理 |  | / |
|  | 医疗固废 |  | 0.021t/a |  | 暂存于危废暂存池，定期交由有资质的单位进行处理 | / | 危险废物暂存间1个，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订 |
| 噪声 | 养殖区 |  | 70～85dB(A) |  | 隔声、减振 | 55～65 dB(A) | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） |
| 风险 | 沼气储存、利用 |  | / |  | 消防器材 | / | 消防器材若干 |  | / |
| 防渗措施 | 沼液储存池 |  | / |  | 做好HDPE膜防渗措施 | / | 沼液储存池底部和池壁铺设HDPE膜防渗，容积6500m3 ， HDPE膜渗透系数达到1.0×10-10cm/s，总的防渗等级达到1.0×10-10cm/s |  | 符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |
|  | 场区防渗 | 收集池 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 污水处理池底部和池壁混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s 周边设置雨水导流沟 |  |  |
|  |  | 养殖区、粪道 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 养殖场区底部混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s |  | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施。 |
|  |  | 堆肥发酵区 | / |  | 混凝土防渗措施 | / | 地面混凝土，混凝土抗渗标号为P6，渗透系数达到1.0×10-7cm/s，顶部设置顶棚，三面设置不低于1m高围挡 |  |  |

# 第八章  评价结论

## 8.1项目的建设概况

正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目位于正阳县汝南埠镇，建设规模出栏育肥猪1.2万头。建设内容：猪舍、废水综合治理沼气工程及配套工程；清粪方法采用干清粪工艺；该养殖场总占地面积26.7亩（约17831.57m2），总投资900万元，企业拟定员工为10人。

8.1.1环境特点

本项目位于驻马店市正阳县汝南埠镇大温寺王店，距离最近的村庄为项目东南侧400m的何李庄，距离最近的水体为项目西北侧2800m的黄大港（黄大港为汝河支流，汝河为淮河支流），评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源保护区等。

8.1.2规划相符性

（1）产业政策相符性

本项目为生猪规模化养殖建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家现行的有关产业政策。

（2）规划相符性

①《正阳县城市总体规划》（2012-2030）

本项目位于驻马店市正阳县大林镇汝南埠镇，依据《正阳县城市总体规划》（2012-2030）可知，本项目不在《正阳县城市总体规划》（2012-2030）范围内，故本项目的建设不违背正阳县城市总体规划。

②土地利用总体规划

本项目拟建场址位于汝南埠镇大温寺王店，根据汝南埠镇国土所出具的关于本项目的用地情况的证明可知，本项目所在地已调规为一般农田，符合《正阳县汝南埠镇土地利用总体规划图》（2010-2020）局部图。

③饮用水源地保护区划相符性

根据河南省人民政府办公厅关于印发“河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知”（豫政办〔2016〕23号），以及《驻马店市正阳县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告》划分的结果可知，正阳县汝南埠镇地下水井共1眼井，一级保护区范围为：取水井外围30米的区域。

正阳县汝南埠镇地下水井位于汝南埠镇，位于本项目西北约3.8km，距离本项目沼液消纳地边界约3.82km，本项目和沼液消纳地不在其保护区范围内，符合饮用水源保护规划要求。

④与正阳县畜禽养殖禁养区划分方案的相符性

对照《正阳县人民政府关于印发正阳县畜禽养殖禁养区划分及防治工作方案的通知》本项目不在禁养区、限养区范围内，项目建设符合《正阳县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》要求，项目建设符合选址要求。

综述所述，本项目不涉及集中居民区、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合相关规划的要求。

## 8.2 环境质量现状

8.2.1 环境空气

项目所在区域的PM10、PM2.5、O3不达标，则项目所在评价区域环境空气质量不达标。

8.2.2 地表水

本次监测共设2个监测点位，监测因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群，根据可知，监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水质标准。

8.2.3 地下水

本次监测共设置6个监测点位，1#、2#、3#监测因子有钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、氯离子、硫酸根离子、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共29项，同时检测井功能、井深、水位；4#、5#、6#只检测井功能、井深、水位。由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

8.2.4 声环境

本次监测分别在项目东、西、南、北设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

8.2.5土壤

根据监测报告可知，监测因子pH、汞、镉、砷、铅、锌、铜、铬、镍共9项，均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中其他类别要求。

## 8.3 污染物排放情况

8.3.1 废气

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液储存池产生的恶臭气体以及沼气燃烧。

项目养殖过程猪舍恶臭经采取控制饲养密度、采用节水型饮水器、全漏缝地板，周边喷洒除臭剂，猪舍周围种植吸附恶臭气体的绿植等措施后排放。

项目污水处理区恶臭气经采取对污水前处理系统收集池内部及周边喷洒除臭剂，沼液暂存池周边喷洒除臭剂，四周种植吸附恶臭气体的绿植等措施。

项目堆肥区发酵区恶臭气体经采取喷洒除臭剂，设置绿化带处理措施。

项目沼气火炬燃烧年排放废气量为443339.6m3/a，脱硫后的沼气燃烧废气中SO2排放量0.00089t/a、排放速率0.0006kg/h，排放浓度为1.92mg/m3，NOX排放量为0.029t/a，排放速率0.016kg/h，排放浓度为65.37mg/m3。排放烟气经风机引出后由8m高烟囱排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中严格50%要求（SO2≤0.853kg/h，NOX≤0.259kg/h）。

项目厨房油烟产生浓度为1.85mg/m3，产生量约0.0027t/a。建设单位拟安装风量为1000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物3m的排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.19mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求，实现达标排放。

8.3.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，废水总量为7512.9907m3/a，夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d，经固液分离后排入黑膜沼气工程进行处理。

8.3.3 噪声

本项目噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、水泵等设备运行噪声，源强为70～80dB(A)。

8.3.4 固废

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物产生量为0.021t/a，定期交由危废资质的单位处理；病死猪产生量为7.8t/a，病死猪经冷藏车送至正阳县畜禽无害化处理中心处置；猪粪产生量为1549.863t/a，用于生产有机肥基料，沼渣产生量为309.9726t/a，经干化后作为有机肥基料外售；废脱硫剂产生量为0.043t/a，由厂家回收；职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中收集后交由环卫部门处置。

## 8.4 环境保护措施

8.4.1 废气

本项目大气污染物主要为养殖过程、污水处理过程、粪污处理过程、沼液储存池产生的恶臭气体、沼气热水器废气。

恶臭气体根据不同产生单元，采取相应的处理方式，① 猪舍：采用节水型饮水器、全漏缝地板并及时清粪；② 污水前处理系统收集调节池喷洒除臭剂，进行场区绿化；③ 堆肥区：喷洒除臭剂，进行场区绿化；④ 沼液储存池四周设置绿化。通过各项防护措施后，预测场界废气均能达标排放，场区周围各敏感目标处可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

项目沼气火炬燃烧废气由1根8m高烟囱排放。

项目厨房油烟产生浓度为1.85mg/m3，产生量约0.0027t/a。建设单位拟安装风量为1000m3/h、净化效率不低于90%的油烟净化装置，经处理后由高于本体建筑物3m的排气筒排放。经计算，处理后厨房油烟年排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.19mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604—2018)规定限值油烟1.5mg/m3要求，实现达标排放。

8.4.2 废水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水总量为7512.9907m3/a，夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d，项目废水经场区污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用黑膜沼气池的处理工艺。经处理后废水成为液态农肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于还田。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

8.4.3 噪声

噪声主要为猪叫声、猪舍降温配套负压风机、水泵、气泵等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为65～80 dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间55dB(A)；夜间45dB(A)）要求。

8.4.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸、疾病防疫产生的医疗废物、废脱硫剂及职工生活垃圾等。其中医疗废物产生量为0.021t/a，定期交由危废资质的单位处理；病死猪尸产生量为7.8t/a，病死猪经冷藏车送至正阳县畜禽无害化处理中心处置；猪粪产生量为1549.863t/a，用于生产有机肥基料，沼渣产生量为309.9726t/a，经干化后作为有机肥基料外售；废脱硫剂产生量为0.043t/a，由厂家回收；职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中收集后交由环卫部门处置。

## 8.5环境影响分析

8.5.1地表水

本项目废水主要为养殖废水和生活废水，本项目废水主要为养殖废水和生活废水总量为7512.9907m3/a，夏季23.18m3/d，其他季节14.69m3/d。项目废水经场区污水处理工程进行处理，该污水处理工程采用“黑膜沼气池”的处理工艺。经处理后废水成为液态农肥，达到《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87），全部用于还田。因此本项目运营期产生的养殖废水，对周边环境的影响不大。

8.5.2环境空气

（1）项目大气污染物无组织排放核算见下表。

大气污染物无组织排放核算及全场污染物年排放量核算情况：

表8-1   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度值/µg/m3 |  |
| 1有组织 | 沼气燃烧 | 火炬燃烧 | SO2 | 合理利用，燃烧废由1根8m高排气筒外婆 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2限制要求 | 400 | 0.00089 |
|  |  |  | NOx |  |  | 120 | 0.029 |
| 2无组织 | 养殖场 | 养殖、固粪及污水处理过程 | NH3 | 控制养殖密度、及时清粪、沼液储存池密闭、喷洒除臭剂、种植吸附恶臭绿植 | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 | 1500 | 0.2561 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0175 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.2561 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0175 |  |
| 有组织排放总计 |  |  |  | SO2 |  | 0.00089 |  |
|  |  |  |  | NOx |  | 0.029 |  |

表8-2   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.00089 |
| 2 | NO2 | 0.029 |
| 3 | NH3 | 0.2561 |
| 4 | H2S | 0.0175 |

（3）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（4）经计算，本项目最终的防护距离为500m，防护距离内无人口集中区、医院、学校等敏感点存在，满足项目防护距离要求，同时评价建议在该防护距离内不得建设敏感点。

8.5.3噪声

建设项目实施后，通过对高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准（昼间60B(A)；夜间50dB(A)）要求。

8.5.4固体废物

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死猪尸、猪粪固形物、厌氧发酵后的沼渣、废脱硫剂及职工生活垃圾等。项目产生的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

## 8.6 风险评价结论

本项目涉及的危险化学品为沼气。本项目环境风险主要表现在沼气泄漏引起中毒。建设单位应针对本项目存在的风险隐患，严格落实本评价提出的防范措施，加强环境风险管理。

本评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，减少发生事故发生的概率，通过有效的风险防范措施后，本评价认为项目的环境风险在可接受水平。

## 8.7总量控制

本项目脱硫后的沼气火炬燃烧废气经1根8m高排气筒排放，建议项目SO2和NOX总量控制指标分别为0.00089t/a和0.029t/a。

项目废水经沼气化处理后，沼液用于农田施肥，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

全场总量控制指标为SO2：0.00089t/a、NOx：0.029t/a。

## 8.8公众意见采纳情况

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，100%的公众对本项目表示支持，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

综上，正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司建设年产1.2万头生猪养殖场项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。环境风险可接受，项目能够被绝大多数公众认可，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

附表1                              建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与评价范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( 颗粒物、NO2、SO2) 其他污染物 ( NH3、H2S ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录 D √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS□ |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（PM2.5、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2 ） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（北） 厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.00089）t/a |  |  | NOx:（0.029）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（/）t/a |  |  |  |  |  | VOCs:（0）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2                                 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □； 饮用水取水口 □； 涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □； 其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □； 间接排放 □； 其他√ |  |  |  |  |  | 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □； 有毒有害污染物 □； 非持久性污染物√；pH 值 □； 热污染 □； 富营养化 □； 其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □； 水位（水深） □； 流速 □； 流量 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □； 二级 □； 三级 A □； 三级 B √ |  |  |  |  |  | 一级 □； 二级 □； 三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □； 在建 □； 拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □； 开发量 40%以下 □； 开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口： Ⅰ类 □； Ⅱ类 □； Ⅲ类 ； Ⅳ类 □； Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □； 第二类 □； 第三类 □； 第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、 近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标√； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □： 达标√； 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □： 达标√； 不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □： 达标 □； 不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源） 与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ） km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □； 平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季 □； 夏季 □； 秋季 □； 冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □； 生产运行期 □； 服务期满后 □ 正常工况 □； 非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □： 解析解 □； 其他 □ 导则推荐模式□： 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ） m3/s；鱼类繁殖期（ ） m3/s；其他（ ） m3/s 生态水位：一般水期（ ） m；鱼类繁殖期（ ） m；其他（ ） m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □； 自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 □； 自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√； 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3                                        环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 | 沼气（甲烷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数10人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数7229 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 √ |  |  |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 √ |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 √ |  |  |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 √ |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  |  | M值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 √ |  |
|  |  |  | P值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4√ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 √ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 √ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 √ |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  | I√ |  |  |
| 评价等级 |  |  | 一级 □ |  |  |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 |  | 泄漏√ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气√ |  |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法□ |  |  | 计算法√ |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  | 其他 √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 黄大港 ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 何李庄 ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | 设置消防器材，并编制应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 建立环境风险防范管理制度，制订科学严谨的操作规程，建立应急预案计划。同时加强职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。特别是对有火灾、爆炸危险的物料管理和作业工段，应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4                  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型√；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地√；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （26.7）亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（沼肥消纳地）、方位（东、西、南）、距离（紧邻） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级；二级；三级√ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b) □；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 现状监测因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目土壤中，镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌8项污染物监测值均低于其风险筛选值。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“3.4”、“6”项，本项目场址及周边地块土壤中污染物含量低于其风险筛选值，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，该处地块的土壤污染风险可以忽略 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b) □；c）□ 不达标结论：a）□；b) □ |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 3年一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 采取相应措施后对土壤基本无影响 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目所在地

附图一项目地理位置图

520m

500m

500m

400m

510m

2800m

黄大港

500m

大气评价范围

附图二项目周边环境示意图及大气评价范围图

配电室

附图三  项目平面布置图

3.5km

附图四  项目与饮用水源保护地关系图  兰青乡集中饮用水井

项目所在地

项目所在地

地表水流向

河

淮

流

支

北

附图五项目区域水系图

附图六项目监测点位图

附图七项目分区防渗图

| 项目东侧为农田 | 项目南侧为农田 |
| --- | --- |
| 项目西侧为废气厂房 | 项目北侧为农田 |
| 项目区现状 | 项目区现状 |

附图八  项目区现状照片

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

| 建设项目环境影响报告书审批基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  |  | 正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司 |  |  |  | 填表人（签字）： | 李前进 |  | 项目经办人（签字）： |  | 李前进 |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司年出栏1.2万头生猪养殖项目 |  |  |  | 建设内容 |  | 项目占地面积17831.57平方米，项目总投资900万元，建设年出栏1.2万头生猪养殖项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目代码 |  |  | 2103-411724-04-01-138515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评信用平台项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  |  | 驻马店市正阳县汝南埠镇大温寺村寺王店东0号 |  |  |  | 建设规模 |  | 建设年出栏1.2万头生猪养殖项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期（月） |  |  | 6.0 |  |  |  | 计划开工时间 |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  | 预计投产时间 |  | 2022年1月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  |  | 一、畜牧业 1畜禽养殖场、养殖小区 |  |  |  | 国民经济行业类型及代码 |  | A031牲畜饲养 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目） |  |  |  |  | 现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目） |  | 项目申请类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  |  |  |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  |  |  |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标 （非线性工程） |  |  | 经度 | 114.743183 | 纬度 | 32.610429 | 占地面积（平方米） | 17831.57 | 环评文件类别 | 环境影响报告书 |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  |  | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度 （千米） |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  |  | 900.00 |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 251.50 |  | 所占比例（%） | 25.65% |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 单位名称 |  |  | 正阳县鑫鑫向荣大型种猪养殖有限责任公司 |  | 法定代表人 | 李前进 | 环评 编制 单位 | 单位名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主要负责人 | 李前进 |  | 编制主持人 | 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  |  | 91411724MA9GB2Q84G |  | 联系电话 | 15103881000 |  |  | 职业资格证书 管理号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 河南省驻马店市正阳县汝南埠镇大温村寺王店 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  | 区域削减量来源（国家、省级审批项目） |  |
|  |  |  |  | ①排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） |  | ⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年） |  | ⑥预测排放总量 （吨/年） |  | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类金属砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量 （万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  | 0.029 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类金属砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目涉及法律法规规定的保护区情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  |  | 名称 |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |  |  |  |  |
|  |  | 生态保护红线 |  |  | （可增行） |  |  |  |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
|  |  | 自然保护区 |  |  | （可增行） |  |  |  | 核心区、缓冲区、实验区 |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | （可增行） |  |  | / | 一级保护区、二级保护区、准保护区 |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | （可增行） |  |  | / | 一级保护区、二级保护区、准保护区 |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
|  |  | 风景名胜区 |  |  | （可增行） |  |  | / | 核心景区、一般景区 |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  | （可增行） |  |  |  |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |  |  |  |  |
| 主要原料及燃料信息 |  | 主要原料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要燃料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 |  | 有毒有害物质及含量（%） |  | 序号 | 名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 年最大使用量 | 计量单位 |
|  |  | 1 | 植物除臭剂 |  | 0.03 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱硫剂 |  | 0.043 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒剂 |  | 0.4 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饲料 |  | 3066 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染治理与排放信息 | 有组织 排放（主要排放口） | 序号（编号） | 排放口名称 | 排气筒高度（米） | 污染防治设施工艺 |  |  | 生产设施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 序号（编号） | 名称 | 污染防治设施处理效率 | 序号（编号） | 名称 | 污染物种类 | 排放浓度（毫克/立方米） | 排放速率 (千克/小时) | 排放量（吨/年） | 排放标准名称 |  |  |
|  |  | 1 | 沼气燃烧废气排放口 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 食堂油烟废气排放口 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 排放 | 序号 |  | 无组织排放源名称 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 （毫克/立方米） | 排放标准名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 猪舍臭气 |  |  |  |  | 氨气、硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 污水处理站臭气 |  |  |  |  | 氨气、硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 固粪处理区恶臭 |  |  |  |  | 氨气、硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |  |  |  |
| 水污染治理与排放信息（主要排放口） | 车间或生产 设施排放口 | 序号（编号） | 排放口名称 | 废水类别 |  |  | 污染防治设施工艺 |  |  | 排放去向 | 污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 （毫克/升） | 排放量（吨/年） | 排放标准名称 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 序号（编号） | 名称 | 污染治理设施处理水量(吨/小时） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总排放口（间接排放） | 序号（编号） | 排放口名称 | 污染防治设施工艺 |  |  | 污染防治设施处理水量（吨/小时） | 受纳污水处理厂 |  | 受纳污水处理厂排放标准名称 | 污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 编号 |  | 污染物种类 | 排放浓度 （毫克/升） | 排放量（吨/年） | 排放标准名称 |  |  |
|  | 总排放口（直接排放） | 序号（编号） | 排放口名称 | 污染防治设施工艺 |  |  | 污染防治设施处理水量（吨/小时） |  | 受纳水体 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 功能类别 | 污染物种类 | 排放浓度 （毫克/升） | 排放量（吨/年） | 排放标准名称 |  |  |
| 固体废物信息 | 废物类型 | 序号 |  | 名称 | 产生环节及装置 |  | 危险废物特性 |  | 危险废物代码 | 产生量 （吨/年） | 贮存设施名称 | 贮存能力 | 自行利用 工艺 | 自行处置 工艺 |  | 是否外委处置 |
|  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
|  |  | 废脱硫剂 |  |  |  |  | / |  | / | 0.043 | / | / | / | / |  | 是 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  | / |  | / | 1.825 | / | / | / | / |  | 是 |
|  | 危险废物 | 医疗固废 |  |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  | 是 |