九江金鸡坡油库（一库）隐患改造项目竣工环境保护验收监测报告表

（江西力圣（2021）第LSHY1102005号）

建设单位：中国石化销售有限公司华中分公司

编制单位：江西力圣检测有限公司

二〇二二年二月

建设单位法人：         （签字）

编制单位法人：         （签字）

项目负责人：

填表人员：

| 建设单位：中国石化销售有限公司华中分公司（盖章） | 编制单位：江西力圣检测有限公司 （盖章） |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：0792-8599855 |
| 传真： | 传真：0792-8599855 |
| 邮编： | 邮编：33200 |
| 地址：江西省九江市金安组团（滨江东路30号） | 地址：九江市开发区恒盛科技园19栋6楼 |

表一 建设项目基本情况及验收监测依据

| 建设项目名称 | 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石化销售有限公司华中分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 £ 技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江西省九江市金安团组（滨江东路30号）（地理坐标为E116°2′10.48"，N29°44′58.12"） |  |  |  |  |
| 主要功能名称 | 一库主要功能：汽柴油品接收码头； |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年运转量：485340t/y |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年运转量：485340t/y |  |  |  |  |
| 本次改造内容 | 本次隐患改造工程为一库隐患改造和泵船隐患改造，改造内容详见表二 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月 | 开工建设时间 | 2019年4月 |  |  |
| 竣工时间 | 2020年12月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月20日-21日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 九江市浔阳区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江西景瑞祥科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 武汉市海利环保水业环保有限公司 | 环保设施施工单位 | 中石化河南油建工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1091.86万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 3.66% |
| 实际总概算 | 1091.86万元 | 环保投资 | 55万元 | 比例 | 5.04% |
| 项目情况说明 | 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目，占地面积为50911.90m2，现有倒罐泵3台，主要承担一库向二库输转油品作用。 由于本油库原有设施均按《石油库设计规范》（GB50074-2002）版设计，且满足当时规范要求，新版《石油库设计规范》（GB50074-2014）于2015年5月1日实施，新规范对油库设施提出更高的设计要求，本次改造依据现行规范，对九江库站一库整体进行安全隐患排查，对不满足规范要求的设施进行改造；并对油库现有设施进行提升改造，提高油库管理水平。 本次隐患改造工程为一库隐患改造和趸船隐患改造。一库隐患改造内容：九江库站一库油罐停用，改为趸船上的输油泵直接向二库输油；原有建筑物除消防泵房、门卫以外全部拆除，拆除面积约360m2。原有68m2门卫改造，增加防静电地板，放置油库、消防RI/O机柜。更换2台原有雨水提升泵；增加2座20m3扫仓罐用于扫舱作业；调整一库码头收油设施；重做码头栈桥防腐；将现有4套流量计集中分布，在一库区至二库区4根输油管道各设置1套流量计，流量计前增加消气过滤器，增加压力变送器及现场显示仪器。流量计前后设置电动阀门。趸船隐患改造内容：消防泵间的设备移至控制室/值班室附近；取消货油泵间，将原舱室内的货油泵及扫舱泵移至54#~78#之间，相应管路按要求进行重新设计；原船消防泵间的泡沫罐移至121#~126#靠岸舷的房间，相应管路按要求重新设计；原船消防泵间的消防泵移至118#~133#船舱内，相应管路按要求重新设计。在46#~94#之间的船舱内增加双向纵向桁架及双向横向桁架，增加船体结构强度以及减少货油泵作业时的震动；对货油泵基座结构重新设计，对基座结构采取板厚加厚，结构尺寸加大处理；实船改建后的管路设计设置在主甲板之上，管路支架结构采取加强处理，支架间距1000mm；货油泵作业区域因改成露天式，在此区域设置钢质遮阳雨棚，雨棚高度与上层建筑一层相同。更换全船防火窗；全船的锚泊、系泊设备应进行除锈、刷漆等维护保养，对无法保养的设备应进行更换；全船栏杆应进行更换；全船板厚应进行测量，如有腐蚀严重的板材，应按规范要求进行更换；全船消防、救生设备应进行检测并更换。全船货油管路重新布置，增加一台扫舱泵与原船一台扫舱泵互为备用达到作业的合理性。增加一个20m3汽油真空罐和一个20m3柴油真空罐。管路蝶阀全部更换为电动蝶阀。2017年9月，建设单位委托江西景瑞祥科技有限公司编制完成了《九江金鸡坡油库（一库）隐患工程项目环境影响报告表》，2017年12月22日九江市浔阳区环境保护局对报告进行了批复（浔环审¦[2017]21号）。本项目于2019年开工建设，并于2020年12月完成竣工，项目实际隐患改造建设与环评建设一致。 九江金鸡坡油库于2021年10月委托资质单位江西力圣检测有限公司对项目进行验收监测。江西力圣检测有限公司验收监测期间进行了现场勘察、收集资料，并制定了项目竣工环境保护验收监测方案，2021年11月20日~21日根据监测方案对项目设施运行情况了检查和监测。根据检查及监测结果，编制完成本验收监测报告表。 |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1.1 法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日 （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日 （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日 （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日 （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年09月01日修订版 （6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令 （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号 （8）《江西省建设项目环境保护条例》，2010年9月17日 （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月 （10）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评函[2020]688号文 （11）《排污许可管理条例》，2021年3月1日起实施 （12）《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431-2008） （13）《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020） （14）《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气[2019]20号） 1.2执行标准及规范 （1）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021） （5）《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001） （6）《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020） （7）《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1.3工程文件 （1）《九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目环境影响报告表》（江西景瑞祥科技有限公司，2017年9月） （2）九江市浔阳区环境保护局《关于九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目环境影响报告表的批复》，批复文号：浔环审[2017]21号 （3） 九江金鸡坡油库提供的相关资料 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4 废水 项目产生污水主要为初期雨水、舱底油污水及生活污水（包括游船靠岸的生活废水也依托公司生活污水处理装置处理），生活污水经一体化设备处理后与初期雨水及舱底油污水混合收集于厂区内的污油收集池，收集后经提升泵提升至九江油库（二库）的油污收集池内，然后经二库污水提升泵排入九江市炼油厂污水处理站处理，处理达标后排放，暂无污水接管协议浓度。 1.5 废气 本次隐患改造工程储罐停用，产生的无组织排放。项目周界无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，详见表1-2。 表1-2 废气污染物排放限值（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界浓度最高点; 4.0. 1.6 噪声 项目周界北、东、西面噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂界南面噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体限值详见1-3。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 Leq：dB（A） 适用区域; 评价标准dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 厂界1m处; 60; 50; GB3096-2008中3类. 70; 55; GB3096-2008中4a类. 1.7 地表水 项目地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，具体限值详见表1-4。 表1-4 地表水质量标准(单位：mg/L) 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; CODCr; 20. 3; BOD5; 4.0. 4; 氨氮; 1.0. 5; TP; 0.2. 6; TN; 1.0. 7; 石油类; 0.05. 8; SS; 30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准. 1.8 声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表1-5 声环境质量标准 Leq：dB（A） 标准来源; 昼间; 夜间. GB3096-2008中2类区标准; 60; 50. |

表二  建设项目生产工艺及污染物产出流程

2.1项目隐患改造工程概况 由于本油库原有设施均按《石油库设计规范》（GB50074-2002）版设计，且满足当时规范要求，新版《石油库设计规范》（GB50074-2014）于2015年5月1日实施，新规范对油库设施提出更高的设计要求，本次改造依据现行规范，对九江库站一库整体进行安全隐患排查，对不满足规范要求的设施进行改造；并对油库现有设施进行提升改造，提高油库管理水平。本次隐患改造工程为一库隐患改造和趸船隐患改造。 2.1.1一库区改造内容 （1）建设单位要求，九江库站一库油罐停用，原有建筑物除消防泵房、门卫以外全部拆除。 （2）原有68m2门卫改造，增加防静电地板，放置油库、消防RI/O机柜。 目前雨水提升泵年久失修，更换2台雨水排水泵（一用一备），流量300m3/h，扬程20m，单泵功率22kw。 （5）一库原有地上储罐停用，增加2座20m3扫舱罐用于扫舱作业。 （6）调整一库码头收油系统。改造原有趸船，增加卸油泵互备功能，改造原有扫舱系统。 （7）重做码头栈桥防腐。 （8）将现有4套流量计集中布置，在一库区至二库区4根输油管道各设置1套流量计，流量计前增加消气过滤器及现场显示仪表。流量计前后设置电动阀门。 2.1.2趸船改造内容 （1）将消防泵间的设备移至控制室/值班室附近，工作人员便于操作，及时处置应急状况。 （2）取消货油泵间，将原舱室内的货油泵及扫舱泵移至54#~78#之间，相应管路按要求进行重新设计。 （3）原船消防泵间的泡沫罐移至121#~126#靠岸舷的房间防止，相应管路按要求重新设计。 （4）原船消防泵间的消防泵移至118#~133#船舱内，相应管路按要求重新设计。 （5）在46#~94#之间的船舱内增加双向纵向桁架及双向横向桁架，增加船体结构强度以及减少货油泵作业时的震动。 （6）对货油泵基座结构重新设计，对基座结构采取板厚加厚，结构尺寸加大处理。 （7）实船改建后的管路设计尽可能设置在主甲板之上，管路支架结构采取加强处理，支架间距1000mm。 （8）货油泵作业区域因改成露天式，在此区域设置钢质遮阳雨棚，雨棚高度与上层建筑一层相同，优化作业环境。 （9）更换全船防火窗，采用满足现行标准要求的防火窗。 （10）全船的锚泊、系泊设备应进行除锈、刷漆等维护保养，对无法保养得设备应进行更换。 （11）全船压载系统应重新调配，计算调配后的船舶稳性。 （12）全船栏杆应进行更换，按最新的规范要求制作实用、安全、美观的栏杆。 （13）全船板厚应进行测量，如有腐蚀严重的板材，应按规范要求进行更换。 （14）全船消防、救生设备应进行检测并更换。 （15）全船货油管路重新布置，增加一台扫舱泵与原船一台扫舱泵互为备用达到作业的合理性。增加一个20m3汽油真空罐和一个20m3柴油真空罐。管路蝶阀全部更换为电动蝶阀。 2.2改造项目建设内容 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目，占地面积为50911.90m2，经营92#汽油、车用柴油和普通柴油3个品种。现有倒罐泵3台，主要承担一库向二库输转油品作用。 经过调查，实际总占地面积、建筑面积与环评报告表一致，未发生变更，其他详细项目建设内容对比情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容对比表 工程类别; 原先建设情况; 隐患工程改造情况; 实际建设情况; 变化情况; 较比改造环评实际变动说明. 主体工程; 1座3000m3外浮顶柴油油罐; 一库现转为趸船直接输油，不储油，拆除陆地上三座储罐，新增2座20m3扫仓罐。改造原有泵船，增加卸油互备功能，在泵船上增加1个20m3汽油真空罐和1个20m3柴油真空罐; 陆地3座储罐已拆除，转为趸船上直接向二库输油，陆地上新增2座20m3扫仓罐，船体上新增1个20m3汽油真空罐和1个20m3柴油真空罐; 拆除; 无变动. 1座2000m3内浮顶柴油油罐. 1座2000m3内浮顶汽油油罐. 1座300m3消防水罐; 1座300m3消防水罐; 消防水罐移至厂区岸边; 移动. 公用工程; 消防泵房; 120m2; 改建为消防泵房/配电间，占地面积275m2; 原消防泵房的消防泵移至船舱内，改建设为消防泵房和配电间; 原有建筑物除消防泵房、门卫以外全部拆除; 无变动. 门卫; 68 m2; 增加防静电地板，放置油库/消防RI/O机柜; 原有建筑物除消防泵房、门卫以外全部拆除. 倒班楼; 180m2; 拆除. 环保工程; 废气处理; 油罐顶安装呼吸阀挡板; 储油罐已拆除; 路面储油罐及废气处理设施均拆除; /; 无变动. 废水处理; 生活污水经过地埋式污水处理装置处理 油罐罐底切水、油罐清洗废水和舱底油污水经库区污水处理厂处理，工艺流程：经过隔油池沉淀，进入容器箱除去浮油后进入1、2级过滤罐进行生化处理后进入三级过滤池过滤，罐区雨水经隔油池处理后经过三级过滤池过滤; 储油罐已拆除，现不产生油罐罐底切底水、油罐清洗水。舱底油污水经污油收集池收集后泵入二库污油池后统一进入九江炼油厂处理; 生活污水经过地埋式污水处理装置处理；舱底油污水、初期雨水经污水收集池（50m3）收集然后泵入二库厂区内油污池收集后统一泵入九江炼油厂处理; /; 厂区内污水站处理后直排长江改为厂区内新建的污油池收集后经提升泵泵入九江油库（二库）污油池再经二库污油池泵入九江炼油厂污水处理站处理. 固废处理; 危废委托有资质的危险废物处置单位处理; 危废暂存于二库，交由有资质的单位处理; 危险废物统一暂存于二库危废暂存间内，交由有资质的处置单位处理; /; 无变动. 表2 -2 趸船船体部分参数 船长（m）; 型宽（m）; 型深（m）; 吃水（m）; 梁拱（m）. 70; 12; 2.5; 0.8; 0.24. 2.3 主要设备 经过现场勘查，项目主要设备情况见表2-3。 表2-3 主要设备建设情况 序号; 设备名称; 改造环评数量数量; 实际数量; 规格. 1; 柴油装船泵; 1台; 1台; Q=250m3/h. 2; 汽油装船泵; 1台; 2台; Q=250m3/h. 3; 消防电动泵; 2台; 2台; Q=80L/S. 4; 污油泵; 2台; 2台; Q=50m3/h. 5; 变压器; 3台; 3台; 590KVA. 6; 配电柜; 10台; 10台; /. 7; 柴油发电机; 1台; /; /. 8; 泡沫罐; 4个; 4个; 20m3. 9; 3000m3内浮顶罐; 1个; /（拆除）; 直径19m,总高15.456m,装柴油. 10; 2000m3内浮顶罐; 2个; /（拆除）; 直径18m,总高12.215m,1个装柴油1个装汽油. 11; 20m3扫仓罐; 2座; 2座; 汽油扫仓罐、柴油扫仓罐个座. 12; 汽油真空罐; 1座; 1座; 20m3. 13; 柴油真空罐; 1座; 1座; 20m3. 14; 消防水罐; 0个; 1个; 300m3. 15; 雨水排水泵; 2台; 2台; 流量300m3/h，扬程20MPa，单泵功率22kw. 16; 卧式双螺杆泵; 1台; 1台; 流量50m3/h，扬程0.6MPa，单泵功率18.5kw. 17; 卧式活塞转子泵; 2台; 2台; 流量50m3/h，扬程0.6MPa，单泵功率18.5kw. 2.4管道建设 油库工艺管道、管件部分主要包括无缝钢管、阀门、过滤器、法兰等，均依托现有，不发生变动。具体建设情况详见表2-4。 表2-4 油库管道建设情况一览表 序号; 名 称; 型号规格; 标 准; 单位; 数量. 1; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 255. 2; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 255. 3; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 255. 4; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 121. 5; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 160. 6; 无缝钢管; DN200 ∅219.1×7.04; GB/T8163-2008; m; 213. 7; 平板阀; 个; 20. 8; 闸阀; 个; 50. 9; 止回阀; H44H-150Lb DN100; 个; 5. 10; 截止阀; J41H-150Lb DN25; 个; 11. 11; 双密封导轨阀; 200TG34X-16C; 个; 2. 12; 压力表真空表; JJM1-300Lb DN15; 个; 14. 13; 快开盲板篮式（卡箍式）过滤器; LPGK-JDKG-100/150Lb(RF); 个; 3. 14; 防爆阻火通气帽; PN20 DN150; 个; 3. 15; 抗震金属软管; KZJR200H-WN(LJ)/RF(150LB)-10000; 根; 6. 16; 地上管道; m2; 8467. 17; 埋地管道; m2; 508. 18; 油泵; 150GY60，YB2-225M 4W; 台; 3. 2.5项目劳动定员及工作制度 现有员工4人，年工作时间365天，生产系统实行每天两班，每班12小时。 2.6项目环保投资 项目计划总投资为1091.86万元，计划环保投资40万元，占计划总投资的3.66%；实际总投资1091.86万元，其中环保投资55万元，占总投资的5.04%，具体环保投资计划与实际费用对照情况见表2-5。 表2-5项目环保投资对比表 单位：万元 治理对象; 污染物; 治理措施; 环保投资 （万元）; 实际建设情况（万元）; 备注. 废气; 施工期; TSP; 运土车辆盖上蓬布 晴天施工场地洒水 施工围挡; 5; 5; 原有储油罐及废气处理设施一并拆除. 运营期; /; /. 噪声; 施工期; 各机械设备噪声源; 选用低噪声设备 等措施; 10; 10; /. 运营期; 各机械设备噪声源; 隔声减震降噪处理 合理安排作业时间. 废水; 施工期; 施工废水; 自然沉淀; 10; 20; 运营期新建生活污水处理一体化设备、雨水收集池、污油收集池. 生活废水; 依托现有工程. 运营期; /; /. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 交由有资质单位统一处理; 5; 10; 运营期产生的危险废物依托二库危废暂存间暂存，交由有资质的部门处理. 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理. 运营期; /; /. 其他; 风险应急系统; 10; 10; /. 合计; 40; 55; /. 2.7主要工艺流程及产物环节 2.7.1 工艺流程 现有工程是柴油、汽油的输送，过程不涉及化工反应、加工过程。主要是产品的输送。产品由船运至库区码头，由码头泵站计量通过管道输送至2#库区储罐。 1#库区码头来油 趸船 区间输油管道 2#库区油罐 图1 油库工艺流程图 产污分析： （1）废气：趸船收发油作业损失、各装置阀门、管线、泵等运行跑、冒、滴、漏的逸散到大气中的废气，主要污染物是非甲烷总烃，为无组织排放源； （2）废水：主要是油库区初期雨水、舱底油污水及员工生活污水； （3）固废：主要是污油毯和生活垃圾； （4）噪声：主要噪声源为各类输油机泵、水泵等，噪声源强一般在80~95dB(A)之间。 2.8工程变动情况 项目主体建设与环评一致，未发生变动。项目新建了生活污水一体化处理装置、雨水收集池及油污水收集池，收集后的污水泵入二库油污水收集池后统一进入九江市炼油厂处理。 企业根据实际生产情况进行以下变动： 表2.8-1 项目变更情况一览表 序号; 变更项目; 环评要求; 实际建设情况; 情况说明. 1; 废水及废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化不外排; 企业新建50m3的油污水收集池、50m3雨水收集池及地埋式污水处理装置; 含油污水和污染雨水及处理后的生活污水暂存于厂区内油污水收集池，一起泵入二库污油收集池后排入九江炼油厂污水处理站处理. 2; 固废; 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改清单（2013年）。 危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（2013年）。; 现有工程一般固废为生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物为污油毯，暂存于二库危废暂存间，统一交由有资质的单位处理; 现厂区内不进行废水处理且储油罐已拆除，故危险废物为泵船上的污油毯. 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）文件要求，对本次变动进行判定，判定结果见表2.8-2。 表2.8-2 本项目重大变动判定 序号; 变动类别; 重大变动情形; 本项目情况; 是否相符. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 不涉及变更; 否. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 不涉及变更; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及变更; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，西藏应的污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及变更; 否. 5; 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护范围变化且新增敏感点的; 不涉及变更; 否. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的；; 不涉及变更; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%以上的; 不涉及变更; 否. 8; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废水暂存交由九江炼油厂统一处理后外排; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间歇排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 取消废水（排入九江炼油厂处理）及废气排放口（储罐拆除）; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及变更; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及变更; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及变更; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 不涉及变更; 否. 根据表3.5-2判定，本项目变动不属于重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理及排放流程

3.1 废气 本次隐患改造项目无废气产生，项目营运期废气主要为趸船收发油作业损失、各装置阀门、管线、泵等运行跑、冒、滴、漏的逸散到大气中的废气，主要污染物是非甲烷总烃，为无组织排放源。 3.2 废水 主要为油库区初期雨水、舱底油污水及员工生活污水。初期雨水由厂内雨水收集池收集，舱底油污水直接排入厂内油污暂存池，生活污水经过厂内一体化污水处理装置处理后收集至厂区内污油暂存池与含有污水和污染雨水混合，通过提升泵统一将污水送至二库再从二库泵入中国石油化工股份有限公司九江分公司炼油厂污水处理站进行处理。 3.3 噪声 主要噪声源为各类输油机泵、水泵等，噪声源强一般在80~95dB(A)之间，经厂区绿化和距离降噪。 3.4 固废 主要有员工生活垃圾，经收集后统一交由环卫部门收集处理。项目船上防污配备的污油毯，因吸附油渍饱和后失去原有功能，成为危险废物，产生量约0.3 t/a，该部分固体废物属于危险废物，废物类别为HW08，委托九江凯华环境科技有限公司处置（详见附件五），在九江油库（二库）设置了危废暂存点，占地面积约12m2。具体固体废物产生量对照与处理措施见表3-1。 - 表3-1 固废产生量及处置措施 排放源; 污染物名称; 环评产生量; 实际产生量; 处置措施. 生活; 生活垃圾; 4t/a; 4t/a; 环卫部门处理. 运营; 油污毯; 0.3t/a; 0.3t/a; 交由九江凯华环境科技有限公司. 合 计; 4.3t/a; 4.3t/a; /.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论 一、项目概况 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目位于江西省九江市金安组团（滨江东路30号），项目并未做环评和环保竣工验收。项目占地面积为50911.90m2，经营92#汽油、车用柴油和普通柴油3个品种。现有储罐3座，库容0.7万m3；1座3000m3内浮顶油罐储存车用柴油和1座2000m3内浮顶油罐储存普通柴油；1座2000m3内浮顶油罐储存92#汽油。现有倒罐泵3台，主要承担一库向二库输转油品作用。本次隐患改造工程为一库隐患改造和趸船隐患改造。一库隐患改造内容：九江库站一库油罐停用，改为趸船上的输油泵直接向二库输油；原有建筑物除消防泵房、门卫以外全部拆除，拆除面积约360m2。原有68m2门卫改造，增加防静电地板，放置油库、消防RI/O机柜。更换2台原有雨水提升泵；增加2座20m3扫仓罐用于扫舱作业；调整一库码头收油设施；重做码头栈桥防腐；将现有4套流量计集中分布，在一库区至二库区4根输油管道各设置1套流量计，流量计前增加消气过滤器，增加压力变送器及现场显示仪器。流量计前后设置电动阀门。趸船隐患改造内容：消防泵间的设备移至控制室/值班室附近；取消货油泵间，将原舱室内的货油泵及扫舱泵移至54#~78#之间，相应管路按要求进行重新设计；原船消防泵间的泡沫罐移至121#~126#靠岸舷的房间，相应管路按要求重新设计；原船消防泵间的消防泵移至118#~133#船舱内，相应管路按要求重新设计。在46#~94#之间的船舱内增加双向纵向桁架及双向横向桁架，增加船体结构强度以及减少货油泵作业时的震动；对货油泵基座结构重新设计，对基座结构采取板厚加厚，结构尺寸加大处理；实船改建后的管路设计设置在主甲板之上，管路支架结构采取加强处理，支架间距1000mm；货油泵作业区域因改成露天式，在此区域设置钢质遮阳雨棚，雨棚高度与上层建筑一层相同。更换全船防火窗；全船的锚泊、系泊设备应进行除锈、刷漆等维护保养，对无法保养的设备应进行更换；全船栏杆应进行更换；全船板厚应进行测量，如有腐蚀严重的板材，应按规范要求进行更换；全船消防、救生设备应进行检测并更换。全船货油管路重新布置，增加一台扫舱泵与原船一台扫舱泵互为备用达到作业的合理性。增加一个20m3汽油真空罐和一个20m3柴油真空罐。管路蝶阀全部更换为电动蝶阀。 二、环境质量现状 项目所在地目前的环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地表水长江水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求；项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；项目所在地地表水环境满足《地表水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。 三、施工期环境影响分析 施工期污染源主要有以下几个方面：噪声、扬尘和施工过程产生的废水、废渣。施工期的环境影响是短期、局部和可逆的。施工期环境影响具有影响范围小，周期短的特点，影响范围主要为场址及临近区域。 废气：施工期的主要大气污染物为施工扬尘，本项目采取施工场界设围挡、洒水、道路全部硬化，渣土封闭运输等扬尘控制措施后可最大程度降低施工扬尘对周围环境影响，且该影响是暂时的，施工结束后便消失，对评价区域的环境空气质量影响不大。 地表水：施工期水污染源主要为施工废水。施工场地设置简易防渗沉淀池，将施工废水引入沉淀池内沉淀后，上层清水可用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不外排，采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对地表水环境造成不利影响。 噪声：施工期噪声源主要是施工过程中使用的推土机、挖掘机、轮胎吊以及运输车辆等。施工噪声影响是暂时的，施工结束后便消失，通过采取设围挡、合理布局施工场地、合理安排施工时间等噪声控制措施后，可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，对周围环境影响较小。 固体废物：施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾、弃土和生活垃圾。对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾妥善处理、及时清运。生活垃圾用垃圾收集装置收集后后由环卫部门清运。本项目施工期采取以上固体废物污染防治措施后对周围环境产生的影响较小。 四、营运期环境影响分析 1、废气 本次隐患改造项目无废气产生，因此对大气环境影响不大。 2、废水 本次隐患改造项目不新增工作人员，无废水产生，对地表水环境影响不大。 3、噪声 项目噪声主要为机械噪声，机械设备主要有排水泵、卧式双螺杆泵和卧式活塞转子泵等。项目产生的噪声经相应的隔声降噪处理，可确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中3类标准要求。 4、固废 本次隐患改造项目无固废产生，对周围环境影响不大。 五、项目选址合理性分析 项目选址位于九江市金安组团（滨江东路30号）（E116°2′10.48"，N29°44′58.12"）。项目建筑设施与周边单位、民用建筑之间的安全距离达到国家强制性安全标准，项目选址可行。 六、产业政策相符性分析 本项目为油库建设项目，经查，不属于中华人民共和国发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的“淘汰类”、“限制类”和“鼓励类”，即允许类。因此，本项目的建设符合相关产业政策的规定。 根据2013年9月29日，江西省环保厅关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作中，明确储油库、加油站和油罐车的业主单位是油气污染治理的责任主体，要制定油气回收计划，实施污染治理工作。通过油气污染治理，将油气进行回收和集中处理。本项目油品装车过程采用油气回收系统，多余的油气外排，因此本项目的建设符合江西省环保厅的相关要求。 七、环境影响评价总结论 综上所述，在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足所执行的环境标准前提下，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。建议在工程建设和生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用，严格执行“三同时”制度，并确保环保设施的正常运转。因此从环保角度考虑，本项目的建设可行。 八、建议： 为将油库发生火灾爆炸的概率降至极小，建议该项目采取如下措施： 1、严格遵守对油库及储罐的设计安全规范与国家已有标准，要严格遵照国家标准进行设计。 2、要加强管理，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。 3、要准备足够的消防灭火器材，如干粉灭火器等。 4、在油库周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸。 5、设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备。 4.2 建设项目环境影响报告表审批部门审批决定 一、项目基本情况 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目位于江西省九江市金安组团（滨江东路30号）。项目占地面积为50911.90m2，经营92#汽油、车用柴油和普通柴油3个品种。现有储罐3座，库容0.7m3；现有倒罐泵3台，主要承担一库向二库转油品作用。本次隐患改造工程为一库隐患改造和泵船隐患改造和泵船隐患改造。项目投资1091.86万元，性质为改建项目。 二、项目建设的污染防治措施及要求 （一）施工期。合理安排施工时间、方式和临时作业场所，采用先进的施工设备和技术，防止扰民事件发生，施工期间厂界噪声控制执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；易起尘的物料要有遮盖措施，施工现场要采取设置围挡、洒水等措施，减缓扬尘对现场和厂区外环境的污染，施工扬尘控制执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；施工中产生的固体废弃物不得随意弃于现场，工程弃料、弃土要及时清运并按照有关规定妥善处置，做到工完、料尽、场地清。另项目施工期应尽可能少的挖掘土方。泵船改造作业，应严格按照相关操作执行，避免对周边环境造成污染。 （二）运营期。 1、废气污染防治。本次隐患改造项目储罐停用，储罐的大小呼吸废气不会产生。改建后，本项目增加了2座20m3扫仓罐，1座20m3汽油真空罐和一座20m3柴油真空罐，油库扫仓罐和真空罐必须为密闭储罐。项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放浓度限值。 2、废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环利用”的原则规划、建设场地给排水管网。本次隐患改造项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。 3、环境噪声污染防治。运行中合理布置高噪声设备，对产生噪声的设备采取减震、隔声、吸声等综合治理措施，确保厂界环境噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物污染防治。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求建设、管理一般工业固废暂存库和危险废物暂存库。 5、强化环境风险防范。严格落实环评报告表中提出的各项环境风险防控对策，认真制定环境风险应急预案，配备应急设施和应急装备，定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并消减对外环境的污染影响。 6、项目储罐区防护距离为50米，此次改造储罐停用，若后期启用，需报先关部门审核，切实加强安全防护措施。 三、项目运行和竣工验收的环保要求 项目竣工后，你单位应按照规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目验收合格后方可正式投入运行。 四、其他环保要求 - 若建设单位在报批本环评文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，须承担由此产生的一一切后果； 2、项目的性质、规模、地点、采取工艺或者缓解保护措施发生重大变动，或项目批复后5年未开工建设时，应按照法律法规的规定，重新办理环境保护审批手续。 4.3环评报告及批复要求的环保措施与实际建成情况 经调查及现场踏勘，项目建设内容及环保措施落实情况基本符合环评及审批部门审批决定要求，详细落实情况见表4-1。

表4-1 环境影响登记表要求及工程实际落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况; 落实情况说明. 基本情况; 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目位于江西省九江市金安组团（滨江东路30号）。项目占地面积为50911.90m2，经营92#汽油、车用柴油和普通柴油3个品种。现有储罐3座，库容0.7m3；现有倒罐泵3台，主要承担一库向二库转油品作用。本次隐患改造工程为一库隐患改造和泵船隐患改造和泵船隐患改造。项目投资1091.86万元，性质为改建项目; 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目位于江西省九江市金安组团（滨江东路30号）。项目占地面积为50911.90m2，经营92#汽油、车用柴油和普通柴油3个品种。现厂区内储油罐均已拆除，经本次隐患改造工程后主要承担一库向二库转油品作用; 已落实。一库作用仅转运不储存. 废气; 本次隐患改造项目储罐停用，储罐的大小呼吸废气不会产生。改建后，本项目增加了2座20m3扫仓罐，1座20m3汽油真空罐和一座20m3柴油真空罐，油库扫仓罐和真空罐必须为密闭储罐。项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放浓度限值; 本次隐患改造项目储罐停用，储罐的大小呼吸废气不会产生。改建后，本项目增加了2座20m3扫仓罐，1座20m3汽油真空罐和一座20m3柴油真空罐，油库扫仓罐和真空罐必须为密闭储罐。项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放浓度限值; 已落实. 废水; 按照“清污分流、雨污分流、循环利用”的原则规划、建设场地给排水管网。本次隐患改造项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排; 按照“清污分流、雨污分流、循环利用”的原则规划、建设场地给排水管网。企业新建一座50m3雨水收集池、50m3污油收集池及一体化生活污水处理装置，经处理后的生活污水和初期雨水及舱底油污水暂存于厂区内的污油收集池内通过提升泵送至九江油库（二库）在有九江油库污油暂存池排入中国石油化工股份有限公司九江分公司炼油厂污水处理站进行处理; 企将生产废水（舱底油污水）、初期雨水及经过生活污水一体化装置处理后的生活污水收集起来一起排入九江炼油厂进行处理. 固废; 按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求建设、管理一般工业固废暂存库和危险废物暂存库; 企业运营期产生的生活垃圾交由环卫部门处理；产生的危险废物（油污毯）暂存于九江二库的危废暂存间内，交由有资质的单位处置; 已落实. 噪声; 运行中合理布置高噪声设备，对产生噪声的设备采取减震、隔声、吸声等综合治理措施，确保厂界环境噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 运行中合理布置高噪声设备，对产生噪声的设备采取减震、隔声、吸声等综合治理措施，确保厂界东、西、北面环境噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南面环境噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准; 根据企业实际建设地点不在工业园区。且南面临路，其余三面均在居住区，故更改企业噪声执行规范. 三同时; 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方能正式投入运行; 已按环评要求，遵循“三同时”制度。; 已落实.

表五 验收监测分析方法及质量控制

5.1 验收监测分析方法及检测仪器 - 表5-1项目分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 分析项目; 检测分析方法; 检出限/最低检测浓度; 使用仪器名称及型号; 仪器编号. 水（含大气降水） 和废水; pH 值; pH 值 便携式 pH 计法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版）第三篇第一章 国家环境保护总局（2002 年）; /; 便携式 pH 计 /PHBJ-260; LS-052-02. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017; 4mg/L; COD 消解器 /JC-102C; LS-029-01 LS-029-02. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L; 生化培养箱 /SPX-150BⅢ; LS-028-03. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89; /; 电子天平 /LS220A; LS-027-02. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L; 紫外可见分光 光度计/SP-756P; LS-008-02. 动植物油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018; 0.06mg/L; 红外测油仪 /JLBG-125U; LS-009-01. 石油类; 0.06mg/L. 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 （试行）HJ 970-2018; 0.01mg/L; 紫外可见分光 光度计/SP-1920; LS-007-01. 环境空气 和废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.09mg/m3; 气相色谱仪（非 甲烷）/9790II; LS-005-01. 噪声和振动; 厂界环境 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /; 多功能声级计 /AWA6228+; LS-017-02. 环境噪声; 《声环境质量标准》GB 3096-2008; /. 5.2 人员能力 现场监测及实验室检测由江西力圣检测有限公司承担，江西力圣检测有限公司通过省级和国家计量认证。参与现场监测的监测人员及实验室检测人员均持证上岗。 5.3 质控样结果统计、仪器校准结果统计 5.3.1 质控样 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中，水质采样应现场采集10%密码样，实验室分析过程加测10%的平行双样，对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做不低于5%的质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做不低于5%的加标回收样品分析。 表5-3 质控样品分析表 样品 类型; 检测项目; 质控样品; 结果判定. 批号; 测试结果; 标准值及不确定度. 标准 样品; pH值（无量纲）; BY400065; 7.04; 7.05±0.05; 合格. 7.05. 化学需氧量; B21070361; 273mg/L; 277±13.0mg/L; 合格. 268mg/L. 200114928mg/L; 27.2±2.3mg/L. 27mg/L. BOD5; BY400124; 99.4mg/L; 108±17mg/L; 合格. 98.4mg/L. 动植物油类; BY400177; 9.75mg/L; 10.3±0.9mg/L; 合格. 9.75mg/L. 石油类; BW0210012; 5.18mg/L; 5.21ug/ml(±5%); 合格. 5.18mg/L. 氨氮; B2007025; 7.06mg/L; 7.03±0.3mg/L; 合格. 7.04mg/L. B2105427; 0.429mg/L; 0.425±0.035mg/L; 合格. 0.424mg/L. 非甲烷总烃; 加标; 9.87ppm; 10ppm（±10%）; 合格. 10.7ppm. 本项目质控样结果均符相关质控管理要求。 5.3.2 噪声仪 声级计经计量噪声声级计经计量部门检定合格，且在检定有效期内。采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过0.5dB。声级计校准结果见下表。 表5-4 声级计质控校核表 仪器名称; 仪器编号; 校准前仪器读数dB(A); 校准后仪器读数dB(A); 校准后仪器检测读数dB(A); 评价. 声级计AWA6228; LS-017-02; 93.8; 94.0; 94.0; 合格. 93.9; 94.0; 94.0; 合格. 5.3.3 气体采样仪 废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围；大气采样仪在进入现场前应对采样仪流量计等进行校核。 表5-3大气采样仪质控校核表 被校准器名称; 仪器编号; 备注. 大气采样仪; LS-168-02; 使用电子流量计，自动校准.

表六 验收监测内容

6.1废水监测 生活污水处理设施监测布点及监测因子见表6-1，采样点见图6-1。 - 表6-1污水监测点位布设 监测点布设; 编号; 监测点位置. ★1#; 生活污水一体化处理设施进口. ★2#; 生活污水一体化处理设施出口. 监测项目和监测频次; 监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类。 监测频次：监测2天，每天采样4次。. 监测及分析方法; 废水排入九江炼油厂污水处理站，暂无接管标准. 6.2 废气监测 储油库无组织废气监测布点及监测因子见表6-2，采样点见图6-1。 - 表6-2 无组织废气监测点位布设 监测点布设; 编号; 监测点位置. ○1#; 储油库上风向. ○2#; 储油库下风向. ○3#; 储油库下风向. ○4#; 储油库下风向. 监测项目和监测频次; 监测项目：非甲烷总烃 监测频次：监测2天，每天监测4次，间隔2小时，连续1小时采样计平均值。记录工况，同步记录气象条件. 监测及分析方法; 按《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中NMHC标准要求. 6.3 噪声监测 噪声监测布点见6-3，采样点见图6-1。 - 表6-3噪声监测点位布设 监测点布设 （见附图）; 编号; 测点位置及功能. ▲1#; 厂界东外1米. ▲2#; 厂界南外1米. ▲3#; 厂界西外1米. ▲4#; 厂界北外1米. 监测项目和监测频次; 监测项目：等效连续A声级 监测频次：监测2天，各监测点在昼间、夜间各监测2次。. 监测方法; 东、西、北面按照《声环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准；南面按照《声环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中4a类标准. 6.4 地表水环境监测 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的规定和要求，地表水环境监测点位设置3个，监测布点和监测因子见4，采样点见图6-1。 - 表6-4地表水监测布设 监测点布设; 编号; 监测点名称. ☆1#; 上游100m. ☆2#; 趸船旁. ☆3#; 下游100m. 监测项目和监测频次; 监测项目：pH、CODCr、BOD5、氨氮、石油类 监测频次：监测2天，每个监测点每天采样1次。. 监测及分析方法; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中三类标准；. 6.5 环境空气 对项目周边的环境敏感点设置1个环境空气监测点，项见表6-5。 - 表6-5 环境空气检测 监测点布设; 编号; 监测点位置. △1; 城市旅游学校. 监测项目和监测频次; 监测项目：非甲烷总烃 监测频次：监测2天， 获取24小时平均值. 监测及分析方法; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求. 6.6声环境 对项目周边的环境敏感点设置1个环境空气监测点，项见表6-6。 - 表6-6 声环境质量监测点位布设 监测点布设; 编号; 监测点位置. N5; 城市旅游学校. 监测项目和监测频次; 监测项目：等效连续A声级 监测频次：监测2天，噪声各监测点分别在昼间和夜间各监测一次。. 监测及分析方法; 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 6.7采样布点图 ☆3# ☆2# 长江 泵船 北 ☆1# N2/○1# N1/○2# 生活污水处理一体化设备 N3/○4# 旅游学校 ★1#/★2# △1/N5 道路 N4/○3# - 图6-1 采样布点图

表七 验收监测期间工况及监测结果

7.1 监测期间工况说明 验收监测期间，泵船日转运油品量约1500t，实际转运量达到设计量的112%，详细生产负荷证明见附件三。 7.2监测期间气象条件 验收监测期间，气象条件见表7-1。 - 表7-1 监测期间气象条件 日期; 气温（℃）; 相对湿度（％）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 主导风向; 天气状况. 2021年12月20日; 8.6-18.7; 49-55; 0.7-1.9; 101.1-101.5; 南; 晴. 2021年12月21日; 7.4-17.8; 50-62; 0.6-2.2; 102.0-102.4; 南; 晴. 7.3 废水监测结果 废水监测结果数据见表7-2。 - 表7-2 废水监测结果 采样时间及点位; 检测结果（单位：mg/L）; 样品性状. pH值（无量纲）; 化学需氧量; 生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 动植物油; 石油类. 生活污水处理装置进口; 2021年12月20日; 08:45; 7..41; 106; 47.6; 55; 46.2; 0.27; ND; 黑色、微臭、微浊. 10:11; 7.45; 102; 44.8; 59; 47.4; 0.25; ND. 12:09; 7.54; 100; 44.2; 51; 48.4; 0.22; ND. 14:09; 7.47; 92; 42.7; 58; 46.8; 0.20; ND. 2021年12月21日; 09:51; 7.33; 110; 48.1; 58; 44.9; 0.19; ND; 黑色、微臭、微浊. 11:47; 7.33; 107; 46.5; 59; 44.3; 0.14; ND. 13:31; 7.36; 101; 44.6; 51; 45.2; 0.16; ND. 15:21; 7.28; 95; 42.4; 57; 45.9; 0.13; ND. 生活污水处理装置出口; 2021年12月20日; 08:55; 7.63; 45; 10.2; 31; 7.12; ND; ND; 微黄、无味、微浊. 10:23; 7.68; 43; 10.0; 28; 7.02; ND; ND. 12:25; 7.70; 40; 9.7; 29; 7.16; ND; ND. 14:17; 7.74; 39; 9.4; 24; 7.15; ND; ND. 2021年12月21日; 10:08; 7.68; 49; 11.0; 31; 7.70; ND; ND; 微黄、无味、微浊. 11:56; 7.69; 46; 10.8; 26; 6.90; ND; ND. 13:43; 7.68; 44; 10.7; 25; 7.10; ND; ND. 15:37; 7.75; 41; 10.5; 24; 7.09; ND; ND. 按表7-2监测数据表明：验收监测期间，生活污处理设施进出口的日均浓度最大值分别为：化学需氧量49mg/L、生化需氧量11.0mg/L、悬浮物31mg/L、氨氮7.70mg/L，石油类及动植物油类未检出，根据进出口浓度可知一体化处理设备的处理效率在47.5%-84.1%之间。 7.4 废气监测结果 无组织废气监测结果数据见表7-3。 - 表7-3 无组织废气监测结果 采样地点及时间; 检测结果; 采样地点及时间; 检测结果. 非甲烷总烃（mg/m³）; 非甲烷总烃（mg/m³）. 2021-12-20; 2021-12-21. 上风向1#; 09:10; 0.83; 上风向1#; 08:49; 0.43. 11:13; 0.91; 11:05; 0.63. 13:25; 0.94; 12:47; 0.51. 15:09; 0.93; 14:40; 0.48. 下风向2#; 09:37; 1.11; 下风向2#; 09:03; 0.81. 11:22; 1.39; 11:12; 1.08. 13:37; 1.16; 12:53; 0.99. 15:17; 1.23; 14:47; 0.99. 下风向3#; 09:25; 1.05; 下风向3#; 09:17; 0.94. 11:37; 1.47; 11:23; 0.97. 13:44; 1.19; 13:05; 1.13. 15:24; 1.25; 14:55; 1.18. 下风向4#; 09:38; 1.82; 下风向4#; 09:25; 0.90. 11:51; 1.83; 11:31; 1.00. 13:53; 1.80; 13:12; 0.87. 15:36; 1.07; 15:08; 0.86. 标准限值; 4.0; 标准限值; 4.0. 是否达标; 达标; 是否达标; 达标. 根据表7-3的监测数据可知，验收监测期间，项目周界无组织废气非甲烷总经浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。 7.5 噪声监测结果 噪声监测结果见表7-4、表7-5。 - 表7-4 厂界噪声监测结果 测点及编号; 测量时间及结果Leq[dB(A)]. 2021.12.20. 昼间; 夜间. 测量时间; 测量结果; 测量时间; 测量结果. 厂界东外1m处; 15:42; 58.4; 22:02; 47.1. 厂界南外1m处; 15:57; 57.0; 22:17; 47.1. 厂界西外1m处; 16:13; 59.1; 22:33; 46.3. 厂界北外1m处; 16:28; 57.4; 22:48; 48.0. 标准限值; 60; /; 50. 70; /; 55. 是否达标; 达标; /; 达标. - 表7-5厂界噪声监测结果 测点及编号; 测量时间及结果Leq[dB(A)]. 2021.12.21. 昼间; 夜间. 测量时间; 测量结果; 测量时间; 测量结果. 厂界东外1m处; 15:49; 59.5; 20:01; 48.7. 厂界南外1m处; 16:05; 58.2; 20:17; 49.6. 厂界西外1m处; 16:24; 56.6; 20:33; 46.2. 厂界北外1m处; 16:39; 58.2; 20:50; 47.4. 标准限值; 60; /; 50. 70; /; 55. 是否达标; 达标; /; 达标. 根据表7-4、表7-5监测数据可知，项目厂界东、西、北周界昼、夜间噪声等效声级排放低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南面周界昼、夜间噪声等效声级排放低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 7.6 地表水监测结果 地表水水质监测结果见表7-6。 - 表7-6 地表水水质监测结果 分析项目及采样时间; 检测结果; 标准限值; 是否达标. S1上游100m; S2趸船旁; S3下游100m; S1上游100m; S2趸船旁; S3下游100m. 2021年12月20日; 2021年12月21日. 10:49; 12:55; 14:46; 10:41; 12:19; 14:15. pH值（无量纲）; 7.17; 7.19; 7.23; 7.11; 7.19; 7.19; 6-9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 12; 15; 18; 14; 16; 17; 20; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 1.5; 1.6; 1.9; 1.6; 1.7; 1.8; 4; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.261; 0.205; 0.192; 0.257; 0.200; 0.187; 1.0; 达标. 石油类（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 样品性状; 无色、无味、澄清; 无色、无 味、澄清; 无色、无味、澄清; 无色、无味、澄清; 无色、无 味、澄清; 无色、无味、澄清; /; /. 根据表7-6监测数据可知，项目地表水各项监测项目结果均达到《地表水环境质量标准》(GB/T 3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求。 7.7 声环境敏感点 项目周围主要环境敏感点声环境监测结果见表7-7、表7-8。 - 表7-7声环境质量监测结果 测点及编号; 测量时间及结果Leq[dB(A)]. 2021.12.20. 昼间; 夜间. 测量时间; 测量结果; 测量时间; 测量结果. 城市旅游学校N5; 16:43; 57.2; 23:05; 46.5. 标准限值; 60; /; 50. 是否达标; 达标; /; 达标. - 表7-8声环境质量监测结果 测点及编号; 测量时间及结果Leq[dB(A)]. 2021.12.21. 昼间; 夜间. 测量时间; 测量结果; 测量时间; 测量结果. 城市旅游学校N5; 16:57; 57.9; 21:11; 47.6. 标准限值; 60; /; 50. 是否达标; 达标; /; 达标. 根据表7-7、7-8监测数据可知，项目周边环境敏感点声环境质量检测结果均达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008 )中2类区标准。 7.8环境空气敏感点 项目周围主要环境敏感点环境空气监测结果见表7-9。 - 表7-9环境空气质量监测结果 采样地点及采样时间; 检测结果. 非甲烷总烃（mg/m³）. 城市旅游学校; 2021年12月20日; 09:52; 1.01. 2021年12月21日; 09:38; 0.46. 标准限值; 2.0. 根据表7-9监测数据可知，项目周边环境敏感点环境空气质量结果均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准中限值要求。

表八 环保检查结果

8.1“三同时”执行情况 该企业委托江西景瑞祥科技有限公司编制了该项目的环境影响评价报告表，并经九江市浔阳区环境保护局批复，项目建设时按照国家建设项目“三同时”制度进行管理。 项目根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到了环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”；并且试生产期间，按规定程序提出了竣工验收申请。 8.2环保设施建设情况 经环境管理检查，项目基本落实了九江市浔阳区环境保护局评批复意见。生活污水经一体化处理设备处理后与油污水混合排入九江市炼油厂污水处理站处理。储油库初期雨水及舱底油污水经油污收集池收集后排入九江市炼油厂污水处理站处理。项目大气污染物主要为非甲烷总烃，来源于泵船收发油作业、各装置阀门、管线、泵等运行跑、冒、滴、漏的逸散到大气中的废气，无组织排放。噪声主要为各类输油机泵、水泵运行产生噪声，经距离降噪。固废主要有员工生活垃圾，经收集后统一交由环卫部门收集处理；项目产生的污油毡全部交由九江凯华环境科技有限公司处理（详见附件五），危废暂存间依托九江油库（二库）。 8.3批复执行情况 （1）项目产生的污染情况，对各产污点均进行了有效处理，根据监测情况可知，全厂各项污染物排放均达到批复要求标准限值。 （2）项目废水主要为生活污水、初期雨水个舱底油污水，生活污水经一体化设备处理后与初期雨水、舱底油污水混合暂存于厂区内污油收集池经提升泵排入九江市炼油产污水处理站进一步处理，现暂时无协议接管浓度。 （3）储油库无组织废气排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。 （4）项目周界东、西、北噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类要求标准限值，南面噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类要求标准限值。 （5）项目生活垃圾一并交由环卫部门处理。项目危险固废必须交由有资质的单位处理。 8.4环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况 该项目有环境保护审批手续，环境保护档案资料齐全。 8.5 环境风险及应急措施检查 已制定环境风险应急预案，成立应急小组，针对可能存在的环境风险制定了相关预防措施，具有相关应急方案，详见附件七。 8.6环保管理制度及人员责任分工 建立了健全的环保管理制度，人员到位，责任分工明确。 8.7排污许可证申领 企业已于2020年07月31日领取排污许可证，登记编号：91420000744618954W004V。企业执行重点管理，并严格按照排污许可证要求进行例行监测及执行报告。

表九 验收监测结论及建议

9.4 验收监测结论 （1）验收监测期间工况 本次验收监测期间，实际工况达到设计能力的112%。 （2）废气 根据验收期间的监测数据可知，储油库无组织油气（非甲烷总烃）排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放监控浓度限值要求。 - （3）废水 项目废水主要为生活污水、初期雨水个舱底油污水，生活污水经一体化设备处理后与初期雨水、舱底油污水混合暂存于厂区内污油收集池经提升泵排入九江市炼油产污水处理站进一步处理（现暂时无接管协议接管浓度），经处理后外排。根据验收期间监测数据表明：验收监测期间，生活污处理设施进出口的日均浓度最大值分别为：化学需氧量49mg/L、生化需氧量11.0mg/L、悬浮物31mg/L、氨氮7.70mg/L，石油类及动植物油类未检出。 （4）噪声 根据验收期间的监测数据可知，项目周界东、西、北噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类要求标准限值，南面噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类要求标准限值。 - （5）环境空气 根据验收期间的监测数据可知，项目周边环境敏感点环境空气质量结果均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准中限值要求。 - （6）声环境 根据验收期间的监测数据可知，项目周边环境敏感点声环境质量检测结果均达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008 )中2类区标准。 （7）地表水 根据验收期间的监测数据可知，泵船及泵船前后100m的地表水各项监测项目结果均达到《地表水环境质量标准》(GB/T 3838-2002)中Ⅲ类标准限值要求。 （8）固体废物 项目生活垃圾一并交由环卫部门处理。项目危险固废必须交由九江凯华环境科技有限公司处理，危废暂存间依托九江油库（二库）。 9.5 建议 （1）强化环保设施的管理，定期检查、维护，确保正常、稳定运转。 （2）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查各油管、油泵及流量计是否有法漏情况发生。 （3）加强对危险度物的管理，对员工进行危度相关知识培训。 （4）加强交接班的管理，建议员工交接班时，对油泵、扫仓罐及真空罐等相关设备进行检查，并做好记录，建立相应检查台账。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中国石化销售有限公司华中分公司                                         填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 九江金鸡坡油库（一库）隐患改造工程项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 江西省九江市金安组团（滨江东路30号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 砼结构构件制造（C3022） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □ 新建 R改扩建□技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经116°2′10.48" 北纬29°44′58.12" |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 环评单位 |  | 江西景瑞祥科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 九江市浔阳区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 浔环审[2017]21号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年12月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020年7月31日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 自主设计 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 自主施工 | 本工程排污许可证编号 |  | 91420000744618954W004V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 自主验收 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江西力圣检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 112% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1091.86 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 3.66 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1091.86万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 55 | 所占比例（%） |  | 5.04 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 20 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 47.5%-84.1% |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 4380h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 中国石化销售股份有限公司华中分公司安徽输油管理处九江油库 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91420000744618954W | 验收时间 |  | 2021年12月20日-21日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 化学需氧量 |  | / | 46 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 氨氮 |  | / | 7.15 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升