| 项目规模 | 61.49×104m3（容量） |  | 企业性质 |  |  | 有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类别 | 安全现状评价 |  | 所属业务类别 |  |  | 2.b非金属矿采选业 |  |
| 项 目 简 介 | 设计从标高+83.0m堆置至标高+165.0m总堆高为82m，分5个平台，第一个平台段高10m，中间3个平台段高都为20m，最后一个平台段高为12m，平台宽度均为15m，台阶坡度30°，总边坡角22.1°；排土场总容积约61.49万m3。排土场的等别为三等。 主要构筑物按3级建筑标准设置，次要构筑物、临时构筑物按4级设置。 设计在排土场各平台坡脚处布置台阶排水沟，在距排土堆场最终边界线外约2.0m处顺山势修筑截水沟，将水引出场外。 设计设置排渗盲沟将现有排渗盲沟的水排入下游。 拦挡坝位于现有排土场坡脚下游约95.0m处，+80.0m～+85.0m标高间。坝体采用干砌块石透水坝结构，坝高5.0m，坝顶宽度5.0m；坝体内坡比为1:1.75，外坡比为1:2.0。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 袁成龙 | 项目编号 |  |  | 皖安评2020090084 |  |  |
| 技术负责人 | 董书满 |  |  | 过程控制负责人 |  |  | 王陈红 |
| 评价报告编制人 | 袁成龙 |  |  | 报告审核人 |  |  | 方敏 |
| 参与评价的安全评价师 | 方敏、董书满、袁成龙、王陈红、郭世文、吴光辉 |  |  |  |  |  |  |
| 参与评价的注册安全工程师 | 董书满、吴光辉、王陈红 |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全评价工作人员 | 袁成龙、王陈红、郭世文、吴光辉 |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 评 价 主 要 任 务 | 目前排土场堆置高程已达到设计标高+165.0m，排土场已经接近排土场设计堆置高程。为了使排土场满足矿山生产和东南侧靠帮边坡滑坡地质灾害治理工程排土需要，中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司编制了《池州润达矿业有限公司牛栏冲石灰岩矿排土场扩容改造工程初步设计》(代“可行性研究报告”，以下均称为“可研报告”）。根据建设项目安全设施“三同时”有关规定，委托我公司编制该排土场扩容改造工程安全预评价，并提交安全预评价报告。 根据原国家安全生产监督管理总局关于开展金属非金属矿山安全评价工作的相关规定，为切实履行安全设施“三同时”，池州润达矿业有限公司于2020年9月委托安徽正信科技有限公司对其牛栏冲石灰岩矿排土场扩容改造工程进行安全预评价，为牛栏冲石灰岩矿排土场扩容改造工程安全设施设计提供基础依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查时间 | 2020年9月16日 |  |  | 提交报告时间 |  |  | 2020年9月28日 |

池州润达矿业有限公司牛栏冲石灰岩矿排土场扩容改造工程安全预评价