淄博建龙化工有限公司

30万t/a硫磺酸搬迁改造项目

竣工环境保护验收监测报告

山东民基新材料科技有限公司

二〇二〇年十月

附   件

附件1：环评报告的批复（淄环审[2016]52号）

附件2：生产负荷证明

附件3：危废处置合同

附件4：检测报告

附件5：项目转让变更协议

附表1：竣工验收三同时一览表

目录

附   件	II

前   言	- 2 -

第一章   总论	- 1 -

第二章  建设项目概况	- 4 -

第三章  环评建议及环评批复要求	- 23 -

第四章  验收监测调查	- 26 -

第五章  验收监测内容	- 27 -

第六章  环境管理调查	- 39 -

第七章  环评批复落实情况检查内容	- 39 -

第八章  结论与建议	- 45 -

附件1环评批复	- 48 -

附件2生产负荷证明	- 51 -

附件3危废处置合同	- 64 -

附件4检测报告	- 64 -

附件5项目转让变更协议	- 64 -

建设项目工程竣工环境保护“三同时”	- 78 -

验收登记表	- 78 -

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少	- 79 -

前   言

淄博建龙化工有限公司现有工程产硫酸45万吨/年，同时配套3000kW发电机组一套，利用副产蒸汽发电。目前，蒸汽并网发电机组运行和维护费用均较高，经济效益不能达到企业预期。

山东民基新材料科技有限公司位于淄博市张店区东部化工区，该企业硫酸需求量约4.732万吨/年，蒸汽年需求量近63.1万吨/年。为满足双方需求，达到互利共赢的目的，建龙化工和民基化工达成合作意向，由民基化工提供“现有土地”、“供电系统”、“供水系统”、“装置外消防系统”、“事故水池及导排系统”、“污水处理站”、“备用浓硫酸罐”、“办公及生活设施”等服务，建龙化工提供硫酸和蒸汽。

建龙化工投资8249.42万元，在山东民基新材料科技有限公司预留项目用地上建设“30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目”。即将现有“25万吨/年硫磺制酸装置余热综合利用项目”进行搬迁扩建，通过增加高效硫磺喷枪，提高硫磺的供应流量和增加雾化效率，提高转化和吸收效率等，原装置搬迁后可扩产至30万t/a，原厂址项目已停产拆除完成。项目建成后既可满足民基化工对硫酸及蒸汽的需求，又可减少运输过程能耗及风险，可形成极佳产业链条，实现双赢。

山东海美侬项目咨询有限公司2016年06月编制了《淄博建龙化工有限公司30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目环境影响报告书》，淄博市环境保护局于2016年06月06日以淄环审[2016]52号文件批复报告书。

项目于2019年02月开工建设，2020年06月建成并进行调试运行。

# 项目新增劳动定员为48人，全年开车时间8000小时，为连续生产。生产人员实行四班三倒工作制。

山东民基新材料科技有限公司委托山东方杰环境检测有限公司于2020年09月承担了项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东方杰环境检测有限公司组织技术人员于2020年09月24日进行了现场勘查和资料收集，编制了《山东民基新材料科技有限公司30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目竣工环境保护验收方案》；2020年09月25日、2020年09月26日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编制完成了《山东民基新材料科技有限公司30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目竣工环境保护验收监测报告》。

项目组

2020年10月

第一章   总论

1.1 建设内容及目的

1.1.1 验收内容

- 核查项目在设计、施工和试运营阶段对环评报告、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。

- 核查项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅料的使用情况。

- 核查项目各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查项目污染物达标排放情况。

- 核查项目周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查项目卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。

1.1.2 验收目的

本次验收的主要目的是通过对项目污染物排放达标情况、环保设施运行情况、污染物治理效果、环境风险和环境管理水平检查，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

1.2 验收依据

1.2.1 法律法规、条例

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2019.01.01）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01）

- 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.07）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018年修订）》（2018.12.29）

- 《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》（2018.12.29）

- 《山东省环境保护条例（2018年修订）》（2019.01.01）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年）

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 （[2018] 9号2018.05.15）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发（2012）77号]

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 （国环规环评[2017]4号）

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）

1.2.2 验收标准

- 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准

- 《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B级标准

- 《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)表6、表7排放限值要求

- 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）

- 《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8排放限值要求

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

1.2.3 项目依据

- 《淄博建龙化工有限公司30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目竣工环境影响报告书》

（山东海美侬项目咨询有限公司，2016年06月）

- 《关于淄博建龙化工有限公司30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目环境影响报告书的批复》

（淄环审[2016]52号，2016年06月06日）

1.3 验收对象

本项目验收范围包括：主体工程为生产车间，辅助工程、公用工程、储运工程、以及环保工程。本次验收对象见表1-1。

表1-1  验收对象

| 类 别 |  |  | 验收监测（或调查）对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放 | 废气 | 有组织 | 硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物 |
|  |  | 厂界无组织 | 颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 废水 |  | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（以N计）、全盐量、硫酸盐、五日生化需氧量 |
|  | 一般工业固废 |  | 固废最终处置措施 |
|  | 危险废物 |  | 危废最终处置措施 |
|  | 噪声 |  | 厂界噪声 |
| 环境风险 |  |  | 环境风险防范措施落实情况 |

第二章  建设项目概况

2.1 地理位置及平面布置

2.1.1 地理位置

项目位于张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内预留用地上，地理位置见图2-1。

项目位置

图2-1 地理位置

2.1.2 厂区平面布置

项目位于张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区东侧预留用地上。靠近公辅工程区。便于公用工程的供应，方便物料的输入和输出，即可接受厂外输入原料，又可将产品供应民基化工。紧邻氯乙酸车间，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。装置区采取集中式布置，减少了土地的占用及运输的距离，缩短厂区内运输距离。

设有人流、物流2个出入口，这样实现人物分流，方便管理和生产，有利于人流、物流进出厂区，便于保护厂区内有序的生产环境。

办公生活区按照民基新材料科技有限公司布置，位于整个厂区的南部，不处于生产装置区和储罐区常年主导风向的下风向；同时办公生活区距生产区有一定距离，并且中间有绿化带相隔，办公生活区受生产区各污染因素的影响较小，保证办公生活区安静、卫生、优美的环境。靠近民基新材料科技有限公司的事故水池，便于事故废水的导排。民基化工厂区南高北低，废水可自流进入事故水池，事故水管线依托现有道路敷设，管径为DN400。

平面布置包括硫磺制酸转化工段、干吸工段、罐区、脱盐水装置、循环水装置、污水处理装置。其中主装置（包括转化工段、干吸工段）布置在民基新材料科技有限公司控制分析楼的东侧。主装置、余热回收等布置在西侧，罐区布置在东侧。东边道路的东侧布置循环水装置。脱盐水装置在民基新材料科技有限公司西侧公用工程站内。

本项目总平面能够布置做到功能区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地；从工艺、节约用地和对外环境影响来看，从环保角度讲，厂区的总平面布置基本合理。综上所述，迁建项目厂区平面布置较为合理。

总平面布置图见图2-2

图2-2 总平面布置图

2.2 环境保护敏感目标情况

环评报告书确定的项目不涉及环境保护目标搬迁问题。

项目卫生防护距离为厂界外300m。距离厂区最近的敏感点为约2500米处的沣水镇炒米村，满足卫生防护距离要求。

2.3 项目工程概况

（1）项目名称：30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目。

（2）建设性质：新建。

（3）建设地点：张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内东侧预留用地上。

（4）建设内容：主体工程为生产车间，辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。

（5）建设规模：年产硫酸30万吨。

（6）占地面积：14856m2。

（7）劳动定员：新增劳动定员48人。

# （8）年操作时间：全年工作时间8000h，实行四班三运转工作制。

# （9）建设投资：实际总投资8249.42万元，其中环保投资350万元，占总投资的4.2%。

2.4工程建设内容

2.4.1 项目组成

# 项目组成及变更情况汇总见表2-1。

表2-1   项目组成及变更情况汇总表

| 工程名称 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 备注 | 实际建设及变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 30万t/a硫磺制酸装置 | 30万t/a硫磺制酸装置，包含焚硫转化、干吸、成品、余热回收、尾气回收处理等装置 | 新建，部分设备由原厂搬迁 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 供风系统 | 供应能力为73000m/h，用于焚硫炉空气的供应 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 余热回收 | 用于焚硫热量的回收，可产生蒸汽36万t/h，用于拟建项目用汽和民基新材料科技有限公司厂区蒸汽 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 操作室 | 内置操作系统一套，用于设备各工艺流程的自动控制 | 新建 | 与环评一致. |
| 公用工程 | 供电系统 | 由民基新材料科技有限公司已有10KV/0.38KV的变电所引至装置变配电室 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
|  | 循环水系统 | 建设循环水量2800m³/h的循环水站，占地面积230m2 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 供水系统 | 依托民基新材料科技有限公司现有供水管网 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
|  | 脱盐水站 | 拟建70m3/h脱盐水站一座，占地面积270m2，采用两级反渗透+混床工艺，产水率75% | 新建 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | “清污分流”、“雨污分流”原则，前期雨水和地面冲洗水收集中和沉淀进入公司污水厂处理，软化水浓水收集后进入公司污水厂进行处理；生活污水进入公司污水厂进行处理；厂区后期雨水进雨水管网 | 新建生产废水预处理站 | 与环评一致 |
|  | 消防系统 | 拟建项目装置内消防管线及消防器材新建，其他依托民基新材料科技有限公司 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原料罐区 | Φ18×10.5液体硫磺罐1个，容积2600m3 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 成品罐区 | Φ18×10.5浓硫酸罐1个，容积2600m3；Φ16×10.5发烟硫酸罐1个，容积2100m3 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 备用罐 | 依托民基新材料科技有限公司现有4个500m3浓硫酸罐，Φ9m×9.9 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 有组织废气 | 水喷雾增湿+电子除雾+离子液吸收+碱洗塔装置（二氧化硫、硫酸去除效率分别为95%、99%）处理后，H60m，DN1.6m高烟囱排放 | 新建，“电子除雾+离子液吸收”改为“水喷雾增湿+电子除雾+离子液吸收+碱洗塔” |  |
|  |  | 罐区呼吸阀引至离子液脱硫系统 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 事故水池 | 依托民基新材料科技有限公司事故导排系统（拟建项目装置外）、2500m3事故水池（1座1040m3，1座1460m3） | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
|  | 拟建装置区事故水管线等措施 | 装置区设置事故水管线，罐区设置围堰 | 新建 | 与环评一致 |
|  | 污水处理 | 前期雨水和地面冲洗水经拟建10m3/d污水处理设施处理，采用“酸碱中和+絮凝沉淀”物化组合处理工艺处理 | 新建 | 与环评一致 |
|  |  | 生活污水依托民基新材料科技有限公司厂区500m3/d污水处理站 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |
|  | 危废暂存场所 | 依托民基新材料科技有限公司厂房，新增危废暂存库一座，为单独设置的车间，不混存，位于厂区西侧中部 | 依托民基新材料科技有限公司厂房 新建 | 与环评一致 |
| 办公、生活 |  | 依托民基新材料科技有限公司现有办公和生活设施 | 依托民基新材料科技有限公司 | 与环评一致 |

2.4.2 经济技术指标

主要经济技术指标及变更情况见表2-2。

表2-2  主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际内容及变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 | 年产硫酸30万吨 | 与环评一致 |
| 2 | 年操作时间 | 全年生产时间8000h，执行四班三运转工作制。 |  |
| 3 | 劳动定员 | 新增定员48人 |  |
| 4 | 总占地面积 | 14856m2 |  |
| 5 | 总投资 | 8249.42万元 |  |
| 6 | 环保投资 | 350万元 |  |

2.4.3 生产设备

生产设备的实际建设与环评内容对照情况见表2-3。

表2-3 生产设备清单

| 序号 | 名称 | 设备型号及数量（台） |  |  |  | 实际建设及变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备型号 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |  |
| 硫酸生产装置-焚硫转化装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焚硫炉 | 卧式喷雾型 规格φ4200/5160x13540 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 锅炉 | 余热锅炉,换热面积892㎡管程:9330x3600x6200 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 高温过热器 | 壳程:3600x3350x5200，81112.6Nm3/h | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 中温过热器 | 壳程:84015.8 Nm3/h， 3660*3040*5000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 低温过热器 | 壳程:79746.9Nm3/h, 3460x2600x4410 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 6 | 省煤器 | 壳程:79544.6Nm3/h, 3480x3080x7700 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 转化器 | 立式,φ8200/8450*17610 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 连续排污膨胀器 | 立式椭圆封头，φ800*2520 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 9 | 定期排污膨胀器 | 立式椭圆封头，φ1500*1500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 10 | 升温风机 | 引风机Q=500m³/min,△P=3KPa,规格:1000*700*900 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 11 | 锅炉加药泵 | JX-50/6.3,流量:50L/h 扬程:630m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 12 | 集气联箱 | φ219*1700 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 13 | 喷水减温器 | φ219*3200 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 14 | 锅炉废水箱 | 1000x1000x1200，矩形平底水箱 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 15 | 锅炉废水泵 | 流量:12.5m³/h,扬程:32米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 硫酸生产装置-吸收装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干燥塔 | 散堆填料塔φ5000*14600,主填料为φ76的异鞍环 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 烟酸塔 | 散堆填料塔φ5000*10000,主填料为φ76的异鞍环 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 干燥循环槽 | 卧式椭圆封头罐,DN3000(DI2756) L=10742 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 发烟硫酸循环槽 | 卧式椭圆封头罐,φ3000*5000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 硫酸地下槽 | 立式圆筒平底平顶罐,φ4200*2000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 6 | 干燥酸冷器 | 单管程列管换热, φ750x8950 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 烟酸冷却器 | 单管程列管换热,φ750*8950 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 地下槽板换 | 板式换热器,BR60C(21H+50M)-46.1m2，620*1290*1844 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 9 | 干燥循环酸泵 | 液下泵,流量:550m³/h,扬程:27米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 10 | 发烟硫酸循环泵 | 离心泵,流量:150m³/h,扬程:27米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 11 | 硫酸地下槽泵 | 液下泵,流量:50m³/h,扬程:24米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 硫酸生产装置-鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | AII 1900-1.37-0.99,进口压力:-2KPa,升压:38KPa,流量:1900m³/min | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 行车 | 桥式起重机（QD=250KN） LN=10.5m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 空气过滤器 | 最大空气过滤量4000m3/min,过滤精度60μm,设备安装尺寸:8000*4000*4000mm | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 与环评一致 |  |  |  |  | / | 与环评一致 |
| 1 | 增湿塔 | φ3800*15000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 吸收塔 | φ3800*34500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 脱吸塔 | φ1600*23000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 贫液泵 | Q=75m3/h，H=40m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 5 | 富液泵 | Q=75m3/h，H=40m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 6 | 贫富液换热器 | F=72 m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 贫液冷却器 | F=42 m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 再沸器 | F=160 m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 9 | 脱吸气冷凝器 | F=26.6 m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 10 | 尾气烟囱 | φ1600 H=60000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 11 | SO2气液分离器 | Φ1000x3000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 12 | 冷凝液收集罐 | Φ1500x2000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 13 | 地下槽 | Φ2000x2000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 14 | 溶液贮槽 | Φ3600x4500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 15 | 碱液槽 | Φ3000x5000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 16 | 脱钠缓冲槽 | Φ2000x4000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 17 | 回收槽 | Φ2000x2000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 18 | 吸附槽 | Φ600x4000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 19 | 脱盐装置 | HXTY500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 20 | 脱钠装置 | HXTN500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 21 | 回收泵 | Q=45m3/h H=35m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 22 | 回流泵 | Q=5m3/h H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 23 | 增湿泵 | Q=75m3/h H=20m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 24 | 碱液泵 | Q=1m3/h H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 25 | 地槽泵（液下泵） | Q=20m3/h H=20m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 26 | 脱钠泵 | Q=5m3/h H=30m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 27 | 冷凝液回收泵 | Q=30m3/h H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 28 | 脱硫碱洗风机 | 进口压力:-500Pa,升压:1.5KPa,流量:170m³/min | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 29 | 脱硫碱洗泵 | Q=30m3/h H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 30 | 脱硫碱洗塔冷却器 | 板式换热器,F=50m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 硫酸生产装置-SO2干燥装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2干燥酸塔 | 散堆填料塔,φ内1200*11500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | SO2干燥酸脱吸塔 | 散堆填料塔,φ内1200*11500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 干燥酸板换 | 板式换热器,470x1130x730 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | SO2冷凝器 | 列管换热器,φ600*6000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 分子筛干燥器 | 固定床干燥器 φ1500*4700 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 6 | SO2干燥酸泵 | 流量:25m³/h,扬程:24米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 7 | SO2干燥酸脱吸泵 | 流量:25m³/h,扬程:24米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | SO2输送泵 | 容积式泵，∆P=0.2MPa,流量:10m³/h | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 9 | 空气加热器 | 400x400x1000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 10 | S02压缩机 | Z型立式二列二级水冷无油润滑 ZW-10.8/6 排气量10.8m3/min，排气压力0.6MPa | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 11 | S02中间罐 | 卧式椭圆封头罐,φ3200*5980 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 12 | 空气过滤器 | 过滤空气量Q=7000m3/h，规格500*800*500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 13 | 碱液喷淋泵 | 流量:80m³/h,扬程:20米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 14 | SO2罐区碱液喷淋池 | 2200*1600*1600 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 硫酸生产装置-低温余热回收 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低温余热吸收塔 | φ5020*22195 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 低温余热循环槽 | φ2500*3500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 高温酸循环泵 | Q=750m3/h，H=22m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 低温余热回收蒸发器 | F=418m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 除盐水预热器 | F=73m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 6 | 除氧水预热器 | F=54m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 地下槽 | Ф2000x2150 立式 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 稀释器 | Ф480x5000， | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 9 | 排污扩容器 | Ф1100x2840 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液硫储罐 | 立式圆筒拱顶固定顶罐 φ18000*10500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 98%硫酸罐 | 立式圆筒拱顶固定顶罐 φ18000*10500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 105%发烟硫酸罐 | 立式圆筒拱顶固定顶罐 φ16000*10500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 液硫卸车地下槽 | 矩形平底平顶槽,6000*2500*2500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 液硫喷磺地下槽 | 矩形平底平顶槽,6000*2500*2500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 6 | 罐区凝水槽 | 矩形平底平顶槽,1500*1500*1500 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 罐区地下酸槽 | 立式圆筒平底平顶罐,φ3000*2200 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 凝水输送泵 | 管道泵，流量:25m³/h,扬程:30米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 9 | 98%硫酸装车泵 | 离心泵,流量:50m³/h,扬程:15米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 10 | 罐区地下槽泵 | 液下泵,流量:50m³/h,扬程:24米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 11 | 105%发烟硫酸装车泵 | 离心泵,流量:50m³/h,扬程:15米 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 12 | 液硫过滤机 | 过滤精度10μm，面积35m2 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 13 | 98%硫酸装车鹤管 | 顶装组合式插入装卸臂AL1412 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 14 | 105%硫酸装车鹤管 | 顶装组合式插入装卸臂AL1412 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| SO2罐区及包装间1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SO2储罐 | 卧式椭圆封头罐,φ3200*8000 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 2 | SO2充装泵 | 容积式泵,流量Q=10m3/h,ΔP=0.2MPa | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 3 | 碱液喷淋泵 | 流量:80m³/h,扬程:20米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 4 | SO2罐区碱液喷淋池 | 2200*1600*1600 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 5 | 充装电子称 | 最大称量:2000Kg,最小称量:1Kg | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 6 | 行车 | 桥式起重机（QD=32KN） LN=6.0m | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 7 | 钢瓶 | 720L | 10 | 10 | / | 与环评一致 |
| 辅助装置-循环水装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环水池 | 27000x8000x4000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 凉水塔 | 处理量3000m3/h,27000*8000*11200 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 3 | 循环水泵 | 离心泵,流量:1800m³/h,扬程:26米 | 3 | 3 | / | 与环评一致 |
| 辅助装置-水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产储水池 | 15000x5000x3000 | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 2 | 生产水泵 | Q=100m3/h，H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 3 | 污水池一（干吸） | 7500*2000（内径） | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 4 | 污水池一排污泵AB | Q=30m3/h，H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 5 | 污水池二（罐区） | 7500*2500（内径） | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 6 | 污水池二排污泵AB | Q=30m3/h，H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 7 | 污水池三（循环水） | 4500*2000（内径） | 1 | 1 | / | 与环评一致 |
| 8 | 污水池三排污泵AB | Q=30m3/h，H=30m | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 辅助装置-除氧水工序 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除氧器 | 旋膜式除氧器 CY-35 额定输出：35吨 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 2 | 锅炉给水泵 | 流量:60m³/h,扬程:508米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 3 | 稀释器加水泵 | 流量:8m³/h，扬程:40米 | 2 | 2 | / | 与环评一致 |
| 4 | 蒸发器给水泵 | 流量:25m³/h，扬程:159米 | 3 | 3 | / | 与环评一致 |

2.4.4产品方案及主要原、辅材料消耗

2.4.4.1产品方案

项目主要产品为硫酸，产品方案见表2-4。

表2-4 产品方案

| 序号 | 产品名称 | 生产规模（万t/a） | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 30 | 储罐 | 以100%H2SO4计 |

2.4.4.2主要原、辅材料消耗

主要原辅材料消耗与环评批复对照情况见表2-5。

表2-5 主要原辅物料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 详细情况 |  |  | 实际内容及变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年用量 | 储存地点 | 储存方式 |  |
| 1 | 液体硫磺 | 10.054万t/a | 罐区 | 储罐 | 与环评一致 |
| 2 | 钒催化剂 | 162m3/次 | 尾气处理系统 | - | 与环评一致 |
| 3 | 离子液 | 60t/a | 尾气处理系统 | 储罐 | 与环评一致 |
| 4 | 碱液 | 150t/a | 罐区 | 储罐 | 与环评一致 |
| 5 | 轻柴油 | 45t/a | 罐区 | 储罐 | 与环评一致 （开车使用） |

2.5 主要工艺流程及产污环节

2.5.1硫磺制酸装置工艺流程简介

工艺流程简述

# 30万t/a硫磺制酸项目的生产工艺与搬迁前的工艺基本相同，包含焚硫转化工段、干吸工段、成品工段、余热回收系统、尾气回收处理系统、二氧化硫干燥等组成。

# 1、工艺原理

液体硫磺经焚烧产生二氧化硫气体，通过废热锅炉降温，进入转化器，二氧化硫与氧气反应生成三氧化硫，再经换热降温、低温余热吸收，制得硫酸成品，在硫磺燃烧和SO2转化为SO3的过程中副产蒸汽。

经过低温余热吸收后的工艺气体含二氧化硫12600mg/Nm3,进入尾气处理系统用离子液溶液吸收，达标后的气体排放，富含二氧化硫的离子液溶液，解析后回用，解析出来的二氧化硫，经冷却、干燥后，进入压缩机加压，生产出液体二氧化硫产品。

副产的蒸汽外送供厂区使用，或外供。其化学反应方程式如下：

（1）2S  + O2 →  2SO2

（2）2SO2  +O2  →  2SO3

（3）SO3   +  H2O  →  H2SO4

尾气回收处理反应方程式如下：

总反应式：

SO2  +  H2O  + R           RH+  +  HSO3—

2、工艺流程流程叙述

工艺部分由焚硫转化装置、鼓风机房及吸收装置、低温余热回收系统、尾气回收处理系统、SO2干燥装置、罐区储运系统、SO2储运、包装系统、厂区组成。各工段工艺过程叙述如下。

1 焚硫转化装置

1)焚硫转化装置—烟气系统

空气经过滤器过滤，干燥塔干燥，然后由空气鼓风机加压后送入焚硫炉，与液硫泵加压，硫磺枪雾化后的液硫在焚硫炉内充分燃烧。在干燥塔内用98％硫酸干燥空气，使出塔空气中的水分≤0.1g/Nm3。干燥空气在焚硫炉与硫磺混合燃烧生成含10％SO2、1030℃左右的高温炉气，进入废热锅炉回收热量(副产3.82MPa、450℃中压蒸汽)。

出废热锅炉的SO2气体温度降至420℃进入转化器第一段催化剂层进行转化，经反应后，温度升至约600℃进入高温过热器进行热交换，产生过热蒸汽。冷却后的炉气进入转化器第二段催化剂层进行氧化反应，温度升高至约520℃后，进入中温过热器降温至440℃，进入转化器第三段催化剂层进行氧化反应，温度升高到约470℃后，进入低温过热器降温到400℃后，进入转化器第四段催化剂层进行转化反应，温度升高到约450℃后，进入省煤器，温度降至约175℃，进入低温余热回收系统。

为了调节各段催化剂层气体进口温度，设置了必要的副线和阀门。

焚硫转化装置—热力系统

在焚硫炉后设置一台中压火管废热锅炉，用以回收硫磺燃烧产生的高温余热，产生压力为3.82MPa的饱和蒸汽，在转化器一段出口设置一台高温过热器，二段出口设置一台中温过热器，转化器三段出口设置一台低温过热器，四段出口设置一台省煤器。

废热锅炉汽包中的炉水经下降管进入锅壳式蒸发器，经换热后，炉水部分蒸发，汽水混合物经上升管进入汽包内，在汽包内经二次汽水分离，饱和蒸汽从汽包顶部导出，分离下的炉水再进入下降管继续进行循环。饱和蒸汽经管道分别进入低温过热器、中温过热器、高温过热器加热，为保证出口过热蒸汽温度，在中温过热器和高温过热器两段之间、高温过热器之后设有喷水减温自动调节装置。

2 鼓风机房及吸收装置—干燥、吸收系统

空气经空气过滤器除去灰尘后，进入干燥塔，塔内用98％硫酸吸收其水分，经除雾器除去酸雾，再由空气鼓风机升压后送入焚硫炉与液磺进行燃烧。经干燥塔干燥后的空气含水量在0.1g/Nm3以下。干燥塔内：喷淋98％浓硫酸，吸收空气中水分后自塔底排至干吸塔酸循环槽中，与低温吸收塔循环酸槽过来的酸浓99.5%混合保持干燥酸浓度维持98%。

干燥系统采用98％硫酸干燥，循环槽为卧式槽，其中干燥塔和低温余热循环槽串酸，保证干燥酸浓度维持在98%。干燥塔、低温余热吸收塔均为填料塔。

转化后的气体有一部分进入烟酸塔。塔内用硫酸淋洒，吸收转化气中的SO3后浓度增加，由塔底流入烟酸塔循环槽，酸浓由干燥塔酸循环泵出口串来98％酸来维持，生成104.5％发烟酸。然后经烟酸塔循环泵打入烟酸塔酸冷却器，冷却后进入烟酸塔循环使用，冷却后的一部分发烟硫酸作为成品烟酸引入成品工段。吸收SO3后的气体并入低温余热吸收塔气体入口。

3.低温余热回收系统

从发烟硫酸吸收塔出口的烟气与转化后的气体合并后进入低温余热吸收塔。该塔分为两层，上层用来自干燥塔的98%酸淋洒吸收，下层塔内用99.2%硫酸淋洒吸收。

吸收转化气中的SO3后硫酸浓度增加，温度升高到约220℃，经高温硫酸循环泵输送到蒸发器，然后到稀释器，在稀释器内脱盐水经高压泵雾化后给浓酸加水，稀释后的硫酸再进入低温余热吸收塔。

在蒸发器内，除氧水吸收硫酸热量，在降低酸温的同时，副产出压力为0.8MPa的低压蒸汽。

送来的除盐水，经除盐水预热器换热升温后送入除氧器。除盐水在除氧器中经热力除氧后进入低压给水泵加压，送至除氧水预热器预热后进入蒸发器。

4.尾气回收处理系统

从高温吸收塔出口出来的烟气，进入增湿塔下部的烟气洗涤段，与洗涤水逆流接触，经过洗涤除尘，烟气温度被降低至~40℃。经增湿塔降温增湿后的烟气，进入电除雾器。

与烟气接触后的洗涤水含有部分硫酸和二氧化硫气体，经过稀酸脱洗塔将二氧化硫脱去后，部分进入循环水池调节循环水的PH值，另一部分加碱中和后通过泵输送至民基现有污水处理装置。

经增湿塔降温增湿后的烟气，进入电除雾器，经过高压电场后酸雾与气体分离，分离后的气体进入吸收塔。

从吸收塔上部进入的脱硫贫液逆流接触，气体中的SO2被吸收。未被吸收的净化气进入吸收塔上部溶剂回收段，其中夹带有数量可观的脱硫溶剂，经回收液洗涤回收夹带的溶液后，送至烟囱排放。

吸收了二氧化硫的离子液称为富液，从吸收塔吸收区出来的吸收液温度约为45℃，经吸收塔底部的富液泵打入贫富液换热器升温至约100℃后进入脱吸塔顶部，与从脱吸塔底部再生出来的水蒸汽和二氧化硫气体逆向接触，温度进一步升高，同时解吸出部分二氧化硫气体。随后离子液进入再沸器进一步升温到约110℃，二氧化硫气体全部解吸出来。从再沸器出来的气液混合物在脱吸塔底部分离，液体从底部出口流出，进入贫富液换热器，以回收带出的热量；二氧化硫气体和水蒸气向上流动，从顶部出口出来后进入脱吸气冷凝器降温到约40℃，然后进入SO2气液分离器进行气液分离，分离出的高纯度二氧化硫气体送入二氧化硫干燥装置；液体（饱含二氧化硫冷凝液）经回流泵增压后回流至脱吸塔顶部以保持水平衡。从脱吸塔底部出来的溶液经贫富液换热器换热，溶液温度降至50～60℃，经贫液泵加压，进入贫液冷却器冷却后，大部分贫液进入吸收塔吸收SO2，小部分贫液送溶液净化系统，以除去溶液中的粉尘和热稳定性盐。

随着装置运行，烟气中的少量的粉尘及金属氧化物等杂质会在离子液中累计，会影响吸收效果、损坏溶剂等，为此，装置设置了溶液净化系统。经冷却后的贫液先经活性炭吸附槽除杂后进入脱盐装置，以除去系统中的反应生成不能再生的盐类（热稳定性盐）。净化后的溶液一部分返回吸收塔，另一部分去脱钠缓冲槽贮存，再经脱钠装置脱除溶剂在运行中累计生成的钠离子等有害杂质后返回系统利用。

5.SO2干燥装置—SO2干燥系统

从尾气处理系统来的湿二氧化硫气体进入98%硫酸干燥塔，经过干燥，去除气体中的水分，再通过分子筛干燥器进一步吸收水分，进入二氧化硫压缩机加压后经过二氧化硫冷凝器将二氧化硫气体冷凝成液体，自流进入液体二氧化硫中间罐，

吸收水分后的硫酸浓度降低，与从低温回收除盐水换热器来的99.5%的酸浓混合维持98.3%的酸浓，多余的硫酸进入二氧化硫脱吸酸塔，利用空气吹出硫酸中的二氧化硫，不含二氧化硫的硫酸打入储罐。

分子筛吸收二氧化硫中水分后会逐渐饱和，必须进行再生，再生时将分子筛切出系统，从风机出口来的干燥空气经过空气加热器加热到250℃左右，将分子筛中的水分蒸发出来，蒸发出来的水分进入干燥塔。

6.罐区储运系统

自干燥塔酸循环泵出口经成品酸冷却器引出的98％成品硫酸送至硫酸贮罐贮存。外供的成品酸经成品酸经输送泵、鹤管装车外运。

自烟酸塔循环泵出口经烟酸塔酸冷却器冷却后引出的104.5％成品发烟硫酸送至发烟硫酸储罐，外供的成品酸经输送泵、鹤管装车外运。

开车用母酸由成品酸泵送入干吸工段酸循环槽。

经槽车运来的液体硫磺泄入液硫卸车槽，卸车槽液位达到规定高度后开启硫磺泵将硫磺打入液硫储槽。

液硫储槽内的液硫经过滤机过滤后进入液硫喷磺槽，经液硫喷磺泵加压后送至焚硫炉。

7.SO2储运、包装系统

二氧化硫中间罐储存的液体二氧化硫通过二氧化硫输送泵或直接自压进入二氧化硫储罐储存，装瓶外售。

为保证二氧化硫储罐的压力，设置安全阀，当储罐超压时安全阀起跳将二氧化硫气体泄入尾气处理系统。

二氧化硫装瓶采用电子秤，并设置计量装置，达到称重数量时切断阀自动关闭。具体生产工艺流程及产物环节见图2-3

3、工艺流程框图

1）液硫、烟气系统流程框图

2）蒸汽系统流程框图

图2-3工艺流程及产污环节

2.5.2产污环节汇总

产污环节及治理措施见表2-6。

表2-6 产污环节及治理措施汇总（实际建设）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织排放 | 颗粒物 | 加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，确保厂界无异味 | 各类污染物厂界无组织浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，厂界无组织硫酸雾、二氧化硫浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8中标准要求。 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 有组织废气 | 硫酸雾 | 水喷雾增湿+电子除雾+离子液吸收+碱洗塔吸收后，经1座高60m、内径1.6m的排气筒排放。 | 二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，硫酸雾和二氧化硫排放浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6中标准要求，氮氧化物排放浓度同时满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）相关标准要求。 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 废水 污染 物 | 脱盐水系统排水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（以N计）、全盐量、硫酸盐、五日生化需氧量 | 经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，与生活污水一起排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理后综合利用 | 满足《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表2及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准限值要求 |
|  | 循环冷却系统排水 |  |  |  |
|  | 余热回收系统排污水 |  |  |  |
|  | 车间地面冲洗水、初期雨水 |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理后综合利用 |  |
| 固 体 废 物 | 废催化剂 （钒触媒） | 钒触媒 | 定期委托具有危废处置资质的德州泉润环境资源有限公司处置 | 资源化 |
|  | 污水处理 | 污泥 |  |  |
|  | 脱盐水制备 | 废离子树脂 |  |  |
|  | 溶液净化装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 空气过滤器、除雾器 | 过滤滤芯和滤网 | 供应厂家回收 |  |
|  | 焚硫、脱硫 | 焚硫炉炉渣、脱硫石膏 | 外售建材公司综合利用 | 资源化 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 无害化 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，噪声源强度85~95dB(A)之间。采取合理总体布局，主要生产设备安装在室内，选用低噪声设备，采用减振、隔声、吸声，加强设备维护和检修，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |

2.6 主要污染物的产生、处理及排放情况

2.6.1 废气

2.6.1.1有组织废气

本项目有组织废气主要为二吸塔尾气（二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾），经水喷雾增湿+电子除雾+离子液吸收+碱洗塔装置处理后，通过60m高排气筒排放。二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，硫酸雾和二氧化硫排放浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6中标准要求，氮氧化物排放浓度同时满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）相关标准要求。

2.6.1.2无组织废气

# 本项目无组织废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物。通过加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，确保厂界无异味。各类污染物厂界无组织浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，厂界无组织硫酸雾、二氧化硫浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8中标准要求。

2.6.2废水

本项目废水主要为脱盐水系统排水、循环冷却系统排水、余热回收系统排污水、车间地面冲洗水、初期雨水及生活废水，经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求后，与生活污水一起排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理后综合利用，不外排。

2.6.3 危废与固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废、危险固废和职工生活垃圾。

一般固废：空气过滤器过滤和除雾器除雾过程产生的废滤芯、废滤网由厂家定期更换。

危险固废：转化工段产生的废催化剂、脱盐水制备采用反渗透+阴阳离子交换定期更换下来的废离子树脂、污水处理站产生的污泥和溶液净化装置中产生的废活性炭定期委托具有危废处置资质的德州泉润环境资源有限公司处置。

职工生活垃圾：由厂区垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。

2.6.4 噪声

2.6.4.1主要噪声源

本项目噪声由生产设备运行产生的噪声。

2.6.4.2治理措施

①购置低噪声设备，同时加大高噪声设备的噪声治理力度，对高噪声设备采取消声、减振等降噪措施。

②噪声控制由相关专业人员设计。在设备布置时，尽量使工作和休息场所远离强噪声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

③合理布局厂区道路，维护厂区道路平整，加强机动运输车辆行驶管理，降低交通噪声影响。

④运营期加强设备的维护与管理，避免出现异常情况导致特发高噪声。

⑤合理布局，预防噪声叠加干扰，合理布置生产装置，将噪声大的设备远离厂界布置。

⑥加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，进一步降低工程噪声和交通噪声对周围环境的影响。

项目采取以上措施后可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响，噪声衰减到厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

因此，只要企业落实以上隔声降噪措施，项目噪声对周围环境影响不大。

2.7项目变更汇总情况

- 本项目无变更内容。

第三章  环评建议及环评批复要求

3.1 环评结论及建议

3.1.1 总体结论

一、结论

1.项目概况

项目位于张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内预留用地上。生产规模为年产硫酸30万吨。总投资8249.42万元，其中环保投资350万元，占地面积14856m2。

- 选址合理

1、规划符合性

项目位于淄博市张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内预留用地上，根据《东部化工企业搬迁新址控制性详细规划》，拟建项目位于总体规划范围内，用地为三类工业用地，符合规划的要求。淄博市规划局一处出具意见“淄规一处证字[2015]29号”，同意项目选址。

2、园区规划和准入条件符合性

根据《山东省环保厅关于张店东部化学工业企业搬迁新址规划环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2012]145号）：园区的规划范围为北邻胶济铁路、南至南沣路（即309国道）、西邻湖南路、东至冯北路，规划面积10.78km2。产业定位为“以齐鲁石化为依托，主要以生产齐鲁石化深加工产品和精细化工、医药、农药产品为主的精细化工园区。”拟建项目属于为精细化工配套建设的化工项目，符合准入产业条件。

项目位于该园区范围内，东部化工园区管理委员会出具意见“张化管字[2015]18号”，同意“30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目”进入东部化工园区。

综上，该项目选址合理可行。

3.2 环评批复

淄环审[2016]52号

淄博建龙化工有限公司:

报来《30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目环境影响报告书》(山东海美侬项目咨询有限公司编制)收悉。经研究，审批意见如下:

一、该项目位于张店区东部化工区山东民基化工有限公司厂区内预留用地上，为搬迁技改项目，建设内容为将原位于桓台县老厂区25万吨/年硫磺制酸项目进行关停，搬迁至新建厂址，并同时进行技改，该项目建成后硫磺制酸为30万吨/年的生产规模。建设项目总投资8249.42万元，其中环保投资350万元。根据环评结论，该项目在落实报告书提出的各项污染防治措施后，能够达到环境保护要求，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按环评所列建设规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设和生产。

二、项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)该项目施工期间要按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，优化污水处理方案建立和完善污水收集设施。

项目运营期车地面冲洗水、初期雨水经厂内污水处置设施， 采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求后，与生活污水一起排入山东民基化工有限公司污水处理站处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B级标准后，排入市政污水管网，进入光大水务(淄博)有限公司进行深度处理。

(二)该项目施工期间要对各扬尘点定期洒水，粉尘性材料要集中存放并进行遮盖;运输土方过程中要采取蓬布覆盖、冲洗轮胎及挡板等措施，防止土料散落引发扬尘，并及时对路面进行清扫、洒水严格落实无组织排放控制措施。

该项目运营期有组织废气主要为二吸塔尾气，经除雾器+湍流脱硫塔石灰乳碱液喷淋吸收后，经60m排气筒排放，确保SO2、硫酸雾、单位产品基准排放量达到《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)表6、表7排放限值要求；NOx达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求。

加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，确保厂界无异味。无组织废气排放SO2 、硫酸雾确保达到《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8排放限值要求；颗粒物确保达到《山东省固定源大气污染源综合排放标准》（DB37/1996-2011）标准要求。

(三)严格控制施工时间，合理布局，优先选用低噪音先进设备，对主要噪声源采取有效减震、隔音、消声等措施，确保施工期和运营期噪声排放分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求，严防噪声扰民。

(四)固体废物按“资源化、减量化、无害化”原则及相关法规规定，建设配套完善的固体废物收集装置，分类收集，综合利用。焚硫炉炉渣、脱硫石膏外售建材公司综合利用;生活垃圾定期由环卫部门统一处理，执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。废催化剂、污水处理设施污泥、 废离子树脂和反渗透膜处理执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)、《危险废物转移联单管理办法》，妥善处置。

(五)根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，

要熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，在主要风险源安装预警和检测装置，建设相配套的事故应急设施，配备足够应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；在厂区总排口安装电磁切断阀，每年定期举行应急演练;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

(六)加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(淄环发[2010]60号) 并作为环保验收必要条件。

(七)项目建成后，确保二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在82吨/年、53.6吨/年以内；确保化学需氧量、氨氮排放总量(内控指标)在0.58吨/年、0.075吨/年以内。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，须重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。

四、项目建设必须严格执行“三同时”制度。项目建成后，要及时向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

五、张店环保分局负责该项目建设期和运行期间的环境监察工作。

淄博市环境保护局

2016年6月6日

第四章  验收监测调查

4.1 监测内容

依据对项目的主要污染源、污染物及环保设施运转情况的分析，确定本次验收主要监测内容为废气、废水和噪声。

4.2 验收期间工况调查

本次验收监测于2020年09月25日、2020年09月26日进行，监测期间对生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见表4-1。

表4-1  监测期间生产负荷核查情况

| 监测日期 | 产品名称 | 设计负荷 t/d | 监测期间负荷 t/d | 负荷比 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.09.25 | 硫酸 | 900 | 738 | 82 |
| 2020.09.26 |  |  | 765 | 85 |

由上表可知，监测期间各产品生产负荷大于75%，能满足竣工环保验收监测工况的要求。

第五章  验收监测内容

5.1 废气监测因子及监测结果评价

5.1.1 监测点位、监测因子

有组织、无组织废气监测点位及监测因子见表5-1。

表5-1  有组织、无组织废气监测点位及监测因子设置

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界上风向（参照点） | 颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物 | 排放浓度及 气象参数 | 3次/天， 监测2天 |
| 2 | 厂界下风向（监控点） |  |  |  |
| 3 | 脱硫塔排气筒 | 硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物 | 排放浓度、 排放速率 | 3次/天， 监测2天 |

5.1.2监测分析方法

废气监测分析方法见表5-2。

表5-2  有组织、无组织废气监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | 0.001mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | HJ 482-2009 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | HJ 479-2009 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 | 0.005mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 国家环保总局 2003年第四版（增补版） | 《空气和废气监测分析方法》第五篇 第四章 四（一）铬酸钡分光光度法 | / |
| 有组织 | 二氧化硫 | HJ 57-2017 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | HJ 693-2014 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 | 3mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 国家环保总局 2003年第四版（增补版） | 《空气和废气监测分析方法》第五篇 第四章 四（一）铬酸钡分光光度法 | / |

5.1.3 质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）的相关要求进行。

⑴监测期间核查了生产负荷记录，生产负荷大于75%，满足要求。

⑵优先采用了国标、行标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

⑶监测数据和技术报告执行三级审核制度。

5.1.4 验收监测评价标准

5.1.4.1有组织、无组织废气排放评价标准

有组织废气主要为二吸塔尾气。二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，硫酸雾和二氧化硫排放浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6中标准要求，氮氧化物排放浓度同时满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）相关标准要求。

- 无组织废气颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物厂界无组织浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，厂界无组织硫酸雾、二氧化硫浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8中标准要求。

表5-3  有组织、无组织废气排放评价标准限值

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 硫酸雾 | mg/m3 | 5 | 《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)表6及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求。 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 50 |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 100 | 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求 |
| 无组织 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值及《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8排放限值 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.5 |  |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 0.12 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求 |

5.1.5 监测结果

5.1.5.1 无组织废气监测结果

监测期间气象参数见表5-4。

表5-4  监测期间气象参数表

| 采样日期 | 天气 | 气温 （℃） | 气压 （hPa） | 相对湿度 （%RH） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.09.25（昼间） | 晴 | 24.9 | 1007.7 | 42 | N | 2.2 |
|  | 晴 | 26.1 | 1006.8 | 40 | N | 1.9 |
|  | 晴 | 27.7 | 1006.2 | 37 | N | 1.8 |
|  | 晴 | 28.3 | 1005.5 | 36 | N | 2.1 |
| 2020.09.25（夜间） | 晴 | 20.6 | 1008.3 | 36 | N | 1.7 |
| 2020.09.26（昼间） | 晴 | 25.2 | 1011.1 | 43 | N | 2.0 |
|  | 晴 | 26.5 | 1010.9 | 41 | N | 1.9 |
|  | 晴 | 27.6 | 1010.2 | 39 | N | 2.1 |
|  | 晴 | 29.1 | 1009.6 | 35 | N | 2.0 |
| 2020.09.26（夜间） | 晴 | 20.9 | 1011.6 | 35 | N | 1.9 |

厂界无组织排放监测结果见表5-5、5-6、5-7、5-8、图5-1

表5-5厂界无组织颗粒物排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 | 颗粒物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(GB/T 15432-1995) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.09.25 |  |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |  |
| 检测点位 检测结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 上风向1# | 0.233 | 0.317 | 0.284 | 0.267 | 0.217 |  | 0.283 | 0.250 | 0.300 |
| 下风向2# | 0.367 | 0.417 | 0.400 | 0.350 | 0.350 |  | 0.400 | 0.417 | 0.433 |
| 下风向3# | 0.383 | 0.333 | 0.433 | 0.367 | 0.367 |  | 0.450 | 0.383 | 0.416 |
| 下风向4# | 0.417 | 0.434 | 0.418 | 0.383 | 0.367 |  | 0.383 | 0.434 | 0.417 |
| 备注 | 检测点位见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂界无组织颗粒物两天测得最大排放浓度为：0.450mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求。

表5-6厂界无组织硫酸雾排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 | *硫酸雾（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 《空气和废气监测分析方法》第五篇 第 四章 四（一）铬酸钡分光光度法 国家环保总局 2003 年第四版（增补版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.09.25 |  |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |  |
| 检测点位 检测结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 上风向1# | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |  | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| 下风向2# | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |  | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| 下风向3# | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |  | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| 下风向4# | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |  | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| 备注 | *硫酸雾项目为分包项目，分包公司为中弘生态环保（山东）有限责任公司，报告编号为：ZH2009072。检测点位见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-7厂界无组织二氧化硫排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 | 二氧化硫（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482-2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.09.25 |  |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |  |
| 检测点位 检测结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 上风向1# | 0.060 | 0.089 | 0.061 | 0.061 | 0.060 |  | 0.046 | 0.075 | 0.032 |
| 下风向2# | 0.230 | 0.331 | 0.247 | 0.176 | 0.188 |  | 0.231 | 0.203 | 0.276 |
| 下风向3# | 0.245 | 0.203 | 0.276 | 0.219 | 0.230 |  | 0.231 | 0.289 | 0.276 |
| 下风向4# | 0.330 | 0.289 | 0.247 | 0.320 | 0.230 |  | 0.288 | 0.246 | 0.219 |
| 备注 | 检测点位见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂界无组织硫酸雾、二氧化硫两天测得最大排放浓度分别为：0.29mg/m3，0.331mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8排放限值要求。

表5-8厂界无组织氮氧化物排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 | 氮氧化物（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 (HJ 479-2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2020.09.25 |  |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |  |
| 检测点位 检测结果 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 上风向1# | 0.015 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 |  | 0.024 | 0.017 | 0.020 |
| 下风向2# | 0.044 | 0.043 | 0.049 | 0.051 | 0.042 |  | 0.043 | 0.042 | 0.039 |
| 下风向3# | 0.043 | 0.039 | 0.047 | 0.045 | 0.030 |  | 0.038 | 0.042 | 0.044 |
| 下风向4# | 0.047 | 0.040 | 0.047 | 0.045 | 0.038 |  | 0.046 | 0.042 | 0.042 |
| 备注 | 检测点位见附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂界无组织氮氧化物两天测得最大排放浓度为：0.051mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。

无组织废气及噪声布点见图5-1。

检测时风向北风

道路

N

1#

1#

道

路

山东民基新材料科技有限公司

2#

道

路

4#

4#

2#

3#

3#

道路

2020.09.25、2020.09.26检测点位图

噪声检测点位

无组织废气检测点位

图5-1   无组织废气排放及噪声监测点位图

5.1.5.2 有组织废气监测结果

表5-9有组织二氧化硫、氮氧化物排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 |  | 二氧化硫、氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017） 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014） |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 脱硫塔排气筒进口 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 1.5393 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2020.09.25 |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 废气温度（℃） |  | 52 | 52 | 53 | 55 |  | 54 | 54 |
| 废气流速（m/s） |  | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |  | 13.2 | 13.0 |
| 标干废气量（m3/h） |  | 58266 | 57817 | 57554 | 57756 |  | 60031 | 58952 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 623 | 543 | 614 | 493 |  | 474 | 479 |
|  | 排放速率（kg/h） | 36.3 | 31.4 | 35.3 | 28.5 |  | 28.5 | 28.2 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 12 | 10 | 13 | 13 |  | 12 | 12 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.699 | 0.578 | 0.748 | 0.751 |  | 0.720 | 0.707 |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 检测项目 |  | 二氧化硫、氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017） 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014） |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 脱硫塔排气筒出口 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 1.7671 |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  | 2020.09.25 |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 废气温度（℃） |  | 24 | 25 | 24 | 28 |  | 27 | 27 |
| 废气流速（m/s） |  | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 |  | 7.6 | 8.3 |
| 标干废气量（m3/h） |  | 45770 | 45694 | 45770 | 43837 |  | 42649 | 46328 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 25 | 19 | 26 | 24 |  | 26 | 23 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.14 | 0.868 | 1.19 | 1.05 |  | 1.11 | 1.07 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 12 | 10 | 12 | 11 |  | 11 | 12 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.549 | 0.457 | 0.549 | 0.482 |  | 0.469 | 0.556 |
| 备注 |  | Q总=45745m3/t（三次排气量平均值）*24h=1097880m3，Yi=765t（根据项目年产量30万吨、年工作时间8000h、日工作时间24h和生产负荷85%计算得出），Qi基=2300m3/t，经计算ρ基=0.62<1，所以以污染物实际浓度作为排放是否达标的依据。 |  |  |  |  |  |  |

表5-10有组织硫酸雾排放监测结果 （单位：mg/m3）

| 检测项目 |  | *硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | 《空气和废气监测分析方法》第五篇 第 四章 四（一）铬酸钡分光光度法 国家环保总局 2003 年第四版（增补版） |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 脱硫塔排气筒进口 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 1.5393 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 2020.09.25 |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 标干废气量（m3/h） |  | 57554 | 56921 | 57820 | 59384 |  | 59288 | 59625 |
| *硫酸雾 | 排放浓度（mg/m3） | 8.24 | 8.58 | 9.36 | 9.80 |  | 9.20 | 9.40 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.474 | 0.488 | 0.541 | 0.582 |  | 0.545 | 0.560 |
| 备注 |  | *硫酸雾项目为分包项目，分包公司为中弘生态环保（山东）有限责任公司，报告编号为：ZH2009072 |  |  |  |  |  |  |

| 检测项目 |  | *硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 |  | 《空气和废气监测分析方法》第五篇 第 四章 四（一）铬酸钡分光光度法 国家环保总局 2003 年第四版（增补版 |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 脱硫塔排气筒出口 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度（m） |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒截面积（m2） |  | 1.7671 |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 2020.09.25 |  |  |  | 2020.09.26 |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |
| 标干废气量（m3/h） |  | 45655 | 46566 | 47656 | 42578 |  | 46328 | 46328 |
| *硫酸雾 | 排放浓度（mg/m3） | 2.65 | 3.28 | 4.82 | 3.03 |  | 2.76 | 3.37 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.121 | 0.153 | 0.230 | 0.129 |  | 0.128 | 0.156 |
| 备注 |  | *硫酸雾项目为分包项目，分包公司为中弘生态环保（山东）有限责任公司，报告编号为：ZH2009072。Q总=46626m3/t（三次排气量平均值）*24h=1119024m3，Yi=765t（根据项目年产量30万吨、年工作时间8000h、日工作时间24h和生产负荷85%计算得出），Qi基=2300m3/t，经计算ρ基=0.64<1，所以以污染物实际浓度作为排放是否达标的依据。 |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，有组织硫酸雾排放最高浓度为4.82mg/m3，二氧化硫排放最高浓度为26mg/m3，氮氧化物排放最高浓度为12mg/m3。二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，硫酸雾和二氧化硫排放浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6中标准要求，氮氧化物排放浓度同时满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）相关标准要求。

5.2 废水监测因子及监测结果评价

5.2.1 监测点位、监测因子

废水监测点位及监测因子见表5-11。

表5-11  废水监测点位及监测因子设置

| 监测项目 |  | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮（以N计）、全盐量、硫酸盐、五日生化需氧量 | 污水总排口 | 4次/天，2天 |

5.2.2监测分析方法

废水监测分析方法见表5-12。

表5-12  废水监测分析方法

| 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | GB/T 6920-1986 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 | / |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | 0.025mg/L |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | 4mg/L |
| 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | / |
| 全盐量 | HJ/T 51-1999 | 《水质 全盐量的测定 重量法》 | / |
| 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 | 0.5mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 》 | 2mg/L |

5.2.3 质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的相关要求进行。

（1）监测期间核查了生产负荷记录，生产负荷大于75%，满足要求。

（2）优先采用了国标、行标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

（3）监测数据和技术报告执行三级审核制度。

5.2.4 验收监测评价标准

废水排放评价标准

本项目脱盐水系统排水、循环冷却系统排水、余热回收系统排污水依托山东民基新材料科技有限公司雨水管网；车间地面冲洗水、初期雨水经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准要求后，排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理后综合利用，不外排。

废水执行的标准限值见表5-13。

表5-13 废水排放评价标准限值

| 监测点位 | 监测项目 | 评价标准 | 排放浓度 限值 （mg/L） | 排放速率限值 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | 氨氮 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求 | 8 | / |
|  | 化学需氧量 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求 | 60 | / |
|  | 悬浮物 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求 | 50 | / |
|  | 全盐量 | / | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B级标准 | 350 | / |
|  | 硫酸盐 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B级标准 | 600 | / |
|  | pH值 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求 | 6-9 | / |

5.2.5 监测结果

5.2.5.1 废水监测结果

废水监测结果见表5-14。

- 表5-14  废水监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  |  |  |  |  |
| 污水总排口（2020.09.25） | pH值 | 7.97 | 8.03 | 8.10 | 7.97 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 25 | 26 | 28 | 24 |
|  | 氨氮（mg/L） | 1.91 | 1.90 | 1.92 | 1.85 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 37 | 43 | 39 | 35 |
|  | 全盐量（mg/L） | 1423 | 1386 | 1396 | 1352 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 14.9 | 15.3 | 14.6 | 14.9 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 113 | 114 | 117 | 114 |
| 污水总排口（2020.09.26） | pH值 | 7.92 | 8.03 | 7.99 | 7.93 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 28 | 25 | 26 | 24 |
|  | 氨氮（mg/L） | 1.87 | 1.88 | 1.91 | 1.83 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 33 | 39 | 35 |
|  | 全盐量（mg/L） | 1376 | 1410 | 1332 | 1356 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 14.5 | 15.3 | 14.3 | 13.8 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | 113 | 114 | 111 | 113 |
| 备注 |  | pH：无量纲。 |  |  |  |

验收监测期间，该项目污水总排口中两天测得pH值排放浓度范围为7.92-8.10（无量纲），悬浮物最大排放浓度28mg/L，氨氮最大排放浓度1.92mg/L，化学需氧量最大排放浓度43mg/L，全盐量最大排放浓度1423mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度15.3mg/L，硫酸盐最大排放浓度117mg/L，满足《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准要求。

5.3 噪声监测因子及监测结果评价

5.3.1监测点位、监测因子

噪声监测布点及监测因子见表5-15，监测点位见图5-1。

表5-15  噪声监测点位及监测因子设置

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北厂界 | 等效连续噪声级（Leq） | 昼间、夜间各监测1次，连续2天 |
| 2# | 西厂界 |  |  |
| 3# | 南厂界 |  |  |
| 4# | 东厂界 |  |  |

5.3.2 监测分析方法及仪器

监测分析方法及仪器见表5-16。

表5-16噪声监测、分析方法及仪器

| 项目名称 | 标准代号 | 标准方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 多功能声级计AWA5688 |

5.3.3 质量保证和质量控制

监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行。

⑴优先采用了国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

⑵测量时传声器加设了防风罩。

⑶测量时无雨雪、无雷电，测量时风速小于5m/s，天气条件满足监测要求。

⑷监测数据和技术报告执行三级审核制度。

⑸采样、测试分析质量保证和质量控制。

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，满足要求。

监测期间噪声监测仪校准情况见表5-17。

表5-17  监测期间噪声监测仪校准情况

| 噪声仪型号与编号 | 测量前 [dB(A)] | 测量后 [dB(A)] | 差值[dB(A)] | 允许差值[dB(A)] | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声级校准器AWA6221B | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 是 |
| 声级校准器AWA6221B | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 是 |
| 声级校准器AWA6221B | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 是 |
| 声级校准器AWA6221B | 93.8 | 93.8 | 0 | ≤0.5 | 是 |

5.3.4 验收监测评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值见表5-18。

表5-18  噪声评价标准限值

| 项 目 | 标准限值 dB（A） |
| --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间65、夜间55 |

5.3.5监测结果及评价

噪声监测结果表5-19。

表5-19  厂界噪声监测结果  ［单位dB（A）］

| 监测日期 | 监测时间 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#北厂界 | 2#西厂界 | 3#南厂界 | 4#东厂界 |
| 2020.09.25 | 昼间 | 52.2 | 55.1 | 52.4 | 54.1 |
| 2020.09.25 | 夜间 | 45.1 | 46.1 | 42.5 | 45.7 |
| 2020.09.26 | 昼间 | 52.3 | 54.6 | 52.4 | 55.2 |
| 2020.09.26 | 夜间 | 43.2 | 46.4 | 43.4 | 45.7 |
| 标准限值 | 昼间65、夜间55 |  |  |  |  |

验收监测期间，北、西、南、东四个厂界昼间噪声最大监测值为为55.2dB（A），夜间噪声最大监测值为为46.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。

第六章 环境管理调查

6.1 环保设施的管理、运行及维护检查

公司建立了健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理。根据《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发[2010]60号文），结合项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

6.2 环保投资核查

项目概算环保投资8249.42万元，实际环保投资为350万元。项目实际环保投资与概算投资对比情况见表6-1。

表6-1  项目实际环保投资情况

| 序号 | 环保项目 | 环保设备 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理控制 | 二吸塔尾气吸收及在线监测 | 240 |
|  |  | 尾气管道输送系统 | 20 |
| 2 | 废水处理控制 | 污水管网、事故废水导排系统 | 40 |
| 3 | 噪声处理控制 | 设备基础减震、降噪、声屏障 | 10 |
| 4 | 固废处理控制 | 垃圾桶、危废库防腐防渗 | 35 |
| 5 | 绿化 | 厂区绿化 | 5 |
| 合计 |  |  | 350 |

6.3 固废核查

本项目产生的固体废物包括一般固废、危险固废和职工生活垃圾。

一般固废：空气过滤器过滤和除雾器除雾过程产生的废滤芯、废滤网由厂家定期更换。

危险固废：转化工段产生的废催化剂、脱盐水制备采用反渗透+阴阳离子交换定期更换下来的废离子树脂、污水处理站产生的污泥和溶液净化装置中产生的废活性炭定期委托具有危废处置资质的德州泉润环境资源有限公司处理。

职工生活垃圾：由厂区垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。

第七章  环评批复落实情况检查内容

| 序号 | 环评批复要求（淄环审[2016]52号） | 实际建设情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运营期有组织废气主要为二吸塔尾气，经除雾器+湍流脱硫塔石灰乳碱液喷淋吸收后，经60m排气筒排放，确保SO2、硫酸雾、单位产品基准排放量达到《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)表6、表7排放限值要求;NOx达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值要求。 加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，确保厂界无异味。无组织废气排放SO2 、硫酸雾确保达到《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8排放限值要求；颗粒物确保达到《山东省固定源大气污染源综合排放标准》（DB37/1996-2011）标准要求。 | 经现场检测项目运营期有组织废气主要为二吸塔尾气，经除雾器除雾+湍流脱硫塔离子液脱硫吸收后，经60m排气筒排放，有组织二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物两天测得最大排放浓度分别为：26mg/m3、4.82mg/m3、12mg/m3，二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准要求，硫酸雾和二氧化硫排放浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6中标准要求，氮氧化物排放浓度同时满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）相关标准要求。 # 加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，确保厂界无异味。厂界无组织颗粒物、硫酸雾、二氧化硫两天测得最大排放浓度为：0.450mg/m3、0.29mg/m3、0.331mg/m3，各类污染物厂界无组织浓度均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，厂界无组织硫酸雾、二氧化硫浓度同时满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表8中标准要求。 | 已落实 |
| 2 | 该项目施工期间要按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，优化污水处理方案建立和完善污水收集设施。 项目运营期车间地面冲洗水、初期雨水经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求后，与生活污水一起排入山东民基化工有限公司污水处理站处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B级标准后，排入市政污水管网，进入光大水务(淄博)有限公司进行深度处理。 | 经调查项目施工期间按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”原则规划、建设厂区排水系统，优化污水处理方案建立和完善污水收集设施。 经检测项目运营期脱盐水系统排水、循环冷却系统排水、余热回收系统排污水依托民基化工雨水管网；车间地面冲洗水、初期雨水经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求后，与生活污水一起排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理，项目污水总排口中两天测得pH值排放浓度范围为7.92-8.10（无量纲），悬浮物最大排放浓度28mg/L，氨氮最大排放浓度1.92mg/L，化学需氧量最大排放浓度43mg/L，全盐量最大排放浓度1423mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度15.3mg/L，硫酸盐最大排放浓度117mg/L，满足《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准要求。 | 已落实 |
| 3 | 严格控制施工时间，合理布局，优先选用低噪音先进设备，对主要噪声源采取有效减震、隔音、消声等措施，确保施工期和运营期噪声排放分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求，严防噪声扰民。 | 经现场检测企业选用低噪声设备,合理布局,并采取隔声、吸声、消声、减震等综合管理措施。营运期厂界噪声昼间最大值为56.4dB（A），夜间最大值为46.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区标准(昼/夜65/55dB（A）)同时符合2类功能区标准(昼/夜60/50dB（A）)。 | 已落实 |
| 4 | 固体废物按“资源化、减量化、无害化”原则及相关法规规定，建设配套完善的固体废物收集装置，分类收集，综合利用。焚硫炉炉渣、脱硫石膏外售建材公司综合利用;生活垃圾定期由环卫部门统一处理，执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。废催化剂、污水处理设施污泥、 废离子树脂和反渗透膜处理执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)、《危险废物转移联单管理办法》，妥善处置。 | 经调查项目固体废物按“资源化、减量化、无害化”原则及相关法规规定，建设配套完善的固体废物收集装置，分类收集，综合利用。焚硫炉炉渣、脱硫石膏外售建材公司综合利用;生活垃圾定期由环卫部门统一处理，执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。废催化剂、污水处理设施污泥、 废离子树脂和反渗透膜处理执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)、《危险废物转移联单管理办法》，委托具有危废处置资质的德州泉润环境资源有限公司处理。 | 已落实 |
| 5 | 根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，要熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，在主要风险源安装预警和检测装置，建设相配套的事故应急设施，配备足够应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；在厂区总排口安装电磁切断阀，每年定期举行应急演练;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。 | 经现场调查企业能根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，在主要风险源安装预警和检测装置，建设相配套的事故应急设施，配备足够应急物资、设备，在非事故状态下不占用，并定期进行维修保养；在厂区总排口安装电磁切断阀，每年定期举行应急演练;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。 | 已落实 |
| 6 | 加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(淄环发[2010]60号) 并作为环保验收必要条件。 | 经调查企业已加强环保宣传教育，制定了环保管理制度，建立了健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，严格落实并把《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(淄环发[2010]60号) 作为环保验收必要条件。 | 已落实 |
| 7 | 项目建成后，确保二氧化硫、氮氧化物排放总量控制在82吨/年、53.6吨/年以内；确保化学需氧量、氨氮排放总量(内控指标)在0.58吨/年、0.075吨/年以内。 | 经j计算企业二氧化硫、氮氧化物年排放总量为9.52吨/年、4.45吨/年，均满足污染物总量的指标。废水排入山东民基新材料科技有限公司污水处理站处理后综合利用，不外排。 | 已落实 |
| 8 | 若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，须重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。 | 若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，会重新向淄博市生态环境局张店分局报批环境影响评价文件。若项目在运行过程中产生不符合淄博市生态环境局张店分局批准的环境影响评价文件情形的，及时进行后评价，采取改进措施并报淄博市生态环境局张店分局备案。 | 已落实 |
| 9 | 项目建设必须严格执行“三同时”制度。项目建成后，要及时向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。 | 经调查企业项目建设已严格执行“三同时”制度。项目建成后，已及时向淄博市生态环境局张店分局申请竣工环境保护验收，待验收合格后，方正式投入生产。 | 已落实 |

第八章  结论与建议

8.1工程基本情况

淄博建龙化工有限公司现有工程产硫酸45万吨/年，同时配套3000kW发电机组一套，利用副产蒸汽发电。目前，蒸汽并网发电机组运行和维护费用均较高，经济效益不能达到企业预期。

山东民基新材料科技有限公司位于淄博市张店区东部化工区，该企业硫酸需求量约4.732万吨/年，蒸汽年需求量近63.1万吨/年。

山东民基新材料科技有限公司对硫酸和蒸汽均有需求，目前厂区存在预留用地，为满足双方需求，建龙化工和山东民基新材料科技有限公司达成合作意向，由山东民基新材料科技有限公司提供土地、供水系统、消防、风险防范等服务，建龙化工提供硫酸和蒸汽。项目建成后可提高双方企业的经济效益、降低运行成本，因此，搬迁项目对双方企业的建设是必要的。

项目建设地点位于张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内预留用地上，总投资8249.42万元，其中环保投资350万元，占地面积14856m2，建设规模为年硫酸30万吨。项目于2016年06月委托山东海美侬项目咨询有限公司编制完成项目环评报告书，淄博市环境保护局于2016年06月06日以淄环审[2016]52号批复环评报告书。

项目于2019年02月开工建设，2020年06月建成并进行调试运行。

8.3验收监测结论

8.3.1 监测期间工况调查

验收监测期间项目生产装置运行负荷在80%以上，大于75%，满足竣工验收监测工况的要求。

8.3.2 验收监测结论

8.3.2.1 废气

1.无组织废气

本项目无组织废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物。通过加强精细化管理，采用密封性好的设备、采用密闭装卸和进料系统等减少无组织废气排放，厂界无组织颗粒物两天测得最大排放浓度为：0.450mg/m3，满足大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求。厂界无组织硫酸雾两天测得最大排放浓度为：0.29mg/m3，厂界无组织二氧化硫两天测得最大排放浓度为：0.331mg/m3，满足《硫酸工业污染排放标准》（GB26132-2010）表8及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。厂界无组织氮氧化物两天测得最大排放浓度为：0.051mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。

- 2.有组织废气

有组织废气主要为二吸塔尾气（二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾），经水喷雾增湿+电子除雾+离子液吸收+碱洗塔”装置处理后，经60m排气筒排放。有组织二氧化硫两天测得最大排放浓度为：26mg/m3，有组织硫酸雾两天测得最大排放浓度为：4.82mg/m3，满足《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)表6及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放限值要求。氮氧化物两天测得最大排放浓度为：12mg/m3，满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放限值要求。

- 总量核算：根据环评批复总量指标为 二氧化硫：82t/a,：氮氧化物：53.6t/a。

脱硫塔排气筒 二氧化硫总量计算：1.19kg/h×8000h/a÷1000=9.52t/a

脱硫塔排气筒 氮氧化物总量计算：0.556kg/h×8000h/a÷1000=4.45t/a

该项目满足污染物总量排放需求。

8.3.2.2 噪声

验收监测期间，北、西、南、东四个厂界噪声范围在：昼间最大值为55.2dB（A，夜间最大值为46.4dB（A））满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。

8.3.2.3 废水

本项目脱盐水系统排水、循环冷却系统排水、余热回收系统排污水依托民基化工雨水管网；车间地面冲洗水、初期雨水经厂内污水处置设施，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺处理，达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值要求后，与生活污水一起排入山东民基化工有限公司污水处理站处理，项目污水总排口中两天测得pH值排放浓度范围为7.92-8.10（无量纲），悬浮物最大排放浓度28mg/L，氨氮最大排放浓度1.92mg/L，化学需氧量最大排放浓度43mg/L，全盐量最大排放浓度1423mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度15.3mg/L，硫酸盐最大排放浓度117mg/L，满足《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准要求。

8.3.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废、危险固废和职工生活垃圾。

一般固废：空气过滤器过滤和除雾器除雾过程产生的废滤芯、废滤网由厂家定期更换。

危险固废：转化工段产生的废催化剂、脱盐水制备采用反渗透+阴阳离子交换定期更换下来的废离子树脂、污水处理站产生的污泥和溶液净化装置中产生的废活性炭定期委托具有危废处置资质的德州泉润环境资源有限公司处理。

职工生活垃圾：由厂区垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。

综上，项目固体废弃物可以得到有效处理，不会对环境造成影响。

8.3.3 环境风险落实情况

公司基本上落实了环评报告提出的环境风险防范措施，在发生污染事故时能及时、准确予以处置，可有效降低污染事故对周围环境的影响。

8.3.4 总体结论

该项目符合国家产业政策以及当地产业规划布局，选址合理。拟建项目营运期在采取有效的治理措施后，不会对周围环境造成明显的影响，从环境保护的角度来讲，本报告认为项目在认真落实本报告提出的各项环保措施后是可行的。

8.4 验收建议

1.配备相应管理人员和检验人员，按照国家标准和要求，对消防设施、安全通道定期进行检查，确保各设施能正常使用。

2.加强内部环境管理，充分利用自然条件，多种花草树木，以起到绿化防尘、降噪功能。

3.车间、厂区应保持整齐、清洁、卫生、废料、各种生活垃圾应分别集中，定点堆放，专人负责。

4.积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。

# 附件1环评批复

# 附件2生产负荷证明

生产负荷证明

兹证明本公司在环境验收检测期间生产负荷到达设计产能的80%。

厂家(章):

2020年09月26日

# 附件3危废处置合同

# 附件4检测报告

附件5项目转让变更协议

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”

# 验收登记表

填表单位（盖章）：山东民基新材料科技有限公司       填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 30万t/a硫磺制酸搬迁改造项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 | 张店区东部化工区山东民基新材料科技有限公司厂区内预留用地上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2611无机酸制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产硫酸30万吨 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产硫酸30万吨 | 环评单位 | 山东海美侬项目咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 淄博市环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 淄环审[2016]52号 | 环评文件类型 | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 山东民基新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东方杰环境检测有限公司 | 验收监测时工况 | 82%-85% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 8249.42 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 350 | 所占比例（%） | 4.2 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 8249.42 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 350 | 所占比例（%） | 4.2 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 40 | 废气治理（万元） | 260 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固废治理（万元） | 35 | 绿化及生态 | 5 | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理能力 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 | 8000h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |

| 污染物排放达标与总量控制工业建设项目详填 | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/小时；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年