博兴县人民医院补充用地地块

土壤污染状况调查报告

（报批稿）

委托单位：博兴县人民医院

编制单位：山东尚石环境检测有限公司

编制日期：二〇二一年一月

博兴县人民医院补充用地地块

土壤污染状况调查报告编制信息

项目名称：博兴县人民医院补充用地地块

委托单位：博兴县人民医院

报告编制单位：山东尚石环境检测有限公司

报告编制单位法人：武历星

报告编制时间：2021.1

地址：淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园12号B 区4层

编制人员责任表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 工作任务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭世德 | 工程师 | 环境工程 | 项目负责人 |  |
| 2 | 郭世德 | 工程师 | 环境工程 | 现场踏勘、资料收集、人员访谈、报告编制 (1-4章) |  |
| 3 | 巩海 | 工程师 | 环境工程 | 现场快检 |  |
| 4 | 武历星 | 高级工程师 | 工程地质 | 报告审核、批准 |  |

摘 要

一、基本情况

地块名称：博兴县人民医院补充用地地块

占地面积：30395m2（合45亩）

地理位置：山东省滨州市博兴县锦秋街道南隅社区南200米，中心地理坐标为东经118.125441°，北纬37.127166°

土地使用权人：博兴县人民医院

地块土地利用现状：施工建设中

未来规划：公共管理与公共服务用地中的医院用地（A51），医疗卫生用地，属于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）中的第一类用地

土壤污染状况初步调查单位：山东尚石环境检测有限公司

调查缘由：土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块。

二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2021年1月12日至1月18日。根据调查情况，地块2012年以前为农用地和少量闲置建设用地，主要用作小麦、玉米种植；2012年~2014年地块平整地面；2015年至2019年，地块闲置；2020年至今，博兴县人民医院门诊楼逐步施工建设中。

根据相邻地块土地利用历史沿革，地块东侧为道路和农田，地块北侧为道路和南隅村，地块南侧为道路和支脉沟，地块西侧为道路和博兴县人民医院，相邻地块不存在工业企业。博兴县人民医院建设期影响主要为施工人员日常生活污水及生活垃圾，生活污水经简易旱厕收集后，由附近居民定期清运用作农肥；生活垃圾经生活垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运；运营期影响主要为医院生活废水及医疗废水，医院生活污水及医疗废水合并进入污水处理站处理后排入城镇污水管网，因此，博兴县人民医院对本地块影响较小。

为验证本地块土壤污染状况，调查期间对地块进行了PID、XRF快速检测，共布置快速检测点12个，场外对照点1个，检测结果显示检测因子均无异常，检出结果与对照点及山东国土资源发布的《山东省17市土壤地球化学背景值》中滨州地区背景值较为相近。

三、调查结论

根据污染识别结果，调查地块在各个历史使用阶段内，未存在过工业生产、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送等用途；不存在环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋；历史上不涉及工业废水污染；现场不存在被污染迹象；调查地块在当前和历史上均无潜在的污染源，周边环境引起调查地块土壤污染的可能性很小，调查地块作为医疗卫生用地进行开发建设的人体健康风险可接受。