河北省中等职业学校 参评专业：电子电工 优质课评比参赛教案 参评学科：电子技术基础 三极管的特性曲线 作者姓名： 康 苗 单 位：滦县职业技术教育中心 通讯地址： 滦县新城文兴道20号 邮政编码： 063700 联系电话： 03157123648

| 专业名称 |  | 电子技术基础 |  |  | 课程名称 | 三极管特性曲线 |  | 授课班级 | 16电工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 |  | 新授 | 课时 | 1课时 | 教 具 | 多媒体电脑、课件 |  |  |  |  |
| 教 学 目 标 |  | 通过本节的教学，不仅要从知识与技能方面培养学生，而且还将注重从过程与方法、情感态度与价值观等多方面培养学生，培养学生终身的探索兴趣，良好的思维习惯，有根据的怀疑精神，一定的创新意识等。 1、知识目标： （1）了解三极管输入特性曲线和输出特性曲线，掌握三极管的三种工作状态。 （2）利用视频演示，分组探究等学习方法，简化问题。 （3）初步建立三极管电路中的交直流共存的概念。 2、技能目标： 学会区分硅管和锗管的特性曲线 3、情感目标： 结合上课内容的多媒体演示及实例练习，激发学生学习电子技术的兴趣和探求科学真理的热情，培养实事求是的科学态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 |  | 三极管输入特性曲线和输出特性曲线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 准备 |  | 1、教师准备：教师准备好多媒体电脑、三极管的相关课件。 2、学生准备：学生通过互联网搜集三极管的特性曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 方法 |  | 讲授法、多媒体演示法、练习法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  | 学生活动 |  |  | 设计意图 |
| 教 学 过 程 教 学 过 程 教 学 过 程 教 学 过 程 教 学 过 程 | 一、学生预习： 在网络上查找三极管的特性曲线： 二、知识回顾： 二极管的伏安特性曲线 V/V I/uA I/mA 正向 特性 反向 特性 正向特性; 死区; 硅管 0.5V; 锗管 0.2V. 导通区; 硅管 0.7V; 锗管 0.3V. 反向特性; 反向截止区. 反向击穿区. 三、新课引入： 我们学习了二极管的伏安特性曲线，知道了二极管的特性曲线包含正、反两部分，今天我们一起来学习三极管的特性曲线，比较一下二极管的特性曲线与三极管的特性曲线的异同。 四、新授课： § 1.2.4三极管的特性曲线 与二极管相似，三极管各极上的电压和电流之间的关系，也可以用伏安特性曲线直观地描述，它是三极管内部微观现象的外部表现。从使用的角度来说，了解三极管的特性曲线是非常重要的。 输入回路 输出回路 三极管特性曲线测试电路 三极管的特性曲线主要有输入特性曲线和输出特性曲线两种。 （一）输入特性曲线 输入特性曲线是反映三极管输入回路电压和电流关系，。它是在输出电压VCE为定值，iB和vBE对应关系的曲线。下面以硅管为例 ① ② ③ ① 死区 0<VBE<UTH ② 非线性区 VTH<VBE<0.6V ③ 线性区 VBE>0.6V 理论联系实际： 从三极管的输入特性曲线可以看出，加在发射结上的正偏电压VBE只有零点几伏，其中，硅管约为0.7V，锗管在0.3V左右。这是检查三极管是否正常工作的重要依据。若检测结果与上述数值偏离较大，可判定管子异常。 （二）课上练习一： 问题1：为什么三极管输入特性曲线与二极管的伏安特性曲线相似？ ① ② 结论1：三极管输入特性曲线与二极管的伏安特性曲线的正向特性相似 （三）输出特性曲线 输出特性曲线是反映三极管输出回路电压与电流关系的曲线，是指基极电流IB为某一定值时，集电极电流IC与集电极电压VCE对应关系的曲线。测试电路仍为上面的测试电路。 截止区 饱和区 放大区 ICEO 由图可看出，每条曲线都可分为近似线性上升、弯曲、接近平坦三个部分。从该图可以看出输出特性曲线族可以分三个区域。 （1）截止区：系IB＝0以下区域。IB＝0，即VBE在死区电压之内，VBE很小，故发射结为反向偏置。集电结反向偏置。IB＝0时，还有很小的集电极电流ICEO，这是因为在一定温度下，发射区的少数载流子能量较大，穿越基区达到集电区而形成的电流，通常把它称为穿透电流。 思考题：穿透电流是正向电流还是反向电流？ （2）放大区：指输出特性曲线之间间距接近相等，且互相平行的区域。这个区域内，VCE足够大，发射结正偏，集电结反偏。在这区间，IC与IB成正比增长。即IB有一个微小的变化，IC将按比例发生较大的变——体现在了三极管的电流放大作用。 （3）饱和区：指输出特性曲线靠近左边陡直且互相重合的曲线与纵轴之间的区域。三极管工作在这个区域时，VCE很小，因此发射结和集电结都处于正向偏置。在这个区域内，若增大IB，IC也不会明显增加，而基本保持不变，这就是所谓的“饱和”。IC不受IB的控制，三极管失去放大作用。在饱和区内VCE很小，这种很小的管压降，称为饱和压降VCES。 根据管子的类型不同饱和压降也不同： 硅管为0.3 V，锗管为0.1 V 结论3： 截止区：发射结和集电结均反偏。 IB≤0 IC = ICBO 放大区：发射结正偏，集电结反偏。 NPN型：VC≥VB≥VE PNP型：VC≤VB≤VE 饱和区：发射结和集电结均正偏。 （四）课上练习（二） 问题2：如图所示各三极管的每个电极对地电位，试判断各三极管处于何种工作状态？（NPN型为硅管，PNP型为锗管） C B E 2.3V 2V 9V 解：由图可知该管为PNP型，为锗管， 且VB=-2.3V，VC=-2V，VE=-9V 满足条件： VB≥VE ，VB≤VC 三极管处于放大状态。 五、课堂小结： 1、输入特性曲线: 与二极管的伏安特性曲线的正向特性相似。 截止区 放大区 饱和区 2、输出特性曲线 三极管工作状态及特点: 截止区：发射结反偏，集电结反偏 放大区：发射结正偏，集电结反偏 饱和区：发射结正偏，集电结正偏 六、课后作业： P23习题一 1-7，1-8，1-9，1-10。 | 在课前通过网络去获知跟三极管特性曲线有关的知识，了解三极管的特性曲线。 学生回答问题 掌握二极管正反向特性的不同。 观察测试电路 观察输入回路的组成，分析输入回路。 学生思考①②③分别哪几部 分 学生根据学过的二极管伏安特性知识自主回答 学生完成课上练习一 回答问题1 自主得出结论1 观看测试电路演示 学生得到测试曲线 观察图像 分析图像 了解图像 思考题学生们讨论完成 观察输出特性曲线，分析曲线特点 掌握截止区、放大区和饱和区的特点。 学生自主得出结论3 学生完成课堂练习二 学生回答问题2 总结电路特点 课后完成作业 |  |  | 通过网络查询，引起学生对本课的兴趣，让学生的学习由被动的 听讲，变成主动的学习。 通过提问，检查学生上一节课的掌握情况。 理论与实际相联系，分析硅管与锗管的不同之处。 由二极管的特性曲线引入三极管的特性曲线，分析两条曲线的异同。 把测试电路分成输入回路和输出回路两部分，分别进行测试，简化分析的过程，让学生更好的理解。 三极管的输入部分回路可以当成一个二极管。 结合课本上的图片来进一步介绍三极管的输入特性曲线。 通过实验数据，可以看出三极管导通后的电压与二极管的导通电压相同。 完成课上练习，使学生更好的理解三极管的输入特性曲线，并分析得到结论，培养学生的自主学习能力。 引导学生分析数据，并描点得到图像。 将测试实验电路与网络相结合，让学生主动了解图像的分区及作用，为讲解放大电路做准备。 理论与实践相联系，让学生更好认识三极管，了解不同类型的三极管应用于不同的领域 分组讨论，让学生参与到教学中，真正做到以学生为主体。 针对本节知识难点留课上作业，学生自主回答 老师重点讲解 巩固课上所讲的知识点 师生共同完成总结，使学生加深对本课印象。 巩固课上所学知识 |
| 板 书 设 计 | 截止区：发射结反偏，集电结反偏 放大区：发射结正偏，集电结反偏 饱和区：发射结正偏，集电结正偏 三极管工作状态及特点： 截止区 放大区 饱和区 2、课上练习一 1、输入特性曲线 3、输出特性曲线 4、课上练习二 三极管的特性曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 后 反 思 | 1、本节课主要的是讲述了三极管特性曲线，本节课我运用了多种教学手段，比较生动，将演示实验与多媒体手段结合，既节约了设备，又节省了时间；充分调动学生们的学习积极性，使他们动手又动脑，强化了对知识的记忆，并且根据实践对教材进行了补充与修正，使它更加符合学生的学习习惯。 2、在授课时只能照顾大多数，不能面面俱到，不能手把手的教给每一个同学，也不能考察每一个学生对测量的掌握情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |