绍兴回利生物开发有限公司动物无害化处理中心建设项目环境影响信息公开

- 一、建设单位情况

单位名称：绍兴回利生物开发有限公司    单位地址：浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路66号-3

联 系 人：施妙方                      联系电话：13805757688

- 二、本项目建设情况

项目名称：绍兴回利生物开发有限公司动物无害化处理中心建设项目

项目建设地：浙江省嵊州市甘霖镇孙屋村

行业类别：N7723，固体废物治理

建设项目基本情况：

随着嵊州市畜牧业的发展，嵊州市于2014年下半年开始动建病死动物无害化处理中心，但由于焚烧炉、运输车辆等设备不足、场外道路未建设完成及未通过环评等原因，项目无法正常运行。由嵊州市农业农村局负责采购嵊州市无害化处理中心运行项目的运行主体单位，杭州回利生物开发有限公司中标。中标单位在甘霖镇成立新公司绍兴回利生物开发有限公司负责实施动物无害化处理中心建设项目，对病死动物进行二种无害化处理，分别为热解炭化及气化焚烧处理。

本项目按照22吨/天规模一次进行设计，配6台气化焚烧炉(设计处理量为2t/单台气化炉)、1台热解炭化炉(设计处理量为10t/单台炭化炉)。根据2019年8月15日嵊州市人民政府关于解决市病死动物焚烧项目历史遗留问题的协调会议备忘录，2018年10月12日嵊州市人民政府关于病死动物无害化处理中心有关问题协调会议纪要，针对本项目有关问题进行专题协调，确保项目正常运行；另2018年10月30日，嵊州市人民政府第二十三次常务会议进行关于《嵊州市病死动物无害化处理中心运行方案》起草情况的汇报，会议认为嵊州市已初步建成无害化处理中心，但尚未正常运营，政府多次召开研讨会，向相关部门征求意见形成运行方案，要求尽快完善保证正常运营，本项目建设，既是省委、省政府下达的硬性任务，更是提升嵊州市畜牧业发展水平，保护和改善生态环境的内在要求。

主要环境敏感目标分布情况：

项目选址于嵊州市甘霖镇孙屋村，长乐江以南区块。东侧为苗木地，南侧为甘霖镇污水处理厂，西侧为林地，北侧为甘霖镇污水处理厂、苗木地、长乐江。最近的环境敏感保护目标为北侧60m外的长乐江(水功能为Ⅲ类)，西侧约285m的孙屋村，北侧约450m的上屋村，东侧约430m处的倪家渡村，东南侧约455m处的西湖头村，西南侧约387m处的湖嘴头村。

主要环境影响预测情况：

本项目为动物无害化处理中心项目。项目在运营过程中对环境可能造成的影响表现在以下方面：

1、空气：主要废气污染源为气化炉焚烧烟气、炭化炉热解烟气，尸体卸料及储存恶臭。

①经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放的基本因子小时或日均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；

②经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放的基本因子年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；

③不达标区的PM2.5的K值＜-20%。故可知，本项目排放的区域超标因子PM2.5经区域替代削减后对区域环境质量是改善的，项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。由于区域减排规划的推行实施，区域PM2.5年均浓度将呈下降趋势。

④经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放其他污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

⑤大气环境防护距离：经经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放的所有因子短期浓度占标率均小于100%，没有超过环境质量标准，故无需设置大气防护距离。

2、地表水：本项目产生的废水主要为车间地面及车辆清洗废水、喷淋塔置换废水、冷却塔排水、生活污水、初期雨水。本项目拟单独新建一座污水处理站，污水分质分流分别经收集后排入污水处理站统一处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入南面紧邻的甘霖镇污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。区域现有地表水环境质量维持现状。

3、声：主要为风机、空压机、水泵等设备运行噪声。设备经隔声减震后厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对声环境不会造成较大影响。

4、固体废物：主要为气化炉炉渣、焚烧飞灰、污水处理污泥和生活垃圾。气化炉炉渣、污泥综合利用；焚烧飞灰委托有资质单位安全处置；生活垃圾环卫部门清运。固体废物均有合理处置去向，不会对外环境产生影响。

5、地下水：(1)做好硬化防渗，正常运行情况下，项目不会对地下水造成污染；(2)非正常情况下，废水泄漏产生的的污染晕较小，采取有效措施可有效避免和及时控制。

6、土壤：本项目为动物尸体无害化处理项目现状已经建设完毕。通过类比现状土壤监测结果，厂区内土壤监测点中各项基本因子均达标，场地内土壤没有受到污染。可判断，做好防渗的前提下，企业正常运行后对土壤造成影响相对较小。

预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、大气污染防治措施：本项目气化炉焚烧烟气采用急冷+活性炭粉末吸附、石灰粉末脱酸+布袋除尘+25mDA001排放；炭化炉热解烟气采用急冷+陶瓷填料吸附+石灰粉末脱酸+布袋除尘+25mDA002排放；车间恶臭采用碱液喷淋后15mDA003排放。

2、水污染防治措施：项目各股废水经单独收集后排入污水处理站统一处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入南侧紧邻的嵊州甘霖镇污水处理厂集中处理，不对附近水体排放。

3、噪声污染防治措施：选用低噪声设备，设备隔声减震、设备合理布局。

4、固体废物污染防治措施：一般工业固体废物由物资公司综合利用；危险废物定期由有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫定期清运。

5、土壤、地下水：厂区进行分区防渗处理：油罐、污水处理站、危险废物间、冷库、焚烧车间为重点防渗区，即对地基之上的土壤进行压实；而后覆以600g/m2长丝无纺土工布；再在上覆2mm厚HDPE防渗膜；最后再采用防渗混凝土对地面进行硬化处理。对其他辅房作为一般防渗区，则同样先对地基之上的土壤进行压实；而后采用采用防渗混凝土对地面进行硬化处理；最后根据情况，贴防腐地砖或刷防腐树脂进行防腐处理。对办公楼等非污染防治，则采用先对地基之上的土壤进行压实、而后再采用防渗混凝土对地面进行硬化处理的方式进行防渗处理。

环境影响评价初步结论：

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求、环境功能区划、“三线一单”要求。企业产生的三废经处理后可达标排放，固体废物资源化综合利用，项目采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，环境风险可控。本报告认为，建设单位只要在项目投产运行中切实落实各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

- 三、环评编制单位情况

单位名称：杭州金田工程设计咨询有限公司       联系人：秦泗照

单位地址：萧山区绿都世贸广场写字楼603室     联系电话：0571-82661956

四、项目审批单位：

审批单位：绍兴市生态环境局嵊州分局          联系电话：行政服务中心环保局窗口    83107961、12369

单位地址：嵊州行政服务中心

- 五、公众意见表的网络连接

本项目公众意见表下载网络连接为：http://www.hzjtgc.cn/

- 六、提交公众意见表的方式和途径

公众可以电话和信函等方式向建设单位或环评单位反映。

- 七、公告说明

为使项目周边群众了解本项目建设内容与项目建设前后对周围环境影响程度，故特此公告，公告时间为十个工作日。10个工作日内公众可以电子邮件、电话和信函等方式向建设单位或环评单位反映，也可直接向绍兴市生态环境局嵊州分局提出意见。

绍兴回利生物开发有限公司                                                                      2020年7月21日