“区域环评+环境标准”改革

建设项目环境影响登记表

项  目  名  称：       杭州精佳科技有限公司建设项目

建设单位(盖章):     杭州精佳科技有限公司

编制日期：2020年8月

目    录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 7 -

三、环境质量状况	- 11 -

四、评价适用标准	- 16 -

五、建设项目工程分析	- 19 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 24 -

七、环境影响分析	- 25 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 38 -

九、结论与建议	- 39 -

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州精佳科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州精佳科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐建芳 |  |  | 联系人 | 徐建芳 |  |
| 通讯地址 | 杭州市钱塘新区河庄街道同一村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13806508840 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 311222 |
| 建设地点 | 杭州市钱塘新区河庄街道同一村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■迁建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C398电子元件及电子专用材料制造 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 675 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 其中：环保投资 (万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 0.1% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 杭州精佳科技有限公司成立于2020年5月27日，主要从事一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备制造等。 公司拟投资1000万元，租用杭州恒立金属制品有限公司闲置厂房，实施“杭州精佳科技有限公司建设项目”，项目投产后年产电子膜片20亿颗。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目属于二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业-83电子元件及电子专用材料制造，必须进行环境影响报告表评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。此外，根据杭州钱塘新区管理委员会办公室关于印发杭州钱塘新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知（钱塘管办发[2019]54号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。现项目所在的杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书已通过审查并实施，本项目可以降低环评等级，填报环境影响登记表。为此，受杭州精佳科技有限公司的委托，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响登记表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 1.1.2编制依据 1、国家法律、法规 (1) 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，2014.4.24 修订，2015.1.1 起施行； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2018 年 12 月 29 日修订； (3)《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会，2017.6.27 修订，2018.1.1 施行； (4)《中华人民共和国大气污染防治法》(修订) ，中华人民共和国主席令第31号，2015.8.29公布，2016.1.1施行； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2018 年 12 月 29 日修订； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修正； (7)《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1施行； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修正），2012.2.29 第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2012.7.1 起施行； (9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国生态环境保护部 部令第1号，2018.4.28 施行； (10)《中华人民共和国循环经济促进法》，中华人民共和国主席令第 4 号，2008.8.29 通过，2009.1.1 施行； (11)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令 第 5 号，2008.12.11 通过，2009.3.1 施行； (12)《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》，中华人民共和国国务院，国发[2016]74号，2016.12.20起施行； (13)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，中华人民共和国国务院，国发[2016]65号，2016.11.24 起施行； (14)关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，环发[2012]130号，2012.10.31 起施行； (15)关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197 号，2014.12.30。 2、地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第 364 号，2018年3月1日施行； （2）《浙江省大气污染防治条例》，省十二届人大常委会第二十九次会议，2016年7月1日施行； （3）《浙江省水污染防治条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正本）》，第十二届浙江省人大常委会，2018 年 1 月 1 日施行； （5）浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》，2012 年 2 月 24 日； （6）关于印发《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》的通知，浙政办发[2014]86 号，2014.7.10； （7）《浙江省大气污染防治“十三五”规划》[浙发改规划〔2017〕250 号]，2017年 3 月 17 日； （8）《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(浙环发〔2018〕10号)。 （9）关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知，浙环发【2013】54 号，2013.11.4； （10）《杭州市人民政府关于加强污染减排工作的实施意见》（杭政函[2007]159号），杭州市人民政府，2007.8.25； （11）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2019 年本)》。 3、相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016，国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018，国家生态环境部； （3）《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，（HJ 610-2016），国家环保部； （5）《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009，国家环保部； （6）《环境影响评价技术导则生态影响》，HJ19-2011，国家环保部； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），国家生态环境部，2019.7.1； （8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局，2005.4； （9）《固体废物鉴别标准 通则》，2017年10月1日起施行； （10）《建设项目环境风险评价技术导则》，（HJ 169-2018），生态环境部。 4．相关产业政策 （1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》； （2）《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2019年本）》； （3）《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》（大江东管[2014]32号）。 5．相关规划 （1）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙江省人民政府浙政函〔2015〕71号文件（2015.6.29）； （2）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(发布稿，2020年8月)； 6．项目技术文件及其他依据 （1）杭州精佳科技有限公司营业执照； （2）业主与本环评单位签订的环评委托协议书； （3）杭州精佳科技有限公司提供的其他相关资料。 1.1.3生产规模及产品方案(详见表1-1) 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 电子膜片; 亿颗/年; 20. 1.1.5主要原辅材料消耗(详见表1-2) 表1-2 主要原辅材料年消耗 名称; 单位; 用量; 备注. PPS膜; 吨/年; 2; 聚苯硫醚膜. PET膜; 吨/年; 2; PET聚酯薄. 铜环; 亿颗/年; 20; Φ4.93、Φ5.65. 镍条; 吨/年; 1. AB胶水; 吨/年; 0.5; 环氧树脂、硬化剂. 1.1.6主要能源及水消耗(详见表1-4) 表1-4 主要能源及水消耗 名称; 单位; 用量; 备注. 水; t/a; 200. 电; 万KW.h/a; 4. 1.1.7劳动定员和生产组织 本项目定员10人，实行一班制，每天工作8h，年工作300d。 1.1.8公用工程 (1)给水 公本项目所需用水由钱塘新区自来水公司提供。 (2)排水 厂区排水采用雨污水分流排水制度。雨水经过雨水管道排入厂区附近河道；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，最终经临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放。 (3)供电 公司用电主要由供电局提供。 1.1.9工程内容 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，厂区内不设食堂和宿舍。 一、土建 项目租用已建厂房第四层，无需新建厂房。 二、规模 项目总投资为1000万元，项目投产后年产电子膜片20亿颗。 三、平面布置 根据厂房及周围环境状况，具体车间布置详见附图三。 1.1.10 建设项目主要设备表(见表1-5) 表1-5 建设项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 耳机振膜激光切割系统; CO2-TF-HD; 台; 12. 2; 恒温干燥箱; /; 台; 12. 3; 频率测试仪; /; 台; 2. 4; 真空镀膜机; /; 台; 1. |
| 1.2与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 杭州市是浙江省省会，地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。 杭州钱塘新区规划控制总面积531.7 平方公里，空间范围包括杭州大江东产业集聚区和现杭州经济技术开发区，托管管理范围包括江干区的下沙、白杨2 个街道，萧山区的河庄、义蓬、新湾、临江、前进5 个街道，以及杭州大江东产业集聚区规划控制范围内的其他区域，其中下沙街道位于杭州城区东部，东为白杨街道，南临钱塘江，西与九堡街道相连，北与余杭区接壤。距杭州市中心15 公里。 本项目位于杭州大江东产业集聚区河庄街道同一村，租用杭州恒立金属制品有限公司闲置厂房，东侧为杭州骏飞机械科技有限公司，南侧为纬十三路，西侧为杭州格尔发汽车修理有限公司，北侧为其他企业厂房。项目地理位置及项目周边情况示意图详见附图一、二。 2.1.2基本气象特征 本项日所在区域地处亚热带季风气候区南缘，冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，湿润多雨。夏、秋季常有台风。 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少、用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月份最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，其间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 2.1.3地形、地质、地貌 大江东产业集聚区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。地貌属沙地平原，地形平坦，区域内大小河流纵横密布，排灌畅通。土壤为海相沉积与钱塘江冲积成土母质的基础上发育而成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 2.1.4水文特征 钱塘江自西南流向东北，多年平均径流总量267亿m3。径流年际变化很大，最大年径流量425亿m3，最小年径流量为101亿m3。钱塘江潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。平均高潮位为4.12m，平均低潮位2.57m。百年一遇洪水位为8.48m。 区内地下有松散岩类孔隙潜水和孔隙承压水，后者为区内主要含水层，厚度10.6～33.9m，静止水位埋深5.52～9.97m，钻孔涌水量91.8～1650.8m3/d，水量中等至丰富，水质较差，属微咸水。不宜作为生活饮用水源，地下水对混凝土无腐蚀作用。 大江东产业集聚区江河纵横，水系发达，主要为沙地人工河网水系，属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km，流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 2.2项目所在管控单元 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(发布稿，2020年8月)，本项目属于“萧山区大江东城镇生活重点管控单元”，环境管控单元编号为ZH33010920002，属于重点管控单元。 ①空间布局引导： 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定 。 ②污染物排放管控： 推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 ③环境风险防控： 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 ④资源开发效率要求 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。 ⑤重点管控对象 大江东城镇生活区、义蓬街道工业集聚点、河庄街道工业集聚点。 符合性分析： 本项目为电子元件及电子专用材料制造项目，属于二类工业项目，项目位于萧山区大江东城镇生活重点管控单元（ZH33010920002）的管控要求，符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案中的管控要求。 2.3杭州大江东产业集聚区(大江东新区)分区规划环评 对照《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求，本项目位于区块十二（重点准入区：重点发展智能制造，商业物流），本项目为电子元件及电子专用材料制造项目，根据分析，本项目能够满足相应要求，符合环境准入标准，不属于禁止、限制准入产业，项目实施后，采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，本项目废气、废水、噪声均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。 因此，本项目建设符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》的相关要求。 2.4临江污水处理厂概况 1、污水厂基本情况 临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十五工段，采用 BOT方式运行，由上海大众公共事业（集团）股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。 临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：萧山临江污水处理厂服务范围为萧山区的大江东地区临江新城160.2km2，前进工业园区40 km2，江东新城150km2、空港新城71 km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。 目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L。 临江污水处理厂二期工程已于2017 年底建成，目前已投入使用。 2、处理工艺 临江污水处理厂提标改造后一期、二期处理工艺流程见图 2-1 和图 2-2。 图2-1 一期提标改造后污水处理工艺总流程图 图2-2 二期扩建工程污水处理工艺总流程图

# 三、环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 (环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，为了解项目区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评引用《2018 年杭州钱塘新区（原杭州大江东产业集聚区区块）环境状况公报》中大气环境质量数据，大江东区块环境空气质量数据来源于临江大气自动监测站2018 年监测数据，空气质量优良天数为275 天，优良率75.3%，具体见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境空气质量监测数据及评价结果（单位：μg/m3） 点位; 监测时间; SO2; NO2; CO（mg/m3）; O3; PM10; PM2.5. 临江大气自动监测站; 年均检测结果; 14; 35; 1.2; 168; 72; 44. 标准值; 60; 40; 4; 160; 70; 35. 由监测结果可知，评价区域内的SO2、NO2、CO 年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的O3、PM10、PM2.5 年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 3.1.2水环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分（2015年）》，项目所在区域属于萧绍河网萧山工业、农业用水区，该区段水环境功能区为工业、农业用水区，水质目标为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。本项目距离西侧横岔路直河约486m，为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价引用杭州河道水质APP于2019 年5月在相公桥监测点的监测数据，具体监测数据见表3-2。 表3-2 地表水质量监测结果汇总表 单位：mg/L 断面; 采样时间; DO; CODMn; NH3-N; 总磷. 相公桥; 2019-05; 6.3; 5.163; 0.622; 0.128. IV类标准值; ≥3.0; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 单因子评价; II类; III类; III类; III类. 综合评定; III类. 由上表评价结果可知，相公桥断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求，因此所在区域地表水水质达标。 （2）地下水环境现状 根据环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目电子膜片生产属于“K机械、电子 81电子原件及组件制造”报告表项目，地下水环境影响评价类别为Ⅲ类。 为了解建设项目地下水环境质量现状，本环评引用杭州圣奥控股有限公司《智能家具及船用舱室家具生产基地项目》（距离本项目北侧约6km）于2020年4月9日委托浙江多谱检测科技有限公司对该公司项目所在地附近的地下水环境检测报告数据，具体如下。 1、监测时间 2020 年 4 月 9 日。 2、监测点位 监测共设置 3 个监测井；分别为 1#新江村十三组，2#江东村六组，3#该项目东北侧 1km 处，其中水位检测另增加 3 个点位（4#该项目北侧 500m 处、5#该项目东侧 1km 处、 6#该项目东南侧 1.2km 处）。 3、监测因子及采样频率 项目监测因子及采样频率详见表 3-3。 表 3-3 地下水监测因子及采样频率 点位; 监测因子; 采样时间及频率. 1#~3#; 天然背景离子：K+＋Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、 SO42-；常规指标：pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐(以氮计)、亚硝酸盐(以氮计)、砷、汞、六价铬、铅、甲苯、总大肠杆菌、菌落总数。; 采样1次. 1#~6#; 水位. 4、监测结果及评价 ①水位 区域地下水水位监测结果见表 3-4。 表 3-4 区域地下水现状水位监测结果 检测项目; 检测结果. 1#新江村十三组; 2#江东村六组; 3#该项目东北侧1km 处; 4#该项目北侧500m 处; 5#该项目东侧 1km处; 6#该项目东南侧1.2km 处. 水位(m); 3.8; 4.4; 3.8; 3.7; 4.2; 4.3. ②地下水八大阴阳离子平衡情况 地下水八大阴阳离子平衡情况见表 3-5。 表 3-5 地下水八大离子监测结果 检测项目; 单位; 检测结果. 2020.4.9. 1#; 2#; 3#. 钾（K+）; mmol/L; 0.118; 0.120; 0.120. 钠（Na+）; mmol/L; 0.561; 0.565; 0.565. 钙（Ca2+）; mmol/L; 0.833; 0.838; 0.843. 镁（Mg2+）; mmol/L; 0.336; 0.340; 0.340. 阳离子小计(已乘电价); mmol/L; 3.016; 3.04; 3.051. 碱度; 碳酸根; mmol/L; 0; 0; 0. 重碳酸根; mmol/L; 2; 1.521; 1.852. 氯离子（Cl-）; mmol/L; 0.313; 0.456; 0.423. 硫酸根（SO42-）; mmol/L; 0.393; 0.424; 0.399. 阴离子小计(已乘电价); mmol/L; 3.098; 2.826; 3.073. 阴阳离子偏差值; %; 1.34; 3.65; 0.36. 根据表 3-5可知，项目拟建地地下水属于重碳酸根—钙型咸水。 ③地下水监测结果及评价 项目周边地下水监测结果见表 3-6。 表 3-6 地下水现状监测结果 单位：除 pH 无量纲外，其余 mg/L 监测项目 采样地点; pH; 铁; 锰; 铜; 铅; 砷; 锌; 汞; 六价铬; 铝; 钠; 总硬度. 国家标准; 6.5~8.5; 2.0; 1.5; 1.5; 0.1; 0.05; 5.00; 0.002; 0.1; 0.5; 200; 650. 1#监测点; 7.31; 0.038; 0.003; 0.002; 0.004; 0.003; 0.011; 0.00002; 0.002; 0.015; 0.74; 83.1. 比标值; /; 0.019; 0.002; 0.001; 0.040; 0.060; 0.002; 0.010; 0.020; 0.030; 0.004; 0.128. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#监测点; 7.23; 0.050; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 0.014; 0.00002; 0.002; 0.014; 0.52; 61.0. 比标值; /; 0.025; 0.001; 0.001; 0.020; 0.020; 0.003; 0.010; 0.020; 0.028; 0.003; 0.094. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3#监测点; 7.28; 0.043; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 0.008; 0.00002; 0.002; 0.013; 0.57; 65.1. 比标值; /; 0.022; 0.001; 0.001; 0.020; 0.020; 0.002; 0.010; 0.020; 0.026; 0.003; 0.100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测项目 采样地点; 溶解性 总固体; 耗氧 量; 氨氮; 硫化物; 亚硝酸 盐; 硝酸盐; 甲苯 (μg/L); 二甲苯 (μg/L); 苯乙烯 (μg/L); 总大肠 杆菌 MPN/1 00mL; 细菌总 数 CFU/mL; /. 国家标准; 2000; 10; 1.5; 0.1; 4.8; 30.0; 1400; 1000; 40; 100; 1000; /. 1#监测点; 518; 1.84; 0.397; 0.01; 0.122; 1.24; 0.15; 0.25; 0.1; 1; 64; /. 比标值; 0.259; 0.184; 0.265; 0.100; 0.025; 0.041; 0.0001; 0.0003; 0.0025; 0.01; 0.064; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 2#监测点; 514; 2.48; 0.409; 0.01; 0.129; 1.42; 0.15; 0.25; 0.1; 1; 48; /. 比标值; 0.257; 0.248; 0.273; 0.100; 0.027; 0.047; 0.0001; 0.0003; 0.0025; 0.01; 0.048; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 3#监测点; 541; 2.28; 0.347; 0.01; 0.117; 1.31; 0.15; 0.25; 0.1; 1; 76; /. 比标值; 0.271; 0.228; 0.231; 0.100; 0.024; 0.044; 0.0001; 0.0003; 0.0025; 0.01; 0.076; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 由监测结果可知，项目所在区域地下水可达到Ⅳ类水质量标准要求，评价区内的地下水质量状况良好，目前该区域地下水无开发利用计划。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，于2020年6月29日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见图二)，监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果表 (单位：dB(A)) 测点; 1＃(东厂界); 2＃(南厂界); 3＃(西厂界); 4＃(北厂界). 昼间噪声值; 50.2; 52.7; 51.8; 50.1. 标准值; 昼间≤60; 昼间≤60; 昼间≤60; 昼间≤60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，本项目所在厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间标准。 3.1.4生态环境质量现状 项目所在区域为平原地区，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 3.1.5土壤环境质量现状 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价导则土壤环境》(HJ964-2018)，污染影响型项目的土壤评价等级按占地规模、项目类别、项目周边敏感程度三个方面来判别。不同类别建设项目的评价工作等级划分方法见表3-8。 表 3-8 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 建设项目占地规模分为大型(≥50hm2)、中型(5-50hm2)、小型(≤5hm2)，建设项目占地主要位于永久占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表3-9。 表3-9 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价导则土壤环境》(HJ964-2018)附录A，本项目类别属于其他行业-IV类项目，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、周边敏感点 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，项目所在地不属于生态环境敏感区，周边1km左右范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感区，本项目主要环境保护目标具体如下： 表3-10 项目周围主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感点目标; UTM坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护内容; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 环境空气、声环境; 同一村; 255282.65; 3353629.16; E; 约100; 环境空气、声环境; 农户728户，总人口2515人; 空气二级、声2类. 地表水; 横岔路直河; /; /; W; 约486m; 水环境; 地表水环境; IV类地表水. 2、环境空气：项目所在地应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 3、水环境：项目附近水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准； 4、声环境：本项目所在地声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 本项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/Nm3） 编号; 污染物名称; 环境质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值（μg/m3）. 1; SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 4; O3; 24小时平均; 160. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. 8; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、水环境 项目附近地表水体为横岔路直河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 水环境质量标准 单位：除pH外为mg/L 项目; pH; 高锰酸盐指数; DO; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷. IV类; 6~9; ≤6; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目所在地声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 声功能区类别; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目胶水废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，厂房无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1厂区内VOC无组织排放限值的相关标准，具体标准见表4-4、表4-5。 表4-4 企业废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表4-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二、废水 本项目废水主要来自生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，最终经临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放，具体标准见表4-6。 表4-6 污水排放标准 单位：mg/L 名称; pH; SS; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. GB8978-1996三级标准; 6～9; 400; 500; 35①; 8①; 20. GB18918-2002一级A标准; 6～9; 10; 50; 2.5; 0.5; 1. 注：①氨氮、总磷纳管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）4.2条表1中其他企业间接排放限值。*：根据萧政办发(2014)221号文的相关规定，钱江污水处理厂出水水质中氨氮执行2.5mg/L。 三、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体排放标准值见表4-7。 表4-7 厂界环境噪声排放限值（dB） 噪声标准; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 四、固体废弃物 本项目一般固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发〈国家环境保护“十二五”规划〉的通知》中提出的环境保护目标，其中CODcr、NH3-N、SO2和NOX 四种污染物成为“十二五”期间环境保护主要控制指标，我国将对其实行排放总量控制计划管理。 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》严格建设项目准入，按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。 由工程分析可知，本项目VOCs排放总量情况见表4-8。 表4-8 本项目总量控制平衡 单位：t/a 污染物; 本项目排放量; 总量控制 建议值; 区域平衡替代削减(调剂)量; 建议购买/调剂量. VOCs; 0.005; 0.005; 0.01; 0. 综上可知，本项目需要纳入总量控制的指标为VOCS。污染物排入环境量为VOCs 0.005t/a，需当地环保局审批同意后，方可排放。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 胶水废气 注：1、本项目流程比较简单，产生的污染物主要有噪声、固体废弃物、胶水废气。 5.2主要产污环节和排污特征 本项目主要的产污环节和排污特征见表5-1。 表5-1 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 项目; 产生工段; 污染因子; 产生 特征; 治理措施. 废气 (G); G1; 胶水废气; 上胶、固化; 非甲烷总烃; 连续; 经收集后高空排放. 废水 (W); W1; 生活污水; 生活办公; CODCr、NH3-N、 SS; 连续; 化粪池预处理后纳管排放. 噪声 (N); N1; 维修设备; 维修车间; 噪声; 连续; 隔声、减振. N2; 公用设施; 泵、空压机; 噪声; 连续; 隔声、减振. N3; 环保设备; 引风机; 噪声; 连续; 选用低噪设备. 固体 废物 (S); S1; 废包装材料; 材料包装; 废塑料、纸; 间歇; 由物资公司回收处理. S2; 废胶水瓶; 胶水包装; 废胶水; 间歇; 委托有资质单位处理. S3; 生活垃圾; 生活办公; 纸屑、果皮等; 间歇; 由环卫部门统一处理.

5.3、污染物源强分析 5.3.1废气 本项目产生的废气主要为胶水废气，胶水由A、B两种胶水混合后使用，铜环上胶和固化过程中会产生少量有机废气，按非甲烷总烃计，根据企业提供资料，废气占胶水用量的1%，则胶水废气产生量为0.005t/a（0.002kg/h），废气经收集后由排气筒高空排放。 5.3.2废水 本项目劳动定员为10人，生活用水量以100L/人·d计，生活用水量300t/a（以年工作300d计），生活污水排放量为240 t/a（按用水量的80%计），废水中污染物的产生量具体见表5-2。 表5-2 本项目水污染物产生及排放情况 污染物名称; 废水量(t/a); 产生. 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a). 生活污水; CODCr; 240; 300; 0.072. NH3-N; 25; 0.006. SS; 250; 0.06. 5.3.3噪声 本项目噪声污染主要为耳机振膜激光切割系统、真空镀膜机等设备的运行噪声，具体噪声声级约为65~70 dB(A)。 5.2.4固废 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1），项目运营期产生固废主要为废包装材料、废胶水瓶和生活垃圾。 （1）废包装材料（S1） 根据企业提供资料和类比同类行业，本项目废包装材料产生量约为0.2t/a。 （2）废胶水瓶（S2） 本项目胶水使用量为0.5t/a，胶水按1kg/瓶装，瓶重按0.05kg/只计，则废胶水瓶产生量为0.025 t/a。 （3）生活垃圾（S3） 本项目员工10人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，年工作日以300d 计算，每年的生活垃圾量约为1.5t/a。 3、固体废物属性判定 根据上述分析，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（部令第39号）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等判定，项目固废产生与处置情况见表5-3~5-4。 表5-3 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量(吨/年); 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1; 废包装材料; 原料包装; 固; 废塑料、纸; 0.2; √; -; 《固体废物鉴别标准通 则》. S2; 废胶水瓶; 胶水包装; 固; 废胶水; 0.025; √; -. S3; 生活垃圾; 生活办公; 固; 纸屑、果皮等; 1.5; √; -. 表5-4 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性*; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量(吨/年). S1; 废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固; 废塑料、纸; 《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; -; -; 0.2. S2; 废胶水瓶; 危险固废; 胶水包装; 固; 废胶水; T/In; HW49; 900-041-49; 0.025. S3; 生活垃圾; 一般固废; 生活办公; 固; 纸屑、果皮等; -; -; -; 1.5. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity, C)、毒性(Toxicity, T)、易燃性(Ignitability, I)、反应性(Reactivity, R)和感染性(Infectivity, In)。 5.4污染防治措施 1、废气治理措施 本项目产生的废气主要为胶水废气，废气经收集后由排气筒高空排放。 本项目引风收集按80%计，风机风量为2000m3 /h，废气经通过屋顶排气筒高空排放。 本项目废气产生及排放量见表5-5、5-6。 表5-5 有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 产生量(t/a); 排放量 (t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 治理 措施; 排放 去向. 上胶、固化; 非甲烷总烃; 0.004; 0.004; 0.002; 1.0; 引风收集后排气筒高空排放; 1# 排气筒. 表5-6 无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h); 有效面源面积(m2); 有效面源高度(m). 固化房; 非甲烷总烃; 0.001; 2400; 0.001; 10*6=60; 14. 由上表可知，本项目胶水废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 2、废水治理措施 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，最终经临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放，工艺如下： 生活污水 化粪池 污水管网 污水处理厂 表5-7 本项目水污染物排放情况表 污染物名称; 废水量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; CODCr; 240; 50; 0.012. NH3-N; 2.5; 0.001. SS; 10; 0.003. 3、固废防治措施 本项目固废主要为废包装材料、废胶水瓶和生活垃圾。各类固体废弃物产生量及处理措施见表5-8。 表5-8 各类固废产生量统计表 固废名称; 产生量(t/a); 固废类别; 废物代码; 处理措施. 废包装材料; 0.2; 一般固废; -; 物资公司回收利用. 废胶水瓶; 0.025; 危险废物; HW49，900-041-49; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 1.5; 一般固废; -; 环卫部门统一处理. 4、噪声治理措施 本项目噪声主要自源设备运行噪声。根据环保要求，在满足生产要求的前提下，设备尽量选用低噪声、低功率设备；提高设备的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭隔音处理，如安装隔声门窗、周围挂吸声器等，以保证厂界噪声达标。 5.5清洁生产措施 1、清洁生产简介 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。 2、本项目清洁生产措施如下： (1)节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度(定购的材料是根据需要确定，需要时再进料)，为不合规范要求的材料寻找其它用途(否则需要作其它处理)，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 (2)减少污染物的排放量，做好物料回用 节约用水，减少生活用水量和排放量。生产固废可由厂家统一收集后由物资公司回收处理。 (3)加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 5.6本项目污染物排放情况汇总 表5-9 本项目污染物排放情况汇总 污染物类别; 污染物; 产生量; 处理削减量; 排放量. 废气; 胶水废气; 非甲烷总烃; 0.005; 0; 0.005. 废水; 生活污水; 废水量; 240; 0; 240. CODCr; 0.072; 0.06; 0.012. NH3-N; 0.006; 0.005; 0.001. SS; 0.06; 0.057; 0.003. 固废; 废包装材料; 0.2; 0.2; 0. 废胶水瓶; 0.025; 0.025; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. 5.7项目选址合理性分析 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村。建设单位租用杭州恒立金属制品有限公司闲置厂房作为运营场地。周边区域交通条件便利，配套设施相对完善，供水、供电和通信网络等基础设施配套齐全，为项目的实施提供了良好的社会基础设施条件。项目营运期有一定的污染物产生，但采取相应的措施后，对周围环境影响不大，不会改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状，因此，项目选址合理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 胶水废气 | G1 | 非甲烷总烃 | 0.005 t/a | 0.005t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | W1 | 废水量 | 240 t/a | 240 t/a |
|  |  |  | CODCr | 300 mg/L，0.072 t/a | 50 mg/L，0.012t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.006 t/a | 10mg/L，0.001 t/a |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.06 t/a | 2.5mg/L，0.003t/a |
| 固 废 | 生产车间 | S1 | 废包装材料 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | S2 | 废胶水瓶 | 0.025 t/a | 0 |
|  | 办公 | S3 | 生活垃圾 | 1.5 t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为耳机振膜激光切割系统、真空镀膜机等设备运行噪声，根据类比调查，噪声值在65~70dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于已开发区域，人类活动频繁，项目生产过程中污染物排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1、施工期环境影响分析 本项目租用已建标准厂房进行生产，施工期主要为设备的安装和调试，对四周环境影响很小，施工期结束后，则影响消除。

7.2、营运期环境影响分析 7.2.1、大气影响分析 7.2.1.1 废气达标排放分析 本项目产生的废主要为胶水废气，为了解本项目废气排放对周围环境的影响，本环评对胶水废气对周围环境的影响进行预测分析，正常排放时胶水废气排放源强见表7.2-1、7.2-2。 表7.2-1 有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 废气量; 产生状况; 处理 方式; 去 除 率 (%); 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放 时间; 排放去向. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量; 浓度; 速率; 高度 (m); 直径 (m); 温度 (℃). Nm3/h; (mg/m3); (kg/h); (t/a); (mg/m3); (kg/h); (t/a); (mg/m3); (kg/h); (h). 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2000; 1; 0.002; 0.004; 经收集后由排气筒高空排放; /; 1; 0.002; 0.004; 15; 10; 15; 0.4; 25; 2000; 15米高排气筒排放. 表7.2-2 无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h); 有效面源面积(m2); 有效面源高度(m). 固化房; 非甲烷总烃; 0.001; 2400; 0.001; 10*6=60; 14. 由表7-1、7-2可知，本项目废气经处理后，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 7.2.1.2 废气评价等级判定分析 本项目产生的废气主要为非甲烷总烃。 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按 评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7.2-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价因子及评价标准来源见下表。 表7.2-4 评价因子和评价标准来源表 评价因子; 平均时段; 标准值(mg/m3); 标准来源. NMHC; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、污染源参数 表7.2-5 本项目大气点源正常排放估算模式参数 点源 编号; 点源 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 出口速度; 烟气 出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. NMHC. Code; Name; /; /; H; D; V; T; Hr; Cond; QNMHC. /; /; m; m; m; m; m/s; ℃; h; kg/h. 1; FQ-1; /; /; 15; 0.4; 8.5; 25; 2400; 正常; 0.002. 表7.2-6 本项目无组织排放大气污染源源强参数 /; 面源 编号; 面源 名称; 面源起始点; 面源 长度m; 面源 宽度m; 与正北 方夹角; 面源有效高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; NMHC. 符号; Code; Name; /; /; R; n; °; H; Hr; Cond; QNMHC. 单位; /; /; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 无组织排放源; 1; 固化房; /; /; 10; 6; 0; 14; 2400; 正常; 0.001. 3、估算模型参数 估算模式所用参数见表。 表7.2-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39 °C. 最低环境温度; -15 °C. 通用地表类型; 农村. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、主要污染源估算模型计算结果 采用AERSCREEN模型进行估算，估算结果见表7.2-8。 表7.2-8 主要污染源估算模型计算结果表 距离; 点源FQ-1#; 面源. NMHC; NMHC. 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 下风向最大质量浓度及占标率; 1.65E-04; 0.01; 7.00 E-04; 0.03. D10%最远距离/m; 0; 0. 5、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7.2-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax(mg/m3); Pmax(%); D10%(m). FQ-1#点源; NMHC; 2.0; 1.65E-04; 0.01; 0. 矩形面源; NMHC; 2.0; 7.00 E-04; 0.03; 0. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.03%，D10%为0m，Cmax为7.00 E-04mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据大气导则的要求，大气三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 7.2.1.3 大气污染物排放量核算 1、有组织排放量核算 表7.2-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 / （μg/m3）; 核算排放速率 / （kg/h）; 核算年排放量 /（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; /. …; /. 一般排放口. 1; FQ-1#; 非甲烷总烃; 1000; 0.002; 0.004. 一般排放口合计; 非甲烷总烃. 全公司有组织排放总计. 全公司有组织排放 总计; 非甲烷总烃; 0.004. 2、无组织排放量核算 表7.2-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（μg/m3）. 1; 面源; 上胶、固化; 非甲烷总烃; 加强通风; GB16297-1996; 4000; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.001. 3、项目大气污染物年排放核算 表7.2-12 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.005. 4、大气环境影响评价自查表 表7.2-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）其他污染物（二甲苯、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录 D□; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建污染源□; 区域污染源□. 污染监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（2 个）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOX：（ /）t/a; 非甲烷总烃：（0.005）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 7.2.2、水环境影响分析 7.2.2.1地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，本项目属于水污染影响型建设项目，水污染影响型建设项目评价等级判定详见表7.2-14。 表7.2-14 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物单量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目生活污水经预处理纳管排放，因此废水属于间接排放。因此本项目地表水评价等级为三级B。 根据导则7.1.2，三级B可不进行水环境影响预测。根据导则8.1.2，主要评价内容包括： 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；2、依托污水处理设施的环境可行性评价。 7.2.2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a、污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目排放废水为生活污水，废水水质简单，为非持久性污染物。废水预处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准的间接排放限值，氨氮可满足《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的标准。 b、水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目属于水污染影响型项目，不存在水动力影响、生态流量、水温影响。 c、涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目污水经管道收集，不存在面源污染。 d、受纳水体环境质量不达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案必选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受； 本项目生活污水全部纳入市政污水管网，不会直接排入附近水体，故没有受纳水体。 e、受纳水体环境质量不达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足区(流)域水环境质量限值达标规划和替代的削减方案要求、区(流)域环境质量改善目标要求及行业污染防治可行技术指南中最佳可行技术要求，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，且环境影响可以接受。 本项目生活污水纳入市政污水管网，不会直接排入附近水体，故没有受纳水体。 7.2.2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 （1）废水纳管可达性分析 本项目废水主要为生活污水。 本项目产生的废水水质简单，污染物浓度较低，生活污水经化粪池预处理《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，本项目废水在厂内的处理工艺如下： 生活污水 化粪池 污水管网 污水处理厂 (2)依托污水处理厂处理可行性 本项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，属于临江污水处理厂服务范围。经调查，临江污水处理厂位于萧山区东部围垦外十七工段，该污水处理厂处理后污水排入钱塘江。目前临江污水处理厂一期工程已正常投运，一期工程规模为30万m3/d，污水处理厂运行良好。 根据调查，本项目周边道路的市政污水管网已建成并接通使用，企业废水可以纳管排放。本项目排放的废水水质简单，均为非持久性污染物。外排废水水质符合临江污水处理厂的设计进管要求。 综上所述，本项目生活废水纳管可行，不会对周围的地表水环境产生明显影响。 7.2.1.4 污染物排放量 本项目废水排放量情况表详见表7.2-15~18。 表7.2-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别 （a）; 污染物 种类 （b）; 排放去向 （c）; 排放规律 （d）; 污染治理设施; 排放口 编号 （f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称 （e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 1#; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; W1; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7.2-16 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标 （a）; 废水排放量/ （万 t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称 （b）; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; W1; 120.453831°; 30.290054°; 0.024; 纳管; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 08:00~18:00; 临江污水处理厂; IV类; 3343814.20; 261123.97. 表7.2-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; COD; COD; 50. 氨氮; 氨氮; 2.5. 表 7.2-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全公司日排放量/（t/d）; 全公司年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 50; 0.67×10-5; 0.012. 氨氮; 2.5; 0.33×10-5; 0.001. 7.2.2.5 地表水环境影响评价自查 本项目地表水环境影响自查表详见表7.2-19。 表7.2-19 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 £. 水环境保护目标; 应用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 £；其他 £. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放R；间接排放£；其他 £; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物 R；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 £；; 拟替代的污染源 £; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；即有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 £；开发量40%以下 £；发量40%以上 £. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （ / ）; 监测断面或点位个数 （ /）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/ ）km2. 评价因子; （ /）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类£；Ⅳ类 R；Ⅴ类 £； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 R；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标区 R 不达标区 £. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ /）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ COD ）; （0.012）; （ 50 ）. （ 氨氮 ）; （0.001 ）; （ 2.5）. 替代源排放量情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/（mg/L）. （ /）; （ /）; （/）; （ /）; （ / ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 £. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动 £；自动 £；无检测 R; 手动 R；自动 £；无检测 £. 监测点位; （ / ）; （ 1 ）. 监测因子; （ / ）; （ COD、氨氮、动植物油、SS ）. 污染物排放清单; 全公司废水排放量240t/a，COD排放量0.012t/a，氨氮排放量0.001t/a. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £；. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。. 7.2.3、声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，车间噪声级在65~70dB之间。 噪声预测采用Stueber模式，确定车间为一个整体声源。在噪声预测计算时，声波在传播过程中只考虑屏障衰减和距离衰减。预先求得其声功率LW，然后计算声传播过程中由于各种因素造成的衰减Ai，再求得预测受声点P的噪声级Lp。本次评价主要预测车间噪声对各周界的噪声影响情况。 Lp=LW−Ai 式中：Lw —— 整体声源的声功率级； Lp —— 受声点的噪声级； Ai——声波传播过程中由于各种因素造成的衰减量之和； 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： LW=Lpi+10lg2S Lpi—— 类比调查所测得的声级平均值； S ——车间面积。 对于距离衰减，其衰减量和距离之间关系为： Ar=10lg2πr2 式中：r —— 整体声源中心至受声点的距离； 屏蔽衰减量：主要考虑车间的墙体隔声。车间看成一个隔声间，其隔声量由房的墙、门、窗等综合而成，隔声量一般在10~20dB，取15dB。 各受声点的声级计算模式为： Lp=Lpi+10lg2S−10lg2πr2−Ab 多个声源叠加计算模式： Lpt=10lgi=1n100.1Lpi 式中：Lpt——受声点的总声级，(dB)； Lpi——各个声源在受声点的声级，(dB)； n——声源个数。 （1）噪声防治措施 为减少厂界噪声，建议采取以下减噪措施：①选购低噪声设备；②合理布置噪声源；③振动设备应设防振基础或减震垫；④空压机房单独设置隔声间，在进出气管道上设置消声器，弯头采用软性连接；⑤生产作业过程中保持门窗关闭，防治噪声扩散；⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （2）预测结果 本项目采用实行一班制生产，本次环评预测昼间噪声贡献值，预测结果见表7.2-20。 表7.2-20 项目昼间噪声预测结果 测点; 1＃(东面); 2＃(南面); 3＃(西面); 4＃(北面). 贡献影响值; 35.9; 46.3; 35.9; 46.3. 昼间背景值; /; /; /; /. 昼间预测影响值; /; /; /; /. 昼间噪声标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，厂界昼间噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类厂界标准，即昼间低于60dB(A)。 因此项目投入运营后对周围声环境影响不大，对周围声环境影响能够维持现状，不加重噪声环境影响。 为确保厂界噪声可达标，建议企业做到以下几点： 1）生产车间的墙体采用砖混等隔声能力强的建筑材料； 2）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； 3）对高噪声设备安装减振装置，降低设备运行产生的噪声； 4）取柔性连接，对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 经采取上述噪声防治措施后，预计厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目位于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，厂界噪声达标对周边环境敏感点基本不产生影响，对周边声环境影响较小。 7.2.4、固体废物影响分析 1.固体废物处置去向 根据分析，项目固体废物处置去向见表7-21。 表7-21 项目固体废物处置去向 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 处置方式; 排放量 （t/a）. 1; 废胶水瓶; 胶水包装; 危险废物; HW49，900-041-49; 0.025; 委托有资质单位处置; 0. 2; 废包装材料; 其它原材料的包装; 一般工业固废; /; 0.2; 由资源回收公司回收; 0. 3; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 1.5; 由环卫部门统一 清运处理; 0. 合计; /; 1.75; /; 0. 表7-22 项目危险废物工程分析汇总表（单位：t/a） 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 收集; 运输; 贮存; 处置. 废胶水瓶; HW49; 900-041-49; 0.025; 胶水包装; 固态; 胶水、塑料; 沾染化学品; 每天; T; 车间桶装密闭收集; 密封转运。贴标签，实行转移联单; 设规范化的危险废物集中贮存场所。危废库内分类、分区存放; 委托有资质单位处置. 2、危险废物贮存场所环境影响分析 项目设置1个危废暂存间，危废暂存间内地面进行防渗防漏，四周设置防溢流裙角，各类危废按种类和特性分类存放，符合规范中防晒、防雨及防风的要求，符合《危险固体废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关建设要求。 （1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，结合区域环境条件可知，项目危险废物贮存间选址地质构造稳定，非溶洞区等地质灾害区域，设施场所高于最高的地下水位，其选址可行。 （2）根据工程分析，本项目危险废物产生量为0.025t/a。危险废物贮存场所约2m2，根据贮存期限，要求至少能贮存12个月的危废量，危险废物贮存场所（设施）的能力可以满足企业危险废物贮存要求。 （3）根据本项目危险废物特性，危险废物为固态，固态采取密闭袋装，因此对地表水、地下水、废气基本无影响；危险废物贮存场所具备防风、防雨功能，因此贮存期间对周边环境影响较小。 3.运输过程的环境影响分析 本项目危险废物委托处置，需要运输，项目固态危险废物采取密闭袋装，危险废物转运期间按要求采用专用车转运，做好密闭措施，尽可能避开敏感点，本项目危险废物在转运过程对沿线敏感点影响甚微。 4.委托处置的环境影响分析 根据项目周边危险废物处置单位的分布情况，危废处置单位具有本项目产生的危险废物处置资质，且有剩余的处置能力，因此，项目危险废物处置有合理的处理去向。 7.2.5 地下水环境影响分析 根据《环境影咱评价技术导则重下水环境（HJ610一2016），本项目属III类项目，本项目所在区域不涉及地下水环境敏感区，因此本项目地下水评价等级为三级。 1、污染途径及影响方式 本项目投产后，可能对拟建区域地下水产生一定的影响，主要表现为： (1)若生活污水收集不当，则可能渗入地下，从而影响地下水质量。 2、预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水的污染。 (1)源头控制措施： 根据清洁生产分析，项目具有较好的清洁生产水平；项目各类废气均可达标排放，项目废水主要为生活污水，且生活污水纳管排放，各类固态废物能够得以妥善处置，有效的减少了污染物的排放量。 (2)分区防治措施： 项目废水转移尽量采用架空管道。不便架空时，采用明沟套明管，并要求采用花岗岩石衬底和护边，采取防沉降、防折断措施，同时做好收集系统的维护工作，防止初期雨水渗入地下水和清下水系统。 厂区污水处理设施、生产车间等产污较多的单元进行地面硬化、防腐、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统。 项目固体废物设置专门的固废库，整个厂区地面进行硬化处理，按照下表防渗标准要求分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》表5污染控制难易程度分级参照表，判定项目厂内分区污染控制难易程度；根据表6天然包气带房屋性能分级参照表，判定本项目所在地天然包气带防污性能为中；根据表7地下水污染防渗分区参照表，提出该项目的分区防控措施。 表7.2-23 本项目厂区内部分区防控措施一览表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗等级. 一般防渗区; 中; 易; 重金属、持久性有机污染物; 固废仓库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，参照GB16899执行. 简单防渗区; 中; 易; 其它类型; 生活污水处理设施; 一般地面硬化. 在按规范将防渗措施落实到位的前提下，鉴于项目不以地下水作为供水水源，项目的建设对周围地下水环境影响不大。 7.2.6 土壤环境影响分析 本项目属于C398电子元件及电子专用材料制造，对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目归为其他行业-IV类项目，因此可不开展土壤环境影响评价。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 胶水废气 | 非甲烷总烃 | 经收集后高空排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、 SS | 化粪池预处理后纳管排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废包装材料 | 由物资公司回收处理 | 综合利用 |
|  |  | 废胶水瓶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 无害化 |
| 噪声 | 采取噪声防治措施后确保厂界噪声达标：①选购低噪声设备；②合理布置噪声源；③振动设备应设防振基础或减震垫；④空压机房单独设置隔声间，在进出气管道上设置消声器，弯头采用软性连接；⑤生产作业过程中保持门窗关闭，防治噪声扩散；⑥建立设备定期维护、保养的管理制度。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，约占总投资的0.1%。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于已开发区域，人类活动频繁，项目生产过程中污染物排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、项目概况 杭州精佳科技有限公司成立于2020年5月27日，公司拟投资1000万元，租用杭州恒立金属制品有限公司闲置厂房，实施“杭州精佳科技有限公司建设项目”，项目投产后年产电子膜片20亿颗。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量 根据杭州市钱塘新区2018年大气环境质量现状数据和结论，2018年杭州市钱塘新区SO2、NO2、CO 年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的O3、PM10、PM2.5 年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 （2）水环境质量 本项目附近地表水水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求。 项目所在区域地下水可达到Ⅳ类水质量标准要求，评价区内的地下水质量状况良好，目前该区域地下水无开发利用计划。 （3）生态环境质量现状 项目所在区域为平原地区，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 （3）声环境质量 项目厂界四周噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、该项目投运后主要污染源强 本项目污染物产生及排放情况。 表9-1 本项目污染物产生及排放情况汇总 污染物类别; 污染物; 产生量; 处理削减量; 排放量. 废气; 胶水废气; 非甲烷总烃; 0.005; 0; 0.005. 废水; 生活污水; 废水量; 240; 0; 240. CODCr; 0.072; 0.06; 0.012. NH3-N; 0.006; 0.005; 0.001. SS; 0.06; 0.057; 0.003. 固废; 废包装材料; 0.2; 0.2; 0. 废胶水瓶; 0.025; 0.025; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. 4、环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 本项目胶水废气经收集后排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297 -1996)“新污染源大气新污排放限值 ”中二级标准。 ②水环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，因此对周边水环境不产生影响。 ③噪声环境影响分析结论 通过选购低噪声设备，合理布局，设置减振基础或减震垫、空压机房单独设置隔声间安装消声器、采用软性连接，生产作业过程中保持门窗关闭，防治噪声扩散，设备定期维护、保养，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ④固废环境影响分析 本项目产生的废包装材料由物资公司回收处理，生活垃圾由环卫部门统一处理，废胶水瓶属于危险废物，经收集后委托有资质单位处理，做好危险废物的申报登记，建立台帐管理和转移联单等制度，危险固废处理暂存应按《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置防雨、防渗、防扩散的临时堆放仓库，并设置明显标志。 本项目固体废物经合理处置后，不会产生二次污染的问题，不会对环境造成污染和产生不良影响。 5、审批原则符合性分析 一、建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区规划的要求 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(发布稿，2020年8月)，本项目属于“萧山区大江东城镇生活重点管控单元”，环境管控单元编号为ZH33010920002，属于重点管控单元。本项目为电子元件及电子专用材料制造，因此不属于《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中限制类、禁止类项目，对照管控单元要求，本项目实施是可行的。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过工程分析，只要落实好本环评所提的污染防治措施，各项污染物都能够达标排放。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目需要纳入总量控制的指标为VOCS。污染物排入环境量为VOCs 0.01 t/a，需当地环保局审批同意后，方可排放。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 项目所在区域地表水属于IV类地表水功能区，区域环境空气属二类功能区，声环境属2类功能区，项目建设时和建成后通过加强环保措施，各项污染物均能达标排放，周围环境仍可以达到相应环境功能区划要求。 二、建设项目环评审批要求符合性分析 1、省环保厅行业环境准入条件的符合性 本项目从事汽车修理与维护，省环保厅行业环境准入条件中无相关的准入要求。 2、公众参与要求的符合性。 项目建设单位于2020年6月18日至2019年7月3日在杭州市钱塘新区河庄街道同一村村委会公告栏进行了环境影响公开。公示时间为10个工作日。同时本环评报告在编制完成后在环评单位网站进行了全本公开。公示期间，建设单位及各村委会、环评单位和项目审批单位均未收到群众电话、书面或是其他任何有关本项目的反馈信息。公示内容详见附件6。 三、建设项目其他审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目拟建于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，本项目用地为工业用地，用房为工业用房，本项目的建设不改变该地块和厂房的使用性质，符合当地土地利用总体规划、城乡规划要求。 2、建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合国家产业政策。对照《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2019年本)》，本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2019年本)》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；对照《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》，本项目不属于该规定的限制类、禁止类项目，故符合大江东产业集聚区产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 3、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目拟建于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，据查《浙江省生态保护红线分布图》，本项目拟建地所在位置不涉及生态保护红线。 因此，本项目符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 本次项目属于电子元件及电子专用材料制造，为二类工业项目，本项目实施后废水、废气和噪声污染物均能达标排放，固废均实现合理处置不排放环境，对周边环境的不利影响较小，当地环境质量仍能维持现状。 因此，本项目实施后不会破坏环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目属于电子元件及电子专用材料制造，项目租用现有厂房，不新征用地，不占用新的土地资源；生产原料主要为PPS膜、PET膜、铜环等，原料可通过市场广泛采购，原料来源广泛；项目生产消耗能源主要是水、电，且项目不属于高耗能行业。 因此本项目建设不会造成该地区资源使用负担，符合资源利用上线。 ④环境管控单元 本项目产品为电子膜片，为电子元件及电子专用材料制造行业，属于新建二类工业项目，符合萧山区大江东城镇生活重点管控单元(ZH33010920002)管控要求。 ⑤生态环境准入清单 本项目选址合理，各类污染物经相应措施处理后均能达标排放，企业落实各项污染防治措施后环境风险较低，符合生态环境准入清单要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。 4、规划环评符合性分析 对照《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求，本项目位于区块十二（重点准入区：重点发展智能制造，商业物流），本项目为电子元件及电子专用材料制造项目，根据分析，本项目能够满足相应要求，符合环境准入标准，不属于禁止、限制准入产业，项目实施后，采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，本项目废气、废水、噪声均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。 因此，本项目建设符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》的相关要求。 ## 6、环保建议 (1)加强公司的清污分流、雨污和分质分流工作。 (2)建设规范的一般固废和危险固废堆放场，使营运期产生的固废分类收集，防止日晒雨淋、防止二次污染。无法做到综合利用须按危险固废存放。产生的固废进行妥善堆放，不得随意外排。 (3)加强对厂内废气收集系统的建设，将有组织废气全部接入废气处理系统，尽可能消除无组织废气的排放。同时加强检修，确保厂内废气收集系统稳定正常运行。 (4)加强设备检修、试车过程中的废气收集及处理，防止出现风险事故。 (5)公司内部合理布局，优先选用低噪声值设备并定期检修，强噪声源应置于密封性好的车间内作业，同时对空压机等设备增加消音器等消声设备，增加噪声隔声量，使隔声量达到5dB以上。提倡绿化、美化，多种常绿花木。 (6)公司应有专职废水治理人员和环境监测人员，密切同当地环保部门联系，定期上报“三废”处理情况及排放量。 (7)建议在项目建设过程加强清洁生产审核，使清洁生产审核的内容在项目中得到实施。 (8)公司要严格执行“三同时”制度，加强“三废”末端治理与综合利用，对生产过程中产生的废水、废气和固体废物按对策要求进行治理，使污染物排放符合总量控制要求，减少对周围环境的影响，并应设环保安全管理科来负责厂内的环境保护工作。 (9)贯彻当前《节能减排综合性工作方案》精神，着力做强高技术产业，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。 (10) 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 ## 7、环评总结论 杭州精佳科技有限公司建设项目选址于杭州市钱塘新区河庄街道同一村，项目建设符合国家产业政策，符合城市总体规划、环境功能区划以及土地利用规划要求，项目实施后具有明显的社会经济效益。在建设方落实环评提出的污染防治措施与要求，严格执行环保“三同时”制度，实施清洁生产，确保污染物总量控制与达标排放的前提下，建设单位在噪声、废气、废水、固废等采取治理措施后，对项目周围的总体影响较小，在可接受的范围内，保护目标和项目本身的环境质量可维持现状。项目建设符合环保审批基本原则。因此，从环保角度出发，本项目的实施是可行的。