杭州巨程化纤有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：杭州巨程化纤有限公司

编制单位：杭州巨程化纤有限公司

二O二O年十月

| 建设单位法人代表: | 毛建军 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | 毛建军 |
| 项 目 负 责 人: | 毛建军 |
| 报 告 编 写 人： | 毛建军 |

建设单位：杭州巨程化纤有限公司（盖章）

电话: 13806504826

传真:

邮编: 311209

地址: 萧山区衙前镇凤凰村

编制单位：杭州巨程化纤有限公司（盖章）

电话: 13806504826

传真:

邮编: 311209

地址: 萧山区衙前镇凤凰村

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	3

2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	3

3 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4水源及水平衡	10

3.5 生产工艺	10

3.6 项目变动情况	13

4 环境保护设施	14

4.1 污染物治理/处置设施	14

4.1.1废水	14

4.1.2废气	14

4.1.3噪声	15

4.1.4固体废物	15

4.1.5 辐射	16

4.2 其他环保设施	16

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	16

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	18

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	18

5.2 审批部门审批决定	19

6 验收执行标准	20

6.1 环境质量标准	20

6.2 污染物排放标准	21

6.3 总量控制指标	22

7 验收监测内容	23

7.1 废水	23

7.2 废气	23

7.3 噪声	23

7.4 固体废物	24

7.5 检测布点	24

7.6辐射监测	24

8 质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 监测仪器	26

8.3 人员能力	26

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.7 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9 验收监测结果	28

9.1 生产工况	28

9.2 环境保护设施调试结果	28

9.3 工程建设对环境的影响	34

10 验收监测结论	35

10.1环保设施调试运行效果	35

10.2 工程建设对环境的影响	36

10.3 总结论	36

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	37

附件：

附件1  企业环保竣工自查报告；

附件2  营业执照；

附件3  验收项目环评批复；

附件4  验收组验收意见；

附件5  环保承诺书；

# 验收项目概况

杭州巨程化纤有限公司于2009年12月4日，通过萧山区环保局（萧环建[2009]2108号）审批，审批内容为：年产11000吨加弹丝项目。于2018年11月27日，通过萧山区环保局（萧环建[2018]458号）审批，审批内容为：新增年产加弹丝11000吨项目。

本次企业验收项目为原审批过的共2个项目。已批产品方案及规模为：年产加弹丝22000吨。现实际验收产品方案及规模为：年产加弹丝22000吨。

企业历年环保历程详见表1-1。

表1-1  企业历年环保历程一览表

| 序号 | 项目名称 | 产品规模及产量 | 审批/文号 | 验收/文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州巨程化纤有限公司建设项目 | 年产加弹丝11000吨 | 萧环建[2009]2108号 | 未验收 |
| 2 | 杭州巨程化纤有限公司扩建项目 | 年产加弹丝11000吨 | 萧环建[2018]458号 | 未验收 |

企业先后进行了2次环评，本次企业验收项目为原审批过的共2个项目。已批产品方案及规模为：年产加弹丝22000吨。现实际验收产品方案及规模为：年产加弹丝22000吨。

企业已严格按照环保“三同时”内容进行实施，在保证正常运行的前提下采取相应环保治理措施，最大限度减少外排污染物对周边环境的影响。企业于2020年9月委托浙江华标检测技术有限公司编制验收监测方案并对验收项目进行了三同时验收检测。待验收监测报告出来后，根据国家及浙江省相关环保政策要求，按照《建设项目环境保护竣工验收管理办法》等文件要求，建设单位针对萧山区环保局原审批过的共2个项目（萧环建[2009]2108号、萧环建[2018]458号）编制了《杭州巨程化纤有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

2020年8月，建设单位组织验收组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告书(表)和审批部门审批决定等要求对这1个项目进行了现场验收。

验收小组由环保专家、工程设计单位、验收监测单位、验收调查单位、环评单位、建设单位组成。验收小组经现场校核及开会研讨后形成了竣工验收意见。

验收结论：杭州巨程化纤有限公司建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达标排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

# 验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)，2017年10月1日施行；

（2）浙江省人民政府省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年3月1日施行。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

（2）生态环境部公告 公告2018年第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，2018年5月15日。

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所编写了《杭州巨程化纤有限公司建设项目环境影响报告表》，2009年7月；

（2）萧山区环保局（萧环建[2009]2108号），2009年12月4日。

（3）浙江省工业环保设计研究院有限公司编写了《杭州巨程化纤有限公司扩建项目环境影响报告表》，2018年8月；

（4）萧山区环保局（萧环建[2018]458号），2018年11月27日。

## 2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）浙江华标检测技术有限公司《检测报告》（华标检（2020）H第09612号）。

（2）杭州巨程化纤有限公司的其他相关资料。

# 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

萧山区位于浙江省的北部，地处东经120°04'22''～120°43'46''，北纬29°50'54''～ 30°23'47''之间，位于以上海为龙头的经济较发达的长江三角洲地区南翼，属浙江省最具经济活力的杭绍甬地区，是浙江南北、东西交通要塞。北面紧靠全国重点风景旅游城市和历史文化名城杭州，南与西施故里诸暨接壤，东与历史文化名 城绍兴为邻。本项目地理位置位于萧山区衙前镇凤凰村。其地理位置位置详见图3-1。本项目地块中心经度：120.379444444444，维度：30.1922222222222。

本项目主要环境保护目标具体如下：

表3.1-1  环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 方位及最近距离 | 敏感点规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤凰村居民 | 西 20m | 约15户，共45人 | III类水环境功能区， 二类空气功能区； 声环境2类 |
| 2 | 创业新村社区 | 南 130m | 约15幢，共500人 |  |
| 3 | 童墅河 | 西 50m | 宽约10m | III类水环境功能区 |

其四周环境概况详见图3-2。

企业平面布局详见图3-3。

项目所在地

图3-1  本项目地理位置图

附图3-2  本项目周围环境示意图

附图3-2  本项目周围环境示意图(含噪声监测点位)

附图3-2  本项目周围环境示意图

附图3-4   企业总平面布置图

附图3-4   企业总平面布置图

原料

## 3.2 建设内容

3.2.1产品及规模

项目产品内容及规模见表3.2-1。

表3.2-1  企业项目产品方案

| 序号 | 产品方案 | 已批年产量 | 实际年产量 | 变化量 | 生产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加弹丝 | 22000t/a | 22000t/a | 0 | 7200h/a |

3.2.2工程组成及建设内容

工程组成及建设内容、

表3.2-2   工程组成建设一览表

| 工程分类 | 建设名称 |  | 环评设计能力 | 验收实际能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 仓库 |  | 100m2 | 100m2 | 与审批一致 |
| 公用 工程 | 给水 |  | 市政给水系统 | 市政给水系统 | 与审批一致 |
|  | 排水 |  | 生活污水经化粪池、地埋式污水处理装置处理后排放，远期待纳管后，生活污水经化粪池处理后纳管排放 | 生活污水经化粪池处理后纳管排放 | 与审批一致 |
|  |  |  | 雨水系统 | 雨水系统 | 与审批一致 |
|  | 供电 |  | 厂内配电间 | 厂内配电间 | 与审批一致 |
| 环保工程 | 废 气 处 理 | 加弹废气 | 高压静电装置处理后15m高排气筒排放 | 等离子净化处理后15m高排气筒排放 | 变动部分 |
|  | 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后纳管排放 | 经化粪池处理后纳管排放 | 与审批一致 |
|  | 噪声处理 |  | 隔声减振设施 | 隔声减振设施 | 与审批一致 |
|  | 固废处理 |  | 一般废物暂存间1间 | 一般废物暂存间1间 | 与审批一致 |

3.2.3主要生产设备及设施

企业主要生产及设施详见表3.2-3。

表3.2-3   企业主要生产设备及设施一览表

| 名称 | 型号 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已批数量 | 实际数量 |  |
| 加弹机 |  | 5台 | 5台 | 与审批一致 |

3.2.4原环评批复落实情况

原环评及实际建设情况详见表3.2-4~5。

表3.2-4   萧环建[2009]2108号环评批复执行情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。 | 已落实，废水达标排放 |
| 2 | 合理布局生产车间，废气经处理达标后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。 | 已落实，废气达标排放 |
| 3 | 合理布局生产车间，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，严禁噪声扰民。 | 已落实，厂界噪声达标 |
| 4 | 固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止焚烧，严禁产生二次污染。 | 已落实，各类固体废物均有合理处置去向。 |

表3.2-5   萧环建[2018]458号环评批复执行情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实行雨污分流、清污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。 | 已落实，废水达标排放 |
| 2 | 工艺废气（油剂废气）必须配备处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准后排放。 | 已落实，废气达标排放 |
| 3 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。 | 已落实，厂界噪声达标 |
| 4 | 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物须委托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。。 | 已落实，各类固体废物均有合理处置去向。 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

主要原辅材料及燃料消耗见表3.2-5。

表3.2-5   企业主要原辅材料及燃料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 已批用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加弹油剂 | 60吨/年 | 60吨/年 | 与审批一致 |
| 2 | POY丝 | 22000吨/年 | 22000吨/年 | 与审批一致 |
| 3 | 电 | 50万kw.h/a | 50万kw.h/a | 与审批一致 |
| 4 | 水 | 600t/a | 600t/a | 与审批一致 |

## 3.4水源及水平衡

总用水

蒸发损耗120

生活用水

生活污水

化粪池

480

600

480

480

纳管

图3.4-1本项目水平衡图  单位：t/a

## 3.5 生产工艺

3.5.1生产工艺流程

企业现有生产工艺详见下图。

噪声、油剂废气、废丝

加弹机

涤纶丝

电加热

挂丝喂入

冷却假捻

落丝卷绕

定型上油

检验

成品

小油泵

油剂

(1)挂丝喂入：将POY丝挂在加弹机的丝架上，该过程主要产生噪声；

(2)加热：用加弹机自带的热箱对POY丝进行电加热，POY丝在受热的情况下便于罗拉延伸，便于假捻，加热温度为190℃；热箱全密闭，没有污染物产生。

(3)冷却：加热完后的POY丝通过加弹机内的金属板自然冷却；

(4)假捻：POY丝的两端北控制住，在丝线中间加捻，线丝两端都越捻越紧，但丝线上的总捻数不变，增加低弹丝的弹性和收缩性；

(5)定型：假捻后在通过热箱进行电加热，加热温度约160℃，使假捻丝形态更加稳定，该过程不使用定型油剂，故无废气产生。

(6)上油：在低弹丝自然冷却后再进入上油系统上油，上油目的为了增加纤维的平滑性、抱合性、减少纤维静电，本项目上油过程不进行加热，为常温上油，因此不会产生油烟，但油剂会挥发产生废气非甲烷总烃；

(7)落丝卷绕：上油后在进行落丝卷绕成成品丝，该过程会产生一定量的废丝。

(8)检验：抽取部分加弹丝作为样品，进行人检验。

本项目产生的污染物主要为油剂废气、设备噪声、以及加工、检验等过程中产生的废丝、废包装物。

企业主要的产污环节和排污特征见表3.5-1。

表3.5-1   本次验收项目主要产污环节和排污特征

| 类别 | 项目 | 产生工段 | 污染因子 | 产生 特征 | 环评中治理措施 | 实际措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 (G) | 加弹废气 | 加弹 | 非甲烷总烃 | 连续 | 高压静电装置处理后15m高排气筒排放 | 等离子净化处理后15m高排气筒排放 | 变动部分 |
| 废水 (W) | 生活污水 | 员工生活 | COD、氨氮、SS | 连续 | 经化粪池处理后纳管排放 | 经化粪池处理后纳管排放 | 与审批一致 |
| 噪声 (N) | 生产设备 | 生产车间 | 噪声 | 连续 | 隔声、减振 | 隔声、减振 | 与审批一致 |
|  | 公用设施 | 泵、空压机 | 噪声 | 连续 | 隔声、减振 | 隔声、减振 |  |
|  | 环保设备 | 引风机 | 噪声 | 连续 | 选用低噪设备 | 选用低噪设备 |  |
| 固体 废物 (S) | 废丝 | 织造工艺 | 废丝 | 间歇 | 物资公司回收利用 | 物资公司回收利用 | 与审批一致 |
|  | 废包装材料 | 包装 | 废包装材料 | 间歇 | 物资公司回收利用 | 物资公司回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 纸屑、果皮等 | 间歇 | 环卫部门统一收集处理 | 环卫部门统一收集处理 | 与审批一致 |

## 3.6 项目变动情况

本次工程变动内容主要为：

（1）企业加弹废气由原审批收集后经高压静电装置处理后15m高排气筒排放调整为收集后经等离子净化处理后15m高排气筒排放。

主要变动情况如下表3.6-1。

表3.6-1   工程变动情况一览表

| 项目 | 产生工段 | 污染因子 | 环评中治理措施 | 实际措施 | 备注 | 是否 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加弹废气 | 加弹 | 非甲烷总烃 | 高压静电装置处理后15m高排气筒排放 | 等离子净化处理后15m高排气筒排放 | 变动 | 本次 验收 |

# 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

(1)用水节点

企业用水节点有职工生活用水。

企业排放的废水为生活污水。

(2)废水产生及排放情况汇总

废水产生及排放情况汇总详见表4.1-1。

表4.1-1  废水产生及处理情况汇总表

| 编号 | 污染源名称 | 废水量 t/a | 污染物名称 | 产生情况 |  | 纳管情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 浓度mg/L | 纳管量 t/a | 浓度mg/L | 排放量 t/a |
| 1 | 生活 污水 | 480 | COD | 300 | 0.144 | 300 | 0.144 | 50 | 0.024 |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.012 | 25 | 0.012 | 5 | 0.002 |
|  |  |  | SS | 250 | 0.120 | 250 | 0.120 | 10 | 0.005 |

(3)废水治理措施

生活污水由化粪池处理后经厂内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排放，经临江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。

4.1.2废气

企业产生的废气有：加弹废气。

本次废气验收范围：加弹废气。

企业废气有组织产生及排放情况详见表4.1-2。

(1)废气治理措施

各类废气治理措施详见表4.1-2。

表4.1-2  企业废气治理措施一览表

| 类别 | 产生点 | 污染物 / 因子 | 产生特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加弹废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 等离子净化处理后15m高排气筒排放 |

4.1.3噪声

(1)噪声源强

企业产生的噪声主要为生产设备及环保风机的噪声。主要高噪声设备源强详见表4.1-3。

表4.1-3  主要高噪声设备源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声值(dB(A)) | 治理措施 | 降噪效果(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加弹机 | 85 | 厂房隔声、 设备减震 | 15 |
| 3 | 公用设备(空压机) | 80 |  | 15 |
| 4 | 环保设备(风机) | 85 |  | 15 |

注：上表列出了主要高噪声设备。

(2)噪声治理措施

- 车间生产时尽量关闭门窗，设备采用低噪声设备，车间采用换气扇进行通风

换气。

B、对风机等高噪声设备采取相应的减震、隔声措施，如采用固定或密封式隔

声罩以及局部隔声罩，其噪声影响可得以控制在较小范围内。对风机配置的电动机座安装弹性衬垫和保护套；风机安装隔声罩，在风机进、出口安装消声器。

C、平时生产中加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑

油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

4.1.4固体废物

(1)固体废物产生及处置情况

本项目产生的固体废物主要为废包装材料、废丝和生活垃圾。见表4.1-5。

表4.1-5   全厂固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 产生量(吨/年) | 固废性质 | 处置去向 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废丝 | 织造工艺 | 4 | 一般废物 | 物资公司回收利用 | 是 |
| S2 | 废包装材料 | 包装 | 3 | 一般废物 | 物资公司回收利用 | 是 |
| S3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 4.5 | 一般废物 | 环卫部门统一收集处理 | 是 |

(2)固体废物污染防治措施

一般废物由物资公司回收利用，职工活垃圾实行袋装化，由环卫定期清运。

我公司根据固体废物的性质分别进行分类收集和暂存。一般工业固体废物按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关要求执行。

4.1.5 辐射

无。

## 4.2 其他环保设施

4.2.1 其他设施

(1)排污口已规范化、符合“一明显、二合理、三便于”的要求。

(2)排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。

(3)废气排放口已设置明显标牌。

(4)固体废物贮存间已设置环境保护图形标志牌。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

验收项目总投资300万元，其中环保投资30万元。环保投资占总投资比例的10.0%。环保设施投资及三同时落实情况详见表4.3-1。

表4.3-1  本次项目环保措施投资估算和“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 |  | 治理措施(设施数量、规模等) | 处理效果 | 投资额(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-1# | 加弹废气 |  | 等离子净化处理后15m高排气筒排放 | 达标排放 | 20 | 与项目同时完成 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS |  | 经化粪池处理后纳管排放 | 可达标排放 | 5 | 与项目同时完成 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 |  | 车间隔声、减振 | 可达标排放 | 2 | 与项目同时完成 |
|  | 风机 | 噪声 |  | 隔声罩、通风进出口设置消声器 |  |  |  |
|  | 空压机 | 噪声 |  | 选用低噪声设备 |  |  |  |
| 固废 | 一般废物 | 废丝 |  | 物资公司回收利用 | 零排放 | 1 | 与项目同时完成 |
|  |  | 废包装材料 |  | 物资公司回收利用 | 零排放 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一收集处理 | 零排放 |  |  |
| 绿化 | / |  |  |  | / | 0 | / |
| 事故应急措施 | 设置安全标志，配备灭火器、火灾报警器、个人防护用品、防爆灯 |  |  |  |  | 1 | 与项目同时完成 |
| 环境管理(结构、监测能力等) |  |  | 由环境安全部负责环境管理工作，监测委托有资质单位进行 |  |  | / | / |
| 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) |  |  | 雨污分流，排气筒设置永久性采样孔，污水设规范化排放口 |  |  | 1 | 与项目同时完成 |
| “以新带老”措施 |  |  | / |  |  | / | / |
| 总量平衡具体方案 |  |  | 污水总量在萧山污水处理厂内平衡，大气污染物排放总量在萧山区内平衡 |  |  | / | / |
| 区域解决问题 |  |  | — |  |  | / | / |
| 卫生防护距离设置(以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等) |  |  | — |  |  | / | / |

# 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

5.1.1 环评报告的主要结论

浙江省工业环保设计研究院有限公司编写了《杭州巨程化纤有限公司建设项目环境影响报告表》主要结论：

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求、环境功能区划、“三线一单”要求。企业产生的三废经处理后可达标排放，固体废物资源化综合利用，项目采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，环境风险可控。本报告表认为，建设单位只要在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

5.1.2 环评建议

浙江省工业环保设计研究院有限公司编写了《杭州巨程化纤有限公司建设项目环境影响报告表》环评建议：

(1)加强公司的清污分流、雨污和分质分流工作。

(2)确保生活污水处理装置稳定运行，不允许超标排放废水。

(3)建设规范的固废堆放场，使营运期产生的固废分类收集，防止日晒雨淋、防止二次污染。产生的固废进行妥善堆放，不得随意外排。

(4)加强无组织废气的收集。

(5)公司内部合理布局，优先选用低噪声值设备并定期检修，强噪声源应置于密封性好的车间内作业，增加噪声隔声量，使隔声量达到5dB以上。

(6)该公司需积极开展IS014001环境管理体系认证及清洁生产工作。建议在项目建设过程加强清洁生产审核，使清洁生产审核的内容在项目中得到实施。

(7)公司要严格执行“三同时”制度，加强“三废”末端治理与综合利用，对生产过程中产生的污染物按对策要求进行治理，减少对周围环境的影响。

(8)贯彻当前《节能减排综合性工作方案》精神，着力做强高技术产业，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。

## 5.2 审批部门审批决定

萧山区环保局（萧环建[2009]2108号）批文要求：

1、实行雨污分流、清污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。

2、合理布局生产车间，废气经处理达标后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。

3、合理布局生产车间，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，严禁噪声扰民。

4、固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止焚烧，严禁产生二次污染。

5、该项目不设职工宿舍及燃煤（油）锅炉。

6、生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。

7、项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城建规划。

8、项目竣工后三个月内申报环保“三同时”验收，验收合格后方可正式生产。

萧山区环保局（萧环建[2018]458号）批文要求：

1、根据“以新带老”原则，公司必须对所有污染物进行综合治理，落实治理资金，确保“三废”治理设施正常运行。

2、实行雨污分流、清污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后方可排放，待区域污水管网建成后，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后统一送污水处理厂处理。

3、工艺废气（油剂废气）必须配备处理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准后排放。

4、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

5、固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物须委托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。。

6、本项目不设食堂、宿舍及锅炉，未经允许不得涉及清洗、印染等工艺。

7、建设项目的性质、规模、地点或者布局等发生重大变化的，应重新报批。

8、项目竣工必须实施“三同时”验收，验收合格后方可投入生产。

# 验收执行标准

## 6.1 环境质量标准

(1)地表水质量

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015.06)，区域地表水执行《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，具体标准值见表6.1-1。

表6.1-1  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6～9 | 6～9 | 地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |
| 2 | DO | 5 | 3 |  |
| 3 | CODMn | 6 | 10 |  |
| 4 | BOD5 | 4 | 6 |  |
| 5 | 氨氮≤ | 1.0 | 1.5 |  |
| 6 | 总磷(以P计)≤ | 0.2 | 0.3 |  |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 | 0.5 |  |
| 8 | 挥发酚 | 0.005 | 0.01 |  |

(2)空气环境

本项目位于空气环境质量二类区内，常规因子：SO2、PM10、NO2环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，特征污染物：非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》》（国家环境保护局科技标准司）中的相关规定。具体标准值见表6.1-2。

表6.1-2  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 最大一次 | 2.0 | mg/m3 | 根据《大气污染物综合排放标准详解》确定 |

*：TSP、PM10小时值换算参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/R2.2-93)中日均值的三倍。

(3)声环境

本项目建设地属于萧山区衙前镇凤凰村，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，本项目所在地为2类声环境功能区，各厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体标准值见表6.1-3。

表6.1-3  《声环境质量标准》(GB3096-2008)    单位：dB(A)

| 标 准 值 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量标准(2类) | 60 | 50 |

## 6.2 污染物排放标准

(1)废水

本项目生活污水经厂内化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后纳入市政污水管网，经萧山临江城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排方标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放。企业厂区污水排放标准详见表6.1-4。

表6.1-4  污水排放执行标准   单位：除pH外mg/L

| 指标 | GB18918-2002 | GB8978-1996 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级A标准 | 三级标准 |
| PH | 6-9 | 6-9 |
| SS | 10 | 400 |
| BOD5 | 10 | 300 |
| CODCr | 50 | 500 |
| 石油类 | 1 | 20 |
| 动植物油 | 1 | 100 |
| 氨氮* | 5 | 35 |

注： *氨氮的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的限值。

(2)废气

企业产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。详见表6.1-5。

表6.1-5  大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120 (其他) | 15 40 | 10 100 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

(3)噪声

企业厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体标准值见表6.1-6。

表6.1-6   工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

(4)固体废物

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单(公告2013年第36号），危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单(公告2013年第36号)的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。

## 6.3 总量控制指标

企业排放量已经通过环保审批，已批总量为：

CODcr0.024t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.42t/a。

# 验收监测内容

## 7.1 废水

废水监测项目及频次见表7.1-1。

表7.1-1  废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水排放口H | pH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、动植物油 | 2020年9月28日、9月29日各采样1个周期，每周期4次 |

## 7.2 废气

7.2.1有组织废气

有组织废气监测内容详见表7.1-2。

表7.1-2   有组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 加弹废气进口◎A | 非甲烷总烃 | 2020年9月28日、9月29日各采样1个周期，每周期3次 |
| 加弹废气出口◎B |  |  |

7.2.2无组织废气

(1)无组织废气监测项目及频次见表7.1-3。无组织监测时气象参数详见表7.1-4。

表7.1-3   无组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东C厂界南D 厂界西E厂界北F西侧敏感点G | 非甲烷总烃 | 2020年9月28日、9月29日各采样1个周期，每周期3次 |

表7.1-4   无组织废气气象采集参数一览表

| 采样期间气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压(kPa) | 天气情况 |
| 2020.09.28 | N | 3.7 | 19.7 | 101.9 | 多云 |
| 2020.09.29 | N | 2.9 | 19.4 | 101.9 | 多云 |

## 7.3 噪声

企业厂界噪声监测内容详见表7.1-5。

表7.1-5   厂界噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次、监测周期 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东1 | LAeq(dB) | 22020年9月28日、9月29日昼间各监测1个周期，每周期检测2次 | AWA6228型多功能声级计 |
| 厂界南2 | LAeq(dB) |  |  |
| 厂界西3 | LAeq(dB) |  |  |
| 厂界北4 | LAeq(dB) |  |  |
| 西侧居民点5 | LAeq(dB) |  |  |

## 7.4 固体废物

我公司不涉及固体废物的检测。

## 7.5 检测布点

检测布点详见图7.5-1。

图7.5-1   废水、废气、厂界噪声监测点位图

注：◎为有组织废气采样点，○为无组织废气采样点，★为废水采样点，▲为噪声检测点，△为敏感点噪声检测点。

## 7.6辐射监测

无。

# 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。监测分析方法见表8.1-1 。

表8.1-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 监测因子 | 分析方法 | 方法标准号及来源 | 分析方法 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 1 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535－2009 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901 －1989 | / |
|  | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 4mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | 0.04mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 固定污染源排气中非甲烷总烃测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 4×10-2mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |

## 8.2 监测仪器

各监测因子所需的监测仪器详见表8.1-2。

表8.1-2  监测仪器一览表

| 类别 | 监测因子 | 监测仪器 | 型号 | 检定校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | pH计 | PHS-3E | 已校准合格 |
|  | 氨氮 | 可见分光光度计 | 722S | 已校准合格 |
|  | 悬浮物 | AUY电子天平 | AUY120 | 已校准合格 |
|  | 化学需氧量 | COD自动消解回流仪 | KHCOD-100 | 已校准合格 |
|  | 石油类 | 红外分光测油仪 | JLBG-125 | 已校准合格 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | GC-6890A | 已校准合格 |
| 噪声 | 噪声 | 多功能声级计 | AWA6228型 | 已校准合格 |

## 8.3 人员能力

监测单位已通过省级计量认证，监测人员持证上岗。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》(第四版)的要求进行。

采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知水样固定、保存、运输条件。

采样断面有明显的标志物，采样人员不得擅自改动采样位置。

采样时，先用采样水荡洗采样器与水样容器2~3次，然后再将水样采入容器中，并按要求立即加入相应的固定剂，贴好标签。应使用正规的不干胶标签。

每批水样，应选择部分项目加采现场空白样，与样品一起送实验室分析。

采样器和监测仪器应符合国家有关标准和技术要求。

监测单位已通过省级计量认证，监测人员持证上岗。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

(2)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%)。

(3)烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定)，在测试时应保证其采样流量的准确。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

待无风情况下，厂界外1m，离地1.2m高度，采用AWA6228型多功能声级计直接读取噪声限值。测量时间1min，计权等效噪声值。

## 8.7 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目不涉及固体废物监测。

相关资历证书及质量控制保证资料详见附件。

# 验收监测结果

## 9.1 生产工况

验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间生产负荷为90%，满足生产负荷≥75%设计产量的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间生产负荷见表9.1-1。

表9.1-1   验收监测期间生产负荷

| 产品名称 | 环评年设计产量 | 环评日设计产量 | 实际日产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年9月28日 | 2020年9月29日 |
| 加弹丝 | 22000吨 | 73.3吨 | 69吨 | 69吨 |
| 生产负荷 |  |  | 94% | 94% |

## 9.2 环境保护设施调试结果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

废水监测结果见表9.2-1。

表9.2-1  废水监测结果

| 采样时间 | 采样点位 | 水样性状 | 项目名称及单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 2020.09.28 | 生活污水排放口H | 微浊 | pH 无量纲 | 7.36 | 7.52 | 7.41 | 7.32 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物mg/L | 48 | 66 | 60 | 57 | 400 |
|  |  |  | 化学需氧量mg/L | 203 | 210 | 225 | 217 | 500 |
|  |  |  | 氨氮mg/L | 22.3 | 17.8 | 21.0 | 19.6 | 35 |
|  |  |  | 动植物油类mg/L | 7.44 | 7.05 | 7.34 | 7.55 | 100 |
| 2020.09.29 |  | 微浊 | pH 无量纲 | 7.49 | 7.59 | 7.54 | 7.45 | 6~9 |
|  |  |  | 悬浮物mg/L | 52 | 64 | 47 | 59 | 400 |
|  |  |  | 化学需氧量mg/L | 188 | 221 | 197 | 232 | 500 |
|  |  |  | 氨氮mg/L | 19.3 | 21.3 | 17.2 | 18.6 | 35 |
|  |  |  | 动植物油类mg/L | 7.24 | 7.40 | 7.18 | 7.31 | 100 |

监测结果显示：该项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求；氨氮符合DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的要求。

9.2.1.2废气

(1)有组织废气排放

有组织排放废气监测结果见表9.2-2。

废  气  检  测  分  析  结  果

| 采样点位： 加弹废气进口◎A |  |  |  |  | 净化器名称： 等离子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度： 15米 |  | 车间名称： 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 2020.09.28 |  |  |  |  | 限值 |  |
|  |  |  |  | 第一频次 |  | 第二频次 |  | 第三频次 |  |  |
| 1 | 检测管道截面积 |  | m2 | 0.2827 |  |  |  |  | / |  |
| 2 | 测点烟气温度* |  | ℃ | 25 |  |  |  |  | / |  |
| 3 | 烟气含湿量* |  | % | 2.7 |  |  |  |  | / |  |
| 4 | 测点烟气流速* |  | m/s | 11.3 |  |  |  |  | / |  |
| 5 | 标干烟气量* |  | m3/h | 10239 |  |  |  |  | / |  |
| 6 | 非甲烷总烃产生浓度 |  | mg/m3 | 13.9 |  | 14.1 |  | 13.5 | / |  |
| 7 | 非甲烷总烃产生速率 |  | kg/h | 0.142 |  | 0.144 |  | 0.138 | / |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 2020.09.29 |  |  |  |  | 限值 |  |
|  |  |  |  | 第一频次 |  | 第二频次 |  | 第三频次 |  |  |
| 1 | 检测管道截面积 |  | m2 | 0.2827 |  |  |  |  | / |  |
| 2 | 测点烟气温度* |  | ℃ | 24 |  |  |  |  | / |  |
| 3 | 烟气含湿量* |  | % | 2.8 |  |  |  |  | / |  |
| 4 | 测点烟气流速* |  | m/s | 11.2 |  |  |  |  | / |  |
| 5 | 标干烟气量* |  | m3/h | 10204 |  |  |  |  | / |  |
| 6 | 非甲烷总烃产生浓度 |  | mg/m3 | 13.2 |  | 17.0 |  | 16.0 | / |  |
| 7 | 非甲烷总烃产生速率 |  | kg/h | 0.135 |  | 0.173 |  | 0.163 | / |  |
| 注：打*为现场直读数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位： 加弹废气出口◎B |  |  |  |  | 净化器名称： 等离子 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度： 15米 |  | 车间名称： 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 2020.09.28 |  |  |  |  | 限值 |  |
|  |  |  |  | 第一频次 |  | 第二频次 |  | 第三频次 |  |  |
| 1 | 检测管道截面积 |  | m2 | 0.2827 |  |  |  |  | / |  |
| 2 | 测点烟气温度* |  | ℃ | 25 |  |  |  |  | / |  |
| 3 | 烟气含湿量* |  | % | 2.7 |  |  |  |  | / |  |
| 4 | 测点烟气流速* |  | m/s | 10.1 |  |  |  |  | / |  |
| 5 | 标干烟气量* |  | m3/h | 9242 |  |  |  |  | / |  |
| 6 | 非甲烷总烃排放浓度 |  | mg/m3 | 3.32 |  | 3.86 |  | 3.37 | 120 |  |
| 7 | 非甲烷总烃排放速率 |  | kg/h | 0.0307 |  | 0.0357 |  | 0.0311 | 10 |  |
| 8 | 去除率 |  | % | 77.1 |  |  |  |  | / |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 2020.09.29 |  |  |  |  | 限值 |  |
|  |  |  |  | 第一频次 |  | 第二频次 |  | 第三频次 |  |  |
| 1 | 检测管道截面积 |  | m2 | 0.2827 |  |  |  |  | / |  |
| 2 | 测点烟气温度* |  | ℃ | 24 |  |  |  |  | / |  |
| 3 | 烟气含湿量* |  | % | 2.7 |  |  |  |  | / |  |
| 4 | 测点烟气流速* |  | m/s | 10.4 |  |  |  |  | / |  |
| 5 | 标干烟气量* |  | m3/h | 9567 |  |  |  |  | / |  |
| 6 | 非甲烷总烃排放浓度 |  | mg/m3 | 3.35 |  | 4.37 |  | 3.98 | 120 |  |
| 7 | 非甲烷总烃排放速率 |  | kg/h | 0.0320 |  | 0.0418 |  | 0.0381 | 10 |  |
| 8 | 去除率 |  | % | 76.3 |  |  |  |  | / |  |
| 注：打*为现场直读数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大气有组织污染物排放评价

检测结果显示：该项目加弹废气出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准。

(2)无组织废气排放

无组织排放废气监测结果见表9.2-3。

表9.2-3  无组织排放废气监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测时间 | 非甲烷总烃mg/m3 | 限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.09.28 | 厂界东C | 09:09 | 1.02 | 4.0 |
|  |  | 13:14 | 1.14 |  |
|  |  | 15:15 | 1.09 |  |
|  | 厂界南D | 09:16 | 1.10 |  |
|  |  | 13:20 | 1.23 |  |
|  |  | 15:21 | 1.25 |  |
|  | 厂界西E | 09:22 | 1.19 |  |
|  |  | 13:27 | 1.06 |  |
|  |  | 15:27 | 1.13 |  |
|  | 厂界北F | 09:30 | 1.12 |  |
|  |  | 13:34 | 1.16 |  |
|  |  | 15:33 | 1.18 |  |
|  | 西侧敏感点G | 10:04 | 0.80 | 2.0 |
|  |  | 14:53 | 0.83 |  |
|  |  | 15:55 | 0.92 |  |
| 2020.09.29 | 厂界东C | 09:04 | 1.17 | 4.0 |
|  |  | 13:07 | 1.02 |  |
|  |  | 15:11 | 1.12 |  |
|  | 厂界南D | 09:11 | 1.20 |  |
|  |  | 13:13 | 1.25 |  |
|  |  | 15:16 | 1.11 |  |
|  | 厂界西E | 09:18 | 1.15 |  |
|  |  | 13:21 | 1.16 |  |
|  |  | 15:22 | 1.06 |  |
|  | 厂界北F | 09:25 | 1.13 |  |
|  |  | 13:27 | 1.10 |  |
|  |  | 15:29 | 1.03 |  |
|  | 西侧敏感点G | 09:52 | 0.91 | 2.0 |
|  |  | 13:49 | 0.98 |  |
|  |  | 15:41 | 0.99 |  |

监测结果表明：该项目厂界东、南、西、北无组织排放的废气非甲烷总烃最高点监测值符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准限值；敏感点无组织排放的大气非甲烷总烃最高点监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。

9.2.1.3噪声

厂界环境噪声监测结果见表9.2-4。

表9.2-4   厂界环境噪声监测结果    单位：dB(A)

| 测点位置及时间 | 检测结果Leq dB（A） | 限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 厂界东1（2020.09.28 10:10） | 56 | 60 |
| 厂界东1（2020.09.28 22:05） | 47 | 50 |
| 厂界南2（2020.09.28 10:18） | 57 | 60 |
| 厂界南2（2020.09.28 22:12） | 48 | 50 |
| 厂界西3（2020.09.28 10:27） | 59 | 60 |
| 厂界西3（2020.09.28 22:23） | 49 | 50 |
| 厂界北4（2020.09.28 10:35） | 57 | 60 |
| 厂界北4（2020.09.28 22:32） | 48 | 50 |
| 西侧敏感点5（2020.09.28 10:47） | 54 | 60 |
| 西侧敏感点5（2020.09.28 22:45） | 45 | 50 |
| 厂界东1（2020.09.29 09:49） | 57 | 60 |
| 厂界东1（2020.09.29 22:21） | 49 | 50 |
| 厂界南2（2020.09.29 09:55） | 57 | 60 |
| 厂界南2（2020.09.29 22:29） | 48 | 50 |
| 厂界西3（2020.09.29 10:02） | 59 | 60 |
| 厂界西3（2020.09.29 22:35） | 49 | 50 |
| 厂界北4（2020.09.29 10:10） | 57 | 60 |
| 厂界北4（2020.09.29 22:45） | 47 | 50 |
| 西侧敏感点5（2020.09.29 10:25） | 53 | 60 |
| 西侧敏感点5（2020.09.29 22:58） | 45 | 50 |
| 备注：此噪声为现场直读数据。 |  |  |

在监测日工况条件下，该项目厂界东、南、西、北昼夜噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求；西侧居民点昼夜噪声测量值均符合GB 3096-2008《声环境质量标准》中2类标准的要求。

9.2.1.4 固体废物

本项目产生的废丝、废包材材料由物资公司回收利用。实现废物的资源化，也可为公司创造一定的经济效益，实现环境效益与经济效益的双丰收。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

9.2.1.5污染物排放总量核算

企业已批总量为：CODcr0.024t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.42t/a。

企业实际CODcr0.024t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.42t/a。在原审批范围之内。

9.2.2  环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1 废水治理措施

企业不属于重点企业，根据原水监测报告，废水均达标排放，可知污水水质简单，生活污水由化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入污水管网，经临江污水处理处理达标后排放，根据华标检（2020）H第09612号，该项目生活污水出口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮符合DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的要求。

9.2.2.2 废气治理措施

企业不属于重点企业，重点考虑的废气为加弹废气，根据华标检（2020）H第09612号，废气均达标排放，该项目加弹废气出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准。该项目厂界东、南、西、北无组织排放的废气非甲烷总烃最高点监测值符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准限值；敏感点无组织排放的大气非甲烷总烃最高点监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。

9.2.2.3 噪声治理措施

根据噪声监测结果，该项目厂界东、南、西、北昼夜噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求；西侧居民点昼夜噪声测量值均符合GB 3096-2008《声环境质量标准》中2类标准的要求。车间设备合理布局，设备经隔声减震后降噪效果能保持在20dB(A)以上。

9.2.2.4 固体废物治理措施

本项目产生的废丝、废包材材料由物资公司回收利用。实现废物的资源化，也可为公司创造一定的经济效益，实现环境效益与经济效益的双丰收。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

## 9.3 工程建设对环境的影响

企业产生的污染物均能达标排放，结合原环评现状监测结果表明：本工程对周边的影响在环评预测范围之内。

# 验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

杭州巨程化纤有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。

对于建设项目环境影响评价报告及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

废水、废气、噪声、固废均能达标排放。

10.1.2污染物排放监测结果

监测工况：

实际生产工况达到75%以上。该项目污染治理设施均正常运行，故本公司对该项目环保设施进行了验收监测。

结论：

大气有组织污染物排放评价

监测结果显示：该项目加弹废气出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准。

大气无组织污染物排放评价

该项目厂界东、南、西、北无组织排放的废气非甲烷总烃最高点监测值符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的标准限值；敏感点无组织排放的大气非甲烷总烃最高点监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。

废水污染物排放评价

监测结果显示：该项目生活污水出口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮符合DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的要求。

噪声污染物排放评价：

根据噪声监测结果，该项目厂界东、南、西、北昼夜噪声测量值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准的要求；西侧居民点昼夜噪声测量值均符合GB 3096-2008《声环境质量标准》中2类标准的要求。

固废污染物排放评价：

本项目固废均能妥善处理，不会产生二次污染。

## 10.2 工程建设对环境的影响

企业产生的污染物均能达标排放，结合原环评现状监测结果表明：本工程对周边的影响在环评预测范围之内。

## 10.3 总结论

杭州巨程化纤有限公司建设项目，在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测指标达标排放及相关环境标准，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目验收合格，验收组同意本项目可以通过环境保护设施竣工验收。

建设单位接受社会各界人士及环保管理部门的监督，承诺将在以后的生产过程中严格落实环保治理措施的正常运行，确保三废均能达标排放，将工程对环境的影响控制在环评预测范围之内。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州巨程化纤有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 萧山区衙前镇凤凰村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 44、化学纤维制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建、扩建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产加弹丝22000吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产加弹丝22000吨 | 环评单位 |  | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所、浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环保局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2009]2108号、萧环建[2018]458号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2009年12月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年8月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江华标检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江华标检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | ≥75 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | 2 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 杭州巨程化纤有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020年10月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 |  | 0.048 | 0.048 |  |  | +0 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 |  | 0.024 | 0.024 |  |  | +0 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  | +0 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.84 | +0 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升