建设项目环境影响登记表

（污染影响类）

项目名称：      杭州博池建筑工程有限公司建设项目

建设单位(盖章)：     杭州博池建筑工程有限公司

编 制 单 位：      杭州金田工程设计咨询有限公司

编 制 日 期：              2020年4月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一 建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

附图：

1、附图一  项目地理位置图；

2、附图二  项目周边境况示意图；

3、附图三  项目总平面图；

4、附图四  杭州市水功能区水环境区划图；

5、附图五  杭州市“三线一单”编制方案环境管控单元分类图；

附件：

1、营业执照；

2、用房证明；

3、租赁合同

4、生活污水处置协议

5、环评确认书

6、企业同意公开说明

7、环评承诺书

8、报批申请表

# 一 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州博池建筑工程有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪益平 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市钱塘新区梅林湾农场 |  |  |
| 地理坐标 | （120度34分1.53秒，30度16分15.11秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 其他建筑材料制造C-3039 | 建设项目行业类别 | 56-砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / | 用地面积（m2） | 46666.9 |
| 专项评价设置情况 | 无。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价，判定依据见表 1-1。土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。 表1-1 专项评价设置判断情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经槽罐车运至附近泵站，纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B中的有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有; 重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口. 否海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2. 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环评 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于杭州市钱塘新区梅林湾农场，所在区域属临江新材料产业园，本项目从事黄砂、石子、瓜子片生产，为建筑产业的基础配套产业，基本符合园区的发展规划。 根据《杭州大江东产业集聚区(大江东新区)分区规划环评》，本项目建设用地属于临江产业片区，本项目从事黄砂、石子、瓜子片生产，为建筑产业的基础配套产业，符合规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“ 三线一单” 符合性分析 本项目建设范围及直接影响范围内不存在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等生态环境敏感区、脆弱区，符合区域生态红线要求；本项目评价范围内区域声环境质量能达相应环境区划的要求。区域环境空气和地表水质量不能满足相应环境功能要求。但环境空气整体呈现好转情况，说明区域相关污染整治工作一直在扎实推进，近年来集聚区内积极推行大气污染防治行动以及一些废气的专项治理效果显著。同时，目前集聚区已经积极加强农业面源的治理，并对集聚区内企业的出水进行在线监控和督促企业提升改造，以减少污染物的排放。本项目实施后不会阻碍区域环境质量目标的实现。即符合环境质量底线；本项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。本项目在采取本环评的各项治理措施后，“三废”排放量较小，对照小区管控单元空间布局引导、污染物排放管控等要求，能够符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案要求，因此，本项目符合“三线一单”的要求。 2、“三线一单”生态环境管控方案符合性分析 根据杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发〔2020〕56号），本项目所在区域为萧山区大江东产业集聚重点管控单元。 一、空间布局引导： 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。。 二、污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。 三、环境风险防控 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。。 四、资源开发效率要求 /。 五、重点管控对象 大江东产业集聚区。 符合性分析： 本项目主要从事黄砂、石子、瓜子片生产，属于二类工业项目，本项目位于钱塘新区新湾街道梅林湾农场，本项目废气经治理达标排放，生活污水经化粪池处理达标后由槽罐车送至附近污水泵站纳管排放，由临江污水厂处理后排入钱塘江，固废均能妥善处理，噪声经隔声减振措施后，对周围环境影响不大。因此本项目符合管控单元空间布局引导、污染物排放管控等要求。故本项目符合杭州三线一单的要求。 3、环评类别判定 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受建设单位委托，杭州金田工程设计咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)，项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中的“56-砖瓦、石材等建筑材料制造 303”小项内‘建筑用石加工’，确定该项目须编制环境影响报告表。 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）、《杭州大江东产业集聚区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（大江东管办发〔2018〕38号），该建设项目不属于《大江东产业集聚区“区域环评+环境标准”改革实施方案》环评审批负面清单中的项目，故降级为登记表。 我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响登记表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目概况 杭州博池建筑工程有限公司成立于2018年3月，位于钱塘新区梅林湾农场。现由于发展需要，拟建于钱塘新区梅林湾农场，租用融通农业发展（杭州）有限责任公司所属的工业场地和厂房，项目建成后，实施年产黄砂20万吨、石子15万吨、瓜子片5万吨新建项目。 表2-1 项目产品方案一览表 产品名称; 现有项目生产规模; 本项目生产规模; 项目最终生产规模. 黄砂; 0; 20万吨/年; 20万吨/年. 石子; 0; 15万吨/年; 15万吨/年. 瓜子片; 0; 5万吨/年; 5万吨/年. 表2-2 项目组成一览表 序号; 项目名称; 建设内容和工程规模; 备注. 1; 生产工程; 生产车间; 工业用房5000平方米，工业用地46666.9平方米; /. 2; 公用 工程; 给水; 本项目所需用水由市政供水管网直接供给; /. 排水; 化粪池预处理后由槽罐车外运至附近污水泵站纳管排放; /. 雨水经厂区内雨水管道排入附近水体; /. 供电; 市政供电部门直接供给; /. 3; 环保工程; 废水; 本项目排水实行雨污分流制。 喷雾降尘用水、场地降尘、绿化用水进入产品或损耗，不产生废水；车辆和设备清洗废水、洗砂废水经沉淀池处理后循环使用不外排，因此本项目无生产废水排放。 生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后由槽罐车运送至附近泵站纳管排放，最终经临江污水处理厂处理达标后排入钱塘江. 废气; 物料装卸、转运粉尘采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘、厂区周围设置防风抑尘网、围墙，无组织排放量较小，上料、破碎、筛分、制砂、整形工序设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布袋除尘器处理后排放，运输车辆扬尘：运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放. 固废; 一般固体废物由物资公司回收利用，生活垃圾由环卫部门统一处理. 2、周边环境 本项目建设地点位于杭州市钱塘新区梅林梅农场，经现场调查，项目周围环境状况如下： 项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为杭州萧源农业有限公司厂区，北侧为杭州市萧山区公路管理处项目厂区。 3、主要设备 本项目主要生产设备配置表详见表2-3。 表2-3 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 750-1060颚式破碎机; 2台. 2; 1149喂料机; 2台. 3; 1650圆锥机; 5台. 4; 1400圆锥机; 5台. 5; ZD2460-2振动筛; 2台. 6; XS2030洗砂机; 2台. 7; 给料机; 2台. 8; 圆锥给料机; 1台. 9; 泥浆泵; 4台. 10; 振动筛; 8台. 11; XS2030洗砂机; 3台. 12; XS1530洗砂机; 2台. 13; TS2028脱水筛; 1台. 14; 2040脱水筛; 2台. 15; TS1528脱水筛; 1台. 16; 100立式渣浆泵; 2台. 17; 80立式渣浆泵; 1台. 18; 37千瓦立式渣浆泵; 1台. 19; 22千瓦立式渣浆泵; 2台. 20; 11千瓦渣浆泵; 2台. 21; 浓密桶; 1台. 22; 清水桶; 1台. 23; 浓缩桶; 2只. 24; 加药装置; 2台. 25; 入料泵; 4台. 26; 压泥机; 6台. 27; 清水泵; 5台. 28; 清水池; 1个. 29; 拌合机; 3台. 30; 搅龙; 1台. 31; 2200输送带; 94米. 32; 2200输送带; 94米. 33; 2000输送带; 49米. 34; 2000输送带; 49米. 35; 1200输送带; 114米. 36; 1200输送带; 114米. 37; 1200输送带; 16米. 38; 1200输送带; 20米. 39; 1200输送带; 3.5米. 40; 1200输送带; 3.5米. 41; 1200输送带; 3.5米. 42; 1200输送带; 3.5米. 43; 1200输送带; 25米. 44; 1200输送带; 34米. 45; 1000输送带; 24.4米. 46; 1000输送带; 24.4米. 47; 1000输送带; 70米. 48; 1000输送带; 28米. 49; 1000输送带; 27米. 50; 1000输送带; 27米. 51; 1000输送带; 182米. 52; 1000输送带; 70米. 53; 1000输送带; 70米. 54; 800输送带; 81米. 55; 800输送带; 81米. 56; 800输送带; 134米. 57; 800输送带; 15米. 58; 800输送带; 16米. 59; 800输送带; 10米. 60; 800输送带; 4米. 61; 800输送带; 29米. 62; 650输送带; 8米. 63; 650输送带; 28米. 64; 650输送带; 12米. 65; 650输送带; 29米. 66; 650输送带; 80.4米. 67; 650输送带; 28米. 68; 650输送带; 28米. 69; 650输送带; 28米. 70; 650输送带; 28米. 71; 650输送带; 71.6米. 72; 650输送带; 71.6米. 73; 650输送带; 79米. 74; 污水泵; 1台. 75; 脱水带; 1台. 76; 细砂回收机; 1台. 77; 制砂机; 2台. 78; 整形机; 1台. 79; 板块压滤机; 1台. 80; 脱水筛; 1台. 81; 细砂回收机; 1台. 82; 800型搅拌机; 1台. 83; 水稳料拌合站; 1台. 84; 接料口; 1台. 85; 水泥桶; 1只. 86; 操作台; 1个. 87; 料斗; 4只. 88; 稳定土搅拌设备; 1套. 89; 整形制砂设备; 1套. 4、主要原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料消耗 主要原辅材料名称; 现有主要原辅材料用量; 本项目主要原辅材料用量; 主要原辅材料总用量. 石头; 0; 10万吨/年; 10万吨/年. 塘渣; 0; 20万吨/年; 20万吨/年. 水泥块; 0; 5万吨/年; 5万吨/年. 碎石; 0; 3.3万吨/年; 3.3万吨/年. 石粉; 0; 1.5万吨/年; 1.5万吨/年. 水; 0; 1000吨/年; 1000吨/年. 水泥; 0; 1000吨/年; 1000吨/年. 5、生产组织方式及劳动定员 本项目实施后，全厂劳动定员为30人，正常情况下实行三班制生产，每班工作8小时，全年工作日300d。 6、项目建设期及投产时间 本项目系利用自有生产厂房进行生产，不涉及土建施工，预计将于2021年7 月正式投入生产。 7、项目水平衡 900 180 720 720 槽罐车外运至附近泵站纳管排放 13240 9000 图2-1本项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 （一）瓜子片的生产工艺流程及产污环节如下： 螺旋输送 水泥 粉尘、噪声 碎石配比 噪声、粉尘 皮带输送 水 噪声 水管输送 皮带输送 成品料仓 拌缸搅拌 工艺流程说明： 水泥经螺旋输送后和配比好的碎石、水进入计量斗，各种混合料在搅拌缸内搅拌均匀后再卸到成品输送皮带上，经皮带提升到成品仓里储存。 （二）黄砂的生产工艺流程及产污环节如下： 塘渣 （三）石子的生产工艺流程及产污环节如下： 工艺说明： 人工分选：项目原料外购进厂后，暂存于原料区内，通过人工分选的方式进行分类。 鄂式破碎：项目原料经颚式破碎机进行简单破碎，即把粒径较大的石材下脚料等物料破碎成粒径相对较小的石块。粒度合格的物料由输送带运送到细碎设备进一步破碎，不满足要求的返回至破石机。 筛分：破碎后的石子粒径大小不等，破碎后的石料由皮带输送机送往筛分机进行 筛分，产品自上而下经过多层筛分，筛分出的粒径小于 0.5cm 的粉料即为石砂石粉产品；筛上物料为石子产品。 筛沙船：石砂石粉经水洗式筛沙船筛选出石砂，含石粉的污水进入沉淀池，上层清水循环使用，不外排。 压滤泥渣：下层沉淀物进入污水压力洗砂机，除去部分废水，再进入泥渣压滤机进一步除水压滤。 本项目主要新增的产污环节和排污特征见表2-5。 表2-5 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 项目; 产生工段; 污染因子; 产生 特征; 治理措施. 废气 (G); G1; 物料装卸、转运粉尘; 物料装卸、转运; 颗粒物; 连续; 采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘、厂区周围设置防风抑尘网、围墙，无组织排放量较小. G2; 上料、破碎、筛分、制砂、整形工序; 上料、破碎、筛分、制砂、整形; 颗粒物; 连续; 设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布袋除尘器处理后排放. G3; 运输车辆扬尘; 车辆进出; 颗粒物; 连续; 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放. 废水（W）; W1; 生活污水; 员工生活; COD、SS、氨氮; 间歇; 经化粪池处理后由槽罐车外运至附近泵站纳管排放. 噪声 (N); N1; 生产设施; 生产车间; 噪声; 连续; 隔声、减振. N2; 公用设施; 泵、空压机; 噪声; 连续; 隔声、减振. N3; 环保设备; 引风机; 噪声; 连续; 选用低噪设备. 固体 废物 (S); S1; 布袋除尘器收集的粉尘; 除尘; 粉尘灰; 间歇; 由物资公司回收利用. S2; 厂区沉淀池污泥; 沉淀; 污泥; 间歇; 由物资公司回收利用. S3; 分拣的杂物; 分拣; 废料; 间歇; 由物资公司回收利用. S4; 生活垃圾; 员工生活; 纸屑、果皮等; 间歇; 由环卫部门统一收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无现有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 1 区域环境质量现状评价 （1）大气环境质量现状评价 ①空气质量达标区判定 根据杭州市环境状况公报（2018年度），杭州属于环境空气非达标区域；其主要污染物为臭氧，同时二氧化氮和PM2.5均有所超标，超出国家二级标准分别为0.08 倍和0.14倍。本次项目拟建地位于杭州大江东产业集聚区，所以属于空气质量非达标区。 ②基本污染物环境质量现状 根据导则要求，综合考虑评价所需环境空气质量现状及气象资料等数据的质量及代表性，本次本次评价选取数据相对完整的2019年作为评价基准年，以评价本项目周边基本污染物的环境空气质量现状，本次评价通过收集2019年临江空气站的监测数据来评价环境空气质量现状。2019年临江空气站基本污染物自动监测结果见表3-1。： 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率%; 达标情况. µg/m3; µg/m3. 临江空气站; SO2; 年平均; 60; 7.86; 13.1; 达标. 第98百分位日平均; 150; 14.31; 9.5; 达标. NO2; 年平均; 40; 36.14; 90.4; 达标. 第98百分位日平均; 80; 79.65; 99.6; 达标. PM10; 年平均; 70; 68.23; 97.5; 达标. 第95百分位日平均; 150; 146.40; 97.6; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 40.59; 116.0; 不达标. 第95百分位日平均; 75; 82.55; 110.1; 不达标. CO; 第95百分位日平均; 4000; 1224.71; 72.1; 达标. O3; 第95百分位8h平均; 160; 115.36; 30.6; 达标. 根据统计数据可知，SO2、NO2、PM10年平均和日平均百分位数均能满足相应要求，CO日平均百分位数、O3相应百分位数最大8h平均也能满足相应要求，PM2.5年平均及日平均百分位数均不能满足相应要求，区域基本污染物总体情况不达标，超标因子主要为PM2.5。超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时北方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。杭州市人民政府办公厅在2019年1月14日发布了《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》（杭政办函〔2019〕2号），正式发布了《杭州市大气环境质量限期达标规划》，根据该规划的目标，预计通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。大江东产业集聚区由不达标区逐步向达标区转变。 （2）水环境质量现状 为了解建设项目所在地的地表水环境质量现状，本次环评引用《2018 年杭州钱塘新区（原杭州大江东产业集聚区）环境状况公报》监测数据，大江东区块内水系包括钱塘江及萧绍河网，主要河道包括三工段横河、四工段直河、六工段直河、八工段直河等。监测站对辖区 9 个考核断面进行监测，Ⅳ类及Ⅴ类断面占比分别为 44.4%和 55.6%；37 个街道进出口交界断面监测，Ⅳ类及Ⅴ类断面占比分别为 27.0%和 45.9%。委托第三方检测辖区 132 条河道断面，劣Ⅴ类水月平均占比下降 33.33%，Ⅳ类及以上水月平均占比上升 29.31%。主要超标污染物为氨氮、总磷。项目所在地地表水整体不能满足Ⅳ类水质要求。区域地表水氨氮、总磷超标原因主要是因为大江东农业面源污染较为严重，目前集聚区已经积极加强农业面源的治理，并对集聚区内企业的出水进行在线监控和督促企业提升改造，以减少污染物的排放。随着五水共治的深入推进，在不久的将来，水质将会得到大幅度的提升。 （3）生态环境质量现状 本项目所在区域为平原地区，由于水质一般，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。该地区主要为水产养殖、花卉苗木、蔬菜种植，植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好，无水土流失现象。 （4）声环境质量现状 项目选址地环境噪声功能区划分属2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，于2021年4月1日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见图二)，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果表 (单位：dB(A)) 测点; 1＃ (厂界东面); 2＃ (厂界南面); 3＃ (厂界西面); 4＃ (厂界北面). 昼间噪声值; 54.6; 54.3; 54.8; 54.4. 夜间噪声值; 48.3; 47.8; 48.5; 47.8. 监测结果表明，本项目所在地各厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间低于60dB(A)、夜间低于50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标为项目所在地的大气环境、水环境及声环境。环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 本项目位于钱塘新区梅林湾农场，周边1km左右范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感区，本项目所在地不属于环境敏感区，本项目主要环境保护目标具体如下： 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 方位; 与本项目最近距离; 保护内容; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 共建村农户; 120.556287; 30.268565; 西; 970m; 居民; 约761户，约2366人; 二类空气功能区. 共和村农户; 120.552940; 30.268093; 西; 1200m; 居民; 约500户，约1765人. 共裕村农户; 120.541825; 30.266141; 西; 2450m; 居民; 约586户，约1911人. 宏波村农户; 120.555815; 30.288650; 西北; 2000m; 居民; 约440户，约1574人. 新前村农户; 120.554034; 30.261120; 西南; 1430m; 居民; 约552户，约1892人. 永安村农户; 120.559785; 30.246915; 西南; 2350m; 居民; 约509户，约1789人. 地表水; 梅林湾; 120.556609; 30.268769; 西; 850m; 水体; 河宽25～35m; Ⅳ类水环境功能区，维持现状. |
| 环境质量标准 | 1、大气 本项目拟建地属二类环境空气质量功能区，根据环发[2012]11号“关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知”，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级浓度限值，具体指标见表3-4。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水 项目厂界附近水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中Ⅳ类，具体指标见表3-5。 #### 表3-5 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 序号; 项 目; Ⅲ类; Ⅳ类; 备注. 1; pH(无量纲); 6～9; 6～9; 地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 2; DO; 5; 3. 3; CODMn; 6; 10. 4; BOD5; 4; 6. 5; 氨氮≤; 1.0; 1.5. 6; 总磷(以P计)≤; 0.2; 0.3. 7; 石油类≤; 0.05; 0.5. 8; 挥发酚; 0.005; 0.01. 3、声环境 项目周围声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体指标见表3-6。 表3-6 声环境质量标准(单位：dB(A)) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15 20; 3.5 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目所在地管网尚未铺设完成。因此本项目废水经处理后由槽罐车运送至附近泵站纳管排放，送临江污水处理厂统一处理，污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后纳入市政污水管网，经萧山临江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排方标准》(GB18918-2002)一级A标准后达标排放。具体排放标准见表3-8。 表3-8 污水排放执行标准 单位：除pH外mg/L 指标; GB18918-2002; GB8978-1996. 一级A标准; 三级标准. PH; 6-9; 6-9. SS; 10; 400. BOD5; 10; 300. CODCr; 50; 500. 石油类; 1; 20. 动植物油; 1; 100. 氨氮*; 5; 35. 注：*氨氮的接管标准参照《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的限值。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体指标见表3-9。 #### 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准》（5085.7-2007），来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。同时需执行环境保护部公告“2013 年 第 36 号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。 |
| 总量控制指标 | 《根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知“进一步完善总量替代制度，VOCs等新增总量指标实施减量替代，杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs 排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。” 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号）：“各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；电力、水泥、钢铁等二氧化硫主要排放行业新增二氧化硫排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。 由工程分析可知，将烟粉尘纳入污染物总量控制，烟粉尘按1:2减量替代。企业污染物的排放总量指标见表3-10。 表3-10 本项目主要污染物排放总量情况 单位：t/a 污染源; 污染物; 单位; 产生量; 削减量; 排放量. 粉尘; 颗粒物; t/a; 30.4; 30.046; 0.304. 本项目实施后总量平衡方案具体见表3-11。 表3-11 本项目污染物总量控制平衡 污染物; 本项目 排放量; 总量控制 建议值; 区域平衡替代削减(调剂)量; 建议购买/调剂量. 烟粉尘(t/a); 0.304; 0.304; 0.608; 0.608. 综上可知，本项目需要纳入总量控制的指标为烟粉尘。企业污染物排入环境量为烟粉尘 0.304t/a，烟粉尘需要区域削减0.608t/a，所需烟粉尘总量由当地环保局核准，符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目新厂区选址于杭州市钱塘新区梅林湾农场，租用融通农业发展（杭州）有限责任公司所属的工业场地和厂房，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是生产设施的安装、调试，要做好施工噪声防治，具体措施如下： 1、避免夜间施工，如确需要夜间施工，则必须严格执行夜间施工申报审批制度，夜间施工必须经杭州市生态环境局余杭分局批准同意，在规定的时间内进行，并明示公告附近企业。白天施工时，也要尽量选用优质低噪设备。 2、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 3、建设单位施工期间必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。应严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边企业的协调工作，以取得他们的谅解，减少矛盾产生 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物源强分析 本项目产生的废气主要有物料装卸、转运粉尘、上料、破碎、筛分、制砂、整形工序粉尘和运输车辆扬尘。 ①物料装卸、转运粉尘 装卸、转运过程中受扰动产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放，产生量类比同类型项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“装卸”，本项目装卸主要为原料的装卸和石子、砂石的装卸。原料装卸逸散尘（G1）和石子装卸逸散尘(G7)排放因子取 0.01kg/t，项目原材料耗量约40万t/a，则粉尘产生量（G1、G7）为 4t/a。石砂石粉经封闭式传送带送往筛沙船。 由于项目物料均堆放在场地上，面积较大，粉尘产生点位分散，不易进行收集，且如果安装集气装置，由于风机的带动，反而会增大粉尘产生量。因此建设单位拟对物料装卸、转运过程中采取洒水喷雾抑尘措施，同时在装卸过程中降低卸料落差，转运、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘，保证堆场原料表面含水率在 10%左右，通过采取以上措施，预计可大幅降低粉尘的排放量，按抑尘效率99%，则项目装卸、转运过程中车间内扬尘产生量为 0.04t/a，排放速率为0.006kg/h。 ②上料、破碎、筛分、制砂、整形工序 物料在上料、破碎、筛分以及制砂、整形工序会产生一定的粉尘，主要成分为石料粉末。类比同类型企业粉尘产生情况，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“二级破碎和筛分（本项目为破碎和筛分）”逸散尘排放因子取 0.05kg/t，原材料量约40万t/a，则上料、破碎、筛分工序产生的粉尘量为 20t/a。 设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布 袋除尘器处理（除尘效率 99%）后无组织排放。年运行7200h（8h/d，300d/a），则粉尘排放量为0.2t/a，排放速率为0.028kg/h。 ③运输车辆扬尘 本项目原料和成品需要运入和运出，运输工具为汽车，运输扬尘包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。类比同规模项目，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“车辆来往”逸散尘排放因子取 0.016kg/t，本项目粒料主要是成品（石子和石砂），项目成品量约40万t/a，则运输扬尘无组织产生量为6.4t/a。 为减少运输扬尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：在生产时对原料及成品运输车辆车厢采取封闭、篷布覆盖等措施，以减少物料洒落产生的扬尘对公路周围大气环境的影响；厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理；安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁；道路每天清扫2次，洒水冲洗4次，对进出车辆携带的颗粒物，在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置；厂区四周设置2米高固定围挡，同时设置防风抑尘网，防止颗粒物外溢。 采取上述措施后，预计可减少99%颗粒物排放，则项目运输扬尘排放量约 0.064t/a，排放速率为0.09kg/h。 本项目无组织产生及排放情况详见表4-1。 表4-1 本项目无组织废气排放状况 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h); 有效面源面积(m2); 有效面源高度(m). 物料装卸、转运粉尘; 颗粒物; 0.04; 7200; 0.006; 450*100=45000; 6. 上料、破碎、筛分、制砂、整形工序粉尘; 颗粒物; 0.2; 7200; 0.028; 450*100=45000; 6. 运输车辆扬尘; 颗粒物; 0.064; 7200; 0.009; 450*100=45000; 6. 合计; 颗粒物; 0.304; 7200; 0.043; 450*100=45000; 6. （2）污染防治措施 ①物料装卸、转运粉尘 对物料装卸、转运过程中采取洒水喷雾抑尘措施，同时在装卸过程中降低卸料落差，转运、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘，保证堆场原料表面含水率在 10%左右。 ②上料、破碎、筛分、制砂、整形工序 设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布 袋除尘器处理（除尘效率 99%）后无组织排放。 ③运输车辆扬尘 为减少运输扬尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：在生产时对原料及成品运输车辆车厢采取封闭、篷布覆盖等措施，以减少物料洒落产生的扬尘对公路周围大气环境的影响；厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理；安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁；道路每天清扫2次，洒水冲洗4次，对进出车辆携带的颗粒物，在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置；厂区四周设置2米高固定围挡，同时设置防风抑尘网，防止颗粒物外溢。 （3）污染物达标情况分析 ①物料装卸、转运粉尘 对物料装卸、转运过程中采取洒水喷雾抑尘措施，同时在装卸过程中降低卸料落差，转运、堆放过程中在物料表面覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘，保证堆场原料表面含水率在 10%左右，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准要求。 ②上料、破碎、筛分、制砂、整形工序 设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布 袋除尘器处理（除尘效率 99%）后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准要求。 ③运输车辆扬尘 为减少运输扬尘对周围环境的影响，项目拟采取以下措施：在生产时对原料及成品运输车辆车厢采取封闭、篷布覆盖等措施，以减少物料洒落产生的扬尘对公路周围大气环境的影响；厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理；安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁；道路每天清扫2次，洒水冲洗4次，对进出车辆携带的颗粒物，在车辆出入口设置洗车台，安装自动洗车装置；厂区四周设置2米高固定围挡，同时设置防风抑尘网，防止颗粒物外溢，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准要求。 （4）自行监测要求 结合项目情况、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项 目环境监测计划见表 4-2。 表4-2 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 企业边界; 颗粒物; 每半次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）. 2、水环境影响分析 （1）废水排放源强 本项目所需用水由市政供水管网直接供给。项目用水主要包括生产用水、生活用水。 生产用水包括原料区、成品区及装卸环节喷雾降尘用水、场地降尘用水、绿化用水、车辆和设备清洗用水。 原料区、成品区及装卸环节喷雾降尘用水量约 5m3/d（1500m3/a）。 项目场地降尘1天4次，范围主要为厂区的运输道路，根据建设单位提供的资料，其面积约1000m2，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），项目场地降尘用水系数取 1L/(m2·次)，降尘天数300天/a，则项目场地降尘用水量为4m3/d（1200m3/a）。 项目设洗车台1座，根据厂家提供数据，每日运输车辆大约50辆，每辆车清洗用水大约80L，车辆清洗用水4m3/d（1200m3/a），清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。循环水损耗量约占20%，则项目新鲜用水补充量约0.8m3/d（240m3/a）。 项目设置洗砂废水沉淀池，洗砂用水沉淀澄清后循环使用，产品带走及蒸发损耗按照洗砂量的3%计，损耗部分定期补充，耗水量9000m3/a。 绿化用水量以2L/m2·d 计，年绿化天数以 200 天计，绿化用水量为 400t/a。 本项目劳动定员为30人，日生活用水量为3t/d(以100L/人.d计)，年生活用水量为900t(以年工作日300d计)，生活污水排放量为720t/a(按用水量的0.8计)，一般生活污水中各污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L。 本项目喷雾降尘用水、地面洒水进入产品或者损耗，不产生废水；车辆和设备清洗废水和洗砂废水经沉淀池处理后循环使用不外排，因此本项目无生产废水排放。 则各污染物产生量见表4-3。 表4-3 本项目生活污水污染物产生情况 编号; 污染源 名称; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度mg/L; 纳管量 t/a; 浓度mg/L; 排放量 t/a. 1; 生活 污水; 720; COD; 300; 0.216; 300; 0.216; 50; 0.036. SS; 250; 0.18; 250; 0.18; 10; 0.007. NH3-N; 25; 0.018; 25; 0.018; 5; 0.004. （2）废水污染防治措施 本项目喷雾降尘用水、地面洒水进入产品或者损耗，不产生废水；车辆和设备清洗废水和洗砂废水经沉淀池处理后循环使用不外排，因此本项目无生产废水排放。 本项目产生的生活污水经化粪池后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由槽罐车外运至附近泵站纳管排放，送临江污水处理厂处理达标后排放。 （3）废水处理设施及依托废水处理厂可行性分析 本项目产生的生活污水经化粪池后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由槽罐车外运至附近泵站纳管排放，送临江污水处理厂处理达标后排放。 萧山临江污水处理厂(原名萧山东片大型污水处理厂)位于大江东产业集聚区东部围垦外十五工段。厂区占地面积468亩，总投资6.335亿元，总设计规模为100万t/d，一次规划分期实施。目前运行的是一期工程，采用BOT方式，该项目由上海大众公用事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司共同投资，并由双方组建的项目单位杭州萧山钱塘污水处理有限公司负责工程建设。该项目设计规模30万t/d，于2004年11月开工建设，于2006年9月21日正式建成通水运行，2007年12月通过阶段性竣工验收。 萧山临江污水处理厂扩建及提标改造工程已于2014年下半年开展前期。该项目建设内容为扩建20万t/d污水处理设置，改造现有30万t/d的污水处理设施，萧山临江污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。 ①处理工艺流程 萧山临江污水处理厂处理工艺由北京国环清华环境工程设计研究院设计，采用国内外较先进的“生物吸附—厌氧水解—好氧处理—高密度澄清池”工艺和自动化控制操作流程，污水经处理达标后外排至杭州湾。处理工艺流程见图 2-4。 图 4-1 萧山临江污水处理厂污水处理工艺流程 ②服务区域 萧山临江污水处理厂自建成以来，承担了整个大江东地区的废水处理任务，其中包括临江、江东两个省级工业园区，年污水处理量达8755余万吨，建成运行至今，累计COD削减量达45.6万吨、氨氮1.2万吨、总磷0.35万吨，极大地减轻了环境污染，改善了区域环境质量，为当地社会又快又好发展起到了积极的作用。 该污水处理厂是以萧山东部地区印染废水为主要处理对象的二级污水处理厂，主要接纳萧山东部地区、中南片瓜沥、衙前、坎山、党湾、党山、益农等11个镇以及江东工业区和临江工业区的工业污水和生活污水，排放口位于杭州湾。 ③运行情况 本评价收集了萧山临江污水处理厂2020年自动监测和手工监测数据(数据来源：浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台)，详见表4-4。 表 4-4 2020年(1~10月)萧山临江污水处理有限公司监测结果汇总 监测时间; pH值; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); 色度 (倍); 悬浮物 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总氮 (mg/L); 总磷 (mg/L). 2020.04月; 7.113; 31.6; 8.2; 16; 9; 0.56; 10.71; 0.03. 2020.05月; 7.095; 30.9; 8.4; 16; 9; 0.36; 10.39; 0.02. 2020.06月; 6.959; 29.5; 8.2; 16; 9; 0.35; 10.83; 0.03. 标准值; 6~9; 50; 10; 30; 10; 2.5; 15; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测时间; 硫化物 (mg/L); LAS (mg/L); 苯胺类 (mg/L); 挥发酚 (mg/L); 石油类 (mg/L); 总铬 (mg/L); 总镍 (mg/L); 总锌 (mg/L). 2020.04月; 0; 0.07; 0.07; 0; 0.06; 0; 0; 0. 2020.05月; 0; 0.06; 0.06; 0; 0.13; 0; 0; 0.06. 2020.06月; 0; 0.09; 0; 0; 0.14; 0; 0; 0.094. 标准值; 1.0; 0.5; 0.5; 0.5; 1; 0.1; 0.05; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：表中pH、CODCr、氨氮、总氮、总磷为企业自动监测数据，其余指标均为手工监测数据 由表2-3可知，目前杭州临江污水处理厂各水质指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本项目位于钱塘新区梅林湾农场，本项目产生的生活污水经化粪池后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由槽罐车外运至附近泵站纳管排放，送萧山临江污水处理厂集中处理后外排杭州湾。 （4）监测计划 表 4-5 水污染物监测计划表 污染源; 监测 型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 污水; 采样 监测; DW001; 流量、pH、CODCr、NH3-N、SS; 每半年1次. 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 ①噪声源强 企业主要噪声设备为生产设备及引风机等的设备噪声。噪声产生及治理情况见表4-6。 表4-6 本项目主要噪声产生情况 序号; 噪声源; 噪声值(dB(A)); 治理措施; 降噪效果(dB(A)). 1; 破碎机; 80; 厂房隔声、 设备减震; 15. 2; 喂料机; 80. 3; 圆锥机; 80. 4; 洗砂机; 78. 5; 制砂机; 80. 6; 板块压滤机; 78. 7; 搅拌机; 85. 8; 搅龙; 80. 9; 水稳料拌合站; 80. 10; 振动筛; 80; 15. 11; 制砂机; 75; 15. 12; 整形制砂设备; 78; 15. 13; 喂料机; 80; 15. 14; 洗砂机; 75; 15. 15; 整形机; 75; 15. 16; 稳定土搅拌设备; 78; 15. 17; 输送带; 78; 15. 18; 公用设备(泵); 85. 19; 公用设备(空压机); 85; 15. 20; 环保设备(风机); 85; 15. ②降噪措施 环评建议噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。具体噪声治理措施分述如下： (1)注意设备选型，尽量选用低噪声设备； (2)厂区内合理布局，将高噪音设备尽量置于整个厂区中部位置； (3)采取隔声措施切断噪声传播途径。对风机、水泵等高噪声设备设置隔声房，主要生产车间墙体采用中空框架结构并加设双层隔声门窗，并对电机加装隔声罩，风机和空压机进出口加消声器、隔声罩及减振器； (4)采取防震减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫，在风机的进出口采用软管连接；水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离； (5)对于厂区内进出的大型车辆要加强管理，厂区内及出入口附近禁止鸣笛，限制车速； (6)加强厂区绿化； (7)加强生产设备的维护保养，发现设备有异常声音应及时检修。 主要噪声源设备治理措施见表4-7。 表4-7 本项目主要噪声源设备治理措施 主要噪声源设备; 治理措施及效果. 风机; ①在进风管道及排风管道安装消声器；②对风机安装隔声罩；③对于风机，要求设备与底座之间设置减振措施，对于风机房，要求隔声量在30dB以上，根据降噪要求，将一般门、窗要改用隔声门窗与之匹配。为减少机房内混响声，对室内需要进行声学处理，主要提高墙壁、顶棚的吸声系数，使室内平均吸声系数最好达0.7以上，以提高吸声量. 电机－泵; ①对电机加装隔声罩，降噪效果10dB以上；②要求尽量将泵集中安装在泵房内，对泵房进行声学处理，主要是门窗的隔声及墙壁和顶棚的吸声处理. 主要生产车间; 应在其内壁和顶部敷设吸收材料，墙体采用双层隔声结构，窗户采用双层铝固定窗，以减少噪声设备工作对环境的影响. （2）噪声源调查与分析 1、预测主要采用整体声源模型（即stüeber简化模式），具体如下： ①厂区边界外噪声叠加模式 各车间声源在受声敏感点的总声压级，其计算公式如下： L=10lg ( 100.1L0 +100.1LPi ) 式中：L—受声点的总声压级 dB(A)； L0—受声点背景噪声值 dB(A)； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB(A)； n—声源个数。 ②车间辐射噪声计算模式 设共有n个声源，每个声源在受声点处的声级采用下式计算： Lpi=Lwi-k 式中：Lpi—第i个整体声源在受声点处的声级，dB(A)； Lwi—第i个整体声源的声功率级，用Stueber公式计算，dB(A)； k—声波在传播过程中各种因素衰减量之和，dB(A)。 由于声波在传播过程中引起声能量衰减的因素很多，预测时应以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它如地面吸收、温度梯度、雨、雾、等造成的能量衰减均作为预测计算的安全系数而不计算。屏障衰减、距离衰减和空气衰减造成的衰减量计算均按通用的公式进行估算，各计算公式如下： (a)屏障衰减Ab Ab=10lg(3+20Z) 式中：Z=(r12+h2)12+(r22+h2)12−(r1+r2) h——屏障高 r1、r2——整体声源中心至屏障、屏障至受声点距离 (b)距离衰减Ad 式中：ｒ——受声点到整体声源中心距离 (c)空气吸收衰减Aa Aa=10lg(1+1.5×10−3r) 总的附加衰减量为ai=Ab+Ad+Aa ③整体声功率级计算模式 整体声源声功率级采用Stueber公式计算，其基本思路是将各噪声源车间看作一个特大声源，其功率级采用如下简化模式计算： Lwi≈LRi + 10 lg（2Si） 式中：Si—第i个拟建车间的面积，m2； LRi—第i个整体声源的声级平均值，dB。 2、预测条件 在预测计算时，在充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到设计单位对高噪声源已在设计时采取的有关隔声、屏蔽、消声降噪措施，为便于计算，作以下简化假设，预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减如地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。同时车间墙壁隔声已经在整体声功率级中体现，另外生产车间隔声以一个6dB计，两个以10dB计，三个及三个以上以12dB计。 3、预测结果 在厂区平面图上，沿厂界布置4个噪声预测点，预测点位和现场监测点位同。按前述公式分别计算该本项目完成后厂界的噪声影响值，具体见表4-8。 表4-8 厂界噪声影响预测值 单位：dB(A) 测点; 1＃(东面); 2＃(南面); 3＃(西面); 4＃(北面). 贡献影响值; 49.2; 48.9; 48.9; 49.3. 昼间噪声标准值; 60; 60; 60; 60. 夜间噪声标准值; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，各厂界昼间噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类厂界标准，即昼间低于60dB(A)、夜间低于50 dB(A)。 综上所述，该公司厂界噪声经处理后均能做到达标排放，对周围环境影响不大，能符合相应功能区标准。 （3）监测计划 - 表4-9 声环境监测计划表 污染源; 监测型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 厂界噪声; 现场实测; 厂界; Leq（A）; 每季度1次. 4、固体废物 本项目产生的副产物主要有布袋除尘器收集的粉尘、厂区沉淀池污泥、分拣的杂物和员工生活垃圾。 故本项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、厂区沉淀池污泥、分拣的杂物和员工生活垃圾。根据项目工艺流程产污环节分析得出本项目副产物的产生情况，见表4-10。 表4-10 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量(吨/年); 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1; 布袋除尘器收集的粉尘; 除尘; 固态; 粉尘灰; 19.8; √; 《固体废物鉴别标准 通则》. S2; 厂区沉淀池污泥; 沉淀; 固态; 污泥; 130; √. S3; 分拣的杂物; 分拣; 固态; 废料; 102.2; √. S4; 生活垃圾; 生活 办公; 固; 纸、塑料; 9; √. 根据《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，本项目副产物性质判定结果见表4-11、表4-12。 表4-11 固体废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. S1; 布袋除尘器收集的粉尘; 除尘; 固态; 粉尘灰; 是; 4.2h. S2; 厂区沉淀池污泥; 沉淀; 固态; 污泥; 是; 4.3e. S3; 分拣的杂物; 分拣; 固态; 废料; 是; 4.2a. S4; 生活垃圾; 生活 办公; 固态; 纸、塑料; 是; 4.1h. 表4-12 危险废物判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. S1; 布袋除尘器收集的粉尘; 除尘; 否; /. S2; 厂区沉淀池污泥; 沉淀; 否; /. S3; 分拣的杂物; 分拣; 否; /. S4; 生活垃圾; 生活 办公; 否; /. 项目固体废物处置去向及排放情况见表4-13。 表4-13 固体废物处置去向及排放情况表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 产生量(吨/年); 固废性质; 处置去向; 是否符合环保要求. S1; 布袋除尘器收集的粉尘; 除尘; 19.8; 一般固废; 物资公司回收利用; 是. S2; 厂区沉淀池污泥; 沉淀; 130; 一般固废; 物资公司回收利用; 是. S3; 分拣的杂物; 分拣; 102.2; 一般固废; 物资公司回收利用; 是. S4; 生活垃圾; 生活 办公; 9; 一般固废; 环卫部门定期清运; 是. 本项目布袋除尘器收集的粉尘、厂区沉淀池污泥、分拣的杂物由物资公司回收利用。 职工生活垃圾实行袋装化，由环卫定期清运。对周围环境影响不大。 对于本项目产生的固废，本次评价在此提出如下几点要求： 安全贮存的技术要求： 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。一般固废按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》有关要求执行。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》(试行)(HJ964-2018)，土壤环境评价等级由项目土壤环境影响评价项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度确定，具体土壤环境评价等级划分如下： 本项目占地面积属于小型规模，周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》(试行)(HJ964-2018)表 A.1 可知，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他”，为Ⅲ类项目。对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ 610-2016) 中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“70、防水建筑材料制造”及“62、石材加工”，属于Ⅳ类项目，故不开展地下水环境影响评价。 7、退役期环境影响分析 本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、固体废物和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备以及尚未用完的原料及废水和污泥。厂房可进一步作其他用途或拆除重建，废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用，废弃的设备不含放射性及有毒有害物质，因此设备清洗后即可拆除。设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用。对尚未用完的原料须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售，不得随意倾倒，对废水需经预治理后再接管。本项目应进一步做好原材料的存储，废水和固废等污染物的暂存、处置工作，避免有毒有害物质随意渗入土壤和地下水中；退役后遗留的废水经有效处理，以减少对区域地下水和土壤环境的影响。 8、环境管理及环境监测 （1）环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 （2）环境监测计划 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。 ①竣工验收监测 建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，自主开展验收工作。 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总是控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。是否实现“清污分流、雨污分流”。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 “三同时”验收项目详见表4-14。 表4-14 “三同时”验收项目一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 处理措施; 验收内容; 达标要求. 废 水; 生活污水; NH3-N、CODCr; 经化粪池处理后由槽罐车外运至附近泵站纳管排放; 达标排放; GB8978-1996 三级标准. 生产废水; SS、CODCr; 经沉淀处理后回用; 达标排放; GB8978-1996 三级标准. 厂区集水池; pH、CODCr、SS、NH3-N; 纳管排放. 雨水口; pH、CODCr、SS、NH3-N; 设规范化雨水排放口; 检查雨水口是否受污染; /. 废气; 厂界; 颗粒物; --; 厂界达标; 废气（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源）要求。. 噪 声; 各种机械设备; 等效声级 dB（A）; 隔声、消声、减震; 厂界噪声值; GB12348-2008中2类标准. 固 体 废 物; 一般固废; ——; 分类收集、 合理储存; 回收利用或外售; 合理处置，建立固废处置台帐、固废转移联系单等管理制度. 生活垃圾; ——; 合理储存; 环卫部门收集处置. 地下水、土壤; /. 风险防范; /. 环境管理制度; 企业应结合国家有关环保法律、法规以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例等，建立相应的环保管理制度。. 9、排污许可 本项目主要从事黄砂、石子、瓜子片生产，瓜子片属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业30”——“水泥、石灰和石膏制造 301，石膏、水泥制品及类似制品制造 302”——“其他水泥类似制品制造 3029”，应执行排污登记管理。黄砂、石子属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业30”——“砖瓦、石材等建筑材料制造 303”——“建筑用石加工 3032”，应执行排污简化管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区 | 物料装卸、转运粉尘（颗粒物） | 采取输送带封闭处理，喷雾洒水降尘、厂区周围设置防风抑尘网、围墙，无组织排放量较小 | 废气（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源）要求。 |
|  | 厂区 | 上料、破碎、筛分、制砂、整形工序（颗粒物） | 设置半封闭式集气罩（进料口设置透明围挡）收集废气，石子下料口洒水抑尘，石砂下料口全封闭，对破碎、筛分、制砂设备进行封闭，设置集气管道收集粉尘废气，输送带全封闭，并设置集气管道，生产区内洒水抑尘，收集后的粉尘经引风机引入布袋除尘器处理后排放 |  |
|  | 厂区 | 运输车辆扬尘（颗粒物） | 运输车辆车厢采取封闭措施，设置洗车平台，无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口 | CODcr、NH3-N、SS | 化粪池预处理后由槽罐车外运至附近污水泵站纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效A声级 | 选用高效低噪声 设备、安装减振 底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫指定的部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应结合国家有关环保法律、法规以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例等，建立相应的环保管理制度。 |  |  |  |

# 六、结论

杭州博池建筑工程有限公司成立于2018年3月，位于钱塘新区梅林湾农场。现由于发展需要，拟建于钱塘新区梅林湾农场，租用融通农业发展（杭州）有限责任公司所属的工业场地和厂房，项目建成后，实施年产黄砂20万吨、石子15万吨、瓜子片5万吨新建项目。 综上所述，杭州博池建筑工程有限公司建设项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现状。在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则杭州博池建筑工程有限公司在杭州市杭州市钱塘新区梅林湾农场建设杭州博池建筑工程有限公司建设项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.304 | / | 0.304 | +0.304 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 19.8 | / | 19.8 | +19.8 |
|  | 厂区沉淀池污泥 | / | / | / | 130 | / | 130 | +130 |
|  | 分拣的杂物 | / | / | / | 102.2 |  | 102.2 | +102.2 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①