- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭州亘达机械有限公司年产五金机械配

件22500吨、汽车配件22500 吨技改项目

建设单位（盖章）：杭州亘达机械有限公司

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	46

附表	47

建设项目污染物排放量汇总表	47

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州亘达机械有限公司年产五金机械配件22500吨、汽车配件22500 吨技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330109-07-02-416942 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪钦炯 | 联系方式 | 13967163977 |
| 建设地点 | 浙江省（自治区） 杭州市 萧山 县（区）义桥镇乡（街道） 新坝村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （120 度 13 分 49.21 秒， 30 度 3 分 23.94 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36 四十、金属制品业43 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-330109-07-02-416942 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目拟建于杭州市萧山区义桥镇新坝村，所在地不在已有规划区域范围内，本项目租用杭州美时利车圈有限公司所属的厂房实施，根据不动产权证等可知，项目所在地用地性质为工业用地，用房为工业用房，本项目建设不改变该地块和厂房的使用性质，综上所述，项目选址符合相关规划。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | - 建设项目与所在地“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，其中提到应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 1、生态保护红线 根据《萧山区生态保护红线划定》文本，萧山区生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84 km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59 km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。对照萧山区生态保护红线分布图，本项目建设区域不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类；根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据2020年萧山区北干空气站除NO2超出标准限值，其余指标均达到标准限值。因此萧山区为非达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。 项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建设地位于萧山区义桥镇新坝村，项目用水由萧山区市政供给；项目用电由当地供电所供给；项目排水实行雨污分流，雨水经雨水管排入周边道路市政雨水管网；污水经预处理达标排入周边道路市政污水管网，送萧山钱江污水处理厂集中处理。萧山区供水、供电系统可满足项目需求；项目排水量不大，市政管网和钱江污水处理厂均有容量满足项目需求，因此，项目建设符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（编码：ZH33010920011），属于产业集聚重点管控单元。本项目属于工业项目，在该管控单元的准入清单内。 - 《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 根据杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（杭环发〔2020〕56号），本项目所在区域为萧山区浦阳江生态经济区产业集聚重点管控单元（编码：ZH33010920011），属于产业集聚重点管控单元。 表1-1 环境管控单元要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求; 重点管控对象. 重点管 控单元; 产业 集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 重点管控对象. 萧山区 浦阳江 生态经 济区产 业集聚 重点管 控单元 （ZH33 01092 0011）; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 浦阳江生态经济区产业集聚区. 符合性分析： 项目国民经济代码属于C3311金属结构制造和C3670汽车零部件及配件制造，不属于三类工业项目，距离最近居住区距离约336m，之间有其他企业厂房和绿地间隔，满足空间布局约束；严格实施污染防治措施，污染物总量在全区范围内调配，满足污染物排放管控；企业实现雨污分流；建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设，满足环境风险防控要求。因此本项目符合空间布局约束、污染物排放管控等要求。 综上，本项目符合杭州“三线一单”的要求。 - 产业政策符合性分析 本项目从事汽车金属零部件生产，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策；本项目不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；本项目不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》（2014年本）中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》相关要求对比 本项目与浙江省推动长江经济带发展领导小组《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》（浙长江办〔2019〕21 号）中相关要求对比分析，具体见下表1-2。 表1-2 《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第十三条 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条 件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项 目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国 防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目， 禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类 开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 本项目所在地为工业用地，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 符合. 2; 第十六条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011 年本 2013 年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资 项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年 版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项 目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目主要生产汽车金属零部件生产，属于鼓励类项目，非禁止类。; 符合. 3; 第十七条 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评 审批和新增授信支持等业务。; 本项目主要生产汽车金属零部件生产，不属于严重过剩产能行业。; 符合. 4; 第十八条 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、 铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 本项目不属于以上项目。; 符合. 综上所述，本项目建设并不在《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》规定的禁止的区域和行业内，项目建设符合实施细则要求。 5、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 本项目与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不准”符合性分析见表3。 表1-3 建设项目环境保护管理条例（“四性五不准”）符合性分析 内容; 建设项目情况; 是否 符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式进行噪声预测，其环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做 到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五 不 准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于 不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量 改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标 排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施 使可靠合理的。; 不属于 不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类 污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的 基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于 不予批准的情形. 综上所述，本项目符合“四性五不准”的要求。 6、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10 第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目属于二类工业项目，需总量审核意见和排污权交易及登记。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目为金属零部件和汽车零部件制造，所属用地为工业用地，所属用房为工业用房。本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 杭州亘达机械有限公司成立于2008年1月，公司位于萧山区义桥镇新坝村，企业经营范围为：生产：五金机械配件，汽车配件等。2011年9月《杭州亘达机械有限公司建设项目》通过萧山区环境保护局审批（萧环建[2011]2140号），审批内容为年产五金机械配件100吨、汽车配件100吨，主要生产设备有冷镦机6台；2015年12月，《杭州亘达机械有限公司建设项目》通过萧山区环境保护局审批（萧环建[2015]1433号），审批内容为年制造、加工五金机械配件100吨、汽车配件100吨，主要生产设备为冷镦机6台、仪表车床10台。 因公司发展需要，企业拟投资800万元，调整现有生产工艺，技改新增仪表车床90台、自动车床30台等，技改完成后年新增生产五金机械配件21500吨、汽车配件21500吨，全厂形成年产五金机械配件22500吨、汽车配件22500 吨。 2.1.2项目组成情况 具体项目组成见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成表 类别; 名称; 实施内容; 依托情况. 主体工程; 生产车间; 冷镦车间（主要包含冷镦、攻丝）; 依托现有. 仪表车间（车加工）; 部分依托、 部分新增. 数控车间（数控机加工）; 新增. 自动车床车间（车加工）; 新增. 冲压车间（冲压、数控、车加工）; 新增. 辅助工程; 辅助车间; 主要包含退火、皮膜、模具加工等; 新增. 储运工程; 仓库; 原料仓库、成品仓库、危废仓库; 依托现有. 公用工程; 给水; 项目给水均来自当地自来水厂进行供给。; 依托现有. 排水; 雨污分流，厂区依托原有建设完成的雨污管网。生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准委托洁运公司外运纳管，最终由萧山钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。; 依托现有. 供电; 用电由市政电力系统提供。; 依托现有. 环保工程; 废水; 厂区依托原有建设完成的雨污管网。生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准委托洁运公司外运纳管，最终由萧山钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。水洗水、碱喷淋水经定期补充，不外排。; 依托现有. 废气; 油烟废气经2套碱喷淋净化装置处理后达标排放; 新增. 熔炼烟尘; 新增. 固废; 设置1间一般固废暂存中心、1间危废暂存间; 依托现有. 2.1.3产品方案 表 2.1-2 项目产品方案一览表 单位：t/a 产品名称; 原审批生产规模; 现有生产规模; 技改后全厂生产规模; 增减量; 备注. 五金机械配件; 100; 100; 225000; +22400. 汽车配件; 100; 100; 22500; +22400. 2.1.4主要生产设备 表2.1-3 项目主要生产设备一览表 单位：台 名称; 型号; 数量; 备注. 原审批; 技改后全厂; 增减量. 冷镦机; /; 6; 6; 0. 仪表车床; /; 10; 80; +70. 数控车床; /; 0; 20; +20. 自动车床; /; 0; 30; +30. 退火炉; /; 0; 1; +1. 中频炉; /; 0; 2; +2. 冲床; /; 0; 5; +5. 压机; /; 0; 5; +5. 下料机; /; 0; 2; +2. 喷砂机; /; 0; 1; +1. 普车; 0; 2; +2; 模具车间. 钻床; 0; 2; +2; 模具车间. 砂轮机; 0; 5; +5; 模具车间. 磨床; 0; 2; +2; 模具车间. 铣床; 0; 1; +1; 模具车间. 线切割; 0; 2; +2; 模具车间. 空压机; 0; 5; +5; 辅助设备. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： 表 2.1-4 项目原辅材料及能源消耗清单 单位：t/a 主要原辅材料名称; 原审批项目; 现有用量; 技改后全厂; 与原审批项目相比增减量; 备注. 钢材; 204; 204; 45920; +45716. 润滑油; 3; 3; 8; +5. 切削液; 0; 0; 10; +10. 白刚玉砂; 0; 0; 5; +5. 无磷皮膜剂; 0; 0; 1; +1; 常温使用. 水; 360t/a; 360t/a; 967t/a; +607t/a. 电; 10万kWh/a; 10万kWh/a; 40万kWh/a; +30万kWh/a. 注: 无磷皮膜剂是一种无磷、无重金属及有害挥发物的环保型皮膜剂，具有优秀的耐腐蚀性能。 2.1.6 项目水平衡 2.1.7 劳动定员与生产班制0 本次项目新增员工30人，全厂员工40人，实施一班制生产，每班工作8小时，年工作300天。厂区内不设置食堂和员工宿舍。 2.1.8 公用工程 （1）给水 本技改项目用水主要为生活用水、喷淋用水和水洗用水，项目所需用水由自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 本项目实施后，生活污水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后委托洁运公司外运纳管，最终由钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；喷淋水和水洗水定期补充不外排。 （3）供电 本项目利用企业现有供电设施，用电主要由萧山区供电局提供。 2.1.9 总平面布置 项目厂区内设置有二层的办公楼、冲压车间、数控仪表车间、冷镦车间、自动车床车间、边角料间、危废间等。本次技改项目不新增土地，增加的冲平、退火等工序在现有冲压车间内。 厂区功能分区明确。人流、物流畅通，布局合理。 2.1.9地理位置及四周环境 项目位于义桥镇新坝村杭州美时利机械有限公司地块内，厂区东侧和北侧为山体，南侧和西侧为其他企业厂房。最近的环境敏感保护目标为西北侧约330m的新坝村住户。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1 施工期工艺流程简述 本项目利用现有已建厂房实施技改，无需新建厂房，主要为少量室内改装、设备安装以及管线施工。施工材料的运输、装卸等活动将产生少量扬尘，会对周围大气环境造成一定的影响。本项目施工量较小，因此影响范围较小。施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 2.2.2营运期生产工艺流程 本项目主要生产五金机械配件和汽车配件，配件主要分为小号、中号、大号和特大号。其工艺流程详见图2.2-1~2.2-3。 ①小号、中号配件 ②中号、大号配件 ③特大号配件 图 2.2-1 技改项目生产工艺流程图 注：喷砂除锈主要对大号配件和部分中号配件原料钢材（约5000t）进行表面除锈处理。 (1)冷镦 冷镦是在室温下把棒材或线材的顶部加粗的锻造成形方法。冷镦主要用于制造螺栓、螺母、铁钉、铆钉和钢球等零件。 (2)车加工 主要对冷镦半成品进行倒角、攻丝等机加工工序。 (3)冲平、冲压成型 主要对钢材配件半成品进行冲平、冲压的机械成型加工。 (4)喷砂 唢砂除锈采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（白刚玉砂）高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表或形状发生变化，由于喷料对工件表面的冲击和切削作用，除去工件表面锈蚀、积碳、毛刺等，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因而提高了工件的抗疲劳强度，增加皮膜的附着力，延长皮膜的耐久性，有利于皮膜剂的流平。工件表面喷砂除锈产生喷砂粉尘、铁锈、废砂。 （5）冷水洗、热水洗 本项目使用冷、热清水对工件表面进行清洗去灰。 （6）皮膜 本项目使用无磷皮膜对清洗后工件进行常温皮膜处理，增加工件的耐腐蚀性，生产过程中无废气的产生及排放。 2.2.3主要污染因素分析 本项目技改后，主要的产污环节和排污特征见表2.2-1。 表2.2-1 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 项目; 产生工段; 污染因子; 产生 特征; 治理措施. 废气 (G); G1; 冷镦废气; 冷镦; 油烟; 连续; 通过碱液喷淋设备净化处理后，最后通过15米高的排气筒排放. G2; 数控加工; 数控 车加工; 油烟; 连续; 通过碱液喷淋设备净化处理后，最后通过15米高的排气筒排放. G3; 喷砂粉尘; 喷砂; 颗粒物; 间歇; 经布袋除尘后车间内 无组织排放. G4; 加热炉烟尘; 退火、中频加热; 烟尘; 间歇; 中频炉烟尘由排气筒高空排放. 废水（W）; W1; 生活污水; 生活办公; CODCr、NH3-N、SS; 连续; 化粪池处理后委托萧山钱江污水处理厂处理. 噪声 (N); N1; 生产设施; 生产车间; 噪声; 连续; 隔声、减振. N2; 公用设施; 泵、空压机; 噪声; 连续; 隔声、减振. N3; 环保设备; 引风机; 噪声; 连续; 选用低噪设备. 固体 废物 (S); S1; 浮渣; 废气处理; 废油; 间歇; 委托有资质单位处置. S2; 废润滑油; 机加工; 废油; 间歇; 委托有资质单位处置. S3; 边角料、次品、金属屑; 机加工、检验; 废钢材; 间歇; 物资部门综合利用. S4; 水洗污泥; 冷水洗、热水洗; 污泥; 间歇; 环卫部门定期清运. S5; 废砂; 喷砂; 废白刚玉; 间歇; 环卫部门定期清运. S6; 生活垃圾; 生活办公; 纸屑、果皮; 间歇; 环卫部门定期清运. S7; 废包装桶; 包装; 废桶; 间歇; 生产厂家回收重复利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与项目有关的原有环境污染问题 杭州亘达机械有限公司技改项目位于萧山区义桥镇新坝村，成立于2008年1月，企业经营范围为：生产：五金机械配件，汽车配件等。 公司现有项目已进行了环境影响评价，目前公司的主要产品及产量为：年制造、加工五金机械配件100t、汽车配件100t。 企业历年项目环评审批、验收和实施情况见表2.3-1。 表2.3-1 企业历年项目环评审批、验收和实施情况汇总表 序号; 项目名称; 审批规模; 审批文号; 验收情况; 目前实施情况. 1; 杭州亘达机械有限公司建设项目; 年产五金机械配件100t、汽车配件100t; 萧环建[2011]2140号; /; 迁建取消. 2; 杭州亘达机械有限公司年制造、加工五金机械配件100t、汽车配件100t迁扩建项目; 年产五金机械配件100t、汽车配件100t; 萧环建[2015]1433号; /; 正常达产. 本环评根据原环评报告以及实际生产运行情况对现有已批项目的污染物排放情况进行简单介绍。 2.3.1现有污染源分析 1、现有项目生产规模及产品方案 表2.3-2 现有项目产品规模 单位：t/a 产品名称; 原审批生产规模; 现有生产规模; 备注. 五金机械配件; 100; 100. 汽车配件; 100; 100. 2、现有项目主要生产设备一览表 表2.3-3 现有项目主要生产设备一览表 名称; 型号; 数量; 备注. 原审批; 现有实际; 增减量. 冷镦机; /; 6; 6; 0. 仪表车床; /; 10; 10; 0. 3、现有项目主要原辅材料及能源消耗具体如下： 表2.3-4 现有项目原辅材料及能源消耗清单 主要原辅材料名称; 原审批项目; 现有用量; 与原审批项目相比增减量; 备注. 钢材; 204; 204; 0. 润滑油; 3; 3; 0. 4、现有项目工艺流程 （1）五金机械配件、汽车配件工艺流程： 工艺流程说明：本项目生产工艺较为简单，主要工序说明：原料进行冷镦、车床加工，最后检验包装得成品，主要污染物有废料、废润滑油、噪声及职工的生活垃圾及生活污水等。 冷镦机原理：在室温下把棒材或线材的顶部加粗的锻造成形方法。冷镦主要用于制造螺栓、螺母、铁钉、铆钉和钢球等零件。锻坯材料可以是胴、铝、碳钢、合金钢、不锈钢和钛合金等，材料利用率可达80～90％。冷镦多在专用的冷镦机上进行，便于实现连续、多工位、自动化生产地在冷镦机上能顺序完成切料、镦头、聚积、成形、倒角、拼丝、缩径和切边等工序。 5、现有项目污染情况汇总 现有项目主要污染物排放量及治理措施汇总如下表2.3-5。 表2.3-5 现有项目运营期污染物源强及治理措施汇总一览表 单位：t/a 内容 类别; 污染物名称; 原审批排放量; 实际排放量; 治理措施. 废水; 生活污水; 水量; 288; 288; 生活污水经化粪池、隔油池预处理处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准委托洁运公司外运，最终由萧山钱江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放. CODCr; 0.029; 0.014. NH3-N; 0.004; 0.001. 废气; 冷镦油烟; 非甲烷总烃; 0; 0.01; /. 固体 废物; 生活垃圾; 0; 0; 环卫部门定期清运. 废料; 0; 0; 出售给物资公司回收利用. 废润滑油; 0; 0; 委托有资质单位处置. 注：原环评中未对冷镦油烟进行分析和计算。 7、现状回顾性评价小结 根据现状调查： 现有项目已投产，并落实原环评审批中的污染防治措施，无现有环保问题，要求企业继续严格要求并落实各项环保管理制度。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量标准 3.1.1大气环境 根据区域环境空气质量功能区分类，项目所在地区域环境空气属二类区域，常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度。具体详见下表。 - 表3.1-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m³. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. 颗粒物（粒径≤10μm）; 年平均; 70; μg/m³. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径≤2.5μm）; 年平均; 35; μg/m³. 24小时平均; 75. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 50; μg/m³. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m³. 24小时平均; 300. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m³; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3.1.2地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目周边水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体标准值详见下表。 - 表3.1-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L(除pH) 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 溶解氧. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6; ≥5. 3.1.3声环境 本项目周围声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体指标见表3.1-3。 #### 表3.1-3 声环境质量标准(单位：dB) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类; 60; 50. 3.2环境质量现状 3.2.1大气环境质量现状 1、达标区判定 本项目位于萧山区义桥镇新坝村，本次环评引用萧山区2020年位于国控监测点位城厢镇(北干)自动监测站的数据，主要监测了二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧(O3)和颗粒物(PM2.5)六项基本污染物。具体监测结果详见表3.2-1。 #### 表3.2-1 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率; 达标情况. 城厢镇(北干)空气站; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; 达标. 98%百分位24小时均值; 11; 150; 7.33%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 41; 40; 102.50%; 超标. 98%百分位24小时均值; 77; 80; 96.25%; 达标. 颗粒物(PM10); 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71%; 达标. 95%百分位24小时均值; 120; 150; 80.00%; 达标. 颗粒物(PM2.5); 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14%; 达标. 95%百分位24小时均值; 72; 75; 96.00%; 达标. 一氧化碳(CO); 95%百分位24小时均值; 1100; 4000; 27.50%; 达标. 臭氧(O3); 90%百分位日最大8小时均值; 148; 160; 92.50%; 达标. 根据上述数据可知，北干监测站NO2超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，其余指标均未超过标准限值，说明项目拟建地所在区域 2020年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。 2、大气污染物减排计划 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29 修订)中第十四条：“未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准”。萧山大气环境质量属于不达标区，因此，杭州市生态环境局萧山分局已制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，并于 2019 年 10 月 25 日获得杭州市萧山区人民政府批复（萧政发[2019]53 号）。本环评将直接引用《萧山区大气环境质量限期达标规划》中相关内容，具体如下： A.规划范围 整体规划范围为萧山区域，规划总面积为 998.5 平方公里（不含大江东）。 B.规划期限 规划基准年为 2015 年。规划期限分为近期（2016 年-2020 年）、中期（2021年-2025 年）和远期（2026 年-2035 年）。 C.目标点位 目标点位为萧山区城厢镇国控监测站点，同时考虑其他大气自动监测站点（包括有关镇街站点）。 D.规划目标 通过二十年努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等 6 项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到 2020 年，推进印染、化工、造纸、水泥等大气污染重点行业结构调整，大气污染物排放量明显下降。大气环境质量持续改善，全区 PM2.5 平均浓度力争控制在 37.9 微克/立方米以下，空气质量优良天数比率、重度及以上污染天数下降比率达到上级下达的目标，涉气重复信访投诉量比 2017 年下降 30%，基本消除臭气异味污染。 到 2022 年，继续“清洁排放区”建设，进一步优化能源消费和产业结构，大气环境质量稳步提升，PM2.5 年均浓度控制在 35 微克/立方米以内，建成清新空气示范区。 到 2025 年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3 浓度出现下降拐点。 到 2035 年，大气环境质量持续改善，包括 O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到 25 微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 随着区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 3.2.2地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价利用萧山区环境监测站2019 年 6 月的浦阳江（义桥段）地表水监测资料，具体监测结果见表 3.2-2。 #### 表3.2-2 地表水环境监测结果及评价汇总表 单位：mg/L （除pH外） 采样点位; 检测时间; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 浦阳江（义桥段）三江口; 2019.06; 溶解氧; 6.9; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; 1.2; ≤6; 达标. 氨氮; 0.23; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.10; ≤0.2; 达标. 根据表3.2-2监测结果可知，浦阳江（义桥段）三江口水质检测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，总体水质类别为Ⅲ类。 3.2.3声环境质量现状 为了解本项目场界周边声环境质量现状，建设单位委托浙江华标检测技术有限公司对项目场界进行了声环境现状监测。具体监测结果见表3.2-3。 #### 表3.2-3 声环境现状监测结果 序号; 测点名称; 昼间; 评价标准; 达标情况. 1; 东厂界; 55.6; ≤60; 达标. 2; 南厂界; 54.3; ≤60; 达标. 3; 西厂界; 57.9; ≤60; 达标. 4; 北厂界; 56.7; ≤60; 达标. 监测结果表明，本项目厂界噪声均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区昼间标准，项目区域声环境质量良好。 3.2.4 生态环境质量现状 项目不涉及新增用地，本评价不进行生态现状调查。 3.2.5 土壤环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑土壤环境污染途径，本评价不开展土壤环境质量现状调查。 3.2.6 地下水环境质量现状 项目不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不考虑地下水环境污染途径，本评价不开展地下水环境质量现状调查。 3.2.7电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3环境保护目标 根据现场踏勘，项目涉及环境保护目标如下： 1、大气环境： 项目厂界 500m 范围内存在居住区，具体大气环境保护目标见表 3.3-1。 #### 表3.3-1 大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点目标; 坐标/m; 相对方位; 与厂界最近距离; 保护内容; 保护对象; 环境功能区划. X; Y. 环境空气、声环境; 新坝村; 120.230031; 30.057139; NW; 约300m; 环境空气、声环境; 农户578户1792人; 空气二级、声2类. 地表水; 浦阳江; /; /; S; 约130m; 水环境; 地表水环境; III类地表水. 2、声环境： 项目厂界外300m范围内不存在居民住宅、学校等声环境敏感点。 3、地下水环境 项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相应地下水环境保护目标。 4、生态环境： 项目不涉及新增用地，无相应生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 1、废气 本项目钢材在中频炉和退火炉加热过程产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中的二级标准，无组织排放烟(粉)尘执行表3中标准。冷镦油烟和机加工过程产生油烟、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织特别排放限值，具体标准见表3.4-1~3.4-3。 表3.4-1 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 单位：mg/m3 表2. 序号; 炉窑类别; 标准级别; 排放限值. 烟（粉）尘浓度; 烟气黑度 （林格曼级）. 1; 加热炉; 金属延压、锻造加热炉; 二; 200; 1. 2; 热处理炉; 金属热处理炉; 二; 200; 1. 表3. 1; 设置方式; 炉窑类别; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度. 有车间厂房; 其他炉窑; 5. 表3.4-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg /m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表3.4-3 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本技改项目喷淋水和水洗水定期补充不外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后委托洁运公司外运纳管，最终由萧山钱江污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放。具体排放标准见表3.4-4。 表3.4-4 污水排放执行标准 单位：除pH外mg/L 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. GB8978-1996三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤5. 污水处理厂尾水排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤2.5; ≤0.5. 注：注：*NH3-N纳管标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的35mg/L；污水处理厂经改造提升后，出水水质中氨氮执行2.5mg/L。 3、噪声 本项目场区四侧厂界噪声排放执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准。具体见表 3.4-5。 表3.4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固废 项目实施后固体废弃物处置依据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物的临时存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单的有关规定（环保部公告 2013 年第 36 号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5 总量控制指标 1、总量控制指标 “十三五”期间我国继续对 CODCr、NH3-N、SO2和氮氧化物共四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。另外根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知（浙环发[2013]54 号）和《杭州市 加快生态文明示范创建深化“美丽杭州”建设行动》的通知（杭政函[2019]18 号）的相关要求，项目当地对 VOCs、烟粉尘排放也提出总量控制要求。 2、总量控制建议值 根据工程分析，技改后企业主要污染物排放总量变化情况见表3.5-1。 表3.5-1 本项目总量控制平衡 单位：t/a 污染物; 原审批排放量; 技改后全厂排放量; 排放增减量; 总量控制建议值; 区域平衡替代削减比例; 区域平衡替代削减量. VOCs; 0; 0.50; +0.50; 0.50; 1:2; 1.00. 烟粉尘; 0; 0.33; +0.33; 0.33; 1:2; 0.66. 3、总量调剂方案 （1）废水 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10 号）中的规定：（一）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于 1:1；.印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于 1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于 1:1.5。（二）新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目只排放生活污水，因此化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减。 （2）废气 根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划》全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs 排放的项目均实行区域内现役源 2 倍削减量替代。 本项目烟粉尘排放量增加0.33t/a，新增烟粉尘需替代削减量为0.66t/a；VOCs 排放量增加0.50t/a，新增 VOCs 需替代削减量为1.00t/a，需在萧山区行业整治的削减量中进行替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 企业利用现有车间实施本项目，项目不新增建筑物，施工期主要为设备的安装和调试。 项目施工期的污染主要发生在厂房内装修过程和设备安装阶段，具体污染源如下：电锯、冲钻机等设备所产生的机械噪声和敲打锤击时产生的撞击声等噪声；使用粘合剂、涂料产生的少量含挥发性有机物的废气；施工过程中还会产生一定量的余泥、建材、剩余废料和粉尘等。由于项目建设期较短，装修及设备安装过程中产生的废气通常不会集中产生和排放，对周边环境影响较小。施工期结束后，则影响消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1 大气环境影响和保护措施 1、废气污染物源强核算结果 （1）冷镦油烟 项目冷镦加工过程中使用的冷镦油会产生油雾，主要污染物以非甲烷总烃计。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 》第八册中“3230 钢压延加工业”的冷轧环节的油雾无组织排放系数 0.01~0.05kg/吨-钢，本项目油雾产生系数取最高值 0.05kg/吨-钢，根据厂家提供资料，钢材冷镦用量为 40920t/a，则非甲烷总烃的产生量为2.046t/a，产生速率为0.852kg/h（年工作时间按2400小时计）。 冷镦油烟经集气罩收集后通过碱喷淋处理后通过15米高排气筒DA001排放，收集效率按85%，去除率按90%计。 表4.2-1冷镦油烟有组织大气污染物产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 产生状况; 处理 方式; 去除率 (%); 排放状况 排放量; 排放去向. 产生量. (t/a); (t/a). 冷镦油烟; 油烟; 1.739; 碱喷淋; 90; 0.174; 15米高排气筒排放. 表4.2-2冷镦油烟无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h). 冷镦车间; 油烟; 0.307; 2400; 0.128. 注：本项目油烟计入VOCS。 （2）数控加工油烟 项目数控车加工过程中使用的切削液会产生油雾，主要污染物以非甲烷总烃计。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33 金属制品业”的机械加工环节的挥发性有机物排放系数为5.64kg/吨-原料，根据厂家提供资料，切削液用量为10t/a，则挥发性有机物（即油烟）的产生量为0.056t/a，产生速率为0.0235kg/h（年工作时间按2400小时计）。 数控加工油烟经集气罩收集后通过碱喷淋处理后通过15米高排气筒DA002排放，收集效率按85%，去除率按90%计。 表4.2-3数控加工油烟有组织大气污染物产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 产生状况; 处理 方式; 去除率 (%); 排放状况 排放量; 排放去向. 产生量. (t/a); (t/a). 数控加工油烟; 油烟; 0.048; 碱喷淋; 90; 0.005; 15米高排气筒排放. 表4.2-4数控加工油烟无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h). 数控车间; 油烟; 0.008; 2400; 0.003. （3）喷砂粉尘 项目部分配件生产过程中需进行喷砂处理，主要污染物为颗粒物。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 中“33金属制品业”的干式预处理喷砂环节的颗粒物排放系数为2.19kg/吨-原料，根据厂家提供资料，需喷砂钢材用量为5000t/a，则颗粒物的产生量为10.95t/a，产生速率为4.562kg/h（年工作时间按2400 小时计）。 喷砂粉尘经布袋除尘处理后车间内逸散，收集效率按99%，去除率按99%计。 表4.2-5喷砂粉尘无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h). 喷砂机; 颗粒物; 0.218; 2400; 0.091. （4）加热炉烟尘 项目部分配件生产过程中需进行退火和中频炉加热处理，主要污染物为烟粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3130 钢压延加工行业”的热轧棒材热轧法的颗粒物排放系数为0.011kg/吨-钢材，根据厂家提供资料，需退火和中频炉加热处理钢材用量为5000t/a，则退火炉烟尘产生量为0.055t/a，产生速率为0.0229kg/h（年工作时间按2400 小时计）；中频炉烟尘产生量0.055t/a，产生速率为0.0229kg/h（年工作时间按2400 小时计）。 退火炉烟尘和中频炉烟尘产生量少，在车间内逸散排放。 表4.2-5 无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h). 退火炉、中频炉; 烟尘; 0.11; 2400; 0.046. 合计排放量：VOCs 0.494t/a、烟粉尘0.328t/a。 本项目工艺废气排放源强汇总见表 4.2-3。 表4.2-3 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气产生量/（m3/h）; 产生浓度/（mg/ m3）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量/（m3/h）; 排放浓度/（mg/ m3）; 排放量/（t/a）. 冷镦加工; 冷镦机; DA001（有组织）; 油烟; 第一次全国污染源普查; 5000; 144.92; 1.739; 碱喷淋净化; 90%; 系数法; 5000; 14.5; 0.174; 2400. 车间无组织; 油烟; /; /; 0.307; /; /; /; /; 0.307; 2400. 数控加工; 数控机床; DA002（有组织）; 油烟; 1000; 20; 0.048; 碱喷淋净化; 90%; 系数法; 1000; 2.08; 0.005; 2400. 车间无组织; 油烟; /; /; 0.008; /; /; /; /; 0.008; 2400. 喷砂; 喷砂机; 车间无组织; 颗粒物; 第二次全国污染源普查; /; /; 0.091; /; /; /; /; 0.091; 2400. 退火、加热; 退火炉、中频炉; 车间无组织; 烟尘; /; /; 0.046; /; /; /; /; 0.046; 2400. 2、非正常工况下污染源强核算 非正常工况主要考虑开停工及维修等非正常工况下出现的情况，本环评以冷凝+静电集尘净化废气处理装置未达到应有效率作为本项目非正常工况，具体源强估算见表4.2-4。 表4.2-4 非正常工况下废气污染源强核算 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 /(kg/h); 非正常排放浓度/（mg/m3）; 单次持续时间/h; 排放量 kg/a; 年发生频次. DA001; 碱喷淋净化效率降低至 60%; 油烟; 0.290; 57.97; 1; 0.290; 1次. DA002; 碱喷淋净化效率降低至60%; 油烟; 0.008; 8.00; 1; 0.008; 1次. 根据上表分析结果，事故工况下本项目油烟最大排放浓度为57.97mg/m3，可见项目污染的风险还在可控范围内，但相比正常排放时明显变大。故建设单位应杜绝此类事故的发生，一但事故发生，即刻停止生产，立刻进行检修。 3、废气污染防治设施 本项目废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施汇总见表4.2-5。 表4.2-5项目废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 排放形式; 排污口类型; 执行排放标准; 许可排放浓度（速率）的污染控制项目; 许可排放量的污染控制项目; 污染防治设施. 污染防治设施名称及工艺; 是否为 可行技 术. 冷镦生产线; 冷镦机; 冷镦油烟; 有组织排气筒; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 非甲烷总烃; /; 碱喷淋净化; 可行. 数 控加工; 数控机床; 油烟; 有组织排气筒; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 非甲烷总烃; /; 碱喷淋净化; 可行. 4、废气达标排放情况分析 本项目废气达标排放情况分析见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气达标排放情况分析 产污环节; 污染物名称; 产生量(t/a); 排放类型; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 污染防治措施; 标准值; 达标情况. 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 冷镦; 油烟; 2.046; 有组织; 0.174; 0.073; 14.5; 碱喷淋; 10; 120; 达标. 无组织; 0.307; 0.128; /; /; 4; /. 数控加工; 油烟; 0.056; 有组织; 0.005; 0.002; 2.0; 碱喷淋; 10; 120; 达标. 无组织; 0.008; 0.003; /; /; 4; /. 喷砂; 颗粒物; 10.95; 无组织; 0.218; 0.091; /; 布袋除尘; /; 1.0; /. 加热炉; 颗粒物; 0.11; 无组织; 0.11; 0.046; 4; /; /; 200; 达标. 5、自行监测要求 项目应按照有关法律和《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ 971—2018）等规定，建立环保自行监测制度，配备必要的设备和仪器，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测。项目运营期废气自行监测计划具体见表4.2-7。 表4.2-7 项目废气污染源监测计划 监测方案; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测部门. 有组织废气监测计划方案; 冷镦; 冷镦废气排放口DA001; 非甲烷总烃; 一年/次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 需委托有资质单位进行采样检测. 数控加工; 数控加工有机废气排放口DA002; 非甲烷总烃; 一年/次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 无组织废气监测计划方案; 生产厂区; 厂区内，车间外; 非甲烷总烃; 各地根据当地环境保护需要自行确定; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019. 生产厂区; 厂界; 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 6、环境空气影响结论 根据表4.2-6的分析结果，本项目冷镦油烟和数控机加工油烟经碱喷淋净化处理后有组织排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；排放速率及厂界无组织排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值。项目废气污染物排放量较小，在严格落实相应污染物防治措施的条件下，项目废气对环境空气影响较小，周围环境空气质量可维持现状。 4.2.2 地表水环境影响和保护措施 1、废水污染源强核算结果 本项目碱喷淋用水为5t/a，损耗10%（即0.5t/a）后定期补充不外排；水洗水经沉淀后定期补充不外排，年用水为2t/a，年损耗10%（即0.2t/a），因此本项目产生的废水主要来自生活污水。 （1）生活污水 本项目新增定员30人，全厂定员40人，生活用水量按80L/人·日计，则年用水量为960t，污水量按用水量80%计，则生活污水产生量为768t/a。项目技改前后废水污染物产生及排放情况见表4.2-8。 表4.2-8 项目主要水污染物产生及排放情况 污染物; 产生量; 削减量; 最终排放量. 生活污水; 废水量; 768; 0; 768. COD; 0.230; 0.192; 0.038. NH3-N; 0.023; 0.021; 0.002. （2）废水源强汇总 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后委托萧山钱江污水处理厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放。综上，本技改项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表见表4.2-9。 表4.2-9 项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放（最终）; 排放时间（h）. 核算方法; 废水产 生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 核算方法; 排放废 水量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放 量（t/a）. 生活办公; 员工生活; 生活污水; CODCr; 类比; 768; 300; 0.230; 化粪池; /; 类比; 768; 50; 0.038; 2400. 氨氮; 30; 0.023; /; 2.5; 0.002. 表4.2-7 项目废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表 废水类别; 排放去向; 排放规律; 排放口情况; 执行排放标准; 许可排放浓度的污染控制项 目; 许可排 放量的 污染控 制项目; 污染防治设施. 编号; 类别; 位置; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; 排至萧山钱江污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 总排放口（间接排放口）; 120.230E 30.057N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; CODCr、 NH3-N; CODCr、 NH3-N; 隔油池+化粪池; 是. 3、废水污染物排放信息 本技改项目废水污染物排放信息（排入外环境）见表4.2-8。 表4.2-8 技改项目废水污染物排放信息 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 50; 0.000127; 0.038. NH3-N; 2.5; 0.000007; 0.002. 4、自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）等规定，建立环保自行监测制度，项目废水环境监测计划见表4.2-9。 表4.2-9 项目废水环境监测计划表 污染源; 监测形式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 生活污水; 采样监测; DW001; 五日生化需氧量、氨氮、总磷; 每季1次. 5、地表水环境影响结论 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后委托钱江污水处理厂集中处理达标后外排。本项目生活污水处理达标排放，废水进入钱江污水污水厂后不会对其造成冲击。在严格落实环评要求的污染防治措施条件下，本项目废水对周边地表水环境影响较小。 6、废水依托废水处理厂可行性分析 （1）处理能力 萧山钱江污水处理厂一期工程始建于1990年，采用“高效生物反应器（HCR）”工艺，设计规模为12万m3 /d，2006年实施“HCR”工艺改造工程，污水处理采用 A/A/O工艺，污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺，一期改造工程于2006年投入运行，改造后的设计规模为10万m3 /d。二期工程设计规模24万m3 /d，污水处理工艺采用水解酸化＋A/A/O工艺，污泥处理采用带式浓缩脱水工艺，首期12万m³/d于2005 年投入运行，末期12万m³/d于2017年投入运行。为改善水体环境，萧山钱江污水处理厂于2014年实施了提标改造工程，主要对现有34万m3 /d规模进行提标改造，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，目前该工程已投入运行并通过三同时竣工验收。 为满足萧山经济发展的需求，萧山钱江污水处理厂四期扩建工程项目通过环评审批，该项目列入中央水污染防治项目储备库项目和杭州市 2022年亚运会配套项目，四期项目扩建后新增40万m 3 /d污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 8918-2002）一级A 标准。 因此萧山钱江污水处理厂现状处理规模为34万m 3 /d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，根据相关管理部门的要求，其中氨氮执行2.5mg/L。远期萧山钱江污水处理厂设计处理规模为74万m 3 /d。 本次技改新增废水排放量约0.016万m3/d，萧山钱江污水处理厂四期工程新增处理能力40万t/d，本次新增污水量占萧山钱江污水处理厂四期处理能力的0.04%，所占比例较小。 ### （2）处理工艺 萧山钱江污水处理厂现有工程污水处理采用多点进水倒置 A/A/O 工艺，处理工艺流程见图4.2-2。 图4.2-2 钱江污水处理厂提标改造后现有污水处理工艺流程图 ### （3）进水标准 钱江污水处理厂现有工程设计进水水质COD≤550mg/L、BOD≤170mg/L、SS≤300mg/L、氨氮≤35mg/L、TN≤50mg/L和TP≤7mg/L。由于钱江污水处理厂实际进水水质中生活污水与生产废水的比例约为9:1，因此进水水质低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目纳管标准均按《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)中间接排放标准执行，低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准执行，因此可以满足进水水质要求。 ### （4）出水达标情况 根据萧山钱江污水处理厂在浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台2019年的监督性监测数据，该污水处理厂运行较稳定，能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，其中氨氮执行2.5mg/L的标准。详见表4.2-10、4.2-11。 表4.2-10 萧山钱江污水处理厂一期在线监控数据 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; 时间; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; 总磷. 萧山钱江污水处理厂一期标排口; 2019.1.15; 8.42; 9; 0.155; 2.0; 0.06. 2019.2.13; 7.18; 2; 0.038; 2.0; 0.09. 2019.3.19; 6.69; 24; 0.08; 0.8; 0.02. 2019.4.16; 6.80; 4; 0.058; 0.6; 0.05. 2019.8.8; 7.48; 17; 0.322; 1.5; 0.04. 标准; 一级A; 6-9; 50; 2.5; 10; 0.5. 表4.2-11 萧山钱江污水处理厂二期在线监控数据 单位：mg/L（pH除外） 污染物名称; 时间; pH; CODCr; NH3-N; BOD5; 总磷. 萧山钱江污水处理厂二期标排口; 2019.3.1; 6.34; 29; 0.257; 6.2; 0.041. 2019.4.4; 6.45; 15; 0.294; 5.0; 0.03. 2019.5.8; 6.59; 12; 0.057; 4.4; 0.040. 2019.6.6; 6.35; 17; 0.121; 6.8; 0.14. 标准; 一级A; 6-9; 50; 2.5; 10; 0.5. 目前萧山钱江污水处理厂运行较稳定，出水可稳定达标，尚有处理余量，因此本项目废水纳管后进污水处理厂处理后，均在其处理负荷内，因此不会给污水处理厂造成大的冲击。 4.2.3噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强及降噪措施 项目噪声主要来自于机械设备运转。根据同类型生产设备调查，项目主要设备噪声源强详见表4.2-12。 表4.2-12 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 备注. 1; 冷镦机; 90; 距设备1m处. 2; 仪表车床; 75; 距设备1m处. 3; 数控车床; 75; 距设备1m处. 4; 自动车床; 80; 距设备1m处. 5; 退火炉; 70; 距设备1m处. 6; 中频炉; 70; 距设备1m处. 7; 冲床; 80; 距设备1m处. 8; 压机; 85; 距设备1m处. 9; 下料机; 75; 距设备1m处. 10; 喷砂机; 80; 距设备1m处. 11; 普车; 80; 距设备1m处. 12; 钻床; 80; 距设备1m处. 13; 砂轮机; 80; 距设备1m处. 14; 磨床; 80; 距设备1m处. 15; 铣床; 80; 距设备1m处. 16; 线切割; 80; 距设备1m处. 17; 空压机; 85; 距设备1m处. 2、达标排放情况分析 根据监测结果，本项目厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准要求。同时，本项目也根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求进行了进一步预测。 噪声预测模式 (1)点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009)中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： Lr=Lr0−20lgrr0−ΔL 式中： L(r0)——距声源r0距离上的A声压级； L(r)——距声源r距离上的A声压级； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收地面效应引起的衰减量； r、r0——距声源距离（m）。 (2)多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点的声压级，dB(A)。 (3)预测结果 项目厂界影响具体预测结果如表4.2-13。 表4.2-13 厂界噪声影响预测值 单位：dB(A) 测点; 1＃(东面); 2＃(南面); 3＃(西面); 4＃(北面). 预测值; 46.5; 45.1; 46.5; 45.1. 昼间标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，各厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类厂界标准。项目正常生产情况下对周边环境的影响较小。 从环保角度考虑，企业有必要采取有效的措施，最大量的减少噪声对周围声环境的影响，要求企业做到以下几点： 1)清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； 2)为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间采用隔声门窗； 3)设置减振隔声装置；对设备进行定期维修，保持设备良好运转状态，降低噪声。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测计划具体见表4.2-14。 - 表4.2-14 声环境监测计划表 污染源; 监测形式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 厂界噪声; 现场实测; 厂界; Leq（A）; 每季度1次. 4.2.4 固废环境影响和保护措施 1、固废污染源强核算结果 本项目固废主要为废包装材料、污泥、废油。据项目工艺流程产污环节分析得出本项目副产物的产生情况，见表4.2-15。再根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断其是否属于固体废物，判定结果见表4.2-16。 表4.2-15 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量(吨/年); 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1; 浮渣; 废气处理; 固; 废矿物油; 0.2; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》. S2; 废润滑油; 机加工; 液; 废矿物油; 0.5; √; -. S3; 边角料、次品、金属屑; 机加工; 固; 废金属; 900; √; -. S4; 水洗污泥; 水洗; 固; 污泥; 0.2; √; -. S5; 废砂; 喷砂; 固; 白刚玉砂; 0.1; √; -. S6; 生活垃圾; 生活办公; 固; 废纸、果皮; 12; √; -. S7; 废包装桶; 原料补充; 固; 废桶; 0.4; ×; -. 表4.2-16 本技改项目固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 危险特性鉴别方法; 危险 特性*; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(吨/年). 浮渣; 危险废物; 废气处理; 《国家危险废物名录》 （2016年）; T,I; HW08; 900-210-08; 0.2. 废润滑油; 危险废物; 机加工; T,I; HW08; 900-214-08; 0.5. 边角料、次品、金属屑; 一般固废; 机加工; -; -; -; 900. 水洗污泥; 一般固废; 水洗; -; -; -; 0.2. 废砂; 一般固废; 喷砂; -; -; -; 0.1. 生活垃圾; 一般固废; 生活办公; -; -; -; 12. 注：“危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity, C)、毒性(Toxicity, T)、易燃性(Ignitability, I)、反应性(Reactivity, R)和感染性(Infectivity, In)。 各类固体废弃物产生量及处理措施见表4.2-17。 表4.2-17 各类固废产生量及处理措施统计表 固废名称; 产生量(t/a); 固废类别; 废物代码; 处理措施; 是否符合环保要求. 浮渣; 0.2; 危险废物; 900-210-08; 委托有资质单位处置; 是. 废润滑油; 0.5; 危险废物; 900-214-08; 委托有资质单位处置; 是. 边角料、次品、金属屑; 900; 一般固废; -; 物资部门综合利用; 是. 水洗污泥; 0.2; 一般固废; -; 环卫部门定期清运. 废砂; 0.1; 一般固废; -; 环卫部门定期清运. 生活垃圾; 12; 一般固废; -; 环卫部门定期清运. 2、环境管理要求 一般工业固废管理措施要求如下： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，建设单位应加强一般废物的收集、贮存，严禁露天堆放，应设置专用的一般废物贮存间。建设单位应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。建设单位应按 GB15562.2-1995 规定设置贮存间环境保护图形标志，定期进行检查和维护。 危险废物储存场地的要求： ①危险废物临时贮存设施的规范性。 要求在厂内建设规范的危险废物临时贮存设施，固废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设置：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里，贮存设施内要做好防风、防雨、防晒工作，并应设立危险废物警告标志。 ②危险固废分类规范、处置方式合理合规 厂内应建设规范的危险固废贮存场所，转移过程中执行五联单制度，厂内建立台账记录。 ③危险固废建立台账管理、申报等制度 要求企业建立危废台账，管理其产生、委托处置量，确保危废的有效管理。 ④其他危险废物污染防治措施按《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)来执行。 ⑤废包装桶按危险废物进行管理。 4.2.5 污染物产生及排放情况汇总 本技改项目运营期“三废”产排情况汇总详见表 4.2-18。 表4.2-18 本技改项目污染物产生及排放情况汇总 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量/单位; 处理后排放浓度及排放量/单位. 大气污 染物; Q1; 冷镦油烟; 油烟; 有组织1.739t/a，144.92mg/m3 无组织0.307t/a; 有组织0.174t/a， 14.5 mg/m3 无组织0.01t/a. Q2; 数控加工油烟; 油烟; 有组织0.048t/a， 20 mg/m3 无组织0.008t/a; 有组织0.005t/a，2.08mg/m3 无组织0.008t/a. Q3; 喷砂粉尘; 颗粒物; 无组织10.95t/a; 无组织0.218t/a. Q4; 加热炉烟尘; 颗粒物; 无组织0.11t/a; 无组织0.11t/a. /; 合计; VOCS; 2.102 t/a; 0.494 t/a. 颗粒物; 11.06t/a; 0.328t/a. 水污 染物; W1; 生活污水; 768 t/a; 768 t/a. CODCr; 300 mg/L，0.230 t/a; 50 mg/L，0.038 t/a. NH3-N; 30mg/L，0.023 t/a; 2.5mg/L，0.002 t/a. 固体污 染物; G1; 浮渣; 0.2 t/a; 0. G2; 废润滑油; 0.5 t/a; 0. G3; 边角料、次品、金属屑; 900 t/a; 0. G4; 水洗污泥; 0.2 t/a; 0. G5; 废砂; 0.1 t/a; 0. G6; 生活垃圾; 12 t/a; 0. 其他; /; 废包装桶; 0.4 t/a; 0. 4.2.6 技改项目前后污染源强变化情况 技改项目实施后，各主要污染源强变化情况及汇总见表 4.2-19。 表4.2-19 项目实施前后全厂污染物排放变化情况 单位：t/a 名称; 原有审批排放量; 技改实施后全厂排放量; “以新带老” 削减量; 变化情况. 废水量; 288; 768; 0; +480. CODCr; 0.029; 0.038; 0; +0.009. 氨氮; 0.004; 0.002; 0; -0.002. 烟粉尘; 0; 0.328; 0; +0.328. VOCs; 0; 0.494; 0; +0.494. 4.2.7 地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目所涉及的物料及生产过程均不含重金属，也不涉及持久性难降解有机污染物排放，且建筑物均不涉及地下室。项目产生的一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》执行，暂存于厂区内一般固废仓库，危废暂存于厂区内危废暂存间。本项目生产车间、仓库等区域均已做好地面硬化和防渗处理措施，正常情况下不会对地下水和土壤造成污染，因此本项目的实施对地下水和土壤环境基本无影响。 4.2.8 生态 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 4.2.9 环境风险评价 1、风险调查 本项目涉及的风险物质主要为危险固废（废润滑油、浮渣），管理不善、泄漏等原因可能发生突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目环境风险潜势进行判定。 参照导则附录 B.1“突发环境事件风险物质及临界量”，本项目风险物质最大存在总量及临界值见表4.2-20。 表4.2-20 风险物质最大存在量一览表 序号; 危险物质名称; 最大储存总量qn / t; 临界量 Qn / t; 计算结果Q值. 1; 危险废物; 废润滑油、浮渣; 0.5; 50; 0.01. 合计; /; /; 0.01. 2、环境风险评价工作等级分析 危险物质数量与临界值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照下列公式计算物质总量及其临界量比值，Q； Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn>1 式中：q1，q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2...Qn——为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算，本项目Q值为 0.01，Q 值<1，可判断本项目的环境风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的评价工作等级划分，本项目风险评价工作等级为简单分析。 3、环境风险识别及风险分析 本项目环境风险主要类型及原因详见下表。 表4.2-21 本项目涉及的主要风险类型及原因分析 工序; 风险类型; 原因简析. 废气; 大气污染事故; 设备故障、操作不当等原因容易造成有害气体大量散发，对大气环境产生污染。. 原料贮存; 火灾事故; 易燃品管理不善，造成泄漏，明火可能发生火灾爆炸，火灾爆炸衍生的消防废水、废气等经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响。. 危废仓库; 危废泄露; 危废管理不善，经地表径流、垂直下渗对周边土壤和地下水环境产生影响。. 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全环保科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，并列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单。 （2）加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事故，进而造成事故性环境污染。 （3）提高应急处理能力 企业应对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置消防装置等必备的应急措施，并制定厂内的应急计划，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要的通讯工具和应急设施。 （4）加强污染治理措施的维护 加强废气处理设施的日常维修，定时清理，维护，使生产设备处于正常工况，切实保障废气处理设施的正常运行。一旦设施发生故障或发生事故性排放时，应立即停止生产，查明事故原因，排除故障，待处置设施运行正常后，方可恢复生产。 （5）火灾预防措施 ①在生产过程中必须严格按照消防安全要求，配备必要的消防设施、电气装置，给排水系统和通风系统等。 ②厂房内设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④禁止员工在辅料仓库、危废仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，更多的立足自防自救。 ⑤生产车间及辅料仓库、固废暂存间内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑥发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火并切断电源，高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ⑦火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ⑧火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 （6）生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力。针对项目的特点，建议在将来的运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全设施； ③在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； ④在操作岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 5、分析结论 本项目风险潜势为I级，在采取各项风险防范措施后，可降低风险事故发生概率，采取事故应急措施后，可减缓风险事故对环境的影响，故项目环境风险是可以接受的。 4.2.10电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状调查。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 冷镦 | DA001 | 油烟 |  | 碱喷淋 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值 |
|  | 数控加工 | DA002 | 油烟 |  | 碱喷淋 |  |
|  | 生产车间 | 面源 | 油烟、颗粒物 |  | 喷砂粉尘经布袋除尘处理后车间内逸散，加热炉烟尘车间内逸散 | 企业边界大气污染物浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
| 地表水环境 | 职工生活 | TW001 | 生活污水 | CODCr | 经化粪池预处理达标后纳管,最终由临江污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
|  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 喷淋水 | / | 生产废水 | 浮渣 | 循环使用，不外排 | 零排放 |
|  | 水洗水 | / | 生产废水 | SS | 循环使用，不外排 | 零排放 |
| 声环境 | 厂界四周及东北侧敏感点 |  | 噪声 |  | ①对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；②在满足生产要求的前提下尽量选用优质、低噪、安全可靠、自动化程度较高的设备；③厂区内合理布局，将高噪音设备尽量置于整个厂区中部位置或远离居民点，建议本项目设备尽量往厂区北侧放置；④采取隔声减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫，在风机的进出口采用软管连接；水泵进出水管上采用可曲挠橡胶接头，使设备振动与配管隔离；⑤生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射项目，无需进行电磁辐射现状调查。 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 边角料、次品、金属屑由物资公司回收利用；浮渣、废润滑油委托有资质单位处理；水洗污泥、废砂、生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，在落实好土壤污染防治措施后，不会造成对土壤和地下水环境污染，故不进行土壤和地下水现状调查。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于萧山区益农镇，属于城市建成区，不新增用地，用地范围内及周边无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 要求企业设置专门的危险废物贮存场所，设立标牌，危险废物的堆放要做好“三防工作”(即防风、防雨和防晒)，同时做好及时清运工作及危险废物的贮存、交接、转运等台账记录。 另外，还需：(1)提高厂区职工的环保认知，完善企业环保制度，严格检查设备运行情况；(2)加强职工技术培训，提高其安全意识 ；(3)提高职工的应急处理能力；(4)加强污染治理措施的维护；(5)做好火灾预防措施以及生产过程中的安全防范措施。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | (1)建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 (2)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 (3)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 (4)落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 (5)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 (6)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 （7）包装桶由厂家回收利用，厂区内贮存按危废要求管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

杭州亘达机械有限公司成立于2008年1月，公司位于萧山区义桥镇新坝村，企业经营范围为：生产：五金机械配件，汽车配件等。因公司发展需要，企业拟投资800万元，调整现有生产工艺，技改新增仪表车床90台、自动车床30台等，技改完成后年新增生产五金机械配件21500吨、汽车配件21500吨，全厂形成年产五金机械配件22500吨、汽车配件22500 吨。 综上所述，杭州亘达机械有限公司年产五金机械配件22500吨、汽车配件22500 吨技改项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现状。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经影响分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则本项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.328 | +0.328 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0 | 0 | 0.494 | 0.01 | 0.494 | +0.484 |
| 废水 | 废水量 | 288 | 288 | 0 | 768 | 288 | 768 | +480 |
|  | CODCr | 0.014 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0.014 | 0.038 | +0.024 |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料、次品、金属屑 | 4.0 | 4.0 | 0 | 900 | 4.0 | 900 | +896 |
|  | 水洗污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废砂 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 浮渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | +0.49 |
| 其他 | 包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 杭州亘达机械有限公司年产五金机械配件22500吨、汽车配件22500 吨技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 三十三、汽车制造业36 四十、金属制品业43 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 杭州亘达机械有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330109670617771R |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 汪钦炯 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 汪钦炯 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 汪钦炯 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 杭州金田工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330109759522648N |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张学金 | 07353243506320540 |  | BH016462 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张学金 | 第3~6章 |  | BH016462 |  |
| 杜麟 | 第1章、第2章 |  | BH030448 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成