PH10mm三合一表贴全彩技术参数

- 1.1像素点结构图

| A：结构示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 每像素采用1红1绿1蓝表贴三合一（ＳＭＤ）发光管 |
| B： 专业分析 |  |  |
| 序号 | 分析项目 | 专业分析内容 |
| 1 | 配色分析 | 各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=3:6:1 |

1.2像素点指标

| 序号 | 项 目 | 指 标（典型值，具体与所选灯有关） |
| --- | --- | --- |
| R(红) | 台湾光磊 | 波长：615-620nm之间连续5nm |
| G(绿) | 杭州士兰 | 波长：525-530nm之间连续5nm |
| B(蓝) |  | 波长：470-475nm之间连续5nm |

1.3技术参数指标

| 名称 | SMD PH10mm表贴三合一室内全彩显示屏 |
| --- | --- |
| 1、像素管 | 像素管间距: 10mm 基色：红色+纯绿色+纯兰 发光点颜色组合：1R1G1B 物理密度：10000点/m2 |
| 2、单元板 | 单元板尺寸：320mm×160mm 单元板行列数：长32点×宽16点 单元板像素分辨率：512点/块 |
| 3、显示屏整屏 | 可视距离：5～120m 最佳视角：水平≥120°,垂直视角≥40° 环境温度：-35℃～+85℃ 工作温度：-20℃～+50℃ 相对湿度：≤95% 屏体厚度：≤10cm |
| 4、供电 | 工作电压： 220V±10% 平均功耗：约500W/m2～700W/m2 最大功耗：≤1000W/m2 |
| 5、控制系统 | 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：WIN 98/WIN 2000/XP 控制方式： 同步控制 显示卡：DVI+PCTV |
| 6、主要技术参数 | - 驱动器件：采用LED专用恒流驱动器件1／8扫描 - 驱动方式：恒流驱动 3）刷新频率：≥480Hz/s 4）帧频：≥ 60Hz/s 5）灰度/颜色：4096级，可显示16.7M颜色 6）亮度：≥1200cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节16级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋(光纤传输) 10）平均无故障时间：≥10000小时 11）寿命：10万小时 12）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 13）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 14）开关电源负荷：5V/40A 15）计算机显示模式：640×480、800×600、1024×768 16）有效通讯距离：≤120m（无中继） |
| 7、软件 | LED演播室 |