浙江鑫帆暖通智控股份有限公司新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目（现阶段）竣工环境保护验收意见

2022年3月2日，浙江鑫帆暖通智控股份有限公司根据《浙江鑫帆暖通智控股份有限公司新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目（现阶段）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收。验收组提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：玉环市清港镇工业产业集聚区。

建设规模：年产500吨分水器铸件。

主要建设内容：企业从事分水器铸件的生产，现阶段项目投资为600万元，主要购置1台有芯变频感应熔化炉、3台浇铸机等设备，目前具备年产500吨分水器铸件的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

浙江鑫帆暖通智控股份有限公司于2020年2月编制完成了《浙江鑫帆暖通智控股份有限公司新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目环境影响报告表》，并于2020年3月18日获得台州市生态环境局玉环分局的批复——（台环建（玉）[2020]82号）。

（三）投资情况

现阶段项目总投资600万元，其中环保投资15万元，占总投资的2.5%。

（四）验收范围

本次验收内容为：浙江鑫帆暖通智控股份有限公司新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目（现阶段）主体工程及相关环保配套设施。

二、工程变动情况

现阶段项目性质、建设地点与环评基本一致，主要变动情况如下：

规模：现阶段项目实施后具备年产500吨分水器铸件生产能力。

设备数量变动情况：油芯机、滚砂机、切割机和空压机未建设，依托原项目设备生产，未建设设备后续按需建设，并另行验收。

生产工艺：熔化、浇注工序与环评一致，射芯、滚砂、抛丸工序依托现有，清洗工序现阶段取消。

污染防治措施：喷淋废水由过滤、沉淀工艺处理达回用标准后回用于废气喷淋补充用水，不外排。

以上变动不增加产能，不增加污染因子及污染物排放总量，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），该项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目验收监测报告表：

1、废气

现阶段项目熔化废气设置集气罩，废渣罐密闭，上方接排气筒，熔化系统上方密闭，废渣罐待冷却基本无烟气后再移至固废堆场；熔化烟尘收集、降温后经过沉降室+布袋除尘系统处理由15m排气筒高空排放；浇铸废气设置集气罩，浇铸废气收集后通过水喷淋装置处理后15m排气筒高空排放；现阶段项目制芯废气依托现有，暂不建设；现阶段项目滚砂废气依托现有，暂不建设。

2、废水

现阶段项目生活污水经预处理后纳入市政污水管网；初期雨水由过滤、沉淀池处理达回标准后回用于厂区绿化、道路浇洒；后期洁净的雨水直接排入区域的雨水管网；喷淋废水由过滤、沉淀工艺处理达回用标准后回用于废气喷淋补充用水，循环使用不外排。

3、噪声

企业选用低噪声设备，从源头上减少噪声的产生；企业加强生产管控，生产时关闭门窗；加强设备维护，避免因设备不正常运转产生高噪声。

4、固废

一般固废：现阶段项目产生的一般固废为废砂、滚砂集尘灰、炉渣，设置有一般固废堆场，防雨淋，收集后外售物资回收单位综合利用。

危险废物：现阶段项目产生的危险废物为炉渣、熔化集尘灰、污泥，目前企业已配套设置1间危废堆场，堆场为密闭式单独隔间，堆场位于车间内，目前危废已和玉环市绿力金属粉末有限公司签订了危废处置合同，收集后委托其安全处置。

生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废气及敏感点环境空气质量环境监测评价

（1）有组织废气污染源排放情况

监测期间，熔化废气排气筒中颗粒物的平均排放浓度为5.9mg/m3和5.1mg/m3，排放速率分别为0.0256kg/h和0.0226kg/h；铜的平均排放浓度为0.050mg/m3和0.055mg/m3；排放速率分别为0.0002kg/h和0.0002kg/h；锌的平均排放浓度为0.342mg/m3和0.334mg/m3；排放速率分别为0.0015kg/h和0.0015kg/h；铅的平均排放浓度为<1.0×10-2mg/m3和<1.0×10-2mg/m3；排放速率分别为4.3×10-5kg/h和4.4×10-5kg/h；烟气黑度均为<1级；熔化废气排气筒中污染物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中的新改扩建二类区二级标准、《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准。

制芯废气排气筒中甲醛的平均排放浓度为<0.12mg/m3和<0.12mg/m3，排放速率分别为0.0004kg/h和0.0004kg/h；酚类化合物的平均排放浓度为0.3mg/m3和<0.3mg/m3；排放速率分别为0.0019kg/h和0.001kg/h；氨浓度的最高值为1.62mg/m3；排放速率分别为0.0073kg/h和0.0089kg/h；臭气浓度的最高值为550。制芯废气排气筒中污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放标准值。

现阶段项目浇铸废气排气筒中甲醛的平均排放浓度为0.15mg/m3和<0.12mg/m3，排放速率分别为2.1×10-3kg/h和8.1×10-4kg/h；酚类化合物的平均排放浓度为<0.3mg/m3和<0.3mg/m3；排放速率分别为0.002kg/h和0.002kg/h；氨浓度的最高值为2.44mg/m3；排放速率分别为0.017kg/h和0.015kg/h；臭气浓度的最高值为724；颗粒物的平均排放浓度为11.6mg/m3和12.1mg/m3，排放速率分别为0.161kg/h和0.163kg/h；铜的平均排放浓度为0.186mg/m3和0.228mg/m3；排放速率分别为0.003kg/h和0.003kg/h；锌的平均排放浓度为0.304mg/m3和0.234mg/m3；排放速率分别为0.004kg/h和0.003kg/h；铅的平均排放浓度为2.0×10-2mg/m3和2.8×10-2mg/m3；排放速率分别为2.8×10-4kg/h和3.8×10-4kg/h。浇铸废气排气筒中污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放标准值。

滚砂废气排气筒中颗粒物的平均排放浓度为8.8mg/m3和8.2mg/m3，排放速率分别为0.013kg/h和0.012kg/h。滚砂废气排气筒中污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源二级标准。

抛丸废气排气筒中颗粒物的平均排放浓度为11.6mg/m3和12.6mg/m3，排放速率分别为0.049kg/h和0.051kg/h。抛丸废气排气筒中污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源二级标准。

监测期间内，熔化废气处理设施对颗粒物的平均处理效率为81.2%～82.5%，对铜的平均处理效率为70.6%～75.3%，对锌的平均处理效率为63.9%～65.3%，对铅的平均处理效率为81.2%～82.5%，对颗粒物的平均处理效率为81.2%～82.5%；制芯废气处理设施对氨的平均处理效率为39.2%～55.3%；现阶段项目浇铸废气处理设施对氨的平均处理效率为32.0%～51.1%，对颗粒物的平均处理效率为56.8%～56.9%，对铜的平均处理效率为57.5%～67.4%，对锌的平均处理效率为43.3%～57.0%；废气经处理设施净化后能够达标排放。

（2）厂界废气无组织排放情况

在该项目厂界四周各布设1个无组织废气监测点位，从监测结果看，氨的浓度最高点为0.15mg/m3，锌的浓度最高为7.1×10-3mg/m3，铜的浓度<1.2×10-4mg/m3，铅的浓度最高为5.4×10-3mg/m3，甲醛的浓度最高为0.052mg/m3，酚类化合物的浓度<0.003mg/m3，总悬浮颗粒物浓度最高为0.35mg/m3，臭气浓度的最高点为14，污染物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中污染物排放标准值。

（3）厂区内无组织排放情况

- 在厂区内车间外监测，颗粒物的浓度均值最高为0.36mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中的新改扩建二类区二级标准。

- （4）敏感点环境空气质量

在本项目西南面距离车间123m盐业村临近本项目处设置1监测点位，从两天监测结果来看，监测点位非甲烷总烃的浓度均值最高点值为1.08mg/m3，总悬浮颗粒物浓度最高点值为0.27mg/m3。在本项目南面距离车间125盐业村临近本项目处设置1监测点位，从两天监测结果来看，监测点位非甲烷总烃的浓度均值最高点值为1.10mg/m3，总悬浮颗粒物浓度最高点值为0.26mg/m3。在本项目东面距离车间125m盐业村临近本项目处设置1监测点位，从两天监测结果来看，监测点位非甲烷总烃的浓度均值最高点值为1.18mg/m3，总悬浮颗粒物浓度最高点值为0.23mg/m3。敏感点监测点位非甲烷总烃的浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，总悬浮颗粒物的浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号中的限值要求。

2、废水

（1）废水排放达标情况

监测期间，污水排放口两天pH值的范围为7.4~7.7，化学需氧量的平均排放浓度分别为344mg/L、338mg/L，BOD5的平均排放浓度分别为119mg/L、116mg/L，氨氮的平均排放浓度分别为24.2mg/L、24.5mg/L，总磷的平均排放浓度分别为3.34mg/L、3.14mg/L，悬浮物的平均排放浓度分别为42mg/L、40mg/L，石油类的平均排放浓度分别为2.58mg/L、2.82mg/L，化学需氧量、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、石油类的平均排放浓度和pH值均符合玉环市干江污水处理厂进水标准。

（2）雨水排放情况

监测期间，企业雨水排放口（北）两天pH值的范围为7.7~8.0，化学需氧量的平均排放浓度分别为17mg/L、14mg/L，氨氮的平均排放浓度分别为0.18mg/L、0.27mg/L，石油类的平均排放浓度均为<0.01mg/L，悬浮物的平均排放浓度分别为13.5mg/L、16mg/L，甲醛的平均排放浓度均为<0.05mg/L，挥发酚的平均排放浓度分别为0.016mg/L、<0.01mg/L，铜的平均排放浓度分别为<0.002mg/L，锌的平均排放浓度分别为0.32mg/L、0.151mg/L，铅的平均排放浓度均为<0.02mg/L。企业雨水排放口（南）两天pH值的范围为7.5~8.3，化学需氧量的平均排放浓度分别为15mg/L、16mg/L，氨氮的平均排放浓度分别为0.28mg/L、0.24mg/L，石油类的平均排放浓度均为<0.01mg/L，悬浮物的平均排放浓度分别为10mg/L、18mg/L，甲醛的平均排放浓度分别为0.04mg/L、<0.05mg/L，挥发酚的平均排放浓度均为<0.01mg/L，铜的平均排放浓度分别为<0.002mg/L，锌的平均排放浓度分别为0.135mg/L、0.153mg/L，铅的平均排放浓度均为<0.02mg/L。

3、噪声

（1）厂界噪声监测评价

监测期间，项目厂界昼间噪声测得最大值为64dB（A），夜间噪声测得值范围为53dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界昼间、夜间噪声能够达标排放。

（2）敏感点声环境质量监测评价

监测期间内，项目西南面距离车间123m盐业村昼间噪声测得最大值为59dB（A），夜间噪声测得最大值为47dB（A）；项目南面距离车间125m盐业村昼间噪声测得最大值为58dB（A），夜间噪声测得最大值为47dB（A）；项目东面距离车间125m盐业村昼间噪声测得最大值为58dB（A），夜间噪声测得最大值为49dB（A）；均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、固废

现阶段项目固体废物主要为废砂、滚砂集尘灰、炉渣、熔化集尘灰、污泥和职工生活垃圾。现阶段项目产生的一般固废为废砂、滚砂集尘灰、炉渣，企业配套建设一般固废堆场，出售给物资部门进行综合利用；现阶段项目产生的危险固废为熔化集尘灰、污泥，企业于车间内设置危废暂存处，暂时存放危废，并且已和玉环市绿力金属粉末有限公司签订危废处置合同，委托其安全处置；生活垃圾采用密闭式垃圾桶收集，防止臭气扩散，定期委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清。

5、总量控制

废气污染物总量控制：现阶段项目废气污染物外排环境总量铅为0.0010t/a，VOCs为0.114t/a，均符合环评中的污染物总量控制指标（铅0.0081t/a，VOCs0.144t/a）。

废水污染物总量控制：现阶段项目年废水外排量为270t/a，废水污染物外排环境总量化学需氧量为0.0081t/a，氨氮为0.0004t/a，均符合环评中的污染物总量控制指标（化学需氧量0.016t/a，氨氮：0.0008t/a）。

五、工程建设对环境的影响

现阶段项目生活污水经预处理达标后排入市政污水管网，各废气中的污染物浓度均能达标，厂界噪声测值均符合相应标准限值，产生的固废能够妥善处置，现阶段项目建设对周边环境的影响控制在环评及批复要求范围内。

六、验收结论

浙江鑫帆暖通智控股份有限公司在新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目（现阶段）验收手续完备，基本执行了环保“三同时”制度，废气、废水、噪声监测结果达标，总量符合环评要求，固废得到妥善处置，验收资料基本齐全。验收工作组认为该项目符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

七、后续要求

1、进一步做好各类废气、废水的收集工作，提高收集率，优化收集方式，定期维护环保设施，定期开展自行监测，确保其正常运行，保障各类污染物长期稳定达标排放；完善厂区的雨污分流工作。

2、进一步规范固废堆场的建设，严格执行转移联单制度，完善标识标签，及时委托资质单位处置危废，杜绝二次污染。加强高噪声设备的维护，做好设备的隔声、减震措施。

3、进一步完善长效的环保管理机制，完善各环保设施运行台账记录及相关环保操作规程、管理制度，完善相关标签、标识；加强环境安全风险防范，定期开展环境风险自查，确保环境安全。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件“浙江鑫帆暖通智控股份有限公司新增年产1000吨分水器铸件生产线技改项目（现阶段）竣工环境保护验收工作组签到表”。

验收组签字：

浙江鑫帆暖通智控股份有限公司

2022年3月2日