- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：沈阳亿创生物医药科技发展有限公司研

发实验室建设项目

建设单位（盖章）：沈阳亿创生物医药科技发展有

限公司

编制日期：           2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沈阳亿创生物医药科技发展有限公司研发实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 于爽 | 联系方式 | 15524468897 |
| 建设地点 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号 |  |  |
| 地理坐标 | 123 度 26 分 0.327 秒， 41 度 39 分 14.122 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340 医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试剂发展 98 专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3732.89㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 沈阳市城市总体规划(2011—2020年) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划、规划环境 影响评价及规划环评审查意见符合性分析 | 项目所在地在沈阳市城市总体规划(2011—2020年)中为工业用地，本项目建设符合规划 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 选址和理性分析 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号，租用东软集团股份有限公司办公楼。沈阳亿创生物医药科技发展有限公司位于沈阳市浑南区创新路175-3号，租用东软集团股份有限公司办公楼101室、201-1室，项目东、北侧为东软集团股份有限公司办公楼，南侧为空地，西侧为白塔3街。根据租用办公楼土地证，项目用地为工业用地，符合用地规划。厂址位置不涉及区域生态保护红线规划范围，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域范围，因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 - 产业政策相符性分析 建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》中“限制”和“禁止”类，符合国家产业政策。 3、建设项目与环境管理政策符合性分析 对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《辽宁省水污染防治条例》（2019年2月1日施行）、《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行），建设项目环境管理政策相符性分析具体见下表。 表1-1 建设项目与环境管理政策相符性分析符合性分析表 内容; 具体要求; 建设项目; 符合性. “三线一单”; 生态保护红线; 被纳入区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护重要生态系统主导功能; 本项目位于沈阳市浑南区创新路175-3号，周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 保障人民群众呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的粮食、维护人类生存基本环境质量需求的安全线; 本项目营运过程中消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 资源利用上线; 从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值; 本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响较小；研发实验室废水经废水处理站处理后，通过市政管网进入桃仙污水处理厂处理，对周围环境影响较小；符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制、允许等差别化环境准入标准和要求; 根据国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列。本项目符合《沈阳市建设项目环境准入限制政策目录（2020版）》（沈阳市生态环境局）相关要求。; 符合. 《大气污染防治行动计划》; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目冬季供暖由市政供暖管网提供; 符合. 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、本项目要实行产能等量或减量置换。; 根据相关文件，项目符合产业政策及沈阳市管理要求; 符合. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。; 建设项目采用先进的生产工艺和治理技术，各项污染物全部达标排放; 符合. 《水污染防治行动计划》; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 建设项目不属于“十小”企业，建设项目生产废水全部处理达标后外排; 符合. 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 建设项目符合产业政策要求; 符合. 《土壤污染防治行动计划》; 明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物; 本项目不涉及，建设项目为药物研发和生物检测项目。; 符合. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 建设项目用地为工业用地; 符合. 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 建设项目不属于上述行业企业; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。; 建设项目用地为工业用地，土壤环境质量满足国家要求; 符合. 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区学校医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 建设项目用地为工业用地，项目行业符合国家产业政策要求; 符合. 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。; 项目不排放重金属污染物; 符合. 《辽宁省水污染防治条例》; 企业事业单位和其他生产经营者应当保持水污染防治设施的正常运行，不得擅自拆除或者闲置水污染防治设施，并不得有下列行为：（一）将部分或者全部污水不经过水污染防治设施处理而直接排入环境；（二）将未处理达标的污水从水污染防治设施的中间工序引出直接排入环境；（三）无正当理由将部分或者全部水污染防治设施停止运行；（四）违反操作规程使用水污染防治设施，或者不按照规程进行检查和维修，致使水污染防治设施不能正常运行；（五）其他不正常运行水污染防治设施排放水污染物的行为。; 企业设置污水处理站，实验室废水经污水处理站处理后，通过市政管网排入桃仙污水处理厂处理; 符合. 《排污许可管理条例》; 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 企业在建成后申请排污许可，取得排污许可证后方可排放污染物。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 沈阳亿创生物医药科技发展有限公司是一家一站式医药CRO服务的提供商，提供注册咨询、药物制剂研究、一致性评价研究、生物样本检测、一期到四期临床研究以及药物警戒等多方面技术服务。公司投资700万元于辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号新建一研发实验室，研发实验室主要为药物制剂研发和药物临床生物样本检测。 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)、环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，需对建设项目编写环境影响评价报告表。为此，沈阳亿创生物医药科技发展有限公司委托辽宁唐龙技术咨询有限公司对本项目进行环境影响评价，环境影响评价技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上，通过工程分析，污染源调查，环境现状监测，环境影响预测和评价，编制了项目环境影响报告表，供建设单位报请生态环境行政主管部门审查。 2、项目组成 本项目租用东软集团股份有限公司现有办公楼101室、201-1室，设置研发实验室和检测实验室，总建筑面积3732.89平方米。工程主要由主体工程、公用工程和环保工程等组成。 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 研发实验室和小分子检测实验室; 项目租用2层办公楼，其中一层全部为实验室，面积2554.08㎡，一层设置小分子生物样本处理室、小分子生物样本处理暗室、小分子检测分析室（操作室）、小分子检测分析室（仪器室）、小分子样本储藏室、电源室、空调空压室、高温室、模具间、原子吸收室、硬胶囊填充室、包衣间、粉碎间、小试共用间、批混间、压片间、干法制粒间、易制毒室、麻醉品室、备件室、化学药品室、物料室、对照品室、耗材室、收样间、稳定性放样室、液体制剂间、液相仪器室、理化-溶出室、天平室、大分子生物样本检测室、大分子生物样本处理室、控制室、更衣室、危废间；二层建筑面积1178.81㎡，其中实验室131.92㎡、办公区1046.89㎡，设置实验用品室1、实验用品室2、实验用品室3、实验培训室1、实验培训室2、办公室1（财务）、办公室2（生物分析）、办公室3（药学）、办公室4（副总经理）、办公室5（总经理）、综合实验室、更衣室和计算机室；. 公用工程; 供水; 市政供水统一供给，满足项目需求. 供电; 生活污水经东软集团办公楼共用化粪池处理；实验室废水经项目所设1座一体式污水处理站处理，排入市政污水管网，最终进入桃仙污水处理厂处理. 排水; 市政供电统一供给. 供暖; 电取暖. 环保工程; 运营期; 废气治理; 项目实验室排气（部分对照、物料室等无进排气设施）设施总排口设置活性炭吸附装置，废气经活性炭处理后经楼顶排气口（高度20米）高空排放. 废水治理; 生活污水经东软集团办公楼共用化粪池处理，处理后污水排入市政污水管网，最终进入桃仙污水处理厂处理；1座一体化污水处理设施处理实验室废水，处理规模1t/d，处理后废水排入市政污水管网，最终进入桃仙污水处理厂处理. 噪声治里; 送、排风机及水泵采取低噪声设备，设备采取减振、隔声、降噪措施. 固废治理; 1座危险废物暂存间，位于一层，独立上锁，专人看管. 3、主要研发与检测情况 本项目药物制剂研发检测能力为：9个项目/年；生物样本分析检测能力：22个项目/年。 本项目为研发实验室，根据需求开展药物制剂和生物样本分析检测，主要研发药品品种为消炎、感冒药、维生素、肠胃药等。药物制剂研究为研发、小试实验，不涉及药物中试、规模化生产，不涉及药效学实验，通过对工艺流程的不同工艺条件进行比对、实验，优化工艺条件，记录分析实验数据，形成技术报告。生物样本分析检测主要是将接受临床医院委托的生物样本，经有机溶剂沉淀蛋白及无机缓冲盐提取后，采用液质联用仪、液相色谱仪、酶标仪、超敏因子电化学发光分析仪进行分析检测。 4、主要设备 本项目主要设备情况如下： 表2-2 主要设备情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 使用部门. 1; 康氏振荡器; KS; 1; 药学研究中心. 2; 澄明度检测仪; YB-II; 2; 药学研究中心. 3; 台式离心机; TGL-16G; 1; 药学研究中心. 4; 箱式电阻炉; SX2-2.5-10; 1; 药学研究中心. 5; 冷冻干燥机; SCENTZ-50F; 1; 药学研究中心. 6; 气瓶安全储柜; QMG; 1; 药学研究中心. 7; 铝塑泡罩包装机; DPT130A; 1; 药学研究中心. 8; 电热鼓风干燥箱; 101-0; 1; 药学研究中心. 9; 电子天平; JJ1000; 1; 药学研究中心. 10; 在线脱气仪; TQ-1; 1; 药学研究中心. 11; 脆碎度检查仪; FT-2000SE; 1; 药学研究中心. 12; 智能崩解仪; ZB-2E; 1; 药学研究中心. 13; 溶出仪; RC807DP; 1; 药学研究中心. 14; 智能粉体特性测定仪; BT-1001; 1; 药学研究中心. 15; 氮吹仪; MTN-2800; 1; 药学研究中心. 16; 小型包衣机; BY300A; 1; 药学研究中心. 17; 循环水式真空泵; SHZ-D III; 2; 药学研究中心. 18; 溶出仪; RC807DP; 2; 药学研究中心. 19; 溶出仪; RC8MD; 1; 药学研究中心. 20; 摇摆式颗粒机; YK60; 1; 药学研究中心. 21; 台式离心机; TGL-16G; 1; 药学研究中心. 22; 台式高速离心机; H-1650; 1; 药学研究中心. 23; 调温电热套; ZDHW; 1; 药学研究中心. 24; 电动轧盖机; DY-5/500型; 1; 药学研究中心. 25; 超声波清洗机; KQ5200DB; 1; 药学研究中心. 26; 真空脱气仪; ZKT-18F; 1; 药学研究中心. 27; 溶出仪; FADT-800RC; 1; 药学研究中心. 28; 实验室PH计; FE20; 1; 药学研究中心. 29; 溶出仪; Vison G2 Elite8; 1; 药学研究中心. 30; 海尔冷柜; SC-316; 2; 药学研究中心. 31; 万用电炉; DL-1; 1; 药学研究中心. 32; 集热式恒温加热磁力搅拌器; DF-101S; 6; 药学研究中心. 33; 双功能水浴恒温振荡器; SHA-B; 1; 药学研究中心. 34; 双功能水浴恒温振荡器; SHA-B; 1; 药学研究中心. 35; 电子精密天平; AR1530/C; 1; 药学研究中心. 36; 冻力测试仪; JS-3; 1; 药学研究中心. 37; 旋转黏度计; NDJ-8; 1; 药学研究中心. 38; 脆碎度检查仪; FT-2000; 1; 药学研究中心. 39; 轴向单螺杆挤出机; E-50; 1; 药学研究中心. 40; 多功能滚圆机; CGC-350; 1; 药学研究中心. 41; 中试型多功能混合制粒机（大沸腾）; DPL1/3; 1; 药学研究中心. 42; 实验型多功能混合制粒机（小沸腾）; MINI DPL0.2; 1; 药学研究中心. 43; 三维运动混合机; SNH-10; 1; 药学研究中心. 44; 实验型湿法混合制粒机; G6; 1; 药学研究中心. 45; 电热鼓风干燥箱; WGLL-230BE; 1; 药学研究中心. 46; 干法制粒机; GLB5; 1; 药学研究中心. 47; 旋转式压片机; ZPS008; 1; 药学研究中心. 48; 200齿盘式粉碎机; ——————; 1; 药学研究中心. 49; 电磁感应封口机; DGTF-500D; 1; 药学研究中心. 50; 多功能自动薄膜封口机; FRD-900; 1; 药学研究中心. 51; 水分测定仪; MB25; 1; 药学研究中心. 52; 显微镜; XS-212-201; 1; 药学研究中心. 53; 气流磨; QLM-90K; 1; 药学研究中心. 54; 硬度计; YPJ-200B; 1; 药学研究中心. 55; 立式蒸汽灭菌器筒; BL-50A; 1; 药学研究中心. 56; 电子精密天平; AR1530/C; 1; 药学研究中心. 57; 荸荠式糖衣机; BQ-400; 1; 药学研究中心. 58; 单冲压片机; DP-30A; 1; 药学研究中心. 59; 臭氧发生器; KFT; 1; 药学研究中心. 60; 智能崩解仪; ZB-ID; 1; 药学研究中心. 61; 海尔挂式空调; KFR-32GW103ECC12; 1; 药学研究中心. 62; 空调; KFR-50LW/AAF13; 1; 药学研究中心. 63; 挤出滚圆机; S-250; 1; 药学研究中心. 64; 胶囊抛光机; PG-7000; 1; 药学研究中心. 65; 台式软胶囊机; JLR-50; 1; 药学研究中心. 66; 全自动硬胶囊填充机; NJP-400A; 1; 药学研究中心. 67; 湿膜加湿器; ST-M06; 1; 药学研究中心. 68; 智能数据记录仪; WF200-TH; 1; 药学研究中心. 69; 多管涡旋混合仪; MIX-200; 1; 药学研究中心. 70; 试剂柜; 带锁; 4; 药学研究中心. 71; 烘瓶机; 3; 药学研究中心. 72; 容量瓶柜; 7; 药学研究中心. 73; 地秤; 25kg，0.001Kg; 2; 药学研究中心. 74; 对照品冰柜; 4; 药学研究中心. 75; 湿法制粒机（带一步制粒）; 1; 药学研究中心. 76; 干法制粒机; 带震荡筛; 1; 药学研究中心. 77; 快速整理机; 圆形筛网; 1; 药学研究中心. 78; 沸腾干燥机; 1; 药学研究中心. 79; 高效包衣机; 可换锅体; 1; 药学研究中心. 80; 残氧仪; 1; 药学研究中心. 81; 溶氧仪; 1; 药学研究中心. 82; 安瓿封口机; 1; 药学研究中心. 83; 蒸汽灭菌柜; 1; 药学研究中心. 84; 原子吸收仪; 1; 药学研究中心. 85; 气相色谱仪; 1; 药学研究中心. 86; 激光粒度测定仪; 1; 药学研究中心. 87; 配液罐（316）（夹层）; 10L; 1; 药学研究中心. 88; 置顶式搅拌器; 1; 药学研究中心. 89; 循环水式水浴锅; 1; 药学研究中心. 90; 冰柜; 1; 药学研究中心. 91; 共晶点测定仪; 1; 药学研究中心. 92; 鼓风干燥箱; 1; 药学研究中心. 93; 多向运动混合机; 可换锅体; 1; 药学研究中心. 94; 生物安全柜; BSC-1100 II A2-X; 1; 药学研究中心. 95; 紫外可见分光光度仪; UV-2600; 3; 药学研究中心. 96; 高效液相色谱仪; Agilent 1260; 4; 药学研究中心. 97; 高效液相色谱仪; Agilent 1200; 1; 药学研究中心. 98; 高效液相色谱仪; Agilent 1100; 1; 药学研究中心. 99; 高效液相色谱仪; Waters e2695/2489UV; 2; 药学研究中心. 100; 高效液相色谱仪; Waters e2695/2489UV; 3; 药学研究中心. 101; 高效液相色谱仪; Waters e2695/2998PDA; 1; 药学研究中心. 102; 高效液相色谱仪; Waters e2695/2998PDA; 2; 药学研究中心. 103; 超高效液相色谱仪; 1; 药学研究中心. 104; 渗透压测定仪; STY-1A; 1; 药学研究中心. 105; 微粒检测仪; GWJ-8; 1; 药学研究中心. 106; 双层玻璃反应釜; YHSFEX-50L; 1; 药学研究中心. 107; 高低温循环装置; GDSZ-50L; 1; 药学研究中心. 108; 实验室PH计; FE-28; 1; 药学研究中心. 109; 暗箱式紫外分析仪; 2F-20D; 1; 药学研究中心. 110; 循环水式真空泵; SHZ-D III; 3; 药学研究中心. 111; 药物熔点仪; WRS-3; 1; 药学研究中心. 112; 冷藏冷冻箱; BCD-109; 1; 药学研究中心. 113; 电热鼓风干燥箱; 101-1; 1; 药学研究中心. 114; 电子精密天平; MS105DU; 1; 药学研究中心. 115; 自动水份滴定仪; ZSD-2J; 1; 药学研究中心. 116; Metrohm电位滴定仪; 877Titrino; 1; 药学研究中心. 117; 电导率仪; DDS-307; 1; 药学研究中心. 118; 紫外可见分光光度仪; UV6100; 1; 药学研究中心. 119; 数控超声波清洗器; KQ2200DB; 1; 药学研究中心. 120; 超声波清洗机; KQ5200DB; 3; 药学研究中心. 121; 智能数据记录仪; WF200-ETH; 3; 药学研究中心. 122; 药品稳定性试验箱（光照培养箱）; MGC-250; 1; 药学研究中心. 123; 电恒温培养箱; DHP-9082; 2; 药学研究中心. 124; 电恒温培养箱; DHP-9082; 1; 药学研究中心. 125; 电恒温培养箱; DHP-9162; 1; 药学研究中心. 126; GSP医药专用柜; LC-298; 1; 药学研究中心. 127; 樱花冷藏柜; SB-04Lx3B; 1; 药学研究中心. 128; 药物稳定性试验箱; LHH-250SD; 2; 药学研究中心. 129; 药物稳定性试验箱; LHH-500SD; 4; 药学研究中心. 130; 智能温湿度记录仪; WF200-ETH; 2; 药学研究中心. 131; 片剂硬度测试仪; YD-2; 1; 药学研究中心. 132; 振荡筛; SXZ-350; 1; 药学研究中心. 133; 百特智能粉体特性测定仪分析系统; BT-1001; 1; 药学研究中心. 134; 光照培养箱; LHH-250GP-UV; 1; 药学研究中心. 135; 生物显微镜; BX-43; 1; 药学研究中心. 136; 电子天平; PX4202ZH; 1; 药学研究中心. 137; 电子精密天平; XPE26; 1; 药学研究中心. 138; 实验室PH计; FE-28; 2; 药学研究中心. 139; 光照培养箱; LHH-250GP-UV; 1; 药学研究中心. 140; 药物稳定性试验箱; LHH-500SD; 4; 药学研究中心. 141; 电热鼓风干燥箱; 101-1; 1; 药学研究中心. 142; 海尔冷柜; SC-316; 4; 药学研究中心. 143; 真空脱气仪; ZKT-18F; 1; 药学研究中心. 144; 单冲压片机; DP-30A; 1; 药学研究中心. 145; 电子天平; PX423ZH; 1; 药学研究中心. 146; 双电源配电柜; ——————; 1; 综合办公室. 147; 空气压缩机; 0.6/8; 1; 综合办公室. 148; 医用冷藏冷冻箱; YCD-EL450; 1; 生物小分子. 149; 智能数据记录仪; 内置（WF200-TH）; 1; 生物小分子. 150; 智能数据记录仪; 外置(WF200-E2T); 1; 生物小分子. 151; 压缩空气干燥机; CRX5J; 1; 生物小分子. 152; 储气罐; Y17083-9/; 1; 生物小分子. 153; 全无油无水静音空压机; SRL-2.2ME5C; 1; 生物小分子. 154; MSD分析仪(超敏多因子电化学发光分析仪); SQ120; 1; 生物大分子. 155; MSD分析仪(超敏多因子电化学发光分析仪); SQ120; 2; 生物大分子. 156; 酶标仪（多功能读板机）; SpectraMax M5; 1; 生物大分子. 157; 酶标仪（多功能读板机）; SpectraMax M5; 2; 生物大分子. 158; 液相质谱联用仪; LC30AD/API4000; 1; 生物小分子. 159; 液相质谱联用仪; ultimate3000/API2000; 2; 生物小分子. 160; 高速台式冷冻离心机; TGL-20M; 1; 生物小分子. 161; 台式低速冷冻离心机; TGL-16M; 1; 生物小分子. 162; 高速台式冷冻离心机; L530R; 1; 生物小分子. 163; 电热真空干燥箱; DZ-2BCⅡ; 1; 生物小分子. 164; 涡旋振荡器; LP Vortex Mixer; 2; 生物小分子. 165; 涡旋振荡器; LP Vortex Mixer; 2; 生物小分子. 166; 数控超声波清洗器; KQ5200DB; 1; 生物小分子. 167; 循环水式真空泵; SHZ-D(Ⅲ); 1; 生物小分子. 168; 真空油泵; ZXZ-1; 1; 生物小分子. 169; 双功能水浴恒温振荡器; SHA-B; 1; 生物小分子. 170; 照度计; LX1330B; 1; 生物小分子. 171; 空调; 美的风淳KFR-72LW/WPCD3; 1; 生物小分子. 172; 空调; 美的风淳KFR-72LW/WPCD3; 2; 生物小分子. 173; 医用冷藏冷冻箱; YCD-EL450; 2; 生物小分子. 174; 超低温冷冻储存箱; DW-HL-398; 4; 生物小分子. 175; 液相色谱质谱联用仪; Triple Quad 5500+/Configured ExionLC; 2; 生物小分子. 176; 超低温冷冻储存箱; DW-HL-388; 2; 生物小分子. 177; 超低温冷冻储存箱; DW-86L-388J; 1; 生物小分子. 178; 超低温冷冻储存箱; DW-HL-398; 1; 生物小分子. 179; 冰箱; BCD-216SDN; 1; 生物小分子. 180; 氮气发生器; ZABN-X; 2; 生物小分子. 181; 无油静音空压机; SRL-2.2ME5C; 1; 生物小分子. 182; 氮气发生器; ZABN-X; 1; 生物小分子. 183; 台式低速冷冻离心机; L535R; 1; 生物小分子. 184; 台式低速冷冻离心机; L535R; 1; 生物小分子. 185; 液相色谱质谱联用仪; Triple Quad 5500+/Configured ExionLC; 1; 生物小分子. 186; 涡旋混匀仪; MIX-200; 1; 生物大分子. 187; 磁力搅拌器; H01-1A; 1; 生物大分子. 188; 生化培养箱; LRH-150; 1; 生物大分子. 189; 生化培养箱; LRH-150; 1; 生物大分子. 190; 洗板机; 405LS; 1; 生物大分子. 191; 洗板机; 405LS; 2; 生物大分子. 192; 摇板机; MTS 2/4; 1; 生物大分子. 193; 摇板机; MTS 2/4; 1; 生物大分子. 194; 循环水式真空泵; SHZ-D; 1; 生物大分子. 195; 循环水式真空泵; SHZ-D; 1; 生物大分子. 196; 恒温磁力搅拌器; 1; 生物大分子. 197; 生化培养箱; LRH-150; 1; 生物大分子. 198; 酶标板振荡器（摇扳机）; MTS 2/4; 1; 生物大分子. 199; 微孔洗板机; 405LSRS; 1; 生物大分子. 200; 超纯水系统; Purelab Chorus1 Complete; 1; 共用. 201; 电子精密天平; MS105DU; 1; 共用. 202; 电子精密天平; BSA124S; 1; 共用. 203; 电子精密天平; XPE26; 1; 共用. 204; 原子吸收光谱仪; 240Duo; 1. 205; 柴油发电机组; YT-100; 1; 项目保障部. 206; UPS电源; 1. 207; 液相色谱仪用紫外检测器; 1. 208; 安捷伦1260可变波长检测器; 1. 209; 液质专用气路盘; 1. 210; 低温隔热气瓶; 1. 211; 分子涡轮泵; 1. 212; 无油静音空压机; QWWJ-100; 1; ———————. 5、主要原辅料及能源用量 本项目研发时会使用部分成品药，部分成品药作为参照药品做对比实验；部分药品作为原料使用。本项目主要原辅料及能源用量情况如下： 表2-3 主要原辅料消耗表 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 年用量. 1; 仪器使用记录; 本; 111. 2; 毛细管（安捷伦）; 安捷伦备件号：G1312-87304; 个; 1. 3; 排气阀（安捷伦）; 安捷伦备件号：G1312-60071; 个; 1. 4; 数据备份记录; 本; 27. 5; 仪器维护记录; 本; 123. 6; PEEK管线（安捷伦）; 安捷伦备件号：0890-1763; 个; 1. 7; PEEK管接头（安捷伦）; 安捷伦备件号：5063-6591; 个; 4. 8; 自封袋（6号）; 6号; 袋; 8. 9; 自封袋（7号）; 7号; 袋; 6. 10; 自封袋（10号）; 10号; 袋; 5. 11; 自封袋（5号）; 5号; 袋; 16. 12; 过滤白头; 5个/包（安捷伦备件号：01018-22707）; 包; 0.6. 13; 温湿度表; 个; 2. 14; 环境监控记录; 本; 11. 15; PH复合电极; LE438; 支; 1. 16; PH计; FE-28; 台; 1. 17; 同步时钟（单面数字子钟）; DS0306RN; 台; 1. 18; 同步时钟（单面数字子钟）; DS0306RN; 台; 1. 19; 氘灯（紫外线）; 安捷伦备件号：2140-0820; 个; 1. 20; 同步时钟（单面数字子钟）; DS0306RN; 台; 4. 21; 冻存架; 套; 12. 22; 氘灯（安捷伦）; 安捷伦备件号：G1314-60100; 个; 2. 23; 主动入口阀阀芯400bar（安捷伦）; 安捷伦备件号：5062-8562; 个; 1. 24; 玻璃过滤器（安捷伦）; 安捷伦备件号：5041-2168; 个; 1. 25; 温湿度传感器探头; WF200-ETH; 根; 1. 26; 标准砝码; E210g; 个; 1. 27; 标准砝码; E25mg; 个; 1. 28; 标准砝码; E22mg; 个; 1. 29; 温湿度记录仪; WF200-ETH; 台; 2. 30; 蒸馏制水; 8L; 瓶; 7. 31; 桶装水; 18.9L; 桶; 413. 32; 水杨酸片; 300mg; 片; 108. 33; 维生素B6; 100mg; 支; 12.68. 34; 诺氟沙星杂质K; 20mg; 支; 1.12. 35; 维生素B2; 100mg; 支; 0.12. 36; 盐酸氨溴索; 100mg; 支; 9.17. 37; 诺氟沙星杂质A; 50mg; 支; 8.68. 38; 维D钙咀嚼片（对照药）; 维生素D32.5μg碳酸钙750mg; 片; 60. 39; 叶酸片（对照药）; 0.4mg; 片; 58. 40; 乳糖; 克; 4121. 41; 海藻酸; 克; 880. 42; 诺氟沙星; 克; 10375. 43; 一次性注射器（10ml）; 10ml; 个; 168. 44; 液氮; 罐; 25. 45; 丁腈手套（小号）; 小号; 盒; 34. 46; 具塞离心管（10ml）; 10ml; 个; 62400. 47; 枪头（黄色）; 200μl; 个; 29000. 48; 样品内置管; 300μl; 个; 8000. 49; 无粉手套（大号）; 大号; 盒; 4. 50; 微孔滤膜（混合膜）; 0.45μm×25mm*200片; 盒; 14. 51; 色谱柱（HALO）; C185μ4.6*250mm（备件号：95814-902）; 根; 7. 52; 过滤坩埚; 40/G4; 个; 3. 53; 称量舟; 15*40mm; 个; 110. 54; 色谱柱（月旭）; AQ-C185μ4.6*300mm（货号：00207-31044）; 根; 4. 55; 色谱柱（依利特）; SephadexG-10ID10.0mm*300mm; 根; 2. 56; 枪头（蓝色）; 1000μl; 个; 8000. 57; 硫酸纸（称量纸）; 米; 100. 58; 铝箔纸; 卷; 2. 59; 色谱柱（安捷伦）; InfinityLabPoroshellHPH-C84.6*250mm4μ（安捷伦备件号：690970-706）; 根; 13. 60; 溶剂瓶（安捷伦）; 1000ml（透明带盖）安捷伦备件号：9301-6528; 个; 25. 61; 铳头; 付; 6. 62; 有机滤头; 0.45μm/13mm; 个; 4900. 63; 打印纸（宽75mm）; 宽75mm; 卷; 4. 64; 量筒（25ml量入式）; 25ml; 个; 2. 65; 具塞离心管（0.5ml）; 0.5ml; 包; 1. 66; 无纺布; 卷; 4. 67; 原始记录本; 本; 114. 68; 微孔滤膜（有机滤膜）; 0.45μm×50mm*50片; 盒; 4. 69; 筛网; 米; 20. 70; 色谱柱（迪马）; PlatisilODS5μ150*4.6mm（货号：99501）; 根; 1. 71; 96孔板（0.2ml带盖）; 0.2ml; 套; 85. 72; 色谱柱（YMC）; YMC-PackProC185μ4.6*250mm（YMC货号：AS12S05-2546WT）; 根; 3. 73; 容量瓶（500ml茶）; 500ml; 个; 10. 74; 具塞离心管（1.5ml）; 1.5ml; 个; 7500. 75; 自封袋（8号）; 8号; 袋; 3. 76; 无尘纸; 盒; 9. 77; 医用纱布包; 包; 3. 78; 封板膜; 60umCyclerSeal; 盒; 1. 79; 96孔板硅胶密封垫; 安捷伦备件号5043-9317; 个; 39. 80; 一次性注射器（20ml）; 20ml; 个; 9. 81; 96孔板/0.33ml; 10个/包安捷伦备件号5043-9313; 个; 20. 82; 塑料试管架; 10ml50孔; 个; 10. 83; 96孔板; 2.0ml; 个; 102. 84; 96孔板硅胶密封垫; 圆孔深孔10片/包; 包; 11. 85; 定量滤纸; Φ12.5; 盒; 1. 86; 封口膜; 卷; 1. 87; 石英比色皿（1cm）; 1cm; 个; 4. 88; 一次性塑料滴管; 3ml; 包; 5. 89; 枪头（AXYGEN透明）; 300ul1000个/包; 包; 5. 90; 枪头盒; 300ul96孔仿进口加厚型; 个; 3. 91; 试剂储液槽; 50ml白色5个/包; 包; 2. 92; 称量瓶; 40*25mm; 个; 10. 93; 不锈钢方盘; 35*50; 个; 3. 94; 离心管架; 15/50ml18/10孔1个/包; 包; 2. 95; 96孔板（AXYGEN）; 500ul10片/包圆孔锥形底透明深孔板; 包; 5. 96; 容量瓶（50ml茶）; 50ml; 个; 20. 97; 容量瓶（100ml茶）; 100ml; 个; 20. 98; 容量瓶（10ml茶）; 10ml; 个; 20. 99; 自动进样瓶（安捷伦）; 安捷伦备件号：5182-0716100个/盒; 盒; 5. 100; 自动进样瓶盖+垫（安捷伦）; 安捷伦备件号：5182-0717100套/包; 包; 4. 101; 纯净水; 1.5L; 瓶; 1480. 102; 乙腈（国产）; 4L色谱纯; 瓶; 90. 103; 磷酸二氢钾（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 37. 104; 甲醇（国产）; 4L色谱纯; 瓶; 56. 105; 冰乙酸（分析纯）; 500ml分析纯; 瓶; 5. 106; 氢氧化钠（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 6. 107; 2,4-二硝基氟苯; 5g; 瓶; 2. 108; 纯净水（大）; 4.5L; 瓶; 20. 109; 正戊醇（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 1. 110; 正己烷（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 8. 111; 甲醇（进口）; 4L色谱纯; 瓶; 16. 112; 异丙醇（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 15. 113; 无水甲醇（分析纯）; 500ml（分析纯）; 瓶; 10. 114; 三乙胺（色谱纯）; 500ml（色谱纯）; 瓶; 3. 115; 戊烷磺酸钠（色谱纯）; 20g色谱纯; 瓶; 2. 116; 正己烷（色谱纯）; 4L色谱纯; 瓶; 26. 117; 磷酸二氢铵（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 1. 118; 乙醇95%（分析纯）; 500ml（分析纯）; 瓶; 42. 119; 十二烷基硫酸钠（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 3. 120; 异辛烷（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 11. 121; 磷酸二氢钠（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 2. 122; 乙腈（进口）; 4L色谱纯; 瓶; 8. 123; 2,6-二叔丁基对甲酚（化学纯）; 500g化学纯; 瓶; 1. 124; 乙酸钾（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 4. 125; 磷酸二氢钾（色谱纯）; 100g色谱纯; 瓶; 4. 126; 磷酸氢二钠（色谱纯）; 100g色谱纯; 瓶; 2. 127; 磷酸二氢钠（色谱纯）; 100g色谱纯; 瓶; 1. 128; 乙酸铵（色谱纯）; 100g色谱纯; 瓶; 1. 129; 甲酸（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 1. 130; 冰乙酸（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 2. 131; 无水乙酸钠（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 2. 132; 三氟乙酸（色谱纯）; 100ml（色谱纯）; 瓶; 1. 133; 磷酸（色谱纯）; 500ml（色谱纯）; 瓶; 2. 134; 磷酸钠/磷酸三钠（分析纯）; 500g分析纯; 瓶; 1. 135; 药用乙醇; 5L; 桶; 1. 136; 二甲基亚砜（色谱纯）; 500ml色谱纯; 瓶; 2. 137; 卡尔费休试剂无吡啶; 500ml; 瓶; 2. 138; 铝标准溶液; 50ml1000ug/ml; 瓶; 1. 139; 钪（Sc）单元素标准物质; 20ml1000ug/ml; 瓶; 1. 140; 高氯酸溶液标准物质; 500ml; 瓶; 1. 141; 孔雀绿指示液; 50mlpH0.0-2.0; 瓶; 1. 142; 诺氟沙星; 100mg; 支; 18.191. 143; 依诺沙星; 150mg; 支; 0.08. 144; 环丙沙星; 100mg; 支; 0.11. 145; 诺氟沙星杂质B; 50mg; 支; 0.38. 146; 诺氟沙星杂质C; 10mg; 支; 1.25. 147; 诺氟沙星杂质D; 10mg; 支; 1.25. 148; 诺氟沙星杂质E; 20mg; 支; 0.5. 149; 诺氟沙星杂质F; 10mg; 支; 1.42. 150; 诺氟沙星杂质G; 10mg; 支; 5.44. 151; 诺氟沙星杂质H; 10mg; 支; 1.45. 152; 诺氟沙星杂质I; 10mg; 支; 1.43. 153; 诺氟沙星杂质J; 10mg; 支; 1.44. 154; 诺氟沙星杂质2; 10mg; 支; 3.79. 155; 奥美拉唑; 100mg; 支; 22.452. 156; 维生素B2杂质D; 25mg; 支; 0.8. 157; 奥美拉唑杂质Ⅰ; 20mg; 支; 0.44. 158; 维生素B6杂质A; 25mg; 支; 1.29. 159; 诺氟沙星EP杂质B; 50mg; 支; 0.51. 160; 诺氟沙星; 200mg; 支; 2. 161; 奥美拉唑-d3; 10mg; 支; 0.64. 162; 他达拉非; 200mg; 支; 0.97. 163; 4-羟基奥美拉唑硫化物; 10mg; 支; 1. 164; O-去甲基文拉法辛; 50mg; 支; 0.12. 165; 文拉法辛-d6; 10mg; 支; 0.11. 166; O-去甲基文拉法辛-d6; 10mg; 支; 0.12. 167; 维生素B6杂质B; 500mg; 支; 0.99. 168; 诺氟沙星-d8; 2.5mg; 支; 4.23. 169; 胆固醇; 500mg; 支; 0.22. 170; 盐酸（分析纯）; 500ml分析纯; 瓶; 9. 171; 双氯芬酸钠; 100mg; 支; 16.047. 172; 盐酸二甲双胍; 100mg; 支; 1.34. 173; 双氰胺; 50mg; 支; 0.6. 174; 蓝色葡聚糖2000; 1g; 支; 0.32. 175; 法莫替丁; 100mg; 支; 0.84. 176; 双氯芬酸钠杂质A; 20mg; 支; 1.43. 177; 替硝唑杂质B; 20mg; 支; 1. 178; 2-甲基-5-硝基咪唑; 50mg; 支; 0.23. 179; 替硝唑; 100mg; 支; 0.49. 180; 替硝唑工作对照品; 200mg; 支; 3.52. 181; 双氯芬酸钠杂质B; 20mg; 支; 1.12. 182; 双氯芬酸钠杂质E; 20mg; 支; 1.12. 183; 替硝唑杂质B; 20mg; 支; 0.8. 184; 双氯芬酸钠工作对照品; 500mg; 支; 0.27. 185; 双氯芬酸杂质A; 20mg; 支; 0.13. 186; 盐酸文拉法辛; 100mg; 支; 0.07. 187; 维生素B6片（受试药）; 10mg*100片/瓶; 片; 2247. 188; 双氯芬酸钠肠溶片（对照药）; 25mg; 片; 289. 189; 诺氟沙星胶囊（受试药）; 0.1g*12粒/板*5板/盒; 粒; 3499. 190; 诺氟沙星片（对照药）; 100mg*100片/盒; 片; 766. 191; 阿莫西林胶囊（受试药）; 0.5g*12粒/板*2板/盒; 粒; 1574. 192; 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊（受试药）; 20mg*7粒/瓶; 粒; 13062. 193; 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊（对照药）; 20mg*30粒/瓶; 粒; 430. 194; 维生素B6片（受试药）; 10mg*25片/板*4板/盒; 片; 5000. 195; 他达拉非片（对照药）; 10mg*4片/盒; 片; 102. 196; 阿莫西林胶囊（受试药）; 0.25g*10粒/板*5板/盒; 粒; 4236. 197; 维生素D滴剂（参照样品）-400单位; 400单位（胶囊型）*12粒/板*3板/盒; 粒; 56. 198; 对乙酰氨基酚片（能力验证）; 片; 6. 199; 诺氟沙星胶囊（受试药）; 0.1g*10粒/板*4板/盒; 粒; 8168. 200; 维生素D滴剂（受试药）; 400单位*12粒/板*2板/盒; 粒; 1392. 201; 维生素D滴剂（受试药）; 800单位*12粒/板*2板/盒; 粒; 1392. 202; 双氯芬酸钠肠溶片（受试药）; 25mg*12片/板; 片; 651. 203; 替硝唑片（对照药）; 500mg*4片/板*4板/盒; 片; 20. 204; 替硝唑片（对照药）; 500mg*4片/板*4板/盒; 片; 20. 205; 替硝唑片（对照药）; 500mg*4片/板*4板/盒; 片; 2. 206; 他达拉非片（受试药）; 10mg*3片/板; 片; 903. 207; 替硝唑片（对照药）; 500mg*4片/板*4板/盒; 片; 9.8. 208; 替硝唑片（受试药）; 0.5g*8片/板*1板/盒; 片; 36. 209; 诺氟沙星胶囊（受试药）; 0.1g; 粒; 62. 210; 盐酸氨溴索注射液（受试药）; 4ml：30mg; 支; 1890. 211; 盐酸氨溴索注射液（受试药）; 2ml:15mg; 支; 1511. 212; 玉米淀粉; 克; 5671. 213; 羧甲淀粉钠; 克; 3518. 214; 硬脂酸镁; 克; 574.2. 215; 明胶空心胶囊; 粒; 4402. 216; 微晶纤维素; 克; 3455.5. 217; 聚维酮K30; 克; 15. 218; 交联聚维酮; 克; 15. 219; 薄膜包衣预混剂（胃溶型）; 克; 225.8. 220; 薄膜包衣预混剂（肠溶型）; 克; 35. 221; 诺氟沙星胶囊集粉盒样品; 克; 3. 222; 糊精; 克; 7.5. 223; 蔗糖; 克; 273. 224; 枸橼酸; 克; 3. 225; 硬脂富马酸钠; 克; 56.1. 226; 交联羧甲基纤维素钠; 克; 389.8. 227; 精致橄榄油; 毫升; 540. 228; 十二烷基硫酸钠; 克; 30.1. 229; 羟丙纤维素; 克; 1. 230; 双氯芬酸钠中间体; 克; 95. 231; 山梨醇; 克; 700. 232; 维生素B6; 克; 164.2. 233; 他达拉非; 克; 283. 234; 碳酸氢钠; 克; 3938. 235; 维生素B2; 克; 3.8. 236; 阿莫西林; 克; 161.605. 237; 替硝唑; 克; 11810. 238; 双氯芬酸钠; 克; 6. 239; 维生素D3杂质A; 25mg; 支; 0.46. 240; 维生素D3杂质C; 10mg; 支; 2.056. 241; 维生素D3杂质E; 25mg; 支; 1.316. 242; 气体减压器; 个; 1. 243; 盐酸二甲双胍杂质F; 2ml; 支; 0.3. 244; 维生素D3杂质B; 250mg; 支; 0.05. 245; 盐酸氨溴索杂质B; 20mg; 支; 3.86. 246; 阿莫西林三水合物; 200mg; 支; 1.35. 247; 盐酸二甲双胍杂质D; 100mg; 支; 0.03. 248; 维生素D3; 100mg; 支; 12.985. 249; 维生素D系统适应性; 1.5g; 支; 0.99. 250; 青霉素; 100mg; 支; 2.8. 251; 双氯芬酸-d4; 10mg; 支; 0.88. 252; 盐酸氨溴索杂质D; 10mg; 支; 0.99. 253; 盐酸氨溴索杂质A; 50mg; 支; 0.42. 254; 奥美拉唑杂质A; 50mg; 支; 0.51. 255; 奥美拉唑杂质B; 50mg; 支; 0.59. 256; 奥美拉唑杂质C; 50mg; 支; 0.51. 257; 奥美拉唑杂质D; 50mg; 支; 0.59. 258; 奥美拉唑杂质E; 50mg; 支; 0.59. 259; 奥美拉唑相关物质F/G混合物; 50mg; 支; 0.45. 260; 奥美拉唑杂质H; 50mg; 支; 0.51. 261; 奥美拉唑杂质I; 50mg; 支; 0.53. 262; 奥美拉唑相关混合物13（起始物料）; 50mg; 支; 0.82. 263; 盐酸氨溴索杂质D; 50mg; 支; 0.23. 264; 法莫替丁-d4; 10mg; 支; 0.81. 265; 盐酸氨溴索杂质C; 50mg; 支; 1.43. 266; 盐酸氨溴索杂质B; 100mg; 支; 0.54. 267; 注射用重组人生长激素; 10IU; 支; 84. 268; 双氯芬酸钠杂质D; 20mg; 支; 1.28. 269; 双氯芬酸钠杂质F; 50mg; 支; 0.6. 270; 诺氟沙星工作对照品; 200mg; 支; 11.79. 271; 双氯芬酸钠杂质C; 20mg; 支; 0.66. 272; 他达拉非; 100mg; 支; 0.2029. 273; 他达拉非-d3; 10mg; 支; 0.2014. 274; 双氯芬酸钠杂质D; 100mg; 支; 0.03. 275; 双氯芬酸钠杂质F; 100mg; 支; 0.03. 276; 大豆油; 克; 2534. 277; 大豆油; 500ml/瓶; 瓶; 1. 278; 精制橄榄油; 500ml/瓶; 瓶; 1. 279; 维生素D3; 克; 12.7. 280; 奥美拉唑; 克; 91.9. 281; 维生素D3杂质D; 10mg; 支; 1.49. 282; 维生素D滴剂（参照样品）-800单位; 800单位（胶囊型）*10粒/板*3板/盒; 粒; 52. 283; 药用橄榄油; 克; 150. - 本项目实验时使用部分危险化学品（包含部分易制毒化学品）作为研发原料或检验试剂，危险化学品使用量较小，多数试剂年用量小于10千克，实验室储量小于2千克，危险化学品存放于通风重点管理的化学品室，乙腈、甲醇、正己烷等年用量较多化学品存放最大量不超过0.1吨，化学品室严格管理，设置防渗防泄漏防护措施。 - 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，每天工作8小时，年生产250天，不设食堂及住宿。 7、公用工程 （1）供水：本项目用水由市政供水管网提供。本项目不设食堂及住宿，用水主要为员工生活用水和实验室用水。 ①生活用水：本项目定员50人，用水标准为30L·人/天，日用水量为1.5t/d，375t/a； ②实验室用水：本项目实验室用水1t/d，250t/a，包含纯水机用水3t/a。 （2）排水：本项目的废水主要为生活污水和实验室废水。 ①生活废水：生活废水为员工生活废水，排污系数为80%，则生活废水排放量为300t/a。 ②实验室废水：实验室废水分为实验废液及高浓度废水和普通实验室清洗及其他清洗、实验用水和纯水机排水，其中实验废液及高浓度废水为危险废物，收集储存在危废暂存间，定期由有资质单位处理，年产生量为25t，0.1t/d；普通实验室清洗及其他清洗、实验用水排入实验室一体式污水处理站处理，年产生量为200t，0.8t/d（包含纯水机废水1.8t/a）。 表2-5 项目供排水平衡 名称; 用水标准; 计算 单位; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 排污 系数; 日排水 量（t/d）; 年排水量（t/a）. 生活用水; 50L人·天; 50人; 1.5; 375; 0.80; 1.2; 300. 实验室用水; /; /; /; 225; /; 0.8; 200. 合计; —; —; /; 600; —; 2; 500. 本项目生活污水经东软办公楼化粪池处理后经污水管网排入桃仙污水处理厂；实验室普通实验室清洗及其他清洗、实验用水和纯水机排水，排入实验室污水处理站处理后排入市政污水管网，经污水管网排入桃仙污水处理厂。项目废液和高浓度废水按危险废物处置处理。本项目水平衡见图1所示。 25 200 225 损耗75 500 危废：委托有资质单位处理 600 375 300 自来水 生活用水 化粪池 实验室用水 桃仙污水处理厂 污水处理站 图1项目水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程 （1）施工期工艺流程 本项目租用已建成的房屋，土建施工已经结束，施工期主要为室内装修及设备安装，施工期评价从略。 （2）运营期工艺流程 本项目专业从事新制剂品种的研究开发活动、药品的检测分析以及新制剂品种的技术转化。项目研发内容及流程见图2。 项目研发内容及流程简述如下： 图2项目研发内容及流程图 流程简述： 1、处方开发 根据文献资料确定制剂处方中辅料的种类，初步确定处方原料与辅料比例，在制剂研发实验室里生产一批，取一定数量的药片在分析检测实验室进行溶出度的检测，绘制溶出曲线。每个项目做1批。 2、工艺研究 根据处方开发检测结果调整辅料配比，在制剂研发实验室生产16批，每批次取一定数量的药片在分析检测实验室进行溶出度检测，绘制溶出曲线。 3、分析方法验证 取制剂实验室生产的最后一批实验品，做含量方法学初步验证、溶出度方法学初步验证、有关物质初步方法学（方法学包括精密度、回收率、线性、灵敏度、破坏实验等）。该验证主要目的是确认检测方法。 4、技术转化 研发部门将研发确认的药物处方、生产工艺和检测方法交于生产部门和检测部门，并对相应的部门进行培训以及必要的技术指导，实现研发成果的技术转化。生产的每批药物剩余未进行分析检测的样品均进行留存，待验证结束后作为危险废物进行处理。 项目主要研发药品品种为消炎、感冒药、维生素、肠胃药等方面的固体制剂药品，药品包括胶囊剂和片剂。制剂研发的工艺流程见图3，分析检测实验室检测流程见图4： - 胶囊剂研发工艺流程 图3项目胶囊剂研发工艺流程图 工艺流程说明： 胶囊制剂主要生产过程描述：取相应品种的原料药，将原料进行粉碎过筛处理，筛上料重新粉碎至全部过筛使用，同时取其它需要加入混合制粒的辅料进行粉碎过筛，将原料与辅料进行混合均匀，之后使用纯水或粘合剂溶液进行制备软材，软材经过合适目数筛网过筛制粒，颗粒经过干燥与外加辅料进行混合，混合颗粒检测含量后填充胶囊，胶囊经过包装得到实验品。 - 片剂研发工艺流程 图4项目片剂研发工艺流程图 工艺流程说明： 取相应品种的原料药，将原料进行粉碎过筛处理，同时取其它需要加入混合制粒的辅料进行粉碎过筛，将原料与辅料混合均匀，之后使用纯水或粘合剂溶液进行制备软材，软材经过合适目数筛网过筛制粒，颗粒经过干燥与外加辅料进行混合，混合颗粒检测含量后压片，压得片剂进行薄膜包衣，包衣后片剂进行包装得到实验品。 - 分析检测流程 图5项目分析检测流程图 分析检测实验室主要工艺如下： 小分子生物样本分析检测： 小分子生物样本分析检测主要是将接受临床医院委托的生物样本，经有机溶剂沉淀蛋白提取后，采用液质联用仪进行分析检测。在实验过程中使用外购配制好的实验试剂，仅使用时有机试剂会挥发产生微量废气；废液分为清洗废水和高浓度的离心废液、有机废液，含有蛋白的缓冲液、实验试剂等物质；固废主要是试剂空瓶。 大分子生物样本分析检测： 大分子生物样本分析检测主要是将接受临床医院委托的生物样本，经抗原抗体特异性结合后，采用酶标仪或MSD进行分析检测。在实验过程中使用外购配制好的实验试剂，无废气产生；废液主要为洗板缓冲液、无机盐缓冲液，含有无机盐、蛋白等物质；固废主要是试剂空瓶。 本项目主要产污工序及污染物对照表如下： 表 2-7 项目主要产污工序及污染物对照表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 实验室; 有机废气、颗粒物; 产生量极小忽略不计，随实验室排风排入大气环境. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选取低噪声设备、减振、隔声. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水化粪池处理后排入市政污水管网；. 实验室废水; /; 实验废液及高浓度废水为危险废物，收集储存在危废暂存间，定期由有资质单位处理；普通实验室清洗及其他清洗、实验用水排入实验室一体式污水处理站处理. 固废; 办公室; 生活垃圾; 收集环卫处理. 实验室; 废旧包装; 收集外售. 实验室废液、废化学试剂、废制剂药品、废试剂瓶、实验室废口罩、废手套、废气处理过程产生的废活性炭; 委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目使用土地性质为工业用地，在本项目之前为空置办公楼，未进行过生产活动，无原有污染及环境问题，办公楼已办理环评手续。不动产权证及环保手续见附图。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 根据《沈阳市环境质量状况公报》（2020年度），沈阳市区环境空气中基本污染物统计结果见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 74; 70; 105; 不达标. 第95百分位数日平均; 161; 150; 107.3; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 42; 35; 120; 不达标. 第95百分位数日平均; 110; 75; 146.7; 不达标. SO2; 年平均浓度; 18; 60; 30; 达标. 第98百分位数日平均; 45; 150; 30; 达标. NO2; 年平均浓度; 35; 40; 87.5; 达标. 第98百分位数日平均; 73; 80; 91.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1.7mg/m³; 4mg/m³; 42.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 154; 160; 96.3; 达标. 从上表可知，2020年沈阳市SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求。PM10受秋、冬季取暖期气象条件、燃煤量、区域扬尘、外来输入等多方面因素影响，PM10年均值超标，且以春、冬季及取暖期尤为严重；PM2.5浓度受秋、冬季及取暖期气象条件、燃煤量、秸秆焚烧、外来输入等多方面因素影响，PM2.5年均值超标，且以春、冬季及取暖期尤为严重。判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2020年，沈阳市城市环境空气质量优、良天数为287天，同比增加3天；达标天数比例78.4%，同比增加1个百分点。环境空气6项评价指标中，除细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度外，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）浓度均达标；6项评价指标中除可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度同比上升，其他同比均下降。 - 声环境质量现状 本项目为新建项目，本次环评对厂界噪声进行监测。 ### 表3-2 噪声检测结果 检测点位; 检测结果 Leq dB(A). 2021-09-29; 2021-09-30. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 46; 40; 47; 40. 厂界南; 51; 41; 52; 39. 厂界西; 50; 42; 51; 41. 厂界北; 45; 40; 46; 40. 建设项目所在地属于2类声功能区，执行2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。由上表可见，项目所在地四周昼夜环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标，本项目租用东软集团股份有限公司办公楼101室、201-1室，项目东、北侧为东软集团股份有限公司办公楼，南侧为空地，西侧为白塔3街。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号，租用东软集团股份有限公司办公楼101室、201-1室，为工业用地，无产业园区外新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声排放标准 项目厂界噪声排放标准执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. - 废水 本项目运行期间废水BOD5、COD、SS、氨氮执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，要求具体见下表。 表3-4 污水排放标准 （mg/L） 序号; 项目; 最高允许排放浓度; 标准来源. 1; BOD5; 250; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）. 2; COD; 300. 3; SS; 300. 4; 氨氮; 30. 5; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. - 3、固体废物 生活垃圾、一般工业固废和危险废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发【2015】17号），结合本项目特点，建议本次项目的总量控制指标按以下执行： 本项目废水排放量为500t/a，处理后由市政排水管网排入桃仙污水处理厂。自身污水总排口总量指标按COD排放浓度300mg/L，NH3-N排放浓度30mg/L计算，总量指标为：COD：0.15t/a；NH3-N：0.015t/a。桃仙污水处理厂处理后COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，总量指标为：COD：0.025t/a ；NH3-N：0.0025t/a。 废水排放总量控制指标为COD：0.025t/a；NH3-N：0.0025t/a。 具体以环保审批部门的批复为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响分析 项目租用闲置办公楼，施工期仅装修和安装实验设备，主要对环境影响为装修和设备安装噪声以及废包装，噪声经封闭隔音和距离衰减后对周围环境影响较小；废包装收集后统一外售处理。综上所述，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目研发实验室在实验过程中会产生少量颗粒物、酸雾、和挥发性有机物。废气颗粒物为药物制片时产生的极少量药物粉尘；废气酸雾是使用过程中使用具有挥发性的酸时，挥发出的微量废气；废气挥发性有机物为实验过程中使用的挥发性溶剂过程中会产生的极少量废气。实验过程中使用的挥发性溶剂主要为甲醇（使用量94.8kg/a）、乙腈（使用量47.4kg/a）、盐酸（使用量6.6kg/a）、磷酸（使用量3.74kg/a），主要污染物为实验时取用药剂时因药品开封挥发出的甲醇、乙腈、氯化氢等，年使用量极小。本项目实验室产生的颗粒物、酸雾、和挥发性有机物量极小，不做定量分析，但本项目为减少实验室废气污染物排放，实验室排风总排口设置活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附装置后通过大楼排气管道高于楼顶排放，排气口位于大楼楼顶，高度20米。活性炭根据使用情况定期更换。 本项目一体式污水处理站设置在在办公楼负一层，污水处理站日处理能力1t/a，设置在大楼负一层，污水处理站使用采用中和沉淀、化学氧化、重金属捕捉、光催化反应、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物，污水处理站运行过程中会产生极少量的氯气、氯化氢、臭气等气体，污水处理站设置收集池，收集池达到一定量，污水处理站运行，污水量不够时，污水处理站不运行，污水处理站间歇运行，污水量小，产生的废气污染物极微量，不做定量分析。污水处理站设置排气口，废气无组织排放。 本项目废气排放口情况如下 表4-1 排放口基本情况 排放口; 编号; 地理坐标; 高度; 排气筒内径; 温度; 年排放时间. 20米排气筒（P1）; DA001; 经度：123°26′0.47208″, 纬度：41°39′13.591″; 20m; 0.5m; 25℃; 间歇排放200d. 2、废水 本项目废水主要分为员工生活废水和实验室废水两部分。 ①生活废水：本项目生活废水排放量为300t/a，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入桃仙污水处理厂。 表4-2 本项目生活废水排放情况表 项目; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水 300t/a; COD; 500; 0.15; 化粪池; 300; 0.09. SS; 400; 0.12; 300; 0.09. 氨氮; 70; 0.021; 30; 0.009. BOD5; 500; 0.15; 250; 0.075. ②实验室废水： 本项目实验室废水分为实验废液及高浓度废水和普通实验室清洗及其他清洗、实验用水和纯水机排水，其中实验废液及高浓度废水为危险废物，收集储存在危废暂存间，定期由有资质单位处理，年产生量为25t/a；普通实验室清洗及其他清洗、实验废水排入实验室一体式污水处理站处理，年产生量为200t/a（包含纯水机废水1.8t/a），处理后废水经市政污水管网排入桃仙污水处理厂。实验室污水经处理后执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度。 表4-3 本项目污水处理站排放情况表 项目; 污染物; 处理措施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 普通实验室清洗及其他清洗、实验废水 200t/a; COD; 污水处理站; 300; 0.06. SS; 300; 0.06. pH; 6-9; /. BOD5; 250; 0.05. 一体化污水处理站简介： 实验室废水经收集系统收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 酸碱中和池出水接着流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。沉淀池出水依次进入高压臭氧电解、精密吸附捕捉、光催化反应器、高级氧化系统进行处理，对尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐，与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。 3、噪声 本项目噪声源主要为实验设备运行过程中产生的噪声，大部分实验仪器运行噪音极小或无噪音，本项目运营期噪声主要来自于变配电房、冷冻压缩机、中央空调、污水处理站水泵（地下室）、换风风机、泵房中各种泵类的运转等产生的噪声。单台设备产生的噪声值约为65~80dB(A)。各设备间密闭，综合隔声量可达25dB(A)以上，设备噪声到达至厂界处可以降至60dB（A）以下。 针对本项目的实际情况，本环评对项目产生的噪声提出如下防治措施建议： - a.在总体布局上，采取闹静分开，合理布局的原则，使高噪声设备远离厂界； b.机械设备应尽量选择低噪声设备，生产设备应及时维修，保证处于正常良好状态，从根本上降低声源噪声强度； 本项目噪声源强见下表。 表4-4 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 声压级dB(A); 位置. 1; 配电室; 1; 低频噪声; 电源室. 2; 冷冻压缩机; 2; 73; 样本储藏室. 3; 空调风机; 1; 68; 空调空压室. 4; 污水处理站水泵; 1; 70; 一体式污水站. 5; 泵房中各种泵类; 2; 74; 实验室. 6; 通风系统中的风机; 2; 73; 实验室. 预测噪声源强到项目厂界噪声强度，按HJ/T2.4-2009中规定，选择点源几何发散衰减模式和总等效声级模式进行噪声影响预测。 ①声压级合成模式 L=10logi=1N10Li10 式中：L - 合成声压级，dB(A)；Li - 某声源声压级，dB(A)；N - 声源个数。 ②声源声压级衰减公式： Lr=Lo−20logrro−R 式中：Lr - 衰减到r(m)距离处的噪声级，dB(A)； Lo - ro距离上的声压级，dB(A)； r - 衰减距离，m； ro - 声源测试距离，m； R - 围护物衰减值，dB(A)。 噪声预测结果如下： 表4-5 噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 单台噪声值; 叠加值; 隔声减震后叠加值; 噪声源距项目厂界距离（m）; 厂界贡献值. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 冷冻压缩机; 73; 82; 57; 1; 1; 1; 1; 57; 57; 57; 57. 空调风机; 68. 污水处理站水泵; 70. 泵房中各种泵类; 74. 通风系统中的风机; 73. 经预测可知，噪声经厂房隔声、消声、减振和距离衰减后，各厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，即昼间≤60B（A），夜间≤50dB（A）。 4、固体废物 本项目固废包括一般工业固废和危险废物。 生活垃圾：项目营运期职工有50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，生活垃圾预计产生量约为25kg/d，6.25t/a。产生的生活垃圾由公司统一收集，定期交由环卫部门清运、处理。 一般工业固废： ①废包装：废原料包装（非沾染危险废物的废包装及容器），产生量为2t/a，收集后外售处理。 危险废物： ①废机油：主要为空压机、风机等设备运行更换下的废机油，产生量为0.2t/a，暂存在危废暂存间内，委托有资质单位处理。 ②废活性炭：本项目活性炭一次装料量1t，每年更换一次，年产生废活性炭量为1.1t，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ③实验废液及高浓度废水为危险废物，收集储存在危废暂存间，定期由有资质单位处理，年产生量为25t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ④废药品：企业生产过程中产生的的不合格药品，年产生量为1.5t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑤废化学试剂：研发及检验时产生的废化学试剂，年产生量为0.3t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑥沾染危险废物的废包装及容器：研发实验、检验过程之中沾染危险废物的废包装及容器，年产生量为0.1t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑦污水站污泥：污水处理站产生的污泥，年产生量为1t/a。 本项目危险废物汇总如下： 表4-6 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.1t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 一年; T; 暂存于危废暂存间，所有危废均密闭储存，防遗撒、防渗漏 ，委托有资质单位处理。. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 设备维护; 液态; 基础油; 矿物油; 一年; T,I. 3; 废药品; HW03; 900-002-03; 1.5t/a; 研发实验; 固态; 化学试剂; 化学试剂; 半年; T. 4; 实验废液; HW49; 900-041-49; 25t/a; 研发实验及检验; 液态; 化学试剂; 化学试剂; 每月; T,C,R. 5; 废化学试剂; HW49; 900-041-49; 0.3t/a; 液态; 化学试剂; 化学试剂; 半年; T,C,I,R. 6; 沾染危险废物的废包装及容器; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 固态; 化学试剂; 化学试剂; 半年; T. 7; 污水站污泥; HW49; 772-006-49; 1t/a; 环保处理设施; 固态; 污泥; 污泥; 一年; T,In. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下： 表4-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 一层西侧危废暂存间; 15m2; 桶装; 1t; 半年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 塑料箱; 2t; 半年. 废药品; HW03; 900-002-03; 塑料箱; 2t; 半年. 实验废液; HW49; 900-041-49; 桶装; 3t; 一个月. 废化学试剂; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; 半年. 沾染危险废物的废包装及容器; HW49; 900-041-49; 塑料箱; 1t; 半年. 污水站污泥; HW49; 772-006-49; 塑料箱; 1t; 半年. 危险废物贮存及处置措施： 针对项目产生的危险废物类别及分类收集贮存要求，本项目需设置专门的危险废物暂存间收集贮存生产过程中产生的各类危险废物，定期交由有资质单位处理处置。 本项目危废暂存间遵循以下要求： A：危险废物暂存区必须做好防风、防雨、防晒、防渗处理，各类危险废物应分类收集堆放，暂存区设明显的标识牌；并根据国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防滲层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以防危险废物经雨水冲刷后渗漏地下造成地下水体的污染，本项目使用已建成办公楼，防渗措施使用防渗透托盘。 B：危险废物暂存时间不得超过一年，废物转运时必须安全转移，防止撒漏，运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，由具有相应资质的单位接手，危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 C：严格执行《危险废物转运联单管理办法》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申领联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。 本项目固体废物的产生量如下： 表4-8 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 6.25t/a; 一般工业固废; 收集后环卫处理. 2; 废包装; 实验室; 2t/a; 一般工业固废; 集中收集后外售. 3; 废活性炭; 环保处理设施; 1.1t/a; 危险废物HW49; 分区存放于危废暂存间。具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置. 4; 废机油; 设备维护; 0.2t/a; 危险废物HW08. 5; 废药品; 实验室; 1.5t/a; 危险废物HW03. 6; 实验废液; 实验室; 25t/a; 危险废物HW49. 7; 废化学试剂; 实验室; 0.3t/a; 危险废物HW49. 8; 沾染危险废物的废包装及容器; 实验室; 0.1t/a; 危险废物HW49. 9; 污水站污泥; 环保处理设施; 1t/a; 危险废物HW49. 综上，本项目产生的固废对环境影响较小。 5、地下水、土壤 根据项目特点，本项目设置在办公楼房，根据平面布置，将项目区严格区分为污染区和非污染区，本项目生活污水经东软集团办公楼公用化粪池处理，处理后污水排入市政污水管网，最终进入桃仙污水处理厂处理；1座一体化污水处理设施处理实验室废水，处理后废水排入市政污水管网，最终进入桃仙污水处理厂处理。对项目原料库、危废暂存间、污水处理站等可能泄露地区设为重点污染防治区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。加强企业日常管理，严格控制危废收集、转移及危废暂存间危废存储情况，防治其对土壤、地下水造成污染，在采取适当的防渗、防漏措施后。项目对土壤及地下水环境影响较小。 6、环境风险 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），对本项目进行环境风险评价。 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害、有害因素，建设项目建设和运行期间的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害物质和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 基于项目本身的特点，本项目涉及环境风险物质主要为研发实验室部分化学原料以及实验所产生的危险废物，项目所涉及的部分化学原料以及危险废物具有易燃，部分有毒、有害等特征，这些物质通过贮存、使用乃至废物处置等多种途径进入环境，在转移或积累过程中对生态环境和人体健康具有潜在的危害，存在潜在的危险因素。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分原则如下： 表4-9 风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目风险识别如下：针对本项目研发实验室实际情况，实验室使用各类药剂品类多，数量少的特点（绝大部分年使用量小于10千克），选取使用量较大的物质进行风险识别。 表4-10 风险识别一览表 序号; 物质名称; 临界量/t; 最大贮存量/t; 年使用量/t; Qi值; 备注. 1; 乙腈（国产）; 10; 0.1; 0.3; 0.01; 实验室. 2; 甲醇（国产）; 10; 0.1; 0.2; 0.01. 3; 正己烷（色谱纯）; 10; 0.07; 0.07; 0.007. 4; 盐酸（分析纯）; 7.5; 0.005; 0.005; 0.002. 5; 实验废液; 100; 3; /; 0.03. 6; 废机油; 2500; 0.2; 0.2; 0.00008. 7; 废化学试剂; 100; 0.3; 0.3; 0.0003. （2）风险潜势初判 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯⋯+qnQn 式中：q1，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量。 本项目环境风险潜势为0.06＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 综上，本项目环境风险评价工作等级，进行简单分析。 （4）环境风险识别 ①原料存储及使用过程中的风险 本项目运营期间使用的原料在存储及使用过程中，如果因管理或操作不谨慎，导致化学原料泄露，存在污染环境的风险。 ②使用后的风险 本项目营运过程中可能发生火灾、爆炸等风险；实验废液、废机油等均为危险废物，存在污染环境的风险。 根据本项目的特点、发生环境风险的可能性分析，以及有毒有害物质分散起因，风险类型分为泄漏、爆炸、火灾三种类型。本项目为实验室项目，使用原料多为极少量的化学原料，存在燃烧、腐蚀、毒性等危害，但严格按照实验室规范操作，人员可避免相关危害。针对环境风险，本项目的环境事故风险主要是火灾风险。 （5）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 根据本项目特征及所在地的环境特点，本评价将对上述事故引发的影响进行分析评价。 实验室风险防范措施： 本项目设置常备灭火器以及巡检人员。为了进一步降低环境风险发生的几率，建议项目在日常管理中应该采取以下的防范措施： ①应进行每天定时巡检。 ②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。 ③在实验过程中进行严格的监管及管理。为降低火灾风险，实验室禁火并严禁吸烟，设有消防安全员定期检查消防器材和安全状况，及时消除安全隐患。 风险事故的应急措施： 为保证本项目的安全运行，防止突发事件的发生，并能在发生意外时迅速准确、有条不紊的进行处理和控制，把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，本项目应采取的风险事故应急措施有： ①制定巡检制度，定时对实验室进行检查，一旦发生意外事故，应及时采取应急措施。 ②当环境事故等紧急情况发生后，事故的当事人或发现人应迅速报告公安机关和环保等有关部门，及时疏散人群，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ③制定应急计划，事故发生时，迅速控制危害源，并对造成的危害进行检测、处置，测定事故的危害区域、危险化学品物质及危害程度，直至符合国家环境保护标准。事故后，进行事故后果评价，事故监测数据及事故后果评价均应整理归档。建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沈阳亿创生物医药科技发展有限公司研发实验室建设项目. 建设地点; 辽宁省; 沈阳市; 浑南区. 地理坐标; 经度; 123°26′0237″; 纬度; 41°39′14.122″. 主要危险物质及分布; 本项目风险源主要为可燃原料、废机油、废活性炭、实验废液和废化学试剂、污水站污泥等。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ①实验室药品柜内乙腈、甲醇、盐酸、正己烷等泄露，对土壤、地表水、地下水环境造成危害； ②试剂室内部分化学品易燃可能引起火灾爆炸事故，高温环境下可产生有毒气体，接触或误食可引起中毒，存在腐蚀性，可对人体及周边环境造成危害； ③危废暂存间的废料意外泄漏，若“四防”措施不到位，泄漏将影响外环境并通过地面渗漏进而影响土壤和地下水。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓库内；远离火种、热源，防治阳光直射；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，仓库进行地面防渗。 ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等要求做好地面硬化、防渗处理；火灾爆炸风险事故防范措施：消除点火源，易燃场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装；发现泄漏后，立即切断一切火源，火灾爆炸发生后，立即报火警（119）。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 6、监测计划 根据国家有关规范和辽宁省总量控制有关要求，企业应与有关部门共同制定《排放污染物总量监测方案》，并经环境保护行政主管部门审定批准后执行。根据《污染源自动监控管理办法》(总局令第28号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），企业污染源监测计划见表4-15，该计划由建设单位负责实施。 表4-15 运营期环境监测计划表 类别; 监测点位名称; 监测因子; 周期及频率. 废水; 污水总排口; 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总余氯; 1次/年. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度. 从布点到取得数据的整个过程均应进行全面质量管理，并符合国家有关规定的要求。监测方法采用国家对应要求方法。 7、环保措施“三同时”验收一览表 建设项目环保设施“三同时”验收一览表如下表所示。 表4-16 “三同时”验收一览表 类型; 污染防治措施; 验收标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫清运; /. 一般工业固废; 废包装; 收集后，定期外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）. 危险废物; 废机油、废活性炭、实验废液及高浓度废水、废药品、废化学试剂、沾染危险废物的废包装及容器、污水站污泥; 收集存放在危废暂存间后由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单. 噪声; 设备; 噪声; 减振和隔声装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 8、企业排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： （1）项目建设完成后，生活污水排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。 （2）项目建设完成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。 （3）项目建设完成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌，见图4-1。 污水排放口; 污水排放口; 废气排放口; 废气排放口; 噪声排放源. 噪声排放源; 固体废物提示; 一般固体废物; 城市生活垃圾分类标志; 危险废物标志. 图4-1 环境保护图形标志 （4）项目建设完成后，在噪声较大的实验室外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 表4-17 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 9、环保投资 项目建设总投资700万元，实际环保投资共20万元，占总投资的3%，具体环保投资见下表。 表4-18 环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 实验室; 活性炭吸附装置；楼顶排气口，20m高; 3. 废水; 地面; 防渗区地面防渗; 3. 污水处理站; 一体式污水处理站; 10. 固废; 一般工业废物、危险废物; 1座防漏、防渗危废暂存间; 3. 噪声; 设备噪声; 减振和隔声装置; 1. 合计; /; 20. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备，厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫清运；废包装定期外售处理；废机油、废活性炭、实验废液及高浓度废水、废药品、废化学试剂、沾染危险废物的废包装及容器、污水站污泥暂存于危废暂存间，委托给有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站等可能泄露地区设为重点污染防治区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.19t/a | +0.19t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.17t/a | +0.17t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.009t/a | 0 | 0.009t/a | +0.009t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.123t/a | 0 | 0.123t/a | +0.123t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.25t/a | 0 | 6.25t/a | +6.25t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
|  | 实验废液及高浓度废水 | 0 | 0 | 0 | 25t/a | 0 | 25t/a | +25t/a |
|  | 废药品 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废化学试剂 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 沾染危险废物的废包装及容器 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①