目 录

前 言	- 1 -

1、项目由来及基本情况	- 1 -

2、环境影响评价的工作过程	- 1 -

3、分析判定相关情况	- 2 -

4、关注的主要环境问题	- 3 -

5、环境影响评价主要结论	- 3 -

1 总则	- 4 -

1.1 编制依据	- 4 -

1.2 评价目的	- 7 -

1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	- 8 -

1.4 评价标准	- 10 -

1.5 评价工作等级确定	- 14 -

1.6 评价范围	- 22 -

1.7 环境保护目标	- 22 -

1.8 评价内容及评价重点	- 30 -

2 项目概况与工程分析	- 32 -

2.1 探矿历史沿革	- 32 -

2.2 探矿权现状	- 33 -

2.3 项目概况	- 35 -

2.4 资源和建设条件	- 46 -

2.5 工程分析	- 60 -

2.6 工程环境影响因素分析	- 74 -

2.7 污染物排放量汇总	- 81 -

3 区域环境概况	- 83 -

3.1 区域自然环境概况	- 83 -

3.2 环境保护目标调查	- 87 -

3.3 环境质量现状	- 89 -

4 生态环境影响评价	- 111 -

4.1生态功能区划与保护目标	- 111 -

4.2生态环境现状调查与评价	- 113 -

4.3生态影响预测与评价	- 179 -

4.4生态环境保护和恢复措施	- 201 -

4.5生态环境管理与监控	- 210 -

4.6生态影响评价结论	- 212 -

5 地下水环境影响评价	- 215 -

5.1矿区水文地质条件	- 215 -

5.2地下水环境影响评价	- 223 -

5.3地下水环境保护措施与对策	- 242 -

6 环境影响预测分析与评价	- 252 -

6.1 建设期环境影响分析	- 252 -

6.2 运营期环境空气影响分析	- 255 -

7 污染防治措施	- 278 -

7.1 建设期污染防治措施	- 278 -

7.2 营运期污染防治措施	- 279 -

8 环境管理与环境监测计划	- 285 -

8.1 环境管理计划	- 285 -

8.2 环境监测计划	- 291 -

8.3 环境保护措施及“三同时”验收一览表	- 292 -

8.4 污染物总量控制	- 295 -

9 环境经济损益分析	- 296 -

9.1 环境保护工程投资分析	- 296 -

9.2 社会经济效益分析	- 297 -

9.3 环境经济损益评价	- 297 -

10 产业政策符合性分析	- 300 -

10.1 产业政策符合性分析	- 300 -

10.2 专项规划符合性分析	- 308 -

10.3 项目选址合理性分析	- 311 -

10.4《关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》符合性分析	- 311 -

10.5 与朝阳市“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析	- 316 -

11 结论	- 324 -

11.1 项目概况	- 324 -

11.2 环境质量现状	- 324 -

11.3 产业政策、相关规划符合性	- 325 -

11.4 项目采取的环保措施及主要环境影响	- 325 -

11.5 总量控制	- 327 -

11.6 公众参与采纳情况	- 327 -

11.7 总结论	- 329 -

附图：

附图一：矿区范围图及井上井下对照图

附图二：西部系统开拓系统垂直纵投影图

附图三：东部系统开拓系统垂直纵投影图

附件：

附件1：委托书

附件2：关于《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》的审查意见

附件3：探矿权证

附件4：营业执照

附件5：《<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告>评审意见书》辽储评（储）字〔2021〕049号

附件6：《关于<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告评审备案的复函》辽自然资储备字〔2021〕052号

附件7：《关于<北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿矿产资源开发利用方案>审查意见书》辽自然资事矿（开）审字〔2021〕C089号

附件8：周边居民动迁合同

附件9：生态红线说明文件

附件10：公益林说明文件

附件11：本项目与大黑山国家级自然保护区位置关系说明文件

附件12：永久基本农田说明文件

附件13：矿石全组分检测报告

附件14：辐射检测报告（金矿石、铁矿石、废石）

附件15：废石浸出液检测报告

附件16：环境质量现状监测报告

附件17：“三线一单”查询回执

附表

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：环境风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附件5：生态影响评价自查表

附件6：建设项目环评审批基础信息表

前 言

1、项目由来及基本情况

北票市聚鑫矿业有限公司（以下简称“聚鑫矿业”）成立于2011年12月30日，本项目建设性质为新建，位于北票市北四家子乡王增店村境内，行政区划隶属于辽宁省北票市北四家子乡管辖。南距北票市40km，南东10km处有北票-宝国老铁路通过，北票-敖汉公路在矿区东侧2km处通过。

矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）东经：120°30′01″北纬：42°06′58″。

聚鑫矿业在批准的探矿权范围内进行探矿，经勘查，共核实了17条铁矿体，1条金矿体。其中西矿段赋存Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ(1)、Ⅰ(2)、Ⅳ-1（1）、Ⅳ-1（2）、Ⅳ-1（3）、Ⅳ-2、Ⅳ-3等11条铁矿体，①号金矿体；东矿段赋存Ⅴ-1、Ⅴ-2、Ⅴ（1）、Ⅴ（2）、Ⅴ-3（1）、Ⅴ-3（2）等6条。

目前 “北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿矿产资源开发利用方案”（以下简称“方案”）已经评审通过（辽自然资事矿（开）审字〔2021〕C089号），根据方案，拟划定的矿区范围由16个拐点圈定，采区面积0.8968km2，标高从+825.7m至460m，主要开采对象为铁矿、金矿原矿，产品均为原矿自然块，设计利用铁矿资源量为398.286万t，其中控制资源量205.589万t，推断资源量为192.697万t，设计利用率为98.43%；金矿设计利用资源量为2.25万t，设计利用率为100%。

根据矿体赋存条件，矿山共布置2套开拓系统（西区、东区），设计采用地下开采方式，西部区选择斜坡道开拓方式、东部区选择平硐-斜坡道开拓方式，铁矿选用浅孔留矿采矿方法，金矿选用削壁充填采矿法。总生产能力为42万t/a，其中西区生产能力为11万t/a（其中金矿2.25万t/a，仅第一年生产；其余为铁矿），东区生产能力为31万t/a（铁矿），矿山总的服务年限为11.23年，项目总投资3269.8万元。项目建设有斜坡道及工业场地、平硐及工业场地、办公生活区、密闭式矿石仓库等。

2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，北票市聚鑫矿业有限公司于2022年2月8日委托辽宁唐龙技术咨询有限公司开展《北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿开采建设项目》的环境影响评价工作，我单位接受委托后，仔细研究了本工程的矿产资源开发利用方案、资源储量核实报告等设计资料，通过实地踏勘项目所涉及的环境保护目标基本情况，最终确定项目周围村庄居民、区域生态环境为本次环评重点关注的环境保护目标；在对项目现场勘查及初步工程分析后，分析判断环境影响评价等级，提出环境质量现状监测方案，并委托辽宁中天理化分析检测有限公司进行了区域环境现状监测调查；根据项目主要污染源的污染物排放特性并结合区域环境质量现状，环评单位对项目在建设期及运营期对周围环境的影进行预测分析，并得出环境影响评价结论，并最终编制完成了《北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿开采建设项目环境影响报告书》。

3、分析判定相关情况

本项目为铁矿、金矿井下开采项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委29号令）中鼓励、限制、淘汰落后类项目，属于“允许”类项目，符合国家相关产业政策。

根据《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》及其审查意见，本项目为鼓励类开采矿种，且不在禁止开采区、限制开采区，开采规模符合铁矿小型矿山最低开采规模10万t/a、最低服务年限5年要求。

根据北票市自然资源局出具的说明文件，本项目矿区范围内不涉及永久基本农田；根据北票市林业和草原局出具的说明文件，本项目矿区范围涉及二级国家级公益林及基本草原；根据北票市生态环境局出具的说明文件，本项目矿区范围不在北票市预划定的生态保护红线范围内。

环境质量底线：本项目运营期采暖为电采暖，不设燃煤锅炉，主要污染物为开采及运输无组织排放粉尘，在采取环评提出的污染防治措施后，对环境空气质量贡献值较小，项目各场地厂界粉尘、噪声均达排放标准要求，废水处理后全部回用不外排，固体废物全部综合利用。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。

资源利用上线：本项目仅生活用房采暖，为电采暖；生活用水来自于周边村庄，消耗量较小；生产用水使用沉淀后的矿井水，供电依托国家电网供电，用电量不会对区域电网造成较大负荷。各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上线。

生态环境准入清单：本项目为铁矿开采行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家规定的环境准入负面清单中禁止和限制准入类项目。

本项目采取严格的污染防治措施和生态恢复补偿措施，矿井水及废石等全部综合利用，符合“三线一单”要求。

4、关注的主要环境问题

根据建设项目特点，本项目主要关注环境问题为：井下废气、矿石装卸、废石回填采坑产生的粉尘及运输道路粉尘对周围大气环境的影响；井下排水及生活污水不外排的可行性；工业场地高噪声设备及运输车辆对周围声环境的影响；地下开采、附属设施建设对区域生态环境产生的影响；大气粉尘沉降及地表漫流等对周边土壤环境的影响。

5、环境影响评价主要结论

经本次环评分析，矿石装卸、井口粉尘产生的扬尘贡献值较低，厂界无组织排放浓度可满足可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7现有和新建企业边界大气污染源浓度限值要求，环境保护目标大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；通过水量匹配分析可知，项目井下涌水全部复用于井下生产、防尘洒水等用水点，生活污水排入旱厕，定期清掏，不会对地表水环境产生影响；在对厂区高噪声设备采取相应降噪措施后，可保证各工业场地厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，周边居民住宅满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。

本项目规模、工艺、产品及资源利用均符合国家产业政策和有关规划要求。在采用设计和环评提出的污染防治和生态治理恢复措施后，在采取环评提出的污染防治及生态恢复措施后，项目建设及运营期对生态环境和环境的的污染可以接受的，从环保角度来看项目建设可行。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家相关法律法规

    - 《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

    - 《中华人民共和国环境影响评价法》2018.12.29；

    - 《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26；

    - 《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1；

    - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2021.12.24；

    - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.9.1；

    - 《中华人民共和国土壤污染防治法》2019.1.1；

    - 《中华人民共和国森林法》2020.7.1；

    - 《中华人民共和国矿产资源法》2009.8.27；

    - 《中华人民共和国土地管理法》2020.1.1；

    - 《基本农田保护条例》国务院令第257号，2011.01.08；

    - 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号令，2017.10.1；

    - 《土地复垦条例》国务院第 592 号令，2011.3.5；

    - 《关于加快推进生态文明建设的意见》2015.4.25；

    - 《关于印发<打赢蓝天保卫战三年行动计划>的通知》国发〔2018〕22号；

    - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》部令第16号，2021.1.1；

    - 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发〔2014〕197号文，2014.12.31；

    - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》发展改革委令2019第29号，2019.10.30；

    - 《关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》发展改革委令2021第49号，2021.12.30；

    - 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发〔2005〕109号，2005.9.7；

    - 《国土资源部关于印发<矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）>的通知》国土资发〔2014〕176号，2014年12月；

    - 《关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》国发〔2013〕37号，2013.9.10；

    - 《关于印发<水污染防治行动计划>的通知》国发〔2015〕17号，2015.4.16；

    - 《关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》国发〔2016〕31号，2016.5.28；

    - 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》生态环境部令第3号，2018.8.1；

    - 《环境影响评价公众参与办法》生态环境部令第4号，2019.1.1；

    - 《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》自然资规〔2019〕1号；

    - 《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》环境部公告2020年 54号。

1.1.2 地方性相关法律法规

- 《辽宁省环境保护条例》2022.4.21；

- 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》2013.12.25；

- 《辽宁省地下水资源保护条例》2011.1；

- 《辽宁省矿山综合治理条例》2019.10.1；

- 《辽宁省大气污染防治条例》2022.4.21；

- 《辽宁省水污染防治条例》2022.4.21；

- 《辽宁省禁止提取地下水规定》辽宁省人民政府第255号令，2011.3；

- 《关于印发<辽宁省土壤污染防治工作方案>的通知》，辽政发〔2016〕58号，2016.8.24；

- 《关于印发<辽宁省水污染防治工作方案>的通知》，辽政发〔2015〕79号，2015.12.31；

- 《关于印发<辽宁省大气污染防治工作方案>的通知》，辽政发〔2014〕8号，2014.3.13；

- 《关于印发<辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）>的通知》，辽政发〔2018〕31号；

- 《关于印发<辽宁省污染防治攻坚战三年专项行动方案（2018-2020年）>的通知》，辽委办发〔2018〕60号，2018.5.16；

- 《关于贯彻执行环保部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，辽环发〔2015〕17号；

- 《关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》，辽委发〔2018〕49号，2018.10.1；

- 《关于加强和改进永久基本农田保护的实施意见》辽自然资规〔2019〕1号；

- 《辽宁省林业和草原局关于优化林业和草原营商环境支持工程建设项目使用林地草地扶持意见》辽林草字【2021】6号。

1.1.3 相关规划

- 《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020）》；

- 《辽宁生态省建设规划纲要（2006-2025）》；

- 《辽宁省生态功能区划》2004.4；

1.1.4 技术导则及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则·土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部公告2017年第43号；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》HJ651-2013；

- 《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0319-2018）；

- 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ10191-2020）。

1.1.5 主要技术文件

- 探矿许可证（证号：T2100002009022010024804）辽宁省自然资源厅，2021年1月10日至2023年5月27日；

- 《辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告》，朝阳胜基地质矿产有限责任公司，2020年12月；

- 《关于<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告评审备案的复函》（辽自然资储备字[2021]052号），2021年10月28日，辽宁省自然资源厅；

- 《<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告>评审意见书》（辽储评（储）字[2021]049号），2021年10月11日，辽宁省自然资源事务服务中心；

- 《北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿矿产资源开发利用方案》朝阳胜基地质矿产有限责任公司，2021年11月；

- 《<北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿矿产资源开发利用方案>审查意见》辽自然资事矿（开）审字〔2021〕C089号，辽宁省自然资源事务服务中心，2021年12月27日；

- 《辽宁省矿产资源总体规划（2016年-2020年）环境影响评价报告书》及其审查意见，2017年7月；

- 《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行性技术指南（试行）》；

- 环境影响评价工作委托书；

- 其他相关资料。

1.2 评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划；对项目建成后可能造成的污染、生态环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；对可研设计拟采取的环境保护措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施；从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性，为领导部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

1.3 环境影响因素识别及评价因子筛选

1.3.1 环境影响因素识别

表1.3-1    环境影响因素识别表

| 影响行为 环境要素 | 建设期 |  |  |  | 营运期 |  |  | 退役期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地建设 | 道路修建 | 厂房建设 | 员工生活 | 井下开采 | 运输 | 员工生活 | 生态恢复 |
| 环境空气 | -1 | -1 |  |  | -1 | -2 |  | +2 |
| 地表水 |  |  |  |  | -1 |  |  | +1 |
| 地下水 |  |  |  |  | -1 |  |  | +1 |
| 声环境 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -2 |  |  |
| 生态环境 | -3 | -1 | -1 |  |  |  |  | +3 |
| 固废 |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |  |
| 土壤环境 | -1 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |

注：表中数字代表影响程度，空格代表基本无影响，1代表轻微影响，2代表中等影响，3代表影响较大。“-”代表不利影响；“+”代表有利影响。

由表1.3-1可见，施工期、运营期的环境影响主要是对生态、地下水和大气的影响，对地表水、噪声不会产生明显影响。项目退役后，随着复垦工程的实施，本工程对自然环境的影响会逐步得到恢复。

1.3.2 评价因子确定

（1）评价因子识别

①施工期

项目建设过程对环境的主要影响为施工扬尘和施工噪声。

a、项目施工过程中开挖、填埋、料装运与堆放过程产生施工扬尘，呈无组织排放，对局部环境空气质量会产生短期不利影响，其影响因子为颗粒物；

b、施工期机械噪声源有挖掘机、装载机、重型卡车等，声级在85-110dB（A）之间，对外界声环境将产生一定的影响，影响因子为等效A声级Leq（A）。

②运营期

a、生态环境

本项目生态环境重点为井下开采地表沉陷对生态环境的影响，包括对地形地貌、土地利用、植被的影响。

b、环境空气

矿石开采主要为地面生产运维系统、地下开采系统、矿石装卸和运输车辆废气，主要污染因子为颗粒物。

c、地表水环境

矿井涌水经过沉淀处理达到回用水质标准后全部综合利用，生活污水排至旱厕定期清掏，不外排。因此本次评价重点分析评价矿井涌水及生产生活污废水处理工艺及综合利用途径的可行性和可靠性。

d、地下水环境

矿井涌水蓄水池、回填采坑的废石和旱厕有可能通过下渗进入地下水，对下游潜水水质产生影响。

本项目不设置废石堆场，基建期及运营初期废石直接回填历史露天采坑，未来废石回填历史采坑在降雨淋溶情况下可能对地下水造成的影响。

e、声环境

本项目开采采取地下开采方式，空压机、风机及装载机等噪声，对作业区环境影响较大，对外环境影响较小。

在环境现状噪声及影响评价中，均采用等效A声级Leq（A）作为评价因子。

f、固体废物

固体废物施工期及运营初期掘进废石用于回填原有历史露天采坑；运行期废石不升井，直接回填于采空区，评价重点针对固体废物综合利用及处理处置可行性进行分析评价。

g、土壤环境

土壤污染影响型主要是大气沉降（颗粒物）及垂直入渗（废石回填采坑淋溶水）可能对区域土壤环境产生的影响；土壤生态影响型主要是矿山开采对土壤环境造成盐化及碱化的影响。

综上分析，结合工程工艺特征、当地的环境特点，环境现状、影响评价及环境风险影响评价因子筛选结果见表1.3-2。

表1.3-2    项目评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 现状调查与评价 | 地形地貌、土地利用现状、植被类型、生物量、土壤理化性质等 |
|  | 影响评价 |  |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐、总硬度、氟化物、铜、铁、锌、锰、六价铬、铅、镉、砷、石油类、氰化物 |
|  | 影响评价 | 氨氮、COD、硫化物、铅 |
| 地表水 | 现状评价 | pH值、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、硫化物、铁、锰、铜、镉、铅、锌及铬（六价）、氰化物 |
| 大气环境 | 现状评价 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 |
|  | 影响评价 | TSP |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 区域污染源调查 | 采矿废石、废机油、生活垃圾 |
|  | 影响评价 |  |
| 土壤 | 现状调查与评价 | pH值、含盐量、砷、铅、铜、镉、铬、锌、镍、汞；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 |
|  | 影响评价因子 | 铁、镍、铅 |

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

1.4.1.1环境空气

项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。相关标准限值见表1.4-1。

1.4.1.2声环境

矿区及周边居民环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中执行2类、1类标准，相关标准限值见表1.4-2。

表1.4-1    环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 120 | 500 |  |
| 2 | TSP | 年平均 | 80 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
| 5 | NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |

表1.4-2    声环境质量标准

| 地点类别 |  | 噪声限值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 1类区 | 周边村庄 | 55 | 45 |
| 2类区 | 工业场地 | 60 | 50 |

1.4.1.3地下水环境

本项目所在地区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，相关标准限值见表1.4-3。

1.4.1.5 土壤环境

农田土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1标准要求，工业场地内用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求，相关标准限值见表1.4-4。

表1.4-3    地下水质量标准    （mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 6.5-8.5 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 氯化物 | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  | 耗氧量（CODmn法） | ≤3.0 |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
|  | 硫化物 | ≤0.02 |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |
|  | 砷 | ≤0.01 |
|  | 铁 | ≤0.3 |
|  | 锰 | ≤0.1 |
|  | 镉 | ≤0.005 |
|  | 铅 | ≤0.01 |
|  | 锌 | ≤1.0 |
|  | 铜 | ≤1.0 |
|  | 石油类 | ≤0.05 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |

注：根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，上表中“石油类”参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准。

表1.4-4    土壤环境质量标准    单位：mg/kg（pH除外）

| 评价因子 |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风险筛选值 单位：mg/ kg |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（GB15618-2018） |  | pH≤5.5 |  | 5.5＜pH≤6.5 |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | pH >7.5 |
|  | 镉 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |
|  | 汞 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |
|  | 砷 | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |
|  | 铅 | 70 |  | 90 |  | 120 |  | 170 |
|  | 铜 | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
|  | 锌 | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |
|  | 铬 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |
|  | 镍 | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 190 |
| 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） | 第二类用地 单位mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | 筛选值 |  | 评价因子 |  | 筛选值 |  |
|  | 砷 |  | 60 |  | 三氯乙烯 |  | 2.8 |  |
|  | 镉 |  | 65 |  | 1，2，3-三氯丙烷 |  | 0.5 |  |
|  | 铬（六价） |  | 5.7 |  | 氯乙烯 |  | 0.43 |  |
|  | 铜 |  | 18000 |  | 苯 |  | 4 |  |
|  | 铅 |  | 800 |  | 氯苯 |  | 270 |  |
|  | 汞 |  | 38 |  | 1，2-二氯苯 |  | 560 |  |
|  | 镍 |  | 900 |  | 1，4-二氯苯 |  | 20 |  |
|  | 四氯化碳 |  | 2.8 |  | 乙苯 |  | 28 |  |
|  | 氯仿 |  | 0.9 |  | 苯乙烯 |  | 1290 |  |
|  | 氯甲烷 |  | 37 |  | 甲苯 |  | 1200 |  |
|  | 1，1-二氯乙烷 |  | 9 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 |  |
|  | 1，2-二氯乙烷 |  | 5 |  | 邻二甲苯 |  | 640 |  |
|  | 1，1-二氯乙烯 |  | 66 |  | 硝基苯 |  | 76 |  |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 |  | 596 |  | 苯胺 |  | 260 |  |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 |  | 54 |  | 2-氯酚 |  | 2256 |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 616 |  | 苯并[a]蒽 |  | 15 |  |
|  | 1，2-二氯丙烷 |  | 5 |  | 苯并[a]芘 |  | 1.5 |  |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 |  | 10 |  | 苯并[b]荧蒽 |  | 15 |  |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  | 6.8 |  | 苯并[k]荧蒽 |  | 151 |  |
|  | 四氯乙烯 |  | 53 |  | 䓛 |  | 1293 |  |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 |  | 840 |  | 二苯并[a，h]蒽 |  | 1.5 |  |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 |  | 2.8 |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 萘 |  | 70 |  |

1.4.2 污染物排放标准

（1）废气：施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中农村地区1.0mg/m3浓度限值要求；营运期的卸料粉尘、运输道路起尘等，执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7标准现有和新建企业边界大气污染源浓度限值1.0mg/m3。

（2）废水：本项目废水主要是矿井涌水及生活污水。生活污水排至旱厕，定期清掏，不排放；矿井涌水全部复用于洒水抑尘、湿式凿岩，不外排，参照执行《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，相关标准如下：pH6.0-9.0，氨氮≤20，浊度≤10，溶解性总固体≤1000，BOD5≤20。

（3）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求进行收集、贮存。

表1.4-5    污染物排放标准

| 类别 | 执行阶段 | 标准名称及级（类）别 | 污染 因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 粉尘 | 施工期 | 《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） | 颗粒物 | mg/m3 | 无组织1.0 |  |
|  | 营运期 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7标准 | 颗粒物 | mg/m3 | 无组织1.0 |  |
| 噪声 | 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |
|  | 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值 | 厂界噪声 | dB（A） | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 |
| 固体 废物 | 采矿区 | 一般工业固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定； 危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定及修改单。 |  |  |  |  |

1.5 评价工作等级确定

1.5.1 生态环境

建设项目的矿区面积为0.8968km2，项目占地范围内无永久基本农田、无重要保护野生动植物，各要素评价范围内无森林公园、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家重点保护文物及野生动物的重要栖息地、重要或特殊的植物群落的分布。

依据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级按表1.5-1判别，根据各单项影响因子判定应为二级，依据导则6.1.5节“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势”考虑到项目为新建项目，开采方式为地下开采，不新增永久废石场，但建设单位将历史采坑进行回填并进行生态恢复，将其恢复成为原有土地利用类型，所以本项目生态评价等级进行提高为一级。

表1.5-1    生态影响评价工作等级判定识别

| 评级等级 | 生态敏感性 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 不涉及 |
| 二级 | 涉及自然公园 | 不涉及 |
| 不低于二级 | 涉及生态保护红线 | 不涉及 |
|  | 属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 属于污染影响型；且地表水评价等级为三级B |
|  | 地下水水位或土壤影响评价范围内分布有天然林、公益林、湿地 | 矿区范围内涉及国家二级公益林 |
|  | 占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域） | 矿区范围0.8968km2 |
| 三级 | 其他 | / |

1.5.2 环境空气

根据项目初步工程分析，本项目主要大气污染物为扬尘，选择回风井排放粉尘为计算参数，计算其最大地面浓度占标率Pi和其地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，大气环境影响评价等级根据污染物的最大地面浓度（Ci）占标率（Pi）及排放特征确定。本项目主要大气污染物为装卸、运输、风井粉尘，均属于无组织排放，其中装卸、运输粉尘为非连续源，大气导则中估算模式Aerscreen适用排放形式为连续源，故以风井粉尘为源强确定评价等级。

计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，大气环境影响评价等级判别依据见表1.5-2。

表1.5-2    大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）估算模式选取参数

①模式参数

表1.5-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | — |
| 最高环境温度/℃ |  | 36.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -35 |
| 土地利用类型 |  | 有林地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | — |
|  | 海岸线方向/° | — |

②污染源强

表1.5-4    回风井口废气污染源参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSJ1 | X=4664500 | 725 | 2.0 | 3.0 | 5.99 | 20 | 7920 | 颗粒物 | 0.015 |
|  | Y=40540265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSJ2 | X=4664504 | 690 | 2.0 | 3.0 | 5.99 |  |  |  | 0.015 |
|  | Y=40541143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSJ3 | X=4664329 | 685 | 2.0 | 3.0 | 8.72 |  |  |  | 0.043 |
|  | Y=40541980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSJ4 | X=4664802 | 685 | 2.0 | 3.0 | 8.72 |  |  |  | 0.043 |
|  | Y=40542748 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.5-5  矿石仓库废气污染源参数一览表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东部系统仓库 | 40544357.03 | 4679068.77 | 678 | 30 | 25 | 50 | 10.0 | 7920 | 正常 | 0.073 |
| 西部系统仓库 | 40546453.86 | 4679164.27 | 651 | 30 | 20 | 30 | 10.0 | 7920 |  | 0.026 |

表1.5-6    污染物最大占标率计算结果

| 污染源名称 | 污染物 | Cmax μg/m3 | 标准值μg/m3 | Pmax % | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSJ1 | 颗粒物 | 0.99 | 900 | 0.11 | / |
| FSJ2 |  | 0.99 |  | 0.11 | / |
| FSJ3 |  | 4.28 |  | 0.48 | / |
| FSJ4 |  | 4.28 |  | 0.48 | / |
| 东部系统仓库 |  | 76.6 |  | 8.52 |  |
| 西部系统仓库 |  | 58.7 |  | 6.52 |  |

根据表1.5-5的计算结果，本项目Cmax=76.6μg/m3，1%≤Pmax=8.52%＜10%，因此，确定本项目环境空气影响评价等级为二级评价。

1.5.3 水环境

1.5.3.1地表水

根据工程的特点及污染物排放状况的分析，水污染源主要为矿井涌水和生活污水。本项目矿井涌水经井下水仓收集沉淀后直接用于湿式凿岩、井下抑尘使用，剩余部分通过管道提升至地表高位水池，高位水池设置抽水泵站，通过泵站对洒水车进行注水，然后进行厂区绿化用水、运输道路洒水抑尘。

本项目井下涌水全部综合利用，不外排；办公生活区生活废水进入化粪池处理，定期清掏不外排。项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2章节要求“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。

因此本项目地表水影响评价工作等级为三级B。

1.5.3.2地下水

（1）建设项目行业分类

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将建设项目分为Ⅰ类，详见附录A。

本项目为新建工程，不新设永久废石场，基建期及运营初期废石用于回填矿区历史民采露天采坑，作为采坑的恢复治理使用。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 行业分类”标准，本项目为“G黑色金属42采选（含单独尾矿库）”包含排土场，本项目废石回填采坑后，其污染物的产生、污染地下水的途径与排土场较为相似，因此本项目地下水环境影响评价类别按Ⅰ类报告书项目进行判定。

表1.5-7    地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| G 黑色金属 |  |  |  |  |
| 42、采选（含单独尾矿库） | 全部 | / | 排土场、尾矿库I类，选矿厂Ⅱ类，其余Ⅳ类 | / |

（2）评价等级划分依据

根据附录A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。

表1.5-8    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于北票市北部丘陵山区，经调查项目不属于集中式饮用水水源准保护区，但评价区域内存在分散式饮用水水源地（前石头梁村、八道梁子村等），村民使用自建水井，供水小于一定规模（供水人口一般小于1000人）的地下水饮用水水源地，项目敏感程度为较敏感。

（3）评价等级划分

表1.5-9    评价等级确定表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于报告书中地下水环境影响评价项目类别中Ⅰ类项目，并且地下水环境敏感程度为较敏感，结合表1.5-8确定本项目地下水评价等级为一级。

图1.5-1  地下水环境评价范围图

1.5.4 声环境

项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，其中西部系统距离最近处的村庄为前石头梁村（18户，48人），距离约工业场地（斜坡道）为130m；东部系统距离最近处的村庄为八道梁村（11户，29人），距离约工业场地（PD1）为95m。受噪声影响的人口数量较少，变化不大，因此根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），声环境影响评价工作等级划分原则见表1.5-10，项目声环境评价等级定为二级。

表1.5-10    评价工作等级划分原则一览表

| 等级分类 | 等级划分基本原则 |
| --- | --- |
| 一级评价 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或能影响人口数量显著增多时 |
| 二级评价 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）-5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时 |
| 三级评价 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受噪声影响人口数量变化不大时 |

1.5.5 土壤环境

a污染影响型

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为黑色金属矿开采类项目，开采方式为地下开采，采矿过程中工业场地内污染物排放可能导致重金属进入土壤，导致土壤环境污染，因此本项目工业场地对土壤环境的影响为污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，金属矿开采属于土壤环境影响评价项目类别中的I类项目；本项目工业场地占地面积为1.45hm2＜5hm2，占地规模为小型。工业场地周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为一级。

表1.5-11    工业场地评价等级判定一览表（污染型）

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 一级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |  |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价范围以工业场地外扩1km为土壤环境评价范围（污染型），评价面积为11.5km2。

b生态影响型

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，金属矿开采属于土壤环境影响评价项目类别中的I类项目。项目所在地区属于低山丘陵区，现状调查各土壤监测点位的含盐量最大值为0.6g/kg，均≤2g/kg，5.5<pH<8.5，根据北票市地区自然概况，其区域干燥度为2.54，地下水位大于1.5m，且位于山区，所以本项目区域生态型敏感程度为较敏感，根据生态影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤生态型影响评价等级为二级。

表1.5-11    工业场地评价等级判定一览表（生态影响型）

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5，且常年地下水水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水水位平均埋深≥1.5m，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值 |  |  |  |

表1.5-12   生态影响型评价工作等级划分

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 | 二级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |  |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |  |

评价范围以岩移范围外扩2km为土壤环境评价范围（生态型），评价范围为27.4km2。

1.5.6 环境风险

本项目为铁矿地下开采项目（共生金矿），根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质为乳化炸药（主要成分为硝酸铵）。本项目不设置炸药库、油罐等储存设施，井下生产炸药由当地爆破公司统一配送及使用，单次最大使用量为0.3t；矿山运输汽车等设备均以柴油为动力，本项目不设置柴油储罐，柴油由社会运输车辆不定期提供，为防止加油不及时，矿山将储备一定量的柴油，存储于专用库房内，存储量为1.5t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

本项目涉及危废物质为硝酸铵、柴油，其与临界量比值，即：Q=q1/Q1+q2/Q2，经计算Q=1.0t/50t+1.5t/2500t=0.0066＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据HJ169-2018风险评价工作等级划分，环境风险评价进行简单分析即可。

表1.5-13    评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1.6 评价范围

表1.6-1    评价范围范围一览表

| 项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以回风竖井为中心向外扩展边长5km的矩形区域。 |
| 地表水 | 三级B | 废水不外排的可行性分析及防治措施要求 |
| 地下水 | 一级 | 根据建设项目所在地的水文地质条件确定，西侧、北侧、南侧以沟谷为地下水初始零流量边界，评价范围面积为15.5km2。 |
| 声环境 | 二级 | 工业场地边界向外扩展200m范围。 |
| 生态环境 | 一级 | 矿区工程所涉及的区域及矿界外500m范围，评价面积为2.706km2；另包括北票市大黑山国家级自然保护区 |
| 土壤环境 | 生态影响型二级 | 矿区范围及外扩2km为评价范围，评价范围为27.4km2。 |
|  | 污染影响型一级 | 工业场地及外扩1km为评价范围，评价范围为11.5km2。。 |

1.7 环境保护目标

根据调查及查阅资料，本项目距离白石水库水源保护区最近距离为47.2km；以上水源地保护区与本项目不在一个水文地质单元，无地下水径流补给关系，不涉及上下游关系。各环境要素的评价范围内无重点保护文物古迹、风景名胜区、集中饮用水水源保护区，距离本项目最近自然保护区为北票市大黑山国家级自然保护区，距离其缓冲区边界最近距离约为443m、距离实验区边界最近距离约为984m、距离核心区边界最近距离约为1179m。矿区范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线。

详见表1.7-1，位置关系见图1.7-1、图1.7-2。

表1.7-1    本项目与环境敏感区位置关系一览表

| 序号 | 环境敏感区 | 与本项目方位 | 最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北票市白石水库 | S | 边界47.2 |
| 2 | 北票市大黑山国家级自然保护区 | W、E、S | 距缓冲区边界443m、距实验区边界为984m、距核心区边界为1179m |

（1）辽宁大黑山自然保护区与项目位置关系

根据大黑山国家级自然保护区管理局出具的证明文件，本项矿区范围不在大黑山国家级自然保护范围内，大黑山自然保护区距离项目矿区范围边界最近443m，为国家级自然保护区。

大黑山自然保护区、核心区、实验区及缓冲区的四至范围坐标见下表：

表1.7-2    辽宁大黑山自然保护区各分区范围坐标表一览表

| 拐点编号 | 经纬度坐标系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北 | 南 | 西 | 东 |
| 保护区 | 东经120°33′7.00″ 北纬42°8′8.38″ | 东经120°25′35.00″ 北纬41°57′0.49″ | 东经120°23′11.80″ 北纬41°59′4.24″ | 东经120°37′7.28″ 北纬42°5′42.13″ |
| 核心区 | 东经120°27′31.41″ 北纬42°5′44.79″ | 东经120°26′25.06″ 北纬41°58′39.27″ | 东经120°24′30.66″ 北纬41°59′1.47″ | 东经120°34′52.99″ 北纬42°4′59.75″ |
| 缓冲区 | 东经120°33′29.04″ 北纬42°7′37.47″ | 东经120°25′56.67″ 北纬41°58′5.38″ | 东经120°23′11.82″ 北纬41°59′4.27″ | 东经120°36′14.86″ 北纬42°5′32.51″ |
| 实验区 | 东经120°33′7.00″ 北纬42°8′8.38″ | 东经120°25′35.00″ 北纬41°57′0.49″ | 东经120°23′11.80″ 北纬41°59′4.24″ | 东经120°37′7.28″ 北纬42°5′42.13″ |

（2）大黑山自然保护区的基本情况

辽宁大黑山国家级自然保护区位于辽宁省北票市西北部，保护区境内矗立着努鲁儿虎山系的高峰——平顶山，海拔1074.7米，与海拔1070.3米的第二高峰——敖包梁一起构成了保护区的地貌骨架。保护区地理位置为东经120°22′57″——120°37′02″，北纬41°57′40″-42°08′51″。保护区东西长41.0km，南北宽23.4km，总面积13844公顷，为森林生态系统类型自然保护区。2002年2月，北票市政府批准建立北票大黑山市级自然保护区。2002年12月，经辽宁省人民政府批准建立北票大黑山省级自然保护区。2013年6月4日，经国务院批准晋升为国家级自然保护区。

保护区总面积为13844公顷，其中核心区4523公顷，缓冲区4708公顷，试验区4613公顷。缓冲区面积为39.498km2。

保护对象：保护区动植物资源较为丰富，共有维管束植物3门101科364属892种。在野生植物中，保护野生植物3种，即野大豆（Glycine soja）、黄檗（Phellodendron amurense）和紫椴（Tilia amurensis）；有5种引入《中国珍稀濒危保护植物名录》，有12种引入《中国物种红色名录》。此外，保护区境内还有多种特有的珍稀狭域分布植物，其中采自保护区境内的辽西杜鹃的模式标本现存放于中国科学院标本馆。境内植被类型多样，有森林、灌丛、草地等植被类型，涵盖了当地所有具保护价值的植物原生地和野生动物栖息地，其中，包括大面积分布的天然蒙古栎林、花曲柳林和黄檗林。

在保护区内还发现全国罕见的珍稀植物---重瓣花山杏，经北京植物所审定并定名为“辽梅杏”，学名Armeniaca sibirica var. pleniflora、Prunus sibirica var. pleniflora在大黑山仅存一株，十分珍贵。

保护区有脊椎动物27目75科384种，其中鱼类2目4科32种，两栖类1目3科5种，爬行类3目4科14种，鸟类15目48科295种，兽类6目16科38种。其中保护野生动物4种，包括东方白鹳（Ciconia boyciana）、黑鹳（Ciconia nigra）、金雕（Aquila chrysaetos）、大鸨（Otis tarda），另有Ⅱ级保护野生动物41种。

综合价值：保护区地处努鲁儿虎山脉的东北端南坡，北邻内蒙草原和科尔沁沙地，西北方向与位于山脉北坡的内蒙古大黑山国家级自然保护区接壤，形成阻止科尔沁沙地南侵的重要生态屏障，为一级生态敏感带，有“辽西绿岛”之称。同时，辽宁大黑山自然保护区与已建的辽宁努鲁儿虎山自然保护区和内蒙古大黑山自然保护区共同形成了努鲁儿虎山生态保护区网络，在区域内发挥着重要的生态功能。

另外，保护区地处辽西地区水库——白石水库和北票市龙潭水库的上游，是其重要的水源涵养地和生态保障区，对这两水利工程具有重要意义。白石水库是东北老工业基地工农业用水的重要水源地，它关系着东北老工业基地振兴的安全，关系辽西地区的生态安全，对保障辽宁中部、内蒙古东部和京津外围的生态安全也具有重要意义。

管理措施：大黑山国家级自然保护区是一个以保护西辽河水源涵养地和珍稀野生动植物及其赖以生存的草原、森林、河流等多样的生态系统为主的综合性自然保护区。为加强自然保护区的有效管理，内蒙古自治区敖汉旗旗委、旗政府成立了大黑山自然保护区管理局。保护区管理局成立以来，积极协调林业、畜牧、农业等有关部门，调整保护区结构，加大管理力度，结合国家实施林业分类经营改革，将自然保护区天然林和人工林划为生态公益林而禁伐，同时在有效保护基础上，在保护区以外积极开发和培育一百余种观赏植物资源，为周边地区提供了大量的观赏植物。

保护措施：1、核心区禁止任何单位和个人进入，未经批准不允许进入从事科学研究活动。2、缓冲区内只准进入从事科学研究观测活动。3、实验区可以进入从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游以及训化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

图1.7-1  本项目与大黑山国家级自然保护区位置关系图

表1.7-2    环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 （户数，人口） | 2000坐标系 |  | 与最近处矿界方位及距离 |  | 与污染源的位置关系 |  |  | 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | 方位 | 距离（m） | 污染源名称 | 方位 | 距离（m） |  |
| 环境空气 | 前石头梁（18,48） | 4664444.42 | 40540530.16 | S | 20 | 斜坡道 | SW | 130 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 |
|  | 敖包梁底下（8,21） | 4665524.78 | 40543037.77 | NE | 510 | FSJ4 | NE | 770 |  |
|  | 上游（13,34） | 4665098.46 | 40543736.22 | E | 930 | FSJ4 | E | 980 |  |
|  | 八道梁子（11,29） | 4664632.86 | 40542780.42 | S | 5 | 平硐 | S | 95 |  |
|  | 水泉村（24,63） | 4663051.00 | 40542604.74 | S | 1400 | FSJ3 | S | 1440 |  |
|  | 吴家杖子（94,247） | 4665895.60 | 40538289.12 | NW | 2200 | FSJ1 | NW | 2450 |  |
|  | 大围子（56,147） | 4666559.96 | 40538652.35 | NW | 2300 | FSJ1 | NW | 2550 |  |
|  | 前黄山子（20,53） | 4666912.21 | 40539095.71 | NW | 2400 | FSJ1 | NW | 2650 |  |
|  | 刘家杖子（13,35） | 4665743.49 | 40539073.79 | NW | 1440 | FSJ1 | NW | 1700 |  |
|  | 张家杖子（44,116） | 4665489.73 | 40539545.64 | NW | 960 | FSJ1 | NW | 1220 |  |
|  | 后石头梁（38,100） | 4665653.76 | 40540065.07 | NW | 900 | FSJ1 | NW | 1160 |  |
|  | 龙王庙西沟（41,108） | 4666882.16 | 40540589.00 | N | 2100 | FSJ4 | N | 2360 |  |
|  | 龙王庙东沟（24,63） | 4666839.85 | 40541679.87 | N | 2130 | FSJ4 | N | 2390 |  |
|  | 木匠铺（14,37） | 4666351.35 | 40544682.92 | NE | 2250 | FSJ4 | NE | 2510 |  |
| 声环境 | 前石头梁（18,48） | 4664444.42 | 40540530.16 | S | 20 | 斜坡道 | SW | 130 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 |
|  | 八道梁子（11,29） | 4664632.86 | 40542780.42 | S | 5 | 平硐 | S | 95 |  |
| 地下水 | 评价范围内所在区域地下水总体流向为从山岭区域补给沿所在沟谷流向；地下水环境主要保护目标为该区域潜层地下水及周边居民水井 |  |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 矿区范围内无永久基本农田，土壤环境保护目标主要为土壤评价范围内的耕地 |  |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1标准 |
| 生态环境 | 全矿区外扩500m内的耕地、国家一级公益林、国家二级公益林、土地利用类型等；大黑山国家级自然保护区内相关保护物种，如东方白鹳（Ciconia boyciana）、黑鹳（Ciconia nigra）、金雕（Aquila chrysaetos）、大鸨（Otis tarda），另有Ⅱ级保护野生动物41种等； |  |  |  |  |  |  |  | 维持区域生态系统完整性和稳定性；对受破坏的区域及时进行复垦整治，恢复生产力 |

图1.7-2    评价范围图

图1.7-3    环境保护目标图

1.8 评价内容及评价重点

1.8.1 评价内容

（1）空气环境影响评价

空气污染物主要是井口废气、矿岩装卸粉尘、运输道路扬尘污染，评价中将按工程污染源分析确定的源强参数，在充分分析该地区地面污染气象特征及空气环境质量现状的基础上，预测工程建设对区域空气环境可能带来的影响程度和范围，为空气污染防治措施提供依据。

（2）地表水环境影响评价

通过对工程分析和水平衡分析，确定本项目的生活污水及矿井涌水的量及水质特征，分析污水全部复用的可行性及可靠性。

（3）地下水环境影响评价

根据项目建设对地下水环境的影响特点，结合项目所在区域的地下水环境特征，地下水环境影响评价包括：地下水环境现状调查与评价、地下水环境影响预测与评价、并提出相应的地下水环境保护措施等。

（4）噪声环境影响评价

利用现状监测资料，分析评价区域声环境质量现状，预测工业场地各种机械设备噪声对评价区域声环境所造成的影响。

（5）生态环境影响评价

通过调查收集评价区土地利用现状、植被类型、农业环境、动植物资源现状，结合工程特性，预测本项建设、开采对评价区域生态环境的影响并制定详细矿山生态恢复治理计划。

（6）环境经济损益分析

估算工程建设环境保护投资，分析本项目的社会效益、环境效益和经济效益。

1.8.2 评价重点

本次评价以生态环境影响评价、地下水影响评价、土壤影响评价为重点评价专题。

1.8.3 评价时段

评价时段分为建设期、运营期及闭矿期。

本次评价时段的建设期为从2023年5月到2026年5月共36个月的工程建设，运营期从2025年6月-2036年10月，共11.23年。

2 项目概况与工程分析

2.1 探矿历史沿革

2009年-2010年，辽宁省地质矿产研究院对辽宁省北票市前石头梁～内蒙古敖汉旗小西沟铁矿进行普查。工作依据是2009年2月19日，国土资源部颁发勘查许可证，证号：T01120090202024804，勘查工作区面积2.62km2。至2010年12月底，估算普查区内铁矿资源量（332+333）573.94万t。

2011年-2012年，辽宁省地质矿产研究院对辽宁省北票市前石头梁～内蒙古敖汉旗小西沟铁矿进行详查，颁发勘查许可证号：T01120090202024804，勘查工作区面积2.62km2。工作范围为勘查许可证区域内辽宁省北票市行政区划管辖域，主要针对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ-1、Ⅴ-2号矿体进行工作，主要以地表以采坑调查取样和深部钻探工程控制矿体。通过地质详查基本查明了地质成矿条件、矿体空间分布规律、赋存条件、产状、规模及品位、厚度变化情况，估算了铁矿资源量。工作至2012年11月，提交了《辽宁省北票市前石头梁～内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告》，并通过了辽宁省国土资源厅审查备案，评审备案证明号（辽国土资储备字〔2013〕065号），备案的资源量（332+333）155.46万t。

2016年5月20日至2016年9月20日朝阳胜基地质矿产有限责任公司进行了资源储量核实工作，勘查许可证号：T01120090202024804，勘查面积变更为1.25km2，2017年1月提交了《辽宁省北票市前石头梁矿区铁矿资源储量核实报告》，经国土资源部审查备案（评审备案证明号：国土资储备字〔2017〕67号），备案的资源量（332+333）89.132万t，平均品位TFe29.03%，低品位铁矿（333）42.930万t，平均品位TFe23.75%。

2019年5月20日至2020年12月再次进行详查工作，截止2020年12月31日，估算矿区铁矿控制资源量205.589万t（平均品位TFe23.00%，mFe18.42%）；推断资源量199.034万t（平均品位TFe22.73%，mFe18.11%），合计404.623万t（平均品位TFe22.87%，mFe18.27%），控制资源量占总资源量的50.81%；估算①号金矿体推断资源量：矿石量2.25万t，金金属量314.55kg，银金属量2185.77kg（平均品位Au13.98g/t，Ag97.15g/t）。

该详查报告于2021年10月11日通过了辽宁省自然资源事务服务中心组织的专家评审，评审意见书文号为：辽储评（储）字〔2021〕049号。辽宁省自然资源厅于2021年10月28日对该评审意见书予以备案，出具了《关于<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告评审备案的复函》（辽自然资储备字〔2021〕052号）。

2.2 探矿权现状

2.2.1 探矿区现状调查

该探矿权区域内存在民间盗采情况，且形成2个露天采坑、2处地表剥离区域、1处盗采洞口，除此之外，探矿区范围之内无其他开采痕迹，采坑具体参数见表2.2-1；现状破坏土地面积总计7.09355hm2，其中现状露天采坑挖损土地面积1.6755hm2，容积约7万m3。

表2.2-1    现状露天采坑及破坏区域参数一览表

| 名称 | 中心点坐标（2000坐标） |  | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| CK1 | 40540235 | 4664618 | 0.8842 |
| CK2 | 40540579 | 4664575 | 0.7913 |
| LD1 | 40541115 | 4664462 | 2.482 |
| LD2 | 40541875 | 4664456 | 1.0318 |
| LD3 | 40542269 | 4664525 | 0.2802 |
| LD4 | 40542442 | 4664651 | 0.3851 |
| LD5 | 40542696 | 4664803 | 1.239 |
| 合计 |  |  | 7.09355 |

矿区西部露天采坑1                  矿区西部露天采坑2

矿区西部裸露地表                  矿区东部裸露地表

图2.2-1    拟划定矿区范围内生态破坏区域分布图

2.2.2 矿山现状存在的环保问题及“以新带老”措施

聚鑫矿业在探矿权范围内进行探矿，探矿工程于2018年结束，工程采用钻探方式进行探矿（非井探），相对于井探方式，占地范围较小，探后恢复较快，无废石产生。工程共布设约15条勘探线、30探孔，钻探采用XY-4型千米钻机，Φ110mm钻具开孔，钻进至基岩1-2m后下入110-89mm套管以封闭地表松散层，然后采用Φ75mm（内径Φ53mm）钻具钻进至井底。

探矿工程采用钻探方式，地表破坏面积较小，截止本次环评踏勘现场，钻孔作业面生态环境均已自然恢复，地表无钻探痕迹。

本次拟建项目的建设，将制定完善的“以新带老”生态恢复措施，对历史遗留采坑、裸露地表区域进行恢复治理工作。

2.3 项目概况

2.3.1 项目名称、建设规模、建设地点、建设性质及总投资

（1）项目名称：北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿开采建设项目

（2）建设地点：辽宁省朝阳北票市北四家子乡王增店村境内，地理坐标东经：120°30′01″北纬：42°06′58″，项目地理位置见图2.3-1。

（3）建设性质：新建

（4）开采范围及服务年限：

矿区范围由16个拐点坐标圈定，矿区面积0.8968km2，开采标高为825.7至460m。共设置2套生产系统，其中，西部系统开采705m以上的①号金矿体及705m以上的Ⅰ、Ⅰ(1)、Ⅱ、Ⅲ号铁矿体；东部系统开采650m 以上的Ⅴ-1、Ⅴ-2号铁矿体。

项目基建期为3a，服务年限为11.23a（不含基建期）。

（5）生产规模及产品方案：

本矿山开采原矿42万t/a，其中西区生产能力为11万t/a（金矿2.25万t/a，仅第一年生产；铁矿8.75万t/a），东区生产能力为31万t/a（全部为铁矿），采出铁矿石品位Tfe22.87%、金矿石品位Au13.98g/t。

（6）劳动定员及工作制度

本矿山劳动定员190人，其中采矿生产工人为180人，管理人员10人。采用连续工作制，年工作330d，每天3班，每班8h。

（7）工程总投资及环保投资

本工程概算总投资为3269.80万元，其中环保投资为44.6万元，占总投资的1.36%。

2.3.2 项目产品方案

根据《北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿矿产资源开发利用方案》，本次设计的开采对象为矿区范围内的14条矿体。矿山开采规模为42万t/a，布置2套地下开采系统，各系统开采能力及服务年限见下表。

本项目采出的原矿自然块不经破碎直接外售。

表2.3-1    矿山生产系统排产表    单位：万t/a

| 矿种 | 系统 | 1a | 2a | 3a-8a | 9a | 10a | 11a | 12a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁矿 | 东部 | 31 | 31 | 186 | 28.962 |  |  |  | 276.962 |
|  | 西部 | 8.25 | 11 | 66 | 11 | 11 | 11 | 3.074 | 121.324 |
| 金矿 | 西部 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |

2.3.3 项目开采范围

本项目为探转采，矿区范围由16个拐点坐标圈定，矿区面积0.8968km2，开采标高为825.7至460m。

表2.3-2    矿区范围

| 点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4664740.5258 | 40540154.9552 |
| 2 | 4664747.7705 | 40541400.0000 |
| 3 | 4664433.0000 | 40541600.0000 |
| 4 | 4664752.0970 | 40542135.4060 |
| 5 | 4664753.9555 | 40542452.1556 |
| 6 | 4665062.5001 | 40542450.3016 |
| 7 | 4665064.5790 | 40542794.8666 |
| 8 | 4664722.8319 | 40542796.9367 |
| 9 | 4664553.1814 | 40542564.1344 |
| 10 | 4664598.9882 | 40542535.2888 |
| 11 | 4664288.3280 | 40541975.1893 |
| 12 | 4664282.7247 | 40541030.5787 |
| 13 | 4664375.2879 | 40541030.0413 |
| 14 | 4664375.1154 | 40541000.0000 |
| 15 | 4664467.0706 | 40540600.3033 |
| 16 | 4664461.8743 | 40540156.5389 |
| 开采深度：825.7米至460米 矿区面积：0.8968km2 |  |  |

2.3.4 工程项目组成

本项目主要建设内容有：新建斜坡道1座、平硐1座、回风井4座、空压机房、办公室、高位水池、通风机房、危废间、全封闭式矿石仓库及运输道路，矿石外运运输道路新建，利用民间盗采矿坑处理基建期及运营初期废石。项目工程组成情况见表2.3-3。

2.3-1  项目地理位置图

表2.3-3    项目组成一览表

| 工程项目 |  |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 西部系统 | 斜坡道 | 井口中心坐标X=4664472，Y=40540667，Z=670m，方位274°，斜坡道直线段净断面为4.5×4.2m2，弯道段净断面为5.3×4.5m2。正常段坡度为12%，弯道段坡度为5%；间距200m左右设一20m长缓坡错车段，缓坡错车段净断面为7.5×5.5m2，缓坡错车段坡度为3%。线路总长度为1252m，高差127m（670m～543m），综合坡度10.1%。为了减少基建投资，首期工程斜坡道开拓到605m标高水平，开拓工程量为636m，运输方式采用无轨运输。 作为西部区的矿石、废石、材料、设备的运输通道。同时做为入风井，一侧设人行道，作为矿井的主要安全出口。 在斜坡道内的655m、605m、543m标高设运输中段，作为运输、通风、行人通道。 |
|  |  | 风井FSJ1 | 位于Ⅲ号矿体的下盘西端部下盘，1号与2号勘探线之间，地表岩石移动界线20m之外，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664500，Y=40540265，Z=725m，井底标高605m，井深120m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的应急安全出口。 |
|  |  | 风井FSJ2 | 端部下盘，9号勘探线以东，地表岩石移动界线20m之外。圆形井，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664504，Y=40541143，Z=690m，井底标高605m，井深85m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的另一个应急安全出口。 |
|  |  | 中段布置 | 对象为7条铁矿体、1条金矿体。中段高度如下：705m 以上，采用顺路天井方式回采①号金矿体及705m以上的Ⅰ、Ⅰ(1)、Ⅱ、Ⅲ号铁矿体。705m～655m中段高度50m；655m～605m中段高度50m； 605m～543m中段高度62m； |
|  | 东部系统 | 平硐 | 位于V-3号矿体的东部下盘，井口中心坐标X=4664703，Y=40542716，Z=650m，方位327°，平巷掘进60m后，分出一路平巷向北进入650m水平巷道，另一路向西南侧下掘盲斜坡道，盲斜坡道直线段净断面为4.5×4.2m2，弯道段净断面为5.3×4.5m2。正常段坡度为12%，弯道段坡度为5%；间距200m左右设一20m长缓坡错车段，缓坡错车段净断面为7.5×5.5m2，缓坡错车段坡度为3%。平硐-斜坡道总长度为1918m，高差182m（650m～468m），综合坡度9.5%。为了减少基建投资，首期工程斜坡道开拓到555m标高水平，开拓工程量为977m，运输方式采用无轨运输。作为井下的矿石、废石、材料、设备的运输通道。同时做为入风井，一侧设人行道，作为矿井的主要安全出口。 在平硐-斜坡道内的650m、605m、555m、505m、468m标高设运输中段，作为运输、通风、行人通道。 |
|  |  | 风井FSJ3 | 位于V -2号矿体的下盘西端部下盘，11号勘探线附近，地表岩石移动界线20m之外，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664329，Y=40541980，Z=685m，井底标高555m，井深130m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的应急安全出口。 |
|  |  | 风井FSJ4 | 位于V-2号矿体东端部下盘，15-16号勘探线之间，地表岩石移动界线20m之外。圆形井，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664802，Y=40542748，Z=685m，井底标高505m，井深180m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的另一个应急安全出口。 |
|  |  | 中段布置 | 本系统开采对象为7条矿体。中段高度如下：650m 以上，采用顺路天井方式回采Ⅴ-1、Ⅴ-2号铁矿体。650m～605m中段高度45m；605m～555m中段高度50m； 555m～505m中段高度50m；505m～468m中段高度37m。 |
| 辅助 工程 | 通风系统 | 西部系统 | 通风方法为抽出式通风，即机械负压通风。通风布置方式采用两翼对角式。 在扇风机负压作用下，风流由斜坡道→655m入风石门→655m平巷→入风天井→回采工作面→回风天井→705m平巷→705m回风石门→回风井FSJ1（或FSJ2）排入大气。 矿井总需风量43.06m3/s， FSJ1回风井风压213.67Pa～458.91Pa；FSJ2回风井风压279.32Pa～579.63Pa；选用K40-6-№15型风机2台，配置1台备用电机，2台主扇同时工作，工况点供风量21.58-28.1 m3/s，满足矿井通风要求，安装在回风井（FSJ1、FSJ2）井口地面风硐处。 |
|  |  | 东部系统 | 通风方法为抽出式通风，即机械负压通风。通风布置方式采用两翼对角式。 在扇风机负压作用下，风流由平硐-斜坡道→468m入风石门→468m平巷→入风天井→回采工作面→回风天井→505m平巷→505m回风石门→回风井FSJ4（或FSJ3）排入大气。 矿井总需风量99.36m3/s，FSJ3回风井风压358.47Pa～658.19Pa；FSJ4回风井风压276.16Pa～634.54Pa；选用K40-6-№17型风机2台，主扇各配置1台备用电机，2台主扇同时工作，工况点供风量36.86-37.66m3/s，满足矿井通风要求。安装在回风井（FSJ3、FSJ4）井口地面风硐处。 |
|  | 排水系统 | 西部系统 | 矿井采用分段排水，首段排水的水仓设605m标高水平。二段排水水仓设543m标高水平。 首段泵房设在生产水平605m中段靠近斜坡道附近的巷道一侧。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。二段排水的泵房设在最低开采水平543m斜坡道井底车场附近。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。 主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道、平硐井壁敷设至地表储水池。 |
|  |  | 东部系统 | 矿井采用分段排水，首段排水的水仓设555m标高水平。二段排水水仓设458m标高水平。 首段泵房设在生产水平555m中段靠近斜坡道附近的巷道一侧，水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。二段排水的泵房设在最低开采水平468m斜坡道井底车场附近，水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。 主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道井壁敷设至地表储水池 |
|  | 工业场地 | 西部系统 | 共设置三处工业场地，分别为斜坡道工业场地、FSJ1工业场地、FSJ2工业场地。其中斜坡道工业场地占地面积约为5000m2，场地内布置有空压机房、斜坡道洞口、密闭式矿石仓库、变电站、高位水池等设施；办公区单独布置在斜坡道工业场地西侧，占地面积约为1500 m2 FSJ1工业场地、FSJ2工业场地的场地布局基本一致，占地面积均为500m2，场地内布置有风机、井口等设施。 |
|  |  | 东部系统 | 共设置三处工业场地，分别为平硐工业场地、FSJ2工业场地、FSJ3工业场地。其中平硐工业场地占地面积约为6000m2，场地内布置有空压机房、平硐口、密闭式矿石仓库、变电站、高位水池、办公室等设施； FSJ1工业场地、FSJ2工业场地的场地布局基本一致，占地面积均为500m2，场地内布置有风机、井口等设施。 |
| 储运 工程 | 废石场 |  | 本项目不设置废石场，基建期及运营初期（第1年）产生废石全部回填原有采坑；运营期废石不升井，直接井下回填采空区。 |
|  | 原矿堆场 |  | 设置密闭式原矿堆场库房2座，其中东部系统矿石仓库占地800m2（全封闭）、西部系统矿石仓库占地500m2（全封闭），建筑高度均为6m，外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇，进一步优化库内工作环境。 其中原矿堆场采取全封闭措施，建设单位应在本项目斜坡道口、工业场地矿石仓库、现状采坑等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。 |
|  | 运输道路 |  | 矿石外运采用矿山运输道路，新建道路约为长300m，均宽5m。新建道路与现有村级公路连接，通过该道路外运。 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 通过输电线路将10kV电能引至本矿井变电所，所内安装2台变压器。分别为地表设备和照明供电、井下设备和照明供电，总负荷为365kW。 |
|  | 供暖 |  | 采用电采暖 |
|  | 供水 |  | 项目生活用水通过罐车外购，运输至工业场地水罐内使用；地下涌水经地下水仓及地上水池沉淀处理后，用于采矿作业面抑尘、运输道路抑尘、绿化等。 |
| 环保 工程 | 废气治理 |  | 凿岩、运输粉尘采用湿式凿岩、洒水车定期对场地洒水抑尘；井下设置20个洒水喷头；矿石仓库采用全封闭措施，设置10个洒水喷头；仓库外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇，降低车间空气粉尘浓度。 |
|  | 废水治理 |  | 矿井涌水经沉降后回用于生产过程的湿式凿岩，以及洒水抑尘。井下水仓4座，其中西部系统2座，井下水仓总容积为900m3，东部系统2座，井下水仓总容积为900m3。工业场地高位水池共2个，容积为250m3。 |
|  |  |  | 生活污废水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 |
|  | 噪声治理 |  | 设备用房封闭措施；机械设备设置隔声减震措施。 |
|  | 固废治理 |  | 废石：基建期和运营初期井下废石回填于现状露天采坑处理，且进行恢复治理；运营后期废石不升井。 废机油：工业场地设置危废存储间，危废间位于斜坡道工业场地中，其占地面积为20m2，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，四周设置围堰，设置健全的储运制度，定期交有资质单位进行处理。 生活垃圾：集中收集，定期送交当地环卫部门清理。 |
|  | 生态恢复措施 |  | 历史采坑进行回填、地表裸露区域进行覆土绿化。 |
|  | 环境管理 |  | 制定地表岩移变形观测制度，制备岩移范围警示牌、铁丝网等；建设单位应在本项目斜坡道口、工业场地矿石仓库等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。 |

2.3.5 设备清单

表2.3-4    采掘所需设备及数量

| 序 号 | 项目名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿用汽车 | DQ-12A型 | 台 | 17 |
|  | 空压机 | BLY-150A/W | 台 | 6 |
|  | 风机 | K40-6-№15 | 台 | 4 |
|  | 局扇 | JK58-1N04 | 台 | 24 |
|  | 凿岩机 | YT28 | 台 | 30 |
|  | 轮式前装机 | ZL-50型 | 台 | 3 |
|  | 铲运机 | 2m3 | 台 | 17 |
|  | 矿用无轨运人车 | RU-23型 | 台 | 3 |
|  | 供电 |  | 台套 | 8 |
|  | 发电机组 | STC型 | 台套 | 4 |
|  | 水泵 |  | 台 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 122 |

2.3.6 工作制度及劳动定员

矿山总人数为190人。其中：管理及技术人员10人，生产工人180人。年工作天数为330天，每天3班，每班8小时。

2.3.7 总平面布置

工程主要包括新建主斜坡道1座1座、平硐1座、回风井4座，主斜坡道、平硐设置工业场地，主要布置办公区、高位水池、空压机房、危废暂存间、全封闭式矿石仓库等辅助工程。东部系统矿石仓库占地800m2（全封闭）、西部系统矿石仓库占地500m2（全封闭），建筑高度均为6m。

2.3.8 主要技术经济指标

表2.3-5    主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  | 金矿 | 铁矿 |
| 1 | 评审认定保有资源量 | 万t | 2.25 | 404.623 |
|  | 其中：控制资源量 | 万t |  | 205.589 |
|  | 推断资源量 | 万t | 2.25 | 199.034 |
| 2 | 矿石地质品位 |  | Au13.98g/t | TFe22.87%，mFe18.27% |
| 3 | 设计利用资源量 | 万t | 2.25 | 398.286 |
|  | 其中：控制资源量 | 万t |  | 205.589 |
|  | 推断资源量 | 万t | 2.25 | 184.285 |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 采区数量 | 个 | 1 |  |
| 2 | 矿山规模 | 万t/a | 42.00 |  |
| 3 | 服务年限 | a | 11.23 |  |
| 4 | 矿石回采率 | % | 92 | 85 |
| 5 | 贫化率 | % | 8 | 15 |
| 6 | 采出品位 |  | Au12.86g/t | TFe19.44%，mFe15.53% |
| 7 | 开拓方式 |  | 斜坡道、平硐-斜坡道 |  |
| 8 | 采矿方法 |  | 浅孔留矿法、 全面采矿法（削壁充填） |  |
| 三 | 成本与收入 |  |  |  |
| 1 | 生产成本 | 元/t | 108.00 | 66.0 |
| 2 | 年总成本 | 万元 | 243.00 | 2772.00 |
| 3 | 年销售收入 | 万元 | 3105.00 | 4200.00 |
| 四 | 经济效益 |  |  |  |
| 1 | 增值税 | 万元 | 0 | 453.18 |
| 2 | 城建及教育附加税 | 万元 | 0 | 18.13 |
| 3 | 资源税 | 万元 | 186.30 | 336.00 |
| 4 | 所得税 | 万元 | 668.92 | 268.47 |
| 5 | 税后净利润 | 万元 | 855.22 | 805.40 |
| 五 | 建设投资 |  |  |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 3269.80 |  |
| 2 | 静态回收期 | a | 1.62 |  |

图2.3-2  西部系统主斜坡道工业场地平面布置图

图2.3-3  东部系统主斜坡道工业场地平面布置图

2.4 资源和建设条件

2.4.1 资源条件

2.4.1.1 区域地质概况

矿区大地构造位置处于柴达木—华北板块（Ⅲ），华北陆块（Ⅲ-5），华北北缘隆起带（Ⅲ-5-3），建平晚古生代陆缘岩浆弧（Ⅲ-5-3-1），建平凸起（Ⅲ-5-3-1-2-1）的北缘。

- 地层

区域地层分布为第四系全新统（Qh）、太古界小塔子沟岩组（Ar3x）。

（1）小塔子沟岩组（Ar3x）

呈大小不一的透镜状、条带状及不规则状的包体残存于太古界片麻岩中，是区内最古老的地层。主要岩性为斜长角闪岩、角闪黑云斜长片麻岩夹磁铁石英岩。遭受了麻粒岩相和角闪岩相的区域变质作用。原岩为一套夹硅铁质的基性火山岩－火山沉积岩建造，为高级变质区残留的绿岩组合。地层总厚度＞1000m。

（2）第四系全新统（Qh）：分布于沟谷和山前坡地，岩性为砾石、砂土和粉砂质粘土。

- 构造

区域上有大规模构造带是赤峰～开原大断裂，东西长达数百公里，沿断裂有大规模花岗杂岩侵入，断层倾向南南东，倾角70°左右，断裂带内挤压破碎带发育，宽度达数十～数百米。较小的断裂构造有二条：一是木匠铺断裂，走向北西，倾向北东，倾角65°左右，长约5Km。片麻岩、花岗岩破碎带宽十余米，木匠铺～王增店一带以较大位移错断花岗岩体，断裂性质为压扭性断裂；二是黄花沟断裂，走向北东，倾向北西，倾角70°左右，延长约5Km。破碎带宽数米，断裂性质为压扭性。与区域性断裂构造走向一致的北东、北西向小断裂较发育，多充填了中、酸性岩脉。

- 岩浆岩

区域上华力西晚期花岗岩广布，跨越于内蒙地轴和华力西褶皱带两大构造单元，面积达数百公里，岩体长轴大致呈北东～北北东向展布，与华力西褶皱带方向一致。岩体为三个期次侵入，岩性为花岗闪长岩、闪长岩、二长花岗岩，斜长花岗岩、白岗花岗岩，呈岩基状产出。

区域上分布较多的中、酸性岩脉，规模较小。

2.4.1.2 矿区地质

- 地层：

区内分布有太古界小塔子沟岩组变质表壳岩及第四系全新统。

1）小塔子沟岩组（Ar3x）

变质表壳岩，出露面积较小，为古老的火山～沉积岩，产出形态为包体或残留体，主要以透镜状、浑园状、条带状及不规则状赋存于片麻岩中。矿区及周边地带表壳岩分布较为集中，规模较大的有6条，最大延长约2500m，宽30～200m，总体呈北东向展布，排列方向与区域片麻理基本一致。

主要岩石类型为含磁铁矿斜长角闪岩、角闪黑云斜长片麻岩、磁铁石英岩，变质程度属于麻粒岩相。最大累计厚度1040m。区内的铁矿体即赋存于变质表壳岩中，变质表壳岩的空间展布状态控制了区内铁矿体的空间展布特征。

2）分布河床和山间沟谷，上部为砂和砾石；下部为粉质粘土、黄土。

厚度不均匀，一般1.20m～18.00m，局部最大厚度可达22m。

- 构造：

区域片麻理表现为：东部片麻理走向为55°-°87，倾向325°-357°，倾角70°-77°；西部片麻理走向278°-285°，倾向8°-15°，倾角60°-70°。

片麻理局部表现出小的褶曲，规模不大，总体上对片麻理产状影响较小。

矿区内无较大的区域性断裂通过。分布有10条规模较小的断裂，北东、北北东、近南北向展布，编号为F1、～F 10，多呈压扭性，仅F7 F9为张扭性，其间充填流纹斑岩脉。F9断裂对东矿段的Ⅴ-1号矿体产生小错断，断距不大；F7切断西矿段所有铁矿体。其余8条断裂为金矿化地质体赋存空间，在不同部位与铁矿体交切，但均没有明显错动，对铁矿体破坏作用小。

- 岩浆岩：

矿区内见有二条脉状侵入体～流纹斑岩脉，为华力西期侵入的花岗岩的派生脉体。展布于东矿段的流纹斑岩脉，规模不大，地表延长大于1010m，宽0.50～16.00m,呈北东向展布。总体形态为中间膨大，两侧尖灭的脉状。岩脉沿F9断裂侵入，对Ⅴ-1号铁矿体产生一定影响，与Ⅴ-1号铁矿体小角度斜交，断距较小，破坏做用不大；西矿段的流纹斑岩脉，呈北北东向展布。勘查区内地表出露长约270m，宽8.00～24.00m, 南端被第四系掩盖，向北延出区外。岩脉沿F7断裂侵入，与西矿段的铁矿体近垂直交接，切断的西矿段所有铁矿体。

流纹斑岩：地表呈浅褐红色，斑状结构，块状构造。斑晶主要为石英。斑晶大小一般在0.50-1.20mm，含量5%-8%。基质粒度较细，肉眼不易辨认矿物成份。岩石较坚硬、完整，与围岩接触部位可见高岭土化，局部见有星点状黄铁矿。

另外，矿区南、东侧，大面积分布华力西晚期花岗岩（γ43b），是区域构造岩浆活动的主体。

2.4.1.3 矿床地质

- 矿床特征

区内是以赋存于太古界变质岩系中的沉积变质铁矿为主，共生受构造控制的岩浆热液型金矿的矿床。

1）铁矿

铁矿体均赋存于太古界变质岩系中，与变质表壳岩密切相关，分布于总体上呈北东走向的变质表壳岩带内，主要为变质表壳岩中的磁铁石英岩，部分为含磁铁矿斜长角闪岩，呈不规则条带状，局部膨大，厚度变化较大。按矿体分布区域，分为二个矿段。

西矿段：

西矿段Ⅰ-Ⅲ号矿体展布于前石头梁沟北侧，分布有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体，平行展布，矿体间多为含磁铁矿的斜长角闪岩，有弱磁性，但达不到铁矿边界品位要求。Ⅰ号矿体位于北侧，Ⅲ号矿体位于南侧，相距150～190m。东端被流纹斑岩脉切断，西端延出矿区。

西矿段南侧的Ⅳ、Ⅳ-1、Ⅳ-2、Ⅳ-3号铁矿体号大致平行展布，矿体间为含磁铁矿的斜长角闪岩，有弱磁性，但达不到铁矿边界品位要求，Ⅳ号矿体位于北侧，Ⅳ-3号矿体位于南侧，相距200m。东端地表无出露，但可见黑灰色的斜长角闪岩，向西延出区外。

东矿段：

在矿区东侧八道梁子一带，八道梁子沟西北侧山坡部位，矿带宽80-240m，北东宽，南西较窄，铁矿体近平行展布，矿体间为含磁铁矿斜长角闪岩。由北西至南东依次为Ⅴ、Ⅴ-1、Ⅴ-2、Ⅴ-3号矿体，其中Ⅴ-1、Ⅴ-2号矿体规模最大，矿体向南西、北东两侧延出区外。

2）金矿

区内金矿是与铁矿共生的矿种，当地称为“王增店晾蘑台金矿”。金矿地质体呈脉状，受断裂构造控制，地表氧化带中黄褐色，表现为黄铁绢英岩，局部夹不规则石英脉。深部见金矿体为石英脉型，主要金属硫化物为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿。金属硫化物呈不规则条带状、团块状。金以自然金状态赋存。脉石矿物以石英为主。

2.4.2 矿体特征

铁矿：

铁矿体均赋存于太古界变质岩系中，呈条带状、透镜状状产出，近矿岩石主要为斜长角闪岩，局部为斜长角闪片麻岩。厚度较大的矿体中多有夹石，夹石为含磁铁矿斜长角闪岩。

按工程揭露见矿情况分为二类，一类是主矿体，共6条，规模较大的4条，6条矿体资源量占总资源量的97.57%；二是规模小，由单工程圈定、分布零散的矿体，共11个，占总资源量的2.43%。

1、主矿体

1）Ⅰ号矿体：分布于西矿段的北部北侧，地表采坑断续出露，主要由钻孔揭露，总体形态呈断续的透镜状、长透镜状。总体产状：倾向8°,倾角东侧70°，西侧65°，矿体围岩为含磁铁矿斜长角闪岩，东端被流纹斑岩切断。赋矿带总延长468m，由见矿工程圈定一个工业矿体，矿体规模较小，长度117m，延深83m。矿体平均厚度5.38m，平均品位：TFe25.70%，mFe21.95%，单工程最高品位：TFe30.86%，mFe28.22%。厚度变化系数85.71%，mFe品位变化系数34.51%。赋矿标高：685m-602m。

2）Ⅱ号矿体：分布于西矿段北部中段，Ⅰ号矿体南侧。总延长434m，由地表工程和钻孔控制。矿体围岩为含磁铁矿斜长角闪岩。矿体呈长条板状，总体产状为倾向8°,倾角70°，赋矿带东端被流纹斑岩切断。矿体规模较大，工程圈定矿体长度405m，延深157m。矿体平均厚度5.41m，单工程最高品位：TFe29.02%，mFe22.89%，矿体平均品位：TFe22.84%，mFe17.55%。厚度变化系数58.33%，mFe品位变化系数34.76%。赋矿标高：765.42m-607.10m。3线至5线东侧施工7个钻孔，没见矿或见矿达不到最低工业要求。

3）Ⅲ号矿体：分布于西矿段北侧南部，矿体规模较大，长度404m，延深145m。呈不规则长条板状，局部膨大，总体产状：倾向8°,倾角东侧70°，西侧65°，矿体围岩为含磁铁矿斜长角闪岩，东端被流纹斑岩切断。矿体平均厚度6.04m，单工程最高品位：TFe31.46%，mFe24.81%，矿体平均品位：TFe20.86%，mFe16.15%。厚度变化系数83.68%，mFe品位变化系数31.38%。赋矿标高：760.97m-588.00m。2线至5线间深部施工6个钻孔，没见矿或见矿达不到最低工业要求。

4）Ⅳ号矿体：分布于西矿段南部，矿区内延长148m，向西延出矿区，地表工程和钻孔控制，矿体规模较小，长度148m，延深115m。

矿体呈长条板状，产状：走向56°，倾向146°，倾角65°。平均厚度1.67m，单工程最高品位：TFe23.66%，mFe18.86%，平均品位TFe 21.36%，mFe16.49%。厚度变化系数46.33%，mFe品位变化系数9.58%。赋矿标高：698.33m-582.70m。

5）Ⅴ-1号矿体：分布于东矿段之北西侧，地表工程和钻孔控制，矿带向北东侧延出勘查区外，南东侧局部被流纹岩脉错断，断距不大，对矿体破坏小。总体形态呈较大的不规则带状。总体产状：倾向325°，倾角58°-70°。矿体在北东侧，14勘探线以东至16勘探线矿体厚度增大，局部产状变缓，矿体深部延深较大；14线以西深部工程见矿达不到工业要求，延深较小。规模较大，矿体长度975m，延深282m。矿体平均厚度5.77m，单工程见矿最高品位：TFe36.20%，mFe28.55%，矿体平均品位：TFe25.24%，mFe20.50%。厚度变化系数98.23%，mFe品位变化系数27.24%。赋矿标高：758.22m-468.08m。

6）Ⅴ-2号矿体：分布于东矿段，Ⅴ-1号矿体的南东侧，与之平行展布，由地表工程和钻孔控制，矿体长度984m。总体产状：倾向325°，倾角70°。500m标高以下，施工钻探工程见矿达不到最低工业要求，钻孔中于427m标高以下见花岗岩。规模较大，矿体长度984m，延深196m。矿体平均厚度2.87m，单工程见矿最高品位：TFe27.04%，mFe21.24%，矿体平均品位：TFe20.02%，mFe15.97%。厚度变化系数79.48%，mFe品位变化系数35.52%。赋矿标高：709.66m-512.15m。

2、单工程控制矿体

由单工程控制，分布零散，只圈定推断资源量的铁矿体，共11个。

1）Ⅰ（1）号矿体：分布于西矿段，Ⅰ号矿体西端，向西延出勘查区外，长度45m，矿体厚度1.29m，品位：TFe28.39%，mFe23.48%。赋矿标高：748m-705m。

2）Ⅰ（2）号矿体：分布于西矿段，Ⅰ号矿体东端，由HjT22地表工程控制，长度43m，矿体厚度1.18m，工程品位：TFe22.15%，mFe17.47%。赋矿标高：698m-668m。

3）Ⅳ-1号矿体：新圈定矿体，分布于西矿段南部，Ⅳ号矿体南侧，与之平行展布，矿体呈透镜状，总体产状：倾向146°，倾角58°-65°。由见矿工程分段圈定三个矿体，为单工程见矿。

Ⅳ-1（1）号矿体：出露于地表，西侧延出矿区外，矿体长36m，矿体厚度4.24m，工程品位：TFe18.46%，mFe13.50%。

赋矿标高：703m-675m。

Ⅳ-1（2）号矿体、Ⅳ-1（3）号矿体为同一工程中上、下层矿。矿体长36m，矿体厚度4.24m，品位：TFe18.46%，mFe13.50%。

Ⅳ-1（2）号矿体，矿体长50m，矿体厚度4.37m，品位：TFe18.35%，mFe13.13%。赋矿标高：609m-575m。

Ⅳ-1（3）号矿体，矿体长50m，矿体厚度4.77m，品位：TFe19.42%，mFe14.92%。赋矿标高：570m-543m。

4）Ⅳ-2号矿体：新圈定矿体，分布于西矿段南部，矿体呈透镜状，产状：倾向146°，倾角45°。单工程控矿，矿体长度35m，平均厚度2.88m，平均品位：TFe16.18%，mFe13.38%。赋矿标高：668m-645m。

5）Ⅳ-3号矿体：新圈定矿体，分布于西矿段南部，呈透镜状，倾向146°，倾角58°。单工程控矿，长度36m，厚度3.34m， TFe22.42%，mFe17.60%。赋矿标高：739m-698m。

6）Ⅴ号矿体：新圈定矿体，分布于东矿段北东端，矿体呈透镜状，产状：倾向146°，倾角65°。单工程分段圈定二个矿体。

Ⅴ（1）号矿体，所见矿达不到边界品位要求，矿体长度50m，厚度4.60m，品位：TFe29.82%，mFe27.02%。赋矿标高：653m-612m。

Ⅴ（2）号矿体，所见矿达不到最低工业品位要求，矿体长度29m，厚度2.28m，品位：TFe31.71%，mFe25.01%。赋矿标高：687m-670m。

7）Ⅴ-3号矿体：分布于东矿段南铡，控矿工程分散见到达到最低工业要求的矿体，不能连续圈出矿体，达到要求的工程仅能单工程圈矿，总体产状：倾向325°，倾角70°。

Ⅴ-3（1）号矿体，矿体长度47m，厚度5.17m，品位：TFe20.74%，mFe16.36%。赋矿标高：625m-609m。

Ⅴ-3（2）号矿体，深部及二侧工程见矿达不到最低工业要求。矿体长度50m，厚度2.16m，品位：TFe23.18%，mFe18.28%。赋矿标高：514m-476m。

铁矿地质体特征详见表2.4-2。

金矿：

①号金矿体

展布于西矿段的西北侧，勘查区内延长306m，西侧延出矿区外，沿倾斜方向延伸至勘查区北边界。矿体地表多数为黄铁绢英岩夹石英脉，深部老硐中主要为石英脉，近顶底板处局部见蚀变岩，平面上呈舒缓波状，产状变化较大。走向上与Ⅰ、Ⅰ-1号铁矿体小角度斜切，总体产状为倾向6°，倾角西段30°，东段16°。

矿体长240m，矿体上部形成采空区。见矿工程中，Au品位1.32-112.00 g/t， Ag品位3.42-242.00 g/t。矿体平均厚度1.08m，单工程见矿最高品位：Au112.00 g/t，Ag242.00 g/t，矿体平均品位：Au16.51 g/t，Ag97.15g/t。厚度变化系数16.40%，Au品位变化系数119.96%。赋矿标高：739.53m-719.41m。

金矿地质体特征详见表2.4-1。。

表2.4-1    金矿地质体特征一览表

| 矿脉编号 | 位置 | 地表延长 （m） | 产状（°） |  | 品位（g/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 倾向 | 倾角 | Au | Ag |
| ① | 西矿段西段 | 309 | 6 | 16-30 | 1.32-112.00 | 3.42-242.00 |

表2.4-2    铁矿体特征一览表

| 矿体 编号 | 控制长 度（m） | 矿体延 深（m） | 赋矿标高（m） | 矿体平均厚度（m） | 平均品位（%） |  | 变化系数% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 厚度 | 品位（mFe） |
|  |  |  |  |  | TFe | mFe |  |  |
| Ⅰ | 117 | 83 | 685-602 | 5.38 | 25.70 | 21.95 | 85.71 | 34.51 |
| Ⅱ | 405 | 86-157 | 765-607 | 5.41 | 22.84 | 17.55 | 58.33 | 34.76 |
| Ⅲ | 404 | 145 | 761-588 | 6.04 | 20.86 | 16.15 | 83.68 | 34.38 |
| Ⅳ | 148 | 115 | 698-583 | 1.67 | 21.36 | 16.49 | 46.33 | 9.58 |
| Ⅴ-1 | 975 | 282 | 758-468 | 5.77 | 25.24 | 20.50 | 98.23 | 27.24 |
| Ⅴ-2 | 984 | 196 | 709-512 | 2.87 | 20.02 | 15.97 | 79.48 | 35.52 |
| Ⅰ(1) | 45 | 42 | 748-705 | 1.29 | 28.39 | 23.48 | - | - |
| Ⅰ(2) | 43 | 22 | 698-668 | 1.18 | 22.15 | 17.47 | - | - |
| Ⅳ-1（1） | 36 | 28 | 703-675 | 4.24 | 18.46 | 13.50 | - | - |
| Ⅳ-1（2） | 50 | 34 | 609-575 | 4.37 | 18.35 | 13.13 | - | - |
| Ⅳ-1（3） | 50 | 26 | 570-543 | 4.77 | 19.42 | 14.92 | - | - |
| Ⅳ-2 | 35 | 13 | 668-645 | 2.88 | 16.18 | 13.38 | - | - |
| Ⅳ-3 | 36 | 40 | 739-698 | 3.34 | 22.42 | 17.60 | - | - |
| Ⅴ（1） | 50 | 27 | 653-612 | 4.60 | 29.82 | 27.02 | - | - |
| Ⅴ（2） | 29 | 40 | 687-670 | 2.28 | 31.71 | 25.01 | - | - |
| Ⅴ-3（1） | 47 | 15 | 625-609 | 5.17 | 20.74 | 16.36 | - | - |
| Ⅴ-3（2） | 50 | 19 | 514--476 | 2.16 | 23.18 | 18.28 | - | - |

2.4.3 资源品质情况

2.4.3.1 矿石质量

1、铁矿

1）矿石中的有益组分

铁矿石中有益组分为铁，分为全铁（TFe）、磁性铁（mFe）表述。

矿体中TFe平均品位16.18%～25.44%，mFe平均品位13.38%～21.07%，矿床TFe平均品位22.87%，mFe平均品位18.27%。

按物相分析测试结果，磁性铁占有率平均为69.28%，硅酸铁+碳酸铁+硫化铁=1.88%。为弱磁性铁矿石。

2）矿石中的有害元素

据组合样分析结果：

S：含量变化在0.01～0.09%之间，平均0.04%。

在空间上变化无规律，S与TFe品位之间无相关性，属低硫矿石。

SiO2：含量变化不大，在44.62～59.30%之间，平均49.57%，属高硅矿石。

P：普遍含量很低，平均0.094%，属低磷矿石。

3）其它组分

K2O平均1.11%、Na2O平均1.49%、Al2O3平均8.08%。

2、金矿

金矿石中有益元素为金、银，矿体中，Au平均品位16.51 g/t，Ag平均品位97.15 g/t。

矿石中SiO2 一般为56.87-65.69%、Al2O3 为11.48-16.23%、CaO 为2.85-6.73%、Fe2O3 为1.16-3.45%、K2O 为2.13-2.87%、Na2O 为1.63-3.89%、MgO 为1.39-1.83%、SO3 为1.86-3.35%、TiO2为0.34-0.60%、P2O5为0.15-0.29%、MnO 为0.043-0.12%，As0.001%、LOS 为3.19-6.44%。

2.4.3.2 矿石类型

1、铁矿

矿体近地表部分为氧化带（一般是残坡积层），厚度不大，0.80m～1.40m左右，最大可达2.40m。

带内赋存的为氧化铁矿石，沿地表不均匀分布，多数地段由于风化剥蚀作用，仅见局部残留；残坡积物剥蚀弱的地段，保留较好，可见棕褐色氧化矿石。氧化的铁矿石呈黄褐色、棕褐色，多见孔洞，磁铁矿多数氧化成褐铁矿，局部可见磁铁矿晶形。原岩结构多发生变化，较松散，硬度明显降低，易碎成土状，矿石磁性较弱。由地表向下，氧化程度降低，矿石遂渐完整，过渡到混合带。

混合带厚度一般15m～20m，最大可达25m。带内由上向下，岩矿石趋于完整，上部多为褐灰色，向下遂渐过渡为深灰色、黑灰色。磁铁矿呈钢灰色，少见褐铁矿。矿石磁性较强，向下过渡到原生带。

原生带的铁矿石大部分较为完整，裂隙不发育，呈钢灰色、黑灰色，质地坚硬，块状，磁铁矿无氧化。具有较强的磁性。

2、金矿

金矿地表氧化带厚度小，一般小于1米。表现为黄褐色的黄铁绢英岩，可见保留有黄铁矿晶形的褐铁矿，团块状的高岭土、不均匀分布的绢云母，氧化带向下过渡带厚度小，即见原生矿。

2.4.3.3 矿体围岩与夹石

1、铁矿

铁矿体上、下盘围岩主要为含磁铁矿斜长角闪岩。

岩性特征：岩石为灰黑色，粒状变晶结构，块状、片麻状构造。主要由斜长石、角闪石及少量黑云母等矿物组成，多含磁铁矿，含量小于10%。岩石中普遍见有绿泥石化、高岭土化。

磁铁石英岩矿体与围岩接触界线比较清楚。

局部含磁铁矿斜长角闪岩TFe品位达到工业指标边界要求时构成矿体，其与含磁铁矿斜长角闪岩要以样品测试结果区分。

2、金矿

金矿体顶底板围岩为斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩，有不同程度的蚀变。

2.4.3.4 矿床共生矿产

区内铁矿、金矿为共生矿产。①号金矿体赋存于西矿段，与铁矿相伴产出，与Ⅰ号铁矿体空间有交切，但没有较大的错断。金矿体产状较缓，主矿体分布于Ⅰ号铁矿铁体的上部。

金矿伴生有银，银最高品位出现在①号金矿体LD1老硐中金LD1-12号样品，为242.00 g/t。银品位分布区间在5.78-242.00 g/t，矿床平均97.15 g/t。

2.4.3.5 矿石自然类型及工业类型

1、铁矿

氧化带主要出露于地表，分布不均匀，约占总资源量的2%左右，不能单独圈定氧化矿体。

依据矿石结构、构造及矿物组合特征，矿石自然类型可划分为磁铁石英岩矿石、角闪磁铁石英岩矿石及含磁铁矿斜长角闪岩矿石。

磁铁石英岩矿石：呈灰黑色，中细粒花岗岩变晶和鳞片变晶结构，块状构造。磁铁矿为钢灰色，半自形或它形粒状，含量40～50%；石英呈乳白色，它形粒状，含量50%左右，含少量绿泥石，角闪石、黑云母和长石等。

角闪磁铁石英岩矿石：呈灰黑色，中细粒花岗变晶和鳞片变晶结构，条带状或块状构造。矿石中磁铁矿呈钢灰色，它形粒状，含量30～40%；石英呈乳白色，它形，含量40～50%，角闪石灰绿色，它形粒状或长柱状，含量10～15%，多蚀变为绿泥石，黑云母，黑色，鳞片状，含量小于5%。

含磁铁矿斜长角闪岩矿石：矿石呈灰黑色，中细粒花岗变晶或鳞片变晶结构，块状或条带状构造。磁铁矿呈钢灰色，它形粒状，含量30～40%；石英呈乳白色，他形，含量50%；石榴子石紫红色，自形～半自形粒状，含量5～10%，含少量角闪石、长石、黑云母、磷灰石等。

矿石工业类型为需选贫铁矿石。全部矿体mFe/ TFe 平均比值79.89%，为弱磁性铁矿石。

矿床成因：矿体呈似层状、透镜状和其他不规则状赋存于变质杂岩中，属于海相火山沉积变质型铁矿床，为变质铁硅建造铁矿，一般称为“鞍山式”贫铁矿。

2、金矿

矿石自然类型：主要为石英脉型，其次为蚀变岩型。

矿石工业类型：多金属硫化物型。

矿床成因类型：变质（受构造控制的中低温）热液金矿床。

矿床工业类型：含金石英脉型、含金蚀变岩夹石英脉型。

2.4.4 矿区资源、储量

2.4.4.1 设计利用资源量

1)铁矿

依据《辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告评审意见书》（辽储评（储）字〔2021〕049号），确认：截止2020年12月31日，估算获得北票市前石头梁矿区铁矿资源量为：控制资源量205.589万t（平均品位TFe23.00%，mFe18.42%）；推断资源量199.034万t（平均品位TFe22.73%，mFe18.11%），合计404.623万t（平均品位TFe22.87%，mFe18.27%）。控制资源量占总资源量的50.81%。

2) 金矿

估算获得金矿①号金矿体推断资源量，矿石资源量2.25万t，金金属量314.55kg，银金属量2185.77kg(平均品位Au13.98g/t，Ag97.15g/t)

保有资源量评审结果表详见表2.4-3、2.4-4

表2.4-3    铁矿资源量估算汇总表

| 矿体编号 | 资源量类型 | 资源量 （万t） | 平均品位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TFe% | mFe% |
| Ⅰ | 控制资源量 | 1.32 | 25.70 | 21.95 |
|  | 推断资源量 | 7.477 | 25.70 | 21.95 |
|  | 合计 | 8.797 | 25.70 | 21.95 |
| Ⅱ | 控制资源量 | 28.077 | 23.56 | 18.28 |
|  | 推断资源量 | 25.695 | 21.92 | 16.63 |
|  | 合计 | 53.772 | 22.84 | 17.55 |
| Ⅲ | 控制资源量 | 7.846 | 19.71 | 14.54 |
|  | 推断资源量 | 41.3 | 20.96 | 16.30 |
|  | 合计 | 49.146 | 20.86 | 16.15 |
| Ⅳ | 控制资源量 | 3.477 | 21.23 | 16.49 |
|  | 推断资源量 | 2.62 | 21.63 | 16.51 |
|  | 合计 | 6.097 | 21.36 | 16.49 |
| Ⅰ(1) | 推断资源量 | 0.554 | 28.39 | 23.48 |
| Ⅰ(2) | 推断资源量 | 0.214 | 22.15 | 17.47 |
| Ⅳ-1（1） | 推断资源量 | 0.977 | 18.46 | 13.50 |
| Ⅳ-1（2） | 推断资源量 | 1.606 | 18.35 | 13.13 |
| Ⅳ-1（3） | 推断资源量 | 1.352 | 19.42 | 14.92 |
| Ⅳ-2 | 推断资源量 | 0.321 | 16.18 | 13.38 |
| Ⅳ-3 | 推断资源量 | 1.028 | 22.42 | 17.60 |
| 西矿段合计 | 控制资源量 | 40.72 | 22.69 | 17.53 |
|  | 推断资源量 | 83.144 | 21.65 | 16.86 |
|  | 合计 | 123.864 | 21.97 | 17.09 |
| Ⅴ-1 | 控制资源量 | 84.505 | 25.64 | 20.96 |
|  | 推断资源量 | 85.456 | 24.85 | 20.05 |
|  | 合计 | 169.961 | 25.24 | 20.50 |
| Ⅴ-2 | 控制资源量 | 80.364 | 20.36 | 16.15 |
|  | 推断资源量 | 26.637 | 18.86 | 15.35 |
|  | 合计 | 107.001 | 20.02 | 15.97 |
| Ⅴ（1） | 推断资源量 | 1.279 | 29.82 | 27.02 |
| Ⅴ（2） | 推断资源量 | 0.483 | 31.71 | 25.01 |
| Ⅴ-3（1） | 推断资源量 | 1.292 | 20.74 | 16.36 |
| Ⅴ-3（2） | 推断资源量 | 0.743 | 23.18 | 18.28 |
| 东矿段合计 | 控制资源量 | 164.869 | 23.07 | 18.62 |
|  | 推断资源量 | 115.89 | 23.50 | 19.01 |
|  | 合计 | 280.759 | 23.23 | 18.78 |
| 全矿区合计 | 控制资源量 | 205.589 | 23.00 | 18.42 |
|  | 推断资源量 | 199.034 | 22.73 | 18.11 |
|  | 合计 | 404.623 | 22.87 | 18.27 |

表2.4-4    共生金银矿资源量估算汇总表

| 矿体编号 | 资源量类型 | 矿石量 （万t） | 金属量（Kg） |  | 平均品位(g/t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Au | Ag | Au | Ag |
| ① | 推断资源量 | 2.25 | 314.55 | 2185.77 | 13.98 | 97.15 |
|  | 合计 | 2.25 | 314.55 | 2185.77 | 13.98 | 97.15 |

2.4.4.2 设计利用资源量

依据《<辽宁省北票市前石头梁-内蒙古敖汉旗小西沟矿区铁矿详查报告>评审意见书》（辽储评（储）字[2021]049号），确认：截止2020年12月31日，估算矿区范围内铁矿404.623万t(平均品位TFe22.87%，mFe18.27%)，其中控制资源量205.589万t(平均品位TFe23.00%，mFe18.42%)；推断资源量199.034万t(平均品位TFe22.73%，mFe18.11%) 控制资源量占总资源量的50.81%。

估算①号金矿体推断资源量：矿石量2.25万t，金金属量314.55kg，银金属量2185.77kg(平均品位Au13.98g/t，Ag97.15g/t)。

不利用矿量：

铁矿：Ⅰ(2)、Ⅳ-1（1）、Ⅳ-2、Ⅳ-3、Ⅴ（1）、Ⅴ（2）、Ⅴ-3（1）、Ⅴ-3（2）号矿体等8条矿体合计资源量只有6.337万t，资源量较少且相距主矿体较远，开发无经济价值。

本次设计利用铁矿资源量为398.286万t，其中控制资源量205.589万t，推断资源量为192.697万t，设计利用率为98.43%。金矿设计利用资源量为2.25万t，设计利用率为100%。设计利用资源量见表2.4-5，2.4-6。

表2.4-5  铁矿设计利用资源量表

| 矿段 | 矿体编号 | 资源储量类型 | 保有矿石量 | 设计利用量 | 不利用量 | 设计利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万t） | （万t） | （万t） | （%） |
| 西部区 | Ⅰ | 控制资源量 | 1.32 | 1.32 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 7.477 | 7.477 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 8.797 | 8.797 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅱ | 控制资源量 | 28.077 | 28.077 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 25.695 | 25.695 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 53.772 | 53.772 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅲ | 控制资源量 | 7.846 | 7.846 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 41.3 | 41.3 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 49.146 | 49.146 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅳ | 控制资源量 | 3.477 | 3.477 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 2.62 | 2.62 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 6.097 | 6.097 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅳ-1（2） | 推断资源量 | 1.606 | 1.606 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅳ-1（3） | 推断资源量 | 1.352 | 1.352 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅰ(1) | 推断资源量 | 0.554 | 0.554 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅰ(2) | 推断资源量 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0.00 |
|  | Ⅳ-1（1） | 推断资源量 | 0.977 | 0 | 0.977 | 0.00 |
|  | Ⅳ-2 | 推断资源量 | 0.321 | 0 | 0.321 | 0.00 |
|  | Ⅳ-3 | 推断资源量 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0.00 |
|  | 合计 | 控制资源量 | 40.72 | 40.72 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 83.144 | 80.604 | 2.54 | 96.95 |
|  |  | 合计 | 123.864 | 121.324 | 2.54 | 97.95 |
| 东部区 | Ⅴ-1 | 控制资源量 | 84.505 | 84.505 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 85.456 | 85.456 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 169.961 | 169.961 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅴ-2 | 控制资源量 | 80.364 | 80.364 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 26.637 | 26.637 | 0 | 100.00 |
|  |  | 小计 | 107.001 | 107.001 | 0 | 100.00 |
|  | Ⅴ（1） | 推断资源量 | 1.279 | 0 | 1.279 | 0.00 |
|  | Ⅴ（2） | 推断资源量 | 0.483 | 0 | 0.483 | 0.00 |
|  | Ⅴ-3（1） | 推断资源量 | 1.292 | 0 | 1.292 | 0.00 |
|  | Ⅴ-3（2） | 推断资源量 | 0.743 | 0 | 0.743 | 0.00 |
|  | 合计 | 控制资源量 | 164.869 | 164.869 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 115.89 | 112.093 | 3.797 | 96.72 |
|  |  | 小计 | 280.759 | 276.962 | 3.797 | 98.65 |
| 矿山合计 |  | 控制资源量 | 205.589 | 205.589 | 0 | 100.00 |
|  |  | 推断资源量 | 199.034 | 192.697 | 6.337 | 96.82 |
|  |  | 合计 | 404.623 | 398.286 | 6.337 | 98.43 |

表2.4-6  共生金银矿设计利用资源量表

| 西部区 | 矿体编号 | 资源量类型 | 矿石量 | 设计利用量 | 不利用量 | 设计利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万t） | （万t） | （万t） | （%） |
|  | ① | 推断资源量 | 2.25 | 2.25 | 0 | 100 |
|  |  | 合计 | 2.25 | 2.25 | 0 | 100 |

2.5 工程分析

2.5.1 西部系统矿床开拓

2.5.1.1岩石移动范围的确定

矿体顶、底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩。根据矿岩的物理机械性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法，结合类似矿山实际情况，确定岩石移动角为：第四系α=β=γ=45°，矿体下盘α=58-70°，上盘β=65°，端部γ=70°。Ⅰ号矿体最低开采标高为685m，Ⅱ号矿体最低开采标高为607m，Ⅲ号矿体最低开采标高为588m，Ⅳ号矿体最低开采标高为583m，Ⅰ(1)号矿体最低开采标高为705m，Ⅳ-1（2）号矿体最低开采标高为609m，Ⅳ-1（3）号矿体最低开采标高为543m，金①号矿体最低开采标高为719m。按照上述参数，确定地表岩石移动范围，结果详见井上下工程对照图及开拓系统垂直纵投影图。

2.5.1.2开采顺序

矿床开采顺序为由上向下逐中段进行。中段内先开采上盘矿体，后开采下盘矿体：西侧先采上盘的金①号矿体，后采下盘的Ⅰ（1）号、Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号铁矿体；东侧先开采上盘的Ⅳ-1（2）、Ⅳ-1（3）号矿体，再开采下盘Ⅳ号矿体。矿房之间开采顺序为由矿体边界向斜坡道出口方向后退式回采。矿房内自下而上进行回采。

2.5.1.3矿床开拓运输方案

设计斜坡道（XPD1）布置在Ⅲ号矿体的东端部下盘，6-1号勘探线东侧，地表岩石移动界线20m之外。井口中心坐标X=4664472，Y=40540667，Z=670m，方位274°，斜坡道直线段净断面为4.5×4.2m2，弯道段净断面为5.3×4.5m2。正常段坡度为12%，弯道段坡度为5%；间距200m左右设一20m长缓坡错车段，缓坡错车段净断面为7.5×5.5m2，缓坡错车段坡度为3%。线路总长度为1252m，高差127m（670m～543m），综合坡度10.1%。为了减少基建投资，首期工程斜坡道开拓到605m标高水平，开拓工程量为636m，运输方式采用无轨运输。作为西部区的矿石、废石、材料、设备的运输通道。同时做为入风井，一侧设人行道，作为矿井的主要安全出口。

在斜坡道内的655m、605m、543m标高设运输中段，作为运输、通风、行人通道。

设计回风竖井（FSJ1）Ⅲ号矿体的下盘西端部下盘，1号与2号勘探线之间，地表岩石移动界线20m之外，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664500，Y=40540265，Z=725m，井底标高605m，井深120m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的应急安全出口。

设计回风竖井（FSJ2）布置在Ⅳ号矿体端部下盘，9号勘探线以东，地表岩石移动界线20m之外。圆形井，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664504，Y=40541143，Z=690m，井底标高605m，井深85m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的另一个应急安全出口。

中段沿脉运输巷每隔50m布置一条通风行人天井与上水平沿脉回风巷贯通。通风行人天井布置在矿体内，作为中段之间的回风通道。

斜坡道（XPD1）与回风竖井（FSJ1或FSJ2）通过中段运输石门、中段运输巷、通风天井、回风巷及回风石门联通，构成一个完整矿井的开拓运输通风系统。

矿山在基建期间对原有废弃的金矿老硐LD1进行处理：

在基建期前对老硐LD1入口封闭，采用单墙封闭，墙体采用浆砌石结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。并留设泄水孔及观察孔，并且在井口的周围设置防水沟，防止地表水进入，并设置安全警示标志。

本系统开采对象为7条铁矿体、1条金矿体。中段高度如下：

705m 以上，采用顺路天井方式回采①号金矿体及705m以上的Ⅰ、Ⅰ(1)、Ⅱ、Ⅲ号铁矿体。

705m～655m中段高度50m；655m～605m中段高度50m； 605m～543m中段高度62m；

2.5.1.4坑内排水

依据详查报告，日均正常涌水量为360.50m3/日（15.0m3/h），矿井采用分段排水，首段排水的水仓设605m标高水平。二段排水水仓设543m标高水平。

首段泵房设在生产水平605m中段靠近斜坡道附近的巷道一侧。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。泵房地面标高高于其入口处车场巷道底板标高0.5m，水仓到达设计长度后开掘配水巷和吸水井，同水泵房贯通。

井下水泵房配置D46-25×4型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量46.0m3/h，扬程100m，电机功率22.5kW；主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道井壁敷设至地表储水池。正常涌水时，1台水泵与1条排水管道匹配就能满足排水要求；在出现最大涌水时，采用2台水泵与2条排水管道匹配完全满足最大排水要求。

二段排水的泵房设在最低开采水平543m斜坡道井底车场附近。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450m3。泵房地面标高高于其入口处车场巷道底板标高0.5m，水仓到达设计长度后开掘配水巷和吸水井，同水泵房贯通。

井下水泵房配置D46-25×4型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量46.0m3/h，扬程100m，电机功率22.5kW；主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道井壁敷设至605m标高水平水仓入口处，作为接力排水之用。正常涌水时，1台水泵与1条排水管道匹配就能满足排水要求；在出现最大涌水时，采用2台水泵与2条排水管道匹配完全满足最大排水要求。

2.5.1.5通风系统

通风方法为抽出式通风，即机械负压通风。通风布置方式采用两翼对角式。

在扇风机负压作用下，风流由斜坡道→655m入风石门→655m平巷→入风天井→回采工作面→回风天井→705m平巷→705m回风石门→回风井FSJ1（或FSJ2）排入大气。

矿井总需风量43.06m3/s，选用K40-6-№15型风机2台，主要技术参数：风量19.4～42.3m3/s,全压173～798Pa。配套电机功率型号Y225S-6，功率37kW，可反转反风，反风率不小于60%，主扇各配置1台备用电机，2台主扇同时工作，工况点供风量21.58-28.1 m3/s，满足矿井通风要求，安装在回风井（FSJ1、FSJ2）井口地面风硐处。

掘进工作面和通风不良的采场，安装局扇通风设备，需8台YBT-5.5型局扇用于加强辅助通风。该局扇风量1.5～3m3/s，局扇电机功率5.5kW，局扇采用阻燃风筒，风筒直径400mm，压入式通风。

2.5.2 东部系统矿床开拓

2.5.2.1岩石移动范围的确定

矿体顶、底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩。根据矿岩的物理机械性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法，结合类似矿山实际情况，确定岩石移动角为：第四系α=β=γ=45°，矿体下盘α=58-70°，上盘β=65°，端部γ=70°。Ⅴ-1号矿体最低开采标高为468m，Ⅴ-2号矿体最低开采标高为512m。按照上述参数，确定地表岩石移动范围，结果详见井上下工程对照图及开拓系统垂直纵投影图。

2.5.2.2开采顺序

矿床开采顺序为由上向下逐中段进行。中段内先开采上盘Ⅴ-1号矿体，后开采下盘Ⅴ-2号矿体。由矿体边界向斜坡道出口方向后退式回采。矿房内自下而上进行回采。

2.5.2.3矿床开拓运输方案

设计平硐（PD1）布置在Ⅴ-3号矿体的东部下盘，地表岩石移动界线20m之外。井口中心坐标X=4664703，Y=40542716，Z=650m，方位327°，平巷掘进60m后，分出一路平巷向北进入650m水平巷道，另一路向西南侧下掘盲斜坡道，盲斜坡道直线段净断面为4.5×4.2m2，弯道段净断面为5.3×4.5m2。正常段坡度为12%，弯道段坡度为5%；间距200m左右设一20m长缓坡错车段，缓坡错车段净断面为7.5×5.5m2，缓坡错车段坡度为3%。平硐-斜坡道总长度为1918m，高差182m（650m～468m），综合坡度9.5%。为了减少基建投资，首期工程斜坡道开拓到555m标高水平，开拓工程量为977m，运输方式采用无轨运输。作为井下的矿石、废石、材料、设备的运输通道。同时做为入风井，一侧设人行道，作为矿井的主要安全出口。

在平硐-斜坡道内的650m、605m、555m、505m、468m标高设运输中段，作为运输、通风、行人通道。

设计回风竖井（FSJ3）Ⅴ-2号矿体的下盘西端部下盘，11号勘探线附近，地表岩石移动界线20m之外，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664329，Y=40541980，Z=685m，井底标高555m，井深130m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的应急安全出口。

设计回风竖井（FSJ4）布置在Ⅴ-2号矿体东端部下盘，15-16号勘探线之间，地表岩石移动界线20m之外。圆形井，净直径ø3.0m，净断面7.1m2，井口中心坐标：X=4664802，Y=40542748，Z=685m，井底标高505m，井深180m。井筒内设有梯子间，可以作为矿山生产时的另一个应急安全出口。

中段沿脉运输巷每隔50m布置一条通风行人天井与上水平沿脉回风巷贯通。通风行人天井布置在矿体内，作为中段之间的回风通道。

平硐-斜坡道（PD1）与回风竖井（FSJ3或FSJ4）通过中段运输石门、中段运输巷、通风天井、回风巷及回风石门联通，构成一个完整矿井的开拓运输通风系统。

本系统开采对象为7条矿体。中段高度如下

650m 以上，采用顺路天井方式回采Ⅴ-1、Ⅴ-2号铁矿体。650m～605m中段高度45m；605m～555m中段高度50m；555m～505m中段高度50m；505m～468m中段高度37m。

2.5.1.4坑内排水

依据详查报告，日均正常涌水量为462.3m3/日（19.3 m3/h），矿井采用分段排水，首段排水的水仓设555m标高水平。二段排水水仓设458m标高水平。

首段泵房设在生产水平555m中段靠近斜坡道附近的巷道一侧。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。泵房地面标高高于其入口处车场巷道底板标高0.5m，水仓到达设计长度后开掘配水巷和吸水井，同水泵房贯通。水仓入口处设沉淀池和铁篦子。

井下水泵房配置D46-25×5型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量46.0m3/h，扬程125m，电机功率27kW；主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道井壁敷设至地表储水池。正常涌水时，1台水泵与1条排水管道匹配就能满足排水要求；在出现最大涌水时，采用2台水泵与2条排水管道匹配完全满足最大排水要求。

二段排水的泵房设在最低开采水平468m斜坡道井底车场附近。水仓布置方式为双仓方式，总容积为450 m3。泵房地面标高高于其入口处车场巷道底板标高0.5m，水仓到达设计长度后开掘配水巷和吸水井，同水泵房贯通。

井下水泵房配置D46-25×5型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量46.0m3/h，扬程125m，电机功率27kW；主排水管路选择外径φ57×3.5 mm无缝钢管制作，沿斜坡道井壁敷设至555m标高水平水仓入口处，作为接力排水之用。正常涌水时，1台水泵与1条排水管道匹配就能满足排水要求；在出现最大涌水时，采用2台水泵与2条排水管道匹配完全满足最大排水要求。

2.5.1.5通风系统

通风方法为抽出式通风，即机械负压通风。通风布置方式采用两翼对角式。

在扇风机负压作用下，风流由平硐-斜坡道→468m入风石门→468m平巷→入风天井→回采工作面→回风天井→505m平巷→505m回风石门→回风井FSJ4（或FSJ3）排入大气。

矿井总需风量99.36m3/s，选用K40-6-№17型风机2台，主要技术参数：风量28.3～61.6m3/s,全压222～908Pa。配套电机功率型号Y225L-6，功率75kW，可反转反风，反风率不小于60%，主扇各配置1台备用电机，2台主扇同时工作，工况点供风量36.86-37.66 m3/s，满足矿井通风要求。安装在回风井（FSJ3、FSJ4）井口地面风硐处。

掘进工作面和通风不良的采场，应安装局扇通风设备，需16台YBT-5.5型局扇用于加强辅助通风。该局扇风量1.5～3m3/s，全压800～1700Pa，局扇电机功率5.5kW，局扇采用阻燃风筒，风筒直径400mm，压入式通风。

2.5.3 采矿方法

2.5.3.1采矿方法选择

本次开发利用方案的开采对象为矿区范围内的17条铁矿体中的Ⅰ、Ⅰ(1)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1（2）、Ⅳ-1（3）、Ⅴ-1、Ⅴ-2等9条铁矿体和①号金矿体。 矿体倾角58°-70°，厚度1.67m～6.04m。铁矿赋存标高765～468.08m。金矿赋存标高719-739 m。

据矿体产状及围岩条件，铁矿选用浅孔留矿采矿方法，金矿选用全面采矿法（削壁充填）。

- 浅孔留矿采矿法

1)主要巷道布置

脉外运输巷道布置在矿体下盘，距矿体边界12m，并保证下盘沿脉在下中段开采岩石移动范围之外，采用顺路天井方式布置矿房。

2)矿块构成要素

矿块沿走向布置，矿块宽度为矿体水平厚度，矿块长50m，矿块高度37m-62m,平底出矿结构，不留底柱，留顶柱和间柱，顶柱高度5m，间柱宽度8m。

3)采准切割工程

主要采准、切割工程有：出矿穿、人行通风天井、采场联络巷、切割平巷等。

在矿体下盘布置脉外中段运输巷道，每隔7m施工出矿穿与矿体相通。沿矿脉底部拉开，作为切割平巷。在矿块两侧沿矿体下盘布置脉内行人通风天井。在行人通风天井上每隔5m开掘行人联络道通往矿房。

人行通风天井规格为1.5×2.5m。联络道规格为1.5×2.0m。出矿穿巷道断面为3.5×3.2m，三心拱。切割巷道宽为矿体的水平厚度，长为矿块走向长。天井掘进采用YT28型凿岩机。采准切割巷道一般不支护，局部不稳定地段采用进行支护。

4)矿房回采

回采工作主要包括凿岩、爆破、通风、局部放矿、撬顶平场、大量放矿等工作。回采工作从拉底水平开始自下而上分层进行，分层高度一般为1.8-2.0m，回采工作面为水平梯段布置。回采凿岩采用YT28型凿岩机打上向炮眼，上向炮眼前倾75°，炮孔直径38—42m，最小抵抗线1.0m。前后排炮孔交错布置，采用矿用乳化炸药，进行人工装药，秒差非电导爆管起爆。采场崩落的矿石依靠重力放出落矿量的三分之一左右，放矿时力求做到均匀放矿，以减少采场平整工作量，放矿后，采场工作面与暂留矿石之间要形成1.8-2.0m高的空间，以便于下一循环作业。然后进行撬顶、平场和二次破碎工作。矿房回采结束后，组织大量放矿工作，放出存留在矿房内的全部矿石。矿石经矿房下部的出矿穿，采用2m3铲运机出矿，装入UK-4型矿用汽车外运。

二次破碎在采场内进行，采用液浸式快速静态破碎药卷，反应时间在3-30分钟，眼距在300-700mm之间效果较好，出矿块度≤350mm。

5)采场通风

新鲜风流由中段运输巷道、采场人行通风天井，行人联络道进入采场，清洗工作面后，污风经中段回风巷道，最后由回风井排出地表。

为加强采场的通风排尘效果，在采场上部的采场穿脉内用局扇加强通风。

6) 地压控制

矿房通风完毕，即可进入矿房进行顶板安全检查处理。此项工作应由有经验的安全工负责，仔细观察顶板，将浮石撬下，以保证作业场合的安全，根据地质资料和矿山生产实践来看，矿体及围岩条件整体较好，一般不需支护，但对局部不稳固地段应加强支护，可采用锚杆或锚杆金属网联合支护，以确保采场的稳定与安全。

7) 采空区处理

矿房回采结束后留下的顶住、间柱需有计划、有步骤及时进行回收，并编制矿柱回收安全措施，严格按安全措施施工，矿柱采用崩落法进行回收。在矿柱回采前要做好矿柱的维护和监测工作，为制定矿柱回采方案提供依据，在矿房大量放矿前，凿完矿房间柱中的炮孔。在矿柱回采的同时，要有计划的采取自然崩落或强制崩落围岩的方法处理采空区。采空区入口应及时封闭，空区采用单墙封闭，墙体采用浆砌石结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。并留设泄水孔及观察孔。

- 削壁充填采矿法

1）削壁充填采矿法技术要素

由于金矿脉属于缓倾斜的薄矿脉，矿石靠自重下放较困难，所以选用全面采矿法（削壁充填），利用电耙将回采下的矿石耙至沿脉运输巷道装入矿车运走。

⑴矿块构成要素

根据矿床的赋存特点，矿块结构为:沿矿脉走向布置矿块，矿块长为30m～50m，工作面斜长14～50m，分层高度确定为1.8～2.0m。（矿体厚度小于1.8m时，削下盘岩石，矿体厚度大于1.8m时，工作面高度以矿体真厚度为准）。

⑵采准切割工作

在矿块两端沿矿体倾向掘人行通风上山，规格为1.5×2.5m，人行通风上山上口连接回风中段，下口与运输中段连接。在矿块两侧布置各布置一条顺路电耙道，规格为1.5×1.8m，在顺路电耙道与运输中段的交叉部位的矿体上盘开凿电耙峒室。在运输中段两电耙道之间掘拉底巷。采准切割巷道一般不支护，局部不稳定地段采用25型工字钢进行支护。

2）矿房回采

回采工作主要包括凿岩、爆破、通风、运矿、撬顶平场、削壁充填等工作。回采工作从拉底巷开始自下而上进行，回采工作面按水平梯段布置。

采场使用YT-28型气腿式凿岩机向上打炮孔，炮孔倾角为75～85°。凿岩爆破参数为：最小抵抗线1.0～1.2m，炮孔间、排距均为0.8～1.0m，孔深1.8～2.0m，采用乳化类炸药人工装药，秒差非电导爆管起爆。

采场崩落的矿石由人工装入手推车，推运至两侧电耙道，耙至运输巷道装入矿车运走。采场工作面与充填废石之间要形成1.8～2.0m高的空间，以便于下一循环作业。然后进行撬顶、平场和二次爆破工作。

削壁落下的岩石一部分用作砌筑两侧电耙道的间柱，同时向上延长电耙巷道，剩余岩石采用干式充填方式充填在矿块采空区内，必须保证接顶质量，避免空区顶板大面积暴露。在局部地压较大或顶板不稳的矿块内，可以留设点式矿柱，矿柱尺寸、间距等需根据采场稳定情况据实确定，推荐尺寸为3m×3m ，间距为5m左右。

3）采场通风

采场通风采用贯穿通风，新鲜风流由阶段运输巷道经矿房一侧的上山、上山联络道进入采场工作面，污风经矿房另一侧的上山联络道、上山井进入中段回风巷道排至回风石门至回风井，由主扇排至地表。每次爆破要保证爆堆不阻塞工作通道，使其与两侧人行通风上山，保持风流畅通:爆破后要充分通风，确认风质合格后方可进入来场。

4）采空区管理

矿房回采结束后留下的顶住、间柱需有计划、有步骤及时进行回收，并编制矿柱回收安全措施，严格按安全措施施工，矿柱采用崩落法进行回收。在矿柱回采前要做好矿柱的维护和监测工作，为制定矿柱回采方案提供依据，在矿房大量放矿前，凿完矿房间柱中的炮孔。在矿柱回采的同时，要有计划的采取自然崩落或强制崩落围岩的方法处理采空区。采空区入口应及时封闭，空区采用单墙封闭，墙体采用浆砌石结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。并留设泄水孔及观察孔。

图2.5-1  浅孔留矿开采法

图2.5-2  削壁充填开采法

2.5.4 工艺流程

矿山开采方式为地下开采。采矿生产工艺排污环节分析见下图。

（1）湿式凿岩

凿岩钻孔设备选用凿岩机，配套供风选用空压机，采用湿式凿岩。

（2）爆破

矿石开采生产，需要进行定量爆破，爆破使用炸药、导爆管非电起爆系统，机械化装药。

（3）分拣装矿

采场内崩落的矿石和废石需要分选，运营初期的废石回填现有采坑用于生态恢复，矿石堆至工业场地矿石仓库后外运。

（4）运输

矿内外运输全部采用自卸汽车运输矿石，矿石后期直接装车运至选矿厂，废石直接回填运营初期产生的采空区。

湿式凿岩

爆破

G 井口废气

N 风机噪声

W 井下涌水

分拣采装

涌水

井下运输

井下水仓/地表储水池

S 废石

回填采空区/露天采坑

绿化、洒水抑尘

矿石

G 回填粉尘

图 例

G 废气

N噪声

W 废水

S 固废

落矿及铲装

汽车运输至选矿厂

G 运输扬尘

N 运输噪声

G 装卸废气

N 噪声

图2.5-3  地下开采工艺流程及排污节点图

2.5.5 主要原辅材料及能源消耗

表2.5-2    主要原辅材料、能源消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 单耗 | 年耗 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸 药 | kg/t | 0.45 | 189000 | 本项目不设置炸药库，爆破工作由当地爆破公司负责 |
| 2 | 非电雷管 | 枚/t | 0.4 | 168000 |  |
| 3 | 塑料导爆管 | m/t | 0.9 | 378000 |  |
| 4 | 钎子钢 | kg/t | 0.07 | 29400 | 存材料库 |
| 5 | 钎子头 | g/t | 0.03 | 12600 |  |
| 6 | 水 | m3/d | 40L/人·d | 2508 | 外购 |
| 7 | 电 | Kw·h/t | 9 | 378万 | 市政 |
| 8 | 机油 | t/a | - | 2.5 | 外购 |

2.5.6 公用工程

2.5.6.1 给排水

（1）给水系统

生活用水：本项目劳动人员雇佣周边村民，在工业场地内不设置宿舍及食堂，生活用水主要为是一般生活用水，用水量为7.6m3/d，主要取于周边村庄居民饮用水，通过车辆运输至场区内使用。

生产用水：本项目生产用水主要是井下凿岩用水、巷道防尘用水洒水、运输道路洒水及矿山绿化用水。本项目将沉淀后的矿井涌水作为矿井主要生产供水水源考虑，不足部分外购。

根据储量核实报告及开发利用方案，经与开发利用方案编制单位核实，确定该项目正常涌水量为360.5m3/d。

（2）排水系统

本项目排水主要为生活污水，总计6.08m3/d。生活污水进入防渗旱厕，定期清淘；矿井排水经工业场地内的高位水池沉淀处理后复用于生产及洒水降尘，不外排。

表2.5-3    用水量计算表

| 序号 | 用水名称 | 规模 | 用水量标准 | 日用水量m3/d | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生活用水 |  |  |  |  | 外购 |
| 1 | 一般生活用水 | 190人 | 40L/人.d | 7.6 |  |
| 二、生产用水 |  |  |  |  |  |
| 1 | YT-28凿岩机 | 30台 | 4.0L/台.min | 72.0 | 井下涌水/外购 |
| 2 | 井下防尘 | 20只喷头 | 0.20m3/h | 2.4 |  |
| 3 | 工业场地 | 5000m2 | 2.0L/m2·d（4次） | 40.0 |  |
| 4 | 道路 | 0.8km×（3次）/d | 1.0L/（m2·次） | 12.0 |  |
| 5 | 采坑回填绿化 | 62220m2（150d/a） | 丰、平水期 2.0L/m2·d | 124.4 |  |
| 6 | 矿石库房洒水抑尘 | 10只喷头 | 0.40m3/h | 40.0 |  |
|  | 总计 | / | / | 290.8 | / |

注：凿岩工序、防尘工序持续时间按10h/d计算。

2.5.6.2 排水

本项目产生的废水主要为生活污水与矿井排水。生活污水进入防渗旱厕和化粪池，定期清淘；矿井排水经工业场地内的蓄水池沉淀处理后复用于生产及绿化用水。本项目生活污水、矿井排水全部复用不外排。

2.5-5  水量平衡图

2.5.7 总矿岩平衡

矿山设计年开采铁矿石42万t，根据企业提供资料、类似项目调查分析，本项目服务期产生的废石总量为14.1万m3、30万t（不包括基建期，废石松散密度2.13t/m3），矿山服务年限为11.32年，为保护环境、降低塌陷风险，废石不升井用于填充采空区，全部回填。

表2.5-5    矿岩平衡表

| 剥采 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（万t） | 名称 | 数量（万t） | 去向 |
| 矿岩 | 430.536 | 铁矿石 | 398.286 | 外售选矿厂 |
|  |  | 金矿石 | 2.25 |  |
|  |  | 废石 | 30.0 | 基建期、运营初期（第一年）废石升井后回填现有采坑；运营后期废石不升井，直接回填采空区 |

2.6 工程环境影响因素分析

2.6.1 施工期污染源分析

本项目建设期为36个月，施工活动主要包括建设斜坡道及风井、机房车间、辅助设施、设备安装、修筑道路、工业场地建设等。

工程施工影响范围主要为场址及邻近区域、工业场地到运输公路的道路，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及矿井生产、生活设施建设对厂址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。其中以施工噪声、废气及井筒掘进产生的废石对环境的影响及场地设施建设对区域生态环境的影响比较显著。

（1）施工噪声

施工过程一般分土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各阶段主要噪声源及其噪声级见表2.6-1。

表2.6-1    施工过程主要噪声源及噪声级

| 主要噪声源 | 噪声级〔dB（A）〕 |
| --- | --- |
| 提升机、临时风机、挖掘机等 | 100~110 |
| 空压机等 | 110 |
| 无长时间操作的其他噪声源 | 85~90 |

（2）施工废气

施工活动大气污染源主要为施工扬尘和施工废气。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是现场道路扬尘和材料堆放扬尘。施工废气的主要来源有：各种燃油机械、汽车运输扬尘等。

施工场地每天应定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；施工期间必须采取措施控制扬尘污染，采取以上措施前提下，本项目施工期扬尘排放浓度满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值的要求。

（3）施工废水

建设期施工场地主要为大型机械设备工作场所，大部施工人员集中在工业场地施工区，因此该项目施工期水污染源主要为工业场地内施工人员产生的生活污水。

施工期生活用水量按30L/人•d计，则生活用水量为0.6m3/d。排放系数按0.8计，则施工期生活污水的日排放量为0.48m3/d，主要污染物为CODcr、SS、NH3-N，防渗旱厕定期清掏，对环境的影响很小。

（4）固体废物

建设期固废主要为井巷掘进废石、建筑垃圾和生活垃圾。利用废土石进行场地平整、历史采坑回填、道路铺垫等使用；建筑垃圾及时清运，生活区设垃圾桶定点收集生活垃圾，统一收集后送当地环卫部门指定地点集中处理。

该系统基建工程量以主体工程全部竣工，矿山具备达产开采条件所掘的井巷工程列为基建工程。本项目在井筒建设、井筒与矿脉联络巷道的掘进过程将产生一定量的废石，根据“开发利用方案”中基建工程项目组成，施工队伍条件，总基建期确定为36个月，基建工程量见表2.6-2、2.6-3。

本项目基建期产生的废石可全部用于历史采坑的回填使用。

表2.6-2    西部系统基建工程量表

| 序号 | 项目名称 | 规格（m2） | 长度（m） | 工程量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜坡道 | 17.9 | 636 | 11384 |
| 2 | 705m标高巷道 | 17.9 | 605 | 10830 |
| 3 | 605m标高巷道 | 17.9 | 200 | 3580 |
| 4 | 水泵房及水仓 |  | 150 | 600 |
| 5 | 655m中段运输巷 | 17.9 | 350 | 6265 |
| 6 | 回风井FSJ1 | 10.2 | 120 | 1224 |
| 7 | 回风井FSJ2 | 10.2 | 83 | 847 |
| 9 | 回风天井 | 3.75 | 150 | 563 |
| 10 | 采准切割 | 8.9 | 400 | 3560 |
| 11 | 合 计 |  | 2694 | 38852 |

表2.6-2    东部系统基建工程量表

| 序号 | 项目名称 | 规格（m2） | 长度（m） | 工程量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平硐-斜坡道 | 17.9 | 977 | 17488 |
| 2 | 650m标高巷道 | 17.9 | 1050 | 18795 |
| 3 | 555m标高巷道 | 17.9 | 200 | 3580 |
| 4 | 水泵房及水仓 |  | 150 | 600 |
| 5 | 605m中段运输巷 | 17.9 | 450 | 8055 |
| 6 | 回风井FSJ3 | 10.2 | 130 | 1326 |
| 7 | 回风井FSJ4 | 10.2 | 180 | 1836 |
| 9 | 回风天井 | 3.75 | 300 | 1125 |
| 10 | 采准切割 | 8.9 | 800 | 7120 |
| 11 | 合 计 |  | 4237 | 59925 |

（5）生态环境

本次工程生态影响主要是场地开挖、井筒开拓对土地的扰动影响；占用场地造成短期少量植被破坏、占用土地造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，其中以水土流失最为严重。随着矿井施工结束，场地的硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制。

2.6.2 运营期污染源分析

本章节主要分析项目生产运营期主要污染源及防治措施。采矿生产工艺排污环节分析见图2.5-3。本项目运营期污染源、污染防治措施与污染物产、排情况见表2.6-1。

2.6.2.1大气污染源

本项目运营后大气污染源主要有井下开采粉尘、矿石装卸粉尘、废石回填粉尘和运输道路粉尘。

- 井下开采粉尘

井下采矿生产过程产生的大气污染物及其治理井下采矿过程中凿岩、爆破、矿岩装运等生产环节会产生大量的粉尘，井下生产过程产生的大气污染物随风流经回风井集中排出，进入大气环境。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“0810 铁矿采选行业系数手册”产排污系数表，地下采矿颗粒物产污系数为1.10g/t，由各个系统的风井排至地表，风井排放粉尘的情况见表2.6-2。

表2.6-2    井下粉尘排放量统计表

| 风井名称 | 产污系数 （kg/万t-铁矿石） | 产能 （万t/a） | 产生粉尘 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| FSJ1/FSJ2（西部系统） | 11.0 | 11 | 0.121 |
| FSJ3/FSJ4（东部系统） |  | 31 | 0.341 |

- 装卸粉尘

装卸产尘主要为不连续排放，矿石及废石出井前进行洒水充分预湿，降低装卸高度，装卸过程同步洒水抑尘，可有效抑制粉尘排放，除尘效率约为90%。

本次环评原矿堆场装卸起尘量的预测采用物料装卸起尘预测模式进行预测，具体预测模式如下：

式中：Q—装卸起尘量，kg/a；

V—平均风速，m/s，

H—物料装卸平均高度，m；

W—物料含水量；

G—物料装载量，t/a。

因此本次预测平均风速取所在地区年平均风速2.5m/s，物料装卸高度取3.0m，物料含水率取10%，物料装卸量取年产矿石量，通过降低装卸高度、适量的洒水抑尘后，除尘效率为90%，因此经过治理后的粉尘排放量分别为0.58t/a、0.20t/a。

- 废石回填粉尘

废石回填采坑过程中将产生一定量的粉尘， 采用上式进行粉尘产量核算，计算结果如下：

运营初期（第一年）废石将回填现有露天采坑，产生的废石量为9.88万t/a，装卸高度2m，计算得废石装卸起尘量为2.42t/a。通过采取洒水措施抑尘，抑尘效率可达到90%，治理后废石回填工序装卸扬尘量约0.24t/a。但此大气污染源仅持续1年，随着采坑的生态恢复治理工作的完成，该部分扬尘将不再产生。

- 道路运输起尘

汽车道路扬尘量按经验下列公式估算：

式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）；

Q—汽车运输总扬尘量（kg/a）；

V—汽车速度（km/h）；

W—汽车重量（T）；

P—道路表面粉尘量（kg/m2）。

因此本次预测选取汽车速度V为30km/h，汽车重量W为20T，道路表面粉尘量P为0.8kg/m2，运输道路长约1.0km，最终计算得本项目汽车运输道路起尘量为54.3t/a，通过采取洒水抑尘后，抑尘效率可达到80%，因此通过洒水治理后扬尘量约10.8t/a。

2.6.2.2水污染源

（1）地下开采矿井涌水

本项目正常涌水量为360.5m³/d，井下涌水存储于主斜坡道工业场地高位水池，矿井涌水来自地下水抽排，主要污染物为悬浮物。

（2）生活污水

本项目职工用水方式不变，项目最大生活污水产生量为6.08m3/d。生活污水主要污染物为SS、COD、NH3-H等，生活污废水排入防渗旱厕处理后，定期清掏，不外排。

2.6.2.3固体废物排放

（1）废石

本项目产生的固体废物主要为井下开采产生的废石，根据矿岩平衡表2.5-5可知，本项目矿山废石量2.67万t/a，总产生量30万t。矿区内不设置废石场，建设期及运营初期废石全部排至现有露天采坑，运营后期废石不升井，全部回填历史采空区。

（2）废机油

在生产过程中由于车辆和机械设备维修会产生少量废机油，属于《国家危险废物名录》（2016年）所列“HW08废矿物油与含矿物油废物”里的非特定行业，废物代码为900-214-08，为车辆、机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，具有毒性和易燃性，属于危险废物。机油的理化特性见表2.6-3。

表2.6-3    机油的理化特性表

| 标识 | 中文名 | 机油：润滑油 |  | 英文名 | Lubricating:lubcoil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | - |  | 分子量 | 230-500 |  |
| 理化 性质 | 外观、性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | ＜1 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（145.8℃） |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等有机溶剂 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 | 可燃 | 闪点（℃） |  |  | 76 |
|  | 爆炸极限（V％） | 无资料 | 引燃温度（℃） |  |  | 248 |
|  | 稳定性 | 稳定 | 燃烧产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：遇明火、高温可燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方式：消防人员须佩戴消毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场一直空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场总的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头疼、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或者生理盐水清洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧气；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制：密闭系统，通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或者撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防防毒工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备 运输注意事项：应首先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌、不损坏。眼睛与氧化。食用化学品混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |

表2.6-4    废机油产生情况汇总

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2.5 | 车辆和机械设备维修 | 液态 | 碳氢化合物﹑重金属 | 碳氢化合物﹑重金属 | 3~6月 | 毒性和易燃性 | 有危废资质单位处理 |

（3）生活垃圾

生产期间总人数190人，生活垃圾以每人0.5kg/d计算，产生量为31.35t/a。

2.6.2.4噪声污染源

项目噪声排放主要源自工业场地设备、风井场地设备以及运输，主要由装岩、运输等产生。主要类型为空气动力性噪声、机械性噪声，噪声声级一般在75-95dB（A）左右。

项目开采方式为井下开采，采矿过程中的噪声源设备如凿岩机、采装机械、运输机以及爆破全在地下进行，对地表声环境造成影响很小，采取以下措施进行治理：

（1）采矿及掘进爆破采用微差爆破，减少振动影响；

（2）要求建设单位加强设备的维护保养，及时折旧更新，避免不正常噪声产生；

（3）对机械噪声源采取安装隔振垫、减震器等控制措施，对于风机、空压机等空气动力性噪声源采取安装消声器等措施。通过采取上述措施，可减轻项目生产噪声对周边环境的影响；

（4）加强工业场地周边绿化隔离带的建设。

对于运输车辆噪声，采取运输车辆车辆进行定期维修保养，运输路线按规定行驶在通过村镇期间禁鸣喇叭，不得在午休和晚间进行运输等措施。

采取治理措施后，地下设备对于周边环境影响较小。项目地表主要噪声源设备及防治措施，详见表2.6-5。

表2.6-5    主要噪声源设备声级值及降噪措施一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 源强dB（A） | 治理措施 | 治理措施治理后声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 98 | 基础减震+消音器+厂房降噪 | 75 |
| 2 | 风机 | 85 | 建筑隔声、基础减震、设置消声器 | 70 |
| 3 | 变电所 | 75 | 厂房降噪 | 65 |
| 4 | 运输、铲装车辆 | 85-95 | 减速慢行，禁止鸣笛 | 65-75 |

2.6.2.5生态影响及防治措施

项目开采对于生态环境可能造成的影响以及本次环评提出的恢复治理方案，详见第4章4.5“生态环境综合防治措施”。

2.7 污染物排放量汇总

本项目运营期污染源、污染防治措施与污染物产、排情况见表2.7-1。

表2.7-1    本项目运营期污染源、污染防治措施与污染物产、排情况一览表

| 类别 | 产生环节 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放标准mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿石装卸 | 颗粒物 | — | 10.3 | 控制装卸高度，配备洒水措施，抑尘率90% | ＜1.0 | 1.03 | 1.0 | 达标 |
|  | 废石回填* |  | — | 2.42 | 配备洒水措施，抑尘率90% | ＜1.0 | 0.24 | 1.0 | 达标 |
|  | 道路运输 |  | — | 54.3 | 限制车速、洒水抑尘等，抑尘率80% | — | 10.8 | 1.0 | 达标 |
|  | 地下开采 |  | 0.10（西） 0.12（东） | 0.462 | 湿式凿岩、巷道洒水，由回风井排放 | 0.10（西） 0.12（东） | 0.462 | 1.0 | 达标 |
| 废水 | 地下矿井 | 涌水量 | — | 360.5m3/d | 沉淀后全部复用于矿山生产、降尘和绿化用水等 | — | 0 | — | 不外排 |
|  | 生活设施 | 废水量 | — | 6.08m3/d | 防渗旱厕，定期清掏 | — | 0 | — | 不外排 |
| 固废 | 采矿 | 废石 | — | 2.67万 | 不升井，回填采空区 | — | 0 | — | 合理有效处理 处置 |
|  | 设备使用 | 废机油 | — | 2.5t/a | 危险废物暂存间，定期由有资质单位处理 | — | 0 | — |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | — | 31.35t/a | 集中收集，环卫部门定期处理 | — | 0 | — |  |
| *注：废石回填采坑持续时间为1年，即运营期第一年，随着采坑回填结束，该部分废气污染物排放量将为零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 区域环境概况

3.1 区域自然环境概况

3.1.1 地形地貌

北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿位于北票市北四家子乡王增店村境内，行政区划隶属于辽宁省北票市北四家子乡管辖。南距北票市40km，南东10km处有北票-宝国老铁路通过，北票-敖汉公路在矿区东侧2km处通过。

矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经：120°30′01″，北纬：42°06′58″

矿区位于辽宁西部山区，为冀北辽西中低山区之辽西低山丘陵区，属于燕山山系，努鲁儿虎山脉以低山丘陵为主要特征，山脉走向北东-北北东。原勘查区海拔604～909.20m，相对高差305.20m，最高峰为玻罗尺西山，海拔909.20m，当地侵蚀基准面海拔612.50m。区内地貌山势总体显现西高东低，北高南低之势。地形陡峻，切割较剧烈，植被不发育，岩石裸露面积较大。

图3.1-1  项目渲染地势地形图

3.1.2 气象水文地质

项目区属北温带大陆性季风气候区，四季分明、光照充足，降水年内分配极不均匀，7～8月降水量占全年降水总量的80％以上。最大冻深1.67m。

气温：项目所在地近20年平均气温为8.8℃，极端最高气温40.7℃，极端最低气温-28.3℃。

降雨：多年平均降水量为461.8mm，最大年降水量为821.2mm (1962年)，最小年水量为248.9(1951年)，最大日降水量为191.1mm (1966年)。

蒸发量：多年平均蒸发量为1171mm，最大蒸发量为2100mm，最小蒸发量为852.6mm。

湿度：累年平均相对湿度55%。

风：多年平均风速2.5m/s，最大风速20m/s，该地区常年主导风向为北风，次主导风向为西南风。

区内水文网不发育，沟谷除雨季有水外，其余季节为干涸状态，无常年性河流。仅在第四系冲洪积覆盖区内，在雨季时形成暴涨急消的季节性汇水区，多以地表径流排泄区外，少量补给地下水。

本区属于干旱～半干旱大陆性气候，干湿季节分明，干旱季节长，冬寒而夏酷，昼夜温差大。据气候部门统计资料，一月份平均最低气温-11.5℃，七月份平均最高气温+25℃，年最高气温42℃，年最低气温-27.8℃(1985年)，本区雨量较少，受太平洋副热带高压影响，降雨带七月份推移到本区，雨量多集中于七、八、九月份，其中八月份雨量最大，为115.6mm，年降雨量378～610mm，蒸发量1600～1805mm，为降雨量的2.9倍，年平均湿度52～59%，冰冻期为当年11月至翌年4月。

当地以农业为主，农作物主要为玉米、谷子、高粱，经济作物以种植棉花、蔬菜居多。乡办企业主要有小型铁矿和金矿，剩余劳动力充足。附近矿区有1万伏高压线路，可连通到前石头梁矿区，做为工业用电。矿区内的沟谷中第四系潜水较为丰富，基本可满足生活和矿山生产用水的需求。

3.1.3 植被

项目区植被属于华北植物区系向内蒙古植物区系过渡带，地带性植被为北温带半干旱的中生落叶阔叶栎林和油松栎林等，山杏矮林、油松人工林、刺槐人工林，灌丛、灌草丛占据着广大低山丘陵，主要乔木树种有油松，主要灌木树种有荆条、酸枣、小叶白蜡、胡枝子、花木兰、绣线菊等，其中尤以荆条灌丛分布最广，是辽宁主要的蜜源植物；草本植物主要有黄白草、野古草、隐子草、蒿类及人工培养的紫花苜蓿、草苜蓿等；以大枣、大扁杏、山杏为主栽品种的经济林近几年发展速度较快；果树主要有苹果、梨、桃、李、杏等。

3.1.4 土壤

项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。

褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于30% ，土层厚度30～60cm ，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。

褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。

潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。

项目区内耕地以5～15°坡耕地为主，耕土层厚度0.5m，底层土壤厚度0.5～5m 不等，土层厚度具有坡脚厚度大，坡顶厚度小的特点。

项目区植被他布不均匀，总体覆盖率大约42%左右。主要树种为刺槐树、油松、柳树、侧柏、山杏等。灌木有胡枝子、紫穗槐、酸枣、荆条等；草本植物有黄陂草、野谷草、羊草、萎陵菜、多叶隐紫草、猪毛菜等。区内没有珍稀濒危物种和具有重要经济、景观和科学研究价值的动植物种属。

项目区少见动物，偶有野兔、山鸡等出没。

图3.1-1  地表水系图

3.2 环境保护目标调查

3.2.1 环境功能区划和环境敏感区调查

（1）环境功能区划

环境空气功能区划：项目地区属于二类空气环境功能；

地下水环境功能区划：项目地下水域Ⅲ类地下水环境功能；

声环境功能区划：项目工业场地区域执行2类声环境功能，周边村庄属于1类声环境功能。

（2）环境敏感区

根据现场调查，各环境要素评价范围内无风景名胜区、饮用水水源地、国家珍稀动植物栖息地及文物古迹等环境敏感区域。

- 辽宁大黑山自然保护区与项目位置关系

根据大黑山国家级自然保护区管理局出具的证明文件，本项矿区范围不在大黑山国家级自然保护范围内，大黑山自然保护区距离项目矿区范围边界最近443m，为国家级自然保护区。

- 大黑山自然保护区的基本情况

辽宁大黑山国家级自然保护区位于辽宁省北票市西北部，保护区境内矗立着努鲁儿虎山系的高峰——平顶山，海拔1074.7米，与海拔1070.3米的第二高峰——敖包梁一起构成了保护区的地貌骨架。保护区地理位置为东经120°22′57″——120°37′02″，北纬41°57′40″——42°08′51″。保护区东西长41.0km，南北宽23.4km，总面积13844公顷，为森林生态系统类型自然保护区。2002年2月，北票市政府批准建立北票大黑山市级自然保护区。2002年12月，经辽宁省人民政府批准建立北票大黑山省级自然保护区。2013年6月4日，经国务院批准晋升为国家级自然保护区。

保护区总面积为13844公顷，其中核心区4523公顷，缓冲区4708公顷，试验区4613公顷。缓冲区面积为39.498km2。

保护对象：保护区动植物资源较为丰富，共有维管束植物3门101科364属892种。在野生植物中，保护野生植物3种，即野大豆（Glycine soja）、黄檗（Phellodendron amurense）和紫椴（Tilia amurensis）；有5种引入《中国珍稀濒危保护植物名录》，有12种引入《中国物种红色名录》。此外，保护区境内还有多种特有的珍稀狭域分布植物，其中采自保护区境内的辽西杜鹃的模式标本现存放于中国科学院标本馆。境内植被类型多样，有森林、灌丛、草地等植被类型，涵盖了当地所有具保护价值的植物原生地和野生动物栖息地，其中，包括大面积分布的天然蒙古栎林、花曲柳林和黄檗林。

在保护区内还发现全国罕见的珍稀植物---重瓣花山杏，经北京植物所审定并定名为“辽梅杏”，学名Armeniaca sibirica var. pleniflora、Prunus sibirica var. pleniflora在大黑山仅存一株，十分珍贵。

保护区有脊椎动物27目75科384种，其中鱼类2目4科32种，两栖类1目3科5种，爬行类3目4科14种，鸟类15目48科295种，兽类6目16科38种。其中保护野生动物4种，包括东方白鹳（Ciconia boyciana）、黑鹳（Ciconia nigra）、金雕（Aquila chrysaetos）、大鸨（Otis tarda），另有Ⅱ级保护野生动物41种。

综合价值：保护区地处努鲁儿虎山脉的东北端南坡，北邻内蒙草原和科尔沁沙地，西北方向与位于山脉北坡的内蒙古大黑山国家级自然保护区接壤，形成阻止科尔沁沙地南侵的重要生态屏障，为一级生态敏感带，有“辽西绿岛”之称。同时，辽宁大黑山自然保护区与已建的辽宁努鲁儿虎山自然保护区和内蒙古大黑山自然保护区共同形成了努鲁儿虎山生态保护区网络，在区域内发挥着重要的生态功能。

另外，保护区地处辽西地区水库——白石水库和北票市龙潭水库的上游，是其重要的水源涵养地和生态保障区，对这两水利工程具有重要意义。白石水库是东北老工业基地工农业用水的重要水源地，它关系着东北老工业基地振兴的安全，关系辽西地区的生态安全，对保障辽宁中部、内蒙古东部和京津外围的生态安全也具有重要意义。

管理措施：大黑山国家级自然保护区是一个以保护西辽河水源涵养地和珍稀野生动植物及其赖以生存的草原、森林、河流等多样的生态系统为主的综合性自然保护区。为加强自然保护区的有效管理，内蒙古自治区敖汉旗旗委、旗政府成立了大黑山自然保护区管理局。保护区管理局成立以来，积极协调林业、畜牧、农业等有关部门，调整保护区结构，加大管理力度，结合国家实施林业分类经营改革，将自然保护区天然林和人工林划为生态公益林而禁伐，同时在有效保护基础上，在保护区以外积极开发和培育一百余种观赏植物资源，为周边地区提供了大量的观赏植物。

保护措施：1、核心区禁止任何单位和个人进入，未经批准不允许进入从事科学研究活动。2、缓冲区内只准进入从事科学研究观测活动。3、实验区可以进入从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游以及训化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

3.2.2 环境保护目标调查

本项目环境保护目标主要是项目周边村庄居民，环境保护目标调查情况详见表1.7-2、图1.7-1。

根据现场勘查，本项目周边居民分布情况主要为西部系统南侧的上石头梁村，距离矿界最近处约20m，距离斜坡道工业场地最近处为130m，该村居住规模较小，总户数为18户，人口约48人；东部系统南侧的八道梁子村，距离矿界最近处约5m，距离PD1工业场地最近处为95m，该村居住规模较小，总户数为11户，人口约29人。

3.3 环境质量现状

3.3.1 区域环境质量达标情况

根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，根据《2020年度朝阳市环境质量公报》，2020年朝阳市环境空气质量监测结果见表3.3-1。

表3.3-1    2020年朝阳环境空气质量监测结果

| 地区 | 污染因子 | 年评价指标 | 浓度（μg/m3） | 标准（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳 | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 100 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 68 | 70 | 97.1 | 达标 |
|  | SO2 | 百分位数日平均 | 20 | 60 | 33.3 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 40 | 55.0 | 达标 |
|  | CO | 年平均质量浓度 | 1800 | 4mg/m3 | 45.0 | 达标 |
|  | O3 | 百分位数日平均 | 157 | 160 | 98.1 | 达标 |

根据表3.3-1，本项目所处位置为环境空气质量达标区域。

3.3.2 环境空气质量现状监测与评价

委托辽宁中天理化分析检测有限公司对本项目区域环境空气质量现状进行了监测，监测日期为2022年3月21日-3月27日，监测点位见图1-1和图1-2。

3.3.2.1监测点布设和监测项目

根据该项目的用地范围，结合当地主导风向等因素，本项目环境空气现状监测共布设3个监测点。各监测点具体情况见表3.3-2。

表3.3-2  环境空气质量监测点布设

| 序号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿区（K1） | TSP的24h平均浓度值。监测时同步观测气象要素，如风向、风速、气温、气压等。 |
| 2 | 前石头梁（K2） |  |
| 3 | 八道营子（K3） |  |

3.3.2.2监测时间与频率

连续监测7天。其中TSP 24h平均浓度每日应有24h采样时间，可根据监测当日风向适当调整监测点位。

3.3.2.3监测结果分析

表3.3-3  气象参数

| 采样日期 | 测量时间段 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 气压 kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-03-21 | 日均值 | —— | 2.7 | 1 | 98.9 |
| 2022-03-22 | 日均值 | —— | 2.5 | 4 | 98.6 |
| 2022-03-23 | 日均值 | —— | 2.9 | 7 | 98.2 |
| 2022-03-24 | 日均值 | —— | 3.1 | 8 | 98.1 |
| 2022-03-25 | 日均值 | —— | 2.5 | 7 | 98.3 |
| 2022-03-26 | 日均值 | —— | 3.2 | 6 | 98.4 |
| 2022-03-27 | 日均值 | —— | 3.6 | 2 | 98.7 |

3.3.2.4监测和分析方法

表3.3-4  环境空气监测分析方法与检出限

| 项目 | 检测依据 | 主要检测仪器/型号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 | 电子天平BSA224S LNZTLH-YQ-004 | 0.001mg/m3 |

3.3.2.5补充监测结果

表3.3.5 环境空气质量监测点位

| 监测名称 | 评价因子 | 平均时间 | 评价标准 | 浓度范围 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  |  |
| 矿区（K1） | TSP | 日均值 | 300 | 59-121 | 0.40 | 0 | 达标 |
| 前石头梁（K2） |  |  |  | 51-98 | 0.33 | 0 | 达标 |
| 八道营子（K3） |  |  |  | 50-119 | 0.40 | 0 | 达标 |

根据上表可知，评价区监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

3.3.3 声环境质量现状监测与评价

3.3.3.1监测点布设和监测频率

委托辽宁中天理化分析检测有限公司对本项目区域噪声现状进行监测，监测日期为2022年3月21日-3月22日，分别在矿界及最近敏感点处共设置8个监测点，详见表3.3-6，监测点位见图3.3-1和图3.3-2。

表3.3-6  噪声监测点位表

| 点 位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 斜坡道（XPD1）工业场地（N1） | 等效连续A声级 | 昼夜各监测一次 |
| FSJ1工业场地（N2） |  |  |
| FSJ2工业场地（N3） |  |  |
| 前石头梁（N4） |  |  |
| 平硐（PD1）工业场地（N5） |  |  |
| FSJ3工业场地（N6） |  |  |
| FSJ4工业场地（N7） |  |  |
| 八道营子（N8） |  |  |

3.3.3.2监测及评价结果

采用将监测结果与评价标准直接比较的方法对声环境现状进行评价，噪声监测结果统计及评价见表3.3-7。

表3.3-7  噪声现状监测统计结果  单位：dB（A）

| 序号 | 检测点位 | 检测结果 Leq dB（A） |  |  |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-3-21 |  | 2022-3-22 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 斜坡道（XPD1）工业场地 | 50 | 43 | 46 | 42 | 60 | 50 |
| N2 | FSJ1工业场地 | 47 | 42 | 47 | 41 |  |  |
| N3 | FSJ2工业场地 | 46 | 44 | 46 | 42 |  |  |
| N4 | 前石头梁 | 46 | 44 | 48 | 44 | 55 | 45 |
| N5 | 平硐（PD1）工业场地 | 49 | 42 | 48 | 44 | 60 | 50 |
| N6 | FSJ3工业场地 | 46 | 41 | 46 | 42 |  |  |
| N7 | FSJ4工业场地 | 47 | 41 | 45 | 43 |  |  |
| N8 | 八道营子 | 48 | 40 | 47 | 43 | 55 | 45 |

由表3.3-7的监测统计结果可以看出，工业场地及周边村庄昼夜间噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、1类标准的限值要求。

3.3.4 土壤环境现状监测与评价

辽宁中天理化分析检测有限公司于2022年3月21日对本项目评价范围内土壤环境质量进行监测。

3.3.4.1 监测点位基本情况

表3.3-8  监测点位基本情况

| 监测点编号 | 监测点位置 | 土地类型 | 监测因子要求 | 取样要求 | 取样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 斜坡道（XPD）工业场地 | 工矿用地 | 表3.3-9中1-7项，pH、全盐量 | 柱状取样 | 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3.0m |
| T2 | 平硐（PD1）工业场地 |  |  |  |  |
| T3 | FSJ1工业场地 |  |  |  |  |
| T4 | FSJ2工业场地 |  |  |  |  |
| T5 | FSJ3工业场地 |  |  |  |  |
| T6 | FSJ4工业场地 |  |  |  |  |
| T7 | FSJ1工业场地 |  | 表3.3-9，pH、全盐量、石油烃（C10-C40） | 表层样 | 0-0.2m |
| T8 | FSJ3工业场地 |  |  |  |  |
| T9 | 斜坡道（XPD）工业场地 |  | 表3.3-9 |  |  |
| T10 | 平硐（PD1）工业场地 |  |  |  |  |
| T11 | 占地范围外农田1 | 农田 | 表3.3-10 |  |  |
| T12 | 占地范围外农田2 |  |  |  |  |
| T13 | 占地范围外农田3 |  |  |  |  |
| T14 | 占地范围外农田4 |  |  |  |  |

工矿用地监测因子为《土壤环境质量  建设土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中48项监测项目。

表3.3-9  建设用地土壤监测因子

| 序号 | 监测因子 | 序号 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 25 | 氯乙烯 |
| 2 | 镉 | 26 | 苯 |
| 3 | 铬（六价） | 27 | 氯苯 |
| 4 | 铜 | 28 | 1,2-二氯苯 |
| 5 | 铅 | 29 | 1,4-二氯苯 |
| 6 | 汞 | 30 | 乙苯 |
| 7 | 镍 | 31 | 苯乙烯 |
| 8 | 四氯化碳 | 32 | 甲苯 |
| 9 | 氯仿 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |
| 10 | 氯甲烷 | 34 | 邻二甲苯 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 35 | 硝基苯 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 36 | 苯胺 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 37 | 2-氯酚 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 38 | 苯并[a]蒽 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 39 | 苯并[a]芘 |
| 16 | 二氯甲烷 | 40 | 苯并[b]荧蒽 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 41 | 苯并[k]荧蒽 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 42 | 䓛 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 43 | 二苯并[a, h]蒽 |
| 20 | 四氯乙烯 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 45 | 萘 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 46 | 石油烃 |
| 23 | 三氯乙烯 | 47 | pH |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 48 | 含盐量 |

农用地监测因子为《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中10项监测项目。

表3.3-10 农用地土壤监测因子

| 序号 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 1 | pH |
| 2 | 镉 |
| 3 | 汞 |
| 4 | 砷 |
| 5 | 铅 |
| 6 | 铬 |
| 7 | 铜 |
| 8 | 镍 |
| 9 | 锌 |
| 10 | 含盐量 |

3.3.4.2 检测方法

表3.3-11  检测方法

| 检测项目 | 分析仪器及型号 | 方法标准 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 酸度计PHS-3G LNZTLH-YQ-007 | 土壤检测 第2部分 土壤pH的测定 NY/T 1121-2006 | —— | 无量纲 |
| 砷 | 原子荧光分光光度计AFS-230E LNZTLH-YQ-026 | 土壤检测第11部分 土壤总砷的测定 NY/T 1121.11-2006 | 0.08 | mg/kg |
| 镉 | 原子吸收分光光度计（石墨炉）240ZAA LNZTLH-YQ-051 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01 | mg/kg |
| 六价铬 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5 | mg/kg |
| 铜 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 | mg/kg |
| 铅 | 原子吸收分光光度计（石墨炉）240ZAA LNZTLH-YQ-051 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1 | mg/kg |
| 汞 | 原子荧光分光光度计AFS-230E LNZTLH-YQ-026 | 土壤检测第10部分 土壤总汞的测定 NY/T 1121.10-2006 | 0.002 | mg/kg |
| 镍 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 3 | mg/kg |
| 四氯化碳 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 | μg/kg |
| 氯仿 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1 | μg/kg |
| 氯甲烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0 | μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 1，2-二氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 | μg/kg |
| 1，1-二氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0 | μg/kg |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 | μg/kg |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.4 | μg/kg |
| 二氯甲烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5 | μg/kg |
| 1，2-二氯丙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1 | μg/kg |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 1，1，2，2，-四氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 四氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.4 | μg/kg |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 | μg/kg |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 三氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 氯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0 | μg/kg |
| 苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.9 | μg/kg |
| 氯苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5 | μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5 | μg/kg |
| 乙苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 苯乙烯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1 | μg/kg |
| 甲苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3 | μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 邻二甲苯 | 气质联用机7820A-5977B LNZTLH-YQ-050 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2 | μg/kg |
| 硝基苯 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 | mg/kg |
| 2-氯苯酚 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.06 | mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 苯并[a]芘 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.2 | mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 䓛 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 茚并(1 ,2 ,3 - cd)芘 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.1 | mg/kg |
| 萘 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 | mg/kg |
| 苯胺 | 气质联用机8860-5977B LNZTLH-YQ-074 | 土壤 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 LNZTLH-ZYzd-19 | 0.05 | mg/kg |
| 全盐量 | 电子天平BSA224S LNZTLH-YQ-004 | 土壤检测 土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006 | —— | g/kg |
| 铁 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 原子吸收分光光度法 《土壤元素的近代分析方法》6.5.1 中国环境监测总站 1992年 | —— | mg/kg |
| 铬 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 4 | mg/kg |
| 石油烃（C10-C40 | 气相色谱仪 GC-A60LNZTLH-YQ-068 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6 | mg/kg |

表3.3-12   工业用地监测结果分析

| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T1 0-0.5m |  | T1 0.5-1.5m |  | T1 1.5-3m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 7.32 | - | 7.13 | - | 6.89 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 3.56 | 0.059 | 3.09 | 0.052 | 3.48 | 0.058 |
| 镉 |  | 65 | 0.25 | 0.004 | 0.25 | 0.004 | 0.25 | 0.004 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 43 | 0.002 | 33 | 0.002 | 36 | 0.002 |
| 铅 |  | 800 | 47.4 | 0.059 | 46.4 | 0.058 | 45.1 | 0.056 |
| 汞 |  | 38 | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 | 0.001 |
| 镍 |  | 900 | 61 | 0.068 | 59 | 0.066 | 59 | 0.066 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.3 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T2 0-0.5m |  | T2 0.5-1.5m |  | T2 1.5-3m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 7.37 | - | 7.21 | - | 7.06 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 4.21 | 0.070 | 5.01 | 0.084 | 5.94 | 0.099 |
| 镉 |  | 65 | 0.10 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.10 | 0.002 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 33 | 0.002 | 33 | 0.002 | 32 | 0.002 |
| 铅 |  | 800 | 25.4 | 0.032 | 25.8 | 0.032 | 23.8 | 0.030 |
| 汞 |  | 38 | 0.01 | 0.000 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.000 |
| 镍 |  | 900 | 44 | 0.049 | 47 | 0.052 | 38 | 0.042 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.6 | - | 0.4 | - | 0.2 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T3 0-0.5m |  | T3 0.5-1.5m |  | T3 1.5-3m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 7.04 | - | 7.00 | - | 6.91 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 5.55 | 0.093 | 6.80 | 0.113 | 6.58 | 0.110 |
| 镉 |  | 65 | 0.22 | 0.003 | 0.20 | 0.003 | 0.23 | 0.004 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 39 | 0.002 | 39 | 0.002 | 36 | 0.002 |
| 铅 |  | 800 | 37.9 | 0.047 | 36.1 | 0.045 | 34.3 | 0.043 |
| 汞 |  | 38 | 0.03 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.02 | 0.001 |
| 镍 |  | 900 | 66 | 0.073 | 73 | 0.081 | 74 | 0.082 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.4 | - | 0.3 | - | 0.3 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T4 0-0.5m |  | T4 0.5-1.5m |  | T4 1.5-3m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 6.43 | - | 6.39 | - | 6.31 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 4.39 | 0.073 | 4.79 | 0.080 | 5.97 | 0.100 |
| 镉 |  | 65 | 0.60 | 0.009 | 0.51 | 0.008 | 0.61 | 0.009 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 103 | 0.006 | 107 | 0.006 | 109 | 0.006 |
| 铅 |  | 800 | 89.5 | 0.112 | 101.9 | 0.127 | 90.6 | 0.113 |
| 汞 |  | 38 | 0.19 | 0.005 | 0.16 | 0.004 | 0.19 | 0.005 |
| 镍 |  | 900 | 80 | 0.089 | 78 | 0.087 | 78 | 0.087 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.5 | - | 0.4 | - | 0.4 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T5 0-0.5m |  | T5 0.5-1.5m |  | T5 1.5-3m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 6.85 | - | 6.67 | - | 6.51 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 1.73 | 0.029 | 1.94 | 0.032 | 2.27 | 0.038 |
| 镉 |  | 65 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.05 | 0.001 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 25 | 0.001 | 21 | 0.001 | 21 | 0.001 |
| 铅 |  | 800 | 17.3 | 0.022 | 16.1 | 0.020 | 16.9 | 0.021 |
| 汞 |  | 38 | 0.03 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.001 |
| 镍 |  | 900 | 33 | 0.037 | 33 | 0.037 | 30 | 0.033 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T6 0-0.5m |  | T6 0.5-1.5m |  | T6 1.5-3m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 7.16 | - | 7.01 | - | 6.81 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 3.18 | 0.053 | 3.50 | 0.058 | 3.87 | 0.065 |
| 镉 |  | 65 | 0.07 | 0.001 | 0.06 | 0.001 | 0.06 | 0.001 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 35 | 0.002 | 38 | 0.002 | 39 | 0.002 |
| 铅 |  | 800 | 21.6 | 0.027 | 20.6 | 0.026 | 19.9 | 0.025 |
| 汞 |  | 38 | 0.06 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 0.002 |
| 镍 |  | 900 | 49 | 0.054 | 47 | 0.052 | 40 | 0.044 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.5 | - | 0.4 | - | 0.2 | - |

表3.3-11  工业用地监测结果分析

| 统计结果 因子 |  |  | 计量单位 | 标准值 | T7 （0-0.2m，表层样） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  |  | - | - | 7.13 | - |
| 砷 |  |  | mg/kg | 60 | 4.32 | 0.072 |
| 镉 |  |  | mg/kg | 65 | 0.18 | 0.003 |
| 六价铬 |  |  | mg/kg | 5.7 | 0.5L | - |
| 铜 |  |  | mg/kg | 18000 | 28 | 0.002 |
| 铅 |  |  | mg/kg | 800 | 32.8 | 0.041 |
| 汞 |  |  | mg/kg | 38 | 0.06 | 0.002 |
| 镍 |  |  | mg/kg | 900 | 42 | 0.047 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 |  | μg/kg | 2.8×103 | 1.3L | - |
|  | 氯仿 |  | μg/kg | 9.0×102 | 1.1L | - |
|  | 氯甲烷 |  | μg/kg | 3.7×104 | 1.0L | - |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | μg/kg | 9.0×103 | 1.2L | - |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | μg/kg | 5.0×103 | 1.3L | - |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | μg/kg | 6.6×104 | 1.0L | - |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | μg/kg | 5.96×105 | 1.3L | - |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | μg/kg | 5.4×104 | 1.4L | - |
|  | 二氯甲烷 |  | μg/kg | 6.16×105 | 1.5L | - |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | μg/kg | 5.0×103 | 1.1L | - |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | μg/kg | 1.0×104 | 1.2L | - |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | μg/kg | 6.8×103 | 1.2L | - |
|  | 四氯乙烯 |  | μg/kg | 5.3×104 | 1.4L | - |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | μg/kg | 8.4×105 | 1.3L | - |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | μg/kg | 2.8×103 | 1.2L | - |
|  | 三氯乙烯 |  | μg/kg | 2.8×103 | 1.2L | - |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | μg/kg | 5.0×102 | 1.2L | - |
|  | 氯乙烯 |  | μg/kg | 4.3×102 | 1.0L | - |
|  | 苯 |  | μg/kg | 4.0×103 | 1.9L | - |
|  | 氯苯 |  | μg/kg | 2.7×105 | 1.2L | - |
|  | 1,2-二氯苯 |  | μg/kg | 5.6×105 | 1.5L | - |
|  | 1,4-二氯苯 |  | μg/kg | 2.0×104 | 1.5L | - |
|  | 乙苯 |  | μg/kg | 2.8×104 | 1.2L | - |
|  | 苯乙烯 |  | μg/kg | 1.29×106 | 1.1L | - |
|  | 甲苯 |  | μg/kg | 1.2×106 | 1.3L | - |
|  | 间/对二甲苯 |  | μg/kg | 5.7×105 | 1.2L | - |
|  | 邻二甲苯 |  | μg/kg | 6.4×105 | 1.2L | - |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  | mg/kg | 76 | 0.09L | - |
|  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 2256 | 0.06L | - |
|  | 苯并〔a〕蒽 |  | mg/kg | 15 | 0.1L | - |
|  | 苯并〔a〕芘 |  | mg/kg | 1.5 | 0.1L | - |
|  | 苯并〔b〕荧蒽 |  | mg/kg | 15 | 0.2L | - |
|  | 苯并〔k〕荧蒽 |  | mg/kg | 151 | 0.1L | - |
|  | 䓛 |  | mg/kg | 1293 | 0.1L | - |
|  | 二苯并〔a，h〕蒽 |  | mg/kg | 1.5 | 0.1L | - |
|  | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 |  | mg/kg | 15 | 0.1L | - |
|  | 萘 |  | mg/kg | 70 | 0.09L | - |
|  | 苯胺 |  | mg/kg | 260 | 0.05L | - |
| 全盐量 |  |  | g/kg | - | 0.6 | - |
| 石油烃（C10-C40） |  |  | mg/kg | - | 216 | - |
| 统计结果 因子 |  |  | 计量单位 | 标准值 | T8 （0-0.2m，表层样） |  |
|  |  |  |  |  | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  |  | - | - | 7.05 | - |
| 砷 |  |  | mg/kg | 60 | 3.62 | 0.060 |
| 镉 |  |  | mg/kg | 65 | 0.12 | 0.002 |
| 六价铬 |  |  | mg/kg | 5.7 | 0.5L | - |
| 铜 |  |  | mg/kg | 18000 | 38 | 0.002 |
| 铅 |  |  | mg/kg | 800 | 25.8 | 0.032 |
| 汞 |  |  | mg/kg | 38 | 0.08 | 0.002 |
| 镍 |  |  | mg/kg | 900 | 59 | 0.066 |
| 挥发性有机物 |  | 四氯化碳 | μg/kg | 2.8×103 | 1.3L | - |
|  |  | 氯仿 | μg/kg | 9.0×102 | 1.1L | - |
|  |  | 氯甲烷 | μg/kg | 3.7×104 | 1.0L | - |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 9.0×103 | 1.2L | - |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 5.0×103 | 1.3L | - |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 6.6×104 | 1.0L | - |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 5.96×105 | 1.3L | - |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 5.4×104 | 1.4L | - |
|  |  | 二氯甲烷 | μg/kg | 6.16×105 | 1.5L | - |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 5.0×103 | 1.1L | - |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.0×104 | 1.2L | - |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 6.8×103 | 1.2L | - |
|  |  | 四氯乙烯 | μg/kg | 5.3×104 | 1.4L | - |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 8.4×105 | 1.3L | - |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 2.8×103 | 1.2L | - |
|  |  | 三氯乙烯 | μg/kg | 2.8×103 | 1.2L | - |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 5.0×102 | 1.2L | - |
|  |  | 氯乙烯 | μg/kg | 4.3×102 | 1.0L | - |
|  |  | 苯 | μg/kg | 4.0×103 | 1.9L | - |
|  |  | 氯苯 | μg/kg | 2.7×105 | 1.2L | - |
|  |  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 5.6×105 | 1.5L | - |
|  |  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 2.0×104 | 1.5L | - |
|  |  | 乙苯 | μg/kg | 2.8×104 | 1.2L | - |
|  |  | 苯乙烯 | μg/kg | 1.29×106 | 1.1L | - |
|  |  | 甲苯 | μg/kg | 1.2×106 | 1.3L | - |
|  |  | 间/对二甲苯 | μg/kg | 5.7×105 | 1.2L | - |
|  |  | 邻二甲苯 | μg/kg | 6.4×105 | 1.2L | - |
| 半挥发性有机物 |  | 硝基苯 | mg/kg | 76 | 0.09L | - |
|  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 2256 | 0.06L | - |
|  |  | 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | 15 | 0.1L | - |
|  |  | 苯并〔a〕芘 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | - |
|  |  | 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | 15 | 0.2L | - |
|  |  | 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | 151 | 0.1L | - |
|  |  | 䓛 | mg/kg | 1293 | 0.1L | - |
|  |  | 二苯并〔a，h〕蒽 | mg/kg | 1.5 | 0.1L | - |
|  |  | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | mg/kg | 15 | 0.1L | - |
|  |  | 萘 | mg/kg | 70 | 0.09L | - |
|  |  | 苯胺 | mg/kg | 260 | 0.05L | - |
| 全盐量 |  |  | g/kg | - | 0.5 |  |
| 石油烃（C10-C40） |  |  | mg/kg | - | 220 |  |

表3.3-12  工业用地监测结果分析

| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T9 0-0.2m |  | T10 0-0.2m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 7.14 | - | 7.25 | - |
| 砷 | mg/kg | 60 | 2.99 | 0.050 | 1.75 | 0.029 |
| 镉 |  | 65 | 0.49 | 0.008 | 0.19 | 0.003 |
| 六价铬 |  | 5.7 | 0.5L | - | 0.5L | - |
| 铜 |  | 18000 | 62 | 0.003 | 70 | 0.004 |
| 铅 |  | 800 | 39.4 | 0.049 | 47.4 | 0.059 |
| 汞 |  | 38 | 0.17 | 0.004 | 0.04 | 0.001 |
| 镍 |  | 900 | 68 | 0.076 | 76 | 0.084 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.4 | - | 0.5 | - |

表3.3-12  农用地监测结果分析

| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T11 0-0.2m |  | T12 0-0.2m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 6.38 | - | 6.73 | - |
| 砷 | mg/kg | 40 | 4.08 | 0.102 | 3.62 | 0.091 |
| 镉 |  | 0.3 | 0.17 | 0.567 | 0.16 | 0.533 |
| 铬 |  | 1.8 | 99 | - | 117 | - |
| 铜 |  | 150 | 96 | 0.640 | 28 | 0.187 |
| 铅 |  | 50 | 44.7 | 0.894 | 30.2 | 0.604 |
| 汞 |  | 90 | 0.07 | 0.001 | 0.04 | 0.000 |
| 镍 |  | 70 | 71 | 1.014 | 38 | 0.543 |
| 锌 |  | 200 | 142 | 0.710 | 86 | 0.430 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.3 | - | 0.3 | - |
| 统计结果 因子 | 计量单位 | 标准值 | T13 0-0.2m |  | T14 0-0.2m |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH |  | - | 6.04 | - | 6.04 | - |
| 砷 | mg/kg | 40 | 2.08 | 0.052 | 3.70 | 0.093 |
| 镉 |  | 0.3 | 0.08 | 0.267 | 0.11 | 0.367 |
| 铬 |  | 1.8 | 99 | - | 93 | - |
| 铜 |  | 150 | 22 | 0.147 | 22 | 0.147 |
| 铅 |  | 50 | 22.6 | 0.452 | 18.2 | 0.364 |
| 汞 |  | 90 | 0.07 | 0.001 | 0.14 | 0.002 |
| 镍 |  | 70 | 42 | 0.600 | 37 | 0.529 |
| 锌 |  | 200 | 81 | 0.405 | 70 | 0.350 |
| 全盐量 | g/kg | - | 0.4 | - | 0.2 | - |

由上表可以看出，矿区内工业用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)表1标准要求，周边耕地土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618-2018)表1标准要求。

3.3.5 地下水现状调查与评价

本项目单位委托辽宁中天理化分析检测有限公司对本项目地下水环境质量现状进行监测，监测日期为2022年3月21日。

3.3.5.1 监测点位基本情况

表3.3-13  监测点信息一览表

| 监测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 前石头梁上营子1（D1） | 钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO32-、氯离子、硫酸根离子、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铬（六价）、汞、砷、镉、铅、铁、锰、锌、铜、氰化物、石油类、井深、埋深 | 检测1天， 检测1次。 |
| 前石头梁上营子2（D2） |  |  |
| 前石头梁下营子1（D3） |  |  |
| 敖包梁底下1（D4） |  |  |
| 八道梁1（D5） |  |  |
| 八道梁2（D6） |  |  |
| 上游1（D7） |  |  |
| 前石头梁上营子3（W1） | 井深、埋深 |  |
| 09前石头梁上营子3（W2） |  |  |
| 八道梁3（W3） |  |  |
| 前石头梁下营子2（W4） |  |  |
| 敖包梁底下2（W5） |  |  |
| 上游2（W6） |  |  |
| 上游3（W7） |  |  |

3.3.5.2监测分析方法

表3.3-14  分析方法和最低检出浓度

| 检测项目 | 分析仪器及型号 | 方法标准 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾离子 | 离子色谱仪 IC1800 LNZTLH-YQ-064 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02 | mg/L |
| 钠离子 | 离子色谱仪 IC1800 LNZTLH-YQ-064 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02 | mg/L |
| 钙离子 | 离子色谱仪 IC1800 LNZTLH-YQ-064 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.03 | mg/L |
| 镁离子 | 离子色谱仪 IC1800 LNZTLH-YQ-064 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02 | mg/L |
| 碳酸根 | 50ml滴定管 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-2021 | 5 | mg/L |
| 重碳酸根 | 50ml滴定管 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-2021 | 5 | mg/L |
| 氯离子 | 离子色谱仪 IC1826 LNZTLH-YQ-029 | 水质 无机阴离子（F-，Cl-，NO2-，Br-，NO3-，PO43-，SO32-，SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.007 | mg/L |
| 硫酸根离子 | 离子色谱仪 IC1826 LNZTLH-YQ-029 | 水质 无机阴离子（F-，Cl-，NO2-，Br-，NO3-，PO43-，SO32-，SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 | mg/L |
| pH值 | 便携式pH计 PH850 LNZTLH-YQ-077 | 《水和废水监测分析方法》（第四增补版）国家环保总局（2002年）第三篇 第一章 六 （二） 便携式pH计法 | —— | 无量纲 |
| 总硬度 | 滴定管 50mL | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 5 | mg/L |
| 溶解性固体总量 | 电子天平BSA224S LNZTLH-YQ-004 | 地下水质检验方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 | —— | mg/L |
|  | 电热鼓风干燥箱101-3A LNZTLH-YQ-015 |  |  |  |
| 耗氧量 | 滴定管 50mL | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5 | mg/L |
| 硝酸盐氮 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987 | 0.02 | mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 0.003 | mg/L |
| 氨氮 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L |
| 砷 | 原子荧光分光光度计AFS-230E LNZTLH-YQ-026 | 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3 | µg/L |
| 镉 | 原子吸收分光光度计（石墨炉）240ZAA LNZTLH-YQ-051 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四增补版）国家环保总局（2002年）第三篇 第四章 七 （四） | 0.025 | µg/L |
| 六价铬 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 地下水质检验方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021 | 0.004 | mg/L |
| 铅 | 原子吸收分光光度计（石墨炉）240ZAA LNZTLH-YQ-051 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四增补版）国家环保总局（2002年）第三篇 第四章 十六 （五） | 0.25 | µg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 水质 铁、锰的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.03 | mg/L |
| 锰 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 水质 铁、锰的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.01 | mg/L |
| 铜 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.01 | mg/L |
| 锌 | 原子吸收分光光度计（火焰）TAS-990 LNZTLH-YQ-001 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.01 | mg/L |
| 汞 | 原子荧光分光光度计AFS-230E LNZTLH-YQ-026 | 水质 汞、砷、硒、锑和铋的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04 | µg/L |
| 氰化物 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.004 | mg/L |
| 石油类 | 紫外可见分光光度计UV2400 LNZTLH-YQ-028 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 0.01 | mg/L |

3.3.5.3井深、水位调查结果

表3.3-15    水位监测

| 调查日期2022-3-21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前石头梁上营子1（D1） | 前石头梁上营子2（D2） | 前石头梁下营子1（D3） | 敖包梁底下1（D4） | 八道梁1（D5） | 八道梁2（D6） | 上游1（D7） |
| 井深：8m； 埋深：1.5m。 | 井深：7.5m； 埋深：1.1m。 | 井深：24m； 埋深：2.8m。 | 井深：6m； 埋深：2.5m。 | 井深：5m； 埋深：0.7m。 | 井深：3.7m； 埋深：0.8m。 | 井深：11m； 埋深：2.5m。 |
| 前石头梁上营子3（W1） | 09前石头梁上营子3（W2） | 八道梁3（W3） | 前石头梁下营子2（W4） | 敖包梁底下2（W5） | 上游2（W6） | 上游3（W7） |
| 井深：9m； 埋深：2.1m。 | 井深：8m； 埋深：1.7m。 | 井深：6m； 埋深：0.9m。 | 井深：14m； 埋深：3.5m。 | 井深：7m； 埋深：2.4m。 | 井深：9m； 埋深：2m。 | 井深：8.5m； 埋深：2.4m。 |

表3.3-16    地下水阴阳离子监测结果一览表

| 监测因子 | 前石头梁上营子1（D1）（mg/L） | 前石头梁上营子2（D2）（mg/L） | 前石头梁下营子1（D3）（mg/L） | 敖包梁底下1（D4）（mg/L） | 八道梁1（D5）（mg/L） | 八道梁2（D6）（mg/L） | 上游1（D7） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 1.59 | 2.27 | 1.20 | 1.18 | 1.94 | 1.59 | 1.58 |
| Na+ | 12.6 | 12.9 | 12.0 | 12.1 | 16.8 | 19.5 | 13.1 |
| Ca2+ | 73.2 | 68.7 | 73.2 | 64.3 | 93.0 | 109 | 72.3 |
| Mg2+ | 19.0 | 18.7 | 19.6 | 17.5 | 34.9 | 35.5 | 19.2 |
| CO32- | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L |
| HCO3- | 191 | 193 | 187 | 198 | 191 | 234 | 200 |
| Cl- | 11.2 | 8.92 | 7.22 | 9.82 | 6.48 | 13.0 | 10.8 |
| SO42- | 107 | 95.2 | 127 | 90.5 | 200 | 215 | 108 |

表3.3-17    各点位水质评价结果表

| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 前石头梁上营子1（D1） |  | 前石头梁上营子2（D2） |  | 前石头梁下营子1（D3） |  | 敖包梁底下1（D4） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 评价指数 | 监测值 | 评价指数 | 监测值 | 评价指数 | 监测值 | 评价指数 |
| 1 | 水温 | - | 9 | - | 9 | - | 7 | - | 9 | - |
| 2 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 0.067 | 7.4 | 0.267 | 7.2 | 0.133 |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 271 | 0.602 | 259 | 0.576 | 303 | 0.673 | 252 | 0.560 |
| 4 | 溶解性固体总量 | ≤1000 | 625 | 0.625 | 761 | 0.761 | 497 | 0.497 | 711 | 0.711 |
| 5 | 耗氧量 | ≤3.0 | 1.7 | 0.567 | 1.6 | 0.533 | 1.4 | 0.467 | 1.3 | 0.433 |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 2.57 | 0.129 | 2.64 | 0.132 | 3.53 | 0.177 | 1.91 | 0.096 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.008 |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.044 | 0.088 |
| 9 | 砷 | ≤0.01 | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - |
| 10 | 镉 | ≤0.005 | 0.000127 | 0.025 | 0.000196 | 0.039 | 2.5×10-5L | - | 9.8×10-5 | - |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 12 | 铅 | ≤0.01 | 0.00048 | 0.048 | 0.00068 | 0.068 | 0.00281 | 0.281 | 0.00034 | 0.034 |
| 13 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - |
| 14 | 锰 | ≤0.1 | 0.02 | 0.200 | 0.02 | 0.200 | 0.02 | 0.200 | 0.01L | - |
| 15 | 铜 | ≤1.0 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 16 | 锌 | ≤1.0 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 17 | 汞 | ≤0.001 | 4×10-5 | - | 4×10-5 | - | 4×10-5 | - | 4×10-5 | - |
| 18 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 19 | 石油类 | ≤0.05 | 0.03 | 0.600 | 0.02 | 0.400 | 0.03 | 0.600 | 0.04 | 0.800 |

表3.3-18    各点位水质评价结果表

| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 八道梁1（D5） |  | 八道梁2（D6） |  | 上游1（D7） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 评价指数 | 监测值 | 评价指数 | 监测值 | 评价指数 |
| 1 | 水温 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | - |
| 2 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 0.067 | 7.1 | 0.067 |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 361 | 0.802 | 377 | 0.838 | 278 | 0.618 |
| 4 | 溶解性固体总量 | ≤1000 | 806 | 0.806 | 833 | 0.833 | 731 | 0.731 |
| 5 | 耗氧量 | ≤3.0 | 1.2 | 0.400 | 1.5 | 0.500 | 1.4 | 0.467 |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 3.90 | 0.195 | 4.38 | 0.219 | 2.55 | 0.128 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - |
| 9 | 砷 | ≤0.01 | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - |
| 10 | 镉 | ≤0.005 | 2.5×10-5L | - | 0.000152 | - | 0.001281 | - |
| 11 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 12 | 铅 | ≤0.01 | 0.00025L | - | 0.0025L | - | 0.0025L | - |
| 13 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - |
| 14 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | - | 0.02 | - | 0.01L | - |
| 15 | 铜 | ≤1.0 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 16 | 锌 | ≤1.0 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 17 | 汞 | ≤0.001 | 4×10-5L | - | 4×10-5L | - | 4×10-5L | - |
| 18 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - |
| 19 | 石油类 | ≤0.05 | 0.03 | 0.600 | 0.03 | 0.600 | 0.04 | 0.800 |

由评价结果可以看出，评价范围内各监测点位中各项监测因子的污染指数均小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准值要求。

3.3.6 辐射环境检测分析与评价

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目为铁矿采选类（伴生金矿），已列入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》进行管理，基于该文件要求，本项目应对采出的矿石、废石进行辐射检测分析。

本次检测样品来自于现有采区探矿期的岩心样品，样品包括矿石及其围岩，样品均为不同深度多点采样的混合样品，委托核工业东北分析测试中心对本项目铁矿石、金矿石、废石进行分析检测，经检测，铁矿石中的238U、232Tu、226Ra等铀（钍）系单个核素活度浓度分别为0.0027Bq/g、小于0.0032Bq/g、0.0041Bq/g；金矿石中的238U、232Tu、226Ra等铀（钍）系单个核素活度浓度分别为0.0024Bq/g、小于0.0032Bq/g、0.0034Bq/g；废石中的238U、232Tu、226Ra等铀（钍）系单个核素活度浓度分别为0.0046Bq/g、小于0.0032Bq/g、0.0045Bq/g，各项检测值均未超过1.0Bq/g，符合无需编制辐射环境影响评价专篇。

图3.3-1    大气、土壤、噪声监测点位布置图

图3.3-2    大气、土壤、噪声监测点位布置图

图2   地下水监测点位布置图

4 生态环境影响评价

4.1生态功能区划与保护目标

4.1.1生态功能区划

评价区域在辽宁省生态功能区划中的辽西北半干旱沙化生态区，二级功能属于辽西北沙化控制生态亚区，三级功能属于老哈河沙化控制生态功能区。

辽宁省生态功能区划图见图4.1-1。

在朝阳市生态功能区划中，属于努鲁儿虎山沙化控制生态功能区中的北票—朝阳北部中低丘陵台地森林植被保育-水土保持-水源涵养-风沙防护区。详见朝阳市生态功能区划图，即图4.1-2。

本区位于辽西地区最北端，努鲁儿虎山脉北部，老哈河东岸，建平县全部地区，面积为4865km2。

自然概况：主要山脉为努鲁儿虎山。主要水系有辽河水系老哈河、蹦蹦河。主要地貌是山地丘陵。半干旱季风型气候。年均气温7-8℃左右，年降雨量350-500毫米，无霜期125-150天。主要自然植被类型有：小青杨、小叶杨、油松林、灌丛、羊草等。

主要生态环境问题：本区三面接壤于内蒙，是全省最为干旱的地区，植被质量较差，风沙严重。山地丘陵及山间坡地，沟蚀和面蚀强烈。北部地区台地及沿河两岸土地沙化比较突出。

生态环境敏感性：综合评价为高度、中度敏感。土壤侵蚀高度、中度敏感，中度敏感区域面积大。沙漠化高度、中度敏感。

生态服务功能重要性：综合评价为极重要、中等重要，中等重要区域面积大。土壤保持极重要、中等重要，中等重要区域面积大。主要生态服务功能为土壤保持与沙漠化控制。

该功能区生态保护主要措施为：

（1）以北部地区为重点，继续搞好综合治理，完善治沙、治土工程，加大封山育林和营造保护的工作力度，提高植被质量。

（2）有计划退耕还林还草，退化草场要开展围封。合理调整畜草比例，防止超载过牧，逐步实施圈养。开展小流域治理，加强水土保持。

（3）保护老虎洞山森林生态系统及珍稀动植物资源、火龙山甘草资源和牛河梁红山文化遗址。大力发展高效农业，培育有机食品基地。

（4）做好建平县城污水处理，减少对阎王鼻子水库水质影响。

（5）规范矿产资源开发，禁止乱采滥挖，采取有效措施保护生态环境，在减少污染的同时，注意保护土地资源。鼓励发展地方特色产品。

本项目矿山采用地下开采，地表设施占地面积很小，对周边森林景观的影响很小。矿山的开采有利于吸纳周边村民就业，带动当地农村经济社会的发展，有利于缓解生态保护与居民经济需求之间的矛盾。

本项目

4.1-1 辽宁省生态功能区划图

项目位置

图4.1-2   朝阳生态功能区划图

4.1.2环境保护目标

生态环境的保护目标是项目所在区域生态系统的完整性，从而保障生态系统的整体功能和良性循环，使项目建设对生态环境所造成的影响或破坏控制在最低限度。具体如下：

（1）该区域主要景观为森林景观、草地景观、旱地景观等，对当地的生态环境起着重要的作用；

（2）生物多样性保护：矿区内及周边外扩500m范围内的野生植物及动物资源，人为干扰下的生物多样性保护；

（3）土壤、土地资源保护：矿区内的表层土壤、水土保持设施，以及整个矿区范围内的土地资源保护。

（4）自然保护区保护：距离本项目最近自然保护区为大黑山国家级自然保护区，距离其缓冲区边界最近距离约为443m、距离实验区边界最近距离约为984m、距离核心区边界最近距离约为1179m。

4.2生态环境现状调查与评价

4.2.1生态环境现状调查方法

4.2.1.1遥感数据源的选择与解译

解译使用的信息源为高分一号卫星遥感影像，其全色分辨率为1m，多光谱空间分辨率为4m，遥感图拍摄时间为2021年8月。高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途见表4.2-1。专题信息获取流程见图4.2-1。

表4.2-1  高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途表

| 参 数 | 1m分辨率全色/4m分辨率多光谱相机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 波长 |  | 功能 |
| 光谱范围 | 全色 | 0.45—0.90μm | 地物分辨 |
|  | 多光谱 | 0.45—0.52μm | 绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被 |
|  |  | 0.52—0.59μm | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
|  |  | 0.63—0.69μm | 进行植被分类，鉴别人工建筑物、水质 |
|  |  | 0.77—0.89μm | 用于生物量和作物长势的测定，绘制水体边界 |
| 空间分辨率 | 全色 | 1m |  |
|  | 多光谱 | 4m |  |

信息源：高分一号卫星遥感影像，1:10000各类专业图，文献资料

室内预解译标志确定

建立数据库、GIS数据采集

室内解译及数字化

野外考察、建立解译标志，勾绘草图

评价区1/5000生态图

（植被类型图、土地利用现状图、土壤侵蚀现状图）

结果输出

现状评价

评价结论

图4.2-1  调查方法于技术路线框图

4.2.1.2陆生生态现状调查方法

参照《全国生态状况调查评估技术规范—森林生态系统野外观测》（HJ 1167-2021）和《全国生态状况调查评估技术规范—草地生态系统野外观测》（HJ 1168-2021），开展评价区域植被调查。我单位相关工作人员于2022年5月19日到现场进行初步调查，并于2022年5月20日、21日两天进行现场踏勘调研。结合本工程的特点，采用“点段结合、以点为主、反馈评价区”的评价原则，在综合分析现有资料的基础上，确定实地调查的重点区域及调查路线。

样地设置：以整个生态环境评价区域作为样地；不同类型植被群落样方设置如下：

①森林类型：20m×20m，共设置5个样方；

②灌丛类型：10m×10m，共设置5个样方；

③草地类型：1m×1m，共设置5个样方。

4.2.2植被类型及分布

4.2.2.1评价区植被与植被区划

本区东北以柳河与Ⅶ区为界。西北与Ⅶ区的界线在建平县北部的努鲁儿虎山北麓，大体经过如下地点：自东而西为建平县的曹家烧锅、河西、奎德素、白山林场至老哈河畔。在行政区划上，本区包括彰武县西北部、阜蒙县北部、北票市、朝阳县和喀左县的中北部及建平县南部、凌源县和建昌县的北部。全区面积21445.9km2。占全省总面积的14.7%。

（1）地质与地貌

本区在地质构造上分属两个单元：西北部属于内蒙地轴——建平台拱，东部属于燕山台褶带——辽西台陷。在地貌上，西北部为努鲁儿虎山脉，东南部为松岭山脉，中部是大凌河一牤牛河河谷台地平原。均呈东北一西南走向。

努鲁儿虎山脉，大多是海拔500~800m的低山，海拔1000m以上的中山仅有7座。主要由太古代片麻岩、变粒岩，石英岩、二叠纪花岗岩、侏罗纪的安山岩和火山碎屑岩组成。

松岭山脉属于海拔400~700m的低山丘陵。主要由震旦纪的白云岩、角砾岩以及侏罗纪的凝灰质火山碎屑沉积岩、砾岩和砂砾岩构成。

大凌河河谷台地平原海拔200~400m。主要由侏罗纪湖相灰绿色页岩、黄绿色页岩、粉砂质页岩、灰质页岩、砂质砾岩、灰紫色安山岩、灰绿色安山岩和安山凝灰岩构成。沿河低阶地为现代冲积物。黄土状亚砂土和黄土沿高阶地或台地呈带状分布，厚6~12m。

（2）气候

本区属于暖温半湿润气候向半干旱气候的过渡地带，年平均气温7.9℃~8.4℃，日均温≥10℃的年积温总和在3300℃~3500℃。无霜期在150天~160天左右，日照充足，年日照时数在2800h以上。

本区的年平均降水量400~500mm。5月~9月份降水占全年降水的88%以上，降水变率达20%。春秋季降水少，春季尤少，为春秋千旱夏湿型的暖温带季风气候。年干燥度在1.2以上。春季有70天~80天的半干旱期，15天~39天的干旱期，而秋季半干旱期也达42~66天。这是引起本区植被出现草原化特征的主要因素。

进入20世纪70年代以来，本区年降水量有明显减少的趋势，从而更加剧了植被的草原化的趋势。

（3）土壤

本区属于褐土区。

褐土，分布在海拔600m以下的山麓缓坡，成土母质为黄土或红土层及各类母岩的风化物。

褐土多呈石灰性反应，pH7~8左右，有机质含量在1%左右。褐土多处于缓坡，土层较厚，可分为褐土、淋溶褐土、碳酸盐褐土和草甸褐土。其中淋溶褐土所占面积最大，分布在海拔500m以下的丘陵及高阶地。成土母质主要是黄土、红土和山麓坡积物。土壤表层pH6.5~7.7，无石灰反应，其下部为pH6.5~7.9，钙积层深1.5~2m。

棕色森林土分布在本区海拔600m以上山地。成土母质主要是花岗岩、砂页岩及变质岩等。棕壤表层有机质含量可达5%~10%，植被破坏后，表土流失，有机质含量迅速下降至1%~2%。有的地方表土流失殆尽，母岩出露，变为棕壤性土或粗骨质棕壤性土。

潮土，主要分布于河谷平原，由于土质肥沃水分条件较好，多开为农田。

4.2.2.2植物区系特点

本区属于中国华北植物区系区的华北平原和山地亚地区。由于北邻内蒙古植物区系区，加之气候旱化和人为活动的影响，蒙古区系植物成分由西北向东南大量渗入。

（1）华北植物区系区代表植物及分布

侧柏(Platycladus orientalist)和油松(Pinus tabalaeformis)为本区代表的针叶树种。侧柏在本区自然分布于凌源的冀辽山地和松岭山脉。多生长在石灰岩山地的向阳陡坡，并残存着树龄在100年~200年以上的古树。在凌源西南仍保留着大面积的侧柏林。很多事实证明，仅在百年以前，侧柏的数量和分布远比今日为多而广泛。油松是本区随遇的树种。目前多为人工栽培的幼龄林，天然老树几乎绝迹。阔叶树中的辽东栎(Quercus liaotungensis) 、槲树(Quercus dentata) 、元宝槭(Acer truncatum) 、鹅耳柄(Carpinus turezaninouii) 、小叶朴(Celtis bungiana) 和狭叶朴(Celtis jessoensis) 、黄榆(Ulmus macrocarpa) 、小叶白蜡树(Fravinus bungiana) 、北京丁香(Syringa pekinensis)等是本区的代表树种。目前在个别地方仍残留有几百年树龄的老槲树。特别值得提出的是酸枣(Zizyphus jujube var.heterophylla) 在本区可长成胸径40cm， 树高12m的大树，并形成酸枣林，为全国罕见。山毛桃则散生在石灰岩山地。

荆条(Vitex negundo var.heterophylla) 、蚂蚱腿子(Myriopnois dioica) 、黑钩叶(Leptopus chinensis) 、三裂绣线菊(Spiraea trilobata) 、齿叶白鹃梅(Exochorda serratifolia) 、紫丁香(Syringa oblata) 、朝阳丁香(Syringa dilatata) 、小叶鼠李(Rhamnus parvifolia) 、锐齿鼠李(Rhamnus arguta) 均为本区灌丛的建群种。其中以荆条数量为最多。

仅见于本区的标志植物有虎榛子(Ostryopsis davidiana) 、本氏木蓝(Indigofera bungeana) 和流苏树(Chionanthus retusa) 。虎榛子群落的数量由东向西逐渐增多。本氏木蓝是本区中南部荆条、酸枣灌丛中的伴生种。流苏树仅见于柏山山脉南部。最近在朝阳柏山还发现毛梾(Cornus walteri) 。

华北区代表草本植物：白羊草、黄背草、野古草广布于本区低丘，是草丛的建群种。

（2）特有植物

在本植物区努鲁儿虎山脉北部，具有以下特有植物：北票槭(Acer truncatum var.beipiao)、黄荆(Viex negando)、垂枝胡枝子(Lespedeza biaolor var.pendula)、北票山楂(Crataegus canguineu)、辽西朴树(Celtis liaosingensis)、朝阳稠李(Padus racemose var.hackeli)、朝阳丁香(Syringa dilatata)和辽梅杏(Arineniaca sibirica var.pleaiflor)。其中辽梅杏仅见于北票大黑山自然保护区内。

（3）内蒙古植物区系的大量渗入

由于本区属于半湿润向半干旱的过渡性季风气候，春秋季不仅具有较长的半干旱期，春季还出现干旱期。加上人为活动对自然植被的破坏，更加剧生境的旱化，这就为旱中生和旱生的内蒙古植物的侵入提供了适宜的生态条件。

中国西部蒙古亚区的超旱生灌木-刺旋花(Convolvulus tragacanthoides)已在建昌东部形成群落。中国东部蒙古亚区的代表植物，如甘草(Glycyrrhiza uralensis)、麻黄(Ephedra sinica)、小叶锦鸡儿(Caragana microphylla)、大针茅(Stipa grandis)、栉齿蒿(Artemisia pectinata)、冷蒿(Artemisia frigida)、蒙古百里香(Thymus mongolica)已渗入本区的西北部和西南部，散生于黄土及黄土状亚砂土覆盖的台地上。

东北平原亚地区的代表种—羊草(Leymus chinensi)在本区西北部和西南部可形成建群种。而山杏(Prumus armeniaca)、长芒草(Sripa bungiana)、贝加尔针茅(Stipa baicalensis)、糙隐子草(Cleistogenes squarrosa)、兴安百里香(Thymus olahurica)、草木樨黄著(Astragalus melilotoides)、阿尔泰狗娃花(Heteropappus altaicus)、线叶菊(Filifolium sibiricum)等，草甸草原植物广泛分布于本区低丘台地向阳干燥贫瘠的生境，并有逐渐扩大的趋势。

（4）长白区植物占有一定比重

长白区的一些阔叶树在本区森林植物群落中具有相当数量。如色木槭(Acer mono)、紫椴(Tilia amurensis)、糠椴(Tilia mandshurica) 、蒙古栎(Qurcus mongolica)、核桃楸 (Juglans mandshurica)、暴马丁香(Syringa reticulate var.mandshurica)、黄檗(Rhellodendron amurense)等常常成为本区残存落叶阔叶林的主要组成成分。

（5）外来入侵植物

北美产黄花刺茄(Soanum nostratum)在大凌河沿岸分布广泛，形成大片群落。因该植 物刺坚硬有毒，危害很大。蔓延繁殖很快，应当设法铲除。

4.2.2.3主要植物群落及其分布

本区地处半湿润气候的森林带与干旱气候的草原带之间，地带性植被为暖温带半干旱的 针叶矮林和落叶阔叶矮林，在海拔600-700m以上的山地的阴坡出现油松栎树。由于长期被 砍伐破坏，原始顶极群落早已不复存在。广大低山丘陵已退化为灌丛、草丛和草原化小半灌 木灌丛。

1）矮林

本区年平均降水量400~500mm，属暖温带半干旱季风气候。春季和秋季出现长达几十 天的半干旱期和干旱期。与这种干燥气候条件相适应的，是由耐旱性强的小乔木，如侧柏、 小叶朴、山杏、黄榆、小叶白蜡树等形成的矮林。因此，矮林是这一地区海拔600m以下山 地的地带性植被类型。在海拔600~800m以上的山地坡度较缓的阴坡可见到少量的森林植被 类型。

（1）针叶矮林

①侧柏林

天然侧柏林分布在努鲁儿虎山脉南延的冀辽山地和松岭山脉南段的柏山山脉，海拔 400-600m由石灰岩组成的山地阳坡。坡度多在30-40° ， 土层较薄。

侧柏，树高3~5m，树龄多在100年~200年。

这里是中国侧柏分布北界，至今仍保留着绵延10余公里的大片侧柏林，十分宝贵，应 当严加保护。

（2）落叶阔叶矮林

①小叶朴矮林

分布在海拔500~600m的低山阳坡。土壤为淋溶褐土或褐土性土。

小叶朴为建群种，树高4~6m，郁闭度0.4左右。其中混生有狭叶朴、山杏、黄榆、酸 枣（小乔木）、元宝槭、蒙機、紫椴和蒙桑等。

值得注意的是酸枣高度可达4~5m，呈小乔木状，形成矮林。林下小叶朴、酸枣、黄榆 幼苗较多。测算在100而面积内有20余丛。因此这一群落会自行更新长期生存下去。

②山杏矮林

多分布于海拔400~900m的山地阳坡。以努鲁儿虎山地为最多，常有6~7万ha连片 分布。

③黄榆矮林

分布在努鲁儿虎山海拔500-600m以上的山地阳坡。土壤瘠薄、砂石出露。

④小叶白蜡树矮林

分布在本区石灰岩和白云岩构成的低山丘陵阳坡。土壤为碳酸盐褐土性土。

⑤北京丁香矮林

成小片分布在本区的低山丘陵阳坡或阳坡山凹中。

2）森林

（1）针叶林和油松栎林

①油松林

油松林分布在本区海拔100-1000m的山地丘陵阴坡。属人工林或半天然林。土壤多为 棕色森林土或淋溶褐土。总面积1238.4km2，占全区总面积的5.7%。

②油松栎树

仅残留在大黑山区海拔800m以上的山脊和较陡的阳坡。油松高10~12m，胸径可达 15~20cm，树龄在百年以上。

（2）落叶阔叶林

①蒙古栎树

蒙古栎树主要分布在努鲁儿虎山脉北段和阜蒙县的西北部。海拔600~900m山地阴坡， 土壤为棕壤性土。蒙古栎树高10~15m，胸径20~30cm，郁闭度一般在0.6~0.7。

②蒙椴、元宝槭、蒙古栎混交林

分布在海拔600-1000m以上的山地阴坡。在本区土层较厚的山坡中腹，乔木高 10~12m，最高达15m左右。山脊和土层较薄的地段树高仅5~6m。树木组成有蒙古栎、辽东栎、元宝槭、蒙椴、色木槭、糠椴、黑桦、紫椴和大叶梣等。

③山杨林

为先锋乔木群落，多见于海拔600~900m的阴坡。在800m以上的地区保存较好，郁闭 度0.7~0.8。40年生山杨林高15m左右，胸径达30cm。在低山地区常为4~5m高的幼龄林。

④小叶杨林

小叶杨半人工林主要分布在牡牛河、大凌河及其支流的河漫滩和低阶地上。在本区北部 的沙质漫岗上，主要是人工林。沿河地区由于水分充足，土质肥沃，林龄为20年~30年的 小叶杨，树高可达15m，胸径20~30cm，生长良好，为本区主要的用材林。北部沙岗地的小 叶杨林，由于降水量少，土质瘠薄，林龄在20年~30年的小叶杨，树高仅4~6m。

⑤刺槐林

为人工林，广泛栽植在本区的中部和南部，由于砍柴、放牧等破坏，多为疏林和萌生 丛。

3）落叶阔叶灌丛

（1）荆条灌丛

分布在本区中部和南部，海拔500-600m低山的阳坡或阴坡。土层较薄，为淋溶褐土或 褐土性土。群落高30~70cm，盖度30%~70%。

（2）酸枣灌丛

酸枣灌丛集中分布在本区的中部和西南部，多出现在丘陵阳坡的下腹，以山麓坡角和沟 沿土层较厚的地段生长最好。在个别地段形成高6~8m的矮林。

（3）多花胡枝子灌丛

以多花胡枝子为建群种的灌丛，见于西南部海拔400-800m的山地阳坡。

（4）花木蓝灌丛

花木蓝灌丛多见于海拔400-600m的山地中腹。土层瘠薄，石砾出露。

（5）虎榛子灌丛

虎榛子灌丛主要分布在努鲁儿虎山地和松岭山地的北部，多出现在海拔250-900m的阴 坡。虎榛子喜湿润而深厚的土壤。为落叶阔叶林或矮林被破坏后形成的次生灌丛。

（6）三裂绣线菊灌丛

多见于南部海拔500-800m的山地阴坡或偏阴坡。为森林或矮林群落被破坏后形成的次 生灌丛。由于灌丛又遭反复樵采，群落高仅30~40cm，盖度50%~80%。

（7）紫丁香和朝阳丁香灌丛

紫丁香和朝阳丁香灌丛大面积分布于西部和西北部，海拔600~800m山地的阴坡，在 800m以上的阳坡亦有分布。群落盖度50%~60%，灌丛高40~50cm。

（8）刺旋花灌丛

刺旋花为超旱生小灌木。刺旋花灌丛仅见于建昌县云山洞和赵屯一带，生长在海拔 500m的石灰岩山地阳坡。刺旋花高7~10cm，盖度30%， 土壤为碳酸盐褐土性土。

4）草丛

（1）白羊草草丛

广泛分布在200~400m山丘的阳坡。土壤瘠薄，黑土层几乎流失殆尽，为褐土性土。群 落盖度30%~50%，白羊草高20~60cm。

（2）	丛生隐子草草丛

在海拔200~300m的丘陵台地上广泛分布。群落盖度60%~80%。丛生隐子草高 20 ~ 60cm。

（3）野古草草丛

野古草草丛是海拔500-600m低山阴坡常见的植物群落。土层一般较厚而湿润。群落盖 度60%~80%。建群种野古草髙40~80cm。

5）草原化小半灌木灌丛

草原化小半灌木灌丛是以兴安百里香、兴安胡枝子等中旱生植物组成的矮小灌木群落，其中含有不少的旱中生和中生植物。群落高不过10~15cm。总盖度30%~40%。群落现存生 物量极低。

糙隐子草+兴安百里香+兴安胡枝子小半灌木灌丛

该群落多出现在海拔250~600m的石质坡地和黄土状亚砂土覆盖的丘陵台地上。全区面 积约有1047.8km2，占全区总面积的5%，是全区植被面积的1/10。

群落的建群种为糙隐子草、兴安百里香和兴安胡枝子。群落高5~15cm，盖度30%~40%。 几乎测不出经济生物量。群落中伴生植物多是带毛、带刺、带味和有毒的植物。

在这类群落占据的地段，营造的油松林、刺槐林、小叶杨林，多成为“老头林”和“疙瘩树”。如何改造草原化小半灌木群落已是这一植被区的重要生态课题之一。

6）草原

属于草原范畴的植被类型多分布在西部和西北部的边缘地带，呈小片散生在极为干燥的 生境上，均为次生的群落。

（1）草甸草原

①羊草群落

羊草群落仅呈小片零星出现在努鲁儿虎山地河谷的2~3级阶地上。生境干燥，土壤瘠薄。群落盖度30%~50%，高15~20cm。

（2）典型草原

本区的典型草原均为次生群落。

①大针茅+贝加尔针茅草原

大针茅+贝加尔针茅群落分布在努鲁儿虎山脉分水岭上部及其西麓。

群落盖度40%~60%，高30~60cm。建群种为贝加尔针茅和大针茅，两者数量比例因地而异。

②长芒草草原

长芒草群落生长在覆有黄土和黄土状亚砂土的丘陵台地上。群落盖度40%~50%，高 15~50cm。

③寸草草原

寸草群落分布在努鲁儿虎山脉的南部。海拔500-600m的阴坡。土壤为在黄土状亚砂土 母质上发育的碳酸盐褐土。

群落高3~7cm，盖度60%~70%。建群种寸草高仅有3~4cm。

7）一年生草地

（1）三芒草群落

广泛出现在弃耕地和石质裸地上，为先锋群落。群落盖度30%~40%，最高可达80%。三 芒草为群落的建群种，高15~20cm。

8）次生临界裸地

次生临界裸地的植被覆被率在15%左右。在多雨年份，盖度可达到20%，少雨年降到 15%以下。裸地上的植物多属原来群落的残遗成分。计有白羊草、荆条、酸枣、兴安胡柱 子、糙隐子草和蒙古百里香等。

次生临界裸地多是直接由草原化小半灌木灌丛退化而来，土层流失殆尽，沙石出露。草 本植物高2~5cm，多是带毛，带刺的有毒植物。若继续受到破坏，则将成为裸地。如果严格封育，则可自然演替形成草丛、灌丛，甚至可能恢复成林。

4.2.2.4植物群落的垂直分布与演替规律

1）植物群落的空间组合特征

现存植被的空间组合，既是现时自然生态因素综合作用的结果，也与人为活动的影响有关。在自然生态因素中，地形(包括海拔、坡向和坡度)是影响区域内植物群落空间组合的主要因素。

（1）低山丘陵台地的植被组合

本区东部为低山丘陵台地，以松岭山脉为代表其植被的空间组合如下：

①河漫滩地分布有小叶杨+小青杨林。

②各级河阶地为农田植被。

③丘陵台地则是以白羊草和荆条为主体的草丛和灌丛。由于人为破坏，草原化小半灌木灌丛和次生临界裸地也分布在这一地段。

④低山丘陵阳坡下腹以荆条灌丛为主，上腹为山杏矮林、小叶朴矮林和黄榆矮林；在石灰岩山地的阳坡，分布着侧柏矮林和小叶白蜡树矮林。

⑤低山丘陵阳坡下腹为荆条灌丛；中上腹则为虎榛子和三裂绣线菊灌丛；个别地段分布有侧柏矮林和辽东栎矮林和蒙古栎矮林。

在广大的丘陵阴坡栽植较多的油松人工林。

（2）中低山地的植被组合

本区西部努鲁儿虎山山脉属于中低山地。其植被分布，低山部分与松岭山脉基本相同。唯中山内部仍残留少量的天然次生林，其组合特点如下：

①阳坡。海拔500~900m为小叶朴矮林、山杏矮林和黄榆矮林，800~900m以上地带则为油松栎林。

②阴坡。海拔500m以上则以虎榛子和三裂绣线菊灌丛为主，部分山地仍残留着杂木林和蒙古栎林。并栽有大面积的油松人工林。

图4.2-2  植被区植物群落空间组合规律

2）植物群落的演替

（1）阳坡植物群落演替系列

①裸地或次生临界裸地阶段

次生临界裸地的含意已如前述，它是人为对植被强度破坏的产物。如果次生临界裸地继续遭到破坏，植被将全部被消灭，土壤丧失殆尽则形成裸岩。目前本区真正的裸岩尚属不多，大部分为次生临界裸地。

由于次生临界裸地仍保留有15%盖度的植被，如果严加保护，则可形成以糙隐子草+百里香+兴安胡枝子为主体的草原化小半灌木灌丛，或直接形成白羊草草丛，而进入草本群落

②草丛群落阶段

本阶段由白羊草群落、丛生隐子草群落、黄背草群落所组成，各群落中均含有一定数量的灌木。如果加以封育，则灌木可取代草本植物成为群落的建群种，形成各类灌丛。

③灌木群落阶段

阳坡系列灌丛阶段，由花木蓝灌丛、多花胡枝子灌丛、荆条灌丛和酸枣灌丛所组成。其中荆条灌丛多发育在低山丘陵坡地的上腹，而酸枣灌丛则在土坡下腹或山麓坡角土质肥沃的地段。

由于本区植被长期遭到破坏，土壤流失严重，森林生境已退化或转变，森林所剩无几，广大低山丘陵天然乔木树种几乎没有来源。加上目前年复一年的砍柴搂草，使该地段的植被演替长期停留在草丛和灌木群落阶段。

由于气候旱化，以及人为活动又加剧了这一旱化的趋势。在某些地段的灌丛中，草甸草原成分成为灌丛某一层片的优势种，形成草原化灌丛。生境继续旱化，灌丛将转化为次生草原群落。

④矮林群落阶段

根据本区大气候特点和现存植被资料推测，阳坡演替系列的乔木群落阶段系由小乔木小叶朴、黄榆和侧柏等组成的矮林。

本区年降水量只有400~500mm，年蒸发量超过降水量的四倍。山地阳坡气温较高，水分外流，湿度较低。在这种生境上形成的顶极群落，不可能是高大挺拔的乔木林，而只能是由侧柏、小叶朴，山杏和黄榆等耐干旱贫瘠的小乔木树种，形成矮林。

如果有侧柏种源，经过一定时间灌丛将自然演替为侧柏矮林。这是阳坡演替系列的顶极群落阶段。只要区域气候不发生根本变化，各种矮林群落可以稳定地维持下去。山坡阳坡植被演替系列如图4.2-3。

图4.2-3  植被区山地阳坡植物群落演替系列

（2）阴坡植物群落演替系列

尽管本区的大气候，水分条件较差，但是山地尤其是海拔600m以上的阴坡，其温度较低，湿度较大则可以弥补大气降水的不足，因而次生临界裸地则很少出现在坡度>10°的阴坡。除特殊情况外，山地阴坡植被演替系列的起始阶段为草丛。

①草丛阶段

由野古草草丛组成。野古草为广布种，但它喜湿润而肥沃的生境，在山地阴坡可形成以野古草为建群种的植物群落。其中混生不少灌木，如果不受人为破坏，群落中的灌木则可取代野古草成为建群种。

②灌木群落阶段

阴坡演替的灌丛阶段主要由荆条灌丛，三裂绣线菊灌丛和虎榛子灌丛所组成。由于阴坡湿度较大，土层较厚，灌丛的高度普遍较高，盖度也较大。在海拔较高的地方常形成三裂绣线菊灌丛和虎榛子灌丛和紫丁香灌丛。如果原地或附近有乔木种源，灌丛中同时会出现乔木幼树。如果不受破坏，10年~20年便可进入乔木群落阶段。

③乔木群落阶段

在海拔600~800m以上的山地阴坡乔木群落阶段，可分为先锋林阶段和顶极林阶段。但是这两个阶段不一定在同一地段出现。一般在海拔800m以上山地可能先出现一个山杨先锋林阶段，然后再转入杂木林或栎林。在低山丘陵地区，则可直接形成辽东栎矮疏林或蒙古栎矮疏林或松栎林。根据现有植被资料推测，阴坡顶极群落不会是单一群落，在低山丘陵形成山杏矮林，在海拔600~800m以上的中山地区可能是由辽东栎林、蒙古栎林、杂木林。600m 以下在干旱的阴坡，灌丛将演替为落叶阔叶矮林，包括山杏矮林、黄榆矮林、小叶朴矮林以及栎树矮林。同时并存的多元顶极群落，见图7.2-4。

图4.2-4  植被区山地阴坡植物演替系列

4.2.2.5评价区主要植被类型

参考评价区图影像图及参编人员现场调查，本项目所在区域属于地处华北、长白和内蒙古三个植物区系的交汇地带，由于北邻内蒙古植物区系区，加之气候旱化和人为活动的影响，蒙古区系植物成分由西北向东南大量渗入。

（1）森林

评价区森林以人工油松林、落叶松、侧柏矮林、温性蒙古栎林、温暖性杂木林、山杨林、山杏矮林、黄榆矮林、小叶杨、小青杨、刺槐人工林、人工杨树林、人工柳树林等，其中以山杏矮林、油松为优势种。

（2）灌丛

评价区灌丛主要包括荆条灌丛、酸枣灌丛、花木兰灌丛、三裂绣线菊灌丛、土庄绣线菊灌丛、虎榛子灌丛、紫丁香灌丛、朝阳丁香灌丛、欧李灌丛、胡枝子群丛、杜鹃灌丛、山杏灌丛、万年蒿灌丛、金银忍冬灌丛、锦带花灌丛、春榆灌丛、榛子灌丛等，其中以荆条灌丛和虎榛子灌丛为优势种。

（3）草丛

白羊草草丛、黄背草草丛、野古草草丛、丛生隐子草草丛、糙隐子草草丛、长芒草草丛、大针茅草丛、贝加尔针茅草、苔草草丛、白茅草丛等，其中以白羊草、黄背草、野古草和长茅草为优势种。

（4）农业植被

农田为旱田，主要种植农作物为玉米、大豆。呈规则斑块状分布于评价区境内的丘间缓坡低地等处。果园以枣树为主。

评价区和矿区植被类型面积统计见表4.2-2，植被类型图见4.2-7。

表7.2-2  评价区、矿区植被类型面积统计表

| 植被类型 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |
| 针阔混交林 | 159.73 | 32.53 | 23.05 | 25.70 |
| 灌丛 | 76.13 | 15.50 | 7.00 | 7.81 |
| 草丛 | 147.58 | 30.05 | 40.47 | 45.13 |
| 农业植被 | 34.20 | 6.96 | 1.73 | 1.93 |
| 非植被区 | 73.45 | 14.96 | 17.43 | 19.44 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |

图4.2-5    本项目评价区与辽宁省植被区划位置关系

图4.2-6   本项目评价区主要植被类型分布图

图4.2-7 评价区及矿区植被类型图

4.2.3植物及植物多样性调查

4.2.2.1典型植物群落样地调查

参考《全国生态状况调查评估技术规范—森林生态系统野外观测》（HJ 1167—2021）和《全国生态状况调查评估技术规范—草地生态系统野外观测》（HJ 1168—2021）展开植被群落类型样地调查，每种植被群落设置5个样方，植被群落类型乔木样方为20m×20m，灌木样方为10m×10m，草本样方1m×1m。对样地中的生境、乔木层、灌木层、草本层和层间植物进行细致调查。记录样方所处部位、坡形、坡向、坡度，乔灌木的种类、高度、盖度，样地的生境调查内容包括GPS坐标值、海拔、坡向、坡位等。对群落总体调查包括群落外貌特点、群落盖度、各层次盖度比例情况等。本项目植物样方调查点位详见图4.2-5。

图4.2-5   植物样方调查点位分布图

植物群落样方调查情况详见表4.2-2~表4.2-16。

（1）乔木样方：共设置5个样方，样方尺寸为20×20m，调查结果见表4.2-4~表4.2-8。

表4.2-2    植物群落样方调查记录表（乔1#点位）

| 名称 | 乔木林地1#样方 |  |  |  | 地点 |  | 前石头梁村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 乔1# | 样方面积 | 20×20m |  | 坐标 |  | E120.485879170, N42.110524354 |  |  |  |
| 海拔 | 735m | 坡向 | 西北坡 |  | 坡位 |  | 山腰 |  | 坡度 | 27° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 乔木林 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 55% | 乔木层盖度 | 45 |  | 平均高度 |  | 4.5m |  | 平均胸径 | 14cm |
| 灌木层盖度 | 20% | 平均高度 | 1.2m |  | 草本层盖度 |  | 25% |  | 平均高度 | 0.5m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 油松 |  | Pinus tabuliformis Carriere |  | 30 |  | 15 |  | 5 |  | 45 |
| 蒙古栎 |  | Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. |  | 5 |  | 20 |  | 3 |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo var. heterophylla |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 5 |
| 花木蓝 |  | Indigofera kirilowii Maxim. ex Palibin |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 5 |
| 酸枣 |  | Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow |  |  |  |  |  | 1.5 |  | / |
| 虎榛子 |  | Ostryopsis davidiana Decne. |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 10 |
| 三裂绣线菊 |  | Spiraea trilobata L. |  |  |  |  |  | 1.2 |  | / |
| 紫丁香 |  | Syringa oblata Lindl. |  |  |  |  |  | 1.8 |  | / |
| 欧李 |  | Cerasus humilis (Bge.) Sok. |  |  |  |  |  | 1.2 |  | / |
| 胡枝子 |  | Lespedeza bicolor Turcz |  |  |  |  |  | 1.8 |  | / |
| 多花胡枝子 |  | Lespedeza floribunda Bunge |  |  |  |  |  | 1.0 |  | / |
| 紫花锦鸡儿 |  | Caragana rosea var. rosea |  |  |  |  |  | 0.8 |  | / |
| 土庄绣线菊 |  | Spiraea pubescens Turcz. |  |  |  |  |  | 1.5 |  | / |
| 蚂蚱腿子 |  | Myripnois dioica Bunge |  |  |  |  |  | 0.8 |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | / |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 大针茅 |  | Stipa grandis P.A. Smirn |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  |  |  | 0.4 |  | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 三芒草 |  | Aristida adscensionis L. |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  |  |  | 0.15 |  | / |
| 茅香 |  | Hierochloe odorata |  |  |  |  |  | 0.5 |  | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-3    植物群落样方调查记录表（乔2#点位）

| 名称 | 乔木林地2#样方 |  |  | 地点 |  | 前石头梁上营子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 乔2# | 样方面积 | 20×20m | 坐标 |  | E120.492737578, N42.112879333 |  |  |  |
| 海拔 | 724m | 坡向 | 北坡 | 坡位 |  | 山顶 |  | 坡度 | 33° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 | 地表特征 |  | 乔木林 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 60% | 乔木层盖度 | 40% | 平均高度 |  | 4.2 |  | 平均胸径 | 12 |
| 灌木层盖度 | 20% | 平均高度 | 1.6m | 草本层盖度 |  | 25% |  | 平均高度 | 1.5m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 蒙古栎（柞树） |  | Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. |  | 5 | 20 |  | 10 |  | 35 |
| 辽东栎 |  | Quercus wutaishanseaMary |  | 3 | 6 |  | 8 |  | 5 |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo var. heterophylla |  |  |  |  | 1.2 |  | 25 |
| 兴安胡枝子 |  | Lespedeza daurica (Laxm.) Schindl. |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 尖叶胡枝子 |  | Lespedeza hedysaroides |  |  |  |  | 0.15 |  | / |
| 万年蒿 |  | Artemisia gmelinii |  |  |  |  | 0.8 |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 大油芒 |  | Spodiopogon sibiricus Trin. |  |  |  |  | 1.0 |  | / |
| 凸脉苔草 |  | Carexlanceolata Boott |  |  |  |  | 0.3 |  | 10 |
| 鸢尾 |  | Iris tectorum Maxim. |  |  |  |  | 0.4 |  | / |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 委陵菜 |  | Potentilla chinensis Ser. |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  |  | 0.15 |  | / |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 白头翁 |  | Pulsatilla chinensis |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-4    植物群落样方调查记录表（乔3#点位）

| 名称 | 乔木林地3#样方 |  |  |  | 地点 |  | 后石头梁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 乔3# | 样方面积 | 20×20m |  | 坐标 |  | E120.485476838, N42.119381008 |  |  |  |
| 海拔 | 755m | 坡向 | 北坡 |  | 坡位 |  | 山腰 |  | 坡度 | 32° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 乔木林 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 42% | 乔木层盖度 | 35% |  | 平均高度 |  | 4.5 |  | 平均胸径 | 10 |
| 灌木层盖度 | 10% | 平均高度 | 0.6 |  | 草本层盖度 |  | 35% |  | 平均高度 | 0.3m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 油松 |  | Pinus tabuliformis Carriere |  | 30 |  | 30 |  | 12 |  | 45 |
| 蒙古栎 |  | Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. |  | 5 |  | 20 |  | 10 |  | 15 |
| 山杏 |  | Armeniaca sibirica (L.) Lam. |  | 3 |  | 15 |  | 4 |  | / |
| 蒙椴 |  | Tilia mongolica Maxim. |  | 2 |  | 25 |  | 8 |  | / |
| 元宝槭 |  | Acer truncatum Bunge |  | 3 |  | 8 |  | 6 |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 土庄绣线菊 |  | Spiraea pubescens Turcz. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 酸枣 |  | Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 紫丁香 |  | Syringa oblata Lindl. |  |  |  |  |  | 1.0 |  | / |
| 花木兰 |  | Indigofera kirilowii Maxim. ex Palibin |  |  |  |  |  | 0.35 |  | / |
| 虎榛子 |  | Ostryopsis davidiana Decne. |  |  |  |  |  | 1.2 |  | / |
| 小叶鼠李 |  | Rhamnus parvifolia Bunge |  |  |  |  |  | 1.5 |  | / |
| 多花胡枝子 |  | Lespedeza floribunda Bunge |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 兴安胡枝子 |  | Lespedeza daurica (Laxm.) Schindl. |  |  |  |  |  | 0.45 |  | / |
| 万年蒿 |  | Artemisia sacrorum Ledeb. |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 三裂绣线菊 |  | Spiraea trilobata L. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 大油芒 |  | Spodiopogon sibiricus Trin. |  |  |  |  |  | 1.0 |  | / |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 5 |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 三芒草 |  | Aristida adscensionis L. |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 委陵草 |  | Potentillae chinensis |  |  |  |  |  | 0.8 |  | / |
| 火绒草 |  | Leontopodium leontopodioides (Willd. ) Beauv. |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 地榆 |  | Sanguisorba officinalis L |  |  |  |  |  | 0.15 |  | / |
| 狗尾草 |  | Setaria viridis (L.) Beauv |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 矮聪苔草 |  | Carex humilis var.nana |  |  |  |  |  | 0.1 |  | / |
| 中华隐子草 |  | Cleistogenes chinensis (Maxim.) Keng |  |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 线叶菊 |  | Filifolium sibiricum (L.) Kitam |  |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 北苍术 |  | Atractylodes chinensis |  |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-5    植物群落样方调查记录表（乔4#点位）

| 名称 | 乔木林地4#样方 |  |  |  | 地点 | 八道梁子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 乔4# | 样方面积 | 20×20m |  | 坐标 | E120.516912328, N42.119279084 |  |  |  |  |
| 海拔 | 712m | 坡向 | 北 |  | 坡位 | 平原 |  | 坡度 |  | 28° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 | 乔木林 |  | 人为干扰因素 |  | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 50% | 乔木层盖度 | 35% |  | 平均高度 | 7.0 |  | 平均胸径 |  | 15 |
| 灌木层盖度 | 15% | 平均高度 | 0.5m |  | 草本层盖度 | 30% |  | 平均高度 |  | 0.4m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 蒙古栎（柞树） |  | Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. |  | 5 |  |  | 20 |  | 10 | 30 |
| 山杏 |  | Armeniaca sibirica (L.) Lam. |  | 3 |  |  | 15 |  | 4 | 5 |
| 油松 |  | Pinus tabuliformis Carriere |  | 30 |  |  | 30 |  | 12 | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo var. heterophylla |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 5 |
| 花木兰 |  | Indigofera kirilowii Maxim. ex Palibin |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 5 |
| 多花胡枝子 |  | Lespedeza floribunda Bunge |  |  |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 万年蒿 |  | Artemisia sacrorum Ledeb. |  |  |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 土庄绣线菊 |  | Spiraea pubescens Turcz |  |  |  |  |  |  | 0.6 | / |
| 山杏 |  | Armeniaca sibirica (L.) Lam. |  |  |  |  |  |  | 2.0 | / |
| 虎榛子 |  | Ostryopsis davidiana Decne. |  |  |  |  |  |  | 1.2 | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 大针茅 |  | Stipa grandis P.A. Smirn |  |  |  |  |  |  | 0.6 | / |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  |  |  |  | 0.4 | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  |  |  |  | 0.15 | / |
| 委陵草 |  | Potentillae chinensis |  |  |  |  |  |  | 0.8 | / |
| 火绒草 |  | Leontopodium leontopodioides (Willd. ) Beauv. |  |  |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 艾蒿 |  | Artemisia argyi Lévl. et Van. |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 5 |
| 大油芒 |  | Spodiopogon sibiricus Trin. |  |  |  |  |  |  | 1.5 | 5 |
| 野青茅 |  | Deyeuxia pyramidalis (Host) Veldkamp |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 5 |
| 蒙古蒿 |  | Artemisia mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 5 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-6    植物群落样方调查记录表（乔5#点位）

| 名称 | 乔木林地5#样方 |  |  | 地点 | 敖包梁底下 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 乔5# | 样方面积 | 20×20m | 坐标 | E120.514203297, N42.123001990 |  |  |
| 海拔 | 622m | 坡向 | 北 | 坡位 | 坡下 | 坡度 | 15° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 | 地表特征 | 乔木林 | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 60% | 乔木层盖度 | 50% | 平均高度 | 8.5 | 平均胸径 | 40 |
| 灌木层盖度 | 10% | 平均高度 | 1.8m | 草本层盖度 | 25% | 平均高度 | 0.3m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 | 平均胸径(cm) | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 油松 |  | Pinus tabuliformis Carriere |  | 30 | 15 | 12 | 45 |
| 蒙古栎 |  | Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. |  | 5 | 20 | 10 | 5 |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo var. heterophylla |  |  |  | 1.2 | 5 |
| 绣线菊 |  | Spiraea salicifolia L. |  |  |  | 1.5 | 5 |
| 小叶鼠李 |  | Rhamnus parvifolia Bunge |  |  |  | 1.6 | / |
| 金银忍冬 |  | Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. |  |  |  | 1.8 | / |
| 山杏 |  | Armeniaca sibirica (L.) Lam. |  |  |  | 1.5 | / |
| 胡枝子 |  | Lespedeza bicolor Turcz |  |  |  | 2.0 | / |
| 虎榛子 |  | Ostryopsis davidiana Decaisne |  |  |  | 2.5 | / |
| 万年蒿 |  | Artemisia sacrorum Ledeb. |  |  |  | 0.3 | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  | 0.4 | 10 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  | 0.6 | 15 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  | 0.3 | / |
| 大针茅 |  | Stipa grandis P.A. Smirn |  |  |  | 0.6 | / |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  | 0.4 | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  | 0.2 | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）灌丛样方：共设置5个样方，样方尺寸为10×10m，调查结果见表4.2-7~表4.2-11。

表4.2-7    植物群落样方调查记录表（灌1#点位）

| 名称 | 灌木林地1#样方 |  |  |  | 地点 | 前石头梁村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 灌1# | 样方面积 | 10×10m |  | 坐标 | E120.487070071, N42.110685286 |  |  |  |
| 海拔 | 744m | 坡向 | 西北坡 |  | 坡位 | 山腰 | 坡度 |  | 27° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 | 草本荒地 | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |  |
| 总盖度 | 65% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 | / | 平均胸径 | / |  |
| 灌木层盖度 | 60% | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 | 35% | 平均高度 | 1.4m |  |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) | 平均高度(m) | 盖度(%) |  |
| / |  | / |  | / |  | / | / | / |  |
| 灌木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |  |
| 荆条 |  | Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd |  |  |  |  | 1.5 | 55 |  |
| 万年蒿 |  | Artemisia sacrorum Ledeb. |  |  |  |  | 0.6 | / |  |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |  |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  |  | 0.2 | 10 |  |
| 白头翁 |  | Pulsatilla chinensis （Bunge）Regel |  |  |  |  | 0.3 | 5 |  |
| 黄背草 |  | Themeda japonica (Willd. ) Tanaka |  |  |  |  | 0.6 | 5 |  |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  | 0.4 | / |  |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  | 0.6 | / |  |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  | 0.4 | / |  |
| 大针茅 |  | Stipa grandis P.A. Smirn |  |  |  |  | 0.6 | / |  |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  |  | 0.4 | / |  |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  | 0.2 | / |  |
| 三芒草 |  | Aristida adscensionis L. |  |  |  |  | 0.3 | / |  |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  |  | 0.15 | / |  |
| 委陵草 |  | Potentillae chinensis |  |  |  |  | 0.4 | / |  |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-8    植物群落样方调查记录表（灌2#点位）

| 名称 | 灌木林地2#样方 |  |  | 地点 | 前石头梁上营子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 灌2# | 样方面积 | 10×10m | 坐标 | E120.843247578, N42.151257814 |  |  |
| 海拔 | 744m | 坡向 | 北坡 | 坡位 | 山顶 | 坡度 | 33° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 | 地表特征 | 草本荒地 | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 85% | 乔木层盖度 | / | 平均高度 | / | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | 75% | 平均高度 | / | 草本层盖度 | 25% | 平均高度 | 1.0m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 | 平均胸径(cm) | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / | / | / | / |
| 灌木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd |  |  |  | 1.5 | 65 |
| 酸枣 |  | Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow |  |  |  | 0.5 | 10 |
| 花木兰 |  | Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib |  |  |  | 0.8 | 5 |
| 紫丁香 |  | Syringa oblata Lindl. |  |  |  | 1.5 | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  | 0.6 | 10 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  | 0.4 | 10 |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  | 0.15 | / |
| 结缕草 |  | Zoysia japonica Steud |  |  |  | 0.15 | / |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  | 0.6 | / |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  | 0.3 | / |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  | 0.3 | / |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev. |  |  |  | 0.4 | // |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng |  |  |  | 0.3 |  |
| 低苔草 |  | Carex humilis Leyss |  |  |  | 0.16 | / |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  | 0.3 | / |
| 凸脉苔草 |  | Carexlanceolata Boott |  |  |  | 0.15 | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  | 0.2 | / |
| 地榆 |  | Sanguisorba officinalis L. |  |  |  | 0.2 | / |
| 大针茅 |  | Stipa grandis P.A. Smirn |  |  |  | 0.6 | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-9    植物群落样方调查记录表（灌3#点位）

| 名称 | 灌木林地3#样方 |  |  | 地点 | 后石头梁 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 灌3# | 样方面积 | 10×10m | 坐标 | E120.484881388, N42.117798504 |  |  |
| 海拔 | 804m | 坡向 | 北 | 坡位 | 山腰 | 坡度 | 32° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 | 地表特征 | 草本荒地 | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 85% | 乔木层盖度 | / | 平均高度 | / | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | 80% | 平均高度 | / | 草本层盖度 | 40% | 平均高度 | 1.4m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 | 平均胸径(cm) | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / | / | / | / |
| 灌木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd |  |  |  | 1.5 | 75 |
| 花木兰 |  | Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib |  |  |  | 0.8 | 5 |
| 万年蒿 |  | Artemisia sacrorum Ledeb. |  |  |  | 0.6 | / |
| 土庄绣线菊 |  | Spiraea pubescens Turcz. |  |  |  | 0.5 | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  | 0.6 | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda japonica (Willd. ) Tanaka |  |  |  | 0.6 | 5 |
| 结缕草 |  | Zoysia japonica Steud |  |  |  | 0.2 | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng |  |  |  | 0.3 | 5 |
| 矮丛苔草 |  | Carex callitrichos V. Krecz var. nana |  |  |  | 0.15 | 5 |
| 结缕草 |  | Zoysia japonica Steud |  |  |  | 0.15 | 5 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  | 0.6 | 5 |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  | 0.3 | 5 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-10    植物群落样方调查记录表（灌4#点位）

| 名称 | 灌木林地4#点位 |  |  |  | 地点 |  | 八道梁子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 灌4# | 样方面积 | 10×10m |  | 坐标 |  | E120.516326561, N42.118883687 |  |  |  |
| 海拔 | 721m | 坡向 | 西南 |  | 坡位 |  | 平原 |  | 坡度 | 22° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 草本荒地 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 75% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | 70% | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 30% |  | 平均高度 | 1.0m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 虎榛子 |  | Ostryopsis davidiana Decne. |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 60 |
| 荆条 |  | Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 10 |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda japonica (Willd.) Tanaka |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 10 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-11    植物群落样方调查记录表（灌5#点位）

| 名称 | 灌木林地5#样方 |  |  | 地点 |  | 敖包梁底下 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 灌5# | 样方面积 | 10×10m | 坐标 |  | E120.820253000, N42.133544506 |  |  |
| 海拔 | 670m | 坡向 | 西 | 坡位 |  | 坡下 | 坡度 | 12° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 | 地表特征 |  | 草本荒地 | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 75% | 乔木层盖度 | / | 平均高度 |  | / | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | 60% | 平均高度 | / | 草本层盖度 |  | 20% | 平均高度 | 1.5m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  | 株数 | 平均胸径(cm) | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  | / | / | / | / |
| 灌木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 荆条 |  | Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd |  |  |  |  | 1.5 | 50 |
| 尖叶胡枝子 |  | Lespedeza hedysaroides |  |  |  |  | 0.8 | 5 |
| 万年蒿 |  | Artemisia gmelinii |  |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  | 平均高度(m) | 盖度(%) |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  | 0.6 | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda japonica (Willd.) Tanaka |  |  |  |  | 0.6 | 5 |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng. |  |  |  |  | 0.4 | 5 |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  | 0.6 | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 丛生隐子草 |  | Cleistogenes caespitosa Keng |  |  |  |  | 0.15 | / |
| 贝加尔针茅 |  | Stipa baicalensis Roshev |  |  |  |  | 0.4 | / |
| 糙隐子草 |  | Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 三芒草 |  | Aristida adscensionis L. |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 委陵草 |  | Potentillae chinensis |  |  |  |  | 0.8 | / |
| 火绒草 |  | Leontopodium leontopodioides (Willd. ) Beauv. |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 多叶隐子草 |  | Cleistogenes polyphylla Keng ex Keng f. et L. Liou |  |  |  |  | 0.3 | / |
| 地榆 |  | Sanguisorba officinalis L |  |  |  |  | 0.15 | / |
| 狗尾草 |  | Setaria viridis (L.) Beauv |  |  |  |  | 0.6 | / |
| 矮聪苔草 |  | Carex humilis var.nana |  |  |  |  | 0.1 | / |
| 中华隐子草 |  | Cleistogenes chinensis (Maxim.) Keng |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 线叶菊 |  | Filifolium sibiricum (L.) Kitam |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 北苍术 |  | Atractylodes chinensis |  |  |  |  | 0.2 | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）草丛样方：共设置5个样方，样方尺寸为1×1m，调查结果见表4.2-12~表4.2-16。

表4.2-12    植物群落样方调查记录表（草1#点位）

| 名称 | 草丛1#样方 |  |  |  | 地点 |  | 前石头梁村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 草1# | 样方面积 | 1×1m |  | 坐标 |  | E120.487860277, N42.111019450 |  |  |  |
| 海拔 | 719m | 坡向 | 西 |  | 坡位 |  | 山腰 |  | 坡度 | 24° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 草丛 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 70% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | / | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 70% |  | 平均高度 | 0.8 |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 45 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 结缕草 |  | Zoysia japonica Steud |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 线叶菊 |  | Filifolium sibiricum (L.) Kitam |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 狗尾草 |  | Setaria viridis (L.) Beauv |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-13    植物群落样方调查记录表（草2#点位）

| 名称 | 草丛2#样方 |  |  |  | 地点 |  | 前石头梁上营子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 草2# | 样方面积 | 1×1m |  | 坐标 |  | E120.493612274, N42.111148196 |  |  |  |
| 海拔 | 722m | 坡向 | 东 |  | 坡位 |  | 坡下 |  | 坡度 | 28° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 草丛 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 75% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | / | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 75% |  | 平均高度 | 0.3m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 白茅 |  | Imperata cylindrica (L.) Beauv. |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 60 |
| 狗牙根 |  | Cynodon dactylon (L.) Pers. |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 委陵草 |  | Potentillae chinensis |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-14    植物群落样方调查记录表（草3#点位）

| 名称 | 草丛3#样方 |  |  |  | 地点 |  | 后石头梁 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 草3# | 样方面积 | 1×1m |  | 坐标 |  | E120.483944252, N42.117391037 |  |  |  |
| 海拔 | 804m | 坡向 | 东北 |  | 坡位 |  | 山腰 |  | 坡度 | 28° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 草丛 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 60% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | / | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 60% |  | 平均高度 | 0.3m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 白茅 |  | Imperata cylindrica (L.) Beauv. |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 5 |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |
| 狗牙根 |  | Cynodon dactylon (L.) Pers. |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 5 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 40 |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-15    植物群落样方调查记录表（草4#点位）

| 名称 | 草丛4#样方 |  |  |  | 地点 |  | 八道梁子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 草4# | 样方面积 | 1×1m |  | 坐标 |  | E120.516911283, N42.118552434 |  |  |  |
| 海拔 | 739m | 坡向 | 西南 |  | 坡位 |  | 平原 |  | 坡度 | 25° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 草丛 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 55% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | / | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 55% |  | 平均高度 | 0.3m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 狗牙根 |  | Cynodon dactylon (L.) Pers. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 55 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 野古草 |  | Arundinella anomala Steud. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 委陵菜 |  | Potentilla chinensis Ser. |  |  |  |  |  | 0.2 |  | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-16    植物群落样方调查记录表（草5#点位）

| 名称 | 草丛5#样方 |  |  |  | 地点 |  | 敖包梁底下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方编号 | 草5# | 样方面积 | 1×1m |  | 坐标 |  | E120.512158409, N42.122929799 |  |  |  |
| 海拔 | 672m | 坡向 | 西 |  | 坡位 |  | 坡下 |  | 坡度 | 11° |
| 土壤类型 | 褐土 | 小地形特点 | 山地 |  | 地表特征 |  | 乔木林 |  | 人为干扰因素 | 农耕采矿 |
| 总盖度 | 55% | 乔木层盖度 | / |  | 平均高度 |  | / |  | 平均胸径 | / |
| 灌木层盖度 | / | 平均高度 | / |  | 草本层盖度 |  | 55% |  | 平均高度 | 0.5m |
| 乔木层物种记录(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  | 株数 |  | 平均胸径(cm) |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |
| 灌木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| / |  | / |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 草木层物种记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种名 |  | 拉丁名 |  |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |
| 艾蒿 |  | Artemisia argyi |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 45 |
| 长芒草 |  | Stipa bungeana Trin. |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 10 |
| 白羊草 |  | Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. |  |  |  |  |  | 0.6 |  | / |
| 黄背草 |  | Themeda triandra |  |  |  |  |  | 0.3 |  | / |
| 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-17  植物群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占用面积（hm²） | 占用比例（%） |
| Ⅰ.针叶林 | 一、暖温性针叶林 | （一）油松 | 1.荆条-油松林 | 低山丘陵阴坡 | — | — |
|  |  |  | 2. 兴安胡枝子-油松林 | 低山丘陵台地 | — | — |
|  |  |  | 3、尖叶胡枝子-油松林 | 山坡下腹 | — | — |
|  |  |  | 4.山杏-油松林 | 丘陵阳坡 | — | — |
| Ⅱ.阔叶林 | 一、落叶阔叶人工林 | （二）刺槐 | 1.荆条-刺槐 | 矿区内、村庄附近 | — | — |
|  |  |  | 2. 紫穗槐-刺槐 | 矿区内、村庄附近 | — | — |
|  |  | （三）杨树 | 1.荆条-杨树 | 河岸、沙化土地 | — | — |
|  | 二、温暖性落叶阔叶林 | （三）山杏 | 1、荆条-山杏 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.酸枣-山杏 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  | （三）辽东栎 | 1.荆条-辽东栎林 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 2.花木兰-辽东栎林 | 山前台地 | — | — |
|  |  |  | 3.三裂绣线菊-辽东栎林 | 山体阴坡 | — | — |
|  |  |  | 4.胡枝子-辽东栎林 | 丘陵山地 | — | — |
|  |  |  | 5.虎榛子-辽东栎林 | 山地阴坡 | — | — |
|  |  | （四）蒙古栎林 | 1.蚂蚱腿子-蒙古栎林 | 丘陵阴坡 | — | — |
|  |  |  | 1.荆条-蒙古栎林 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 2.花木兰-蒙古栎林 | 山前台地 | — | — |
|  |  |  | 3.三裂绣线菊-蒙古栎林 | 山体阴坡 | — | — |
|  |  |  | 4.土庄绣线菊-蒙古栎林 | 阴坡 | — | — |
|  |  |  | 5.胡枝子-蒙古栎林 | 丘陵山地 | — | — |
|  |  |  | 6.虎榛子-蒙古栎林 | 山地阴坡 | — | — |
|  |  |  | 7.丁香-蒙古栎林 | 山坡上腹和岗顶 | — | — |
|  |  | （五）温暖性蒙椴、元宝槭、蒙古栎混交林 | 1.虎榛子-温暖性蒙椴、元宝槭、蒙古栎混交林 | 低山阳坡 | — | — |
|  |  | （六）暖温性山杨林 | 山杨林 | 山地阴坡 | — | — |
| Ⅲ.矮林 | 一、针叶矮林 | （一）侧柏矮林 | 侧柏矮林 | 山地 | — | — |
|  | 二、暖暖性落叶阔叶矮林 | （一）小叶朴矮林 | 小叶朴矮林 | 低山阳坡 | — | — |
|  |  | （二）山杏矮林 | 1.荆条-山杏矮林 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.酸枣-山杏矮林 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  |  | 3.紫丁香-山杏矮林 | 低山偏阴坡 | — | — |
|  |  |  | 4.花木兰-山杏矮林 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  |  | 5.虎榛子-山杏矮林 | 低山丘陵东坡或西坡 | — | — |
|  |  | （三）黄榆矮林 | 1.花木兰-黄榆矮林 | 山地阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.三裂绣线菊-黄榆矮林 | 低山阳坡 | — | — |
|  |  | （四）小叶白蜡树矮林 | 小叶白蜡树矮林 | 低山阴坡 | — | — |
|  |  | （五）辽东栎矮林 | 辽东栎矮林 | 低山丘陵阳坡 | — | — |
|  |  | （六）蒙古栎矮林 | 蒙古栎矮林 | 丘陵向阳陡壁 | — | — |
| Ⅳ.山坳、河谷及河岸落叶阔叶林 | 一、河岸林 | （一）小青杨林 | 小青杨林 | 山地丘陵沿河 | — | — |
|  |  | （二）小叶杨林 | 小叶杨林 | 河漫滩阶地 | — | — |
| Ⅴ.人工林 | 一、针叶人工林 | （一）油松人工林 | 油松人工林 | 广泛分布 | — | — |
|  | 二、落叶阔叶人工林 | （一）刺槐人工林 | 刺槐人工林 | 广泛分布 | — | — |
|  |  | （二）小青杨人工林 | 小青杨人工林 | 广泛分布 | — | — |
| Ⅵ.灌丛 | 一、冷温性灌丛 | （一）榛灌丛 | 榛灌丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  | （二）胡枝子灌丛 | 胡枝子灌丛 | 向阳陡坡 | — | — |
|  | 一、暖温性灌丛 | （一）荆条灌丛 | 1.白羊草-荆条群丛 | 山丘阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.丛生隐子草-荆条群丛 | 山丘阳坡 | — | — |
|  |  |  | 3.矮丛苔草-荆条群丛 | 山丘阳坡 | 0.31 | 0.06 |
|  |  |  | 4.糙隐子草-荆条群丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 5.长茅草-荆条群丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 6.结缕草-荆条灌丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 7.野古草-荆条群丛 | 丘陵阴坡 | — | — |
|  |  |  | 8.黄背草-荆条灌丛 | 丘陵阴坡 | — | — |
|  |  |  | 9.大针茅、贝加尔针茅-荆条灌丛 | 低山丘陵干燥石质山地阴坡或丘岗地上 | — | — |
|  |  | （二）酸枣灌丛 | 1.白羊草-酸枣群丛 | 低山丘陵土质肥沃地 | — | — |
|  |  |  | 2.丛生隐子草-酸枣群丛 | 山坡下腹 | — | — |
|  |  |  | 3.长茅草-酸枣群丛 | 干燥的石质山坡上 | — | — |
|  |  |  | 4.黄背草-酸枣灌丛 | 低山丘陵阳坡 | — | — |
|  |  | （三）朝阳丁香灌丛 | 凸脉苔草-朝阳丁香群丛 | 山地阴坡、石灰岩山地 | — | — |
|  |  | （四）尖叶胡枝子灌丛 | 1.白羊草-尖叶胡枝子群丛 | 山地丘陵阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.丛生隐子草-尖叶胡枝子群丛 | 山地丘陵阳坡 | — | — |
|  |  | （五）多花胡枝子灌丛 | 1.野古草-多花胡枝子群丛 | 丘陵阳坡 | — | — |
|  |  | （六）万年蒿灌丛 | 1.矮聪苔草-万年蒿群丛 | 丘陵坡地 | — | — |
|  |  | （七）花木兰灌丛 | 1.凸脉苔草-花木兰灌丛 | 低山丘陵阴坡 | — | — |
|  |  |  | 2.结缕草-花木兰灌丛 | 低山丘陵阴坡 | — | — |
|  |  | （八）土庄绣线菊灌丛 | 1.黄背草-土庄绣线菊灌丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  |  | 2.凸脉苔草-土庄绣线菊灌丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  | （九）虎榛子灌丛 | 1.凸脉苔草-虎榛子灌丛 | 山地阴坡 | 0.15 | 0.03 |
|  |  | （十）朝阳丁香灌丛 | 1. 凸脉苔草-朝阳丁香灌丛 | 山地阴坡或偏阴坡 | — | — |
|  |  | （十一）欧李灌丛 | 1.苔草-欧李灌丛 | 低山阴坡 | — | — |
|  |  | （十二）紫花锦鸡儿灌丛 | 1.白羊草-紫花锦鸡儿灌丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  | 二、旱生和超旱生灌丛 | （一）兴安胡枝子灌丛 | 1.隐子草-兴安胡枝子群丛 | 低山丘陵石质坡地 | — | — |
|  |  |  | 2.长茅草-兴安胡枝子群丛 | 低山丘陵、台地 | — | — |
|  |  | （二）兴安百里香灌丛 | 1.兴安胡枝子-糙隐子草-兴安百里香灌丛 | 丘陵和高台地 | — | — |
| Ⅶ.草丛 | 一、暖温性草丛 | （ 一）白羊草草丛 | 1.含有荆条的白羊草群丛 | 丘陵阳坡 | 1.27 | 0.26 |
|  |  |  | 2.含有酸枣的白羊草群丛 | 丘陵阳坡 | — | — |
|  |  |  | 3.含有尖叶胡枝子的白羊草群丛 | 丘陵阳坡的耕地附近 | — | — |
|  |  |  | 4.含有万年蒿的白羊草群丛 | 丘陵阳坡 | — | — |
|  |  |  | 5.含有兴安胡枝子的白羊草群丛 | 村落和道路附近 | — | — |
|  |  | （二）黄背草草丛 | 1.含有酸枣的黄背草群丛 | 丘陵阳坡和半阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.含有万年蒿的黄背草群丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  | （三）结缕草草丛 | 1.结缕草群丛 | 低山丘陵阳坡 | — | — |
|  |  |  | 2.委陵菜-结缕草群丛 | 丘陵缓坡下腹 | — | — |
|  |  |  | 3.白羊草-结缕草群丛 | 山地丘陵阳坡 | — | — |
|  |  |  | 4.黄背草-结缕草群丛 | 山地丘陵偏阳坡或偏阴坡 | — | — |
|  |  |  | 5.野古草-结缕草群丛 | 山地丘陵阳坡或偏阳坡 | — | — |
|  |  |  | 6.含有多种灌木的结缕草群丛 | 低山丘陵各个坡向 | — | — |
|  |  | （四）野古草草丛 | 1.含有万年蒿的野古草群丛 | 丘陵坡地和村屯附近 | — | — |
|  |  |  | 2.含有兴安胡枝子的野古草群丛 | 低山丘陵 | — | — |
|  |  | （五）丛生隐子草草丛 | 1.含有多种灌木的丛生隐子草群丛 | 山坡路旁和多砾石区域 | — | — |
|  |  |  | 2.含有兴安胡枝子的丛生隐子草群丛 | 低丘沙质和沙丘间平地 | — | — |
| Ⅷ.草原 | 一、草甸草原 | （一）羊草草甸草原 | 1.茅草-羊草群丛 | 沙土地区 | — | — |
|  |  |  | 2.糙隐子草-羊草群丛 | 山地丘陵及沙丘坨甸上 | — | — |
|  |  |  | 3. 兴安胡枝子-白羊草群丛 | 石质丘陵台地 | — | — |
|  |  | （二）糙隐子草草甸草原 | 1.糙隐子草群落 | 丘陵台地和干燥山坡 | — | — |
|  |  | （三）贝加尔针茅草甸草原 | 贝加尔针茅草甸草原 | 丘陵台地 | — | — |
|  | 二、典型草原 | （一）长芒草草原 | 1.长芒草群落 | 丘陵台地和干燥山坡 | — | — |
|  |  | （二）大针茅草原 | 1.大针茅群落 | 山丘上 | — | — |
| Ⅸ.农业植被 | 一、粮食作物群落 | （一）单优种玉米田 | 1.玉米 | 农田 | — | — |
|  |  |  | 2.大豆-玉米间作田 | 农田 | — | — |
|  |  |  | 3.花生-玉米间作田 | 农田 | — | — |
|  | 二、蔬菜作物群落 | （一）露天种植 | 蔬菜作物群落 | 园地 | — | — |
|  | 三、果类作物群落 | （一）木本水果 | 枣树等 | 园地 | — | — |
|  |  | （二）草本水果 | 西瓜、草莓等 | 园地 | — | — |

4.2.2.2植物资源种类及分布

本项目所在区域属于地处华北、长白和内蒙古三个植物区系的交汇地带，由于北邻内蒙古植物区系区，加之气候旱化和人为活动的影响，蒙古区系植物成分由西北向东南大量渗入，区内主要乔木树种有人工油松林、落叶松、侧柏矮林、温性蒙古栎林、温暖性杂木林、山杨林、山杏矮林、黄榆矮林、小叶杨、小青杨、刺槐人工林、人工杨树林、人工柳树林等；灌丛主要包括荆条灌丛、酸枣灌丛、花木兰灌丛、三裂绣线菊灌丛、土庄绣线菊灌丛、虎榛子灌丛、紫丁香灌丛、朝阳丁香灌丛、欧李灌丛、胡枝子群丛、杜鹃灌丛、山杏灌丛、万年蒿灌丛、金银忍冬灌丛、锦带花灌丛、春榆灌丛、榛子灌丛等，其中以荆条灌丛和虎榛子灌丛为优势种；草丛主要包括白羊草草丛、黄背草草丛、野古草草丛、丛生隐子草草丛、糙隐子草草丛、长芒草草丛、大针茅草丛、贝加尔针茅草、苔草草丛、白茅草丛等，其中以白羊草、黄背草、野古草和长茅草为优势种。

评价区无国家级及省级重要保护生境。经现场和已有资料调查，本项目生态环境评价区域不存在《中国生物多样性红色名录》中确定的濒危等级、特有种。

4.2.4动物资源

在系统查阅国家和地方动物志等资料的基础上，结合植物调查工作对评价区的动物分布情况进行了实地调查，推测出评价区动物的种类的现存及生境情况。从调查结果看，评价区的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—东北亚界—东北区。评价区范围内野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有刺猬、野兔等兽类，各类蛇等爬行动物，家燕、灰喜鹊、麻雀、野鸡等鸟类，无国家保护动物。此外，评价区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物，评价区内无野生动物集中栖息地。

4.2.5生物多样性

生态系统多样性指生态系统的多样化程度，包括生态系统的类型、结构、组成、功能和生态过程的多样性等。物种多样性指物种水平的多样化程度，包括物种丰富度和物种多度。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）推荐的物种丰富度评价生物多样性。

（1）植物群落

根据样方调查和评价区域资料收集，评价区域的主要的植被类型乔木主要包括小叶杨（Populus simonii Carr）、小青杨（Populus pseudo-simonii Kitag.）、油松（Pinus tabuliformis Carr）、刺槐（Robinia pseudoacacia L）、黄榆（Ulmus macrocarpa Hance）、山杏（Armeniaca sibirica (L.) Lam）、小叶朴（Celtis bungeana Bl.）、蒙古栎（Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.）、落叶松（Larix gmelinii (Ruprecht) Kuzeneva）、侧柏（Platycladus orientalis (L.) Franco）、山杨（Populus davidianaDode）、刺槐（Robinia pseudoacacia L.）、柳树（Salix babylonica L.）等，共13种主要建群种，其中油松（Pinus tabuliformis Carr）和山杏（Armeniaca sibirica (L.) Lam）为优势种；灌木从主要包括：荆条（Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd）、兴安胡枝子（Lespedeza daurica (Laxm.) Schindl）、紫丁香（Syringa oblata Lindl）、酸枣（Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow）、朝阳丁香（Syringa oblata subsp. dilatata (Nakai) P. S. Green & M. C. Chang）、花木蓝（Indigofera kirilowii Maxim. ex Palibin）、万年蒿（Artemisia gmelinii）、多花胡枝子（Lespedeza floribunda Bunge）、尖叶胡枝子（Lespedeza hedysaroides）紫穗槐（Amorpha fruticosa Linn）、虎榛子（Ostryopsis davidiana Decaisne）、榛（Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.）、欧李（Cerasus humilis (Bge.) Sok.）、山杏（Armeniaca sibirica (L.) Lam）、金银忍冬（Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.）、银带花（Weigela florida (Bunge) A. DC.）、春榆（Ulmus davidiana var. japonica (Rehd.)Nakai）、土庄绣线菊（Spiraea pubescens Turcz.）、三裂绣线菊（Spiraea trilobata L.）等19种建群种，其中荆条（Vitex negundo L. var. heterophylla (Franch.) Rehd）、酸枣（Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow）和兴安胡枝子（Lespedeza daurica (Laxm.) Schindl）为优势种；草丛主要包括：白羊草（Bothriochloa ischaemum (L.) Keng）、丛生隐子草（Cleistogenes caespitosa Keng）、矮丛苔草（Carex callitrichos V. Krecz var. nana (levl. et Vant.) O）、糙隐子草（Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng）、长茅草（Sripa bungeana）、凸脉苔草（Carexlanceolata Boott）、白茅（Imperata cylindrica (L.) Beauv.）、狗尾草（Setaria viridis (L.) Beauv）、蒲公英（Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz）、黄背草（Themeda japonica (Willd. ) Tanaka）、牡蒿（Artemisia japonica Thunb）、大针茅（Stipa grandis P.A. Smirn）、狗牙根（Cynodon dactylon (L.) Pers.）等13种主要建群种，共计26中建群种，其中白羊草（Bothriochloa ischaemum (L.) Keng）、丛生隐子草（Cleistogenes caespitosa Keng）、矮丛苔草（Carex callitrichos V. Krecz var. nana (levl. et Vant.) O）、糙隐子草（Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng）、黄背草（Themeda japonica (Willd. )为优势种。

（2）农业植被

区域农业不发达，主要的农作物植被包括：玉米（Zea mays L）、大豆（Glycine max (Linn.) Merr）、花生（Arachis hypogaea Linn）、稻谷（Olyza Sativa L）等4中农作物；果树主要包括：枣树（Ziziphus jujuba Mill）、梨树（Pyrus spp）等2种；蔬菜类植被不纳入本次物种丰富度评价。

（3）动物群落

评价区内常见刺猬（Erinaceinae）、野兔（Lepus sinensis）、田鼠（Cricetulus griseus）等兽类，蛇（Serpentiformes）等爬行动物，家燕（Hirundo rustica）、灰喜鹊（Cyanopica cyanus）、麻雀（Passer montanus）、野鸡（Phasianus colchicus Linnaeus）等8种常见动物等，不包括人工饲养或圈养的动物。

4.2.6植被覆盖度

通常一个地区的植被覆盖度，土地植被覆盖度越高，生态服务价值越大，在项目选址过程中越敏感。本项目通过归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)进行植被覆盖度的提取。归一化差分植被指数(NDVI)，也称为生物量指标变化，可使植被从水体和土壤中分离出来。

首先，在利用2021年9月的Landsat 8数据在ERDAS的基础上，通过NDVI计算公式来展开NDVI计算，然后通过公式对植被覆盖程度进行计算。

Landsat 8是NASA与美国地质调查局(USGS)合作开发并由轨道科学公司(Orbital Science Corporation)建造的。NASA负责了设计、建造、发射和在轨校准阶段，在此期间卫星被称为Landsat数据连续性任务(Landsat Data Continuity Mission ，LDCM)。2013年5月30日，USGS接管了常规操作，卫星改名为Landsat 8。 USGS在地球资源观测与科学(EROS)中心负责发射后的校准活动、卫星操作、数据产品生成和数据存档。

OLI陆地成像仪包括9个波段，空间分辨率为30米，其中包括一个15米的全色波段，成像宽幅为185×185km。OLI包括了ETM+传感器所有的波段，为了避免大气吸收特征，OLI对波段进行了重新调整，比较大的调整是OLI Band5(0.845–0.885 μm)，排除了0.825μm处水汽吸收特征；OLI全色波段Band8波段范围较窄，这种方式可以在全色图像上更好区分植被和无植被特征;此外，还有两个新增的波段:蓝色波段 (band 1：0.433–0.453 μm) 主要应用海岸带观测，短波红外波段(band 9; 1.360–1.390 μm) 包括水汽强吸收特征可用于云检测;近红外band5和短波红外band9与MODIS对应的波段接近。热红外传感器TIRS包括2个单独的热红外波段，分辨率100米。

表4.2-18  Landsat 8卫星数据源各波段属性表

| 传感器类型 | 波段 | 波长范围(μm) | 空间分辨率(m) | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆地成像仪OLI | Band 1 Coastal(海岸波段) | 0.433–0.453 | 30 | 主要用于海岸带观测 |
|  | Band 2 Blue(蓝波段) | 0.450–0.515 | 30 | 用于水体穿透，分辨土壤植被 |
|  | Band 3 Green(绿波段) | 0.525–0.600 | 30 | 用于分辨植被 |
|  | Band 4 Red(红波段) | 0.630–0.680 | 30 | 处于叶绿素吸收区，用于观测道路，裸露土壤，植被种类等 |
|  | Band 5 NIR(近红外波段) | 0.845–0.885 | 30 | 用于估算生物量，分辨潮湿土壤 |
|  | Band 6 SWIR 1(短波红外1) | 1.560–1.660 | 30 | 用于分辨道路，裸露土壤，水，还能在不同植被之间有好的对比度，并且有较好的大气、云雾分辨能力 |
|  | Band 7 SWIR 2(短波红外2) | 2.100–2.300 | 30 | 用于岩石，矿物的分辨很有用，也可用于辨识植被覆盖和湿润土壤 |
|  | Band 8 Pan(全色波段) | 0.500–0.680 | 15 | 为15米分辨率的黑白图像，用于增强分辨率 |
|  | Band 9 Cirrus(卷云波段) | 1.360–1.390 | 30 | 包含水汽强吸收特征，可用于云检测 |
| 热红外传感器TIRS | Band 10 TIRS 1(热红外1) | 10.60 -11.19 | 100 | 感应热辐射的目标 |
|  | Band 11 TIRS 2(热红外2) | 11.50 -12.51 | 100 | 感应热辐射的目标 |

NDVI与植被覆盖度计算公式如下：

式中：NDVI——归一化差分植被指数；

NIR,R——为近红外波段Band5和红外波段Band4；

F——植被覆盖度；

NDVImax，NDVImax——最小和最大归一化植被指数值。

从图4.2-6可见，由于评价范围内存在多处露天开采现状矿山，露天开采过程造成地表植被严重破坏，导致区域内植被覆盖率较低，经过计算，整个评价区域平均植被覆盖度为60.34%；本矿区范围内经过多年民间露天盗采，矿区内平均植被覆盖度为52.73%，明显低于评价区。

综上所述，评价区域生境的质量较差、连通性较低、破碎化程度较高。

图4.2-6  评价区及矿区植被覆盖度

4.2.7土地利用现状

高分一号卫星遥感影像，经过波段合成、几何校正，形成区域假彩色遥感图像，通过ENVI土地分类软件进行地类遥感解译，参照全国土地利用现状调查技术规程《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），根据实地调查，土地类型包括有旱地、其他园地、乔木林地、灌木林地、其他林地、其它草地、农村宅基地、河流水面、内陆滩涂、设施农用地、工业用地及采矿用地，共13种土地利用类型。

评价区和矿区内土地利用及面积统计见表4.2-19。评价区土地利用现状图见图4.2-7。

表4.2-19  评价区、矿区土地利用类型面积统计表

| 土地利用类型 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |
| 旱地 | 32.85 | 6.69 | 1.63 | 1.81 |
| 其他园地 | 1.35 | 0.27 | 0.10 | 0.12 |
| 乔木林地 | 159.73 | 32.53 | 23.05 | 25.71 |
| 灌木林地 | 13.69 | 2.79 |  |  |
| 其他林地 | 62.44 | 12.71 | 7.00 | 7.80 |
| 其他草地 | 147.58 | 30.05 | 40.47 | 45.13 |
| 河流水面 | 12.53 | 2.55 | 1.53 | 1.71 |
| 内陆滩涂 | 0.98 | 0.20 |  |  |
| 农村宅基地 | 3.52 | 0.72 | 0.03 | 0.03 |
| 公路用地 | 5.34 | 1.09 | 0.74 | 0.82 |
| 设施农用地 | 0.06 | 0.01 |  |  |
| 工业用地 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿用地 | 51.02 | 10.39 | 15.12 | 16.86 |
| 合计 | 491.10 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |

4.2.8地形地貌调查

本项目矿区位于辽宁西部山区，为冀北辽西中低山区之辽西低山丘陵区，属于燕山山系，努鲁儿虎山脉以低山丘陵为主要特征，山脉走向北东-北北东。原勘查区海拔604～909.20m，相对高差305.20m，最高峰为玻罗尺西山，海拔909.20m，当地侵蚀基准面海拔612.50m。区内地貌山势总体显现西高东低，北高南低之势。地形陡峻，切割较剧烈，植被不发育，岩石裸露面积较大。海拔一般525-842m，最高峰为842m；坡度范围为0~40°，本区相对起伏较大，地形切割强烈，植被较发育，岩石出露面积较大。项目所在区域地貌、坡度、坡向详见图4.2-8~图4.2.10。

4.2.9生态系统现状调查

《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统质量评估》将生态系统分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统、荒漠生态系统七种生态系统类型，本项目生态环境评价区域涉及森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统和城镇生态系统六种生态系统类型。

评价区生态系统类型面积比例见表4.2-21。评价区域生态系统类型见图4.2-11。

从表4.2-20可见，其中评价范围内森林生态系统所占面积最大，占评价范围总面积的32.53%，其次为草丛生态系统，占评价范围总面积的30.05%；灌丛生态系统、农业生态系统、湿地生态系统和城镇生态系统分别占评价区的15.50%、6.96%、 2.75%和12.21%。

表4.2-20    评价区生态系统类型面积统计表

| 生态系统类型 | 评价范围 |  | 矿区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（km2） | 所占比例(%) | 面积（km2） | 所占比例(%) |
| 森林生态系统 | 159.73 | 32.53 | 23.05 | 25.70 |
| 灌丛生态系统 | 76.13 | 15.50 | 7.00 | 7.81 |
| 草丛生态系统 | 147.58 | 30.05 | 40.47 | 45.13 |
| 湿地生态系统 | 13.51 | 2.75 | 1.53 | 1.71 |
| 农业生态系统 | 34.2 | 6.96 | 1.73 | 1.93 |
| 城镇生态系统 | 59.94 | 12.21 | 15.89 | 17.72 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |

图4.2-7  评价区及矿区土地利用类型图

图4.2-8    评价区域地形地貌图

图4.2-9    评价区域坡度图

图4.2-10    评价区域坡向图

图4.2-11    评价区域生态系统类型图

4.2.10景观格局现状

景观生态体系的质量现状是由区域内自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定的。从景观生态学结构与功能相匹配的观点出发，结构是否合理可以决定景观功能状况的优劣。本次生态环境质量评价采用景观生态学理论来评价项目评价区的生态质量，采用传统生态学中优势度值法，通过计算各拼块的优势度，确定生态系统中的模地，对评价区环境质量状况做出判定，在景观的三组分（斑块、廊道和基底）中，斑块是景观的背景区域，是一种重要的景观元素类型，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。判定模地有三个标准，即相对面积要大、连通程度要高、具有动态控制能力。对景观模地的判定一般采用生态学中重要值的方法决定某一斑块在景观中的优势（优势度值），其计算如下：

式中：

Do——为优势度；

Rd—斑块密度，其计算式为： ；

Rf—频率，其计算式为：；                                      以50m×50m为一个样方；

Lp—景观比例，其计算式为：。

评价区景观生态格局分析见表4.2-23，景观优势度计算结果列于表4.2-24。

表4.2-23  评价区主要斑块类型和面积

| 斑块类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 森林景观 | 159.73 | 32.53 |
| 灌丛景观 | 76.13 | 15.50 |
| 草丛景观 | 147.58 | 30.05 |
| 湿地景观 | 13.51 | 2.75 |
| 农田景观 | 32.85 | 6.69 |
| 园地景观 | 1.35 | 0.27 |
| 人居景观 | 3.52 | 0.72 |
| 公路景观 | 5.34 | 1.09 |
| 工矿景观 | 51.09 | 10.40 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 |

表4.2-8  评价区各类斑块优势度值

| 斑块类型 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林景观 | 34 | 18.28 | 25.98 | 32.53 |
| 灌丛景观 | 32 | 17.20 | 15.53 | 15.5 |
| 草丛景观 | 21 | 11.29 | 22.69 | 30.05 |
| 湿地景观 | 2 | 1.08 | 5.01 | 2.75 |
| 农田景观 | 52 | 27.96 | 10.78 | 6.69 |
| 园地景观 | 4 | 2.15 | 0.62 | 0.27 |
| 人居景观 | 17 | 9.14 | 1.81 | 0.72 |
| 公路景观 | 7 | 3.76 | 7.24 | 1.09 |
| 工矿景观 | 17 | 9.14 | 10.34 | 10.4 |
| 注：Rd —密度；Rf —频率；Lp—景观比率；Do—优势度 |  |  |  |  |

由表4.2-24数据表明：

评价区在上述8种景观类型中，森林景观和草丛景观的优势度分别为32.53%和30.05%，可见，评价区景观优势度最高的为森林景观和草丛景观，其次为灌丛景观和工矿景观，其景观优势度分别达到15.50%和10.40%。斑块数量最多的为农田景观，说明区域受到较强的人为干扰。

工业开采对区域景观格局会造成较大的破坏。由于现有森林景观及灌草景观其对环境质量具有较强的调控能力，现状景观破碎程度受到一定“制约”，本区域景观自然生态体系的稳定性与抗干扰能力较多的受人为因素控制，区域内生态环境质量受干扰以后的恢复能力比较强，若加强评价区工矿用地的植被恢复工作，提高森林、灌草的覆盖率，按要求进行土地复垦，对现状景观影响较小。

图4.2-12  评价区景观格局分布图

4.2.11土壤侵蚀类型

根据收集资料及现场调查结果，评价区内土壤类型主要为褐土。

褐土是在暖温带半湿润季风气候条件，干旱森林与灌木草原植被下，经过粘化过程和钙积过程发育而成的土壤，具有粘化B层的土壤。剖面中某部位有CaCO3积聚，中性或微酸性，属半淋溶土。

褐土的土体结构为：腐殖质层—粘化层—钙积层—母质层。自然褐土腐殖质层有机质含量在2-5%之间，耕种褐土耕有机质含量在1-3%之间，有较明显的粘化层，粘粒含量多在45%以上；一般有较强的石灰反应，碳酸钙含量在10-15%，钙积层新生体多以丝状为主，碳酸钙含量为15%左右，程微碱性反应。耕种土壤中有机质矿化和养分钙化随人为作用的加强而增强，熟化程度不断提高，耕层结构多以屑粒状和粒块状为主，但在新土层以下，仍保持褐土的主要特征。

褐土的典型的剖面构型为A-Bt-Ck或A-Bt-C。各层剖面特征为：

A层：一般厚度20～25cm，或者更厚一些，暗棕色（10YR4/4～4/6），腐殖质含量10～30k/kg。一般质地为轻壤，多为粒状到细核状结构，疏松，植物或作物根系较多，向下逐渐过渡。

B层：即心土层。厚度50～80Cm左右，颜色棕揭，即所谓艳色的粘化层（7.5YR4/6-5YR4/4）。一般中壤—重壤，核状结构，较紧实，结构体外间或有胶膜，明显程度因亚类而异，在Bt展中有时有假菌丝状的石灰淀积，因此有可能将Bt层分为几个亚层。

C层：根据母质类型而有较大的变异，如黄土状母质则疏松而深厚；如为石灰岩、沙岩等残积风化物质，则往往有石灰质残积；如为花岗岩等残积风化物质，则往往为微酸性。

因利用方式不同，褐土土壤养分含量差异较大，林地果园表层土壤养分含量较高，农田养分缺乏。一般农田耕层有机质含量为0.85%，全氮0.052%，全磷0.015%，全钾0.78%，碱解氮41PPm，速效磷2PPm，速效钾52PPm。阳离子代换量每百克±11.13毫克当量，碳酸钙含量较高，高达15%。该土类含石砾较多，一般表层占13%，底土层占20%以上，含物理性粘粒较少，仅占12%－13%。

评价区土壤侵蚀以水蚀为主，地表多为农田植被、灌丛所覆盖，土壤侵蚀强度为较低，土壤侵蚀评价主要以年平均侵蚀模数为判别指标，评价标准与方法采用水利部发布的土壤侵蚀分类分级标准（SL190-96）（表4.2-21）。

表4.2-21  土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  | 平均流失厚度（mm/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西北黄土 高原区 | 本项目区域 | 南方红壤丘陵区/西南土石山区 | 西北黄土高原区 | 本项目区域 | 南方红壤丘陵区/西南土石山区 |
| 微度 | ＜1000 | ＜200 | ＜500 | ＜0.74 | ＜0.15 | ＜0.37 |
| 轻度 | 1000-2500 | 200-2500 | 500-2500 | 0.74-1.9 | 0.15-1.9 | 0.37-1.9 |
| 中度 | 2500-5000 |  |  | 1.9-3.7 |  |  |
| 强度 | 5000-8000 |  |  | 3.7-5.9 |  |  |
| 极强度 | 8000-15000 |  |  | 5.9-11.1 |  |  |
| 剧烈 | ＞15000 |  |  | ＞11.1 |  |  |

注：本表流失厚度系按土壤容重1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤容重计算之。

表4.2-22 评价区、矿区土壤侵蚀类型面积统计表

| 侵蚀分级 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 383.44 | 78.08 | 70.52 | 78.64 |
| 轻度侵蚀 | 34.20 | 6.96 | 1.73 | 1.93 |
| 中度侵蚀 | 73.45 | 14.96 | 17.43 | 19.44 |
| 总计 | 491.09 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |

①微度侵蚀区：在低矮丘陵、山地等沟坡沟道的草丛、灌丛地区。水土流失模数一般为小于200t/km2·a，本项目取150t/km2·a计。评价区该区域面积为383.44hm2，占评价区总面积的78.08%。

②轻度侵蚀区：在低矮丘陵等旱地为主，土壤侵蚀特征以细沟、冲沟侵蚀为主。水土流失模数一般为200-2500t/km2·a，为该项目评价区主要侵蚀类型，本项目取1500t/km2·a计。评价区该区域面积为34.2hm2，占评价区总面积的6.96%。

③中度侵蚀区：在低山、丘陵区较为平缓的坡地，主要是工业场地等人类活动频繁地区，侵蚀特征以片状、浅沟状面为主。水土流失模数一般为2500-5000t/km2·a，本项目取4000t/km2·a计。评价区该区域面积为73.45hm2，占评价区总面积的14.96%。

对不同程度的土壤侵蚀数据进行加权平均计算，得出评价区的平均土壤侵蚀模数约为819.84t/km2·a。由结果看出，评价区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主。

图4.2-13  评价区及矿区土壤侵蚀现状图

4.2.12评价区主要生态问题及建议

（1）由于地处低山丘陵地区，原有采矿活动进行，占用了部分林地及灌草地，植被覆盖度和生物多样性都呈现降低的趋势。

（2）通过现场现状调查，评价区整体生态环境质量不高，区域内农田生态系统、森林生态系统、工矿生态系统的结构使整个评价区内系统稳定性较大的取决于人为的维护力度，且从该区的经济与环境发展趋势进一步看出本区人为破坏生态环境的境况日益严重，广泛的工矿系统的规模化发展将使该区生态系统破坏加剧。

（3）矿区范围距离大黑山国家级自然保护区较近，采矿活动可能会对自然保护区产生一定的影响。

针对该现状，建设单位需加大治理力度，集中整治各种工业生产活动带来的对环境不良影响的行为，对环境的破坏严重地区依据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的原则进行恢复。

4.3生态影响预测与评价

4.3.1生态环境影响因素识别

生态环境影响因素识别采用矩阵法，影响因素矩阵见表4.3-1。

表4.3-1    生态环境影响因素分析

| 施工行为 | 基建期 |  |  | 生产期 |  | 恢复期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 表土 剥离 | 弃土堆放 | 矿石开采 | 机械运输 | 建筑拆除 | 复垦 | 绿化 |
| 地表植被 | ■ | ● |  |  | ● | ○ | □ | □ |
| 土地利用 | ■ |  | □ |  |  |  | □ | □ |
| 陆地动物 | ● |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 景观 | ● | ● | ● | ● |  | □ | □ | □ |
| 生物量 | ● | ■ |  |  |  |  | ○ | □ |

注：■代表强不利影响，●代表弱不利影响，□代表强有利影响，○代表弱有利影响

项目主要工程占地由井口、工业场地和运输道路等所组成，新增占地面积为1.9hm2，其为井口及工业场地占地，占地主要为其他草地，运输道路全部利旧。工程破坏土地类型见表4.3-2。

表4.3-2    工程破坏土地类型统计表    单位：hm2

| 工程内容 | 占地面积 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿用地 | 公路用地 | 农村宅基地 | 其他草地 | 其他林地 |  |
| 井口及工业场地 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 1.27 | 0.46 | 1.9 |

4.3.2施工期生态影响预测与评价

本次评价时段的建设期为从2023年5月到2026年5月共36个月的工程建设，运营期从2025年6月-2036年10月，共11.23年。项目建设期主要工程内容有新建井口及井口区工业场地辅助设备用房。

新建提升竖井及其工业场地、风井及其工业场的施工建设，需要平整场地、开挖地表，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、弃土、弃渣的堆放等，还造成了一定区域内植被破坏和水土流失。因此本工程建设期，施工活动对场址附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流失、农业生产等多个方面均有所体现。

根据表4.3-2，本项目新建井口主要占地类型为其他林地、其他草地、采矿用地等。

施工场地主要在新增工业占地范围内，因此施工场地周围设置围挡，减少施工扬尘、施工占地对其他旱地的影响；合理布局工业场地设施，尽量利用既有设施占地的土地，减少新增的占地，减少对林地、草地的破坏。

矿山施工期占地范围内植被损失情况见表4.3-3。

表4.3-3     矿山施工期占地范围内植被损失情况表

| 植被类型 | 面积hm2 | 平均生物量t/hm2 | 生物量损失t |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 1.27 | 4.5 | 5.715 |
| 林地 | 0.46 | 86.25 | 39.675 |
| 合计 | 1.73 | - | 45.39 |

注：表中植被平均生物量参考《2009年中国统计年鉴》及《2009年辽宁统计年鉴》，本项目损毁的植物，不涉及国家及地方保护物种。

由表4.3-3可知，本项目施工占地将造成生物量损失45.39t，对周围植被群落的正常生产造成的影响较小。

施工期间除占地造成地表生物量的损失外，场地平整和土石方搬移，将形成新的水土流失，施工期影响水土流失的因素有：

①工业场地平整、临时堆放弃土以及建筑物建设等扰动地表，弃土、渣造成水土流失。

②临时施工区、施工便道场地开挖、平整、设备材料堆放使地面裸露，破坏原地貌。

③输电线路、给水排水工程扰动地表，破坏植被造成水土流失。

为最大限度减轻项目建设对周围生态环境的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化。不会对区域内的生态环境产生明显的不利影响。

4.3.3运营期生态影响预测与评价

4.3.3.1植物覆盖度变化预测评价

本项目在运营期会对生态环境产生一定的干扰与影响，运营期为井下开采，运营期工业场地占用原有采矿用地，未占用永久基本农田，项目占地其对生态环境的影响存在差异，其对生态环境的影响内容见表4.3-4。

表4.3-4   运营期对生态环境的主要影响

| 开采方式 | 运营期 | 服务期满后 |
| --- | --- | --- |
| 井下开采 | 交通运输、井下开采可能导致地表植被破坏、水土流失、地下水位下降等，对生态环境有一定影响 | 水土流失等对生态环境的影响将持续一段时间 |

本项目在运营期占用其他草地1.27hm2、其他林地0.46 hm2，将造成农业植被覆盖度降低。

本项目在施工期将对区域进行生态恢复，本项目施工期将对现状矿区内民间盗采的2处采坑和5处裸露地面进行生态恢复。选择乔灌草结合的方式进行生态恢复，乔木选择刺槐，灌木选择紫穗槐，草籽选择羊草。

表4.3-4   施工期生态恢复区域基础信息表

| 名称 | 中心点坐标（2000坐标） |  | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| CK1 | 40540235 | 4664618 | 0.8842 |
| CK2 | 40540579 | 4664575 | 0.7913 |
| LD1 | 40541115 | 4664462 | 2.482 |
| LD2 | 40541875 | 4664456 | 1.0318 |
| LD3 | 40542269 | 4664525 | 0.2802 |
| LD4 | 40542442 | 4664651 | 0.3851 |
| LD5 | 40542696 | 4664803 | 1.239 |
| 合计 |  |  | 7.09355 |

选择穴栽工艺措施：采用穴栽工艺植树。刺槐坑穴规格2.0×2.0m，深度0.5m，每穴栽植1株，紫穗槐坑穴规格1.0×1.0m，深度0.3m，每穴栽植2株，达到恢复植被，绿化环境的目的；林间播撒区域建群种白羊草草籽，由表4.3-4可见，土地复垦乔木林地为7.09355hm2。

生态恢复后，树木成活率按60%计，植被覆盖度按70%计。

矿区施工期-运营期初期，经过矿区生态恢复完成后，评价区和矿区的植被类型、覆盖度和生态系统变化情况见表4.3-2。

从表4.3-2和表4.3-3可见，矿区及评价区复垦后，植被覆盖度得到显著提高，评价区域植被覆盖度增加0.8%，植被覆盖度由现状的60.34%提高到61.14%，矿区范围内植被覆盖度增加4.38%，植被覆盖度由现状的52.73%提高到57.11%，超过评价区现状覆盖度。

表4.3-6   矿区复垦后植被类型、覆盖度和生态系统变化情况

| 序号 | 评价单元 | 复垦前植被类型 | 面积（hm2） | 植被类型变化 | 植被覆盖度变化（%） |  | 生态系统变化（林地生态系统,hm2） | 生物多样性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 评价区 | 矿区 |  |  |
| 1 | 生态恢复区域 | 采坑及裸地 | 7.0436 | 刺槐-紫穗槐群丛 | +1.0 | +5.5 | +7.0436 | 显著提高 |
| 2 | 新建井口及工业场地 | 覆盖率较低 | 1.9 | 刺槐-紫穗槐群丛 | -0.2 | -1.12 | -0.46 | 降低 |
| 合计 |  |  |  |  | +0.8 | 4.38 | 6.5836 |  |

表4.2-7  矿区复垦后评价区、矿区植被类型变化统计表

| 评价单元 | 现状植被覆盖度（%） | 治理后植被覆盖度（%） | 变化量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价范围 | 60.34 | 61.14 | +0.8 |
| 矿区范围 | 52.73 | 57.11 | +4.38 |

4.3.3.2植被类型及群落变化预测评价

评价区域的植被类型中，针阔混交林由现状的159.73hm2增加到166.74hm2，增加1.43%，增加的植物群系为刺槐-紫穗槐，本项目实施后，整个评价区域针阔混交林由现状的32.53%增至33.96%；矿区的植被类型中，针阔混交林由现状的23.05hm2增加到33.55hm2，增加的植物群系为刺槐-紫穗槐，矿区针阔混交林由现状的25.70%增至33.55%，同时非植被区减小，评价区域非植被区减小0.66%，矿区非植被区面积减小3.7%。

以上分析可见，评价区域的植被类型更加完整，功能更加稳定，同时物种丰度得到进一步提升。

表4.3-8  矿区复垦后评价区、矿区植被类型变化统计表

| 植被类型 | 评价区 |  |  |  |  | 矿区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  |
| 针阔混交林 | 159.73 | 32.53 | 166.77 | 33.96 | 1.43 | 23.05 | 25.70 | 30.09 | 33.55 | 7.85 |
| 灌丛 | 76.13 | 15.50 | 75.27 | 15.33 | -0.18 | 7.00 | 7.81 | 6.21 | 6.92 | -0.88 |
| 草丛 | 147.58 | 30.05 | 144.66 | 29.46 | -0.59 | 40.47 | 45.13 | 37.54 | 41.86 | -3.27 |
| 农业植被 | 34.20 | 6.96 | 34.20 | 6.96 | 0.00 | 1.73 | 1.93 | 1.73 | 1.93 | 0.00 |
| 非植被区 | 73.45 | 14.96 | 70.20 | 14.29 | -0.66 | 17.43 | 19.44 | 14.11 | 15.73 | -3.70 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 491.09 | 100.00 |  | 89.68 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |  |

4.3.3.3生态系统变化预测评价

评价区域的生态系统类型中，森林生态系统由现状的159.73hm2增加到166.77hm2，增加的林地系统类型为乔木林地，项目实施后，整个评价区域林地生态系统由现状的32.53%增至33.96%，增加1.43%，城镇生态系统减少0.66%；矿区的生态系统类型中，森林生态系统由现状的23.05hm2增加到30.09hm2，增加的林地系统类型为乔木林地，项目实施后，整个评价区域林地生态系统由现状的25.7%增至33.55%，增加7.85%，城镇生态系统将减少3.7%。

以上分析可见，评价范围内及矿区内相应的人工生态系统面积将相应减少。本项目运营期评价区域的生态系统稳定性增强。

表4.3-9   矿区复垦后评价区、矿区生态系统类型变化统计表

| 生态系统 类型 | 评价区 |  |  |  |  | 矿区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  |
| 森林生态系统 | 159.73 | 32.53 | 166.77 | 33.96 | 1.43 | 23.05 | 25.70 | 30.09 | 33.55 | 7.85 |
| 灌丛生态系统 | 76.13 | 15.50 | 75.27 | 15.33 | -0.18 | 7.00 | 7.81 | 6.21 | 6.92 | -0.88 |
| 草丛生态系统 | 147.58 | 30.05 | 144.66 | 29.46 | -0.59 | 40.47 | 45.13 | 37.54 | 41.86 | -3.27 |
| 湿地生态系统 | 13.51 | 2.75 | 13.51 | 2.75 | 0.00 | 1.53 | 1.71 | 1.53 | 1.71 | 0.00 |
| 农业生态系统 | 34.2 | 6.96 | 34.20 | 6.96 | 0.00 | 1.73 | 1.93 | 1.73 | 1.93 | 0.00 |
| 城镇生态系统 | 59.94 | 12.21 | 56.69 | 11.54 | -0.66 | 15.89 | 17.72 | 12.57 | 14.02 | -3.70 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 491.09 | 100.00 | 0.00 | 89.68 | 100.00 | 89.68 | 100.00 | 0.00 |

4.3.3.4土地利用变化变化预测评价

本项目实施后评价区域的土地利用类型中，乔木林地和工业用地面积分别增加1.43%和0.39%，其他林地、其他草地、农村宅基地和采矿用地分别减少0.18%、0.59%、0.01%和1.03%；矿区范围内乔木林地和工业用地面积分别增加7.04%和1.76%，其他林地、其他草地、农村宅基地和采矿用地分别减少0.79%、2.93%、0.01%和5.08%。

表4.3-10  矿区复垦后评价区、矿区土地利用类型变化统计表

| 植被类型 | 评价区 |  |  |  |  | 矿区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量（%） |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  |
| 旱地 | 32.85 | 6.69 | 32.85 | 6.69 | 0.00 | 1.63 | 1.81 | 1.63 | 1.82 | 0.00 |
| 其他园地 | 1.35 | 0.27 | 1.35 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.00 |
| 乔木林地 | 159.73 | 32.53 | 166.77 | 33.96 | 1.43 | 23.05 | 25.71 | 30.09 | 33.55 | 7.04 |
| 灌木林地 | 13.69 | 2.79 | 13.69 | 2.79 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 其他林地 | 62.44 | 12.71 | 61.58 | 12.54 | -0.18 | 7.00 | 7.80 | 6.21 | 6.92 | -0.79 |
| 其他草地 | 147.58 | 30.05 | 144.66 | 29.46 | -0.59 | 40.47 | 45.13 | 37.54 | 41.86 | -2.93 |
| 河流水面 | 12.53 | 2.55 | 12.53 | 2.55 | 0.00 | 1.53 | 1.71 | 1.53 | 1.71 | 0.00 |
| 内陆滩涂 | 0.98 | 0.20 | 0.98 | 0.20 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 农村宅基地 | 3.52 | 0.72 | 3.46 | 0.70 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 公路用地 | 5.34 | 1.09 | 5.33 | 1.09 | 0.00 | 0.74 | 0.82 | 0.73 | 0.81 | -0.01 |
| 设施农用地 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 工业用地 | 0.01 | 0.00 | 1.90 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 1.77 | 1.97 | 1.76 |
| 采矿用地 | 51.02 | 10.39 | 45.94 | 9.35 | -1.03 | 15.12 | 16.86 | 10.04 | 11.20 | -5.08 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 491.09 | 100.00 |  | 89.68 | 100.00 | 89.68 | 100.00 |  |

4.3.3.5景观格局的影响评价

本项目实施后，评价区景观生态格局分析见表4.3-11，景观优势度计算结果列于表4.3-12。

表4.3-11  项目实施后评价区主要斑块类型和面积

| 景观类型 | 现状 |  | 项目实施后 |  | 变化量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |  |
| 森林景观 | 159.73 | 32.53 | 166.77 | 33.96 | 1.43 |
| 灌丛景观 | 76.13 | 15.50 | 75.27 | 15.33 | -0.18 |
| 草丛景观 | 147.58 | 30.05 | 144.66 | 29.46 | -0.59 |
| 湿地景观 | 13.51 | 2.75 | 13.51 | 2.75 | 0.00 |
| 农田景观 | 32.85 | 6.69 | 32.85 | 6.69 | 0.00 |
| 园地景观 | 1.35 | 0.27 | 1.35 | 0.27 | 0.00 |
| 人居景观 | 3.52 | 0.72 | 3.46 | 0.70 | -0.01 |
| 公路景观 | 5.34 | 1.09 | 5.33 | 1.09 | 0.00 |
| 工矿景观 | 51.09 | 10.40 | 47.9 | 9.75 | -0.65 |
| 合计 | 491.09 | 100.00 | 491.09 | 100.00 | 0.00 |

表4.3-12  项目实施后评价区各类斑块优势度值

| 斑块类型 | 现状 |  |  |  | 项目实施后 |  |  |  | 优势度变化（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |  |
| 森林景观 | 34 | 18.28 | 25.98 | 32.53 | 19.60 | 27.04 | 33.96 | 28.6 | 1.31 |
| 灌丛景观 | 32 | 17.20 | 15.53 | 15.5 | 17.09 | 15.63 | 15.33 | 15.8 | -0.09 |
| 草丛景观 | 21 | 11.29 | 22.69 | 30.05 | 10.55 | 21.93 | 29.46 | 22.8 | -0.67 |
| 湿地景观 | 2 | 1.08 | 5.01 | 2.75 | 1.01 | 4.68 | 2.75 | 2.8 | -0.10 |
| 农田景观 | 52 | 27.96 | 10.78 | 6.69 | 26.13 | 11.48 | 6.69 | 12.7 | -0.28 |
| 园地景观 | 4 | 2.15 | 0.62 | 0.27 | 2.01 | 0.58 | 0.27 | 0.8 | -0.04 |
| 人居景观 | 17 | 9.14 | 1.81 | 0.72 | 8.54 | 1.88 | 0.70 | 3.0 | -0.14 |
| 公路景观 | 7 | 3.76 | 7.24 | 1.09 | 3.52 | 6.78 | 1.09 | 3.1 | -0.18 |
| 工矿景观 | 17 | 9.14 | 10.34 | 10.4 | 11.56 | 9.99 | 9.75 | 10.3 | 0.19 |
| 注：Rd —密度；Rf —频率；Lp—景观比率；Do—优势度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表4.3-12数据表明：

评价区在上述9种景观类型中，项目实施后评价区森林景观优势度明显增加，由于本项目新建井口与工业场地，工矿景观优势度也有小幅度增加，区域优势度最高的仍然是森林景观。通过基建期生态恢复，将使矿区范围内破碎化景观格局的完整性逐步恢复，破碎化程度降低，各景观之间的连通性增强。

图4.3-1 生态恢复前后植被覆盖度变化图

图4.3-2 生态恢复前后植被类型变化图

图4.3-3 生态恢复前后生态系统变化图

图4.3-4 生态恢复前后土地利用类型变化图

图4.3-5 生态恢复前后景观格局变化图

4.3.3.6对动物资源影响评价

矿山项目对动物资源的影响主要是在开采过程中爆破和掘进等作业会产生噪声和振动，交通运输和施工人员的活动及使用机械也会产生的噪声，将会对附近栖息在灌草丛中的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响，对其正常生活产生干扰，造成其大部分迁离其原栖息地。由于项目所在矿区周边已有部分工业活动及人类活动，矿区及其周边地区人类活动频繁，对噪声和振动敏感的野生动物已经迁移出本区域，只剩下与人类活动较密切的动物在该区栖息。本次评价生态环境调查期间，并未发现有珍稀、濒危动物，也未在评价区域内观察到大型野生哺乳动物，只是偶见小型鸟类。此外，如前面分析，项目建设噪声和振动影响在采取必要治理措施后，对周边环境影响不大，也不会对矿区周边地区现有动物资源的造成明显影响。另外，项目工业场地和道路等大部分地面设施沿用原有工程设施，不会改变附近现存动物的生境和活动范围。综合分析，项目生产产生的噪声和振动以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。

4.3.4地表岩移影响预测与评价

（1）岩移范围的确定

西部采区：矿体顶、底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩。根据矿岩的物理机械性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法，结合类似矿山实际情况，确定岩石移动角为：第四系α=β=γ=45°，矿体下盘α=58-70°，上盘β=65°，端部γ=70°。Ⅰ号矿体最低开采标高为685m，Ⅱ号矿体最低开采标高为607m，Ⅲ号矿体最低开采标高为588m，Ⅳ号矿体最低开采标高为583m，Ⅰ(1)号矿体最低开采标高为705m，Ⅳ-1（2）号矿体最低开采标高为609m，Ⅳ-1（3）号矿体最低开采标高为543m，金①号矿体最低开采标高为719m。

东部采区：矿体顶、底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩。根据矿岩的物理机械性质、矿体厚度、倾角及选用的采矿方法，结合类似矿山实际情况，确定岩石移动角为：第四系α=β=γ=45°，矿体下盘α=58-70°，上盘β=65°，端部γ=70°。Ⅴ-1号矿体最低开采标高为468m，Ⅴ-2号矿体最低开采标高为512m。

按照上述参数，确定地表岩石移动范围，岩移范围为41.93hm2。

（2）采矿方法

本次开发利用方案的开采对象为矿区范围内的17条铁矿体中的Ⅰ、Ⅰ(1)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ-1（2）、Ⅳ-1（3）、Ⅴ-1、Ⅴ-2等9条铁矿体和①号金矿体。 矿体倾角58°-70°，厚度1.67m～6.04m。铁矿赋存标高765～468.08m。金矿赋存标高719-739 m。

据矿体产状及围岩条件，铁矿选用浅孔留矿采矿方法，金矿选用全面采矿法（削壁充填）。

（3）采空区位置

矿房回采结束后留下的顶住、间柱需有计划、有步骤及时进行回收，并编制矿柱回收安全措施，严格按安全措施施工，矿柱采用崩落法进行回收。在矿柱回采前要做好矿柱的维护和监测工作，为制定矿柱回采方案提供依据，在矿房大量放矿前，凿完矿房间柱中的炮孔。在矿柱回采的同时，要有计划的采取自然崩落或强制崩落围岩的方法处理采空区。采空区入口应及时封闭，空区采用单墙封闭，墙体采用浆砌石结构，墙面抹灰平整，无凹凸，四边接茬严实，无漏风。并留设泄水孔及观察孔。

（4）矿体特征

铁矿：铁矿体均赋存于太古界变质岩系中，呈条带状、透镜状状产出，近矿岩石主要为斜长角闪岩，局部为斜长角闪片麻岩。厚度较大的矿体中多有夹石，夹石为含磁铁矿斜长角闪岩。

金矿：展布于西矿段的西北侧，勘查区内延长306m，西侧延出矿区外，沿倾斜方向延伸至勘查区北边界。矿体地表多数为黄铁绢英岩夹石英脉，深部老硐中主要为石英脉，近顶底板处局部见蚀变岩，平面上呈舒缓波状，产状变化较大。走向上与Ⅰ、Ⅰ-1号铁矿体小角度斜切，总体产状为倾向6°，倾角西段30°，东段16°。

（5）地表岩移的影响分析

项目矿山井巷建设和矿石开采过程矿石和岩渣从地下开采出来所形成的采空区使岩体天然应力平衡状态受到破坏，在长期静荷载作用下产生局部应力集中，当围岩强度不足以抵抗上覆岩体重力时，顶板岩层内部形成的拉张应力超过岩层抗拉强度时产生向下的弯曲和位移，进而发生断裂、破碎并相继冒落造成采空区地面塌（沉）陷灾害。

矿体开采后必将形成采空区，由于采空其顶板围岩原有应力场发生变化，围岩在脆弱带处受到破坏，使天然应力场平衡破坏。根据现有采矿特点，最后进行回采，会使围岩失稳，其顶板围岩强度不足以抵抗上覆岩体重力，超过围岩抗拉张强度时，使岩体在采空区首先崩落坍塌，顶板崩落坍塌临空后，受重力拉张及围岩节理裂隙或断裂破碎带的影响，进一步形成裂隙发育并使岩体下沉，波及地面形成塌（沉）陷，其原因与采空区空间形态、采空区埋深、采空区顶部围岩岩性、地层产状、岩石完整性即节理、裂隙、断裂发育程度有关，根据《岩土工程手册》，在正规采矿方法开采的条件下，当采深采厚比H/M>25～30，地表不易出现大的裂缝和沉陷坑，即出现连续的有规律的地表移动和变形；当采深采厚比H/M<25～30，地表可能出现大的裂缝和沉陷坑，易出现非连续的有规律的地表移动和变形。

图4.3-5  金属矿体沉陷预测模式示意图

矿体开采后必将形成采空区，由于采空其顶板围岩原有应力场发生变化，围岩在脆弱带处受到破坏，使天然应力场平衡破坏。根据现有采矿特点，最后进行回采，会使围岩失稳，其顶板围岩强度不足以抵抗上覆岩体重力，超过围岩抗拉张强度时，使岩体在采空区首先崩落坍塌，顶板崩落坍塌临空后，受重力拉张及围岩节理裂隙或断裂破碎带的影响，进一步形成裂隙发育并使岩体下沉，波及地面形成塌（沉）陷，其原因与采空区空间形态、采空区埋深、采空区顶部围岩岩性、地层产状、岩石完整性即节理、裂隙、断裂发育程度有关。

依据《岩土工程手册》（中国建筑工业出版社，1995 年），当矿体的采深采厚比>30 时，矿体采动引发地表出现塌陷及裂缝的可能性小，当矿体的采深采厚比<30 时，矿体采动引发地表出现塌陷及裂缝的可能性大。矿区范围内共有两条铁矿体出露，矿体顶、底板围岩为黑云角闪斜长片麻岩，属硬质岩石，硬度系数 f=7～8，区内破碎带、蚀变带、风化带不发育， 岩石稳固性较好。

根据环境评价所要求的精度，其地表沉陷预测采用概率积分法模型。该模型描述如下：

1）稳定态预计模型

在矿层中开采某单元i，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点（x，y）的下沉（最终值）为：

We0i（x,y）=（1/r2）·exp（-π（x-xi）2/r2）·exp（-π（y-yi+li）2/r2）

式中：r为主要影响半径，r=H0/tanβ；

H0为平均采深；

tanβ，预计参数，为主要影响角β之正切；

li=Hi·cotθ，θ，预计参数，为最大下沉角；

（xi,yi）——i单元中心点的平面坐标；

（x,y）——地表任意一点的坐标。

设工作面范围为：0～p，0～a组成的矩形。

a）地表任一点的下沉为：

W（X,Y）=W0∫ ∫ Weoi（X,Y）dxdy

式中：W0为该地质采矿条件下的最大下沉值，mm ，W0＝mqcosα，q，预计参数，下沉系数；

p为工作面走向长，m；

a为工作面沿倾斜方向的水平距离，m。

也可以写为：

W（x，y）＝×W（（x）×W（（y）

式中W0仍为走向和倾向均达到充分采动时的地表最大下沉值，W（（x）为倾向方向达到充分采动时走向主断面上横坐标为x的点的下沉值，W（（y）为走向方向达到充分采动时倾向主断面上横坐标为y的点的下沉值。

根据下沉表达式，可推导出地表（X，Y）的其它移动变形值。注意：除下沉外的其它移动变形都有方向性，同一点沿各个方向的变形值是不一样的，要对单元下沉盆地求方向导数，然后积分。

b）沿方向的倾斜i（x，y，）

设角为从x轴的正向沿逆时针方向与指定预计方向所夹的角度。

坐标为（x，y）的点沿方向的倾斜为下沉W（x，y）在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

i（x，y，）＝

可将上式化简为：

i（x，y，）＝

c）沿方向的曲率k（x，y，）

坐标为（x，y）的点方向的曲率为倾斜i（x，y，）在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

k（x，y，）＝

可将上式化简为：

k（x，y，）＝[k（（x）W（（y）－k（（y）W（（x）]sin2＋i（（x）i（（y）sin2]

d）沿方向的水平移动U（x，y，）

U（x，y，）=×[U（（x）×W（（y）×cos＋U（（y）×W（（x）×sin]

5）沿φ方向的水平变形ε（x，y，）

ε（x，y，）＝{（（（x）×W（（y）×cos2＋ε（（y）×W（（x）×sin2＋[U（（x）×i（（y）＋i（（x）×U（（y）]×sincos}

2）最大值预计

在充分采动时：

a）地表最大下沉值，W。＝mqcosα

b）最大倾斜值，i。＝W。/r

c）最大曲率值

d）最大水平移动   U0＝bW。

e）最大水平变形值

3）动态预计

动态模型必须考虑开采沉陷空间—时间的统一性。考虑开采在任意时刻引起地表的移动和变形情况，给出矿层开采引起地表沉陷的一些动态指标，评价时动态预计直接用开采沉陷软件进行计算。

表4.3-13   地表移动变形预计参数

| 序号 | 参数 | 符号 | 单位 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沉系数 | q |  | 0.8 | 重复采动取0.95 |
| 2 | 主要影响正切 | tgβ |  | 2.5 | 重复采动取3.0 |
| 3 | 水平移动系数 | b |  | 0.3 |  |
| 4 | 拐点偏移距 | S | m | 0.15～0.25H | H为平均采深 |
| 5 | 影响传播角 | θ | deg | 90－0.68a |  |

端部以矿体最突出部分为准，向上圈定。以每条矿体尖灭点为限，按上述参数在剖面上划定错动界线。在地质地形图上圈定开采错动范围。根据企业提供的安全预评价报告，本项目沉降最大值分别为0.065m、0.058m、0.047级。

综上所述，矿体的开采深厚比均>30，经开采后岩移分析认为由于采深采厚较大，最大下沉值比较小，矿山开采引起的水平变形较小。开采对地面影响较小。根据采矿设计对矿体回采后留下的矿柱（顶柱、间柱），包括回风巷以上的矿柱不予回收，对采空区采用嗣后废石胶结充填，因此没有引起地面塌陷的可能性较小，发生地面塌陷地质灾害的可能性不大。

表4.3-14  岩移范围内植被类型面积统计表

| 植被类型 | 岩移范围 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) |
| 针阔混交林 | 12.85 | 30.65 |
| 灌丛 | 5.23 | 12.48 |
| 草丛 | 18.45 | 44.01 |
| 无植被区 | 5.39 | 12.86 |
| 合计 | 41.92 | 100.00 |

图4.3-6  岩移范围植被类型图

从表4.3-14和图4.3-6可见，岩移范围内分布面积最大的为草丛，达到44.01%，其次为针阔混交林，为30.65%，灌丛和无植被区分别占整个岩移面积为12.48%和12.86%。

本项目采用浅孔留矿法干式充填采矿法控制地表岩移，经预测，本项目沉降最大值分别为0.065m、0.058m、0.47m，项目开采完成后地表变形轻微，不会造成地形地貌的明显变化及对地表的建筑物造成损害，不会影响地表农田的耕作层。本项目地表沉陷不会引起评价区域的土壤沼泽化和盐渍化，对地下水水位影响轻微，对地表植被的影响较小。

4.3.5工业场地及井口对生态环境的影响分析

项目主要工程占地由井口、工业场地和运输道路等所组成。矿山历史民间盗采地表形成较多露天采坑及裸地，本项目总占地面积为1.9hm2，占地主要为其他草地和其他林地。

本项目运营期后经过恢复治理方案要求，对工业场地进行恢复及补偿，尽量减少对周边生态环境的影响，运营期后对占用土地进行全面恢复，均恢复为林地。恢复后的采矿用地对周边生态环境影响较小。

4.3.6对大黑山国家级自然保护区的影响分析

距离本项目最近自然保护区为大黑山国家级自然保护区，距离其缓冲区边界最近距离约为443m、距离实验区边界最近距离约为984m、距离核心区边界最近距离约为1179m。

项目采用地下开采，地表设施占地面积很小，地面设施及道路运输均远离自然保护区布置，对周边森林生态系统影响很小，本项目为地下开采，不破坏评价区生境质量、连通性、不改变评价区生态系统类型。

项目通过施工期生态恢复，评价区及矿区植被覆盖度得到提升，生态系统的连通性和稳定性得到明显提升。

要注意项目营运期间，企业和自然保护区管理部门应密切配合，对企业员工加强监管和宣传教育，严禁破坏附近大黑山国家级自然保护区的森林植被，对自然保护区植被的影响较小。

随着营运期和人为活动的增加，给森林防火带来一定的安全隐患。

本项目只要严格实施生态保护措施中提出的生态避让、减缓和补偿措施中的具体要求，对大黑山国家级自然保护区产生的影响可以接受。

4.3.6服务期满后对生态环境的影响分析

当本项目服务期满后，将不会增加对生态环境产生的新影响，原有的影响将持续一段时间。但随着在生产过程逐步退役的生产设施，如采区工业场地等覆土复垦、绿化、植被等生态恢复措施的实施，无论是景观格局、水土保持、还是植被的恢复等方面均有大的改观，影响时间将会大大缩短。

在此，建议建设单位结合目前矿山开采现状，制定完善的矿区生态恢复与复垦规划，以便指导矿山的生态恢复工作。

4.4生态环境保护和恢复措施

4.4.1生态环境保护及恢复治理原则

矿山生态环境保护与恢复治理应遵循以下原则：

（1）严格控制矿产资源开发对矿山环境的扰动和破坏，最大限度的减少或避免矿山开发引发的矿山环境问题；

（2）遵循“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁出资谁受益”及“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”的原则；

（3）结合矿山实际、实事求是、注重可操作性的原则；

（4）开采和环境保护与恢复治理同步的原则；

（5）防治措施应根据环境问题的危险性和危害程度，结合矿山生产实际情况，因地制宜，统筹规划，分期实施，以最小投入获取最大经济、环境效益的原则。

4.4.2现有生态恢复措施及恢复计划

①对于已形成的潜在不稳定边坡要随时注意观察，加强地面排水、防治陡坎顶、底积水，发现问题及时处理。由原有采坑形成的不稳定斜坡，及时清除上部危岩，加强观察，防止边坡失稳。

②现有采坑边坡要严格留足坡角和坡高，加强地面排水，设置动态边坡观察点，由专人进行观察，发现问题及时上报和处理；采坑主要道路两旁以及山体等不稳定的区域，采取护坡工程治理。

③结合边坡物理治理工程的手段积极创造土壤条件，种植耐旱植物，具体实施过程中根据当地条件，宜灌则灌，宜草则草，灌草先行，乔灌草合理配置，使群落具有成层结构，达到立体型生态系统的综合效益，使恢复后的区域绿化覆盖率达到现状水平。

④根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和安全防护的原则安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区，生态工程主要以美化环境、防尘降噪为主要目标，选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。在矿石中转场，主要以安全防护为目标，进行防尘降噪的防护林建设，首选当地树种。最终使工业场地绿化系数达到20%以上。

表4.4-1     生态环境整治分区及整治内容

| 整治分区 |  | 整治内容 |
| --- | --- | --- |
| 地表沉陷区 | 林地区 | 有林地主要采取单独树枝支护或扶正、裂缝填充。灌木林地已自然恢复为主，适当地段进行补植。补植植物物种类选用当地适生物种 |
|  | 草地区 | 草地已自然恢复为主，重度区结合实际情况，防风固沙，播撒草籽恢复。 |
|  | 裸地 | 以自然恢复为主，重度区结合实际情况，填充后最后和草地一起统一进行生态恢复 |

4.4.3生态保护措施

（1）管理措施

①建设单位在招标文件的编制过程中应将环境影响缓解措施写入招标文件，并纳入工程承包合同中；施工过程中设专人负责施工期环境监理工作。

②加强施工期环境保护管理，做到边施工边进行环境保护，不仅要求环境保护资金管理到位，而且要做到环境保护措施的及时实施。如施工结束后，应立即对破坏的植被进行恢复，施工临时用地应在工程内容结束后立即拆除并恢复，缩短工程施工的破坏时间，减少扰动土壤的裸露时间，从时间角度降低工程对环境的破坏程度。

③加强对施工及工作人员的环保意识教育，做到自觉保护自然资源，不伤害野生动物，禁止捕食国家重点保护野生动物，不乱砍伐树木和破坏植被。施工车辆应走临时便道，以免损坏农田和其它植被。

（2）植被保护措施

本项目依托现有采矿用地。由于长期的工业活动，工矿用地内原有植被已经破坏殆尽，现状采矿用地主要为裸土地为主，对评价区内植被影响不大。

（3）野生动物的保护措施

提高施工及工作人员的保护意识，在场地设置警示牌，以提醒施工人员和运行期管理及养护人员加强野生动物保护意识，不人为伤害野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

（4）施工用地生态保护措施

①施工时严格控制施工占地，将施工区控制在工程征用的土地范围内。

②合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放时间，尽量避免雨季进行大量动土和开挖工程，减少水土流失。

③工程在进行施工前，应对耕层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复。

（5）井口区复垦及植被恢复措施

复垦区内有斜坡道、风井和井口区域，矿山闭坑后，首先对井筒回填，并将井口建筑物拆除，建筑垃圾回填至井筒内，井口处经回填封闭后，进行平整、穴状整地，覆土、施肥，栽植乔木，复垦为林地，详见表4.4-2。

表4.4-2    井口区复垦及植被恢复措施工程

| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 | 充填工程 | 废石回填 |
|  |  | 土壤剥覆工程 | 覆土 |
|  |  | 平整工程 | 表土平整 |
|  |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  |  | 清理工程 | 建筑物拆除、清运、回填 |
| 二 | 植被重建工程 | 林草恢复工程 | 栽植乔木 |

（6）运输道路复垦及植被恢复措施

复垦区现有运输道路主要功能是连接矿区及其周边公路的运输道路，在其他复垦工程结束后，将运输道路上的硬覆盖进行清理，穴状整地，覆土、施肥，栽植乔木复垦为林地，详见表4.4-3。

表4.4-3    运输道路复垦及植被恢复措施工程

| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 | 土壤剥覆工程 | 覆土 |
|  |  | 清理工程 | 清理硬覆盖 |
|  |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
| 二 | 植被重建工程 | 林草恢复工程 | 栽植乔木 |
| 三 | 监测与管护工程 | 管护工程 | 防虫、浇水、修剪及施肥等 |

（7）办公生活区复垦及植被恢复措施工程

矿山闭坑后，将场地内的办公室及材料库等建筑物拆除，产生的建筑垃圾清运至露天采矿场内回填。场地平整后，穴状整地，覆土、施肥，栽植乔木复垦为林地，详见表4.4-4。

表4.4-4    办公生活区复垦及植被恢复措施工程

| 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 | 土壤剥覆工程 | 覆土 |
|  |  | 平整工程 | 表土平整 |
|  |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  |  | 清理工程 | 建筑物拆除、清运回填 |
| 二 | 植被重建工程 | 林草恢复工程. | 栽植乔木 |
| 三 | 监测与管护工程 | 管护工程 | 防虫、浇水、修剪及施肥 |

4.4.4生态恢复措施

本项目土地损毁单元包括民间盗采露天采场和裸露地面，损毁土地面积为7.09355hm2。本方案设计对已治理复垦区进行三年的植被管护，并估算相应的费用。依据土地复垦适宜性评价，复垦方向为有林地。根据土地损毁预测情况，结合方案服务年限，合理划分治理复垦工作的阶段。本方案设计按三个阶段进行。

第一阶段（施工期）：2022.7-2025.7，对露天采坑CK1、CK2，LD1-LD5完成植被种植，基本做到保持水土流失，巩固恢复现有生态环境的目的。

第二阶段（营运期）：2026.7-2036.12，根据采区的开采进度，对第一阶段的生态恢复成果等进行抚育管护，确保达到恢复的预期效果。深化矿山生态环境恢复治理，逐步改善矿山生态环境，严格执行矿山生态环境治理工程质量验收标准，实现矿山生态环境保护与矿产资源开发利用的可持续协调发展。

第三阶段（闭矿期）：2036.12-2038.12，待闭矿后，对废弃工业场地及井口区的建筑物进行拆除并进行土地复垦，运输道路等区域植被恢复治理及管护。所规划的各项生态工程内容全部实施到位，使矿区生态环境状况得到明显改善，生态开始良性循环，经济效益显著增加，日常生态环境监控范围覆盖率达到100%。

矿山地质环境治理与土地复垦阶段实施计划见表4.4-6、表4.4-7。

表4.4-6  生态恢复工程量

| 复垦阶段 | 复垦年度 | 复垦区域 | 工程措施 |  |  | 投资费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 第一阶段（施工期） | 2022.7-2025.7 | 露天采坑CK1、CK2 | 栽植刺槐 | 株 | 4200 |  |
|  |  |  | 施用农家肥 | m3 | 10 |  |
|  |  | 裸地LD1-LD5 | 栽植刺槐 | 株 | 13545 |  |
|  |  |  | 施用农家肥 | m3 | 30 |  |
| 第二阶段（运营期） | 2026.7-2036.12 | 现有植被管护理 |  |  |  |  |
|  |  | 矿山地质环境监测 |  |  |  |  |
| 第三阶段（闭矿期） | 2036.12-2038.12 | 工业用地、井口区等 | 拆除建筑物、清理、平整场地 | hm2 | 1.9 |  |
|  |  |  | 覆土 | m3 | 11392 |  |
|  |  |  | 栽植刺槐 | 株 | 4748 |  |
|  |  |  | 施用农家肥 | m3 | 11 |  |
| 不可预见费用（总费用的3%） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

在了解了全矿区开采计划、矿区内受采矿影响的分阶段的复垦顺序、本项目土地复垦方案及现场调查等工作的前提下，制定本项目具体复垦时序、整治内容、投资估算等信息。

图4.4-1生态恢复治理分区

4.4.5生态恢复治理植被要求

（1）植被恢复基本原则

①认真贯彻“因地制宜”的原则，根据不同地段立地条件、土壤结构、地形地貌和水土流失情况等因素，进行复垦植被。

②以建立项目区人工生态系统为复垦目标，在工程复垦的基础上，进行土地复垦因地制宜，做到适树种树、适草种草。

③把项目区水土流失与项目区环境绿化、美化相结合，使复垦后的项目区空气清洁，环境幽雅，风景宜人。

（2）植被物种选择

适宜的种植物种的选择是生态重建的关键，根据项目区的地理位置和当地的气候条件，总结出先锋植物应当具有以下特征：

①适应土壤贫瘠的恶劣环境中生长，具有抗贫瘠、抗病虫害等优良特性。

②生长、繁殖能力强，最好能具有固氮能力，提高土壤中氮元素含量，要求实现短期内大面积覆盖。

③根系发达，萌芽能力强，能够有效地固结土壤，防止水土流失。这在复垦工程的早期阶段尤其重要。

④播种、栽植容易，成活率高。

⑤所选草本植物要求具有越冬能力，以节约成本。

依据上述原则和经过对本地植物种类的调查，最终确定选择适宜复垦工程的乔木为顶芽饱满、根系发达，没有病虫害的2年生，地径0.5cm，高50cm以上的裸根刺槐苗。

（3）复垦区植被配置模式

植被配置要适应当地的自然条件和立地条件，符合水土保持、防治地质灾害的要求，适合先锋植物和适生树种的生理生态习性。要求管理简单易行，投资少，见效快，遵循植被生长的自然演替规律，保证植被的稳定和可持续发展等要求。

（4）造林密度及栽植方式

为了达到速生丰产的目的，参照（GB/T18337.3-2001）《生态公益林建设技术规程》的相关要求，同时结合项目区内植被的实际特点，确定复垦为有林地的复垦单元选择乔木树种为两年生刺槐，株行距选择为2.0×2.0m，树苗品字形排列。

（5）栽植及栽植后管理

具体的栽植方法是先将苗木扶正，放入坑内，用土进行回填。在回填了一半土后，轻提苗木使根系舒展，这样能保证树的根系全部朝下。随后填土分层踏实，乔木比原根径深0.1～0.15m，灌木比原根深0.05～0.1m。这样才能保证树苗扎根。种植过程应注意树苗的直立和培土后的踩实过程，在此过程必须有专业人员在场进行监督和验收工作，对于不合格苗木的种植进行返工。

为了提高树林的成活率，栽植过程中要检查是否种植过深或表面覆土过多，以免造成根系难以吸收养分，生长发育不良。检查树干及枝条是否有破损或修剪方法不当，以免病菌从伤口侵入树体内，造成树木衰弱。

在树坑周围用土筑成高于根颈0.1～0.15m的浇水堰，筑实、底平，不应漏水。并及时进行浇水，浇水应缓浇漫渗，而且一定要浇透，使土壤吸足水分。如果出现漏水、土壤下陷和树林倾斜，要及时扶正、培土。在无雨的天气，第一次浇水不能隔夜。

4.4.6土地复垦及植被恢复可行性分析

（1）管理措施

强有力的组织管理是完成绿化方案的有力保证，本项目严格按照有关规定及项目设计和相关标准开展各项工作，建设单位须按照《土地复垦方案》中的相关治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量完成土地复垦、生态恢复的各项措施。本项目设生产安全环保科，负责矿山生态恢复的监督管理工作，下设绿化办公室，负责矿山生态恢复计划的实施。

（2）技术保证

本项目的复垦方案所应用的土地平整技术、植被恢复技术，排水系统等修建技术和生态恢复等各项技术在我国已广泛应用，属于较为成熟的矿山企业复垦工程技术，在国内许多金属矿山的生态恢复工作中得到实践，并取得良好的土地复垦效果。可以说，本项目的生态恢复工作实施中，在技术上是有保证的。

（3）自然和社会经济因素综合分析

项目区位于处在低丘陵区，矿区地形西北高东南低，区内大部分地表植被不发育，项目区主要土壤为棕壤，土地利用类型主要为采矿用地，质地为轻粘或重壤，有利于林木生长。矿山具有雄厚的经济实力，同时具有很强的社会责任感，这将为保障复垦方案顺利实施奠定坚实的基础。

根据自然和社会经济分析可知，损毁土地的复垦方向应结合原有的土地利用类型，同时注重项目区生态环境的改善，防风固土，防止水土流失。

4.4.7施工期生态保护及恢复措施

施工期主要对历史遗留问题进行解决，现矿区内存在遗留采坑等现状生态问题，为解决现状生态问题，对其施工期生态保护及恢复提出如下措施：

（1）历史不再使用的采坑进行边坡治理，进行植草绿化。

（2）铺撒覆盖土形成耕作层。覆盖土层厚度一般要求平台不低于0.5m，边坡不低于0.2m，施工中仍应保持原留有的坡度。耕作层施工避开雨季选在雨水比较少的冬季比较合适，尽量使用轻型履带式设备，避免造成对回填采坑结构的破坏。

（3）坡面整治。设备施工完成后，人工在边坡坡面上沿垂直等高线方向，以1.0m的间距修建若干条平行于等高线的小台阶，小台阶宽0.5m，将其内侧0.3m宽的条带钩松。这些小台阶可以改变陡长的坡面成一组组小平台，增加了坡面的粗糙度，便于施肥与播种，而且能够改善植被的“着床”条件，有利于给植物提供一定的土壤水分和阴郁环境，为植被生长创造良好的立地条件。一组组的小台阶与地表水流方向垂直，能紊乱和改变坡面径流方向，减缓径流强度，并拦截径流携带的大部分泥沙。

（4）植被品种尽量选择当地优良的乡土植物和先锋植物等。这几类植物大多有顽强的生命力和耐瘠能力，生长迅速，并且是具有改良土壤能力的固氮植物。

（5）植被配置模式有平台植被配置模式和边坡植被配置模式两种类型。具体配置应适应当地的自然条件和立地条件，符合先锋植物和适生树种的生理生态习性，要求管理简单易行，投资少，见效快，遵循植被生长的自然演替规律，保证植被的稳定和可持续发展等要求。

本次施工期生态整治的目的：一是为了减少历史采坑边坡的岩石压力或下滑力，消除潜在滑坡可能性的危害；二是便于坡面的绿化和环境的美化。破碎松动岩体和危岩体，对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除，以及规定区域内全部垃圾，杂草、树根、废渣、表土和监理工程师认为必须清除的其他有碍物。坡面清理不得有较大的凸起和凹陷，尤其是清除危岩体坡面应与周围平顺连接。削坡、清理浮石采用自上而下分区跳段的方式进行，每段施工长度一般控制15m，任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。强风化层挖除采用人工或小型机械进行清理，坡面破碎松动岩体采用人工或机械撬挖。

最终施工期的生态保护及恢复措施为矿区整体生态恢复做好准备，解决部分历史遗留生态问题，对于整个矿山生态恢复起到积极作用。

4.4.8运营期地表沉陷区保护措施

（1）本矿开采所造成的地表沉陷并不明显，沉陷影响范围也有限，不会造成地表附属物的损坏。但是为了确保矿区内的人民及财产安全，以及防止沉陷区内植被的退化，在沉陷区沉稳以后，需对沉陷区内的林地进行管护和抚育。沉陷区地表裂缝的增多，可能导致地表植被长势放缓，重复采动区内的林木会受到较严重的影响。因此，在沉陷区沉稳以后，对沉陷区的林木进行抚育管理，补植、除草、培垄、修枝、施肥等。

（2）及时观测和监测采矿造成的地面沉降的变化规律，研究矿体开采与地表移动的关系，做到“有疑必探，先探后掘”。如果地表出现裂缝要及时圈定，采取安全措施和设置警示标志，防止地表塌陷、岩层错动引发安全事故。

（3）对于项目区内己稳定的、塌陷深度(裂缝深度)≤2m、本身坡度起伏不大的地块，采用机械或人工挖方取土，确定合适的标高和坡度，进行填挖平衡，使各地块的地面坡度保持在规定的标准内，同时进行复垦。

4.4.8闭矿后环境保护措施

矿山退役后环境保护措施主要包括地表错动区管理、工业场地和道路等整理、废弃井巷防护管理措施等。

（1）地表错动区

地下开采生产带来的地表错动是生产过程中产生的，矿山服务期满后，伴随着生产的停止，其地质环境逐渐趋于稳定，区域生态系统也逐渐进入一个新的相对稳定的阶段，矿产开发对区域生态环境的影响已经减弱。其地表错动区管理主要是对塌陷部分填平补齐，复垦。

（2）工业场地

闭矿后，工业场地可按一般工业厂区绿化、美化方法实施恢复措施，按要求实施土地复垦等措施。

（3）地下井巷

对地下井巷，实施井口、通道封闭，用废岩回填井筒等措施。在井口设立警示标志，说明该井口深度、直径、原功能、封闭时间、注意事项等内容。

4.5生态环境管理与监控

4.5.1生态管理及监控内容

评价根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然地理和社会经济等条件提出如下生态监管内容：

（1）防止区域内生态系统生产能力进一步下降。

（2）防止区域内水资源破坏加剧。

（3）防止区域水土流失加剧。

（4）防止区域内人类活动给生态系统增加更大压力。

（5）开采结束后在岩移错动区四周设置围栏，并在围栏上安装警示标志，防止人畜进入。

4.5.2管理计划

4.5.2.1管理体系

该矿应设生态环保专人1-2名，负责工程的生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

4.5.2.2管理机构的职责

（1）贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

（2）对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

（3）组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

（4）组织、领导项目在施工期、营运期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

（5）下达项目在施工期、营运期的生态环境监测任务。

（6）负责项目在施工期、营运期的生态破坏事故的调查和处理。

（7）做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

4.5.3 监测计划

施工期和营运期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、报告制度、实施单位等生态环境监测计划见表4.5-1。

生态监管是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作，应成为本项目日常工作的一个重要组成部分。

表4.5-1  生态监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现 场清理 | 1.监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等固废处理和生态环境恢复情况。 |
|  |  | 2.监测频率：施工结束后1次。 |
|  |  | 3.监测点：各施工区。 |
| 2 | 土壤侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 |
|  |  | 2.监测频率：每年1次。 |
|  |  | 3.监测点：施工区域3～5个代表点。 |
| 3 | 植 被 | 1.监测项目：林木成活率，植被覆盖率。 |
|  |  | 2.监测频率：每年1次。 |
|  |  | 3.监测点：项目实施区3～5个点。 |
| 5 | 环保工程竣工验收 | 1.监测项目：植被恢复和建设等生态环保措施落实情况。 |
|  |  | 2.监测频率：1次。 |
|  |  | 3.监测地点：项目所涉及区域。 |

4.6生态影响评价结论

4.6.1生态环境现状

（1）环境敏感区

距离本项目最近自然保护区为大黑山国家级自然保护区，距离其缓冲区边界最近距离约为443m、距离实验区边界最近距离约为984m、距离核心区边界最近距离约为1179m。

（2）植被现状

评价区内有森林植被、草原植被及人工植被等6个一级植被类型，本项目所在区域属于地处华北、长白和内蒙古三个植物区系的交汇地带，评价区森林以人工油松林、落叶松、侧柏矮林、温性蒙古栎林、温暖性杂木林、山杨林、山杏矮林、黄榆矮林、小叶杨、小青杨、刺槐人工林、人工杨树林、人工柳树林等，其中以山杏矮林、油松为优势种；评价区灌丛主要包括荆条灌丛、酸枣灌丛、花木兰灌丛、三裂绣线菊灌丛、土庄绣线菊灌丛、虎榛子灌丛、紫丁香灌丛、朝阳丁香灌丛、欧李灌丛、胡枝子群丛、杜鹃灌丛、山杏灌丛、万年蒿灌丛、金银忍冬灌丛、锦带花灌丛、春榆灌丛、榛子灌丛等，其中以荆条灌丛和虎榛子灌丛为优势种；评价区草丛以白羊草草丛、黄背草草丛、野古草草丛、丛生隐子草草丛、糙隐子草草丛、长芒草草丛、大针茅草丛、贝加尔针茅草、苔草草丛、白茅草丛等，其中以白羊草、黄背草、野古草和长茅草为优势种。

经遥感解译结果，评价区整个评价区域平均植被覆盖度为60.34%；本矿区范围内经过多年民间露天盗采，矿区内平均植被覆盖度为52.73%，明显低于评价区。

（4）农业植被

农田为旱田，主要种植农作物为玉米、大豆。呈规则斑块状分布于评价区境内的丘间缓坡低地等处。果园以枣树为主。。

经现场和已有资料调查，本项目生态环境评价区域不存在《中国生物多样性红色名录》中确定的濒危等级、特有种。评价区无国家级及省级重要保护生境。

（5）动物现状

从调查结果看，评价区的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—东北亚界—东北区。评价区范围内野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有刺猬、野兔等兽类，各类蛇等爬行动物，家燕、灰喜鹊、麻雀、野鸡等鸟类，无国家保护动物。此外，评价区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物，评价区内无野生动物集中栖息地。

4.6.2生态影响评价

（1）对生态环境敏感目标的影响分析

项目采用地下开采，地表设施占地面积很小，地面设施及道路运输均远离自然保护区布置，对周边森林生态系统影响很小，本项目为地下开采，不破坏评价区生境质量、连通性、不改变评价区生态系统类型。项目通过施工期生态恢复，评价区及矿区植被覆盖度得到提升，生态系统的连通性和稳定性得到明显提升。

本项目只要严格实施生态保护措施中提出的生态避让、减缓和补偿措施中的具体要求，对大黑山国家级自然保护区产生的影响可以接受。

（2）占地合理性分析

本项目工业场地集中布置，从占地类型上看，本项目新增占地仅对矿区内现有其他林地和草地产生影响，但在项目施工及运营期通过植被恢复区域生态环境产生正向影响。

（3）工程建设对野生动物影响分析

矿山项目建设将会对附近栖息在灌草丛中的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响。本次评价生态环境调查期间，并未发现有珍稀、濒危动物，也未在评价区域内观察到大型野生哺乳动物，只是偶见小型鸟类。项目生产产生的噪声和振动以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。

（4）工程建设对植被的影响分析

本项目临时占地均位于工业场地范围内，永久和临时占地仅破坏耕地，对地表乔木林地、灌木林地不产生破坏。本项目施工期对现状地表植被进行生态恢复治理，矿区施工期-运营期初期，经过矿区生态恢复完成后，评价区和矿区的植被类型、植被覆盖度、生态系统都将得到明显改善，生态环境正效益明显。

5 地下水环境影响评价

5.1矿区水文地质条件

5.1.1矿区地质

矿区内分布的主要岩石单位为太古界变质深成岩、小塔子沟岩组（变质表壳岩）、第四系松散堆积物及脉状侵入的流纹斑岩。

5.1.1.1地层

区内分布有太古界小塔子沟岩组变质表壳岩及第四系全新统。

1）小塔子沟岩组（Ar3x）

变质表壳岩，出露面积较小，为古老的火山～沉积岩，产出形态为包体或残留体，主要以透镜状、浑园状、条带状及不规则状赋存于片麻岩中。矿区及周边地带表壳岩分布较为集中，规模较大的有6条，最大延长约2500m，宽30～200m，总体呈北东向展布，排列方向与区域片麻理基本一致。

主要岩石类型为含磁铁矿斜长角闪岩、角闪黑云斜长片麻岩、磁铁石英岩，变质程度属于麻粒岩相。最大累计厚度 1040m。区内的铁矿体即赋存于变质表壳岩中，变质表壳岩的空间展布状态控制了区内铁矿体的空间展布特征。

2）第四系全新统（Qh）

分布河床和山间沟谷，上部为砂和砾石；下部为粉质粘土、黄土。

厚度不均匀，一般1.20m～18.00m，局部最大厚度可达22m。

图5.1-1  矿区地层综合柱状图

本项目

图5.1-2  矿区地质地形图（1:10000）

5.1.1.2构造

区域片麻理表现为：东部片麻理走向为55°-87°，倾向325°-357°，倾角70°-77°；西部片麻理走向278°-285°，倾向8°-15°，倾角60°-70°。

片麻理局部表现出小的褶曲，规模不大，总体上对片麻理产状影响较小。

矿区内无较大的区域性断裂通过。分布有10条规模较小的断裂，北东、北北东、近南北向展布，编号为F1、～F10，多呈压扭性，仅F7F9为张扭性，其间充填流纹斑岩脉。F9断裂对东矿段的V-1号矿体产生小错断，断距不大；F7切断西矿段所有铁矿体。其余8条断裂为金矿化地质体赋存空间，在不同部位与铁矿体交切，但均没有明显错动，对铁矿体破坏做用小。

5.1.1.3岩浆岩

矿区内见有二条脉状侵入体～流纹斑岩脉，为华力西期侵入的花岗岩的派生脉体。展布于东矿段的流纹斑岩脉，规模不大，地表延长大于1010m，宽0.50～16.00m,呈北东向展布。总体形态为中间膨大，两侧尖灭的脉状。岩脉沿F9断裂侵入，对V-1号铁矿体产生一定影响，与V-1号铁矿体小角度斜交，断距较小，破坏做用不大；西矿段的流纹斑岩脉，呈北北东向展布。勘查区内地表出露长约270m，宽8.00～24.00m,南端被第四系掩盖，向北延出区外。岩脉沿F7断裂侵入，与西矿段的铁矿体近垂直交接，切断的西矿段所有铁矿体。

流纹斑岩：地表呈浅褐红色，斑状结构，块状构造。斑晶主要为石英。斑晶大小一般在0.50-1.20mm，含量5%-8%。基质粒度较细，肉眼不易辨认矿物成份。岩石较坚硬、完整，与围岩接触部位可见高岭土化，局部见有星点状黄铁矿。

另外，勘查区南、东侧，大面积分布华力西晚期花岗岩（γ43b），是区域构造岩浆活动的主体。

5.1.2矿区水文地质条件

矿区处于相对独立的水文地质单元之径流区，周边地区没有大的地表水体存在，大气降水是地下水的主要补给来源，地下水是影响矿床充水的主要因素。地表分水岭明确，地下水与地表水的运移方向一致，且受地形、地质岩性和地质构造的控制。

地下水的赋存形式有第四系松散堆积的孔隙水，基岩风化裂隙水和深部基岩裂隙水，以基岩裂隙水为主，富水性弱且不均匀，矿区水文地质勘查类型属以裂隙直接充水为主的水文地质条件简单类型。水文地质条件简单。

图5.1-3  矿区水文地质图（1:2000）

图5.1-4  矿区水文地质剖面图（1:2000）

5.1.3矿区地下水补给、径流、排泄条件

本区基岩大面积出露，矿体分布在山坡地带。河谷两侧大部分为第四系覆盖，渗透性差，有限的集中降雨，大部分形成地表水流体，对地下水补给量小，降雨后第四系民井水位无明显上升趋势。矿区地下水径流方向大体是由西向东流入沟谷。

由于本区属于干旱～半干旱气候，大气降雨主要集中在7～8月份，地下水主要靠大气降雨渗透补给，而第四系孔隙含水层普遍被黄土覆盖，矿体位于山脊地带，地形、地势不利于大气降水的渗透补给；另外矿床所求得的储量在当地侵蚀基准面以上，所以开采位于侵蚀基准面以上的矿体，矿坑可形成自然排水，基岩裂隙水及第四系孔隙水在矿床开采时，均无大的影响。矿坑水主要来源是大气降水。

5.1.4地下水与地表水的水力联系

矿该矿区矿体大部赋存在当地最低侵蚀基准面以下，随着矿山以后开采深度的不断增加，开采对附近的地下水位有一定的影响，但由于该矿区矿体规模较小，采矿范围不大，且距附近村庄及地表水体较远，地下水位不会发生明显变化，地下水与地表水无直接水力联系。

5.1.5水文地质试验

渗水试验是测定非饱和带松散岩层饱和渗透系数的一种方法。目前，野外现场进行渗水试验的方法是试坑渗水试验，包括试坑法、单环法、双环法及开口试验和密封试验几种。

（1）渗水试验点布设

根据项目水文地质勘查补充试验方案，结合拟建项目现场情况，在矿区内选取2个渗水试验点位，获取矿区包气带渗透性能参数。

（2）渗水试验方法

本次渗水试验主要参照《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）中渗水试验要求，采用单环注水。试坑单环注水试验适用于地下水位以上的粉质黏土、砂砾等土层。

试验步骤如下：

①在选定的试验位置挖一个圆形试坑至试验层；

②在试坑底部再挖一个深注水试坑，坑底应修平并确保试验土层的结构不被扰动在，注水试坑内放入铁环坏外用黏土填实确保四周不漏水；

③在环底铺2-3cm厚的粒径5-10mm的砾石或碎石作为缓冲层；

④向环内注水，当环内水深达到10cm时开始记录量测时间和注入水量。在试验过程中，应保持水深10cm，波动幅度不应大于0.5cm。

⑤水量量测精度应达到0.1L，开始每隔5min量测一次，连续量测5次，以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次，当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次流量的10%时，试验即可结束，取最后一次注入流量作为计算值。

（3）渗水试验成果

①渗水速率历时曲线

根据渗水试验过程中流量变化与时间关系，作出Q-t关系曲线图，见图3-5、3-6。

②渗水试验计算结果

试验土层的渗透系数按下式计算：

K=16.67Q/F

式中：K-试验土层渗透系数，cm/s；

Q-注入流量，L/min；

F-试环面积，cm2。

图5.1-5  SK01渗水试验Q-t曲线图

图5.1-6  SK02渗水试验Q-t曲线图

公式可计算出厂区包气带渗透系数值，见下表：

表5.1-1  区内各层的水文地质参数统计表

| 含水岩层 | 试坑直径（cm） | 延续时间 t（min） | 渗透系数 （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉质黏土 | 35.75 | 60 | 9.2*10-3 |
| 砂砾 | 35.75 | 60 | 5.6*10-2 |

5.1.6矿区包气带特征

经现场勘察并结合项目水文地质资料，矿区第四系第四系松散状层呈不整合覆盖于下伏岩体之上，形成与原始地形相同的结构面，总体形态为不规则波状，较为平缓。层面底部主要为粗砾、砾石及砂。

砂质粘土、粉质粘土呈带状分布于坡脚、坡积裙，一般上部为砂质粘土、下部粉质粘土，局部含小砾石。结构呈层纹状，较松散。

砂、砂砾石及粉质粘土长条带状分布于沟谷中，总体呈北东向展布。成分上部为砂、砾夹砂质粘土，下部以砂质粘土为主。结构松散。

建设项目场址包气带层厚Mb＞1.0m，分布连续、稳定。根据天然包气带防污性能分级参照表划分，包气带岩土的抗污性能分级为弱。

5.2地下水环境影响评价

5.2.1水文地质模型的概化

建设项目所在区域属于山地丘陵型水文地质单元，本次评价以项目所在地山岭区域为地下水补给边界，沟谷为地下水排泄边界。区域内地下水主要接受降雨补给、灌溉及径流补给。区内含水层地下水流动较小，属于层流运动，符合达西定律，流速矢量在x，y方向有分量，可以概化为二维流，地下水系统的输入和输出随时间、空间变化，水流为非稳定流，基本上符合达西定律。

由前述地下水系统的概念模型，可抽象地建立本研究区地下水运动的数学模型，其数学表达式：

式中：x，y——空间坐标（m）；

K（x，y）——渗透系数（m/d）；

u——潜水含水层的给水度；

t——时间变量（d）；

W（x，y，t）——垂向补排强度（m/d）；

Q（xj，yj，t）——t时第j号井抽水量（m3/d）；

Z——含水层底板标高（m）；

h（x，y，t）——地下水待求水位（m）；

h0（x，y，t）——渗流场内初始水位值（m）；

h1（x，y，t）——第一类边界水位值（m）；

q（x，y，t）——第三类边界的单宽流量（m3/d）；

n——第三类边界内法线方向单位向量；

Г1和Г3——第一类和第三类边界；

本次模拟预测中地下水溶质迁移转化数学模型为：

式中：C——研究区污染物浓度，（mg/L）；

x，y，z——坐标（m）；

Dxx——x方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Dyy——y方向上污染物的弥散系数（m2/d）；

Vxx——x方向上的渗透流速（m/d）；

Vyy——y方向上的渗透流速（m/d）；

ne——有效孔隙度；

C0——研究区污染物初始浓度（mg/L）；

C1——为研究区一类边界点的浓度值（mg/L）；

t——时间（d）；

Ω——研究区空间范围；

Г1——研究区一类边界。

溶质在地下水中的运移模型通过给出的运动方程与水流模型耦合起来。

式中：V——溶质在地下水运移中的渗透速度（m/d）；

K——含水层渗透系数（m/d）；

gradH——地下水水力坡度；

u——溶质在地下水运移中的实际速度（m/d）；

ne——有效孔隙度。

（1）含水层概化

用于地下水流数值模拟的水文地质参数主要有两类，一类是用于计算地下水补排量的参数，如前述大气降水入渗系数、蒸发系数等；另一类是表征含水层特征的水文地质参数，包括含水层的渗透系数、给水度等参数。评价区项目所在地区中部丘陵及谷地地区含水层表层岩性以砂砾为主，渗透系数15.5~25.5m/d，山地及丘陵含水层岩性表层为砂岩，下部以若透水层为主，渗透系数0.04~0.12m/d。根据评价区的水文地质条件，以河流和阶地的天然界限为分区，对模型水文地质参数进行初步分区赋值，并在数值模型的参数识别阶段进行调参，具体参数赋值情况表5.2-1。

表5.2-1  水文地质参数的确定

| 分区 | K | u | 降水入渗补给系数α |
| --- | --- | --- | --- |
| 谷地 | 25.5 | 0.18 | 0.20 |
| 山岭 | 012 | 0.07 | 0.09 |

根据区域调查报告，确定该项目场地环境水文地质参数如下：

①根据渗水试验，第四系孔隙水含水层渗透系数15.5~25.5m/d；

②含水层渗透系数取最大值25.5m/d；

③得到弥散系数为1.487。

④根据本次地下水统测及资料收集，含水层的天然水力坡度4.5×10-3～6.4×10-3。

⑤含水层富水性贫乏，单井涌水量小于300m3/d。

（2）含水层水力特征概化

根据研究区域沉积条件以及含水层结构特点，假设上部与研究区域含水层之间不发生垂向的水力联系，下部不考虑与基岩裂隙水、溶隙水之间发生水力联系，含水层的天然水力梯度4.5×10-3～6.4×10-3。近似符合达西定律。

（3）溶质运移特征概化

本次计算主要关注三种离子的运移规律，假设这些离子不参与整个地下水流动过程中的地球化学作用。因此，离子的溶质运移过程符合对流—弥散原理，且弥散作用符合Fick定律，不发生离子交换吸附作用及其它地球化学作用。

（4）模型边界条件确定

根据研究区水文地质条件及周边水文地质条件确定本次模拟边界条件为：计算区范围内地下含水层上部边界为水量交换边界，主要为降水入渗补给；下部为相对隔水边界。侧向边界均概化为浓度边界。

（5）水文地质参数

根据前述地质、水文地质条件的分析，结合地形地貌、地下水流场特征及野外抽水、渗水实验的计算结果，对模拟区含水层渗透系数进行分区，本次模拟假定KX=KY。

根据掌握的区域水文地质资料，利用Visual MODFLOW地下水模拟软件建立地下水模型，将预测区域划分为100×80个单元格，项目所在区域网格进行加密处理，模拟范围约为11.25km2。

图5.2-1  模拟预测区域网格剖分

进行污染物溶质运移前需要建立区域初始渗流场。以测量水位值以及相关水文地质资料确定地下水初始水位。模拟未来20年内项目可能对地下水水质造成的影响。

区域内地下水主要接受降雨补给，项目区地下水水位线拟合见图5.2-2。

地下水流方向

等水位线

图5.2-2  评价区地下水水位拟合

5.2.2模型识别与验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

模拟值与实际观测值的比较结果如图5.2-3所示。

结果显示，模拟流场与实测流场拟合较好，反映出模拟模型与实际地下水系统在空间上基本吻合。因此，本次模拟建立的模型基本符合研究区水文地质条件，并能反映地下水系统的流场特征，利用该模型对建设项目的地下水环境影响进行预测和污染情景预报是可行的。

图5.2-3  区域实测水位与模拟水位拟合

根据对模拟水位与模拟区域内五个点位的实际水位进行拟合的结果可知，模型准确性较好，置信区间达到95%，判定模型基本可用。

5.2.3情景设定及源强选取

项目运行阶段可能出现入渗并不能及时处理的部分主要为恢复治理采坑回填废石淋溶水下渗，下渗为持续入渗。入渗能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。

根据本项目恢复治理采坑面积，区域地下水涌水量计算，入渗面积按恢复治理采坑最大占地面积计算进行预测，按底层为强风化岩层进行入渗预测，按基岩裂隙含水层渗透系数取0.12m/d，单位面积日入渗量计算结果为（年降雨量最大值*（1-蒸发系数）/365d，蒸发系数取0.8）1.54E-5m3。假设入渗发生持续整个恢复治理时期（采坑恢复治理期为4a），采坑恢复治理后进行覆土种植植被，不在产生污染，模型中设置入渗时间为4a，不考虑包气带吸附等作用，模拟淋溶水全部进入地下水体。

依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。本项目参照废石浸出实验检测结果，根据标准指数法排序，由于淋溶废水成分较为简单，仅包含微量重金属类物质，其他物质含量较少。浸出试验检出重金属因子浓度均低于地下水标准浓度，其中检出因子为锌及氨氮，故本项目选取锌及氨氮作为预测因子，即选取锌、氨氮源强分别选取为0.29mg/L及0.537mg/L。

5.2.4预测结果

（1）回填采坑锌预测

由于浸出液锌浓度低于标准值浓度，故产生影响污染不会导则地下水环境超标，为了更好的表现出锌在地下水环境中的运移情况，选取锌检出限0.05mg/L作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图5.2-4  入渗100天污染影响范围（锌）

图5.2-5  入渗365天污染影响范围（锌）

图5.2-6  入渗730天污染影响范围（锌）

图5.2-7  入渗746天污染影响范围（锌）

图5.2-8  入渗755天污染影响范围（锌）

图5.2-9  入渗758天污染影响范围（锌）

图5.2-10  入渗760天污染影响范围（锌）

图5.2-11  入渗1000天污染影响范围（锌）

图5.2-12  入渗3650天污染影响范围（锌）

模拟结果中，0.05mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，回填采坑恢复期废石通过降雨产生淋溶水发生入渗时，污染物质进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

入渗发生100天时，污染物浓度最大值主要位于回填采坑处，污染羽浓度最大值为0.18mg/L。污染羽影响范围71109m2，污染羽有向下游运移的趋势，污染羽到达下游最近保护目标。

入渗发生365天时，污染物浓度最大值主要位于回填采坑处，污染羽浓度最大值为0.18mg/L。污染羽影响范围77111m2，污染羽有向下游运移的趋势，污染羽到达下游最近保护目标。

入渗发生730天时，污染物浓度最大值仍位于回填采坑处，此时中心最大浓度为0.18mg/L。在此过程中污染羽影响范围在地下水径流及稀释的作用下趋于稳定，影响范围在76814m2，污染羽到达下游最近保护目标。730天时切断污染源。

入渗发生746天时，由于污染物已停止入渗，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也逐渐降低，且中心污染物向下游运移，浓度最大值为0.08mg/L。污染羽影响范围为26809m2，污染羽到达下游最近保护目标。

入渗发生755天及758天时，由于在地下水流持续稀释径流作用，污染物浓度越来越低，中心污染物向下游运移，浓度最大值分别为0.06mg/L及0.06mg/L，污染影响范围逐渐缩小，污染羽影响范围分别为7610m2及737m2，由于污染羽逐渐消失，污染羽边缘逐渐远离保护目标，污染羽距离下游保护目标37m。

至760天时，污染羽彻底消失。1000天及3650天无污染羽出现。

由于污染物中锌未超标，锌以检出限作为污染羽的最小值（浓度为0.05mg/L），进入地下水体后由于恢复期持续入渗形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。由于污染源距离保护目标较近，污染羽距离保护目标较近，但污染羽始终未达到下游保护目标处，始终未对其产生影响。

表5.2-2  污染物运移情况

| 运移 时间 | 污染羽 中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达 保护目标 | 污染羽与最近 保护目标的距离 | 对保护目标 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 0.18mg/L | 回填采坑 | 是 | 0m | 1329m2 |
| 365天 | 0.18mg/L | 回填采坑 | 是 | 0m | 1544m2 |
| 730天 | 0.18mg/L | 回填采坑 | 是 | 0m | 1586m2 |
| 746天 | 0.08mg/L | 矿区内 | 是 | 0m | 1036m2 |
| 755天 | 0.06mg/L | 矿区边界 | 是 | 0m | 34m2 |
| 758天 | 0.06mg/L | 矿区边界 | 否 | 37m | — |
| 760天 | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — |
| 3650天 | — | — | — | — | — |
| ... | — | — | — | — | — |

图5.2-13  下游最近保护目标预测点浓度变化

通过下游预测点浓度变化看出，污染源距离保护目标较近，入渗发生后污染物始终未到达预测点。当浓度逐渐升高时，到365天达到一定影响后，一直趋于稳定，在730天后切断污染源，污染羽浓度迅速降低。这主要是因为地下水径流及补给的原因，导致污染物质不断向下游运移，最终在地下水稀释的作用下于760天之后浓度最终达到检出限值之下，污染羽消失，污染物继续向下游运移，在预测点处远远小于标准浓度，不会对其产生影响。

（2）回填采坑氨氮预测

氨氮以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准（0.5mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。

图5.2-14  入渗100天污染影响范围（氨氮）

图5.2-15  入渗365天污染影响范围（氨氮）

图5.2-16  入渗730天污染影响范围（氨氮）

图5.2-17  入渗732天污染影响范围（氨氮）

图5.2-18  入渗734天污染影响范围（氨氮）

图5.2-19  入渗735天污染影响范围（氨氮）

图5.2-20  入渗736天污染影响范围（氨氮）

图5.2-21  入渗1000天污染影响范围（氨氮）

图5.2-22  入渗3650天污染影响范围（氨氮）

模拟结果中，0.5mg/L作为污染羽最小值。根据模拟结果可知，回填采坑恢复期废石通过降雨产生淋溶水发生入渗时，污染物质进入地下水，在水流作用下向地下水径流的下游方向运移，并不断向周边扩散，形成污染羽。

入渗发生100天时，污染物浓度最大值主要位于回填采坑处，污染羽浓度最大值为0.53mg/L。污染羽影响范围14339m2，污染羽有向下游运移的趋势，污染羽距离下游最近保护目标14m。

入渗发生365天时，污染物浓度最大值主要位于回填采坑处，污染羽浓度最大值为0.53mg/L。污染羽影响范围16520m2，污染羽有向下游运移的趋势，污染羽距离下游最近保护目标7m。

入渗发生730天时，污染物浓度最大值仍位于回填采坑处，此时中心最大浓度为0.53mg/L。在此过程中污染羽影响范围在地下水径流及稀释的作用下趋于稳定，影响范围在17015m2，污染羽距离下游保护目标7m。730天时切断污染源。

入渗发生732天时，由于污染物已停止入渗，在地下水流稀释径流作用，污染物浓度也逐渐降低，且中心污染物向下游运移，浓度最大值为0.53mg/L。污染羽影响范围为9262m2，污染羽距离下游保护目标10m。

入渗发生734天及735天时，由于在地下水流持续稀释径流作用，污染物浓度越来越低，中心污染物向下游运移，浓度最大值分别为0.53mg/L及0.53mg/L，污染影响范围逐渐缩小，污染羽影响范围分别为2667m2及801m2，由于污染羽逐渐消失，污染羽边缘逐渐远离保护目标，污染羽距离下游保护目标21m及26m。

至736天时，污染羽彻底消失。1000天及3650天无污染羽出现。

由于入渗量较大，污水进入地下水体后形成污染羽较明显，并沿地下水径流向下游方向运移。由于污染源距离下游保护目标较近，污染羽距离下游保护目标较近，但超标污染羽（氨氮标准执行《地下水质量标准》中的III类水体要求，标准浓度为0.5mg/L）始终未达到下游保护目标处，始终未对其产生影响。

表5.2-3  污染物运移情况

| 运移 时间 | 污染羽 中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达 保护目标 | 污染羽与最近 保护目标的距离 | 对保护目标 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 0.53mg/L | 回填采坑 | 否 | 14m | — |
| 365天 | 0.53mg/L | 回填采坑 | 否 | 7m | — |
| 730天 | 0.53mg/L | 回填采坑 | 否 | 7m | — |
| 732天 | 0.53mg/L | 矿区内 | 否 | 10m | — |
| 734天 | 0.53mg/L | 矿区内 | 否 | 21m | — |
| 735天 | 0.53mg/L | 矿区内 | 否 | 26m | — |
| 736天 | — | — | — | — | — |
| 1000天 | — | — | — | — | — |
| 3650天 | — | — | — | — | — |
| ... | — | — | — | — | — |

图5.2-23  下游最近保护目标预测点浓度变化

通过下游预测点浓度变化看出，由于污染源距离下游保护目标较远，入渗发生后污染物始终未到达预测点。当浓度逐渐升高时，到365天达到一定影响后，一直趋于稳定，在730天后切断污染源，污染羽浓度迅速降低。这主要是因为地下水径流及补给的原因，导致污染物质不断向下游运移，最终在地下水稀释的作用下于736天之后浓度最终达到标准值之下，污染羽消失，污染物继续向下游运移，在预测点处远远小于标准浓度，不会对其产生影响。

5.2.5地下水模拟预测结论

根据预测结果，各污染物在污染源切断后一段时间后均无污染羽出现。矿山施工期及运营初期废石回填采坑，随后废石用于井下回填采空区等，回填采坑在回填后进行恢复治理，在正常状况下将不会再产生污染。

废石淋溶水可能会对下游地下水环境产生不良的影响，模拟预测结果可知，形成污染羽影响范围仅在矿区及周边区域产生，且在长期地下水径流稀释的作用下，在一段时间内污染羽消失，不再对地下水环境造成影响，预测污染羽始终未达到下游保护目标及河流处，故对下游保护目标影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少淋溶水入渗发生，对下游地下水的影响较小，且本项目回填采坑回填后进行恢复治理，产生废石淋溶水的可能性较小，因此对下游居民造成威胁的可能性也较小。

需要特别说明的是，上述所有溶质运移的预测工作均是在假设污染物持续入渗的前提下，且计算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

5.3地下水环境保护措施与对策

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

5.3.1保护原则

地下水污染的防治措施主要是将被动和主动控制两种方法相互结合起来来考虑。

（1）主动控制，即控制污染的源头，主要是在生产、传输、储存的过程中尽量的较少入渗问题，被动控制，即管好末端的方法，主要做好污染区的防渗工作和应急措施。

（2）主要对特殊装置区要有严格的防渗措施，在一般的污染不大的地方也要做好防渗工作，主要重点在特殊装置区。

（3）进行污染物的监测，主要是对水池进行，要有完善的监测制度、先进的设备和装置，这种监测必须采用全面的覆盖的形式，这样才能更好的进行监测，使得监测结果更加的全面。

（4）应急响应措施，一旦发现有疑似污染的情况，需立即启动应急方案，对污染的下水进行收集处理。

（5）污染区防渗措施的设计原测一般是建立地上和地下两种污染防治措施，尽可能做到地上的污染地上防，地下的污染地下防，这样能够更好的防止地下水的污染。

5.3.2污染防治措施

①建设项目污染防治对策

A.源头控制措施。

根据水文地质条件分析，工业场地对周边地下水影响轻微。为进一步防止其可能对地下水水质造成影响，评价提出加强周边水井水质的监测，其次加强井下涌水的收集、管理与监控，淘汰落后的设备和管材，同时对可能对地下水环境产生影响的生产单元采取防渗、防漏措施，如集水沉淀池防入渗，降低水资源的无效消耗；减少地下水使用量。提高循环利用量，减少新水用水量。杜绝污水入渗进入地下水，杜绝生活垃圾等固废排入工业场地。

（1）控制废水排放量，加强污水处理及综合利用

评价区内含水层埋藏于包气带岩层覆盖层之下，不易受到污染，但项目井下涌水也要妥善处置，防止间接污染地下水环境。为绝对杜绝项目污水污染地下水、地表水环境的隐患，本项目严格执行污废水零排放。本项目的矿井涌水及地面生产、生活污水综合利用，既减少了新鲜水的提用量，也做到节能、降耗、减排。

（2）妥善处理生活垃圾及其它固废

生活垃圾及其他固废均应按要求处置或综合利用，禁止生产过程中的生活垃圾乱堆乱放，切断其可能污染地下水的源头。

（3）矿井排水源于地下水，主要为风化带基岩孔隙-裂隙水，排水中含悬浮物等。矿井的涌水得到充分利用，达到零排放。

（4）建立地下水观测机制

结合观测矿区地质、水文地质、地表水条件，以最少的点控制较大面积为原则，对第四系地下水和基岩孔隙-裂隙水进行长期观测，建立地下水监测网络和地应力监测系统。以掌握地下水位动态变化规律，有效预测矿井涌水量，指导矿井排水工作。若实际采掘过程中造成区域地下水水位严重下降，建设单位应及时组织水文地质专家，查找原因，针对性地制定工程防止措施和配套补救措施，对可能造成不良影响的给以经济补偿。并根据建设项目可能诱发的环境水文地质问题制定相应的监测方案。

（5）做好雨季或非正常状态下的矿井防排水工作

在雨季或非正常状态下，矿坑涌水量会在很短时间内突然增大，如果防排水系统不合理或者不通畅，涌水量超过排水能力，会造成淹没矿层，污染开采矿层的地下水水质，甚至会影响矿山安全生产，为了保证正常安全生产，矿方应提前建立好相关的地下水位监测系统和地面防排水系统，根据需要预先安排好地面和井下的排水工作。

为防止疏干排水导致地下水位突然过快下降，可采取逐层注浆方法进行全断面全封闭深孔注浆固结止水，切断地下水流通道，保持围岩稳定，增强施工安全，大大降低地下水涌出量，防止地下水被疏干，减缓地下水下降速率，同时减少岩溶塌陷的发生。

①从保护地下水体的角度讲，井筒施工中应注意的有：

a.对可能遇到不良地质及含水层段，应实施井筒冻结法施工，以减少岩体力学性质发生突变的可能性和非煤系地层含水层的涌水量；

b.施工中所揭穿的含水层应及时封堵，尤其对在本区具有供水意义的第四系含水层，更应使用隔水性能良好且毒性小的材料；

c.施工过程中所产生的淋水必须排入地面场地集水池中与施工废水一并处理后回用。

B.地下水污染监控。

对于高位水池等可能污染地下水水质的生产单元应设置对下水质监测井，项目运营期内定期派专人取水样化验分析。若发现水质数据异常应及时上报，并组织专家进行分析突变原因，同时采取有效措施防止水质进一步恶化。地下水监测井取样频率为平水期和枯水期每月1次，丰水期每月两次。

C.风险事故应急响应

设立应急救援领导小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。应急救援领导小组人员应包括生产经营单位主要负责人员。

②建设项目地下水保护与环境水文地质问题减缓措施

A.控制资源开采过程中由于地下水水位变化诱发的含水层疏干等环境水文地质问题。

B.建立地下水监测系统，定期对地下水水位、矿井涌水量进行观测记录；并设立地下水水位和涌水量观测台帐，分析地下水水位发生较大突变的原因，并及时采区有效措施进行防范。

C.环境管理对策

环境管理用于全面指导项目建设期、营运期、恢复期的环境保护工作，符合环境法律法规的必要手段。

a.进行系统的地下水资源调查评价，利用先进、科学的方法建立地下水资源优化动态管理模型。在此基础上，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏。建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、各项治污措施的定期检修和维护工作。杜绝废水进入地表水体。

b.对建设项目的主要污染源、影响区域、主要保护目标和与环保措施运行效果有关的内容提出具体的监测计划。

c.根据国家有关规定要求，为加强生产过程中的环境管理，建议成立环保管理专门机构，关配备专职环境管理人员负责矿山环保具体工作。制定完善的环保管理制度、监测计划、风险防范措施和事故应急预案，并定期进行事故演练。

d.地下水长期动态监测是实行地下水资源科学管理的必不可少的重要方法，它是了解地下水资源动态的“眼睛”。应从法制上加强监测设施的保护，从资金上给予支持，加固和保护监测设施。

e.保证足够的环保资金，为保证矿山服务期满后矿区生态环境恢复措施的顺利实施，建设单位应向环境主管部门缴纳一定的生态环境恢复保证金。

f.企业必须取得采矿许可证后，方可正式进行采矿。开采时，必须在开采证规定、的范围内开采，严禁超范围开采作业。

g.企业必须接受当地环保部门的监管。

5.3.3分区防渗

本项目为铁矿开采，地下水被动防治措施主要为防渗处理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）给出不同分区的具体防渗技术要求，应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，按行业规范执行。根据厂区内各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

表5.3-1  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现处理。 | 高位水池、危废间 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染泄漏后，可以及时发现和处理。 | 其他 |

表5.3-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1*10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1*10-6＜K≤1*10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 无 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 | 本项目天然包气带为弱级抗污 |

表5.3-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类别 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s 或参照GB16889执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.3-4  工业场地地下水污染防控分区一览表

| 序号 | 污染防控分区 | 单元名称 | 污染防控区域 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染防控分区 | 危废暂存间 | 地面、裙角 | 防渗层为至少1.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-7cm/s） |
|  |  | 高位水池 |  | 防渗性能不应低于6m厚的粘土层的防渗性能，渗透系数为1.0×10-7cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 旱厕 |  | 防渗性能不应低于1.5m厚的粘土层的防渗性能，渗透系数为1.0×10-7cm/s |
| 3 | 非污染防控区 | 厂区道路、办公区、绿化带、变配电站等 | - | 为防止污染区的污染物漫流到非污染防控区，需要采取有效的措施，如设置在地势较高处，或设置一定高度的围堰、边沟等。 |

（1）危废暂存间

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设“基础必须防渗，防渗层为至少1.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-7cm/s）。

（2）高位水池

高位水池涂刷防渗防腐材料，定期监管，若发现跑冒滴漏等泄露情况，第一时间进行处理，建议设置事故池。

5.3.4地下水环境监测与管理

5.3.4.1建立地下水环境监测管理体系

为及时而准确的掌握拟建项目区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，建设项目地下水污染监测工作应纳入到整个恢复区域的监测体系中。即建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备相应的监测人员、配置先进的监测仪器和设备、建立完善地下水监测制度。按照浅层地下水监测为主、上下游同步对比监测、抽水井与监测井兼顾和重点污染防控区加密监测的原则进行监测。

5.3.4.2地下水跟踪监测计划

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，参照地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），在建设项目及周边地区设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水水质污染监控、预警体系。

（1）跟踪监测点布设

拟布设若干跟踪监测点，布置在矿区上游、下游等区域处。

（2）监测层位及井深：基岩裂隙含水层，井深20-30m左右；第四系松散岩孔隙水，井深10-20m左右。

（3）监测项目

确定地下水监测项目为：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、汞、六价铬、镉、砷、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物，同时监测地下水位、水温。水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（4）监测频率

根据地下水《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）进行布置。

地下水监测计划、监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等详见表5.3-1。

表5.3-1  地下水跟踪监测计划表

| 功能 | 点位 | 孔号 | 孔深 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值监控点 | 矿区上游 | 1#、2# | 20-30m | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、汞、六价铬、镉、砷、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物 | 基岩裂隙含水层 | 参照DZ/T0308每年枯水期一次 | 设立地下水跟踪监测小组，专人负责监测。 |
| 污染扩散监测点 | 矿区下游及保护目标 | 2#-6# | 10-20m |  | 第四系松散岩孔隙水 | 每季度取样一次，全年四次 |  |
| 污染源监控点 | 回填采坑下游 | 7#-8# | 20-30m |  | 基岩裂隙含水层 | 要求每月进行一次监测 |  |

表5.3-1  地下水监控井点位

5.3.4.3地下水环境跟踪监测与信息公开

建设项目单位应委托具有相关资质的检测机构按照监测方案定期进行水质检测，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，具体应包括：

A）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

B）厂区区域日常记录、维护记录。

信息公开内容中应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

5.3.4.4应急响应

制定风险事故应急预案，以在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。

（1）在制定应急预案的基础上，对相关人员进行培训，使其掌握必要的应急处置机能。

（2）设置事故报警装置和快速监测设备。

（3）设置事故池等应急预留场所；必要时，设置危险废物泄漏处置设备。

（4）设置全身防护、呼吸道防护等安全防护装备，并配备常见的救护急用物品和中毒救药品。

（5）当发生地下水异常情况时，按照指定的地下水应急预案采取应急措施。

（6）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能予以消除，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。

（7）当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，如采取隔离措施、人工开采形成地下水漏斗、抽水等应急措施。

6 环境影响预测分析与评价

6.1 建设期环境影响分析

6.1.1 环境空气影响分析

由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，夏季造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。施工期来往运输车辆，主要有卡车、翻斗车、铲车等，这些车辆燃用汽油和柴油，运行时会排出大量汽车尾气。

施工扬尘往往影响施工场地，附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量。施工扬尘的影响范围主要集中在近距离，施工场地注意喷水降尘，施工扬尘不会影响人们的生活和生产活动。

建设单位应与施工单位签订施工合同时，应当明确扬尘污染防治责任，要求施工单位采取必要的防治措施，保证施工场地扬尘排放符合《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区的排放限值要求：1.0mg/m3。

本项目施工过程所使用的施工机械和车辆所产生的尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2及非甲烷总烃等，排放源分散，排放量较小，环境影响不大。

施工过程中的扬尘和废气影响主要在工业场地附近，工业场地新建内容主要是各井口及辅助设备用房，并且距离居民点较远，因此，本项目施工所带来的环境空气污染对周围环境影响很小，并随着施工期的结束而消失。

6.1.2 地表水环境影响分析

建设期对地表水的影响主要是施工过程中产生的污水对水体的影响，主要包括施工产生的无机废水、施工人员的生活污水。

建设期间生活污水的主要污染物是SS和COD，本项目施工人员主要是周边村民，因此施工场地不设置洗浴等设施，生活污水主要是一般生活污水，生活污水进入防渗旱厕，定期清掏。

施工过程中设备和车辆冲洗废水以及井下排水主要污染物为SS和石油类。评价提出如下减轻水污染防治措施：

（1）在施工人员集中生活区利用防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏。

（2）对设备和车辆冲洗废水单独收集并建临时沉淀池沉淀处理后循环利用或者用于场地喷洒。

（3）施工中产生的生产废水主要为无机废水，对河道水质不会造成较明显影响，但应注意减少车辆的燃油跑冒滴漏现象。施工期间应使用防渗厕所，定期清掏。施工过程中要避免向水体倾倒垃圾、废液，防止机械设备漏油。

6.1.3 声环境影响分析

建设期施工机械为点声源，其噪声预测模式采用点源几何发散衰减模式；

（1）噪声随距离衰减模式

采用预测模式为点声源几何发散衰减模式：

式中：LA（r）---距点声源r处的A声级（dB）；

r0---离点声源的距离（m）；

LA（ro）---预测声源的源强（dB）。

（2）多声源叠加模式

式中：---叠加后总声压级，dB（A）；

---声源个数；

---各声源对某点的声压值，dB（A）。

建设期多台噪声设备在不同距离处的噪声预测结果见表6.1-1。

表6.1-1    主要噪声设备噪声预测结果表    单位：dB（A）

| 机械名称 | 距噪声设备的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 挖掘机 | 90 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 |
| 搅拌机 | 91 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 |
| 自卸卡车 | 76 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 叠加值 | 92 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54 |

噪声预测表明：在距离噪声源80m处，各声源叠加值为68dB（A），此时昼间噪声值可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应限值要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。

由于与本项目施工场地（西部系统）最近民宅（上石头梁村）的距离为130m，远大于施工噪声的达标距离80m，因此本项目施工噪声昼间对周围环境保护目标影响较小。

经预测，在距离施工场地400m处噪声值可衰减低于54dB（A），同时环评要求项目建设期禁止夜间（夜间22:00-次日凌晨6:00）施工，因此项目建设期夜间不会产生扰民现象。

6.1.4 固体废物环境影响分析

建设期排弃的固体废物主要为井筒、井底车场、硐室和水平巷道、采区开凿排出的岩石，地面施工过程中排放的建筑垃圾和和少量生活垃圾。

环评期间委托检测公司对矿山所排废石做了浸出试验。

（1）废石属性鉴别

环评期间委托辽宁康宁环境监测评价有限公司对废石场废石做了浸出试验，并委托沈阳方信检测有限公司进行的补充检测。废石浸出实验检测报告见附件。

①取样时间：2022年4月22日。

②检测时间：2022年4月23日~2022年4月27日。

表6.1-2    浸出试验结果表

| 样品名称 | 检测项目 | 单位 | GB8978-1996限值 | 水平震荡法 检测结果 | 单项判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石样 | pH |  | 6～9 | 7.83 | 合格 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.5 | ND | 合格 |
|  | 汞 | mg/L | 0.05 | ND | 合格 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.5 | ND | 合格 |
|  | 铅 | mg/L | 1.0 | ND | 合格 |
|  | 铍 | mg/L | 0.005 | ND | 合格 |
|  | 镉 | mg/L | 0.1 | ND | 合格 |
|  | 银 | mg/L | 0.5 | ND | 合格 |
|  | 锌 | mg/L | 2.0 | 0.29 | 合格 |
|  | 铬 | mg/L | 1.5 | ND | 合格 |
|  | 镍 | mg/L | 1.0 | ND | 合格 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 100 | 12 | 合格 |
|  | 氨氮 | mg/L | 15 | 0.537 | 合格 |

根据废石浸出试验结果表明，浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度要求，且pH在6~9之间。 根据《国家危险废物名录》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，本项目废石判断为第Ⅰ类工业固体废物。

根据《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2017）“6.2 按照以下方式进行处置后的物质，不作为固体废物管理：

a）金属矿、非金属矿和煤炭采选过程中直接留在或返回到采空区的符合GB 18599中第I类一般工业固体废物要求的采矿废石、尾矿和煤矸石。但是带入除采矿废石、尾矿和煤矸石以外的其他污染物质的除外”。

b）工程施工中产生的按照法规要求或国家标准要求就地处置的物质。

根据工程分析章节分析，矿山基建期产生废石量为约为34.6万t，98777m3，地下开采产生的废石提升至地表后用于去往露天采坑，用于生态恢复治理使用，根据现场调查，现状采坑容积约7万m3，可以消纳本项目基建期及运营初期（第一年）产生的全部废石。露天采坑的形成是由于区域矿体盗采造成的，与本项目拟开采矿体属于同一矿床，具有同质性。

符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“第 I 类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业——c尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。” 的相关要求。

综上，本项目基建期废石的处置方式，满足相关标准要求，因此评价认为基建期的废石处置方式可行。

6.2 运营期环境空气影响分析

6.2.1 环境空气影响分析

本项目产生的废气包括回风井粉尘、矿石装卸粉尘、运输道路扬尘。根据项目情况，本项目回风井排放粉尘进行排放量核算并进行大气环境影响评价等级估算。其他产尘工序只对污染物排放量进行核算。

6.2.1.1 大气污染物排放量核算

本项目环境空气污染源主要是矿石仓库装卸产生粉尘、废石回填采坑粉尘、风井的废气及运输道路扬尘，全部为无组织排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

根据工程分析，本项目大气污染物无组织排放量核算见表6.2-1。

表6.2-1    大气污染物组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 矿石装卸 | TSP | 厂房内装卸，控制装卸高度，配备洒水喷头措施；废石回填过程使用洒水车进行洒水抑尘 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7标准浓度 | 1.0 | 1.03 |
| 2 | 采坑回填 | TSP | 废石回填过程使用洒水车进行洒水抑尘 |  |  | 0.24 |
| 3 | 风井 | TSP | 井下湿式凿岩，巷道洒水降尘，强制排风 |  |  | 0.462 |
| 4 | 运输环节 | TSP | 限制车速，车速在15km/h以下、道路硬化、运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车、洒水抑尘 |  |  | 10.8 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | TSP |  | 12.532 |  |

本项目连续排放源距离附近居民最近的工业场地为风井，工业场地位置布设于村庄的侧风向，风井排风产生的粉尘等废气对村庄区域产生的影响较小。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，通过采用估算模型对拟建项目的新增大气污染物进行估算分析，估算模式计算参数取值表见表1.5-4。

本项目风井、矿石仓库装卸粉尘对区域的无组织排放浓度贡献值最大为76.6μg/m3，由此可知，工业场地边界可满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7新建企业边界大气污染源浓度限值1.0mg/m3的要求。

由于现有矿区的历史盗采采坑的生态恢复治理工作将在运营初期（第一年）之后结束，运营期（第二年后）井下废石不再出井，该部分影响将随之消失。

6.2.1.2 环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本工程主要以无组织排放源为回风井无组织排放废气，计算其大气环境防护距离。将污染源参数代入导则推荐的大气环境防护距离模式计算得出大气防护距离，计算参数及计算结果见下表。

表 6.2-3 大气环境防护距离参数一览表

| 参数设定 | FSJ1 | FSJ3 | 西部系统仓库 | 东部系统仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源有效高度（m） | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 面源长度（m） | 3（直径） | 3（直径） | 30 | 30 |
| 面源宽度（m） |  |  | 20 | 25 |
| 污染物排放速率（t/a） | 0.43 | 0.15 | 0.73 | 0.26 |
| 日均评价标准（mg/m3） | 0.3 |  |  |  |
| 计算结果（m） | 无超标点 | 无超标点 | 无超标点 | 无超标点 |

本项目回风井、矿石仓库无组织排放大气环境防护距离无超标点，不需设置大气环境防护距离。

6.2.2 地表水环境影响分析

1、污废水的主要来源

运营期工业场地一般生活污水水量为6.08m3/d。由于本项目工业场地内不设有宿舍及食堂，工人均雇佣周边村民，所用水源均外购周边村民饮用水，因此所产生的生活污水量很小对，主要排至工业场地的防渗旱厕。

本项目矿井正常涌水量为360.5m3/d，其水质特点为悬浮物较高，经过井底水仓及地表高位水池的沉淀后预计排水水质SS≤30mg/L，全部复用于井下生产，不外排。

2、地表水影响分析

（1）正常工况污染影响分析

针对于工业场地生活污水，本项目采取对防渗旱厕定期清淘，不外排。由于矿井排水处理后全部复用不外排，因此在运营期对地表水环境质量不会产生影响。

井下涌水经过高位水池沉淀处理，处理后SS可达30mg/L以下，可以满足井下生产、地表防尘洒水的要求。处理达标后的矿井水复用于井下生产、洒水，不外排。

综上所述，正常工况下，本项目运营期所产生的污废水全部综合利用不外排，对区域地表水环境影响很小。

（2）非正常排放情况下废水影响分析

由于本项目生活污水量很小，主要是一般生活污水，因此环评要求，建设单位对防渗旱厕建设时，采用防渗材料，避免污水泄漏，对周围环境造成污染。

矿山非正常工况主要为矿山停产，矿井涌水无法复用于生产和矿井涌水突然增大，无法全部复用生产。本项目井下涌水沿各中段水沟排至井底水仓（4座），地表设置2 座高位水池（200m3）。由于矿井涌水水质主要为SS，停产时涌水排至地表高位水池暂存，沉淀后可用于矿山绿化用水或周边复垦区域洒水，废水不会发生随意外排情况。

矿井涌水在雨季情况下井下涌水将增大，根据开发利用方案，本项目地下水仓容积较大，水仓容积为450m3（2座共900m3），北部水仓容积为450m3（2座共900m3）。地表各设置1座高位水池，容积均为250m3。

井下水仓及地表水池的设置，井下水仓（4座，1800m3）、高位水池（2座，500m3）最大储存时间6.38h，满足2-4h的排水需要。正常情况下，工业场地污废水不外排，对区域地表水环境的影响较小。本项目非正常工况下矿井涌水存于高位水池，用于矿山绿化用水周边复垦区域洒水，无废水外排，对周边地表水体影响较小。

6.2.3 声环境影响分析

6.2.3.1固定声源噪声影响分析

- 评价方法与预测模式

采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下：

式中：LA（r）——距声源r处的A声级；

LAref（r0）——参考位置r0处的A声级；

Adiv——声波几何衰减引起的A声级衰减量；

点声源：Adiv=20lg（r/r0）

式中：r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

Abar——声屏引起的A声级衰减量；

式中：N1、N2、N3——三个传播途径的菲涅尔系数。

式中：δ——声程差；

λ——声波波长；

Aatm——空气吸收衰减量；

Aatm=a（r-r0）/100

式中：a——每100m空气吸收系数，dB（A）/100m；

各测点声压级按下列公式进行叠加：

式中：L总——测点总的A声级，dB（A）；

Li——第i个声源到预测点处的声压级；dB（A）；

Lb——环境噪声本底值；

n——声源个数。

6.2.3.2噪声源及治理措施

根据工程分析，本项目主要固定噪声源主要分布在井口工业场地，声环境评价范围为工业场地外扩200m，距离项目噪声源最近的环境保护目标为上石头梁村、八道梁村。其主要噪声源及治理措施见表6.2-3。

表6.2-3    主要噪声源及治理措施一览表

| 污染源 | 产噪设备 | 噪声源强 dB（A） | 污染防治措施 | 措施后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地 | 空压机 | 98 | 减震装置，设置全封闭隔声门窗 | 75 |
| 风井场地 | 风机 | 85 | 设备安装消声、减震装置，机房门窗设置为隔声门窗 | 70 |

表6.2-4    主要噪声源分布统计表

| 序号 | 声源位置 | 设备名称 | 同时运行台数 | 单机声压级 dB（A） | 降噪效果（dBA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FSJ1工业场地 | 风机 | 1 | 85 | -15 |
| 2 | FSJ2工业场地 | 风机 | 1 | 85 | -15 |
| 3 | FSJ3工业场地 | 风机 | 1 | 85 | -15 |
| 4 | FSJ4工业场地 | 风机 | 1 | 85 | -15 |
| 5 | 斜坡道工业场地 | 空压机 | 2 | 98 | -23 |
| 6 |  | 自卸汽车 | 2 | 88 | -- |
| 7 | 平硐工业场地 | 空压机 | 2 | 98 | -23 |
| 8 |  | 自卸汽车 | 1 | 88 | -- |

6.2.3.3噪声预测结果与评价

根据工业场地总平面布置确定各个噪声源及其与场界的相对位置，利用上述预测模式和确定的各噪声源经隔声、设备减震等措施后的声级值，对各场界和声敏感点的噪声级进行预测计算。

根据1.7章节敏感目标调查统计结果，主井工业场地厂界与居民点距离为西部系统的斜坡道工业场地（130m）、东部系统的平硐工业场地（95m）。

距离居民最近的风井工业场地为FSJ3工业场地，距离八道梁子村的最近距离为125m，本次风井类的预测以上述工业场地为例进行分析预测。项目各工业场地之间距离均超过200m，距离较远，不考虑叠加影响，噪声预测结果见表6.2-5。

表6.2-5    FSJ风井工业场地噪声预测结果    单位：dB(A)

| 预测点 预测时段 |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离厂界距离（m） |  | 15 | 20 | 25 | 13 |
| 厂界贡献值 dB（A） | 昼间 | 46.5 | 44.0 | 42.0 | 47.7 |
|  | 夜间 | 46.5 | 44.0 | 42.0 | 47.7 |
| 厂界标准 | 昼间 | 60 |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 |  |  |  |

从预测结果可知，项目运行后厂界四周噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

FSJ3风井工业场地距离八道梁子村为126m，经距离衰减后，在八道梁子村的贡献值极小，贡献值为28.0 dB（A），对其本底值产生的叠加影响较小，该保护目标声环境基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

其他风井工业场地设备源强及场地情况基本相同，且距离敏感目标较远，噪声环境影响不大。

6.2.3.2运输道路噪声影响分析

本项目矿石外运道路利用乡村既有道路运输，运输道路为混凝土硬化路面，本项目矿区内新建少部分运输路线，该部分路线不穿越村庄，距离最近处的村庄为八道梁子村居民住宅，距离运输道路最近距离40m。

由于本项目产品铁矿全部供给项目周边地区的铁选厂，采用载重20t自卸汽车运输，则日运原矿最大辆次为63辆，平均每小时车流量为6辆/h。

建设单位严格控制矿石外运的时间，制定在白天8点-18点之间运输矿石的计划，禁止车辆在夜间及居民休息时间通过居民点，同时车辆运输时禁止鸣笛及车速不得超过30km/h，经过以上措施可以减轻运输噪声对环境保护目标的影响。

6.2.4 固体废物环境影响分析

根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要是井下废石、废机油及生活垃圾。

6.2.4.1固体废物处置

（1）废石

本项目建成后年开采铁矿是42万t/a，产生的固体废物主要为井下开采产生的废石，根据矿岩平衡表2.5-7可知，本项目本项目矿山废石总产生量30万t、2.67万t/a，共需1.25万m3的空间处置需求。

本项目不设置废石场，运营期初期废石升井回填露天采坑，待井下形成采空区后，运营后期废石不升井，全部回填至历史采空区。本项目年产矿石量为42万t，形成采空区约8万m3，所以第二年所产生的废石可以完全回填入第一年形成的采空区。

（2）废机油

本项目运营期内采矿机械和车辆维修将产生一定量的废机油，一旦泄露会严重污染土壤和地下水环境。根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）所列“HW08废矿物油与含矿物油废物”，为危险废物，因此矿山在东部系统的平硐工业场地设置1处危废暂存间。

危废间占地面积约20m2，危废间采取地面防渗处理、防盗门窗、四周设置围堰，符合防风、防雨、防晒和防渗漏的环保要求，并设置警示标识。废机油收集在固定容器中存于暂存间，定期由有危废处置资质的单位定期处理。危废废物贮存场所（设施）基本情况见表6.2-6。

表6.2-6    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08；900-214-08 | 采区工业场地 | 20m2 | 废机油收集在固定容器中存于暂存间 | 2.5t | 3-6个月 |

（3）生活垃圾

生活垃圾产生量为31.35t/a。应在生活区内设置封闭式垃圾箱，并及时运至当地环卫部门集中地点处置。

本项目固体废物产生及处置措施见表6.2-7。

表6.2-7    工程固体废物排放情况

| 固废名称 | 产生量 | 治理措施 | 处理量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废石 | 2.67万t/a | 运营初期废石回填至原有露天采坑 | 2.67万t/a |
| 废机油 | 2.5t/a | 由有纸质单位进行收集和处理 | 2.5t/a |
| 生活垃圾 | 31.35t/a | 统一收集后送当地环卫部门指定地点集中处理 | 31.35t/a |

6.2.4.2固体废物处置可行性分析

（1）废石处置方式

本项目运营初期废石用于回填于现状露天采坑，采坑为历史遗留矿坑，现在作为回填区，用来排放废石，经过现场踏勘并经计算，该项目现有采坑完全可以消纳本项目产生的废弃土石。项目运营后期废石不升井，直接在进行用于回填采空区，项目区域严禁建设永久性废石场/排土场。

根据对本项目产生废石的浸出液检测结果，该废石属于I类一般工业固体废物，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求：

“第 I 类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业——c尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。”因此拟利用运营期废石充填采空区是可行的。

（2）废机油

项目单位在矿区内的东部平硐工业场地设置危废暂存处（有标记、防渗），用于储存废机油，废机油定期交由有资质单位回收及处理。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年 第36号）要求。

（3）生活垃圾

本工程产生的生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点集中处理。

6.2.5 土壤环境影响分析

6.2.5.1土壤现状调查与影响评价

- 土壤利用现状调查

土壤区域分布是指由于中小地形、水文地质条件和成土母质等区域性成土条件的变化而引起的土壤有规律的变化。根据地貌和土壤组合特点，辽宁土壤的区域性分布可分为辽东山地丘陵区、辽西低山丘陵区、辽河平原区3种类型。本项目属于辽西低山丘陵区。

本区包括朝阳市的全部和阜新市、锦州市的西部。南部以松岭山脉为界，是棕壤与褐土的过渡地带，相互间呈镶嵌分布，甚至犬牙交错，全区土壤组合有3种类型。

（1）努鲁儿虎山和松岭山地西麓低山丘陵区

由于本区成土母质主要为富钙的石灰岩、钙质砂页岩和黄土母质，所以土壤呈以褐土为主的枝状分布。除较高山地上部有棕壤或棕壤性土分布外，一般的低山丘陵上部分布着褐土性土；下部为褐土、石灰性褐土；缓坡坡脚分布着潮褐土；河谷平原分布着潮土。

（2）医巫闾山和松岭山地东麓低山丘陵区

由于本区成土母质多为酸性结晶岩类和基性结晶岩类风化物及其黄土状母质，所以土壤呈以棕壤为主的枝头分布。低山丘陵上部分布着棕壤性土和粗骨土，下部分布着棕壤，坡脚平地分布窄条状潮棕壤，河流两岸河漫滩和河成阶地上分布着潮土。

（3）阜新、北票等山间盆地区

本区地貌类型为盆地，地形由四周向中心倾斜，所以由于成土条件、地形的变化，土壤类型也相应发生变化，土壤组合呈盆形分布。由盆地中心而外依次出现沼泽土、潮土、潮褐土、褐土或石灰性褐土。

项目区土壤区划处于褐土地带，可进一步划分为褐土性土和褐土、潮褐土三个亚类。

褐土性土亚类大部分分布在石质低山丘陵的顶部，土体中砾石含量一般小于20% ，土层厚度10～30cm，由腐殖层和母质层组成。特点是分布地势高、排水好、肥力低、不耐旱、生产性能差。

褐土亚类多发育在石质或者土质丘陵的中上部或者坡脚，成土母质为岩石风化物、坡积物及黄土，由腐殖层、粘化层、钙积层和母质层组成，土层深厚，由于水土流失严重，腐殖层大部分已经流失掉，造成土壤的有机质和营养元素不高。

潮褐土亚类成土母质为坡洪积物或者淤积物，有的土体夹有砾石层、沙土层、粘土层或者黑土层，土质松软、粘沙适中，土壤中水气协调，适宜作物广泛，是粮食及经济作物的高产土壤。

土壤环境现状中土壤含盐量在0.1~0.6g/kg之间，pH在6.04-7.37之间。

项目所在地

图6.2-1  土壤类型图

对监测点位中斜坡道工业场地进行土壤理化特性调查，调查结果如下：

表6.2-8    斜坡道工业场地点位土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 斜坡道（XPD）工业场地（T1） |  | 时间 | 2022.3.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 |  |  |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 |  |  |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 粉质黏土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 19% | 17% | 18% |  |  |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |  |  |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 7.32 | 7.13 | 6.89 |  |  |
|  | 阳离子交换量 （cmol+/kg） | 11.3 | 12.0 | 11.8 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mv） | 244 | 240 | 241 |  |  |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 2.41 | 2.40 | 2.45 |  |  |
|  | 土壤容重/ (g/m3) | 1.55 | 1.52 | 1.50 |  |  |
|  | 孔隙度（%） | 41 | 38 | 37 |  |  |

表6.2-9    土壤现场照片

| 点号 | 斜坡道工业场地 | T7北风井工业场地 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 图片 |  |  |
| 土 壤 剖 面图 |  |  |

- 土壤环境污染型污染源识别

本项目为铁矿井下开采项目，运营期废石回填现有采坑，矿石运输及开采过程中会产生粉尘，本项目工业场地属于污染影响型，影响范围在工业场地及周边。整个矿区开采活动属于生态影响型，主要影响整个矿区及周边范围。

本项目可能对土壤造成影响在运营期。运营期土壤污染影响主要来源大气沉降及垂直入渗；生态影响主要是对土壤环境造成盐碱化影响。具体见建设项目土壤环境影响类型与影响途径表。

表6.2-10    土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染物粉尘的大气沉降及垂直入渗而进入土壤环境。

本项目为井下开采项目，大气沉降主要为开采及装卸过程等会对土壤环境产生的影响。本项目废气污染物主要为颗粒物，污染物进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层。本项目矿石中矿物成分简单，由于矿石中有微量重金属产生，故本次对粉尘中含有的重金属进行预测分析，通过日常洒水抑尘等措施，产生粉尘仅在矿区范围内，对矿区范围外土壤影响不大；本项目主要工程在井下，地面工业场地占地较小，且场地周边设置截排水沟等，地面漫流的可能性较小；能够产生垂直入渗区域为回填采坑区域，回填采坑区域为基岩裸露，无第四系包气带覆盖，回填采坑产生淋溶水垂直入渗不会对包气带土壤造成垂直入渗影响。

表6.2-11  建设项目土壤环境影响源及影响因子一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下开采、矿石装卸、废石装卸 | 废气无组织排放 | 大气沉降 | 粉尘 | 重金属 |

- 土壤影响生态型型污染源识别

矿山开采区域影响类别属于生态影响型，根据对采矿类项目污染源识别，本项目对于土壤的影响主要分为盐化及酸碱化。

（1）盐化：矿山开采造成的土壤盐化主要原因是：①大面积地表开挖造成地下水露出地表，在蒸发作用下水分蒸发，剩余离子析出富集在土壤表面导致土壤局部盐化；②淋溶水地表漫流及金属离子大气沉降的作用下，漫流或飘散到周边土壤表层，导致周边土壤离子含量增高，导致土壤盐化。

本项目为井下开采项目，地表开挖主要在井口区域，影响范围较小。在井下开采过程中由于长期井下开采，可能导致区域地下水水位下降，饱水带中地下水不会由于矿山开采蒸发，土壤中富集离子较小，不会造成周边土壤环境盐化。

（2）酸碱化：土壤碱化的原因：①与土壤盐化成因一致，土壤表层中偏酸碱性的离子富集，造成土壤环境pH升高或降低，会造成局部酸碱化；②大量施用氮肥及旱厕渗漏，也会造成局部土壤pH升高。由于矿山开采过程中不会导致地下水裸露地表，且项目为井下开采项目，地表不设置废石场，碱性离子富集的可能性较小，矿山开采不会施用氮肥，旱厕做好防渗定期清掏，不随意倾倒生活垃圾，不会对造成周边土壤环境酸碱化。

6.2.5.2土壤环境影响预测分析与评价

- 模拟预测情景

根据运营期污染分析，大气沉降对土壤造成影响的主要污染物为粉尘中含有的微量重金属，参考项目矿石全组分分析中重金属含量（详见下表），井下开采粉尘为0.462t/a；矿石装卸粉尘为1.03t/a；废石装卸粉尘为0.037t/a。

假设排放污染物全部排放在评价区区域，重金属污染物检出因子有Cr、Hg、Zn、Ni、Pb及Cu，含量选取最大值进行计算，不考虑淋溶排出（Ls=0及径流排出（Rs=0）。故评价区域土表层土壤中污染物Cr、Hg、Zn、Ni、Pb及Cu的增量（Is）分别为井下开采12.784g/a、0.614g/a、115.620g/a、36.572g/a、6008.712g/a及15591.872g/a；矿石装卸28.500g/a、1.370g/a、257.768g/a、81.535g/a、13396.046g/a及34761.099g/a；废石装卸1.024g/a、0.049g/a、9.260g/a、2.929g/a、481.217g/a及1248.700g/a。

表6.2-12  矿石全组分分析一览表

| 物质 | SiO2 | Fe2O3 | TFe | mFe | CaO | MgO | S | P | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 60.08 | 33.34 | 23.32 | 18.26 | 0.96 | 0.94 | 0.14 | 0.03 | - | - |
|  | 51.58 | 27.56 | 19.28 | 15.62 | 0.21 | 0.12 | 1.80 | 0.03 | —— | —— |
| 物质 | Au | Ag | Mn | Cr | Hg | Zn | Ni | As | Pb | Cu |
| 含量（10-6） | 5.97 | 24.37 | 392.85 | 27.67 | 0.14 | 44.69 | 21.16 | 0.00 | 638.64 | 1585.10 |
|  | 28.07 | 837.61 | 101.77 | 7.17 | 1.33 | 250.26 | 79.16 | 0.00 | 13005.87 | 33748.64 |

- 土壤中污染物增量（重金属累积）预测分析

针对本项目污染类型特征，选取《土壤导则》中附录E的方法一进行预测分析评价，单位质量土壤中某种物质的增量可用下式进行计算：

ΔS=n(Is-Ls-Rs)/(ρb*A*D)

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m；

n——持续年份，a。

本项目选取的特征污染物质为Cr、Hg、Zn、Ni、Pb及Cu，各参数选取如下：

表6.2-13  预测参数选取

| 预测参数 | Is | Ls | Rs | ρb | A | D | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下开采Cr | 12.784g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 井下开采Hg | 0.614g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 井下开采Zn | 115.620g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 井下开采Ni | 36.572g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 井下开采Pb | 6008.712g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 井下开采Cu | 15591.872g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Cr | 28.500g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Hg | 1.370g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Zn | 257.768g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Ni | 81.535g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Pb | 13396.046g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 矿石装卸Cu | 34761.099g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按11.23a计 |
| 废石装卸Cr | 1.024g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |
| 废石装卸Hg | 0.049g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |
| 废石装卸Zn | 9.260g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |
| 废石装卸Ni | 2.929g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |
| 废石装卸Pb | 481.217g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |
| 废石装卸Cu | 1248.700g | 0 | 0 | 1550kg/m3 | 6484500m2 | 0.2m | 按4a计 |

经过计算，单位质量土壤中某种物质的增量如下：

表6.2-14  预测结果

| 预测结果 | 单位质量增量g/kg | 持续时间a | 质量现状 g/kg | 叠加后 g/kg | 二类用地筛选值标准值g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下开采Cr | +7.14E-08 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.0057 |
| 井下开采Hg | +3.43E-09 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.038 |
| 井下开采Zn | +6.46E-07 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 农用地0.2-0.3 |
| 井下开采Ni | +2.04E-07 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.9 |
| 井下开采Pb | +3.36E-05 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.8 |
| 井下开采Cu | +8.71E-05 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 18 |
| 矿石装卸Cr | +1.59E-07 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.0057 |
| 矿石装卸Hg | +7.65E-09 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.038 |
| 矿石装卸Zn | +1.44E-06 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 农用地0.2-0.3 |
| 矿石装卸Ni | +4.55E-07 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.9 |
| 矿石装卸Pb | +7.48E-05 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.8 |
| 矿石装卸Cu | +1.94E-04 | 11.23 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 18 |
| 废石装卸Cr | +2.04E-09 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.0057 |
| 废石装卸Hg | +9.79E-11 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.038 |
| 废石装卸Zn | +1.84E-08 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 农用地0.2-0.3 |
| 废石装卸Ni | +5.83E-09 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.9 |
| 废石装卸Pb | +9.58E-07 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 0.8 |
| 废石装卸Cu | +2.48E-06 | 4 | 低于筛选值 | ≈现状值 | 18 |

针对矿区范围中污染物增量对土壤环境的影响进行分析预测，在运营期间Cr、Hg、Zn、Ni、Pb及Cu对评价范围内土壤有一定影响，会导致土壤中Cr、Hg、Zn、Ni、Pb及Cu含量升高，根据预测结果，叠加本底值浓度，预测值区域浓度小于标准限值，结合大气影响预测分析结果，大气沉降影响范围较小，且可厂界达标，故建设项目对评价范围内土壤环境影响较小。

- 1.3.3土壤生态影响型预测分析

（1）土壤酸碱化

根据本项目土壤质量现状监测结果，矿区范围及周边地区pH值在5.5~8.5范围内，现状无酸化及碱化，现状土壤状况较好。本项目可能导致产生土壤碱化的途径较少，本项目的实施不对改变区域土壤酸碱度。

（2）土壤盐化

项目开采过程中可能引起的地下水水位变动，可能造成矿区开采区域盐化，本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录F土壤盐化综合评价方法进行分析评价。

表6.2-15  土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/（m） | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD＜2.5 | 1.0≤GWD＜1.5 | GWD＜1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR＜1.2 | 1.2≤EPR＜2.5 | 2.5≤EPR＜6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSD）/（g/kg） | SSD＜1 | 1≤SSD＜2 | 2≤SSD＜4 | SSD≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体（TDS）/（g/l） | TDS＜1 | 1≤TDS＜2 | 2≤TDS＜5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、砂粉土 | 0.10 |

表6.2-16  土壤盐化评价表

| 土壤盐化综合评分值（Sa） | Sa＜1 | 1≤Sa＜2 | 2≤Sa＜3 | 3≤Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

区域地下水类型主要为第四系孔隙水及基岩裂隙水，地下水位埋深大于2.5m；根据已有文献和遥感数据估算，评价范围干燥度（蒸降比值）（EPR）约0.6-1.1，小于1.2；土壤本底含盐量（SSD）/（g/kg）小于1g/kg；地下水溶解性总固体（TDS）数据平均值小于1g/l；地下土壤质地按砂壤、粉土计。分别计算干燥度、土壤本底含盐量及土壤质地的权重及分值，计算得Sa=0.6，因此矿区范围内盐化程度分为未盐化。矿区周边开采多年并未对本项目区域土壤造成盐化，本项目的实施也不会造成区域土壤盐化。

整体来说，本项目的实施对土壤的生态影响较小，不会对区域土壤环境造成酸碱化及盐化影响。

6.2.6 爆破振动环境影响分析与评价

（1）爆破情况

本项目爆破采用微差控制爆破，炸药采用乳化炸药，每次爆破最大一段药量约为300kg。

（2）参数选取

爆破振动安全标准引用《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破保护对象主要为附近村庄，具体见表6.2-17。

表6.2-17    爆破振动安全允许标准

| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许振速（cm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10Hz | 10Hz~50Hz | 50Hz~100Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.15~0.45 | 0.45~0.9 | 0.9~1.5 |
| 2 | 一般民用建筑物 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 3 | 工业和商业建筑物 | 2.5~3.6 | 3.6~4.5 | 4.25.0 |
| 4 | 一般古建筑与古迹 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
| 5 | 运行中的水电站及发电厂中心控制室 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 |
| 6 | 水隧道 | 7~8 | 8~10 | 10~15 |
| 7 | 交通隧道 | 10~12 | 12~15 | 15~20 |
| 8 | 矿山巷道 | 15~18 | 18~25 | 2030 |
| 9 | 永久性岩石高边坡 | 5~9 | 8~12 | 10~15 |
| 10 | 新浇大体积混凝土（C20） 龄期：初凝-3d 龄期：3d-7d 龄期7d-28d | 1.5~2.0 3.0~4.0 7.0~8.0 | 2.0~2.5 4.0~5.0 8.0~10.0 | 2.5~3.0 5.0~7.0 100~12 |
| 爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 注1：表中质点振动速度为三个分量中的最大值，振动频率为主振频率； 注2：频率范围根据现场实测波行确定或按如下数据选取：硐室爆破f小于20Hz，露天深孔爆破f在10Hz~60Hz之间；露天潜孔f在40z~100Hz之间；地下深孔爆破f在30Hz~100Hz之间，地下潜孔爆破f在60~300Hz。 |  |  |  |  |

（3）爆破振动影响距离

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破振动安全允许距离按下式计算：

式中：R-爆破振动安全允许距离，m；

Q-炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，kg，本项目取134.4kg；

V-保护对象所在地质点振动安全允许速度，cm/s；

K、α-与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数。

表6.2-18    不同岩性的K，a值

| 岩性 | K | A |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩石 | 50～150 | 1.3～1.5 |
| 中硬岩石 | 150～250 | 1.5～1.8 |
| 软岩石 | 250～350 | 1.8～2.0 |

表6.2-19    本项目参数选取结果

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V（cm/s） | 2.5 | 一般民用建筑 |
| K | 100 | 坚硬岩石 |
| a | 1.4 | 坚硬岩石 |

（2）预测结果

经计算，项目爆破振动安全允许距离为157.93m。

（3）分析结论

矿山回采落矿采用微差爆破，单段炸药量控制在300kg以内，地下爆破源距离地表最近的居民，即矿体水平距离张富沿村远远大于上述距离，超过爆破振动安全允许距。因此采用此种爆破方式，控制单段装药量为300kg以内，拟建项目地下爆破对地表居民影响很小。

为降低爆破队地表居民点影响，评价要求：

1）严格控制单次爆破药量；

2）尽可能选用低爆速、低威力的炸药；

3）爆破采用微差控制爆破技术；

4）按地震效应最小的原则确定微差时间。

因此，只要建设单位严格按照设计要求进行爆破作业，本项目建设和生产中爆破振动不会影响周边需要保护的对象。

6.2.7 环境风险分析

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

6.2.7.1环境风险识别

本项目矿山开采产品为铁矿石，产品不构成危险性；开采时使用的爆破材料均来自于民爆公司，需要爆破时，由民爆公司组织实施，将所需一次爆破量的炸药、雷管送至矿区，并由其进行爆破，矿区范围内不设置炸药库；生产所用车辆加油由有资质加油车定时运送，车辆维修外委，矿山自身不设油库及废油库等设施。

本工程运输车辆及矿山设备使用的机油属于HJ169-2018附录B油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油、生物柴油等），其中机油贮存于机修车间内，最大贮存量为0.2t；项目危险废物暂存间内临时存放废机油，废机油最大存量为2.5t。矿山开采设备用柴油储量最大为1.5t，采用桶装方式进行存储于专用库房内。

（1）风险物质危险性识别

本项目井下爆破使用的炸药主要成分为硝酸铵，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，硝酸铵、柴油为本项目主要的危险性物质，硝酸铵、柴油的危险特性见表6.2-20、6.2-21。

表6.2-20    硝酸铵的特性及危险特性

| 国标编号 | CAS号6484-52-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 硝酸铵 |  |  |
| 别名 | 硝铵 |  |  |
| 分子式 | NH4NO3 | 外观与性状 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 |
| 分子量 | 80.05 | 蒸汽压 | — |
| 熔点 | -169.6℃沸点：210℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |
| 密度 | 相对密度（水=1）1.72 | 主要 用途 | 用作分析试剂、氧化剂、致冷剂、烟火和炸药原料。 |
| 禁配物 | 强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。 |  |  |
| 健康 危害 | 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：4820mg/kg（小鼠经口） LD50：— |  |  |
| 危险 特性 | 危险特性:强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 灭火方式 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂:水、雾状水。 |  |  |
| 泄漏应急处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 处置与储存 | ①操作注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |

本项目使用的炸药（硝酸铵）具有爆炸特性，但不是有毒有害物质。主要分布于井巷爆破点。

表6.2-21    柴油的理化性质和危险特性

| 1.危险性概 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点 易燃液体 |  | 燃爆危险： | 可燃 |  |
| 侵入途径： | 吸、食入、经皮吸收 |  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 2.理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体。 | 主要用途： |  |  | 用作柴油机燃料等。 |
| 闪点（℃）： | 45～55℃ | 相对密度（水＝1）： |  |  | 0.87～0.9 |
| 沸点（℃）： | 200～350℃ | 爆炸上限％（V/V）： |  |  | 4.5 |
| 自然点（℃）： | 257 | 爆炸下限％（V/V）： |  |  | 1.5 |
| 溶 性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 3.稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 | 避免接触的条件： |  |  | 明火、加热 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 | 聚合危害： |  |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |
| 4.毒理学资 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD507500（大鼠经口）；LC50无数据。 |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿口中。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 柴油废气可引起口、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 目前无标准 |  |  |  |  |

（2）生产系统危险性识别

根据工艺流程，本项目生产工艺涉及危险物质的单元主要是井下爆破，爆破一次，可供井下1~5天生产。单次最大使用乳化炸药（主要成分硝酸铵）为0.3t，转运装卸量为1.0t/次。

本项目主要危险物质为井下爆破使用的炸药（主要成分硝酸铵），本项目工业场地不设置炸药库，不设置炸药的临时储存等场所，即运即用，全部委托当地爆破公司。根据分析，爆破炸药在工业场地内装卸转运过程中遇引爆源或组装操作不当导致的爆炸事故，结合国内其它同类项目遇到的类似风险，分析得出造成爆炸事故的主要原因如下：

①炸药的暴力装卸；

②存在明火等引爆源；

③炸药违章发放。

（3）可能影响环境的途径

炸药爆炸后产生的有害物质主要氮氧化物和爆炸粉尘，主要通过大气环境传播，对周围居民生活及大气环境带来污染。

6.2.7.2重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目共设置2套生产系统，本项目采用各系统由于距离较远，确定各自系统为单独风险单元，本次重大危险源辨识按此进行计算识别。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009））的规定，单元内存在的危险化学品为多种时，按以下式计算：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

计算结果：1/50+3/5000＜1，因此，本项目装卸区不构成重大危险源。

6.2.7.3环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

6.2.7.4环境风险分析

根据分析本项目炸药发生爆炸可能对周围环境产生影响，主要发生在工业场地装卸处或者井下巷道，乳化炸药遇到明火爆炸产生的有害气体主要是氮氧化物及爆炸粉尘。爆炸后短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致大气环境中的有毒有害气体瞬时超标。

柴油储存发生风险事故的方式为柴油桶倒伏、装卸设备故障，造成柴油外泄进入环境或遇明火燃烧发生火灾、爆炸，对周边环境空气、地下水产生影响。

本项目位于农村地区，炸药爆炸为瞬间产生，本项目单次使用炸药量较小，产生的有害气体及粉尘也相对较小，对环境的影响是暂时的，随着时间的推移，其将会逐渐稀释甚至消失。短时间内对大气环境影响较小。

柴油桶如出现倒伏或密封故障，可能发生柴油滴、漏现象，一般在发生泄漏事故后几分钟内即可控制泄漏。发生泄漏事故时，若不采取控制措施，可能对周边水体造成污染、向大气中蒸发以及泄漏污染地下水体。发生泄漏时可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的油料，表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或用沙子、吸附材料、中和材料等吸附中和，再将收集的泄漏物进行处置。

此外，在油类贮存区设置围堰和地沟，地面进行防渗，油品泄漏不会对周边水环境造成明显不利影响。

柴油如遇明火发生火灾，产生的气体主要为CO以及爆炸粉尘等，短时间内形成一定量的气体，会对周边环境空气产生一定的影响。但火灾事故是暂时的，随着火灾事故的结束，对周边环境空气的影响逐渐减小消失。

6.2.7.5环境风险防治措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

- 建设单位应从以下几个方面做好炸药的风险防范措施：

- 炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故；

- 严禁作业人员穿化纤衣服；

- 搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品；

- 事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置；

- 炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在工业场地待命。

- 厂区内设消防通道，配备完善的消防灭火器材。

- 库房采取防渗措施，按照规定设施围堰。

- 建立巡检制度，出现事故立即采取处理措施并及时上报。

（2）应急措施

本项目一旦发生环境风险事故，应立即启动装置应急预案，一旦发生事故应立即与地方政府突发环境事件应急预案实现对接和联动，当风险事故严重时，应联合社会应急组织一起抢险，使事故的范围、损失降至最小，确保现场职员和人民群众的生命安全。

6.2.7.6结论

风险评价通过对建设项目在生产过程中存在的物质风险识别，分析风险因素对项目周围人群和周边环境造成的不利影响程度，确定了乳化炸药（硝酸铵）为主要危险物质。系统阐述了可能导致该事故的原因，针对性的提出了环境风险防范措施及应急措施。评价认为工程建设方按评价要求在采取了有效的防范措施基础上，对于不确定性及未可预见的风险发生采取相应的应急预案后，可将环境风险降低到最低程度，一旦发生风险，其环境影响程度是可控制的、有限的，从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可防控的，项目建设是可行的。

表6.2-22    环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿开采建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 北四家子乡 | 无园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 120.500278° | 纬度 | 42.116111° |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为硝酸铵、柴油，主要分布于工业场地井口及井下巷道 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 炸药爆炸后产生的有害气体及粉尘主要对大气环境产生影响，由于本项目使用炸药量较小，爆炸产生的有害气体影响有限，由于是瞬间产生，随时间及空气传播，很快对周围环境影响消失。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故； ②严禁作业人员穿化纤衣服； ③搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品； - 事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； - 炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在工业场地待命。 - 厂区内设消防通道，配备完善的消防灭火器材。 - 库房采取防渗措施，按照规定设施围堰。 - 建立巡检制度，出现事故立即采取处理措施并及时上报。 |  |  |  |  |

7 污染防治措施

通过对建设项目环境影响的全面评价，在掌握当地的自然和社会环境特征、生态环境特征以及项目的工艺流程、工艺特点、排污特征以及排污对环境影响的范围和程度的基础上，结合评价区域的环境功能和本项目的生产技术水平，力求提出合理可行、实用有效的防治措施，对工程设计，环境治理提出具体要求，体现“以防为主、防治结合、可持续发展”的环保思想，做到既要发展经济，又要保护环境。

7.1 建设期污染防治措施

7.1.1 废气污染防治措施

由工程施工期废气的产生源来看，主要是施工扬尘。针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，评价要求建设单位在建设过程中应重点执行以下污染控制措施：

①建设应严格按照建设及施工操作规范实施，杜绝随意性，并要加强对施工人员的行为管理；

②施工安排应有明确的计划，同时要对每个施工环节提出具体的要求；

③环保部门应经常检查监督，严格管理。

④施工过程中产生的建筑垃圾、废石应当及时清运。对不能立即清运的建筑垃圾、残土，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。禁止高处抛撒建筑垃圾。

施工期扬尘应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）的要求。

7.1.2 废水污染防治措施

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水。生活污水相对较少，一般就地泼洒，不会对环境造成较大影响。

7.1.3 噪声防治措施

建设施工期主要噪声来源为少量的施工机械及运输车辆产噪，根据现场调查，结合施工工业场地位置与居民分布情况，最近村庄为上石头梁村、八道梁村，距离约130m、95m，因此施工期施工设备噪声及运输车辆可能会对居民生活产生影响。环评要求禁止在夜间施工；大型机械设备进行同时运行，以较少噪声影响；运输车辆远离居民，定期对车辆保养。

评价认为：通过采取有效降噪措施后，对周边居民生活影响较小，施工期施工及运输噪声源属短期、暂时性的影响来源，待施工期结束，影响也随之消失。对施工期噪声影响的控制应由当地环保主管部门监督执行。

7.1.4 固体废物排放控制措施

施工期固体废弃物主要是井口开挖产生废石、建筑垃圾及少量生活垃圾。如处置不当，则会产生对环境的影响，因此，评价要求结合工程运行期的有关要求进行，主要包括以下几点：

①施工期井口开挖产生的废石土用于改造道路的铺垫，多余部分全部排至现有露天采坑，不对外排。

②建筑垃圾设置固定区域设置，可回填现有采坑。

③生活垃圾送至指定地点，进行处理。

7.1.5 生态环境保护措施

工程施工建设中对区域生态环境影响最大的是水土流失，加之当地生态环境状况恶劣，区域植被覆盖状况中等，如控制不及时或措施不到位，其在短期内造成的破坏将得到扩大和持续，从而形成对区域生态的严重影响。对此，评价要求：

①建设的同时，应按照设计和评价要求实施开采场地、村庄防护及道路的绿化工作；

②施工单位要严格限制施工范围，避让现有植被，作到不扩不张；

③尽可能避开雨季施工，并及时对地面进行夯实或硬化处理；

④严格控制施工期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响；

7.2 营运期污染防治措施

7.2.1 环境空气污染防治措施

（1）环境空气污染防治措施

①井下废气

井下开采采用湿式凿岩；井下爆破后即进行通风，装矿前进行喷雾洒水；对巷道定期洒水清洗。

②卸料粉尘防治：

工业场地设置矿石仓库，库房为全封闭措施，库房上方设置洒水喷头（10个）、输水管路等设施；在原矿装卸过程中要求降低装卸高度，仓库外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇，进一步优化库内工作环境。矿山设置2台洒水车进行工业场地洒水抑尘。

③道路运输扬尘治理措施：

据研究，道路环境空气污染的大小主要与车速、车型、车流量、风速、路面状况和道路表面积尘量等多种因素有关。为减小道路对环境空气的污染须采取如下防治措施：

对矿区运输道路采取洒水车洒水增湿降尘，在干旱季节矿区运输道路定时进行洒水抑尘，可有效控制道路扬尘影响。该措施简单、效果好，粉尘的削减率能够达到90%左右；

限制车速，车速在15km/h以下，可有效抑制粉尘的产生；

加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载；

环评要求对运输道路进行硬化处理，减少扬尘，洒水抑尘、道路硬化、限制车速、运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车是常用的道路扬尘治理技术，在矿山使用普遍，效果明显。

本项目矿石的运输环境影响主要集中在矿山生产区域内，在采取道路洒水抑尘、控制车速及严禁超载等环保措施下，其对周边居民的影响轻微。

根据前述分析，要求企业运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车运输，这样可保证在碎石道路上矿石洒落量大大降低，在采取洒水抑尘、控制车速、严禁超载及道路硬化等措施下，运输产尘量可大大降低，因此矿石运输的环境影响可控制在可接受水平。

建设单位应在本项目斜坡道口、平硐口、工业场地矿石仓库等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。

④采坑回填废气

废石回填过程采用洒水车对卸料区域进行洒水，同时不定期采用洒水车对废石回填区域进行洒水，防止风蚀扬尘的产生。

（2）大气污染防治措施可行性分析

通过对有关堆场装卸起尘规律的研究与认证，为如何防治起尘提供了指导性的依据。降低装卸高度可以有效地减少起尘，装卸高度减少一半，起尘量减少52%；增加矿石含水量也能有效抑制起尘，增加含水量2.5%，起尘量可以减少一半。因此通过在操作过程中采取上述措施，可以抑制了落矿粉尘的飞溅扩散。

为了进一步优化车间工作环境，降低车间内粉尘浓度，在仓库外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇。

运输道路采用碎石硬化后，加盖苫布，减速慢行，并采取定期洒水降尘，可以有效减少运输道路起尘。

7.2.2 废水污染防治措施

运营期一般生活污水排入防渗旱厕，定期清淘，生活污水无外排量。井下涌水用于井下采场生产及防尘洒水，井下涌水排至井口处的高位水池，再复用于井下生产及洒水，不外排。

（1）生活污水

本项目生活污水进入防渗旱厕，定期清淘，不外排。

由于本项目所雇用工人均为周边村民，工业场地场地设有办公区、休息室，因此生活用水主要为一般生活用水。一般生活主要的排水为人体代谢物，即粪便。粪便可以用于农作物做有机肥，发酵腐熟后可直接使用，也可与土掺混制成大粪土作追肥，是一种农村常用的绿色肥料。项目所在地属于农村，周边分布有村庄，因此通过设置化粪池，定期清淘的方式既可以避免生活无废水对环境的污染，又可以充分利用资源。环评要求做好旱厕防渗、密闭措施。

通过上述分析，环评认为本项目采取的生活污水治理措施合理可行。

（2）矿井井下涌水

井下涌水经井口高位水池沉淀处理后全部复用于工业场地地面洒水及井下防尘、凿岩洒水。

矿井排水的实质为地下水的疏排，由于其在输送过程中带入部分泥沙，因此其水质中除SS外其它水质指标与地下水水质基本相同。经过沉淀处理后的井下水质中SS小于30mg/L，可满足矿山生产及防尘洒水需求。

由上述分析可知，本项目矿井井下涌水经处理达标后全部复用不外排是可行的。

（3）地下水污染防治措施

相关措施详见5.3章节。

7.2.3 噪声防治措施

（1）在工业场地平面布置上，将高噪声设备间与休息室、办公室分开布置，同时结合工业场地绿化，在高噪声设备间周围种植树木进行绿化降噪，根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的植物。

（2）空压机噪声防治措施：空压机房建筑隔声，除结构封堵外，门窗均采用隔声门窗；对机房墙壁、顶棚进行吸声处理；空压机采用减震机座；进气口安装消声器，空压机组加装隔声罩。

（3）通风机防治措施：通风机房建筑隔声，除结构封堵外，门窗均采用隔声门窗；将电机房设为独立小间，并安装隔声门和隔声观察窗，使电机噪声源被置于空间小、密封及隔声性能高的隔声间内；通风机进行基础减震；对通风系统的进气和排气处安装换气消声器。

（4）运输车辆噪声：本项目将新建进场道路，与现有乡村路线连接，距离最近的居民住宅为八道梁子村。环评要求运输车辆限速行驶、减少鸣笛、禁止超载，禁止夜间运输；建设单位要经常维护道路，保证路况稳定，同时结合生态治理方案，对运输道路两侧进行绿化降噪；运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修和大修，保证车况符合要求。通过采取以上措施可降低噪声对周围环境的影响。

7.2.5 固体废物防治措施

7.2.5.1废石

本项目运营期工程产生的固体废物主要为井下开采产生的废石，根据矿岩平衡可知，本项目本项目矿山废石量2.67万t/a，总产生量30万t，可全部回填原露天采坑。根据工程分析中浸出试验结果，废石属于第I类一般工业固体废物，可以用于采坑回填，处置措施可行。

7.2.5.2废机油

本项目于东部开采系统平硐工业场地设置全封闭危废暂存间1处，占地面积约为20m2，安装防盗门窗，危废间四周设置围堰；危废暂存要求有专人管理，设置健全的储运制度，贮存设施管理要求如下：

（1）危险废物贮存设施的运行与管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

②按规定的标签填写的危险废物。

③盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

④每个堆间应留有搬运通道。

⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。

⑥作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑦危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（2）危险废物贮存设施的安全防护

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（3）危险废物临时贮存设施防渗漏措施

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建造危险废物暂存处，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，且表面无裂缝，应设计有堵截泄漏的裙脚，做好贮存区的防风、防雨、防晒工作，按重点污染防控区防渗监控，防渗层为至少1.0m厚黏土层（渗透系数小于1×10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数小于1×10-10cm/s。后续监管中中保证表面无裂缝，防止泄漏事故，避免贮存的危险废物污染当地地下水和土壤，同时在贮存区域设置明显的警示牌标识；对危险废物的收集和管理，厂区应委派专人负责，并做好登记记录，防止存放过程中的二次污染。

废机油定期交由有资质单位回收及处理。

7.2.5.3生活垃圾

生产期间在生活垃圾产生量为31.35t/a，定期运至环卫部门统一处理。

7.2.6 土壤污染防治措施

7.2.6.1保护措施

土壤环境的保护同时保证地下水环境不受污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求进行保护。

本次项目对于土壤重点破坏区域（工业场地区域）以人工恢复为主，项目服务期满后保证地表植被覆盖率不减少。

污水不外排；固体废物均得到妥善处置，不随意堆放。旱厕采用防渗处理，危废间按照相关要求进行防渗处理。

本项目土壤质量现状较好，因此为保证项目进行过程中不对周边土壤环境造成影响，本项目建设运营过程中应注重土壤环境的污染防控工作，需从如下几个方面进行：

（1）源头控制措施

①建设项目弃土应按照固体废物处理规定进行合理处理，确保不产生二次污染；

②在现有废石堆场周边、采坑周边修建截（排）水沟，减小汇水面积，从而减少淋滤水的产生量；

③提高废石的综合利用率，减少废石的堆放量；

④矿石仓库、车辆转运区域服务期满后及时复垦绿化，减少淋滤水的产生量。

（2）过程防控措施

①对于大气沉积影响，在占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；

②对于地面漫流影响及入渗途径影响的，应采取分区防渗措施，具体防渗方案见地下水部分。

7.2.6.2跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对开采区土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

（1）监测点位设置

监测点位应布设在重点影响区和土壤敏感目标附近，重点影响区主要在项目工业场地区域及临近耕地区域，敏感目标主要在周边耕地及村庄用地中设置。

（2）监测指标

监测因子选取本项目特征污染因子，监测因子包括：镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、银、铁、锰、石油烃、总盐，同时监测pH值。

（3）监测要求

本项目为为一级评价，每1年内开展1次。跟踪监测应尽量在农作物收割后开展，取得监测数据要想社会公开，接受公众监督。

8 环境管理与环境监测计划

8.1 环境管理计划

8.1.1 环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。建立环境管理和环境监控机构，其目的就是贯彻执行有关环境保护法律、法规。根据建设项目的特点，针对所存在的环境问题，以及相应的环保措施，制定相应的环境监测计划，以便及时发现和解决问题，尽可能减少其不利的环境影响。通过监测可以得到反馈信息，及时修正设计中环保措施的不足，防止环境质量下降，确保工程的环境、经济和社会效益的统一。

本项目在不同时期的环境管理要求见表8.1-1。污染物排放管理要求见表8.1-2。

表8.1-1    项目在不同时期环境管理要求

| 类型 | 分期环境管理要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 运营期 | 服务期满 |
| 环境空气 | ①对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘； ②施工现场运输车辆应控制车速，使之小于40km/h，以减少行使过程中产生的道路扬尘； ③搅拌水泥砂浆应在临时工棚内进行，加袋装水泥时，尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，以减少水泥粉尘外溢。 | 设备配套齐全并建有完善的洒水降尘工作制度，采取有效措施，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准 | 矿山服务期满后，根据恢复治理方案要求进行全矿的恢复治理工作，并由企业自行组织验收工作。 |
| 水 | ①针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②因地制宜，建造污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒上述建筑材料。 | 废水全部综合利用，不设排放口 |  |
| 噪声 | ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523-2011）； ②精心安排，减少施工噪声影响时间。凡超过夜间噪声标准的设备，夜间必须停止使用； ③施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 | 边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |  |
| 固体废物 | - 施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并由市政环卫部门拉走统一处理，不可随意倾倒。 | 设备齐全，生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理 |  |
| 生态 | 项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地 | 工业场地绿化率达到20% |  |

表8.1-2    污染物排放的管理要求

| 类别 | 污染源种类 |  | 污染源特征 | 产生量t/a | 污染防治措施 | 排放量t/a | 排放 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 矿石装卸 | 颗粒物 | 面源，无组织 | 10.3 | 降低装卸高度，进行洒水处理，通过适量的洒水抑尘后，抑尘效率为90% 仓库外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇，优化库内工作环境。 | 1.03 | 厂界无组织排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准 |
|  | 采坑回填* |  | 面源，无组织 | 2.42 | 进行洒水处理，通过适量的洒水抑尘后，抑尘效率为90% | 0.24 |  |
|  | 风井 |  | 点源，无组织 | 0.462 | 井下开采采用湿式凿岩、巷道洒水降尘 | 0.462 |  |
|  | 道路扬尘 |  | 面源，无组织 | 54.3 | 运输道路洒水抑尘、限制车速等，抑尘效率为80% | 10.8 |  |
| 水污染物 | 井下开采 | 涌水 | 井下涌水 | 360.5m3/d | 经矿区内地表高位水池沉淀后回用于生产、地表抑尘、绿化用水等 | 0 | 不外排 |
|  | 办公区 | 生活污水 | 产生量较小 | 6.08m3/d | 排入防渗旱厕，定期清掏 | 0 | 不外排 |
| 噪声 | 设备、车辆 | 等效声级 | 固定、流动声源 | 75-98dB（A） | 建筑隔声、基础减震、设置消声器；车辆减速慢行，禁止鸣笛 | 65-75dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 采场 | 废石 | Ⅰ类一般工业固体废物 | 2.67万 | 不升井，回填采空区 | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 危险废物 | 2.5 | 由有资质单位进行收集及处理 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年第36号） |
|  | 生活区 | 生活区域 | 生活垃圾 | 31.35 | 定期送交环卫部门统一收集 | 0 | 定期交由环卫部门处理 |
| *注：废石回填采坑持续时间为1年，即运营期第一年，随着采坑回填结束，该部分废气污染物排放量将为零。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2 企业环境信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。本项目应公开如下环境信息：

表8.1-3    本项目环境信息公开内容

| 序号 | 标题 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 单位名称：北票市聚鑫矿业有限公司 法定代表人：马忠革 生产地址：辽宁省朝阳市北票市北四家乡东荒村 联系方式：联系人—聂经理，联系电话—15140409009 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模：矿区范围由16个拐点坐标圈定，矿区面积0.8968km2；开采深度+825.7m至460m标高，设计生产能力为42万t/a，其中西区生产能力为11万t/a（其中金矿2.25万t/a，仅第一年生产；其余为铁矿），东区生产能力为31万t/a（铁矿），采出铁矿石品位Tfe22.87%、金矿石品位Au13.98g/t。服务年限为11.23年。 |
| 2 | 排污信息 | 主要拟排放的污染物及特征污染物名称： 废气：本项目排放的废气堆场装卸和道路运输过程产生粉尘和扬尘。 废水：主要为生活污水和矿井涌水 噪声：主要是采矿产生的噪声，各种机泵、空压机、风机、运矿汽车及地下采矿爆破噪声等。 固废：主要为井下废石、废机油和员工生活垃圾。 |
| 3 | 防治污染设施 | 废气污染治理措施：洒水抑尘。 废水污染治理措施：生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。井下涌水排至地表水池，回用生产及洒水降尘。 噪声治理措施：通过隔声、安装消声器、合理布设运输道路和禁止夜间鸣笛等措施。 固废治理措施：地下开采废石回填采坑；生活垃圾运至环卫部门统一处理；项目单位在矿区内设置危废暂存处（有标记、防渗），用于储存废机油，废机油定期交由有资质单位回收及处理。 |

排污单位应当在环境保护主管部门公布排污单位名录后九十日内公开环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

8.1.3 运营期环境管理体系

1、环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，本项目需设立环境管理机构，负责整个项目环境管理工作，设一名副矿长负责环保工作，应有专职或兼职环境保护管理分院。环境管理机构职责：

（1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

（3）拟定企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；

（4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行状况，建立监控档案；

（5）协调企业所在区域内环境管理；

（6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

（7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

（8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。

2、环境管理内容

矿山从施工建设到服务期满关闭，一般经历三个时期，即施工建设期、生产运营期和服务期满关闭。由于各时期生产建设的不同特点，其环境管理的要求和内容也有所不同。本章对施工期、生产运营期和服务期满关闭提出环保要求。

生产期间的环境管理内容如下：

编制矿山环境保护计划，制定环境管理目标，并与企业的生产目标进行综合平衡，将环境保护规划纳入企业生产发展规划。

负责全矿职工的环保教育及有关的技术培训，从防止环境污染角度对岗位操作规程进行审核。

负责全矿各污染源和环保治理设施的建立、保管等日常管理工作。

配合环境保护监测部门定期组织、实施污染源监测，做好监测数据统计和归档工作，逐月统计生产系统各类污染物排放量，编制污染物排放量统计报表。

负责对环保治理设施进行考核，根据污染物排放指标的达标情况对环境污染事故隐患进行排查，并及时提出处理方案，将污染物排放量（或浓度）控制在较低水平，确保排放的各类污染物稳定达标。

建设单位应在本项目斜坡道口、平硐口、工业场地矿石仓库等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。

矿山服务期满后的环境管理：

1、矿山服务期满后，矿山负责实施的环境管理内容如下：

进行土地整治，采场、废石场等处存在的各类环境隐患，并完善有关水土保持设施，确保服务期满后不致发生水土流失、塌方等灾害；

2、在闭坑前及早安排人员进行生态恢复等工作。

环境管理手段：

经济手段：在企业内部把环境保护列入统计评分计奖的指标。

技术手段：在制定操作规程等工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

教育手段：开展环境教育，提高职工的环境意识，使广大职工自觉保护环境。

行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段监督、检查、批评、表扬、奖励、惩罚，促使各科室和生产车间按要求完成环保任务。

3、环境管理制度

建设单位应建立日常管理制度和环境管理台帐。建立完善企业内部环境管理制度，应结合实际，建立健全企业污染减排计划、环境应急管理制度、环境治理设施、设备运行管理等制度。企业台帐和资料要完善整齐，装订规范，监测记录连续完整，指标符合环境管理要求，能全面反映企业的环境管理情况。对于各项环境保护设施和措施的建设、运行等费用设置环保专项资金。建设项目投产使用前，建设单位应向负有环境保护监督管理职责的部门报告环境保护设施建设情况、运行计划，并公开相关信息。建设项目投入生产或使用后，建设单位应加强环境保护设施的维护和运行管理，保障环境保护设施长期正常运行，定期公开环境保护设施的运行情况和运行效果

8.2 环境监测计划

本项目属于以生态影响为主的建设项目，环境监测计划包括污染源监测计划、环境质量监测计划、生态监测方案。详见表8.2-1。

表8.2-1    污染源及环境质量监测项目、频率一览表

| 监测类别 | 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 1 | 空气质量 | 上石头梁村、八道梁村 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 2 | 声环境 |  | A声级 | 1次/季 |
|  | 3 | 地下水 | 上石头梁村、八道梁村、 项目场地 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐、总硬度、氟化物、铜、铁、锌、锰、六价铬、铅、镉、砷、石油类 | 1次/半年 |
|  | 5 | 土壤 | 矿区内农田（非永久基本农田） | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、银、铁、锰、石油烃、总盐，同时监测pH值 | 1次/年 |
|  | 6 | 生态 | 矿区范围 | 地表岩移观测 | 1次/周 |
| 污染源监测 | 1 | 废水 | 地下采井及高位水池 | pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、锌、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类，水位和水量； | 1次/年 |
|  | 2 | 废气 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 1次/季 |
|  | 3 | 噪声 | 工业场地四周 | A声级 | 1次/季（每次分昼、夜监测） |

8.3 环境保护措施及“三同时”验收一览表

根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，进行环保设施竣工验收。竣工验收重点是国家有排放标准的项目，同时，将事故防范措施和应急监测设施作为环保竣工验收内容，具体验收方案由环保验收单位确定，本节仅提出环评对环保竣工验收的建议。

本项目环境保护措施汇总及竣工验收一览表见8.3-1。

表8.3-1    项目环境保护措施汇总及竣工验收一览表

| 序号 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理 | 排入防渗旱厕处理，定期清掏，不外排。 | 具有防渗性能，符合环保要求 |
|  | 矿井井下涌水处理及利用 | 生产废水主要为矿井涌水，矿井丰水期涌水量为360.5m3/d，高位水池沉淀后回用，供给矿山生产、堆场、道路等的降尘洒水。 | 井下水仓4个，容积均为450m3；高位水池共2个，容积均为250m3，经沉淀处理，矿井涌水水质可满足采矿用水水质要求，全部利用不外排。 |
| 废气 | 卸料粉尘治理 | 降低装卸高度，适当时洒水降尘，矿石仓库采用全封闭措施，设置10个喷头，制定抑尘计划制度； 仓库外立面顶部设置4处通风口，口内布置排风扇，优化库内工作环境 | 满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7限值要求 |
|  | 采坑回填粉尘治理 | 废石回填采坑过程采用洒水车进行洒水抑尘措施 |  |
|  | 井下废气 | 设置20个洒水抑尘喷头，采用湿式凿岩、定期洒水抑尘。 |  |
|  | 道路扬尘治理 | 厂内运输道路路面硬化；采用洒水车抑尘，配备洒水车2台，制定完善的洒水抑尘制度。 | 设备配套齐全并建有完善的洒水降尘工作制度 |
| 噪声 | 噪声防治措施 | 设备用房封闭措施；内部采取吸声、减震、消声、隔声等措施 | 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固体废物 | 废石 | 基建期和运营初期井下废石回填于现状露天采坑处理 | 废石严禁在其他区域随意堆放，严禁设置永久性废石场 |
|  | 废机油 | 工业场地设置危废暂存间1座，位于东部系统的平硐工业场地（防渗地面、防风、防雨、防晒，设有明显标识），由有资质单位进行回收和处理；防渗性能应与2mmHDPE（渗透系数1.0×10-10cm/s）等效；一般防渗区防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年 第36号） |
|  | 生活垃圾处置 | 设置垃圾筒、箱，由当地环卫部门收集处置 | 设备齐全，生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理 |
| 生态防治、生态恢复、生态监测 | 生态环境综合整治 | 原采坑复垦、地表岩移预防治理及闭矿生态恢复（详见生态恢复章节） | 生态整治专用投资，每年投入的治理费用列入运行费用中 |
|  | 环境监测与地表岩移观测等 | 购置常规监测设备；制定地表岩移变形观测制度，制备岩移范围警示牌、铁丝网等 | 1、设有环境保护管理与监测机构，有专职环保管理人员； 2、有完善的环境管理和环境监测工作制度。 |
| 环境 管理 | 管理文件监测计划 | 加强对环境监测计划、生态恢复计划的管理 | 管理文件，监测计划 |
|  | 影像监控系统 | 在本项目斜坡道口、平硐口、工业场地矿石仓库、现状采坑等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。 | 制定管理制度；监控系统运营正常 |
| 事故 防范 | 事故防范措施 | 编制企业环境事故应急预案 | 事故防范措施的建议、事故管理措施的建议、事故分级相应措施预案 |

8.4 污染物总量控制

8.4.1 总量控制污染因子

根据国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）和辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发〔2015〕17号）的规定，提出“主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物”，“以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物为重点，进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标的审核和管理，严控新增排放量”。

本项目不建锅炉，冬季留守人员电供暖，则本项目不新增大气污染物VOC、NOx。

根据国家总量控制指标要求，并结合本项目污染物排放情况，确定本项目污染物总量控制因子如下：

废水污染物：COD、NH3-N。

8.4.2 总量控制措施

本项目采暖采用电采暖，不新建锅炉，无锅炉大气污染物NOx产生、不使用挥发性有机物，无VOC产生。本项目井下涌水经沉淀处理后全部回用于采场洒水降尘用水；生活污水经防渗旱厕处理后，定期清掏，不外排。即本项目生产、生活污水100%资源化利用，实现了零排放。

8.4.3 总量指标确认

在采取了设计和评价提出的完善的污染防治措施的基础上，评价最终核定的本项目污染物排放总量为:大气污染物VOC、NOx排放量为零；水污染物：COD、NH3-N。排放量为零。

9 环境经济损益分析

9.1 环境保护工程投资分析

本项目总投资为3269.8万元，其中环保投资为44.6万元，占总投资的1.36%。详见表9.1-1。

表9.1-1    环保投资估算表    单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 工程内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、废水处理 |  |  |  |
| 1 | 生活污水处理 | 防渗旱厕2座，水泥砖混结构 | 1.5 |
| 2 | 井下矿井涌水处理及利用 | 生产废水主要为矿井涌水，井下涌水排至地表高位水池沉淀后复用，供给矿山生产、道路、堆场等的降尘洒水。 新建地表高位水池2个，总容积为500m3。 | 5.0 |
| 二、大气污染防治 |  |  |  |
| 1 | 卸料粉尘治理 | 井下设置洒水抑尘喷头20处； 矿石仓库采取全封闭措施，封闭面积为1350m2，库房上方设置洒水喷头10个，制定完善的洒水抑尘措施 仓库外立面顶部各设置4处通风口，口内布置排风扇。 | 20.0 |
| 2 | 采坑回填粉尘治理 | 降低卸料高度，采用2台洒水车对堆场进行洒水抑尘； |  |
| 3 | 道路扬尘治理 | 矿区内运输道路硬化，与回填采坑粉尘治理共用2台洒水车 | 10.0 |
| 三、噪声防治措施 |  | 空压机、风机设置消声器、厂房隔声、同时设置减震基础 | 2.0 |
| 四、固体废物处置 |  |  |  |
| 1 | 废石 | 基建期和运营初期废石回填原有露天采坑 | / |
| 2 | 废机油 | 设置危废暂存间1处，位于东部开采系统工业场地；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，由有资质单位进行回收及处理 | 1.0 |
| 3 | 生活垃圾处置 | 设置垃圾筒、箱，由当地环卫部门收集处置 | 0.1 |
| 五、环境监测与地表岩移观测等 |  | 购置常规监测设备；制定地表岩移变形观测制度，制备岩移范围警示牌、铁丝网等 | 3.0 |
| 六、环境管理 |  | 建设单位应在本项目斜坡道口、平硐口、工业场地矿石仓库、现状采坑等部位安装视频监控设施，对矿石存储装卸、运输过程、废石回填采坑等过程进行记录，视频监控数据至少要保存三个月以上。 | 2.0 |
| 七、生态环境综合整治 |  | 原有生态问题恢复治理、塌陷岩移范围的生态恢复治理、闭矿后生态恢复治理（详见生态恢复章节），投资列入年度生产成本，不计入基建投资 | 407.8 |
| 合计 |  |  | 44.6 |

9.2 社会经济效益分析

9.2.1 社会效益分析

（1）项目建设符合国家产业政策和环境保护政策

项目设计规模42万t/a，矿石地质TFe品位一般在22.87%，属于贫矿，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策。同时本项目属于《钢铁产业发展政策》鼓励发展的项目。

（2）项目建设对促进当地经济发展的意义

项目达产后年销售收入为4200万元，对带动经济发展具有重要意义，项目也将使当地的工商业、医疗卫生条件和文化教育设施得到不同程度的改善。

（3）利于带动当地相关产业的发展。将资源优势转化为经济优势，带动地方经济，具有良好的社会效益。可促进当地的经济增长，促进地方经济第三产业的发展，解决当地部分人就业，提高当地社会经济发展水平及居民收入，改善人民生活质量。

9.2.2 经济效益分析

建设项目的主要经济指标见表9.2-1。由表可以看出：项目的全部投资回收期1.62年，项目的年销售收入4200万元（铁矿），税后净利润805.4万元。本项目投资收益较好。

表9.2-1    建设项目主要经济指标

| 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 总投资 | 万元 | 3269.8 |
| 销售收入 | 万元 | 4200 |
| 采矿成本 | 万元 | 2772 |
| 年所得税 | 万元 | 268.47 |
| 年税后利润 | 万元 | 805.4 |
| 返本期 | 年 | 1.62 |

9.3 环境经济损益评价

9.3.1 环境保护费用的确定和估算

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et（O）+Et（I）

式中：Et——环境保护费用；

Et（O）——环境保护外部费用；

Et（I）——环境保护内部费用。

（1）外部费用的确定与估算

外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要包括工业场地及道路两侧绿化以及地表岩移水土保持等生态环境综合治理费用等。本项目外部费用总计407.8万元，矿山服务年限为11.23a，分摊到每年的外部费用为平均36.3万元/年。

（2）内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分组成。

项目环境保护基本建设费用为41.6万元。运行费用是指项目各项环保工程、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用，运行费用按15%计算，本工程环保工程总运行费用为6.24万元。内部费用总计47.84万元，项目服务年限为11.23a，分摊到每年内部费用为4.26万元/年。

由上述公式计算可知，项目年环境保护费用为40.56万元/年。

9.3.2 年环境损失费用的确定与估算

年环境损失费用（Hs）即指项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，一级原环境功能发生改变等原因带来的损失。由于本项目排放的“三废”均通过比较完善的污染控制工程进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境污染很小。本项目环境损失主要为地面塌陷检测费、监测与管护费等其他费用。

年环境损失费用为3万元，项目服务年限为11.23年，分摊到每年为0.27万元/年。

9.3.3 年环境损失费用的确定与估算

（1）年环境代价

年环境代价Hd即是项目投入的年环境保护费用Et和年环境损失费用Hs之和，即Hd=Et+Hs。经计算年环境代价Hd为40.83万元/年。

（2）环境成本的确定

环境成本Hb是指开发项目单位产品的环境代价，即Hb=Hd/M，M是产品的产量，经计算，项目的年环境成本为0.97元/吨铁矿石。

总的看来，本项目由于采取了完善的污染防治措施，付出的环境代价相对较低。

（3）环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge。

经计算，本项目环境系数为0.0097，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为97元。

综上所述，本项目如认真落实环评中提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目建设运行，有利于增强地方经济实力、财力、增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防止措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

10 产业政策符合性分析

10.1 产业政策符合性分析

10.1.1 《产业结构调整指导目录》符合性分析

10.1.1.1铁矿类

国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中关于钢铁部分的内容为：

鼓励类：

八：钢铁

1、黑色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发；低品位难选矿综合选别和利用技术，高品质铁精矿绿色高效智能化生产技术与装备

限制类：

未涉及矿山。

淘汰类：

一、落后生产工艺装备

（十七）采矿

4、地下矿山使用非阻燃电缆、风筒和输送带

5、地下矿山主要井巷使用木支护

6、地下矿山采用空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业

7、地下矿山采用横撑支柱采矿法

二、落后产品：未涉及矿山。

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定。

根据国发〔2005〕40号国务院关于发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》关于“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”的原则，本工程属于允许类。

10.1.1.2金矿类

本工程以铁矿采矿项目，矿山采用地下开采方式，金矿为共生矿种，储量较小，生产规模为2.25万t/a，仅生产一年，日处理金矿石68t，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制开采类，但该项目金矿为共生矿，根据《中华人民共和国矿产资源法》“第三十条　在开采主要矿产的同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费；对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏。”

所以，本项目金矿石开采与《产业结构调整指导目录（2019年本）》产业政策不冲突。

表10.1-1 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照分析

| 项目 | 政策要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 第二类限制类 八、黄金 | 日处理岩金矿石300吨（不含）以下的露天采选项目、100吨（不含）以下的地下采选项目 | 日采矿133t；地下开采方式 |
| 第三类淘汰类 七、黄金 | 日处理50t以下的采选项目 |  |

10.1.2 《钢铁产业发展政策》符合性分析

国家发展和改革委员会以第35号令于2005年7月8日经国务院授权颁布了《钢铁产业发展政策》，以指导钢铁产业的健康发展，在该产业政策第七章“第二十九条中指出：根据我国富矿少、贫矿多的资源现状，国家鼓励企业发展低品位矿采选技术，充分利用国内贫矿资源”。

矿石品位较低，矿石地质TFe品位22.87%，属于贫矿类别，该项目为《钢铁产业发展政策》中的鼓励项目。

10.1.3 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中关于铁矿开采的要求：

表10.1-2    满足“矿山生态环境保护与污染防治技术政策”情况表

| 项目 | 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 | 项目选址不在上述各类保护区之内；矿界内无永久基本农田及基本农田保护区 | 符合 |
|  | “对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害” “应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止浸出水污染地表水和地下水” | 本项目产生的废石为Ⅰ类工业固体废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）中相关要求。 | 符合 |
| 采矿 | 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上 | 工程土地复垦率90%以上，满足要求 | 符合 |
|  | 鼓励将矿井涌水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用 | 矿井涌水全部作为井下生产用水重复利用。暴雨或事故情况时，矿山排放水质满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中水污染排放浓度限值 | 符合 |
|  | 宜采取修筑排水沟、引流渠， 预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷 | 斜坡道上方设置截洪沟（排水沟、引流渠），可有效阻止径流水通过斜坡道进入地下井巷的水量。 | 符合 |
|  | “宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染”；“宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防止破碎、转运等选矿作业中的粉尘污染” | 对无组织粉尘洒水抑尘，粉尘达标排放无组织粉尘洒水抑尘，粉尘达标排放 | 符合 |
|  | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 | 地下涌水不外排，全部回用于生产； | 符合 |
|  | 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。 对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 | 基建产生的表土、底土及其他可用的岩石，用于历史遗留采坑的复垦 | 符合 |
|  | 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天采坑等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡；废石场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等 | 项目在生产过程中及服务期满后，对采场、工业场地等处分阶段开展生态恢复措施，满足要求 | 符合 |

综上，该项目满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中的相关要求。

10.1.4 《黄金工业污染防治技术政策》符合性分析

表10.1-3      满足“黄金工业污染防治技术政策”符合性情况表

| 项目 | 黄金工业污染防治技术政策 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源头及生产过程污染防控 | 优先采用充填采矿法等能够减轻环境影响的开采技术 | 基建期废石用于平整工业场地、道路铺垫使用； 运营期废石不升井，采用削壁充填采矿法回填采空区。 | 符合 |
| 污染治理及综合利用 | 采场、矿石堆场、排土场、尾矿库应在确保生产安全情况 下采取遮盖或喷淋洒水等措施减少扬尘排放。生产区内道路应采取洒水降尘等措施控制扬尘。 | 矿石井口落矿区采取半封闭措施、四周采取浆砌石围挡；运输道路采用洒水车定期洒水 | 符合 |
|  | 水污染防治应遵循雨污分流、清污分流、分类收集、分质 处理和循环利用的原则，实现污水全收集利用或达标排放，外排废水应达到国家或地方相应排放要求。 | 矿井涌水全部作为井下生产用水重复利用。 | 符合 |
|  | 采矿废水宜根据其去向采用混凝、沉淀、过滤或以上工艺组合等方法合理处理后进行生产、绿化、生活等方式综合利用， 其水质应达到相应要求。 |  | 符合 |
|  | 采矿废石、浮选尾矿等固体废物的贮存和利用应符合国家环境保护相应要求。采矿废石应优先用于回填，或作为建材等方式进行综合利用。 | 运营期废石不升井，采用削壁充填采矿法回填采空区。 | 符合 |
|  | 生活污水宜单独收集并根据其去向合理处理后进行生产、 绿化、冲洗等综合利用，其水质应达到相应要求。 | 生活污水排入旱厕，定期清掏 | 符合 |
|  | 应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。 | 主井、风井工业场地均布设与距离敏感保护目标较远处，对保护目标影响较小 | 符合 |
|  | 采矿、选矿工业场地应选择有利于保护生态环境的场所（位置），矿山开采企业应采取种植植被或其他措施，减少水土流失。 | 开采过程中及服务期满后，对采场、工业场地等处分阶段开展生态恢复措施，满足要求 | 符合 |
|  | 矿山修复应优先采用原生植物覆盖生态修复技术。 | 优先采用当地植物物种进行生态恢复 | 符合 |

10.1.5 与自然保护区管理条例符合性分析

本项目距离北票市大黑山国家级自然保护区缓冲区边界最近距离约为443m、距离实验区边界最近距离约为984m、距离核心区边界最近距离约为1179m。项目矿区范围与自然保护区无空间重叠区域。本项目矿石为最终产品，产品外运过程中将穿越部分北票市大黑山国家级自然保护区的缓冲区、试验区，穿越距离约为2.5km，其中穿越缓冲区1.15km、穿越实验区1.35km，方式为依托现有乡村公路穿越，本项目不对改道路进行扩建，在上述区域内无相关采矿工程，本项目将对运输车辆进行苫盖等防遗撒措施，防止矿石遗撒、扬尘对保护区内环境空气质量产生影响。

10.1.6 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符性分析

根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》国土资规〔2017〕4号已于2017年经六部门联合公布，其中“冶金行业绿色矿山建设要求”中关于铁矿矿山的建设要求符合性如下：

表10.1-4    满足“冶金行业绿色矿山建设要求”情况表

| 项目 | 冶金行业绿色矿山建设要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色矿山矿区环境 | （一）矿区规划建设布局合理，标识、标牌等规范统一，清晰美观，矿区生产生活运行有序，管理规范。 （二）矿山生产、运输、储存过程中做好防尘保洁措施，确保矿区环境卫生整洁。 （三）生产过程中产生的废气、废水、噪声、废石、尾矿产生的粉尘等污染物得到有效处置。 （四）充分利用矿区自然资源，因地制宜建设“花园式”矿山，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现矿区环境天蓝、地绿、水净。 | 历史遗留露天采坑本次进行复垦，历史废石场进行治理并复垦；生产、运输过程均采用洒水抑尘措施，各项污染物均能得到合理有效的处理处置。 道路两侧因地制宜绿化。 | 符合 |
| 资源开发方式 | 矿山开采应针对不同的矿体赋存条件，选择露天与地下联合开采技术、露天矿陡帮开采、大区微差爆破技术、大间距集中化无底柱开采工艺、全尾砂充填采矿技术等合理先进的采矿方法，提高开采回采率。不得采用露天矿浅眼爆破、矿井提升直流电机、扩壶爆破等国家明文规定的限制和淘汰技术。 | 本项目铁矿采用浅孔留矿法，矿体开采范围地表投影无环境敏感区、铁路、水体等，井下废石不升井，回填井下采空区，地表不设废石堆场。 | 符合 |
| 资源综合利用 | 对废石、尾矿等固体废物分类处理，实现合理利用，固废利用率达到国家要求。鼓励大中型矿山废石不出坑，尾矿井下充填，或固废其他方式利用。 | 井下废石不升井，回填井下采空区，地表不设废石堆场。 | 符合 |
|  | 提高水循环利用率。建设规范完备的水循环处理设施和矿区排水系统。充分利用矿井水，循环使用选矿废水，重复利用率不低于85%，干旱戈壁沙漠等特殊地区选矿水重复利用率不低于50%。 | 本项目斜坡道、平硐工业场地各设置地表高位水池一座，容积为250m3，用于井下涌水沉淀，处理后回用井下凿岩、巷道防尘洒水、运输道路降尘洒水等。生产废水实现100%利用。 | 符合 |

根据表10.1-4可知，本矿山建设基本符合《关于加快建设绿色矿山的实施意见》中关于铁矿矿山的建设要求。

10.1.7 与绿色矿山建设规范符合性分析

表10.1-5    与《冶金行业绿色矿山建设规范》相符性分析表

| 项目 |  | 冶金行业绿色矿山建设规范 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区环境 | 基本要求 | 矿区开发规划和功能分区布局合理，全面实现矿区绿化、美化，整体环境整洁优美；生产、运输、贮存等管理规范有序。 | 本项目矿区整体环境整洁有序，规范管理生产、运输和贮存等一系列环节 | 符合 |
|  | 矿容矿貌 | 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区。 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全。 地面运输系统、运输设备、贮存场所实现全封闭或采区设置挡风、洒水喷淋等有效措施进行防尘。 应采取合理有效技术措施对高噪音设备进行降噪处理 | 矿区生活区与生产区、生态区界限分明。 矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套齐全。 运输道路、井下开采定期洒水。 高噪音设备减震、隔声。 | 符合 |
|  | 矿区绿化 | 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化覆盖率应达到100%。 矿区主运输通道两侧因地制因绿化美化。 | 矿区未利用地全部绿化，道路两侧设置绿化带。 | 符合 |
|  | 废弃物处置 | 废弃物应有专用堆积场所符合安全、环保等规定。 废水应优先回用，未能回用的应100%达标排放。 废石、尾矿等固体废弃物应分类处理，持续利用，安全处置率应达到100%。 | 废石回填采坑，处置率100%。 井下涌水全部回用于矿区及洒水抑尘。 | 符合 |
| 资源开发方式 | 绿色开发 | 应采用绿色开采工艺技术实现地面无废石堆场。 开采回采率、选矿回收率等指标应符合附录A.1相关要求中地下开采稳固矿体最低回采率81% | 地面不设废石堆场。 本项目为地下开采，属稳固矿体，回采率85% | 符合 |
|  | 矿区生态环境保护 | 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理与土地复垦。 建立环境监测与灾害应急预警机制，对生产废水、噪音等污染源及污染物实行动态监测对土地复垦区稳定性与质量进行动态监测。 | 正在进行编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，严格执行。设置监测部门及相关监测计划。 | 符合 |
| 资源综合利用 | 固体废物利用 | 宜采用井下回填处理、铺路、制砖、制备混凝土骨料等途径实现废石、尾矿综合利用。 | 基建期废石回填采坑，运营期废石不升井，回填采空区，处置率100% | 符合 |
|  | 废水利用 | 应建立废水利用系统，达标处理后用于洒水降尘、喷雾降尘、选矿等作业。 矿井水利用率根据不同水西园赋存条件确定：水资源短缺矿区应达到95%。 | 矿井水全部回用于洒水抑尘等。 矿井水利用率达到100%。 | 符合 |

10.1.8 环境管理政策相符性分析

本项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”、“辽宁省污染防治攻坚战三年专项行动方案（2018-2020年）”现行环境管理要求的相符性分析见表10.1-6。

表10.1-6    环境管理政策相符性分析

| 名称 | 政策要求 | 说明 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号及《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽政发〔2014〕8号） | 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目采用电供暖 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号及《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79号） | 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 | 本项目生活用水由汽车外运提供 | 符合 |
|  | 推进循环发展，加强工业水循环利用，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水，周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用 | 本项目矿井涌水用于洒水抑尘和厂区绿化，不外排，项目矿井水综合利用。 | 符合 |
|  | 推广示范适用技术，加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用，城市雨水收集利用，再生水安全回用，水生态修复，畜禽养殖污染防治等适用技术 | 项目生活污水排入防渗旱厕处理，定期清掏，不外排 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号及《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2016〕58号） | 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 厂区内绿地不使用农药 | 符合 |
|  | 加强未利用地环境管理，按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。加强对矿山、油田等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施 | 根据项目矿井附近土壤监测结果，符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中的标准 | 符合 |
|  | 严控工矿污染，加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并肩社会公布，列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开 |  |  |
|  | 加强工业废物处理处置，全麦整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏，粉煤灰，水泥，冶炼渣，电石渣，铬渣，砷渣以及脱硫、脱销、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施，加强工业固体废物综合利用 | 废机油存于危废暂存处 | 符合 |
|  | 减少生活污染 | 生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门进行处理 | 符合 |
| 关于印发《辽宁省污染防治攻坚战三年专项行动方案（2018—2020年）》的通知 | 全力淘汰燃煤小锅炉。全面淘汰县（市）建成区和工业园区10吨及以下燃煤小锅炉，推动集中供热覆盖范围内的燃煤锅炉淘汰和高效节能锅炉推广工作。到2020年，全省城市建成区淘汰20吨及以下燃煤锅炉。严控高污染燃料使用，在条件允许的情况下，逐步扩大禁燃区面积。 | 本项目采用电供暖 | 符合 |
|  | 加强危险废物环境监管，建立产废企业生产者责任延伸、危险废物产生处理信息公开等制度，落实企业主体责任。加强危险废物规范化管理。 | 本项目产生废机油暂存于危废暂存处，定期由有资质单位处理 | 符合 |
|  | 划定并严守生态保护红线。 | 本项目不涉及北票市生态保护红线。 | 符合 |
|  | 加强生产矿山地质环境保护与恢复治理；加大废弃矿山保护力度。 | 本项目正在进行编制《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》，并在报告中要求企业落实生态恢复措施 | 符合 |
| 辽宁省水污染防治条例 | 第三十八条 在饮用水水源准保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目； （二）改建增加排污量的建设项目； （三）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站 （四）新设商业性探矿权、采矿权（不含探转采）； （五）破坏水源涵养林、护岸林等与水源保护相关植被的活动； （六）法律、法规规定的其他可能污染准保护区内饮用水水体的活动。已建成的对水体污染严重的建设项目，由省、市、县人民政府组织制定迁出方案并逐步实施。 | 本项目为新建项目，矿井涌水和生活污水不外排，不会对水体产生影响；设置危废暂存处由于临时贮存废机油；项目属于探转采。 | 符合 |
| 《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》 | 推进清洁能源 | 本项目采用电采暖，不使用燃煤锅炉，是清洁能源 |  |
|  | 加强扬尘综合整治，严格施工监管 | 施工现场散装物料采取遮盖措施，必要时采取喷洒水等抑尘措施；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；矿石及废石周转卸落采取洒水降尘。 |  |
|  | 推进露天矿山综合整治 | 本项目历史遗留采坑计划2024年前完成恢复治理，积极履行矿山环境治理义务，目前已经恢复历史盗采过程损毁土地面积。 |  |

10.2 专项规划符合性分析

10.2.1 《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析

规划按照保护优势资源，扩大急缺资源开采，限制污染环境资源开发的要求，贯彻实施矿产资源可持续供应战略。

- 开发利用方向

规划期内，鼓励优先开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、干热岩、油页岩、油砂、铁、锰、铜、铅、锌、镍、钨、钴、金、银、“三稀矿产”（稀有、稀土、稀散）、金刚石、普通萤石、长石、磷、晶质石墨、硅灰石、硫铁矿、石膏、方解石、水镁石等矿产资源。

限制开采煤、钼、菱镁矿、硼等矿产。

本项目为铁矿开采项目，在辽宁省矿产资源总体规划中属于鼓励类开采矿种。

- 规划重点开采区

以战略性矿产或区域优势特色看矿产为主，全省划定了资源储量大、资源条件好、具有开发利用基础、对全国资源开发具有举足轻重作用的25个重点矿区，总面积22161.55平方公里，其中落实6个国家规划矿区。详见表10.2-1。

表10.2-1    辽宁省规划重点矿区    单位：km2

| 序号 | 名称 | 主要矿种 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZK001 | 西鞍山铁矿（国家规划矿区） | 铁矿 | 8.80 |
| ZK002 | 本溪市贾家堡子铁矿（国家规划矿区） | 铁矿 | 4.35 |
| ZK003 | 本溪市孟家堡子铁矿（国家规划矿区） | 铁矿 | 4.20 |
| ZK004 | 沈北煤田（国家规划矿区） | 煤 | 241.92 |
| ZK005 | 沈南（红阳）煤田（国家规划矿区） | 煤 | 833.17 |
| ZK006 | 阜新-锦州煤田（国家规划矿区） | 煤 | 1664.47 |
| ZK007 | 抚顺-红透山铜矿重点矿区 | 铜、锌、金 | 1204.4 |
| ZK008 | 宽甸硼海镇硼矿重点矿区 | 硼 | 216.78 |
| ZK009 | 翁泉沟硼铁矿重点矿区 | 硼 | 5.30 |
| ZK010 | 阜新排山楼地区金矿重点矿区 | 金 | 178.00 |
| ZK011 | 杨家杖子-钢屯钼矿重点矿区 | 钼 | 516.86 |
| ZK012 | 铁法煤田重点矿区 | 煤、煤层气 | 2014.29 |
| ZK013 | 海城菱镁、滑石矿重点矿区 | 菱镁矿、滑石 | 527.4 |
| ZK014 | 鞍山-本溪铁矿重点矿区 | 铁、石灰岩 | 2791.68 |
| ZK015 | 抚顺煤田重点矿区 | 油页岩、煤层气 | 236.62 |
| ZK016 | 岫岩-凤城铅、锌多金属矿重点矿区 | 铅、锌、金 | 2569.81 |
| ZK017 | 瓦房店金刚石矿重点矿区 | 金刚石 | 238.61 |
| ZK018 | 蓉花山地区石英岩矿重点矿区 | 玻璃用石英岩 | 19.27 |
| ZK019 | 复州湾-八家子铅、锌、铜、锰矿重点矿区 | 铅、锌、铜、锰 | 3247.24 |
| ZK020 | 高桥-八家子铅、锌、铜、锰矿重点矿区 | 铅、锌、铜、锰 | 3247.24 |
| ZK021 | 长安-五龙金、高岭土矿重点矿区 | 金、高岭土 | 290.34 |
| ZK022 | 瓦房子锰矿重点矿区 | 锰 | 103.9 |
| ZK023 | 朝阳-北票石灰岩矿重点矿区 | 水泥用石灰岩 | 583.97 |
| ZK024 | 朝阳-北票铁、金矿重点矿区 | 铁、金 | 1297.16 |
| ZK025 | 建平铁、金矿重点矿区 | 铁、金 | 1839.82 |
|  | 合计 |  | 22161.55 |

本项目位于辽宁省朝阳北票市北四家子乡王增店村境内，开采主矿种为铁矿，属于“朝阳-北票铁、金矿重点你矿区”之内，属于重点矿区，不在《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》中的禁止开发区、限制开发区范围之内。

根据《辽宁省矿产资源总体规划基础研究报告附表（2016-2020年）》，本项目位于辽宁省主要矿产探矿权现状表中（探矿权序号为1260），矿权人为北票市聚鑫矿业有限公司。

（3）开采规模及年限

根据《辽宁省矿产资源总体规划附表（2016-2020年）》中附表9辽宁省主要矿产矿区最低开采规模规划表，铁矿开采小型矿山单系统最低开采规模为10万t/a。

本项目设计2套系统开采，分别为西部系统、东部系统，其中西部系统生产能力为11万t/a（其中金矿2.25万t/a，铁矿8.75万t/a，但仅第一年生产；第二年后铁矿提升为11万t/a），东区生产能力为31万t/a（铁矿），总服务年限为11.23a，因此本项目与《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符。规划环评重点矿区和采矿权分布图见图10.2-1。

10.2.2 《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》于2017年7月21日取得审查意见（环审〔2017〕110号），报告书及审查意见中内容如下：

1、矿产资源节约与综合利用

加强低品位矿产资源的综合利用，重点领域是：油页岩的开发利用、低品位铁矿、低品位锰矿、低品位钼矿、低品位金矿、低品位金刚石等的开发利用。

本项目开采铁矿石平均品位为22.87%，属于低品位铁矿；金矿石平均品位Au13.98g/t，Ag97.15g/t，属于高品位金矿。

2、绿色矿山建设

推广绿色开采方式。减少废气、废水、废渣排放，减少固体物排放，提高综合利用率，消除矿渣、泥石流等灾害隐患。

本项目废水全部回用不外排，固体废物排至历史露天采坑，减少污染物外排，符合绿色矿山建设要求。

3、矿山地质环境恢复及矿区土地复垦

实现以划确定的“44个矿山地质环境重点治理区为重点，到2020年新建和生产矿山（改扩建）的土地复垦率达到50%；积极争取国家财政资金，引导外部资金，坚持“谁投资、谁受益”的原则，鼓励开展历史遗留矿山废弃土地复垦。到2020你那，历史遗留矿山废弃土地复垦率达到30%以上”目标。本项目矿山土地复垦率最终达为90%以上。

综上所述，本项目与《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响评价报告书》及其审查意见内容相符。

10.2.3 《辽宁省主体功能区规划》符合性分析

《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和省级两个层面。

本项目位于辽宁省朝阳北票市北四家子乡王增店村境内，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，属于限制开发区域的国家级农产品主产区。

农产品主产区为耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。

农产品主产区区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农村面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目为地下开采42万吨/a铁矿项目（共生金矿），不属于大规模高强度工业化城镇化开发；本项目不新增占用耕地，在开采过程中基本不会影响附近的农业生产，与农产品主产区的功能定位不冲突，符合《辽宁省主体功能区规划》的要求。

10.3 项目选址合理性分析

根据北票市自然资源局、北票市林业局、北票市生态环境局等相关部门出具的说明文件，经核查，该详查区不在各级、各类保护区及敏感区内，项目的选址符合相关法律法规要求。

10.4《关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》符合性分析

《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》（以下简称“意见”）于2018年10月1日发布，意见中内容如下：

表10.2-2    与非煤矿山综合治理意见相符性分析

| 名称 | 政策要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、构建严格非煤矿业权管理的政策体系 |  |  |  |
| （一）严格 新立矿业权准入 | 1.申请新建、扩建、改建非煤矿山项目必须依法符合下列条件 （1）符合生态保护、矿产资源规划及国家产业政策等要求。 （2）多个生产系统的矿山，每个生产系统须达到规划确定的最低开采规模。 （3）探矿权转采矿权划定矿区范围前或采矿权出让前，依据评审通过的矿产资源开发利用方案，编制环境影响评价报告书，并获得环保部门批准文件（法律另有规定的除外）。 （4）根据审批权限，拟出让矿产地，由当地政府组织相关部门、专家和于部群众代表对资源利用效益、社会效益、公共安全、生态环境影响、水资源影响及生态恢复成本等方面进行评估论证。 （5）资源储量规模为大型的非煤矿山依据的矿产资源储量勘查程度应当达到勘探程度，其他矿山（第三类矿产除外）应当达到详查及以上程度。 （6）矿业权人未列入勘查开采信息公示严重违法名单。 （7）申请人履行矿山环境恢复治理义务，按时完成《辽宁省矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018-2022年）》的年度治理任务。未纳入矿业权人异常名录或严重违法失信名单。 （8）法律、法规规定的其他条件。 | 项目为新建项目 （1）不涉及各敏感区，符合规划及国家产业政策 （2）单系统产能10万t/a满足要求 （3）探矿权转采矿权划定矿区范围前或采矿权出让前，依据评审通过的矿产资源开发利用方案，本项目正在编制环境影响评价报告书 （4）周边1000m范围无铁路、高速公路、国道经过 | 符合 |
|  | 2.存在以下情形之一，不得新立采矿权和商业性探矿权： （1）生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、矿山公园、重要湿地、湿地公园、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区、青山规划禁止开发区及限制开发区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等各类保护地内（下文简称各类保护地）。 （2）村庄、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施、重要河流、堤坝、石油天然气输送管道和高压输电线路等安全距离不符合有关法律法规标准规程规范规定的。 （3）铁路、高速公路、国道两侧各1000米范围内及1000米外可视范围内。 （4）与巳有采矿权间距不符合保留安全间距要求，或与相邻的露天采石场采矿许可证范围之间最小距离小于300米。 （5）港口、机场、回防工程设施圈定地区内。 （6）国家及省规定不得开采矿产资源的其他地区。 |  | 符合 |
| （五）严格执行矿业权退出 | 1.全省各级各类保护区内矿业权，按照国家及省分类处置意见，依法应退尽退。 2.全省生态保护红线内的非煤矿山，按照《生态保护红线管理办法》有关要求，依法有序退出。 3.全省永久基本农田内采取地下开采方式的非煤矿山，经论证破坏耕作层的，依法退出。 | （1）不在各级各类保护区范围 （2）不在北票市生态红线范围 （3）矿区范围内无永久基本农田及基本农田保护区 | 符合 |
| （十）严格热点矿种的矿业权管理 | 加强铁矿管理。停止新建露天矿山；新建地下矿山必须达到规划确定的最低开采规模和绿色矿山建设标准；巳有露天矿山禁止平面扩大范围，允许深部扩大范围，但开采方式必须由露天变更为地下；巳有矿山在2020年年底前必须达到规划确定的最低开采规模，逾期未达到的，不予延续；巳有矿山经国土、林业、环保、财政部门联合实地踏勘核查，未通过验收的，不予延续。 | 本项目为新建地下开采项目，本次生产规模为42万t/a，共设置2套开采系统，产能分别为11万t/a、31万t/a；单系统最小生产规模为10万t/a，满足规划要求 | 符合 |

图10.2-1  辽宁省主体功能区划图

图10.2-2  规划环评重点矿区和采矿权分布图

10.5 与朝阳市“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）和《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6号）文件精神，推动全市经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，朝阳市人民政府就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控，提出了《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（朝政发〔2021〕13号）。

根据“朝政发〔2021〕13号”文，朝阳市将环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。

本项目与朝阳市环境管控单元分布图的位置关系见图11.6-1，根据朝阳市环境管控单元分布图及管控单元生态环境准入清单，本项目位于朝阳市北票一般生态空间-优先保护单元ZH21138110006，属于以生态环境保护与生态恢复为主的区域。

根据国土部门出具的相关附件，本项目矿界范围不涉及自然保护区，不涉及生态保护红线范围，不涉及饮用水源保护区，本次为运营后期（第二年后）废石不升井，回填井下采空区，对比原工程减少了污染物排放。项目的建设符合《朝阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的管控要求。

11.6-1 项目在朝阳市环境管控单元分布图中位置

本项目对照朝阳市生态环境准入管控要求，对照情况如表11.6-1。

表11.6-1 朝阳市管控单元生态环境准入清单

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目实施情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝阳市北票市一般生态空间-优先保护单元ZH21138110006 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 遵守《自然生态空间用途管制办法（试行）》《辽宁省污染防治与生态建设和保护攻坚行动计划(2017-2020年)》 生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域管理，从严控制生态空间转为城镇空间和农业空间。严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间；严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。 | 根据北票市自然资源局出具的证明，本项目矿界范围不涉及生态保护红线范围； 本项目为新建矿山项目，不属于城镇、农业建设，本项目的建设将严格控制新增占地范围。 本项目新增占用部分其他林地、草地，不涉及生态相关的 | 符合 |  |  |
|  | 对禁（限）养区内养殖场户实施搬迁关闭整治工作。 | 不涉及 | 符合 |  |
|  | 避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 | 现状已对矿区等全面进行恢复治理，本项目运营后期（第二年后）废石不升井，回填井下采空区，污染物排放较少，可达标排放。 | 符合 |
|  | 经济信息化部门对高能耗、高污染企业落后生产设备和工艺的淘汰，重点监管行业企业搬迁改造等方面实施监督管理。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 | 本项目已对永久基本农田进行了避让，不涉及永久基本农田。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理。规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。养殖专业户应当建设防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存设施，采用堆肥处理等措施实现粪便污水综合利用。 | 本项目为采矿项目，不涉及 | 符合 |
|  | 从2021年1月1日起，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值；推进清洁取暖改造，推广使用天然气、液化石油气、太阳能、电能等清洁能源。推进柴油货车等高排放车辆深度治理。综合整治扬尘污染。推进畜禽粪污资源化利用。 | 本项目采用电采暖；废石不升井，湿式凿岩、矿石出井前充分预湿，矿石中转场封闭，定期洒水抑尘，运输车辆封闭运输，从源头、储运等过程综合治理扬尘，经分析污染物可达标排放。 | 符合 |
|  | 加强农业面源污染防治，加大种养业特别是规模化畜禽养殖污染防治力度，引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，对农药包装进行无害化处理。 | 本项目为采矿项目，不涉及 | 符合 |
| 环境风险防控 | 环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/Ⅳ+级的建设项目；重点加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管，按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险 对拟收回土地使用权的，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，由土地使用权人委托开展土壤环境状况调查评估。 | 本项目危险废物主要为废机油，设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度，风险潜势为I。 | 符合 |
| 资源利用 效率要求 | 加快发展清洁能源、可再生能源；实行煤炭消费总量控制，降低煤炭消费比例。 加快供水管网改造，降低人均生活用水量；推广农田节水技术和设施，提高灌溉水利用效率。推进畜禽粪污、餐厨废弃物等集中处理和资源化利用 实行最严格耕地保护和节约集约用地制度，严控生态保护红线管控区内土地用途，强化存量用地处置。在开发利用时要注意林地、自然保护区、水域等禁止开发要求，重视生态和环境保护，提升防风固沙功能红线区内禁止新建、扩建建设用地占用防风固沙林地、草地，已有重污染企业逐步退出 | 本项目依托当地电网供电，采暖使用电采暖，涌水全部回用； 本项目已对永久基本农田进行了避让，不涉及永久基本农田。 本项目矿界范围不涉及生态保护红线范围、不涉及自然保护区、不涉及饮用水源保护区，不涉及防风固沙功能红线区。 | 符合 |

图11.2-1        规划环评重点矿区和采矿权分布图

项目位置

图11.3-1        本项目与朝阳市生态红线区划图位置关系

11 结论

11.1 项目概况

本项目建设性质为新建，位于北票市北四家子乡王增店村境内，行政区划隶属于辽宁省北票市北四家子乡管辖。南距北票市40km，南东10km处有北票-宝国老铁路通过，北票-敖汉公路在矿区东侧2km处通过。

矿区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）东经：120°30′01″北纬：42°06′58″。

根据矿体赋存条件，矿山共布置2套开拓系统（西区、东区），设计采用地下开采方式，西部区选择斜坡道开拓方式、东部区选择平硐-斜坡道开拓方式，铁矿选用浅孔留矿采矿方法，金矿选用削壁充填采矿法。总生产能力为42万t/a，其中西区生产能力为11万t/a（其中金矿2.25万t/a，仅第一年生产；其余为铁矿），东区生产能力为31万t/a（铁矿），矿山总的服务年限为11.23年，项目总投资3269.8万元。项目建设有斜坡道及工业场地、平硐及工业场地、办公生活区、密闭式矿石仓库等。

11.2 环境质量现状

根据《2020年度朝阳市环境质量公报》，朝阳市为环境空气质量达标区域。本次环评环境空气监测点设置3个，分别位于矿区、周边环境保护目标，根据评价结果评价区监测因子TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

地下水各水质监测点评价结果表明，地下水现状监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类监测指标满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准，区域地下水质量良好。

本次噪声监测共布设8个噪声监测点，工业场地区域及环境保护目标昼夜间噪声值分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、1类标准的限值要求，区域内声环境质量现状良好。

土壤监测因子各项指标能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1风险筛选值的标准要求；工业场地监测点位土壤环境质量满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

本次环评经过现场调查可知，矿区范围内多为有林地、灌木林地、旱地和草地等。其中存在历史盗采情况，聚鑫矿业已对其露天采坑进行了部分恢复工作，并进行了复垦，种植了杨树等植被，尚存存在一定面积的采坑尚未回填，待本项目基建期、运营初期产生的废石对其回填后，再依据生态恢复计划对其进行恢复。总体来看，项目拟建设区域生态环境较好。

11.3 产业政策、相关规划符合性

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定，同时满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。

本项目符合《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及其审查意见，符合《辽宁省主体功能区划》《辽宁省青山保护条例》等政策、规划相关要求。

综上所述，本项目符合国家产业政策、法律法规及规划的要求。

11.4 项目采取的环保措施及主要环境影响

11.4.1 生态环境

（1）生态环境影响

项目建设造成的生态影响主要产生于两个方面，一方面是工程占地，另一方面是开采造成地表岩移，其它生态影响主要是由这两个方面诱发产生的。本项目评价区生态变化主要为项目工业场地占地造成的，造成的地表岩移影响较小。

项目总平面布置由以下分区组成：工业场地、运输道路和废石处置场地（历史采坑），主要新建主斜坡道1座、措施斜坡道1座、回风井2座，主要占地类型为裸地、灌木林地等。

因采用浅孔留矿法采矿法控制地表岩移，项目开采完成后地表变形轻微，不会造成地形地貌的明显变化及对地表的建筑物造成损害。

评价区地处辽宁省的东部边缘，整个评价区自然生态系统的分布较少，以人工生态系统为主。项目实施后，评价区的工矿用地增加，人员流动增多，会对评价区的东部的生态系统产生压力，但是随着矿上区域生态恢复的进行，本项目不会对整个评价区的生态系统完整性产生破坏。

（2）生态环境保护措施

1）主体工程生态环境保护措施

①在总图布置上，充分利用自然地形、地貌，减少挖方，尽量做到工程自身土石方平衡，减少占地和水土流失。

②根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。

③工业厂区及道路及时洒水降尘。

2）地表岩移范围内农业用地保护措施

①矿山在开采过程中，将地下开采废石充填到井下采空区，控制地表错动和塌陷，减少对原有地形地貌、地表附属物的破坏。

②及时观测和监测采矿造成的地面岩移的变化规律，研究矿体开采与地表移动的关系，如果地表出现裂缝要及时圈定，采取安全措施和设置警示标志，防止地表塌陷、岩层错动引发安全事故。

③如矿界周边地表农田受到岩移影响，要及时的进行土地平整和修复，保证农田的生产力不下降。

11.4.2 环境空气

对采矿过程中产生的废气采取以下治理措施：井下凿岩采用湿式凿岩；爆破后即进行通风，必要时，对采场采取强制加强通风措施；在原矿装卸过程中对矿堆进行洒水抑制粉尘的飞扬；废石回填采坑时降低装卸高度，洒水车洒水抑尘；运输道路硬化、限速行驶、车俩加盖苫布、定期洒水降尘。

11.4.3 地表水

（1）矿井涌水防治措施

本项目产生废水主要井下涌水，项目正常涌水量为360.5m3/d，其水质特点为悬浮物较高，经过井底水仓及地表高位水池的沉淀后预计排水水质SS≤30mg/L，全部复用于井下生产，不外排。

（2）生活污水防治措施

针对于工业场地生活污水，本项目主要对防渗旱厕进行清淘，不外排。

11.4.4 固体废物

本项目区域由于矿体出露地表，形成2处历史盗采露天采坑，本项目不设置永久性废石场，将基建期及运营期初期产生的废石排至该露天采坑，根据第7章分析，该采坑可满足废石排放需求，待排放废石活动结束后，依据采坑的情况进行平整，并覆土绿化，运营期废石不升井，回填历史采空区不会对周围环境产生较严重的不良影响。

项目单位在矿区内设置危废暂存处（有标记、防渗），用于储存废机油，废机油定期交由有资质单位回收及处理。

生产期间在生活垃圾运至环卫部门统一处理。

11.4.5 声环境

选用低噪声设备，对各主要产噪设备采取安装减震基础、隔振和封闭等形式。在高噪声源周围种植一定数量的阔叶乔木，起到阻断和吸收噪声传播，减少对环境的影响；厂房内墙铺设吸声材料；道路硬化，运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。

11.5 总量控制

本项目污染物排放总量为：大气污染物VOC、SO2、NOx排放量为零；水污染物COD、NH3-N排放量为零。本项目不新增重点污染物排放总量。

11.6 公众参与采纳情况

北票市聚鑫矿业有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）开展了环境影响评价首次网络公示，并对环境影响报告书征求意见稿同时开展了网络、报纸及公告公示，主要对矿区附近可能受项目建设影响区域内的公众进行调查，并以此编制“建设项目环境影响评价公众参与说明”文件。

2022年3月9日，聚鑫矿业在朝阳之窗网站https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize_reply网站进行了环境影响评价第一次公示，公示主要内容为项目概况、环境影响评价工作程序及主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见主要方式、建设单位和环评单位信息及联系方式等。

2022年7月5日，环境影响报告书主要内容编制完成后，聚鑫矿业在朝阳之窗网站https://open.weixin.qq.com/connect/oauth2/authorize_reply进行了环境影响评价第二次公示，公示主要内容为环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查询纸质报告书的方式和途径、建设单位名称和联系方式、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的起止时间等，公示时限为2022年7月5日至2022年7月20日，公示有效期为10个工作日。在网络公示期间，通过辽沈晚报报纸（2022年7月7日、2022年7月9日）、现场张贴公告的形式对本项目环境影响报告书进行同步公示。

本环评根据建设单位提供的公众参与说明文件的内容进行分析，公众参与过程所面对的公众均为当地生活或工作等公众，代表性较好；公示期间未收到广大公众的反对意见，本环评认为，公众参与调查结论基本可信，可以作为相关管理部门的决策参考依据。

11.7 总结论

北票市聚鑫矿业有限公司前石头梁铁、金矿开采建设项目，符合国家及地方产业政策要求，符合矿产资源规划及规划环评要求；项目基建期产出的废石用于回填现状历史采坑，运营期废石回填历史采空区，不升井，从而最大限度减少工程占地和固废排放；生产中充分利用污废水，做到污废水零排放，符合清洁生产要求；项目选址符合当地环境与发展规划；项目生态保护与污染防治措施完善、具体可行，经预测评价，项目投产后各项污染物达标排放，对当地环境影响较小；COD和NH3-N等总量控制管理污染物排放量为零。综上所述，在严格执行本次评价提出的污染防治措施及生态保护措施的条件下，项目建设所引发的不利环境影响能够得到有效缓解和控制，从合理利用资源和环境保护角度分析，本项目建设可行。