石嘴山市第一人民医院污水氨氮水质在线监测维保项目

编号：石一医招-2024-19号

采   购  人：石嘴山市第一人民医院

二Ｏ二四年十月

目   录

第一章    采购公告 …………………………………………………………… 3页

第二章    投标人须知 ………………………………………………………… 6页

第三章    项目说明与采购需求 ……………………………………………… 8页

第四章    评分标准…………………………………………………………… 11页

第五章    投标文件格式 ………………………………………………………13页

医院污水氨氮水质在线监测维保项目采购公告

因环保工作需要，经院长办公会同意对医院污水氨氮水质在线监测维保项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商前来应标。

一、采购编号：石一医招-2024-19号

二、项目名称：医院污水氨氮水质在线监测维保项目

三、预算金额：3万元/年，3年总概算9万元。

四、采购方式：院内竞争性磋商

五、项目说明与采购需求：详见第三章内容。

六、服务期限：三年

七、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.本项目的其他资格要求：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

（2）法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；

（3）信用中国和中国政府采购网信用信息查询结果以采购人磋商现场查询结果为准。

4.投标人未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将会被拒绝参加此项目投标。

5.本次采购项目不接受联合体投标；也不接受转包或分包。

6.投标单位需提供《中小企业声明函》。

八、公告时间及报名事宜等:

1.公告报名及采购文件的获取：

（1）公告及报名时间于2024年10月29日至2024年11月5日止,登陆石嘴山市第一人民医院（http://www.szshospital.com），报名采取不见面形式网上报名。报名表发送至szssdyrmyyzb@163.com（采购文件中附），因时间的关系，公告期视为报名期。本次至少为两轮报价。

（2）供应商应在磋商现场将密封的投标文件送达（磋商地点），未报名、逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

（3）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2、与本项目有关的信息和变更，石嘴山市第一人民医院通过（http://www.szshospital.com）进行通知，请投标人关注以便及时了解相关采购信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

九、磋商时间及地点

磋商时间：2024年11月6日14:30分

地  点：石嘴山市第一人民医院6号楼二楼图书馆会议室

电子邮箱：szssdyrmyyzb@163.com邮  编：753200

联系人：黄老师          联系电话（传真）：0952-7823023

注：投标人登录石嘴山市第一人民医院网站采购信息（http://www.szshospital.com）下载电子版采购文件。请投标人密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。

石嘴山市第一人民医院

2024年10月29日

第二章  投标人须知

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院污水氨氮水质在线监测维保项目 采购方式：院内竞争性磋商 项目编号：石一医招-2024-19号 预算金额：3万元/年，3年总概算9万元。 地点：石嘴山市第一人民医院 服务期限：三年 |
| 2 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
| 3 | 2.本项目的其他资格要求： （1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明； （2）法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）； （3）信用中国和中国政府采购网信用信息查询结果以采购人磋商现场查询结果为准。 3.投标人未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将会被拒绝参加此项目投标。 4.本次采购项目不接受联合体投标；也不接受转包或分包。 5.投标单位需提供《中小企业声明函》。 注：标书中附复印件加盖公章。（如未按要求提供，资格审查不予通过。复印件资料需清晰可辨，否则评委有权视其为不合格资料。） |
| 4 | 投标中其他要求: 1. 投标人应根据采购方的要求提供满意的服务。 2. 如果所供服务有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。 3.项目质量控制标准：符合相关规范、规定标准及要求。 4.提供的项目实施、服务等要求应符合采购文件的要求。 5.存在关联关系的不同投标人，不得同时参加本项目。关联关系投标人包含以下情况：与本企业单位负责人为同一人的其他企业；与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。 6.本项目投标报价须包括全部服务所需费，人工费及税费等。 即：按采购人要求服务完毕的价格，采购人不再另付任何费用。 |
| 5 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）所属行业：其他未列明行业。 |
| 6 | 公告及报名时间：2024年10月29日至2024年11月5日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30 磋商时间：2024年11月6日14:30分 磋商地点：石嘴山市第一人民医院6号楼二楼图书馆会议室 （石嘴山市惠农区康乐路1号） |
| 7 | 验收：符合相关标准及采购人要求 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本1份，胶装密封。 |
| 9 | 采购文件的澄清：投标人对采购文件的质疑，应在磋商截止前2日以书面形式送交或电传至采购人进行统一答复。 注：各投标人登陆医院官网自行下载采购文件。报名邮箱：szssdyrmyyzb@163.com |
| 10 | 采购监督部门，医院监察室，电话0952-3313452 |

第三章 项目说明和采购需求

一、项目概况

1.主要处理医院运营过程中产生的医疗污水、生活污水等，产生的污水经化粪池排入污水处理站进行处理消毒，处理达到《医疗污染物排放标准》标准后，经市政管网直接排入惠农区第二污水处理厂处理。

2.污水处理后要求达到《医疗污染物排放标准》标准。

二、服务范围

石嘴山市第一人民医院污水在线监测设备氨氮在线分析仪运营维护及试剂更换等。

三、服务内容

石嘴山市第一人民医院污水在线监测设备氨氮在线分析仪运营维护及试剂更换，包括：

| 石嘴山市第一人民医院本部污水在线监测设备氨氮在线分析仪运营 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运营设备/项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 氨氮在线分析仪 | 运营维护 | 套/年 | 1 |

注：供应商报价应包含人工费、税费、试剂标液费用、更换易损耗件费用（2000元以下配件）、数据等实施本项目所需全部费用。

四、服务人员配置及数量

1.供应商应配1名工作人员，污水在线监测系统发现数据异常，应2小时内到达现场检查处理。

2.污水在线设备运营人员具有自动检控（水）运行工合格证书。

五、服务要求

1.日检查维护

每天通过远程查看数据方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断水污在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应马上检查处理。

2.周检查维护

每7天对水污在线监测系统至少进行1次现场维护。

维护内容：

（1）检查泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，进行清洗，对水泵和过滤网进行清洗。

（2）对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，对电极探头进行清洗。

（3）检查各水污在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，及时更换标准溶液和试剂，保证标准溶液和试剂在有效使用期内。

（4）检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

（5）保证室内设施完整、干净卫生无杂物，设备定期维护、表面清洁。

3.月检查维护

（1）每月的现场维护包括对水污在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况。

（2）水污在线监测仪器：根据仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，及时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

（3）清理潜污泵泵头，清洗水样管路、采样器滤网，清洗氨氮分析仪、清洗采样计量管及测量池，清洗排液电磁阀，清理流量计测量堰板上的附着物，如实记录仪器的工作情况，并如实填写检修记录。

4.季度检查维护

（1）水污在线监测仪器氨氮分析仪：根据仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，及时进行更换。

（2）每周对于水污在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB 18597的有关规定，不能长期存放在线检测设备机房内，废液交给医院处置。

（3）更换潜污泵泵头过滤阀，更换采样器过滤阀，更换捏阀的硅胶管，更换计量管密封圈，如实记录仪器的工作情况，如实填写检修记录（配件2000元以下费用由维护单位承担）

六、服务期和地点

1.服务期：三年；本项目为延续性服务项目，合同一年一签。

2.服务地点：石嘴山市第一人民医院

第四章评分标准

综合评分法

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （最终报价） | 30 分 | 投标报价不能超过预算价，所有算术修正后的磋商报价由低到高进行排序，除磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价又不能证明其报价合理性的被拒绝外。实际得分为：评标基准价/ 磋商报价×30。评标基准价为有效报价的最低价。（四舍五入后保留小数点后一位） |
| 2 | 商务标响应情况 | 5 分 | 不能实质性满足磋商文件商务条款要求的为无效标书,满足磋商文件商务条款的得 3 分，以此为基础，供应商（投标人）商务条款与磋商文件规定的相应商务条款每出现一个正偏离加1分，加分至标准分时为止。 注：商务标包括服务期、服务地点、服务要求及其他要求等。 |
| 3 | 业 绩 | 4分 | 供应商（投标人）提供近三年（2021年 6月至今）类似业绩的，有一项得 1 分，最多得4分。 注：（投标人应提供中标通知书和双方签订的相应的合同书并在投标文件中附加盖投标人公章的复印件。） |
| 4 | 项目团队情况 | 8分 | - 供应商派驻本项目的专业人员具有污废水处理工相关证书的，每提供一个得2分，最高4分。 - 供应商派驻本项目的专业人员具有监控（污废水）运行工相关证书的，每提供一个得2分，最高4分。 - 注：提供人员名单、身份证复印件、联系方式、相关证书复印件及证书网页查询截图、最近6个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明，不提供不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 3分 | - 拟投入人员配备职责分工非常合理、科学，同类工作经验、资历丰富，完全满足本项目要求的得3分； - 拟投入人员配备职责分工合理、科学，有同类工作经验、资历，基本满足本项目要求的得2分； - 拟投入人员配备职责分工简单，不能满足本项目要求的得1分； - 未提供的不得分。 - 注：同类工作经验须提供相关证明材料。 |
| 6 | 实施方案 | 40 分 | 运维服务方案。提供的方案全面、清晰、明了，具体工作流程分析科学合理，切实可行，有较强的先进性、安全性，具有完善的项目实施方案，得7-10分；提供的方案较详细，对项目具体工作流程分析切合实际，基本满足项目要求的，得4-6分；提供的方案简单，不切合实际或不能满足要求的，得1-3分；未提供运维服务方案的不得分。 |
|  |  |  | 日常维修养护方案及措施。方案及措施科学、合理、详尽、全面的得7-10 分；方案及措施较合理、完整、可行的得4-6分。方案及措施较简单、不能满足项目基本需求的的得1-3分；未提供的不得分。 |
|  |  |  | 质量保证措施。供应商服务质量保证措施合理，切实可行具有科学的手段和管理办法的，得7-10分；供应商服务质量保证措施较为合理且内容较齐全的，得4-6分；供应商服务质量保证措施内容不够齐全、合理性较差的，得1-3分；未提供的不得分。 |
|  |  |  | 安全保障措施。安全保障措施具体详细、思路清晰、服务承诺全面，内容详实，有具体、可操作性强的保障措施，且完全满足采购需求的得7-10分；安全保障措施比较全面，内容基本详实、具体、安全保障措施较为详细、思路较为清晰、操作性较强，基本满足采购需求的得4-6分；安全保障措施不全面，内容不够详实、具体，安全保障措施可行性不高，部分满足采购需求的得1-3分；未提供的不得分。 |
| 7 | 服务承诺 | 10 分 | 投标人需结合项目的实际特点来制定本项目的服务承诺，评委根据各投标人提供的服务承诺综合评审；服务承诺全面具体，服务体系完善，服务响应及解决问题及时的得7-10分；服务承诺较为全面具体，服务体系较完善，服务响应时间及解决问题较为及时的得4-6分；服务承诺不够全面具体，服务体系不够完善，服务响应及解决问题不够及时的得1-3分；未提供服务承诺的不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

第五章    投标文件格式

正（副）本

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1、报 名 表 ………………………………………………………………   页

2、投 标 书…………………………………………………………………   页

3、企业简介…………………………………………………………………   页

4、响应一览表………………………………………………………………   页

5、本项目实施方案 ………………………………………………………   页

6、服务承诺…………………………………………………………………  页

7、法定代表人授权书 ……………………………………………………   页

8、其他有关资料…………………………………………………………    页

石嘴山市第一人民医院采购项目报名表

石嘴山市第一人民医院：

我单位认真阅读                                    采购公告及相关采购文件资料，并确信已完全符合采购文件所列的采购项目需求条件和要求，愿以积极认真的态度参加投标，恪守诚信，并提供良好的合作，并愿对本表所填写内容的真实性承担法律责任，现申请报名。

法人代表（签字）               投标单位（盖章）

年    月    日

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照证号 |  | 投标包段 | / |
| 税务登记证号 |  | 注册资金 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代理人（签名） |  | 联系电话 |  |
|  |  | E-mail |  |

- 说明：本报名表可在采购公告附件中下载，在报名截至时间前将报名表（扫描件电子版）发送到指定邮箱szssdyrmyyzb@163.com)，并电话告知医院招标办。

投 标 书

致：石嘴山市第一人民医院

根据贵方为      项目的投标邀请（采购编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本＿＿份。

1、企业简介

2、响应一览表

3、实施方案

4、服务承诺

5、法定代表人授权书

6、其他有关资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务实施等报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守采购文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。不论投标结果如何，投标人均应承担所有与投标有关的全部费用。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

- 日  期：     年    月    日

企 业 简 介

主要包括，但不仅限于以下内容：（供参考）

1、企业全称、性质及隶属关系、设立时间、所在地址等；

2、企业的主要服务范围、规模、设备及技术能力；

3、最近三年与本项目类似的案例：

| 用户名称和地址 | 已完成类似项目名称 | 完成日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应提供中标通知书和双方签订的相应的合同书，并在投标文件中附加盖投标人公章的复印件。

4、与本次投标项目有关的情况说明及特点优势；

5、项目团队情况及人员配备（自行制表并盖供应商公章）

响应一览表

项目名称：                        采购编号：

| 序号 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | （大写）人民币_______________元整（￥：__________） |  |

注：供应商投标报价时须报单年度金额。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：        年         月         日

注：投标单位需将响应一览表再另外独立密封包装一份。

本项目实施方案

本项目详细的服务方案如：运维服务方案、日常维修养护方案及措施、质量保证措施、安全保障措施、服务人员培训方案、服务安全应急预案、服务需求响应方案等。

服务承诺

投标人名称：                      采购编号：

_____________________________项目

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

- 日期：       年        月        日

法定代表人授权书

石嘴山市第一人民医院:

本授权书声明：注册于中国的          （公司名称）                 在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权                          （被授权人的姓名、职务）                  为本公司的就石一医招2024-？号                                   项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

本授权书于           年       月          日签字生效，被授权人无转委托权。特此声明。

法定代表人签字_____________________________

职务：_____________________________________

公司名称（加盖公章）：______________________

代理人(被授权人)签字_______________________

职务:______________________________________

公司名称（加盖公章）：______________________

- 日期：    年   月   日

其他资料

1、企业营业执照；

2、法人身份证、被授权人身份证（正反面）

3、相关证书、资质等

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致：石嘴山市第一人民医院

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：石嘴山市第一人民医院

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：石嘴山市第一人民医院

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

供应商认为需要提交的供应商信誉、获奖、财务状况、证书、业绩等其他内容。