建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

| 项目名称： | 苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 苏州连帆摩托车配件有限公司 |

编制单位：苏州连帆摩托车配件有限公司

编制日期：2020年6月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项  目 负 责 人：

| 建设单位：苏州连帆摩托车配件有限公司（盖章） | 编制单位：苏州连帆摩托车配件有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13918875326 | 电话：13918875326 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：215600 | 邮编：215600 |
| 地址：张家港市杨舍镇东莱华宇路5号 | 地址：张家港市杨舍镇东莱华宇路5号 |

目  录

一 项目概况、验收监测依据及标准	3

一、验收依据的法律、法规、规章	3

二、验收技术规范	4

三、验收依据的有关项目文件及资料	4

（1）水污染物排放标准	5

（2）大气污染物排放标准	5

（3）噪声排放标准	5

（4）固体废物排放标准	5

二 生产工艺及污染物产出流程	6

2.1 工程内容及规模	6

2.2主要工艺流程及产污环节	8

三 染物排放及治理措施	9

3.1 废水	9

3.2 废气	9

3.3 噪声	9

3.4 固废	9

四 建设项目变动环境影响分析	11

五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	12

5.1 环境影响评价报告的主要结论	12

5.2审批意见落实情况	12

六 验收监测质量保证及质量控制	13

6.1 监测分析方法	13

6.2 质量控制措施	13

七 验收监测内容	16

7.1 废水监测内容	16

7.2 废气监测内容	16

7.3 噪声监测内容	16

八 验收监测结果及工况记录	18

8.1 验收监测期间工况	18

8.2 验收监测结果	18

8.3 污染物排放总量核算	20

九 验收监测结论	21

9.1 工程基本情况和环保执行情况	21

9.2  验收监测结果	21

9.3 污染物总量核算	21

附图及附件	22

- 一 项目概况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州连帆摩托车配件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 张家港市杨舍镇东莱华宇路5号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 摩托车车架总成 |  |  |  |  |
| 技改前生产能力 | 50万套 |  |  |  |  |
| 技改后生产能力 | 50万套 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019年12月 | 环评报告表 编制单位 | 江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司 |  |  |
| 建设项目环评 审批时间 | 2020年2月 | 环评报告表 审批部门 | 苏州市行政审批局 |  |  |
| 建设项目 开工时间 | 2020年3月 | 建设项目 调试时间 | 2020年3月 |  |  |
| 验收现场 监测时间 | 2020年4月 | 监测单位 | 江苏华夏检验股份有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 张家港市威马逊通风环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 张家港市威马逊通风环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 25% |
| 实际总概算 | 20万元 | 环保投资 | 5万元 | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | ## 一、验收依据的法律、法规、规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行，2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年10月)； （8）《国家危险废物名录》(国家环境保护部令第39号，2016年3月30日)； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护厅，苏环控[1997]122号，1997年9月)； （10）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | ## 二、验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月）； （2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部，环办环评函[2017]1235号，2017年08月）； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响 类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月）； （4）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月）； （5）关于转发《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》的通知（苏州市环境保护局，苏环管字[2018]4号，2018年2月8日）。 ## 三、验收依据的有关项目文件及资料 （1）《苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目环境影响报告表》（江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司，2019年12月）； （2）《关于苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市行政审批局，2020年2月）； （3）苏州连帆摩托车配件有限公司提供的其他有关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ## （1）水污染物排放标准 厂区生活污水排入市政污水管网执行张家港市给排水公司第三污水处理厂接管标准，具体标准限值见下表： 表1-1 水污染物排放标准限值一览表 排放 口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水接管口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; pH; 无量纲; 6.5-9.5. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B级; TP（以P计）; 8. NH3-N; 45. ## （2）大气污染物排放标准 本项目产生的颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。具体标准限值见下表： - 表1-2 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 厂界大气污染物监控点浓度限值mg/m3; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 非甲烷总烃; 4.0. ## （3）噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表： 表1-3 噪声排放标准限值一览表 标 准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; 表1中3类; 65; 55. ## （4）固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |

# 二 生产工艺及污染物产出流程

## 2.1 工程内容及规模 ### 2.1.1 项目由来 苏州连帆摩托车配件有限公司成立于2018年7月，位于张家港市杨舍镇东莱华宇路5号，主要生产摩托车车架等。2020年2月，经苏州市行政审批局批准同意开工建设《苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目》，批准产能为年产50万套摩托车车架总成。 本项目环评及审批过程：苏州连帆摩托车配件有限公司于2019年12月委托江江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司编制了《苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目环境影响报告表》，于2020年2月14日取得了苏州市行政审批局环保审批意见。项目主体工程与环保设施于2020年2月开工建设，2020年3月竣工建成并投入生产。 验收工作的开展：2020年4月苏州连帆摩托车配件有限公司委托江苏华夏检验股份有限公司对其建成运行《苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目》进行验收监测，江苏华夏检验股份有限公司组织专业技术人员于2020年4月25日、26日进行了现场监测和环境管理检查，根据监测分析结果和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。 ### 2.1.2 项目基本情况 项目名称：苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目； 建设单位：苏州连帆摩托车配件有限公司； 项目性质：技改； 行业类别和代码：C3752摩托车零部件及配件制造； 建设地点：张家港市杨舍镇东莱华宇路5号； 职工人数：员工共150人； 工作制度：实行两班8小时工作制，生产天数为300天，年工作4800小时。 ### 2.1.3 项目地理位置及平面布置 #### 2.1.3.1 地理位置 本项目位于张家港市杨舍镇东莱华宇路5号，东经120°36′28″、北纬31°52′42″，地理位置图详见附图1。 项目位于华裕有色金属厂区西侧，东侧为华裕有色金属厂房；南侧为小河，隔河为博来珂橡塑；西侧为申港锅炉；北侧为华宇路，隔路为宝泰公司，距离最近的敏感点为北侧305m的徐丰小区居民。本项目厂区周边简图见附图2。 ### 2.1.3.2 平面布置 本项目平面布置见附图3。 ### 2.1.4 项目主体工程、公用及辅助工程 项目主体工程及产品方案见表2-1，公用及辅助工程情况见表2-2。 表2-1 主体工程及产品方案 工程名称; 产品方案名称; 设计能力; 实际能力; 增量; 年运行时数（h）. 生产车间; 摩托车车架总成; 50万套; 50万套; 0; 4800. 表2-2 公用及辅助工程 2.1.5 主要原辅材料及生产设备 类别; 建设名称; 设计能力; 实际能力; 备注. 储运工程; 原料仓库; 750m2; 750m2; 与环评一致. 成品仓库; 2000m2; 2000m2; 与环评一致. 运输; 车运; 车运; 与环评一致. 公用工程; 供水; 生活用水; 4500t/a; 4500t/a; 与环评一致. 排水; 雨水; —; —; 与环评一致. 生活污水; 3600t/a; 3600t/a; 与环评一致. 供电系统; 122.5万度/a; 122.5万度/a; 与环评一致. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入张家港市给排水公司第三污水处理厂; 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排入张家港市给排水公司第三污水处理厂; 与环评一致. 废气; 焊烟净化器若干，抛丸机自带除尘设备，车间通风; 焊烟净化器若干，抛丸机自带除尘设备，车间通风; 与环评一致. 固废; 一般固废暂存区20m2、危险废物暂存区10m2; 一般固废暂存区20m2、危险废物暂存区10m2; 与环评一致. 噪声; 合理布置、安装减震座、消声器等; 合理布置、安装减震座、消声器等; 与环评一致. 表2-3 主要原辅材料 名称; 重要组分、规格; 环评年用量; 实际年用量; 最大存储量及包装方式. 钢板; 铁; 2400t; 2400t; 200t，散装. 焊管; 铁; 2400t; 2400t; 200t，散装. 焊丝; 铁、锰等元素; 120t; 120t; 10t. 液压油; 矿物油; 1t; 1t; 0.2t，200kg/桶. 防锈油; 矿物油95%、添加剂5%; 3t; 3t; 0.4t，200kg/桶. 二氧化碳; CO2; 100t; 100t; 1.75t，175kg/瓶. 氩气; Ar; 100t; 100t; 1.75t，175kg/瓶. 钢砂; 铁; 4t; 4t; 散装. - 表2-4 主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量（台/套）; 变化数量（台/套）. 1; 抛丸机; ——; 1; 1; 0. ## 2.2主要工艺流程及产污环节 图2.2-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： 本项目仅在现有项目生产工艺流程中增加抛丸工序，其他工艺未发生变化。详见现有项目工程分析。 抛丸：把半成品工件放入抛丸机内关闭抛丸机，工作时抛丸过程为封闭状态，产生的抛丸粉尘G2通过风管接入抛丸机自带袋式除尘器处理和金属粉尘S3。

# 三 染物排放及治理措施

## 3.1 废水 本项目产生的生活污水收集后接管至张家港市给排水公司第三污水处理厂处理，尾水达标后排入二干河。 废水污染物产生及治理排放情况见下表： - 表3-1 废水产生及治理排放情况 污染物名称; 环评设计; 实际建设. 治理措施; 排放去向; 治理措施; 排放去向. 生活污水; COD; /; 张家港市给排水公司第三污水处理厂; /; 张家港市给排水公司第三污水处理厂. SS. NH3-N. TP. 生活污水 市政管网 张家港市给排水公司第三污水处理厂 - 图3-1 污水排放去向图 - 图3-3 本项目水平衡图（单位：吨） ## 3.2 废气 本项目废气主要为抛丸产生的金属粉尘颗粒物。 抛丸过程是封闭状态，废气通过管道排入自带的袋式除尘器，该处理工艺类比同类企业可知，处理效率可达 95%以上，最终排放粉尘在车间内呈无组织排放。 ## 3.3 噪声 本项目新增噪声源为抛丸机运转时产生的噪声，设备噪声级为80dB(A)，通过减振、减噪、隔声等措施，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。 ## 3.4 固废 根据本项目工艺流程及产污环节，产生的废物包括： 收集的抛丸粉尘：年产生约2.28t/a； 废钢砂：年产生约0.4t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》规定，对本项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表。 - 表3-2 本项目废物产生情况汇总表 序号; 废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物类别; 环评产生量 （t/a）; 实际产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 收集的抛丸粉尘; 一般固废; 废气处理; 固体; /; 2.28; 2.28; 统一收集后外售. 2; 废钢砂; 抛丸工序; 固体; /; 0.4; 0.4. 注：判定依据为《固体废物鉴别标准通则》。

# 四 建设项目变动环境影响分析

本项目未发生变动。

# 五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 5.1 环境影响评价报告的主要结论 废气：本项目抛丸粉尘经设备自带除尘设备净化处理后在车间内作无组织排放。经预测，污染物预测值和占标率均较小，对周边环境影响较小。建议项目以厂房边界为起点设置100m卫生防护距离，该区域内无敏感保护目标，同时加强管理不新设敏感目标，故本项目对周边大气环境较小，不会降低周围环境空气的功能类别别，周围大气环境功能可维持现状。 废水：本项目无生产废水产生，不增加生活污水，现有生活污水接入市政污水管网至张家港市给排水公司第三污水处理厂处理达标后排入二干河，对周围水环境无直接影响。 噪声：本项目将噪声设备布置于车间内，加强减振措施，并充分利用厂房隔声，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转，噪声设备通过减振、车间及围墙隔声后，再经距离衰减，可使厂界周围噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围声环境的影响较小。 固废：本项目产生的固体废弃物处理处置率达100%，因此，只要加强固废管理，就不会对周围环境产生二次污染。 ## 5.2审批意见落实情况 苏州连帆摩托车配件有限公司于2019年12月委托江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司编制了《苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目环境影响报告表》，于2020年2月14日取得了苏州市行政审批局出具的《关于苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目环境影响报告表的审批意见》（苏行审环评【2020】10041号）。环保部门意见为“根据建设单位申请注册的环境影响评价报告结论，同意注册。建设单位必须根据环评报告及企业法人承诺书要求，全面落实环保“三同时”制度，严格执行国家、地方规定的污染物排放标准和有关环保法律法规。”。 企业实际建设按照环评报告要求建设，落实环保“三同时”制度，严格执行国家、地方规定的污染物排放标准和有关环保法律法规。落实了审批意见要求。

# 六 验收监测质量保证及质量控制

## 6.1 监测分析方法 - 6.1.1 废水监测分析方法 本项目废水监测分析方法见下表6-1。 - 表6-1 废水监测分析方法一览表 类别; 检测 项目; 检测依据; 方法检 出限; 检测 仪器; 仪器 型号. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; 4 mg/L; 精密天平; MS205DU. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; /; /. 氨氮（以N计）; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L; 可见分光光度计; N2S. PH值; 水质 PH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; 6-9; PH计; Testo 206-PH1. 总磷（以P计）; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89; 0.01 mg/L; 可见分光光度计; N2S. ### 6.1.2 废气监测分析方法 本项目废气监测分析方法见下表6-2。 - 表6-2 废气监测分析方法一览表 类别; 检测 项目; 检测依据; 方法检 出限; 检测仪器; 仪器型号. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3; 精密天平; MS205DU. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 0.07mg/m3; 气相色谱仪-质谱仪; 7820A. ### 6.1.3 噪声监测分析方法 本项目噪声监测分析方法见下表6-3。 - 表6-3 噪声监测分析方法一览表 类别; 检测 项目; 检测依据; 检测 仪器; 仪器 型号. 噪声; 厂界 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 多功能声级计; AWA5688型. 声校准器; AWA6221B型. 轻便三杯风向风速表; FYF-1. ## 6.2 质量控制措施 本项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证参考国家有关技术规范中质量控制与质量保证章节内的要求进行，数据分析质量控制信息见表6-4。 - 表6-4污水数据分析质量控制信息表 项 目; 样 品 数; 空白样; 平行样; 加标回收; 质控样; 总 检 查 数; 总 检 查 率 (%); 总 合 格 数; 总 合 格 率 (%). 检 查 数; 合 格 数; 合 格 率 (%); 检 查 数; 检 查 率 (%); 合 格 数; 合 格 率 (%); 检 查 数; 检 查 率 (%); 合 格 数; 合 格 率 (%); 检 查 数; 合 格 数; 合 格 率 (%). 悬浮物; 8; 2; 2; 25; 4; 50; 4; 100; 2; 25; 2; 100; /; /; /; 8; 100; 8; 100. 化学需氧量; 8; 2; 2; 25; 4; 50; 4; 100; /; /; /; /; 2; 2; 100; 8; 100; 8; 100. 氨氮; 8; 2; 2; 25; 4; 50; 4; 100; 2; 25; 2; 100; /; /; /; 8; 100; 8; 100. 总磷; 8; 2; 2; 25; 4; 50; 4; 100; 2; 25; 2; 100; /; /; /; 8; 100; 8; 100. pH值; 8; /; /; /; 2; 25; 2; 100; /; /; /; /; /; /; /; 2; 25; 2; 100.

# 七 验收监测内容

## 7.1 废水监测内容 - 表7-1 废水监测内容表 类别; 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次及周期. 废水; 厂区总排口; ★1; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH值; 4次/天，连续监测2天. ## 7.2 废气监测内容 - 表7-2 废气监测内容表 类别; 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次及周期. 无组织废气; 厂界上风向; ○1; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天，连续监测2天. 厂界下风向; ○2. 厂界下风向; ○3. 厂界下风向; ○4. ## 7.3 噪声监测内容 - 表7-3 噪声监测内容表 类别; 监测点位; 编号; 监测因子; 监测频次及周期. 厂界噪声; 厂界东; ▲1; 厂界噪声（连续等效A声级）; 连续监测2天， 每天昼间监测 1次. 厂界南; ▲2. 厂界西; ▲3. 厂界北; ▲4. 本项目验收监测布点图见图7-1。 ▲1 ▲2 ▲3 ▲4 ○1 ○2 ○3 ○4 ★1 本项目 - 图7-1 验收监测布点图 备注： - ★1为厂区生活污水总排口监测点； - ○1~○4为厂界无组织废气监测点； - （3）▲1~▲4为厂界噪声监测点。

# 八 验收监测结果及工况记录

## 8.1 验收监测期间工况 我公司于2020年4月25日、26日对本项目进行了验收监测。验收监测期间，本项目生产运行正常，各项环保设施均处于运行状态。该公司提供的资料（工况证明见附件2）表明，验收监测期间本项目产品的生产负荷大于75%，满足竣工验收监测工况条件的要求，具体工况见表8-1。 - 表8-1 验收监测期间生产工况表 监测日期; 核算日生产量（套）; 计划年产量(万套); 生产负荷（%）. 摩托车车架总成; 摩托车车架总成. 2020/4/25; 1330; 50; 79.8. 2020/4/26; 1330; 50; 79.8. ## 8.2 验收监测结果 ### 8.2.1 废水验收监测结果 - 表8-2 废水监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测 项目; 监测结果（mg/L）; 标准 限值; 判定. 1; 2; 3; 4; 均值或 范围. 厂区总排口; 2020.4.25; 氨氮; 3.74; 3.76; 3.69; 3.63; 3.71; 45; 达标. PH值; 8.95; 8.94; 8.85; 8.91; 8.91; 6.5-9.5; 达标. 化学需氧量; 28; 28; 28; 28; 28; 500; 达标. 悬浮物; 15; 14; 7; 17; 13.25; 400; 达标. 总磷; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 8; 达标. 2020.4.26; 氨氮; 3.87; 3.87; 3.89; 3.79; 3.86; 45; 达标. PH值; 7.87; 7.84; 7.79; 7.80; 7.83; 6.5-9.5; 达标. 化学需氧量; 9; 9; 9; 9; 9; 500; 达标. 悬浮物; 22; 30; 28; 26; 26.5; 400; 达标. 总磷; 0.65; 0.61; 0.62; 0.67; 0.64; 8; 达标.

### 8.2.2 废气验收监测结果 - 表8-3 无组织废气监测结果表 气象参数; 2020 年 4 月 25 日，天气：晴，北，风速：1.2-1.3m/s； 2020 年 4 月 26 日，天气：晴，北，风速：1.1-1.2m/s. 监测 点位; 监测 项目; 监测 日期; 监测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 判定. 1; 2; 3; 监控点最大值. 厂界上风向○1; 非甲烷总烃; 2020.4.25; 0.20; 0.20; 0.20; 0.49; 4.0; 达标. 厂界下风向○2; 0.24; 0.25; 0.25. 厂界下风向○3; 0.34; 0.37; 0.49. 厂界下风向○4; 0.23; 0.22; 0.27. 厂界上风向○1; 颗粒物; 0.105; 0.075; 0.080; 0.217; 1.0; 达标. 厂界下风向○2; 0.139; 0.139; 0.179. 厂界下风向○3; 0.119; 0.160; 0.144. 厂界下风向○4; 0.181; 0.217; 0.133. 厂界上风向○1; 非甲烷总烃; 2020.4.26; 0.09; 0.09; 0.09; 0.22; 4.0; 达标. 厂界下风向○2; 0.16; 0.16; 0.14. 厂界下风向○3; 0.16; 0.18; 0.22. 厂界下风向○4; 0.14; 0.13; 0.14. 厂界上风向○1; 颗粒物; 0.096; 0.093; 0.091; 0.334; 1.0; 达标. 厂界下风向○2; 0.132; 0.134; 0.187. 厂界下风向○3; 0.334; 0.125; 0.116. 厂界下风向○4; 0.146; 0.116; 0.121.

### 8.2.3 噪声验收监测结果 - 表8-8 噪声监测结果 日期; 测点 编号; 测点位置; 昼间厂界噪声dB（A）. 监测值; 标准值; 判定. 2020.4.28; ▲1; 厂界东外1m; 55; 65; 达标. ▲2; 厂界南外1m; 57. ▲3; 厂界西外1m; 52. ▲4; 厂界北外1m; 55. 2020.4.29; ▲1; 厂界东外1m; 54; 65; 达标. ▲2; 厂界南外1m; 57. ▲3; 厂界西外1m; 53. ▲4; 厂界北外1m; 53. 日期; 测点 编号; 测点位置; 夜间厂界噪声dB（A）. 监测值; 标准值; 判定. 2020.6.26; ▲1; 厂界东外1m; 48; 55; 达标. ▲2; 厂界南外1m; 48. ▲3; 厂界西外1m; 47. ▲4; 厂界北外1m; 49. 2020.6.27; ▲1; 厂界东外1m; 48; 55; 达标. ▲2; 厂界南外1m; 49. ▲3; 厂界西外1m; 48. ▲4; 厂界北外1m; 49. ## 8.3 污染物排放总量核算 水污染物排放总量核算见下表： - 表8-9 废水污染物排放总量核算表 污染源; 污染物 名称; 实际排水量（m3/a）; 排放浓度（均值，mg/L）; 实际排放总量（t/a）; 环评总量控制（t/a）; 判定. 生活 污水; COD; 3600; 18.5; 0.0666; 1.44; 达标. SS; 19.875; 0.07155; 0.72; 达标. 氨氮; 3.785; 0.013626; 0.126; 达标. 总磷; 0.36; 0.001296; 0.0144; 达标. PH值; 8.37; /; /; 达标. 核算 公式; 1、废水污染物实际排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L)*排水量（m3/a）/106.

# 九 验收监测结论

## 9.1 工程基本情况和环保执行情况 “苏州连帆摩托车配件有限公司新增抛丸工序项目”建设地点位于张家港市杨舍镇东莱华宇路5号。项目产能为年产50万套摩托车车架总成。项目实际总投资20万元，实际环保投资5万元，环保投资占总投资比例25%。 本项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全。项目排放的废气、废水、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已基本按照项目环境影响报告表及其批复的要求落实到位。 ## 9.2 验收监测结果 ### 9.2.1工况 验收监测期间本项目生产正常，各项环保治理设施均运转正常，生产负荷大于75%，满足验收监测要求。 ### 9.2.2 废水 验收监测期间，本项目总排口废水中COD、SS、PH值排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。 ### 9.2.3 废气 本项目无组织废气中非甲烷总烃和颗粒物厂界外监控点浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准限值要求。 - 9.2.4 噪声 验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北各监测点噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼夜间标准。 - 9.2.5 固体废物 本项目产生的固废包括生活垃圾、一般工业固体废物。其中生活垃圾委托环卫部门清运；一般固废为抛丸粉尘和废钢砂，收集后外售。 ## 9.3 污染物总量核算 验收监测期间，本项目厂区总排口废水中COD、SS、氨氮、总磷年排放总量符合环评总量控制要求。

# 附图及附件

一、附图

附图1、建设项目地理位置图

附图2、建设项目周边环境图

附图3、建设项目平面布局图

附图4、建设项目污水管网图

二、附件

附件1、建设项目环境影响报告表的审批意见

附件2、建设项目备案证

附件3、营业执照

附件4、不动产证及租赁协议

附件5、排水许可证

附件6、情况说明

附件7、验收检测报告

附件8、江苏华夏检验股份有限公司检验检测机构资质认定证书

附件9、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表