#### QUY75

#### 一、主要技术参数

1、QUY70履带起重机外形图

2、QUY80履带起重机主要技术参数

| 项 目 |  | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大额定起重量 | 基本型主臂 | t | 70 |
|  | 固定副臂 | t | 6.5 |
| 最大起重力矩 |  | t.m | 280 |
| 主臂长度 |  | m | 13～58 |
| 主臂变幅角度 |  | ° | -3～80 |
| 固定副臂长度 |  | m | 9～18 |
| 起升机构最大单绳速度 （空载、第五层） |  | m/min | 120 |
| 主臂变幅机构最大单绳速度 （第一层） |  | m/min | 57 |
| 最大回转速度 |  | r/min | 2.4 |
| 最高行驶速度 |  | km/h | 1.2 |
| 爬坡度 |  |  | 30% |
| 平均接地比压 |  | MPa | 0.087 |
| 发动机功率 |  | kW | 206 |
| 整机质量(主吊钩，13米臂) |  | t | 61 |
| 运输状态单件最大质量 |  | t | 39 |
| 运输状态单件最大尺寸 （长×宽×高） |  | m | 12.6×3.32×3.23 |

|  | 臂架组合长度 | 最大起升高度(m) | 作业幅度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主臂 | 13～58 m | 59.2 | 4～46 |
| 固定副臂 | 主臂28～43m，副臂9～18m | 67.28 | 9～54 |

#### 二、典型工况起重性能表

（领先于竞争伙伴）

1、主臂工况

主臂作业范围

主臂起重性能表                                             单位：t

| 臂长（m） 幅度(m) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 70 | 70/ 4.1 | 55/ 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 53.6 | 52.3 | 51 | 48.6 | 40.6/ 5.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 40.9 | 40.1 | 39.3 | 38.5 | 37.7 | 36.2 | 31.5/ 6.6 |  |  |  |
| 7 | 33.3 | 32.6 | 31.9 | 31.2 | 30.6 | 30.1 | 29.5 | 27.4/ 7.2 | 24.7/ 7.7 |  |
| 8 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 26.3 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 24.3 | 23.9 | 23.4 |
| 9 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.2 |
| 10 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.7 |
| 12 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14 |
| 14 |  | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 |
| 16 |  |  | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.8 |
| 18 |  |  |  | 9.13 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 |
| 20 |  |  |  | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 |
| 22 |  |  |  |  | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| 24 |  |  |  |  |  | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| 26 |  |  |  |  |  | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 3.9 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.5 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
| 倍率 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 吊钩 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |

续 主臂起重性能表                                          单位：t

| 臂长(m) 幅度(m) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 19.9/ 8.8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 19.8 | 18.4/ 9.2 | 16.9/ 9.8 |  |  |  |
| 10 | 17.3 | 17 | 16.6 | 15.7/ 10.3 | 13.1/ 10.8 | 10.9/ 11.3 |
| 12 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 10.7 |
| 14 | 11.3 | 11 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10 |
| 16 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9 | 8.8 |
| 18 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.59 | 7.5 |
| 20 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
| 22 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 |
| 24 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5 | 5 | 4.9 |
| 26 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.29 |
| 28 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.85 | 3.63 |
| 30 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.19 |
| 32 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.86 | 2.75 |
| 34 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.53 | 2.31 |
| 36 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.09 | 1.98 |
| 38 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.65 |
| 40 |  | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.43 |
| 42 |  |  | 1.7 | 1.43 | 1.32 | 1.21 |
| 44 |  |  |  | 1.3 | 1.21 | 1.1 |
| 46 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1 |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

2、副臂工况

副臂作业范围

固定副臂（10°安装角）作业范围

固定副臂起重性能                                           单位：t

| 主臂长(m) | 28 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长(m) | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  |
| 安装角(°) 幅度(m) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 9 | 6.5 |  |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
| 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 |  |
| 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 |  |
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5 |
| 20 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.7 |
| 22 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 4.7 |
| 24 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 4.7 |
| 26 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.6 |
| 28 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| 30 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| 32 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
| 34 | 3.4/ 33 | 3.3/ 33 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| 36 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 |
| 38 |  |  | 2.8/ 37 | 2.8/ 37 | 2.8 | 2.9 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 40 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 42 |  |  |  |  | 2.3/ 41 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/43 | 2 |

续  固定副臂起重性能                                       单位：t

| 主臂长(m) | 34 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长(m) | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  |
| 安装角(°) 幅度(m) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 10 | 6.5 |  |  |  |  |  | 6.5/10.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 6.5 | 6.5/13 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5/13 | 6.5 |  |  |  |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5/15 | 5.4 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |
| 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 20 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.8 |
| 22 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 4.7 |
| 24 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 4.7 |
| 26 | 5 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 |
| 28 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| 30 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 |
| 32 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.7 |
| 34 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
| 36 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 |
| 38 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 40 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 42 |  |  | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |  | 1.8/41 | 2 | 2 | 2 | 2.1 |
| 44 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 46 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 1.5/45.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 48 |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

续  固定副臂起重性能                                       单位：t

| 主臂长(m) | 40 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长(m) | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  | 9 |  | 13.5 |  | 18 |  |
| 安装角(°) 幅度(m) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 12 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  |
| 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.4 |  |
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.2/18.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.2 |  |
| 20 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 4.9 |
| 22 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 5 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 4.7 |
| 24 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.7 |
| 26 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| 28 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 30 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| 32 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| 34 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 36 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 38 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| 40 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 |
| 42 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 44 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 46 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 48 |  |  |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 50 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 52 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |

臂端单滑轮起重性能表                                     单位：t

| 臂长(m) 幅度(m) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
| 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 14 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18 |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 20 |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 22 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 24 |  |  |  |  |  | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| 26 |  |  |  |  |  | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 3.9 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 | 3.5 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 吊钩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

续臂端单滑轮起重性能表                                    单位：t

| 臂长(m) 幅度(m) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 18 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 20 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| 22 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 5.5 |
| 24 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5 | 5 | 4.9 |
| 26 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.29 |
| 28 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.85 | 3.63 |
| 30 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.19 |
| 32 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.86 | 2.75 |
| 34 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.53 | 2.31 |
| 36 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.09 | 1.98 |
| 38 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.65 |
| 40 |  | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.43 |
| 42 |  |  | 1.7 | 1.43 | 1.32 | 1.21 |
| 44 |  |  |  | 1.3 | 1.21 | 1.1 |
| 46 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 吊钩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |