中联牌QUY800履带起重机

技术介绍册

长沙中联重科工程起重机分公司

- 二、外形尺寸和主要参数

### 1、超起主臂主机外形尺寸：

中联QUY800履带起重机外形尺寸

### 3、主要性能参数：

| 项 目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大起重力矩 |  | t×m | 11000 |
| 标准主臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 700×6 |
|  | 重型臂长 | m | 24～84 |
|  | 轻型臂长 | m | 60～102 |
| 超起主臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 800×12 |
|  | 重型臂长 | m | 42～102 |
|  | 轻型臂长 | m | 90～138 |
| 超起桅杆 | 超起桅杆长 | m | 36 |
| 超起重型副臂工况（容器吊装） | 最大起重量×幅度 | t×m | 500/20 |
|  | 副臂安装角度 | ° | 12、20 |
|  | 副臂长度 | m | 18 |
|  | 安装副臂主臂长度 | m | 42～90 |
| 标准塔式副臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 254×16 |
|  | 塔式副臂长度m | m | 30～90 |
|  | 安装副臂主臂长度 | m | 42～60 |
|  | 主臂工作角度 | ° | 85、75、65 |
| 塔式副臂撑杆 | 前撑杆长度 | m | 19 |
|  | 后撑杆长度 | m | 18 |
| 超起塔式副臂工况 | 最大起重量×幅度 | t×m | 400×22 |
|  | 塔式副臂长度 | m | 30～90 |
|  | 安装副臂主臂长度 | m | 42～90 |
|  | 主臂工作角度 | ° | 85、75、65 |
| 主起升卷扬机构Ⅰ、Ⅱ | 单绳速度 | m/min | 0～128 |
|  | 单绳拉力 | KN | 180 |
| 鹅头起升卷扬机构 | 单绳速度 | m/min | 0～135 |
|  | 单绳拉力 | KN | 160 |

| 主臂变幅机构 |  | 单绳速度 | m/min | 0～65×2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单绳拉力 | KN | 180 |
| 超起变幅机构 |  | 单绳速度 | m/min | 0～128 |
|  |  | 单绳拉力 | KN | 180 |
| 塔式副臂变幅机构 |  | 单绳速度 | m/min | 0～120 |
|  |  | 单绳拉力 | KN | 180 |
| 回转速度 |  |  | rpm | 0～1.0 |
| 行走速度 |  |  | km/h | 0～1.0 |
| 最大爬坡度 |  |  | ％ | 30 |
| 平均接地比压 |  |  | Mpa | 0.153 |
| 基本工况整机总重 |  |  | t | 516 |
| 单件最大运输尺寸(长×宽×高) |  |  | mm×mm×mm | 5160×3480×3100 |
| 单件最大运输重量 |  |  | t | 69 |
| 悬浮式超起配重 |  |  | t(重心回转半径m) | 400（14、17、20） |
| 转台配重 |  |  | t | 250 |
| 车身压重 |  |  | t | 48×2 |
| 发动机 | 额定功率/转速 |  | kw/rpm | 420/2100 |
|  | 最大扭矩 |  | Nm | 2700/1400 |
| 履带轨距×履带长度×履带板宽度 |  |  | mm×mm×mm | 9000×11200×2000 |
| 履带高 |  |  | mm | 2100 |

### 4、主要运输部件外形尺寸、重量

| 履带架总成 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12400 mm |
| 宽度 | 2000 mm |
| 高度 | 2100 mm |
| 重量 | 30+35t |

| 主机 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12500 mm |
| 宽度 | 3450 mm |
| 高度 | 3500 mm |
| 重量 | 69t |

| 桅杆总成 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 13050 mm |
| 宽度 | 3450 mm |
| 高度 | 1700 mm |
| 重量 | 20t |

| 配重及底座 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 3585 mm |
| 宽度 | 2365 mm |
| 高度 | 1740 mm |
| 重量 | 10+4.3t |

| 超起配重底座 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 10300 mm |
| 宽度 | 3120 mm |
| 高度 | 1400 mm |
| 重量 | 20t |

| 主臂底节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12500 mm |
| 宽度 | 3250 mm |
| 高度 | 3100 mm |
| 重量 | 14t |

| 主臂十二米标准节 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12500 mm |
| 宽度 | 3250 mm |
| 高度 | 2950 mm |
| 重量 | 8t |

| 主臂六米标准节 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 6250 mm |
| 宽度 | 3250 mm |
| 高度 | 2950 mm |
| 重量 | 4.5t |

| 主臂顶节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 11000 mm |
| 宽度 | 3250 mm |
| 高度 | 2950 mm |
| 重量 | 9t |

| 主臂臂头及滑轮组 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 3120 mm |
| 宽度 | 2860 mm |
| 高度 | 2320 mm |
| 重量 | 7+1.6t |

| 塔式副臂底节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 11700 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2380 mm |
| 重量 | 6.5t |

| 塔式副臂十二米臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12180 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2480 mm |
| 重量 | 5t |

| 塔式副臂六米臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 6180 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2380 mm |
| 重量 | 2.8t |

| 副臂顶节臂及臂头 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 7250 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 3120 mm |
| 重量 | 8t |

| 塔臂后撑杆底节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12230mm |
| 宽度 | 2740mm |
| 高度 | 1140 mm |
| 重量 | 4t |

| 塔臂前撑杆底节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12230 mm |
| 宽度 | 2740 mm |
| 高度 | 1140 mm |
| 重量 | 4.5t |

| 超起桅杆底节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 10300 mm |
| 宽度 | 3100 mm |
| 高度 | 2930 mm |
| 重量 | 16t |

| 超起桅杆十二米臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 12180 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2180 mm |
| 重量 | 5t |

| 超起桅杆六米臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 6130 mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2180 mm |
| 重量 | 3t |

| 超起桅杆顶节臂 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 8815mm |
| 宽度 | 2780 mm |
| 高度 | 2180 mm |
| 重量 | 8.5t |

四、起重性能

### 1.1 标准主臂起重特性表

### 1.2标准主臂起重性能表：

| 转台配重：250t 车身压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主臂长 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 主臂长 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 7 | 625 | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 8 | 555 | 539 | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 | 498 | 485 | 473 | 461 | 449 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 | 452 | 441 | 430 | 419 | 409 | 400 |  |  |  |  |  | 10 |
| 12 | 380 | 372 | 363 | 355 | 346 | 339 | 331 | 323 | 315 |  |  | 12 |
| 14 | 320 | 316 | 309 | 303 | 295 | 288 | 281 | 273 | 266 | 254 | 253 | 14 |
| 16 | 273 | 270 | 266 | 259 | 253 | 248 | 242 | 236 | 230 | 223 | 217 | 16 |
| 18 | 237 | 232 | 227 | 223 | 218 | 214 | 209 | 204 | 199 | 194 | 189 | 18 |
| 20 | 202 | 199 | 195 | 191 | 187 | 183 | 179 | 175 | 170 | 166 | 162 | 20 |
| 22 | 176 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 22 |
| 24 |  | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 | 137 | 134 | 130 | 127 | 123 | 24 |
| 26 |  | 136 | 134 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 115 | 112 | 108 | 26 |
| 28 |  | 122 | 120 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 96 | 28 |
| 30 |  |  | 109 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 30 |
| 32 |  |  | 99 | 97 | 94 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 32 |
| 34 |  |  |  | 88 | 86 | 83 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 34 |
| 36 |  |  |  | 81 | 78 | 76 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 36 |
| 38 |  |  |  | 74 | 72 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 38 |
| 40 |  |  |  |  | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 53 | 50 | 40 |
| 42 |  |  |  |  | 61 | 59 | 56 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 |
| 44 |  |  |  |  |  | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | 44 |
| 46 |  |  |  |  |  | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 46 |
| 48 |  |  |  |  |  | 46 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 48 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 50 |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 52 |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 54 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 26 | 24 | 21 | 56 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 24 | 21 | 19 | 58 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 19 | 16 | 60 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 17 | 14 | 62 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 15 | 12 | 64 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 10 | 66 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 9 | 68 |

### 2.1 标准轻型臂起重特性

### 2.2标准轻型主臂工况起重性能表:

| 转台配重：250t 车身压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主臂长 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 主臂长 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 10 | 397 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 12 | 338 | 330 | 322 |  |  |  |  |  | 12 |
| 14 | 288 | 280 | 273 | 267 | 263 |  |  |  | 14 |
| 16 | 248 | 242 | 236 | 231 | 227 | 222 | 216 |  | 16 |
| 18 | 212 | 208 | 204 | 200 | 196 | 193 | 189 | 177 | 18 |
| 20 | 183 | 179 | 176 | 172 | 169 | 167 | 164 | 173 | 20 |
| 22 | 160 | 157 | 154 | 151 | 148 | 146 | 144 | 168 | 22 |
| 24 | 142 | 139 | 136 | 134 | 131 | 129 | 127 | 163 | 24 |
| 26 | 127 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 155 | 26 |
| 28 | 114 | 112 | 109 | 107 | 105 | 103 | 102 | 140 | 28 |
| 30 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 128 | 30 |
| 32 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 118 | 32 |
| 34 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 76 | 106 | 34 |
| 36 | 79 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 98 | 36 |
| 38 | 73 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 91 | 38 |
| 40 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 84 | 40 |
| 42 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 77 | 42 |
| 44 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 69 | 44 |
| 46 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 63 | 46 |
| 48 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 59 | 48 |
| 50 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 54 | 50 |
| 52 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 50 | 52 |
| 54 |  | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 46 | 54 |
| 56 |  | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 42 | 56 |
| 58 |  | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 38 | 58 |
| 60 |  |  | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 35 | 60 |
| 62 |  |  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 29 | 62 |
| 64 |  |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 64 |
| 66 |  |  |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 66 |
| 68 |  |  |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 21 | 68 |
| 70 |  |  |  |  | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 |
| 74 |  |  |  |  | 16 | 14 | 13 | 15 | 74 |
| 78 |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 12 | 78 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 82 |

### 3.1 超起重型主臂起重特性

3.2超起重型主臂工况部分起重性能表:

| 转台配重：210t 车身压重：96t 超起配重半径:20m 超起配重：400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主臂长 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 主臂长 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 9 | 800 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 10 | 800 | 746 | 692 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 12 | 800 | 746 | 692 | 635 | 580 | 525 |  |  |  |  |  | 12 |
| 14 | 758 | 746 | 692 | 635 | 580 | 525 | 465 | 388 |  |  |  | 14 |
| 16 | 671 | 661 | 652 | 635 | 580 | 525 | 465 | 388 | 328 | 275 |  | 16 |
| 18 | 602 | 594 | 586 | 579 | 569 | 525 | 465 | 388 | 328 | 275 | 231 | 18 |
| 20 | 545 | 538 | 531 | 524 | 516 | 509 | 465 | 388 | 328 | 275 | 231 | 20 |
| 22 | 498 | 491 | 485 | 478 | 472 | 465 | 461 | 378 | 328 | 275 | 231 | 22 |
| 24 | 457 | 452 | 446 | 440 | 434 | 428 | 422 | 375 | 328 | 275 | 231 | 24 |
| 26 | 419 | 418 | 412 | 407 | 401 | 396 | 390 | 370 | 326 | 275 | 231 | 26 |
| 28 | 380 | 381 | 381 | 378 | 373 | 368 | 362 | 360 | 324 | 275 | 231 | 28 |
| 30 | 344 | 350 | 349 | 348 | 347 | 343 | 338 | 336 | 318 | 275 | 231 | 30 |
| 32 | 313 | 322 | 321 | 321 | 320 | 319 | 317 | 312 | 307 | 273 | 231 | 32 |
| 34 | 283 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 292 | 288 | 271 | 230 | 34 |
| 36 | 255 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 271 | 270 | 265 | 228 | 36 |
| 38 | 230 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 253 | 252 | 249 | 225 | 38 |
| 40 |  | 239 | 243 | 242 | 241 | 240 | 238 | 237 | 235 | 234 | 220 | 40 |
| 42 |  | 217 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 222 | 221 | 220 | 218 | 42 |
| 44 |  |  | 216 | 215 | 213 | 212 | 211 | 209 | 208 | 207 | 205 | 44 |
| 46 |  |  | 203 | 203 | 202 | 200 | 199 | 198 | 196 | 195 | 193 | 46 |
| 48 |  |  | 188 | 192 | 191 | 190 | 188 | 187 | 185 | 184 | 182 | 48 |
| 50 |  |  |  | 182 | 181 | 180 | 178 | 177 | 176 | 174 | 173 | 50 |
| 52 |  |  |  | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 167 | 165 | 164 | 52 |
| 54 |  |  |  | 161 | 164 | 163 | 161 | 160 | 158 | 157 | 155 | 54 |
| 56 |  |  |  |  | 156 | 155 | 154 | 152 | 151 | 149 | 148 | 56 |
| 58 |  |  |  |  | 149 | 148 | 147 | 145 | 144 | 142 | 141 | 58 |
| 60 |  |  |  |  |  | 142 | 140 | 139 | 137 | 136 | 134 | 60 |
| 62 |  |  |  |  |  | 135 | 134 | 133 | 131 | 130 | 128 | 62 |
| 64 |  |  |  |  |  | 130 | 128 | 127 | 125 | 124 | 122 | 64 |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 123 | 121 | 120 | 119 | 117 | 66 |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 118 | 117 | 115 | 114 | 112 | 68 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 110 | 109 | 107 | 70 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 102 | 100 | 99 | 74 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 93 | 91 | 78 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 84 | 82 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 86 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 90 |

### 4.1 超起轻型主臂起重特性

### 4.2超起轻型主臂工况部分起重性能表:

| 超起配重：400 t 超起配重半径:20 转台配重：210 t 下车压重：96 t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主臂长度 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 主臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 14 | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 16 | 312 | 264 | 226 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 18 | 310 | 262 | 226 | 203 | 178 |  |  |  |  | 18 |
| 20 | 306 | 260 | 225 | 203 | 178 | 155 | 140 |  |  | 20 |
| 22 | 301 | 258 | 224 | 203 | 178 | 152 | 140 | 125 | 106 | 22 |
| 24 | 296 | 256 | 223 | 203 | 176 | 150 | 139 | 124 | 105 | 24 |
| 26 | 293 | 254 | 221 | 203 | 176 | 148 | 138 | 123 | 104 | 26 |
| 28 | 290 | 252 | 219 | 203 | 175 | 146 | 137 | 122 | 103 | 28 |
| 30 | 286 | 250 | 217 | 203 | 174 | 146 | 136 | 121 | 102 | 30 |
| 32 | 280 | 246 | 215 | 203 | 173 | 145 | 135 | 119 | 101 | 32 |
| 34 | 271 | 240 | 212 | 203 | 172 | 144 | 134 | 117 | 100 | 34 |
| 36 | 264 | 234 | 210 | 202 | 171 | 143 | 132 | 114 | 98 | 36 |
| 38 | 254 | 229 | 208 | 202 | 171 | 142 | 130 | 110 | 96 | 38 |
| 40 | 242 | 221 | 206 | 201 | 171 | 141 | 128 | 106 | 94 | 40 |
| 42 | 232 | 216 | 204 | 199 | 170 | 140 | 126 | 102 | 92 | 42 |
| 44 | 222 | 208 | 200 | 196 | 170 | 139 | 125 | 100 | 89 | 44 |
| 46 | 216 | 201 | 195 | 192 | 170 | 138 | 124 | 98 | 87 | 46 |
| 48 | 205 | 196 | 189 | 186 | 169 | 137 | 123 | 96 | 85 | 48 |
| 50 | 194 | 190 | 184 | 180 | 168 | 136 | 122 | 94 | 84 | 50 |
| 52 | 185 | 182 | 180 | 177 | 167 | 135 | 121 | 93 | 83 | 52 |
| 54 | 176 | 173 | 170 | 168 | 166 | 134 | 120 | 92 | 82 | 54 |
| 56 | 168 | 167 | 165 | 163 | 160 | 133 | 118 | 91 | 81 | 56 |
| 58 | 161 | 160 | 158 | 156 | 150 | 132 | 117 | 90 | 80 | 58 |
| 60 | 154 | 153 | 152 | 150 | 142 | 131 | 116 | 89 | 79 | 60 |
| 62 | 147 | 147 | 146 | 144 | 136 | 130 | 115 | 88 | 78 | 62 |
| 64 | 142 | 141 | 141 | 139 | 130 | 129 | 113 | 87 | 77 | 64 |
| 68 | 131 | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 111 | 85 | 75 | 68 |
| 72 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 109 | 83 | 73 | 72 |
| 76 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 81 | 70 | 76 |
| 80 |  | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 78 | 66 | 80 |
| 84 |  | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 76 | 62 | 84 |
| 88 |  |  | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 74 | 58 | 88 |
| 92 |  |  |  | 85 | 83 | 82 | 81 | 69 | 54 | 92 |
| 96 |  |  |  |  | 78 | 77 | 74 | 60 | 50 | 96 |
| 100 |  |  |  |  |  | 72 | 64 | 54 | 44 | 100 |
| 104 |  |  |  |  |  | 65 | 57 | 47 | 38 | 104 |
| 108 |  |  |  |  |  |  | 50 | 41 | 33 | 108 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 24 | 112 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 20 | 116 |

### 5.1 超起变幅副臂起重特性

### 5.2 超起变幅副臂部分起重性能表:

| 主臂长度:42 m 主臂角度:85° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 16 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 18 | 400 | 400 | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 20 | 400 | 400 | 372 | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 22 | 375 | 389 | 372 | 340 | 307 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 24 | 334 | 347 | 344 | 340 | 307 | 274 |  |  |  |  |  | 24 |
| 26 | 300 | 311 | 309 | 308 | 307 | 273 | 238 | 192 |  |  |  | 26 |
| 28 | 273 | 283 | 281 | 280 | 275 | 268 | 234 | 190 | 150 |  |  | 28 |
| 30 | 250 | 258 | 256 | 255 | 253 | 248 | 231 | 188 | 150 | 120 |  | 30 |
| 32 | 225 | 238 | 237 | 236 | 231 | 228 | 223 | 188 | 150 | 120 | 98 | 32 |
| 34 | 188 | 220 | 219 | 218 | 216 | 211 | 208 | 186 | 150 | 120 | 98 | 34 |
| 36 |  | 202 | 205 | 203 | 200 | 196 | 193 | 185 | 150 | 120 | 96 | 36 |
| 38 |  | 181 | 191 | 189 | 186 | 183 | 181 | 178 | 150 | 120 | 95 | 38 |
| 40 |  | 158 | 180 | 179 | 175 | 172 | 169 | 166 | 150 | 120 | 94 | 40 |
| 42 |  |  | 163 | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 148 | 119 | 90 | 42 |
| 44 |  |  | 146 | 152 | 155 | 152 | 149 | 146 | 145 | 118 | 90 | 44 |
| 46 |  |  | 130 | 140 | 146 | 144 | 141 | 139 | 136 | 117 | 90 | 46 |
| 48 |  |  |  | 127 | 136 | 136 | 134 | 131 | 128 | 116 | 90 | 48 |
| 50 |  |  |  | 114 | 125 | 129 | 127 | 123 | 121 | 115 | 90 | 50 |
| 52 |  |  |  | 102 | 115 | 121 | 120 | 117 | 115 | 113 | 90 | 52 |
| 54 |  |  |  |  | 106 | 113 | 114 | 111 | 109 | 108 | 89 | 54 |
| 56 |  |  |  |  | 96 | 105 | 109 | 107 | 105 | 102 | 88 | 56 |
| 58 |  |  |  |  | 85 | 97 | 102 | 102 | 99 | 97 | 88 | 58 |
| 60 |  |  |  |  |  | 88 | 95 | 97 | 95 | 92 | 85 | 60 |
| 62 |  |  |  |  |  | 80 | 88 | 92 | 91 | 88 | 81 | 62 |
| 64 |  |  |  |  |  | 71 | 81 | 86 | 86 | 84 | 78 | 64 |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 75 | 80 | 82 | 80 | 74 | 66 |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 69 | 74 | 77 | 77 | 69 | 68 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 72 | 73 | 66 | 70 |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 69 | 71 | 63 | 72 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 64 | 66 | 60 | 74 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 62 | 57 | 76 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 57 | 55 | 78 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 53 | 52 | 80 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 50 | 82 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 48 | 84 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 45 | 86 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 88 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 90 |

| 主臂长度:90m 主臂角度:85° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 20 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 22 | 198 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 24 | 191 | 188 | 186 | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 26 | 181 | 178 | 177 | 173 | 171 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 28 | 174 | 172 | 170 | 167 | 165 | 163 |  |  |  |  |  | 28 |
| 30 | 168 | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 155 |  |  |  |  | 30 |
| 32 | 163 | 160 | 158 | 156 | 153 | 152 | 148 | 144 |  |  |  | 32 |
| 34 | 157 | 155 | 153 | 150 | 148 | 143 | 141 | 138 | 136 |  |  | 34 |
| 36 | 152 | 150 | 148 | 142 | 141 | 138 | 136 | 134 | 131 | 126 |  | 36 |
| 38 | 144 | 142 | 141 | 138 | 136 | 134 | 131 | 130 | 127 | 125 | 100 | 38 |
| 40 |  | 138 | 136 | 134 | 131 | 130 | 127 | 125 | 123 | 120 | 99 | 40 |
| 42 |  | 133 | 132 | 130 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 116 | 98 | 42 |
| 44 |  | 129 | 128 | 126 | 123 | 121 | 120 | 117 | 115 | 113 | 96 | 44 |
| 46 |  |  | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 113 | 112 | 106 | 95 | 46 |
| 48 |  |  | 120 | 118 | 116 | 114 | 113 | 110 | 105 | 103 | 94 | 48 |
| 50 |  |  | 116 | 115 | 113 | 111 | 106 | 104 | 102 | 100 | 93 | 50 |
| 52 |  |  |  | 112 | 109 | 105 | 103 | 101 | 98 | 97 | 92 | 52 |
| 54 |  |  |  | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 54 |
| 56 |  |  |  | 102 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 56 |
| 58 |  |  |  |  | 98 | 96 | 95 | 92 | 91 | 88 | 87 | 58 |
| 60 |  |  |  |  | 95 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 60 |
| 62 |  |  |  |  | 93 | 91 | 89 | 88 | 85 | 84 | 81 | 62 |
| 64 |  |  |  |  |  | 88 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 64 |
| 66 |  |  |  |  |  | 86 | 84 | 83 | 81 | 79 | 77 | 66 |
| 68 |  |  |  |  |  | 78 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 68 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 81 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 73 | 77 | 74 | 73 | 68 | 72 |
| 74 |  |  |  |  |  |  | 67 | 73 | 73 | 68 | 66 | 74 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 68 | 66 | 63 | 76 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 66 | 64 | 60 | 78 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 63 | 58 | 80 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 61 | 55 | 82 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 57 | 53 | 84 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 50 | 86 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 48 | 88 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46 | 90 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 92 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 94 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 96 |

| 主臂长度:60m 主臂角度:75° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 32 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 34 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 36 | 280 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 38 | 262 | 261 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 40 | 247 | 245 | 244 | 242 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 42 | 233 | 232 | 231 | 229 | 227 |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 44 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 46 | 209 | 208 | 207 | 206 | 204 | 202 |  |  |  |  |  | 46 |
| 48 |  | 198 | 197 | 196 | 194 | 193 | 190 |  |  |  |  | 48 |
| 50 |  | 188 | 188 | 186 | 185 | 184 | 182 | 178 |  |  |  | 50 |
| 52 |  | 177 | 179 | 178 | 177 | 173 | 172 | 169 |  |  |  | 52 |
| 54 |  |  | 168 | 169 | 166 | 163 | 161 | 158 | 148 |  |  | 54 |
| 56 |  |  | 159 | 159 | 156 | 153 | 151 | 148 | 146 | 114 |  | 56 |
| 58 |  |  | 146 | 150 | 148 | 145 | 144 | 141 | 138 | 114 |  | 58 |
| 60 |  |  |  | 141 | 141 | 138 | 136 | 133 | 131 | 114 | 85 | 60 |
| 62 |  |  |  | 129 | 133 | 131 | 128 | 126 | 123 | 114 | 85 | 62 |
| 64 |  |  |  | 115 | 127 | 123 | 122 | 119 | 116 | 114 | 85 | 64 |
| 66 |  |  |  |  | 118 | 117 | 116 | 113 | 110 | 109 | 85 | 66 |
| 68 |  |  |  |  | 109 | 112 | 109 | 109 | 106 | 104 | 85 | 68 |
| 70 |  |  |  |  | 98 | 108 | 106 | 103 | 101 | 98 | 85 | 70 |
| 72 |  |  |  |  |  | 100 | 101 | 98 | 96 | 94 | 85 | 72 |
| 74 |  |  |  |  |  | 91 | 96 | 94 | 91 | 89 | 81 | 74 |
| 76 |  |  |  |  |  | 83 | 91 | 90 | 88 | 85 | 78 | 76 |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 85 | 86 | 84 | 81 | 74 | 78 |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 78 | 82 | 80 | 77 | 69 | 80 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 77 | 74 | 66 | 82 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 73 | 71 | 63 | 84 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 71 | 70 | 60 | 86 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 66 | 57 | 88 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 64 | 55 | 90 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 61 | 52 | 92 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 50 | 94 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 48 | 96 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 46 | 98 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 100 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 102 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 104 |

| 主臂长度:90m 主臂角度:75° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 40 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 42 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 44 | 198 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 46 | 189 | 195 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 48 | 181 | 186 | 175 | 172 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 50 | 173 | 178 | 167 | 164 | 161 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 52 | 166 | 170 | 160 | 157 | 155 |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 54 | 159 | 163 | 154 | 151 | 148 | 145 |  |  |  |  |  | 54 |
| 56 |  | 156 | 148 | 145 | 142 | 139 | 137 |  |  |  |  | 56 |
| 58 |  | 150 | 142 | 139 | 137 | 134 | 131 | 128 |  |  |  | 58 |
| 60 |  | 145 | 138 | 134 | 131 | 128 | 126 | 123 | 120 |  |  | 60 |
| 62 |  |  | 132 | 129 | 127 | 123 | 121 | 119 | 116 |  |  | 62 |
| 64 |  |  | 127 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 101 |  | 64 |
| 66 |  |  | 123 | 120 | 117 | 115 | 113 | 109 | 108 | 101 | 85 | 66 |
| 68 |  |  |  | 116 | 113 | 111 | 109 | 106 | 104 | 101 | 85 | 68 |
| 70 |  |  |  | 112 | 109 | 107 | 105 | 102 | 100 | 98 | 85 | 70 |
| 72 |  |  |  | 109 | 106 | 104 | 102 | 98 | 97 | 94 | 85 | 72 |
| 74 |  |  |  |  | 103 | 100 | 98 | 95 | 93 | 91 | 85 | 74 |
| 76 |  |  |  |  | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 | 76 |
| 78 |  |  |  |  | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 | 82 | 78 |
| 80 |  |  |  |  |  | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 80 |
| 82 |  |  |  |  |  | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 82 |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 84 | 81 | 79 | 77 | 74 | 84 |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 86 |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 88 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 71 | 70 | 65 | 90 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 70 | 67 | 63 | 92 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 67 | 65 | 60 | 94 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 63 | 57 | 96 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 61 | 55 | 98 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 | 52 | 100 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 50 | 102 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 48 | 104 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 45 | 106 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 108 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 110 |

| 主臂长度:60m 主臂角度:65° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 48 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 50 | 180 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 52 | 172 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 54 | 164 | 163 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 56 | 157 | 156 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 58 |  | 150 | 149 | 147 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 60 |  | 144 | 143 | 141 | 140 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 62 |  | 138 | 137 | 136 | 135 |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 64 |  |  | 132 | 131 | 129 | 128 |  |  |  |  |  | 64 |
| 66 |  |  | 127 | 126 | 125 | 123 |  |  |  |  |  | 66 |
| 68 |  |  | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 |  |  |  |  | 68 |
| 70 |  |  |  | 117 | 116 | 115 | 113 |  |  |  |  | 70 |
| 72 |  |  |  | 113 | 112 | 111 | 110 | 108 |  |  |  | 72 |
| 74 |  |  |  | 109 | 108 | 107 | 106 | 104 | 102 |  |  | 74 |
| 76 |  |  |  |  | 105 | 103 | 102 | 101 | 99 |  |  | 76 |
| 78 |  |  |  |  | 101 | 100 | 99 | 98 | 96 | 93 |  | 78 |
| 80 |  |  |  |  | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 |  | 80 |
| 82 |  |  |  |  |  | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 69 | 82 |
| 84 |  |  |  |  |  | 91 | 90 | 89 | 88 | 85 | 69 | 84 |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 87 | 86 | 85 | 83 | 69 | 86 |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 85 | 84 | 82 | 80 | 69 | 88 |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 82 | 81 | 80 | 77 | 69 | 90 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 76 | 73 | 66 | 92 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 73 | 71 | 63 | 94 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 71 | 69 | 60 | 96 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 66 | 57 | 98 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 63 | 55 | 100 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 61 | 52 | 102 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 50 | 104 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 48 | 106 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 46 | 108 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 110 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 112 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 114 |

| 主臂长度:90m 主臂角度:65° 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副臂长度 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 副臂长度 |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 60 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 62 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 64 | 120 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 66 | 116 | 114 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 68 | 112 | 110 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 70 |  | 107 | 104 | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 72 |  | 103 | 101 | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 74 |  | 100 | 98 | 94 | 91 |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 76 |  |  | 95 | 92 | 89 |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 78 |  |  | 92 | 89 | 86 | 83 |  |  |  |  |  | 78 |
| 80 |  |  | 89 | 86 | 84 | 80 | 78 |  |  |  |  | 80 |
| 82 |  |  |  | 84 | 81 | 78 | 76 |  |  |  |  | 82 |
| 84 |  |  |  | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 |  |  |  | 84 |
| 86 |  |  |  | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 |  |  |  | 86 |
| 88 |  |  |  |  | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 |  |  | 88 |
| 90 |  |  |  |  | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 |  | 90 |
| 92 |  |  |  |  | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 |  | 92 |
| 94 |  |  |  |  |  | 66 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 94 |
| 96 |  |  |  |  |  | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 96 |
| 98 |  |  |  |  |  | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 98 |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 100 |
| 102 |  |  |  |  |  |  | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 102 |
| 104 |  |  |  |  |  |  | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 104 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 50 | 47 | 44 | 106 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 48 | 46 | 43 | 108 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 47 | 44 | 42 | 110 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 43 | 41 | 112 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 42 | 40 | 114 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 41 | 38 | 116 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 37 | 118 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 36 | 120 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 122 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 124 |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 126 |

### 6.1 重型固定副臂起重特性

6.2 重型固定副臂部分起重性能表：

| 重型副臂长度:18m 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主臂长度 | 42 |  | 48 |  | 54 |  | 60 |  | 66 |  | 72 |  | 78 |  | 84 |  | 90 |  | 主臂长度 |  |  |
| 副臂安装角 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副臂安装角 |  |  |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |  |  |
| 14 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 16 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 18 | 500 |  | 500 |  | 490 |  | 434 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 20 | 500 |  | 500 |  | 477 |  | 434 |  | 390 |  | 350 |  | 320 |  | 293 |  |  |  | 20 |  |  |
| 22 | 486 |  | 479 |  | 465 |  | 434 |  | 390 |  | 350 |  | 320 |  | 293 |  | 248 |  | 22 |  |  |
| 24 | 445 |  | 439 |  | 434 |  | 412 |  | 390 |  | 350 |  | 320 |  | 293 |  | 248 |  | 24 |  |  |
| 26 | 410 |  | 405 |  | 400 |  | 395 |  | 371 |  | 343 |  | 320 |  | 293 |  | 248 |  | 26 |  |  |
| 28 | 380 |  | 375 |  | 370 |  | 365 |  | 360 |  | 337 |  | 320 |  | 293 |  | 248 |  | 28 |  |  |
| 30 | 348 |  | 347 |  | 344 |  | 339 |  | 335 |  | 330 |  | 315 |  | 293 |  | 248 |  | 30 |  |  |
| 32 | 319 |  | 318 |  | 317 |  | 316 |  | 312 |  | 307 |  | 303 |  | 293 |  | 248 |  | 32 |  |  |
| 34 | 295 |  | 294 |  | 293 |  | 291 |  | 290 |  | 287 |  | 283 |  | 275 |  | 248 |  | 34 |  |  |
| 36 | 273 |  | 272 |  | 271 |  | 270 |  | 269 |  | 268 |  | 263 |  | 259 |  | 248 |  | 36 |  |  |
| 38 | 255 |  | 253 |  | 252 |  | 251 |  | 250 |  | 249 |  | 246 |  | 242 |  | 234 |  | 38 |  |  |
| 40 | 238 |  | 237 |  | 235 |  | 234 |  | 233 |  | 232 |  | 230 |  | 227 |  | 222 |  | 40 |  |  |
| 42 | 223 |  | 222 |  | 220 |  | 219 |  | 218 |  | 216 |  | 215 |  | 213 |  | 209 |  | 42 |  |  |
| 44 | 207 |  | 208 |  | 207 |  | 206 |  | 204 |  | 203 |  | 201 |  | 200 |  | 196 |  | 44 |  |  |
| 46 | 191 |  | 196 |  | 195 |  | 193 |  | 192 |  | 191 |  | 189 |  | 188 |  | 185 |  | 46 |  |  |
| 48 | 178 |  | 185 |  | 183 |  | 182 |  | 181 |  | 179 |  | 178 |  | 176 |  | 174 |  | 48 |  |  |
| 50 | 163 |  | 174 |  | 173 |  | 172 |  | 171 |  | 169 |  | 168 |  | 166 |  | 165 |  | 50 |  |  |
| 52 | 149 |  | 165 |  | 164 |  | 163 |  | 161 |  | 160 |  | 158 |  | 157 |  | 155 |  | 52 |  |  |
| 54 | 137 |  | 153 |  | 155 |  | 154 |  | 153 |  | 151 |  | 150 |  | 148 |  | 147 |  | 54 |  |  |
| 56 | 123 |  | 142 |  | 147 |  | 146 |  | 145 |  | 143 |  | 142 |  | 140 |  | 139 |  | 56 |  |  |
| 58 |  |  | 130 |  | 140 |  | 139 |  | 137 |  | 136 |  | 134 |  | 133 |  | 131 |  | 58 |  |  |
| 60 |  |  | 119 |  | 132 |  | 132 |  | 130 |  | 129 |  | 128 |  | 126 |  | 124 |  | 60 |  |  |
| 62 |  |  | 107 |  | 122 |  | 125 |  | 124 |  | 123 |  | 121 |  | 119 |  | 118 |  | 62 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 112 |  | 119 |  | 118 |  | 117 |  | 115 |  | 114 |  | 112 |  | 64 |  |  |
| 66 |  |  |  |  | 103 |  | 112 |  | 112 |  | 111 |  | 109 |  | 108 |  | 106 |  | 66 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 107 |  | 106 |  | 104 |  | 103 |  | 101 |  | 68 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 96 |  | 102 |  | 101 |  | 99 |  | 98 |  | 96 |  | 70 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 96 |  | 96 |  | 95 |  | 93 |  | 92 |  | 72 |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 92 |  | 90 |  | 89 |  | 87 |  | 74 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 86 |  | 86 |  | 85 |  | 83 |  | 76 |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 82 |  | 81 |  | 79 |  | 78 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 77 |  | 77 |  | 75 |  | 80 |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 71 |  | 73 |  | 72 |  | 82 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 68 |  | 68 |  | 86 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 90 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 94 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 98 |  |  |
| 重型副臂长度:18m 转台配重:210 t 超起配重:400 t 超起配重半径：20 m 下车压重：96t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主臂长度 |  | 42 |  | 48 |  | 54 |  | 60 |  | 66 |  | 72 |  | 78 |  | 84 |  | 90 |  | 主臂长度 |  |
| 副臂安装角 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副臂安装角 |  |
| 幅度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 幅度 |  |
| 16 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 18 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 20 |  | 500 |  | 496 |  | 445 |  | 398 |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 22 |  | 481 |  | 475 |  | 436 |  | 391 |  | 356 |  | 321 |  | 303 |  | 271 |  | 225 |  | 22 |  |
| 24 |  | 441 |  | 435 |  | 426 |  | 381 |  | 348 |  | 316 |  | 300 |  | 271 |  | 225 |  | 24 |  |
| 26 |  | 406 |  | 401 |  | 397 |  | 373 |  | 340 |  | 312 |  | 296 |  | 271 |  | 225 |  | 26 |  |
| 28 |  | 376 |  | 372 |  | 368 |  | 363 |  | 333 |  | 307 |  | 292 |  | 271 |  | 225 |  | 28 |  |
| 30 |  | 349 |  | 346 |  | 342 |  | 337 |  | 326 |  | 302 |  | 288 |  | 271 |  | 225 |  | 30 |  |
| 32 |  | 321 |  | 320 |  | 319 |  | 315 |  | 310 |  | 297 |  | 285 |  | 271 |  | 225 |  | 32 |  |
| 34 |  | 296 |  | 295 |  | 294 |  | 293 |  | 290 |  | 286 |  | 281 |  | 268 |  | 225 |  | 34 |  |
| 36 |  | 275 |  | 274 |  | 273 |  | 272 |  | 270 |  | 266 |  | 263 |  | 259 |  | 225 |  | 36 |  |
| 38 |  | 255 |  | 255 |  | 254 |  | 253 |  | 252 |  | 249 |  | 246 |  | 242 |  | 225 |  | 38 |  |
| 40 |  | 239 |  | 238 |  | 237 |  | 236 |  | 234 |  | 233 |  | 230 |  | 226 |  | 223 |  | 40 |  |
| 42 |  | 223 |  | 223 |  | 222 |  | 220 |  | 219 |  | 218 |  | 216 |  | 213 |  | 209 |  | 42 |  |
| 44 |  | 210 |  | 209 |  | 208 |  | 207 |  | 206 |  | 204 |  | 203 |  | 200 |  | 196 |  | 44 |  |
| 46 |  | 195 |  | 197 |  | 195 |  | 194 |  | 193 |  | 192 |  | 191 |  | 188 |  | 185 |  | 46 |  |
| 48 |  | 180 |  | 185 |  | 184 |  | 183 |  | 182 |  | 181 |  | 179 |  | 178 |  | 174 |  | 48 |  |
| 50 |  | 166 |  | 175 |  | 174 |  | 173 |  | 172 |  | 170 |  | 169 |  | 168 |  | 164 |  | 50 |  |
| 52 |  | 152 |  | 166 |  | 165 |  | 163 |  | 162 |  | 161 |  | 160 |  | 158 |  | 156 |  | 52 |  |
| 54 |  | 139 |  | 156 |  | 156 |  | 155 |  | 153 |  | 152 |  | 151 |  | 149 |  | 147 |  | 54 |  |
| 56 |  | 125 |  | 145 |  | 148 |  | 147 |  | 145 |  | 144 |  | 143 |  | 141 |  | 139 |  | 56 |  |
| 58 |  |  |  | 133 |  | 140 |  | 139 |  | 138 |  | 137 |  | 135 |  | 134 |  | 132 |  | 58 |  |
| 60 |  |  |  | 121 |  | 133 |  | 132 |  | 131 |  | 130 |  | 128 |  | 127 |  | 125 |  | 60 |  |
| 62 |  |  |  | 109 |  | 124 |  | 126 |  | 125 |  | 123 |  | 122 |  | 120 |  | 119 |  | 62 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 113 |  | 120 |  | 119 |  | 117 |  | 116 |  | 114 |  | 113 |  | 64 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | 105 |  | 114 |  | 113 |  | 112 |  | 110 |  | 109 |  | 107 |  | 66 |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 107 |  | 106 |  | 105 |  | 104 |  | 102 |  | 68 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 102 |  | 101 |  | 100 |  | 98 |  | 97 |  | 70 |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | 97 |  | 96 |  | 95 |  | 94 |  | 92 |  | 72 |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 92 |  | 91 |  | 89 |  | 88 |  | 74 |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 88 |  | 86 |  | 85 |  | 84 |  | 76 |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 81 |  | 83 |  | 81 |  | 80 |  | 78 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 78 |  | 77 |  | 76 |  | 80 |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 72 |  | 74 |  | 72 |  | 82 |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 69 |  | 65 |  | 86 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 90 |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 94 |  |

- 五、工况及臂架系统

工况分为标准工况和超起工况两种工作模式，臂架为桁架式结构，进口高强度管材，拉板采用进口高强度板材。

●标准工况：

S                          SL

| 代号 | 名称 | 臂架组合 |
| --- | --- | --- |
| S | 标准重型主臂 | S=24～84m |
| SL | 标准轻型主臂 | S=60～102m |

SHS                  SW

| 代号 | 名称 | 臂架组合 |
| --- | --- | --- |
| SHS | 标准风电杆头工况 | S=72～96m HS=6m |
| SW | 标准变副副臂(塔臂) | S=30～60m W=30～90m |

●超起工况：

SDB                           SLDB

| 代号 | 名称 | 臂架组合 |
| --- | --- | --- |
| SDB | 超起重型主臂 | S=42～102m |
| SLDB | 超起轻型主臂 | S=90～138m |

SFVDB                    SWDB

| 代号 | 名称 | 臂架组合 |
| --- | --- | --- |
| SFVDB | 超起轻型固定副臂 | S=42～90m F=18m |
| SWDB | 超起变副副臂(塔臂) | S=42～90m W=30～90m |